成都市建设施工安全与材料设备协会

塔式起重机安装方案编制目录

（2021试行版）（不含内爬塔）（电子版目录）

- 方案编制依据（见后）

二、工程概况

工程名称、工程地址、建筑物类别、浇筑总面积、总高度、总层数及层高（地上、地下）等。

建设单位、设计单位、地勘单位、监理单位、总包单位、安装单位。

三、塔机概况

(塔机型号、生产厂家、出厂年月、厂家说明书技术参数表，最大起重量、塔机独立高度、最大附着高度及附着以上最大自由高度)，塔机需要安装的最大高度，塔机主要部件重量及吊点位置。

四、安装位置平面图

1、总平面图（含多台塔机布置位置）；

2、平面定位图（平面图含设备按单台塔机安装位置与建筑物相关轴线之间的平面距离关系。）；

3、立面图（立面图含设备具体安装位置、体现塔机安装完成后的实际状态。如基础底标高、各道附着位置、塔机总高度）；

4、安装平面图（辅助设备（汽车吊行走路线等）的占位布置等）。位置图。

五、塔机基础资料要求（由土建总包单位提供）

（一）、基本资料：

1、塔机基础位置平面布置图、剖面图。标明塔机基础平面尺寸、基础与相邻基础、基坑、护壁、筏板、建筑物轴线之间的平面和立面（标高）尺寸关系等。

2、塔机（厂家）基础施工图（由塔机租赁单位提供）。

3、塔机基础应有排水措施。

4、方案中提供的资料复印件应由相关责任人签字盖章。

5、地勘资料由总包单位提供。

a．地勘总平面图，图中应有建筑物位置和塔机位置；

b.塔机位置处的地质钻孔剖面图；

c.地基承载力（地耐力）特征值参数表。

（二）、塔机安装前必须具备的技术资料：

1、塔机基坑开挖后应有地基验槽记录、埋置深度、标注标高（附剖面图、土质、地基、承载力说明）。

2、塔机地基、基础承载力必须满足设备厂家使用说明书的要求和现行规范标准。

3、塔机基础必须按照设备塔机厂家使用说明书的要求制作，若发生基础变更必须有塔机生产厂的确认意见。

4、塔机基础砼强度等级必须满足设备厂家使用说明书的要求（附塔机生产厂的基础图），使用说明书中混凝土强度等级不低于C30。垫层混凝土强度等级不应低于C20，混凝土垫层厚度不应小于100mm。基础钢筋应有出厂材质报告、复试报告、合格证，且应有钢筋隐蔽验收记录（附塔机生产厂的基础图）。

5、复合地基、桩基础（异型基础）应由总包单位牵头，单独编制专项施工方案（按照专项施工方案的审批流程完成），并提供复合地基、桩基施工的相关资料。

六、电源设置

（符合现行临电规范）

七、安装准备、吊索具和专用工具配置

（按照塔式起重机使用说明书要求）

八、安装辅助设备的型号、性能参数

（含安装汽车吊年审和操作人员证书等资料）

九、安拆、顶升过程过程中的工艺程序顺序（按《关于进一步加强整体式标准节塔式起重机安拆管理的通知》成住建发〔2020〕252和说明书要求附图）整体式标准节塔机进行安拆顶升过程中，在进行套架与回转下支座连接安装就位或拆除分离作业前，套架与回转下支座之间必须采用可靠的保护性连接措施。顶升套架与回转下支座之间须采用对角安装承载力不小于2吨的葫芦及钢丝绳进行有效的连接固定。（见附件1、平头塔机  2尖头塔机）

十、安装人员配置，岗位职责

（含专业技术人员和专职安全员及安拆工、起重司机、起重信号工、司索工、建筑电工等特种作业人员）

十一、安全装置的调试

（参照塔式起重机使用说明书）

十二、安全质量要求

（参照塔式起重机使用说明书）

十三、重大危险源和安全技术措施

（针对本工程具体安装工况编制）

十四、附着方案

附着节点详图、附着装置设计计算（塔机生产厂家出具），设备附着预埋件位置的建筑结构的受力满足要求，并出具技术资料。

- 附着节点详图，与建筑物连接处的详图（反映出附着杆长度、角度和距离建筑物轴线距离等）；

- 附着总图（反映出附着杆长度、角度和距离建筑物轴线距离等）；

- 附着杆和预埋件加工详图；

- 塔机生产厂家针对该工程的附着杆计算书，由厂家签字盖章；

- 附着杆锚固在建筑结构位置处的强度由总包单位负责校核。

十五、应急预案

附件1  塔式起重机安装、拆卸前检查记录表

附件2  塔式起重机安装、拆卸安全技术交底表

附件3  设备资料：合格证、产权备案登记证等。

附件4  安装单位资料：

1、安装单位资质证书（复印件，盖章）

2、企业法人营业执照

3、安全生产许可证（正、副本复印件）

4、建筑业企业资质证书（正、副本复印件）

5、建筑施工机械租赁行业确认书（复印件）

6、专业技术人员和专职安全员及安拆工、起重司机、起重信号工、司索工、建筑电工等特种作业人员证书。

2020年11月

成都市建设施工安全与材料设备协会

施工升降机安装方案目录

（2021试行版）（电子版目录）

一、方案编制依据（见后）

二、工程概况

（工程名称、工程地址、建筑物类别、建筑总面积、总高度、总层高及层高（地上、地下）等。概况、满足施工选用设备型号及安装单位，施工总平图，总包单位、建设单位、监理单位。）

建设单位、设计单位、地勘单位、监理单位、总包单位、安装、拆卸单位。

三、施工升降机概况

施工升降机主要部件外形尺寸及重量（设备型号、生产厂家、出厂年月、厂家说明书技术参数表，最大起重量、最大附着高度。）

四、安装位置

安装位置总平图、平面定位图（平面图含设备布置相关建筑物轴线、距离。）、立面图（立面图含设备具体安装位置、基础顶标高及附着后设备总高度）及辅助安装设备的布置位置图。

五、基础和附着位置的设置，地勘资料等

六、施工升降机基础资料（由土建总包单位提供）

- 、基本资料：

1、施工升降机基础位置平面布置图（标明设备基础与相邻基础、基坑、护壁、筏板、建筑物轴线关系、基础平面尺寸等。）

2、施工升降机（厂家）基础施工图（由施工升降机租赁单位提供）。。

3、施工升降机基础应有排水措施。

4、方案中提供的资料复印件应由相关责任人签字盖章。

5、地勘资料由总包单位提供。

a．地勘总平面图，图中应有建筑物位置和施工升降机位置；

b. 施工升降机位置处的地质钻孔剖面图；

c.地基承载力（地耐力）特征值参数表。

（二）、施工升降机安装前必须具备的基础施工技术资料及要求：

1、施工升降机基坑开挖后应有地基验槽记录、埋置深度、标注绝对标高（附剖面图、土质、承载力说明）。

2、施工升降机基础承载力必须满足设备厂家使用说明书的要求和现行行业标准。

3、施工升降机基础必须按照厂家使用说明书的要求制作。

4、施工升降机基础砼强度等级必须满足厂家使用说明书的要求，使用说明书中混凝土强度混凝土强度等级不低于C30。基础钢筋应有出厂材质报告、复试报告、合格证。且应有钢筋隐蔽验收记录（附施工升降机生产厂的基础图）。

5、回填土地基（含换填）、复合地基、桩基础（异型基础）应单独编制专项施工方案（按照专项施工方案的审批流程完成），并提供回填土地基（含换填）复合地基、桩基施工的相关资料。

6、施工升降机安装在地下室顶板上若需加固，应由总包单位编制加固方案（按照专项施工方案的审批流程完成），并安全验算合格。

加固体应逐层传力至筏板，并绘制加固平面图、剖面图（按实际工况绘制加固全图，标注构造尺寸），注明加固使用材质。

七、安装准备、吊索具和专用工具配置

（按照施工升降机使用说明书要求）

八、安装辅助设备的型号、性能参数

含安装汽车吊年审和操作人员证书等资料。

九、安装工艺程序、顺序与方法

参照施工升降机使用说明书

十、安装人员配置，岗位职责

含专业技术人员和专职安全员及安拆工、起重司机、起重信号工、司索工、建筑电工等特种作业人员

十一、安全装置的调试

（参照施工升降机使用说明书）

十二、安全质量要求

（参照施工升降机使用说明书）

十三、重大危险源和安全技术措施

（针对本工程具体安装工况编制）

十四、应急预案

附件1  施工升降机安装前检查记录表

附件2  施工升降机安装安全技术交底表

附件3  设备资料：产品合格证、产权备案登记证、防坠器检测报告等。

附件4  安装单位资料：

1、安装单位资质证书（复印件，盖章）

2、企业法人营业执照

3、安全生产许可证（正、副本复印件）

4、建筑业企业资质证书（正、副本复印件）

5、建筑施工机械租赁行业确认书（复印件）

6、专业技术人员、专职安全员及安拆工、建筑电工、司机等特种作业人员证书。

2020年11月

龙门架及井架物料提升机安装方案

参照建筑升降机安装方案

（2021试行版）的要求进行编制目录（电子版目录）

2020年11月

塔机方案编制依据

1、法律法规及塔式起重机相关技术规程规范

1）《中华人民共和国安全生产法》

2）《中华人民共和国建筑法》

3）《中华人民共和国环境保护法》

4）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

5）《中华人民共和国特种设备安全法》

6）《建筑起重机械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号

7）《建筑起重机械安全监督管理规定》川建发2008-88号

8）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令

9）《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ 33-2012

10）《建筑施工安全检查标准》——JGJ 59-2011

11）《塔式起重机》——GB/T 5031-2019

12）《塔式起重机安全规程》——GB 5144-2006

13）《塔式起重机操作使用规程》——JG/T 100-1999

14）《塔式起重机安装与拆卸规则》——GB/T26471 -2011

15）《塔式起重机设计规范》--GB/T 13752-2017

16）《塔式起重机附着安全技术规程》T/CCMA0097-2020

17） 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)

18）《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》--GB/T 5972-2016

19）《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T 187-2019）

20）《成都市建筑起重机械安全监督管理办法（试行）》成建委发[2016]135号

21)《关于建筑工地试行成都市塔式起重机安全管理系统实施细则的通知》成建委[2013]455号

22)《关于进一步加强塔式起重机械安全管理的通知》成住建发〔2020〕242号

23)《关于进一步加强整体式标准节塔式起重机安拆管理的通知》成住建发〔2020〕252

24）《关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》成住建发〔2020〕 350号

25）《施工现场临时用电安全技术规范》——JGJ46-2005

2、其他

1）塔式起重机使用说明书

2）本工程设计施工图及现场实际情况

2020年11月

施工升降机方案编制依据

一、法律法规及施工升降机相关技术规程、规范

1）《中华人民共和国安全生产法》

2）《中华人民共和国建筑法》

3）《建筑工程安全生产管理条例》

4）《中华人民共和国环境保护法》

5）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

6）《中华人民共和国特种设备安全法》

7）《建筑起重机械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号

8）《建筑起重机械安全监督管理规定》川建发2008-88号

9）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令

10）《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ33-2012

11）《建筑施工安全检查标准》——JGJ59-2011

12）、《施工升降机安全使用规程》——GB/T 34023-2017

13）、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》——GB26557-2011

14）、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》——JGJ215-2010

15）、成建委发《2016》135号《成都市建筑起重机械安全监督管理暂行办法(试行)》

16）成建委[2013]455号）和《关于建筑工地试行成都市塔式起重机安全管理系统实施细则的通知》

17）施工现场临时用电安全技术规范——JGJ46-2005

18)《关于进一步加强塔式起重机械安全管理的通知》成住建发〔2020〕242号

19）《关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》成住建发〔2020〕350号

二、其他

1）、施工升降机使用说明书

2）、本工程施工蓝图设计施工图及现场实际情况

2020年11月

附件1

整体式标准节塔式起重机平头塔机

套架与回转下支座之间

保护性连接措施实施方案

（成都市建设施工安全与材料设备协会起重设备专家组）

为消除事故隐患，筑牢安全防线！落实就“成住建发〔2020〕252号”文《成都市住房和城乡建设局关于进一步加强整体式标准节塔式起重机安拆管理的通知》第三条 强化安拆、顶升过程中的技术措施规定的“全市在建项目整体式标准节塔机进行安拆过程中，在进行套架与回转下支座连接安装就位或拆除分离作业前，套架与回转下支座之间必须采用可靠的保护性连接措施。顶升套架与回转下支座之间须采用对角安装承载力不小于2吨的葫芦及钢丝绳进行有效的连接固定，并将连接固定相关影像资料报监督机构”

具体实施方案如下：

- 工具准备

安装、拆除前应按以下清单准备套架与回转下支座保护性连接措施用工具。

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 参考图片及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条葫芦 （不小于2吨） | 2套 |  |
| 2 | 钢丝绳 （直径不小于12mm，抗拉强度不小于1570Mpa） | 4根 | （1）、使用绳卡结成绳套时，绳卡应不少于3个，且布置方向如下图： |
|  |  |  | - 、使用编结法结成绳套时，编结长度应不小于钢丝绳直径的20倍，并且不得小于300mm。 |
|  |  |  | - 、使用压制接头结成绳套时，应按标准《钢丝绳铝合金压制接头》GB/T6946-2008进行压制。 |

二、安装工况实施步骤

第一步：安装完成套架与及回转以上结构，套架与回转下支座未连接,如下图：

第二步：先在对角使用链条葫芦（不小于2吨）和钢丝绳（直径不小于12mm，抗拉强度不小于1570Mpa）将套架连接至回转塔身（或者回转下支座）；连接位置应牢固可靠，建议固定于主肢或主要腹杆横梁，如下图：

第三步：操作液压站使套架与下支座完成对接，整个过程不得将保护性连接装置（即链条葫芦与钢丝绳）拆除，如下图：

第四步：套架与下支座对接完成后拆除链条葫芦、钢丝绳。按照说明书操作进行正常的顶升加节。

三、拆除工况实施步骤

第一步：套架与下支座未分离前先在对角使用链条葫芦（不小于2吨）和钢丝绳（直径不小于12mm，抗拉强度不小于1570Mpa）将套架连接至回转塔身（或者回转下支座）；连接位置应牢固可靠，建议固定于主肢或主要腹杆横梁，如下图：

第二步：操作液压站使套架与下支座完成分离，整个过程不得将保护性连接装置（即链条葫芦与钢丝绳）拆除，分离过程中应确保链条葫芦有富余长度，如下图：

第三步：待套架可靠固定至标准节上后拆除保护性连接装置，如下图：

2020年8月8日

附件2

整体式标准节塔式起重机尖头塔机

套架回转下支座之间

保护性连接措施实施方案

（成都市建设施工安全与材料设备协会起重设备专家组）

为消除事故隐患，筑牢安全防线！落实“成住建发〔2020〕252号”文《成都市住房和城乡建设局关于进一步加强整体式标准节塔式起重机安拆管理的通知》第三条 强化安拆、顶升过程中的技术措施规定的“全市在建项目整体式标准节塔机进行安拆过程中，在进行套架与回转下支座连接安装就位或拆除分离作业前，套架与回转下支座之间必须采用可靠的保护性连接措施。顶升套架与回转下支座之间须采用对角安装承载力不小于2吨的葫芦及钢丝绳进行有效的连接固定，并将连接固定相关影像资料报监督机构”。

具体实施方案如下：

- 工具准备

安装、拆除前应按以下清单准备套架与回转下支座保护性连接措施用工具。

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 参考图片及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条葫芦 （不小于2吨） | 2套 |  |
| 2 | 钢丝绳 （直径不小于12mm，抗拉强度不小于1570Mpa） | 4根 | （1）、使用绳卡结成绳套时，绳卡应不少于3个，且布置方向如下图： |
|  |  |  | - 、使用编结法结成绳套时，编结长度应不小于钢丝绳直径的20倍，并且不得小于300mm。 |
|  |  |  | - 、使用压制接头结成绳套时，应按标准《钢丝绳铝合金压制接头》GB/T6946-2008进行压制。 |

- 安装工况实施步骤

第一步：安装完成套架与及回转以上结构，套架与回转下支座未连接,如下图：

第二步：先在对角使用链条葫芦（不小于2吨）和钢丝绳（直径不小于12mm，抗拉强度不小于1570Mpa）将套架连接至回转塔身（或者回转下支座）；连接位置应牢固可靠，建议固定于主肢或主要腹杆横梁，如下图：

第三步：操作液压站使套架与下支座完成对接，整个过程不得将保护性连接装置（即链条葫芦与钢丝绳）拆除，如下图：

第四步：套架与下支座对接完成后拆除链条葫芦、钢丝绳。按照说明书操作进行正常的顶升加节。

三、拆除工况实施步骤

第一步：套架与下支座未分离前先在对角使用链条葫芦（不小于2吨）和钢丝绳（直径不小于12mm，抗拉强度不小于1570Mpa）将套架连接至回转塔身（或者回转下支座）；连接位置应牢固可靠，建议固定于主肢或主要腹杆横梁，如下图：

第二步：操作液压站使套架与下支座完成分离，整个过程不得将保护性连接装置（即链条葫芦与钢丝绳）拆除，分离过程中应确保链条葫芦有富余长度，如下图：

第三步：待套架可靠固定至标准节上后拆除保护性连接装置，如下图：

2020年8月8日