全体职工同志们： 为了贯彻执行“集中、快速、优质、安全、文明”的施工要求，特别要注意安全生产，为此今天让我们全班职工必须掌握技术操作规程的一般常识： 1、严禁酒后作业。 2、电工、焊割工、起重机司机、打桩机司机和各种机动车辆司机，必须经过专门训练、考试合格发给操作证后方准独立操作。 3、正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须正确戴好安全帽，禁止穿拖鞋和光脚，在没有防护设备的高处、悬崖和陡坡施工、必须系好安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有隔离措施，距地面2米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查，不符合要求的，严禁使用。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的，要经施工负责人同意。 5、施工现场的洞、沟、边口、漏斗等危险处，应有防护设施或明显标志。 6、施工现场要有交通指示标志，交通频繁的交叉路口，应设指挥危险区，，要悬挂：危险“或”禁止通行“牌，夜间设红灯示警。 7、工地行驶斗车、小翻斗车、拉车应注意过路行人与车辆，车辆的制动器和挂钩要完好可靠。 8、坑槽施工，应注意地下管线，并经常检查边壁土质稳定情况，发现有裂缝、疏松或支撑走动，要随时采取加固措施。根据地质、沟深、水位、机械设备重量的情况，确定堆放材料的施工机械距坑边距离，来往槽运材料，应用信号联系。 9、机械和动力机的机座必须稳固，转动的危险部位要设防护装置。 10、工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。 11、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动机必须按规定一律采取“三相五线制”，遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。 12、施工机械和电气设备不得带病动转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在动转中修理。 13、电气、仪表、管道和设备试动转时，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准擦洗和修理，严禁将头、手伸入机械行程范围内。 14、架空输电线路下面工作应停电，不能停电时，应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作，通过架空输电线路应将起重臂落下。在架空输电线路一侧工作的，不能在任何情况下起重臂、钢行线或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定： 输电线电压; 1千伏以下; 1-20千伏; 35-110千伏; 154千伏; 220千伏. 允许与输电线的最近距离（米）; 1.5; 2; 4; 5; 6. 15、行灯电压不得超过36伏，在潮湿所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12伏。

16、受压容器应有安全阀、压力表、并避免爆晒、碰撞；氧气瓶严防沾染油脂；乙炔发生气、液化石油气，必须有防止回为的安全装置。 17、施工现场非操作人员不准进入。 18、从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业。要有防护措施，并进行定期体检。 19、从事高处作业要定期体检，经送医生诊断，凡患高血压、心脏病、贫血病、羊癜病以及其它不适于高处作业的，不得从事高处作业。 20、高处作业衣着要灵便，禁止穿硬底鞋和带代易滑的鞋。 21、高处作业所用的材料要堆放来稳，工具应随物放入工具袋（套）内，上下传递物休件禁止抛掷。 22、遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高处、起重和打桩作业。 23、梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜，使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施，单面梯与地面夹角以60-70度为宜，禁止二人同时在梯上作业，如需接长使用，应绑扎牢固。人字梯底脚要拉牢，在通道处用梯子，应有人监护或设置围栏。 24、没有安全防护设施，禁止在未固定的支架或构件上行下次及作业，高处作业与地面联系，应设通讯装置，并有专人负责。 25、禁止攀登丐重臂、绳索和随同运料的吊篮、吊装物乘人上下。 26、暴雨台风前后，要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、复形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。 27、钢管脚手架应设临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施。 28、现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。 29、夏季作业应调整休息时间，从事高温工俄场所，应加强通风和降温的措施，冬季施工，应加强防火要求。