## 国家电网有限公司

## 危险化学品安全管理办法

## （试行）

## 第一章  总  则

第一条 为规范国家电网有限公司（以下简称“公司”）危险化学品安全管理工作，加强危险化学品安全风险管控，防范危险化学品安全事故，依据《危险化学品安全管理条例》等国家有关法律法规、标准，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的且列入危险化学品名录的剧毒化学品和其他化学品。

第三条 危险化学品安全管理应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产必须管安全”、“谁使用谁负责”原则，建立健全危险化学品安全管理责任体系，强化和落实危险化学品生产、使用、经营、运输、储存、废弃处置单位（以下统称为“危险化学品单位”）主体责任、专业管理部门管理责任和安全监督部门监督责任。

危险化学品单位主要负责人对本单位危险化学品安全管理工作全面负责。

第四条 公司危险化学品安全管理工作涉及日常安全管理、应急管理、事故调查处理与考核管理，以及生产、使用、经营、运输、储存、废弃处置等工作的安全管控。

第五条 本办法适用于公司总部、分部及各单位（含直属、全资、控股、代管、管理的单位）危险化学品安全管理工作。各分部、各单位可以根据自身实际情况，制定办法或实施细则。

## 第二章  安全职责

第六条 公司总部职责

（一）安全监督管理部门：负责公司危险化学品安全监督管理综合工作，组织制定公司危险化学品安全管理制度；建立健全危险化学品安全风险分布档案；负责公司范围内危险化学品重大危险源项目备案监督；开展危险化学品安全监督、检查和考核；负责制定公司危险化学品应急预案，并组织危险化学品安全事故调查、分析和处理。

（二）设备、建设、水新、产业、后勤等专业管理部门：负责专业范围内危险化学品安全管理工作；组织落实专业范围内危险化学品全过程安全措施；建立健全专业范围内的危险化学品安全风险分布档案；负责专业范围内危险化学品重大危险源项目备案监督，参与危险化学品安全事故应急处置和调查。

（三）物资管理部门：负责监督指导公司危险化学品采购、供应等安全管理工作；根据专业管理（需求）部门提出的危险化学品采购规范，在采购过程中落实相关安全管理要求；参与危险化学品安全事故应急处置和调查。

（四）环保管理部门：负责公司危险化学品全过程环境保护监督指导工作；组织制定公司危险化学品环境保护有关制度和技术标准；组织制定相关工作人员劳动防护用品配备标准；参与危险化学品安全事故应急处置和调查。

第七条 省公司级单位职责

（一）安全监督管理部门：负责本单位危险化学品安全监督管理综合工作；执行公司危险化学品安全管理制度，并制定本单位危险化学品安全管理制度规定和要求；建立健全本单位危险化学品安全风险分布档案；组织本单位危险化学品安全监督、检查和考核；参与本单位危险化学品重大危险源项目必要性、安全性审核；负责本单位范围内危险化学品重大危险源项目备案监督；负责制定公司危险化学品应急预案，并组织本单位危险化学品安全事故调查、分析和处理。

（二）设备、建设、后勤等专业管理部门：负责专业范围内危险化学品安全管理工作；执行上级专业管理要求，制定适于本专业危险化学品安全管理要求；负责落实危险化学品全过程安全措施；建立健全专业范围内的危险化学品安全风险分布档案；组织审核专业范围内危险化学品重大危险源项目的必要性和安全性并负责备案监督；参与危险化学品安全事故应急处置和调查。

（三）物资管理部门：负责本单位危险化学品采购、供应等安全管理工作，执行上级专业管理要求；根据专业管理（需求）部门提出的危险化学品采购规范，采购过程中落实相关安全管理要求；审查采购文件关于危险化学品安全管理要求的相关条款；参与危险化学品安全事故应急处置和调查。

（四）环保管理部门：负责危险化学品全过程环境保护监督管理工作，执行上级专业管理要求；制定相关工作人员劳动防护用品配置清单；参与审核危险化学品重大危险源项目的必要性和安全性；参与危险化学品安全事故应急处置和调查。

第八条 危险化学品单位职责

（一）具备法律、行政法规规定及国家和行业标准要求的安全条件；

（二）依据国家和公司相关制度和规定，建立健全本单位危险化学品安全管理制度、操作规程和岗位安全责任清单；

（三）建立健全危险化学品安全管理档案；

（四）负责危险化学品从业人员安全教育和岗位技术培训；

（五）负责依法建立危险化学品安全管理机构，配置专兼职安全管理人员；

（六）组织开展危险化学品安全风险辨识、隐患排查治理，及时消除安全隐患；

（七）组织编制危险化学品专项应急预案和现场处置方案，并定期开展演练，负责危险化学品安全事故应急处置工作。

（八）负责根据属地政府有关监管部门要求进行专业范围内危险化学品重大危险源项目备案。

## 安全管理

# 第一节 一般规定

第九条 安全管理机构。省公司级单位负有危险化学品安全管理和监督职责的部门应明确具体负责处室，落实责任人，建立危险化学品安全风险分布台账，开展危险化学品日常安全管理工作；危险化学品单位应依法设置安全管理机构，配备专兼职危险化学品安全管理人员，落实危险化学品安全管理要求。

第十条 安全档案管理。危险化学品单位应常态建立危险化学品安全档案并定期进行更新、完善，安全档案应包括危险化学品安全风险分布档案、安全管理制度规程、应急预案、“两重点一重大”名录、重大危险源档案、“一书一签”台账、企业及人员相应资质材料、从业人员安全培训记录、安全隐患台账等内容。安全风险分布档案应逐级报上级专业管理部门和安全监督管理部门备案。安全档案应按照公司档案管理规定及时向档案部门移交归档。

第十一条 安全风险排查评估。公司组织制定危险化学品单位安全风险排查评估标准，建立安全风险定期评估工作机制，分类建立安全风险数据库，对危险化学品单位实施精准化安全风险排查评估，集中整治危险化学品安全隐患，提高安全管理水平。

第十二条 重点联系单位机制。公司在总部层面建立危险化学品安全管理重点联系单位机制，将特殊品类危险化学品相对集中和管理经验成熟的单位确定为危险化学品安全管理重点联系单位，协助总部制（修）定安全管理规章制度、研究应用安全先进适用技术，组建专家队伍，跟踪国内外危险化学品安全事故，定期开展安全检查、安全培训等工作。各省公司级单位可参照总部模式建立重点联系单位机制。

第十三条 “两重点一重大”安全监管。各级安全监督管理部门应将涉及“两重点一重大”的单位，优先纳入年度安全检查计划，实施重点监管。

（一）重点监管的危险化工工艺。根据国家重点监管的危险化工工艺目录和产业实际，公司应组织开展危险化工工艺辨识评估，及时公布重点监管的危险化工工艺名录。涉及单位应对照本单位采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数、装备，完善自动控制系统，持续改善安全生产条件。

（二）重点监管的危险化学品。根据国家重点监管的危险化学品名录和公司产业特点，公司应组织开展危险化学品识别，及时公布重点监管的危险化学品名录。涉及单位应对重点监管的危险化学品进行全过程安全管控。

（三）危险化学品重大危险源。危险化学品单位应依据GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》等标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。公司各单位生产、储存、经营、使用危险化学品过程中原则上不得构成危险化学品重大危险源（以下简称“重大危险源”）；确实存在重大危险源的，应进行安全评估，确定重大危险源等级，并按照国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求，建立健全安全监测监控系统，完善控制措施。

第十四条 “一书一签”管理。危险化学品单位在采购或接受危险化学品入库时应向供应方索要安全技术说明书，检查危险化学品包装上是否有安全标签，禁止购买或接收无“一书一签”的危险化学品。危险化学品单位需要转移或分装危险化学品时，应在转移或分装后的容器上粘贴符合要求的安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。危险化学品单位应加强“一书一签”管理，建立管理台账，安全技术说明书应专人保管，安全标签应始终保持完好无损、清晰可见。

第十五条 安全监督管理信息系统。公司各单位应按照危险化学品“来源可溯、去向可循、状态可控”的原则，分级建立危险化学品全周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据等信息技术，对生产、储存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控。危险化学品单位应加强应用端数据自动采集监测装置的研发和应用，减少人工录入，提高数据的真实性、实效性。

第十六条 从业人员劳动防护装备。公司组织制定出台从业人员劳动防护用品配备基本要求。危险化学品单位应为从业人员提供符合国家或行业标准的危险化学品劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用，定期对劳动防护用品进行检查，及时更换不合格的劳动防护用品。

第十七条 安全教育培训。危险化学品单位应将危险化学品安全培训纳入年度安全教育培训计划，建立从业人员安全教育培训档案，保证从业人员具备必要的安全生产知识、安全操作技能及应急处置能力。公司总部和省公司级单位每两年组织一次危险化学品安全管理人员培训。未经安全教育培训或培训考试不合格的从业人员，不得上岗作业；对有资格要求的岗位，应依法取得相应资格，方可上岗作业。

# 第二节  生产安全

第十八条 危险化学品生产单位应具备符合国家法律法规和有关行业标准中规定的相关资质要求，不得生产国家禁止生产的危险化学品。新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应由国家具有安全生产监督管理职责的部门进行安全条件审查。

第十九条 生产危险化学品前，危险化学品生产单位应依照《安全生产许可证条例》，取得危险化学品安全生产许可证；生产列入国家实行生产许可证制度工业产品目录的危险化学品单位，应依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，取得工业产品生产许可证。生产实施重点环境管理的危险化学品生产单位，应按照国务院环境保护主管部门规定，将其生产的危险化学品向环境中释放等相关信息向环境保护主管部门报告。

第二十条 生产剧毒化学品、易制毒或易制爆危险化学品要求：

（一）应如实记录其生产的剧毒化学品、易制爆危险化学品数量和流向，并采取必要安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗。

（二）发生剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应立即向当地公安机关报告。易制毒化学品发生以上情况，需同时向当地的县级人民政府负责药品监督管理的部门、具有安全生产监督管理职责的部门、商务主管部门或者卫生主管部门报告。

（三）应设置治安保卫机构，并配备专职治安保卫人员。

第二十一条 危险化学品生产单位应提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签，发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应立即公告，并及时修订其安全技术说明书和安全标签。危险化学品包装物、容器的材质以及包装型式、规格、方法和单件质量（重量），应与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。

第二十二条 危险化学品生产单位应定期开展安全评价工作。

（一）应委托具备国家规定资质条件的机构，对本单位的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。

（二）应将安全评价报告及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府具有安全生产监督管理职责的部门备案。

第二十三条 危险化学品生产单位在转产、停产、停业或者解散时，应采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品；处置方案应报所在地县级人民政府具有安全生产监督管理职责的部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。

# 第三节  使用安全

第二十四条 危险化学品使用单位，其使用条件（包括工艺）应符合国家法律法规和有关行业标准要求；应根据所使用的危险化学品种类、危险特性以及使用量、使用方式，建立健全使用危险化学品的安全管理规章制度和操作规程，保证危险化学品安全使用；应制定符合国家规定的危险化学品事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。

第二十五条 危险化学品使用单位不得使用国家禁止使用的危险化学品，不得违反国家限制性规定。各级专业管理部门应对涉及危险化学品使用过程中的安全操作规程、安全措施进行审核把关，评估风险等级，协调、解决危险化学使用安全方面存在的重大问题和安全隐患。

第二十六条 危险化学品使用单位应通过下列方法，消除、减少和控制工作场所危险化学品产生的危害：

（一）选用无毒或低毒的化学替代品；

（二）选用可将危害消除或减少到最低程度的技术；

（三）采用能消除或降低危害的工程控制措施（如隔离、密闭等）；

（四）采用能减少或消除危害的作业制度和作业时间；

（五）采取其他的劳动安全卫生措施。

第二十七条 危险化学品使用量达到《危险化学品使用量的数量标准》《危险化学品安全使用许可证适用行业目录》等规定的单位，应依照相关规定取得危险化学品安全使用许可证，具体数量标准应参照国家有关部门发布的《危险化学品使用量的数量标准》执行。

第二十八条 危险化学品使用单位从业人员接触的危险化学品浓度不得高于国家规定的接触限值标准；暂没有规定的危险化学品，使用单位应在保证安全作业的情况下使用。

第二十九条 危险化学品使用单位在购进、使用危险化学品时，应首先核对包装（或容器）上的安全标签、标识和安全技术说明书是否正确、齐全。对于安全标签、标识不正确、不清楚、脱落的和不能提供安全技术说明书的，应拒绝入库和使用。

第三十条 有毒化学品、民用爆炸物品使用要求

（一）危险化学品使用单位涉及有毒物品作业时，应依照有关国家法律法规和行业标准的规定，使用符合国家标准的有毒物品，并采取有效防护措施，预防职业中毒事故的发生。

（二）涉及使用有毒物品作业的单位，要依法为从业人员参加工伤保险，定期开展职业健康检查，保障劳动者的生命安全和身体健康；为从业人员提供符合国家职业卫生标准的防护用品，并确保正确使用。

# （三）公司建设项目所使用的民用爆炸物品，应由爆破作业单位依法从民用爆炸物品生产企业或销售企业采购；爆破作业单位和人员资质等级、业务范围应符合GA 990《爆破作业单位资质条件和管理要求》GA 53《爆破作业人员资格条件和管理要求》等规定。

# 第四节  经营安全

第三十一条 危险化学品经营单位，应具备符合国家和行业标准的经营场所和储存设施，建立健全经营危险化学品的安全管理规章制度，制定符合国家规定的危险化学品事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。

第三十二条 危险化学品经营单位必须取得政府具有安全生产监督管理职责的部门核发的危险化学品经营许可证，向工商行政管理部门办理登记手续，并逐级上报至公司专业管理部门批准备案，方可从事危险化学品经营活动。危险化学品经营企业的主管单位对经营企业负全面管理责任。

第三十三条 危险化学品经营单位不得经营国家禁止经营的危险化学品，所经营危险化学品的品类，应申报上级专业管理部门批准备案；对于经营有毒化学品的单位应将经营有毒化学品流向、出入库记录。各级安全监督部门和专业管理部门应定期对危险化学品经营单位的安全设备设施进行检查，评估其安全风险等级，督促经营单位整改工作中存在的安全隐患。

第三十四条 危险化学品经营单位不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营国家明令禁止生产、储存、销售的危险化学品，不得经营没有化学品安全技术说明书、安全标签的危险化学品。

# 第五节  运输安全

第三十五条 危险化学品运输单位，应按照国家法律法规取得危险货物运输许可手续，向工商行政管理部门办理登记，并严格按照许可事项从事运输活动。

第三十六条 危险化学品单位应监督检查危险化学品运输和承运单位安全措施落实情况，不满足安全条件的危险化学品运输车辆及载具不得进入公司管辖的生产、办公场所、专用仓库和作业现场。在公司管辖生产、办公场所、专用仓库和作业现场进行危险化学品装卸作业时，应设专人监护装卸作业的全过程，及时制止、纠正作业过程中的不安全行为。

第三十七条 从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员，应经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。

第三十八条 从事危险化学品运输的车辆应符合国家标准要求的安全技术条件，按照国家有关规定定期进行安全技术检验，配备满足有关国家标准以及与所载运的危险化学品相适应的防护用品和应急救援器材，并悬挂或者喷涂警示标志；运输剧毒化学品的还应配备专用停车区域。

第三十九条 运输少量一般危险化学品时，应符合JT/T 617《危险货物道路运输规则》对例外数量和有限数量要求，对包件数不超过1000个或总质量（含包装）不超过8000千克时，可以按照普通货物运输，并遵守交通安全有关规定。用汽车运输气瓶时，气瓶不准顺车厢纵向放置，应横向放置并可靠固定；互为禁忌的危险化学品禁止混合运送。

第四十条 需托运危险化学品的，应委托具有运输许可的单位承运；托运单位应妥善包装并设置标志，与承运单位履行书面手续，向承运单位说明危险货物品名、数量、危害、应急措施等事项，提交危险货物运输清单。

# 第六节  储存安全

第四十一条 危险化学品单位涉及储存时，应严格执行国家法律法规、行业标准等有关规定，储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，由专人负责管理，并建立储存台账和领用记录；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应符合国家相关规定和标准。

第四十二条 危险化学品单位应掌握本单位危险化学品储存分布情况，定期对危险化学品储存地点、储存设施和安全设备设施进行检测、检验，评估其安全风险等级，督促整改安全隐患。

第四十三条 危险化学品单位应根据其储存的危险化学品种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家相关规定和标准对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

第四十四条 储存危险化学品的专用仓库应符合国家相关规定和标准要求，设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。危险化学品专用仓库的安全设施、设备应定期进行检测、检验。

第四十五条 对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，其储存地点、储存设施与相关场所的距离应符合国家有关规定。储存单位应将其储存数量、储存地点以及管理人员等情况，报所在地县级人民政府具有安全生产监督管理职责的部门及公安机关备案。

# 第七节  废弃处置安全

第四十六条 产生危险化学品废弃物的单位，必须按照“谁产生，谁处置”原则，依据相关规定，对危险化学品废弃物进行无害化处理，并采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒。

第四十七条 产生危险化学品废弃物的单位，应采用先进的生产工艺和设备，减少危险化学品废弃物产生量，降低危险化学品废弃物的危害性。

第四十八条 危险化学品废弃物应定点分类存放，储存时间不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准，法律、行政法规另有规定的除外。用于收集、贮存、处置危险化学品废弃物的设备、设施、场所，应符合国家环境保护标准，责任单位应加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

第四十九条 不具备危险化学品废弃处置条件和能力的单位，应委托持有危险废物经营许可证的单位进行收集、贮存、处置等工作，禁止将危险化学品废弃物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。

## 第四章  应急管理

第五十条 危险化学品单位应制定危险化学品事故应急预案和现场处置方案；涉及重大危险源单位，应制定专项应急预案和现场处置方案。危险化学品事故应急预案应按照国家有关规定报送县级以上人民政府具有安全生产监督管理职责的部门和上级专业管理部门备案，并依法向社会公布。

第五十一条 危险化学品事故应急预案应符合国家相关规定和标准，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。

有下列情形之一的，应及时修订相关预案：

（一）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化；

（四）重要应急资源发生重大变化；

（五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

（六）其他应修订的情形。

第五十二条 危险化学品单位可结合实际组建专兼职应急救援队伍，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，应急救援人员应具备相应的专业知识和技能；鼓励与社会专业应急救援队伍签订应急救援协议。

第五十三条  危险化学品单位应按照相关规定组织开展危险化学品事故应急预案演练；存在重大危险源的危险化学品单位应每年至少组织一次危险化学品事故应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练；演练情况应报所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案。

第五十四条 发生危险化学品事故时，事发单位主要负责人应立即按照本单位危险化学品应急预案组织开展救援，采取措施防止事故蔓延、扩大，并向当地具有安全生产监督管理职责的部门及环境保护、公安、卫生主管部门报告，同时按照《国家电网公司安全事故调查规程》要求逐级上报；运输过程中发生危险化学品事故的，驾驶人员、船员或者押运人员还应向事故发生地交通运输主管部门报告。

第五十五条 危险化学品事故发生单位应积极开展突发事件舆情分析和引导工作，按照有关要求，及时披露突发事件事态发展、应急处置和救援工作的信息，维护公司品牌形象。

## 第五章  检查与考核

第五十六条 危险化学品安全监督检查实行上级督查、同级督办的工作机制。各级安全监督管理部门根据上级部署和年度工作安排，通过日常检查和专项督查等方式，对危险化学品安全管理制度执行、安全措施落实、现场作业操作规范、领用使用管理、台账记录等进行检查，督促落实本规定；发现影响危险化学品安全的违法行为，应场予以纠正或者责令限期改正。

第五十七条 各级安全监督管理部门是本单位危险化学品安全管理工作评价考核的责任部门，负责对本单位专业管理部门及相关单位危险化学品安全管理工作进行考评。对危险化学品安全管理工作中的先进单位和个人给予表彰和奖励，对危险化学品安全管理中存在问题的单位和个人进行通报和考核。

第五十八条 严格危险化学品事故考核和处罚，认真执行《国家电网公司安全工作奖惩规定》有关条款和其他相关文件要求，严肃追究相关单位和个人责任。

# 第六章  附  则

- 第五十九条 本办法由国家电网有限公司安全监察部负责解释并监督执行。

第六十条 本办法自发布之日起施行。