1 范围

本文件规定了高处作业的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本文件适用于公司及所属单位的高处作业活动。

2 规范性引用文件

Q/SY1240-2009  作业许可管理规范

YXS/HSE.CX.11.2-2008  高处作业许可管理规定

3 术语与定义

3.1

高处作业

凡在坠落高度基准面2 米以上（含2 米）有可能坠落的高处进行的作业统称为高处作业，分为一般高处作业和特殊高处作业两类。在作业基准面2米（含2米）以上、30米以下的高处作业为一般高处作业， 一般高处作业分为三级：

一级高处作业：指高度在2-5米（含2米）高处的作业。

二级高处作业：指高度在5-15米（含5米）高处的作业。

三级高处作业：指高度在15-30米（含15米）高处的作业。

在作业基准面30米（含30米）以上高处的作业为特殊高处作业。

3.2

锚固点

用于在上面固定生命线、引入线或系索的固定点。

3.3

系索

用于将人员和锚固点或生命线连接在一起的短绳或系带。

3.4

锚固点连接器

把坠落保护设施固定到锚固点上的一个部件或装置。

3.5

减速装置

能吸收坠落过程中产生的能量的装置，例如抓绳器、可撕缝合系索、特殊编织的系索、撕开或变形系索、自动收缩生命线／系索等。

3.6

生命线

一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在它上面挂系索或安全带。悬挂式生命线是指固定到两个锚固点之间在水平位置上使用的生命线，通过使用一个滑动接头或通过打结，可以将系索固定到悬挂式生命线上。

3.7

下降装置

用于从高处结构上（例如工作平台、塔、柱子）或从高处吊车驾驶室里逃生的一个装置或设备。

3.8

全身式安全带

能够系住人的躯干，把坠落力量分散在大腿的上部、骨盆、胸部和肩部等部位的安全保护装备，包括用于挂在锚固点或生命线上的两根系索。

3.9

定位系索

用来固定人员站立位置，让人腾出双手工作不至于导致坠落的系带。

3.10

自动收缩式救生索

一种坠落保护装备，作业人员可以在没有束缚的情况下自由行进，但当坠落发生时会立即锁住。

3.11

临边

地板、甲板或栅格板的边缘；当放置了另外的地板或甲板块时，它会改变位置。

4 职责

4.1 质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定，负责对高处作业安全管理程序的执行提供咨询和技术支持。公司油库、加油站、非油、工程建设等相关职能部门，负责所管辖业务范围高处作业许可直线管理。

4.2 所属单位组织推行、实施本标准，仓储安全环保科（质量安全环保科）负责对高处作业安全管理程序的执行提供咨询、支持和审核。相关职能部门具体负责所管辖业务范围高处作业许可的直线管理。

4.3 油库、片区、加油（气）站按要求执行高处作业管理规定，并对本程序实施提出改进建议。

4.4 作业人员接受高处作业培训，执行高处作业管理规定，参加高处作业审核，并对本规定实施提出改进建议。

5 管理内容及要求

5.1 基本要求

5.1.1 坠落防护应通过消除坠落危害、坠落预防和坠落控制来实现。坠落防护措施的优先选择顺序：

a) 尽量选择在地面作业，避免高处作业产生的坠落危险；

b) 设置固定的楼梯、护栏、屏障和限制系统；

c) 使用工作平台，如脚手架或带升降的工作平台等；

d) 使用边缘限位安全绳，以避免作业人员的身体靠近高处作业的边缘；

e) 使用坠落保护装备，如配备缓冲装置的全身式安全带和系索；

如果以上防范措施无法实施，不得开始作业，并向作业负责人报告。

5.1.2 高处作业实行作业许可，应进行工作前安全分析，并办理《高处作业许可票》。对于频繁的高处作业活动，进行了风险识别和控制，并有操作规程或方案，可不办理高处作业许可证。

5.1.3 高处作业人员应培训合格。患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、严重关节炎、手脚残疾、饮酒或服用嗜睡、兴奋等药物的人员及其他禁忌高处作业的人员不得从事高处作业。

5.2 消除坠落危害

5.2.1 在作业项目的设计和计划阶段，应评估工作场所和作业过程高处坠落的可能性，制定设计方案，选择安全可靠的工程技术措施和作业方式，避免高处作业。

5.2.2 在设计阶段应考虑减少或消除攀爬临时梯子的风险，确定提供永久性楼梯和护栏。在安装永久性护栏系统时，应尽可能在地面进行。

5.2.3 在与承包商签订合同时，凡涉及高处作业，尤其是屋顶作业、大型设备的施工、架设钢结构等作业，应制定坠落保护计划。坠落保护计划参见附录A。

5.2.4 项目设计人员应能够识别坠落危害，熟悉坠落预防技术、坠落保护设备的结构和操作规程。安全专业人员应在项目规划的早期阶段，推荐合适的坠落保护措施与设备。

5.3 坠落预防

5.3.1 如果不能完全消除坠落危害，应通过改善工作场所的作业环境来预防坠落，如安装楼梯、护栏、屏障、行程限制系统、逃生装置等。

5.3.2 应避免临边作业，尽可能在地面预制好装设缆绳、护栏等设施的固定点，避免在高处进行作业。

如必须进行临边作业时，必须采取可靠的防护措施。

5.3.3 应预先评估，在合适位置预制锚固点、吊绳及安全带的固定点。

5.3.4 尽可能采用脚手架、操作平台和升降机等作为安全作业平台。高空电缆桥架作业(安装和放线)应设置作业平台。

5.3.5 禁止在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业，禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设盖板或围栏。禁止在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业。

5.3.6 梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。禁止踏在梯子顶端工作。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固。

5.3.7 在平滑面上使用的梯子，应采取端部套、绑防滑胶皮等措施。直梯应放置稳定，与地面夹角以60°～70°为宜。在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。禁止在吊架上架设梯子。

5.4 坠落控制

5.4.1 如不能完全消除和预防坠落危害，应评估工作场所和作业过程的坠落危害，选择安装使用坠落保护设备，如安全带、安全绳、缓冲器、抓绳器、吊绳、锚固点、安全网等。

5.4.2 个人坠落保护装备包括锚固点、连接器、全身式安全带、吊绳、带有自锁钩的安全绳、抓绳器、缓冲器、缓冲安全绳或其组合。使用前，应对坠落保护装备的所有附件进行检查，坠落保护系统检查清单参见附录B。

5.4.3 自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上，一次只能一人使用，严禁与缓冲安全绳一起使用或与其连接。

5.4.4 在屋顶、脚手架、贮罐、塔、容器、人孔等处作业时，应考虑使用自动收缩式救生索。在攀登垂直固定梯子、移动式梯子及升降平台等设施时，也应考虑使用自动收缩式救生索。

5.4.5 吊绳应在专业人员的指导下安装和使用。水平吊绳可以充当机动固定点，能够在水平移动的同时提供防坠落保护。垂直吊绳从顶部独立的锚固点上延伸出来，使用期间应该保持垂直状态。安全绳应通过抓绳器装置固定到垂直吊绳上。

5.4.6 全身式安全带使用前应进行检查，全身式安全带检查清单参见附录C。安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净空不足可短系使用。安全带应高挂低用，不得采用低于肩部水平的系挂方式。禁止用绳子捆在腰部代替全身式安全带。

5.4.7 安全网是防止坠落的最后措施。使用时应按GB5725-1997进行安装和坠落测试，满足要求后方可投入使用。安全网应每周至少检查一次磨损、损坏和老化情况。掉入安全网的材料、构件和工具应及时予以清除。

5.5 其他安全要求

5.5.1 作业人员应系好安全带，戴好安全帽，衣着灵便，禁止穿带钉易滑的鞋。

5.5.2 高处作业应使用符合标准规范的吊架、梯子、脚手板、防护围栏和挡脚板等。作业前，作业人员应仔细检查作业平台是否坚固、牢靠。

5.5.3 高处作业应与架空电线保持安全距离。夜间高处作业应有充足的照明。

5.5.4 高处作业禁止投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳，并放入工具袋。所用材料应堆放平稳，作业点下方应设安全警戒区，应有明显警戒标志，并设专人监护。

5.5.5 禁止上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施。30m以上的高处作业与地面联系应设有相应的通讯装置。

5.5.6 同一架梯子只允许一个人在上面工作，不准带人移动梯子。外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。作业人员应沿着通道、梯子上下，禁止沿着绳索、立杆或栏杆攀爬。

5.5.7 严禁在六级以上大风和雷电、暴雨、大雾等气象条件下以及40℃及以上高温、-20℃及以下寒冷环境下从事高空作业，在30℃--40℃的高温环境下的高空作业应按GB/T4200-2008的要求轮换作业。

5.6 高处作业许可票

5.6.1 常规作业

上罐计量、装卸油等日常高处作业，严格按照库站操作规程执行，不需办理高处作业许可票。

5.6.2 非常规临时作业

除日常高处作业外，在油库、加油站施工、检维修过程中，高度距坠落基准面2米以上（含2米）有可能坠落的场所进行的作业，必须办理高处作业许可票。由高处作业负责人提出申请，负责会同库站管理人员制订高处作业安全措施，准备作业许可票、高处作业许可票两份申请表，并提供如下相关支持资料和设施：

a) 高处作业内容说明；

b) 工作安全分析结果；

c) 坠落保护计划，见附录B；

d) 相关安全培训或会议记录、作业者签名（以确认其阅读了该许可证，并了解工作内容和相关的危害，认可了应采取的预防措施）；

e) 其他相关资料。

5.6.3 审批权限

a) 油库、加油(气)站一级高处作业由油库、片区负责人负责组织高处作业书面审核、现场复核和审批《高处作业许可票》；

b) 油库、加油（气）站二级、三级和特殊高处作业，由所属单位油库或加油（气）站直线管理部门负责人负责组织高处作业的书面审核、现场复核和《高处作业许可票》的审批。作业结束后，将关闭的《高处作业许可票》报所属单位直线主管部门备案；

其它区域高处作业参照本规定执行。

5.6.4 许可票审核

在收到高处作业许可申请后，批准人应组织作业负责人进行书面审查和现场核查。许可票核查通过后，批准人或其授权人、申请人应在高处作业许可票上签字。如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。

5.6.5 授权各级作业管理者应对所审批的高处作业安全负责，若作业管理者无法亲临现场进行监督指导，应调动相关的资源，指定具有一定经验的人员担任现场监护人，确保高处作业过程安全。

5.6.6 期限

高处作业许可票的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商后办理延期手续，高处作业许可票的延期时间最长不能超过3天，高处作业时间超过3天应重新办理高处作业许可票。

5.6.7 终止

当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位的现场监管人员应立即终止作业，取消作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。

a) 作业环境和条件发生变化；

b) 作业许可证规定的作业内容发生改变；

c) 高处作业与作业计划的要求发生重大偏离；

d) 发现有可能发生立即危及生命的违章行为；

e) 现场作业人员发现重大安全隐患；

f) 事故状态下。

5.6.8 许可证管理

《高处作业许可票》一式2份，具体执行《作业许可管理程序》。

5.7 安全职责

5.7.1 作业申请人：

a) 是现场作业负责人，提出作业申请；

b) 办理作业许可证；

c) 识别作业风险，熟悉作业内容；

d) 协调落实作业安全措施；

e) 组织现场安全交底和安全培训；

f) 组织实施作业；

g) 对作业安全措施的有效性和可靠性负责。

5.7.2 作业批准人：

a) 清楚作业过程中可能存在的危害；

b) 评估作业过程中可能发生的条件变化；

c) 清楚安全控制措施；

d) 确认安全措施落实情况；

e) 批准和取消作业。

5.7.3 作业人员：

a) 持有经审批有效的高处作业许可证进行高处作业；

b) 了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，并严格按照许可证规定的内容进行作业；

c) 在安全措施未落实时，有权拒绝作业；

d) 作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。

5.7.4  作业监护人：

a) 熟悉作业区域的环境、工艺情况，处理异常情况；

b) 核实安全措施落实情况，进行监督检查，发现安全措施不完善，暂停作业；

c) 制止作业人员的违章行为；

d) 发生紧急情况，启动应急预案。

6 审核、偏离、培训和沟通

6.1 审核

公司和所属单位都应把高处作业安全管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对高处作业安全管理组织专项审核。

6.2 偏离

所属单位高处作业安全管理程序在执行时发生的偏离，应报公司批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

6.3 培训和沟通

本标准由质量安全环保处负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本标准应在公司范围内进行沟通。

7 相关文件

《作业许可管理程序》

8 记录

《高处作业许可票》

9 附录

附录A  坠落保护计划

附录B  坠落保护系统检查清单

附录C  全身式安全带检查清单

附录A（标准的附录）

坠落预防计划（示例）

项目：单位                       ：作业项目

1 ．工作区域的坠落危险有以下类型：

●高空升降机

●脚手架、梯子

●高空平台

●深坑、洞口边缘

●建筑物、设备边缘

●其它

2 ．防坠落装备至少应包括下列物品：

●全身式安全带，配有背上定位的D 形环

●单个或两个带有自锁铆钉挂钩的缓冲减震系索挂钩

●尼龙绳

●抓绳器

3 ．检查

所有设备使用前，应进行外观检查。一旦发现有缺陷的坠落防护装备，应停止使用，并立即销毁。

4 ．头部保护

在高处作业过程中，作业人员应随时正确佩戴安全帽。所有可能伤害头部的危险突出物，均应设置警告标识。

5 ．急救和救援

应根据现场需要，制定急救和救援措施，并事先与预定的医疗机构进行联络，做好救援准备。如果现场发生坠落事故，应根据伤情选择由兼职人员或预定的医疗机构实施救援。

作业单位应备有急救箱，急救箱位于作业人员方便获取的地方，并在班前会上告知所有的作业人员。

6 ．援救人员注意事项：

如果发生坠落事故，作业人员应能得到及时的救助或者进行自救，以防止悬空时间过长造成窒息伤害。应对援救人员、梯子、高空升降机或其他援救设备的可用性进行评估。

附注：《坠落预防计划》

为了作业人员能够确定出工作中所存在的坠落危险，并采取有效的坠落预防措施，防止坠落事故的发生，应在作业前制定坠落预防计划。

坠落预防计划应由作业负责人组织编制并在作业中负责执行。计划中应针对现存及潜在的危害，制定坠落预防措施。

坠落预防计划一旦制定，所有作业人员应充分理解，并在作业负责人的指导下实施。员工有责任向作业负责人反映所有可能造成伤害的不安全行为或状况。坠落预防计划的任何变更都应经过批准。

附录B（标准的附录）

坠落保护系统检查清单

一 锚固点

1 ．对于需要坠落保护或限位设施的每项任务，作业人员是否知道合适的锚固点？

2 ．所有锚固点是否能够支撑至少对于固定到上面的每个人各2268 公斤的负荷；或者，整体坠落保护设施是否具有至少2.0 的安全系数，并经过了合格人员的监督？

3 ．用于全身式安全带的所有锚固点是否超过位于肩部高度，用于自行自动收缩式生命线系统的锚固点是否超过位于头顶？

4 ．锚固点是否独立于工作表面之外？

5 ．作业人员是否能从一个位置移动到另一个位置，或者爬上爬下而不会有坠落机会？

6 ．如果生命线、系索、或自行自动收缩式生命线没有永久性地固定到高处作业工人区域的锚固点上，那么在垂直和水平移动期间第一个向上的人员或最后一个向下的人员是否能受到保护？

二  垂直生命线

1 ．生命线的最小断裂强度是否为2268 公斤？

2 ．生命线是否具有保护磨损、腐蚀或切割边缘的措施？

3 ．当作业人员连接到生命线上或者从它上面脱开时，系统能否提供坠落保护？

4 ．生命线是否正确布置，使得作业人员绝对不会需要握住它来进行平衡？

5 ．与水平段综合在一起的垂直段能否提供连续坠落保护？

三  水平生命线

1 ．整个水平生命线是否是由合格人员设计和批准的？

2 ．用于固定生命线的锚固点是否是专门为水平生命线而设计的，并接受了评估？

3 ．用在水平生命线上的五金件是否由钢制成？

4 ．绳子或钢丝绳是否没有磨损或腐蚀迹象？

5 ．绳子或钢丝绳是否具有要求的初始松弛量？

6 ．作业人员是否获得关于潜在坠落危害的警告通知？

四  抓绳器

1 ．抓绳器是否能与将要安装或操作的生命线相匹配？

2 ．抓绳器是否处于良好的工作状态？

3 ．抓绳器是否配备有切换杠杆，允许它变成生命线上的一个固定锚杆？

4 ．抓绳器是否配备有锁定机构，它能防止装置的意外打开和随后从生命线上的脱离？

5 ．是否合适地标注出抓绳器的“向上”方向，使得设备能够被正确地固定到线路上？

6 ．抓绳器是否被包括在常规维护程序中？

五 系索

1 ．系索的长度是否短到符合需要，而且在任何情况下，其长度都不会大于1.8 米？

2 ．当希望能够收回系索的松弛部分时，是否使用了人工可调的系索？

3 ．如果系索带有缓冲器，使用者能否轻易看出缓冲器曾经被伸展过？

4 ．是否需要双重系索？

六 自动收缩式救生索

1 ．作业人员是否受过合适的培训，能正确使用自动收缩式救生索？

2 ．自动收缩式救生索是否处于常规维护和检验程序之下？

3 ．绳子端部是否合适地穿绳眼？（套环眼垫，回复编织环眼和楔紧装配／套环？)

七 弹簧钩

1 ．是否已经使用了双重锁定弹簧钩？

2 ．弹簧钩是否按照弹簧钩制造商批准的方式固定到D 形环、吊环螺栓或其它五金件上？

3 ．是否定期检验弹簧钩有无应力、磨损、扭曲和弹簧故障？

4 ．弹簧钩布置是否正确，保证它们绝对不会互相连接在一起？（不得将它们互相连接在一起）。

八 全身式安全带

1 ．为具体作业而选择的全身式安全带是否配备有所有必要的附着点（用于坠落保护，工作定位，下降控制，营救或梯子坠落保护系统）?

2 ．是否定期检查全身式安全带有无磨损、磨蚀、断裂的缝合和丢失的五金件？

3 ．是否禁止在所有受力接头上使用魔术贴闭锁装置？

4 ．作业人员是否接受过关于全身式安全带／安全带使用和保管的培训？

附录C（标准的附录）

全身式安全带检查清单

| 作业项目 |  | 许可证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |  |  |
| 部件 | 是否存在的问题 |  |  | 存在 | 不存在 |
| 吊带系索 | 被切割或破裂现象 |  |  |  |  |
|  | 摩擦损坏，特别是有金属件连接的地方。 |  |  |  |  |
|  | 过度拉伸 |  |  |  |  |
|  | 由高温、腐蚀或溶剂引起的损坏 |  |  |  |  |
|  | 由腐烂、发霉和紫外线的照射引起的损坏 |  |  |  |  |
| 自动锁扣 | 锁或钩的变形 |  |  |  |  |
|  | 破裂或锻件卷曲 |  |  |  |  |
|  | 磨损 |  |  |  |  |
|  | 扳口能自由活动 |  |  |  |  |
|  | 弹簧的断裂、疲劳、易位 |  |  |  |  |
|  | 污物（如锈蚀） |  |  |  |  |
| D形环 | D形环没有变形和损坏 |  |  |  |  |
|  | 破裂 |  |  |  |  |
|  | 锻件的搭接是否有问题 |  |  |  |  |
| 扣子和调节件 | 扳扣完好 |  |  |  |  |
|  | 螺纹磨损、破损 |  |  |  |  |
| 系索 | 磨损 |  |  |  |  |
|  | 过度拉伸 |  |  |  |  |
|  | 高温、腐蚀或溶剂接触而导致的螺纹的损坏 |  |  |  |  |
|  | 发霉和紫外线的照射引起的损坏 |  |  |  |  |