四川蜀交能源开发有限公司

安全作业许可管理制度(试行)

第一章	总则

第一条 为加强公司非常规作业安全管理，实现作业受控，确保作业许可各项管理制度符合国家规范标准，公司依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），结合公司管理实际，特制定本办法。

第二条 本办法规范了公司及所属加油站在生产或施工作业区域内工作程序(规程)未涵盖到的非常规作业（指临时性的、缺乏持续规定的作业活动），也包括有专门程序规定的高风险作业活动，如动火、动土、断路、高处作业、盲板抽堵（管线打开）、临时用电、进入受限空间、移动式起重机吊装及其他高风险的临时作业。

第三条 本办法适用于四川蜀交能源开发有限公司所属加油站、施工作业区域及非生产区域。

第二章	职责

第四条 安全环保质量部作为作业许可的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护作业许可管理，对作业管理的执行提供咨询、支持和审核，负责作业批准人的档案管理。

第五条 公司职能部门、加油站按照“谁主管、谁负责”以及直线责任管理要求，负责业务范围内作业许可的审核、审批和监督管理。

第六条 作业直线管理部门、加油站按要求执行作业许可管理，所组织的作业许可实施和应急处置，并提供培训、检查和考核，并提出改进建议。

第七条 全员接受作业许可培训，参与作业许可审核，执行作业许可程序，制止违章作业，并提出改进建议。

第四章    术语和定义

第八条 非常规作业

临时性的、没有操作规程指导以及承包商作业的活动

第九条 工作前安全分析

通过事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的工作方法。

第十条 作业区域所在单位

具备作业许可审批权限，组织非常规作业许可的属地主管单位。

第十一条 作业单位

具体承担非常规作业任务的单位。

第十二条 作业申请人

作业单位的现场作业负责人，对作业许可实施环节负管理责任。如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人、检维修负责人。

第十三条 作业批准人

通过作业许可审批考试合格，具备作业许可审批能力，负责审批作业许可证的负责人或其授权人，有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员，是作业区域所在单位负责人或其授权人，对作业许可全面负责。按照谁主管谁负责的原则，通常是公司直线主管领导、直线主管部门负责人、建设项目负责人、加油站负责人等。

第十四条 作业人员

作业的具体实施者，对作业安全负直接责任。

第十五条 作业监护人

由作业单位指定实施安全监护的人员。

第十六条 属地监督

作业区域所在单位指派的现场监督人员。

第十七条 固定动火区

在非火灾、爆炸危险性区域划出的专门用于动火作业的区域。

第三章  管理基本要求

第十八条 主管单位、监理单位和作业单位应开展作业危害分析，辨识作业现场和作业过程中可能存在的安全风险，并制定相应的安全风险管控措施。

第十九条 主管单位应对参加作业的人员进行安全交底，主要内容如下：

(一) 有关作业的安全规章制度；

(二) 作业现场和作业过程中可能存在的安全风险及所采取的具体风险管控措施；

(三) 作业过程中所需要的个体防护用品的使用方法及使用注意事项；

(四) 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；

(五) 相关事故案例和经验、教训。

第二十条 主管单位应进行如下工作：

(一) 采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式，对设备、设施、管线进行处理，以满足非常规作业的安全要求；

(二) 将作业现场的隐蔽工程对作业人员进行交底；

(三) 存在腐蚀性介质的作业场所应配备应急冲洗设施；

(四) 夜间作业的场所应设置满足要求的照明装备和警示标识；

(五) 存在放射源的场所应采取相应的安全防护措施；

(六) 会同作业单位、监理单位组织作业人员到作业现场了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布，掌握正确的使用方法。

第二十一条 作业单位应对作业现场及作业过程涉及的设备设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

（一） 按照作业类型，对作业现场设置警示标志、警戒区，作业现场严禁无关人员进入并限制作业人数；

（二） 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通，影响作业安全的杂物应清理干净；

（三） 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时防护设施应确保安全；

（四） 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，夜间应设警示红灯；

（五） 需要检修的设备，其电器电源应办理停电手续，确认已断电，并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

（六） 作业过程中使用的个体防护用品、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

（七） 作业过程中搭建的脚手架应满足GB 51210-2016要求，使用的起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

（八） 作业需使用的特种设备应具备国家认可的检定证书，符合使用安全要求。

第二十二条 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，具体执行相关个人防护装备管理的要求。进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB 2811-2019要求的安全帽，并按规定着装及佩戴相应的个体防护用品。作业时，作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。

第二十三条 同一作业区域要严格减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业要采取可靠的隔离措施，确保作业安全；交叉作业要确保作业之间信息畅通。

第二十四条 新、改、扩建项目涉及的交叉作业应由施工单位项目经理作为总协调人，统一管理、协调交叉作业。参与交叉作业的施工作业单位应当签定安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

第二十五条 检维修作业和常规作业涉及的交叉作业，由属地负责人作为总协调人，统一管理、协调交叉作业。总协调人视风险受控情况可要求相关方签定安全生产管理协议或开展风险告知，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

第二十六条 施工或检维修过程中，临时新增作业与正在进行的作业存在交叉，新增作业主管部门应提前与正在作业主管部门联系，征得正在作业主管部门负责人同意（协商事宜记入《协商与沟通记录》附件D），经总协调人现场确认对正在作业的安全条件无影响，方可入场作业，并纳入正在作业风险管理。若对正在作业安全条件造成影响，则所有许可证立即失效，重新办理新的作业许可证。

第二十七条 作业前，作业单位应办理作业审批手续，填写作业许可票、证，并由相关责任人现场签字确认。

同一作业涉及两种或两种以上非常规作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应作业的审批手续。

作业时审批手续应齐全、安全措施应全部落实和确认、作业环境应符合安全要求。

第二十八条 HSE作业计划书等施工方案应编制应急处置方案，并开展应急培训、演练和突发事件应急处置；

当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，工程作业点单位应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离或采取措施后迅速撤离；

当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离或采取措施后迅速撤离，作业单位应立即通知工程作业点单位。

第二十九条 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业过程中使用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

第三十条  非常规作业应满足的其他要求如下：

（一） 严禁在火灾、爆炸危险性区域内设置固定动火区；

（二）安全管理人员应取得相应资质证书；

（三） 特种作业和特种设备作业人员应取得相应资质证书，持证上岗；

（四） 非常规作业应设监护人，监护人应经主管单位和作业单位培训，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。非常规作业进行期间，监护人不得擅自离开；

（五） 凡有GBZ/T 260职业禁忌证者不得参与相应作业。

（六） 凡涉及《危险性较大的分部分项工程范围》的工程项目必须落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》的相关规定。

第三十一条 作业许可票证的管理要求如下：

（一） 应根据非常规作业的等级在作业许可票证上加注明显标记；

（二） 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过作业有效期限、工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新办理作业许可票证。

（三） 严禁涂改作业许可票证。

第三十二条 许可票证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。同时在HSE作业计划书中注明工作期间的气体检测时间和频次。

第三十三条 许可票证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照HSE作业计划书上的检测要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结果。

第四章  作业许可范围

第三十四条 非常规作业审批实行“大证小票”制 。在加油站、办公场所、非生产区域内，进行下列非常规作业均应实行作业许可管理，办理作业许可证(即为大证）：

（一）承包商在加油站、办公场所、非生产区域内施工作业；

（二）承包商完成的非常规作业活动；

（三）无日常维修程序指导的检维修作业、清罐(含管线）

作业；

（四）无安全标准、规则、程序规定的工作；

（五）交叉作业；

（六）不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。

第三十五条 在涉及第七条非常规作业仅包含下列唯一一类作业，可只办理专项作业许可票（即为小票），特殊情况除外；作业过程中包含下列两类及两类以上作业，应先办理作业许可证（即为大证），还应分别办理专项作业许可票；作业过程中不包含下列类别作业，可只办理作业许可证：

（一）动火安全作业；

（二）受限空间安全作业；

（三）高处安全作业；

（四）临时用电安全作业；

（五）动土安全作业；

（六）管线打开（盲板抽堵）安全作业；

（七）断路安全作业；

（八）吊装安全作业。

第三十六条 各部门、加油站应按照本办法的要求，结合相应作业活动的特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。

第五章  风险评估（工作前安全分析）

第三十七条 作业区域所在单位组织开展风险评估，作业申请人应为每份许可票证申请的作业进行风险评估，完成工作前安全分析。工作前安全分析的内容应包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等。

第三十八条 对于一份作业许可证项下的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业、工作时间等各方面因素，统一完成工作前安全分析。

第三十九条 工作前安全分析是编制HSE作业计划书的基础。通过工作前安全分析确定的危害和风险，均应在HSE作业计划书中提出相应的控制削减措施，将危害和风险降到可承受的范围之内。

第四十条 工作前安全分析和HSE作业计划书是作业许可审批的基本条件，工作安全分析表格参见附录E《工作前安全分析表》。

第六章  作业许可证申请

第四十一条 作业许可证的办理流程见附录B。作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：

（一）安全措施或安全工作方案（HSE作业计划书）；

（二）所有作业内容详细说明；

（三）相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程图、平面布置图、设备结构图等；

（四）风险评估结果（工作前安全分析表）；

（五）作业许可证。

第四十二条 申请人应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。

第七章  书面审查

第四十三条 在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：

（一）确认作业的详细内容；

（二）确认所有的相关支持文件，包括工作前安全分析、HSE作业计划书、作业区域相关示意图、作业人员资质等。

（三） 确认安全作业所涉及的其它相关规定遵循情况，如《高处安全作业管理规定》、《管线打开(盲板抽堵）作业安全管理规定》、《动火安全作业管理规定》等。

（四）确认作业前、后应采取的所有控制措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等。

（五） 分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施。

（六）确认许可证期限及延期时效。

（七）其他。

第八条  现场核查

第四十四条 书面审查通过后，批准人组织相关参加书面审查的人员到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的落实情况。确认内容包括但不限于：

（一） 与作业有关的设备、工具、材料等就位并检查；

（二） 个人防护用品的配备情况；

（三） 安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；

（四） 现场作业人员与HSE作业计划书中人员一致，且身体条件、资质及能力情况符合要求；

（五） 培训、沟通情况；

（六） 监护人员培训及就位情况（聘任监理时，监理就位）；

（七） 风险防控措施告知、签字；

（八） 系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；

（九)  HSE作业计划书中提出的其他安全措施落实情况。

- 第九章  批准人资格与权限

- 第四十五条 作业许可批准人必须经公司按照统一标准进行培训，考试合格后经公司公示，取得审批资格。审批权限按本人所在岗位，具体执行公司作业许可相关管理规定。批准人实行动态管理，每两年至少进行一次复训、考核。

- 第四十六条 作业许可证审批人应掌握作业全过程的资源，原则上由分管领导、直线部门或属地（加油站）负责人担任。

第十章  许可证审批

第四十七条 书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。

第四十八条 批准人无法进行现场核查时，应指定被授权人，并签署授权书，授权书样式见附录C。授权只能在同级业务主管领导间进行，不得越级授权。原批准人向被授权人书面授权后，与被授权人共同承担现场作业安全的主要责任。

第四十九条 如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。

第五十条 危险作业许可审批程序

(一) 动火安全作业：

1. 特级、一级动火由分管安全领导负责组织动火作业书面审核、现场复核和《动火安全作业许可票》（附件1-1)的审批。相关直线部门负责人协助分管领导负责现场动火作业监督管理。动火结束后，将关闭的《动火安全作业许可票》报直线主管部门备案。

2. 二级动火作业由属地将动火请示报项目业务主管部门, 附动火作业方案、HSE 作业计划书和应急预案，经批复后实施。业务主管部门负责人组织动火作业书面审核、现场复核和《动火安全作业许可票》的审批。作业结束后，将关闭的《动火安全作业许可票》报安全环保质量部备案；

(二) 受限空间安全作业

受限空间许可票的审批，由项目业务主管领导组织进行书面审核和现场复核，审批《受限空间安全作业许可票》（附件2-1)。作业结束后，将关闭的《受限空间安全作业许可票》报安全环保质量部备案；

(三) 高处安全作业

1. 一级和二级高处作业由业务管理部门负责人负责组织高处作业的书面审核、现场复核和《高处安全作业许可票》（附件3-1)的审批；

2. 三级和四级高处作业，由业务主管领导进行书面审核、现场复核和《高处安全作业许可票》的审批。作业结束后，将关闭的《高处安全作业许可票》报安全环保质量部备案；

(四) 临时用电安全作业

由业务主管领导或部门负责人、加油站负责人组织电气专业人员对临时用电施工组织设计进行书面审查、现场核查及《临时用电安全作业许可票》（附件4-1)的审批。作业结束后，将关闭的《临时用电安全作业许可票》报安全环保质量部备案。

(五) 动土安全作业

由业务项目业务主管领导或部门负责人组织相关专业人员对动土作业方案进行书面审查、现场核查及《动土安全作业许可票》（附件5-1)的审批。作业结束后，将关闭的《动土安全作业许可票》报安全环保质量部备案。

(六) 盲板抽堵（管线打开）安全作业

打开含有危险物料的管线需要办理《管线打开（盲板抽堵）安全作业许可票》（附件6-1)。管线打开（盲板抽堵）许可票由作业部门申请，由业务主管领导或部门负责人进行书面审查、现场核查及审批。

(七) 断路安全作业

- 作业前申请人应遵守作业许可证的办理流程提出申请，填写《断路安全作业许可票》（附件7-1)并准备好相关资料，作业许可票由安全环保质量部负责人审批。断路工作结束后，申请人、现场监护人和批准人在现场验收合格后，确认无安全隐患，双方签字关闭《断路安全作业许可票》。

(八) 吊装安全作业

作业申请由作业单位的现场作业负责人提出，作业申请人负责填写《吊装安全作业许可票》（附件8-1)，并向批准人提出作业申请，作业许可票由业务主管领导审批。吊装作业结束后，由作业人员清理并恢复作业现场，作业申请人和作业批准人在现场验收合格后，签字关闭《吊装安全作业许可票》。

第十一章  作业实施

第五十一条 作业实施前，应对参与此项工作的每个人，进行安全交底。主要包括：作业内容、工作安全分析、安全措施、工作方案、应急预案和作业中安全注意事项等。

第十二章  作业监护

第五十二条 作业单位指定监护人监护作业现场，作业区域所在单位指派属地监督监督作业现场。作业监护人在作业前，应检查安全措施落实情况，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业；作业前监护人员、作业人员等现场关键人员需要变更时，应重新履行审批手续；作业过程中必须实行全过程监护，作业监护人在作业期间，不得离开作业现场或做与监护无关的事。监护人在作业期间确需离开作业现场时，应收回许可票证，暂停作业；如作业中监护人员、作业人员等需要变更时，应停止停业，批准人和申请人应一起组织对新上岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核，并办理书面变更手续，批准人和申请人共同签字备案，并恢复作业。

第十三章  许可证期限

第五十三条 作业许可证有效限期的确定遵循时间尽可能短、协商一致的原则，一般不超过一个班次（8个小时）。经书面审查和现场核查，若作业各方一致同意增加作业时间，则共同确定作业许可证有效期限。对超过一个班次的许可作业，相关方协商事宜记入《协商与沟通记录》，所有参与的协商人员签字确认。

第十四章  许可证取消

第五十四条 当发生下列任何一种情况时，各方都有责任随时取消作业许可，停止作业，并通知相关方。取消作业应由提出人和批准人在许可证上签字。

（一）作业内容发生改变，如出现工艺变更、安全措施变更等；

（二）作业环境和条件发生变化；

（三） 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；

（四）安全措施未落实；

（五）发现有可能发生立即危及生命的违章行为；

（六）发现重大安全隐患；

（七）事故状态下等。

第五十五条 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。

第五十六条 风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。

第五十七条 许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联、第二联、第三联上签字。

第十五章  许可证延期和关闭

第五十八条 许可证有效期内没有完成工作，申请人可最多申请延期一次。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化，若有新的安全要求也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，经相关各方协商一致确定作业许可证延期有效期，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。

第五十九条 在规定的延期时间内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。

第六十条 作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格后，双方签字后方可关闭作业许可证。

第十六章  许可证管理

第六十一条 作业许可证应包含作业活动的基本信息。作业许可证和专项作业许可票的基本内容应包括但不限于：

（一）作业单位；

（二）作业区域；

（三）作业范围、内容；

（四）作业时间；

（五）作业危害及相应的控制措施；

（六）作业申请；

（七）作业批准；

（八）作业关闭。

第六十二条 作业许可证一式三联，实行编号管理，格式为：作业类型 号码—年份（部门简称）。号码要求三位数，如001；年份如2022；例：许可001—2022（经营）；动火001-2022（投资），编号由许可证批准人填写。

（一）第一联：由监护人持有，放在作业现场，依据许可票证许可内容监管作业现场作业，履行监护职责，作业取消或关闭后，交属地管理存档（加油站）。

（二）第二联：由许可证申请人指定作业人员持有，放在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容，作业取消或关闭后，交业务管理部门或审批单位存档；

（三）第三联：由批准人持有，作业取消或关闭后，由业务管理部门或审批单位存档。

第六十三条 在执行作业许可时应严格落实作业许可证及以下相关文件中提出的安全要求：

（一） HSE作业计划书；

（二）工作前安全分析；

（三）书面审查和现场核查的结论和要求；

（四）与相关方协调、沟通所达成的协议。

（五） 作业许可证的保存期为一年（包括已取消作废的），涉及事故的许可证的需要长期保存。

（六） 在工作实施期间，作业人员应时刻持有有效的作业许可证的第二联，并将作业许可证第二联、附带的其它专项作业许可票第二联和HSE作业计划书放置于工作现场的醒目处。

（七） 当工作需要中断（正常工作间的休息除外）和工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证第一联、第二联应交回批准方并按要求存档。

第十七章  安全职责

第六十四条 作业区域所在单位

（一）组织开展作业风险分析。

（二） 提供现场作业安全条件，向作业单位进行安全交底，告知作业单位作业现场存在的风险。

（三） 审批作业单位作业安全措施或相关方案，监督作业单位落实安全措施。

（四）负责作业相关单位的协调工作。

（五） 监督现场作业，发现违章或异常情况有权停止作业，并采取应急处置措施。

第六十五条 作业单位

（一） 参加作业现场风险分析。

（二） 制定HSE作业计划书,制定并落实作业安全措施。

（三） 开展作业前安全培训，安排符合规定要求的作业人员从事作业，组织作业人员开展工作前安全分析。

（四） 检查作业现场安全状况，及时纠正违章行为。

（五） 当人员、工艺、设备或环境安全条件变化，以及现场不具备安全作业条件时，立即停止作业，并及时报告作业区域所在单位。

（六） 负责作业现场应急管理。

第六十六条 作业申请人

（一） 提出申请并办理作业许可证。

（二） 参加作业风险分析，并落实安全措施。

（三） 对作业人员进行作业前安全培训和安全交底，保证作业人员和设备设施满足规定要求。

（四） 指定具体作业监护人，明确监护工作要求。

（五） 参与书面审查和现场核查作业条件和安全措施或相关方案的落实情况。

（六） 参与现场验收和关闭作业许可。

（七） 当人员、工艺、设备发生变更时，及时报告作业区域所在单位。

第六十七条 作业许可批准人或被授权人

（一） 与作业单位沟通作业区域风险和安全要求。

（二） 组织现场核查作业条件和安全措施或相关方案的落实情况。

（三） 负责签发和关闭作业许可证。

（四） 指定属地监督，明确监督工作要求。

（五） 原批准人向被授权人书面授权后，与被授权人共同承担作业安全的主要责任。

第六十八条 作业监护人

（一） 对作业实施全过程现场监护。

（二） 监护人应熟悉作业区域、部位状况、工作任务、作业区域或岗位存在的安全风险及管控措施。

（三） 检查作业人员资质和现场设备符合性。

（四） 监护人应逐项检查安全措施落实情况。

（五） 保证作业许可实施过程满足安全要求，当发现作业人未持证上岗、作业内容与作业许可证不相符或安全安全措施不落实时，监护人有权停止作业；当作业中出现异常情况时应及时采取措施，有权中止作业；当作业人违章作业时，有权收回作业许可证。

（六） 作业过程中，监护人不得随意离开现场，确需离开作业现场时，应收回作业人的作业许可票证，暂停作业。

（七） 发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化等异常情况，以及现场不具备安全作业条件时，及时要求停止作业并立即向现场负责人报告。

（八） 监护人具备现场应急处置能力，熟悉紧急情况下的应急处置程序和救援措施，熟练使用相关消防设备、救护工具等应急器材，可进行紧急情况下的初期处置。

第六十九条 属地监督

（一） 了解作业区域、部位状况、工作任务和存在风险。

（二） 监督检查作业许可相关手续齐全。

（三） 监督已制定的所有安全措施落实到位。

（四） 核查作业人员资格和现场设备的符合性。

（五） 在作业过程中，根据要求实施现场监督。

（六） 及时纠正或制止违章行为，发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化等异常情况及时要求停止作业并立即报告。

第七十条 作业人员

（一） 在作业前确认作业区域、内容和时间。

（二） 作业前参加工作前安全分析，清楚作业安全风险和安全措施。

（三） 作业过程中，执行作业许可证、作业许可票及操作规程的相关要求。

（四） 服从作业监护人和属地监督的监管；作业监护人不在现场时不得作业。

（五） 发现异常情况有权停止作业，并立即报告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（六） 作业结束后，负责清理作业现场，确保现场无安全隐患。

第十八章  附则

第七十一条 本办法中涉及到的各项非常规作业，具体执行各“安全作业管理规定”，详见附件1至附件8。

第七十二条 本办法由公司安全环保质量部负责解释。

第七十三条 本办法自印发之日起实施。

附件

附件1：动火安全作业管理规定；

附件2：受限空间安全作业管理规定；

附件3：高处安全作业管理规定；

附件4：临时用电安全作业管理规定；

附件5：动土安全作业管理规定；

附件6：管线打开（盲板抽堵）安全作业管理规定；

附件7：断路安全作业管理规定；

附件8：吊装安全作业管理规定

附件9：安全作业许可证

附件1-1：动火安全作业许可票；

附件2-1：受限空间安全作业许可票；

附件3-1：高处安全作业许可票；

附件4-1：临时用电安全作业许可票；

附件5-1：动土安全作业许可票；

附件6-1：管线打开（盲板抽堵）安全作业许可票；

附件7-1：断路安全作业许可票；

附件8-1：吊装安全作业许可票。

附录

附录A：作业许可管理流程

附录B：作业许可证办理流程

附录C：授权委托书

附录D：《协商与沟通记录》

附录E：《工作前安全分析表》

附录A：

作业许可管理流程

作业申请

风险评估

安全措施

批准作业

作业核实

作业结束

书面审查

现场审查

实施作业

恢复现场

不合格

不合格

终止

延期

关闭作业

作业申请

作业批准

作业实施

作业关闭

安全交底

附录B

作业许可证办理流程

提交作业许可申请：申请人递交以下文件

* HSE作业计划书；所有作业内容详细说明；

* 要求规定的附图，如作业环境示意图，工艺流程图、平面布置图、设备结构图等；

* 作业许可票证；

* 风险评估表格（工作前安全分析表）；

书面审查：批准人、申请人和相关方人员参与审查

* 投标文件、合同；

* 确认作业的详细内容；

* 所有的支持文件，包括：工作前安全分析等；

* 确认安全作业所涉及的其它相关规定遵循情况

* 对确认作业前、后应采取的所有控制措施；

* 分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施；

* 确认许可票证期限及延期时效。

* 批准方记录审核内容的结论。

票证分发给：

1.第一联：监护人员

2.第二联：作业单位实施人

3.第三联：票证存档管理人

现场审核：批准人、申请人和相关方人员参与审查

* 现场作业人员身体条件、资质及能力情况；

* 培训、沟通情况；

* 个人防护用品的配备情况；

* 监护人员培训及就位情况（有监理时监理就位）；

* 风险防控措施告知、签字

* 与作业有关的设备、工具、材料等就位、检查；

* 系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；

* 安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；

* HSE作业计划书中提出的其他安全措施情况。

各方共同的工作：

* HSE作业计划书（安全工作方案）

* 安全技术交底

* 作业许可票证已审核签字批准

* 已批准工作许可票证分发

申请通过审批吗？

是

否

各方共同参与：

* 审核申请

* 找出未审批的原因

* 重新做危险评估

* 重新起草申请和HSE作业计划书（安全工作方案）

* 申请人重新提交作业许可票证申请

附录C

授权委托书

由于（□出差　□休假　□生病　□其他           ）原因，本人作为本次作业许可的原批准人，无法履行批准人有关职责，特指派          为本次                    项目作业许可证（票）的批准人，由其负责审批         作业许可证（票），并履行相关职责，本人与被授权人共同承担本次作业安全的主要责任。

原批准人：               被授权人：

年　　月　　日            年　　月　　日

附录D：

协商与沟通记录

| 姓名/部门 |  | 所在单位： |
| --- | --- | --- |
| 时 间 |  |  |
| 沟通、建议和 意见内容 |  |  |
| 整改处理意见 |  |  |
|  | 签字： 年 月 日 |  |
| 审核意见 |  |  |
|  | 审核人： 年 月 日 |  |

附录E：

| 工作前安全分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录编号： |  |  | 日期: |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  | JSA组长 |  |  | 分析人员 |  |  |  |
| 工作任务简述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □新工作任务 □已作过工作任务 □交叉作业 □承包商作业 □相关操作规程 □许可证 □特种作业人员资质证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作步骤 | 危害因素描述 | 后果及影响人员 | 风险评价 |  |  |  | 现有控制措施 | 建议改进措施 | 残余风险是否可接受 |
|  |  |  | 暴露频率 | 可能性 | 严重度 | 风险值 |  |  |  |