四川阆中水城农业发展有限公司

水路运输安全管理制度

目  录

第一章 公司概况及管理目标、计划

1.公司概况

2.安全生产方针和目标

3.年度安全工作计划

第二章 安全管理机构及职责

1.安全管理委员会

2.安全生产委员会工作制度

3.安全管理委员会人员职责

第三章 安全管理人员设置制度

1.安全生产管理规定

2.防污制度.

3.保险制度

4.安全例会制度

5.船长和船舶安全生产管理制度

6.安全生产费用提取和使用管理制度

7.船舶设备维修保养制度

8.游船设施、设备、货物安全管理制度

9.文件档案管理制度

10.安全值班制度

第四章 安全生产责任制度

第五章 安全监督检查制度

第六章 事故应急处置制度

第七章 岗位安全操作规程

1.船长安全操作规程

2.电工安全操作规程

3.机修安全操作规程

4.船员安全操作规程

5.轮机长安全操作规程

6.轮机员安全操作规程

7.水手安全操作规程

8.船舶岸电安全规程

9.夜班守卫人员操作规程

第八章  船舶防碰、防风、防雾、防触礁等操作措施

1.船舶防碰措施

2.船舶防风（雾）防人员落水

3.船舶防触礁防搁浅

4.船舶防火防爆作业措施

5.船舶防污染措施

6.船舶靠离、过闸、过桥及通过危段

7.求助作业

第一章 公司概况及管理目标、计划

一、公司概况

（一）基本情况

四川阆中水城农业发展有限 公司，位于阆中市七里街道渝水路3号  ,成立于 2017 年 5 月，主要从事 水上旅游休闲度假  业务。现有船舶  27 余艘,员工 80 余名。成立游船项目后由项目负责人，合理设置各职能部门。国内水路运输经营许可证批准文号  南阆客XK002号 。

（二）人员编制

1.管理人员:管理人员编制为游船项目负责人1人、生产部2人、营销、餐饮、后勤部各设 1  人，合计人员  6  人（其中：具有《内河船员适任证书》的海务、机务管理人员 3   人）。

2、船员：现有  26  人，组长  2 人。其中 老城区 码头  20 人、 七里 码头  6  人。

上述编制人员合计  26  人中：二类驾驶 5  人、二类轮机员 10  人、三类驾驶员 17 人、水手 4 人。

二、安全生产方针和目标

（一）安全生产方针：安全第一、预防为主，全员参与、综合治理。

（二）紧紧围绕企业“安全发展”这一主题，以安全文化、安全责任、安全科技和安全投入为抓手，建章立制，切实落实企业是安全生产的责任主体，自觉遵守水上交通安全法律法规和规章，全面贯彻交通航务海事部门的各项部署要求，塑造公司的良好外部形象，创造良好的经济效益，维护职工的身心健康，促进公司持续稳定发展，努力实现水上交通无人员死亡、重伤安全事故，做到船舶适航率100％，船员适任率100％，隐患整改率100％，员工教育培训面100％的安全生产工作目标。

三、年度安全工作计划

我公司将贯彻落实“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”安全生产方针，把安全生产放在首位，抓各项工作落实，年度安全工作计划如下：

（一）在元旦、春节、五一、国庆等国家法定节假日前进行安全大检查，及时查找整改隐患，确保船舶船员安全无事故。

（二）做好汛期到来前的船舶转场演练，确保船舶安全度汛。

（三）在5月至8月夏季期间，将开展消防、人员落水施救、弃船等多种演练，借此提高公司应变应急能力，锻炼队伍。

（四）建立健全安全生产各项规章制度，开展各项安全检查登记、会议记录等检查，督促安全工作落到实处。

（五）利用每周、月、季度的安全例会等多种形式对全员进行安全再教育工作，做好员工安全教育培训工作。

（六）在年底12月份，将对全年安全生产工作进行年终总结。

上述安全工作计划，公司将对各部门、班组认真贯彻执行情况进行考评奖惩，各部门、班组务必抓好工作落实。

第二章  安全管理机构及职责

一、安全管理委员会

（一）安全管理委员会

安全管理委员会经理：  蔡涛

安全生产管理委员会常务委员：      张艺潇

（二）安全生产领导小组

安全生产领导小组组长： 沈阳 主持公司的日常安全生产管理工作。

成员： 何俐君  、 蒲煜  、 刘波  。

（三）安全应急小组

安全应急小组组长：   刘波

副组长：   蔡涛

成员： 蒋 涛 、 李巧佳 、 王尔光 、 刘兆伟 、 曾锡 、 张艺潇 。

二、安全生产委员会工作制度

（一）公司安全生产委员会每星期五由安全生产管理委员会常务委员在安全生产例会中安排安全生产工作事宜，每月召开至少一次的安全生产分析会议和安全生产风险分析会。各码头船只负责人全面分析上月安全生产工作的经验和教训，研究解决安全生产工作中存在的问题，部署下一个月的安全工作。

（二）公司安全生产委员会每月组织进行一次全公司范围的安全大检查，并按制度要求定期或不定期组织专业性和季节性安全检查，督促各码头、各班组做好安全工作。

（三）安全生产委员会成员应按时参加安全生产委员会召开的会议。针对企业安全生产工作方面存在的问题，提出意见和建议。

（四）每月对各部门或码头、船舶检查后下达的隐患整改通知，各部门或码头、船舶负责人应及时采取有效措施予以完成，并将完成情况反馈到安全生产管理办公室。

三、安全管理委员会人员职责

（一）主任职责

1.负责公司安全生产委员会全面工作。

2.督促召开单位每月安全生产分析会议，定期听取各委员的安全工作汇报，组织分析安全生产风险，对有关工作进行布置。统筹、协调解决安全生产方面的重大问题。

3.贯彻“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”的方针，确保安全生产投入和有效实施，审议批准安全工作的年度计划和重大事故隐患的治理措施等。

4.贯彻“五同时”原则（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作），落实领导班子轮流现场带班制和安全检查制的同时，落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

5.组织事故情况调查落实，及时如实上报事故情况；按照“四不放过”原则对事故进行严肃处理。

（二）副主任职责

1.主持安委会全面管理工作。组织制定、修订安全生产目标管理方案和安全生产规定、办法。

2.主持召开安全生产分析会，听取各委员对当月安全生产分析和分析下月安全生产风险汇报，针对各委员所提问题和分析风险所制定的措施，给予确认或建议，对安全生产方面的重大问题做出决策，确定方案，并贯彻落实。

3.落实现场带班工作，组织日常的安全生产检查和对安全隐患的治理整改工作，组织制订重大危险源控制措施并落实到岗到人。

4.组织并督促检查船员安全教育培训工作，总结推广模范典型和先进经验。

5.组织制订、落实事故应急救援预案，及时、如实上报事故情况，按照“四不放过”原则，组织本单位工伤事故、职业病、未遂事故的调查、分析及防范措施的落实工作。

（三）委员职责（各部门、班组主管）

1.负责宣传、贯彻国家安全生产的方针政策、《安全生产法》和《国内水路运输管理规定》等法律法规，制定安全生产目标管理方案，落实安全生产总体目标和部署，负责组织每月安全生产风险分析。负责组织建立健全安全生产专业管理制度及岗位安全操作规程、职责、安全生产奖惩机制，推进安全生产标准化工作，并检查贯彻执行情况。

2.负责组织开展安全检查和隐患排查，督促整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，落实上报备案工作；负责监督各部门、码头、船舶安全管理及安全隐患治理整改措施的实施、落实。发现危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，立即通知相关责任人下达停航处理和人员撤离指令，并通知相关领导。

3.负责组织开展劳动安全“三同时”的监督工作；负责组织编制安全技术措施计划并监督实施；不断改善生产运营条件。

4.负责特种设备安全管理的监督检查；负责特种作业和特种设备作业人员证件管理监督工作；负责组织开展安全生产教育培训监督工作，积极总结、推广先进的安全技术和管理经验；强制推行先进适用的安全技术装备，积极推进信息化建设，努力提高企业安全防护水平。负责组织每月安全生产分析会的协调、确认，监督每月安全生产分析的建议及措施的落实到位情况，并以书面形式备案。

5.负责协助主任、副主任相关安全生产工作，组织参加工伤事故的调查、处理；负责工伤事故、职工过失行为（安全类）的管理、统计、分析监督，对其正确性负责。

（四）委员职责

1.负责指挥生产运输过程中，当生产运输与安全发生矛盾，生产运输要服从安全；发现危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，立即下达停产停航处理和人员撤离指令，并立即通知领导和安全管理员，不得违章指挥。

2.负责在编制航行作业计划的同时，安排布置安全生产工作。

3.负责制订生产运输系统突发事件应急预案并组织实施。

4.负责组织、参加安全检查工作，对出现的安全交接问题，及时协调解决。

5.负责对生产运输现场发生的工伤事故组织采取措施，防止事故扩大；对有关情况要及时向领导汇报并通知安全管理员。

第三章  安全管理人员设置制度

为加强和规范本公司的安全生产工作，提高安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》等相关法律、法规，结合安全生产实际，制定如下制度。

一、安全生产管理规定

二、防污制度

三、保险制度

四、安全例会制度

五、船长和船舶安全生产管理制度

六、安全生产费用提取和使用管理制度

七、船舶设备维修保养制度

八、游船设施、设备、货物安全管理制度

九、文件档案管理制度

十、安全值班制度

一、安全生产管理规定

（一）公司由总经理牵头，组织成立安全生产管理小组，实行层级负责制。

（二）开展定期或不定期经常性安全教育，每月1号定为安全教育日，定时分批组织员工学习安全常识。

（三）实行持证上岗，驾驶人员必须经海事部门培训，取得上岗证以后方能开船。

（四）船舶水手或服务人员实行班组长兼安全员负责制，起好监督管理作用，有效地防止安全事故发生。

（五）严格船舶管理，购齐保险，定人定船，驾驶船舶必须持有驾驶资格证，严禁他人未经许可擅自动用船舶，船舶行驶时严格遵守海事部门管理规定。

（六）严格遵守安全管理“七不准”，即：（1）不准违章操作，野蛮交汇；（2）不准着便装，禁止穿拖鞋；（3）不准酒后上岗；（4）不准在驾驶过程中吸烟；（5）不准私自驶离航段；（6）不准私自带客上船；（7）不准在游船上追逐打闹。

（七）严格遵守安全管理“六不发航”，即：（1）船体渗漏，船舶机械，操作系统故障时不发航；（2）船舶救生、消防、信号、航行等安全设备不备，损毁或放置不规范、乘客未穿带不发航；（3）船舶法定证书不齐全，过期或未随船携带不发航；（4）船舶超载、超额，装载不平衡不发航；（5）禁航封渡水位及大风、大雾、大雪、暴雨等恶劣天气情况下或水上水下施工作业未消除通航安全隐患不发航；（6）船员不适任，配额不齐全不发航。

（八）实施安全管理奖惩，凡是违反上述管理规定的一律视情节轻重，将给予相应的经济处罚，直至追究责任，严肃处理。

二、防污制度

（一）禁止将船体内垃圾丢弃江内

（二）卫生间残留物必须通过专业设备排入排污管道。

（三）船体发动机加油，必须严格按正规流程添加油料，防止油料洒落江内。

三、保险制度

（一）公司生产营运船舶需购买船舶财险，做到不断保不脱保。

（二）公司营运所有客运船舶必须做到一座一险，保障乘客的人身安全。

（三）公司所有船舶必须保险齐全才能出航，保险不齐全禁止出航。

四、安全例会制度

（一）为了认真分析我公司当前游船安全工作中存在的问题，学习贯彻水上交通安全法律法规，及时传达上级安全生产工作会议和有关文件精神，安排部署安全工作任务，特制定本例会制度。

（二）例会时间：公司每月至少组织一次。

（三）例会主要内容：

1.总结前阶段游船安全工作。

2.分析当前水上交通安全形势和存在的问题。

3.督促，检查各项工作和措施的落实情况。

4.研究和部署下阶段水上交通安全工作。

5.研究解决游船安全问题。

6.学习传达上级重要文件和重要会议精神。

7.学习相关法律法规和制度。

8.各部门之间及时进行信息沟通与交流。

五、船长和船舶安全生产管理制度

（一）对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

（二）每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

（三）船长要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

（四）每趟次出船前，要对船舶的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

（五）装客运输时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可行船。

（六）船舶经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出船。

（七）定期对船舶的消防器材、电路等进行自查自纠。

（八）对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

（九）建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

六、安全生产费用提取和使用管理制度

（一）安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金，安全生产费用优先用于安全生产措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改。

（二）企业安全生产投入及费用的提取和使用应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理，财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。

（三）安全费用应当用于以下安全生产事项：

1.安全技术设施工程建设。

2.安全设备、设施和工艺的更新以及技术检测、检验、改造和维护。

3.安全生产宣传、教育、培训、会议和学习考察费用。

4.各种安全警示、警告标志，条幅标语、操作规程。

5.劳动防护用品配备。

6.安全生产检查及安全隐患整改。

7.安全生产许可证、评价和评审、科技开发与应用及技术咨询费用。

8.应急救援演练支出、应急救援器材、设备、药品及救援保障费用。

9.安全检查所需交通工具、设备仪器、通讯器材费用。

10.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

11.完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指救生器具、灭火机具等设施。

12.安全生产奖励费用。

13.职工伤亡事故调查费用。

14.保障安全所需的其它费用。

15.为旅客投保承运人责任险。

（四）企业安全员应建立安全费用台账，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

（五）总经理对安全生产费用全面指导，审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

（六）财务部负责对安全生产基金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。

（七）安全部负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况、汇总并建立公司安全费用投入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。

（八）安全生产费用实行专户核算，企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占，年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

（九）各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。

（十）发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。

七、船舶设备维修保养制度

（一）船长职责

1.负责领导督促开展全船设备维修保养工作，对船舶设备的技术维修保养状况负责。

2.负责监督执行设备技术定额及有关维修保养规定，以身作则、带头执行。

3.掌握船舶配件、耗料等备用状况。

4.每月向安全部上报《船舶技术状况表》。

5.对全船设备安全工作负责。

（二）维修工职责

1.负责有船舶设备的维修保养工作。

2.除直接负责自己所分管设备的维修保养工作外，还要负责督促各驾驶员开展其分管设备的维修保养工作。

3.对公司所有设备的维修保养状况负监督检查的责任。

4.督促驾驶员及时如实填写《工作日志》、《驾驶部技术状况报表》。

5.负责统计公司游船的配件、耗料的使用和备用情况，并填写申领单后安全部经理签字。

6.根据设备说明书规定周期及设备实际状况，及时进行维修保养，收集整理和保管设备技术资料，研究分析磨耗规律，保持船舶良好及时状态。

（三）日常维修保养

日常维修保养指在生产或航行中，对船舶设备进行的每日必需的维修保养。

1.所有的保养工作必须按船舶设备保养规则进行，尤其要做好润滑、冷却、调整等工作。每班人员在交班前要将设备和舱室打扫擦拭干净。

2.维修保养工作应如实记录，并由值班的管轮和驾驶员签字。

3.船舶在航行时间内，日常维修保养由当班船长负责。

（四）预防性检修

预防性检修是指在船检、节假接待前，由维修人员负责对各类船舶设备进行拆检、修理、保养等工作。

1.预防性检修要根据船舶设备的检修周期表、保养管理规则及说明书进行，或根据日常维修保养中发现的尚未解决的问题进行。

2.在检修过程中，发现问题要及时处理，对确实需要进厂解决的关键性问题,由安全不负责人联系船厂后实施。

3.尽量利用非生产时间，如在非生产时间内解决不了的严重影响设备性能或安全而又需立即解决的问题。

4.船舶应根据设备运行规律，制定预防性检修计划、配件计划和预制件计划，可填在《船舶设备技术状况表》上，提前1个月报安全部，待确定修理时间及组织配件和预制件。

5.在预防性检修过程中，船员要对易损、易磨及关主件进行测量记录，对需要更换的零部件要根据测量数据和规范要求确定，杜绝盲目更新。正常更换的磨耗件要注明运行/生产时间。在使用寿命内的零部件更换，要分析其磨耗原因。

6.船舶在生产间隙，必须合理安排预防性检修，对修理质量应依照质检规范进行检验验收，验收的程序按《修船制度》进行。

7.预防性检修的间隔时间，除设备说明书中另有规定外，主机每运行200小时进行一次。

（五）船舶设备技术状况及维修保养报表制度

1.各船舶每天要如实填写船舶设备运行状况、零星故障及所采取的维修保养措施，每2个月上报安全部《船舶设备技术状况表》。

2.各船舶在采取力所能及的维修保养措施，或厂修、扩大自修工程后，船舶仍然存在尚未解决的问题、需要的配件物料等，均应填表，及时反馈至生产安全部。

八、船舶设施、设备、货物安全管理制度

（一）出船前，船舶驾驶从业人员对本船的安全措施，如缆桩、探照灯、制动设施、消防器材等进行检查。如失效或损坏，应自行更换。

（二）时常检查所驾船舶设施、设备。如有损坏、失效，须及时报请公司补充。

（三）定期对所所驾船舶设施、设备进行清理，保持其自有功能及清洁，确保能随时供接待使用。

（四）随时检查船舱干湿情况，如有漏水以及对实施、设备产生损坏情况，应及时排除。

九、文件档案管理制度

为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。

（一）内勤人员切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。

（二）凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。

（三）做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。

（四）档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。

（五）立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

（六）文件资料档案的保管、查阅。

1.所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

2.文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。

（七）公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司分管领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，公司档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。

（八）对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。

十、安全值班制度

（一）值班制度

1.员工必须按时上下班，不得旷工、串岗、早退、撤离岗位、私自调班。

2.上班期间不准饮酒，不得随地吐痰、丢杂物、扔烟头，不准干私活、不得在码头打牌克，会客不得影响工作，不准剃光头。

3.所有员工必须服从领导的工作安排，按时完成工作任务，不得无故拒绝或终止工作。

4.夜间由各码头值班人员负责游船停靠及设备财产的安全。

（二）汛期值班制度

汛期值班是公司所有员工的责任和义务,为规范防汛值班，特规定如下：

1.整个汛值为值班时间，每次值班不得少于一人。

2.做到通讯畅通、保证、上情下达、下情上传。

3.对发生的重大汛情要整理好值班记录，以备查阅并归档保存。

4.严格执行交接班制度，认真履行交接班手续。

5.值班人员因特殊原因不能参加正常值班，公司立即做出调整。

（三）节假日值班暂行管理规定

为充分发挥公司管理及服务职能，及时解决和处理节假日期间发生的问题，加强公司内部管理人员的责任感和服务意识，维护公司良好形象，保证各项工作的正常开展，公司对节假日值班做如下规定：

1.值班时间：法定节假日和双休日。

2.人员安排：特殊事项临时通知个别人员随时加班；双休日按《值班表》顺序轮流值班；法定节假日根据放假时间和集团公司安排，统一编排《节假日值班表》进行值班。节假日和双休日均实行值班领导轮流值班。

3.值班期间值班人员不得请假，如有特殊情况不能值班的，自行联系其他管理人员代替，但需向公司领导说明。

4.值班人员要坚守岗位，尽职尽责。值班期间，值班人员要严格按照日常作息时间准时到岗，确保不空岗、不离岗、不误岗；值班电话和传真原则上在正常值班期间不得无人值守；值班期间以值班日志进行书面交接班，确保工作不漏项。

5.值班期间值班人员应填写值班日志，日志应认真完整，事项清晰，并由所有值班人员签名。

6.值班人员主要负责值班期间的邮件、重要电话和传真、上呈下达紧急公文、领导交办紧急事项、与其它各部门的紧急联络及其他应急事务的处理工作，切实维护公司的正常运转。

7.值班人员要按照急事急办的原则处置值班期间的各项工作，并对处理过程做好记录。

8.公司管理人员履行值班职责后，公司将按照《劳动保障法》之相关规定给予补休或补贴，补休在当年内有效，补贴应按值班人员日工资标准（法定假日按三倍计发、双休按二倍计发）与当月工资一并发放。

第四章   安全生产责任制

为认真贯彻执行《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》等法规、规章，切实加强对船舶驾驶员的安全管理，强化安全责任，明确安全要求，消除事故隐患，减少事故的发生，实行责任制。

（一）认真学习水上交通管理规章制度，严格遵守船舶驾驶相关的法律法规，严格按照相关规程驾驶船舶。树立“安全第一”的思想，确保公司职工或乘客的合法权益和人身安全。

（二）自觉加强法制观念、职业道德和专业技术的学习，牢固树立安全意识，熟悉船舶性能，不断提高驾驶技术水平和经验。

（三）船舶驾驶人员行船时，须穿救生衣，同时督促乘客穿着救生衣。

（四）每日做好船舶的安全检查工作，发现问题及时上报。

（五）严格按照《水路运输许可证》和《船舶营业运输证》核定的经营范围进行生产运输，按指定行驶路线行船，严格控制行船速度。

（六）不得将船舶交给无证人员驾驶。

（七）服从管理调度，按时上岗，对客自然、大方、热情、礼貌。

（八）加强对船舶、救生物品的保养和维护，确保船舶、物品的卫生清洁及正常使用。

（九）做好码头水域的安全巡查，保证码头水域无障碍物和清洁卫生工作，在大风、雷雨天气或特殊情况下，严禁船舶出行。

（十）若遇安全事故时，应即时处理及上报管理人员，并做好各项记录。

（十一）返航时，对船舶进行细致检查，确认无安全隐患后，按指定地点停放，并认真做好交接班,并填写相关运转发航记录。

（十二）实行“定人定船”责任制，谁保管，谁监督；谁行船，谁负责。

（十三）船员未履行职责造成安全责任事故，追究其相应责任。

第五章  安全监督检查制度

（一）公司每月至少开展一次水上交通安全大检查，督促责任人落实公司船舶安全生产责任。

（二）公司领导每15天检查一次公司船舶安全生产，及时防止消除水上交通安全隐患。

（三）专职海务、机务管理人员每月进行现场检查不得少于15天，兼职船员不得少于10天。

（四）分管领导每半月对公司内的船舶及其证书证照、设施设备检查一次、发现问题及时处理。

（五）督促职工遵守安全操作规程和各项安全生产的执行。

（六）定期对船舶机械、防火、水上救护等设备进行检查，保证完好无损。

（七）对违反安全生产制度者负有教育、批评纠正的职责，对影响船舶安全的有权令其停航，并及时向上级部门汇报。

（八）积极做好事故隐患的防范工作，参加事故的分析、研究，协助领导提出防止事故的安生措施。

第六章   事故应急处置制度

（一）领导小组

1.安全应急领导小组

组  长：  沈阳     ，公司     法人

副组长：   刘波 、何俐君、 蒲煜

成  员： 蒋涛 、 王尔光 、 李巧佳 、 蔡涛、刘兆伟

水上安全巡逻员： 王 乔 联系电话 13890796622

邢忠荣联系电话 18048969223

医疗救护员： 高德洪  联系电话 18784295135

2.船舶自救互救领导小组

组  长： 王乔

副组长： 高德洪

成  员： 邢忠荣  、  刘强 、 陈志林

水上安全巡逻员：  张瑜  、  张运科

医疗救护员： 黄学剑 （电话： 18103333321  ）

领导小组下设办公室，办公室主任由 王 乔 担任，负责船舶自救互救的日常工作。

（二）应急预案

1.安全应急预案

（1）救护小组在接到求助电话后立即上报安全领导小组，并视情况 拨打“110”、“12395”、“120”等应急电话求助。水上救护小组全天开机，在接到求助电话后，确保3分钟出发，5分钟内赶到出事地点实施救助.

（2）水上救护小组配备  拖船1艘   ，备齐所有救生灭 火设备、设施，确保快速高效地进行各种水上救助工作。

（3）水上应急救援小分队职责

a.对船员进行安全防范、应急救援的宣传教育。

b.在交通海事管理部门的统一组织安排下，做好日常安全检查和防范工作。

c.发现水上交通安全隐患、违法违章行为、险情，迅速报告海事管理部门，并立即开展救助工作。

d.开展经常性的水上交通安全抢险救助演练，发生事故后能紧张有序的开展工作。

e.积极参加抢险救灾活动，组织船员参与救助，服从政府和海事管理部门的统一指挥和调度，维护公共财产和人民群众的人身安全。

f.自救互救物资储备点设于公司仓库安全生产办公室。储备点用于救助物资的存放，其中救生浮具  3   件、橡皮船  3  艘、电喇叭  3 个，救生绳索 100。其他物质有   铁锹、雨靴、雨衣、水泵  。

储备点管理责任人  龚天瑜 负责管理自救互救物资，自救互救物资专供辖区救援使用，严禁移作它用；发生水上突发事故时，干部、群众均可使用救援物资实施救援；严禁盗窃、损坏救助物资将依法追究法律责任。

2.汛期防洪预案

（1）洪水过境所有船舶必须归防洪港口或安全停泊区停靠，禁止生产运输。

（2）检查港口码头的停靠设施，是否牢固安全有隐患设备必须马上修理或者更换。

（3）24小时值班制度必须保证船舶的安全，码头的安全。

（4）防汛抢险物资准备

a.按照防汛指挥部门安排，准备充足的物资，如：铁锹、汽油、柴油、发电机、水泵等防汛必需物资，并做好日常的维护保管工作，物资供应做到随需随到，保证临汛不误。

b.防汛物资清单如下：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 铁锹 | 把 | 10 |
| 雨靴 | 双 | 26 |
| 雨衣 | 件 | 26 |
| 草袋 | 个 | 30 |
| 塑料布 | 米 | 60 |
| 发动机 | 1 | 3 |
| 汽油 | 升 | 100 |
| 柴油 | 升 | 300 |
| 水泵 | 个 | 5 |
| 铁丝 | 公斤 | 50 |
| 竹篙 | 根 | 8 |

3.应急抢险预案

（1）在汛期，我公司将派2-4名日常巡视人员。24小时不间断巡视水位情况，及时清理停靠船舶码头水域内的树根、杂草等废物，确保水路畅通；

（2）防汛度汛期间，应做好防汛抢险人员和物资准备；

（3）当有阵雨时或库区水位突然上涨接近警戒水位时，防汛值班人员要及时报告，公司进入防汛应急状态,确保船舶停靠安全。

（4）汛情结束后，公司将及时向上级主管部门报告情况。

第七章 安全操作规程

一、船长安全操作规程

（一）离码头的操作

1.船长应根据风向、风力、流速、流向对船舶的影响及码头周围的水深和船停靠情况，决定离码头的方法。

2.在甲板上操作的人员一律要穿好救生衣。

3.收起船舷外不必要的缆绳和障碍物。

4.注意码头、泊位、周围环境、前后船、来往船舶动态，在无妨碍他船航行时方可行动。

5.船离码头时，在有流河段，一般正常情况下，可根据水流流向，解掉首尾缆，待船首或船尾与水流成一夹角时，解掉全部缆绳，动车离开码头。

6.驶离码头时，用车不宜过猛，用舵不宜过早，需要小舵角，防止船尾扫码头或其他停靠船舶。

（二）靠码头的操作

1.在靠码头前应考虑到船舶冲程大小、载重情况、倒车后制动能力、风流对船舶的影响、码头泊位前后船的动态、水域的大小等。

2.靠码头时，应集中思想，谨慎驾驶，慢车、停车利用惯性采用小舵角逐步靠拢码头，当到达泊位适当位置时，用倒车停稳。

3.应以适当车速，保持舵效，以船头先拢、适当倒车、靠好。

4.靠码头时，风流对船舶影响较大时，应考虑采取防风、防流压等措施。

5.遇有吹拢风靠码头，船与码头夹角不宜过小，并做好防碰工作。

6.风、流推开无法靠码头时，应采用游移紧靠码头或小角度靠码头的方法。

（三）船舶调头的操作

1.船舶调头必须选择河面宽阔，水深足够的水域进行。

2.根据风、流的情况和方向及航道的特点确定调头方法。

3.在确认无碍他船航行后方可调头，调头不能抢越他船船头。

4.正确使用车舵，调头前应适当减速，船顺流调头，更应及早减速。开始时操舵要慢，待船回转后，再加车助舵，结束前应立即回舵，保持航向稳定。

5.航道正常情况下，行船应尽量驶向航道一侧，保持较大的回转直径。

（四）航行中的操作

1.航行中要集中精力观察瞭望，对一切可疑物进行避让。

2.风大浪大时，注意避浪、避涌。

二、电工安全操作规程

（一）电气操作人员应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。

（二）工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，以防工作时发生意外。

（三）维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。

（四）使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在五百伏以下电压使用。

（五）工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电。

（六）所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准。

（七）工作完毕后，必须拆除临时地线，并检查是否有工具等物漏忘。

（八）检查完工后，送电前必须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好，方能送电。

（九）发生火警时，应立即切断电源，用干粉灭火器扑救，严禁用水扑救。

（十）工作结束后，带走所有材料、工具、仪表等，原有防护装置随时安装好。

三、机修安全操作规程

（一）操作前应清除工作地点的杂物，不能使通道堵塞。

（二）两人、以上搬运机械设备时，起落要协调，卸下时应轻卸轻放，并注意周围行人动态，防止碰撞伤人。

（三）作业后工具应收拾放妥，上下传工具时，禁止乱扔。

（四）使用电气焊设备时，应严格注意安全，并做好个人防护措施。

（五）需要吊机械设备时，要紧密配合，听从指挥，被吊物下面严禁站人。

（六）检修人员到检修现场时，首先检查和了解现场情况，研究和采取安全措施。

（七）检修设备时，必须等设备停止转动后，方可进行检修工作。同时相邻运转的设备也因同时关闭，在设备未停稳时，不得进行拆卸工作。在设备运转时，严禁修理转动部位或跨越转动设备。

（八）检修完毕时,必须将检修时拆掉的防护装置全部安装还原后，才准许试车，等到设备试车正常后，通知岗位操作人员检修结束，方可离开维修现场。

（九）工作完毕后，要检查现场，切断电源，收拾工具。无异常现象后方可离开。

四、船员安全操作规程

船员在船长的领导下工作,在船长操作船舶时，协助船长瞭望，及时将周围的信息汇报船长。

（一）离码头的操作

1.应根据风向、风力、流速、流向对船舶的影响及码头周围的水深和船停靠情况，决定离码头的方法。

2.在甲板上操作的人员一律要穿好救生衣。

3.收起船舷外不必要的缆绳和障碍物。

4.注意码头、泊位、周围环境、前后船、来往船舶动态，在无妨碍他船航行时方可行动。

5.船离码头时，在有流河段，一般正常情况下，可根据海水流流向，解掉首尾缆，待船首或船尾与水流成一夹角时，解掉全部缆绳，动车离开码头。

6.驶离码头时，用车不宜过猛，用舵不宜过早，需要小舵角，防止船尾扫码头或其他停靠船舶。

（二）靠码头的操作

1.在靠码头前应考虑到船舶冲程大小、载重情况、倒车后制动能力、风流对船舶的影响、码头泊位前后船的动态、水域的大小等。

2.靠码头时，应集中思想，谨慎驾驶，慢车、停车利用惯性采用小舵角逐步靠拢码头，当到达泊位适当位置时，用倒车停稳。

3.应以适当车速，保持舵效，以船头先拢、适当倒车、靠好。

4.靠码头时，风流对船舶影响较大时，应考虑采取防风、防流压等措施。

5.遇有吹拢风靠码头，船与码头夹角不宜过小，并做好防碰工作。

6.风、流推开无法靠码头时，应采用游移紧靠码头或小角度靠码头的方法。

（三）船舶调头的操作

1.船舶调头必须选择河面宽阔，水深足够的水域进行。

2.根据风、流的情况和方向及航道的特点确定调头方法。

3.在确认无碍他船航行后方可调头，调头不能抢越他船船头。

4.正确使用车舵，调头前应适当减速，船顺流调头，更应及早减速。开始时操舵要慢，待船回转后，再加车助舵，结束前应立即回舵，保持航向稳定。

5.航道正常情况下，行船应尽量驶向航道一侧，保持较大的回转直径。

（四）航行中的操作

1.航行中要集中精力观察瞭望，对一切可疑物进行避让。

2.风大浪大时，注意避浪、避涌。

五、轮机长安全操作规程

（一）发动柴油机前，检查冷却水、润滑油、燃油后方可发动。

（二）柴油机运转时要注意声音、气味，发现异常情况立即通知当班驾驶人员停车。

（三）检查舵系、电设备和机舱管系，必须符合航行条件。

（四）在船长统一领导下进行工作。机舱当班人员必须严格遵守各项规章制度和安全技术操作规程，集中精力，认真操作管理，不做与工作无关的事，不得擅离岗。

（五）做好主、辅机、电器系统的维修保养工作和启动前的检查准备工作。保证主、辅机及各类设备正常启动运转，各指示仪表的指针处在正常范围。

（六）做到主、辅机无泄漏，做到供水、供电、供油正常，各液压、气动管系畅通，压力正常，保证生产连续性。

（七）注意监听和观察机械设备有无异常响声。保证船舶供油、供电工作正常。

（八）航行中应巡回检查仪表及各类设备、压力、温度、水位等情况，有异常现象及时排除，并将详细情况及时记入轮机日志。

（九）做好机舱运转应变准备，当机舱发生各种故障时，应积极采取措施排除；如遇特殊情况需要慢车或停车时，应当及时与船长报告。

（十）发生机械事故，应采取紧急措施，防止事故的扩大，立即船长报告，并及时查明原因，填写故事报告。

（十一）在挂缆解缆时动作要迅速，注意力集中，防止手被挤伤。

（十二）认真做好《轮机日志》做好预防检查、养护、修理工作，及时填报各类报表。

（十三）工作完毕整理工具，打扫机舱清洁卫生保持机舱整洁，做好机舱及设备维护保养工作，做到文明生产。

六、轮机员安全操作规程

（一）轮机员在轮机长的领导下工作，协助轮机长做好机械设备维护保养工作。

（二）发动柴油机前，检查冷却水、润滑油、燃油后方可发动。

（三）柴油机运转时要注意声音、气味，发现异常情况立即通知当班驾驶人员停车。

（四）检查舵系、电设备和机舱管系，必须符合航行条件。

（五）在轮机长统一领导下进行工作。机舱当班人员必须严格遵守各项规章制度和安全技术操作规程，集中精力，认真操作管理，不做与工作无关的事，不得擅离岗。

（六）做好主、辅机、电器系统的维修保养工作和启动前的检查准备工作。保证主、辅机及各类设备正常启动运转，各指示仪表的指针处在正常范围。

（七）做到主、辅机无泄漏，做到供水、供电、供油正常，各液压、气动管系畅通，压力正常，保证生产连续性。

（八）注意监听和观察机械设备有无异常响声，保证船舶供油、供电工作正常。

（九）航行中应巡回检查仪表及各类设备、压力、温度、水位等情况，有异常现象及时排除，并将详细情况及时记入轮机日志。

（十）做好机舱运转应变准备，当机舱发生各种故障时，应积极采取措施排除；如遇特殊情况需要慢车或停车时，应当及时与船长报告。

（十一）发生机械事故，应采取紧急措施，防止事故的扩大，立即船长报告，并及时查明原因，填写故事报告。

（十二）在挂缆解缆时动作要迅速，注意力集中，防止手被挤伤。

（十三）认真做好《轮机日志》做好预防检查、养护、修理工作，及时填报各类报表。

（十四）工作完毕整理工具，打扫机舱清洁卫生保持机舱整洁，做好机舱及设备维护保养工作，做到文明生产。

七、水手安全操作规程

（一）严格遵守劳动纪律，认真贯彻执行各项规章制度。

（二）穿着救生衣。

（三）作业前，提前检查缆绳是否磨损，确认适用后方可进行使用。

（四）水手解缆、带缆或抛缆时，上身切勿过于伸出舷外，两脚要向两侧前后分开站稳，待对方同意后，方可作业。

（五）接缆时，一手握住栏杆，用另一只手接缆，切勿跨出船舷作业。

（六）水手要谨防船舶突出部分挤拢撞伤。

（七）挽缆桩时，出手要快，一下就挽死。如揽绳受力较大，不宜一下挽死，手应远离缆桩，随时顺势松溜缆绳，以免缆绳崩断或注意松缆时划伤手。

（八）打手势时手势要明确、准确。

（九）收揽、上桩时，待对方将缆绳在缆桩挂妥后，开始上桩，用力将缆绳按上下顺序挽在缆桩上。

八、船舶岸电安全规程

（一）船舶岸电使用必须由专人负责管理。

（二）接岸电时必须铺设无接头电缆进行等电位连接。

（三）电气隔离减少两个不同电流的相互干扰。

（四）控制箱/板设置应急切断设备。

（五）插头及插座的要求是快速连接，接口标准 统一，并能确保不能带电插拔。

（六）接岸电的时候将岸电的中性线接船体壳，相序必须一致。

九、夜班守卫人员操作规程

（一）夜班人员必须遵守公司的规章制度，在夜班值勤过程中将船舶缆绳系留牢固。

（二）外来人员要仔细盘问其来目的。

（三）对码头要进行巡逻制度，（有条件的话可以实行定点打卡）规定每小时巡逻一小次，在巡逻过程中对发现的可疑情况及时排除，必要时联系安全部门责任人。

（四）夜班人员在上班过程中不能喝酒和酒后前来上班。

（五）夜班人员在汛期值守期间要随时查看水情变化，严防船舶遇险事故发生。

（六）夜班人员在上班过程中不能阅读小说，看报，听音乐，收音机，或睡觉，一经发现必将严肃处理。

第八章  船舶防碰、防风、防雾、防触礁

等操作措施

一、船舶防碰措施

制定好出港操作预案，了解码头及当地水域、水文情况，任何时候对船位、船向做到心中有数在靠离时，事先与水手沟通，相互配合。驾驶员对轮机的操作要加强监督，必要时亲自操作进出港时“保持慢正车”提前降速，消除船舶前进的巨大惯性还要保证机电设备的正常运转。遇有情况要提前减速并鸣号，并运用良好的操作技能。船舶防碰撞工作贯穿船舶营运生产的全过程，难以预见，突发情况也很多，在船舶上工作台的每一个人都要认真履行自己的岗位职责按国际安全体系的要求认真工作和落实、切实做好船舶防碰撞工作。

二、船舶防风（雾）防人员落水

要随时了解掌握海事部门对水情风情的通报情况，观注天气预报，按照上级规定超过风级不出船，江内作业和停靠的船舶对于防抗台的工作要早作安排，未雨绸缪，确保港内船舶防抗台的百分之百成功。不能让我们对风浪掉以轻心，更应该对港内船舶防抗风浪的方法、措施加强研究，以期把风浪的影响减少到最低程度。如在行船过程中遇到风浪，要做到沉着冷静，保证适度的稳性，船上的可移动物品要注意固定，如船舶横向受风，锚链打横时不要盲目动车顶风，这样会增加锚链的负荷，只有当锚链靠近船头方向时，方可酌情动车。操舵的目的是让船艏和风向保持一个不大的风舷角，同时务必使风向稳定在一侧，注意大风浪中的船舶操纵要点。对航向、航速作适当调整，控制船舶尽量减小横摇的次数和幅度。使船艏与风浪成30度角，减小船体的受力。谨防船被风浪打横。在大风浪中调头，一定要遵循“船速慢，舵效好”的基本操作方法。要选准海面较平静的一段时间开始调头，力争在下一组第一个大浪到来之前渡过横风横浪的危险区段，并调头完毕。雾天能见度低，随时观察周围情况及时鸣号，船舶回港后，要栓好船舶，固定好船上重点物品，并认真检查，及时报告情况。制定人员落水应急预案，向游客介绍情况，宣传安全规定，共同提高安全意识。

三、船舶防触礁防搁浅

出航前靠泊前，相关人员加强责任意识，做好各项准备工作。选择好安全航线，谨慎驾驶，严格周密做好进出港的准备，将航行过程置于有效的控制之下，确保关键性操作的正确和安全，做好交接班工作，接班人员提前做好接班准备和进入工作状态，并检查船舶的状态熟悉船舶的性能不断提高自身的驾驶操作技能，通过危险航段，选择好合适的时机和航速增派了望人员。加强管理定期培训，健全设备维护保养制度，注重船员的责任心、技术素质和心里素质的提高，积累大量经验，做到再实际航行过程中，能够采用行之有效的办法，避免触礁防搁浅事故的发生。

四、船舶防火防爆作业措施

（一）从事修船作业的电工、捍工等特种作业的人员，须持有证书方可上岗作业。

（二）从事修船作业时，单位领导要随时在场进行监督检查，是否符合操作规程，消除事故隐患。

（三）作业完成后，须将油料、油漆、油棉纱等易燃易爆物品带离船舶，不得存留在船上。

（四）不得擅自拆除或改变船上的防火结构、消防设备和管系。如确需改动的，应当经船舶检验部门同意。

（五）船上配置的消防器材和消防设施，任何人不得随意动用或挪作他用。

（六）加注燃油时，遵守安全规定，设施备齐，避免侧漏，临时存放燃油地点，要远离火源，加盖蓬布，定人看守。

（七）船仓通风要良好，及时清理油污，保持仓内干净整洁。

（八）加强安全培训，牢固树立防火防爆意识，定期检查安全防火情况。

五、船舶防污染措施

（一）要规范航运管理，加强船舶安全检查，从传统管理走向现代管理，从经验管理走向科学管理，避免和减少人为因素的影响，加强检查。

（二）杜绝触礁、碰撞、沉没等事故的发生。

（三）要经常检查机器的运转情况，防漏油，随时清理机仓里的油污，并在维修过程中，防止油料外泄，保管好、处理好废油。加强监督和检查。

（四）要加强教育学习，养成爱护环境的良好习惯，不断加强对游客的宣传，不向船外丢杂物。

六、船舶靠离、过闸、过桥及通过危段

安全靠离泊，船舶驾驶员必须面对和必须掌握的技能。安全靠离泊需要全船上下协调、配合到位，而靠离泊的操作，受船舶大小、码头环境等诸多因素影响。为达到安全顺畅靠离码头或船舶这一目标，驾驶员在操作前总体上要有一个盘算，并做好相应的准备。操作中要沉着、冷静，不必刻意追求一气呵成的完美，但应心细胆大，观察问题、发现问题要灵敏，要随时把船置于有利位置以获得最大的机动余地，并在实施中视当时的环境、内外部因素不断验证、调整，最终以达到安全顺畅为目的。在过闸、过桥以及其它危险航段时要注意细心观察，加强学习培训，提高驾驶技能是基本，最小转速的行驶能力，舵效的优劣，对风流影响的估计，机控状态主机的快慢等，这些性能要心中有数。船舶通航安全才有保障。

七、求助作业

（一）全体船员要认真学习求助常识，搞好应急求助培训，熟练掌握求助程序、方法。

（二）要明确船长及各级职责、现场指挥及报告程序，争取有效的求援。

（三）要积极合理安排排险、堵漏，把损失降到最小程度。

（四）发出求救声号，七短一长声。

（五）如遇有求助信号时，要第一时间及时赶赴现场，参加求援。

（六）船舶航行日志、轮机日志、车钟记录、有泪记录簿、垃圾记录、客运记录等台账记录完整、规范，符合规定。