动火作业安全管理办法

1.0目的

规范项目动火作业管理标准，提升安全管理服务品质，保障项目施工现场安全。

2.0范围

适用于各项目。

3.0动火作业审批管理

3.1凡在管辖区域内的任何部位需动火作业的必须办理动火申请手续。

3.2承担施工动火的单位和个人，必须在动火作业前到物管部填报《动火作业申请表》，详细说明动火的事由、动火部位、起止时间、范围、采取防范措施，消防主管对《动火作业申请表》进行审批。

3.3施工单位领取动火许可证后，方可动火。

3.4动火作业现场，施工单位需指定现场安全负责人负责现场安全，施工人员必须具有特种作业从业资格证书，遵守动火作业安全规定，动火前要清理现场，确认周围无易燃品，并配有一定数量的灭火器材。

3.5用电焊机作业的焊机地线不得接在易燃易爆的设备或管道上。

3.6在动火作业的过程中，发生事故时，必须马上采取措施处理，并及时报告监控中心。

3.7动火作业现场必须有专人进行监督，施工人员须将《动火作业申请表》明示与公示栏内以备检查。

4.0、动火作业安全操作要求

4.1动火前先通知现场值班人员。动火必须做到“八不、四要、一清”。

4.2.1动火前“八不”：

4.2.2防火、灭火设施不落实不动火；

4.2.3周围的易燃杂物未清除不动火；

4.2.4附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火；

4.2.5凡盛装过油类等易燃的容器、管道未经洗刷干净、未排除残有的油质不动火；

4.2.6凡有盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火；

4.2.7在储存易燃、易爆物品的场所，未排除易燃、易爆物的不动火；

4.2.8在高空进行焊接或切割作业时，其下方的可燃物品未清理或未采取安全防护的不动火；

4.2.9未有配备相应的灭火器材不动火。

4.3动火中“四要”：

4.3.1动火前要指定现场安全负责人；

4.3.2现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火；

4.3.3引发火灾、爆炸事故时，要及时扑救；

4.3.4动火人员要严格执行安全操作规程。

4.动火后的“一清”，即：动火作业人员和现场负责人在动火作业后，应彻底清理现场火种，方能离开现场。