蓬相运安〔2020〕 54 号

蓬安相如有限公司

关于修订《安全例检员岗位操作规程》的

通 知

各科（室）及站：

根据国家《安全生产法》、《《关于印发道路旅客运输企业安全管理规范的通知》（交运发[2018]55号）和《汽车客运站安全生产规范》（2019年11月1日起施行）等规定，为积极推进安全生产标准化建设工作，建立健全安全生产岗位操作规程，提高企业安全生产操作水平，特修订《安全例检员岗位操作规程》。现下发你们，请各部门责任人组织部门人员学习，认真贯彻执行。

蓬安相如客运有限公司

2020年1月5 日

抄送：县交通运输局、县运管局，集团公司。

蓬安相如客运有限公司            2020年1月5 日印

蓬安相如客运有限公司安全例检员岗位操作规程

一、车辆进站，在确保车上无旅客乘座的确前提下，由例检人员负责指挥引导车辆进入例检地沟，停在规定位置上受检。

二、车辆进入安检地沟后，例检员提醒驾驶员将发动机熄火，拉紧驻车制动器操纵杆，并在车辆后轮前后位置各放置一个三角木，防止车辆滑动。

三、对车辆行李仓进行检查是否存在“三品”。

四、外观检查

(一）目视检查车身外观及车内情况，车身应整洁、周正，无开裂、明显锈蚀和变形；车窗玻璃齐全、完好；车厢、行李仓内应整洁、无杂物、无私设小板凳。

(二）目视检查左右后视镜、内后视镜，应完好、无损毁。

(三）打开前风窗玻璃刮水器开关，刮水器各档位应工作正常，关闭刮水器时刮片应能自动返回到初始位置。

(四)目视检查发动机、水箱，应无漏油、漏液现象。

五、安全设施检查

(一）车门应急开关

目视检查动力启闭车门的车内应急开关，应急开关的标识、机件应齐全、完好。当对应急开关的技术状况有质疑时，应进行启闭检查。

(二）安全顶窗

目视检查安全顶窗，安全顶窗机件应齐全、完好。当对安全顶窗的功能有质疑时，应进行启闭检查。

(三）安全锤

目视检查封闭式客车的应急窗，应配备安全锤并在规定的位置。（车身小于8 米的车辆配2 个；车身大于8 米和全封闭式车辆配4 个）。

(四）灭火器

目视检查灭火器是否随车配备，检查是否有效（先看气压，再看期限）。对随车灭火器（大客车一具8公斤或2具4公斤；中客一具4公斤或2具2公斤；小客一具2公斤均应配备ABC干粉灭火器，摆放应设置在车前驾驶座附近，或便于提取使用的位置）。

（五）摄像头检查：目视检查车内摄像头，摄像头的拍摄方向应符合规定且无遮挡。

（六）仪表台检查：对仪表进行目视检查，确保仪表工作正常。

六、持作业工具进入地沟对车辆转向系统、传动系统、轮胎（客车转向轮的胎冠花纹深度不小于3.2MM，其余轮胎测控纹深度不小于1.6MM）、悬架系统，按规定在不拆卸零部件条件下，借助工具、量具、采用人工检视的方法对车辆进行检查，确保各部位工作正常，安全可靠。

（一）转向系统检查

左右转动方向盘，检视球销总成、横直拉杆，球销总成应无松旷和开裂，横直拉杆应无变形和裂纹，各锁销齐全、紧固。同时检查转向机构连接状况，各连接部位应连接可靠、无松动。

（二）传动系统检查

(一）传动机构及连接，目视检查传动轴支架，传动轴支架应无破损和变形。通过晃动传动轴的方式检查传动机构连接状况，万向节、中间轴承应无松旷。

(二）自动变速器、液力缓速器密封，对于同时装有自动变速器和液力缓速器的车辆，目视检查自动变速器、液力缓速器的密封状况，油液应无泄漏。

（三）制动系统检查

(l）气压表工作状况，启动发动机，观察气压表指示情况，气压表应能正确指示系统压力。

(2）制动管路密封性，采用气压制动的车辆，在储气筒保持一定压力条件下，关闭发动机，踏下制动踏板，检查各车轮制动气室、气阀及制动管路的密封性，应无漏气声。

(3）制动系统自检，接通发动机启动开关，察看制动系统各故障指示灯指示状况，应无故障报警。

(4）目视检查并指压空气压缩机传动带，应无龟裂、油污和异常磨损，松紧度应适当。

七、轮胎检查

(1）轮胎外观

目视检查胎冠、胎壁等部位，不得有长度超过25 mm或深度足以暴露出帘布层的破裂、割伤以及凸起、异物刺入等影响使用的缺陷。同时目视检查并装轮胎见，应无异物嵌入。

(2）轮胎花纹深度

目视检查轮胎磨损状况。必要时用轮胎花纹深度尺检测轮胎胎冠花纹深度。营运客车转向轮的胎冠花纹深度不小于3.2mm, 其余轮胎花纹深度不小于1.6mm。

(3）轮胎规格和花纹

目视检查轮胎规格和花纹，同轴两侧轮胎规格、花纹应一致。

（4）轮胎气压

巡视检查各轮胎充气状况，必要时用气压表测量轮胎气压，轮胎气压符合要求

(5）轮胎及半轴螺栓、螺母

巡视检查轮胎螺栓、螺母以及可视的半轴螺栓，各轮胎及半轴的螺栓、螺母应齐全、完好，紧固可靠。

八、照明、信号指示灯检查

(1）前照灯

目视检查前照灯，前照灯应齐全、完好、表面清洁，无松脱；开启前照灯，前照灯应工作正常；操作远近光变换开关，远近光变换应正常。

(2）信号指示灯检查

巡视检查转向灯（前、后、侧）、制动灯、示廓灯、危险报警灯、前后雾灯，应齐全、完好、表面清洁；进行对应操作，分别目视检查上述各信号指示灯，均应工作正常。

九、悬架系统检查

目视检查悬架的弹性元件，应安装牢固，无断裂、塑性变形等异常情况。检查空气弹簧的气密性，应无泄漏。

目视检查钢板弹簧的U 形螺栓螺母，吊耳销（套）、锁销等部件，U形螺栓螺母应齐全、紧固，吊耳销（套）、锁销应齐全、无断裂和松旷。

- 例检各项目的检查方法是：在不拆卸车辆部件情况下，以视检配合手锤、简易量具等一般工具进行。所有例检完毕后，填写相关登记表格。

（一）安全例检人员在确认车辆在二级维护有效期内，完整填写《报告单》，根据《报告单》的记录情况 进行车辆技术判断，对安全例检合格的车辆签发《通知单》，由例检员，驾驶员在《报告单》、《通知单》上签字并加盖客运站安全例检专用章（签字不得以私章、略写等方式代替，也不得提前或事后签字）。

（二）对安全例检不合格的客车，填写安全例检不合格记录表，通知驾驶员或经营业主进行整改，整改复检合格后再由安全例检人员签发《通知单》。《通知单》交给驾驶员保存。

十一、取出三角木，负责指挥车辆低速驶出安检区域。