设备、设施(含特种设备)安全管理制度

1 目的

规范公司设备、设施的管理，防止和减少事故，确保设备、设施的安全运行和作业人员的人身安全。

2 适用范围

适用于公司设备、设施采购、安装、大修改造、使用、维护管理。

3 职责

3.1 生产部

3.1.1 生产部负责设备、设施的安装、报验办证和管理工作，以及健全其操作、维护、保养规程，定期开展专业技术检查，对存在的问题及时消除。

3.1.2负责监督检查使用部门做好设备、设施的运行管理、维护、保养，编制设备、设施大、中修计划，并贯彻落实。

3.1.3负责设备、设施安装、大、中修施工单位的资格审查，审批施工方案。

3.1.4 负责组织实施设备、设施及其仪器、仪表安全装置的监测、校验。

3.1.5建立设备、设施技术档案，档案内容包括设备、设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明、作业指导书等文件以及安装、大修、改造等技术文件和资料。

3.2 专职安全管理员

3.2.1专职安全管理员负责对各单位设备、设施的采购、安装、使用、修理改造各环节进行监督，对存在的问题及时通知有关部门处理。

3.2.2 负责组织实施对设备、设施操作人员的安全资格证的培训、办证，及建立安全管理档案。

3.2.3定期组织开展设备、设施安全联合检查，对存在的问题下达整改，并督促落实。

3.3 物控部:负责设备、设施的采购、保管。

3.4使用部门

3.4.1负责本单位设备、设施的日常维护和运行管理，以及安全附件的定期试验、报送检验管理。

3.4.2 负责做好设备、设施的日常点检、巡检，发现问题及时处理，较大问题及时上报设备维修人员处理，做好运行日志的记录。

3.4.3负责设备、设施的日常维护保养、清洁工作。

4 管理内容及要求

4.1设备、设施的采购

4.1.1购置的设备、设施必须是有制造许可证的厂家所生产的合格产品。

4.1.2 设备、设施生产厂必须提供当地技术监督部门出具的质量监督检验合格证书和齐全的随机资料。设备、设施安装前，设备维修人员和施工单位应认真核对设备的随机资料。如发现资料不全，由物控部负责督促厂家及时提供完善。

4.2安装、改造与验收

4.2.1凡参与设备、设施安装、大修、改造招投标的施工单位，在投标前应出具国家质量技术监督局所颁发的施工资质，设备维修人员必须对其施工资质进行严格审查。承担设备、设施安装、或大修、改造的施工单位不得再以任何形式转包、分包。

4.2.2 设备、设施在安装、大修、改造前，施工单位必须持本单位和技术人员的资质证书以及施工方案，到地方设备、设施安全监察机构办理施工告知书。设备维修人员在通知施工单位施工前，应检查其施工告知书的办理情况，未办理或未取得批准的不得开工。

4.2.3新安装或大修、改造后的设备、设施竣工后，经施工单位自检合格后，将自检报告送设备维修人员进行审查，经审查合格后，由设备部门向地方设备、设施检验机构提出验收申请，办理使用登记，否则不得交付使用。

4.3 设备注册登记、检验

4.3.1 特种设备(电梯、压力容器、叉车)安装完毕后应到质监部门注册登记。

4.3.2 设备部门每年要编制设备、设施检验计划，在设备、设施安全检验合格有效期满前一个月向设备、设施检验机构报检，并将检验时间提前通告使用部门，以协调安排生产。未经定期检验或验收不合格的设备、设施，不得继续使用。

4.3.3 在用设备、设施的安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表必须严格执行定期检验制度，超检验期的安全附件、仪表不得继续使用。

4.3.4 压力容器、压力管道每年进行一次外部检验;内外部检验根据安全等级状况调整检验周期，但每六年至少一次，校验纪录存入档案。

4.3.5 安全阀每年至少校验一次，压力表每六个月至少校验一次，校验纪录存入档案。

4.3.6起重机械每两年进行一次检验，电梯每年进行一次检验。

4.4日常管理

4.4.1设备、设施在日常维护保养时发现异常情况，或使用中出现故障时，使用部门必须对其进行全面检查，消除隐患后，方可重新投入使用，并做好有关记录。

4.4.2设备、设施操作人员，每天班前要对设备、设施进行点检，发现问题要立即处理，不得带病运行。

4.4.3使用设备、设施的部门，每周对设备、设施的运行状况和安全装置进行一次检查。

4.4.4生产部应制定设备保养计划，按计划对设备、设施进行专业性的检查、维护、保养，及时整改存在的问题。

4.4.5设备、设施遇有火灾、水淹、雷击、大风等有可能影响其安全技术性能的自然灾害，或者发生设备事故，以及停止使用一年以上再次使用前，生产部应当组织相关人员对其进行全面检查，必须完全消除影响安全的隐患后，方可使用。

4.4.6 设备、设施的使用部门，应建立设备、设施运行记录台账，明确专职或兼职管理人员，负责设备、设施的日常管理，发现问题应当立即处理;情况紧急时，有权决定停止使用，并及时上报公司设备维修人员。

4.4.7 各级检查都要有记录，问题的处理有追踪，有结果。

4.4.8设备、设施使用部门对危险性较大的设备、设施必须制定设备、设施的事故应急预案，并每年至少进行一次演练。

4.4.9特种设备、设施作业人员必须经专门技术培训取得特种作业人员证书，方可从事设备、设施的作业、管理、维修、保养工作(维修工作可委托有资质的单位进行维修、保养)。

4.4.11设备、设施作业人员在作业过程中，发现事故隐患或者其他不安全因素，应立即向现场安全管理人员和部门负责人报告。

4.5设备、设施一旦发生事故，使用单位必须采用紧急救援措施，执行《应急准备与响应管理制度》，防止事故扩大，并及时向安全、设备部门报告，事后要写出详细的事故报告。

4.6 设备、设施存在严重事故隐患，无改造、维修价值或超过安全技术规范规定年限，使用部门应即时上报设备维修人员，经鉴定或确认后，按照有关管理程序予以报废，并办理注销手续。

4.7 因设备、设施故障或管理不善而造成人身伤亡事故的，依照公司有关管理制度对责任部门及责任人进行处理。