安全标准化管理制度

南充市恒兴塑料包装厂

目  录

安全生产职责	1

识别和获取适用的安全生产	3

法律法规、标准及其他要求制度	3

安全生产会议管理制度	5

安全生产投入保障制度	7

安全生产教育培训考核管理制度	9

安全生产目标管理和责任追究制度	12

安全生产奖惩管理制度	14

管理制度评审和修订制度	16

安全教育培训管理制度	18

员工年度教育培训计划	21

三级教育制度	23

特种作业人员管理制度	25

基层班组安全活动管理制度	26

安全生产检查及事故隐患排查、整改制度	27

具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度	28

风险评价制度	30

隐患治理管理制度	34

重大危险源管理制度	36

危险化学品管理制度	37

变更管理制度	44

安全生产事故报告和调查处理制度	46

防电、防火、防爆、禁烟管理制度	49

消防管理制度	50

仓库安全管理制度	52

关键装置、重点部位安全管理制度	54

生产设施管理制度	56

监视和测量设备管理制度	59

安全作业管理制度	61

设施、设备综合安全管理制度	63

检维修管理制度	66

生产设施拆除和报废管理制度	68

承包商管理制度	69

供应商管理制度	76

职业卫生管理制度	78

劳动防护用品使用和管理制度	80

作业场所职业危害因素检测管理制度	81

应急救援管理制度	82

安全检查管理制度	85

自评管理制度	87

险安全风险隐患报告奖励管理规定	88

- 安全生产职责

1总则：

1.1公司安全工作实行总经理负责制。

1.2公司的各级主管人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的上级主管负责。

1.3安全生产人人有责，公司的每个员工必须认真履行各自的安全职责，做到恪尽职守，各负其责。

2各级人员安全职责

2.1总经理安全职责

2.1.1总经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任，应及时、认真贯彻执行各项安全生产法规、制度、规定和标准。

2.1.2建立、健全公司安全生产责任制；

2.1.3建立健全安全组织和机构，根据实际情况，配备、充实安全专业人员，提高专业人员素质，稳定安全专业队伍。

2.1.4批准、颁布公司的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。

2.1.5及时更新生产设施，改善劳动环境，保证本公司安全生产投入的有效实施；

2.1.6督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

2.1.7组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案；

2.1.8组织召开安全生产专题会，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，主持审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。

2.1.9组织公司的安全教育与考核工作。

2.1.10及时、如实报告生产安全事故。

2.1.11坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

2.2公司安全员职责

2.2.1在本公司负责人领导下开展安全管理工作。

2.2.2贯彻有关安全生产法规及相关制度，并检查执行情况；参加制定、修订本公司安全管理制度及安全技术规程，并督促检查执行情况。

2.2.3深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

2.2.4随时检查本公司安全生产情况、消防器材情况、劳动保护用品使用情况；发现安全隐患立即采取措施，向公司负责人汇报并及时解决。

2.2.5对班组安全员进行业务指导，协助领导搞好本公司员工的安全技术教育和考核工作。

2.2.6负责安全装置、防护器具、消防器材的管理工作；

2.2.7负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

2.2.8协助本公司负责人组织事故应急救援预案的编制和实施。

2.2.9协助本公司负责人对重大危险源进行管理。

2.2.10制订本公司安全活动计划，并检查执行情况。

2.3员工安全职责

2.3.1对本岗位安全生产负责。

2.3.2严格执行各项安全规章制度、坚守岗位、认真填写原始记录。

2.3.3随时检查，发现问题及时处理，并立即向公司负责人、安全员汇报。

2.3.4了解生产现场化学品的特性、危害性、预防措施，保护自己免受伤害。

2.3.5对违章作业的指令有权拒绝执行。

2.3.6在确保自身安全的情况下，对事故采取有效措施，控制事故的发展。

2.3.7员工须接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

2.3.8员工应严格遵守规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- 识别和获取适用的安全生产

- 法律法规、标准及其他要求制度

1目的：

为了获取适用于公司的安全法律、法规及其它要求，确定职业健康、安全因素，并为评价公司职业健康、安全管理对法律、法规的符合性提供依据，特制定本制度。

2范围：

本制度适用于公司所有活动、产品和服务所产生的危险源等相关的法律、法规和其它要求，范围如下：

1）国家的法律、法规和标准。

2）四川省、南充市政府制定的法规、标准及规定。

3）公司、国内行业有关标准和规定。

3职责：

3.1总经理负责领导识别和获取适用的安全生产法律法规、及其他要求的工作，并贯彻实施。

3.2安全员负责随时相关安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求的收集、组织适用性评价及存档工作。

3.3人资部负责随时收集与消防、交通安全等有关的法律法规及其他要求。

3.4员工负责随时收集与本部门安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求。

4收集途径：

1）各级政府部门；

2）网络；

3）行业协会；

4）相关方；

5）上级主管部门；

6）其他方式。

5程序：

5.1各个员工将收集到的法律法规及其他要求汇总到安全员；

5.2安全员组织相关部门进行适用性评价，并形成评价报告，报经理批准后下发相关部门执行。

5.3安全员每半年组织一次评价，评价要有记录。

6更新：

6.1安全员要根据公司实际情况评价需增加和废除的法律法规及其他要求，并将评价结果报经理批准后执行。

6.2安全员要对更新后的法律法规及其他要求整理并进行登记，并将更新结果及时通知相关部门。

- 安全生产会议管理制度

1、目的：规定安全会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项安全生产工作的落实 
2、范围：班组以上部门 
3、责任者：班组长以上人员 
4、程序： 
4.1为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，必须认真贯彻安全生产会议制度。 
4.2会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面： 
4.2.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。 
4.2.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。 
4.2.3通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。 
4.3会议形式和会议责任人 
4.3.1班前、班后会由班长负责召开，在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由车间自定。在各班组交接班记录中进行记录。 
4.3.2车间安全会议要求每月一次，由车间主任负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在车间安全记录中进行会议记录。 
4.3.3公司级安全生产会议，由经理决定，每月至少一次，由安全员负责记录。
4.3.4各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。 
4.3.5紧急会议视情况由部门领导决定召开。 
4.4会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。 
4.5通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。 
4.6被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。 
4.7会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。 
4.8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。

- 安全生产投入保障制度

1目的

为贯彻落实安全生产方针，规范公司安全生产，保障安全生产投入，保护员工生命和财产安全，根据《安全生产法》结合公司实际，特制定本制度。

安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

2范围

公司所有生产活动。

3职责

3.1经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

3.2财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。

3.3公司负责编制本公司安全投入计划，编制安全投入报告，具体实施安全经费投入，建立本公司安全经费投入台帐，并汇总到安全员。

3.4安全员负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。

4内容

4.1安全经费按国家相关规定和标准提取，实行专款专用。

4.2安全经费按以下范围内使用：

4.2.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、等设施设备；

4.2.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

4.2.3安全生产检查和评价支出。

4.2.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

4.2.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。

4.2.6其他与安全生产直接相关的支出。

4.2.7在以上使用范围内，公司应将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

4.3公司为员工提供的为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险、人身意外伤害险所需费用，不在安全费用中列支。

4.4安全费用使用步骤

4.4.1安全员根据规定制定安全费用提取计划，经财务部审核后报经理审批执行，由财务部进行专门帐户管理。

4.4.2公司编制安全投入计划汇总到安全员，由安全员审核后编制公司安全投入计划，经财务部审核后报经理审批。

4.4.3公司根据实际投入需要编制安全费用投入报告，经安全员、财务部审核后，报经理批准执行。安全员和财务部检查实施情况。

4.4.4公司、安全员、财务部要建立安全投入台帐。

- 安全生产教育培训考核管理制度

1、目的

为增强本厂员工的安全意识，提高安全素质,杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据公司有关规定并结合实际情况，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于与公司签定劳动合同的所有职工。

3、内容与要求

3.1公司领导应按照国家有关规定要求，参加政府和相关部门的安全生产教育培训，并经考核合格；各级管理人员和工程技术人员须经安全培训并考核合格后方可任职。

3.2对各级领导干部和安全管理人员、工程技术人员每年进行一次安全知识培训，并经考核合格，不断提高安全意识、技术素质，提高政策业务水平。

3.3凡新入厂的员工必须经过公司、厂、班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

3.4厂级安全教育由安全管理部负责，并作相关记录.厂级岗前安全培训主要内容：

（1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

（2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

（3）从业人员安全生产权利和义务；

（4）事故应急救援及防范措施；

（5）有关事故案例等。

3.5厂级安全培训由厂负责，并作相关记录。厂级岗前安全培训主要内容：

（1）工作环境及危险因素；

（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

（4）自救互救、急救方法。疏散和现场紧急情况处理；

（5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；

（6）本厂安全生产状况及规章制度；

（7）预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；

（8）有关事故案例等。

3.6班组级安全培训由各厂按实际情况进行，由安全员或班长负责，并作相关记录。班组级岗前安全培训主要内容：

（1）岗位安全操作规程；

（2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

（3）有关事故案例；

（4）其他需要培训的内容。

3.7本厂员工在厂内调动工作岗位时,接收部门应对其进行二、三级安全教育,经考试合格后，方可从事新岗位工作。

3.8凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。

3.9在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专业培训。有关人员经考试合格方可上岗操作。

3.10脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位的操作人员，由各厂负责进行岗位复工安全教育。

3.11各部门每年检修期间应对本部门培训需求情况进行识别,填制培训需求计划，并组织实施。

3.12安全作业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有人员。

3.13发放安全作业证应考核以下内容:

（1）化工作业人员应考核本岗位的工艺规程、安全技术规程、岗位操作法和有关职业安全卫生知识、操作技能、异常情况紧急处理以及紧急救护等。

（2）通用工种（包括机、电、仪等维修人员）和特种作业人员，考核本工种应掌握的安全作业技能和与化工生产有关的安全基础理论知识。

（3）安全作业证车间考核成绩报安全环保部，由安全环保部组织考核填写成绩报厂长批准发放备案。

3.14安全作业证管理

（1）安全作业证是职工上岗作业的凭证，凡是独立直接从事生产作业的人员必须持证上岗。

（2）安全作业证应记载安全教育的考核成绩。

（3）持证者必须每年至少接受一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业资格。

- 安全生产目标管理和责任追究制度

1.0目的

为加强公司安全生产工管理作，切实落实安全生产责任制，预防和杜绝生产安全事故的发生，保障公司持续稳定运营。根据《安全生产法》、《四川省安全生产条例》和《四川省生产经营单位安全生产责任规定》等安全生产法律、法规的规定和要去，结合公司实际，特制订本制度。

2.0范围

本制度适用于公司范围内安全生产目标管理与安全责任追究。

3.0安全生产总体目标

1、生产、经营作业过程中不发生泄漏事故，无火灾、中毒、爆炸生产安全事故发生，实现一般及以上生产安全事故为零的目标。

2、消除安全事故隐患，隐患整改达标率100%，设备、安全设施完好率达100%，无重大设备事故发生。

3、积极预防和消除职业危害因素，实现职业危害事故为零、无职业病发生。

4、切实做到“三废”排放符合国家相关标准，无污染环境事故发生。

4.0安全生产目标管理

4.1安全生产目标是公司各项目标责任的重要组成部分，公司应将与上级和行业主管部门签订的安全生产责任目标，同公司制定的目标进行有机整合，形成公司统一的安全生产目标，并将安全生产目标进行分解。

4.2公司应将分解后的安全生产目标，依据公司各部门、班组、岗位制定目标责任书，做到公司于部门、部门与班组、班组与岗位层层签订安全生产目标责任书，落实安全责任，确保目标的实现。

4.3公司实行安全生产事故一票否决制，公司各级人员必须严格履行安全职责，对照安全目标责任书（包括消防等方面的目标责任书）组织和开展安全生产工作，切实防范安全生产责任事故的发生。

4.4公司每季度至少组织一次安全生产目标检查和召开至少一次安全生产目标工作会议，检查、分析、督促和总结目标进度与完成情况。

4.5公司应在每年12月前进行年度安全生产目标总结评比，检查目标完成情况与责任履行情况、分析目标符合性与可操作性，未来年安全生产目标的制定提供更科学的依据。

5.0责任追究

5.1公司总经理对公司安全生产工作全面负责；分管安全生产的副总经理对安全生产工作负组织实施和综合监督责任；部门、班组和岗位对各自权限、工作和岗位范围内的安全生产工作负直接管理责任。

5.2对未落实安全生产职责或未完成责任目标，且未造成安全生产责任事故的，应根据公司《安全生产责任考核制度》落实相应考核，并取消年度评先选优资格。

5.3公司各部门负责人、管理人员和岗位作业人员在其职责和目标范围内，不履行或不正确履行安全生产职责，因下列原因造成安全责任事故的，由事故直接责任人承担造成直接损失10%--100%的赔偿责任，相关领导、管理人员及岗位作业人员，按其责任大小和事故造成的直接损失给予2%至10%的处罚：

5.3.1不执行公司有关规章制度、违规安全操作规程或自行其事的；

5.3.2不接受部门领导、班组长的管理、监督，不听合理意见，强制违章作业的；

5.3.3对可能造成生产安全事故的险情和隐患，不采取措施或措施不力的；

5.3.4 对可能造成生产安全事故的险情和隐患，无力处置且不及时上报的；

5.3.5对安全生产工作马虎草率，掉以轻心、应付搪塞的；

5.3.6对安全生产不检查、不督促、不指导、放任自流的；

5.3.7重点部位、关键装置没有安全或职业危害防护设施，或设施损坏未做与生产安全相关的防范处置、故障未在规定时限内排除、违规停用的；

5.3.8迟到、早退、脱岗串岗等违反劳动作业纪律或工作漫不经心的；

5.3.9违章指挥、违章操作的。

5.3.10对外来施工单位、作业人员，未与其履行与安全生产方面有关的各类施工与作业手续，施工作业现场安全防范措施、监督检查不到位的；

5.4对发生一般及以上生产安全事故的，将根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，对应承担责任的人员，或其他相关责任人员予以处理。

5.5对事故隐患不采取措施，致使发生重特大事故，造成人员伤亡和财产损失的，除追究经济责任以外，构成犯罪的，由司法机关依法追究相关责任人员的刑事责任。

- 安全生产奖惩管理制度

1 目的
为了加大安全生产管理力度，完善激励约束机制，确保安全管理工作的连续性，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司生产安全奖惩工作
3职责
3.1 经理负责组织建立健全安全奖惩管理办法，并负责安全奖励资金的落实。
3.2 安全员负责安全生产奖惩制度制订，并监督实施。
3.3 公司财务部负责落实安全生产奖励资金。
3.4 安全员是安全奖惩管理归口管理公司。

4内容
公司按照安全生产“谁主管，谁负责”和“预防为主，奖罚分明”的原则，在安全生产中施行奖励和惩罚。

4.1有以下行为者，公司应在年终时从安全经费中给于奖励：
4.1.1认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全施工过程中做出显著成绩的；
4.1.2消除事故隐患，避免重大事故发生的；
4.1.3发生事故时，积极抢救并采取措施防止事故扩大，使职工生命和国家财产免受和减少损失的；
4.1.4在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议者。

4.1.5坚守岗位，忠于职守，在职业安全卫生工作中做出显著成绩的；
4.1.6安全生产基础工作扎实，定期召开安全会议、组织安全检查，落实安全措施，成绩显著者。

4.1.7专（兼）职安全管理人员严格按公司要求建立各项安全管理台帐，基础资料内容健全，记录完整规范，管理出色者；

4.2有下列表现之一者，公司应给予处罚：

4.2.1每发生重大安全生产事故（重伤事故、死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大爆炸事故）一起扣事故责任公司1-10万元。

4.2.2若因管理不善造成重大事故的，每发生一次，对事故责任公司第一负责人罚款1000元，安全员罚款500元。

4.2.3若因违章造成自身或他人伤害的，对事故责任人罚款300元。

4.2.4若因管理不善造成轻伤事故的，对事故公司第一负责人罚款200元，安全员罚款100元。

4.2.5对发生事故而隐瞒真相，甚至破坏现场、拒不配合事故调查小组工作的，除对事故公司按事故类别处罚外，另再罚该公司1000元，第一负责人500元，安全元200元。情节严重者按国家相关法规处置。

4.3实施

4.3.1安全员制定奖励和处罚报告，报公司领导审批后执行。

4.3.2个人或公司奖励在年终时从安全经费中支出。

4.3.3个人罚款在当事人接到处罚通知后3个工作日内上缴公司财务部，公司罚款从该公司年终决算中扣除。

- 管理制度评审和修订制度

1.目的
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
3.引用法规、标准
《安全生产法》
4.安全生产管理制度的制订
4.1安全员组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、公司进行会签，征求修改意见。
4.2安全员根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
4.3审批稿经分管副总审核后由经理审批，发布实施。
5.评审与修订
5.1安全生产制度的评审
5.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）安全生产的法律、法规发生变化；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；
d）管理机构的管理职责发生重大变化时；
5.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
5.1.3评审内容
a）与法律、法规符合性；
b）与企业发展总体水平的相适应性；
c）与工艺流程和装置变化的相适应性；
d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
5.1.4评审输出
5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
5.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
5.2安全生产制度修订
5.2.1修订频次：正常情况下，每一年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
5.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
5.2.3修订依据：
5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
5.2.3.2安全生产制度评审结果。
5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
5.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由经理审批后，修订版发布实施。
5.2.4 安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。

- 安全教育培训管理制度

1目的：

为贯彻“安全第一，预防为主，增强安全意识；遵章守纪，持续改进，保障健康安全”的方针，提高员工安全意识，减少事故的发生，特制定本制度。

2范围：

2.1公司全体员工（包括新员工、合同工、临时工）；

2.2外来人员（外公司来公司业务联系、施工、培训、学习等）；

2.3转岗、顶岗、脱岗人员。

3职责：

3.1人资部负责组织新员工、临时工入厂一级安全教育；

3.2安全员负责协助人资部进行一级安全教育；识别、计划并组织实施专项、日常安全培训教育；

3.3人资部进行一级安全教育；识别、计划并组织实施消防、保卫、交通运输培训教育；

3.4生产部负责对新员工进行二级安全教育；协助人资部、安全员进行安全培训教育；识别、计划、组织进行本公司安全培训教育；

3.5各生产班组负责进行三级安全教育；协助上级部门实施各种安全培训教育工作；

3.6财务部负责保障教育资金的落实。

4内容：

4.1入企业教育

4.1.1一级安全教育

由人资部组织对新入厂员工进行一级安全教育，教育内容包括：国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度、公司安全管理制度、公司安全生产特点、相关事故分析、安全注意事项以及职业卫生防护知识等，并经考试合格后方可分配到公司。培训时间不少于24学时。

4.1.2二级安全教育

由生产部第一负责人负责，教育内容包括：厂安全生产制度、生产特点、工艺流程、主要设备的性能、安全技术规程、相关事故教训、安全防护设施、劳动保护用品使用等，并经考试合格，方可分配到工段、班组。培训时间不少于24学时。

4.1.3三级安全教育

由班组长（工段长）负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要生产设施结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全操作规程、预防措施、相关事故案例、安全设施装置、工（器）具、个人防护用品（器具）消防器材等，并经考试合格方可上岗作业。培训时间不少于8学时。

4.2特种作业教育

4.2.1由安全员组织特种作业培训。特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-）的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业。

4.2.2特种作业人员须按各业务主管部门的有关规定的期限组织复审。

4.3危险品运输、押运人员教育培训

从事危险品运输的驾驶员、押运人员必须进行有关安全培训，经所在地设区的交通部门考核合格，取得上岗证后方可上岗作业。

4.4变更培训

公司在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方可独立作业。

4.5事故教育

凡发生重大事故和恶性未遂事故后，公司要及时组织有关人员进行现场教育，吸取教训，防止类似事故重复发生。

4.6大修或关键、重点部位检修前教育

公司在大修或关键、重点部位检修前，公司要组织并实施相关人员的专门安全教育。安全员进行监督检查。

4.7转岗、顶岗、脱岗人员教育培训

员工转岗、干部顶岗以及脱离岗位6个月以上者，必须由厂、班组进行相关内容的安全教育培训，并经考核合格方可上岗作业。

4.8外来人员培训

4.6.1外来施工人员必须经安全员和人资部进行安全教育培训，培训内容包括：公司生产特点、相关制度、相关规定、安全注意事项、事故应急救援等内容，并经考试合格方可发放入厂证。

4.6.2外来参观、学习、业务联系人员，须由相关公司进行相关安全制度、规定厂及注意事项培训教育。

4.9日常安全教育

4.9.1安全员协助公司安委会制定并实施公司级日常安全教育，教育对象包括公司级、厂级领导及安全员，教育内容包括：国家政策法规、公司安全文件、规章制度、典型案例讨论及其他相关内容。

4.9.2公司组织制定本公司日常安全教育、班组安全学习计划，班组安全学习每月不少于一次，班组所有人员必须参加，教育内容包括：国家政策法规、公司安全文件、规章制度、厂安全规章制度、典型案例等相关内容。

4.9.3公司各级管理人员要定期参加班组安全学习，安全员和管理部门要定期检查班组安全活动情况，在活动记录上签字。

4.9.4公司安全培训是全员培训，任何人缺席均需进行补培训。

4.10安全培训教育管理

4.10.1公司各部门要建立从业人员培训教育档案，记录培训时间、内容和考核结果。

4.10.2公司、公司要根据生产需要，确定培训目标，指定培训计划并实施，培训计划变更要有记录。

4.10各部门要对培训教育方式和效果进行评价，确定是否达到培训目的。

- 员工年度教育培训计划

为提高员工素质，提高公司的管理水平，优化公司人力资源配置，提升公司员工的综合素质和业务能力，全面推进企业健康快速发展。必须进行有效的培训，做好培训的基础是要有可行完整实用的员工培训计划，现将今年的工作培训计划如下：

一、总体目标

1、重视新入职员工培训，加强入职前瞻性教育和培训，令员工尽快融入工作环境当中；

2、加强公司中低层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，增广知识面，提高思想觉悟；

3、加强公司工艺技能培训，提高专业技能，为技术创新、技术改造等科学性创造打下坚实的基础；

4、加强公司专业技术人员技术等级培训，不断提升员工的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能。

二、培训原则

1、按需施教、务求实效。根据公司改革与发展的需要和员工培训需求，分层次、分类别地开展，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。

2、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。新入职员工培训要求不小于2小时，员工技能培训每周不少于1次，每次不少于1小时，中低层管理人员培训课时每周不少于1课时，每课时不少于2小时。

3、建立表彰制度。对培训工作成绩显著，给予表彰奖励。建立以组为单位的培训队伍，对车间组长培训成果进行检测，培训效果显著者，给予培训者奖励。

三、培训内容与方式

（一）一级培训——新入职员工培训

新员工进行入职培训，由公司人力行政部组织培训，培训时间不少于2小时，主要内容是公司简介、发展历程、战略目标、公司文化、规章制度、安全。

（二）二级培训——中低层管理干部

提升专业业务知识、技能、完善管理知识，提升管理技能，培养并开发领导力，促进企业发展。

（三）三级培训——车间员工技能培训

车间各组组长负责对所管辖的全体员工培训计划，主要内容是岗位职责、操作规程、安全操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识、作业指导书等。培训时间每周不少于1次，每次不少于1小时。

四、措施及要求

（一）各基层单位及各部门要积极参与配合，制定切实有效的培训实施计划，坚持在开发员工整体素质上，树立长远观念和大局观念。

（二）在培训形式上，要结合企业实际，因地制宜、因材施教，采取技能演练、技术比赛等灵活多样形式，选择最佳的方法和形式，组织开展培训。

培训计划的有效运行要有组织上的保证，并要用制度的形式确定下来，建立管理人员培训档案，把管理人员参加培训、培训作业上交等情况纳入档案管理，要保证员工培训计划工作落实到位。

在企业改革大发展的今天，面临着新时期所给予的机遇和挑战，只有保持员工教育培训工作的生机和活力，才能为企业造就出一支能力强、技术精、素质高，适应市场经济发展的员工队伍，使其更好地发挥他们的聪明才智，为企业的发展和社会的进步做出更大的贡献。培训是帮助员工提高生存能力和岗位竞争能力的有效途径，努力提高员工学习的主动性，培训计划势在必行！

- 三级教育制度

一、为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，实现安全生产，防止不安全行为的产生，增强企业员工安全意识和自我保护意识，特制定本制度。

二、本规章制度适用于公司所有在职员工。

三、在职员工均须经过公司安全技术部、车间、班组三级安全教育。

1.公司安全技术部（一级），由公司安全技术部组织，各部门配合。教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，公司生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及员工入公司后注意的安全事项，工业卫生和职业病预防等知识。

2.车间级安全教育（二级），由车间主管负责，教育内容包括：车间生产特点、工艺流程、设备性能、安全技术规程和制度、事故教训等安全注意事项。

3.班组级教育（三级），由班组长负责，教育内容主要包括:岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全生产技术流程、事故案例及预防措施，安全装置、安全工具、防护用品等器具器材的使用方法。

四、公司安全部门和各部门负责人不定期组织员工安全教育、培训和管理工作。

五、公司内调动（车间内调动、岗位之间调动）必须在对其进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训方可上岗。

六、进入企业参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项的讲解教育，并指派专人负责带队。

七、各级领导和部门负责人要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强员工的安全意识和法制观念，定期研究职工安全教育中的有关问题。

八、定期举办安全技术学习班，采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，开展对员工的安全教育。

九、各部门应定期组织开展安全活动，班组安全活动每周一次。

十、在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门安全教育。

十一、特种作业人员：凡要从事特种作业人员，须由公司各部室、各单位提出书面申请，经生产指挥中心安全主管部门、人力资源处审批、卫生部门体检合格后，方可进行相关工种的安全培训与实习。特种作业学员在实习期内严禁独立作业。

十二、发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管安全技术部门要组织有关部门有关人员进行现场再教育，吸取事故教训，防止此类事故重复发生。

十三、安全教育是企业做好安全生产与劳动工作的重要前提，是提高广大员工遵章守纪、增强自我保护能力的重要环节。望各部门贯彻执行。

- 特种作业人员管理制度

1目的

为规范特种作业管理，杜绝安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本制度使用于公司所有特种作业活动。

3职责

3.1安全员为特种作业归口管理公司，负责特种作业人员办证、审证、换证；负责联系特种设备的定期检测；负责公司特种设备、特种作业人员台帐建立；负责检查、监督特种作业管理情况。

3.2公司负责人负责本公司特种设备和特种作业人员的管理。

4内容

4.1特种作业范围：企业内机动车辆驾驶；压力容器操作；高、低压电工作业等。

4.2特种作业人员

4.2.1特种作业人员必须具备相应专业知识，通过国家规定的安全技术理论和实际操作考试，取得特种作业许可证。

4.2.2特种作业人员必须持证上岗。

4.2.3特种作业人员必须按规定定期进行作业证复审，复审不合格不得进行特种作业。

4.2.4特种作业人员操作错误造成重大事故或出现两次违章作业，取消其特种作业证

4.2.5公司建立本公司特种作业人员台帐。

4.2.6安全员建立公司特种作业人员台帐，定期联系特种设备检测和作业证复审等工作，并每月不少于一次检查特种作业情况。

- 基层班组安全活动管理制度

第一条  为使班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。

第二条  必须开展以班组为单位的安全日活动，每周一次，每次不少于20分钟，一般活动时间为每周一上午8点。

第三条   活动内容

1、学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

2、结合公司下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。

3、根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防高温自我保护能力的训练。

4、定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。

5、进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

第四条  安全日活动要做到有组织、有内容、有记录（即班组安全活动记录），。安全管理部门要定期检查公示。

第五条  生产负责人必须参加班组安全日活动，

具体规定为：

1、生产负责人每月参加一次。

2、安全部每月参加两次。

第六条  要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。

第七条  安全管理部门要做好日常检查和考核，并将其纳入经济责任制考核当中。

安全生产检查制度

一、安全生产检查的内容：

1、查思想：查全体干部员工对安全生产工作的认识是否正确，责任心是否强，对忽视安全生产工作的思想和行为是否敢于批评、抵制及处理。

2、查制度：查各种安全生产规章制度是否建立、健全，落实和执行是否到位。

3、查纪律：查岗位劳动纪律情况，是否脱岗、溜岗、是否出工不出力，查是否有违规作业现象。

4、查隐患：查是否按安全操作规程操作。

5、查各类安全硬件情况，X射线检查仪和生产场所安全设施是否正常齐全；电路、电器是否符合安全要求；房屋建筑有无不安全隐患，水电采暖管线是否正常使用。

6、查原始资料包括生产记录、会议记录、培训学习记录、检查记录是否完备。

二、安全生产检查的形式

安全领导小组每月25号进行全站性安全综合大检查，期间不定期抽查、暗查，检查结果作为各岗位年度评选先进依据。

三、安全事故隐患的整改

1、对在日常安全检查、节假日安全大检查中发现的事故隐患，安全领导小组下发《整改通知单》

2、《整改通知单》包括事故隐患情况、发生地点、整改期限、整改责任人及整改验收情况等。

3、安全领导小组根据整改期限，及时组织有关人员进行验收，对验收不合格的除责令有关人员继续整改外，应对有关责任人加以处罚。

4、对在工作中，发现事故隐患，并及时向有关人员反映的员工，视具体情况，给予精神或物质奖励。

- 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

1 目的

为了加强对具有较大危险、危害因素场所安全设备、设施的安全管理，预防事故发生，确保本单位生产工作安全进行。

2 适用范围

有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备，是指因生产经营场所进行的作业性质、使用的设备、材料或者储存的物品有危险因素，容易造成从业人员或者其它人员伤亡，或者有关设施、设备的操作使用中容易对人身造成伤害。

经审定以下区域确定为我本单位较大危险因素场所：

1)成品仓库区域

2)原料库房区域

3)印刷车间区域

4)危化品库房区域

3 引用文件

中华人民共和国安全生产法 2014年中华人民共和国主席令第13号

4 职责

a) 安全生产管理部门负责监督、考核本制度的执行情况。

b)  各职能部门及相关责任人按照本制度对责任范围内的较大危险因素场所、重点部位的安全管理负责。

5 管理程序

5.1 较大危险因素场所设备系统启用条件

5.1.1 设施、设备上必须编号清楚、标识清晰，区域内设置明显的安全警示标志。

5.1.2 各种检测试验报告、验收记录齐全。

5.1.3 安全设施、设备齐全有效。

5.1.4 操作人员应必须熟知重点部位的生产工艺、熟悉设备性能和应急救援措施，熟知急救常识，会一般事故的紧急处理并经培训合格并持证上岗。

5.2 管理要求

5.2.1 凡进入安全重点管理部位及危险作业区作业人员，必须经过上岗培训并取得合格证。

5.2.2 凡在重点管理部位及危险区的操作必须执行监护制度，在重点部位进行检修工作必须经过审批。

5.2.3 进入危险区域进行检修或改、扩建工作时必须履行危险作业审批手续。

5.2.4 区域内所有设施、设备、系统的更改必须按程序审核同意后方可实施。

5.2.5 部门主管直接对安全重点管理部位及危险作业区实施管理，并对管理结果负责。

5.2.6 部门要根据具体情况明确控制目标，确定巡检详尽内容和周期，建立设施设备台帐并安排专职人员加强巡检。

5.2.7 其他相关部门及本单位领导职责依据安全生产责任制对重点部位及危险作业区负其相应责任。

5.2.8 根据本单位《应急预案》对安全重点管理部位及危险作业区紧急事故进行抢险救灾实施及日常演练。每年不得少于一次应急演练活动。

5.3 巡检要求

5.3.1 班组每班巡检次数不得少于两次，部门巡检不得少于一次，本单位每周一次。

5.3.2 巡检要有专用的巡检记录，记录要及时、准确、真实、完整。

5.3.3 巡检内容包括：工作票、危险作业票执行情况、设备维护、保养和定期检测情况、设备故障的处理情况、现场安全警示标志设置情况、现场紧急出口及紧急疏散情况 。

5.3.4 巡检人员在巡检中发现的异常情况，要立即联系处理，对不能立即处理的要立即向部门领导、及本单位领导逐级汇报。

5.3.5 危险作业区巡检人员不得少于两人。

- 风险评价制度

1 目的

为有效预防和控制生产事故的发生，对公司生产活动中可能存在的职业健康、安全因素进行识别、评价、更新，确保生产活动安全进行。

2 范围

适用于公司所有生产活动。

3 职责

3.1公司负责人

3.1.1负责领导生产活动中职业健康、安全因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。

3.1.2负责审批《工作现场一般OHS风险清单》和《工作现场重大OHS风险清单》。

3.2安全员：

3.2.1负责组织健康、职业卫生因素风险识别、评价、更新和控制管理；

3.2.2负责编制《工作现场重大OHS风险清单》。

3.3生产部负责人：

负责本公司生产活动职业健康、安全因素的识别、评价、更新和控制管理。

4 程序

4.1 职业健康、安全因素的识别

4.1.1作业活动、作业场所划分

4.1.1.1生产现场作业活动；

4.1.1.2生产装置、设施：

4.1.1.3日常办公活动；

4.1.1.4进入公司区域内的外来人员的活动。

4.1.2识别步骤

4.1.2.1生产车间负责人负责识别所属范围内的危险源，填写《工作现场OHS危险源辨识/风险评价表》，并报送安全员。

4.1.2.2安全员负责识别公司人资部危险源，对生产现场职业健康、安全因素进行汇总，填写《工作现场职业健康、安全因素汇总与评价表》。

4.1.2.3危险源辨识时应考虑：

4.1.2.3.1常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如应急处置)；

4.1.2.3.2所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；

4.1.2.3.3工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施可能造成的伤害。

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）、《生产过程危险和有危害因素分类与代码》（GB/T13861—92）、《职业病危害因素分类目录》结合公司工作现场实际可按以下方面进行危险源分类：

⑴ 高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、灼烫、冻伤、中毒、火灾、爆炸；

⑵ 其他，如摔、扭、挫、擦、割、刺伤；

⑶ 职业危害，如噪声与振动、高温、等方面因素所致。

4.1.3重要职业健康、安全因素的确定

4.1.3.1 OHS风险评价准则

根据潜在伤害的严重程度和发生的可能性来进行风险评价。其结果从高到低依此划分为A、B、C、D、E五级。

1) 事故发生可能性分为三个级别：事故发生可能性极大的为“可能”，事故

发生可能性极小的为“极不可能”，界于两者之间的为“不可能”。

2) 事故的严重程度分为三个级别：严重伤害、伤害、轻微伤害。

·轻微伤害，例如：表面损伤、轻微割伤和擦伤、粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激(如头痛)、导致暂时性不适的疾病等；

·伤害，例如：划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折；耳聋、皮炎、哮喘、与工作有关的上肢损伤、导致永久性轻微功能丧失的疾病等；

·严重伤害，例如：截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害；职业癌症、其他导致寿命严重缩短的疾病、急性不治之症等。

3) 可能性和后果的结合结果对应于表1，可得出风险级别。

表1 可能性和后果的结合结果

| 可能性 | 严重程度(后果) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻微伤害 | 伤害 | 严重伤害 |
| 极不可能 | E | D | C |
| 不可能 | D | C | B |
| 可能 | C | B | A |

表1中：

A级风险为不可容许风险；

B级风险为重大风险；

C级风险为中度风险；

D级风险为可容许风险；

E级风险为可忽略的风险。

4.1.3.2评价步骤

1)安全员组织职业健康、安全因素评价小组；

2)评价小组按OHS风险评定准则对汇总的危险源进行评价；确定重要OHS风险等级。

3)安全员根据评价结果，编制《工作现场一般OHS风险清单》和《工作现场重大OHS风险清单》，报公司领导批准后下发到相关部门。

4.1.3.3 职业健康、安全因素的更新

一般情况下，安全员每年组织一次对职业健康、安全因素的重新确认，当出现以下情况时应及时组织对职业健康、安全因素进行识别、评价、更新：

·与公司有关的法律法规和其他要求发生变化时；

·发生重大职业健康、安全事故后；

·公司的活动、产品或服务发生较大变化；

·管理评审要求；

·相关方提出抱怨或合理要求；

·发生其他变化时。

4.1.3.4安全员负责保存职业健康、安全因素识别与评价过程、危险源辨识与风险评价过程的有关记录。

4.2职业健康、安全因素控制

4.2.1 重要职业健康、安全因素控制

4.2.1.1重要职业健康、安全因素由安全员和责任部门共同管理；

4.2.1.2安全员组织相关责任部门策划重要职业健康、安全因素的控制方式，在《工作现场重大OHS风险清单》中应明确。

4.2.2一般职业健康、安全控制

4.2.2.1一般职业健康、安全因素由责任部门管理，安全员进行监督。

4.2.2.2 危险废物控制

4.2.2.2.1公司进行危险废物处置均须向安全员填写《危险废物处置申请单》，经同意后方可进行处置。

4.2.2.2.2危险废物处置后要由处置部门填写并保存《废弃物处置记录》，对送外处理的危险废弃物，应保存对方开具的接收单据或票据或对方的签字。

4.2.2.3职业健康管理

4.2.2.3.1定期对生产现场进行职业卫生监测，建立职业卫生档案。

4.2.2.3.2定期组织员工进行预防性健康体检。

4.2.2.3.3正确使用防护用品。

4.2.2.4安全管理

按《工作现场一般OHS风险清单》和《工作现场重大OHS风险清单》及相关规定执行。

4.3监督检查

4.3.1生产车间及罐区负责人分别对所管辖区域的职业健康、安全管理情况进行检查，并填写《工作现场职业健康、安全检查记录表》；

4.3.2安全员不定期对工作现场的环境和职业健康安全管理情况进行监督检查，并填写《工作现场职业健康、安全检查记录表》。

4.3.3对检查中的不符合，责任部门及时采取改进或纠正预防措施。

- 隐患治理管理制度

1目的：

为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围：

公司所有生产活动。

3职责：

3.1经理负责领导安全检查和隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金投入；

3.2安全员负责安全检查和隐患整改的归口管理，计划和组织实施各种安全检查，审核隐患整改报告，监督隐患整改落实情况。

3.3财务部负责隐患整改资金的保障。

3.4公司负责与本公司有关的所有检查和隐患整改，并对检查和隐患整改结果负责。

4检查

4.1检查依据：

4.1.1有关标准、规程、规范和规定。

4.1.2相关事故案例。

4.1.3公司制度、规范、规定、等相关文件。

4.1.4通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。

4.2检查形式和内容

检查分为综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查

4.2.1综合检查（包括节假日检查）：

4.2.1.1公司级检查一年不少于四次，由公司领导负责，安全员组织实施，。

4.2.1.2厂级检查每月不少于一次，由公司级领导负责，公司安全管理部门组织实施。

4.2.1.3班组检查每周不少于一次，由班组长负责组织实施。

4.2.2专业检查

专业检查每年不少于两次，由各专业隶属公司负责人组织实施。

4.2.2.1安全员负责锅炉及压力容器、危险物品、厂房建筑、安全装置、防尘防毒等专业检查；

4.2.2.2动力厂负责电气装置、蒸汽系统等专业检查；

4.2.2.3人资部负责消防、运输车辆、防火防爆等专业检查；

4.2.2.4各生产公司负责本公司机械设备专业检查。

4.2.3季节性检查：

4.2.3.1安全员负责进行防洪防雨、防雷电等季节性检查；

4.2.3.2人资部负责进行防火防爆检查；

4.2.3.3各生产公司负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。

4.2.3日常检查

日常检查分岗位工人检查和管理人员巡检。

4.2.3.1岗位工人检查：各岗位员工必须严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别是对关键装置、重点部位和危险源进行重点检查，发现问题及时上报，并做好记录。

4.2.3.2管理人员巡检：各级管理人员须常在各自专业范围内进行安全家，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。

4.3隐患整改

发现隐患，必须及时进行整改，消除安全隐患

4.1员工发现隐患，必须立即向相应安全主管部门报告；

4.2安全主管部门在接到隐患报告后，立即组织相关人员进行隐患原因分析，制定整改措施，报告公司领导审批后实施。如属关键装置、重点部位和列入《重大风险清单》的隐患，整改方案须报安全员审核，总经理批准后方可实施。

4.3对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并制订可行的整改计划，限期整改或停产。

4.4安全员对在检查中发现的安全隐患，应及时编制《安全检查隐患整改通知单》，经经理批准后下发责任公司执行。

4.4财务部要保障隐患整改的资金投入。

4.5对公司无力解决的重大安全隐患，应采取切实可行的安全措施加以控制和规范，并书面向集团和当地政府报告。

- 重大危险源管理制度

1目的：为保护人民生命和财产安全，消除事故隐患，规范公司安全生产管理，特制定本制度。

2使用范围：公司生产区。

3职责：

3.1总经理负责领导重大危险源管理工作，负责重大危险源事故应急救援工作。

3.2安全部进行重大危险源管理，在经理不在时履行经理对重大危险源管理职责。

3.3安全员负责组织重大危险源管理制度、事故应急救援预案编制工作，并组织重大危险源的识别、评价、监督、档案管理等。

3.4各生产公司对重大危险源实施管理，并对管理结果负责。

4重大危险源的识别和评价：

安全员组织相关人员组成评价小组，依据《重大危险源辩识》（GB18218-2000）对公司生产现场和储存设施进行评价，确定重大危险源。

4.2重大危险源管理：

4.2.1配备灭火器等必须的消防器材和设施，所有器材和设施要完好。

4.2.2配备监视设备，实施全天候监视。

4.2.3制定事故应急救援预案，每半年不少于一次演练，并不断完善。

4.2.4公司、所在厂每月一次进行专项综合检查，检查要有记录。

4.2.5生产班组必须按规定进行巡检，检查要有记录。

4.2.6所在厂安全员进行每周不少于一次的检查，检查要有记录。

4.2.7在重大危险源区域作业必须严格按照《工艺（操作）规程》、《安全技术规程》、《设备安全操作规程》、《消防安全制度》、《化学危险物品管理制度》、《作业许可证管理制度》进行，实施谁签字谁负责，谁作业谁负责。

4.2.8发现隐患，必须立即向厂和安全员报告，并及时进行整改。

4.2.9由安全员建立重大危险源档案，挡案类容包括：危险物质名称、数量、特性、管理人员、管理制度、评价报告、检测报告等。

5安全员要将重大危险源在市安监局备案。

- 危险化学品管理制度

一、目的

为了加强危险化学品的安全管理，保障公司财产、员工生命安全，保护环境，根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院591号令)、《关于加强危险化学品从业单位销售危险化学品发货和装卸环节安全监管工作的通知》、《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》等法律、法规，结合公司实际特制定本制度。

二、适用范围

适用于公司生产、经营、储存、装卸、运输、使用危险化学品和处置废弃废弃危险化学品的所有环节。

本制度危险化学品是指列入2015新版《危险化学品名录》中的，包括具有易燃易爆、有毒有害及腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。本公司涉及的危化品有油墨、固化剂、醋酸正丁酯、醋酸乙酯、异丙醇等。

三、职责

3.1车间负责本部门危险化学品使用、生产和储存、厂内搬运的安全管理。

3.2安全管理部门负责本公司危险化学品登记及安全监督、检查工作。

3.3采购部、销售部负责本公司危险化学品采购与销售环节的安全管理。

3.4仓储保管负责危化品的出入库核准登记、安全管理等工作，对不符合规定的有权拒绝出入库。

3.5技质部负责危化品出入库的分析化验，并出具合格化验单，对不符合质量标准的有权拒绝出具合格化验单。

四、控制程序

4.1采购管理

4.1.1国家对危险化学品的生产、经营实行许可制度，未取得国家及行政管理部门批准的合法手续的，不得从事任何产品及原料的购买、使用、储存等活动。

4.1.2购买危险化学品时，要索取对方的危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证并存档备查，不得从无以上资质的单位购进危险化学品。

4.1.3所购危险化学品包装内（上）应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，在包装（包括外包装件）上应加贴、喷涂或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的安全标签。

4.2出入库管理

4.2.1危险化学品入库前，必须进行核查登记，入库后应定期检查，发现包装破损或泄漏应及时妥善处理，若需改装，必须移至库外安全地点进行，对易燃易爆物品改装应应使不发火工具。

4．2.2危险化学品应分类存放，化学性质、防护或灭火方法相互抵触的危险化学品，必须实施分离储存。

4.2.3危化品入库前均应按入库单进行检查验收、登记，验收内容包括:

（1）货物名称；

（2）包装；

（3）安全技术说明书和安全标签；

（4）合格证或检验报告。

经核对后方可入库，当物品性质未弄清时不得入库。

4.2.4危险化学品出库前均应按领料单或批件进行检查核对，核对内容包括：

（1）货物名称。

（2）数量；

（3）安全技术说明书和安全标签。

4.2.5装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

4.2.6装卸、倒装、清理易燃易爆危化品时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。

4.2.7化学危险物品的使用需经使用人员提出，部门负责人批准同意后，仓管人员方可为其办理出库。

4.2.8危险化学品入库和发放都必须建立危险化学品入库和发放台账，并将每次入库和发放的危险化学品的相关信息详实记录到危化品台账。危化品台账要由仓库保管员负责管理登记，财务主管定期进行查验、核准。危险化学品出入库台账按照规定应由仓库保管员管理和妥善保存，并将台账保存三年以上，以便随时检查。

4.2.9严禁无关人员进入危险化学品仓库，严禁在危险化学品仓库内进食、嬉戏、聊天等与危险化学品工作无关的行为。

4.2.10危化品车辆在装卸车前应当做好防遛滑措施，严禁车辆不熄火进行装卸车作业。

4.3储存及使用管理

4.3.1使用、储存化学危险品的装置，应根据危险品的种类、性能和使用过程中的火灾危害及毒害程度，设置相应的通风、防火、防爆、防尘防毒、泄压、降温、避雷、阻止回火、导静电、紧急排放、隔离操作和自动报警、防火堤等安全装置和设施。

4.3.2储存区存放的危险化学品，应根据生产需要，规定存放时间、地点以及最高允许存放量，严禁超限存放。

4.3.3公司储存、使用危险化学品，应当对储存、使用设施每三年进行一次安全评价。

4.3.4在危险化学品储存和使用场所应当设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。

4.3.5储存、使用易燃、易爆物品场所，其电气、动力设备、照明装置、仪表和开关等应根据危险物品的性质和相关规范、标准，采用防爆措施。

4.3.6输送易燃易爆液体物料时，应采取防止泄露和导除静电的措施。

4.3.7易燃易爆物品禁止使用明火加热，在高温反应或蒸馏等操作过程中，若必须采用有机热载体、电热等加热方式时，应采取严密隔离措施。

4.3.8严禁用易燃易爆液体洗刷机器设备、机具部件和劳动防护用品等，厂区内不得存放油布、纤维等易燃引火物。

4.3.9易燃易爆设备、管道或在易燃易爆区域的检修，要求严格按公司《动火作业安全管理制度》和《设备检维修安全管理制度》规定执行，吹扫时严禁使用压缩空气。

4.3.10危险化学品仓库、储存区，严禁吸烟和使用明火，若需动火时，必须严格按照《动火作业安全规定》进行。

4.3.11危化品必须储存在专用仓库或场地，并设专人管理，存储场所要设立物品标识牌或告知牌，明确其理化性质和防火防爆、灭火、储运、救援等注意事项。

4.3.12危险化学品储存设施内只能贮存同一类危险化学品，并保持一定的安全距离及道路通畅。

4.3.13危险化学品储存设施与其它物品生产、生活区必须满足间距和设计规范的要求，并配备一定数量的消防设施和器材。

4.3.14进入危险化学品储存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。严禁穿易产生静电的衣服、带钉子的鞋进入易燃易爆物料储存区，严禁在该类物料仓库、易燃易爆区内使用黑色金属或能产生火星的工具。

4.3.15机动车辆不得随意进入易燃易爆生产储存区，对进入储存区内的机动车辆必须正确使用防火帽，无防火帽车辆禁止靠近危化品仓库。

4.3.16易燃易爆区域设施结构要符合安全要求，严格按要求设置避雷针，并配备必要的防护用具。

4.3.17根据《建筑设计防火规范》关于防火间距的规定，危险品储存设施100米以内不准建设职工宿舍和作为公共场所的建筑物。

4.3.18危险化学物品露天堆放应符合防火、防爆的安全要求。

4.3.19储存的危险化学品应有明显标志；同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时，应设最高等级危险品的性能标志。

4.3.20危险化学品严禁与禁忌物同储；易燃液体不得与氧化剂混合储存。

4.3.21危险化学品储存区的管理人员和保管员必须熟悉所存放物品的性能和搬运、储存的有关安全规定。

4.3.22危险化学品储存区管理人员或保管员必须进行每周不少于一次的全面检查，并做好检查记录。

4.3.23危险化学物品的储存，必须做好以下日常管理工作：

（1）定期核对保持物、帐相符。

（2）保持储存场所的整洁及时清除撒漏的危险品和清洗污染的地面。

（3）定期对库存的危险化学物品进行安全检查。

4.4运输装卸管理

4.4.1开具提货单前的资质查验制度。

发货单位在开具提货单据前要认真查验提货单位以下六项资质和要求：

1、购货单位的资质。具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证。

2、运输车辆所在运输企业的资质。具备《道路危险货物运输经营许可证》。

3、运输车辆的资质。具备：（1）机动车辆行驶证；（2）与核准经营范围相一致的《道路运输证》；（3）运输车辆及罐体与行驶证照片一致；（4）《道路运输证》核定载质量与行驶证标注的载质量一致；（5）移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载质量。

4、驾驶员和押运员的资质。具备：（1）驾驶员驾驶证、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》；（2）押运员《道路危险货物运输操作证》。

5、安全警示标志、标识。运输车辆、罐体必须按照有关规定安装告示牌和喷涂“毒”、“爆”、“腐”等文字及道路运输危险货物标志。

缺少上述任何一种证件和不符合要求的，均不予开具提货单。

4.4.2装载前的车辆安全状况查验管理。

装载危险化学品前，除运输单位工作人员要认真检查运输车辆安全状况外，发货单位必须查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材安全配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。

4.4.3装载过程中的操作管理

装载过程中，必须有提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严守工作岗位，严格操作规程，严格控制进厂车辆数量，严禁超装、混装、错装，充装量不得超过《危险化学品道路运输证》核定载质量，且承压罐车充装量不得超过移动式压力容器使用登记证最大充装量。

4.4.4车辆出厂前的安全核准管理。

装载完毕后，发货单位必须对装载重量（或液位）、系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载单位。

4.4.5登记制度。

各危险化学品从业单位要以《危险化学品装车查验、核准登记表》为基础，结合实际对发货和装卸环节的查验、核准工作进行认真登记，建立工作台帐，并明确责任，确保危险化学品发货、装载环节的安全。

4.4.6公司有义务为危险化学品运输单位提供“安全技术说明书”和“安全标签”。

4.4.7门卫管理人员有权拒绝无证车辆进门登记。

4.4.8雷雨期间应停止装车作业，雨停以后方可继续作业。

4.4.9装卸现场和运输车辆必须备有足够的消防器材和消防水源，并设有醒目的“严禁烟火”、“严禁吸烟”、“严禁打手机”、“必须戴阻火器”标志牌。

4.4.10装卸台安装符合国家标准的静电接地装置，装卸前先行连接好静电接地仪。

4.4.11罐（槽、桶）充装易燃易爆物品时，不得超过其容积的85%，桶装量要备有50-100mm的高度空间。

4.4.12危险化学品在装卸过程中要做到轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒，严禁野蛮操作和使用不合格的装卸工具。

4.4.13运输危险化学品的车辆必须清扫干净后方可运输危险化学品。

4.4.14无关的机动车辆严禁进入装卸区，运输车辆必须加有防火罩。

4.4.15当可燃液体泄漏地面挥发蒸汽较大时，在厂的机动车辆应熄火，并禁止发动。

4.4.16危险化学品装卸区，必须根据具体情况制定出“防火知识须知，防静电知识须知”，装卸人员必须严格遵守操作规程，无关人员不得随意进入装卸区。

4.4.17严禁就地释放易燃、易爆液体。

4.4.18无关人员不得搭乘装有危险化学品的运输工具。

4.5废弃处理

4.5.1危险化学品储存、使用过程中所产生的废水（气）、废渣和粉尘的排放必须符合国家有关规定的标准处理。

4.5.2凡公司报废的金属容器、设备、管道等含有危险化学物质的，必须由使用部门按规定彻底清理后，方可交给废品处理部门。

4.5.3严禁将泄漏或污染的危险化学品就地排放。

4.6危险化学品的登记与事故应急救援

4.6.1国家实行危险化学品登记制度，产品为危险化学品的应按照有关要求编制安全技术说明书和安全标签。

4.6.2储存危险化学品数量构成重大危险源的其他危险化学品时，应当办理危险化学品登记。

4.6.3使用、储存危险化学品时应制定事故应急救援预案并进行备案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备以及定期组织演练。

4.6.4发生危险化学品事故，公司主要负责人应当按照制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告安监、公安消防、环境保护、质监等相关部门。

（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；

（2）迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度；

（3）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；

（4）对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

4.6.5危险化学品事故应急救援预案（可以同公司生产安全事故应急救援预案）应定期进行评审和修订，补充和完善其内容。预案演练每年进行一次，每次预案演练后，应对预案的符合性及有效性进行评审，并进行相应修订和完善。

4.6.6当发生生产安全事故以及新设施投用、工艺操作变化等情况出现时，应及时对预案进行评审和修订。

- 变更管理制度

1目的

规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

2编制依据

《冶金等工贸企业安全标准化细则》。

3职责

3.1变更申请人负责填写《安全生产变更申请表》。

3.2各部门负责归口部门的变更审核。

3.3分管副总负责变更的审批。

3.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。

4  工作程序

4.1变更分类

4.1.1工艺技术变更包括以下内容：

1)原料介质变更；

2)工艺流程及操作条件的重大变更；

3)工艺设备的改进和变更；

4)操作规程的变更；

5)工艺参数的变更；

6)公用工程的水、电、气、风的变更等。

4.1.2设备设施变更包括以内容：

1)设备设施的更新改造；

2)安全设施的变更；

3)更换与原设备不同的设备或配件；

4)设备材料代用变更；

5)临时的电气设备变更等；

6)监控、测量仪表的变更；

7)计算机及其软件的变更。

4.1.3管理变更包括以下内容：

1)法律、法规和标准的变化；

2)人员的变更；

3)管理机构的较大变更；

4)管理职责的变更；

5)安全标准化管理的变更等。

4.2变更申请人填写《安全生产变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。

4.3申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。

4.4申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至分管副总处，进行变更审批。

4.5变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。

4.6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

4.7变更审核部门对变更的实施结果进行验收。

- 安全生产事故报告和调查处理制度

1目的

为降低生产事故所造成的后果，保护员工的生命和财产安全，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家相关法律，特制定本制度。

2范围

公司生产中产生严重危害的安全事故。

3职责

3.1经理对安全事故的报告、应急救援、调查处理进行全面领导。

3.2安全员协助经理对安全事故进行报告、应急救援和调查处理。

3.3人资部对安全事故进行消防、应急救援、紧急疏散、运输、警戒并参与调查处理。

3.4人资部对工伤进行申报，并参与事故调查处理。

3.5财务部负责事故应急救援的资金保障。

3.6电工负责事故现场的应急照明。

3.7公司经理负责本公司安全事故的报告、应急救援、抢险维修、人员疏散、调查处理、措施落实等。

4内容

4.1一般事故

4.1.1报告：由事故现场有关人员立即向所在厂安全员和厂领导报告，厂安全员立即向安全员报告，安全员接到报告后立即向分管的部门经理和总经理报告。报告内容包括时间、地点、人员伤害情况、事故大体情况。

4.1.2处理：现场人员在保护自身安全的情况下，采取正确措施，控制事故发展。公司领导和安全员到现场后立即指挥应急抢险抢救工作，控制事态的发展，并将受伤人员送医院救治。

4.2严重危害事故

4.2.1报告

公司事故应急咨询值班电话为：

4.2.1.1事故发生后，事故现场有关人员应立即向所在厂安全员和分厂领导报告，报告内容包括：时间、地点、人员伤害情况、事故大体情况。报告人员在保护自身安全的情况下，采取正确措施，控制事故发展。

4.2.1.2事故所在厂安全员接到报告后立即向安全员和厂安全负责人报告。

4.1.3安全员接到事故报告后，立即向分管副经理和经理报告。

4.2.1.4经理在接到事故报告后，立即赶到现场，根据事故情况，按规定向南充市安监局和县安监局报告。

4.2.1.5所有人在接到事故报告后，必须立即赶到现场，组织和参与事故救援。

4.2.2抢险与救护

事故抢险与救护必须按公司“事故应急救援预案”进行，由总指挥统一指挥，各部门必须严格执行命令，无条件服从。经理不在时，由现场最高职务者履行经理职责进行指挥。

4.2.2.1事故发生后，经理立即宣布启动应急救援预案，指挥各部门和救援队立即进行自己职责内抢险与救援工作。

4.2.2.2紧急疏散：由人资部建立警戒区，对事故可能危害到的人群按安全路线进行紧急疏散。

4.2.2.3现场急救：对事故中受伤的人员，需及时转移到安全位置，并由医务人员进行现场紧急救治，情况严重者立即送到医院急救。

4.2.2.4抢险抢修：由事故所在厂事故抢险抢修队进行，过程中必须按规定佩戴好个人防护用品，必须有监护人。

4.2.2.5火灾控制：发生火灾时，由消防队组织进行灭火。如发生特殊化学品火灾，产生重大化学危害，必须立即通知专业消防队，并配合专业消防队进行灭火。

4.2.2.6事故急救现场产生的废液不得随意排放，必须进行收集处理。

4. 3事故调查和处理

事故调查和处理按照“四不放过”原则进行，即：事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

4. 3.1成立事故调查组，进行事故调查或配合上级部门进行事故调查。

发生轻、重伤事故，由安全员和相关部门人员组成事故调查组，进行事故调查；如发生死亡事故，则由成立由公司领导参加的事故调查组配合上级部门进行调查。

4.3.2事故调查应形成书面报告，要查明事故发生的原因、过程和人员伤害、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见、防范措施和建议。调查过程中，任何公司、个人不得阻挠调查组的正常工作。

4.3.3公司根据调查报告，对责任人按规定严肃处理、落实整改措施并对有关人员进行教育。

4.3.4事故责任者处分：根据事故大小，损失多少，情节轻重以及影响程度等，令其赔偿损失或给予行政警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、留厂察看、开除、直至追究刑事责任。

4.3.5对各类事故隐瞒不报、虚报、有意拖延报告、毁灭证据、阻挠调查者，要追究责任，严肃处理。

4.3台帐

由安全员建立安全事故台帐。内容包括：事故时间、经过、类别、伤亡人数、损失情况、救援过程、教训、“四不放过”处理等内容。

- 防电、防火、防爆、禁烟管理制度

1目的

为规范公司生产场所和库房防电、防火、防爆、禁烟管理，预防安全事故的发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度

2范围

公司生产场所和库房的防电、防火、防爆、禁烟管理。公司生产区域内除吸烟室、检修班以外所有生产场所和库房内电气焊作业、切割作业等产生明火行为和吸烟行为。

3职责

3.1经理负责制定负责组织制定防火、防爆、禁火、禁烟管理制度并贯彻落实，负责禁烟室的审批。安全员负责进行检查，监督实施。

3.2安全部负责本公司生产场所和库房的防电、防火、防爆、禁烟管理措施的落实，进行日常检查，并做好记录。

3.3安全员负责消防设施的检查维护。

4内容

4.1防电、防火、防爆、禁烟管理

4.1.1公司易燃易爆物品必须按照《危险化学品安全管理制度》进行储存和使用。公司根据本公司生产特点和实际情况进行吸烟室设置申报，吸烟室必须远离易燃易爆物品。所有员工和外来人员吸烟必须在吸烟室进行，烟头不能乱扔。在吸烟室以外生产区域发现吸烟者，罚款1000元；在吸烟室以外生产区域发现烟头，处罚所在公司500元/个。

4.1.1按照国家相关规定和标准为生产场所和库房配置消防设施，消防设施不得挪着他用。要经常检查消防设施，保证其处于完好状态。

4.1.2在生产场所和库房进行动火作业按照公司《作业许可证管理制度》办理动火作业证，经批准后方可作业。

4.1.3安全员至少每月检查一次消防设施，并进行维护和更换。

4.1.4公司在检修班以外生产场所和库房进行电气焊作业、切割作业等产生明火作业，必须按照《作业证管理制度》办理动火证，未经批准，严禁作业。切割、焊接作业必须按相关规范操作。

- 消防管理制度

1目的：

为了提高消防工作效率和遏制火灾隐患，预防火灾和减少火灾给公司人员和财产带来危害，特制定本制度。

2范围

公司生产场所、库房、办公场所消防管理

3职责

3.1经理全面领导消防工作。组织制定和贯彻消防制度和规程，领导事故的消防抢救。

3.2安全员为公司消防归口管理公司。负责协助经理制定消防制度和规程并具体实施，建立消防档案，消防设施、器材、标志的维护保养，消防通道的畅通，消防知识培训，安全事故中的消防、警戒、人员疏散工作，对口政府部门衔接。

3.3安全部对本公司消防管理负全面责任。负责贯彻落实相关制度和法规；进行消防设施配置，组织实施消防消防检查，配合安全员对本公司消防设施进行维护保养，确保消防通道畅通，及时报告火灾事故，组织对安全事故的抢险抢救，对隐患进行及时整改。

3.4公司安全员对本公司消防具体负责。协助公司负责人落实消防管理措施，落实检查，落实消防设施的维护，落实隐患整改，对安全事故进行报告和参与抢救。

3.5员工对本岗位消防负责，爱护消防设施和器材，遵章守纪，能熟练操作消防器材，发现隐患及时报告，积极参与事故抢险。

4内容

4.1安全员实行24小时消防值班制度，消防值班电话：119。

4.2公司应按国家相关法规和标准配置消防设施和器材，消防设施和器材要有合格证。

4.3安全员每年进行不少于1次的安全教育，教育的形式可以包括：讲课、比赛、宣传等。

4.4安全员负责对新员工进行一级消防教育，经培训合格后方可进厂。

4.5安全员组织每月不少于一次的消防检查，检查要有记录，发现问题要立即整改。

4.6消防设施、器材维护管理

4.6.1消防设施和器材只用于消防工作，严禁挪着他用。

4.6.2公司使用完消防设施和器材，须整理完好，并存放。

4.6.3公司每月不少于一次检查消防设施和器材，发现问题立即向安全员报告，并及时解决。

4.6.4公司内消防通道必须保持畅通。

4.7火灾隐患整改。公司发现火灾隐患，应立即进行整改，整改不了的，应立即向安全员报告，由安全员向经理提出整改报告，在隐患未整改前，安全员和责任公司应采取有效措施加以控制。

4.8在厂区内进行动火、临时用电必须按照相关制度进行，防止火灾事故发生，严禁违章作业。

4.9易燃易爆物品库房管理。库房要按规定配备必须的消防器材，保管人员要能熟练使用各种消防器材，库房要通风，物品堆放要规则，多种物品不能混杂，要严禁各类火种。

4.10事故应急消防演练。安全员每年不少于一次组织进行事故应急消防演练，并对预案进行完善。

4.11火灾事故处理程序

4.11.1报告

4.11.1.1员工发现火灾事故，应立即拨打消防值班电话，同时向所在公司安全员和领导汇报，并在保护自身安全的情况下，采取措施控制事故发展。

4.11.1.2消防值班人员在接到报警电话后，立即向安全员主任报告，通知消防队员赶赴现场，同时向安全员和经理报告。

4.11.2火灾现场处理

4.11.2.1安全员领导在赶到现场后，根据火灾情况，进行警戒、通道清除、消防、疏散布置。

4.11.2.2各抢险抢救组织在各自职责内进行有序工作，及时控制火灾。

4.11.2.3如不能扑灭火灾，安全员立即同当地消防队联系，同时安排准备工作，配合专业消防队进行扑救。

4.11.3事故调查处理，火灾事故调查处理按照《事故管理制度》进行。

- 仓库安全管理制度

1 目的

为了加强原料、产品存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司原料、产品管理场所的管理。

3 职责与分工

主管部门：安全员。负责监督本制度的执行。

执行部门：生产车间。负责在日常工作中认真执行本制度。

4 内容与要求

4.1 仓库负责人对仓库安全负全面责任。

4.2 原料及产品储存场所根据物品性质，分类存放，并在存放区域配备足够、适宜的消防器材。

4.3 加强物资储存场所防火、防汛和防盗的安全管理。

4.4 在仓库应设明显的防火标志，通道、出入口，消防设施的道路应保持畅通。

4.5 确保各种安全附件必须完好无损。

4.6 安全设施要进行盘点。

4.7 物品入库须由管理员认真核对、检验入库物品的规格、质量、数量。

4.8 物品的发放，应严格履行手续，认真核实。危险化学物品的发放，应严格控制，要建立明细台帐，日清日结。

4.9 对危险品的存储要严格执行《危险品安全管理制度》。

4.9.1 危险品入库前应按合同进行检查验收，登记核对数量、包装、危险标志，当商品性质未弄清时不得入库。

4.9.2 危险品的领取，应经主管领导签字批准，经手人签名后方可出库，生产剩余料应及时退库。严禁存放作业区。

4.9.3 进入危险品储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危险品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

4.9.4 装卸对人身有危害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。

4.9.5 换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.10 遇水燃烧、易燃、自然等危险品不可在低洼仓库或露天位置存放。

4.11对于存放易燃品的库区，严禁机动车辆进入库内，各级明火作业应严格执行动火审批制度。

4.12 仓库工作人员必须熟悉，会使用各种消防器材和各种灭火的方法。

4.13仓库保管人员需严格执行《仓库管理规定》，并填写记录。

- 关键装置、重点部位安全管理制度

1 目的

为规范关键装置、重点部位的安全管理，保证关键装置、重点部位安全、稳定运行，特制定本制度。

2 适用范围

适用于对本公司关键装置、重点部位的安全管理。

3 职责与分工

主管部门：安全员。负责监督、考核本制度的执行情况。

相关部门：各部门、车间及相关责任人。按照本制度对责任范围内的关键装置、重点部位的安全管理负责。

4 内容与要求

4.1 公司安全员配合生产车间对关键装置、重点部位进行挂牌标识。

4.2 安全员协助使用部门在关键装置、重点部位结合其性能、用途配置监测、防爆、自动控制等相应安全设施；监督、配合使用部门做好保养、维护工作，确保关键装置、重点部位处于良好运行状态。

4.3 安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。确保其始终处于监控状态。

4.4 当班操作工和班组长要定时巡回检查，不得擅自离岗，发现异常情况及时汇报，及时处理紧急情况。

4.5 安全员要建立关键装置、重点部位档案、台帐和安全检查书面报告制度，每月巡回检查一次，做好相应记录。

4.6 安全员组织技术部门制定关键装置、重点部位应急预案，每年进行一次演练。

4.7 公司级管理人员对关键装置、重点部位定点负责

4.7.1 负责的关键点进行每月一次安全活动。

4.7.2 安全监督和指导责任

A 指导安全承包点实现安全生产；

B 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；

C 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；

D 督促隐患整改；

E 监督事故“四不放过”原则的落实；

F 解决影响安全生产的突出问题。

4.7.3 安全员每季度对管理人员承包活动情况进行考核一次。

4.8 各部门应明确关键装置、重点部位的安全负责人；并对各级操作人员进行培训，保证持证上岗。

- 生产设施管理制度

1 目的

为使各类生产设施（含安全附属设施）按照安全标准化的要求运行，实现安全生产，保证公司正常运营，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司生产设施（含安全附属设施）建设、使用、维护、报废和拆除全过程的安全管理。

3 职责与分工

主管部门：生产车间。负责监督检查生产设施从建设到报废拆除全过程中本制度的执行。

相关部门：公司各部门、车间。保障对生产设施的管理中执行本制度。

4 内容与要求

4.1 生产设施建设

4.1.1 生产设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。

4.1.2 公司根据危险品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

4.1.3 各部门需增置的设施经批准购买后，须报安全员备案。

4.1.4 生产设施项目确定或购进后，各相应项目组或安全员负责组织安装，并负责监督检查安装的质量。

4.1.5 对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。

4.2 生产设施使用

4.2.1 各类生产设施使用前，设备管理人员要组织使用人员接受操作培训，由安全员的技术人员讲解。

4.2.2 使用人员应达到四懂三会（懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障），方可上岗操作。

4.2.3 按设备安全操作规程要求进行机器开动和停车，在设备使用过程中，发现有异常现象，应立即停车，并通知有关人员检修。

4.2.4 机器设备发生故障，或严重事故时，按照操作规程要求立即停车，保护现场，并报告班组长或有关人员。事故处理坚持“四不放过”。

4.2.5 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和处分。

4.2.6 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规格的各项运行记录。

4.2.7 为保证生产设施安全、合理的使用，各部门应设兼职设备员，协助安全员对各类设施进行管理。

4.2.8 实行操作者包机管理。做到各类生产设施有专人负责。

4.3 生产设施维护

4.3.1 所有动力设备不经车间、设备主管允许，不准私自拆卸，不准在电气设备上搭湿物和放置金属、棉纱类物品。

4.3.2严禁私拆或改用设备安全防护装置，发现设备安全防护装置损坏或失效立即报告设备维修人员进行维修。设备主管部门应建立设备安全防护装置维修保养档案。

4.3.3 操作工负责生产设施的日常维护保养。对本岗位设备、管路要做到不潮、不冻、不腐蚀，及时消除跑、冒、滴、漏。认真做好交接记录。

4.3.4 对封存、闲置的设备，不经安全员批准，不得随意启动、转移、拆卸。

4.4 生产设施报废和拆除

4.4.1 各类生产设施陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废。

4.4.2 报废、报损旧设备由安全员安排人员按有关规定及时拆除或另行处置，在生产设施台帐中注销。

4.4.3 生产设施拆除前，拆除负责人要组织人员做好拆除机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保完全可靠。如需办理安全作业证时，按规定要求办理。

4.4.4 生产设施拆除前，其所属公司应对其进行彻底的清理和置换，确保无残留物质，不会对环境及人身安全造成伤害。

4.4.5 拆除作业过程中，负责人必须为作业人员配备相应的劳动保护用品，确保安全作业。

4.5 安全设施管理

4.5.1 各种设施设备要分类、编号、入帐，定期盘点，做到帐物相符。

4.5.2 对各种设施进行日常维护保养，做好防尘、防潮、防热、防磁、防锈、防腐蚀、防霉变、防虫蛀等工作。

4.5.3 对违反操作规程造成的损失，或因管理不善造成的损坏、丢失、积压、浪费，应按价赔偿，并追究当事人的责任。

4.5.4 设施设备报废必须经过严格鉴定，履行审批手续。

4.5.5 对生产设施进行检维修时，对安全设施进行认真检查，并作力所能及的维护。

- 监视和测量设备管理制度

1、目的和适用范围

为使公司监视和测量装置的使用与管理更趋标准化、制度化、规范化。实现资源的合理配置和使用，使其更好地为施工生产服务，特制定本制度。

公司所属各部门、公司。

2  编制依据

依据《安全生产法》制定本制度。

3  职责

生产设备部门负责对监视和测量装置的管理。

4、内容和要求

根据生产安全的需要，公司的重点岗位和要害部位安装了监视和测量设备，以便对这些岗位和部位实施有效的安全监控和测量，达到及早发现问题、随时处理问题的目的。为加强安全监视和测量设备的管理，特制定本制度。

4.1、安全监视和测量设备的安装

4.1.1 凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。

4.1.2 安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装公司要有相应资质。

4.1.3 安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。

4.1.4 新安装的安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。

4.2、安全监视和测量设备的鉴定和校准

4.2.1 安全监视和测量设备的鉴定和校准同期，以相应的国家标准为准。

4.2.2 安全监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。

4.2.3 安全监视和测量设备的鉴定和校准记录由公司安全管理部门保存。

4.3、安全监视和测量设备的使用

4.3.1 使用部门保证安全监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。

4.3.2 安全监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。

4.3.3 安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。

4.3.4 对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。

4.3.5 使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。

5、安全监视和测量设备的维护和管理

5.1 使用公司应对安全监视和测量设备进行维护和保养，以便保证监视和测量设备处于良好状态，并做好维护保养记录。

5.2 安全管理部门应对安全监视和测量设备建立台帐，包括：名称、设备类型、购进日期、使用期限、现存位置、检定期限、目前状况。

6、安全监视和测量设备的失效处理

6.1 安全监视和测量设备在检定有效期内，若发现损坏或处于可疑状态时，应由联系有资格的公司或人员维修检定。

6.2 安全监视和测量设备的报废经使用公司安全管理部门确认，按报废处理程序进行报废。

- 安全作业管理制度

1目的

为贯彻落实安全生产方针，规范作业现场安全行为，减少安全事故的发生，保护员工的生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

公司所有生产活动。

3职责

3.1公司经理安全作业负责。落实作业证制度；按规定设置警示标识；贯彻落实职业病危害防治规章制度、操作规程，按规定配置劳动防护用品；贯彻落实职业危害事故应急救援措施，公布职业危害检测结果；贯彻落实危险化学品管理制度；对承包商进行安全管理；现场检查安全作业措施落实情况。

3.2安全员负责作业证的审批、公共安全警示标识的设置管理、公共场所作业安全管理和检查公司安全作业情况，发现问题立即通知生产公司进行整改，并对整改情况进行监督。

4内容

4.1作业证管理

公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业实施作业证管理。

4.1.1公司在进行以上作业之前，必须对作业进行风险分析，填写作业证，作业证应有针对作业活动的安全措施和有效期、责任人、监护人等内容。填写完的作业证报安全员审批。

4.1.2未办理作业许可证，不得进行危险性作业。

4.2警示标志管理

4.2.1公司应在易燃易爆、有毒有危害场所的醒目位置设置警示标识和告知牌，警示标识的设置要符合《安全标志》（GB2894-1996）、《安全标志使用导则》（GB16179-1996）和其他有关要求，告知牌要载明危险物品的名称、危害后果、预防措施、应急措施等。

4.2.2进行检维修、施工、破土、断路、吊装等作业的公司要在现场设置相应的警戒区和警示标志。

4.2.3产生职业危害作业的公司要在醒目位置设置公告栏，内容包括：相关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作现场职业危害因素检测结果。

4.2.4生产公司要在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，内容包括：职业危害的种类、后果、预防、应急救治措施及职业危害因素检测结果）。

4.3直接作业环节

4.3.1危险性作业

对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、断路作业、高处作业、起重作业等直接作业环节，作业公司必须执行《作业许可证管理制度》，进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备安全监护人员等，作业公司对作业过程和结果负责。作业证未经安全员批准，不得进行作业。

4.3.2承包商作业

进入公司施工作业，必须按照《承包商管理制度》接受公司管理，施工人员必须进行相关培训教育，各种作业活动必须按公司制度办理手续，施工人员必须按相关规范使用劳动保护用品，完善安全设施，参加公司与该施工有关的安全联席会议等，施工现场所在公司要对施工现场进行安全检查，检查要有记录。安全员对施工作业进行监督检查，发现问题立即提出整改要求，并监督实施。

- 设施、设备综合安全管理制度

为进一步加强对公司设施、设备的安全技术管理，保证公司设施、设备的技术状况良好、安全生产、节能增效，充分发挥设施、设备的经济效益和社会效益，根据国际的有关规定，结合公司实际制定本管理规定。

一、设施、设备前期管理

1、设施、设备管理工作由公司行政部主管负责，公司生产部为设施、设备管理的职能部门，具体负责设施、设备管理，衔接好设施、设备的前期和后期管理工作。

2、设施、设备选配，要进行调查研究和技术论证，对设施、设备的先进性（技术、安全、节能、环保）、经济性、可靠性和可维修性进行综合分析，择优确定。不得使用国家明文规定的淘汰或未经国家认定的设施、设备。

3、公司生产部根据国家有关政策规定和企业技术改造发展规划以及生产实际需要，制定年度车辆设备的新增及更新计划。计划外购置设备，由公司提出申请，经总公司总经办按选型条件审核后，报经总经理批准后方可购置或建设。

4、为满足生产的需要，设施、设备的购置（建设）根据“先审批，后购置（建设）”的原则，按总公司要求选型配置，以便进一步调整公司设施、设备结构。

二、设施、设备安全技术管理

1、设施、设备的技术档案管理

设施、设备技术档案是设施、设备从接收到报废全过程的历史记录，是设施、设备安全技术管理的重要内容，各使用单位必须逐一建立车辆安全技术档案。要认真填写，妥善保管，记载及时，完整和准确，办理车辆过户和内部调拨时，档案必须随车移交。

2、投入使用时，必须按总公司规定的式样，进行编号，并将自编号报总行政部处备案。

3、设施设备技术使用

投入使用之前，生产部应及时组织操作人员进行认真学习，掌握设施、设备的技术性能和熟悉其使用维修中的技术数据及注意事项。

4、加强设施、设备的技术管理，保证设施、设备技术状况良好，准确掌握其实际技术状况，必须每年进行一次设施、设备技术等级鉴定。

⑴设施设备技术等级划分为四级：

一级：完好；二级：基本完好；三级：需维修；四级：停用

⑵评定标准：按照各设备具体由技术部汇同生产共同制定。

5、设施、设备设备封存、报废

⑴设施、设备封存：设施、设备功能良好，确因生产需求不足、款式差异等原因，需要停用三月以上，由生产部提出申请，说明封存原因，期限，报总经办批准，由行政部封存。

⑵暂停使用：凡因主要总成基础件和零配件损坏，待件以及修理技术等原因，短期内不能参加生产，仍按封存规定办理有关手续。

⑶封存管理：封存设施、设备，要派专人负责管理，未经总经办同意，一律不得启封、临时动用，不得拆卸或挪用任何零配件。如需启封时，要进行必要的保养维护作业，经检验合格后，方能投入生产运行。

三、设施、设备的报废

设施、设备经长期使用，技术性能日趋下降，技术状况不稳定，消耗严重，维修费用高，继续使用不经济，不安全的设施、设备，可予以报废。

1、报废标准：具备下列条件之一可作报废处理。

（1）达到使用年限。

（2）经长期使用，主要部件总成磨损过甚无修复价值，或虽能修复但全部修理费用超过原值的50%以上，可作报废处理。

（3）设施、设备使用性能不稳定，形成安全隐患者，经技术部鉴定，无维修价值者，可做报废处理。

2、设施、设备未经报废以前，应保持零部件完整，严禁拆卸和挪用任何部件。

3、设施、设备具备报废条件，且达到规定使用年限，又提足固定资产折旧，无修复价值可提出报废申请。报废申请由公司技术部组织技术人员，对总成部件进行技术鉴定，认定符合报废条件后，填报《固定资产报废签定审查表》办理固定资产报废手续，并通知财务部注销固定资产。

4、凡未到规定使用年限，因各种原因确需提前报废，可先向总经办申报，经审核后报总经理批准，方可办理固定资产报废手续。

5、凡经总经理批准报废的车辆应及时向有关部门相关资料及技术档案封存备查。

6、报废后残值处理

凡经批准报废的设施、设备应进行部分解体，对可利用部件要分别入库保管使用，并以质论价，按财务规定办理手续。不可用部件、总成，凑足吨位后交市金属回收公司。收回残值扣除清理费用后，财务部按产权比例处置。

- 检维修管理制度

1目的：

为贯彻落实安全生产方针和目标，强化安全管理，增强员工安全意识，规范公司检维修管理，确保检维修过程符合安全生产要求，避免安全事故发生，特制定本制度。

2范围：

关键、重点部位和列入《重大风险清单》生产设施的检维修活动。

3职责：

3.1经理负责检维修安全领导工作，审批检修报告。

3.2安全员负责检维修安全检查工作。

3.3人资部负责检维修现场消防工作。

3.4各生产公司负责本公司检维修的计划与实施，并对检维修过程和结果负责。

4检修安全通则

4.1检修前，检修负责人应该详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经检修分管负责人签字后方可作业。

4.2从事动火作业，应按规定办理动火证，经批准后方可作业。

4.3高处作业人员必须遵守《厂区高处作业安全规程》（HG23014-1999）的有关规定。

4.4检修人员必须认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定。

4.5生产厂临时检修时，遇有易燃易爆的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。

4.6在检修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。

4.7在生产危险化学物品的场所检修时，要经常与操作工作联系，当化工生产产生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场。

5检修步骤

5.1识别与计划：

依据相关规定和检查情况确定检修任务。

5.2准备：

5.2.1一切检修项目均应在检修前办理任务书，任务书应明确检修时间、检修具体内容、安全措施、检修项目负责人，并履行审批手续。

5.2.2检修项目项目负责人必须按检修任务书组织有关人员到现场向检修人员交底，进行风险分析，落实检修安全措施，并对检修工作实行同意指挥和调度。

5.2.3必须与检修公司完善交接手续，确保被检修设施满足检修条件。

5.2.4检修传动设备、传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经启动检查证明无误后，在电源开关处挂禁止启动牌或上安全锁。

5.2.5检修公司要检查作业许可证审批内容和安全措施落实情况，检查防护器材和消防器材准备情况。

5.3检修过程安全控制：

5.3.1检修现场要建立检修警示标识，设置检修禁入区，落实现场安全管理人员。

5.3.2检修过程中，各种作业必须按照相关规章制度、标准进行，严格落实安全措施，严格遵守工种作业标准，佩戴个人安全防护用品，监护人必须监守岗位，并与作业人员保持联系。

5.3.3检修过程中，拆卸的安全设施不得随意放置，检修完后必须立即安装恢复。

5.3.4安全员、人资部、生产公司要检查检修现场，并做好记录。

5.4检修完工后处理

检修完毕必须做到：

5.4.1一切安全设施恢复正常状态。

5.4.2检查检修情况，按规定完成检测，并做好记录。

5.4.3清理检修现场。

5.4.4检修公司与生产公司完成验收、交接手续。

5.4.6所有检修手续、记录归档保存。

- 生产设施拆除和报废管理制度

1目的

为杜绝生产设施拆除和报废管理过程中发生安全事故，规范安全生产管理，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

生产设施拆除和报废过程的安全管理。

3职责

3.1安全员负责生产设施拆除和报废审核。负责拆除和报废过程中的作业证审批，安全监督。

3.2机修组负责生产设施拆除和报废的具体实施。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。

3.3拆除工作人员进行具体拆除工作，对本职工作负责。

4内容

4.1公司拆除和报废生产设施，应按《固定资产管理制度》的规定进行审批。

4.2拆除公司在拆除生产设施前，应组织有关人员按照《风险评价指导书》进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。

4.3拆除公司根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，报安全员批准后执行。

4.4拆除公司要认真落实安全措施，按计划或方案进行。

4.5拆除过程中注意事项：

4.5.1在拆除过程中，必须严格按照《作业许可证管理制度》进行作业。

4.5.2在拆除生产设施时，应将容器、设备和管道内危险物品清洗干净，验收合格后方可进行报废。

4.5.3作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。

4.5.4作业现场必须有拆除公司安全监护人员。

- 承包商管理制度

1目的

为规范承包商安全管理行为，防止工程施工工程中安全事故发生，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司区域内所有新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等工程项目。

3职责

3.1工程主管部门对项目安全管理负责。负责合同签定，协调，日常安全监管。

3.2安全员负责审查承包商安全资质，进行安全风险抵押金管理，对施工人员进行一级安全教育，作业证审批，监督检查，督促隐患整改。

3.2人资部负责施工人员入厂证办理，入厂检查，消防管理，一级消防教育。

3.3施工所在地负责对施工人员进行现场安全监督管理。

4内容

4.1承包商的基本要求及确认
4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。
4.1.2承包商持有关材料首先到公司安全员进行安全资格确认，经审查合格后双方签定《项目承包安全管理协议书》，由乙方（施工公司，下同）向公司财务部处交纳一定数量的安全施工保证金后，甲方（工程主管部门，下同）方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有：
4.1.2.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）
4.1.2.2验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）
4.1.2.3审核乙方施工安全经历（由施工公司在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。
4.1.2.4审核施工公司安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。
4.1.3按照“谁主管、谁负责”的原则，工程主管部门（发包部门）负责对施工公司进行资质审查，对施工公司的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证内容包括：
4.1.3.1查验安全资格审查情况。
4.1.3.2确认施工公司营业能力和经营范围。
4.1.3.3确认施工公司的施工管理能力和队伍素质。
4.1.3.4审核施工公司施工经历。
4.1.3.5审核施工公司的特种作业人员所持的特种作业证件。
4.1.4若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。
4.2工程主管部门和施工公司要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:
4.2.1施工公司必须遵守国家和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产公司的安全监督管理。
4.2.2施工公司要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。
4.2.3施工公司要根据相关法规和标准，为承担施工作业人员进行安全教育培训。
4.2.4施工公司要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交生产公司审核。
4.2.5明确施工公司对施工作业中发生事故的责任。
4.2.6存在分包的施工公司要明确对分包公司所承担的安全责任。
5安全风险抵押金的管理
5.1施工公司审查合格后，必须向甲方交纳一定数量的安全风险抵押金，交纳顺序是由安全员计帐填单，施工公司持单到财务部处一次交清抵押金，然后返回一份给安环处，自己保存一份。
5.2安全施工风险抵押保证金的数额，由工程主管部门和安环处根据工程投资额、施工危险程度、施工时间来确定，缴纳安全风险抵押金的标准为：

项目投资费100万元以下为2.5%，100万元~200万元为2%，200万元~500万元为1.8%，500万元以上为1.5%。
5.3乙方违反甲方的禁烟、动火、用电、动土、用水、等安全管理规定，工程主管部门、施工所在生产公司和安全员等部门均可按我公司有关规定进行处罚，因乙方责任造成甲方事故的，由安全员按规定加重处罚。甲方对乙方的罚款金额均从乙方交纳的安全施工风险抵押保证金中扣除。
5.4抵押金数额不够时，乙方应根据甲方的书面通知及时补交。
5.5工程项目施工完成后，由安环处对乙方的安全施工风险抵押保证金进行结算，安全风险抵押金的90%归还乙方，10%作为双方施工安全管理费用，违章违纪及发生事故的罚款均从抵押金中扣除。退还抵押金的数额为：抵押金*90%-罚款金，乙方凭安全员填单，到财务部处将剩余抵押金一次性领取。
5.6安全风险抵押金额的10%安全管理费和罚款金额，统一由安全员掌握使用，用于安全施工的教育及奖励双方在施工中有突出贡献的有关人员。
5.7公司所有收支项目必须建立财务部明细帐目，专款专用，符合财务部手续。
5.8安全员收取安全风险抵押金后，其它公司不得以任何借口再收取施工公司的费用。
6人员安全教育
6.1凡进入分公司的施工人员（包括临时工、民工等）施工前都必须接受入厂安全教育。
6.2对施工人员的入厂安全教育，由公司安环处负责组织进行。在关键装置、重要部位区域施工由所在的生产公司再进行一次安全教育。
6.3安全员负责统一建立安全教育台帐，负责组织考试。

6.4安全教育内容为：
6.4.1国家和我公司的安全生产法规、制度和规定，我公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。
6.4.2与施工作业有关的车间（装置、部位）的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要求等。
6.4.3针对我公司生产的特点提出施工安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。
6.5安全教育时间不得少于8小时，经过书面考试合格，受教育者本人签字。施工公司负责填写外来施工人员统计表，安全员负责签发考试成绩，施工公司凭安全员签发的安全考试合格证明到人资部统一办理入厂证。
6.6施工人员安全教育考试成绩不及格者，不得办理入厂证，施工公司不得与其签订劳动合同。
6.7人资部根据安全员出具的通知，严格按人数和施工期限办理入厂证。施工人员要严格遵守门卫制度，凭证进出现场施工。
6.8施工人员接受安全教育，由工程主管部门负责联系，同安全员商定教育时间，到安全教育室统一接受教育。
7甲乙双方安全职责和义务
7.1甲方负责对施工公司人员（包括民工、临时工）进行入厂安全教育。
7.2甲方负责对乙方作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中甲方有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。
7.3乙方应自觉接受甲方的安全教育，并以队班建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制，自觉遵守甲方的各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。
7.4乙方负责施工现场的安全管理，有权向甲方提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守甲方的安全要求并落实在施工过程中。
7.5乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向甲方和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。
7.6由于乙方不服从甲方的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员伤、致残、死亡，由乙方调查处理，所发生的费用均由乙方自理，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方主管部门和安全员，由安全员备案。乙方应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。
7.7由于甲方强令乙方违章作业造成的事故；由于甲方不具备必要的安全生产条件所造成的事故；由于甲方人员失误（过失）所造成的事故，由甲、乙双方共同调查分析，由甲方承担相应的责任。
7.8乙方人员与甲方人员混合作业时，由于甲方生产现场存在的安全隐患或无法预测的情况，又由乙方违规或行为过失所造成的事故，由甲乙双方负责调查处理，甲乙双方按责负担经济损失。
7.9乙方单独承包的施工项目，所发生的事故，由乙方负责调查处理及经济损失，甲方概不负责。
7.10以上各条中由甲乙双方负担的经济损失的计算方法，按国家及当地政府颁发的法规执行或双方协商解决。
7.11遇双方协议时有争议，任何一方有权诉诸法律裁决。
8施工前安全要求
8.1健全施工现场的安全管理网络，明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。
8.2乙方施工前，应根据施工图向甲方提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方工程主管部门审查同意后方可进行施工。
8.3甲方工程主管部门负责组织有关公司向乙方详细介绍施工现场环境、地下工程（电缆、管线）的位置、走向、深度及厂规厂法和各项安全管理制度，现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术方案交底，提高安全施工条件。
8.4甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及甲方安全生产的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施，且甲乙双方必须派专人监护。
8.5乙方特种作业人员必须持证作业，并到公司安环处备案。
8.6乙方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。
9施工公司安全管理
9.1施工公司进入生产区施工作业，要严格执行国家和甲方的各项职业安全卫生管理制度。
9.1.1施工作业人员进入厂区施工作业，只能到允许进入的作业区域进行施工，不准乱跑乱窜，严禁携带烟火等进厂。
9.1.2进入生产装置的施工作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。
9.1.3施工工程中严格执行《作业许可证管理制度》，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等高危险性作业，必须办理作业许可证。
9.1.4严格执行起重吊装作业的安全规定和该工种的安全规程，吊装作业要有方案和安全措施。
9.2严格车辆管理。
9.1.1进入生产区域施工作业的机动车辆，必须按公司《公司内交通管理办法》严格执行。

9.1.2车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行驶，按指定位置停放。
9.3施工公司必须做到文明施工，应做到：
9.3.1施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。
9.3.2严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。
9.3.3施工临时用水、用风，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。
9.3.4高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上。
9.3.5施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。
9.4运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，原则上节假日和夜间不得安排，有专项安全措施的工程建设项目，在五一节、国庆节、元旦、春节等节假日前，由工程主管部门提出书面申请报告，由安全、生产检查确认，共同会签，报请主管领导批准后，方进行。

10安全监督管理
10.1为确保施工全过程处于有序受控状态，工程主管部门要负责组织施工公司编制施工进度网络计划与专项安全措施，负责与安全管理部门和生产装置负责人进行衔接、交底。
10.2安全员、工程主管部门和施工所在生产公司要职责明确，对安全施工实行有效监督，并都有安全否决权。
10.3做到组织落实，措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。
10.4严格按公司有关安全制度的规定和要求，监督施工公司办理作业许可证。10.5监督施工公司执行各项安全管理制度和纪律，只要现场有施工人员，就必须有安全监护人员。
10.6凡在运行的装置区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由有关公司和施工公司共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认。
10.7在生产装置改扩建、检修等施工期间，安全员和工程主管部门要会同施工公司有关人员，组织联合检查组对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的施工公司和个人进行处罚，对性质严重的要停工整顿，接受安全教育，情节特别严重的予以辞退。

- 供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3职责

公司采购部门负责本公司对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4内容

4.1管理原则和体制

4.1.1公司公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2公司采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3公司采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，公司可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4.2供应商的评定内容

4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。

4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.3供应商评定步骤

4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的公司。

4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应公司进行实地考查，形成考查报告。

4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1公司对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2公司对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4.6.3公司应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

- 职业卫生管理制度

1目的

为预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护员工生命安全，规范安全管理，特制定本制度

2范围

公司存在职业危害因素的活动和场所

3职责

3.1安全部为公司职业卫生归口管理公司。负责宣传贯彻国家相关法规，制定职业卫生制度，组织识别有毒作业场所，检查职业卫生管理情况，联系职业卫生监测，建立职业卫生台帐。

3.2安全部负责职业卫生管理的实施。在作业场所设置警示标识，配备防治设施，制定操作规程，督促员工执行职业卫生制度。建立本公司职业卫生台帐。

4内容

4.1安全部组织各有关部门识别有危害作业场所，确定职业危害因素。

4.2各部门应当使用符合国家标准的健康安全的物品。

4.3公司不得安排孕期、哺乳期的女职工从事重体力劳动的作业。

4.4有危害作业场所必须设置应急撤离通道。

4.5有危害作业场所应设置黄色警示线，划分作业区，并设置警示标识和告知牌。必要时和其他作业区进行隔离。

4.6新、改、扩项目职业卫生管理也必须执行“三同时”原则。

4.7公司必须对有危害作业人员进行上岗培训，培训内容包括有关法规和职业卫生防护知识，培训合格方可上岗作业。

4.8公司应在有危害作业场所配置职业卫生防护设施和劳动防护用品。并每月至少检查一次，保证设施随时处于正常状态，检查、维护要有记录。

4.9公司组织从事使用有毒物作业的人员应当进行上岗前职业健康检查。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事有毒作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。

4.10安全部按国家法规要求，组织进行职业卫生年度监测和职业健康体检，建立职业卫生台帐。

4.11安全部每月不少于一次对职业卫生管理情况进行检查，发现问题，立即通知生产公司进行整改。

- 劳动防护用品使用和管理制度

1目的

为保护员工在工作中免受职业危害因素的伤害，保护员工的安全与健康，特制定本制度。

2范围

公司所有生产活动。

3职责

3.1总经理负责劳动防护用品发放的审批。

3.2安全部负责劳动防护用品发放的监督检查。

3.3财务部负责劳动防护用品费用的审核。

3.4人资部负责员工劳动用品的配置、发放、监督使用、台帐。

4内容

4.1公司应根据自身生产实际情况，按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651-89）的规定正确合理地为员工劳动防护用品。

4.1.1要选用“三证”（生产许可证、安全鉴定证、产品合格证）齐全的劳动防护用品。

4.1.2每个员工要正确选用适合自己的防护用品，并在生产中正确使用。

4.1.3要按规定进行报废和重新配置。

4.2公司要将各种防护器具定点存放，确保其安全、易于存取。个人防护用品由个人保管并携带到工作岗位，公用劳动防护用品应在工作岗位设置专柜保存，并由专人负责管理。

4.3各种防护器具要按规定进行校验和维护，并要做好记录，管理人员要经常检查并做好记录。

4.4公司要建立好劳动防护用品的管理台帐，对设置、校验、维护、更新、发放等情况进行登记。

4.5安全部每季度对劳保用品使用情况检查一次，对存在的问题提出整改并监督实施。

4.6财务部对劳动保护用品经费进行审核。

- 作业场所职业危害因素检测管理制度

1目的

为适时监测生产作业场所职业危害因素，保护员工免受职业病危害，特制定本制度。

2范围

生产车间的工作岗位。

3职责

3.1安全部负责组织进行职业危害因素检测，并建立职业卫生管理档案。

3.2生产车间负责本公司职业卫生日常管理，配置职业健康安全设施，设置警示标志，督促员工正确使用劳动防护用品。

4内容

公司生产活动中存在职业危害因素的生产场所和岗位必须按国家规定进行危害因素检测。

4.1验收检测

公司新、改、扩项目必须严格执行“三同时”原则。工程竣工后要进行职业危害验收检测，验收不过关的项目不得投入生产。

4.2年度检测

4.2.1高温检测，包括生产区和储存区等岗位，检测频率为1次/年。

4.2.2噪声、检测，包括生产车间，检测频率为1次/年。

4.1安全员组织各生产公司识别有危害作业场所，确定职业危害因素。

- 应急救援管理制度

1目的：

为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围：

公司所有生产应急救援活动。

3职责：

3.1总经理负责组织人员按照AQ/T9002-2006《生产经营公司安全生产事故应急预案编制导则》编制本公司的应急预案，保证应急救援预案方面的资金投入；

3.2安全员负责定期组织员工进行培训，并负责编制应急救援预案救援器材的购置计划和验收，并定期组织关键装置和重点部位应急预案的计划和演练。

3.3财务部负责应急预案方面资金的保障。

3.4各部门负责有关的应急预案的培训和演练工作。

4维护和保养

4.1各车间负责本公司应急救援器材的检查，发现问题及时通知安全员，有安全员负责定期保养和维护。

生产安全事故报告和调查处理制度

根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院302号令)和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)及上级主管部门有关规定，为及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，积极采取预防措施，杜绝和防止伤亡事故发生，制定本制度。

一、本制度中的伤亡事故，是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。

二、伤亡事故发生后，伤者或事故现场有关人员应当立即报告企业负责人。

三、企业负责人接到重伤、死亡、重大伤亡事故报告，应立即报告企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。

四、发生死亡、重大伤亡事故的企业应当保护好事故现场，并迅速采取有效措施抢救人员和财产、防止事故扩大。

五、轻伤、重伤事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加事故调查组进行调查。

六、死亡事故，由企业主管部门会同企业所在地区的劳动部门、公安部门、工会组成事故调查组进行调查。

七、事故调查组的职责

1、查明事故发生的原因（直接原因和间接原因）、过程和人员伤亡、经济损失情况；

2、确认事故责任者；

3、提出事故处理意见和防范措施的建议；

4、形成事故调查报告。

八、重大伤亡事故发生后，事故发生单位应当在24小时内写出书面“事故快报”，并按程序和部门逐级上报。

重大事故书面“快报”应包括以下内容：

1、事故发生的时间、地点、企业名称；

2、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

3、事故发生原因及事故类别；

4、事故发生后采取的措施及事故控制情况。

九、调查组有权向事故发生单位、各有关单位和个人了解事故的有关情况，索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝和隐瞒；

十、调查组在调查工作结束后十日内，应按事故级别的审批权限报送有关部门审批。

- 安全检查管理制度

1目的：

为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围：

公司所有生产活动。

3职责：

3.1总经理负责领导安全检查表的编制和检查、隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金投入；

3.2安全员负责安全检查和隐患整改的归口管理，计划和组织实施各种安全检查，审核隐患整改报告，监督隐患整改落实情况。

3.3财务部负责隐患整改资金的保障。

3.4公司有关部门负责本部的所有检查和隐患整改，并对检查和隐患整改结果负责。

4检查

4.1检查依据：

4.1.1有关标准、规程、规范和规定。

4.1.2相关事故案例。

4.1.3公司制度、规范、规定、等相关文件。

4.1.4通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。

4.2检查形式和内容

检查分为综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。

4.2.1综合检查（包括节假日检查）：

4.2.1.1公司级检查一年不少于四次，由公司领导负责，安全员组织实施，。

4.2.1.2厂级检查每月不少于一次，由各部门主管负责，公司安全管理部门组织实施。

4.2.1.3班组检查每周不少于一次，由班组长负责组织实施。

4.2.2专业检查

专业检查每年不少于两次，由各专业隶属公司负责人组织实施。

4.2.2.1安全部负责锅炉及压力容器、危险物品、厂房建筑、安全装置、防尘等专业检查；

4.2.2.2维护人员负责电气装置专业检查；

4.2.2.3人资部负责消防、运输车辆、防火防爆等专业检查；

4.2.2.4生产部负责本公司机械设备专业检查。

4.2.3季节性检查：

4.2.3.1安全部负责进行防洪防雨、防雷电等季节性检查；

4.2.3.2人资部负责进行防火防爆检查；

4.2.3.3各生产公司负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。

4.2.3日常检查

日常检查分岗位工人检查和管理人员巡检。

4.2.3.1岗位工人检查：各岗位员工必须严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别是对关键装置、重点部位和危险源进行重点检查，发现问题及时上报，并做好记录。

4.2.3.2管理人员巡检：各级管理人员须常在各自专业范围内进行安全家，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。

4.3隐患整改

发现隐患，必须及时进行整改，消除安全隐患。

4.1员工发现隐患，必须立即向相应安全主管部门报告；

4.2安全主管部门在接到隐患报告后，立即组织相关人员进行隐患原因分析，制定整改措施，报告公司领导审批后实施。如属关键装置、重点部位和列入《重大风险清单》的隐患，整改方案须报安全员审核，并经经理批准后方可实施。

4.3对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并制订可行的整改计划，限期整改或停产。

4.4安全部对在检查中发现的安全隐患，应及时编制《安全检查隐患整改通知单》，经经理批准后下发责任公司执行。

4.4财务部要保障隐患整改的资金投入。

4.5对公司无力解决的重大安全隐患，应采取切实可行的安全措施加以控制和规范，并书面向集团和当地政府报告。

- 自评管理制度

1目的：

为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围：

公司所有生产活动。

3职责：

3.1总经理负责领导安全标准化的每年一次和在发生重大事故时进行自评工作。

3.2安全部协助在总经理根据《冶金等工贸企业安全标准化》对照要素检查自己的工作，验证安全标准化运行情况。

3.3各部门积极配合

3.4各部门负责有关的不符合项的整改并制定具体实施的方案和计划。

4检查

4.1安全部要针对自评结果进行总结，查找不足，制定新的工作措施和计划保障公司方针和目标的顺利实现。

掘怂皿存

- 险安全风险隐患报告奖励管理规定

第一条  为鼓励员工及时发现报告举报安全生产隐患问题，加强安全生产隐患问题监督管理，实现“零伤害、零事故”,坚决做到“零违章”,努力实现“零隐患”,促进公司安全生产形势持续平稳，结合实际制定本规定。

第二条  公司实行安全隐患问题报告举报激励制度，坚持“自查自报隐患奖励，外部查出隐患处罚”的原则。

第三条  本规定所称安全生产隐患问题是指生产经营过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致人身伤亡或经济损失的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条  本规定适用公司范围内的安全生产隐患问题(以下简称隐患)的报告和举报。

第五条  安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患，重大隐患参照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》判定。

第六条  公司生产经营范围内存在的安全隐患，所有员工均有权报告，包括对非本岗位存在或负责治理的安全隐患；对严重违规违章行为、重大隐患及长期未得到整改的问题隐患进行举报。

第七条  隐患报告举报一般采用书面报告方式和在公司微信群，需提供报告人的真实姓名、单位、联系电话等信息，以便及时核实、整改隐患及兑现奖励。

第八条  报告举报应说明隐患问题所在单位、部位、违法违规违章行为及行为人姓名等。

第九条  公司成立安全生产隐患判定评估工作组，负责安全生产隐患判定、真实性核实、整改任务分配、整改闭环及奖励兑现等工作，成员包括公司安全生产主管领导、安全环保部、生产技术质量部、人力资源部、分子公司等单位人员。

第十条  隐患判定评估工作组指定专人负责隐患报告举报信息的收集工作，受理人应对收集的隐患进行书面登记，详实填写安全生产隐患问题报告举报处理情况，如属已受理过的同一内容及非安全生产隐患的，应向报告或举报人说明。

第十一条  隐患报告举报受理工作人员应采用现场勘查或其他可靠方式核实隐患的真实性，经核实属实的，由受理人员将隐患信息转相关责任人限期整改。

第十二条  隐患判定评估工作组每月召开一次专题会议，对当月隐患报告举报情况进行统计分析，对报告或举报人(主要针对生产一线班长和岗位操作人员)进行奖励。

第十三条  一般隐患报告举报奖励标准为每条20元至50元；重大隐患报告举报奖励标准为每条100元至500元；报告举报隐患为新发现的隐患或具有典型意义，对其他设备、工房和单位具有借鉴意义，奖励标准为每条100元至500元；举报查处人员违规行为的，按处罚额(不含对责任单位领导班子的处罚金额)的50%奖励举报人员，奖励金额最高不超过1000元。

第十四条  隐患报告举报奖励实行一事一评、一事一奖，属于同一次报告举报内容可合并填报，奖金从安全生产费用列支，每月评审一次。

第十五条  同一隐患报告举报奖励以第一次报告举报为准，多人联名报告举报同一隐患的，由第一署名人领取并负责分发奖金。

第十六条  隐患整改责任人整改隐患后，应及时将整改情况反馈受理人，未在规定时限内对事故隐患进行整改治理的单位及责任人，按照有关规定予以考核或责任追究。

第十七条公司鼓励员工自主排查整治安全隐患，及时解决安全生产方面的问题，员工主动排查治理安全隐患或解决安全方面问题且效果明显的，经核实后予以奖励。

第十八条  报告举报隐患应当实事求是，不得捏造歪曲，更不得诬告陷害。对借举报之名捏造事实诬告他人或以举报为名干扰正常工作的，公司将追究相关人员的责任，情节严重的依法追究刑事责任。

第十九条  本规定执行中的具体问题由厂办负责解释。