建筑施工企业安全生产标准化

评 价 达 标 资 料

A2-安全技术管理

- 危险源监管措施

四川盛业建筑工程有限公司

二〇二三年

目 录

一、危险源辨识及评价管理制度	3

二、重大危险源识别流程图	5

三、危险源辨识、风险评价方法	6

四、危险源辩识与评价结果一览表	8

五、重大危险源辩识与风险评价结果一览表	24

六、危险源清单	25

七、重大危险源清单	41

- 一、危险源辨识及评价管理制度

危险源辨识及评价管理制度

1、 为了加强对危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定，结合本公司实际，制定本制度。

2、建设工程重大危险源是指在施工过程中，可能导致死亡、人身伤害、环境破坏、财产损失的危险性较大的分部分项工程及其它可能造成严重危害后果的施工活动。

3、对存在的危险源，公司统一进行辨识、登记，并建立重大危险源安全管理档案，做好安全管理与监控工作。

4、危险源辨识及监控

公司安全生产管理处负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。

危险源识别范围：

1）、本单位在整个管理活动中存在或可能发生的危险源。

2）、识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。

危险源识别方法：危险源的识别采用现场排查法，由公司安全生产管理处与公司各部门人员在现场进行识别、观察。

1）危险源评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。

2）公司安全生产管理处根据本制度的规定组织有关人员对所管辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。

5、重大危险源管理

1）、分别建立重大危险源安全管理体系和识别监控小组，明确相关人员的职责。

2）、制定重大危险源识别及控制制度。

3）、由安全生产管理处负责组织本公司有关人员对本公司进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。

4）、建立重大危险源识别监控台帐。

5）、必须设置专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查记录。

6、成立重大危险源安全管理组织机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。

7、安全生产管理处负责人保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。

8、应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。

9、对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。

10、对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录。

- 二、重大危险源识别流程图

重大危险源识别流程图

- 三、危险源辨识、风险评价方法

- 危险源辨识与评价方法

一、为建立企业的职业健康安全管理体系，公司将对所属的办公和项目部控制的生活区内可能危及人身安全的危险源进行辨识和风险性评价。明确重大危险源和危害因素，为制定公司的职业健康安全方针、目标提供依据，并通过有效的控制，实现公司的总体目标和指标。

二、在公司工程技术部门的指导下，对本公司的安全状况进行调查，组织人员对各部门、各项目部存在的可能危及人身安全的危险源和危害因素进行识别和评价。

三、危险源识别方法及评价方法：

- （1）公司主要通过调查表示别危险源；

- （2）公司按作业条件危险性进行危险源评价（LEC）

（a） 按发生事故的可能性大小（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，但不经常 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

（b）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）

| 分数值 | 频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 几乎不暴露 |

（c）一旦发生事故会造成的损失后果（C）

| 分数值 | 后 果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重、重伤 |
| 3 | 重大、致残 |
| 1 | 引人注目、不利于基本的健康安全要求 |

（d）危险源程度（D）

| D值 | 危险程度 | 风险类别 |
| --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险、不能继续作业 | 3类 |
| 160-320 | 高度危险、需要立即整改 | 3类 |
| 70-160 | 显著危险、需要整改 | 2类 |
| 20-70 | 可能危险、需要注意 | 2类 |
| ＜20 | 稍有危险、或许可接受 | 1类 |

四、D=L×E×C

五、风险等级：

- 本公司规定风险级别分为三类：

- 一类：可不控制的危险源，D＜20；

- 二类：一般可控制的危险源，D＝70-160

- 三类：重点控制的危险源，D＞160

六、各项目严格按照上述的方法，对本项目的危险源进行辨识评价，并制定本项目的危险源清单和重大危险源清单，上报到工程部，由公司统一汇总。

- 四、危险源辩识与评价结果一览表

- 危险源辩识与评价结果一览表

| 序号 | 作业活动 | 危 险 因 素 |  |  | 可能导致的结果 | 判别依据(I～ V) | 作业条件危险性评价（定量评价） |  |  |  | 危险级别 | 现有控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 1 | 一、施工作业 | l | 无安全技术措施施工方案 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规定进行审核把关 |  |
| 2 |  | 2 | 安全技术措施方案未经审批、审核，就采用 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 3 |  | 3 | 设备设施未经验收 | 管理缺陷 | 起重伤害／机械伤害／倒塌等 | I |  |  |  |  | 重大 | 按设备安全管理规定，审核把关 |  |
| 4 |  | 4 | 无安全技术交底 | 管理缺陷 | 触电等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 5 |  | 5 | 未按要求做安全检查 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定进行检查把关 |  |
| 6 |  | 6 | 允许无证人员操作 | 违章指挥 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 7 |  | 7 | 违反安全技术措施方案 | 违章作业 | 起重伤害等 | V | 3 | l | 15 | 45 | 一般 | 按规范审核把关 |  |
| 8 |  | 8 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 违章指挥／违章作业 | 高处坠落／机械伤害／触电等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 9 |  | 9 | 施工人员无证上岗操作 | 违章作业 | 高处坠落等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定检查审核把关 |  |
| 10 | 二、基础施工作业 | 1 | 土方施工时放坡不符合规定 | 防护缺陷 | 坍塌 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按方案进行检查把关 |  |
| 11 |  | 2 | 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 12 |  | 3 | 超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯/标志牌 | 防护缺陷／信号缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 1 | 18 | 一般 | 现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 13 | 二、基础施工作业 | 4 | 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具 | 违章操作 | 坍塌／高处坠落 | V | l | l | 7 | 7 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 5 | 深坑基础护壁不符合规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | I |  |  |  |  | 重大 | 现场检查把关 |  |
| 15 |  | 6 | 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 | 违章指挥 | 坍塌 | V | 3 | l | 15 | 45 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 16 |  | 7 | 未设置有效的排水挡水措施 | 管理缺陷 | 坍塌 | V | 3 | 6 | l | 18 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 17 | 三、脚手架和安全网搭拆作业 | 1 | 使用不合格的架料 | 违章作业 | 倒塌 | V | l | 6 | 3 | 18 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 18 |  | 2 | 错误使用扣件 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 19 |  | 3 | 脚手架基础未平整夯实，无排水措施。 | 违章作业／管理 缺陷 | 倒塌 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 20 |  | 4 | 脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆 | 防护缺陷 | 倒塌 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 21 |  | 5 | 架体与建筑物未按规定拉结 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 22 |  | 6 | 未按规定设置剪刀撑 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 23 |  | 7 | 剪刀撑搭设不符合设计要求 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 24 |  | 8 | 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | V | 6 | 10 | l | 60 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 25 |  | 9 | 各杆件之间搭结不符合规定 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 10 | l | 30 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 26 |  | 10 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | l | 10 | 7 | 70 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 27 |  | ll | 脚手架上有探头板、飞跳板 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 28 |  | 12 | 操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平接网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 29 |  | 13 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 30 | 三、脚手架和安全网搭拆作业 | 14 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护拦和立挂安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 15 | 脚手架未设上下通道或设置不符合要求 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | l | 6 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 32 |  | 16 | 不按规定安装集料平台 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 按方案进行检查把关 |  |
| 33 |  | 17 | 集料平台无限定荷载标牌，护拦高度低于1.5米， 没用密目安全网封严 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 34 |  | 18 | 不按规定拆除脚手架 | 违章作业 |  | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 35 |  | 19 | 拆除脚手架时，没设警戒 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 36 |  | 20 | 非架子工操作 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 37 | 四、异式脚手架安装搭拆作业 | l | 未用密目安全网沿外排架内侧进行封闭或底部封闭不严密 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 38 |  | 2 | 超规定荷载使用 | 违章作业 | 高处坠落/倒塌 | V | l | 6 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 39 |  | 3 | 脚手架物料堆放集中或不均匀 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 40 |  | 4 | 架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 41 |  | 5 | 架体与建筑结构拉结不牢固 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 42 |  | 6 | 悬挑式脚手架悬挑梁安装不符合设计要求 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 43 |  | 7 | 挂脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未按设 计进行制作 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | V | l | 6 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 44 |  | 8 | 吊篮升降无防坠落保险措施 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 45 |  | 9 | 整体提升架或爬架使用前没有验收，无生产和使用证 | 管理缺陷 | 高处坠落 | V | 1 | 10 | 7 | 70 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 46 | 四、异式脚手架安装搭拆作业 | lO | 整体提升架或爬架无防坠装置或防坠装置不起作用 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | l | 6 | 15 | 90 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 11 | 未编制单项安全技术措施方案 | 管理缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | l | 6 | 15 | 90 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 48 | 五、高处作业 | l | 25×25cm以上洞口不按规定防护 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 49 |  | 2 | 临边护拦高度低于l.2米，没用密目网遮挡 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 50 |  | 3 | 电梯井未按规定安装防护门．井道内未按标准设水平安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 51 |  | 4 | 管道竖井未按规定安装防护门或护拦，安装后高度低于1.5米 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 52 |  | 5 | 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 | 防护缺陷 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 53 |  | 6 | 未按规定设置安全标志 | 标志缺陷 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 1 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 54 |  | 7 | 铁凳、木凳不稳固，跳板下支凳间距大于2米。 | 防护缺陷／违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 55 |  | 8 | 外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作，未采取隔离防护措施。 | 违章作业／违章指挥 | 物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 56 |  | 9 | 框架结构施工作业面(点)无防护或防护不完善。 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 57 |  | 10 | 拆改防护设施 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | 按规程检查把关 |  |
| 58 |  | 1l | 吊运零散物散件未使用吊笼 | 违章作业 | 物体打击 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

危险源辩识与风价结果一览表

续表

| 59 | 五、高处作业 | 12 | 外挑平台堆料超高、超重 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  | 13 | 抛、扔等违反安全操作规程 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 61 | 六、模板安拆与存放 | l | 模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求 | 违章指挥／违章作业 | 高处坠落／物体打击 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 62 |  | 2 | 大模板不按规定存放 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 63 |  | 3 | 各种模板堆放不整齐、超高 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 2 | 7 | 84 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 64 |  | 4 | 大模板场地未平整夯实，未设1．2米高的围拦防护 | 防护缺陷 | 物体打击 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规定现场把关 |  |
| 65 |  | 5 | 清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道小于60厘米。 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | v | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 66 |  | 6 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 接规定现场检查把关 |  |
| 67 |  | 7 | 模板支撑固定在外脚手架上 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 68 |  | 8 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 | 管理缺陷 | 物体打击 | V | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 69 | 七、施工用电 | l | 未采用TN—S接零保护系统 | 管理缺陷 | 触电 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 70 |  | 2 | 未达到三级配电、两级漏电保护 | 管理缺陷 | 触电 | I |  |  |  |  | 重大 | 按方案进行检查把关 |  |
| 71 |  | 3 | 在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地(除电梯、塔吊设备外) | 违章操作 | 触电 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 72 |  | 4 | 脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施 | 防护缺陷 | 触电 | V | l | 6 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 73 | 七、施工用电 | 5 | 保护接地、保护接零混乱或共存 | 违章操作 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | 6 | 保护零线装设开关或熔断器 | 违章作业 | 触电 | V | 1 | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 75 |  | 7 | 保护零线未单独敷设，并作它用 | 防护缺陷 | 触电 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 76 |  | 8 | 使用绿／黄双色线作负荷线 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 77 |  | 9 | 保护零线未按规定在配电线路做重复接地 | 违章作业 | 触电 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 78 |  | 10 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 79 |  | 11 | 重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | l | 7 | 21 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 80 |  | 12 | 塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻值大于10欧姆 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 81 |  | 13 | 漏电保护装器无出厂检验合格证 | 管理缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 82 |  | 14 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护不符合要求 | 防护缺陷 | 触电 | V | 6 | 2 | 7 | 84 | 一般 | 按规定现场检查把关’ |  |
| 83 |  | 15 | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | 违章作业／违章指挥 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 84 |  | 16 | 用铝导体、螺纹钢做接地体 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 85 |  | 17 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 86 |  | 18 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用 途，未设专人负责 | 管理缺陷／标志缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 1 | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 87 |  | 19 | 电箱安装位置不当，箱内及周围杂物。 | 管理缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 88 | 七、施工用电 | 20 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分未作处理 | 电危害/漏电 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规范进行硷查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 |  | 21 | 电箱进线未设总隔离开关、各引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 90 |  | 22 | 电箱内多路配电无标记，引出线混乱 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 91 |  | 23 | 电箱无门、无锁、无防雨措施，未与箱体电气连接 | 违章作业 | 触电 | V | l | 2 | 3 | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 92 |  | 24 | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 93 |  | 25 | 电缆过路无保护措施 | 防护缺陷 | 触电 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 94 |  | 26 | 架空线路不符合要求 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 95 |  | 27 | 电缆架设或埋地不符合要求 | 违章作业 | 触电 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 96 |  | 28 | 电缆绝缘破坏又未作处理 | 电危害/漏电 | 触电 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 97 |  | 29 | 易接触带的带电导体或机电设备的金属外壳未作保护 | 带电部分裸露 | 触电 | V | 6 | l | 15 | 90 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 98 |  | 30 | 电工不按规定程序送电 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 1 | 15 | 45 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 99 |  | 31 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | l | 15 | 45 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 100 |  | 32 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 101 |  | 33 | 照明专用回路无漏电保护 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 102 |  | 34 | 灯具金属外壳未作接零保护 | 电危害/漏电 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 103 |  | 35 | 室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 104 | 七、施工用电 | 36 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  | 37 | 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 | 作业环境不良 | 触电 | V | 3 | 1 | 7 | 2l | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 106 |  | 38 | 非电工操作 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 107 |  | 39 | 焊渣阴燃引起明火 | 明火 | 火灾 | Ⅳ |  |  |  |  | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| 108 | 八、焊接作业 | l | 电焊机无防触电装置 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 109 |  | 2 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 110 |  | 3 | 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30 米，两侧接线未压牢 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 111 |  | 4 | 电焊机一／二次未安装防护罩 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 112 |  | 5 | 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 113 |  | 6 | 电焊机周围堆放易燃易爆物品 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 114 |  | 7 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 | 电危害一漏电 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 115 |  | 8 | 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、 脚手架、轨道等作回路 | 违章作业 | 触电 | V | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 116 |  | 9 | 二次线绝缘破损，浸水或与脚手架、结构钢筋等 金属搭接 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 2 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 117 |  | lO | 在密闭场所施焊无排风措施 | 工作环境不良 | 窒息 | V | 1 | l | 7 | 7 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 118 |  | 11 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离不符合标准 | 违章作业 | 燃爆 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 119 |  | 12 | 焊割时未配备灭火器材 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 120 | 八、焊接作业 | 13 | 焊接时未有监护(看火)人员 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 |  | 14 | 操作人员未办理动火证 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 122 |  | 15 | 烟尘积聚 | 粉尘 | 尘肺 | V | 3 | 2 | L | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 123 |  | 16 | 弧光辐射 | 电辐射 | 灼伤 | V | 3 | 2 | L | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 124 |  | 17 | 电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 125 |  | 18 | 焊接作业和油漆、防水交叉作业 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 126 |  | 19 | 非电焊工操作 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 127 |  | 20 | 架体制作不符合设计要求和规范 | 违章作业 | 倒塌／机械伤害 | V | l | l | 5 | 15 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 128 | 九、物料提升装置安拆作业 | l | 吊篮无安全停靠装置或失灵 | 防护缺陷 | 机械伤害／高处坠落 | V | 1 | l | 5 | 15 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 129 |  | 2 | 无超高限位装置或失灵的 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 1 | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 130 |  | 3 | 未按规定设置揽风绳或地锚不符合规定要求 | 违章作业 | 倒塌／机械伤害 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 131 |  | 4 | 揽风绳不使用钢丝绳 | 违章指挥 | 机械伤害 | V | l | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 132 |  | 5 | 钢丝绳、卡不符合规定，无过路保护措施 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 133 |  | 6 | 架体未与建筑结构连接且不符合规范要求 | 违章作业 | 倒塌/机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 134 |  | 7 | 架体与吊篮间隙超过规定要求 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 135 |  | 8 | 楼层卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严密 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 136 |  | 9 | 平台脚手板搭设不严、不牢 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 137 |  | lO | 吊篮、平台无防护门或不起作用 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 138 |  | ll | 防护门未形成定型化和工具化 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 139 | 九、物料提升装置 安拆作业 | 12 | 地面进料口无防护棚或不符合要求 | 防护缺陷 | 物体打击 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 13 | 卷扬机地锚不牢固 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 141 |  | 14 | 卷筒钢丝绳缠绕不整齐 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 142 |  | 15 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | l | 2 | 3 | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 143 |  | 16 | 卷扬机无操作棚或操作棚不符合要求 | 管理缺陷／违章作 | 高处坠落／物体打击 | V | 1 | 3 | 3 | 9 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 144 |  | 17 | 乘坐吊篮上下 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 1 | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 145 |  | 18 | 无信号装置或信号方式不合理 | 信号缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 146 |  | 19 | 无安拆方案或未按操作程序进行安装拆除 | 违章作业 | 高处坠落／物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 147 | 十、外用电梯安拆作业 | 1 | 拆安队伍没有取得资格证书 | 管理缺陷 | 机械伤害／高处坠落 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 148 |  | 2 | 吊笼安全装置不灵敏，门连锁装置不起作用 | 设施缺陷 | 机械伤害 | V | 1 | 1 | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 149 |  | 3 | 地面吊笼出入口无防护棚 | 防护缺陷 | 物体打击 | V | 1 | 1 | 5 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 150 |  | 4 | 防护棚搭设不符合设计要求 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 151 |  | 5 | 每层卸料口无防护门或有防护门不使用 | 违章作业 | 高处坠落／物体打击 | V | 1 | 2 | 15 | 30 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 152 |  | 6 | 防护门未形成定型化和工具化 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 153 |  | 7 | 超过规定承载人数无控制措施 | 违章作业 | 机械伤害 | V | l | 1 | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 154 |  | 8 | 超过规定重量无控制措施 | 违章作业 | 机械伤害 | V | l | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 155 | 十、外用电梯安拆作业 | 9 | 架体与建筑结构附着不符合要求 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 1 | l | 40 | 40 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 |  | 10 | 电气安装不符合要求的 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 157 |  | 1l | 电气控制无漏电保护装置 | 防护缺陷 | 触电 | V | 1 | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 158 |  | 12 | 避雷装置不符合要求 | 防护缺陷 | 触电 | V | l | 1 | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 159 |  | 13 | 无联络信号或信号不准确 | 信号缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 160 |  | 14 | 未按操作程序进行拆除 | 违章作业 | 高处坠落，物体打击 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 161 |  | 15 | 非电梯司机操作 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 162 |  | 16 | 司机不按规定交接班或无交接记录 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 1 | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 163 | 十一、起重机械安拆、吊装作业 | l | 起重指挥人员不了解起重机械性能 | 违章指挥 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 5 | 90 | 一般 | 在施工现场抽查了解起重机械知识 |  |
| 164 |  | 2 | 使用无资质队伍安装、拆除 | 违章指挥 | 起重伤害 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规定审核把关 |  |
| 165 |  | 3 | 限位保险装置失灵 | 防护缺陷 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 166 |  | 4 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 | 违章作业 | 起重伤害／倒塌 | V | l | l | 40 | 40 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 167 |  | 5 | 附墙装置安装不符合设计要求 | 违章作业 | 起重伤害／倒塌 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 168 |  | 6 | 吊钩无保险装置 | 防护缺陷 | 起重伤害／物体打击 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 169 |  | 7 | 有夹轨钳未使用 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 170 |  | 8 | 塔吊基础不坚实、不平整、无排水措施 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 171 |  | 9 | 枕木铺设不符合要求 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 172 |  | 10 | 多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠 | 防护缺陷 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 173 |  | ll | 使用不合格吊索具 | 设备设施缺陷 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 174 |  | 12 | 不正确使用(选用)吊索具 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 十一、起重机械安拆、吊装作业 | 13 | 未按操作程序进行拆除 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 176 |  | 14 | 高塔指挥不使用旗语或对讲机 | 违章指挥 | 起重伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 177 | 十二、机械作业 | l | 未采取消音、吸音措施 | 噪声危害 | 耳(鸣)聋 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 178 |  | 2 | 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 179 |  | 3 | 机械设备未做保护接零 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 180 |  | 4 | 机械设备无漏电断路保护装置 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 181 |  | 5 | 设备无人操作时未切断电源 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 182 |  | 6 | 设备未按时进行保养 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 183 |  | 7 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 184 |  | 8 | 平刨无护手安全装置 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 185 |  | 9 | 平刨和圆盘踞传动部位无防护罩 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 186 |  | lO | 使用平刨和圆盘锯等合用一台电机的 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查、解体 |  |
| 187 |  | 11 | 圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 188 |  | 12 | 钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施 | 管理缺陷 | 机械伤害 | V | 1 | 6 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 189 |  | 13 | 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 190 |  | 14 | 搅拌机的料斗无保险挂钩或不使用挂钩 | 设备设施缺陷／ 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 191 | 十二、机械作业 | 15 | 搅拌机无防雨棚或机械操作台不安全 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 |  | 16 | 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 193 |  | 17 | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 194 |  | 18 | 使用I类于持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 195 |  | 19 | 电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及 潮湿等特殊环境中使用 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 196 |  | 20 | 设备发生故障时，未切断电源，就检修 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 197 |  | 2l | 倒灰工不戴防尘口罩 | 违章作业 | 矽肺 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 198 |  | 22 | 操作岗位无安全操作制度牌、无安全标志 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 199 | 十三、场内交通运输 | L | 翻斗车制动装置不灵敏 | 设备设施缺陷 | 车辆伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 200 |  | 2 | 翻斗车行车载人或违章行车 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 201 |  | 3 | 驾驶员超速行驶 | 违章操作 | 车辆伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 202 | 十四、防水作业 | L | 防水作业区域未保证空气流畅 | 作业环境不良 | 中毒火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 203 |  | 2 | 使用有害有毒材料无防护用品 | 违章作业／违章 指挥 | 中毒 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 204 | 十五、保温作业 | 1 | 照明线路、灯具未远离可燃的保温材料 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 205 |  | 2 | 不穿戴防护服及防尘面罩 | 违章指挥／违章作业 | 灼烫 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 206 |  | 3 | 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 207 | 十六、危险化学品使用 | 1 | 危险化学品未按规定存放使用(如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放) | 违章作业 | 火灾／爆炸 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 |  | 2 | 在油漆房间调配稀料 | 违章作业 | 火灾 | V | l | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 209 |  | 3 | 喷漆作业不使用防护口罩 | 违章作业 | 职业病 | V | 3 | l | 7 | 21 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 210 |  | 4 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等 电气设备不符合防火规定 | 管理缺陷 | 火灾／爆炸 | V | l | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 十七、防火作业 | 1 | 乙炔瓶平放 | 违章作业 | 火灾/爆炸 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 213 |  | 2 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 | 违章作业 | 火灾／爆炸 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 214 |  | 3 | 各种气瓶无标准色标 | 标志缺陷 | 爆炸 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 215 |  | 4 | 气瓶存放无防震圈和防护帽 | 防护缺陷 | 爆炸 | V | l | l | 15 | 15 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 216 |  | 5 | 氧气、乙炔气管混用 | 违章作业 | 爆炸 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 217 |  | 6 | 乙炔瓶使用时未装回火防止阀 | 防护缺陷 | 爆炸 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 218 |  | 7 | 气瓶压力表损坏或失准 | 防护缺陷 | 爆炸 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 219 |  | 8 | 消防设施、工具、器材设置不符合规定 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 220 |  | 9 | 建筑物内存放易燃易爆材料 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 221 |  | 10 | 24米以上建筑未按规定设置消防立管和专用水泵 电源 | 管理缺陷 | 火灾 | V | l | 2 | 7 | 14 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 222 |  | 11 | 施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 223 | 十七、防火作业 | 12 | 木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 |  | 13 | 建筑内外无消防通道或通道不畅通 | 管理缺陷 | 火灾 | V | 3 | 1 | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 225 |  | 14 | 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材 | 管理缺陷 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 226 |  | 15 | 在建工程室内住人 | 管理缺陷 | 火灾 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 227 |  | 16 | 消防设施标志不明 | 防护缺陷 | 火灾 | V | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 228 | 十八、材料堆码放 | L | 建筑材料码放不整、超高 | 违章作业 | 坍塌 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 229 |  | 2 | 楼层物料不按规定堆放 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 230 |  | 3 | 存放物料靠墙码放或堆放 | 违章作业 | 倒塌／物体打击 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 231 |  | 4 | 物料堆放架搭设不符合要求 | 防护缺陷 | 倒塌／物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| 232 | 十九、冬季施工 | 1 | 冬季严寒天气施工 | 作业环境不良 | 冻伤 | V | 3 | 1 | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 233 |  | 2 | 未及时清扫积雪 | 作业环境不良 | 跌伤 | V | 3 | l | 3 | 9 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 234 | 二十、暑季施工 | 1 | 无卫生保健措施 | 作业环境不良 | 中暑 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 235 |  | 2 | 高温作业 | 作业环境不良 | 中暑 | V | 1 | 6 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 236 | 二一、生活区域 | L | 亚硝酸盐未设专人专库保管 | 管理缺陷 | 中毒 | V | 3 | l | 7 | 2l | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 237 |  | 2 | 厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品 | 致病微生物 | 食物中毒 | V | 3 | 2 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 238 |  | 3 | 加工、保管生熟食品未分开 | 致病微生物 | 食物中毒 | V | 3 | 2 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 239 |  | 4 | 炊事人员未有健康证 | 违章作业 | 传染病 | V | 1 | 6 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 240 |  | 5 | 开水、饮水器具不卫生 | 管理缺陷 | 传染病 | V | l | 6 | l | 6 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源辩识与评价结果一览表

续表

| 241 | 一、办公场所 | l | 复印机废粉、臭氧的排放 | 作业环境不良 | 职业病 | V | O.2 | 3 | 1 | O.6 | 一般 | 开窗通风 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 |  | 2 | 擦窗玻璃 | 作业环境不良 | 高处坠落 | V | O.5 | 1 | 3 | 1.5 | 一般 | 精神集中，提高安全意识 |  |
| 243 |  | 3 | 拖地时积水 | 作业环境不良 | 跌伤 | V | O.5 | 6 | 1 | 3 | 一般 | 精神集中，提高安全意识 |  |

- 注明：判别依据：Ⅰ、不符合法律法规及其他要求；

- Ⅱ、曾发生过事故，仍未有有效控制措施；

- Ⅲ、相关方合理抱怨或要求；

- Ⅳ、直接观察到的危险；

- Ⅴ、定量评价（LEC）法。

- 危险因素共计：243个，其中重大危险源 12个。

- 五、重大危险源辩识与风险评价结果一览表

重大危险源辩识与风险评价结果一览表

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 | 可能导致的结果 | 判别依据(I～V) V) | 作业条件危险性评价（定量评价） |  |  |  | 危险级别 | 现有控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无安全技术措施施工方案 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规定进行审核把关 |
| 2 | 设备设施未经验收 | 管理缺陷 | 起重伤害／机械伤害／倒塌等 | I |  |  |  |  | 重大 | 按设备安全管理规定，审核把关 |
| 3 | 深坑基础护壁不符合规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | I |  |  |  |  | 重大 | 现场检查把关 |
| 4 | 不按规定安装集料平台 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 按方案进行检查把关 |
| 5 | 25×25cm以上洞口不按规定防护 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 按规范进行检查把关 |
| 6 | 拆改防护设施 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | 按规程检查把关 |
| 7 | 未采用TN—S接零保护系统 | 管理缺陷 | 触电 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规范进行检查把关 |
| 8 | 未达到三级配电、两级漏电保护 | 管理缺陷 | 触电 | I |  |  |  |  | 重大 | 按方案进行检查把关 |
| 9 | 使用无资质安装、拆除、队伍 | 违章指挥 | 起重伤害 | I |  |  |  |  | 重大 | 按规定审核把关 |
| 10 | 不正确使用(选用)吊索具 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | 按规定现场检查把关 |
| 11 | 危险化学品未按规定存放使用(如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放) | 违章作业 | 火灾／爆炸 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | 按规范进行检查把关 |
| 12 | 物料堆放架搭设不符合要求 | 防护缺陷 | 倒塌／物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 按规定现场检查把关 |

- 六、危险源清单

- 危险源清单

| 序号 | 作业活动 | 危 险 源 |  |  | 可能导致的结果 | 危险级别 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、施工作业 | l | 无安全技术措施施工方案 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | 重大 | 按规定进行审核把关 |  |
| 2 |  | 2 | 安全技术措施方案未经审批、审核，就采用 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 3 |  | 3 | 设备设施未经验收 | 管理缺陷 | 起重伤害／机械伤害／倒塌等 | 重大 | 按设备安全管理规定，审核把关 |  |
| 4 |  | 4 | 无安全技术交底 | 管理缺陷 | 触电等 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 5 |  | 5 | 未按要求做安全检查 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | 一般 | 按规定进行检查把关 |  |
| 6 |  | 6 | 允许无证人员操作 | 违章指挥 | 机械伤害 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 7 |  | 7 | 违反安全技术措施方案 | 违章作业 | 起重伤害等 | 一般 | 按规范审核把关 |  |
| 8 |  | 8 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 违章指挥／违章作业 | 高处坠落／机械伤害／触电等 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 9 |  | 9 | 施工人员无证上岗操作 | 违章作业 | 高处坠落等 | 一般 | 按规定检查审核把关 |  |
| 10 | 二、基础施工作业 | 1 | 土方施工时放坡不符合规定 | 防护缺陷 | 坍塌 | 一般 | 按方案进行检查把关 |  |
| 11 |  | 2 | 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 12 |  | 3 | 超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯/标志牌 | 防护缺陷／信号缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 13 | 二、基础施工作业 | 4 | 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具 | 违章操作 | 坍塌／高处坠落 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 5 | 深坑基础护壁不符合规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | 重大 | 现场检查把关 |  |
| 15 |  | 6 | 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 | 违章指挥 | 坍塌 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 16 |  | 7 | 未设置有效的排水挡水措施 | 管理缺陷 | 坍塌 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 17 | 三、脚手架和安全网搭拆作业 | 1 | 使用不合格的架料 | 违章作业 | 倒塌 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 18 |  | 2 | 错误使用扣件 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 19 |  | 3 | 脚手架基础未平整夯实，无排水措施。 | 违章作业／管理 缺陷 | 倒塌 | 一般 | 现场检查把关 |  |
| 20 |  | 4 | 脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆 | 防护缺陷 | 倒塌 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 21 |  | 5 | 架体与建筑物未按规定拉结 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 22 |  | 6 | 未按规定设置剪刀撑 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 23 |  | 7 | 剪刀撑搭设不符合设计要求 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 24 |  | 8 | 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 25 |  | 9 | 各杆件之间搭结不符合规定 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 26 |  | 10 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 27 |  | ll | 脚手架上有探头板、飞跳板 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 28 |  | 12 | 操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平接网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 29 |  | 13 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 30 | 三、脚手架和安全网搭拆作业 | 14 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护拦和立挂安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 15 | 脚手架未设上下通道或设置不符合要求 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 32 |  | 16 | 不按规定安装集料平台 | 违章作业 | 高处坠落 | 重大 | 按方案进行检查把关 |  |
| 33 |  | 17 | 集料平台无限定荷载标牌，护拦高度低于1.5米， 没用密目安全网封严 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 34 |  | 18 | 不按规定拆除脚手架 | 违章作业 |  | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 35 |  | 19 | 拆除脚手架时，没设警戒 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 36 |  | 20 | 非架子工操作 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 37 | 四、异式脚手架安装搭拆作业 | l | 未用密目安全网沿外排架内侧进行封闭或底部封闭不严密 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 38 |  | 2 | 超规定荷载使用 | 违章作业 | 高处坠落/倒塌 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 39 |  | 3 | 脚手架物料堆放集中或不均匀 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 40 |  | 4 | 架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 41 |  | 5 | 架体与建筑结构拉结不牢固 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 42 |  | 6 | 悬挑式脚手架悬挑梁安装不符合设计要求 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 43 |  | 7 | 挂脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未按设 计进行制作 | 违章作业 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 44 |  | 8 | 吊篮升降无防坠落保险措施 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 45 |  | 9 | 整体提升架或爬架使用前没有验收，无生产和使用证 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 46 | 四、异式脚手架安装搭拆作业 | lO | 整体提升架或爬架无防坠装置或防坠装置不起作用 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 11 | 未编制单项安全技术措施方案 | 管理缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 48 | 五、高处作业 | l | 25×25cm以上洞口不按规定防护 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 49 |  | 2 | 临边护拦高度低于l.2米，没用密目网遮挡 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 50 |  | 3 | 电梯井未按规定安装防护门．井道内未按标准设水平安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 51 |  | 4 | 管道竖井未按规定安装防护门或护拦，安装后高度低于1.5米 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 52 |  | 5 | 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 | 防护缺陷 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 53 |  | 6 | 未按规定设置安全标志 | 标志缺陷 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 54 |  | 7 | 铁凳、木凳不稳固，跳板下支凳间距大于2米。 | 防护缺陷／违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 55 |  | 8 | 外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作，未采取隔离防护措施。 | 违章作业／违章指挥 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 56 |  | 9 | 框架结构施工作业面(点)无防护或防护不完善。 | 防护缺陷 | 高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 57 |  | 10 | 拆改防护设施 | 违章作业 | 高处坠落 | 重大 | 按规程检查把关 |  |
| 58 |  | 1l | 吊运零散物散件未使用吊笼 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 59 | 五、高处作业 | 12 | 外挑平台堆料超高、超重 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  | 13 | 抛、扔等违反安全操作规程 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 61 | 六、模板安拆与存放 | l | 模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求 | 违章指挥／违章作业 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 62 |  | 2 | 大模板不按规定存放 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 63 |  | 3 | 各种模板堆放不整齐、超高 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 64 |  | 4 | 大模板场地未平整夯实，未设1．2米高的围拦防护 | 防护缺陷 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场把关 |  |
| 65 |  | 5 | 清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道小于60厘米。 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 66 |  | 6 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 接规定现场检查把关 |  |
| 67 |  | 7 | 模板支撑固定在外脚手架上 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 68 |  | 8 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 | 管理缺陷 | 物体打击 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 69 | 七、施工用电 | l | 未采用TN—S接零保护系统 | 管理缺陷 | 触电 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 70 |  | 2 | 未达到三级配电、两级漏电保护 | 管理缺陷 | 触电 | 重大 | 按方案进行检查把关 |  |
| 71 |  | 3 | 在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地(除电梯、塔吊设备外) | 违章操作 | 触电 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 72 |  | 4 | 脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 73 | 七、施工用电 | 5 | 保护接地、保护接零混乱或共存 | 违章操作 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | 6 | 保护零线装设开关或熔断器 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 75 |  | 7 | 保护零线未单独敷设，并作它用 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 76 |  | 8 | 使用绿／黄双色线作负荷线 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 77 |  | 9 | 保护零线未按规定在配电线路做重复接地 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 78 |  | 10 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 79 |  | 11 | 重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 80 |  | 12 | 塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻值大于10欧姆 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 81 |  | 13 | 漏电保护装器无出厂检验合格证 | 管理缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 82 |  | 14 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护不符合要求 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关’ |  |
| 83 |  | 15 | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | 违章作业／违章指挥 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 84 |  | 16 | 用铝导体、螺纹钢做接地体 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 85 |  | 17 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 86 |  | 18 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用 途，未设专人负责 | 管理缺陷／标志缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 87 |  | 19 | 电箱安装位置不当，箱内及周围杂物。 | 管理缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 88 | 七、施工用电 | 20 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分未作处理 | 电危害/漏电 | 触电 | 一般 | 按规范进行硷查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 |  | 21 | 电箱进线未设总隔离开关、各引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 90 |  | 22 | 电箱内多路配电无标记，引出线混乱 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 91 |  | 23 | 电箱无门、无锁、无防雨措施，未与箱体电气连接 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 92 |  | 24 | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 93 |  | 25 | 电缆过路无保护措施 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 94 |  | 26 | 架空线路不符合要求 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 95 |  | 27 | 电缆架设或埋地不符合要求 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 96 |  | 28 | 电缆绝缘破坏又未作处理 | 电危害/漏电 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 97 |  | 29 | 易接触带的带电导体或机电设备的金属外壳未作保护 | 带电部分裸露 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 98 |  | 30 | 电工不按规定程序送电 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 99 |  | 31 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 100 |  | 32 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 101 |  | 33 | 照明专用回路无漏电保护 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 102 |  | 34 | 灯具金属外壳未作接零保护 | 电危害/漏电 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 103 |  | 35 | 室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 104 | 七、施工用电 | 36 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  | 37 | 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 | 作业环境不良 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 106 |  | 38 | 非电工操作 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 107 |  | 39 | 焊渣阴燃引起明火 | 明火 | 火灾 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| 108 | 八、焊接作业 | l | 电焊机无防触电装置 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 109 |  | 2 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 110 |  | 3 | 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30 米，两侧接线未压牢 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 111 |  | 4 | 电焊机一／二次未安装防护罩 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 112 |  | 5 | 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 113 |  | 6 | 电焊机周围堆放易燃易爆物品 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 114 |  | 7 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 | 电危害一漏电 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 115 |  | 8 | 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、 脚手架、轨道等作回路 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 116 |  | 9 | 二次线绝缘破损，浸水或与脚手架、结构钢筋等 金属搭接 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 117 |  | lO | 在密闭场所施焊无排风措施 | 工作环境不良 | 窒息 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 118 |  | 11 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离不符合标准 | 违章作业 | 燃爆 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 119 |  | 12 | 焊割时未配备灭火器材 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 120 | 八、焊接作业 | 13 | 焊接时未有监护(看火)人员 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 |  | 14 | 操作人员未办理动火证 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 122 |  | 15 | 烟尘积聚 | 粉尘 | 尘肺 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 123 |  | 16 | 弧光辐射 | 电辐射 | 灼伤 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 124 |  | 17 | 电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 125 |  | 18 | 焊接作业和油漆、防水交叉作业 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 126 |  | 19 | 非电焊工操作 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 127 |  | 20 | 架体制作不符合设计要求和规范 | 违章作业 | 倒塌／机械伤害 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 128 | 九、物料提升装置安拆作业 | l | 吊篮无安全停靠装置或失灵 | 防护缺陷 | 机械伤害／高处坠落 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 129 |  | 2 | 无超高限位装置或失灵的 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 130 |  | 3 | 未按规定设置揽风绳或地锚不符合规定要求 | 违章作业 | 倒塌／机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 131 |  | 4 | 揽风绳不使用钢丝绳 | 违章指挥 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 132 |  | 5 | 钢丝绳、卡不符合规定，无过路保护措施 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 133 |  | 6 | 架体未与建筑结构连接且不符合规范要求 | 违章作业 | 倒塌/机械伤害 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 134 |  | 7 | 架体与吊篮间隙超过规定要求 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 135 |  | 8 | 楼层卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严密 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 136 |  | 9 | 平台脚手板搭设不严、不牢 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 137 |  | lO | 吊篮、平台无防护门或不起作用 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 138 |  | ll | 防护门未形成定型化和工具化 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 139 | 九、物料提升装置 安拆作业 | 12 | 地面进料口无防护棚或不符合要求 | 防护缺陷 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 13 | 卷扬机地锚不牢固 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 141 |  | 14 | 卷筒钢丝绳缠绕不整齐 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 142 |  | 15 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 143 |  | 16 | 卷扬机无操作棚或操作棚不符合要求 | 管理缺陷／违章作 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 144 |  | 17 | 乘坐吊篮上下 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 145 |  | 18 | 无信号装置或信号方式不合理 | 信号缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 146 |  | 19 | 无安拆方案或未按操作程序进行安装拆除 | 违章作业 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 147 | 十、外用电梯安拆作业 | 1 | 拆安队伍没有取得资格证书 | 管理缺陷 | 机械伤害／高处坠落 | 一般 | 按规定进行审核把关 |  |
| 148 |  | 2 | 吊笼安全装置不灵敏，门连锁装置不起作用 | 设施缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 149 |  | 3 | 地面吊笼出入口无防护棚 | 防护缺陷 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 150 |  | 4 | 防护棚搭设不符合设计要求 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 151 |  | 5 | 每层卸料口无防护门或有防护门不使用 | 违章作业 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 152 |  | 6 | 防护门未形成定型化和工具化 | 防护缺陷 | 高处坠落／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 153 |  | 7 | 超过规定承载人数无控制措施 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 154 |  | 8 | 超过规定重量无控制措施 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 155 | 十、外用电梯安拆作业 | 9 | 架体与建筑结构附着不符合要求 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 |  | 10 | 电气安装不符合要求的 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 157 |  | 1l | 电气控制无漏电保护装置 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 158 |  | 12 | 避雷装置不符合要求 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 159 |  | 13 | 无联络信号或信号不准确 | 信号缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 160 |  | 14 | 未按操作程序进行拆除 | 违章作业 | 高处坠落，物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 161 |  | 15 | 非电梯司机操作 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 162 |  | 16 | 司机不按规定交接班或无交接记录 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 163 | 十一、起重机械安拆、吊装作业 | l | 起重指挥人员不了解起重机械性能 | 违章指挥 | 起重伤害 | 一般 | 在施工现场抽查了解起重机械知识 |  |
| 164 |  | 2 | 使用无资质队伍安装、拆除 | 违章指挥 | 起重伤害 | 重大 | 按规定审核把关 |  |
| 165 |  | 3 | 限位保险装置失灵 | 防护缺陷 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 166 |  | 4 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 | 违章作业 | 起重伤害／倒塌 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 167 |  | 5 | 附墙装置安装不符合设计要求 | 违章作业 | 起重伤害／倒塌 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 168 |  | 6 | 吊钩无保险装置 | 防护缺陷 | 起重伤害／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 169 |  | 7 | 有夹轨钳未使用 | 违章作业 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 170 |  | 8 | 塔吊基础不坚实、不平整、无排水措施 | 违章作业 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 171 |  | 9 | 枕木铺设不符合要求 | 违章作业 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 172 |  | 10 | 多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠 | 防护缺陷 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 173 |  | ll | 使用不合格吊索具 | 设备设施缺陷 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 174 |  | 12 | 不正确使用(选用)吊索具 | 违章作业 | 起重伤害 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 十一、起重机械安拆、吊装作业 | 13 | 未按操作程序进行拆除 | 违章作业 | 高处坠落 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 176 |  | 14 | 高塔指挥不使用旗语或对讲机 | 违章指挥 | 起重伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 177 | 十二、机械作业 | l | 未采取消音、吸音措施 | 噪声危害 | 耳(鸣)聋 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 178 |  | 2 | 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 179 |  | 3 | 机械设备未做保护接零 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 180 |  | 4 | 机械设备无漏电断路保护装置 | 防护缺陷 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 181 |  | 5 | 设备无人操作时未切断电源 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 182 |  | 6 | 设备未按时进行保养 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 183 |  | 7 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 184 |  | 8 | 平刨无护手安全装置 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 185 |  | 9 | 平刨和圆盘踞传动部位无防护罩 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 186 |  | lO | 使用平刨和圆盘锯等合用一台电机的 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查、解体 |  |
| 187 |  | 11 | 圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 188 |  | 12 | 钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 189 |  | 13 | 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 | 设备设施缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 190 |  | 14 | 搅拌机的料斗无保险挂钩或不使用挂钩 | 设备设施缺陷／ 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 191 | 十二、机械作业 | 15 | 搅拌机无防雨棚或机械操作台不安全 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 |  | 16 | 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 | 防护缺陷 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 193 |  | 17 | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 194 |  | 18 | 使用I类于持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 | 违章作业 | 触电 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 195 |  | 19 | 电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及 潮湿等特殊环境中使用 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 196 |  | 20 | 设备发生故障时，未切断电源，就检修 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 197 |  | 2l | 倒灰工不戴防尘口罩 | 违章作业 | 矽肺 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 198 |  | 22 | 操作岗位无安全操作制度牌、无安全标志 | 违章作业 | 机械伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 199 | 十三、场内交通运输 | L | 翻斗车制动装置不灵敏 | 设备设施缺陷 | 车辆伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 200 |  | 2 | 翻斗车行车载人或违章行车 | 违章作业 | 车辆伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 201 |  | 3 | 驾驶员超速行驶 | 违章操作 | 车辆伤害 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 202 | 十四、防水作业 | L | 防水作业区域未保证空气流畅 | 作业环境不良 | 中毒火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 203 |  | 2 | 使用有害有毒材料无防护用品 | 违章作业／违章 指挥 | 中毒 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 204 | 十五、保温作业 | 1 | 照明线路、灯具未远离可燃的保温材料 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 205 |  | 2 | 不穿戴防护服及防尘面罩 | 违章指挥／违章作业 | 灼烫 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 206 |  | 3 | 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 207 | 十六、危险化学品使用 | 1 | 危险化学品未按规定存放使用(如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放) | 违章作业 | 火灾／爆炸 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 |  | 2 | 在油漆房间调配稀料 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 209 |  | 3 | 喷漆作业不使用防护口罩 | 违章作业 | 职业病 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 210 |  | 4 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等 电气设备不符合防火规定 | 管理缺陷 | 火灾／爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 十七、防火作业 | 1 | 乙炔瓶平放 | 违章作业 | 火灾/爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 213 |  | 2 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 | 违章作业 | 火灾／爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 214 |  | 3 | 各种气瓶无标准色标 | 标志缺陷 | 爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 215 |  | 4 | 气瓶存放无防震圈和防护帽 | 防护缺陷 | 爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 216 |  | 5 | 氧气、乙炔气管混用 | 违章作业 | 爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 217 |  | 6 | 乙炔瓶使用时未装回火防止阀 | 防护缺陷 | 爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 218 |  | 7 | 气瓶压力表损坏或失准 | 防护缺陷 | 爆炸 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 219 |  | 8 | 消防设施、工具、器材设置不符合规定 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 220 |  | 9 | 建筑物内存放易燃易爆材料 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 221 |  | 10 | 24米以上建筑未按规定设置消防立管和专用水泵 电源 | 管理缺陷 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 222 |  | 11 | 施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 223 | 十七、防火作业 | 12 | 木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业 | 违章作业 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 |  | 13 | 建筑内外无消防通道或通道不畅通 | 管理缺陷 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 225 |  | 14 | 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材 | 管理缺陷 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 226 |  | 15 | 在建工程室内住人 | 管理缺陷 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 227 |  | 16 | 消防设施标志不明 | 防护缺陷 | 火灾 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 228 | 十八、材料堆码放 | L | 建筑材料码放不整、超高 | 违章作业 | 坍塌 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 229 |  | 2 | 楼层物料不按规定堆放 | 违章作业 | 物体打击 | 一般 | 按规范进行检查把关 |  |
| 230 |  | 3 | 存放物料靠墙码放或堆放 | 违章作业 | 倒塌／物体打击 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 231 |  | 4 | 物料堆放架搭设不符合要求 | 防护缺陷 | 倒塌／物体打击 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| 232 | 十九、冬季施工 | 1 | 冬季严寒天气施工 | 作业环境不良 | 冻伤 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 233 |  | 2 | 未及时清扫积雪 | 作业环境不良 | 跌伤 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 234 | 二十、暑季施工 | 1 | 无卫生保健措施 | 作业环境不良 | 中暑 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 235 |  | 2 | 高温作业 | 作业环境不良 | 中暑 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 236 | 二一、生活区域 | L | 亚硝酸盐未设专人专库保管 | 管理缺陷 | 中毒 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 237 |  | 2 | 厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品 | 致病微生物 | 食物中毒 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 238 |  | 3 | 加工、保管生熟食品未分开 | 致病微生物 | 食物中毒 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 239 |  | 4 | 炊事人员未有健康证 | 违章作业 | 传染病 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |
| 240 |  | 5 | 开水、饮水器具不卫生 | 管理缺陷 | 传染病 | 一般 | 按规定现场检查把关 |  |

- 危险源清单

续表

| 241 | 一、办公场所 | l | 复印机废粉、臭氧的排放 | 作业环境不良 | 职业病 | 一般 | 开窗通风 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 |  | 2 | 擦窗玻璃 | 作业环境不良 | 高处坠落 | 一般 | 精神集中，提高安全意识 |  |
| 243 |  | 3 | 拖地时积水 | 作业环境不良 | 跌伤 | 一般 | 精神集中，提高安全意识 |  |

- 七、重大危险源清单

重大危险源清单

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 | 可能导致的结果 | 危险级别 | 现有控制措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无安全技术措施施工方案 | 管理缺陷 | 高处坠落／物体打击／触电等 | 重大 | 按规定进行审核把关 |  |
| 2 | 设备设施未经验收 | 管理缺陷 | 起重伤害／机械伤害／倒塌等 | 重大 | 按设备安全管理规定，审核把关 |  |
| 3 | 深坑基础护壁不符合规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | 重大 | 现场检查把关 |  |
| 4 | 不按规定安装集料平台 | 违章作业 | 高处坠落 | 重大 | 按方案进行检查把关 |  |
| 5 | 25×25cm以上洞口不按规定防护 | 防护缺陷 | 倒塌／高处坠落 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 6 | 拆改防护设施 | 违章作业 | 高处坠落 | 重大 | 按规程检查把关 |  |
| 7 | 未采用TN—S接零保护系统 | 管理缺陷 | 触电 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 8 | 未达到三级配电、两级漏电保护 | 管理缺陷 | 触电 | 重大 | 按方案进行检查把关 |  |
| 9 | 使用无资质安装、拆除、队伍 | 违章指挥 | 起重伤害 | 重大 | 按规定审核把关 |  |
| 10 | 不正确使用(选用)吊索具 | 违章作业 | 起重伤害 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |
| 11 | 危险化学品未按规定存放使用(如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放) | 违章作业 | 火灾／爆炸 | 重大 | 按规范进行检查把关 |  |
| 12 | 物料堆放架搭设不符合要求 | 防护缺陷 | 倒塌／物体打击 | 重大 | 按规定现场检查把关 |  |