遂宁石油分公司加油站安全巡回检查制度

第一条 为进一步强化加油站安全管理，防止安全事故发生，根据“安全第一、预防为主”的方针，特制定本制度。

第二条 巡回检查分类、组织、检查周期

一、岗位巡回检查：白班由管理人员对现场、设备、资金等进行检查，每2个小时进行一次；夜间由当班安全员（班长）对现场、设备、资金等进行检查，每1个小时进行一次。

二、交接班巡回检查：交班班长、安全员带领接班班长、安全员一同对消防工具、设备设施、场地等进行检查，相互交换意见，了解情况，原则上站长应参与巡检。

三、定期检查：由站长组织站内人员，按照周、月、季度（季节变更）、重大节假日的周期和时间要求，对站内所有设备、场地做全面检查。

四、突击检查：由站长配合有关部门对重点部位的检查。

第三条 巡回检查线路

按照加油站作业流程自卸油口→油罐区→配电间→加油现场→营业室的沿途设备、管阀、电气线路及指示仪表、各应上锁部位、场地、道路、沟坎等，逐步按照相应技术要求进行检查。

第四条 主要部位检查内容

一、卸油口是否有效上锁，卸油作业时静电报警仪工作是否正常、是否有操作人员现场监控。

二、油罐区是否有油污，操作井中有无积水、杂物，计量口是否有效上锁。

三、发、配电间是否正确悬挂警示标识，配电柜电气元件、线路、电流、电压是否正常，发电机运行期间油料、水温、输出电压是否正常。

四、加油机工作是否正常，加油现场有无跑冒油品未及时清理，进站车辆、人员有无违反加油现场安全规定的情况，站内外有无可疑人员和车辆逗留，外排水沟是否有明显油迹。

五、营业室监控设备工作是否正常，加油员随身现金是否超过规定额度未及时投入保险柜中，投币式保险柜是否正常使用，发票、现金是否按规定放入保险柜中。

第五条 巡回检查要求：

一、坚持按时检查。

二、不留死角。

三、坚持技术要求。

四、巡检人员必须到达各重点部位，按照检查内容逐条检查。

五、巡查内容必须真实描述。

第六条 检查后的处理

一、安全巡回检查后，由巡查员在《加油站重点部位巡检记录表》中载明巡检情况（含处理措施），《加油站重点部位巡检记录表》每月装订成册，作为《加油站运行日志》附件备查，。

二、交接班检查后，交接班班长确认并在领班交接记录中注明巡检情况并签字；加油站在EP系统中对安全巡检情况进行记录。

三、加油站定期检查和突击检查情况，填入EP系统中备查。

四、检查中发现的问题，能及时排除的应及时处置，对危及生产、安全的，必须立即采取有效措施处理，并报告站长或片区经理；对生产、安全无重大影响而又不能及时排除的，应作好记录，以便在定期维修中处理。

二〇二三年一月一日