1 范围

本制度规定了危害因素辨识、风险评价和风险控制的管理要求、隐患排查治理的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本制度适用于公司职能部门、基层油库、加油（气）站所有生产经营活动过程中危害因素的辨识、风险评价和风险控制和妨碍安全生产、导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的不安全因素的管理。参股企业参照执行。

2 规范性引用文件

GB 13861-2009  生产过程危险和危害因素分类与代码

GB/T 23694-2013  风险管理 术语

GB/T 27921-2011  风险管理 风险评估技术

GB/T 24353-2009  风险管理 原则与实施指南

Q/SY 1002.1-2013 健康、安全与环境管理体系第1部分：规范

Q/SY 1805-2015   生产安全风险防控导则

中油安〔2014〕445号  中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法

中华人民共和国主席令第9号 环境保护法

中华人民共和国主席令第13号 中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国国务院令第344号 危险化学品安全管理条例

安委办〔2016〕11号 关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见

安监总管〔2017〕129号 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2021版）

应急〔2019〕78号 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则

Q/SY 1002.1-2013 健康、安全与环境管理体系第1部分：规范

Q/SY 1805-2015   生产安全风险防控导则

中油安〔2015〕297号 中国石油天然气集团公司安全环保事故隐患管理办法

质安〔2018〕190号 中国石油天然气集团公司较大安全环保事故隐患判定标准

3 术语与定义

3.1

危害因素

一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。

3.2

危害因素辨识

识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

3.3

风险

某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。

3.4

风险评价

评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。

3.5

隐患

指安全生产事故和环境事件隐患，是违反安全生产和环境保护法律、法规、规章、标准、规程和安全环保管理制度的规定，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患。

3.6

隐患项目

指取得公司立项批复的加油（气）站、油库、高速公路服务区的隐患整改项目。具体包括油库隐患项目、加油（气）站隐患项目、非生产区域隐患项目、信息系统和设备隐患项目、非油业务隐患项目及其他专项隐患项目。

4 职责

4.1 安全质量工程部是公司隐患管理的综合监督部门，负责建立风险风及管控和隐患排查治理双重预防机制，制定各层级的风险分级管控和隐患排查治理责任；负责危害因素辩识、风险评价和控制工作的实施、监督和审核；定期组织开展危害因素辨识、风险评价和控制工作；负责监督、指导、考核相关专业管理部门、基层库站隐患排查治理工作，建立本单位风险隐患综合管理台账并实行动态管理，督导开展隐患排查、评估、防控、治理和验收评价工作，编制本单位重大隐患评估报告和隐患治理计划。

4.2 公司安全质量工程部、综合管理办公室、客户服务中心、非油中心分别是油库、车辆和非生产区域、加油（气）站和信息管理业务、非油业务的危害识别、风险评价工作、隐患排查治理的专业管理部门，负责组织开展业务范围内的危害识别、风险评价工作和隐患排查治理工作，组织开展隐患排查治理，建立专业线风险隐患管理台账并实行动态管理，编制本专业隐患治理计划，组织落实业务范围内的风险控制措施，组织开展业务范围内的隐患治理并开展验收和后评价。

4.3 片区负责组织开展属地范围内的隐患排查上报工作，建立属地风险隐患管理台账，落实风险控制现场措施，开展权限范围内的隐患治理。

4.4 油库、加油（气）站、非油业务、非生产区域、信息管理属地单位负责具体开展属地隐患排查上报工作，建立属地风险隐患管理台账，落实风险控制现场措施，开展权限范围内的隐患治理。

4.5 各管理岗位和操作岗位员工参与本部门（库站）组织的危害因素识别、风险评价和控制工作；负责岗位隐患排查与报告，落实岗位风险控制措施。

4.9 公司职能部门对业务范围内承包、承租单位的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

5 管理内容及要求

5.1 总要求

5.1.1 推进基于风险防控的隐患管理。通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，及时排查、整改隐患，防止事故发生，确保风险可接受。

5.1.2 树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分级、 整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患及时排查治理。不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实防范措施。

5.1.3坚持谁主管谁负责原则。落实公司监管责任和所属单位主体责任，落实安全部门综合监督责任和专业线直线责任，落实各级员工岗位责任，实现全面覆盖、全员参与、全过程、常态化的风险防控和隐患排查治理。

5.1.4 坚持逐级建立台账原则。风险防控和隐患排查治理实行清单管理，库站、片区、公司应当逐级建立风险隐患管理台账并动态更新。公司安全部门和专业管理部门应分别建立综合管理台账和本专业线台账。

5.1.5 各级风险隐患管理责任单位（部门）应当采取技术、管理措施及时控制风险、消除事故隐患。凡属于自身能解决的，应定责定员，限期解决。自身无力解决的，应上报上级单位直线管理部门。事故隐患在未整改或销项前，必须采取措施加以监控。

5.1.6 因存在重大事故隐患被地方政府有关部门责令全部或者局部停产停业治理的，应严格落实法律法规要求，立即停业开展整改，严禁拒不整改。

5.1.7 对威胁人员生命安全、随时可能引发安全事故或环境事件的隐患，应立即停产、停业进行整改，严禁明知存在重大事故隐患仍然组织生产作业。

5.1.8 事故隐患治理遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。

5.1.9 承包商应按照公司其他相关管理规定签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对风险防控和隐患排查治理的管理职责。

5.2 危害因素辨识

5.2.1 危害因素辨识的范围

危害因素辨识必须涵盖公司成品油储运与销售、天然气业务、非油业务、项目设计、工程建设、生产运行、检维修、废弃处置等所有生产经营活动的全过程，内容应包括作业人员与活动（如人的不安全行为：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等）、设备设施、物料、工艺技术（如物的不安全状态：设备设施存在的缺陷或隐患）以及作业环境、管理缺陷等方面，范围应包括：

a) 常规和非常规的活动；

b) 所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；

c) 人的行为、能力和其他人为因素；

d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员产生不利影响的危害因素；

e) 在工作场所附近，由组织控制下的相关活动所产生的危害因素；

f) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g) 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

h) 健康、安全与环境管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；

k) 事故及潜在的危害和影响；

l) 以往活动的遗留问题。

危害因素辨识工作应结合公司生产经营活动特点，就具体业务活动而言，应包括（但不限于）以下过程：

——油品、天然气的储运及接卸过程；

——油品、天然气的销售及相关服务过程；

——非油品储存、销售及相关服务过程；

——日常检修维过程；

——工程项目设计、施工及变更过程；

——人员的配备、培训、能力评价及变更过程；

——油品化验分析过程；

——油品计量操作过程；

——办公活动过程；

——公务车辆使用过程；

——与物资采购、油品调运、投资建设、施工作业、废品处置等相关方有关的活动或服务。

5.2.2 危害因素辨识应考虑的基本内容

辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：

a) 人的因素：如心理、生理性危害因素、行为性危害因素等；

b) 物的因素：如物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素等；

c) 环境因素：如室内作业场所环境不良、室外作业场地环境不良、地下（含水下）作业环境不良等；

d) 管理因素：如组织机构不健全、安全制度未落实、安全投入不足等；

结合公司经营活动的特点，危害因素从以下几个（但不限于）方面进行辨识：

——火灾爆炸：用火、用电、油罐区施工、工艺操作、压力容器、易燃易爆物资贮存等；

——中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等；

——触电：电气设施、临时用电、雷电等；

——油气泄漏：工艺装置、输油管道；

——机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻等各类运转机械；

——高处坠落：储罐、装卸油栈桥等；

——灼烫：加热炉、电气焊接等；

——物体打击：设施维护；

——起重伤害：吊装设备；

——坍塌：垂直运输（行吊）等；

——车辆伤害：交通事故。

辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：

a) 向大气的排放；

b) 向水体的排放；

c) 向土地的排放；

d) 原材料和自然资源的使用；

e) 能源使用；

f) 能量释放（如热、辐射、振动等）；

g) 废物和副产品；

h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

危害因素辨识过程应考虑辨识对象的“三种时态”和“三种状态”。

a) 三种时态：

——过去：表示本部门（单位）历史上有过的风险和影响；

——现在：表示本部门（单位）正在进行的工作可能有的风险和影响；

——将来：表示本部门（单位）将来由于采用新技术、新设备、新材料、新工艺改进等因素可能有的风险和影响。

b) 三种状态：

——正常：是指本部门（单位）连续进行的日常生产经营工作种存在的危害因素，如油库、加油（气）站的常规作业；

——异常：是指本部门（单位）生产中开机、停机、检修、施工等情况下存在的危害因素，如施工、检维修作业；

——紧急：是指本部门（单位）处于事故事件应急或自然灾害救援等状态下存在的危害因素，如火灾、台风等。

c) 一种危害因素可能存在于不同的状态和时态；同一状态和时态中可能存在多种形式的危害因素且又相互发生作用。

5.2.3 危害因素辨识的频次

a) 公司每年至少组织一次对生产经营过程中危害因素的全面辨识与风险评价，同时按规定组织重大危险源辨识和事故隐患排查。

b) 油库、片区、加油（气）站和车辆管理等部门每年至少开展一次危害因素辨识与风险评价；

c) 设备设施正式投用前和投用后一年内各进行一次危害因素识别与风险评价，改变工艺应及时对生产和生产辅助设施设备进行危害因素辨识与风险评价；

d) 所属各单位在开停机、检维修、工程施工等生产作业开始前应当进行动态危害因素辨识，梳理非常规作业活动和施工作业项目，建立《非常规作业项目清单》，并在实施非常规作业和施工作业前，全面、准确、动态地辨识作业风险，具体执行《作业许可管理程序》的要求。

e) 建设项目（新、改、 扩）施工前、作业中、竣工后应进行危害因素辨识与风险评价；第三方施工作业项目，由建设单位牵头组织，施工单位及相关方参与在危害因素辨识与风险评价。

g)  新、改、扩、迁建项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行“三同时”要求。

h) 涉及环境影响时，应当按照国家环境保护法律法规要求开展环境因素辨识和风险评估。

5.2.4 危害因素辨识的方法

职业健康和安全方面的危害因素辨识可选用现场观察、工作前安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障树分析（FTA）、事故树分析（ETA）等方法进行危害因素辨识，辨识结果应当形成记录。

a) 事故分析调查。调查汇总本单位和其他同类单位的历史事故和事故险情。

b) 生产经营现场中不符合法规、标准的辨识。对照相关健康安全环境的法律、法规、标准及规程对生产经营现场进行辨识，辨识出不符合法律、法规的方面。

c) 设备故障辨识。组织岗位员工辨识本单位现场设备设施存在的固有危险因素和预测可能发生的故障。

d) 现场操作活动失常辨识。组织岗位员工辨识各种现场操作活动存在的固有危险因素和预测可能发生的操作失常。

e) 对作业环境方面影响员工健康的危险因素进行识别调查。

环境方面的危害因素识别参考《建设项目环境风险评价技术指导》HJ169-2018风险识别方法，对单元内物质危险性及生产系统危险性进行识别，辨识结果应形成记录。

5.2.5 危害因素辨识步骤

a)各级管理岗位和操作岗位员工都应参与本单位组织危害因素辨识活动，主动开展本岗位危害因素调查。

--机关职能部门根据职责分工开展直线业务范围及办公场所的危害因素辨识工作，各管理岗位员工结合本岗位管理实际和业务活动，辨识危害因素，分析可能发生的失常和事故，制定控制措施，填写并建立《岗位危害因素调查表》；

--油库、加油（气）站根据工作任务和管理实际，按照管理单元划分、操作项目分解、设备设施拆分等步骤，建立《作业活动及设备清单》，按照基本单位，运用适当方法开展危害因素辨识。基层操作岗位员工针对本岗位涉及的作业活动细分操作步骤，对操作行为、设备设施、作业环境等辨识岗位危害因素，分析可能发生的失常和事故，制定控制措施，填写并建立《岗位危害因素调查表》。

--环境危害因素识别应结合识别单元周边环境和实际管理情况开展，从物质危险性、生产系统危险性、危险物质向环境转移的途径三个方面进行识别，制定控制措施，并完善相关技术档案。

b）机关职能部门、基层各油库和加油（气）站及时收集、整理各岗位员工填写的《岗位危害因素调查表》，确定本单位的危害因素，结合员工在《岗位危害因素调查表》中制定的控制措施，优化防范措施，汇总并填写本单位《危害因素识别与风险评价台账（危害因素辨识部分）》。

--油库、加油（气）站编制形成的《危害因素识别与风险评价台账（危害因素辨识部分）》,上报公司直线管理部门，作为风险评价的依据。

--机关职能部门编制形成的汇总《危害因素识别与风险评价台账（危害因素辨识部分）》, 作为本部门风险评价的依据。

c） 环境因素辨识步骤参考安全危害因素步骤开展，需明确本单位环境风险源及其基础信息。

5.3 风险评价

5.3.1 要求

a) 以识别出的危害因素为依据，对每一项已确定的风险进行评价；

b) 风险评价要充分考虑风险发生的可能性和后果严重性，从而确定风险等级。

c) 风险分析与评估结果应当形成记录或者报告。

5.3.2 风险评价的方法

风险评价按照“是非判断法”与“矩阵法”或“企业突发环境事件风险等级划分法”（以下简称MQE法）、“多因子评分法”相结合的原则进行：

a)职业健康和安全方面的危害因素，采用“是非判断法”和“矩阵法”进行风险评价。

b) 对于环境方面的风险辨识与评价，油库、加油站一般情况下参照环评报告进行风险辨识与评价，其他情况采用“是非判断法”和“MQE法”或“多因子评分法”进行风险评价。采用“是非判断法”和“MQE法”或“多因子评分法”进行风险评价时，应首先使用“是非判断法”进行判断，而后在“是非判断法”筛选的基础上使用针对不同场合使用相应评估方法进行辨识评价，具体方法见附录B。

5.3.3 公司明确了上述“是非判断法”、“矩阵法”、 “MQE法”和“多因子评分法”的风险等级划分标准（详见附录B），确定安全风险分级为“红、橙、黄、蓝”（红色为风险最高级）4个等级，环境风险分级为“红、黄、蓝” （红色为风险最高级）3个等级，实施风险分级管理。

5.3.4 确定风险等级

将计算结果与提供的判别准则对比，评价风险程度，确定风险等级，并填写《危害因素辨识与风险评价台帐（风险评价部分）》。

环境风险原则上参照库站环评报告，进行对比，评价风险程度，确定风险等级，其他情况按照上述要求开展风险评价。

5.3.5 重大风险的评价准则

a) 违反国家法律法规和标准的缺陷或不符合，而由此潜在的风险为重大风险

b) 历史上发生过事故和重大未遂事故和险情，但目前防范措施仍未到位由此潜在的风险为重大风险

c) 矩阵法评价风险值≥20的风险为重大风险

d）MQE评估矩阵列入红色范围或多因子矩阵风险值≥24的风险。

5.3.6 风险评价的步骤

a) 由安全质量工程部牵头，成立风险评价小组，成员由机关各职能部门管理骨干（HSE管理体系联系人）和油库、加油（气）站的员工代表组成，风险评价小组成员接受公司组织的危害因素辨识、风险评价和控制方面的培训，掌握风险评价的基本方法，具备制定风险控制措施的能力。

b) 风险评价小组通过会议、调查、研讨等多种形式，针对各单位已辨识出的危害因素（《危害因素识别与风险评价台账（危害因素辨识部分）》），采用合适的评价方法对每条风险重新评定风险等级；修正、补充并确认每条风险的控制措施；再由风险所属职能部门填写并建立本部门《危害因素识别与风险评价台账》，分为：《危害因素识别与风险评价台账（健康安全）》和《危害因素识别与风险评价台账（环境）》。

c) 当风险评价达到“红”等级时，应确定为重大风险，由风险所属职能部门建立《重大风险清单》，分为：《重大风险清单（健康安全）》和《重大风险清单（环境）》。

d) 安全质量工程部应汇总各部门、基层单位的《重大风险清单》，经各单位安全员审核，单位（部门）负责人审批后，上报公司安全质量工程部，作为公司层面开展危害因素辨识、风险评价和控制工作的输入。同时各职能部门将本部门的《危害因素识别与风险评价台账》、《重大风险清单》，经部门负责人审批后，上报省公司对应直线业务处室，作为省公司直线业务风险防控工作的输入。

e) 公司风险评价小组在完成风险评价，确定好风险控制措施后，应汇总形成公司级《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》，经安全质量工程部负责人审核，报公司安全总监审批后，印发《重大风险清单》至各职能部门及基层单位。

——公司根据印发的《重大风险清单》，组织各职能部门及单位进一步建立完善本部门（单位）的《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》，并将完善后的《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》内容作为日常岗位风险管控的主要依据和学习内容。

——公司针对油库、加油（气）站形成的《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》，应按照直线管理原则，由主管负责人审核签字后，下发至各油库、加油（气）站。

——油库、加油（气）站根据公司印发的《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》，进一步建立完善本单位《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》，并将完善后的《危害因素识别与风险评价台账》和《重大风险清单》内容作为日常岗位风险管控的主要依据和学习内容。

5.4 风险控制

5.4.1 公司应当根据风险评估结果，针对不同级别的风险采取相应的防控措施，对于确定为重点防控的生产安全风险，应当明确风险防控责任，确定分层防控责任部门和负责人，制定和落实风险控制措施，并对风险实施有效的动态监控。

5.4.2 风险分级管理责任划分的基本原则：

安全生产风险

a) “蓝色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“蓝色”等级风险，明确油库、加油（气）站是风险防控责任单位，具体风险对应的岗位操作员工为风险管控责任人，负责现场防控措施的执行与落实；

——对于各职能部门“蓝色”等级风险，明确该职能部门是风险防控责任单位，具体风险对应的岗位管理人员为风险管控责任人，负责防控措施的执行与落实。

b) “黄色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“黄色”等级风险，明确油库、加油（气）站是风险防控责任单位，油库主任和加油（气）站经理为风险管控责任人，由具体风险对应的油库班组长或加油（气）站前庭主管、便利店主管、核算员等负责防控措施执行与落实；

——对于各职能部门“黄色”等级风险，明确该职能部门是风险防控责任单位，部门负责人为风险管控责任人，由具体风险对应的岗位员工负责防控措施的执行与落实。

c）“橙色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“橙色”等级风险，明确油库、加油（气）站是风险防控责任单位，公司分管库站运营的副经理为风险管控责任人，由具体风险对应的油库主任和加油（气）站经理负责防控措施的执行与落实；

——对于所属公司机关职能部门“橙色”等级风险，明确该职能部门是风险防控责任单位，业务分管副经理为风险管控责任人，由具体风险对应的部门负责人负责防控措施的执行与落实；

d) “红色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“红色”等级风险，明确风险对应的省公司机关职能处室是风险防控责任单位，公司主要负责人为风险管控责任人，由具体风险对应的油库主任和加油（气）站经理负责防控措施的执行与落实；

——对于机关职能部门“红色”等级风险，风险对应的省公司机关职能处室是风险防控责任单位，公司主要负责人为风险管控责任人，由具体风险对应的部门负责人负责防控措施的执行与落实；

——对于“红色”等级风险，应按照“业务管理部门主导、相关职能部门参与、安全监管部门指导协调和监督落实”的原则，依据《企业级生产安全风险防控方案编制工作指南》编制风险防控方案，加强落实。

环境风险

a) “蓝色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“蓝色”等级风险，明确油库、加油（气）站是风险防控责任单位，油库主任和加油（气）站经理为风险管控责任人，由具体风险对应的油库班组长或加油（气）站前庭主管、便利店主管、核算员等负责防控措施执行与落实；

——对于机关职能部门“蓝色”等级风险，明确该职能部门是风险防控责任单位，部门负责人为风险管控责任人，由具体风险对应的岗位员工负责防控措施的执行与落实。

b) “黄色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“黄色”等级风险，明确公司是风险防控责任单位，分管库站运营的副经理为风险管控责任人，由具体风险对应的油库主任和加油（气）站经理负责防控措施的执行与落实；

——对于机关职能部门“黄色”等级风险，明确公司是风险防控责任单位，业务分管副经理为风险管控责任人，由具体风险对应的部门负责人负责防控措施的执行与落实；

d) “红色”等级风险：

——对于基层油库、加油（气）站“红色”等级风险，明确风险对应的省公司机关职能处室是风险防控责任单位，公司主要负责人为风险管控责任人，由具体风险对应的油库主任和加油（气）站经理负责防控措施的执行与落实；

——对于公司机关职能部门 “红色”等级风险，风险对应的省公司机关职能处室是风险防控责任单位，公司主要负责人为风险管控责任人，由具体风险对应的部门负责人负责防控措施的执行与落实。

——对于“红色”等级风险，应按照“业务管理部门主导、相关职能部门参与、安全监管部门指导协调和监督落实”的原则，应编制专项风险防控方案，加强落实。

5.4.3 风险控制措施的制定

a）制定风险削减和控制措施的主要依据：

——油库应执行《油库管理手册》和各油库《操作规程》的具体要求；

——加油（气）站应执行《加油（气）站管理规范》中相关HSE管理规定和据此结合各站实际建立的站内业务流程性的HSE指导文件；

——建设项目施工应执行《作业指导书》和结合每个工程项目实际制定的《HSE作业计划书》；

——检维修项目、临时性的关键任务执行公司《作业许可管理程序》和各项特种作业安全管理规定。

——其他管理过程执行国家法律法规、技术标准、上级公司规章制度，以及公司各项管理制度的要求。

b）公司依据风险评估结果，不断健全完善规章制度，及时制修订相应的运行控制程序、操作规程、应急预案（应急处置程序）和管理方案，制定岗位培训矩阵，将风险防控工作融入到管理流程和操作活动中,将风险防控措施融入到员工的岗位职责、操作规程、安全检查表、应急处置卡、岗位培训矩阵等“五位一体”的完善与落实中。

——公司推广应用作业许可、工作前安全分析、安全观察与沟通、上锁挂牌、安全目视化、工艺和设备变更管理、应急处置卡等风险管理工具，培训员工掌握工具的使用方法。典型风险管理工具介绍详见附录C。

——相关职能部门关注设备设施采购、安装、操作、检查、维护及保养等环节的风险，落实风险防控措施，并按照国家和公司有关规定对关键设备设施进行检测和检验，及时发现并消除隐患。

——油库按照GB18218、AQ3035等规定，落实油库重大危险源分级监控措施，登记建档，设置告知牌，并报地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门备案。

——油库、加油（气）站对现场存在的风险进行提示和告知，并按规定设置安全警示标志，其中警示标志的安全色和安全标志应分别符合GB2893和GB2894的规定。

——油库、加油（气）站根据基层岗位培训矩阵对员工进行培训，使其具备风险防控能力和应急救援能力。

c）在确定风险控制措施或考虑变更现有风险控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：

——消除；

——替代；

——工程控制措施；

——标志、警告和（或）管理控制措施；

——个体防护装备。

详见附录E《风险控制措施优先顺序示意图》。

5.4.4 风险控制措施的落实

a）公司建立完善事故隐患管理制度，推进隐患排查治理闭环管理，具体执行《安全生产事故隐患管理规定》及《环境风险隐患管理规定》。

b）公司依据危害因素辨识和风险评价的结果，制订或修订相应的运行控制程序、应急预案（应急处置程序）和管理方案（每年年初），完善岗位培训矩阵，将生产安全风险防控工作融入到各级管理流程和操作活动中。对危害因素辨识和风险评价结果进行上报。

c）所属单位应推广应用作业许可、工作前安全分析、安全观察与沟通、上锁挂签、安全目视化、工艺和设备变更管理、“三卡一表”等风险管理工具，并培训员工掌握工具的使用方法。

d）基层库站应当对生产作业现场存在的风险进行提示和告知，并设置安全警示标志。

e）在设备设施采购、安装、操作、检查、维护及保养等环节中，应当落实风险防控措施，并按照国家和集团公司有关规定对关键设备设施进行检测和检验，及时发现并消除隐患。

f) 落实重大危险源分级监控措施，登记建档，设置告知牌，并报地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门备案。

g) 应根据基层岗位培训矩阵对员工进行培训，使其具备风险防控能力和应急救援能力。

h) 在风险失控且发生生产安全突发事件时，应当按规定及时报告，启动应急预案，进行现场应急处置，实施应急救援。

i) 风险削减、控制措施应考虑风险控制措施的优先顺序，风险控制措施的优先顺序见附录E《风险控制措施优先顺序示意图》。

5.5 危害因素辨识和风险评价的更新

5.5.1各职能部门、油库、片区及加油站应按照本程序规定的危害因素辨识频次要求，定期更新危害因素辨识、风险评价和控制措施。当发生以下情况之一时，须随时更新：

a) 适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害因素辨识和风险评价；

b) 当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害因素辨识和风险评价；

c) 发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价；

d) 生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进行危害因素辨识和风险评价；

e) 随着时间的推移，生产设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害因素辨识和风险评价；

f) 在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害因素辨识和风险评价。

5.5.2 机关各部门，基层单位应建立、及时更新、并保持《岗位危害因素调查表》、《危害因素汇总表》、《危害因素识别与风险评价台账》、《重大危害因素台账》和《安全环保事故隐患管理台账》；机关各部门及基层单位定期将风险防控信息录入HSE信息系统。

5.5.3 危害因素重新辨识、评价后将结果及时传达给相关人员。

5.6 风险防控监督与考核

5.6.1 将生产安全风险防控工作作为年度安全生产考核的重点内容并纳入安全生产绩效考核，考核结果作为安全生产先进单位评选的重要依据。

5.6.2 定期对风险防控工作进行监督检查，对在安全生产防控工作中表现突出或者发现重大风险，避免事故和损失扩大的单位和个人，给予表彰奖励。

5.6.3 对违法安全生产风险防控管理要求的，造成事故的单位和个人，按照集团公司《生产安全事故与环境事件责任人员行政处分》及其他有关规定追究相关人员责任。

6 隐患管理内容及要求

6.1隐患发现与报告

6.1.1 隐患排查频次：

a）现场操作人员应当按照规定的时间间隔进行巡检，及时发现并报告事故隐患；

b）基层班组应当结合班组安全活动，至少每周组织一次事故隐患排查；

c）油库、加油（气）站应当结合岗位责任制检查，至少每月组织一次事故隐患排查；

d）各专业管理部门应当根据季节性特征及本单位的生产实际，至少每季度开展一次事故隐患排查，重大活动及节假日前应当进行一次事故隐患排查；

6.1.2 出现下列情况之一时，公司应当立即组织开展隐患排查：

a)法律法规、标准规范颁布执行或修订发布时，应当组织开展法规符合性隐患排查；

b)同类企业发生事故事件时，应当组织开展类比性隐患排查；

c)对于内外部监督检查、体系审核通报的典型问题，应当组织开展类比性隐患排查；

d)生产作业场所工艺或外部环境发生重大变化时，应当组织开展环境适应性隐患排查；

e）组织机构和人员发生重大调整的；

f）重大活动及节假日前应当组织开展一次事故隐患排查；

g）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害。

6.1.3 所有员工有义务报告工作中发现的事故隐患。油库、加油（气）站、非生产区域的属地单位对发现的事故隐患，应当如实记录，并向从业人员通报。

6.1.4 对巡检巡查中发现不能立即整改的事故隐患，基层单位应及时向上级单位直线管理部门报告。

6.2 隐患登记

6.2.1 各级单位不能立即整改的隐患均应及时录入本级《风险识别与隐患管理台账（隐患管理部分）》（附件），在对应风险栏中填写隐患信息（在“是否存在隐患”一栏选择“是”）。

6.2.2 对各级监督检查、体系审核、巡检巡查和岗位自查发现的不能立即整改的隐患，基层单位负责人要及时录入库站台账。

6.2.3 各专业管理部门在每季度第一个月15日前搜集汇总、审核更新专业线台账后，送至安全质量工程部。

6.2.4 安全质量工程部在每季度第一个月30日前汇总、更新本级综合管理台账。

6.2.5 当隐患等级或状态发生变化时，基层单位、专业管理部门和安全部门应按照前款规定流程及时报送，逐级更新台账。

6.2.6 各片区、油库要按照地方政府主管部门要求及时填报相关隐患信息系统。

6.3 隐患评估

6.3.1 公司各专业管理部门、基层库站对发现的设施设备类隐患应按照《库站常见隐患评估定级标准》（附件）进行分级，对暂未列入该标准的隐患内容，应采用风险评估矩阵开展评估定级，并符合以下条件：

a）一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患；

b）较大隐患指属于集团公司规定的较大隐患判定标准，整改有一定难度，不能即查即改，但又急需整治的隐患；

C）重大隐患是指属于国家规定的重大隐患判定标准或经评估可能导致较大及以上事故事件发生，必须及时整治的隐患。

6.3.2 各HSE（安全生产）分委会每季度召开一次隐患评估会议，主要对隐患专业管理台账中的事故隐患进行评估，完成以下工作：

a）评估风险等级和隐患等级；

b）明确风险防控和隐患治理责任；

c）制定隐患整改措施、资金、时限和预案；

d）研究明确本专业线隐患项目；

e）制定专业线《隐患治理计划》（附件）。

6.3.3 公司安委会办公室（安全质量工程部）在收集汇总各分委会《隐患治理计划》后，每季度提报本单位HSE（安全生产）委员会审议，完成以下工作：

a）确定风险等级和隐患等级；

b）督导落实风险防控和隐患治理责任；

c) 审定隐患整改措施、资金、时限和预案；

d) 审定本单位隐患项目；

e）审定本单位《隐患治理计划》。

6.3.4 经审议确定为重大隐患的，由安全质量工程部编制《重大事故隐患评估报告暨治理方案》（附件），落实整改措施、责任、资金、时限和预案，做到“五到位”。主动向属地应急管理部门报备并报公司质量安全环保处，严格落实国家政策法规要求实行信息公开和挂牌督办。

6.3.5 安全质量工程部应在每季度第一个月30日前向省公司质量安全环保处报送《重大事故隐患评估报告暨治理方案》和次季度《隐患治理计划》。每年第四季度报送的《隐患治理计划》应包含次年度全年的隐患项目。

6.4 隐患整改实施

6.4.1 根据事故隐患评估结果，按照分级管理权限，隐患整改实施原则上执行以下规定：

a）一般隐患由基层单位、片区组织整改，资金列支本级相关费用。

b）较大隐患由所属单位专业管理部门组织整改，资金列支本单位安全生产费或检维修费。

c）重大隐患由公司HSE（安全生产）委员会组织评审，决定是否纳入公司隐患治理计划。对纳入计划的，经公司下达立项批复后由所属单位进行整改；对未纳入计划的，由所属单位自行落实资金进行整改。

6.4.2 重大隐患治理项目批复下达后，应当严格按照《重大事故隐患评估报告暨治理方案》组织实施。项目的招投标、合同签订、物资采购、施工管理、资金使用、变更管理等工作严格按照公司有关规定执行。

6.4.3安全质量工程部按照事故隐患分级管理权限，对整改情况实行分级督查。通过召开专题会议、现场检查等方式督办隐患治理项目，掌握治理工作进展情况。

6.4.4 隐患治理项目完成后，该隐患专业管理部门应当组织验收。验收时应当严格执行“五不验收”，即：项目变更不履行程序不验收、治理项目不符合安全环保与节能减排要求不验收、挪用事故隐患治理资金的项目不验收、违反事故隐患治理原则搭车和扩能的项目不验收、项目竣工不进行效果评价不验收。验收合格后的事故隐患治理项目应当及时销项，更新隐患台账。

6.4.5 因存在重大事故隐患被地方政府有关部门责令全部或者局部停产停业治理的，治理工作结束后，应组织安全部门及专业管理部门对事故隐患的治理情况进行评估，符合安全生产条件的，向原作出处罚决定的行政机关提出恢复生产的书面申请，经批准后方可恢复生产经营。

6.5 奖励与处罚

6.5.1 公司将事故隐患排查治理工作作为年度安全环保考核的重点内容，纳入安全环保业绩考核。对在事故隐患排查治理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰奖励。

6.5.2 对于及时发现报告非本岗位和非本人责任造成的事故隐患，避免重大事故发生的人员，应当给予表彰或奖励。

6.5.3 凡违反本规定导致事故发生的，将按照《中国石油四川销售分公司安全环保事故行政问责管理规定》和其他相关规定，问责相关责任单位和责任人。

7 审核、偏离、培训和沟通

7.1 审核

公司和所属单位应把风险防控与隐患排查治理作为审核的一项重要内容，必要时可组织专项审核。

7.2 偏离

所属单位在执行风险和隐患管理规定时发生的偏离，应报公司批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

7.3 培训和沟通

本制度由安全质量工程部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本制度应在公司范围内进行沟通。