1 范围

本制度规定了事故、事件（主要指突发环境事件）报告、调查、分析以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本制度适用于公司、所属单位及基层单位事故、事件报告统计及调查、分析其他要求的管理，参股企业参照执行。

2 规范性引用文件

国务院令第493号  生产安全事故报告和调查处理条例

中油质安〔2018〕418号  中国石油天然气集团有限公司生产安全事故管理办法

中油质安〔2020〕20号  中国石油天然气股份有限公司环境事件管理办法

中国石油天然气集团公司生产安全事故、事件调查规则

安全〔2013〕387  中国石油天然气集团公司生产安全事故事件百万工时统计管理办法

3 职责

3.1 安全质量工程部是生产安全事故、事件调查管理的主管部门，负责事故的报告、登记和事故月报统计工作，贯彻落实上级公司事故、事件调查相关要求，对公司发生的生产安全事故、事件调查和处理提供技术支持，配合上级公司安全事故、事件调查，负责对事故、事件调查归档工作。

3.2 公司各职能部门是业务范围内的生产安全事故、事件调查的直线管理部门，按照上级公司事故、事件调查相关要求，参与或成立事故、事件调查组，到现场对事故、事件进行调查，提交事故、事件调查报告，并对事故、事件调查资料进行归档。

4 管理内容及要求

4.1 基本要求

4.1.1 事故事件报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得瞒报、谎报、漏报、迟报。

4.1.2 生产安全事故的报告、调查、处理和统计工作应当实事求是，坚持及时准确、科学严谨、依法依规、真实完整的原则，查清事故原因，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，制定整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

4.1.3 发生事故后，事故、事件发生单位在向上级上报同时，应当于1小时内向事故、事件发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4.1.4 公司或所属单位发生较大及以上事故后，或事故还在继续，可能造成次生事故，以及需要抢修抢险时，公司应成立信息综合组，处理事故、事件信息披露等相关工作。

4.1.5 事故事件发生后，应将发生原因、经验教训和整改措施等信息录入HSE信息系统。

5 事故事件报告

5.1 事故报告程序及时限

5.1.1 生产安全事故、突发环境事件和职业病危害事故、事件发生后，无论大小，事故现场有关人员应当立即向基层单位负责人报告，基层单位负责人应当立即向安全质量工程部报告，安全质量工程部逐级上报省公司质量安全环保处，质量安全环保处在向销售公司安全环保处报告的同时再向集团公司安全环保部报告，较大及以上事故省公司质量安全环保处应当向集团公司办公厅报告同时向销售公司质量安全环保处报告。

5.1.2 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向公司及所属单位安全环保部门、集团公司安全环部报告和销售公司安全环保处报告。

5.1.3 公司接到事故报告后，应当按事故、事件管理程序实施逐级报告，并完善HSE系统。

5.1.4 事故上报时限及流程。

a）事故、事件发生后，所属单位应在事故、事件发生后1小时向质量安全环保处和相关职能处室汇报，不得瞒报、谎报、迟报、漏报；

b）一般C级、B级工业生产安全事故和一般A级及以下道路交通事故，一般B级以下突发环境事件和环境违法违规事件，职业病危害一般事故由质量安全环保处在事故、事件发生后1个工作日内，录入集团公司HSE信息系统进行报告；

c）一般A级工业生产安全事故以及危险化学品运输车辆着火爆炸事故，一般B级及以上突发环境事件和环境违法违规事件，职业病危害重特大事故由质量安全环保处在1小时之内以电话方式报告集团公司质量安全环保部及相关专业公司；

d）较大及以上生产安全事故以及需要升级管理的事故和突发环境事件，由质量安全环保处在事故、事件发生后30分钟之内，向集团公司总值班室（应急协调办公室）电话报告；

e）经初步评估确定符合集团公司Ⅰ级和Ⅱ级突发环境事件条件的，公司应第一时间报告质量安全环保处和相关职能处部室，由质量安全环保处在30分钟内向集团公司总值班室电话报告、1小时内书面报告，同时抄报集团公司质量安全环保部及销售公司；

f）发生在敏感时间、敏感地区的突发环境事件，公司应不拘泥于分级标准，加强研判并第一时间报告质量安全环保处和相关职能处部室，由质量安全环保处在30分钟内向集团公司总值班室、质量安全环保部电话报告、1小时内书面报告，同时抄报销售公司。

5.1.5 发生一般及以上环境事件时，公司应立即报告省公司，省公司及时向股份公司质量安全环保部及其他有关主管部门报送事件信息，并抄送销售公司，并同时电传《环境事件报告单》。包括但不限于情况：

——发生200升及以上油品泄漏；

——因环境污染疏散、转移人员50人以下的；

——因环境污染造成直接经济损失20万元以下的

——进入有关保护区引起争议；

——主要防止污染设施不能正常运转，或主要排放口污染物排放不能达到国家和地方规定的标准，持续时间达到10天或在30天内累计达到10天；

——因违反生态环境保护法律法规，被地市级及以下生态环境保护相关部门处以行政处罚20万元以下，所属单位承担主体责任的；

——地方政府或集团公司检查发现生态环境违法违规问题，未及时落实整改的；

——被地市级主流媒体负面报道，经查实存在生态环境违法违规事实的；

——其他有较大影响的突发环境事件。

5.1.6 事故、事件发生后，安全质量工程部要于1个工作日内将事故、事件信息录入HSE信息系统，亡人事故在发生后1个工作日需要将事故快报录入HSE信息系统；事件发生后5个工作日内完成分析工作，并按照生产安全事件分类分级录入。

5.1.7 环境事故事件发生时，事发单位应及时通知可能受影响的单位和个人，公司及所属单位应将事故、事件情况报告相关政府部门。

5.2 事故事件报告内容

5.2.1 事故报告内容

a）发生事故或环境事件后，应当以《股份公司事故快报表》形式报告，情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后书面报告。书面报告至少包括以下内容：

——事故、事件发生单位概况；

——事故、事件发生的时间、地点、事故现场及周边环境情况；

——事故、事件的简要经过；

——事故、事件已经造成的伤亡人数、失踪人数和初步估计的直接经济损失；

——已经采取的措施；

——报告单位、报告人、联系方式和报告时间。

——媒体关注情况及舆情；

——其他应当报告的情况。

b）事故、事件情况发生变化的，应当及时续报：

自工业生产安全事故、事件发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，发生事发单位应当及时补报。交通事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

5.2.2 生产安全事件报告内容

a）发生安全事件，所属单位应按照《生产安全事件报告单》报告公司，原因分析可参考《生产安全事件原因综合分析表》（附录A）。报告主要内容应包括：

——事件名称；

——事件类别；

——事件性质；

——事件原因；

——事件经过；

——经验教训；

b）事件发生后，应当在事件发生后5个工作日内完成分析工作，并按照生产安全事件分类分级录入HSE信息系统。需后续整改的问题应当在整改工作完成后及时在系统中补充完善。

6 事故事件调查

6.1 事故、事件调查组组成

6.1.1 发生一般A级及以上工业生产安全事故、较大及以上环境事件和职业危害事故由集团公司成立安全生产事故、事件调查组对事故进行调查，公司及所属事发单位做好事故、事件调查配合工作；

6.1.2 一般A级及以上道路交通事故以当地公安机关交通管理部门调查为主，公司及所属事发单位做好事故、事件调查配合工作。

6.1.3 一般B级事故和一般突发环境事件时，省公司质量安全环保处确定事故、事件调查组组长，事故、事件调查组成员有相关职能部门、质量监督总站、省公司专家等组成。发生一般Ｃ级事故时，由所属单位参照本办法开展事故、事件调查工作，必要时公司组织调查组开展调查。

6.1.4 调查组组长根据事故、事件调查工作需要，可对调查组的组成和人员进行补充和调整，聘请外部专业人员参与事故、事件调查，必要时设置管理、技术、综合等若干小组。

6.2 事故、事件调查工作内容

6.2.1 开展技术鉴定、进行事故事件分析、提出防范措施、编制调查报告、资料归档。

6.2.2 接到事故报告后，依据事故、事件级别及影响成立调查组。调查组赶赴事故现场前，应根据了解的初步信息，明确调查组人员、职责及分工，收集调查所涉及的法规、标准和技术规范等有关资料，准备调查所需工器具，环境事件调查按事故、事件调查方式执行。

调查组到达现场后，调查组长应组织召开会议，听取事故、事件情况介绍，明确调查工作内容、工作程序、工作要求、时间安排、工作纪律等。事故、事件情况介绍主要内容包括：事故、事件发生的时间、地点、经过、初步确定的事故原因、应急处置措施、人员伤亡、财产损失等情况。

6.2.3 事故、事件现场勘查内容：

a）现场物证：破损部件、碎片、残留物、致害物及位置等。在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间、管理者；所有物件应保持原样，不准冲洗擦拭；对健康有危害的物件，应采取不损坏原始证据的安全防护措施，明确保管人和保管地点；

b）事发单位及相关人员情况：事故、事件发生的单位、地点、时间；事发单位的合规性资料；事故现场人员的姓名、性别、年龄、文化程度、健康状况、岗位、技术等级、工龄、本工种工龄、用工方式；事故相关人员岗位资质、接受教育培训情况；事故当天，事故相关人员开始工作时间、工作内容、工作量、作业程序、操作时的动作(或位置）、个人防护状况；

c）事故、事件发生的证实性资料：事故、事件发生前设备、设施的性能和合规状况；现场气候、照明、湿度、温度、通风、声响、色彩度、道路、工作面状况、有毒有害物质取样分析记录及其他可能与事故致因有关的细节或因素；有关设计和工艺方面的技术文件；规章制度、体系文件、操作规程、施工方案、工作指令、作业许可、工艺卡片、应急预案等资料及执行情况；施工记录、运行记录、交接班记录、巡检记录、监督监理记录、相关会议记录等证实性材料；有关合同及其他与事故相关的文件；

d）图像证据材料：显示物证和伤亡人员位置、可能被清除或践踏的痕迹、反映事故现场全貌的所有照片或影像资料；事故现场示意图、流程图、现场人员位置图等。地方政府调查组在现场取走的物证，事发单位应留有相应的影像资料和纸质复印件等证据材料。

6.2.4 现场应急处置结束后，应开展对有关人员的询问工作，询问笔录格式见附件1。

a）根据事故、事件情况确定询问对象，主要包括现场操作人员、当事人、目击者、知情人、管理人员，事故涉及的建设单位、总承包商以及设计、采购、施工、安装、监督、监理等单位的相关人员。询问对象可根据情况进行调整；

b）根据询问的目的和对象，拟定询问提纲，内容一般包括：询问对象的基本情况、事故、事件发生过程、现场目击状况、现场人员情况、异常变化情况、应急处置情况以及与事故有关的其他情况；

c）询问应当由2名及以上调查人员进行。询问前，调查人员应向询问对象告知其有提供有关情况的义务，并对其所提供情况的真实性负责。询问过程中，应做好相应笔录。

6.2.5 根据需要，开展现场痕迹和物品的分析鉴定工作。现场调查不能完全确定事故原因或性质时，可委托有资质单位对使用的材料、介质、相关产品等进行物理性能、化学性能实验分析或质量性能鉴定，也可委托开展模拟试验，通过技术鉴定进行深入的技术分析。

6.2.6对所属单位领导，应重点调查其是否存在下列不合规行为：

a）发布指令、决定或者制定的规章制度，违反国家安全环保法律法规及集团公司安全环保管理规定的；

b）未建立健全或落实本单位安全环保责任制、环境保护管理规章制度和操作规程的；

c）未保证本单位安全环保投入的有效实施；

d）在建设项目决策管理中，未依法履行安全环保文件审批程序擅自下令开工建设，或者经责令停止建设、限期补办安全环保评价审批手续而逾期不办的；

e）在建设项目建设管理中，未依法履行建设项目 “三同时”制度，或者未依法履行工程竣工验收手续，擅自下令投产运行的；

f）在生产经营管理中，被依法责令停产、停业、关闭后仍继续生产，或者违章指挥引发事故、事件的；

e）未按集团公司有关规定制定突发事件应急预案，或者在事故、事件发生后，不及时组织抢救或者采取控制措施的；

f）批准建设或者引进国家明令淘汰的工艺、技术和设备的；

g）批准不具备安全环保条件的单位从事生产经营和工程建设的；

f）对资产没有进行安全环保评估或评估不合格而进行收购、兼并、租赁的；

g）授意下属瞒报、谎报或者故意拖延报告事故、事件，或者组织故意破坏事故现场、拒绝接受调查组查询和提供与事件有关资料的；

h）擅自同意在环境敏感区域范围内开展生产作业活动的；

i）授意下属对相关数据、记录弄虚作假的；

j）有其他环境保护违纪违规行为的。

6.2.6 对所属单位直线管理、合同管理、人事、舆情控制等相关职能部门，应重点调查其工作人员是否存在以下行为：

a）在生产经营管理中，违章指挥引发事故、事件的；

b）同意建设或者引进国家明令淘汰的工艺、技术和设备，以及同意购买、采购、使用不符合国家标准的设备、仪器和材料的；

c）建设项目未执行评价程序擅自同意开工建设，或者建设项目未执行 “三同时”制度擅自同意投产运行的；

d）未制定生产作业过程中的安全环保措施或者措施未得到有效落实，造成重大危险因素失控的；

e）未按规定组织对设备设施进行检验、检修，设备有缺陷或超期运行造成事故、事件发生的；

f）批准或者同意将废水、废气、固体废物处理处置等任务委托给不具备相应资质的单位和个人的；

g）在工程设计、施工、验收管理中，擅自批准或者同意不符合安全环保标准规范的工程技术文件、方案的；

h）未按规定制定、落实员工安全环保培训计划的；

i）对事故、事件的信息接收、报送、协调处理、动态跟踪以及新闻发布的组织协调工作不力的；

j）对舆情控制不力的；

k）未按照国家规定将安全环保纳入企业发展规划、计划或者安全环保规划、计划执行不力的；

l）未对制约生产运行的生产设施瓶颈、可能造成安全环保风险的问题提出措施建议的；

m）组织、指挥或强令生产数据、仪表数据、监测数据等弄虚作假的；

n）组织、指挥或强令污染物排放不达标生产运行的；

o）组织、指挥或强令偷排、乱排污染物的；

p）操作规程缺失环保内容或环保操作规程存在重大缺陷、错误的；

q）合同范本或签订的合同没有安全环保约束条款或合同条款违反国家环保法律法规和集团公司环保规定的；

r）工程质量监督检查不到位，导致质量不合格的；

s）未编制专项应急预案并组织演练,应急物资储备不足，补充不及时的；

t）安排未按规定取得相应资质的员工上岗的；

u）有其他环境保护违纪违规行为的。

6.2.7 对所属单位安全环保管理部门，应重点调查其工作人员是否存在下列行为：

a）在安全环保管理中，违章指挥引发环境事件的；

b）未按规定职责落实有关环境保护法律法规和规章制度的；

c）未按要求全面开展危害因素识别与评价，未对重大危害因素未制定管理方案的；

d）未按要求开展风险评估，未对重大风险采取防控措施的；

e）拒报、虚报、瞒报、篡改应依法报送的安全环保统计资料、监测数据，或者强令、授意篡改统计资料，编造虚假数据的；

f）污染源在线监测设施运维管理不规范，在线监测数据弄虚作假的；

g）未按规定职责和程序报告事故、事件的；

h）未按授权制止、纠正、报告违反安全环保法律法规和规章制度的行为，造成严重后果的；

i）未按规定程序和标准对重大隐患进行排查，或者未能实施隐患整改督查责任的；

j）监督管理不到位，没有及时发现违法行为的；

k）未及时分析研究企业污染物排放达标情况，未及时提出预警信息、环保管控措施的；

l）规章制度不健全，标准执行有错误或缺失；

m）未组织开展安全环保业绩过程指标的考核工作或考核指标存在明显缺漏项的；

n）有其他违纪违规行为的。

6.2.8 对所属单位操作人员，应重点调查其是否存在下列行为：

a）违章指挥或操作引发事故、事件的；

b）无证或者未按规定持有效资格证擅自上岗操作的；

c）发现事故、事件未按规定及时报告，或者未按规定职责和指令采取应急措施的；

e）在生产作业过程中不按规程操作的；

f）拒报、虚报、瞒报、篡改应依法报送的安全环保资料，或者篡改统计资料、编造虚假数据的；

g）环境监测数据、污染源在线监测数据弄虚作假的；

h）不按照生产组织、不听生产指挥，擅自生产运行造成事故、事件发生的；

i）违反劳动纪律，擅离职守，造成事故、事件发生的；

j）有其他违纪违规行为的。

6.2.9 在现场勘查、人员询问、技术鉴定的基础上，从人、物、环境、管理四个方面对事故中暴露出的问题进行分析和归纳，确定造成事故的直接原因、间接原因和管理原因。事故原因因素分析参照表见附件2。

a）直接原因：是指由于人的不安全行为、物的不安全状态而导致能量失控的直接因素；

b）间接原因：是指导致事故直接原因产生或存在的因素。如技术和设计上有缺陷—工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计、施工和材料使用中存在问题，作业现场环境不良等；

c）管理原因：是指由于管理上存在问题导致事故、事件发生的间接因素。如未建立组织机构或不健全，职责分工不清，劳动组织不合理，安全生产投入不足，未制定相关规章制度、操作规程或不健全，个人劳动防护用品、用具缺乏或有缺陷，员工不具备上岗条件、缺乏安全操作技能和知识，没有或不认真实施安全防范措施，对现场工作缺乏检查等。

依据事故、事件原因分析结论，认定事故、事件性质。

6.2.9 事故、事件调查组根据事故、事件调查分析结果，提出改进建议。

6.2.10 现场调查结束后，调查组组长组织召开会议，在事故原因分析、性质认定的基础上，形成事故、事件调查报告，报告格式见附件3。事故、事件调查报告一般包括下列内容：

a）事故简要概述（发生时间、地点、单位名称、事故类型、人员伤亡状况、直接经济损失等）；

b）事发单位及其他相关单位概况（成立时间、注册地址、所有制性质、隶属关系、经营范围、证照情况、生产能力、劳动组织情况等，以及事发单位与其他相关单位的关联关系）；

c）事故相关生产工艺流程、主要设备设施及生产运行状况；

d）事故、事件发生经过和事故救援情况；

e）造成的人员伤亡和直接经济损失；

f）事故、事件原因分析及性质认定；

g）事故、事件责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

h）防范和整改措施建议；

i）附件（与事故直接相关的痕迹和物件的照片，事故现场示意图、工艺流程图、技术鉴定结论、直接经济损失统计表，与事故、事件调查报告有关的其他重要材料）；

j）事故、事件调查组成员应当在事故、事件调查报告上签名。

6.2.11 事故、事件调查归档资料一般包括以下内容：

a）事故、事件信息快报；

b）事故、事件调查组织工作的有关材料；

c）事故、事件调查报告书及附件；

d）现场勘查过程中形成的材料；

e）伤亡人员名单及相关证明；

f）调查取证、询问笔录等；

g）事故、事件调查工作有关的会议记录或纪要；

h）政府部门事故处理批复或结案通知；

i）对事故责任单位和责任人的责任追究落实情况的材料。

6.3 事故、事件调查汇报

6.3.1 事故、事件调查组对事故原因调查清楚后，应向上级单位正式汇报，汇报时准备事故、事件调查书面材料、事故现场录像带、事故现场照片等有关资料，汇报期限一般不超过事故、事件发生后20天。

6.3.2 所属单位发生一般事故B级及以上事故，应向公司写出书面检查，单位相关负责人应向公司写出书面检讨。汇报材料应包括事故经过、事故原因分析、事故初步责任认定及采取措施等。发生一般事故A级及以上事故，所属单位主要领导应带领有关部门负责人到公司汇报。

7 事故统计

7.1 事故报表

7.1.1 股份公司事故统计报表共计6张，分别是：

a）油安统表1《中国石油天然气股份有限公司火灾事故月（年）统计表》

b）油安统表2《中国石油天然气股份有限公司交通事故月（年）统计表（一）》

c）油安统表3《中国石油天然气股份有限公司交通事故月（年）统计表（二）》

d）油安统表4《中国石油天然气股份有限公司生产、设备事故月（年）统计表》

e）油安统表5《中国石油天然气股份有限公司人员伤亡事故月（年）统计表（一）》

f）油安统表6《中国石油天然气股份有限公司人员伤亡事故月（年）统计表（二）》

7.1.2 股份公司事故记录表共计5张，分别是：

a）《火灾事故记录表》、《交通事故记录表》、《生产事故记录表》、《设备事故记录表》、《人员伤亡事故记录表》；

b）公司及所属单位发生事故后，应及时发生事故性质填写相关事故记录。

7.1.3 事故事件报表和记录统计、上报时间

事故报表和记录统计、上报时间按HSE信息系统要求上报。

7.1.4 事故报表、记录填写要求

a）公司及所属单位在一个月内有事故、事件的，除必须填写事故统计表（油安统表1至油安统表6）外，还要根据事故、事件性质填写4.5.2项中的股份公司记录表，表中每项内容必须填写详尽，其它生产安全事故单项上报；

b）事故、事件统计报表要经单位负责人、部门负责人、填表人签字，并加盖公章。

7.2 百万工时

7.2.1 百万工时统计内容

a）百万工时安全统计内容包括：员工总数、工时数、死亡事故起数、死亡人数、损失工作日人数、工作受限人数、医疗处理人数、急救包扎事件人数、损失工作日、无伤亡事故起数、未遂事件起数；

b）百万工时安全统计指标包括：

| 总可记录事件率（TRIR）= | 总可记录事件人数 | ×106 |
| --- | --- | --- |
|  | 总工时 |  |
| 损失工时率（TLWR）= | 总损失工时 | ×106 |
|  | 总工时 |  |
| 损工伤亡率（LTIF）= | 损工伤亡人数 | ×106 |
|  | 总工时 |  |
| 死亡事故率（FIR）= | 死亡事故起数 | ×108 |
|  | 总工时 |  |
| 死亡率（FAR）= | 死亡人数 | ×108 |
|  | 总工时 |  |

其中，损工伤亡人数=死亡人数+损失工作日人数

总可记录事件人数=损工伤亡人数+工作受限人数+医疗处置人数

7.2.2 百万工时数据报送程序

二级单位每月月底前在HSE信息系统中报送本单位当月百万工时数据，公司对数据进行分析、汇总后上报集团公司。定期对百万工时安全统计数据进行分析，根据数据变化趋势，发现事故、事件规律，建立预警机制。

7.3 事故、事件档案

7.3.1 事故、事件档案主要包括：

a）事故、事件内部调查报告；

b）地方政府批复的事故、事件调查报告；

c）事故、事件报告及领导批示；

d）事故、事件调查组织工作的有关材料，包括事故、事件调查组成立批准文件、内部分工、调查组成员名单及签字等；

e）事故、事件抢险救援报告；

f）现场勘查报告及事故现场勘查材料，包括事故现场图、照片、录像，勘查过程中形成的其他材料等；

g）事故、事件技术分析、取证、鉴定等材料，包括技术鉴定报告，专家鉴定意见，设备、仪器等现场提取物的技术检测或鉴定报告以及物证材料或物证材料的影像材料，物证材料的事后处理情况报告等；

h）安全生产管理情况调查报告；

i）伤亡人员名单，尸检报告或死亡证明，受伤人员伤害程度鉴定或医疗证明；

j）调查取证、谈话、询问笔录等；

k）其他有关认定事故原因、管理责任的调查取证材料，包括事故责任单位营业执照及有关资质证书复印件、作业规程及矿井采掘、通风图纸等；

l）有关事故经济损失的材料；

m）事故、事件调查组工作简报；

n）与事故、事件调查工作有关的会议记录；

o）其他与事故、事件调查有关的文件材料；

p）关于事故、事件调查处理意见的请示（附有调查报告）；

q）事故、事件处理决定、批复或结案通知；

r）关于事故、事件责任认定和对责任人进行处理的相关单位的意见函；

s）关于事故、事件责任单位和责任人的责任追究落实情况的文件材料；

t）其他与事故、事件处理有关的文件材料。

7.3.2 同一事故的非纸质载体文件材料应与纸质文件材料分别整理存放，并标注互见号。

7.3.3 生产安全事故、突发环境事件和职业病危害事故档案为永久性保存资料，应分级保存。报上级公司保存的档案，本单位也应存档。

a）一般C级生产安全事故、突发环境事件和一般职业病危害事故档案，由所属事故单位安全管理部门建立，并送档案室保存；

b）一般B级及以上生产安全事故、突发环境事件和重特大职业病危害事故档案，由质量安全环保处建立，送档案室保存。

7.4 其他要求

7.4.1 对隐瞒不报、虚报或故意延迟上报事故者，除责成补报外，应严肃处理，还应追究相关主管领导、安全主管部门负责人及相关人员的责任。

7.4.2 应加强事故统计资料的提供、解释、存储、保管和归档管理。

7.4.3 对外提供事故统计资料时必须经部门负责人、主管经理签字同意后才能提供，任何单位和个人不得擅自对外披露统计信息。

7.4.4 自然灾害事故报告与统计具体执行《安全生产保证基金自然灾害及事故赔偿办法》。

8 审核、偏离、培训和沟通

8.1 审核

公司和所属单位都应把事故报告统计管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对事故报告统计管理组织专项审核。

8.2 偏离

所属单位在事故报告统计制度执行时发生的偏离，应报公司批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

8.3 培训和沟通

本制度由安全质量工程部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本制度应在公司范围内进行沟通。

9 附录

附录A 《生产安全事故、事件调查询问笔录》

附录B 《事故原因因素分析参照表》

附录C 《事故、事件调查报告格式》

附录A  询问笔录格式

生产安全事故、事件调查询问笔录

时间： 地点：

被询问人： 性别： 年龄：

工作单位： 职务： 岗位：

地址： 电话： 邮箱：

询问人： 记录人：

问＝Q 答＝A 以上笔录与口述无误。

询问人签字： 被询问人签字：

附件B  事故原因因素分析参照表

事故原因因素分析参照表

| 类别 | 项目 | 具体内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人的因素 | （一）身体条件 | 是指身体自身存在的且短时间内难以克服的固有缺陷或疾病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 视力缺陷 |  |  | 上岗前已存在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后伤病所致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后视力持续下降 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 听力缺陷 |  |  | 上岗前已存在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后伤病所致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后听力持续下降 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他感官缺陷 |  |  | 上岗前已存在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后伤病所致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 肢体残疾 |  |  | 上岗前已存在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后伤病所致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 呼吸功能衰退 |  |  | 原有伤病所致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上岗后伤病所致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 间歇发作且具有突发性质的身体疾病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 身材矮小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 力量不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 学习能力低（智力障碍） |  |  |  |  |  |  |  | 上岗前已存在 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上岗后伤病所致 |  |
|  |  | - 对物质敏感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 因长期服用毒品、药物或酒精导致的能力下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）身体状况 | 是指身体因自身因素或外界环境因素导致的短期的或暂时性的不适、身体障碍或能力下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 以前的伤病发作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 暂时性身体障碍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 疲劳 |  |  |  |  |  |  |  | 因工作负荷过大 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因缺乏休息 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因感官超负荷 |  |
|  |  | - 能力（体能、大脑反应速度及准确性）下降 |  |  |  |  |  |  |  | 因极限温度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因缺氧 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因气压变化 |  |
|  |  | - 血糖过低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 因使用毒品、药物或酒精致使身体能力短期内或暂时性的下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）精神状态 | 是指对事故的发生有着直接影响的意识、思维、情感、意志等心理活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 注意力不集中 |  |  |  | 其他问题分散了注意力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 打闹、嬉戏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暴力行为 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 受到药物或酒精的影响 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不熟悉环境且未收到警告/警示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不假思索的例行活动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 高度紧张、慌张、焦虑、恐惧等致使反应迟钝、判断失误或指挥不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 忘记正确的做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 情绪波动（生气、发怒、消极怠工、厌倦等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 遭受挫折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 受到毒品、药物或酒精的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 精神高度集中以致忽略了周围不安全因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 轻视工作或工作中漫不经心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）行为 | 是指导致事故、事件发生的当事人、指挥者∕管理者的行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 不当的操作 |  |  |  | 省时省力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 避免脏、累或不适 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸引注意 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 恶作剧 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 操作过程出现偏差 |  |  |  | 作业时 用力过度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 作业或运动速度不当 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 举升不当 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 推拉不当 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 装载不当 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他操作偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 关键行为实施不力 |  |  |  | 正确的方式受到批评 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不适当的同事压力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不适当的激励或处罚制度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不当的业绩反馈 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 习惯性的错误做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 冒险蛮干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 违章操作 |  |  |  |  | 个人违章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集体违章 |  |  |  |  |
|  |  | - 不采取安全防范措施而进行危险操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 不听从指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 偷工减料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 擅自离岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 擅自改变工作进程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未经授权而操作设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未经许可进入危险区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 指挥者违章指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 指挥者不当的指挥或暗示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 指挥者不当的激励或处罚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 误操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）知识技能水平 | 是指对事故的发生和危险危害因素的处置有着直接影响的知识技能水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 缺乏对作业环境危险危害的认识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没有识别出关键的安全行为要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 技能掌握不够 |  |  |  |  |  | 技能基础知识掌握不够 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技能实际操作培训不足 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技能操作方法不正确 |  |  |  |
|  |  | - 技能实践不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （六）工具、设备、车辆、材料的储存、堆放、使用 | 是指工具、设备、车辆、材料的使用过程中人的不当行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设备使用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具使用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 车辆使用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料使用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设备选择有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具选择有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 车辆选择有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料选择有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 明知设备有缺陷仍使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 明知工具有缺陷仍使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 明知车辆有缺陷仍使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 明知材料有缺陷仍使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具、设备、车辆、材料放置或停靠的位置不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具、设备、车辆、材料储存、堆放或停靠的方式不正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具、设备、车辆、材料的使用超出了其使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具、设备、车辆、材料由未经培训合格的人员使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 使用已报废或超出使用寿命期限的工具、设备、车辆、材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （七）安全防护技术、方法、设施的运用 | 是指安全防护技术、方法、设施的运用过程中人的不当行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全防护技术、方法运用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全防护设施使用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 个体防护用品使用不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 个体防护用品选择不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未使用个体防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 明知安全防护设施有缺陷仍使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 明知个体防护用品有缺陷仍使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全防护设施、个体防护用品放置位置不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全防护设施、个体防护用品的使用超出了其使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全防护设施、个体防护用品由未经培训合格的人员使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （八）信息交流 | - 同事间横向沟通不够 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 上下级间纵向沟通不够 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 不同部门间沟通不够 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 班组间沟通不够 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业小组间沟通不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工作交接沟通不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 沟通方式、方法不妥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没有沟通工具或沟通工具不起作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 信息没有被传达 |  |  |  |  |  |  | 被忘记 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人为故意 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备、网络故障 |  |  |
|  |  | - 信息表达不准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 指令不明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没有使用标准的专业术语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没有“确认/重复”验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 信息太长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 信息被干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、物（设备、材料、技术）的因素 | 是指因设计、制造、施工、安装、维护、检修以及设备、材料自身原因所导致的各种事故原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）保护系统 | - 防护或保护设施不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 防护或保护设施缺失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 防护或保护设施存在缺陷或失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 防护或保护设施被解除或拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 防护或保护设施设置不当 |  |  |  |  |  |  |  | 位置设置不当 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数设置不当 |  |
|  |  | - 个体防护用品不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 个体防护用品缺失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 个体防护用品存在缺陷或失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 个体防护用品配备不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 报警不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 报警系统存在缺陷或失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 报警被解除或报警系统被拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 报警系统设置不当 |  |  |  |  |  |  |  | 位置设置不当 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数设置不当 |  |
|  |  | - 无报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）工具、设备及车辆 | - 设备有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设备不够用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设备未准备就绪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具不够用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具未准备就绪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 车辆有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 车辆不符合使用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 车辆未准备就绪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 车辆故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具、设备、车辆超期服役 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工具和设备的不当，拆除或不当替代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）工程设计、制造、安装、试运行 | - 设计缺陷 |  | 设计基础或依据过时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计基础或依据不正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无设计基础或依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 凭经验设计或随意篡改设计基础 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计计算错误 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未经核准的技术变更 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计成果未经独立的设计审查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计有遗漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术不成熟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备选型不对 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备部件标准或规格不合适 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人机工程设计不完善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对潜在危险性评估不足 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料选用不当或设备选型不当 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 因资金原因删减安全投入或降低安全标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 制造缺陷 |  | 未执行或未严格执行设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制造技术不成熟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制造工艺有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制造工艺未被严格执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材质缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊接缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 施工安装缺陷 |  | 施工安装设计图纸未被严格执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装工艺未被严格执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工监督不到位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装工艺有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 强力安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备未固定或安装不牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊接缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 开工方案有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 运行准备情况评估不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 初期运行监督不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 对新技术、新工艺、新装备不熟悉或不适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、环境因素 | （一）工作质量受到外在不良环境的影响 | - 火灾或爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业环境中存在有毒有害气体、蒸气或粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 辐射 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 极限温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业时自然环境恶劣 |  |  |  | 风沙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 雷电 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蚊虫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 野兽 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地势 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 自然灾害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 地面湿滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 高处作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 维护运行中的带能量设备 |  |  |  | 机械装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 带电设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压力设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高温设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 装有危险物质的设备 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）工作环境自身存在不安全因素 | - 拥挤或身体活动范围受到限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 照明不足或过度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 通风不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 脏、乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业环境中有毒有害气体或蒸气浓度超标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设备厂房布局不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全间距不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 疏散通道设置不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 消防通道设置不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 疏散指引标识缺失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 疏散指引标识设置不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全警示标志等安全信息缺失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全警示标志等安全信息设置不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 安全控制设施设置位置不合理，难于操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业位置不在监护的视野或触及范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、管理因素 | （一）知识传递和技能培训 | - 知识传递不到位 |  | 教员资质不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训设备不合格或数量不足 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息表达不清 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息被误解 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没有记住培训内容 |  | 培训内容未能在工作中强化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 再培训频度不够 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 培训达不到要求 |  | 培训课程设计不当 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新员工培训不够 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新岗位培训不够 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价考核标准不能满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未经培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）管理层的领导能力 | - 职责矛盾 |  | 报告关系不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报告关系矛盾 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 职责分工不清 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 职责分工矛盾 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 授权不当或不足 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 领导不力 |  | 无业绩考核评估标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 权责不对等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 业绩反馈不足或不当 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对专业技术掌握不够 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对政策、规章、制度、标准、规程执行不力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能力不足 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 管理松懈 |  | 明知管理有漏洞而放任之 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放任违章违纪行为而不制止∕规章制度不落实 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 处罚力度太轻而不足以遏制违章违纪行为 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缺乏监督检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 对作业场所存在的危险危害因素识别不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 对作业场所存在的事故隐患排查不充分或者发现不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 对作业场所存在的事故隐患不能及时整改或防范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业组织不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 频繁的人事变更或岗位变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 不当的人事安排或岗位安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 组织机构不健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 监管机制不健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 奖罚机制不健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 责任制未建立或责任不明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 国家有关安全法规得不到贯彻执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 上级或企业自身的安全会议决定或精神得不到贯彻执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 消极管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）承包商的选择与监督 | - 没有进行承包商资格审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 资格审查不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 承包商选择不妥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 使用未经批准的承包商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没与承包商签订安全管理协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 承包商进入危险区域作业前未对其进行安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未对承包商的安全技术措施进行审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 缺乏作业监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 监管不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）采购、材料处理和材料控制 | - 下错订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 接收不符合订单要求的物件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未经核准的订单变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未进行验收确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 产品验收不严 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料包装不妥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料搬运不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 运输方式不妥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料储存不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料装填不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 材料过了保存期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 物料的危险危害性识别不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 废物处理不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）设备维护保养和检修 | - 未按设备使用说明书进行维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 无相应的检修规程或参考资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 无检修经验或经验不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 检维修质量差 | 评估不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计划不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术不过关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与使用单位沟通不够 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有责任心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未严格执行检修规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未按检修计划进行定期检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 无检修、维护计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 检修过程缺少监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未与相关单位协调一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 用工不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （六）工作守则、政策、标准、规程（PSP） | - 没有作业规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 错误的作业规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 过时的作业规程或其修订版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业规程不完善 | 缺乏作业过程的安全分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业过程安全分析不充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与工艺/设备设计、使用方没有充分协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制过程中没有一线员工参加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业规程有缺项或漏洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形式、内容不方便使用和操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业规程传达不到位 | 没有分发到作业班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 语言表达难于理解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有充分翻译组织成合适的语言 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业规程编制或修订完成后没有及时对员工进行培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 作业规程实施不力 | 执行监督不力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岗位职责不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 员工技能与岗位要求不符 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内容可操作性差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内容混淆不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行步骤繁杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术错误/步骤遗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行过程中的参考项过多 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 奖罚措施不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矫正措施不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3、事故、事件调查报告格式

一、封面

- 1、标题：XXX（事发单位）“XX.XX（事故日期）” XX（事故类型）事故、事件调查报告

- 2、编写单位：集团公司XXX（事故名称）事故、事件调查组

3、编写日期：XXXX年XX月XX日

二、事故、事件调查组成员签名页

三、目录页

四、正文

1、事故简况

事故、事件发生的时间、事发单位、地点、事故类型、事故后果、事故等级。

2、事发单位概况

事发单位成立的时间、注册地址、所有制性质、隶属关系、经营范围、证照情况、生产能力、劳动组织情况等；事发单位与其他相关单位的关联关系等。

化工、联合站等事故应介绍事故及相关装置生产工艺流程、主要设备设施及生产运行状况。

3、事故经过

- 事故、事件发生前，与事故有关的作业过程描述

- 事故、事件发生经过的详细描述

- 事故应急处置情况

4、人员伤亡情况

伤亡人员的详细情况。

5、事故原因分析

- 直接原因

- 间接原因

- 管理原因

- 事故性质

6、事故责任认定处理建议

7、防范措施

- 技术防范措施

- 管理防范措施

- 其他防范措施

8、附件

- 现场照片

- 专家论证结果

- 技术鉴定书

- 有关示意图

- 相关管理资料

- 其他资料