特 种 作 业 人员安 全 操 作 规 程

一．特种作业人员安全职责

1．严格遵守有关的规章制度，遵守劳动纪律。

2．努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故和职业危害的能力。

3．正确使用保管各种安全防护用具及劳动保护用品。

4．善于采纳有利于安全作业的意见，对违章指挥作业者能及时给予指出，必要时向有关领导部门报告。

5．认真执行本单位、本部门为所在岗位制定的岗位职责。

二．施工现场电工作业安全操作规定

1．现场安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

2．电工作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法，在带电作业或停电检修时，配戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用有绝缘柄的工具；高处作业时，使用电工安全带；从事装卸高压熔丝、锯断电缆、或打开运行中的电缆盒，浇灌电缆混合剂、蓄电池注入电解液等工作时，要戴护目镜。

3．现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范，遵守电工安全技术操作规程，负责检查、保护电气装置及保护设施完好，严禁设备带“病”运转，做好电工维修工作纪录。

4．在全部停电或部分停电的电气设备上工作时，电工作业人员要遵守相关的安全技术规程。

三．焊工安全操作规定

1．焊接作业人员应按规定穿戴防护工作服、防护手套、绝缘鞋，戴防护眼镜、口罩或头盔、护身器，在特殊的作业场合，还要配有特殊的防护措施。

2．焊接用的电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆由电工进行。

3．电焊机所设的单独开关要放在防雨的闸箱内，拉合时要戴手套侧向操作。

4．在焊接储存有易燃、易爆、有毒物品的容器或管道时，必须 清除干净，并将所有孔口打开。

5．焊接用的把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头，必须连接牢固。

6．施焊场地周围应清除易燃、易爆物品，或进行覆盖、隔离。雷雨天时，停止焊接作业。

7．焊接工作开始前，应首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方、焊机的外壳接地和焊机的各接线接触是否良好。不允许未进行安全检查就开始操作。

8．氧气瓶、乙炔瓶所设的位置，距火源的位置不得少于10m。

9．使用乙炔瓶时，必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

10．瓶阀开启要缓慢平稳，以防气体损坏减压器。

11．停止工作时，必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象，待没有窝火时，方可收起加热器。