电

梯

安

全

管

理

制

度

南充军宇物业管理有限公司

一、部门、岗位责任

二、电梯安全操作规程

三、电梯自行检查制度

四、电梯维护保养制度

五、电梯定期报检制度

六、电梯钥匙使用管理制度

七、电梯作业人员培训考核制度

八、电梯紧急救援预案与应急演练制度

九、电梯安全技术档案管理制度

一、部门、岗位责任

（一）电梯安全管理主要负责人职责

依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》,电梯使用单位主要负责人是指本单位的法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人。

- 电梯使用单位主要负责人对本单位电梯使用安全全面负责，建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制；

- 电梯使用单位应当建立基于电梯安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定《电梯安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制；

- 电梯使用单位主要负责人应当支持和保障电梯安全总监和电梯安全员依法开展电梯使用安全管理工作，在作出涉及电梯安全的重大决策前，应当充分听取电梯安全总监和电梯安全员的意见和建议；

- 电梯使用单位主要负责人应当根据本单位电梯的数量、用途、使用环境等情况，配备电梯安全总监和足够数量的电梯安全员，并逐台明确负责的电梯安全员；

- 电梯使用单位主要负责人要每月至少听取一次电梯安全总监管理工作情况汇报，对当月电梯安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月电梯安全调度会议纪要》；

- 对电梯安全总监和电梯安全员进行法律法规、标准和专业知识培训、考核，同时对培训、考核情况予以记录并存档备查；

- 电梯使用单位应当为电梯安全总监和电梯安全员提供必要的工作条件、教育培训和岗位待遇，充分保障其依法履行职责。

- 电梯使用单位应建立对电梯安全总监和电梯安全员的激励约束机制，对工作成效显著的给予表彰和奖励，对履职不到位的予以惩戒；

- 其他电梯安全管理责任。

（二）电梯安全管理安全总监职责

本单位设立的电梯安全总监是指管理层中负责电梯使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

- 协助主要负责人履行本单位电梯安全的领导职责，确保本单位电梯的安全使用；

- 组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则〉《电梯维护保养规则》等电梯有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

- 组织制定本单位电梯使用安全管理制度，督促落实电梯使用安全责任制，组织开

- 展电梯安全合规管理，组织制定《电梯安全风险管控清单》；

- 落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

- 组织制定电梯事故应急专项预案并开展应急演练；

- 落实电梯安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

- 对电梯安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导电梯安全员做好相关工作；

- 按照规定组织开展电梯使用安全风险评价工作，拟定并督促落实电梯使用安全风险防控措施：

- 组织建立电梯安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；

- 对本单位电梯使用安全管理工作进行检查，分析研判电梯使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

- 督促电梯维护保养单位全面履约维护保养合同，依法合规实施电梯维护保养；

- 协调解决电梯投诉和纠纷；

- 接受和配合有关部门开展电梯安全监督检查、监督检验，定期检和事故调查等工作，如实提供有关材料；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责；

- 在收到电梯安全员严重事故隐患报告时，电梯安全总监应当立即组织分析研判，采取处置措施，消除严重事故隐患。

（三）电梯安全员职责

本单位设立的电梯安全员是指具体负责电梯使用安全的检查人员。电梯安全员对电梯安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

- 按《特种设备使用管理规则》和《电梯维护保养规则》要求，建立健全电梯安全技术档案，并办理本单位电梯使用登记、变更、停用、报废(注销)手续；

- 妥善保管电梯专用钥匙和工具；

- 对电梯进行日常巡检，引导和监督正确使用电梯；

- 确保电梯紧急报警装置正常使用，督促值班人员保持24小时在岗，及时接听电梯紧急报警电话，保持电梯应急救援通道畅通，在发生故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员，并组织维护保养单位救援；

- 对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作，及时公示电梯维护保养相关信息；

- 编制电梯自行检测和定期检验计划，及时申请定期检验或督促落实电梯自行检测，并做好后续整改工作；

- 落实电梯安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告；

- 按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责；

- 电梯安全员发现电梯存在一般事故隐患时，应当立即进行处理；发现存在严重事故隐患时，应当立即责令停止使用并向电梯安全总监报告。

二、电梯安全操作规程

（一）电梯维修保养安全操作规程

- 电梯维护保养工作须由取得相应电梯维修项目许可的单位进行。

- 进行电梯维保维修至少有两人及以上，并应确定维修责任人，维修责任人

- 由维保单位工程部经理指定，未指定时由参加维修人员中技术级别较高者承担，维修人员作业时应绝对服从维修责任人的调度和指挥。

- 维修作业须严格执行电梯维修操作有关规定和本规程的规定。

- 当需要切断电梯的主电源进行维修时，须将主电源开关上锁，在电源开关上

- 悬挂“有人工作，禁止合闸”的警告牌；在维修电梯的厅门前设置“检修停用，请予谅解”的告示牌。

- 需用手轮来盘车升降轿厢时，应先断开总电源开关，如援救被困乘客应严格

- 按“电梯困人紧急救援操作说明”进行。

- 在轿顶停梯检修时，须揿压轿顶停止开关、将检修开关置于检修运行状态。

- 在轿顶，严禁用额定速度运行电梯。

- 在底坑停梯检修时，应断开限速器张紧装置的电气安全装置和底坑停止开关。

- 必须在井道两端同时作业时应戴安全帽，工具应放在工具袋里。

- 10、如确需将在个别电气安全装置失效的情况下进行维修检查，须严格执行维保

- 单位制定的安全线操作使用规定且在检修完毕后立即拆除安全线；

- 11、严禁在无专人监护且又短接门锁电气安全装置的情况下运行电梯。

- 12 、严禁一脚踏在轿顶、另一脚踏在井道中的任一支点上作业，作业时特别要注意轿厢和对重交错时的距离，防止人身或工具与对重发生碰撞。

- 13、严禁从井道外探身到轿厢内或轿顶作业。

- 14、修用的行灯应使用36V安全电压。

- 15、维修时不得擅自改动控制线路，确实需要改变时须经原制造设计部门批准、

- 并将改变内容按图纸修改程序在图纸上进行修正。

- 维修人员不得带领与维修工作无关的人员进入维修现场。

- 维修结束应将所有开关恢复到正常运行位置，并洁净工作现场、清洁脏污表

- 面，除去警告牌和告示牌。

- 填写好维修保养记录。

（三）电梯自行检查安全操作规程

- 自行检查人员必须经特种设备安全监督管理部门的安全技术培训合格后方可上岗。

- 作业时必须穿带好相应的安全防护用品。

- 电梯在开始进行检查时，应在电梯每层厅门口设置好醒目的安全警示标志和防护栏。

- 使用三角钥匙开启层门时应看清轿厢是否停靠在本层站。

- 在检查过程中，电梯不得载客或载货，禁止非工作人员进入检查区域。

- 检查电梯时所用便携式照明灯具应是36伏或以下的安全电压，且有防护罩。

- 下底坑检查时，须揿下停止开关或将电梯设置在检修运行状态，方可开展工作。底坑、机房、轿顶不得同时作业。

- 电梯检查时应设监护人。监护人应与检查人始终并保持联系畅通，要防止无关人员进入危险区，按检查人的要求完成协助、配合和解困操作。

- 在轿顶检查时，严禁以额定速度运行。严禁一脚站在厅门口，一脚站在轿顶或轿内长进行检查。严禁开启厅门探身到井道内或在轿顶探身到另一井道检查电梯。

- 严禁检查人员用力拉扯井道电缆线。

- 检查完毕后要将拆卸下零部件、盖板等原样装回；临时加接的检查线须拆除，不得遗留。

- 检查正常后方可将电梯交付用户使用。

三、电梯自行检查制度

1、电梯的自行检查工作由电梯作业人员负责实施。

2、应当至少每日进行一次自行检查。

3、电梯自行检查工作主要项目及要求：

（1）电源锁应完好；

（2）层轿门地坎清洁无异物、脏物堵塞；

（3）层轿门地坎槽无影响层轿门正常运行的变形；

（4）紧急报警装置能随时与值班人员进行有效联系，紧急报警号码清晰易见；轿厢内紧急照明有效；

（5）安全检验合格标志完好，没有超期未检；

（6）召唤、指令外观完好、登记有效、显示正确；

（7）关门防夹人保护装置否完好；

（8）轿厢不在本层，在层门外徒手不能把门打开；

（9）自动关闭层门装置有效；

（10）层门无影响正常运行的变形；

（11）机房门警示标志齐全清晰；机房照明、消防设施完好；

（12）紧急救援装置有效、紧急救援操作说明清晰易见。

（13）限速器未超期运行。

（14）主机运行、电气装置工作无明显异常声响、异味；

（15）电梯运行无明显异常声响、异味。

（16）维保合同在有效期限内。

（17）特种设备作业人员资格证在有效期内。

4、检查中发现异常情况、安全隐患应作好记录并及时报告安全管理人员和有关领导。

5、及时、完整、正确、准确地填写电梯使用和管理自行检查记录表（见附表2）。

四、电梯维护保养制度

1、电梯维护保养包括半月维护保养、月度维护保养、季度维护保养和年度维护保养。

2、电梯维护保养工作须由取得相应电梯维修项目许可的单位进行。

3、电梯维护保养的项目和内容及要求应符合以下规定：

（1）《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT5001-2009；

（2）电梯安装使用维护说明书；

（3）维护保养合同。

4、电梯维护保养单位对维护保养工作质量负全责。

5、维护保养过程中确需更换机电零部件的，应经有权决定的人员同意，并对更换零部件的品牌、性能、寿命和价格合理性负责。

6、经维护保养交付使用的电梯不得带安全隐患运行。

7、电梯维护保养单位应按规定作好电梯维护保养记录。

8、电梯维护保养单位每年应当出具有自行检查和审核人员签字、加盖维保单位公章（或检验专用章）的年度自行检查记录或报告，且在特种设备检验检测机构进行定期检验前提供。

9、电梯维护保养单位的维护保养工作由电梯安全管理员或检查人员实施监督和确认。

五、电梯定期报检制度

- 严格执行国家有关电梯必须实行定期检验的规定。检验周期按国家有关规定执行。

- 电梯在投入使用前或者投入使用后30内，向市特种设备安全监督管理部门办理使用登记。并将安全检验合格标志附着于电梯的显著位置。

- 在用电梯每年检验一次。在安全检验有效期届满前1个月，由电梯安全管理人员负责向南充市特种设备检测中心提出书面定期检验申请，并负责做好检验前的准备工作。

- 限速器每2年校验一次。在限速器校验有效期届满前1个月，由电梯安全管理人员负责向有资格校验的单位联系并落实校验日期，同时督促维保单位及时配合或进行校验。

- 当电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，由电梯安全管理人员负责向原登记机关办理停用手续；重新启用前，办理申请检验等启用手续。

- 维保单位变更时，由电梯安全管理人员负责在新合同生效后30日内向登记机关办理变更手续，并向南充市特种设备检测中心申请更换轿厢内安全检验合格标志。

- 当发生电梯大修、改造、事故等情况时要按规定及时报检。

- 当电梯报废时，在30日内由电梯安全管理人员负责向原登记机关办理注销手

- 续。

六、电梯钥匙使用管理制度

为了加强电梯钥匙保管使用环节的安全管理，确保电梯钥匙需要时随时能用，使用时能确保安全，现就电梯钥匙使用管理事项规定如下：

- 电梯钥匙包括：紧急开锁钥匙（俗称三角钥匙），厅门外电源锁钥匙，轿内操纵盘检修盒锁钥匙，机房钥匙，机房主电源柜锁钥匙。

- 实行“谁使用电梯钥匙，谁负责使用安全”的原则。

- 电梯钥匙由电梯安全管理人员负责保管。

- 不得将紧急开锁钥匙（俗称三角钥匙）等交给无电梯作业资格的人员使用。

- 使用紧急开锁钥匙时须站立稳固、有人监护、按规定方法操作。用紧急开锁钥匙开启过的层门，如无人值守，应确认层门已经完全关闭。

- 电梯钥匙使用完毕须立即交回。

- 电梯钥匙保管人员变更时，应办理变更交接备案手续。

- 电梯钥匙保管使用人员应及时、主动参加或配合电梯困人事故的紧急救援工作。

七、电梯作业人员培训考核制度

根据《劳动法》、《安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》等法律法规有关特种作业人员须经培训考核合格持证上岗的规定，制定以下制度。

- 从事以下工作的为电梯作业人员。

- （1）电梯司机；

- （2）电梯安全管理。

- 电梯作业人员须经国家规定部门培训且考核合格后持证上岗，无相应《特种作业人员》资格证书者不得独立操作。

- 新招录的电梯作业人员必须已持有相应的资格证书，否则不得录用。

- 在职人员因工作调整从事电梯作业的，参加培训时间按国家规定培训部门的通知决定，培训考核合格取得资格证书者给予报销有关费用，否则培训费用自负。

- 已持《特种作业人员资格证书》者必须按国家有关规定按时参加复审，复审时间按国家规定部门的通知决定，复审合格者给予报销有关费用，否则复审费用自负。

八、电梯紧急救援预案

1、 事故接报处置程序

（1）值班人员接到故障、事故报告时应向报告人了解以下信息：故障电梯位置、是否困人、如果困人有几个、困在哪个楼层、是停电困人还是故障困人等其他有助救援的信息，并做好记录。

（2）值班人员应通过电话及其他途径向工程部(或办公室)等核实接报情况是否无误。

（3）确认事故报告信息无误后，立即通知电梯作业人员迅速作业紧急救援准备；同时通知维保单位立即赶到现场。

（4） 接到电梯事故通知后，电梯作业人员应携带电梯机房钥匙、电梯紧急开锁钥匙、通讯工具和维修工具在最短时间内赶往现场进行处理

2、 事故救援程序

2.1 曳引电梯困人事故救援程序

2.1.1首先切断机房电梯主电源；

2.1.2确定轿厢所在位置；

2.1.3如轿厢停在接近厅门位置且距楼面不超过±0.3米时,则按以下步骤操作:

2.1.3.1用三角钥匙开启厅门；

2.1.3.2 协助乘客离开轿厢；

2.1.3.3 重新将门关闭。

2.1.4 如轿厢停在远离层门楼面时, 则按以下步骤操作:

2.1.4.1 告知乘客保持镇静，轿厢即将移动，切勿试图用撬门、爬安全窗（如有）方法离开轿厢，以免发生意外。如轿门处于半开闭状态则应将其完全关闭；

2.1.4.2 再次确认电梯主电源已切断、层轿门已完全关闭；

2.1.4.3其中一人用力扶住盘车手轮；

2.1.4.4告诉乘客轿厢马上就要移动，请保持镇静；

2.1.4.5另一人使用手动松闸装置，缓缓松开抱闸且用持续力维持；

2.1.4.6 向容易转动的方向缓慢转动盘车手轮使轿厢移动，直至轿厢到达平

层位置；

2.1.4.7  重复2.1.3中的操作步骤。

2.1.5  向维修人员说明故障现象、由维修人员查明原因并修复。

2.1.6  无机房电梯应按电梯制造单位规定的程序和方法实施紧急救援。

2.2 液压电梯困人事故救援程序

2.2.1  首先切断机房电梯主电源；

2.2.2  确定轿厢所在位置；

2.2.3  如轿厢停在接近厅门位置且距楼面不超过±0.3米时,则按以下步骤操作:

2.2.3.1  用三角钥匙开启厅门；

2.2.3.2 （轿顶）用人力开启轿门；

2.2.3.3  协助乘客离开轿厢；

2.2.3.4  重新将门关闭。

2.2.4 如轿厢停在远离层门楼面时, 则按以下步骤操作:

2.2.4.1  告知乘客保持镇静，轿厢即将移动，切勿试图用撬门、爬安全窗方法离开轿厢，以免发生意外。如轿门处于半开闭状态则应将其完全关闭；

2.2.4.2  再次确认电梯主电源已切断、厅轿门已完全关闭；

2.2.4.3  打开液压梯控制箱面板。

2.2.4.4  将控制板上的“手动—自动”开关打至“手动”位置。

2.2.4.5、在机房按动油箱底部的手动泄油阀，此时轿厢会缓慢下降；到达平层位置关闭手动泄油阀。

2.2.4.6  轿厢平层后可打开层门后轿厢内门将乘客放出。

2.2.4.7  确认轿厢内门和层门全部关好。

2.2.4.8  将电梯控制箱内的“手动—自动”开关设为“自动”。投入主电源，观察电梯是否正常运行。否则由电梯专业维修人员查明原因并修复。

2.3  电梯剪切、挤压事故救援程序

2.3.1 当值班人员确认发生了剪切、挤压事故后，在第一时间向单位负责人、电梯安全管理员、维保单位、电梯监督管理部门、主管部门报告。同时通知单位的办公室、工程部、财务立即做好各自的救援准备工作。

2.3.2  接到事故报告后，相关人员应立即赶到救援现场，密切配合维保单位开展救援伤员、保护现场工作。

2.3.2  维保单位要严格按制订的“紧急增援预案”实施救援。

3、作好事故记录。

九、电梯技术档案管理制度

- 电梯技术档案包括以下技术文件：

（1）《特种设备使用注册登记表》；

（2） 产品出厂合格证、主要部件型式试验证书及合格证；

（3） 安装使用维护说明书；

（4）电气原理图及符号说明、电气敷线图；

（5）电梯安装、改造、重大维修、事故检验报告及有关资料；

（6）安装单位自检记录或报告；

（7） 维保单位年度自检记录或报告；

（8）日常检查与使用状况记录、维保记录、紧急救援演练记录；

（9）定期检验报告；

（10） 电梯运行故障与事故记录；

（11） 维保合同、作业人员证书。

2  电梯技术档案由电梯安全管理人员负责收集、完善后交办公室（资料室）负责保管。为了方便维护保养，应复制电器原理图的备份，供修理人员使用。

3、日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自检记录或报告、紧急救援演练记录、定期检验报告、电梯运行故障记录保存2年。其他资料永久保存。