电梯安全管理制度

喜乐物业服务有限公司

2018年1

目录

一、相关人员职责1

二、安全操作规程3

三、日常检查制度5

四、维保制度6

五、定期报检制度7

六、电梯钥匙使用管理制度8

七、作业人员与相关运营服务人员 的培训考核制度9

八、意外事件或事故的应急救援预案 与应急救援演习制度10

九、安全技术档案管理制度11

一、相关人员职责

<一>、单位负责人职责

1.对本单位电梯设备使用，维护安全负全面领导责任。

2.认真贯彻执行国家、地方关于电梯设备的安全法律、法规行政规章，督促检查下属分管部门做好电梯安全管理工作。

3.定期主持召开本单位关于特种设备安全工作会议，听取特种设备使用维护保养等工作的情况汇报，做出相应决策，组织实施。

4.审定本单位特种设备使用维护安全管理和安全措施计划。

5.督促检查本单位电梯设备存在的事故隐患整改的落实情况，并保证所需要的经费得到落实。

6.批准本单位电梯设备安全管理制度和维修计划。

7.主持本单位特种设备伤亡事故的调查，分析和处理。

8.按国家规定设置本单位特种设备安全管理机构和安全管理人员。

<二>、电梯设备技术负责人职责

1.对本单位电梯设备在技术上负责，并负责解决电梯设备安全方面的技术问题。

2.组织技术人员学习，执行有关电梯设备的法规、标准技术规范，制定电梯设备在安装、改造、修理时的安全措施。

3.组织制定本单位电梯设备的安全技术操作规程和预防发生事故的技术措施。

4.参与电梯设备事故的调查，协同有关部门对事故发生的原因进行分析，提出改进措施。

<三>、特种设备操作人员岗位职责

1.电梯操作人员必须持证上岗。

2.电梯操作人员应具备一定的电梯专业知识，应了解电梯的构造，各主要零部件的功能，安装位置及工作原理，了解电梯启动、加速、平层等运行过程及工作原理。

3.应熟悉所操作电梯的主要技术参数，包括速度、载重量、轿厢尺寸、厅门、轿门形式、拖运方式、控制方式、提升高度和层站数等。应熟悉电梯的服务对象、电梯所在楼层情况、电梯在楼内的位置、本楼的通道及紧急出口、维修值班室位置、联络电话等基本情况。

4.应掌握电梯各种安全装置，联锁装置的构造及位置，熟知操纵板上各个按钮，开关的功能。熟练掌握电梯的操纵方式，能对电梯正常行驶，突然出现的停车、失控、冲顶、蹲底等故障从容应对。事故发生时要安定乘客情绪，采取措施把乘客安全送出电梯轿厢。

5.能进行电梯的日常保养工作，会排除简单的电梯运行故障。

6.认真执行《电梯安全操作规程》和《电梯日常检查制度》

7.做好电梯零部件的保管工作。备品、备件做到心中有数。

8.做好电梯机房内的卫生和防火器具的维护和保养。

二、安全操作规程

<一>、电梯司机或管理人员的安全操作规程

1、乘员或司机开启电梯层门进入轿厢之前，首先需确认电梯的轿厢是否停在该层，这对人身安全是至关重要的；

2、开启轿内照明及根据需要开启轿内风扇；

3、开始工作前，应开动电梯上、下试运行数次，观察并确定电梯的开门、关门、安全触板或光幕装置、选层、起动、运行、换速、平层停靠、信号登记和消号、上、下限位安全装置等性能和作用是否正常，有无异常撞击声和噪声等，确定无异常现象后方可使用。对处于无司机工作状态的电梯，此项工作可由管理人员进行；

4、层门关闭后，在层门外应不能手拨开启。当轿门未完全关闭时，电梯应不能启动运行；

5、平层精度应无明显变化（在平层位置±15毫米之内）；

<二>、电梯运行中司机或管理人员注意事项

1、对有司机控制的电梯，司机在工作时间内需要离开轿厢时，应将电梯开到基站，关好层门、轿门，锁上电锁开关，切断整梯电源；

2、严禁非司机人员，随便扳弄操纵盘上与运行无关的开关和按钮等电器元件；

3、轿厢载重不应超过电梯额定载重；

4、乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用；

5、严禁装运易燃、易爆危险品。如遇特殊情况，可经电梯管理部门批准，并采取可靠的安全保护措施后，才可装运；

6、不得通过扳动各功能开关或急停按钮等方法，作为一般正常运行中的消号；

7、不得试图通过开启安全窗或轿内安全门去搬运长件货物；

8、应劝阻轿内乘客不要依靠轿厢门，以防电梯关门或停靠门时碰撞乘客或夹住衣物等；

9、轿厢顶部除电梯自身设备外，不得放置其它货物；

10、运送重量大的货物时，应将物件放置在轿厢中央，防止轿厢受力不均倾斜而影响电梯正常运行；

11、任何人员绝不允许在层、轿门中间长时间停靠或逗留。

<三>、电梯安全运行须知

正常运行过程中如发生下列现象之一时，应立即停用电梯并通知具备资格的维修人员检修合格后，方可再次投入使用。

1、在轿门或任一层门未关闭的情况下，按下指令按钮能起动电梯时；

2、在厅外无特种手段能轻易开层门时；

3、人体碰触电梯部件的金属外壳时有麻电现象时；

4、电梯运行方向与选定的及指示的方向相反时；

5、到达预选层站时，电梯不能执行正常换速，平层停靠后超差过大或者停靠后不能自动开门时；

6、少于额定载荷下运行而超越端站行驶时；

7、电梯在正常运行而限速器和安全钳动作时；

8、内选、外呼、换速、平层和指层信号失灵失控时；

9、运行速度发生显著变化时；

10、电梯在运行过程中，在没有轿内外指令登记信号的层站，电梯自动换速并平层停靠开门；或非正常中途停车时；

11、任一熔断器频繁烧断或任一空气开关频繁动作时；

12、电梯在启动、运行、停靠、开关门过程中，有异常的噪声、冲击、振动时；

13、发生电气或机械零件损坏及无轿内照明时；

14、有异常的气味和烟雾时；

15、给出轿内指令信号和关闭厅、轿门后、电梯不能起动运行时；

16、发现其他的各种故障和不正常因素时。

三、日常检查制度

<一>、每日检查内容

1.操作人员每次启用电梯前，应空载上下运行几次，注意观察电梯运行是否正常，有无振动和噪声等不正常现象。

2.检查运行、制动等操作指令是否有效。

3.检查厅门、轿门、平层工作情况是否正常。

4.检查厅门、轿门、地坎槽中是否有杂物，以免影响正常开关门。

5.检查轿厢照明及风扇是否正常工作。

6.检查轿厢通话及应急照明是否正常工作。

7.做好检查记录。

<二>、每月检查内容

1.检查电梯各种安全装置是否灵敏有效，零部件是否齐全。

2.检查电梯动力装置、传动和制动系统是否正常。

3.检查电梯的控制电路和电气元件是否正常。

4.检查电梯的润滑油量是否足够。

5.检查电梯的钢丝绳是否有断股、起刺、磨损、老化现象。

<三>、每年检查内容

1.结合质监部门每年一度的电梯安全技术定期检验，对电梯设备进行一次全面的检查。

2.对电梯设备的拽引机、导向轮、拽引绳、导轨、导靴、厅、轿门系统进行全面检查和必要的调整与维修。

3.对电磁制动器、限速器、安全钳、缓冲器等安全装置进行检查和调整。

4.对电气控制系统的接触器、继电器、熔断器、电阻器、接线端子等进行全面检查和必要的维修、调整、更换。

四、维保制度

1、电梯设备维保人员必须持证上岗。

2、至少15天对电梯设备进行一次全面的维护保养。

3、维保内容应按照维保单位的“日保单”所列顺序和标准逐项进行，并以本单位《电梯设备日常检查制度》中每月检查内容为工作重点。

4、维保人员每次工作前应穿戴好工作服和安全防护用品，进行工作时必须认真遵守《维护保养人员安全操作规程》

5、电梯临时发生故障，维保人员应在接到通知后及时到达工作现场。

6、每次维保工作后，认真做好维修保养记录。

7、维护保养工作安全操作规程：

（1）、电梯维护保养时，应在每层厅门口挂上“电梯维修暂停使用”的标示牌，维护保养中，电梯不准载客载货。

（2）、检修电气设备时，一般应切断电源避免带电作业。当必须带电作业时，应有专人进行监护，并采取必要的预防触电措施。

（3）、在给转动部位加油时，清洗或观察钢丝绳磨损情况时，必须停止电梯运行。

（4）、严禁维保人员站在井道外面，身体到井道内操作。

（5）、严禁维保人员两脚分别站在轿厢与厅门地坎之间操作。

（6）、进入电梯底坑检修时，应将底坑急停开关断开。

五、定期报检制度

1、在用电梯正常情况下应每年定期检验一次。

2、电梯限速器应每两年定期检验一次。

3、电梯使用单位应在电梯安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。

4、遇到可能影响电梯安全技术性能的自然灾害，或者发生设备事故后，以及停止使用一年以上再次使用或进行电梯大修后，再次使用前应进行检验。

5、未经定期检验或者检验不合格的电梯设备，不能继续使用。

六、电梯钥匙使用管理制度

电梯是关系到人身安全的特种设备，为保证电梯安全运行和机房设备安全及电源、层门应急开启特制定本制度。

1、电梯机房门、检修门、电源开关和层门外开机械钥匙必须指定专人保管，单位内有多个机房的，各种钥匙要做好耐磨的标记，由主管人员集中保管；

2、如需用机房门、检修门钥匙，应报主管人员批准，由专业人员配合开锁，不得将钥匙借与他人；

3、电梯司机使用的电梯电源（开梯）钥匙，应由运行负责人根据工作需要发放，并建立领用和借用登记本；

4、电梯层门外开门机械钥匙的使用应为受过专门训练并取得电梯维修、检验等相应资格人员，层门外开门机械钥匙的发放要有专人负责，建立领用登记本，无特种设备作业证的人员不能领用；

5、需要配置备用的机房、电源钥匙及层门外开机械钥匙时必须报主管领导批准，未经批准任何人不准私自配制；

6、各备用钥匙应由专人妥善保管；

7、当单位人员变动时，原保管人与接替人要办理交接手续。应有文字记录，并由双方签字；

8、当合同到期更换维保单位时，由主管领导办理交接手续，并要求原维保单位交出机房门、检修门钥匙、层门外开门机械钥匙及司机开锁梯钥匙，做好交接记录；

9、电梯所用各种钥匙，借用记录应由专人保管好，以随时备查。

七、作业人员与相关运营服务人员

的培训考核制度

1、电梯设备作业人员必须持证上岗。

2、积极参加国家质监部门组织的各项培训。

3、做好电梯作业人员参加培训、考核、复审的组织工作和日常管理工作。

4、至少每季度进行一次电梯作业人员专业知识和安全技术的学习。

5、建立电梯设备作业人员的管理档案，对每个电梯作业人员的参加培训情况、取证情况以及资格证书的有效期限做到心中有数。

八、意外事件或事故的应急救援预案

与应急救援演习制度

针对本单位不同梯型，每半年至少进行一次紧急救援演习，并做好相应演习情况记录。

<一>、紧急情况的处理和救援措施

1、电梯进水：电梯的轿厢、井道、机房等一旦发生进水事故，应迅速切断电梯的动力和照明电源，采用手动方式使在用电梯平层，并使电梯保持在开门位置。并待电梯的电气部分完全晾干（或强制吹干）后方可送电进行全面检查。

2、发生火警：一旦发生火警，应立即启动所有电梯的消防功能，使电梯返回基站，同时及时疏散楼内人员，通过消防通道离开，不要乘坐电梯，并拨打“119”通知消防部门，并根据消防部门的要求做好电梯消防员运行的配合工作。

3、发生地震：如果得到地震预报，应及时将电梯停在基站关闭电梯门切断电梯电源；一旦发生地震，应立即使电梯就近平层，使人员通过消防通道及时撤离。

4、人员被困轿厢：电梯因停电或发生故障停在非平层区域造成人员被困，应首先安慰被困人员，确定轿厢位置，同时迅速至机房切断电梯电源，采用松闸装置将电梯轿厢移至平层区，打开层门救出被困人员。

5、其它紧急情况：电梯出现其它严重故障和紧急情况时，应迅速停止电梯的使用，及时通知维修人员对电梯进行全面检查，未排除故障的不得投入使用。

<二>、意外事件和事故的紧急救援演习

针对本单位不同梯型，每半年至少一次进行意外事件和事故紧急救援演习工作，该演习应与维护保养单位联系，结合本单位与本地区的具体情况，对可能出现的意外事件和事故进行有针对的救援演习。

每次演习可针对一种情况，也可结合多种情况综合演习。演习结束后电梯安全管理人员负责及时做好记录工作，填写意外事件和事故的紧急救援演习记录表，针对出现的问题和不足，认真总结，做好整改工作。

九、安全技术档案管理制度

<一>、为便于电梯的维护保养，分析电梯故障原因，及时消除电梯事故隐患，了解电梯日常管理情况制定本制度。电梯设备安全技术档案实行一机一档，专人管理。

<二>、电梯安全管理员负责电梯档案的收集、管理工作，单位档案室负责电梯档案的存档、保管工作。

<三>、安全技术档案的管理制度：

1、安全技术档案至少包括以下内容：

(1)、《特种设备使用登记表》；

(2)、设备及其零部件、安全保护装置的产品技术文件；

(3)、安装、改造、重大维修的有关资料、报告；

(4)、日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录；

(5)、安装、改造、重大维修监督检验报告，定期检验报告；

(6)、设备运行故障与事故记录。

其中日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年，其他资料应当长期保存。

2、安全管理员及档案管理员应认真贯彻档案工作的方针、政策，做好档案、资料的接收、登记、整理、保管、借阅等事宜，为电梯的安全运行提供准确的信息资料。

3、电梯安全管理员应监督电梯作业人员做好各种记录，及时将各种记录移送档案部门保管。

4、电梯安全管理员每月应将各种记录送交档案管理部门保管。

5、有关人员部门需借用电梯资料的应经本单位负责人同意签署意见后向档案管理部门借阅，并按规定做好借阅登记手续，按时归还借阅资料。

6、电梯的各种资料应按年度由档案管理部门装订成册。

7、电梯设备安全技术档案要保管完好，做到完整、规范、准确、整洁。

8、电梯相关资料的销毁应经本单位负责人同意，并由电梯安全管理员进行。

附录  电梯使用单位电梯信息统计表

单位名称：                                    地址：

使用单位：                                                    维保单位：

负 责 人：                                                    负 责 人：

联系电话：                                                    联系电话：

| 序号 | 电梯品牌 | 电梯 数量 | 现场维保人员 姓名 | 维保人员 联系方式 | 维保合同 起止时间 | 下次检验 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |