四川省西充县双凤鞭炮厂

安全生产

管 理 制 度

版本号：XLZD-2021-01

制  定：

审  核：

日  期：

- 编制目的

爆竹生产危险性大、环节多、工艺复杂，操作人员接触药物点多、频繁，且药物的机械感度、热感度较高，容易因摩擦、撞击、操作不当、静电火花、化学热等引发燃烧、爆炸事故，为加强西充县兴隆烟花爆竹有限公司安全生产管理，防止发生安全生产事故，特制定本制度。

- 适用范围

四川省西充县双凤鞭炮厂爆竹生产各工序。

- 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《烟花爆竹安全管理条例》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《生产安全事故应急条例》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009

《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652-2012

《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013

《四川省安全生产条例》

《四川省安全生产责任规定》

安全生产管理制度目录

- 安全生产目标管理和责任追究制度-----------------------------------1

- 安全生产投入保障制度---------------------------------------------2

- 新、改、扩建工程项目的安全论证、评价和管理查制度-----------------3

- 安全设施、设备管理制度-------------------------------------------4

- 较大危险、危害因素生产场所、设施、设备安全管理制度---------------5

- 重大危险源安全管理制度-------------------------------------------6

- 职业卫生管理制度-------------------------------------------------7

- 防护用品（具）管理制度-------------------------------------------8

- 安全生产检查制度-------------------------------------------------9

- 事故隐患排查整改制度-------------------------------------------10

- 从业人员安全教育培训制度---------------------------------------11

- 特种作业人员管理制度-------------------------------------------12

- 安全生产会议制度-----------------------------------------------13

- 安全生产奖惩制度-----------------------------------------------14

- 生产区内的禁烟、禁火及动火作业管理制度-------------------------16

- 产品购销流向登记管理制度---------------------------------------17

- 工艺和技术管理管理制度-----------------------------------------18

- 引火线购买、检验验收、领用制度---------------------------------19

- 原材料购买、检验验收、领用制度---------------------------------20

- 余药、废药安全处置制度-----------------------------------------21

- 产品入出库管理制度---------------------------------------------23

- 不合格产品处置和跟踪制度---------------------------------------24

- 电器设备管理制度-----------------------------------------------25

- 生产设备使用与维修制度-----------------------------------------26

- 生产安全事故报告和调查处理制度---------------------------------27

- 门卫管理制度---------------------------------------------------28

- 上下班考勤与违章登记制度---------------------------------------29

- 企业负责人及涉裸药生产线负责人值班制度-------------------------30

- 值班管理制度---------------------------------------------------31

- 新产品、新药物研发管理制度-------------------------------------32

- 安全生产费用提取和使用管理制度---------------------------------33

- 防雷安全管理制度-----------------------------------------------34

- 事故应急预案演练制度-------------------------------------------35

- 文件、档案管理制度---------------------------------------------36

- 防灾减灾管理制度-----------------------------------------------37

- 安全生产“五落实五到位”责任体系管理制度-----------------------38

- 现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度-----------------------40

- 应急救援预案和应急体系管理制度---------------------------------41

- 用电安全管理制度-----------------------------------------------42

- 安全警示标志管理制度-------------------------------------------43

- 安全生产法律法规、标准规范获取制度-----------------------------44

- 安全预测预警和风险管理制度-------------------------------------46

- 变更安全管理制度-----------------------------------------------48

- 安全生产理念及行为准则-----------------------------------------50

- 职业病防治理念及行为准则---------------------------------------52

- 施工与检维修安全管理制度---------------------------------------53

- 相关方安全管理制度---------------------------------------------55

- 应急和事故管理制度---------------------------------------------56

- 人员和车辆出入厂（库）登记管理制度-----------------------------57

- 新药物、新设备、新工艺、新技术管理制度-------------------------58

- 药物存储、领取管理制度-----------------------------------------59

- 事故应急管理制度-----------------------------------------------60

- 事故隐患报告和举报奖惩制度-------------------------------------61

- 54、安全生产责任制考核制度-----------------------------------------62

- 55、安全生产投入保障制度-------------------------------------------63

- 56、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度-------------------66

- 57、烟花爆竹安全管理责任制-----------------------------------------67

- 58、违规违章行为处罚制度-------------------------------------------69

安全生产目标管理和责任追究制度

为了减少和控制生产安全事故，做到“安全生产，人人有责”，使我司各科室、车间及员工安全工作有方向、有目标，切实保障我司生产经营活动的顺利进行及对安全生产实行目标管理，特制定本制度。

- 严格执行国家安全生产法律、法规、规章、标准。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针。

- 不断完善有关安全生产管理制度和操作规程，加强生产现场作业指导。

- 严格督促我司员工认真执行烟花爆竹安全生产管理制度和操作规程，狠反“三违”。

- 加强安全检查，及时排查、整改生产安全隐患，一般隐患整改率要达到100%，不能及时整改的较大隐患及时落实防范措施。

- 加强员工安全教育培训，每年新进员工教育培训和在职员工复训达到100%。

- 严格控制不发生重伤事故、死亡事故。

- 厂部与生产车间、车间与班组、班组与个人应签订安全生产目标管理分解责任书，确保我司人人头上有目标。

- 安全生产目标纳入年终考核，按照单位所签订的安全生产目标分解责任书所列项目逐项打分，并与产量奖金挂钩，对现场发现有严重违章违纪行为的，除及时制止外，按我司奖惩办法执行。

- 凡发生重伤、死亡事故的科室、车间、班组，实行“一票否决”，取消年度先进考核评比，有渎职行为的追究相关人员责任。

- 10、厂部根据当年绩效情况，对实现安全生产目标的车间、班组、个人由安全科提出表彰、奖励，报总经理批准；对安全工作做得差的车间、班组、个人提出改进意见或措施。

安全生产投入保障制度

为了进一步加强我司安全管理，建立我司安全生产投入的长效机制，确保我司对安全生产管理、事故隐患整改和安全技术措施费用的提出和使用能及时、到位，根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》和《烟花爆竹生产安全费用提取与使用管理办法》的有关规定，结合我司的实际，制定本制度。

- 我司设立安全生产专项资金账户，安全生产专项资金账户由财务部负责管理。

- 总经理应保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产条件所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- 我司每年末由安全副总经理组织安全环保科、生产技术质量科、财务科等部门有关人员拟定来年的安全技术措施计划，并进行预算，总经理审批后执行。

- 财务科按规定提取安全费用，列入成本，专户储存，专项用于安全生产，不得挪作他用。

- 安全生产费用投入项目应按有关规定执行，具体包括：

  - 完善、改造和维护烟花爆竹安全设施、设备支出。

  - 配备、维护、保养防爆机械电器设备支出。

  - 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

  - 开展安全生产检查；安全评价；重大危险源（或隐患）评估、监控、整改；标准化建设的支出。

  - 安全生产宣传、教育、培训费用。

  - 从业人员配备劳动防护用品费用。

  - 安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广费用。

  - 安全设施及特种设备检测检验费用。

  - 安全资料的编印、安全标志牌的购置、安全宣传栏的设置、安全报刊、书籍、标语的购置等费用。

  - 其它与安全生产直接相关的费用。

新、改、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度

为加强我司烟花爆竹建设项目安全管理，确保我司烟花爆竹新建、改建、扩建工程符合有关标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《四川省安全生产条例》、《四川省关于加强烟花爆竹建设项目“三同时”审查工作的通知》等要求，制定本制度。

- 我司一切新、改、扩建烟花爆竹工程项目必须执行“三同时”：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- 项目建设前首先要请有资质的单位进行项目可行性论证、编写安全设施设计专篇、按标准设计施工图，并交安监督部门审查，符合条件后，方可施工建设。

- 项目施工建设必须严格按照可行性论证、安全设施设计、施工图要求，由具有相应资质的施工单位施工，施工单位应保证施工质量。

- 施工过程中，我司项目负责部门应派人现场监督、检查施工质量，确保各项设计指标落到实处。

- 建设项目完成后，各建设施工单位应请有相应资质的单位会同我司、相关部门组织项目验收，完善相关手续

- 我司待各建设项目竣工后，收集汇总相关验收资料，请有评价资质的中介机构进行验收评价。

- 验收评价报告完成后，填写项目验收申请表，汇总相关资料向主管局申请项目验收，验收合格后方可进行试生产。

- 试生产完成后，持续完善安全生产条件，向主管局申请竣工验收，竣工验收合格后方可投入正式生产。

安全设施、设备管理制度

安全设施、设备管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，必须坚持持续改进更新，不断提高安全技术水平的原则。为加强安全设施、设备的管理，做到安全设施、设备随时处于最佳有效状态，以防患于未然，特制定本制度。

- 我司所有安全设施、设备由安全科统一造册，由安全管理人员归口管理。

- 定期对安全设施、设备进行维护、保养、更换，保证其随时处于安全有效状态。

- 根据实际情况增加安全生产设施、设备的投入，持续提高安全生产保证水平。

- 选购安全生产设施、设备应坚持“安全第一”的原则，根据烟花爆竹生产特点、工艺要求选购生产技术成熟先进、安全可靠度高、本质安全性好的设施、设备。

- 消火栓（机动消防泵）每月检查保养一次，每季度检查出水开关一次，在潮湿的天气要经常检查水带是否霉变，开关是否灵活，保持水带干燥无破损。消防水池水位不得低于池深三分之二高度，若因其它用途减少，应及时进行补充。

- 干粉灭火器管理责任人要落实到人头，各生产班组应对本班组责任区域内的消防设施维护保养负责，坚持每周擦拭保养一次。

- 消防器材配置由我司安全管理部门负责，一经配置好的消防设施，任何人未经同意不得擅自移动、变换位置或挪作它用。对不合格消防器材应及时更换。

- 我司防雷防静电设施应按GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》的有关要求进行设置，并定期邀请有检测资质的部门进行检测，确保防雷防静电设施可靠有效。

- 其它设施、设备在使用过程中发现有安全隐患、故障或缺陷，应及时排除，保持其处于最佳状态。

- 在检修、维护保养带药设施、设备时，应及时将多余药物转走，清理干净其上的药尘，并用水冲洗后方可进行，禁止带药、不停机检修、维护保养设施、设备。

较大危险、危害因素生产场所、设施、设备安全管理制度

烟花爆竹生产具有易燃易爆性，为防止群死群伤事故发生，实现人与药物隔离操作，采用了机械化生产，为加强烟花爆竹生产现场、设施、设备安全管理，提高设施、设备安全可靠性，防止事故发生，制定本制度。

- 在具有较大危险、危害因素的1.1级、1.3级生产工序的操作人员必须严格执行我司的各项安全生产规章制度和操作规程，严禁违章作业。

- 在具有较大危险、危害因素的1.1级、1.3级生产工序，安全防护设施、设备、监控系统必须经常保持完好状态。

- 对安全防护设施、设备、监控系统负有监督检查职责的人员应定期进行检查、调试，发现问题及时处理。

- 在危险、危害性较大的场所必须设有符合紧急疏散要求、标志明显的安全出口，并保持畅通。

- 在具有较大危险、危害因素的生产工房、库房（含中转库）定员人数、药物定量不得超过规定。

- 从业人员应了解本岗位的危险特性，能够熟练使用消防器材，具有事故预防和应急处理能力。

- 对容易发生意外事故的设施、设备、区域采取有效的安全防范措施。

- 制定可靠的安全措施和生产安全事故应急预案，配备救援人员。

重大危险源安全管理制度

根据《安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《重大危险源辨识》GB18218—2018的有关规定，为加强对重大危险源的监督管理，及时消除各种不安全隐患，有效防范烟花爆竹重、特大安全事故的发生，制定本制度。

1、 重大危险源的辨识根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018标准，对生产区、药库区的存药量进行判定，看是否超过规定的临界量，超过规定临界量的部位、场所构成重大危险源。

2、明确重大危险源的安全管理责任人，制定重大危源应急预案。

3、建立重大危险源台账内容包括:危险源名称、危险物质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、 易导致的事故类型、主要危害、最大储存量、安全技术管理、应急措施等内容。

4、安全环保科每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时应纳入重大危险源管理，并及时上报主管部门。

5、 加强对重大危险源的安全监督检查，严格控制重大危险源的温度、湿度，根据生产实际需要，严格控制其危险物品数量，不断减少其存量，降低其危险性，每日检查不少于1次，并作好检查记录。

6、 对重大危险源设置明显的安全警示标志。

7、 采用重大危险源快速评价方法或请专业评价机构对所存在的重大危险源进行评价，采取切实有效的对策措施，确保重大危险源处于受控状态。

8、 根据评价结果，确定重大危险源等级，并报上级主管部门备案。

职业卫生管理制度

为加强烟花爆竹劳动安全卫生管理，切实保护劳动者的安全和健康，防止职业危害，根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规的规定，特制定本制度。

- 劳动人事部门在录用新进人员或在我司内从事有职业危害的人员应按规定要求其在上岗或离岗前进行体检，确保其从事烟花爆竹作业前无相关禁忌症和在从事烟花爆竹作业过程中未产生相关职业病。

- 我司内所有操作人员均按要求配发相应的劳动防护用品，生产作业时必须按规定穿戴好。

- 带有粉尘作业的工序必须按规定穿着好自吸过滤式防尘口罩或纱布口罩、防尘拖帽，防止粉尘对人体的危害。

- 接触带有腐蚀性物质的工序，操作人员还必须佩戴好橡胶手套。

- 对从事有职业危害的作业人员，我司将每年组织一次体检，并建立体检档案。

- 对从事有毒有害作业的操作人员，我司将实行定期轮换。

- 我司将在合适的部位设浴洗室，以供从事带有粉尘作业的员工洗浴，洗浴人员应加以爱护。

- 我司设有男、女更衣室，供男、女员工更换衣服之用，严禁穿戴有药尘的衣服进出其它工房或出我司。

- 我司将加强对员工职业卫生安全教育、职业危害现场检测和职业危害项目申报，搞好职业病的防治，防止职业病的发生。

防护用品（具）管理制度

劳动防护用品是单位为保护员工在生产作业过程中的安全和健康，使员工免受职业危害的一种必备用品。为加强劳动防护用品的发放管理和穿戴，确保生产作业安全和预防职业危害，特制定本制度。

- 劳动防护用品必须符合国家标准或行业有关规定。

- 劳动防护用品的发放按我司制定的《劳动防护用品发放标准》配发。

- 劳动防护用品发放到个人后，应妥善保管，不得人为损坏、丢失。否则应按原价赔偿。

- 对所配发的劳动防护用品，原则上只准工作时穿戴。严禁穿着单位所配发的劳动防护用品参加其它与单位生产经营无关的活动或做农活。

- 我司一线员工上班时，必须穿戴好所配发的劳动防护用品，若不按规定穿工作服、戴口罩每次处罚款10元。

- 我司一线员工若终断与单位的劳动关系，必须在离开单位前将所配发的劳动防护用品洗干净退回，否则，将按原价赔偿。

- 单位各级管理人员应严格督促生产作业工序人员按要求正确佩戴、使用劳动防护用品，确保员工安全健康。

安全生产检查制度

为认真搞好安全检查，及时发现和纠正不安全行为；及时发现不安全状态，改善劳动条件；及时发现潜在危险，预设防范措施，消除不安全隐患，确保生产的顺利进行，特制定本制度。

- 我司安全检查工作在我司安全领导小组的领导下，按照安全生产责任制所规定的职责范围，各施其职，履行好监督检查的职责。

- 我司根据危险程度大小，将各危险部位划分为“三级”，实行“三级”危险点巡回检查制度。

- 生产班组长是本班组安全生产第一责任人，要做到一日“三查”，认真督促各项规章制度及法律法规，特别是本工序定员定量的贯彻执行，搞好消防设施的维护保养，对发现的不安全隐患及时进行处理或提出处理建议，并报我司领导或安全环保科，作好检查处理记录。

- 安全员坚持每天巡视检查我司内各生产工序，落实了解各工序对各项规章制度的贯彻落实情况，对发现的问题及时进行处理并作好处理记录。

- 车间主任是本车间安全生产第一责任人，应坚持对本车间进行经常性检查，对检查发现的问题及时进行处理，并作好检查处理记录。

- 我司各级领导应不定期对各生产工序特别是关键重点工序进行监督检查，及时评价安全生产形势，确保安全生产状态平稳。

- 对安全检查中发现的不安全隐患应本着“三不推”的原则及时进行处理：即个人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给我司。

- 上级来我司安全检查时，单位应指定专人陪同，并作好检查记录。

事故隐患排查整改制度

为加强烟花爆竹安全管理，及时消除事故隐患，确保我司生产经营顺利进行，特制定本制度。

- 各生产管理人员、工序操作人员应经常检查本责任区域，做到                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          隐患早发现早整改。

- 当发现有不安全隐患时，应立即停止生产，并采取有效措施，待隐患排除后，方可继续生产。

- 隐患整改应本着“三不推”原则：即个人能解决的不推给班组、班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给我司。

- 当发现有可能对生产造成较大影响的隐患时，第一发现人应及时将情况报告给我司领导或安全环保科，第一接报人接到报告后，应及时组织相关人员采取切实有效的措施，防止事故的发生。

- 隐患整改原则上应制定整改措施计划，明确责任人，落实整改资金和整改完成期限。

- 隐患整改完后，项目负责人应进行检查验收，确保整改落到实处。

- 隐患整改完后应作好整改记录，如整改部位、整改时间、责任人、验收人等。

从业人员安全教育培训制度

为加强和规范西充县兴隆烟花爆竹有限公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》等法律法规，制定本制度。

- 新进厂员工必须经“三级”安全教育培训，并经考核合格后，方可上岗作业。

- 厂级安全教育培训内容：金山花炮厂基本情况、《安全生产法》、金山花炮厂各项安全生产管理制度及操作规程、《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013、《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009、《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652-2012、从业人员的安全生产权利和义务、职业安全健康、环境保护、消防、应急救援安全知识、烟花爆竹典型事故案例等。

- 车间级岗前安全教育培训内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业危害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能；现场紧急情况处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；车间的安全生产状况及管理要求；预防事故和职业危害的措施及注意的安全事项。

- 班组级岗前安全教育培训内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项及有关事故案例。

- 安全教育培训时间，新上岗人员不得少于72学时，每年接受再培训时间不得少于20学时。

- 凡经我司调整工作岗位（转岗）或离岗一年以上的员工重新上岗时，应当重新进行车间和班组级安全教育培训。

- 厂主要负责人、安全管理人员、烟花爆竹特种作业人员必需经上级主管部门培训考核合格，取得相应证书，做到持证上岗。

- 我司对从事新技术、新工艺、新材料或者使用新设备的从业人员应进行专门的安全生产教育和培训，使其了解、掌握其安全技术特性和操作方法。

- 凡未经培训考核合格的人员一律不得上岗作业。

特种作业人员管理制度

为加强烟花爆竹特种作业人员的管理，严格按照《烟花爆竹管理条例》所确定的特种作业工种做好人员配备，切实搞好重点工序的安全生产，特制定本制度。

- 我司严格按照《烟花爆竹管理条例》所确定的烟花爆竹特种作业工种配备  人员。

- 从事烟花爆竹特种作业人员的年龄应在18~60周岁，且无相关禁忌症。

- 烟花爆竹特种作业人员除经我司培训合格外，还必须经有资质的培训机构培训合格，具备相应工种操作能力，并做到持证上岗。

- 烟花爆竹特种作业人员应了解本作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施，积极为我司安全生产工作提出合理化建议。

- 烟花爆竹特种作业人员发现有不安全隐患时，应及时向我司领导或安全管理人员报告，当发现直接危及人身安全的紧急情况时应停止作业迅速撤离作业现场。

- 烟花爆竹特种作业人员在作业过程中，应当严格遵守我司安全生产管理制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。

- 禁止未经培训合格和不符合条件的人员从事烟花爆竹特种作业。

安全生产会议制度

为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理我司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，制定本制度。

- 总经理应根据生产实际情况定期组织召开安全生产工作会，由我司办公室负责召集，我司安全管理人员、车间主任、各科室负责人、我司领导参加。

- 会议主要内容：传达贯彻上级有关安全文件、安全会议精神，研究提出本企业的贯彻落实措施；分析、研讨我司安全生产方针、政策、烟花爆竹标准、年度安全目标的执行情况，总结近期安全、生产、质量工作；表彰和奖励安全生产典型事迹；对严重违章违纪行为进行处罚；对安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理；研究解决生产中发现的安全隐患和生产组织、产品质量存在的问题，并在会上提出改进对策，落实解决的措施和方法。

- 会议由我司办公室进行记录，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员，与会人员应认真贯彻落实。

- 各科室、车间应在我司办公会次日组织班组长召开本单位安全工作会，及时传达我司安全生产办公会议精神，落实解决问题的具体措施和方法。

- 各生产班组应在本车间安全会次日上班前利用10分钟左右的时间组织召开班前会，传达本单位安全会议精神，分析本班组的安全动态，指出本班组存在的不足，提出改进办法；学习本班组各工序安全技术操作规程、安全规章制度，不断敲响安全警钟。

安全生产奖惩制度

为加强我司安全生产管理，奖励对安全生产有贡献的好人好事，惩处违章违纪行为，及时消除不安全行为，减少和控制责任事故的发生，不断提高员工的安全意识和质量意识，特制定本制度。

- 奖励

我司每年对在安全生产方面提出合理化建议、有技术革新、排查生产安全隐患有贡献、无违章违纪记录等的员工，根据其对我司安全生产贡献的大小实行年终评比奖励。

对年度安全工作成绩显著，无任何大小事故的各生产工序的专（兼）职安全员、操作人员、生产班组、车间设年度安全奖。

二、惩罚

- 操作人员私自顶岗、串岗或离岗，每次罚款20~100元。

- 因操作人员未按操作规程对设备进行正确使用和维护保养，造成设备损坏事故的，罚款50元。

- 操作人员工作时不正确使用或不使用安全防护装置的，每次罚款20~50元。

- 操作人员工作时不按规定穿戴劳保用品和带小孩及无关人员进入车间的，每次处罚款20~50元。

- 操作人员在生产中起哄、吵闹或在工作时睡觉者每次罚款20~100元。

- 生产结束后，不按要求打扫清洁卫生、收捡带药产品的，每次罚款10元；班组长不作安排和检查监督、该锁的门未锁的，每次罚款10元。

- 因违章操作造成安全事故或经济损失的，罚款200~500元，直接责任人还应赔偿直接损失的30~50%。

- 违反安全技术操作规程的每次罚款20~100元。

- 违反工艺规程操作的，每次罚款50~200元；由此而造成安全事故、产品质量事故或设备损坏事故的加重处罚。

- 不按管理要求如实填写原始生产记录反映生产运行状况，情节严重者，每次罚款50~100元。

- 现场管理人员不认真履行职责，对明显违反安全操作规程和工艺规程的行为视而不见或不立即制止和纠正的每次罚款50~200元。

- 违反国家、上级主管部门、我司等有关安全法律、法规和规章制度，造成严重后果的，依据有关法律法规处理。

- 任何人均不得拒绝、阻拦我司各级管理人员的合理安排和监督检查，违者处罚款100~300元，情节恶劣的可并处停工，直至除名。

- 我司各级管理人员应认真履行本岗位工作职责，加强生产工序的监督检查，及时纠正各种不安全行为、整改不安全隐患，对不认真履行职责的各级管理人员可处罚款50~300元，因渎职造成严重后果的还应承担相应的法律责任。

- 门卫值守期间脱岗、不打招呼叫人顶岗或私自换岗等，各级管理人员或上级领导来厂检查一经发现，每次处罚款50~100元。一月内发现3次脱岗免当月补贴（300元），全年发现5次脱岗，免全年补贴，并开出厂且不得享受正常门卫值守人员离职待遇。

生产区内的禁烟、禁火及动火作业管理制度

烟花爆竹生产属火工作业，各种原材料、半成品、成品大多属易燃易爆物品，受火星、明火等作用容易发生燃烧爆炸事故，从而造成人员伤亡和财产损失。为确保烟花爆竹的安全生产，防止因火源引发事故，特制定本制度。

- 禁止任何人将火源（火柴、打火机等）、烟带入危险品生产区内。违者第一次处罚款100元；第二次处罚款500元；第三次处罚款1000元，并开除出我司。班组长加倍，车间主任及办公室人员按四倍处罚，知情不立即制止和报告者减半处罚。

- 在危险品生产区内吸烟、未经批准使用明火的，一经发现将开除我司，并处罚金200~500元。情节特别严重的我司将移交公安机关处理。

- 来宾进厂时，门卫应告知我司内禁火事项，且必须有礼貌地请其交出火源，离我司时交还，若未履行此项职责，每次处罚款50元。

- 临时进入危险品生产区的其它单位工作人员由我司对口联系者向其讲明我司禁火规定，未履行此项职责造成入我司者带入火源甚至吸烟，对口联系人员减半处罚。

- 危险品生产区1.1级工序禁止接听移动电话。

- 生产区内因生产、施工需要动火，必须实行动火审批制。

- 动火审批流程：首先应停止生产，清理现场，将动火区或相邻区域内的易燃易爆物品或其它危险物品转至安全地带，同时备好消防水或灭火器。由动火单位报请安全员到现场查看，确认动火安全后，办理动火许可证，操作人员凭证动火。动火过程中安全员必须在现场监护，动火结束后交回动火许可证。未经批准动火按第2条规定处罚。

产品购销流向登记管理制度

为加强我我司爆竹产品和化工原料、引火线的来源和去向的有效管理，根据《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）标准的相关规定，制定本制度。

- 凡属我我司生产的烟花爆竹产品，生产技术质量科、车间应严格按照规范的相关规定建立《产品信息登记表》。

- 销售部门在进行产品销售前，应严格对照《烟花爆竹管理条例》的要求对购买单位进行资格审查，确保产品去向符合相关法律法规的规定。

- 销售部门应建立《购买单位信息登记表》，在进行产品销售时，应及时填写《烟花爆竹流向登记表》，《烟花爆竹流向登记表》保存年限不少于2年。

- 材料采购部门在购买化工原料、引火线前应严格对照《烟花爆竹管理条例》的要求对采购单位进行资格审查，并建立《供货单位信息登记表》，确保所采购化工原料、引火线符合相关法律法规的规定。

- 生产、销售和库存的烟花爆竹产品应与登记记录的内容一致，仓库保管员应定期核查库存实物与登记记录是否相符，发现不相符时，应及时查明原因并向营销服务部领导或总经理报告。

- 产品流向登记指定专人管理，所有产品编码信息必须符合标准要求，录入产品信息前须经产品流向登记管理人员确认。

工艺和技术管理制度

为明确职责，严格工艺纪律，确保产品质量稳定、提高，做到产品质量的可追塑性，特制定本制度。

1、职责：

1.1车间主任职责

（1）负责确定产品技术参数和操作方法。

（2）负责产品质量检验工作和隔离不合格产品。

（3）负责指导兼职检验员的工作。

（4）负责处理和解决生产过程中出现的质量问题以及指导员工的加工方法。

1.2专职检验员职责

（1）负责成品验收和各工序的抽验工作。

（2）监督班组员工的加工方法并纠正错误的加工方法。

（3）指导兼职检验员的检验工作。

1.3兼职检验员职责

（1）负责分管班组产品质量的检验工作，做到“首件三检”。

（2）监督班组员工的加工方法并纠正错误的加工方法。

2、工艺和技术管理程序

2.1	 产品的加工方法和工艺参数一经确定后，不得擅自更改。

2.2	 加强原材料的管理工作，新购进的对产品质量有影响的主要原材料在投产前必须进行小样试验，试验合格后，方可投入使用。

2.3	 加强生产过程控制的管理工作，严格执行“首件三检”制。各种产品必须严格按照相关的技术要求进行加工，车间必须有生产原始记录，做到产品质量可追塑。

2.4 工序之间流动的半成品必须合格，不合格的半成品不允许流入下道工序加工。产品在加工过程中，下道工序的操作者必须对上道工序的产品进行逐一检查，不合格的产品必须停止加工，并及时向车间主任报告。

2.5 成品由车间负责验收，验收合格后才允许入库。

3、不合格品的处理程序

3.1	 经验收判定为可修复的不合格品（含半成品），生产班组必须进行隔离，并人醒目的标记，由车间主任制定修复方案，修复完成后重新验收。

3.2 经验收判定为无法修复的不合格品（含半成品），生产班组必须进行隔离，并有醒目的标记，完善审批手续后，由车间按照总经理的批复意见进行处理。

引火线购买、检验验收、领用制度

为加强引火线购买、领用的管理，保证其在购买、运输、生产、贮存过程中的安全，防止散失，杜绝重大安全事故的发生，特制定本制度。

1、采购引火线的采购由我司专职人员负责，采购前应到公安机关办理相关手续。供货单位证照齐全，产品符合标准要求。

2、运输引火线的运输车辆、驾驶员应有危险物品运输资质，并配备有资质的押运员，运输时还必须持有准运证。在运输途中严禁人货混装，严禁化学性质相抵触的物资（如氧化剂和还原剂）混装。

3、验收、贮存	凡采购回我司的引火线，必须经我司生产技术质量科、或车间对其质量进行检查验收，库管员对其数量进行验收，合格无误后方可入库。入库后的物资应按GB11652《烟花爆竹作业安全技术规程》的规定进行分类堆码贮存。库管员应建立实物帐册，及时记帐，日清月结。

4、领用	库管员见我司车间指定的人员出具的领料单后，按其所领品种、数量逐一核发，并及时下帐。

5、生产过程控制	各生产班组对所领危险物品必须遵守其安全技术操作规程和工艺要求，不得擅自改变其使用目的，未用完的危险物品原则上应及时返库，禁止私自保存或截留，作好领用登记记录。

6、库管员每天应对引火线进行检查，看是否有受潮或其它异常现象；查看库内温度、湿度是否正常，并作好检查记录。

原材料购买、检验验收、领用制度

为加强各种化工原材料的管理，保证其在购买、运输、生产、贮存过程中的安全，防止化学性质相抵触的物质混存或引起自燃自爆，特制定本制度。

1、采购	原材料的采购由我司专职人员负责，采购的原材料应符合相关技术质量要求。供货单位证照齐全，产品应有合格证。

2、运输	运输原材料的车辆，在运输途中严禁人货混装，严禁化学性质相抵触的物资（如氧化剂和还原剂）混装。

3、入库验收	凡采购回我司的各种化工原材料，必须经我司产品生产技术质量科对其质量进行检查验收，库管员对其数量进行验收，合格无误后方可入库。

4、保管贮存	入库后的物资应按GB11652《烟花爆竹作业安全技术规程》的规定进行分类堆码贮存，严禁性质相抵触的物质混存混放，库管员应建立实物帐册，及时记帐，日清月结。

5、领用	库管员见我司产品车间指定的人员出具的领料单后，按其所领品种、数量逐一核发，并及时下帐。各生产班组对所领原材料必须遵守其安全技术操作规程和工艺要求，不得擅自改变其使用目的。对当天未用完的材料，生产班组应妥善保管或退库，作好领用登记记录。

6、库管员每天应对各种原材料进行检查，看是否有受潮或其它异常现象；查看库内温度、湿度是否正常，并作好检查记录。

余药、废药安全处置制度

为及时将生产过程中产生的余药、废药、废引、废炮等带药物品进行妥善处理，消除不安全隐患，防止不安全事故的发生，特制定本制度。

1、余药的安全处置

生产过程中，应根据当天生产需要配备药剂，原则上用多少药配多少药，不留余药。当留有余药时，一般低感度药剂应妥善存放在中转房内，第二天接着用完；高感度药剂当天生产应用完，生产结束后清理工作台的少量余药应倒入沉淀池内销爆，生产工房内禁止留余药过夜。

2、废药的安全处置

2.1 生产作业过程中所产生的废药、废引、废炮等易燃、易爆废品，必须按规定存放在指定的地点，定期销毁，严禁乱倒、乱扔。

2.2 废药、废品转运

在转运废药、废品至销毁场的路途中，严禁在路上逗留。所转运废品必须远离火源，且须轻拿轻放。废药、废引在转运途中严禁碰撞、挤压。

2.3销毁

2.3.1  废药、废引采用烧毁法销毁：每次销毁废药、废引不得超过20kg。点火前，废药必须在无坑洼地面摊平，其厚度不得超过3cm（流质型的5cm），宽度不大于2米的带状，长度应根据现场环境确定（流质型的待残渣水份稍渗干后，浇柴油或助燃物进行烧毁）；点火用2~3米长的废纸作引火线（或远距离电子点火），引火线应无药、无油，且应布置在逆风端，并在逆风端点火。点火前，应观察周围60米范围内有无人员，在确认无人后，方可点火。点火后，操作人员必须迅速离开，在有掩体的地方，观察销毁情况。若发现引火线中途有熄火现象，必须要等30分钟以后才能靠近，并重新布置引火线。在确定废药、废引销毁完毕，火熄灭的情况下，人方能离开销毁现场。

2.3.2 废炮销毁：

采用烧毁法销毁废炮。先将废炮平铺在无坑洼地面上，厚度不超过3㎝，然后将废纸、废机油等废弃易燃物质均匀分散在废炮上。点火用2~3米长的废纸作引火线。引火线应无药、无油，且应布置在逆风端，并在逆风端点火。点火前，应观察周围60米范围内有无人员，在确认无人后，方可点火。点火后，操作人员必须迅速离开，在有掩体的地方，观察销毁情况。若发现引火线中途有熄火现象，必须要等30分钟以后才能靠近，并重新布置引火线。在确定废炮销毁完毕、火熄灭，周围无撒落废炮的情况下，人方可离开现场。

3、在采用烧毁法销毁废品时，若遇大风、夏季酷热天气，应停止销毁。

4、废品销毁具体工作原则上由废品产生车间组织安排，每周不少于一次。销毁废品时不少于两人，安全员应在现场监督。

产品入出库管理制度

为加强产品入出库安全管理，防止产品在搬运、堆码贮存及装卸车过程中发生安全事故，制定本制度。

  - 进出仓库的产品必须经检验合格，且包装完好，标识清晰，具有产品检验合格证。

  - 装卸前应打开仓库的相应安全出口，机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米以外，同时进入1.1级库不得超过2人，1.3级库房不得超过8人，且必须穿棉质工作服，不允许化纤衣服、穿硬底工作鞋等。

  - 产品搬运必须做到单件搬运，不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，不应使用铁撬等铁质工具。

  - 库房内应保持卫生整洁，通道畅通，产品摆放整齐、平码堆放，做到垛距≥0.7米，墙距≥0.45米，主通道宽度≥1.5米，每个堆垛连长不大于10米。

  - 仓库应设专职保管人员，保管人员应熟悉所储存产品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

  - 应分库建立登记台帐，严格出入登记手续，并定期进行货、帐核对，做到帐、卡、物相符。

  - 严禁在库房内进行钉箱、分箱、成箱等生产作业，仓库内物品应整箱（件）出入。

  - 每天应对库房内温度、湿度进行检测记录，应适时作好库房通风、防潮、降温处理，防止小动物进入仓库。

不合格产品处置和跟踪制度

烟花爆竹产品质量的好坏直接关系到产品的生产、经营、运输、储存、燃放等方面的安全，必须对不合格产品进行严格控制。为加强对不合格产品的管理，制定本制度。

- 每新进一批药物必须进行质量检测，坚持先小批试制试放，再进行批量生产。

- 各生产工序之间互相监督，上工序质量不合格，下工序不予接手生产。不合格产品能返修的应及时返修，不能返修的应作好“废品”标记，分开存放，交专人进行销毁。

- 库管员坚持对下列不合格产品不入库、不出厂，并交专人进行返修或销毁处理。

（1）对药物性能不好，燃放不安全的产品。

（2）对外观质量不好，被撞伤或破烂的产品。

（3）对标识不明显、不齐全的产品。

（4）对受潮、受损、过期的产品。

（5）对包装不符合规定的产品。

4．  对售出的产品，如发现包装受损，可就地进行修补、更换；对过期、受潮、不能使用的产品，应作销毁处理。

5．  随时征求、收集经营单位和消费者的意见、建议，改进产品存在的缺陷，全面提高产品质量。

电器设备管理制度

为加强电器设备安全管理，防止发生触电事故以及产生电火花引发爆炸事故，确保生产过程安全，制定本制度。

  - 爆竹生产线的混装药机器等设备必须经专业技术人员安装、检测合格后，方可投入使用。

  - 混装药机器 应指定专人操作且应培训合格，禁止未经培训的人员操作混装药机和亮珠干燥机。

  - 电器设备所用导线必须符合规定要求，绝缘良好，并有合格的保险控制，禁止使用不合格保险装置。

  - 所有电器设备和线路要定期进行检查，发现可能引起电火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况必须立即处理。

  - 所有电器设备必须采取保护性接地或保护性接零的措施，接地体每年应检查一次，接地电阻应符合标准要求。

  - 维护、检修带药设备时，除停机断电外，还应将机器上多余的药物转开，待清扫干净后方可进行，严禁带药维护、检修设备。

  - 严禁带药维护、检修带电设备。

  - 严禁在危险场所私拉乱接电线，严禁在有药物粉尘的场所使用非防爆电器。

生产设备使用与维修制度

为了切实做好生产动力机械设备的正确使用，达到安全、正常运转。杜绝工伤事故的发生，保证按时、按质、按量完成生产任务，特制定本制度。

- 各种生产动力机械设备在使用前，必须首先检查各部件是否有松动、脱落现象，油路、电路是否正常，然后空转数转确认正常后，方能投料生产。

- 在机械运行中，作业人员必须坚守岗位，不准擅离。

- 严禁非本道工序作业人员操作运转生产机器。

- 在机械运行应随时注意检查机械的运转情况，发现故障立即停机检查进行维修，切不能免强使用，不能使用的机器应及时予以报废处理。

- 正常生产时，在机器旁边或工房内不准会客、闲聊、打闹。

- 在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，冲洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，然后方可检修设备。修理结束后应清理修理现场，不得遗留与生产无关的工用具。

- 机器设备检修人员应经常认真搞好机器设备的检查、维修工作，及时加润滑油，减少磨损，保持其最佳工作状态，确保生产安全。

- 当机器设备不能进行正常生产危及安全时，应及时进行淘汰更换。

- 下班停机后，应对机器、工房进行检查、打扫清理，保持机器、工房整洁。

生产安全事故报告和调查处理制度

为规范我司生产安全事故的报告和调查处理，及时落实防范措施，防止和减少生产安全事故发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规，制定本制度。

- 无伤害事故和一般轻微伤害事故（应在我司指定的地点就医）发生后，事故现场有关人员或受伤人员应当立即向我司领导或安全管理人员报告。

- 当发生重伤及以上事故时，事故现场有关人员应当立即向我司领导报告。我司领导接到报告后，应当在1小时内向区安监局报告。

- 发生较大事故时，我司领导或现场负责人应当立即启动相应事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- 事故中若有人员受伤时，应首先对受伤人员进行救护，并保护好事故现场，以备调查取证。

- 事故调查处理应严格按照“四不放过”，实事求是、尊重科学的原则。

- 事故责任者按我司有关规章制度处理，触犯有关法律法规的由上级行政机关处理。

- 事故责任者和我司全体员工应认真汲取事故教训，落实防范措施，防止事故再次发生。

- 安全环保科应将事故原因分析及处理结果建档保存。

门卫管理制度

为我司大门的规范管理，防止无关人员、车辆进入生产作业区域，制定本制度。

- 门卫人员必须坚守岗位，做好安全保卫工作，一旦发现异常情况，应立即向我司领导报告。

- 门卫人员应坚持做好责任区内的环境卫生，保持管辖范围内整洁。

- 上级检查、外来联系工作的人员必须有我司领导、部（科）室负责人陪同，并告知相应区域安全风险后方可允许进厂；注意提醒客人不得将打火机等火源带入我司内，并为其妥善保管，同时作好来宾登记工作，严禁无关人员进入我司内。

- 上班时间谢绝会客，未经办公室允许，任何人不得进入生产作业区。

- 进我司时任何人不准带小孩、不准带由塑料制品包装的快餐等食品、不准穿拖鞋。

- 凡我司内的原材料、生产设备、工具零件、成品、半成品等一切物资一律凭物资出厂单出厂；私人拎包等物出厂时，要主动向门卫说明情况并接受检查。对不符合手续者，门卫人员有权询问、检查和扣留。

- 门卫人员有权对进出车辆的证件和所装货物进行检查、登记。

- 各种车辆按指定地点停放，未经允许不准进入厂内，禁止无关车辆入内。

- 夜间值班人员应对所负责的责任区域进行巡视检查，做好防火防盗工作，发现异常应及时向我司领导报告，并作好检查和交班记录。

上下班考勤与违章登记制度

为规范上班工作时间，严肃工艺纪律、劳动纪律，及时纠正违章违纪行为，确保生产秩序的正常稳定，制定本制度。

- 我司生产工序人员每天由各生产班组长进行上下班考勤，车间主任进行抽查。用人部门每月对员工出勤进行统计，各管理部门由部门负责人考勤。

- 凡发现身体状况异常、情绪不稳定的员工，班组长、车间安全员应仔细了解情况，劝其休息，停止其工作。

- 所有人员必须按规定时间准时上下班，不得迟到、早退，凡迟到、早退每人次处罚款20元。

- 我司员工必须服从我司和车间的统一安排，生产时严禁串岗、顶岗、换岗和擅自离岗，凡违反者每次处罚款20~100元。

- 工作时，禁止操作人员在工房内起哄、吵架、打架或睡觉，凡违反者处罚款50~100元。

- 有事必须请假，请假1天以内由班组长批准；1~3天（含3天）由车间主任批准；3天以上由我司领导批准。无假不到者一律视为旷工。

- 旷工1天者处罚款50元；旷工2天者罚款100元；连续旷工3天以上（含3天）除罚款外还予以除名。

- 生产班组长、车间安全员、车间主任发现违章违纪行为应及时进行纠正、教育，并作好处理记录，报安全环保科备案。

- 所有违章违纪行为，一经被各级管理人员发现，必须按有关奖惩制度严肃处理，并进行公布，由我司安全员记录存档。

企业负责人及涉裸药生产线负责人值班制度

烟花爆竹生产危险环节多，操作人员接触药物点多、面广、频繁。为认真贯彻落实安全生产法律法规、烟花爆竹标准规范和西充县兴隆烟花爆竹有限公司安全生产管理制度和烟花爆竹各工序安全技术操作规程，督促各级管理人员深入生产现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章违纪现象，制定本制度。

- 厂部、各生产车间在生产时必须安排管理人员值班，厂部值班人员应不定期巡查各生产车间生产情况。

- 车间值班人员必须掌握当班人员到岗、机器设备运转、生产作业现场组织等安全生产情况，对当班安全生产负领导责任。

- 值班人员应加强对涉裸药工序的巡视检查，及时发现并组织消除事故隐患和险情。

- 值班人员应认真检查各作业点操作人员是否严格执行本工序安全技术操作规程和安全管理制度，保持本责任区内安全生产秩序稳定。

- 当发生危及职工生命安全的紧急情况时，车间值班人员必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急措施，并及时向厂部报告。

- 值班人员应在巡视检查时及时制止违章违纪行为，严禁“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）；严禁“三超一改”（超员、超量、超范围，改变工房用途）。

- 作好值班检查记录，将值班安全生产情况、存在的问题及处理情况如实记录备查。

值班管理制度

为加强对值班人员管理，规范值班行为，防止和减少突发事件，并使突发事件得到及时有效的处置，制定本制度。

- 厂部根据厂内实际情况确定各重点部位值班人员。

- 值班人员值班期间应坚守岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

- 值班人员通讯设备应保持畅通，以便保持联系。

- 值班人员因特殊情况需要换班或代班时，应事先向办公室领导请示，代班人员应负起相应责任。

- 值班人员值班期间应及时、准确地掌握本责任区内的情况，当发生突出发事件时，应及时向厂部领导报告，并快速、有效地协调处理。

- 夜间值班人员应加强对本责任区内的巡查，特别要督促检查生产区内门的关锁，机器设备、灯的断电，发现异常情况应及时向车间或厂部领导报告。

- 值班人员应保持值班室周边及值班室与厂区干道间的环境整洁，禁止他人乱丢烟头、杂物。

新产品、新药物研发管理制度

为加强西充县兴隆烟花爆竹有限公司新产品、新药物的研发管理，防止在研发过程中因不可知因素发生安全事故，特制定本制度。

- 新产品开发前必须进行市场调研和可行性研究，制定出研发计划，经总经理批准后方可试验。

- 新产品、新药物开发过程中，应同步研究安全设施、安全防护用品、生产工艺、安全技术操作规程等，与新产品、新药物同时投入生产使用。

- 新产品试验必须由专业技术人员在专用工房进行，人员不得超过2人，试验时必须提前做好安全预案和试验步骤，有效防范安全生产事故发生。

- 新产品、新药物试制成功后，应进行小样试验和小批试验，小样试验是考查产品性能的可行性，小批试验是考查工艺的可行性。批量生产前必须经公司总经理批准。

- 新药物安全性试验必须请资质的机构进行检测，符合相关技术标准要求后方可投入使用。

- 试制工作结束后，开发人员应对新产品、新药物试制工作进行总结，保持持续改进的理念。

- 安全、技术、生产管理人员应根据新产品、新药物生产的特点，组织编制完善安全技术操作规程，并对从业人员进行安全教育培训，合格后方可上岗作业。

- 新产品、新药物批量投入生产后，相关技术人员必须现场跟踪，及时完善相关生产工艺和安全防护设施、技术操作规程等。

安全生产费用提取和使用制度

为了建立我司安全生产投入长效机制，加强我司安全生产费用管理，保障我司安全生产资金投入，维护企业、职工合法权益，确保我司生产经营活动正常有序开展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等法律法规要求，结合我司实际制定本制度。

- 总经理对安全生产费用全面领导，审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告。

- 财务部根据我司销售收入情况和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的提取标准要求，负责提取安全生产费用，对提取资金进行管理，建立安全经费台账，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。

- 厂安全领导小组负责编制我司年度安全投入计划，监督检查安全投入落实情况，并对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。

- 各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

- 安全费用投入项目应符合相关规定要求，并有利于我司安全发展。

- 安全生产费用实行专款专用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年使用，安全生产费用不足的按正常成本费用列支。

防雷安全管理制度

为了认真贯彻落实“安全第一，预防为主，防治结合”的防雷减灾工作方针，加强雷电灾害预防工作，防止或减少因雷击造成人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国气象法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本单位的防雷安全管理制度。

- 本单位防雷安全管理工作由厂安全科具体负责，主要包括：建立各项防雷减灾管理制度，落实防雷设施的定期检测，雷雨后的检查和日常的维护。

- 认真落实新建、扩建、改建的防雷装置向当地气象主管部门报告，确保防雷装置设计、施工、验收符合相关法律法规要求。

- 定期联系有防雷检测资质的单位来厂检测防雷设施，评估防雷设施是否符合有关防雷标准规范要求。

- 加强对防雷设施的检查维护，及时消除防雷安全隐患，确保防雷设施符合防雷规范要求。

- 加强防雷知识的宣传教育，提高全厂员工防雷安全意识和自我防雷保护技能。

- 雷雨季节及时了解雷暴天气情况，作好防雷预防工作。

- 在遭受雷电灾害后及时向区气象主管部门报告灾情，并协助气象主管部门做好雷电灾害的调查、鉴定工作，查找分析雷电灾害事故原因，认真落实雷电灾害对策措施。

- 做好防雷设施检测报告归档工作，及时整改防雷检测不合格项目，确保防雷设施有效可靠。

事故应急预案演练制度

为验证公司预案的实用性、内容的完整性、组织体系的科学性以及响应程序的可操作性，根据公司综合应急预案制订应急演练计划，通过模拟演练，提高应急处置能力，确保事故发生时能迅速有效地组织力量并采取正确的处置措施，将事故损失降到最低，特制定本制度。

1、公司根据相关法律法规要求，结合企业实际，组织编写公司综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案。

2、安全部根据公司应急预案要求，组织编写应急预案演练。

3、公司每年至少组织一次综合应急救援演练或专项应急救援演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

4、应急演练的内容：参与应急救援人员的响应速度；应急处置的方法、措施；疏散危险区内员工撤离至安全地带的能力；公司员工遇到突发事件时应变力等。

5、公司全体员工应积极参与应急演练，努力提高“事故”时自救、互救能力，最大限度地减少人员伤害、财产损失。

6、每次演练工作结束后，由安全部写出书面的评价总结，对发现的不足及时进行改进和完善，确保公司应急预案的实用性、完整性、科学性和可操作性。

文件、档案管理制度

为建立、健全我司文件、档案工作，完整地保存和科学地管理我司的文件、档案，充分发挥文件、档案在我司建设和发展中的作用，更好地为我司各生产技术部门服务，特制订本管理制度。
1、我司文件、档案是指技术部门（包括车间）在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料等。

2、我司各部门、车间要把文件、档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，以保证我司文件、档案工作的顺利开展。

3、技术文件资料的归档：每一个技术项目完成后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并及时加以系统的整理、归档，凡归档的技术文件资料，应符合国标、部标和企业标准的规定。

4、文件、档案管理人员要科学地管理好文件、档案，维护文件、档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。

5、我司技术人员、工作人员，因生产需要都可借阅文件、档案，借阅必须履行批准和借阅手续，每次借阅最长时间为三天，借阅人应妥善保管，不得遗失。

6、凡接触我司文件、档案、技术资料的人员应做好相应的安全保卫工作，严格保守我司技术秘密，不得向他人泄露。
7、认真做好文件、档案的修改、更换、销毁工作，凡经修改、更换后无效的文件、档案应及时销毁，销毁前必须经主管领导审批，在指定监销人监督下进行销毁，防止失密。

8、我司文件、档案和技术资料未经厂领导许可，禁止复制发放。

防灾减灾管理制度

为积极应对火灾、洪水等各类突发灾害事故，预防和减少突发事故可能造成的经济损失和人员伤害，保障我司日常生产经营活动顺利进行，根据国家防灾减灾相关法律法规制订本制度。

- 我司防灾减灾工作实行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针。

- 我司全体员工应严格遵守国家防灾减灾法律法规，遵守上级政府在紧急情况下的各项安排。

- 我司防灾减灾以厂安全生产领导小组和应急救援组织机构为基础，总经理为防灾减灾第一责任人，全面组织开展防灾减灾工作，我司各部门、生产车间按属地管理原则组织开展各责任区防灾减灾工作。

- 我司所有建构筑物、设施设备、原材料等必须符合烟花爆竹国家标准或行业标准的规定。

- 我司防灾减灾工作应结合企业日常安全检查和隐患排查治理工作进行，加强对防灾减灾设施设备的维护、保养，确保其有效可靠；保持排水、泄洪沟道畅通。

- 建立我司在紧急情况下应急报告机制和疏散线路图，确保防灾减灾及时响应和处置有序。

- 加强对职工防灾减灾知识的安全教育培训，增强全员防灾减灾安全意识和应急处置能力。

- 加强特殊时段如：节假日、汛期等的值班值守，做好防灾减灾各项准备工作。

- 加强与当地政府的防灾减灾工作联系及报告，增强我司防灾减灾应急处置能力。

西充县兴隆烟花爆竹有限公司

安全生产“五落实五到位”责任体系管理制度

为认真贯彻落实国家安全监管总局《企业安全生产责任体系五落实五到位的规定》，进一步健全我司安全生产责任体系，切实将我司安全生产主体责任落到实处，确保西充县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹生产安全，制定本制度。

- 必须落实“党政同责”要求，总经理对本企业安全生产工作承担责任领导责任。

总经理是我司主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，总经理必须把安全工作摆在日常工作首位，切实履行总经理安全生产责任制，加强和改进我司安全生产工作，切实做到一把手亲自抓安全。

- 必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应责任。

按照“一岗双责”、“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的原则，建立健全覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确全员在安全生产方面应承担的责任。

- 必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由总经理担任主任。

结合我司实际，成立以总经理为组长，各部门、车间负责人参加的安全生产领导小组，以加强对全厂安全生产工作的统一领导和组织协调。安全生产领导小组应定期召开安全生产工作会议，分析研究我司安全生产形势，协调、解决安全生产中存在的问题，及时督促相关责任人整改消除。

- 必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。

我司设置安全科，专门负责日常安全生产管理工作，同时按照规定配齐专兼职安全生产管理人员。鼓励安全生产管理人员考取助理注册安全工程师和注册安全工程师，以提升我司安全管理水平。

- 必须落实安全生产报告制度，定期向业绩考核部门报告安全生产情况并向社会公示。

强化安全生产目标管理，我司年初根据上级主管部门对行业监管工作要求结合企业上一年度安全工作实际情况，制定该年度安全生产目标，细化安全目标分解和考核指标，由安全部门负责人定期向厂领导班子、业绩考核部门报告，主要内容有：我司近期安全生产总体状况，安全生产责任制落实情况、隐患排查治理情况等，并向社会公示。

- 必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

我司通过建立健全“党政同责”、“一岗双责”安全生产责任体系和全员安全生产责任制，坚持“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全），明确安全生产目标和考核指标，使安全责任落实到岗位、人头。

我司制定有安全生产费用提取和使用制度，以保障我司机械化、自动化、标准化改造以及安全教育培训、隐患排查治理等的安全投入，从而改善安全生产条件，提升安全生产水平。

我司制定有从业人员安全教育培训制度和特种作业人员管理制度，“三项岗位”人员未经上级主管部门培训考核合格取得相应资格证不得上岗作业，其他从业人员未经厂级安全教育培训考核合格也不得上岗作业。

我司制定有安全生产检查制度和事故隐患排查整改制度，坚持隐患排查治理自查自改，对上级主管部门查出的问题及隐患也做到立即整改，及时消除安全隐患。同时加强重大危险源及较大风险点安全管理，落实各项安全管控措施，积极深化烟花爆竹安全生产标准化建设，以提高企业本质安全水平。

我司制定有职业卫生管理制度，定期开展职业危害因素的检测、评价、职业健康检查等工作，建立职业卫生健康监护档案，及时如实向主管部门申报职业危害项目，自觉接受职业健康监督检查。

我司编制有具有针对性、适用性和可操作性的应急救援预案，结合我司实际建立应急救援组织机构，明确人员及职责，配备相应的应急救援物资，开展应急救援演练，以保持常备不懈，确保在紧急情况下能组织起有效的救援，防止事故的扩大和蔓延。

现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度
  为加强西充县兴隆烟花爆竹有限公司生产现场安全管理，预防生产安全事故的发生，保护我司员工在生产经营活动中的安全和健康，保障企业财产安全，实现作业现场规范化、标准化，依据相关安全生产法律法规和烟花爆竹标准规范，结合我司实际，制定本制度。

- 厂部根据企业实际组织制定安全生产责任制、各项安全生产管理制度和各工序现场安全管理制度及标准化安全技术操作规程。

- 我司各级人员应严格贯彻落实现场安全管理制度及标准化安全技术操作规程，规范现场管理，提高现场安全管理水平。

- 生产作业现场的建构筑物应严格按照设计用途使用，严禁“三超一改”。

- 保持现场整洁和较高的目视化程度，保证现场标识齐全、规范、醒目美观。

- 具有易燃易爆危险的场所应设置安全风险告知牌、安全警示牌，配备相应的安全防范设施、设备，并确保有效可靠。

- 岗位人员必须按规定参加安全教育培训,考核合格后，才能上岗操作。烟花爆竹特种作业人员必须经专门的安全教育培训经考核合格后持证上岗。

- 岗位操作人员应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 岗位人员应严格遵守本工序安全技术操作规程和现场安全管理制度，不违章操作，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

- 岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作。

- 岗位人员应认真落实我司各项安全管理制度，发现安全隐患应及时上报车间或厂领导，并采取妥善措施防止事故发生，确保生产安全。

应急救援预案和应急体系管理制度

为规范西充县兴隆烟花爆竹有限公司应急救援预案管理，确保应急救援体系有效，切实做到发生事故时能够快速、有效地开展应急救援工作，迅速控制和遏制事故的扩大和影响，保障西充县兴隆烟花爆竹有限公司员工生命、财产安全，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，特制定本制度。

- 应急预案的编制应急符合有关应急管理的法律法规、规章和标准的规定。

- 应急预案中对我司危险、有害因素的辨识、分析应符合企业实际。

- 针对我司存在的危险、有害因素和可能发生的事故类型，编制我司综合应急救援预案、专项应急预案和现场处置方案。

- 根据企业存在的危险、有害因素和企业设置的生产经营组织管理机构成立应急救援组织管理机构，并明确人员和职责分工。

- 应急预案应有具体的预防事故发生的措施和事故发生时应急响应的程序，并与其应急救援能力相适应。

- 应急救援预案应有明确的应急保障措施，并能满足我司应急救援工作的需要。

- 应急救援预案编好后，应按照相关规定组织评审、修订完成后，经主要负责人发布实施，报当地主管部门备案。

- 应急救援预案编制完成后应在全厂进行宣传、培训，以提高全员应急救援知识。

- 应急救援预案应按规定进行演练，通过演练来验证预案是否实用、内容是否完整、组织体系及响应程序是否可操作。

- 应急救援预案应明确修订的条件，当修订的条件出现时，应及时进行修订，确保预案符合企业实际和相关法律法规、标准、规范的规定。

用电安全管理制度

为加强我司用电安全管理，规范电器设备、设施使用及其检、维修作业，防止触电或因过载、短路引发电器火灾及次生事故发生，制定本制度。

- 从事电工作业人员必须经国家认可的培训机构培训考核合格，取得电工作业资格证书后，方可上岗作业。

- 从事电工作业的人员在作业时必须按规定穿戴劳动保护用品，使用电工专业的工、用具，按章操作确保作业安全。

- 各类用电机器设备、设施应当进行可靠的接地，防止漏电引发事故，且不得超负荷运行。

- 各类机器设备、设施所使用的开关、导线等应符合标准规范要求且完好、安全，电源线路不得有破损或裸露。

- 各类电器设备、设施禁止带病运行，发现问题时应立即停电检查、维修时，停电实行挂牌制度，现场由专人负责停、送电，并加强检查、维修时的安全监护。

- 生产区、生活区原则上不得使用大功率电器设备，确需使用的，应核算现有输电线路负荷，确保既不过载，又能保持电器设备表面温度符合标准要求。

- 禁止私拉、乱接电源线，确需临时用电时，必须经厂安全科批准。临时用电电源线应使用绝缘良好的橡胶护套线，线路架设应符合规定要求。

- 生产结束后，应关闭除监控设施等必须使用电源以外的其它不用电源。

- 任何单位或个人因施工或其它人为原因造成我司供电线路断线、短路、停电和损坏相关电器设施进而导致事故发生的，应赔偿因此而造成的经济损失。

- 发生电气事故时，现场人员应立即切断电源，科学施救，并及时向厂领导报告。

安全警示标志管理制度

为规范我司安全警示标志管理，充分发挥警示标志对生产安全的警示、指导作用，规范现场人员行为，预防事故发生，依据《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011及其它标志标准规范的要求，制定本制度。

- 在危险生产区、危险品总仓库区应按规定设置相应的安全警示标志，以警示、指导进入该区域人员的行为。

- 安全警示标志应按《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011及其他标准的相关要求进行制作。

- 安全警示标志分类：

- 禁止标志：禁止或制止人们的某种行为的标志；

- 警告标志：警告人们注意可能发生危险的标志；

- 指令标志：指示人们必须遵守某种规定的标志；

- 指示标志：告知人们目标方向、地点、所处区域的标志。

- 安全警示标志位置应设在与安全有关的明显地方并安装牢固，保证人们有足够的时间注意它所表示的内容。

- 在同一区域设置多个安全警示标志时，应按禁止、警告、指令、指示类型的顺序，先左后右、先上后下的顺序排列。

- 安全警示标志列入各级安全检查内容，各相关部位负责人、安全管理人员应加强日常维护，保持各类安全警示标志整洁，防止变形、变色及损坏。

- 各级各类人员进入安全警示标志所在区域，应严格遵守安全警示标志所表示的内容及要求，防止事故发生。

## 安全生产法律法规、标准规范获取制度

### 1、目的

为了及时识别、获取、更新与烟花爆竹安全生产相关的法律法规、标准规范，确保西充县兴隆烟花爆竹有限公司的生产活动符合国家法律法规和标准规范要求，特制定本制度。

### 2、适用范围

本制度适用于我司对安全生产法律法规、标准规范等的获取、更新、适用性识别和管理。

### 3、职责

（1）安全环保科负责通过各种渠道获取与我司安全生产活动相关的法律法规和标准规范，并负责确认获取的法律法规和标准规范对我司的适用性，建立“企业适用的安全生产法律法规、标准规范清单”，并发放到相关部门。

（2）各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准规范清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。

（3）安全环保科应每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准规范进行符合性评价，消除违规现象和行为。

### 4、控制程序

（1）与我司活动相关的国家及地方法律、法规和标准规范包括：国家、行业、地方的安全生产法律、法规、规章、标准及其它必须执行的要求。

（2）获取方法

安全环保科应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保我司在体系运行中能获取最新的有效版本。

（3）确认、分发和更新

1）安全环保科根据以下条件确认获得的法律法规和标准规范的适用性：

（1）是否与我司安全生产有关；

（2）是否为最新的版本。

2）由安全环保科制定我司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准规范清单”，并发放到相关部门。

3）各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。

4）当上述法律法规及标准规范更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。

（4）执行

各部门负责将相关法律法规和标准规范传达给员工并遵照执行。

### 5、相关的文件

《适用的安全生产法律法规及标准规范清单》

《安全生产法律法规及标准规范定期更新记录》

《文件发放登记表》

《法律法规及标准规范符合性评价报告》

《隐患整改记录》

《安全培训记录表》

安全预测预警和风险管理制度

为规范我司安全预测预警和风险管理工作，提高预测预警和风险管理能力，预防和减少事故发生，制定本制度。

- 职责

- 厂安委会负责全厂的预测预警和风险管理工作，安委会各成员具体负责本职责范围内的安全预测预警和风险管理工作。

- 全厂各岗位人员应参与本部门、本车间的安全预测预警和风险管理工作。

- 安全预测预警和风险管理内容

（一）风险识别与预测

1、获取识别国家、行业有关法律法规、标准规范，并组织职工学习，自觉遵守安全生产法律法规、标准规范等要求。

2、厂安全科依据相关法律法规、标准规范等制定行之有效的安全生产管理制度和操作规程，并认真落实。

3、厂安全科组织人员或聘请专家依据相关法律法规、标准规范对全厂危险源进行风险辨识和评估，确定相应的风险等级，预测可能发生的事故类型。

（二）风险管理

1、对已确定的风险等级和可能发生的事故类型，明确应采取的主要防范措施和责任人。

2、加强现场安全检查

由安全科专职安全管理人员、车间主任、现场安全员、班组长、库管员等负责对厂内重点部位、危险源、危险有害因素进行巡回安全检查，厂部领导不定期巡查，发现隐患及时整改。

3、采用视频监控	在爆竹机械混装药；引线中转库；组合烟花机械混药、内筒装药；亮珠制造、干燥；药物中转（含内筒中转）；危险品库区（黑火药库、亮珠库、引线库）、成品库区等容易发生燃爆事故的重点部位安装视频监控设备，进行时时监控，防止各种不安全行为及其它危险因素引发事故。

4、定期进行安全现状评价（评估）

厂部定期组织厂内安全管理人员、技术管理人员、车间生产现场负责人对厂内生产现状进行分析、评估，或请有资质的评价机构定期进行安全现状评价，确保西充县兴隆烟花爆竹有限公司烟花爆竹生产、储存现状安全可控。

5、加强职工安全教育培训，增强全员安全风险意识和防范风险的能力。

- 预警

当风险出现时，应适时进行预警，依据各类危险有害因素可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性，将预警划分为黄色、红色两个级别。

  - 黄色预警：当符合下列条件之一时由厂安全科发布和解除：

- 高温、狂风暴雨等恶劣天气；

- 裸露药物接触设备明显故障；

- 1.1级工序作业人员情绪不稳定；

- 我司发生造成1~ 2人轻伤或仅造成机器设备损坏、产品损失的事故；

- 烟花爆竹行业发生事故时；

  - 红色预警：当符合下列条件之一时由厂应急救援指挥部发布和解除：

- 我司发生造成1~ 2人重伤或3~ 9人轻伤的事故。

- 我司发生造成3~ 5人重伤或10人以上（含10人）轻伤的事故。

- 我司发生造成1人及以上死亡或5人以上（含5人）重伤的事故。

- 厂区、库区周边发生森林火灾等严重威胁到西充县兴隆烟花爆竹有限公司生产、储存安全时。

- 接到有极端搞破坏性爆炸行为时。

全厂各级管理人员及员工，特别是我司应急救援组织机构相关人员，一旦得到预警信息，应及时行动并采取妥善措施或启动我司相关应急救援预案，及时化解风险、消除危险、控制事故发展蔓延。

变更安全管理制度

为规范我司变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更而引发各类事故，保障企业安全、持续、健康发展，特制定本制度。

- 适用范围

本制度适用于我司在人员、管理制度、工艺、技术、设施设备等方面存有永久性或临时性的变化。

- 职责

厂安全科负责制定变更安全管理制度并督促落实；生产技术质量部门负责工艺、技术变更管理；车间负责设施设备变更、相关变更的落实及动态管理。

- 人员变更管理

1、领导层人员及管理机构变更后，应及时调整、明确其管理职责，并进行上岗培训教育。

2、“三项”岗位人员变更后，除参加我司安全教育培训考核外，还应参加主管部门举办的业务培训，经考核合格后取得相应资格证。

3、新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核合格。

4、其他从业人员变更后应按相关规定进行相应的培训教育考核合格。

- 管理制度变更

及时获取新颁布的安全法律法规、标准规范，修订相关的安全生产管理制度，并认真贯彻落实。

- 工艺和技术变更管理

对变更环节进行安全论证、评估，依据相关标准规范完善安全的工艺流程和技术标准，制定安全管控措施，对相关操作人员进行“四新”教育培训考核。

- 设施设备变更管理

变更的设施设备应符合相关标准规范要求，安全附件齐全有效，性能良好，运行稳定。需要专业厂家进行安装调试的重点设施设备应由生产厂家指派专业技术人员进行，安装调试完成后应进行验收，完善相关手续及档案记录。

- 变更执行程序

凡我司拟变更的人员、管理制度、工艺、技术、设施设备等，应由相关部门提出变更申请，报主管领导审批后实施。在变更实施过程中应严格落实变更安全管理措施，加强变更实施过程中的风险分析和控制，防范事故的发生。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，并告知相关部门和人员。

西充县兴隆烟花爆竹有限公司

安全生产理念及行为准则

- 安全生产理念

- 坚持以人为本，生命至上；

- 坚持安全发展、科学发展观；

- 坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全工作方针，当生产与安全发生矛盾时，坚持把安全放在第一位，不安全就不生产。

- 安全生产行为准则

（一）企业安全管理行为准则

1、严格遵守国家安全生产法律法规、《烟花爆竹安全管理条例》和烟花爆竹标准规范，对我司安全生产负责。

2、强化烟花爆竹生产安全现场管理，狠抓隐患排查治理，加大对烟花爆竹生产硬件安全设施、设备的投入，建立安全生产长效机制，不断提升烟花爆竹安全管理水平。

3、坚持以人为本，珍惜生命，关爱员工，切实做到“三不伤害”，保持生产现场处于良好的安全状态，为从业人员提供强有力的安全保障。

4、坚持安全教育培训与奖惩相结合，努力提高从业人员的安全意识和操作技能，实现员工“要我安全到我要安全，我能安全”的安全观。

5、切实抓好风险管控和应急处置工作，防范事故发生，当事故发生时，尽力将事故损失控制在最小范围内。

（二）从业人员安全生产行为准则

- 严格遵守安全生产法律法规、标准规范和我司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，努力完成本职工作。

- 自觉遵守我司禁烟、禁火安全管理制度。

- 自觉接受各级安全教育和培训，熟悉、掌握本工序生产过程中所使用的各种原材料的名称、主要危险特性、发生事故时的应急处理办法、灭火方法；不断提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

- 不带情绪、酒后上岗，不串岗、脱岗，不在岗位上睡觉、打闹和做其它违章违纪的事情。

- 不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业。切实做到“三不伤害”（我不伤害自己，我不伤害别人，我不被别人伤害）。

- 积极参加各种安全生产活动，发现事故隐患或者其它不安全因素，立即向本班组长、车间安全员、车间主任或厂部领导报告，及时予以消除，为搞好安全生产积极提出合理化建议。

- 服从管理，听从正确指挥；支持我司安全生产管理人员和上级安全生产监督管理部门的安全督导工作，积极接受安全管理人员和其他人员对自己不安全行为的批评和建议并及时纠正。

- 积极参与我司安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。

西充县兴隆烟花爆竹有限公司

- 职业健康管理及职业病危害防治制度

- 职业病防治理念

- 坚持以人为本，职工安全健康至上；

- 坚持预防为主、防治结合；

- 努力创造健康、安全、和谐的工作环境；

- 职业病防治行为准则

（一）为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

（二）积极采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，持续提高职业病防治科技水平。

（三）对我司新进人员或从事有职业危害作业的人员按规定要求进行岗前、岗中、离岗时体检并告知本人，不安排有职业禁忌症人员从事相关作业活动。

（四）按标准要求配发相应的劳动防护用品，并督促员工穿戴。

（五）按规定要求每三年对作业现场职业病危害因素进行检测、评价，对检测结果进行公示，并采取针对性措施，使从业人员免遭职业危害。

（六）加强员工职业健康安全知识教育，增强员工职业病防范意识。

（七）自觉遵守职业病防治法律法规、规章和我司职业病防治管理制度，正确使用、维护职业病防护设备和个人劳动防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时向厂领导报告。

施工与检维修安全管理制度

为加强施工与检维修过程中的安全管理，保障施工与检维修人员的安全，依据相关法律法规和标准规范，结合我司实际，制定本制度。

一、施工安全管理制度

（一）施工前的准备

1、我司新建、改建、扩建等项目必须请有资质的单位进行安全设施设计，并编制安全专篇，经上级主管部门组织专家审查通过。

2、建设项目应请有资质的施工单位施工，并签订安全责任协议书，明确安全责任，并加强施工现场安全监督管理。

（二）施工现场安全管理

1、告知进入施工现场人员在该区域存在的安全风险及防范措施，履行进出登记手续。

2、施工方必须遵守有关建筑施工安全法律法规、标准规范要求和我司安全生产管理制度，对施工安全负全面责任。

3、施工现场应严格遵守我司用电、动火安全管理制度，履行用电、动火审批手续，加强用电、动火安全监护，确保用电、动火安全。

4、施工现场内的坑、井等应设置相应的防护设施和安全警示标志，提示、指导进入现场的相关人员注意安全。

5、施工现场的机械设备、操作人员等应符合相关规定要求，安全装置应齐全完好。

6、施工现场道路应通畅，施工完后应撤除相关施工设施，清理现场，使所建建筑设施符合标准规范要求。

二、检维修安全管理制度

1、所有检维修项目均应经车间主任、现场安全员同意后方可进行，危险性较大的设备检维修时应指定现场监护人。

2、检维修带电设备时，必须切断电源，严禁带电进行检维修作业。

3、机械设备检维修应由专人负责，定期进行检查、维修和保养，非设备专管人员不应擅自装拆移动。

4、机械设备运行期间应随时检查其运转情况，发现故障立即停机进行检查维修，禁止带病运行，不能使用的机器应及时予以报废处理。

5、在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗干净设备及操作台、地面、墙壁的药尘后，方可进行。

6、设备检维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由厂分管安全负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。

7、经检维修后的电气设备应重新确认其符合相应的环境要求和使用等级要求。

8、检维修结束后，检维修人员应清理干净修理现场，作好设备检维修记录报安全科存档。

相关方安全管理制度

为加强相关方安全管理，预防相关方因不了解现场安全风险给相关方及现场造成不利影响，保障相关方及现场的安全，制定本制度。

1、相关方；与我司生产经营具有一定合同关系、服务关系、政府及主管部门等的外来单位及人员。

2、对相关方管理实行“谁主管、谁负责”和“谁接待、谁负责”归口管理，按照职责分工、合同或协议约定实施。

3、我司门卫或陪同人员负责对进入现场的相关方进行安全培训，告知现场存在的安全风险、防范措施及其它安全注意事项，建立相关方培训记录，履行进出登记手续。

4、进入现场后，相关方应严格遵守相关的安全法律法规、标准规范要求和我司安全生产管理制度，服从现场的安全管理和陪同人员引导，未经同意，不得进入危险作业区域。

5、与我司存有原材料、设施设备等的供方，应具有国家规定的资质，产品质量符合技术标准的要求。物资采购部门应对供方资质、产量质量进行查验，并索取供方资质及产品的相关信息存档备查。

6、与我司存有施工、检维修服务的外来单位及人员，应具有相应的资质及专业技术水平，遵守我司施工、检维修安全管理制度。

7、政府工作人员、上级主管部门检查人员及外来参访人员必须有我司对口部门人员的陪同，不得在危险作业场所或危险区域逗留。

8、凡进入我司生产区、储存区的相关方，因未遵守相关安全法律法规、标准规范要求和我司安全生产管理制度，不服从陪同人员引导酿成事故的，相关方应承担全部责任。

应急和事故管理制度

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，规范我司应急和事故管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障员工安全健康和企业财产免遭损失，根据有关法律法规、标准规范制定本制度。

1、应急管理工作坚持以人为本、安全第一；统一指挥、分工负责；依靠科学、注重实效和预防为主、平战结合的原则。

2、结合我司实际存在的危险、有害因素和可能发生的事故类型，编制我司综合应急救援预案、专项应急预案和现场处置方案，以指导应急工作。

3、结合我司实际存在的危险、有害因素和可能发生的事故类型以及企业设置的生产经营组织管理机构成立应急救援组织管理机构，并明确人员和职责分工。

4、根据预案要求切实加强应急救援通信与信息、队伍、物资、运输、经费等的保障，确保应急救援有效实施。

5、加强员工应急救援培训，增强员工辨识危险和应急处置的能力。

6、加强应急救援演练，每年组织不少于两次应急救援演练，强化员工应急意识，提高应急救援队伍反应速度和实战能力。

7、事故发生后，知情人员应立即向厂应急指挥部报告，厂应急救援总指挥在1小时内向上级主管部门报告，并按《预案》要求启动应急预案，采取科学的应急救援措施防止事故扩大和蔓延。

8、保护事故现场，按“四不放过”原则组织或接受上级事故调查处理，认真总结事故教训，采取科学的防范措施，防止类似事故发生。

人员和车辆出入厂（库）登记管理制度

为加强人员和车辆出入厂（库）大门的管理，规范出入厂（库）大门人员和车辆的行为，防止无关人员和车辆出入，制定本制度。

- 本制度适用于所有出入厂（库）大门的人员和车辆。

- 各部位门卫负责出入厂（库）大门人员和车辆的登记和管控。

- 人员出入管理：

- 我司人员出入管理：我司人员只能出入本人工作所涉及的作业区域，出入危险作业区域人员应在门卫处登记。携带物品出入时，门卫有权进行检查。

- 外来人员出入管理：上级领导来厂检查或其他人员来厂联系业务、参观考察等，应有我司领导陪同，并在门卫处登记，在登记薄上填写来厂事由。	（3）任何外来人员未经许可，禁止出入我司生产区和储存区。

- 车辆出入管理：

- 我司车辆出入管理：我司生产用车和员工上下班用车（含电动车、摩托车等）应停放在指定区域并摆放整齐，禁止乱停乱放。进出货物时应在门卫处登记。

- 外来车辆管理：上级领导来厂检查或其他人员来厂联系业务、参观考察等车辆应由门卫指定停车地点，禁止乱停乱放。进出货物时应在门卫处登记。

- 未经许可禁止与生产无关的车辆出入生产区和储存区。

- 所有出入厂（库）的车辆都应限速（≤5km/h）行驶。

新药物、新设备、新工艺、新技术管理制度

为规范我司新药物、新设备、新工艺、新技术（以下简称“四新”）使用过程中的安全管理，降低安全生产风险，制定本制度。

- “四新”定义

- 新药物：是指我司首次引入使用的危险化工材料；

- 新设备：是指我司未采用过且烟花爆竹行业内无成熟使用案例的设备；

- 新工艺：是指我司引入新的烟花爆竹生产工艺方法或改变了原有的工艺操作方式；

- 新技术：是指我司或烟花爆竹行业首次使用的技术。

- “四新”管理本着“谁使用、谁负责”的原则。使用单位负责“四新”使用前的安全可行性调研，了解、掌握其安全技术特性，经安全论证或安全检测符合安全要求后，方可引进。

- 使用“四新”时，应采取有效的安全防护措施，完善相关安全设施设备、制定相关安全管理制度、操作规程和配发操作人员安全防护用品等。

- 使用“四新”时，使用车间应上报厂安全科对从业人员进行“四新”安全教育培训，经培训考核合格后，方可上岗作业。

- 厂安全科、检验科负责对我司“四新”使用的监督管理，督促使用单位收集相关资料和使用信息，并建档保存。

- 在使用“四新”时，从业人员应虚心接受专业技术人员指导，发现有不安全隐患，应及时上报单位负责人或厂领导，必要时停止生产作业，在消除安全隐患，完善相关安全防护措施后，方可继续使用。

药物存储、领取管理制度

为加强药物存储和领取管理，严格规范各种药物的入库和出库，确保各种药物存储安全和发放无误，从而保证安全生产和产品质量，制定本制度。

一、药物存储管理

- 严格按照技术标准要求对购进的各类药物进行检验，符合相关标准规范要求后方可办理入库登记建帐手续。

- 入库的药物包装应符合标准要求，有清晰的品名、规格、重量、生产厂家和生产日期等产品标志、标识。

- 入库后的各种药物必须严格按照药物的性能、品种、入库先后，分类、整齐、有序存放，堆垛应符合对应药物堆码规定，标识清晰明了，严禁混存混放。

- 仓库内必须配备温、湿度计及相应的登记表，随时掌握库内温度和干湿度；仓库内必须保持通风干燥，严格做到防火、防盗、防破坏、防潮、防漏、防小动物、防日光直晒。

- 严禁在仓库内开启包装；严禁在仓库内使用易产生火花的工具物件。

- 库管员应定期认真清查盘点，日清月结，保证数目清楚、帐物相符。

- 经常检查库内所存储的各种药物，发现异常应及时处理并向车间主任和厂部领导报告，保持库内整洁，并作好检查记录。

二、药物领取管理

- 药物领取应坚持少量、多次、勤运走的原则且不应超过药物中转库定量。

- 库管员所发放的各种药物应与工序需领用药物准确一致，领料人员应认真核对确认所发放的药物与自己要领的药物一致。

- 转运药物工具应符合要求，搬运、装卸药物时应轻拿轻放，严禁拖、拉、抛、摔、碰、撞，严禁故意损坏。

- 当1.1级危险工序气温超过32℃，1.3级危险工序气温超过34℃时，生产工序应停止领取药物，库房不得发料，严禁超温作业。

事故应急管理制度

为加强我司生产安全应急管理，切实做到突发事件时能够快速、有效地开展应急处置工作，根据《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》等法律法规和我司《生产安全事故综合应急预案》，制定本制度。

- 我司在生产、节假日期间实行应急值班制度，由厂部统一安排。

- 我司安委会成员应轮流承担应急值班任务，负责处置值班期间突发事件。

- 各生产车间、库区门卫实行24小时值班。

- 值班人员应坚守岗位,不得擅自离岗、脱岗，遇有特殊情况需临时离开时，应报厂领导同意，调换人员值班。

- 值班人员应保持信息畅通，值班期间手机24小时不得关机。

- 生产期间值班人员应加强对1.1级重点生产工序安全检查，督促车间加强对该区域1.1级重点生产工序的风险管控，确保生产安全。

- 节假日及停产期间值班人员应加强对库区安全检查，督促库管员、门卫加强对本责任区域的巡查检查，确保储存安全。

- 值班人员在值班期间发生或收到突发事件情况信息，应及时向厂领导报告，并第一时间启动相应应急预案。

- 我司总经理、安全科长手机应保持24小时畅通，在接到突发事件报告时，应及时赶赴事发现场，组织指挥应急救援。

- 值班期间发生的突发事件，应按我司《生产安全事故综合应急预案》所规定的程序进行上报，不得误报、迟报、瞒报、漏报。

- 值班人员当班结束后应及时、如实记录值班期间生产安全情况存档备查。

- 值班人员在值班期间未处理完的相关工作，应及时向接班人员交待清楚，并告知其应注意的事项。

事故隐患报告和举报奖惩制度

为及时消除各类事故隐患，保障全厂员工生命、财产安全，鼓励员工参与安全生产的积极性，根据《中华人民共和国安全生产法》和其它相关法律、法规的规定，制定本制度。

- 我司各级各类人员对发现的生产安全事故隐患，均应及时向本部门领导或厂领导报告，并及时采取措施予以消除，不能及时消除的应采取妥善的措施防范事故发生。

- 鼓励对全厂生产安全事故隐患进行实名举报，我司存在的各类生产安全事故隐患，任何人均有权举报。

- 举报实行严格的保密制度，接报人应妥善保管和使用举报材料，不对外泄露举报人的任何信息。调查核实情况时，不得将举报情况透露给被举报部门或有可能对举报人产生不利后果的其他人员和部门。凡向被举报人或部门泄漏举报者的，将严肃查处。

- 举报人举报生产安全事故隐患时应有较详细的信息如：举报人姓名、联系电话、隐患存在的部位、可能造成的危险或危害后果等情况。

- 举报的生产安全事故隐患应当真实，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。对借举报之名捏造事实、诬告他人或者以举报为名干扰正常工作的，将追究举报人的责任。

- 举报人可以采取书信、电话、短信等多种形式向部门或厂领导报告我司存在的生产安全事故隐患。

- 我司安全科设立专门的举报电话：0831-3219680，也可拨打厂领导电话举报。

- 厂安全科要对举报的生产安全隐患进行登记并尽快组织查证，查证属实的，应按隐患整改“五落实”要求及时整改消除。

- 生产安全事故隐患举报奖励由厂安全科负责实施，实行一事一评、一事一奖励，奖励资金由厂财务科负责列支；举报的是一般隐患：奖励100-500元；举报的是重大隐患：奖励500-2000元。

安全生产责任制考核制度

为确保各岗位人员安全生产责任制的有效实现，保障从业人员及消费者生命安全和健康，促进安全管理工作规范化、标准化，实现安全生产人人有责，全员参与安全管理和监督，把安全生产责任落实到每个人，贯穿于烟花爆竹经营全过程，特制订本制度。

一、考核对象：

1、企业主要负责人、安全管理人员。

2、重点部位从业人员。

3、其他从业人员。

二、考核内容：

根据《安全生产责任制考核表》，结合个人的安全岗位职责具体对照条件，进行评定分值。

三、考核程序：

企业每年开展一次安全生产责任制的考核，由副厂长组织，对企业成员全年责任制的履行情况进行综合评定，得出评定分值，将评定结果报企业安全考核领导小组审查批准，最后根据奖惩办法进行奖惩。

四、奖惩措施：

年度考核时，根据考核领导小组统计的考核结果，考核结果为优秀的，给予500元现金奖励；考核结果为良好的，给予200元现金奖励；考核结果为一般的，给予口头警告，并对其进行安全知识教育；考核结果为不合格的，给予通报批评，并对其进行安全知识教育，考核合格后方能上岗。

安全生产投入保障制度

一、基本原则

根据国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源；安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。

二、安全工程项目资金投入

1、安全工程项目建设资金项目，范围应包括：

①．安全技术：以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、防雷防静电、保险及信号装置、回收处理、通风降温等。

②．辅助房屋及措施：有关保证生产必须的房屋及一切措施。如淋浴室、更衣室、消毒间等。

③．隐患整改项目。

2、安全工程项目维护保养资金。

3、安全工程项目建设和安全工程项目维护保养的人员、时间投入。

二、劳动防护与保健投入

为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工保健的费用：

1、劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用以及各种用品的使用年限；

2、保健费的发放：保健费（个人）= 职工体检费用 + 职业病预防费用 + 消暑饮料费用。

三、应急救援投入

为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。

1、应急救援设施（如防爆墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、通讯联络器材、抢险救灾车辆、防爆装置等）、设备、用具或用品等费用；

2、应急救援组织办公费用；

3、应急救援培训及演练费用；

4、参与应急救援及演练人数、时间长度。

四、安全宣传教育投入。

1、对职工进行安全培训（包括三级教育、危险作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；

2、安全生产例会、安全活动费用；

3、参与安全会议以及安全文化活动的人数、时间长度；

4、安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。

五、保险投入

可根据企业的安全生产水平来调整保险费率。

1、财产保险投入；

2、车辆保险投入；

3、职工工伤保险的安全投入。

六、事故投入

在突发事故发生后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费。

七、安全投入计划的编制和审批。

1、由单位领导会同财务、安全、生产、技术部门，根据国家劳动保护政策和企业有关劳动保护的具体规定，确定本年度安措项目，指定专人作出计划、方案。

①．确定年度安措项目；

②．确定各个项目的资金来源；

③．确定各个项目部门及责任人；

④．规定完成和投用日期；

2、项目主管领导、安全科负责人每季度必须检查一次，并在专题会议上由主管领导总结执行情况。

3、安全投入资金来源

①．安全设备的大修费用，生产设备因不合安全要求进行的重大修理而不增加固定资产的，由大修理费用开支。

②．经营成本费用，凡不增加固定资产的安措，由生产维修费开支，摊入生产成本中，数额大都可分期摊销。

③．安全奖励，未列入以上项目或未列入年度计划的临时项目的，由企业奖励基金开支。

④．安措专用经费应根据国家有关规定，每年从固定资产更新和技术改造资金中提取10 -20%的资金支用。

消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度

1危险货物运输车辆必须配置符合规定的灭火消防器材。

2驾驶员及押运员从事危险货物运输必须参加消防安全学习培训后，持证方能上岗从业。

3危险货物运输的车辆严禁搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟，车辆不得接近明火，高温场所。

4发现险情时，首先应利用车载的消防器材进行早期施救，防止险情的蔓延，并迅速向消防部门报警，说明所运危险品货物的品种，求助前来施救。

5分类分仓存放化学危险物品，堆垛必须牢固可靠，堆垛之间的主要通道应当留有安全距离，不得超量储存。

6仓库的设计要符合防火防爆的有关技术规范。

7化学危险品仓库应设置安全可靠的避雷装置，并做定期检查。

8化学性质相抵触和防护、灭火方法不同的化学危险物品不得在同一仓库或同一储存室内存放，因为性质相抵的化学危险物品混存一起容易引起化学反应，发热、燃烧或爆炸。

9化学危险物品入库前，必须进行检查登记。入库后应定期检查，对包装破损、容器泄漏、储存过期等现象要及时处理。

10严格执行规章规程，进入仓库内搬运的工作人员必须熟悉规章制度，严禁违章作业。

11应根据储存化学危险物品的性质，配备足够数量的灭火器材，并要求岗位职工能懂会用。

- 烟花爆竹安全管理责任制度

- 主要负责人责任制

- 1.全面负责本单位安全管理，负责贯彻执行各项安全经营法令、法规和制度，组织实施本单位有关安全管理、文明经营的决议。

- 2.关心爱护职工，不断改善劳动条件和安全状况。

- 3.组织安全管理制度，安全经营规程以及措施、计划的制定和实施。

- 4.掌握安全管理情况，并组织开展安全管理研究，积极推广先进的安全经营技术和管理方法，制定重大灾害事故的预防和处理方案。

- 5.定期召开安全会议，及时研究、协调和解决有关安全工作的疑难问题。

- 6.组织安全教育和安全检查，正确处理安全与经营之间的矛盾问题，对存在安全隐患的要坚决落实整改。

- 7.负责制定烟花爆竹应急救援预案，成立救援队伍并定期模拟演练。二、安全管理人员责任制

- 1.贯彻执行安全经营有关法规、制度和标准，协助主要负责人推动安全管理工作，认真搞好经营活动，严禁违章指挥。

- 2.制定或修订安全管理制度，报主要负责人批准后，负责监督检查。

- 3.编制安全经营方案、措施和计划，报主要负责人批准后，督促有关人员执行。

- 4.组织职工学习国家的法律、法规，标准及规范，定期对职工进行安全教育培训。

- 5.参与安全检查和隐患整改工作，对检查中发现违反技术规范和要求的，应及时采取措施并立即组织全体职工进行安全教育。

- 6.负责事故调查、统计和上报工作；及时向主要负责人反映安全管理工作存在的薄弱环节及问题，对存在和发现的隐患问题进行彻底整改。

- 7.熟悉和掌握烟花爆竹的危险特性及发生意外时的急救措施。熟悉应急救援预案内容，在发生紧急事故时，能积极配合主要负责人做好应急救援工作。

- 违规违章行为处罚制度

- 为认真贯彻执行国家《安全生油法》《烟花爆竹安全管理条例》。加强公司“安全生产管理”目标的落实，所有干部职工必须从思想上、行动上高度认识和重视，“安全第一，预防为主”的宗旨方针，杜绝事故，防患于未然，实现安全生产零事故，特制定本制度:

- 安全目标管理:

- 1、公司主要责任人对公司安全生产目标负全面的组织领导责任并贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护法律法规、标准及规定，组织实施安全生产责任制和岗位责任制的落实，监督指导各安全职能部门的工作和责任落实

- 2、公司定期组织安全检查，消除事故隐患。改善劳动条件，完善防火、防爆设施设备，制定科学的安全技术和各工序的安全操作规程，发生事故时采取果断措施，防治事故，减少损失，按“四不放过”原则认真处理。

- 3、建立健全各项安全生产管理制度及操作规程，将制度严格把关落实执行，为实现安全生产，提供切实可靠的制度保证。

- 奖惩制度:

- 1、为加强安全目标管理。促进各项管理措施的落实，保障和按操作规程安全运行，保证安全生产，实行奖励先进、惩罚违章。

- 2、实行各责任领导、班组、个人，对安全生产与月工资挂钩，基本工资占50%，安全占 50%，全月遵章守纪，考核达标，无安全事故，按工资100%核发，对安全生产有违章现象的，打分从工资中扣除。

- 3、对安全员、守护人员、库管员全年达到安全责任目标，分别嘉奖300-500元，对安全责任目标除与当月工资挂钩外，发生安全事故1次以上的除书面检讨外，根据情节罚款100-200元，全年2次以上辞退。

- 4、保管员、货物配送员要严格按照安全操作规程，保管员应保持库内干净整齐、无杂物、产品堆码规范，否则按照现场管理处罚条例 从工资中扣除。

- 5、对成绩显著的班组、个人实行季度评比和年终总结积分的办法，在职工大会上表彰和物质奖励。

- 6、对违章操作者，按其情节轻重和次数多少分别通报批评，罚款、停工、办学习班、辞退等办法予以处罚，造成经济损失甚至伤亡事故者上报有关部门，按照国家有关规定处理。