# 冷库及冷藏库有限空间安全管理制度

## 目 的：

## 为保障进入有限空间（冷库、冷藏库）作业人员的安全及健康，防止缺氧窒息、低温等造成的人身伤害事故发生，结合本公司实际生产情况，特制订本制度。

## 2.范 围：

本制度适用于全公司范围进入冷藏库、冷冻库等封闭、半封闭

设备、设施及场所的作业。

## 职 责：

## 3.1.有限空间（冷库、冷藏库）内作业前，作业部门必须指定专人负责监护.

## 3.2.作业监护人的职责：

3.2.1.作业监护人应熟悉作业区域的环境、有判断及处理异常情况的能力及安全急救知识。

3.2.2.作业监护人应掌握进入有限空间（冷库、冷藏库）作业人员数量，并在出入口保持与作业人员联系，发现异常应及时制止作业，采取救护措施、报警，同时通报部门领导。

3.2.3.作业监护人必须时刻掌握现场情况，作业期间不得离开现场。

3.2.4.作业监护人应在作业完成后清点进入有限空间（含冷库） 作业的人员数量，确保无遗漏。

3.3.进入有限空间（冷库、冷藏库）作业人员 的职责：

3.3.1.作业前应确认是否指定专人负 责监护本次作业。

3.3.2.作业人员 应熟悉从事作业的风险及应急计划。

3.3.3.作业人员 应坚持监护人不在场不作业的原则。

3.3.4.遇有违反规定强令作业或安全措施没落实的情况，作业人员 有权拒绝作业。

3.4.  有限空间作业（冷库、冷藏库）规范及安全防范措施：

3.4.1.按照先检测、后作业的原则，具体如：每次冷库作业前， 应先开启冷库门保持自 然通风 10 分钟以上。遇有冷库套间（冷冻库在冷藏库之内）情况，如需在冷冻库内作业，应同时打开冷藏库门进行自然通风 10 分钟以上， 确保冷库内的空气质量， 含氧量： 18%——23.5%之间。

3.4.2.有限空间内（冷库、冷藏库）应有足够照明，并符合防爆要求。该照明设备使用电源电压应在 36V 及以下。

3.4.3.为保证有限空间（冷库、冷藏库） 空气新鲜，可采用自 然通风的方法，即：作业时开启冷库门。（严禁向有限空间内通氧气）

3.4.4.严禁无关人员 进入有限空间（冷库、冷藏库），并应在醒目 处设置警示标识。

3.4.5.出于对有限空间（冷库、 冷藏库）进行设备、设施检查及冷库卫生检查时，也必须遵守设立专人监护的原则。

3.4.6.在未设立专人监护的情况下严禁单人进入有限空间（冷库、冷藏库）内作业，包括：检查、测试等。

3.4.7.有限空间（冷库、冷藏库）出入口内外应畅通无阻， 不得有障碍物。

3.4.8.有限空间（冷库、 冷藏库）内作业，应视作业条件适时安排人员 轮换作业或休息。

3.4.9.进入有限空间作业（冷库、 冷藏库）时，应在出入口明显位置悬挂警示标识， 如“有人工作，严禁关门”。

3.4.10.有限空间（冷库、冷藏库）内作业期间，发现有人身体不适时，应立即停止工作，向监护人汇报，根据现场情况采取措施， 如：加强自然通风、强令停止作业等。

3.4.11.为保障有限空间（冷库、冷藏库）安全运行，严禁在其顶部放置任何物品。

3.5   禁止以下作业：

3.5.1.无监护人员的作业。

3.5.2.超时作业。

3.5.3.不明情况的盲目救护。

3.6.禁止以下人员进入有限空间（含冷库） 内作业：

3.6.1.患有深度近视、 癫痫、 高血压、 过敏性支气管炎、 哮喘、 心脏病、 精神分裂症等疾病者。