仪站安〔2023〕23号

仪陇县隆鑫运业有限公司仪陇汽车站

营运客车安全检查制度

为认真贯彻交通运输部《汽车客运站安全生产规范》等法规，落实安全生产主体责任，规范进站参营客车例检、证照检查、出站检查等关键环节的管理，有效预防和减少生产安全事故，针对本站站务管理系统升级及车辆例检、客运调度、出站检查岗位工作内容调整并使用智能终端设备的实际，修订并综合了本站原《营运客车安全例检制度》（仪站安〔2021〕14号）、《进站车辆证照检查制度》（仪站安〔2021〕16号）、《车辆出站检查制度》（仪站安〔2021〕17号），形成《参营客车安全检查制度》。

第一章 总  则

第一条 为落实安全生产主体责任，规范进站参营车辆安全例检、营运证照检查、出站检查等关键环节管理，严把安全生产源头关，有效预防和减少生产安全事故。根据《中华人民共和国道路运输条例》、交通运输部《汽车客运站安全生产规范》(交运规〔2019〕 13号)、《道路旅客运输及客运站管理规定》(交通运输部令2020年17号)、交通运输部  国家发展改革委《关于深化道路运输价格改革的意见》( 交运规〔2019〕17号)、《道路客货运输驾驶员行车操作规范》( JT/T1134-2017)、《客车灭火装置配置要求》(GB34655-2017) 等规定，结合本站实际情况，制定本制度。

第二章 安全责任和义务

第二条 营运客车进站前,参营单位与本站签订《客运班车进站参营合同》和《进站参营车辆安全责任书》，明确站、车双方的安全责任。《客运班车进站参营合同》、《进站参营车辆安全责任书》分别由客运科、安全科负责妥善保管。

第三条 严格按照《汽车客运站安全生产规范》及附件规定的程序、项目、方法，对进站参营的营运客车进行安全例检、证照检查和出站检查。未经本站安全例检、营运证照检查或检查不合格的营运车辆，不得报班；出站检查不合格的营运车辆，不得发车出站。

第四条 进站参营单位应如实提供进站参营客车、驾驶员相关资料，配合本站对违规营运客车、驾驶员进行管理。客运调度部门应按《参营车辆档案目录》(附件11)，《参营车辆驾驶员档案目录》(附件12)所列项目，建立参营车辆档案、参营驾驶员档案、进站参营车辆及驾驶员管理台账（附件13），妥善保管。

本站对参营车辆实行信息化管理，客运科负责人审核证件和相关资料原件，并在复印件上签字后，由客运调度报班人员将车辆、驾驶员相关资料信息录入站务管理系统，并及时在台帐上登记或更新登记记录；资料复印件分别装入参营车辆、参营驾驶员档案。

第五条 进站参营单位必须按照相关规定，对营运车辆进行日常维护、一级维护和二级维护且检验合格，相关营运证照齐全有效，主动配合本站营运客车安全例检、营运证照检查和出站检查工作。

第三章 管理机构设立及职责

第六条 本站设立安全稽查科、客运科等管理机构，具体负责组织实施营运客车安全例检、营运证照检查、出站检查工作。建立健全岗位职责、岗位操作规程或工作流程、工作标准、监督管理机制，指导、督促各岗位人员严格执行《汽车客运站安全生产规范》及相关附件规定，认真履职尽责，确保营运客车安全例检、营运证照检查、出站检查工作有序进行。

第七条 安全稽查科会同客运科、站办公室等职能科室负责制定并落实安全例检、营运证照检查、出站检查工作人员培训计划，明确培训内容、培训时间和考核目标，做好培训记录与总结。定期开展法规政策及操作技能培训，不断提高车辆例检、证照检查、出站检查等从业人员的业务技能水平和实际作业能力。

第八条 车站领导及职能科室负责人应积极开展工作，不定期现场督促检查安全例检、营运证照检查、出站检查工作，并做好检查记录。

第四章 营运客车安全例检制度

第九条 营运客车安全例检目的

按照《营运客车安全例行检查技术规范》要求，对本站始发的管运客车进行安全例行检查,并采取措施防止未进行安全例检的营运客车(因车辆结构原因需拆卸检查的除外)或安全例检不合格的隐患车辆进站报班。

第十条 安全例检员的岗位安全职责

（一）严格遵守和执行安全生产相关法律法规、标准规范及本站规章制度；加强岗位业务知识学习，熟悉营运客车结构、检查方法和相关技术标准，掌握汽车初级维修知识和车辆目测技术技能；对本站安全生产工作负岗位直接责任。

（二）坚持“谁当班、谁检查、谁签字、谁负责”的原则，认真落实《营运客车安全例行检查技术规范》，按照检查项目、方法和要求对应班车辆进行安全例行检查。严把例检关口，杜绝因检查不规范、不到位而引起的生产安全事故。

（三）做好例检不合格车辆的登记并督促整改，经整改复查合格后方可向站务管理系统提交例检合格信息或，签发例检合格通知单。

（四）严格按管理规定向站务管理系统如实提交例检信息；系统发生故障时，按规定做好例检记录，如实正确填写各类检查表格，保持记录字迹清晰、内容全面，按行业规定妥善保管，以备查用。

（五）当班例检人员应妥善保管“空白”例检合格通知单和例检专用印章，严防遗失和被其他人使用，严禁其他人员私自填制例检合格通知单。

（六）工作中不违反劳动纪律、不违章指挥、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。

（七）及时排查、发现、整治和报告本岗位责任范围内的安全生产隐患。

（八）严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。

（九）按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。

（十）落实上级规定的其他检查项目和临时安排的安全生产工作任务。

第十一条 按照“日检车辆数量的多少配备相应数量例检员”的原则，配备本站的营运客车安全例检人员：日检车辆数600辆以上的，例检员12人；日检车辆数400-600辆的，例检员9人；日检车辆数200-400辆的，例检员6人；日检车辆数100-200 辆的，例检员4人；日检车辆数100辆以下的，例检员2人。

第十二条 安全例检方法

（一）在受检客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，按照规定的例检时间周期，在不拆卸零部件的条件下，由安全例检员借助简单的工具，采用人工检视的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况进行检查。

（二）有驾驶员对检查结果有异议的，应当由当班安全科长汇同例检员进行复查，复查结果录入站务管理系统存查或记录在纸质《营运客车安全例检记录表》(附件3)上，参加复查的人员应在记录表上签字。

第十三条 营运客车的安全例检频次

（一）“营运客车安全例行检查合格通知单”24小时内有效。

（二）客运班线单程营运里程小于800公里的客运班车和往返营运时间不超过24小时的营运班车，实行每日检查一次；单程运营里程超过800公里(含)的客运班车和往返运营时间在24小时(含)以上的客运班车，实行每个单程检查一次。

第十四条 安全例检设施设备配置

（一）例检地沟。安全例行检查场所设地沟，车辆检查地沟位置设在下客区至待班(应班)区之间，地沟长度应不小于营运客车最大允许长度的1.1倍，宽度不小于0.65m，深度不小于1.3m。地沟内应安装照明设施和安全电源，进沟方式以顺道侧进为宜。

（二）例检建筑。安全例行检查场所应具备防风、防雨、防晒及良好的采光、照明和通风等条件，车辆检查站地面应高出外部地面5- 10cm以保证路面不易积水，安检沟一侧应设立固定的安全例检人员办公建筑及必要工作设施；建筑立柱应标有醒目的红白颜色并设有“安全例检”文字标志和“5km/h”限速标志、路面行车指引标线和减速带等。

（三）消防设备。安全例行检查场所应配备消防设备，灭火器数量不少于3具(8kg/具)，地沟内应放置1具。

（四）作业工具及防护用品。安全例行检查应配备以下工具及安全防护用品:

1.检验锤；                2.便携式照明器具；

3.轮脂气压表；            4.轮胎花纹深度尺；

5.套筒板手、扭力板手；    6.钢卷尺、钢板尺；

7.停车楔（数量不少于2只）；

8.安全帽、工装、手套，反光背心等安全防护用品。

第十五条 安全例检制度上墙。在作业区域内醒目处悬挂公示“汽车客运站营运客车安全检查项目、方法及要求”(《管运客车安全例行检查技术规范》相关内容)、《营运客车安全例检工作流程图》(附件1)、《营运客车安全例检操作流程图》(附件2)，工作室内应将“例检岗位安全职责”上墙。

第十六条 实行安全例检公示制度。设立《参营车辆安全例检公示栏》(附件8)，对安全例检中发现不合格的，应立即公示该车的营运客车牌照号和车属单位；发现制动、转向等安全部位存在严重安全隐患的，要责令停班维修并告知参营单位配合。

第十七条 在车辆例检站设立《安全宣传张贴栏》，宣贯国家安全生产法律法规及行业管理规定(最新)、适时通报安全生产事故情况、当期安全生产重要事项、重要时段安全警示及极端天气、路况等安全信息。

第十八条 营运客车安全例检操作流程：

（一）客车进站下客后，例检员负责指挥引导客车驶入安检地沟，在规定位置上停车受检。

(二)客车进入安检地沟停车后，例检员在客车后轮前后位置各放置一个停车楔，防止车辆滑动，提醒驾驶员将发动机熄火，拉紧手刹，并将变速杆置于空档。

(三)要求驾驶员打开客车行李仓，进行“危险品”检查。

(四)例检员在驾驶员配合下，按照以下程序进行检查:

1.地沟上的检查：

(1)例检员站立于车前位置，检查前示廊灯、远近光灯、前转向灯、前雾灯、前危险报警灯、前风窗玻璃、后视镜、刮水器。

(2)例检员逆时针方向环绕客车一周，检查客车外观、侧窗玻璃；持例检工具按逆时针方向检视各车轮胎冠、胎壁等部位有无破裂、割伤以及凸起、异物刺入等影响使用的缺陷和轮胎磨损状况；采用检验锤敲击的方法，巡视检查可视的轮胎螺检、螺母以及可视的半轴螺栓，巡视检查各轮胎的充气状况。

(3)例检员进入车内，检视制动系统各故障指示灯指示状况，有无故障报警；检视动力启闭车门的车内应急开关，应急开关的标识及护罩、手柄、固定件等机件是否齐全、完好；检视安全顶窗，安全顶窗开启装置的护罩、手柄、固定件等机件是否齐全、完好；检视封闭式客车的应急窗；检查安全锤是否缺失并在规定的位置放置；检查车载灭火器压力值是否处于正常范围内，驾驶员座椅旁应放置1具，安放稳固，便于取用；检视停车楔的数量不少于2只；检视三角警告牌，是否随车配备并妥善放置；检查安全带是否齐全有效；检查车载终端为主防系统车辆的DSM和ADAS摄像头有无使用黑色胶布、塑料袋等异物遮挡，DSM摄像头是否正对驾驶员。

2.地沟下的检查：

(4)例检员站立于车后侧位置检查后示廓灯、制动灯、后雾灯、后转向灯、倒车灯、后危险报警灯、后风窗玻璃情况。

(5)例检员持例检作业工具进入安检地沟检查，提示驾驶员关闭发动机，踩下制动踏板，检查气压制动的客车各车轮制动气室、气阀及制动管路的密封性，有无漏气现象；检查液压制动的客车各车轮制动分泵及可视制动管路的密封性，有无油液滴漏现象；提示驾驶员左、右转动转向盘，检视转向机构及球销总成的连接状况，各连接部位是否连接可靠或松动，球销总成有无松旷和开裂；采用目视和检验锤敲击的方法，检查横直拉杆，有无变形、裂纹和拼焊现象。

(五)客车安全例检完毕后，例检员取出停车楔，指挥客车低速驶出安检区域。

第十九条 例检中发现隐患的整改要求及程序

(一)对灯光电器部份、轮胎气压等检查出的隐患，开具《营运客车安全例检不合格整改通知单》(附件6)，责令其修复后可直接复检。

(二)对轮胎磨损(按标准)即将达到最低要求的，必须提前通知该车驾驶员更换，并做好记录，以便核对，对例检未达到标准的轮胎，开具《营运客车安全例检不合格整改通知单》，责令更换后再复检。

(三)对随车安全设施设备不合格的，应要求其立即整改，按规定补齐缺失或数量不足的安全设施设备后方可复检(应急锤丢失应有替代品)。重点检查灭火器是否在有效期限内、压力是否正常(手提式灭火器的灭火剂更换周期不超过2年，压力指针应在绿区)；灭火器最低配备数量为：车长≤6米，单具灭火剂量≥2kg，数量不少于1具，放置在位于驾驶人座椅附近体；6米<车长8≤米，单具灭火剂量≥2kg，数量不少于2具，1具位于驾驶人座椅附近，另1具靠近中部或后部；车长>8米，单具灭火剂量≥4kg,数量不少于2具，1 具位于驾驶人座椅附近，另1具靠近中部成后部。

(四)对转向、制动等部位检查出影响安全行驶的隐患，应开具《营运客车安全例检不合格整改通知单》，到具备资质的修理厂进行维修，凭“竣工单”或证明已检修的作业手续予以复检。

(五)发现终端为主防系统车辆的DSM和ADAS摄像头使用黑色胶布、塑料袋等异物遮挡或故意偏移DSM 摄像头的，要责令驾驶员立即纠正并报告值班站长处理；发现DSM摄像头未正对驾驶员的，要督促驾驶员立即校正。

第二十条 例检情况的记录应真实、具体，按要求妥善保存备查。本站车辆例检实行信息化管理，例检情况记录由例检人员录入站务管理系统，系统自动生成相关表单（例检员、驾驶员签名为电子签名，系统已预设）。

(一)对例检合格车辆，将车辆例检、安装主防系统车辆的DSM和ADAS摄像头等项目的检查情况，录入站务管理系统中，系统自动生成《营运客车安全例行检查报告单》(附件4)，根据管理需要打印存档；

(二)例检人员在站务管理系统中录入例检情况后，还应向系统提交例检是否合格的结果判定，系统即将“合格”或“不合格”判定信息传递给客运调度报班岗位。如果例检合格，报班程序中的营运证照检查也合格，即报班成功，“自助报班机”自动打印《营运客车安全例行检查合格通知单》。否则，报班不成功，“自助报班机”也不会打印例检合格通知单。

(三)对例检不合格的车辆，例检员也应如实向站务管理系统录入不合格项目的例检信息（此时例检状态为不合格，车辆无法报班），并按照以下要求进行整改并记录:

1.可以在现场及时修复或整改的车辆，修复或整改后可直接复检，例检员将复检情况、结果录入站务管理系统；

2.必须到修理厂检修的车辆，例检员出具《营运客车安全例检不合格整改通知单》，凭修理厂“竣工单”或证明已检修作业的手续进行复检；复检合格后，例检员将复检情况、结果录入站务管理系统，同时收回“竣工单”或证明已检修作业的手续，粘贴在“整改通知单”存根联背部，经备查用。

(四)妥善保存营运客车安全例行检查相关资料，保存期限不少于3个月。

第五章 营运客车及驾驶员证照检查制度

第二十一条 营运客车、驾驶员证照检查目的

营运客车及驾驶员证照检查由客运调度岗位负责实施。营运客车报班前，对车辆、驾驶员相关证照进行检查，拒绝营运证照不全、未按期审验、未按规定保养、保险脱保、安全例检过期、未按规定配备足够数量驾驶员的营运客车报班；拒绝驾驶证、从业资格证未按期审验、被交警和运管部门暂扣、与准驾车型不符的驾驶员驾车营运。

第二十二条 营运客车、驾驶员证照检查要求

(一)对报班客车的机动车行驶证、道路运输证、客运标志牌、“营运客车安全例行检查合格通知单”和驾驶员机动车驾驶证、从业资格证等单证进行检查，确认完备有效后方可准予报班。

(二)营运客车、驾驶员的营运证照检查必须是检查原件，不得使用复印件。

(三)“营运客车营运证照检查操作流程”应在营运证照检查场所上墙公示。

第二十三条 报班客车营运证照检查操作流程

应班车辆报班前，值班客运调度应首先在站务管理系统中检查各种证件和相关经营手续是否在有效期内，其次检查行驶证、营运证、驾驶证、从业资格证等证照原件是否携带齐全（采用“驾驶员自动报班机”报班的除外，因四个证件上贴有电子标签，缺一证即无法报班；同时还要进行驾驶员比对，非本人持证无法报班），最后检查《例检合格单》是否真实有效，确保报班营运客车营运证照齐全，并在有效其内。

(一)二级维护出厂合格证查验。合格证上的有效期限在车属单位规定的二级维护周期内；其中超长线车辆实行趟次维护。

(二)保险查验。投保的交强险、乘运人责任险在保险期内。

(三)线路牌及附卡查验。线路牌附卡在有效期内，车牌号与相关牌、证、卡相符；超长线客车还应持有派车通知单。

(四)行驶证查验。检验合格条章在有效期内，车牌号与相关车、牌、证符合。

(五)道路运输证查验。审验在有效期内；车牌号与相关证、牌、卡相符，经营范围与线路牌相符。

(六)驾驶证查验。证件与持有人相符，在审验有效期内；证件上标明的准驾车型符合其所驾车型的要求，该驾驶员有车属单位同意驾驶该车的证明。

(七)从业资格证查验。证件和继续教育在有效期内；驾驶员所驾车型与道路旅客运输从业资格“准驾车型”符合（持A1驾驶证并取得运管机构核发的旅客运输从业资格证的，可驾驶各类型的营运客车；持B1、A2驾驶证并取得运管机构核发的旅客运输从业资格证的，可驾驶19座及以下的营运客车）。

(八)《营运客车安全例行检查合格通知单》查验。有效期按照例检频次规定，在24小时内有效。

(九)驾驶员配备查验。日行驶里程超过400公里(高速公路直达客运超过600公里)班线的客运车辆、超长线客运车辆按规定配足合格驾驶员。

第二十四条 证照检查中发现隐患的整改要求及程序

(一)《营运客车安全例行检查合格通知单》失效的，责令驾驶员重新进行车辆安全例检后，凭“例检合格通知单”(24小时内)办理报班手续。

(二)相关营运证照(第23条中1-8款任何一项)缺失或逾期的，不得办理营运客车报班手续。

(三)未按规定配备驾驶员的，要暂停报班手续办理，要求车属单位在规定时间内，按实际运行线路及里程配备相应数量且合格的驾驶员，在确认已按规定配备驾驶员后，恢复报班手续的办理。如车属单位未在规定时间内配齐合格驾驶员，该车本趟次停班并报值班站长处理。

第二十五条 证照检查记录必须真实、具体。本站证照检查实行信息化管理，对证照检查情况进行记录即是向站务管理系统录入证照及经营手续的有效期等信息，对有效期的录入必须具体到某一天。

(一)营运证照检查合格的:值班的客运调度人员将证照检查信息录入站务管理系统，使用IC卡点卡报班，或者通知驾驶员到自助报班机上报班。

(二)营运证照检查不合格的:值班的客运调度人员不予为该车报班；通知驾驶员补齐有效的证件或相关手续。

(三)营运客车、驾驶员证照信息保存在本站站务管理系统中，根据管理需要打印存档；收存的纸质证照资料，存入车辆、驾驶员档案，对档案中保存的原有资料及时更新；同时，根据收存的资料信息，及时在《车辆及驾驶员管理台帐》（见附件13）上进行登记，并根据更新资料做好台帐的续登、更新工作。

第六章 营运客车出站检查制度

第二十六条 营运客车出站检查目的

出站检查人员按规定配备。通过对应班出站客车、驾驶员相关情况的检查，严禁不符合条件的营运客车和驾驶员出站运营。

第二十七条 营运客车出站检查要求

(一)按照交通运输部《汽车客运站安全生产规范》要求，严格执行和落实“六不出站”规定，超载营运客车不出站、安全例行检查不合格营运客车不出站、旅客未系安全带不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、营运客车证件不齐全不出站、“出站登记表”未经审核签字不出站。

(二)未落实政府疫情期间常态化防控规定、发车前驾驶员安全告知(播放宣传片)、驾驶员安全承诺和政府行业管理部门要求执行的规定的，不得放行出站。

第二十八条 管运客车出站检查流程

(一)检查出站营运客车报班手续是否完备，确保营运客车出站前机动车行驶证、道路运输证、客运标志牌、“营运客车安全例行检查合格通知单”等单证经本站查验合格。

(二)核验每一名当班驾驶员驾驶证和从业资格证，确保受检驾驶员与报班驾驶员一致。

(三)上车清点出站营运客车载客人数及免票儿童人数。除9座及以下客车外，其它客车满载情况下可搭乘不超过核定载客人数10%(合计小数位取整)的免票儿童，确保营运客车不超载出站。

(四)上车检查旅客安全带系扣情况，确保营运客车出站时车上所有旅客系好安全带。

(五)督促驾驶员、乘客严格落实政府疫情期间常态化防控规定(当期)、监督驾驶员执行发车前驾驶员安全告知(播放宣传片)和驾驶员安全承诺等政府和行业管理部门要求执行的规定。

第二十九条 出站检查中发现隐患的整改要求及程序

(一)出站营运客车有超载行为的，出站检查人员应当立即制止，指挥车辆停放在不妨碍车辆通行的地点，同时报告值班站长，由值班站长采取相应措施安排旅客改乘。

(二)营运客车、驾驶员和相关单证一致性查验未通过的，出站检查人员要拒绝客车出站，指挥车辆停放在不妨碍车辆通行的地点，同时报告值班站长处理。

(三)驾驶员涉嫌“酒驾”的，出站检查员应立即指挥该车停放在不妨碍其他车辆通行的地点，使用酒精检测仪对涉嫌驾驶员进行酒精检测，若呈现酒精反应的，要立即报告值班站长处理。

(四)驾驶员未按规定进行发车前安全告知(播放宣传片)和安全承诺的，要责令驾驶员按照《道路客货运输驾驶员行车操作规程》要求，履行安全告知(播放宣传片)和安全承诺后放行。

(五)驾驶员未落实政府疫情防控规定、行业管理部门在特殊时期要求强制执行的规定的，要责令驾驶员按要求落实后放行。

(六)旅客未按规定系扣安全带或未执行政府疫情防控规定的，出站检查人员要使用文明语言，与驾驶员共同劝告，如乘客拒不配合，应暂时拒绝车辆出站，指挥车辆停放在不妨碍其他车辆通行的地点，报告值班站长处理，必要时可要求乘客退乘，同时报行业管理部门驻站人员或属地公安机关处理。

第三十条 营运客车出站检查情况记录

(一)本站出站检查实行信息化管理，经出站检查符合要求的营运客车和驾驶员，出站检查人员使用IC卡点卡录入检查信息，或使用手持稽查终端录入，检查信息自动存入站务管理系统中，由系统生成《营运客车出站检查登记表》（出站检查人员、驾驶员电子签名已预置于系统中），根据需要打印存档；

(二)因停电等原因，自动化设备无法使用时，采取纸质记录检查结果。出站检查符合要求的营运客车和驾驶员，出站检查人员在《营运客车出站检查登记表》(附件10)上进行记录，并经受检营运客车驾驶员签字后放行；

(三)出站检查不符合要求的营运客车和驾驶员，出站检查人员应在《营运客车出站检查登记表》上注明具体原因，受检营运客车驾驶员签字；

(四)未应班的客运车辆因加油、车辆维修等原因空车出站时，驾驶员在出站口登记并签名后出站；

(五)《营运客车出站检查登记表》保存期限不少于3个月。

第七章 奖惩规定

第三十一条 进站参营的营运客车、驾驶员违反本制度，按照本站相关管理制度、《客运班车进站参营合同》及《进站参营车辆安全责任书》相关条款处理。对拒不配合本站处理的，报经车站领导批准后，可在一定期限内禁止违规营运客车进站发班。

第三十二条 对相关工作人员的奖惩

(一)安全例检、证照检查和出站检查工作人员擅自离开岗位，导致营运客车、驾驶员不能按时应班或出站的，每次处罚100-500元的教育费；二次发生的，下岗学习1个月；一年内发生三次的，予以辞退、解除劳动合同。

(二)例检员不认真履职，不按规定项目作业，漏检项目的，每次处罚100-500元的教育费；二次发生的，下岗学习1个月，合格后方可重新上岗；一年内发生三次的，予以辞退、解除劳动合同。

(三)例检员不认真履行职责，经查证属因例检部位不合格，而造成事故的，予以解除合同并承担相应的法律责任。

(四)证照检查人员工作中不认真履职，造成证照检查不合格而营运客车、驾驶员报班的，每次处罚100-500 元的教育费;二次发生的，下岗学习1个月；一年内发生三次的，解除劳动合同。

(五)出站检查人员不认真履行职责，导致未通过营运客车、驾驶员和有关单证一致性查验的、有超载行为的、旅客未按规定系扣安全带或未落实疫情防控措施的，每次处罚100-500元教育费；二次发生的，学习1个月；一年内发生三次的，予以辞退、解除劳动合同。

(六)为提高安全例检、证照检查、出站检查人员业务技能，加强其工作责任心，对工作认真，在具体工作中发现并消除重大安全隐患的，本站按照公司《员工奖惩条例》和本站《安全生产奖惩制度》的相关规定予以奖励，同时报请南运集团仪陇分公司对表现突出的相关工作人员予以表彰奖励。

第八章 附  则

第三十三条 如国家法律法规、规章、标准及行业管理部门对营运客车安全例检、证照检查、出站检查有新的规定和要求时，应及时修订本制度。

第三十四条 本制度解释权属仪陇县隆鑫运业有限公司仪陇汽车站。

第三十五条 本制度自印发之日起执行。

附件:

1.《营运客车安全例检流程图》(上墙)

2.《营运客车安全例检操作流程图》(上墙)

3.《营运客车安全例检记录表》

4.《营运客车安全例行检查报告单》

5.《管运客车安全例行检查合格通知单》

6.《营运客车安全例检不合格整改通知单》

7.《营运客车安全例检不合格记录表》

8.《参营车辆安全例检公示栏》(上墙)

9.《客运站营运证照检查登记表》

10.《营运客车出站检查登记表》

11.《参营车辆档案目录》

12.《参管车辆驾驶员档案日录》

13.《参营车辆及驾驶员管理台帐》

2023年1月6日

仪陇县隆鑫运业有限公司仪陇汽车站安全科         2023年1月6日印发

附件1：

营运客车安全例检工作流程图

驾驶员：驾车驶入安检地沟

现场整改合格  或

到具有资质的维修企业维修合格

驾驶员：配合例检员检查车辆

不合格

例检员：

出具《安全例检不合格整改通知单》

合格性判定

合格

例检员：

填写《安全例行检查报告单》后，出具《安全例行检查合格通知单》

驾驶人：

凭合格《安全例行检查合格通知单》报班

附件2：

营运客车安全例检操作流程图

附件3：

仪陇汽车客运站营运客车安全例检记录表

例检日期：    年  月  日

| 序 号 | 单 位 | 车牌号 | 行 李 仓 | 外 观 | 制 动 | 转 向 | 灯 光 | 车 轮 | 安全 设施 | 主防摄像头 |  | 例检 时间 | 例检 结果 | 驾驶员 签 字 | 例检员 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSM | ADAS |  |  |  |  |

说明：1.检查栏目：合格的划“○”，不合格的划“×”；2.主防摄像头栏目：非主防系统车辆划“/”；3.例检时间：时∶分；4.例检结果：例检合格的填写“合格”，检查栏目中有任一项不合格时，填写“不合格”。

- 附件4：

营运客车安全例行检查报告单

| 车牌号码 |  |  | 车属单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 外观 | □漏油漏液 □车窗玻璃 □视镜 □刮水器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制动系统 | □气压表工作状况 □制动系统自检 □制动管路密封性 |  |  |  |  |  |
| 3 | 转向系统 | □球销总成 □横直拉杆 □转向机构连接 |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明及 信号指示灯 | □前照灯 □远、近光变换 □转向灯 □制动灯 □示廓灯 □危险报警灯 □雾灯 □倒车灯 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车轮及轮胎 | □车轮螺栓及螺母 □轮胎外观 □轮胎花纹深度 □轮胎气压 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全设施 | □车门应急开关 □安全顶窗 □安全锤 □灭火器 □停车楔 □警告牌 |  |  |  |  |  |
| 检查结果判定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全例检人员签字 |  |  |  | 驾驶员签字 |  |  |  |
| 说明：1.“检查结果”栏：○为合格，×为不合格。检查项目不合格的，应在检查内容□内用×标记不合格子项。 2.“检查结果判定”栏：○为合格，×为不合格。检查项目全部合格时，检查结果判定为合格，同时签发“营运客车安全例行检查合格通知单”；检查项目中有任一不合格项时，检查结果判定为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5：

营运客车安全例行检查合格通知单

编号： 营运客车安全例行检查合格通知单 检查合格时间： 年 月 日 时 分 车牌号码/颜色： 安全例检人员签字： 汽车客运站安全例行检查印章：

营运客车留存备查

（本通知单24小时内报班有效）

- 附件6：

仪陇汽车客运站

营运客车安全例检不合格整改通知单(存根联)

车号:         车属单位:                线路：       发车时间：   时   分

经安全例检查出该车以下安全隐患：

1.

2.

根据《汽车客运站安全管理规范》规定，不能发班，请立即予以整改修复。在发班时间前20 分钟内到我站安检处复检，否则按进站参营协议及车站有关规定处理。

例检员签字:               驾驶员签字:                      年  月  日

| 整改 情况 | 复检人: 年 月 日 |
| --- | --- |

注：制动、转向、传动、悬挂部位隐患凭维修峻工单复检(附后)

...............骑...............缝...............章...........

仪陇汽车客运站

营运客车安全例检不合格整改通知单

车号:         车属单位:                线路：       发车时间：   时   分

经安全例检查出该车以下安全隐患：

1.

2.

根据(汽车客运站安全管理规范》规定，不能发班，请立即予以整改修复(制动、转向、传动、悬挂部位隐患凭维修竣工单复检)。在发班时间前20分钟内到我站安检处复检，否则按进站参营协议及车站有关规定处。

年   月   日

- 附件7：

仪陇汽车客运站营运客车安全例检不合格记录表

| 序号 | 单 位 | 车牌号 | 例检日期 | 不合格原因 | 驾驶员签字 | 例检员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：不合格原因栏目：要说明例检具体不合格项目，如：主防系统摄像头，不合格原因为异物遮挡或DSM摄像头未正对驾驶员。

- 附件8：

仪陇汽车客运站参营车辆安全例检公示栏

| 日期 | 车牌号 | 单 位 | 不合格项目 | 处理情况 | 检查发现严重安全隐患的车辆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 车牌号 | 单位 | 隐患情况 |

- 附件9：

参运车辆证照检查记录表

检查时间：      年    月    日

| 序号 | 参营单位 | 车牌号 | 运行线路 | 例检 | 车辆 证件 | 驾驶员 证件 | 线路 牌卡 | 保险 | 车辆 维护 | 驾驶员 配备 | 检查结果 | 驾驶员 签字 | 证照检查人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.检查项目：○为合格，×为不合格；  2.检查项目任一项不合格，检查结果为不合格。

- 附件10：

营运客车出站登记表

检查日期：      年    月    日

| 序号 | 车牌号 | 报班手续是否齐备 （○/×） | 超载检查 （○/×） | 免票儿童数 （人） | 是否系好安全带 （○/×） | 检查结果 （○/×） | 驾驶员签字 | 检查员签字 | 出站时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.检查项目：○为合格，×为不合格；  2.检查项目任一项不合格，检查结果为不合格。

- 附件11：

仪陇汽车客运站

参营车辆安全管理档案目录

车牌号：                              线路：

| 序号 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进站参营合同 |  |
| 2 | 进站参营车辆安全责任协议 |  |
| 3 | 车辆行驶证（复印件） |  |
| 4 | 车辆营运证（复印件） |  |
| 5 | 机动车维修竣工出厂合格证（二保复印件） |  |
| 6 | 车辆保险单（复印件或系统下载打印） |  |
| 7 | 线路牌附卡（复印件） |  |
| 8 | 其他 |  |

- 附件12：

仪陇汽车客运站

参营车辆驾驶员安全管理档案目录

车牌号：                          驾驶员姓名：

| 序号 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶员身份证（复印件） |  |
| 2 | 驾驶证（复印件） |  |
| 3 | 从业资格证（复印件） |  |
| 4 | 驾驶证年审资料（交警12123平台下载） |  |
| 5 | 驾驶员资审证明（车属单位出具） |  |
| 6 | 其他 |  |

- 附件13：

仪陇汽车客运站      年进站参营车辆及驾驶员管理台帐

车辆牌照：                   厂牌型号：                 核载人数：     人

| 参营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行线路 | 至 |  | 进站参 营时间 | 年 月 日 |  | 参营状态 |  |  |
| 线路牌及附卡 有效期 |  | 至 年 月 日止 |  | 行驶证有效期 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
|  |  | 至 年 月 日止 |  |  |  | 至 年 月 日止 |  |  |
| 技术等级 | 有 效 期 | 至 年 月 日止 |  | 驾驶证有效期 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
|  |  | 至 年 月 日止 |  |  |  | 至 年 月 日止 |  |  |
| 类型等级 | 有 效 期 | 至 年 月 日止 |  | 资格证有效期 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
|  |  | 至 年 月 日止 |  |  |  | 至 年 月 日止 |  |  |
| 交强险有效期 |  | 至 年 月 日止 |  | 驾驶员继续教育 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
|  |  | 至 年 月 日止 |  |  |  | 至 年 月 日止 |  |  |
| 承运险有效期 |  | 至 年 月 日止 |  | CNG汽瓶检测有效期 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
|  |  | 至 年 月 日止 |  |  |  | 至 年 月 日止 |  |  |
| 二级维护有效期 |  | 至 年 月 日止 |  | 至 年 月 日止 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
|  |  | 至 年 月 日止 |  | 至 年 月 日止 |  | 至 年 月 日止 |  |  |
| 参营车辆驾驶员变更情况登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驾驶员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驾驶证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上车时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下车时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |