- 阆中市鹤峰加油站应急救援预案演练记录

| 预案名称 | 阆中市鹤峰加油站安全生产事故应急预案(灭火预案) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参演人员 |  |  |  |
| 演练时间 | 2023年5月05日 | 演练地点 | 阆中市鹤峰加油站 |
| 演练目的 | 通过演练，检验预案的实用性、可用性、可靠性；检验员工是否明确自己的职责和应急行动程序，以及反应队伍的协同反应水平和实战能力；提高员工避免事故、防止事故、抵抗事故的能力，提高对事故的警惕性；取得经验以改进所制定的行动方案。 |  |  |
| 应急预案演练主要过程 | 事件假想： 加油机渗漏油或内部油污较大，电机长时间运行，致使皮带轮或电机过热起火。 演练过程： 1、现场加油员发现起火，立即停止全部加油活动，切断总电源。 2、安全员见状立即用就近灭火器和消防沙对着有火部位进行有效灭火，同时立即报告站长。 3、站长接到报告后，立即启动灭火应急预案：停止加油作业，分散站内所有车辆。火势较大无法控制，安全员并马上拨打‘119’进行报警恳求灭火增援，同时增强火场四周戒备，必须时通知加油站临近单位、居民疏散，防止造成人员伤亡。 4、火灾扑救成功。 5、保护现场，配合上级和有关部门调查。 |  |  |
| 演练过程存在的问题或缺陷 | 员工对灭火器材的使用不熟练，有待加强;应急反映比较缓慢,有待加强员工的心理数质,提高员工的风险防范意识和应急处置能力是有效处理事件的保证。 负责人： |  |  |
| 针对问题或缺陷的整改、改进措施 | 加油站开放式经营，进站加油人员情况复杂，人为故意破坏、无意识的不安全行为均对加油站的安全构成威胁， 我们要进一步完善相关应急预案，加强教育培训和预案演练，努力提高员工发现和处理此类事件的能力。 负责人： |  |  |
| 站长点评 | 通过演练，检验了应急救援的不足，提高了员工应急救援有实战性员工避免事故、防止事故、抵抗事故的能力。 站长： |  |  |