预案编号：NTHX-006-2018

预案版本：SHEQ-WJ-2018

四川能投化学新材料有限公司

生产安全事故应急预案

编制：应急预案编制组

审核：杨 诚 李 燕

批准：杨 跃 周世霖

四川能投化学新材料有限公司编制

2019年5月

编制说明

四川晟达化学新材料有限责任公司将100万吨/年PTA项目工厂租赁给四川能源投资集团有限责任公司下属四川能投化学新材料有限公司生产经营，双方签署了租赁协议以及“安全生产管理协议”。在安全生产管理协议中明确了双方的责任和义务。

为加强生产安全事故应急管理工作，适应生产场所内部条件、外部环境和面临风险的变化，满足应急管理发展的要求，四川能投化学新材料有限公司依据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013等国家法律、法规的相关规定及要求，和四川晟达化学新材料有限责任公司一起共同编制完成了《四川能投化学新材料有限公司生产安全事故应急预案》。

在租赁经营期间，为了更加有效地执行该预案，四川晟达化学新材料有限责任公司的领导干部以及各职能部门的相关人员均全部进入预案中设置的应急组织机构、应急指挥部、应急办公室等。

四川能投化学新材料有公司在以后的生产和经营过程中将按照该预案的要求，做好安全生产工作，防范生产安全事故风险的发生，及时有效地处置安全事故，保障工厂的安全生产。

四川能投化学新材料有限公司

能投化学〔2019〕74号

四川能投化学新材料有限公司

关于成立公司应急预案修订组的通知

公司所属各部门：

四川晟达化学新材料有限公司PTA项目资产整体租赁给四川能投化学新材料有限公司，从事PTA生产经营。根据《安全生产法》第46条规定，双方必须签订专门的安全生产协议，具备安全生产条件。18年12月编制完成了《四川能投化学新材料有限公司生产安全事故应急预案》、《四川能投化学新材料有限公司突发环境事件应急预案》、《四川能投化学新材料有限公司职业病危害事故应急救援预案》

现在PTA投产在即，为加强应急管理工作，现对预案进行修订，为明确修订责任，保证全面细致地按期完成预案修订工作，经公司研究决定，双方成立生产安全事故应急预案修订小组，修订后由四川能投化学新材料有限公司总经理签发颁布并组织实施。工作组组成人员如下：

组长：杨  跃、周世霖

常务副组长：李  枫

副组长：杨  诚、李  燕

编制人员：朱玉岷、李  盛、白  炼、唐  勇 、包永红、彭  颗、黄德璟、樊  翔、肖  云、曾天荣、何  俊、李楚玉、徐进江、程正勇、刘亚勇、黄  涛、吴仲兵、廖洪涛、银崇刚、唐 华、康英红、杨道金、何晓康、张 鹏、李贤林、赵 辉、丁 爽、刘玉平、刘鸿飞、余  杰、甘祥元、江昌城、蒋文明、李  勇、白春艳、  宋 阳、熊 斌  周明辉  周 磊

审  稿：杨  诚、李  燕

终  审：杨  跃、周世霖

四川能投化学新材料有限公司

2019年5月21日

四川能投化学新材料有限公司

生产安全事故应急预案

发布令

公司各部门：

公司为加强生产安全事故应急管理工作，适应生产场所内部条件、外部环境和面临风险的变化，满足应急管理发展的要求，依据《中华人民共和国突发事件应对法》和《生产安全事故应急预案管理办法》等国家法律、法规的有关规定，以及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013的要求，结合公司的实际情况，于2019年5月对原2018年12编制的《四川能投化学新材料有限公司生产安全事故应急预案》进行了修订。

现予以批准发布并实施。望公司各部门认真组织全体员工学习和演练，不断提高安全生产全管理水平。

总经理：

2019年 5月 25日

目  录

第一章  生产安全事故综合应急预案	- 1 -

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.2.1 法律、法规、规章及规范性文件	- 1 -

1.2.2 国家标准和行业标准	- 2 -

1.3 适用范围	- 3 -

1.4 应急预案体系	- 3 -

1.5 应急工作原则	- 5 -

2 事故风险描述	- 6 -

2.1 企业概况	- 6 -

2.2 企业生产过程中主要危险、有害因素	- 8 -

2.3 主要危险源及其风险程度	- 8 -

2.3.1 主要危险源（点）	- 8 -

2.3.2 可能发生的事故类型及其后果	- 8 -

3 应急组织机构及职责	- 11 -

3.1 应急组织体系	- 11 -

3.2 指挥机构及职责	- 11 -

3.2.1应急指挥部	- 11 -

3.2.2应急办公室	- 13 -

3.2.3应急救援队	- 13 -

4 预警及信息报告	- 15 -

4.1 预警	- 15 -

4.1.1 预警条件	- 15 -

4.1.2 预警方式和方法	- 15 -

4.1.3 预警行动	- 15 -

4.1.4 预警信息发布程序	- 15 -

4.1.5 预警解除	- 16 -

4.2 信息报告	- 16 -

4.2.1 信息发布程序	- 16 -

4.2.2 信息上报与通报	- 16 -

4.2.3 信息传递	- 17 -

5 应急响应	- 18 -

5.1 响应分级	- 18 -

5.1.1 应急响应条件	- 19 -

5.1.2 应急响应基本措施	- 19 -

5.2 响应程序	- 20 -

5.2.1 指挥与控制	- 20 -

5.2.2 应急抢险程序	- 20 -

5.2.3 医疗救护程序	- 20 -

5.2.4 警戒疏散程序	- 20 -

5.2.5 通讯程序	- 21 -

5.2.6 后勤保障程序	- 21 -

5.2.7 资源调度程序	- 21 -

5.2.8 应急人员的安全防护程序	- 21 -

5.2.9 事故扩大应急程序	- 22 -

5.2.10 公司应急响应流程图	- 23 -

5.3 处置措施	- 23 -

5.3.1 事故处理原则	- 23 -

5.3.2 具体处置措施	- 24 -

5.4 应急结束	- 27 -

5.4.1应急终止的条件	- 27 -

5.4.2应急终止的程序	- 27 -

5.4.3应急终止后的行动	- 28 -

6 信息公开	- 29 -

6.1 信息发布人	- 29 -

6.2 信息发布内容	- 29 -

6.3 信息发布过程	- 29 -

7 后期处置	- 30 -

7.1 污染物处理	- 30 -

7.2 事故后果影响消除	- 30 -

7.3 生产秩序恢复	- 31 -

7.4 善后赔偿	- 31 -

7.5 抢险过程和应急救援能力评估	- 32 -

8 保障措施	- 33 -

8.1 通信与信息保障	- 33 -

8.2 应急队伍保障	- 33 -

8.3 应急物资装备保障	- 33 -

8.4 经费保障	- 34 -

8.5 其他保障	- 34 -

9 应急预案管理	- 35 -

9.1 应急预案培训	- 35 -

9.1.1 应急救援人员的教育、培训内容	- 35 -

9.1.2 一般员工培训内容	- 35 -

9.1.3 周边区域人员应急响应知识宣传	- 35 -

9.1.4 应急培训计划、方式和要求	- 36 -

9.1.5 应急培训的评估	- 36 -

9.2 应急预案演练	- 36 -

9.2.1 演练组织与准备	- 36 -

9.2.2 演练范围与频次	- 37 -

9.2.3 演练评估和总结	- 38 -

9.3 应急预案修订	- 38 -

9.3.1 预案的更新	- 38 -

9.3.2 预案的评审	- 38 -

9.3.3 预案的发布、制定和解释	- 39 -

9.4 应急预案备案	- 39 -

9.5 应急预案实施	- 39 -

第二章  专项应急预案	- 40 -

重大危险源事故专项应急预案	- 41 -

1 事故风险分析	- 41 -

2 应急指挥机构及职责	- 42 -

3 处置程序	- 42 -

4 处置措施	- 43 -

火灾、爆炸事故专项应急预案	- 48 -

1 事故风险分析	- 48 -

2 应急指挥机构及职责	- 48 -

3 处置程序	- 48 -

4 处置措施	- 49 -

中毒窒息事故专项应急预案	- 52 -

1 事故风险分析	- 52 -

2 应急指挥机构及职责	- 52 -

3 处置程序	- 52 -

4 处置措施	- 53 -

灼烫事故专项应急预案	- 55 -

1 事故风险分析	- 55 -

2 应急指挥机构及职责	- 55 -

3 处置程序	- 55 -

4 处置措施	- 56 -

触电事故专项应急预案	- 58 -

1 事故风险分析	- 58 -

2 应急指挥机构及职责	- 58 -

3 处置程序	- 59 -

4 处置措施	- 60 -

压力容器爆炸事故专项应急预案	- 62 -

1 事故风险分析	- 62 -

2 应急指挥机构及职责	- 62 -

3 处置程序	- 62 -

4 处置措施	- 63 -

自然灾害事故专项应急预案	- 65 -

1 事故风险分析	- 65 -

2 应急指挥机构及职责	- 65 -

3 处置程序	- 65 -

4 处置措施	- 66 -

危险化学品泄漏事故专项应急预案	- 69 -

1 事故风险分析	- 69 -

2 应急指挥机构及职责	- 69 -

3 处置程序	- 69 -

4 处置措施	- 70 -

第三章  现场处置方案	- 75 -

初期火灾现场处置方案	- 76 -

1 事故风险分析	- 76 -

2 应急工作职责	- 77 -

3 应急处置	- 77 -

4 注意事项	- 78 -

触电事故现场处置方案	- 80 -

1 事故风险分析	- 80 -

2 应急工作职责	- 81 -

3 应急处置	- 81 -

4 注意事项	- 83 -

机械伤害事故现场处置方案	- 85 -

1 事故风险分析	- 85 -

2 应急组织与职责	- 86 -

3 应急处置	- 86 -

4 注意事项	- 88 -

车辆伤害事故现场处置方案	- 90 -

1 事故风险分析	- 90 -

2 应急组织与职责	- 90 -

3 应急处置	- 91 -

4 注意事项	- 92 -

物体打击事故现场处置方案	- 94 -

1 事故风险分析	- 94 -

2 应急组织与职责	- 94 -

3 应急处置	- 95 -

4 注意事项	- 95 -

高处坠落事故现场处置方案	- 98 -

1 事故风险分析	- 98 -

2 应急组织与职责	- 98 -

3 应急处置	- 99 -

4 注意事项	- 100 -

灼烫事故现场处置方案	- 103 -

1 事故风险分析	- 103 -

2 应急组织与职责	- 103 -

3 应急处置	- 104 -

4 注意事项	- 104 -

中毒窒息事故现场处置方案	- 107 -

1 事故风险分析	- 107 -

2 应急组织与职责	- 107 -

3 应急处置	- 108 -

4 注意事项	- 109 -

危化品装卸事故现场处置方案	- 111 -

1 事故风险分析	- 111 -

2 应急组织与职责	- 112 -

3 应急处置	- 112 -

4 注意事项	- 113 -

硫酸罐区事故现场处置方案	- 115 -

1 事故风险分析	- 115 -

2 应急工作职责	- 115 -

3 应急处置	- 116 -

4 注意事项	- 117 -

液碱罐区事故现场处置方案	- 119 -

1 事故风险分析	- 119 -

2 应急工作职责	- 119 -

3 应急处置	- 119 -

4 注意事项	- 121 -

反应器事故现场处置方案	- 123 -

1 事故风险分析	- 123 -

2 应急工作职责	- 123 -

3 应急处置	- 124 -

4 注意事项	- 125 -

第四章 附件	127

附表1 应急联络人员及电话	127

附件2  应急物资装备清单	- 130 -

附表3  公司消防设施汇总表	- 132 -

附表3 公司消防设施汇总表	- 132 -

附表4 PTA主装置消防应急设备布置图	- 134 -

附表5 公司应急疏散线路图	- 135 -

附表5 公司应急疏散线路图（重大危险源分布图）	- 136 -

附件6 规范化格式文本	- 137 -

附件7 应急救援协作协议(公司和园区、河西卫生院建设共建医疗救护站)	- 138 -

【附件8】事故风险评估报告	- 140 -

1.1 评估目的	- 140 -

1.2 评估原则	- 140 -

1.3 评估依据	- 140 -

1.4 风险评估范围	- 141 -

1.5 评估过程	- 141 -

1.6 评估组织	- 141 -

2 生产经营单位概况	- 142 -

2.1 公司简介	- 142 -

2.2 地理位置及气象条件	- 142 -

2.3 生产工艺流程	- 143 -

2.4 原辅料、中间产品及产品	- 150 -

2.4.1 主要原辅材料	- 150 -

2.4.2 中间产物	- 151 -

2.4.3 产品和副产品	- 151 -

2.5 主要生产设备	- 151 -

2.5.1 主要生产设备	- 151 -

2.5.2 关键设备简要说明	- 158 -

3 生产经营单位主要危险、有害因素分析	- 160 -

3.1 物料主要危险、有害因素辩识	- 160 -

3.2 生产过程工艺主要危险、有害因素分析	- 160 -

3.2.1 火灾、爆炸	- 160 -

3.2.2 中毒窒息	- 163 -

3.2.3 灼烫	- 164 -

3.2.4 机械伤害	- 164 -

3.2.5 高处坠落/物体打击	- 165 -

3.2.6 触电	- 165 -

3.2.7 车辆伤害	- 165 -

3.2.8 淹溺	- 166 -

3.2.9 毒物危害	- 166 -

3.2.10 噪声危害	- 166 -

3.2.11 粉尘危害	- 166 -

3.3 生产过程设备主要危险、有害因素分析	- 167 -

3.3.1 压力容器和压力管道	- 167 -

3.3.2 换热设备	- 167 -

3.3.3 压缩机	- 168 -

3.3.4 储罐区	- 169 -

3.3.5 安全泄放设施	- 170 -

3.3.6 自动控制系统	- 170 -

3.4 自然因素条件主要危险、有害因素分析	- 170 -

3.5 危险化学品重大危险源辨识与分级	- 172 -

3.5.1 危险化学品重大危险源辨识	- 172 -

3.5.2 危险化学品重大危险源分级	- 172 -

3.6 生产经营单位主要危险、有害因素汇总	- 174 -

4 可能发生的事故类型、风险等级及其后果	- 175 -

5 制定完善生产安全事故风险防控措施和应急措施	- 177 -

5.1火灾、爆炸事故预防控制措施	- 177 -

5.2中毒窒息事故预防控制措施	- 178 -

5.3灼烫事故预防控制措施	- 178 -

5.4触电事故预防控制措施	- 179 -

5.5机械伤害事故预防控制措施	- 180 -

5.6高处坠落事故预防控制措施	- 180 -

5.7车辆伤害事故预防控制措施	- 180 -

5.8物体打击事故预防控制措施	- 181 -

5.9淹溺事故预防控制措施	- 181 -

5.10噪声伤害控制措施	- 182 -

5.11粉尘伤害控制措施	- 182 -

5.12自然灾害事故控制措施	- 182 -

5.13检修安全管理措施	- 182 -

5.14安全管理控制措施	- 184 -

5.15事故应急救援预案管理对策措施	- 185 -

【附件9】应急资源调查报告	- 187 -

1 总则	- 219 -

1.1 调查对象及范围	- 219 -

1.2 调查目的	- 219 -

1.3 调查的依据	- 219 -

1.4 调查工作程序	- 220 -

2  企业概况	- 221 -

2.1 企业简介	- 221 -

2.2 主要风险状况	- 221 -

3 公司应急资源调查	- 222 -

3.1 应急救援组织及人员配备	- 222 -

3.2 应急救援物资配备	- 222 -

3.3 应急资金	- 222 -

4 公司外部救援资源	- 223 -

5 应急资源不足与差距分析	- 224 -

6 完善应急资源的具体措施	- 225 -

7 应急资源调查主要结论	- 226 -

# 第一章  生产安全事故综合应急预案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为确保公司员工生命和财产安全，提高对突发事故的处理能力，在事故发生时，能够迅速有效组织实施抢险救援，迅速采取有效措施，防止事故扩大，最大限度地降低事故伤亡和损失。根据国家安全生产监督管理总局发布的《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）》的要求，结合公司实际情况编制了公司生产安全事故应急预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规、规章及规范性文件

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号）

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令【2011】第52号，主席令【2016】第48号修正，主席令【2017】第81号修正）

《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第7号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）

《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理局等十部门公告，【2015】第5号）

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第59号，国家安监总局令第80号修改）

《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四【2016】31号）

《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监【2018】43号）

《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第90号)

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令第216号）

《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急【2009】73号）

《国家安全生产应急救援指挥中心关于做好<生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则>实施工作的通知》（应指信息【2013】29号）

《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令（第708号）

### 1.2.2 国家标准和行业标准

《工业企业总平面设计规范》                         （GB50187-2012）

《工业企业设计卫生标准》                              （GBZ1-2010）

《建筑设计防火规范》                               （GB50016-2014）

《建筑物防雷设计规范》                             （GB50057-2010）

《建筑抗震设计规范》                  （GB50011-2010,2016局部修改）

《消防给水及消防栓系统技术规范》                   （GB50974-2014）

《建筑物灭火器配置设计规范》                       （GB50140-2005）

《供配电系统设计规范》                             （GB50052-2009）

《低压配电设计规范》                               （GB50054-2011）

《毒害性商品储藏养护技术条件》                     （GB17916-2013）

《企业职工伤亡事故分类》                            （GB6441-1986）

《安全标志及其使用导则》                            （GB2894-2008）

《安全色》                                          （GB2893-2008）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                   （GB50058-2014）

《建筑照明设计标准》                               （GB50034-2004）

《带式输送机安全规范》                             （GB14784-2013）

《粉尘防爆安全规程》                               （GB15577-2007）

《工业管路的基本识别色和识别符号》                  （GB7231-2003）

《压力管道安全技术监察规程 》                    （TSG D0001-2009）

《危险废物处置工程技术导则》                        （HJ 2042-2014）

《固定式压力容器安全监察规程》                   （TSG R0004-2009）

《危险化学品重大危险源辨识》                       （GB18218-2009）

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》             （GB 30077-2013）

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》       (GB/T29639-2013)

## 1.3 适用范围

本预案适用于公司在生产经营活动全过程中因火灾、爆炸、机械伤害、灼烫、中毒窒息及触电等安全生产事故导致人员伤亡和影响正常生产组织活动开展的应急响应和救援。

## 1.4 应急预案体系

根据公司实际情况，生产安全事故应急预案分为三个层次，即：综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场应急处置方案，形成了公司三级事故应急救援预案体系。当事故发生时，应根据响应等级条件启动相应的应急救援预案。现场应急处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。公司应急预案体系见下图。

四川能投化学新材料有限公司安全生产事故应急预案

综合应急预案

专项应急预案

现场处置方案

中毒窒息事故专项应急预案

灼烫事故专项应急预案

液碱罐区事故现场处置方案

危化品装卸事故现场处置方案

火灾爆炸事故专项应急预案

压力容器爆炸事故专项应急预案

触电事故专项应急预案

重大危险源事故专项应急预案

自然灾害事故专项应急预案

危险化学品泄漏事故专项应急预案

反应器事故现场处置方案

硫酸罐区事故现场处置方案

中毒窒息事故现场处置方案

灼伤事故现场处置方案

高处坠落事故现场处置方案

物体打击事故现场处置方案

车辆伤害事故现场处置方案

机械伤害事故现场处置方案

触电事故现场处置方案

初期火灾现场处置方案

## 1.5 应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。发生事故时优先保护人的安全。作为岗位人员，救援人员必须做到处事不乱，应按预案要求尽可能地采取有效措施，若不能消除和阻止事故扩大，应采取正确的逃生方法进行撤离，并迅速将险情上报，等待救援。

（2）统一指挥，分级负责。公司应急指挥部负责现场指挥本单位事故应急救援工作，有关部门按照各自职责和权限，负责事故的应急处置工作。

（3）快速响应，果断处置。事故的发生具有很强的突发性，在很短的时间内快速扩大，按照分级响应的原则快速、及时启动应急预案。

（4）预防为主，平战结合。坚持事故应急与预防工作相结合。加强危险源管理，做好事故预防工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈，提高从业人员安全意识，做好物资和技术储备工作。

# 2 事故风险描述

## 2.1 企业概况

四川晟达化学新材料有限责任公司是由中国成达工程有限公司和中国石油四川石化有限责任公司合资成立的一个有限责任公司，主要生产为以对二甲苯(PX)和空气为原料，以醋酸为溶剂，通过高温氧化和加氢精制生产精对苯二甲酸（PTA），生产装置由氧化、制氢和精制三部分组成，生产规模为100万吨/年，项目总投资40亿元。

四川能投化学新材料有限公司，2018年9月27日成立，坐落于四川省南充市经济开发区，嘉陵江中游西岸，地理坐标为东经105°43′～106°08′，北纬30°27′～30°55′之间。幅员面积1.25 万平方公里，辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、五县（南部、西充、仪陇、蓬安、营山）和阆中市，是川东北区域中心城市。南充西距成都218 公里，南距重庆200 公里，是国家二级交通枢纽，与成都、重庆两大中心城市形成2小时三角经济区。成南、南广高速公路横贯东西，达成铁路、318 国道穿行其间，212 国道纵行南北，区域内各乡镇均有道路相通，交通运输方便。经济开发区位于南充市区南端，城市下风向及嘉陵江下游，南充市嘉陵区河西片区。用地北、东、南三面环嘉陵江，西以212国道为界。主要用地为兼有嘉陵江沿江平坝和丘陵。公司由四川省能源投资集团有限责任公司和川化集团有限责任公司两方合资组建。公司租赁经营四川晟达化学新材料有限责任公司100万吨/年PTA装置，该装置依托和充分发挥中国石油在原料供应和生产管理经营，建立化工新材料产业示范基地。

四川能投化学公司坚持安全第一，以质量求生存，技术改造求发展，关爱职工的身心健康，重视安全和环境保护工作，努力创造良好的企业文化氛围与和谐优美的工作、生活环境。上层管理人员对质量、健康、安全与环境管理工作的重视是取得成效的关键，健全的质量、健康、安全与环境管理制度是保证，机构、设备齐全和高素质的队伍是基础。工厂紧跟国际先进管理水平，坚持持续改进，建立了全面、严密的SHE综合管理体系网络，为广大顾客、员工和社会提供了可靠的质量、健康、安全与环境保证。

南充市位于典型的中亚热带湿润季风气候区，具有四川盆地底部共同的气候特征：四季分明，冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾，太阳辐射和日照时数是全国的低值区之一。但若和盆底南部长江河谷地带相比，又有气温偏低、暴雨较多的差异。当地气候温暖湿润，基本风压较小，地基土无冰冻现象。地震基本烈度小于六度，场地岩土属于软弱—坚硬土。

最高月平均气温                    28.1℃

最低月平均气温	                 7.2℃

极端最高气温			              40.2℃

极端最低气温			              -1.8℃

年平均气温			                 17.6℃

最热月平均相对湿度	              71％

最冷月平均相对湿度	              83％

年平均相对湿度	                 82％

年平均气压			                 973.1hPa

夏季平均气压			              963.9 hPa

冬季平均气压			              980.6 hPa

年平均降雨量                      1012mm

日最大降雨量                      195.3mm

历年日最大一次降雨量　            238.2mm

最大降雪量（包括雨雪同降）        104mm

最大积雪深度		 	              20mm

最大冰冻深度		 	              无

最大冰雹直径                      30～40mm

年最多风向及频率                  主导风向：北风；11％

夏季最多风向及频率                主导风向：北风、东风；9％

冬季最多风向及频率                主导风向：北风；13％

年平均风速                        1.5 m/s

最大风速                           13m/s

标准风压值                         0.45kPa

雷电年平均日数		               43天

雷电全年最高日数		               60天

## 2.2 企业生产过程中主要危险、有害因素

根据风险评估报告可知，公司生产过程中的主要危险有害因素有：火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、淹溺、其他伤害（粉尘、噪声和毒物危害）等。

## 2.3 主要危险源及其风险程度

### 2.3.1 主要危险源（点）

根据风险评估报告和危险有害因素辨识，结合生产工艺和装置特点，辨识出本公司的主要危险源（点），本公司的主要危险源（点）为：中间罐区、氢气回收单元、氧化反应单元、原料罐区、甲醇装卸站，其中原料罐区属于重大危险源。

### 2.3.2 可能发生的事故类型及其后果

可能发生的事故类型一览表

| 序号 | 事故类型 | L | E | C | D | 风险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 | 4 |
| 2 | 灼烫 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 3 |
| 3 | 中毒窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 | 3 |
| 4 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 | 3 |
| 5 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 6 | 高处坠落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 | 2 |
| 7 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 8 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般危险 | 2 |
| 9 | 淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 10 | 其他伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 | 1 |

危险有害因素存在场所一览表

| 单元/设施 | 火灾 爆炸 | 中毒 | 粉尘 | 电气 伤害 | 机械 伤害 | 坠落 打击 | 高温 灼烫 | 冻伤 | 噪声 | 静电 | 化学灼伤 | 淹溺 | 射线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化单元 | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 精制单元 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 成品包装 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 空压机厂房 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
| 变配电站 | ★ |  |  | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
| 中间罐区 | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 泵房 | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 对二甲苯储罐 | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 对二甲苯扫料仓罐 | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 醋酸储罐 | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 醋酸扫料仓罐 | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 甲醇储罐 | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液碱储罐 | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 厌氧处理单元 | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 污水处理单元 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 污水回用单元 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  |  |

主要生产单元火灾类别

| 序 号 | 生产装置(单元)名称 | 火灾类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化及结晶区 | 甲 |
| 2 | 空压机房 | 戊 |
| 3 | R2R单元 | 甲 |
| 4 | 溶剂回收区 | 甲 |
| 5 | 精制区 | 甲 |
| 6 | PTA干燥区 | 丙 |
| 7 | CTA干燥区 | 甲 |
| 8 | 催化剂制备区 | 甲 |
| 9 | 碱液罐区 | 戊 |
| 10 | PTA中间罐区 | 甲/乙 |
| 11 | 原料罐区（一） | 甲/乙 |
| 12 | 火车卸车站 | 甲/乙 |
| 13 | 化学品仓库 | 甲 |
| 14 | 甲醇制氢装卸站 | 甲 |
| 15 | 污水处理及回用装置 | 丁/戊 |

# 3 应急组织机构及职责

## 3.1 应急组织体系

公司根据自身实际情况，成立了应急管理机构，负责生产安全事故的应对与处置，具体构成参见下图。

## 3.2 指挥机构及职责

### 3.2.1应急指挥部

总 指 挥：周世霖、杨  跃

常务副总指挥：李  枫

副总指挥：杨  诚、李  燕

成    员：朱玉岷、李  盛、白  炼、唐  勇、包永红、彭  颗、黄德璟、樊 翔、

肖  云、曾天荣、何  俊、李楚玉、徐进江、程正勇、刘亚勇、黄  涛、吴仲兵、

廖洪涛、银崇刚、唐  华、康英红、李贤林、丁  爽、刘玉平、刘鸿飞、余  杰、甘祥元、江昌城、蒋文明、李  勇、白春艳

（1）总指挥职责

a)负责指挥应急救援的具体实施。

b)组织指挥应急救援队实施救援行动。

c)发布紧急停产命令。

d)组织事故调查，总结应急救援经验教训。

（2）常务副总指挥和副总指挥的职责

a)协助总指挥做好事故应急救援工作。

b)现场组织救援。

c)当（总指挥）不在时，按常务副总指挥、副总指挥的顺序行使总指挥职责。

（3）成员职责

应急指挥部的成员主要职责是配合总指挥和常务副总指挥、副总指挥实施应急救援的开展，做好相应的应急工作。

4）应急指挥部职责

a)应急救援指挥部负责公司“应急救援预案”的制定、修改；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查监督好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作（包括医疗用具、灭火设备、救援人员个人防护用品等）。

b)分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别。

c)决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急小组进行应急救援行动。

d)批准成立现场抢救指挥部，批准现场抢救方案（或现场预案）。

e)报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况。

f)评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

g)根据事态发展，决定请求外部援助。

h)监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

i)决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。

j)协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织。

k)宣布应急恢复、应急结束。

l)决定公司各类事故应急救援演练，监督各单位事故应急演练。

m)指挥长负责组织指挥全公司的应急救援工作，发布救援和事故处置指令。

n)副指挥长协助总指挥负责应急救援的具体操作和实施步骤的协调工作。

### 3.2.2应急办公室

应急办公室是应急指挥部的日常办事机构，设置在公司安全环保质量部，负责日常应急工作具体实施管理部门，监督检查相关部门做好企业应急专业力量的配置和训练、应急物资的储备、应急流程的制定，负责消气防站应急力量的日常管理，保证企业的应急能力水平。

### 3.2.3应急救援队

1、应急救援组

人员组成：见附件1

职责：

1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、人员救护等任务；

2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

4）现场抢救人员，消除危险物品，开启消防装置；

5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

6）接受上级主管部门的应急指挥。

2、警戒疏散组

人员组成：见附件1

职责：

1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

2）协同车间班组长统计各班组员工人数，上报指挥部；

3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入厂区。

3、通讯联络组

人员组成：见附件1

职责：

1）负责向上级有关部门报告事故情况，做好厂内和周边单位人员的疏散信息发布工作；

2）负责保证事故状态下企业各应急小组之间通讯的畅通，各种应急指令快速传递；

3）经总指挥的审批，获得授权后，对外界发布事故相关信息。

4、后勤保障组

人员组成：见附件1

职责：

1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

2）根据受伤人员的状况，及时采取急救措施或送医院抢救；

3）接受上级主管部门的应急指挥。

# 4 预警及信息报告

## 4.1 预警

### 4.1.1 预警条件

发生如下情况时立即进行预警：

1）现场人员发现火灾隐患；

2）危险化学品发生泄漏；

3）日常巡检过程发现电线老化、破损，接地、接零保护等不可靠，操作员工发现设备带电；

4）车辆安全状况不佳；

5）特种设备安全附件失效；

6）政府单位、周边企业发布事故警报时；

7）政府部门发布突发恶劣天气（台风、暴雨、冰雹等）警报时。

### 4.1.2 预警方式和方法

生产车间人员或巡检人员通过电话、当面报告等方式，通知班组长、安全员或应急办公室人员采取预警行动，应急指挥部接警后宣布进入预警状态。应急救援队进入应急准备阶段。

### 4.1.3 预警行动

应急办公室发布预警信息，采取工艺及现场应急处置；各应急小组进入相应岗位，准备应急物资，通知周边企业或相关联企业预警信息；应急指挥部成员进入准备阶段，成立应急救援指挥部，开始指挥相应的应急处置，启动相关应急预案。

### 4.1.4 预警信息发布程序

当发生生产安全事故时，预警信息发布程序如下图所示。

第一发现人

值班负责人

应急指挥部

发生伤亡事故、较大火灾、爆炸事故时

报告当地安监局、政府

应急救援队应急处置

### 4.1.5 预警解除

应急处置后，预警条件消除，公司应急指挥部总指挥宣布预警解除。

## 4.2 信息报告

### 4.2.1 信息发布程序

公司24小时应急值班室，联系电话：见附件。

事故信息报告和通报程序：第一人发现后，立即向值班负责人报告，如发生火灾、爆炸事故时需同时报“119”火警，值班负责人接到报警后根据事故发生地点、种类、强度和事故可能的危害方向通知应急指挥部总指挥，并同时通知本公司应急救援队。当发生触电致死，较大火灾、爆炸事故时第一时间通知南充市安监局、南充市政府。

### 4.2.2 信息上报与通报

根据应急的类型和严重程度，公司应急办必须按照法律、法规和标准的规定将事故有关情况在1小时内尽快以电话方式向上级政府安监、消防等相关部门报告，向可能受影响的周边企业和社区通报。政府相关部门及周边企业联系电话见附录。

报告和通报的信息内容如下：

(1)已发生事故的类别；

(2)通报人的姓名和公司主要负责人的姓名、电话号码；

(3)造成火灾爆炸事故危险物质名称；

(4)事故发生的时间，人员伤亡情况；

(5)实际事故损失，是否影响企业周边；

(6)应急行动级别。

### 4.2.3 信息传递

事故发生后，现场负责人通过内部电话、固定电话、手机等通讯手段，快速汇报应急指挥部。当发生的事故可能波及周边单位时，由应急指挥部通过电话、互联网、人工信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、单位通报事故简况。在发布消息时必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。

撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

# 5 应急响应

## 5.1 响应分级

预案分级响应是公司应急预案的重要环节，根据危害规模和程度不同，将预案响应三个级别的响应，依据响应分级采取不同的应急救援措施，解决不同的灾害，当灾害严重性升级时，应急措施也将相应升级。具体分级及处理措施如下：

|  | 三级事故险情 | 二级事故险情 | 一级事故险情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济损失 | 不超过5万元 | 不超过30万元 | 超过30万元 |
| 火灾、爆炸 | 小范围火灾现场消防设施完好，消防器充足，无人员伤亡。 | 火灾与爆炸没有涉及易燃易爆，消防系统基本完好，无人员受重伤。 | 现场消防设施损坏，火灾和爆炸及易燃易爆区，现场有人员死亡或多人重伤。 |
| 物料（溶剂）泄漏 | 滴漏或漏出的物料污染但不会对污水处理场产生影响。 | 泄露控制困难，有可能造成大范围的污染对污水处理场产生冲击。 | 泄漏无法控制，污染不断扩大，物料大量外泄。 |
| 人员伤亡 | 个别人受轻伤。现场可以抢救。 | 多人受伤，尚未出现重伤及死亡，现场救护有一定困难。 | 多人重伤或出现死亡，现场无法救护。 |
| 配电事故 | 局部火灾或爆炸不影响供电。 | 局部火灾或爆炸，有人员受伤，不影响供电。 | 有多人触电伤亡；火灾或爆炸有人员死亡，影响供电。 |
| 有害物质泄漏 | 轻微或有迹象发生泄漏，报警和控制系统完好。 | 控制系统较好，报警显示毒物泄漏严重超标 | 有人员发生伤亡，控制系统失效，毒物泄漏无法得到控制。 |
| 辐射损害 | 辐射源储存容器损坏，泄漏强度较小，没有人员发生受伤迹象，对周边环境和人员不产生影响。 | 辐射源泄漏，有人员出现受伤，可能造成周边环境和人员重大影响。 | 辐射源泄漏或被盗，有人员出现受伤，对周边环境和人员造成重大影响。 |
| 急性传染和食物中毒 | 有个别人受伤，在生产岗位上发生，并控制了事态的发展。 | 需要送医院治疗，小范围控制失效。 | 事态发展不断扩大，工厂已无法控制。 |

（1）一二级事故响应：①应急指挥部立即启动外部响应流程，对外报警，进行急救，并求助外援；②应急指挥部立即联络消防、医疗、政府各相关部门；③应急指挥部成立后听从指挥给予配合，指挥权移交外部指挥系统。

（2）三级事故响应：①应急指挥部立即启动内部响应流程，对外报警，进行现场消防控制和工艺处置；②应急指挥部统一协调各相关应急队伍进行现场施救；③应急指挥部未成立前由当班车间主管组织初期处理。

### 5.1.1 应急响应条件

根据本预案，除事先说明的演习和测试外，发布公司警报，标志启动该预案，公司进入应急状态。

公司满足以下条件之一的情况下，立即启动本预案，进入应急状态：

（1）公司内发生火灾，难以控制。

（2）公司内发生建筑物倒塌。

（3）人员触电。

（4）人员发生重度机械伤害。

（5）公司内发生爆炸事故。

（6）危险化学品发生泄漏。

（5）暴雨、地震等重大自然灾害来临时，已造成或预期造成严重破坏。

（7）周边单位发生火灾、爆炸、危化品泄漏事故，严重影响我公司安全。

（8）发生其他事故，需要启动本预案的。

### 5.1.2 应急响应基本措施

进入应急状态后，应自觉实施的基本措施：

（1）立即报告治安110，消防队119，南充市经济开发区安监局和人民政府等有关部门；

（2）所有无关人员有序撤离到指定的安全区域，警戒疏散组清点人数；

（3）所有事故救援相关人员立即到位，按照自身职责，在统一指挥下采取各项事故控制和救援措施；

（4）所有资源尽可能优先满足事故处理的需求，包括电话、道路、水和车辆等；

（5）普通职员未经授权不得向新闻媒体发布关于事故的任何消息，应急总指挥拥有对外信息发布权。

## 5.2 响应程序

### 5.2.1 指挥与控制

一二级应急响应由应急指挥部负责人为事故现场救援指挥，负责人员的调动和物资的调配；根据事态的严重程度，决定向当地政府或有关部门汇报事故，请求外部支援，外部应急指挥负责人到达现场后，告知其事故基本情况与已采取的应急措施，同时协助政府救援部门或相关部门开展应急救援。

三级响应时，由总指挥（代理总指挥）负责人员的指挥调动和物资调配。

### 5.2.2 应急抢险程序

发现初始火灾的人员，使用周边消防设施在几分钟内无法扑灭火灾则应撤离现场。火灾扩大时，需根据总指挥指令实施扩大应急或撤离。请求消防部门支援。火灾不受控时应即时撤离厂区。

事故时供水供电设施损坏，抢险人员应穿戴防护面具，防护手套，配备应急灯。了解故障地点的情况后应立即报告总指挥，并采取相关的抢险行动。如事故可能蔓延至抢险区域时，抢险人员应立即撤离。

### 5.2.3 医疗救护程序

（1）应急救援组接到报警后，携带急救医疗器械、抢救工具及常用药品，立即赶往现场。

（2）事故中，发现有人员受伤，将受伤人员转移至安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤人员送往附近医院救治；如伤势较为严重，立即拨打120急救电话，请求医疗支援，并将情况汇报给应急救援组和应急指挥部。

### 5.2.4 警戒疏散程序

发生事故后，为防止无关人员误入现场造成伤害，由警戒疏散组根据事故的大小划定警戒区，设立标识，在其位置设置一个警戒人员。警戒人员必须穿着正规服装。警戒人员负责对警戒区内的人员进行疏导，带领至指定的安全地点，同时禁止无关人员和车辆进入警戒区。

作业人员撤离岗位前，应关闭工作中的设备操作开关或者作业开关以及电源总开关等，避免发生次生事故。

各部门负责人听到紧急疏散报警后，要立即采取措施，停止生产，并迅速组织员工撤离。

所有人员到达指定安全地点后，由警戒疏散组长或指定专人对人员进行清点，并将清点情况报告给上级领导，确保所有人员全部撤离危险地点。如发现有人失踪时，必须第一时间通知指挥部，说明失踪人员最后出现的地点及当时正在从事的工作等详细情形。

事故周边区域的单位的疏散由政府协助进行，但企业必须事先做好准备，包括向政府提出疏散建议。所以，企业管理层应该积极与地方政府主管部门合作，保护公众免受紧急事故危害。

### 5.2.5 通讯程序

事故可能影响到周边区域时，经总指挥同意，通讯联络组则通知周边单位、人员疏散或采取应急措施；需从其他单位，专家等获取技术资料，则联系相关单位，或邀请相关单位到现场指导；事故上升为一级时，由总指挥（代理总指挥）通知相关的职能部门。

### 5.2.6 后勤保障程序

公司应按照规定设置专项安全投入资金，用于保障安全生产，应急设施更新、维护，保障后勤保障组应急使用需要。

### 5.2.7 资源调度程序

事故发生后，各级响应级别的现场指挥在各自的职权范围内，对救援资源进行调配。事故扩大，启动一级响应仍然无法控制事态时，公司应急救援资源力量从属于专业救援队伍。

### 5.2.8 应急人员的安全防护程序

（1）在处置突发安全生产事故时，应当对事发地现场的安全情况进行科学评估，保障现场应急工作人员的人身安全。现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，应急人员进入危险区域，必须至少两人一组，不得单独行动。

（2）发生火灾是扑救人员应站在上风或侧风位置，以免遭受有毒有害气体的侵害，进行火情侦察、火灾扑救及火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等，正确选择最适应的灭火剂和灭火方法。

（3）对有可能发生爆炸、火灾等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

（4）普通防护用具，如口罩、手套等，由应急人员所在班组自行提供；专用防护用具由公司应急救援指挥部提供。

（5）防护用具涉及部门及人员应本着“安全高于一切”的原则，从快从简办理手续，及时将防护用具分发到救援人员的手中。

### 5.2.9 事故扩大应急程序

（1）应急扩大的原则

应急预案扩大升级应本着实事求是、当机立断的原则，由现场应急指挥部向上级主管单位应急救援机构报告后启动。

（2）应急扩大的基本条件

当有下面情况时，应迅速提升响应等级，将事故情况上报上级主管单位：

1）现场应急指挥部根据现场情况判断当前所启动的应急预案无法控制现场局势时；

2）公司自身力量已不能控制事故的发展，需要外部消防人员控制事故；

3）周边安全受到影响，需疏散周边群众。

### 5.2.10 公司应急响应流程图

险情报警告

Y

N

应急结束

事故

现场负责人接警

信息反馈

应急启动

指挥人员到位

应急人员到位

应急网络开通

应急资源调配到位

救援行动

事态控制

人员救助、医疗救护

抢险救援、警戒管制

人群疏散

申请增援

Ⅰ级

响应升级

应急恢复

应急结束

应急行动总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

警情判断，响应级别

公司应急指挥部

## 5.3 处置措施

### 5.3.1 事故处理原则

（1）遇到伤害事故发生时，不要惊慌失措，要保持镇静，并设法维持好现场的秩序。

（2）在周围环境不危及生命的条件下，一般不要随便搬动伤员。

（3）暂不要给伤员喝任何饮料和进食。

（4）如发生意外而现场无人时，应向周围大声呼救，请求来人帮助或设法联系有关部门，不要单独留下伤员而无人照管。

（5）遇到严重事故、灾害或中毒时，除急救呼叫外，还应立即向当地政府安全生产主管部门及卫生、防疫、公安等有关部门报告，报告现场在什么地方、伤员有多少、伤情如何、做过什么处理等。

（6）伤员较多时，根据伤情对伤员分类抢救、处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。

（7）对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤员，立即将伤员头部置于后仰位，托起下颈，使呼吸道畅通，同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等复苏操作，原地抢救。

（8）对伤情稳定、估计转运途中不会加重伤情的伤员，迅速组织人力，利用各种交通工具分别转运到附近的医疗机构急救。

（9）现场抢救的一切行动必须服从有关领导的统一指挥，不可各自为政。

### 5.3.2 具体处置措施

1、泄漏处理：易泄漏地点为装置区、储罐区及装卸区。

（1）抢险队赶赴现场后，应立即在指挥中心或应急救援指挥组的指令下，穿戴好防护品后，进入现场对泄漏情况进行详细了解，在现场作业人员的配合下，根据实际情况进行处理。

（2）对可燃物质泄漏物的处理：迅速撤离现场无关人员，立即切断火源，消防人员须戴呼吸器，穿消防防护衣，小量泄漏用沙土等惰性材料吸收，收集处理，大量泄漏，围堤收容、事故池收容处理。

2、火灾扑救

消防队赶赴现场后，在指挥部和应急救援指挥组的指令下，针对化学品种类选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防灾害进一步扩大。当火灾消灭后，仍然要派人监护，彻底清理现场，以防死灰复燃。

（1）一旦发生着火，消防队要加强控制大火的蔓延，并迅速转移其它易燃物、易爆物。如果泄漏物在没有完全切断的情况下，必须保持稳定的燃烧，切忌盲目扑灭火势，防止形成爆炸性混合物引发更大的事故。

（2）当其他容器受到火焰威胁时，应用喷淋水及消防水降温保护，特别注意两个1500立方消防水池内应保持足够的补充水，以满足整个火灾扑救消防用水的供给量。

（3）如果泄漏量大，无法堵漏，只需冷却容器及周围容器和可燃物品，控制着火范围，直至燃尽，火会自动熄灭。

（4）现场指挥员应密切注意各种危险征兆，火焰熄灭后较长时间未能稳定燃烧或容器有爆裂征兆时，指挥员必须适时判断，及时下令撤离抢险人员。

3、人员紧急疏散、撤离

（1）建立警戒区域

事故发生后，环安部应根据化学品泄露的扩散情况或火焰辐射所涉及的范围建立警戒区，并在通往现场的主要道路进行交通管制。

（2）紧急疏散

迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

（3）撤离路线

公司内的人员要根据风向情况向上风口撤离，具体撤离路线根据现场实际情况确定。各部门撤离至安全区域时，要清点人数进行登记，对于人数不足，确定还留在危险区域内的，要及时向应急救援指挥中心汇报。

4、危险区的隔离

根据危险化学品事故的危害范围、危害程度与危险化学品事故源的位置，划分为事故中心区域、事故波及区及事故可能影响区域。

（1）事故中心区域。中心区域即距事故现场50米以内的距离，此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏、人员急性中毒。此区域划为事故警戒区。

事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩带防毒面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其他危险化学品、清除渗漏液体有害物、进行局部的空间洗消及封锁现场等。非抢险人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并登记。事故中心区域边界应设有明显的警示标志。

（2）事故波及区域

事故波及区域是距事故现场50-100米的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。此区域划为事故污染区。

该区域的事故救助工作主要是指导防护、监测污染情况、控制交通，组织排除滞留危险化学品。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域人员撤离到该区域以外应清点人数，并进行登记。事故波及区边界有明显标志。

（3）受影响区域

是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能有从中心和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。此区域内划定为事故影响区。

该区域救援工作重点放在及时知道人员进行防护，对群众进行有关知识宣传，稳定思想情绪，做基本应急准备。

5、检测、抢险、救援及控制措施

（1）事故发生后，公司应急指挥中心要及时联系县环保局环境检测站对公司周遍环境进行监测。监测人员进入现场要穿戴好防护用品，防止发生伤害事故。

（2）对抢险救援人员接到报警后必须无条件服从，立即赶赴现场。

（3）扑救具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。总指挥发现危险征兆后，应迅速做出准确判断，及时下达撤退命令，避免人员伤亡。

（4）应急救援队伍日常应经常训练，提高业务水平，对分管的救援器材要经常维护保养。在发生事故时必须无条件服从总指挥的调度。

6、受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）现场救治注意事项

①选择有利地形设置急救点。

②做好自身及伤员的个体防护。

③防止发生次发性伤害。

④应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应。

⑤所使用的救援器材需具备防爆功能。

（2）当受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：

①迅速将伤者转移到空气新鲜处。

②呼吸困难时，给输氧；呼吸停止时，应立即进行人工呼吸；心脏停止时，应立即进行心脏按摩。

③皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动的清水冲洗15-30分钟。冲洗要及时彻底（酸碱类物质灼伤时除外）。

④当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动的清水清洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面感染，不要任意把水疱弄破。

⑤经现场处理后，应迅速转院治疗。

## 5.4 应急结束

### 5.4.1应急终止的条件

符合下列条件，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）事故造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的社会影响降至合理且尽量低的水平。

### 5.4.2应急终止的程序

（1）应急救援指挥部确认终止时机，或政府主管部门现场总指挥提出。

（2）应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，视情况继续进行安全、环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

（4）由南充市组织相关部门负责伤亡、火灾爆炸原因取证调查，公司应急办公室协助，为灾后评估和事故处理提供依据。

### 5.4.3应急终止后的行动

（1）由通讯联络组负责通知公司各部门、车间以及周边企业危险事故已经得到解除；

（2）由安全员负责对于此次发生的事故，对起因、过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（3）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（4）评价整个应急过程；并对应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（5）针对此次突发事件，总结经验教训，并对应急预案进行修订；

（6）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

# 6 信息公开

## 6.1 信息发布人

公司信息发布人：公司应急总指挥或其他授权人员。

## 6.2 信息发布内容

信息发布内容为事故相关的基本信息，包括事故原因、经过、造成的损失以及开展的救援行动等内容；信息发布内容必须经应急总指挥审核，批准。

## 6.3 信息发布过程

公司应急总指挥或其授权人员及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。对于较为复杂的事件，可分阶段发布，先简要发布基本事实；对于一般事件，主动配合新闻宣传等媒体；对于灾害造成的直接经济损失数据，应征求评估部门的意见；对于生产安全事故处理结果，根据需要及时发布。

未经应急总指挥授权，信息内容未经总指挥审核、批准，公司任何人员不得向外发布信息。

7 后期处置

生产安全事故经应急救援抢险并得到控制后，应在各级有关主管部门的指导下认真组织事故善后（含赔偿等）工作，尽快消除事故不良影响，维护正常的生产秩序。并认真查找分析原因，总结教训，制定整改措施，防止事故再次发生。

查找抢险过程失误与不足的地方，重新进行应急救援能力评估及应急预案的修订等。

## 7.1 污染物处理

1、污染废水统一收集到专门的地点，不能随意排放。含有油类和化学品的废弃物应集中运输到环保部门指定的地点处理。

2、公司应急救援指挥部应严格限制人员和车辆出入。

3、现场清消

根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，清消可采用以下几种方法：

（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

（2）处理：对应急救援工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。事故产生的污染物要进行环保处理，达标后按规定进行排放或运送到指定地点。

（3）中和：可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（4）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

（5）隔离：需要把现场受污染区域全部围起来以免污染扩散，然后再进行处理。

## 7.2 事故后果影响消除

事故后果影响包括事故对现场、环境和企业声誉造成的影响。

在完成事故调查后，企业应通过更换设施，维修、装修作业现场等方式将事故现场恢复至正常生产状态，以减少事故影响。

对于事故造成的环境影响企业应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施，尽量减少事故对环境造成的影响。

企业可利用媒体进行积极正面的宣传，同时总结经验教训，落实事故整改措施，安抚员工，并加强安全教育，逐步消除事故带来的不良影响。

## 7.3 生产秩序恢复

如事故只造成人员轻伤、设备损坏等，影响较小。事故后则采取恢复生产的相关措施。

如事故造成人员伤亡，较大的经济损失，影响较大。事故应急结束后，应保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，并配合公安、消防、安监等部门进行事故调查处理，禁止一切无关人员进入现场。

同时，积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生。该情况下后期处置工作需在政府部门全面指导下进行，在取得政府同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复生产。需要做好三方面的工作：

一是稳定员工思想；

二是对事故造成损坏的设备设施、建构筑物和场所积极修复，尽快使设备设施满足生产条件；

三是做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育，确保安全生产。

## 7.4 善后赔偿

财产损失由财务人员进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司相关人员对受伤人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。财务人员按照工伤上报程序进行上报，办公室按程序进行保险理赔。

协助政府部门做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

## 7.5 抢险过程和应急救援能力评估

应急结束后，由总指挥组织参加应急的相关单位人员对抢险过程进行总结，对抢险过程中应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等是否满足应急救援的需要进行评估，总结评估结果要形成报告，根据总结评估意见及时修订应急预案。

# 8 保障措施

## 8.1 通信与信息保障

公司已配备必要的报警及现场联络工具；在办公室设置固定电话，确保24小时通信畅通。公司应急救援人员之间采用固定电话及手机等进行联系，总指挥及应急指挥部成员的电话必须24小时开机，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全管理人员报告。安全管理人员必须在24小时内向各部门发布变更通知并变更预案内相应人员联系方式。

安全管理人员定期对应急指挥机构、应急队伍、应急保障机构的通信联络方式进行更新。保证在紧急情况下，参加应急工作的部门、单位和个人信息畅通。

## 8.2 应急队伍保障

根据安全生产的事故性质、特点以及应急救援工作的实际需要，建立应急指挥部，按照专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，组建队伍，落实人员，并根据实际情况变化进行适当调整。

汇总应急人员的名单及相应联系方式，若出现离职、长时间出差等情况时，相应部门应及时补充相应人员到应急人员数据库中，并按培训要求对补充人员进行理论和实际操作的培训。

应急指挥部外的其他人员要接受基本的应急救援知识的培训。

每年开展应急救援学习，由总经理组织，全体人员进行事故防灾联合演练。

定期进行事故救援演练，以检验应急救援预案的实用性，相关人员的实操行技能，发现不足之处及时整改，不断完善应急救援体系。

## 8.3 应急物资装备保障

充足的应急物资装备是实现自救、减缓事故漫延的必要条件，除了配备灭火器、消防栓等消防设备设施外，公司还配备了附表所列应急救援器材，并按要求设置在相应位置。

## 8.4 经费保障

（1）公司必须做好必要的事故应急救援资金准备，保障生产安全事故应急救援预案的编制、演练和实施等情况下的经费，应急物资与装备的经费以及在发生紧急状态下所需的经费，并纳入公司的财政预算；事故应急救援资金由公司应急专项资金承担。

（2）应急专项资金主要用于预防和应对生产安全事故；应急专项经费使用应遵循全面考虑，统筹安排的原则，财务人员负责确保应急管理专项资金到位，应急专项经费必须严格按照规定的用途和审批程序专款专用，不得任意改变经费性质和扩大使用范围。

（3）公司应建立、健全应急专项资金使用管理的监督约束机制，对项目的一切经费开支，做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金安全和合理使用，并积极配合财政部门、审计部门的检查工作，自觉接受检查和监督。

（4）根据劳动和社会保障部与本市的相关规定，各有关单位应为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应生产安全事故的善后工作提供基本保障。

## 8.5 其他保障

根据本公司应急工作需求而确定的其他相关保障措施，如：交通运输保障、治安保障、医疗保障等。

交通保障：公司配备车辆，可作为发生事故时人员、物资运输交通工具。

治安保障：具有门卫室，配置保卫人员。制定保卫巡逻制度，人员24小时对厂区情况进行监控。

医疗保障：救护组人员经相关培训，厂内配备急救药箱。

# 9 应急预案管理

## 9.1 应急预案培训

为确保发生生产安全事故时，能够快速、有效地实施应急救援，公司采取多种形式对应急救援人员、周边人员进行相应的应急知识或应急技能培训。

公司对相关人员的教育、培训做好相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

### 9.1.1 应急救援人员的教育、培训内容

①如何识别危险；

②如何启动紧急警报系统；

③各种应急设备的使用方法；

④防护用品的配戴；

⑤如何安全疏散人群等基本操作；

⑥医疗救护的基础知识；

⑦机械伤害应急处置知识。

### 9.1.2 一般员工培训内容

①如何识别危险；

②确认危险物质并能识别危险物质的泄漏迹象；

③了解所涉及到的危险物质火灾爆炸及泄漏的潜在后果；

④了解应急者自身的作用和责任；

⑤能确认必需的应急资源。

### 9.1.3 周边区域人员应急响应知识宣传

由通讯联络组负责对企业周边社区或相邻企业人员应急救援知识的宣传内容，可采取将本预案或应掌握的相关应急响应知识以书面资料送达和张贴宣传。

宣传内容如下：

①潜在的重大危险事故及其后果；

②事故警报与通知的规定；

③灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

④基本防护知识；

⑤撤离的组织、方法和程序；

⑥在污染区行动时必须遵守的规则；

⑦自救与互救的基本常识。

### 9.1.4 应急培训计划、方式和要求

公司计划每年至少开展2次应急培训，可采取内部培训或委托有资质的培训机构对全体员工进行应急培训，由公司安全卫生事务局制订计划并组织实施。

应急培训可采取教师讲授应急预案、座谈讨论、现场操作培训、开展消防安全活动等方式。

培训内容应以本预案前面章节提到的内容为主。员工参加应急培训每年应不少于2次。

### 9.1.5 应急培训的评估

每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

## 9.2 应急预案演练

### 9.2.1 演练组织与准备

（1）成立演练策划小组

应急总指挥为演练策划小组负责人，成员包括各应急指挥部总指挥，演练策划小组是演练的组织领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下。

①确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法；选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度。

②协调各参演部门之间的关系。

③确定演练实施计划、情景设计与处置方案。

④检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

⑤组织演练总结与评价。

（2）制定演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案，并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。演练情景设计过程中应考虑以下注意事项。

①应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

②编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况。

③设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性。

④情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

⑤设计演练情景时应详细说明气象条件。

⑥应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

⑦应考虑通信故障问题。

### 9.2.2 演练范围与频次

公司计划每年进行一次综合应急预案的演练，每年进行一次专项应急预案的演练，每半年对每个现场处置方案演练一次。演练内容和参与人员范围如下。

（1）参与人员包括：

①应急救援人员；

②普通员工；

③预案评审人员。

（2）演练内容包括：

公司应急预案。

### 9.2.3 演练评估和总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，根据演练情况对本公司的应急资源（人力、物力资源配备）、应急程序和应急能力做出评价，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录，并及时改进。

## 9.3 应急预案修订

### 9.3.1 预案的更新

应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。同时，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

预案变更需将变更次数、变更日期、修订页次与说明及修订人信息填入预案变更记录表中，见下表。

预案变更记录表

| 序号 | 变更次数 | 变更日期 | 修订页次与说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 9.3.2 预案的评审

由公司应急办公室根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案演练效果进行评估，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。

### 9.3.3 预案的发布、制定和解释

预案经总经理批准后，应分发给有关部门、并建立发放登记，记录发放时间、发放份数、接受部门、接受时间、签收人等有关信息。

本预案由生产管理部负责制定、修订和解释。

## 9.4 应急预案备案

《四川能投化学新材料有限公司生产安全事故应急预案》由生产管理部负责向监管部门备案。

## 9.5 应急预案实施

本预案自备案后，经总经理批准发布实施。

# 第二章  专项应急预案

公司专项应急预案是对某一类型或某几种类型事故而制定的应急预案，主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

# 重大危险源事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

1.1重大危险源概况

依据重大危险源辨识，本公司危险化学品储量构成危险化学品四级重大危险源。涉及重大危险源辨识范围内的危险化学品有：对二甲苯、氢气、醋酸、甲醇等。重大危险源分布：PX罐区。3个危险工艺：甲醇制氢、氧化工艺、精制工艺。

1.2事故发生的可能性以及严重程度、影响范围

根据重大危险源所涉及的化学品种类、特点、生产储存情况及场所内作业活动情况，可能发生的主要事故类型有：火灾、爆炸、中毒、化学灼伤以及危险化学品泄漏事故。

1、火灾事故

火灾事故的严重程度及影响范围为：发生火灾事故轻则导致人员伤害，少量财产损失；重则可导致人员伤亡、重大财产损失、全部停工，甚至引发爆炸事故的发生，导致群死群伤的重大事故。

2、爆炸事故

重大危险源内发生危险化学品爆炸事故的类型主要有：化学爆炸（可燃气体与空气混合形成爆炸性混合物，遇引爆源发生化学爆炸）。化学爆炸有时可引发容器爆炸，容器爆炸后喷出的可燃气体也会引发化学爆炸。

爆炸事故的严重程度及影响范围为：发生爆炸事故轻则导致人员伤害，少量财产损失；重则可导致人员伤亡、重大财产损失、全部停工，甚至引发火灾事故的发生，导致群死群伤的重大事故。

3、中毒事故

涉及到的化学品均具有一定的毒性，有毒物质泄漏或进入限制性空间内作业有发生中毒窒息的可能。

加强管理，降低有毒气体泄漏的可能性；在有可能发生有毒气体泄漏的部位设置了有毒气体检测报警装置，一旦有轻微泄漏能够及时发现与维护；根据各岗位有毒物质的性质，配备了必要的防护用品；制定了进入受限空间作业的管理规定，并按规定执行。所以，公司中毒窒息的可能性为异常情况下发生。

中毒窒息事故的严重程度及影响范围为：轻则可导致人员伤害、住院治疗，重则可导致人员死亡。

4、化学灼伤事故

重大危险源场所内涉及到化学品具有很强的腐蚀性，可导致眼睛、皮肤化学灼伤。

化学灼伤事故的发生，轻则造成轻微伤害，重则可导致致残，甚至死亡。

5、泄漏事故

重大危险源场所内涉及储存的危险化学品，有发生泄漏的可能。泄漏事故的发生，轻则造成财产损失、人员伤害，重则可导致人员伤亡、环境污染，甚至引发火灾爆炸事故。

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市经济开发区安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1基本原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动重大危险源事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

1、前置措施

危险化学品重大危险源发生事故后，应采取隔离、疏散和救援人员的个人防护等措施，以防止和减少受到伤害的人员，有利于开展应急救援工作。

- 隔离和疏散

- 建立警戒区域：事故发生后，应根据化学品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区时，警戒区域的边界应设警示标志，并由专人警戒，除消防、应急处理人员一级必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内严禁火种。

紧急疏散：迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意：如事故物质有毒时，需要佩戴个人防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；应向上风方向转移，明确专人指导和护送人员至安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不再在低洼处停留；要查清是否有人留在污染区与着火区。

（2）防护：根据事故性质的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级，应急救援人员根据防护等级标准配备相应的防护器具。

（3）查明现场情况：询问现场遇险人员情况，容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围，周边单位、居民、地形、电源、火源等情况。使用检测仪器测定泄漏物质、浓度和扩散范围。确认事故设施、建筑物险情及可能引起爆炸燃烧的各种危险源，确认消防设施运行情况。

2、应急处置措施

1）中毒应急处置措施

（1）有害物质大量泄漏造成人员中毒后，应选择上风向有利地形位置急救点；做好自身及中毒人员的个体防护；防止继发性损害的发生；应至少2～3人一组采取集体行动，以便互应。

（2）中毒人员脱离现场至空气清新处；呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏停止跳动时立即进行心脏胸外按摩；皮肤污染时，脱去衣物，用水冲洗。

（3）严重者送医院观察治疗。

2）泄漏应急处理措施

（1）泄漏源控制

通过控制泄漏源来消除物料的溢出或泄漏，用自动控制装置或手动操作方法关闭阀门、切断物料来源。储槽发生泄漏后应采取临时措施堵塞裂口，防止和减少物料的泄漏，开启固定式喷淋系统并立即倒槽或采取紧急泄放的措施，待查出漏点后进行修补。

（2）泄漏物处理

现场泄漏物要及时采取收集、稀释和覆盖等措施，有效控制泄漏物，防止二次事故的发生。

泄漏物的处理：消除所有点火源，根据气体的影响区域划定警戒区。无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的隔绝式防护服，禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。构筑围堤堵截液体泄漏物，喷泡沫进行覆盖，防止蒸发气体发生燃烧，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

3）火灾应急处理

（1）扑救初期火灾。在火灾尚未扩大的发生初期，应使用适当的移动式灭火器材来灭火，控制火灾的发展，迅速关闭火灾区域内易燃物体的上下游阀门，切断进入火灾事故现场的一切物料来源，然后立即启用现有的消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

（2）对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。火灾液体外流时，可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流，将物料导向安全地点。

（3）火灾扑救。扑救火灾不可盲目行动，应选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏和隔离措施，预防次生火灾的扩大。当火势被控制以后，仍要派人监控，清理现场，消灭余火。

（4）根据火势的大小决定是否停电。

（5）发生气体火灾时，应首先尽可能切断通往火灾部位的物料源，控制泄漏源；在不能切断泄漏源的情况下，不能熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却火灾覆盖范围内及附近的容器、管道；处在火场中的容器突然发出异常声音或发生异常现象，必须马上撤离。

4）重大危险源爆炸应急处理

（1）爆炸事故发生后，应及时确认爆炸类型，是物理爆炸还是化学爆炸。

（2）物理爆炸导致泄漏的可燃物质与空气混合遇明火容易引发化学爆炸，必须消除现场火源，防止二次爆炸的发生。

（3）爆炸发生后可引起燃烧，应根据燃烧的特性选择相应的灭火剂和灭火方法。爆炸后的气体火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。

（4）爆炸地点应采取喷水降温、隔离等保护措施，防止爆炸波及周边区域导致二次污染，导致事故扩大。

5）化学灼伤应急处置措施

（1）皮肤接触

立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。如有不适感，就医。

（2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。如有不适感，就医。

（3）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

（4）食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。禁止催吐。就医。

# 火灾、爆炸事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

1.1可能发生的事故类型

根据引发火灾、爆炸事故的原因和条件分析，可能造成发生火灾、爆炸事故的原因主要有两大类：

人为因素引发的火灾、爆炸事故：违反操作规程、超温、超压、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等，检修、巡检、维护保养不到位等因素引发火灾、爆炸事故。

客观因素引发的火灾、爆炸事故：雷击、设备、管材质量、管线、容器腐蚀问题等因素引发火灾、爆炸事故；自控系统失效、安全附件失效等。

1.2事故发生严重程度及影响范围

火灾爆炸事故的严重程度及影响范围为：发生火灾事故轻则导致人员伤害，少量财产损失；重则可导致公司及周边人员伤亡、重大财产损失、全部停工，甚至引发爆炸事故的发生，导致群死群伤的重大事故。

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动火灾爆炸事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

（1）进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。灭火前做好堵漏准备工作，灭火后，立即进行堵漏工作。

（2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源、可燃气体（液体）的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

（3）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案展开灭火战斗。

（4）在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

（5）现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

（6）划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

（7）及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

（8）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

（9）选择好灭火阵地，保护起火点，减少水渍损失；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆、排烟和断电措施。

（10）专业消防队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。

（11）爆炸发生后可引起燃烧，应根据燃烧的特性选择相应的灭火剂和灭火方法。爆炸后的气体火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。

（12）爆炸地点应采取喷水降温、隔离等保护措施，防止爆炸波及周边区域导致二次污染，导致事故扩大。

# 中毒窒息事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

根据本公司的设施、设备危险有害因素辨识，结合生产工艺和装置特点，辨识出可能发生的中毒窒息事故类型、危害程度分析见下表。

| 序号 | 事故类型 | 主要事故原因 | 事故时间规律 | 事故严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品中毒窒息事故 | PTA生产工艺过程中使用到对二甲苯、醋酸、甲醇、氢溴酸等有毒有害物质，由于设备设施故障、阀门管线泄漏，物料泄漏，人员吸入高浓度的对二甲苯、醋酸、甲醇、氢溴酸等，易发生急性中毒。 人员未按要求佩戴劳动防护用品； 密闭空间作业，有毒有害物质积聚，可能会发生有毒有害物质中毒窒息事故。 | 突发性 | 严重的 |
| 2 | 缺氧窒息事故 | 有限空间作业和检维修过程中，若作业未通风、未进行氧浓度和有毒有害物质浓度检测，无防护措施，发生中毒与窒息事故。 | 突发性 | 严重的 |

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动中毒窒息事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

（1）发生人员中毒窒息事故，现场紧急救护的同时，立即通知指挥部有关人员到现场紧急处理。

（2）紧急制定抢救方案，确保伤亡人员安全脱离危险现场。

（3）根据受伤情况进行现场紧急处置。中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术。人工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物，伤者平躺垫高颈部捏紧鼻孔，对伤者口中进行口对口吹气，时间约2秒钟；然后松开伤者的口、鼻，让其自行呼气，时间约3秒钟；频率每分钟16次。实施胸外挤压复苏术时，伤者平躺救护者双手交叉重叠对准伤者的左胸突部位进行上下按压，压陷深度约2—3厘米，频率80次/分，使用该方法时根据伤者身体情况注意力度，不要用力过猛造成伤者的其他伤害；在伤者没有恢复正常呼吸和心跳，救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救（包括运送医院途中）。

（4）通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。在急救时如遇到危及生命的严重现象要立即进行心肺复苏。

# 灼烫事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

根据本公司的设施、设备危险有害因素辨识，结合生产工艺和装置特点，辨识出可能发生的灼烫事故类型、危害程度分析见下表。

| 序号 | 事故类型 | 主要事故原因 | 事故时间规律 | 事故严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品灼烫事故 | 公司各工序生产过程中，使用和产生各种化学品，若储存化学品的储罐发生泄漏，人员未按要求佩戴劳动防护用品，现场缺少应急喷淋装置，可能会造成化学品灼伤事故。 | 突发性 | 危险的 |
| 2 | 高温灼烫事故 | 高温设备未设置警示标志、标语，管线未图安全色等，造成人员高温灼烫事故。 PTA生产工艺物料和设备的温度较高，若操作不当有可能造成设备损坏，高温介质外泄，或操作人员一旦接触外露的高温设备和管线都将造成烫伤。本项目使用的高温高压的蒸汽正常或事故条件下的外泄，会造成人员烫伤。工作介质、蒸汽等可能造成人员烫伤。 | 突发性 | 危险的 |

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动灼烫事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

判断烫伤情况，如受伤面积的大小，伤处是否疼痛，伤处的颜色。

在伤处未发现红肿之前要脱下伤处周围的衣物和饰品。

如果伤处很疼痛，说明这是轻度烫伤，可以用冷水浸洗半小时左右，不必包扎。如果皮肤呈灰或红褐色，应用干净布包住创面及时送往医院救治。

严重烫伤的病人，在转运途中可能会出现休克或呼吸、心跳停止，应立即进行人工呼吸或胸外心脏按摩。

# 触电事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

根据本公司的设施、设备危险有害因素辨识，结合生产工艺和装置特点，辨识出可能发生的触电事故类型、危害程度分析见下表。

| 序号 | 事故类型 | 主要事故原因 | 事故时间规律 | 事故严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电事故 | 触电事故的发生经常是由于线路老化，高压用电设备绝缘失效，电气线路及设备设计选型不合理、安装上存在缺陷、超负荷使用，未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效，电气设备保护接地不良以及违章作业等致使电气设备漏电造成人体与带电体直接接触或人体接近高压带电体，使人体流过超过承受阈值的电流而造成的伤害。 公司配电室和生产车间发生触电伤害的几率较高，这是由于其作业性质决定的。引起触电事故的主要原因，除了设计缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章作业、违章操作引起的。造成事故的主要因素有： 1．地线失效； 2．线路检修时不装设或未按规定装设接地线； 3．线路或电气设备检修完毕未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电； 4．在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施； 5．工作人员在带电设备附近使用钢卷尺、皮尺等进行测量或携带超高金属物体在带电设备下行走； 6．引线接头碰地、触及带电体； 7．工作人员擅自扩大工作范围； 8．电动工具的金属外壳不接地，不戴绝缘手套； 9．在电缆沟、隧道或金属容器内工作不使用安全电压照明灯； 10．在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人等。 | 突发性 | 危险的 |

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动触电事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

（1）当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医务员处理或送往医院。

（3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医务员处理并送往医院。

（4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，并速请医务员处理并协同值班车送往医院，路途应注意心跳或呼吸如突然停止立刻进行人工呼吸和胸外挤压。

（5）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医务员处理并协同值班车送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

# 压力容器爆炸事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

根据本公司的设施、设备危险有害因素辨识，结合生产工艺和装置特点，辨识出可能发生的压力容器爆炸事故类型、危害程度分析见下表。

| 序号 | 事故类型 | 主要事故原因 | 事故时间规律 | 事故严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气储罐爆炸事故 | 1．安全附件失效：如压力表、安全阀等安全附件失效，无法对压力进行有效的监控，一旦操作压力超出安全范围，储气罐很可能发生容器爆炸事故。 2．储气罐内部压力过高：如出气管道堵塞时会引起容器内压的升高。 3．操作人员缺乏必要的基本知识，违章操作。 4．储气罐安装缺陷：如设备本体质量差、用材不当、存在先天性制造质量缺陷（焊接裂缝和未焊透等）或安装过程中存在质量问题。 5．疲劳：储气罐长期压力交变会引起疲劳裂纹及疲劳断裂。 6．腐蚀：储气罐及其连接件附件未定期开展检验，年久失修，将会出现腐蚀，导致强度不够、焊缝破损，致使储罐承受不了内部的压力而发生爆炸。 | 突发性 | 严重的 |
| 2 | 压力管道爆炸事故 | 1．操作人员缺乏必要的基本知识，违章操作。 2．压力管道设计安装缺陷：如管道本体质量差、用材不当、存在先天性制造质量缺陷（焊接裂缝和未焊透等）或安装过程中存在质量问题。 3．疲劳：压力管道长期压力交变会引起疲劳裂纹及疲劳断裂。 4．腐蚀：压力管道及其连接附件未定期开展检验，年久失修，将会出现腐蚀，导致强度不够、焊缝破损，致使管道承受不了内部的压力而发生爆炸。 | 突发性 | 危险的 |

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动压力容器爆炸事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

当爆炸事故发生后，现场发现人应立即报告给应急救援指挥部负责人，对事故现场进行警戒。

储气罐所有阀门应迅速关闭或采取堵漏，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延。对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。根据事故现场情况，判断是否可能发生再次爆炸，撤离所有人员至安全地带。

当爆炸引起建筑物发生坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

当发现有人员受伤时，拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

# 自然灾害事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

根据本公司所在区域的地质、气候特点，辨识出可能发生的自然灾害事故类型、危害程度分析见下表。

| 序号 | 事故类型 | 主要事故原因 | 事故时间规律 | 事故严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震 | 强烈的地震可能造成建（构）筑物和生产设备的破坏，发生建筑、高大设备的坍塌事故，同时可能造成物料的大量泄漏，从而导致各种事故及次生灾害的发生。 | 突发性 | 严重的 |
| 2 | 水灾 | 若厂区竖向布置设计不符合要求，或者所在开发区内排水设施不能满足要求，若遇较强的暴雨，可能造成水淹厂区，建筑内进水，不但会损坏设备造成停产，严重时可造成次生灾害事故的发生。另外内涝会对场地设施造成影响，造成危险废物泄漏，污染土壤及大渡河水。 | 突发性 | 严重的 |
| 3 | 雷击 | 雷电是大自然的一种放电现象，拥有极其巨大的能量密度，防御不当可能给企业带来事故影响。雷击可能造成脱硫装置、发电机房等建（构）筑物、供配电设施、自控设施的损坏，可造成人员的伤亡和财产的损失。 | 突发性 | 严重的 |

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动自然灾害事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

（1）洪水处置措施

1）接到洪水警情，应急救援总指挥应当视情况启动应急方案，迅速通知各班组，停止作业开展防洪，将机械设备转移到地势高的地方，在低洼处作业的人员迅速撤离。

2）洪水、暴雨期间做好记录，密切关注大风大雨动向。

3）除应急抽水用电，别的用电全部停止，关好闸；负责抽水的人员必须确保自身安全。

4）如果洪水已经可能危及到现场抢险人员的安全，马上组织所有人员集中撤离。

5）有人员受伤，及时组织施救，视情况及时送往当地医院救治。

6）及时将情况向公司、当地政府部门报告，情况危急时求助。

（2）地震处置措施

1）突发地震时，现场人员应立即中止所有工作，撤至室外安全地点；来不及撤离时寻找墙角、调度台等相对安全地点避震，待条件允许时撤离。

2）查明人员情况，发现人员被困且施救困难、发生人身伤亡时，应拨打调度室电话请求救援。

3）并在保证自身安全前提下，积极开展现场自救、互救。根据伤员受伤情况，采取止血、固定、人工呼吸等相应急救措施。

4）在保证人身安全前提下，开展设备、建筑物等巡查，收集设备运行和灾情信息，及时向上级汇报灾情及人员伤亡情况。

5）迅速向救灾指挥部汇报灾情及人员伤亡情况。

（3）雷击伤害处置措施

1）作业区域发生雷击事故，最早发现事故的人员应迅速向应急指挥部报告；应急指挥部立即召集所有成员赶赴出事现场，了解事故伤害程度；疏散现场闲杂人员，保护事故现场，同时避免其他人员靠近现场。

2）急救员立即通知现场应急指挥部总指挥，说明伤者受伤情况，并根据现场实际，施行必要的医疗处理。在伤情允许的情况下，应急指挥部组织人员搬运受伤人员，转移到安全场所。

2）雷击人员的急救

①急救的基本原则

争分夺秒，利用支持生命的三项基本措施，即通畅气道、人工呼吸、心脏挤压对症急救。

②现场急救

轻者可出现惊恐、头晕、头疼、面色苍白、四肢颤抖、全身无力等，部分伤者会有中枢神经后遗症，如视力障碍、耳聋、耳鸣、多汗、精神不宁、四肢松弛性瘫痪等。

对于轻伤者，应立即转移到附近避雨、避雷处休息，并及时送往医院观察。

严重的可出现抽搐、休克、昏迷，甚至呼吸、心跳停止。有些还因瞬间被击倒地或者在高处被击中跌落而引起脑震荡，头、胸、腹部外伤或四肢骨折。

对于重伤者，要立即就地进行抢救，迅速使伤者仰卧，并不断地做人工呼吸和心肺复苏术，同时拨打120请求医护人员救护。

# 危险化学品泄漏事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

1.1事故类型

生产过程中，如储罐、管道、法兰和卸车区等处发生泄漏，发生大量泄漏事故。

1.2 事故发生可能性

①控制失灵：如阀门、仪表损坏或安全装置失效，使生产工艺过程失去了控制，发生泄漏；

②误操作：由于操作工的工作失误，造成物料跑冒、泄漏

③卸车过程中如不严格按操作规程卸车，出现泄漏

④如果管理不到位、设备腐蚀老化等其他因素造成泄漏或安全保护措施不够；

1.3 事故严重程度和影响范围

大量泄漏不仅造成财产损失，造成人员中毒窒息、火灾爆炸和环境污染等问题。

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案第3节 应急组织机构及职责。

## 3 处置程序

3.1事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的岗位班长（或车间主任）汇报，岗位班长（或车间主任）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时岗位班长（或车间主任）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

3.2事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

信息接收单位：调度室、消气防站，24小时现场值班。

事故信息接收责任人：肖云（安全总监）李楚玉（生产部部长）陈正勇（调度长）联系电话：13980693755（肖云）15892752165（李楚玉）陈正勇（15881702228）

3.3事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

3.4应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动Ⅱ级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地安监部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告南充市安全生产监督管理局。

## 4 处置措施

4.1处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

4.2应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动危化品泄漏事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

4.3具体处置方法

1、紧急疏散措施

事故现场人员的清点由当班长负责，非事故现场人员由指挥组织撤离；紧急疏散撤离时应注意：

1）必须佩戴防护用品，并用相应的监护措施。

2）应向上风方向转移，治安警戒队明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

3）不要在低洼处滞留。

4）要安排专人查清是否有人留在污染区。

抢救人员撤离前应报告事故发生的火灾爆炸、压力容器爆炸情况和处理的情况，危险程度、人员的伤亡情况、事故现场人员情况等，撤离后应报告发生事故后的具体处理情况，人员伤亡情况，清点人员情况等。

2、泄漏控制措施

根据贮存的主要场所，发生事故后分别采取以下措施：

（1）监测措施 事故发生后，当班长人员迅速佩戴好必须的防护用品并在对事故现场实施监控后，在有专人监护情况下，进入到事故现场进行勘察，以确定事态的发展的大小，确定泄漏的具体情况。

事故现场在抢修堵漏处理的同时，环境监测定期对现场空气质量实施有效检测，及时将监测结果报告现场指挥中心，现场指挥中心根据检测结果安排、组织现场抢救和处理措施。现场监护人员根据抢险处理情况，及时与指挥中心联系并报告处理情况，当事态有扩大的危险时及时上报有关部门，由指挥部决定是否请求社会支援。及时组织外部及周边人员的安全疏散和撤离。

(2)危险区的隔离

1）危险区的设定 小事故事发点为危险区；一般事故罐区、氧控岗位事发车间为危险区；大事故与重大事故全公司区均为危险区。

2）事故现场隔离区的划定方式、方法  发生微量泄漏的小事故，以30米米为半径划定隔离区；发生大量泄漏的重大事故划定半径95米为隔离区；发生特别重大事故由公安、消防、安监等部门统一划定隔离区。

3）事故现场隔离方法 小事故由事发岗位安排专人在事故周围30米范围内的路口、道路、建筑等处人为隔离；一般事故由车间在事故周围95米处设立隔离，必要时安全科协助安排人员，要求隔离人员至少两人可相互观察到；大事故由公司应急指挥中心与车间人员共同设立隔离区、立警示牌；重大事故由公司应急指挥中心通知周边区域人员，共同在道路、路口设立警示牌、拉警戒线。

4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法 如发生特别重大事故，我公司周围半径1000米处设立隔离区，由我公司人员协助公安、交通部门设立警戒线；严禁车辆、人员进入，所有车辆可绕行。

（3）抢险救援措施

3、储存设施发生泄漏

①采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生危险区域，并合理布置消防和救援力量；

②迅速将中毒人员送往医院抢救；组织医疗专家，保障治疗药物和器材的供应；

③根据储存设施救护的特点及风向，合理组织扑救工作；

④采取防泄漏、防扩散控制措施，防止火势蔓延；

⑤对灾区附近受威胁的储存设施，应及时采取冷却、退料、泄压等措施，防止升温、升压而引起火灾爆炸；

⑥在扑救火灾过程中，应有足够数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆，以应对沸溢和喷溅等突发情况；

⑦当泄漏、火灾失控时，应密切关注储存设施燃烧情况，一旦发现异常征兆，应及时采取紧急撤离危险区等应变措施；当疏散现场周边大面积人群时，现场应急指挥部应协助当地政府机构或驻军做好相关工作。

⑧处理完毕，立即组织火灾现场的清理和洗消工作。

4、压力容器发生泄漏

①采取隔离和疏散措施，全力救助伤员；

②重点做好现场救援人员的防中毒和防窒息措施；

③采取工艺隔断和堵漏措施，减少可燃物料、有毒气体的扩散。

5、危险化学品中毒事故的预防措施

1）发生泄漏后，要做好个体防护工作，如配戴防毒面具、防毒口罩、氧气呼吸器，穿防化衣，用湿毛巾或湿衣物捂住口鼻等。

2）做好个体防护的同时按照应急指挥中心的指示向上风向疏散，不要在低洼处滞留。

3）若吸入少量气体，可喝糖浆，若吸入过多的气体，立即送往医院治疗。

4）应急抢险人员做好个体防护的同时进行稀释和堵漏，防止事故扩大，并且要两人以上同行，不得单独行动。

5）按照事故泄漏量的大小设置隔离区，防止无关人员进入导致中毒事故。

6、中毒人员现场救护措施

1）接触甲醇、甲醛气体体的人群职业性接触方式可分为皮肤接触、眼睛接触、吸入等方式。

2）依据接触甲醇、甲醛气体的人群职业性接触方式，对患者进行分类救治，现场紧急抢救方案如下：

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

# 第三章  现场处置方案

公司现场处置方案是根据不同事故类别，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

# 初期火灾现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）危险性分析

生产区域及危险化学品储存区域储存的易燃易爆物质，车间内存放的油品，仓库内存放易燃品，办公室桌椅等均为可燃物，车间、配电房内电铺设大量线路等。如发生用火不慎或在禁止动火区域动火、易燃化学品遇火源、电气设备老化短路、雷击、人为纵火等因素可能发生火灾事故。

（2）事故发生的区域、地点或装置

事故发生的区域主要有电器设备、生产装置区、储存装卸区、发电机房、生活及办公区域。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

①事故发生的可能时间

火灾事故一年四季均有发生的可能。

②事故的危害严重程度

火灾事故可能造成人员伤亡及设备损坏。

（3）事故的影响范围

生产厂区及周边建筑。

（4）事故前可能出现的征兆

生产储存区发生泄漏；

电器短路和电器设备的选用不当，安装不合理，操作失误，违章操作，长期过负荷运行；

电气线路短路瞬间产生火花，可以使电源线的绝缘层燃烧、金属融化，引起附近的可燃物质燃烧；

作业活动引发的火灾事故没有明显的季节特征。

（5）事故引发的次生事故

火灾事故可能引发危险化学品爆炸事故和其他衍生事故。

## 2 应急工作职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

①初期火灾，发现人员应大声呼救并使用就近灭火器进行灭火。

②电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

③电气设备着火，现场应急人员应立即利用附近现有的消防设施、装备器材投入灭火战斗；及时疏散事故现场有关人员。

④着火事故现场车间负责人或组长负责灭火指挥或组织进行扑灭火灾；扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

⑤扑救电气设备着火时，应首先切断供电线和电气设备电源。灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套等措施加强自我保护。

⑥厂区或车间内等危险化学品着火，现场应急人员应立即使用最近的消防器材（干粉灭火器）进行灭火，当火势较大或无法扑灭时，应立即组织人员撤出事故现场。并立即拨打119救援。切勿使用水灭危险化学品火灾。

⑦公安专业消防队到达后，协同配合公安消防队进行灭火抢救。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 触电事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）事故类型

在电气设备运行、操作、检修时，由于电气设备屏护缺陷、安全间距不够、违章作业、保护接地失效、绝缘损坏等原因，使人员触碰到带电体或接近高压带电体，造成触电伤害事故。触电事故多发生在电气设备检修过程中。

（2）可能发生的区域、地点或装置的名称

车间装置现场各带电设备都有可能发生人员触电事故。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

①事故发生的可能时间

人员触电事故一年四季均有发生的可能。

②事故的危害严重程度

轻型触电：触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木，轻度肌肉痉挛，但易于松手脱离电源，短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛，一般神志清楚。

重型触电：触电后当即昏迷，呼吸浅快或暂停，迅速发生呼吸麻痹，血压下降，心律不齐，心动过速或心室性纤颤，复苏不利，终致呼吸心跳停止，治疗及时大部分触电者可以获救。

（3）事故的影响范围

车间生产区域内设备操作人员和维修人员。

（4）事故前可能出现的征兆

①操作人员操作漏电设备可能发生人员触电事故。

②检维修人员没有办理用电作业票，违章用电，可能发生人员触电事故。

③管理不当导致电器设备带病运行，可能发生人员触电事故

（5）事故可能引发的次生、衍生事故。

人员伤亡和财产损失。

## 2 应急工作职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）脱离电源

A.低压触电事故脱离电源方法

①立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子断开电源线。

③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

⑤如果触电者还有知觉，应奋力跃起，离开地面。因为手脚脱离了带电的导体和地面后，流经人体的电流由于失去导电的线路，就等于自行摆脱了危险；

⑥若触电者是被漏电电线或被刮断、割断的电线击倒，抢救者可用木棍、竹竿或带木柄的铁器将电线挑开，或手戴绝缘橡皮手套、站在木板（木凳）上将触电者拖开；

B.高压触电事故脱离电源方法

①立即通知动力设施课停电。

②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，断开电源（此方法较为危险，需有经验人员对应）。

2）急救措施

A.触电者未失去知觉的救护措施

让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

B.触电者已失去知觉,但尚有心跳和呼吸的抢救措施

应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冬天应注意保暖，同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

C.对“假死”者的急救措施

当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

①采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

②口对口（鼻）人工呼吸。

③胸外心脏挤压术——通常按压胸骨下端而间接的压迫心脏，使血液建立有效的循环。具体操作如下：患者仰卧于硬板床或地板上，施救者在患者一侧或跨骑在患者身上，面向患者头部用一手掌的根部置于患者胸骨下段，另一手掌交叉置于手背上，双手用冲击式有节律地向脊背方向垂直下压，压下约3～5厘米，每分钟冲击10多次。挤压时不要用力过猛，以免造成骨折。在进行胸外心脏挤压术时必须密切配合进行口对口人工呼吸。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 机械伤害事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）事故类型

机械事故可能导致人员撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会可能危及生命。该事故发生无明显季节特征。

（2）发生事故的区域、地点或装置名称

在各运转设备外露的联轴器，机械设备传动装置的旋转部位和运行部件均可能对操作人员造成夹击、卷入、绞、剪切等机械伤害的部位。

（3）事故危害程度及范围

机械伤害事故是人们在操作或使用机械过程中，因机械故障或操作人员的不安全行为等原因造成的伤害事故。机械伤害事故在施工中较为普遍，主要对人体引起挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。发生事故以后，受伤者轻则皮肉受伤，重则伤筋动骨、断肢致残，甚至危及生命。机械伤害易发生，发生事故仅为个体，影响范围小。

（4）事故前的征兆

①转动设备发生缺陷，检修人员无票作业，设备修后没有履行试运验收手续。

②设备转动部位防护罩缺失，未及时修复。

③操作人员野蛮操作或操作不当。

④人员疏忽大意、不遵守操作规程。长期噪声使操作人员心情烦躁，精神不集中。

⑤设备故障、设备部件损坏。设备在运行过程中有重大异常现象。

⑥执行检修作业工艺不严格，没有执行挂牌锁定制度，没有安全确认和作业审批。

（5）事故引发的次生事故

由于机械伤害事故事故营救措施不当，造成营救人员触电、烫伤、高空坠落、物体打击等伤害，对受伤人员造成终生残疾或瘫痪等二次伤害。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）一般机械伤害应急处置措施：

①发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院包扎、止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎、止血后，送医院治疗；

②发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

③肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。

④发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。

⑤受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

⑥受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。

2）机械伤害事故引起人员伤亡的处置：

①迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。

②划出事故特定区域，非救援人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。

③抢救受伤人员时几种情况的处理：

—— 如确认人员已死亡，立即保护现场；

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：a立即联系120、119急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。b外伤大出血：急救车未到前，（有急救资质人员）现场采取止血措施。c骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。

—— 一般性外伤：a视伤情送往医院，防止破伤风；b轻微内伤，送医院检查。

—— 制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 车辆伤害事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）危险性分析和可能发生的事故类型

机动车辆在生产区域内行驶及装卸作业过程中，由于思想麻痹、违章操作、车况不良、环境以及管理缺陷等原因，有可能导致车辆伤害事故发生。

车辆伤害事故类型有碰撞、碾轧、刮擦、翻车等。

（2）事故发生的区域、地点或装置

生产区道路、生产场所等。

（3）事故可能发生的季节和危害程度

春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生，具有突发性强。

车辆伤害事故可造成人员轻伤、重伤和死亡。

（4）事故前可能出现的征兆

违章驾驶。如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶、疲劳驾驶、超速行驶等。

车辆存在缺陷。如刹车失灵、转向灯损坏等。

场地存在缺陷。如路况差、视线不良、厂内道路无限速标志牌等。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）发生车辆伤害事故后，驾驶员应立即停车，积极抢救伤员；

2）受伤人员被货物压住时，先搬开货物，再抢救伤员

3）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。

4）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。

5）立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。

6）遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，应速送往医院诊治。

7）当有异物刺入体腔或肢体，不宜拔出，等到达医院后，准备手术时再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

8）若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。

9）若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。

10）如果发现车辆有漏油，设置警戒线疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据具体情况采取堵漏措施。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 物体打击事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）可能发生的事故类型：

物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：

生产现场货物吊运区域、货物堆放区域以及各部门检修现场同一垂直面上存在交叉作业的区域等。

（3）事故可能发生的季节和危害程度：

春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生，具有突发性强。

（4）事故前可能出现的征兆：

1）交叉作业时物料传递、抛掷材料、工具等物件。

2）作业人员未经过安全培训教育上岗作业。

3）高处、临边作业时使用的工具，没有放入工具袋。

4）机械设备的防护装置失效，无法确保作业人员安全。

5）人员进入施工现场没有按规定佩戴安全帽。

6）拆除或拆卸作业时未设置警戒区域、缺少专人进行监护。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。

3）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 高处坠落事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）可能发生的事故类型：

依据高处坠落事故对人体伤害的坠落方式，把高处坠落事故大体分为如下类型：

洞口坠落（预留口、通道口、楼梯口、坠落等）；悬空高处作业坠落；拆除工程中发生的坠落；登高过程中坠落；梯子上作业坠落；其它高处作业坠落（电杆上、设备上、构架上、树上、以及其它各种物体上坠落等）。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：

临边及2m以上高度处作业施工。

（3）事故可能发生的季节和危害程度：

该事故没有季节性，但在雨雪季或炎热的夏季更容易发生。

发生高处坠落事故后会造成人员伤亡或财产损失。

（4）事故前可能出现的征兆：

高处作业人员不使用爬梯、未按要求系安全带、安全绳或者使用不当。

坠落高度在2米以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠。

当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员即有可能发生坠落事故。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护人员伤亡、减轻伤情、减少痛苦，并根据受伤程度进行救护。

1）呼救

当发现有人从高处坠落时，首先要呼救，救人是第一原则，首要任务。在保证自己不被再次伤害的情况下，一边救人一边大声呼叫，呼叫内容要明确：地点或部位发生的情况，并将信息准确传出去。

现场听到呼叫的任何人，均有责任将高处坠落情况迅速报告与其最近的部门主管、救护小组成员及报告应急救援指挥部。

现场指挥应立即通知各救援小组马上赶赴现场组织抢救工作。为救治工作顺利进行，警戒组实施警戒工作保证抢险道路畅通。

2）报警

报警组接到命令立即拨打120急救电话，与急救中心和医院联系，并将公司所在的位置、名称、联系人、事故种类，伤害情况等通知医务人员前来救护，特殊情况可拨打110报警求助，同时必须告知公司附近醒目标志建筑物，以利急救中心迅速判断方位及时到达。

警戒组做好迎接和引导救护车辆进入现场的准备。

3）自救

由于坠落事故可能引起出血，出血量大（达到总血量的40%）就有生命危险。现场急救时首先应采取紧急止血措施，然后再采取其他措施。常用的止血方法有：指压止血、加压包扎止血、加垫屈肢止血和止血带止血。

包扎可以起到快速止血、保护伤口、防止污染作用，有利于转送和进一步治疗。

①伤口渗血：用消毒纱布盖住伤口，然后进行包扎。若包扎后仍有较多渗血，可再加绷带，适当加压止血或用布带等止血。

②伤口出血呈喷射状或鲜血液涌出时立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端）使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。有条件用止血带止血。再送医院。

如果出现骨折情况，为了使断骨不再加重，避免加重断骨对周围组织的伤害，减轻伤员的痛苦并便于搬运，常用夹板的方法来固定。

①肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

②开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固守，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。

③腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

如果高处坠落造成受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸；频率为每分钟14～16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心跳。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 灼烫事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）可能发生的事故类型：

若人员未配备或正确穿戴防护服、手套等，操作人员直接接触酸碱等危险化学品，造成化学品灼伤事故。

若危化品发生泄漏，可能造成人员化学品灼伤。

若作业现场未配备淋浴器、湿毛巾等应急物品，无法处置化学灼伤事故，造成事故进一步扩大。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：

各危险化学品储存及使用区域；高温设备区域。

（3）事故可能发生的季节和危害程度：

该事故没有季节性，但在雨雪季或炎热的夏季更容易发生。

发生灼烫事故后会造成人员伤亡。

（4）事故前可能出现的征兆：

储存化学品的储罐发生泄漏；

违章操作及人员未人员未按要求佩戴劳动防护用品；

现场缺少应急喷淋装置；

高温设备未设置警示标志、标语，管线未图安全色等；

高温高压的蒸汽正常或事故条件下的外泄。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

①先用凉水把伤处冲洗干净，然后把伤处放入凉水浸泡半小时。一般来说，浸泡时间越早，水温越低（不能低于5℃，以免冻伤），效果越好。但伤处已经起泡并破了的，不可浸泡，以防感染。

②用淡盐水轻轻涂于灼伤处，可以消炎。

③在受伤处，擦上酱油或蜂蜜、猪油、狗油、生姜汁，均能收效。

④用鸡蛋清、熟蜂蜜或香油，混合调匀涂敷在受伤处，有消炎止痛作用。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 中毒窒息事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）可能发生的事故类型：

公司各工序生产过程中，化学品之间相互反应会产生有毒有害气体，烟尘等，若作业场所通风条件不良，通风设施发生故障，造成有毒有害物质积聚，可能会发生中毒窒息事故；

人员未按要求佩戴劳动防护用品；

密闭空间作业，有毒有害物质积聚，可能会发生有毒有害物质中毒窒息事故。

有限空间作业和检维修过程中，若作业未通风、未进行氧浓度和有毒有害物质浓度检测，无防护措施，发生中毒与窒息事故。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：

各危险化学品储存及使用区域及受限空间区域。

（3）事故可能发生的季节和危害程度：

该事故没有季节性。

发生中毒窒息事故后会造成人员伤亡。

（4）事故前可能出现的征兆：

储存化学品的储罐发生泄漏；

违章操作及人员未人员未按要求佩戴劳动防护用品。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）发生人员中毒窒息事故，现场紧急救护的同时，立即通知指挥部有关人员到现场紧急处理。

2）紧急制定抢救方案，确保伤亡人员安全脱离危险现场。

3）根据受伤情况进行现场紧急处置。中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术。人工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物，伤者平躺垫高颈部捏紧鼻孔，对伤者口中进行口对口吹气，时间约2秒钟；然后松开伤者的口、鼻，让其自行呼气，时间约3秒钟；频率每分钟16次。实施胸外挤压复苏术时，伤者平躺救护者双手交叉重叠对准伤者的左胸突部位进行上下按压，压陷深度约2—3厘米，频率80次/分，使用该方法时根据伤者身体情况注意力度，不要用力过猛造成伤者的其他伤害；在伤者没有恢复正常呼吸和心跳，救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救（包括运送医院途中）。

4）通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。在急救时如遇到危及生命的严重现象要立即进行心肺复苏。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 危化品装卸事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）事故类型

装卸车过程中涉及的危险品泄漏能够造成火灾、人员中毒、灼伤等事故。

（2）事故发生的区域、地点或装置

在正常收发作业过程中，存在伤害事故的危险区域主要是：危化品装卸区、运输车辆等作业场所均可能造成装卸车事故。

（3）事故发生的可能时间及危害程度

1）事故发生的可能时间

装卸车过程中。

2）装卸车事故危害程度

酸碱类化学品具有腐蚀性，作业人员未佩戴防护用品，意外泄漏时接触，有发生灼伤的危险；有毒化学品意外泄漏时，有发生人员中毒的危险；车况不佳、驾驶人员操作不熟，容易造成车辆对人员的伤害。

（4）事故前可能出现的征兆

上述存在的危险有害因素，绝大多数属突发事件，当有以下征兆时需引起注意：

1）异常天气的出现，导致事故的因素多，事故的发生率增加；

2）作业环境复杂，事故的可能性增加；

3）有毒气体监测报警、周界监控系统等报警信号失准；

4）化学品装卸过程中发生泄漏；

5）作业人员防护用品佩戴不全；

6）车速过快，车辆状况不佳及安全应急防护设施不全；

7）装置设施存在隐患未及时处理。

## 2 应急组织与职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

A 装卸车泄漏应急处置措施

发生泄漏时，应立即停止装卸作业，关闭车上所有阀门开关，关闭管道进液阀；

应急人员佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器，穿防酸碱工作服，快速拆除更换管道阀门、法兰，恢复装卸作业。

B 伤员救护应急处置措施

1）迅速将伤员脱离事故现场，置于通风良好的地方，清除口鼻分泌物和碳粒，立即就近急救。

2）在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话请求外援。或分类转送专科医院医治。

3）在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃抢救工作。

4）被酸碱类化学物质侵害后，应立即用软布或干净棉纱将患处擦拭干净，尽可能地去除创面上的化学物质。再用水冲洗或中和处理。以免创面上的化学物质遇水产热，加重烧伤。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 硫酸罐区事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）事故类型

硫酸泄漏、灼伤事故。

（2）事故发生的区域、地点或装置

事故的危险区域主要是：硫酸储罐区、装卸区。

（3）硫酸泄漏事故危害程度

硫酸属第8.1类酸性腐蚀品，对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。一旦发生泄漏，有发生灼伤的危险，会对硫酸罐区周边员工的安全健康造成威胁。

（4）事故前可能出现的征兆

1）异常天气的出现，导致事故的因素多，事故的发生率增加；

2）开停车期间，可变因素较多；

3）储罐、管道、阀门等发生泄漏；

4）作业人员防护用品佩戴不全。

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

硫酸泄漏事故可造成环境污染等次生事故。

## 2 应急工作职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）现场应急处置程序

1）任何人发现事故险情，首先大声呼救报警，并尽量控制，尤其在第一时间内尽力排除险情。

2）应急领导小组接警后，根据现场情况立即启动相应事故现场处置方案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤害和财产损失。

3）同时上报公司应急指挥中心，应急救援指挥中心根据事态发展趋势，预测并启动相应级别的应急救援预案。

4）应急救援指挥中心视情况联系上级主管部门和有关单位（火警119、救护120）进行救援、抢险和处理。

5）各应急救援小组成员接到通知后，应立即赶赴事故现场，按照各自的职责开展应急救援工作。

（2）现场应急处置措施

1）发现泄漏时，并在做好自身防护情况下，查清泄漏部位，并采取停泵，关闭上下阀门或切断根部阀等措施切断物料来源，控制危险源。

2）发生微孔泄漏时，选用适当器具堵漏；管道发生微孔泄漏，可采用打卡子的方法堵漏；罐体发生微孔泄漏时，可采用软木塞堵漏方式控制住危险。

3）硫酸储罐发生泄漏，在无法实施堵漏时，可采取倒罐方式处置，倒罐前应对使用储罐、管道、设备仔细检查，确保万无一失；做好操作人员的安全防护，防止意外发生。

4）当硫酸泄漏量较大，无法收集时，利用导流渠将无法收集的硫酸引进公司事故应急池处理。

5）对受到硫酸和酸雾伤害较重的人员在现场进行救护。

6）由硫酸引起的灼伤，首先迅速脱去被酸沾湿的衣物，迅速用大量清水冲洗，或用弱碱溶液如5小苏打夜中和，最后再用清水冲洗干净

7）做好事故现场恢复工作。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 液碱罐区事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）事故类型

液碱泄漏、灼伤事故。

（2）事故发生的区域、地点或装置

事故的危险区域主要是：液碱储罐区、装卸区。

（3）液碱泄漏的危害程度

液碱第8.2类碱性腐蚀品，有强烈的刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；一旦发生泄漏，有发生灼伤的危险，会对液碱罐区周边员工的安全健康造成威胁。

（4）事故前可能出现的征兆

1）异常天气的出现，导致事故的因素多，事故的发生率增加；

2）开停车期间，可变因素较多；

3）储罐、管道、阀门等发生泄漏；

4）作业人员防护用品佩戴不全。

## 2 应急工作职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）现场应急处置程序

1）任何人发现事故险情，首先大声呼救报警，并尽量控制，尤其在第一时间内尽力排除险情。

2）应急领导小组接警后，根据现场情况立即启动相应事故现场处置方案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤害和财产损失。

3）同时上报公司应急指挥中心，应急救援指挥中心根据事态发展趋势，预测并启动相应级别的应急救援预案。

4）应急救援指挥中心视情况联系上级主管部门和有关单位（火警119、救护120）进行救援、抢险和处理。

5）各应急救援小组成员接到通知后，应立即赶赴事故现场，按照各自的职责开展应急救援工作。

（2）现场应急处置措施

1）发现泄漏时，并在做好自身防护情况下，查清泄漏部位，并采取停泵，关闭上下阀门或切断根部阀等措施切断物料来源，控制危险源。

2）发生微孔泄漏时，选用适当器具堵漏；管道发生微孔泄漏，可采用打卡子的方法堵漏；罐体发生微孔泄漏时，可采用软木塞堵漏方式控制住危险。

3）液碱储罐发生泄漏，在无法实施堵漏时，可采取倒罐方式处置，倒罐前应对使用储罐、管道、设备仔细检查，确保万无一失；做好操作人员的安全防护，防止意外发生。

4）当液碱泄漏量较大，无法收集时，利用导流渠将无法收集的硫酸引进公司事故应急池处理。

5）对受到液碱伤害较重的人员在现场进行救护。

6）由液碱引起的灼伤，首先迅速脱去被液碱沾湿的衣物，迅速用大量清水冲洗，或用硼酸溶液中和，最后再用清水冲洗干净

7）做好事故现场恢复工作。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 反应器事故现场处置方案

## 1 事故风险分析

（1）事故类型

火灾爆炸事故、中毒事故。

（2）事故发生的区域、地点或装置

事故的危险区域主要是：反应器及相关管道、阀门。

（3）反应器事故的危害程度

氢气等属于易燃易爆气体，反应器反应温度较高，一旦控制不好，极易发生火灾爆炸，火灾爆炸产生的火焰、高温、烟雾、毒气、冲击波会造成大量人员伤亡和设备损失。

液氯属第2.3类有毒气体，属于高度有害物质，对眼睛、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒表现为流泪、咳嗽、胸闷，出现气管和支气管炎表现；重者发生肺水肿、昏迷、休克，吸入高浓度氯气，可引起迷走神经反射性心脏骤停或喉头痉挛而发生死亡。

（4）事故前可能出现的征兆

1）人员误操作，导致系统运行不稳定，事故的发生率增加；

2）氯气流量迅速下降；

3）可燃气体、有毒气体检测仪报警；

4）反应器、管道、阀门等发生泄漏；

5）主装置现场有氢气、氯气等物料泄漏的气味；

6）作业人员防护用品佩戴不全。

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

泄漏可造成火灾爆炸、人员中毒、环境污染等事故。

## 2 应急工作职责

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急救援领导小组紧密合作，共同处置好事故。

## 3 应急处置

（1）现场应急处置程序

1）任何人发现事故险情，首先大声呼救报警，并尽量控制，尤其在第一时间内尽力排除险情。

2）应急领导小组接警后，根据现场情况立即启动相应事故现场处置方案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤害和财产损失。

3）同时上报公司应急指挥中心，应急救援指挥中心根据事态发展趋势，预测并启动相应级别的应急救援预案。

4）应急救援指挥中心视情况联系上级主管部门和有关单位（火警119、救护120）进行救援、抢险和处理。

5）各应急救援小组成员接到通知后，应立即赶赴事故现场，按照各自的职责开展应急救援工作。

（2）火灾爆炸应急处置措施

1）反应器发生火灾爆炸事故后，迅速启动应急救援措施；

2）紧急疏散和警戒，迅速撤离现场无关人员，确认警戒范围，做好现场警戒工作；

3）采取紧急停车粗哟是，切断物料供应；

4）灭火人员应佩戴空气呼吸器，选用正确的消防器材进行灭火；

5）对现场受伤人员进行救护；

6）恢复现场秩序。

（3）中毒处理措施

1）对受到中毒伤害较重的人员在现场进行救护。

2）皮肤接触时按酸灼伤处理，应迅速脱去被污浊的衣物，迅速用大量清水冲洗。

3）眼睛接触，提起眼睑使用大量清水或生理盐水冲洗，滴眼药水。

4）迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

（4）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（5）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4 注意事项

（1）佩戴个人防护用品中的注意事项

使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测合格后方可使用。

（2）使用抢险救援器材中的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

2）各类防护器具必须经检测合格使用，用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。

3）各类抢险器材由采购部进行保养管理。

4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带、防火服、防火手套等常用劳动防护用品。

5）进入抢险用的灯具，必须是防爆灯具。

6）使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以免发生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，发生新的危险。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报安技环保部进行协商。

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

3）处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

4）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，要往上风向或侧风向进行。

（4）现场自救和互救的注意事项

应根据自身的条件实施自救和互救，超出自身条件时应请求增援，不能延误灾情及病情。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

1）事故结束后应派人监护现场。

2）迅速按照相应综合应急预案规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

3）由公司应急救援指挥部组织，对相关应急救援预案进行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

（7）其他注意事项

应急救援结束后，所有人员应积极配合有关单位对事故进行调查。

# 第四章 附件

## 附表1 应急联络人员及电话

公司应急指挥部成员名单及联系电话

| 姓 名 | 部 门 | 岗 位 | 应急任务 | 电 话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨 跃 | 公 司 | 能投执行董事 | 总指挥 | 13980568769 |  |
| 周世霖 | 公 司 | 晟达董事长 | 总指挥 | 18181123888 |  |
| 李 枫 | 公 司 | 总经理 | 副总指挥 | 13880669988 |  |
| 杨 诚 | 公 司 | 常务副总经理 | 副总指挥 | 13880567368 |  |
| 包永红 | 公 司 | 纪委书记 | 指挥部成员 | 13980099107 |  |
| 李 燕 | 公 司 | 副总经理 | 副总指挥 | 13890851997 |  |
| 白 炼 | 公 司 | 副总经理 | 副总指挥 | 13890851997 |  |
| 李 盛 | 公 司 | 副总经理 | 指挥部成员 | 18628233600 |  |
| 朱玉岷 | 公 司 | 副总经理 | 指挥部成员 | 18081555638 |  |
| 唐 勇 | 公 司 | 副总经理 | 指挥部成员 | 18508301277 |  |
| 黄得璟 | 公 司 | 总经理助理 | 指挥部成员 | 13841947438 |  |
| 彭 棵 | 公 司 | 财务总监 | 指挥部成员 | 13558767023 |  |
| 樊 翔 | 公 司 | 总经理助理 | 指挥部成员 | 13709006786 |  |
| 肖 云 | 公 司 | 安全总监 | 指挥部成员 | 13980693755 |  |
| 曾天荣 | 安全环部质量部 | 副部长 | 指挥部成员 | 13982041823 |  |
| 何 俊 | 安全环部质量部 | 副部长 | 指挥部成员 | 13590855098 |  |
| 李楚玉 | 生产管理部 | 部长 | 指挥部成员 | 18181129988 |  |
| 徐进江 | 生产管理部 | 副部长 | 指挥部成员员 | 15328858760 |  |
| 黄 涛 | 生产管理部 | 副部长 | 指挥部成员 | 15228135082 |  |
| 刘亚勇 | 生产管理部 | 副部长 | 指挥部成员 | 18989189161 |  |
| 程正勇 | 生产管理部 | 副部长 | 指挥部成员 | 15881702228 |  |
| 余 杰 | 技术研发部 | 副部长 | 指挥部成员 | 15328898677 |  |
| 刘鸿飞 | 晟达公司安全部 | 部长 | 指挥部成员 | 15892752165 |  |
| 吴仲兵 | 党群工作部 | 副部长 | 指挥部成员 | 13709037908 |  |
| 杨道金 | 综合管理部 | 部长助理 | 指挥部成员 | 13668187890 |  |
| 廖洪涛 | 综合管理部 | 主任 | 指挥部成员 | 18181122225 |  |
| 银崇刚 | 综合管理部 | 主任 | 指挥部成员 | 13795998998 |  |
| 唐 华 | 综合管理部 | 主任 | 指挥部成员 | 13890756123 |  |
| 康英红 | 财务资产部 | 副部长 | 指挥部成员 | 13547896891 |  |
| 李贤林 | 营销管理部 | 副部长 | 指挥部成员 | 13908233606 |  |
| 刘玉平 | 营销管理部 | 副部长 | 指挥部成员 | 13696228959 |  |
| 丁 爽 | 财务资产部 | 副部长 | 指挥部成员 | 15983762556 |  |
| 甘祥元 | 氧化车间 | 车间主任 | 指挥部成员 | 15908273317 |  |
| 江昌诚 | 精制车间 | 车间主任 | 指挥部成员 | 15181721732 |  |
| 蒋文明 | 化验车间 | 车间主任 | 指挥部成员 | 13990899169 |  |
| 李 勇 | 公用车间 | 车间主任 | 指挥部成员 | 13518299208 |  |
| 白春艳 | 储运车间 | 车间主任 | 指挥部成员成员 | 13909078828 |  |
| 唐能荣 | 仪电车间 | 车间主任 | 指挥部成员 | 13890852771 |  |
| 韩 伟 | 机修车间 | 车间主任 | 指挥部成员 | 13990823011 |  |

公司应急救援队成员名单及联系电话

| 姓 名 | 部 门 | 岗 位 | 应急任务 | 电 话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潘 聪 | 生产管理部 | 设备管理 | 应急救援组成员 | 15328059312 |  |
| 蒋 力 | 生产管理部 | 设备管理 | 应急救援组成员 | 13568971217 |  |
| 田 锋 | 生产管理部 | 设备管理 | 应急救援组成员 | 17308107953 |  |
| 郑智友 | 生产管理部 | 设备管理 | 应急救援组成员 | 13309076215 |  |
| 程 鑫 | 生产管理部 | 工艺管理 | 应急救援组成员 | 18113935392 |  |
| 王军强 | 生产管理部 | 工艺管理 | 应急救援组成员 | 18582120218 |  |
| 曾 波 | 生产管理部 | 工艺管理 | 应急救援组成员 | 15228115357 |  |
| 林 杰 | 生产管理部 | 工艺管理 | 应急救援组成员 | 13795993650 |  |
| 闫 顼 | 生产管理部 | 工艺管理 | 应急救援组成员 | 18680789559 |  |
| 蒋道波 | 生产管理部 | 电气管理 | 应急救援组成员 | 13881815688 |  |
| 罗德军 | 生产管理部 | 电气管理 | 应急救援组成员 | 18990879949 |  |
| 蒋法兵 | 生产管理部 | 电气管理 | 应急救援组成员 | 13309075488 |  |
| 曾义勇 | 生产管理部 | 仪表管理 | 应急救援组成员 | 13568853789 |  |
| 肖朝辉 | 生产管理部 | 仪表管理 | 应急救援组成员 | 17394976156 |  |
| 李海鑫 | 生产管理部 | 仪表管理 | 应急救援组成员 | 15023770404 |  |
| 李佳金 | 氧化车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 15881773137 |  |
| 熊维佳 | 氧化车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13086378639 |  |
| 宋梦桃 | 精制车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13698282865 |  |
| 王光润 | 精制车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13408177750 |  |
| 徐 斌 | 精制车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 15984801512 |  |
| 余 华 | 公用车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13518299208 |  |
| 尹贵强 | 公用车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13990832447 |  |
| 谢仕君 | 公用车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13096131918 |  |
| 刘 波 | 储运车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13708270361 |  |
| 汤家泽 | 储运车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13990765715 |  |
| 范 英 | 化验车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 15182915917 |  |
| 蒲 浩 | 化验车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 15181730155 |  |
| 姚秋元 | 建安公司 | 公司经理 | 应急救援组成员 | 13808271401 |  |
| 刘 凯 | 建安公司 | 副经理 | 应急救援组成员 | 13795991993 |  |
| 杨 军 | 建安公司 | 副经理 | 应急救援组成员 | 13890877665 |  |
| 吴明卿 | 机修车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 15182966933 |  |
| 唐昌晏 | 仪电车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13990829730 |  |
| 裴 爽 | 仪电车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13508081699 |  |
| 张乾明 | 仪电车间 | 副主任 | 应急救援组成员 | 13699685807 |  |
| 熊 斌 | 安全环部质量部 | 安全管理 | 应急救援组成员 | 13890808383 |  |
| 宋 阳 | 安全环部质量部 | 安全管理 | 应急救援组成员 | 18080027025 |  |
| 周 磊 | 安全环部质量部 | 环保管理 | 应急救援组成员 | 13882201553 |  |
| 朱红兵 | 安全环部质量部 | 质量管理 | 应急救援组成员 | 13629053145 |  |
| 汪秩燕 | 安全环部质量部 | 质量管理 | 应急救援组成员 | 15298203816 |  |
| 周明辉 | 安全环部质量部 | 安全管理 | 应急救援组成员 | 18030541823 |  |
| 何明军 | 安全环部质量部 | 消防管理 | 应急救援组成员 | 13696237075 |  |
| 罗文武 | 安全环部质量部 | 消防管理 | 应急救援组成员 | 13980477061 |  |
| 李 刚 | 安全环部质量部 | 消气防管理 | 应急救援组成员 | 13668179660 |  |
| 姚 力 | 安全环部质量部 | 消气防管理 | 应急救援组成员 | 15818502937 |  |
| 龙 海 | 安全环部质量部 | 消气防管理 | 应急救援组成员 | 17358662686 |  |
| 吴燕超 | 综合管理部 | 治安、保卫 | 应急救援组成员 | 15729600190 |  |

外部应急救援相关联系电话：

| 单位（部门） | 电话 | 单位（部门） | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南充市政府办公室 | 2225116，2244222 | 南充市安监局 | 2222419，2666039 |
| 南充市环保局 | 2168192 | 南充市消防支队 | 2231233，2222119 |
| 经开区安监局 | 3698053 | 经开区环保局 | 3698062 |
| 经开区经发局 | 3698019 | 经开区消防大队 | 7998992 |
| 川北医学院附院 | 2262120 | 南充市中心医院 | 2222658 |
| 嘉陵区人民医院 | 2890993，3887000 | 嘉陵区环境监测站 | 3636826 |

## 附件2  应急物资装备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气密防化服 | CPS 800 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 气密隔热服 | 305系列连体隔热服 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 避火服 | 900 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 速降自锁装置 | Workman SRL15m | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 登高车 | 1200*600*1000，带护栏加安全链 | 辆 | 1 |  |  |
| 6 | 铁锹 | 平头铁锹配把 | 把 | 25 |  |  |
| 气防装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动供气装置 | / | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 高压呼吸器压缩机 | 300HG | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 空气呼吸器（6.8L） | BD2100－MAX（6.8L） | 套 | 12 |  |  |
| 4 | 空气呼吸器（9L） | BD2100－MAX（9L） | 套 | 10 |  |  |
| 5 | 自吸式长管呼吸器 | VZXCG | 套 | 16 |  |  |
| 6 | 防爆充气箱 | CFS-2A | 套 | 1 |  |  |
| 安全装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤式防毒面具 | D2055790-CN | 套 | 64 |  |  |
| 2 | 滤毒罐（复合型） | 93ABEK-CO-NO-Hg/St | 套 | 64 |  |  |
| 3 | 滤毒罐（防有机气体） | 90ABEK2 | 套 | 64 |  |  |
| 4 | 化学防护服（防酸碱） | CPS400 | 套 | 18 |  |  |
| 5 | 耳罩 | SORI4012 | 套 | 50 |  |  |
| 6 | 安全带 | 轻巧星全身式安全带 | 套 | 83 |  |  |
| 7 | 半面罩 | B290 | 套 | 265 |  |  |
| 8 | 半面罩滤盒 | G110 | 个 | 530 |  |  |
| 9 | 防护面罩 | JSP | 副 | 396 |  |  |
| 10 | 防尘口罩 | / | 个 | 234 |  |  |
| 11 | 防有机蒸汽口罩 | / | 个 | 500 |  |  |
| 12 | 防辐射眼镜 | 护边型防护眼镜 | 副 | 2 |  |  |
| 13 | 防冻手套 |  | 双 | 15 |  |  |
| 14 | PVC耐酸碱手套 | 60CM加厚耐酸碱 | 双 | 271 |  |  |
| 15 | 绝缘手套 | 电工专用5KV绝缘手套 | 双 | 43 |  |  |
| 16 | 绝缘鞋 | 电工专用 | 双 | 19 |  |  |
| 17 | 便携式气体检测仪 | X-am 5000 | 台 | 12 |  |  |
| 18 | 便携式气体检测仪 | PH-SD2 | 台 | 6 |  |  |
| 19 | 便携式可燃气体检仪 | / | 台 | 14 |  |  |
| 20 | 便携式气体检测仪 | / | 台 | 5 |  |  |
| 环保装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气气质检测仪 | D3188701 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 自动电位滴定计 | ZD－2 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 水质采样器 | CSQ-1 | Tao | 1 |  |  |
| 4 | 手持式XY辐射仪 | RM2030 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 热释先个人检测计 | TLD-600 | 个 | 505 |  |  |
| 6 | 防护铅服 | 半袖双面连体型 | 套 | 2 |  |  |
| 医疗救护装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式心肺复苏机 | HLR Model－601 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 被褥和担架 | BGY-1A1 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 躯干和肢体真空气囊 | BGD-1 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 综合急救箱 | BGA-20 | 套 | 8 |  |  |
| 设备抢修装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 器材维修专用工具 | / | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 螺旋千斤顶 | 2吨/2.2KG | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 螺旋千斤顶 | 4公吨/3.2KG | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 螺旋千斤顶 | 8公吨/4.9KG | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 割刀 | 93-021-22/3-31mm（配两刀片） | 把 | 2 |  |  |
| 6 | 割刀(切管器） | 93-028-22/6-64mm（配两刀片） | 把 | 2 |  |  |
| 7 | 割刀 | 0-1000mm可调 再配2个刀片 | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 电剪刀 | 30W | 把 | 2 |  |  |
| 9 | 电动切管套丝机 | Z3T-R6 | 套 | 1 |  |  |
| 通讯照明装备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机(防爆防水) | 对讲机(防爆防水)GP328 | 台 | 92 |  |  |
| 2 | 现场应急广播系统 | / | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 现场消防有线电话 | / | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 现场应急有线电话 | / | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 应急灯(手提式探照灯) | BST6302B | 个 | 19 |  |  |
| 6 | 电筒 | 7623（防爆充电）JW7623 | 个 | 91 |  |  |
| 交通设施配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 川A0867Q（小车） | 生产指挥车 | 辆 | 1 |  |  |
| 2 | 川A0277Q（小车） | 生产指挥车 | 辆 | 1 |  |  |
| 3 | 川A37MC0小车） | 生产指挥车 | 辆 | 1 |  |  |
| 4 | 川A86P31（商务车） | 生产值班车 | 辆 | 1 |  |  |
| 6 | 川RVB698（商务车） | 24小时值班车 | 辆 | 1 |  |  |
| 7 | 川A52800（中巴车） | 通勤车 | 辆 | 1 |  |  |
| 8 | 大巴车（49座） | 通勤车 | 辆 | 7 |  |  |

## 附表3  公司消防设施汇总表

| 序号 | 设施器材名称 | 规格型号 | 数量 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 微型消防站（含配套设施） | 座 | 1 |  |  |
| 3 | 泡沫消防站 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 手提式干粉灭火器（8Kg） | MFZ/ABC8 | 326 |  |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器（6Kg） | MFZ/ABC6 | 1788 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器（5Kg） | MFZ/ABC5 | 258 |  |  |
| 7 | 手提式干粉灭火器（4Kg） | MFZ/ABC4 | 40 |  |  |
| 8 | 推车式干粉灭火器（50Kg） | / | 78 |  |  |
| 9 | 手提式干粉灭火器（3Kg） | MFZ/ABC3 | 94 |  |  |
| 10 | 手提式二氧化碳灭火（7Kg） | MT7 | 191 |  |  |
| 11 | 推车式二氧化碳灭火（20Kg） | MT20 | 5 |  |  |
| 12 | 喷淋环管 | 套 | 34 |  |  |
| 13 | 喷淋装置 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 雨淋阀组DN100 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 雨淋阀组DN150 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 雨淋阀组DN200 | 套 | 6 |  |  |
| 17 | 室外消防栓 | SS150/80-1.6 | 38 |  |  |
| 18 | 室外消火栓箱 | （含水枪、水带、扳手） | 63 |  |  |
| 19 | 消防泡沫栓 | PS150/80X2-1.6 | 6 |  |  |
| 20 | 消防炮座 | ZPZ100-1.6 | 23 |  |  |
| 21 | 消防水炮 | PS50W | 23 |  |  |
| 22 | 室内消防栓 | 04S202/11 | 149 |  |  |

## 附表3 公司消防设施汇总表

| 序号 | 设施器材名称 | 规格型号 | 数量 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 微型消防站（含配套设施） | 座 | 1 |  |  |
| 3 | 泡沫消防站 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 手提式干粉灭火器（8Kg） | MFZ/ABC8 | 326 |  |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器（6Kg） | MFZ/ABC6 | 1788 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器（5Kg） | MFZ/ABC5 | 258 |  |  |
| 7 | 手提式干粉灭火器（4Kg） | MFZ/ABC4 | 40 |  |  |
| 8 | 推车式干粉灭火器（50Kg） | / | 78 |  |  |
| 9 | 手提式干粉灭火器（3Kg） | MFZ/ABC3 | 94 |  |  |
| 10 | 手提式二氧化碳灭火（7Kg） | MT7 | 191 |  |  |
| 11 | 推车式二氧化碳灭火（20Kg） | MT20 | 5 |  |  |
| 12 | 喷淋环管 | 套 | 34 |  |  |
| 13 | 喷淋装置 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 雨淋阀组DN100 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 雨淋阀组DN150 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 雨淋阀组DN200 | 套 | 6 |  |  |
| 17 | 室外消防栓 | SS150/80-1.6 | 38 |  |  |
| 18 | 室外消火栓箱 | （含水枪、水带、扳手） | 63 |  |  |
| 19 | 消防泡沫栓 | PS150/80X2-1.6 | 6 |  |  |
| 20 | 消防炮座 | ZPZ100-1.6 | 23 |  |  |
| 21 | 消防水炮 | PS50W | 23 |  |  |
| 22 | 室内消防栓 | 04S202/11 | 149 |  |  |

## 附表4 PTA主装置消防应急设备布置图

## 附表5 公司应急疏散线路图

## 附表5 公司应急疏散线路图（重大危险源分布图）

## 附件6 规范化格式文本

信息接收、处理、上报表

编号：

| 信息主要内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息来源或报告单位（报告人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人 |  |  |  |  | 时 间 |  |  | 年 月 日 时 |  |
| 信息处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息处理人 |  |  |  | 时 间 |  | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 信息上报情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报达部门 |  |  |  | 上报人 |  |  | 时 间 |  | 年 月 日 |

## 附件7 应急救援协作协议(公司和园区、河西卫生院建设共建医疗救护站)

四川能投化学新材料有限公司

【附件8】事故风险评估报告

四川能投化学新材料有限公司编制

2018年12月

# 1 总则

## 1.1 评估目的

为规范公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险、有害因素，明确公司可能存在的各危险、有害因素的种类，风险大小，为生产安全事故应急预案编制，专项应急预案及现场处置方案提供依据。

## 1.2 评估原则

1、坚持客观公正原则

在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。

2、坚持发展性原则

评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。

## 1.3 评估依据

(1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令13号)

(2)《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令4号)

(3)《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

(4)《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）

(5)《中华人民共和国环境保护法》(国主席令第9号)

(6)《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号)

(7)《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）

(8)《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

(9)《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)

(10)《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

(11)《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第90号)

(12)《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令第216号）

(13)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2013)

(14)《消防安全标识设置要求》（GB15630-1995）

(15)《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

(16)《安全标识及其使用导则》（GB2894-2008）

(17)《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-1990）

(18)《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

(19)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

(20)《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

(21)《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

(22)《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）

(23)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

(24)《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）

(25)《四川省政府安委会办公室关于印发<四川省安全风险分级管控工作指南>的通知》（川安办〔2017〕25号）

## 1.4 风险评估范围

评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险辨识和分析。

## 1.5 评估过程

1、成立风险评估小组。

2、收集分析资料、现场勘察。

3、组织进行风险识别和评估。

4、评估汇总交公司主要负责人批准。

## 1.6 评估组织

风险评价小组由公司主要负责人、安全生产管理人员以及各部门主要负责人组成。

风险评价小组组成如下：

评价组长：杨  跃

副 组 长：杨 诚、李  燕

评价成员：朱玉岷、李 盛、白 炼、唐 勇 、黄德璟、樊 翔、李楚玉、刘亚勇、黄 涛、肖 云、曾天荣、吴仲兵、康英红、刘玉平、刘鸿飞

# 2 生产经营单位概况

## 2.1 公司简介

四川能投化学新材料有限公司是由中国成达工程有限公司和中国石油四川石化有限责任公司合资成立的一个有限责任公司，主要生产为以对二甲苯(PX)和空气为原料，以醋酸为溶剂，通过高温氧化和加氢精制生产精对苯二甲酸（PTA），生产装置由氧化、制氢和精制三部分组成，生产规模为100万吨/年，项目总投资40亿元。

公司坚持安全第一，以质量求生存，技术改造求发展，关爱职工的身心健康，重视安全和环境保护工作，努力创造良好的企业文化氛围与和谐优美的工作、生活环境。上层管理人员对质量、健康、安全与环境管理工作的重视是取得成效的关键，健全的质量、健康、安全与环境管理制度是保证，机构、设备齐全和高素质的队伍是基础。工厂紧跟国际先进管理水平，坚持持续改进，建立了全面、严密的SHE综合管理体系网络，为广大顾客、员工和社会提供了可靠的质量、健康、安全与环境保证。

## 2.2 地理位置及气象条件

四川能投化学新材料有限公司坐落于四川省南充市经济开发区，南充市地处四川盆地东北部，嘉陵江中游西岸，地理坐标为东经105°43′～106°08′，北纬30°27′～30°55′之间。幅员面积1.25万平方公里，辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、五县（南部、西充、仪陇、蓬安、营山）和阆中市，是川东北区域中心城市。南充西距成都218 公里，南距重庆200 公里，是国家二级交通枢纽，与成都、重庆两大中心城市形成2小时三角经济区。成南、南广高速公路横贯东西，达成铁路、318 国道穿行其间，212 国道纵行南北，区域内各乡镇均有道路相通，交通运输方便。经济开发区位于南充市区南端，城市下风向及嘉陵江下游，南充市嘉陵区河西片区。用地北、东、南三面环嘉陵江，西以212国道为界。主要用地为兼有嘉陵江沿江平坝和丘陵。

当地气候温暖湿润，基本风压较小，地基土无冰冻现象。地震基本烈度小于六度，场地岩土属于软弱—坚硬土。

## 2.3 生产工艺流程

精对苯二甲酸装置由氧化工序、制氢工序和精制工序三部分组成。

1、氧化工序

在氧化工序，主要以对二甲苯（PX）为原料，在醋酸溶剂中以醋酸钴和醋酸锰为催化剂，以溴化氢为促进剂，用空气将PX氧化成粗对苯二甲酸（CTA）。然后经结晶、分离、干燥生产粗对苯二甲酸（CTA）。

其主化学反应机理如下：

PX氧化反应是比较复杂的化学反应，其分步反应过程见下述反应式。在反应过程中k1～k4是主过程，k5～k6是副过程。PX氧化反应为放热反应，反应热为915.7kJ/mol。

PX氧化反应的主要副反应是醋酸脱羰基羧和生成醋酸甲酯。PX与溶剂醋酸在氧的作用下燃烧，生成CO、CO2和水。反应方程式如下：

本工序由工艺空气压缩和尾气处理单元，原料进料单元，氧化反应单元，粗对苯二甲酸（CTA）结晶、分离和干燥单元，催化剂配制和回收单元，溶剂回收、母液和排气处理单元，溶剂脱水单元，醋酸甲酯回收单元、安全排放及洗涤单元组成。

（1）工艺空气压缩和尾气处理单元

工艺空气经空气压缩机压缩并过滤后送氧化反应器为反应提供氧气。空气压缩机由蒸汽透平和尾气膨胀机组合驱动，蒸汽透平为全凝式，其蒸汽来自工艺过程副产的低压蒸汽、低低压蒸汽和超低压蒸汽；尾气膨胀机利用氧化反应器排出的绝大部分尾气膨胀做功驱动。空气压缩机还带有电动机/发电机，在开车时用电驱动压缩机，在正常运行时，发电机将多于的能量转化为电能供本装置和其他装置使用。

从高压吸收塔顶来的尾气进入尾气气液分离罐，分离夹带的液体，然后依次进入三级催化燃烧器预热器，依次用中压蒸汽、高压蒸汽和超高压蒸汽加热，用三级预热器可用中、高压蒸汽替代部分超高压蒸汽，尽量减少超高压蒸汽消耗量。

预热后的尾气进入催化燃烧器，在燃烧器内加热器的壳程中进一步预热，然后进入催化燃烧室，通过催化燃烧除去尾气中的有机物。催化燃烧后的尾气进入燃烧器内加热器的管程加热进料尾气。从燃烧器内加热器出来的尾气，一小部分经冷却、干燥后作为惰性气体用于CTA和PTA干燥及输送；其余的尾气进入尾气膨胀机驱动空气压缩机。从尾气膨胀机出来的尾气进入尾气洗涤塔，进一步洗涤后达标排放。

使用燃烧器内加热器可大大减少辅助燃料的消耗量。

（2）原料进料单元

对二甲苯在流量控制下，直接用泵从储罐打入氧化反应器；醋酸溶剂（包括回收和新鲜催化剂）从母液罐用泵打入氧化反应器。

（3）氧化反应单元

氧化反应在设有搅拌器的氧化反应器中发生，操作压力为1.35～1.55MPaG，温度为200℃，氧化反应中产生的热量通过蒸发溶剂被移走。

压缩后的工艺空气经一系列的喷嘴进入氧化反应器，在氧化反应器中，对二甲苯与压缩空气中的氧气反应生成对苯二甲酸。

氧化反应器带有搅拌器，通过搅拌使反应生成的对苯二甲酸悬浮在反应液中。该氧化反应为放热反应，反应热由醋酸溶剂蒸发带走。反应产物在氧化反应器的液位控制下排入CTA第一结晶釜。

氧化反应器的排气经一系列换热器冷却，将蒸发的醋酸溶剂和可凝气冷凝。大部分的冷凝液直接循环到氧化反应器，而部分含水量较高的水相从高压吸收塔塔釜送入溶剂脱水塔。

从换热器出来的不凝尾气进入高压吸收塔，依次用冷的醋酸和脱盐水洗涤进一步除去可凝气体，洗涤后的醋酸通过循环加热器用脱水后的醋酸溶剂余热加热后，送入氧化反应器。洗涤后的水送入溶剂脱水塔回收溶剂。

从高压吸收塔顶排出的尾气送尾气处理单元。

氧化反应器中气相的组成同氧化反应尾气组成，其组成如下：

醋酸          20.8          Kg/h

水            1622.5        Kg/h

氧            14545.2       Kg/h

氮            339977.0      Kg/h

一氧化碳      1586.1        Kg/h

二氧化氮      7381.2        Kg/h

甲基乙炔      176.9         Kg/h

溴甲烷        23.2          Kg/h

PX            0.1           Kg/h

合计          365333        Kg/h

（4）CTA结晶、分离和干燥单元

从氧化反应器排出的含CTA的浆料在三台串联的结晶釜中逐步减压，使溶解的对苯二甲酸析出。三台结晶釜均带有搅拌，连续搅拌使析出的固体棵料悬浮在液体中。

从第一结晶釜闪蒸出的醋酸和水蒸汽在换热器中用锅炉给水冷凝，同时副产低低压蒸汽，冷凝液送入溶剂脱水塔；冷凝后的不凝气用循环水进一步冷却，然后不需加压直接送入高压吸收塔。

第一结晶釜出来的浆料进入第二结晶釜继续减压，闪蒸汽直接送入溶剂脱水塔。

第二结晶釜出来的浆料进入第三结晶釜，减压后的闪蒸汽在第三结晶冷凝器中用锅炉给水冷凝，冷凝液回流到第三结晶釜，不凝的惰性气体进入喷射器和冷凝器单元。

从第三结晶釜出来的浆料送入CTA旋转真空过滤器，过滤器分离出的母液和气相进入母液分离器，分离出的气相经真空冷凝器冷却后进入液环式真空泵，并在真空泵气液分离罐分离出冷凝液体，冷凝液循环到旋转真空过滤器。

母液用泵送入母液罐和催化剂回收分离器。

旋转真空过滤器过滤得到的粗CTA饼用脱水醋酸溶剂洗涤后，用螺旋输送器送入CTA干燥器，通过用一股循环使用的惰性气体加热汽化除去CTA中残留的溶剂。干的CTA粉料送入CTA进料料仓。

干燥器排气送入干燥器洗涤器，用循环使用的冷醋酸溶剂逆流冷凝气体的醋酸蒸汽，洗涤后的气体加热后经干燥器鼓风机增压后重新进入干燥器。

（5）催化剂配制和回收单元

母液用泵送入催化剂回收分离罐，与催化剂回收助剂混合，含有催化剂的母液密度较大，依靠催化剂回收分离罐与母液罐的位差流入母液罐。在母液罐中，补充适量的钴和锰的醋酸盐、以及溴化氢溶液。

为了节约投资，催化剂回收系统已经大大减化。

催化剂回收单元需排放的母液送入溶剂汽提塔。

（6）溶剂回收、母液和排气处理单元

在溶剂汽提塔中，母液中的醋酸和水在汽提塔再沸器中汽化，在汽提塔中与母液中的不挥发物分离，塔釜浆料通过泵强制循环进入再沸器。塔釜出料进入残留物蒸发器，通过高压蒸汽加热蒸发残留物中的剩入溶剂，熔融的残留物进入残留物浆料收集罐与废水混合，然后送入催化剂回收单元回收有机酸和催化剂。回收的催化剂、对苯二甲酸和其他中间产物送回PTA装置，其他有机物提纯后外售。

氧化工序的母液收集在母液罐中，与回收和补充的催化剂和回收的醋酸甲酯混合，然后用泵打入氧化反应器循环使用，抑制醋酸生成醋酸甲酯。

常压排气进入常压洗涤塔，依次用冷的醋酸和脱盐水洗涤，洗涤后的气体放空；洗涤后的有机相与母液混合，水相送入溶剂汽提塔。

（7）溶剂脱水单元

在溶剂脱水塔中，氧化反应生成的水以及洗涤加入的水与醋酸溶剂分离。为了减少分离所需能耗，在脱水塔中加入了一种有机共沸剂。脱水塔为填料塔。

塔顶排气在冷凝器中冷凝，凝液进入倾析器，分离出的有机相回流到脱水塔顶；水相送醋酸甲酯回收塔回收醋酸甲酯。

塔釜出料用锅炉给水冷却后分别进入高压溶剂泵和脱水溶剂泵，为装置提供高压和低压溶剂。

溶剂脱水塔有一小股侧线采出，送吹净塔以分离对苯二甲酸，同时减少共沸剂的损失。

（8）醋酸甲酯回收单元

醋酸甲酯回收塔进料为溶剂脱水塔倾析器分离的废水，其塔顶物料富含醋酸甲酯，该物料在塔顶冷凝器中用循环水冷凝回收醋酸甲酯，回收的醋酸甲酯送氧化反应器。

塔釜出来的废水在废水冷却器中冷却后，送装置内的废水用户，塔釜加热方式为直接加入蒸汽，该蒸汽为PTA第五结晶器副产。

回收塔侧线采出物料中含有共沸剂，送入溶剂脱水塔倾析器。

（9）安全排放和洗涤

在氧化工序，所有的安全阀起跳排放均用管道送入排放洗涤塔，用工业水洗涤除去气体中的夹带的液体、固体以及可凝气体。尾气在高空排放。

2、制氢工序

其主化学反应机理如下：

CH3OH+H2O→CO2+H2+49.5KJ/mol，PSA单元尾气加热

本工序由甲醇裂解单元和PSA 提纯单元组成。

（1）甲醇裂解单元

来自界区的原料甲醇与脱盐水在甲醇缓冲罐中混合，然后依次经过甲醇裂解反应器出口的原料换热器和烟气换热器进行加热， 加热到指定温度后进入甲醇裂解反应器。原料甲醇在催化剂的作用下完成裂解反应，生成氢气和一氧化碳，生成的高温裂解气在原料换热器中被原料液冷却，再经水冷器冷却后进入气液分离缓冲罐，分离出的冷凝液送入甲醇缓冲罐与原料甲醇混合，循环使用。气液分离缓冲罐顶部的裂解气去PSA单元提纯。

（2）PSA 提纯单元

来自甲醇裂解单元的裂解气经PSA单元将H2提纯至指定的纯度，作为产品送往加氢精制工序，PSA单元产生的尾气送入甲醇裂解反应器作燃料。

本制氢工艺，用生产过程中产生的尾气，代替热油作为燃料提供甲醇裂解反应所需要的热量，省去了热油系统，从而避免了处理热油时所遇到的问题和麻烦，该工艺既简化了设备及其运行，又简化了生产的组织管理，经济又方便。

3、加氢精制工序

加氢精制过程的化学反应式如下：

+43.7Kcal/g.mol

从氧化工序生产的CTA产品中含有少量杂质，这些杂技必需除去以满足生产聚酯对原料的要求。在加氢精制工序，在高温、高压条件下，通过有选择性的液相催化加氢，将CTA中的主要杂质对羧基苯甲醛（4-CBA）转化为对甲基苯甲酸，由于对甲基苯甲酸比PTA更容易溶于水，在随后的结晶过程中，对甲基苯甲酸溶解在水中，从而与PTA分离。

本工序由CTA进料单元、加氢反应单元、PTA结晶、分离和干燥单元、母液和排气处理单元、氢气回收和压缩单元组成。

（1）CTA进料单元

干燥的CTA粉料计量加入进料浆料罐，与循环使用的水混合形成均匀的浆料，浆料在一系列串联加热器中预热以达到反应温度，预热后的浆料从顶部进入加氢反应器。

（2）加氢反应单元

加氢反应器为填料床，装填有加氢催化剂，预热后的浆料和来自制氢工序的高压氢气从顶部进入反应器，在流经催化剂床时，4-CBA发生加氢反应转化为对甲基苯甲酸。

（3）PTA结晶、分离和干燥单元

PTA结晶釜为五台串联，每台结晶釜都有连续搅拌。从加氢反应器出来的PTA溶液进入PTA第一结晶釜，减压闪蒸，然后依次进入其他结晶釜。

第一到第三结晶釜的闪蒸蒸汽用来预热CTA浆料，第四结晶釜的闪蒸蒸汽部分用来加热PTA洗涤水，剩余部分用来预热CTA浆料。

从第五结晶釜出来的PTA浆料送入带压旋转过滤器，过滤形成的湿PTA饼用热的脱盐水洗涤，洗涤后的PTA饼通过旋转阀送入PTA干燥器。从过滤器分离的PTA母液送入PTA母液分离罐，气体经风机送入带压旋转过滤器；母液送PTA母液闪蒸罐。该系统已经优化以减少操作费用。

在PTA干燥器中，通入热的惰性气体以除去PTA中的水分。干燥气排气经PTA干燥器冷凝器用脱盐水冷却，以冷凝排气中的水蒸汽并除去固体粉尘，凝液送CTA进料浆料罐。

干燥后的PTA产品用旋转阀下料后风送到PTA料仓。

（4）母液和排气处理单元

来自带压旋转过滤器的PTA母液在PTA母液闪蒸罐中闪蒸，产生的蒸汽送超低压蒸汽发生器，被冷凝同时副产超低压蒸汽，凝液送PTA干燥器冷凝器冷却干燥器排气。

来自不同设备的工艺凝液送入PTA闪蒸罐，闪蒸的蒸汽与PTA第五结晶釜的闪蒸蒸汽混合送超低压蒸汽发生器副产超低压蒸汽。PTA闪蒸罐的凝液在装置内循环作为溶剂使用。

PTA母液闪蒸罐闪蒸后的母液在排气洗涤塔中常压闪蒸，闪蒸后的浆料冷却后送PTA母液分离系统。分离残留物送氧化工序。

（5）氢气回收和压缩单元

从第一结晶釜预热器出来的排气中含有氢气和工艺蒸汽，该排气用超高压蒸汽预热后进入一氧化碳脱除反应器，反应后的气体过滤、冷却（副产低压蒸汽）后，气体中主要就是氢气，然后与外来氢混合一起进入氢气压缩机，压缩后进入加氢反应器。

## 2.4 原辅料、中间产品及产品

### 2.4.1 主要原辅材料

1、项目的主要原辅材料

本项目主要原辅材料有对二甲苯、醋酸、甲醇、催化剂（四水合醋酸钴、四水合醋酸锰、钯碳催化剂等）、氢溴酸等，主要原材料使用情况见下表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单耗（/tPTA） | 年用量（万吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对二甲苯 | t | 0.656 | 65.6 |  |
| 2 | 醋酸（100%） | kg | 33 | 3.3 |  |
| 3 | 甲醇 | kg | 0.656 | 0.0656 |  |
| 4 | 共沸剂 | kg | 0.5 | 0.05 | 保密 |
| 二、化学品和催化剂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钴 | kg | 0.021 | 0.0021 |  |
| 2 | 锰 | kg | 0.06 | 0.006 |  |
| 3 | HBr（100%） | kg | 0.5 | 0.05 |  |
| 4 | 加氢催化剂 | kg | 0.02 | 0.002 | 两年一换 |
| 5 | 催化剂回收剂 | kg | 0.51 | 0.051 |  |
| 6 | 催化氧化催化剂 | m3 |  |  | 16m3/次，6年一换 |
| 7 | 甲醇裂解制氢催化剂 | kg | 2.76 |  | 两年一换0.3m3 |
| 三、其他辅助化学品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液碱（42%） | t |  | 150 | 主要用于尾气洗涤和水处理 |
| 2 | 硫酸（93%） | t |  | 155 | 主要用于水处理 |

项目燃料和水、电、汽（气）等用量及来源如下所示：

| 序号 | 名称 | 单位 | 小时用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业水 | t | 1248 | 南充化工园区 |  |
| 2 | 生活水 | t | 6 | 南充化工园区 |  |
| 3 | 电 | 度 | 16130 | 南充化工园区 | 开车最大50000 |
| 4 | 天然气 | Nm3 | 6263 | 南充化工园区 | 最大14680（持续9小时） |
| 5 | 仪表空气 | Nm3 | 1700 | PTA项目自备 |  |
| 6 | 超高压蒸汽 | t | 92.4 | PTA项目自备 | 最大209（持续9小时） |
| 7 | 脱盐水 | t | 212.5 | PTA项目自备 | 最大500 |
| 8 | 处理后排放达标污水 | t | 169.5 | 排至园区污水场排江管线 | 中水回用率为60% |
| 9 | 液氮 | m3 | 15.91（每次） | 外购 |  |
| 10 | 循环水 | t | 41250 | PTA项目自备 |  |

### 2.4.2 中间产物

本项目中间产物及副产物主要为氢气、一氧化碳、二氧化碳、醋酸甲酯、对甲基苯甲酸、羧基苯甲醛（4-CBA）等。

| 序号 | 名称 | 主要产生环节 | 使用环节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | PSA 提纯单元 | 加氢反应单元 |  |
| 2 | 一氧化碳 | PSA单元产生的尾气 | 甲醇裂解反应器燃料 | 尾气中，做为燃料 |
| 3 | 二氧化碳 | PSA单元产生的尾气 | 甲醇裂解反应器燃料 | 尾气中，做为燃料的一部分 |
| 4 | 醋酸甲酯 | 氧化反应单元 | 氧化反应单元 | 醋酸甲酯回收单元浓缩回收 |
| 5 | 对甲基苯甲酸 | 母液和排气处理单元 | 氧化反应单元 |  |
| 6 | 羧基苯甲醛 | 氧化反应单元 | 加氢反应单元 |  |

### 2.4.3 产品和副产品

本项目产品主要为PTA（精对苯二甲酸），年产100万吨，其产品的规格见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 白色粉末 |  |
| 2 | 酸值 | mg-KOH/g | 675±2 |
| 3 | 灰分 | Wt ppm | ≤9 |
| 4 | 总重金属（Mo，Cr，Ni，Co，Ti，Mn，Fe） | Wt ppm | ≤4 |
| 5 | 对羧基苯甲醛（4-CBA） | wt ppm | ≤25 |
| 6 | 对甲基苯甲酸（PT酸） | Wt ppm | ≤150 |
| 7 | 水份 | wt% | ≤0.2 |
| 8 | 色度（5g/100mlDMF） | APHA | ≤10 |
| 9 | b | 值 | ≤1.2 |
| 10 | 典型产品平均粒度 | μm | 110±20 |

副产品主要是苯甲酸，苯三甲酸，邻苯二甲酸。产量总共约4200吨，苯甲酸约2900吨，苯三甲酸约650吨，邻苯二甲酸约650吨。

## 2.5 主要生产设备

### 2.5.1 主要生产设备

PTA 装置是石油化工生产中对设备要求很高的装置之一，介质有很强的腐蚀性；另外PTA 产品有较高洁净度要求，对金属杂质特别是铁离子含量有严格的控制要求。本装置设备的选材，除了考虑满足工艺要求即考虑介质的操作温度和操作压力外，主要考虑氧化环境中高温含溴醋酸的影响。反应介质随着氧、溴、醋酸浓度、操作温度的变化，腐蚀性发生变化，所以设备材料的抗腐蚀性也相应变化，其中钛或钛/钢复合材质设备19（套），2205双相不锈钢材质设备34（套），HASTELLOY C276材质设备1台，INCOLOY800材质设备1台，316H材质设备1台，其余大部分设备材质为304L或316L不锈钢，还有少部分碳钢设备和混凝土设备。主要设备清单如下：

| 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 排放洗涤塔废水池 | 1 | 10000×10000×7400/740m3 |
| 精制废水池 | 1 | ××5000 |
| 氧化废水池 | 1 | 6550×6550×5000/215m3 |
| CTA过滤单元废水池 | 1 | 5650×5650×5000/160m3 |
| CTA干燥机排气筒 | 1 |  |
| PTA干燥机排气筒 | 1 |  |
| 工艺空气压缩机 | 1 | kg/h |
| 空气排放鼓风机 | 1 | 8850kg/h |
| CTA干燥机鼓风机 | 2 | 90kg/h |
| 催化剂抽取机 | 1 |  |
| 氢气压缩机 | 3 | 70kg/h |
| 催化燃烧反应器 | 1 | /m3 |
| 尾气洗涤塔 | 1 |  |
| 氧化反应器 | 1 | 9920×9800/1013m3 |
| 高压吸收塔 | 1 | 3500 |
| 第一CTA结晶器 | 1 | /276m3 |
| 第二CTA结晶器 | 1 | /284m3 |
| 第三CTA结晶器 | 1 | /297m3 |
| CTA干燥机洗涤塔 | 1 | 2800×17700 |
| 常压洗涤塔 | 1 | 2300×1800 |
| 溶剂汽提塔 | 1 |  |
| 溶剂脱水塔 | 1 | P:00 |
| 回收塔 | 1 |  |
| 净化塔 | 1 | 1200 |
| 排放洗涤塔 | 1 |  |
| 尾气干燥洗涤塔 | 1 | ×18000/33m3 |
| 溶解加氢反应器 | 1 | 00/213m3 |
| 一氧化碳去除反应器 | 1 | 0×2000/2.7m3 |
| 第一PTA结晶器 | 1 | /202m3 |
| 第二PTA结晶器 | 1 | /181m3 |
| 第三PTA结晶器 | 1 | /181m3 |
| 第四PTA结晶器 | 1 | /181m3 |
| 第五PTA结晶器 | 1 | /181m3 |
| RPF洗涤塔 | 1 | SUMP: 3500×4000 |
|  |  | COLUMN: 1800 |
| 母液罐洗涤塔 | 1 | 00 |
| 第一燃烧器预热器 | 1 | 8.5 MW |
| 第二燃烧器预热器 | 1 | 6.5 MW |
| 燃烧器中间换热器 | 1 | 19MW |
| 第一氧化反应器冷凝器 | 1 | 42MW 4850 |
| 第二氧化反应器冷凝器 | 1 | 174MW 5500 |
| 第三氧化反应器冷凝器 | 1 | 69MW 4700 |
| 第四氧化反应器冷凝器 | 1 | 28MW 4700 |
| 反应器冷凝器 | 1 | 10.4MW |
| 反应器气体冷凝器 | 1 | 22.9MW |
| 开车加热器 | 1 | 17.8MW 850 |
| 循环加热器 | 1 | 2.4MW 950 |
| 高压溶剂冷却器 | 1 | 2.0MW 850 |
| 第三CTA结晶器冷凝器 | 1 | 19.0MW 1800 |
| 喷射器冷凝器 | 1 |  |
| CTA真空气冷凝器 | 3 | 2.9MW  |
| 密封液冷却器 | 2 | 0.9MW |
| 第一CTA结晶器冷凝器 | 1 | 12.3MW 2700 |
| 第一CTA结晶器放空冷凝器 | 1 | 3.5MW 840 |
| CTA干燥机洗涤塔冷却器 | 1 | 5.3MW |
| CTA干燥机气体加热器 | 1 | 0.29MW 560 |
| 常压洗涤塔塔底冷却器 | 1 | 0.4MW 500 |
| 汽提塔再沸器 | 1 | 16.0MW 1000 |
| 脱水塔再沸器 | 1 | 75MW |
| 脱水塔底部溶剂冷却器 | 1 | 5MW |
| 氧化母液换热器 | 1 | 5MW |
| 脱水塔冷凝器 | 1 | 95MW |
| 回收塔冷凝器 | 1 | 11MW 1450X7100 |
| 工艺废水冷却器 | 1 | 1.3MW |
| 尾气干燥器冷却器 | 1 | 0.8MW 65m2 |
| 尾气干燥洗涤塔循环冷却器 | 1 | 305m2 HT Area |
| 低压凝液再冷却器 | 1 | 5.5MW |
| 第三结晶器预热器 | 1 | 12.5MW |
| 高压凝液再冷却器 | 1 | 4MW |
| 第二结晶器预热器 | 1 | 21.9MW |
| 第一结晶器预热器 | 1 | 26MW |
| 高压凝液预热器 | 1 | 7.7MW |
| 高压蒸汽预热器 | 1 | 37.6MW |
| 氢气回收预热器 | 1 | 0.2MW 200 |
| 氢气回收冷凝器 | 1 | 3.7MW 1600 |
| 氢气回收冷却器 | 1 | 0.2MW 12m2 HTArea |
| RPF BLOWER HEATER | 1 | 0.25MW |
| 冲洗水加热器 | 1 | 6MW |
| PTA干燥机洗涤塔冷凝器 | 1 | 12MW 2500 |
| 低低压蒸汽发生器 | 1 | 8.5MW |
| PTA母液冷却器 | 2 | 13.2MW 1360 |
| 放空洗涤塔冷凝器 | 1 | 7.5MW 361m2 HTA |
| 工艺水加热器 | 1 | 3.5MW HOLD |
| 密封水冷却器 | 1 | 1.7MW |
| PTA产品冷却器 | 3 |  |
| 锅炉进水循环冷却器 | 1 | 3.0MW 600 |
| 尾气分液罐 | 1 | F4800 126.5m3 |
| 第一预热器冷凝液罐 | 1 | 00×1500 1.44m3 |
| CTA过滤器进料罐 | 1 | 4400 87m3 |
| CTA母液中间罐 | 3 |  51m3 |
| CTA真空泵分液罐 | 1 | 5000 98m3 |
| CTA干燥机凝液罐 | 1 | VTA |
| 第一CTA结晶器放空分离罐 | 1 | 00 10m3 |
| CTA母液罐 | 1 | 200 290m3 |
| 残渣蒸发器 | 1 | 1500KW |
| 残渣浆料接收罐 | 1 | 00 113m3 |
| 脱水塔倾析器 | 1 |  |
| 共沸剂储罐 | 1 |  |
| 溴化氢储罐 | 1 | 0 13.2m3 |
| 醋酸钴制备罐 | 1 | 3080 34.5m3 |
| 醋酸锰制备罐 | 1 | 3080 34.5m3 |
| 催化剂洗涤罐 | 1 |  |
| 高压氮气缓冲罐 | 1 | 168m3 |
| 惰性气缓冲罐 | 1 | 00×14600/170m3 |
| CTA料仓 | 1 | 12500 2650m3 |
| CTA料仓放空气洗涤塔 | 1 | 2300 17m3 |
| CTA 料仓放空气除尘器 | 1 | 2300 28m3 |
| 打浆罐 | 1 | 155m3 |
| 第四结晶器预热器凝液罐 | 1 | ×1600/0.6m3 |
| 第三结晶器预热器凝液罐 | 1 | ×1700/1.4m3 |
| 第二结晶器预热器凝液罐 | 1 | 1250×1900/2.8m3 |
| 第一结晶器预热器凝液罐 | 1 | 1600×2100/5.3m3 |
| 氢气回收分液罐 | 1 | 1000 0.12m3 |
| 第五PTA结晶器放空洗涤塔 | 1 | m3 |
| RPF进料罐 | 1 | 4200 81.7m3 |
| RPF分液罐 | 1 | 11.3m3 |
| PTA母液闪蒸罐 | 1 | m3 |
| PTA闪蒸罐洗涤塔 | 1 | m3 |
| PTA干燥机凝液罐 | 1 |  |
| PTA干燥机洗涤塔 | 1 | 2300×7500/90m3 |
| PTA闪蒸罐 | 1 | 16.1m3 |
| PTA母液浆料接收罐 | 1 | m3 |
| PTA母液过滤器顶部溶剂罐 | 1 | 16.3m3 |
| PTA母液排放接受罐 | 1 | m3 |
| 放空洗涤塔 | 1 | 6600/3400/2500/1100 310m3 |
| 密封水罐 | 1 | m3 |
| PTA 产品班料仓 | 3 | 00×23000/1800m3 |
| PTA产品料仓 | 3 | 12000kg/h |
| 超低压蒸汽闪蒸罐 | 1 | 2400 26.2m3 |
| 除氧器 | 1 | 00 500m3 |
| 蒸汽闪蒸罐 | 1 | 10.3m3 |
| 低压排放罐 | 1 | 5.6m3 |
| 中压蒸汽闪蒸罐 | 1 | 7.0m3 |
| PX原料储罐 | 2 | 1200m3 |
| 醋酸原料储罐 | 2 | 250m3 |
| 醋酸原料储罐洗涤塔 | 1 | × |
| 5%碱液储罐储罐 | 1 | 1000m3 |
| 32%碱液排放液储罐 | 1 | m3 |
| 32%碱液储罐储罐 | 1 | 250m3 |
| 醋酸正丙酯原料储罐 | 1 |  |
| 醋酸正丙酯排放液储罐 | 1 | m3 |
| PTA母液储罐 | 1 | 12410×12410/1500m3 |
| 燃烧预热器凝液泵 | 2 | 18m3/h @40m head |
| 尾气洗涤塔循环泵 | 2 | 200m3/h |
| 氧化反应器搅拌器 | 1 | 2400kw |
| 高压吸收塔循环泵 | 2 | 116m3/h@57m Head |
| 第一CTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第二CTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第三CTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第三CTA结晶器输送泵 | 2 | 630m3/h@25m Head |
| CTA过滤机进料罐搅拌器 | 1 |  |
| CTA过滤器进料泵 | 3 | 313m3/h@17m Head |
| CTA滤液泵 | 3 | 180m3/h@51m Head |
| 氧化循环泵 | 1 | 230m3/h |
| CTA真空泵 | 3 | 18750m3/h |
| CTA密封液泵 | 2 | 115m3/h @42m head |
| CTA干燥机洗涤塔泵 | 2 | 296m3/h @170m head |
| CTA母液罐搅拌器 | 1 |  |
| CTA母液泵 | 2 | 410m3/h |
| 汽提塔循环泵 | 1 | 950m3/h @100m head |
| 常压洗涤塔塔底泵 | 2 | 130m3/h @19.1m head |
| 残渣浆料接收罐搅拌器 | 1 |  |
| 汽提塔混合泵 | 1 | 220m3/h @24m head |
| 残渣浆料泵 | 2 | 20m3/h @50m head |
| 脱水溶剂泵 | 2 | 120m3/h @50m head |
| 高压溶剂泵 | 2 | 280m3/h @206m head |
| 脱水塔回流泵 | 2 | 700m3/h @54m head |
| 回收塔塔底泵 | 2 | 90m3/h @70m head |
| 溴化氢卸料泵 | 2 |  |
| 溴化氢进料泵 | 2 | 2.2m3/h @12m head |
| 醋酸锰进料泵 | 2 | 1.5m3/h @23m head |
| 醋酸钴进料泵 | 2 | 1.5m3/h @23m head |
| 醋酸钴制备罐搅拌器 | 1 |  |
| 醋酸锰制备罐搅拌器 | 1 |  |
| 排放洗涤塔废水池泵 | 1 | 120m3/h @57m head |
| 精制废水泵 | 2 | 212m3/h @67m head |
| 氧化废水泵 | 2 | 230m3/h @67m head |
| CTA过滤单元废水泵 | 2 | 212m3/h @67m head |
| 尾气干燥器洗涤塔一级泵 | 2 | 125m3/h @15m head |
| 尾气干燥器洗涤塔二级泵 | 2 | 100m3/h @16m head |
| 打浆罐搅拌器 | 1 |  |
| 溶解反应器低压进料泵 | 2 | 540m3/h @130m head |
| 溶解反应器高压进料泵 | 3 | 250m3/h @970m head |
| 第一PTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第二PTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第三PTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第四PTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 第五PTA结晶器搅拌器 | 1 |  |
| 浆料循环泵 | 2 | 560m3/h @61.5m head |
| RPF进料罐搅拌器 | 1 |  |
| RPF进料泵 | 3 | 275m3/h @23m head |
| PTA母液闪蒸罐搅拌器 | 1 |  |
| PTA干燥机凝液泵 | 1 |  |
| PTA干燥机洗涤塔塔底泵 | 2 | 275m3/h @91m head |
| 高压冲洗水泵 | 1 | 400m3/h @170m head |
| 工艺凝液泵 | 2 | 48m3/h @32m head |
| PTA母液泵 | 3 | 600m3/h @73m head |
| PTA母液浆料接收罐搅拌器 | 1 |  |
| PTA母液浆料泵 | 2 | 18m3/h @210m head |
| 放空洗涤塔搅拌器 | 1 |  |
| 高压密封水泵 | 2 | 66m3/h @690m head |
| 低压密封水泵 | 2 | 224m3/h @111m head |
| 低压蒸汽凝水泵 | 2 | 700m3/h @87m head |
| 中压蒸汽冷凝水泵 | 2 | 700m3/h @117m head |
| 凝液回流泵 | 2 | 510m3/h @40m head |
| 排放凝液泵 | 2 | 55m3/h @38m head |
| PX转移泵 | 1 | 150m3/h @280m head |
| 醋酸转移泵 | 1 | 10m3/h @50m head |
| 醋酸进料泵 | 1 | 200m3/h @50m head |
| 32%碱液卸料泵 | 2 | 25m3/h @17m head |
| 低压蒸汽泵 | 1 | 50m3/h @600m head |
| 中高压蒸汽泵 | 2 | 50m3/h @200m head |
| 32%碱液泵 | 2 | 20m3/h @31m head |
| 中高压蒸汽计量泵 | 1 | 2m3/h @200m head |
| 醋酸正丙酯卸料泵 | 1 |  |
| 醋酸正丙酯进料泵 | 1 | 20m3/h @34m head |
| 醋酸正丙酯制备泵 | 1 | 1m3/h @34m head |
| PTA母液储罐泵 | 1 | 240m3/h |
| PTA母液储存洗涤塔泵 | 1 | 9.5m3/h |
| 第三CTA结晶器喷射器 | 1 |  |
| 脱盐水喷射器器 | 1 | 365te/h |
| 高压蒸汽降温喷射器 | 1 |  |
| 碱液静态混合器 | 1 |  |
| 32%碱液储罐蒸汽喷射器 | 1 |  |
| 对二甲苯过滤器 | 2 | 100750kg/h |
| CTA旋转真空过滤机 | 3 | 25.0m2 |
| CTA干燥机系统 | 1 | 168000kg/h |
| CTA ML FILTER | 1 | 60000 kg/hr 0.5% solids |
| 催化剂加料系统 |  |  |
| 醋酸锰过滤器 | 1 | 3.0m3/h |
| 醋酸钴过滤器 | 1 | 3.0m3/h |
| 高压氮气过滤器 | 1 | 4000 kg/h HOLD |
| CTA输送气过滤器 | 1 | 10000kg/h Inert Gas |
| 尾气干燥器 | 2 | 50000kg/h Inert Gas HOLD |
| CTA料仓松动气过滤器 | 1 | 5000kg/h |
| 浆料进料过滤器 | 2 |  |
| 氢气回收过滤器 | 1 | 67000kg/h |
| 旋转压力过滤机 | 3 | 70,000 kg/h dry solids |
| PTA干燥机系统 | 1 | 168 te/h DRY PTA |
| PTA母液分离器系统 | 2 | 170,000 kg/h |
| 低压密封水泵进口过滤器 | 1 | 224m3/h |
| PRODUCT BATCH TANK ROUSING GAS FILTER | 2 | 700kg/h Inert Gas |
| 产品输送气过滤器 | 1 | 12500kg/h |
| PTA 产品班料仓过滤器 | 3 | 8000kg/h |
| PTA输送气过滤器 | 1 | 12000kg/h Inert gas |
| PTA产品过滤器 | 2 | 180000kg/h |
| PTA产品料仓袋式过滤器 | 2 | 12000kg/h |
| PTA产品料仓进气过滤器 | 2 | 4000kg/h |
| PTA产品料仓袋式过滤器 | 6 | 40te/h |
| 锅炉进水加药系统 | 1 |  |
| 母液储存罐喷射混合器 | 1 | 12410×12410/1500m3 |
| CTA滤饼下料螺旋 | 3 | 126000 kg/h |
| CTA滤饼进料螺旋 | 1 | 252000 kg/h |
| CTA滤饼输送螺旋 | 1 | 252000 kg/h |
| CTA滤饼排气筒进料螺旋 | 2 | 252000kg/h |
| CTA干燥机进料螺旋 | 1 | 252000 kg/h |
| CTA干燥机进料传送 | 1 | 252000 kg/h |
| CTA干燥机下料旋转阀 | 1 | 168000 kg/h |
| CTA料仓下料旋转阀 | 3 | 85000 kg/h |
| RPF下料旋转阀 | 3 | 77000 kg/h WET SOLIDS BASIS |
| RPF滤饼下料螺旋 | 3 | 77000 kg/h WET SOLIDS BASIS |
| RPF滤饼交叉螺旋 | 2 | 168000 kg/h DRY SOLIDS BASIS |
| PTA干燥机进料螺旋 | 1 | 168000 kg/h DRY SOLIDS BASIS |
| PTA干燥机下料旋转阀 | 1 | 168000 kg/h |
| PTA班料仓下料旋转阀 | 2 | 168000 kg/h |
| 甲酸钠计量装置 | 1 |  |
| 液氮存储和分气包 | 1 |  |

其中氧化反应器、加氢反应器、溶剂脱水塔、反应器第一冷凝器、反应器第二冷凝器、CTA干燥机、PTA干燥机属于大型超限设备。

### 2.5.2 关键设备简要说明

1、D1-301氧化反应器

氧化反应器是PTA装置中最重要反应设备。在氧化反应器中，对二甲苯于醋酸溶液中在催化剂作用下和空气进行氧化反应生成粗对苯二甲酸（CTA）。反应器结构型式为立式带搅拌器的反应器。设计压力为2.09MPa/FV，设计温度为281℃。尺寸规格为Φ9920×9800，壳体厚度约为80~90+3mm，设备空重约400吨。因内部醋酸介质在高温下有极强的腐蚀性，故设备主体材质选用低合金钢内复合钛材，搅拌器采用全钛材。

2、加氢反应器（D1-1301）

氢化反应器是PTA装置中最重要的大型设备之一。为立式带填料床反应器，内装加氢催化剂，浆料和高压氢在其中反应，4-CBA杂质发生加氢反应转化为对甲基苯甲酸。设计压力为12MPa/FV，设计温度为350℃，尺寸规格为Φ4800×19000，主体材质选用低合金钢内复合304L不锈钢，壳体厚度约为200mm，设备空重约390吨。

3、溶剂脱水塔（D1-601）

溶剂脱水塔是本装置的大型重要设备之一。设计压力为0.45MPa/FV，设计温度为190℃，尺寸规格为Φ6500×39000，主体材质为2205双相钢，塔空重约135吨。

4、反应器第一冷凝器（E1-303）

反应器第一冷凝器是本装置的大型重要设备之一。设计压力：壳程为1.5MPa/FV，管程为2.09MPa/FV，设计温度：壳程为230℃，管程为281℃。结构形式为卧式釜式固定管板管壳式换热器，尺寸规格为Φ3900/Φ5100×14700，换热面积为1540m2，冷凝器空重约145吨。主体材质：壳程为碳钢，管程为碳钢复合钛，换热管为钛管，换热管长4900mm。

5、反应器第二冷凝器（E1-304）

反应器第二冷凝器属本装置的大型重要设备之一。设计压力：壳程为0.55MPa/FV，管程为2.09MPa/FV，设计温度：壳程为185℃，管程为252℃。结构形式为卧式釜式固定管板管壳式换热器，尺寸规格为Φ3900/Φ5100×18300，管板厚约为120mm，碳钢复合钛材，换热面积为4500m2，冷凝器空重约165吨。主体材质：壳程为碳钢，管程为碳钢复合钛，换热管为钛管，换热管长8500mm。

6、CTA干燥机（M1-423） 和PTA干燥机（M1-1423）

CTA干燥机和PTA干燥机均为是本装置的重要大型设备。其作用是除去CTA和PTA中多余的醋酸和水分。结构形式为卧式回转圆筒形干燥机，两端中心进/出料，蒸汽走管程，物料走壳程。干燥机规格为Φ5150 ×31500。主体材质为2205双相不锈钢。干燥机空重约195吨。

7、工艺空气压缩机（C-113）

工艺空气压缩机为本装置最重要的转动设备，结构也很特殊。是一成套设备包。

本设备为一台集压缩机、蒸汽透平、尾气膨胀机、电机/发电机为一体化的离心式压缩机组。本项目PTA装置采用单线单机。

8、CTA结晶器和PTA结晶器

本装置共有4台CTA结晶器和5台PTA结晶器，均带搅拌器。壳体材料分别为碳钢复合钛材、双相不锈钢以及碳钢复合304L不锈钢，搅拌器分别为钛材、双相不锈钢以及304L不锈钢。

# 3 生产经营单位主要危险、有害因素分析

## 3.1 物料主要危险、有害因素辩识

根据《危险化学品目录》（2015年版）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），本项目生产储存过程中涉及的危险化学品主要包括：对苯二甲酸、对二甲苯、醋酸、醋酸正丙脂、氢氧化钠、氢气、氢溴酸、甲醇、醋酸甲酯、醋酸钴、液氮、氮气、盐酸和硫酸等。各危险化学品的MSDS见附件。

上述物料在储存和使用过程中，若发生泄漏，可能发生火灾、爆炸、中毒窒息和灼烫等事故。

## 3.2 生产过程工艺主要危险、有害因素分析

### 3.2.1 火灾、爆炸

各生产车间的低压配电系统及其他带电及用电的设备设施。用电设施的用电负荷大，电缆表面绝缘材料为可燃物质，当电缆自身故障，老化或高温物体与电缆接触时，易引起电缆着火，且电缆着火的蔓延速度极快，易酿成火灾。同时电气设备设施及线路短路、过载、接触不良、散热不良、雷击等可引发电气火灾，且燃烧时还会产生有毒烟气。

爆炸按爆炸性质分为物理爆炸和化学爆炸。物理爆炸主要是压力容器的超压发生的爆炸。化学爆炸是可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合易形成爆炸性混合物发生的爆炸。

本项目可能发生的爆炸事故有：压力容器爆炸、可燃性气体（氢气）与空气混合形成的爆炸、可燃性蒸汽（对二甲苯、醋酸、甲醇等）与空气混合形成的爆炸、可燃性粉尘（对苯二甲酸）与空气混合形成的爆炸等。

由于PTA生产过程中使用的物料对二甲苯、醋酸、氢气等都易燃易爆，对整个生产过程对各类设备特别是关键设备可靠性的要求较高，若设计中考虑不周，施工中把关不严或者运行中的管理松懈、操作不当，发生泄漏，遇明火、火花或高热物质，发生火灾和爆炸事故，爆炸产生的冲击波易造成人员伤亡和建（构）筑物及设备损坏。

1、PTA氧化反应工艺过程

氧化反应是原料对二甲苯（PX）和压缩空气中的氧气（O2）在以醋酸（HAC）为溶剂，醋酸钴和醋酸锰为催化剂，氢溴酸为促进剂的反应体系中，在一定的压力和温度条件下发生反应，生成对苯二甲酸（PTA）的过程。氧化反应的压力约1.15MPa，反应温度约187℃～189℃。反应过程中，介质腐蚀性极强，因而对接触该介质的设备材料要求极高。反应温度在醋酸、对二甲苯等易燃易爆物质的沸点以上，如果反应器腐蚀发生泄漏，在空气中遇到火源，则容易引起火灾、爆炸事故。

若人员操作失误，仪表失灵而引起泄漏；阀门、管线以及设备、阀门与管线连接处的泄漏；避雷装置或静电接地保护装置若未定期检测、失效或电阻增大；系统检修时，置换不合格或隔离不合要求，违章动火或不遵守禁烟令等可导致火灾爆炸事故的发生。

本项目氧化反应属于国家安全监管总局公布的首批重点监管的危险化工工艺，反应原料具有燃爆危险性，反应气相组成容易达到爆炸极限，具有闪爆危险。

2、PTA精制反应工艺过程

氧化反应产生的粗PTA，采用在钯碳（Pd/C）催化剂的催化作用下与氢气发生还原反应将4-CBA 还原为易溶于水的PT 酸，从而实现去除杂质。加氢精制反应为放热反应，反应的压力为7.7～8.0MPa，温度约为286～288℃。属于高温、高压反应。若管道发生泄漏，人员操作失误，可能导致反应物料发生泄漏，PTA、氢气等与空气接触，遇到点火源可能导致发生火灾爆炸事故。

本工艺反应为放热反应，若不严格控制工艺指标、人员操作失误、仪器仪表失灵而使反应器温度超温、超压可能导致反应容器爆炸事故。

本项目PTA精制反应过程主要是加氢反应，加氢反应属于国家安全监管总局公布的首批重点监管的危险化工工艺，反应物料具有燃爆危险性，氢气的爆炸极限为4％—75％，具有高燃爆危险特性；加氢为强烈的放热反应，氢气在高温高压下与钢材接触，钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强度降低，发生氢脆；催化剂再生和活化过程中易引发爆炸；加氢反应尾气中有未完全反应的氢气和其他杂质在排放时易引发着火或爆炸。

3、PTA包装车间和成品库

PTA可燃，其粉末与空气混合后，遇到点火源可能导致发生火灾爆炸事故，如果PTA包装车间和成品库房电气设置未按照 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装和使用，包装车间和成品库房的建筑设计不符合《粉尘防爆安全规程》、《粉尘爆炸泄压指南》 的规定，可能导致发生火灾爆炸事故。

4、甲醇制氢

本项目PTA精制反应所需要的氢气，由甲醇裂解制取，如果管道、阀门发生泄漏，甲醇和氢气泄漏到空气中，遇到点火源可能导致发生火灾爆炸事故。若不严格控制工艺指标、人员操作失误、仪器仪表失灵而使反应器温度超温、超压可能导致反应容器爆炸事故。

甲醇制氢过程设置有氢气储罐，如果没有按要求设置安全阀等安全附件，操作人员未正确开关阀门，可能导致储罐超压爆炸事故。

5、储罐区及储运设施

罐区内的介质主要是对二甲苯、醋酸等易燃易爆物质，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火或高热能引起燃烧爆炸。

（1）输送管道防渗漏、防静电处理不当时，易造成管道损坏及物质泄漏等异常情况，若遇静电火花或其它点火源，可能引发火灾。

（2）在装卸过程中，若卸车管道内的空气未排净进入储罐内，在罐体内上部与挥发的可燃蒸汽混合形成爆炸性混合气体，遇火源会发生爆炸事故。

（3）卸车时，作业人员若未按正确操作规程开启阀门，可造成卸车泵过负荷启动，损坏电机。若较长时间不开泵出口阀，可燃物质在管内不能及时输送，压力、温度升高而可造成可燃物质从法兰连接处或阀杆处，泵填料处外泄，遇点火源会引起燃烧。

（4）灌装可燃物质时，若汽车罐车及管道未采取接地措施，物料流动产生的静电不能对地导通，静电积聚放电可能发生火灾事故。

（5）若运输可燃物质的车辆、罐车不符合安全要求，未使用专用车辆运输，在运输途中，由于碰撞等原因造成槽罐破裂（特别是焊缝处）引起泄漏，可能发生火灾、爆炸以及中毒事故。

（6）若运输司机、押运员未经过专业安全培训（或未配备押运员）取得相关资质，其安全知识缺乏，错误的操作可能引发事故，或在发生事故时不能及时正确地处理，引起事故扩大。

6、空分装置

本工艺过程涉及的主要危险化学品为液氮和压缩空气。空气中水分含量过高会造成设备管线冰堵。空气中二氧化碳含量过高会造成设备管线冰堵。空气中碳氢化合物含量过高会造成碳氢化合物液氧、氧气设备管线富集，易引发液氧、氧气设备管线化学爆炸。

上塔液氧排放不及时，排放量过小均会造成碳氢化合物含量超标；如不对液氧中碳氢化合物含量进行监测，可能造成液氧中碳氢化合物含量超标问题；这些均可能造成化学爆炸事故。

液氧主冷器不采用全浸操作，会导致碳氢化合物壁面析出，二氧化碳颗粒堵塞等问题，特别是碳氢化合物壁面析出可能导致化学爆炸事故。

如冷箱内富氧管道轻微泄漏或外界空气进入产生冷凝作用，使得部分珠光砂带有低温液体，扒砂时与高温珠光砂混合迅速汽化产生高压从而产生破坏作用。

### 3.2.2 中毒窒息

PTA生产工艺过程中使用到对二甲苯、醋酸、甲醇、氢溴酸等有毒有害物质，由于设备设施故障、阀门管线泄漏，物料泄漏，人员吸入高浓度的对二甲苯、醋酸、甲醇、氢溴酸等，易发生急性中毒。若在含此有毒有害物质的空气环境中长期工作，可导致慢性中毒。造成人员中毒事故的主要原因包括：

1、设备腐蚀、装置设备、管材有损坏、违章操作等原因造成有毒、有害气体泄漏并且浓度超标；

2、报警装置失效；

3、误食入、吸入或皮肤与有毒物质经常性接触侵入；

4、作业人员未戴防护用具或防护用具损坏。

### 3.2.3 灼烫

PTA生产工艺物料和设备的温度较高，若操作不当有可能造成设备损坏，高温介质外泄，或操作人员一旦接触外露的高温设备和管线都将造成烫伤。本项目使用的高温高压的蒸汽正常或事故条件下的外泄，会造成人员烫伤。工作介质、蒸汽等可能造成人员烫伤。

本项目使用到烧碱等腐蚀性物质，如果管线发生泄漏，人员接触到腐蚀性物质，可能发生化学灼伤。

### 3.2.4 机械伤害

1、安全操作规程不健全或管理不善，对操作人员缺乏基本训练。操作人员不按安全操作规程操作，没有穿戴合适的防护服和佩带必要的防护用具。

2、设备在非最佳状态下运转。机械设备在设计、结构和制造工艺上存在缺陷，机械设备的组成部件、附件和安全防护装置的功能失效和人为的损坏等，均可能导致机械设备伤害事故的发生。

3、工作场地环境不好也是造成伤害事故的原因之一。如工作场地照明不良、温度、噪声过高、地面或脚踏板湿滑、设备布局不合理、物品堆放不合理等。

4、工艺规程和工装不符合安全要求，采用的工艺无安全设施和措施等。

5、生产过程中，转动设备由于设计不合理、防护装置不完善、不可靠或操作、维修人员不严格执行规程，均可能对人体造成机械伤害。

6、生产装置中有泵类等转动设备，如防护措施不到位，或防护措施存在缺陷，或在事故及检修等特殊情况下，会存在机械伤害的可能性。

7、维修人员检修转动机械设备，电气开关没有挂牌“不得启动”警示或采取锁闭措施，会有作业人员误启动开关，造成检修人员受到机械伤害的危险。

8、凡在作业现场的人员均不得外露长发，工作服要做“三紧”，否则，会有局部接触机器转动部位而发生机械伤害的危险。

9、当转动部分缺少护栏护罩时，操作、擦洗时职工触及可能发生撞击，衣物或长发被缠绕而造成的伤害。

### 3.2.5 高处坠落/物体打击

1、凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称高处作业。高处作业中发生坠落造成的伤亡事故叫高处坠落。

2、工艺操作平台以及走梯，如果没有设计安装护栏或围栏损坏、护栏高度不足1.05m、无防滑措施、无踢脚板，或设备与操作面的间隙过大，未采取防护措施，作业人员作业时，存在发生高处坠落的危险。

3、维修人员高处作业，没有脚手架、没有佩带安全带等防护措施，有发生作业人员高处坠落的危险。

4、职工在操作及检修交叉作业中，有受到物体打击的危险。

5、进入生产区人员未戴安全帽，发生意外时有使作业人员受到物体打击的危险。

6、若设备带病运转，设备零部件脱落，可能发生物体打击事故，造成人员伤亡。

7、若从业人员在传递零部件过程中，人为乱扔、投递，可能发生物体打击事故，造成人员伤亡、财产损失。

### 3.2.6 触电

1、配电系统、电气设备、照明开关箱等，如果没有安装触电保护接地措施，设备开关、线路等出现绝缘损坏或潮湿漏电等故障，作业人员作业时，存在发生触电的危险。

2、若电气设备发生故障或电气安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，则会发生触电事故。

3、沿墙壁敷设或沿地面铺设的临时线路无保护套管或绝缘损坏，接触人体也会发生触电事故。

4、若电工无证上岗或作业时违反操作规程，也会造成触电事故。阴雨天气进行电气作业，启动或停运电气设备，易遭受电击伤。

### 3.2.7 车辆伤害

车辆伤害是指机动车辆引起的伤害事故。事故的原因主要是缺乏安全知识的教育，作业人员精力不集中、麻痹大意，作业条件不符合安全要求以及运输设备和运输工具缺陷。

在原料和产品的运输过程中，若车辆故障或人员防护不当、违反操作规程等，存在受到车辆伤害的危险。

### 3.2.8 淹溺

作业人员在池边取样、巡视、维修，如无防护栏杆、防护栏杆高度强度不符合要求、无安全警示标志、人员违反操作规程等，均可能造成人员跌落水中，发生淹溺事故。

### 3.2.9 毒物危害

该项目生产中所涉及到的危险化学品具有毒性，对操作工身体能够造成健康危害。根据国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），企业只要采取有效的对策措施，职工严格按工艺操作，佩戴好卫生防护设施，防止设备管道“跑、冒、滴、漏”等措施，加强车间内通风，其危害程度达到可接受程度。

### 3.2.10 噪声危害

噪声的危害包括对人体的影响和对生产活动的影响，对人体的影响包括对听力的影响和对人体生理和心理的影响。

噪声可诱发事故，在高噪声环境中作业，人的心情烦躁，容易疲劳，反应迟钝，工作效率下降，工伤事故增多。强噪声还会损坏建筑物，如抹灰开裂、墙裂缝、玻璃损坏等。

### 3.2.11 粉尘危害

本项目生产过程中产生少量粉尘，若作业场所内粉尘浓度超标；操作者未按要求穿戴防尘用品或防尘用品不符合标准，且长期接触，易造成粉尘危害，严重者可引发尘肺病。

3.3 危险性较大设备设施主要危险、有害因素辨识

本项目使用的危险性较大设备与特种设备主要包括：氧化反应器、精制反应器、结晶器、干燥机、加热器、氢气储罐、氢气压缩机、双梁起重机、大型储罐、压力容器及压力管道等。

如这些设备装置的材质、设计、加工、制造、安装等主要环节没有严格执行有关规范、标准，设备装置的强度和密封性能不能满足工艺要求，设备设施质量因素如材质错误、品质不符、强度不足、加工焊接组装缺陷、结构缺陷、密封失效等。就会发生物料泄漏等并进一步引起火灾爆炸、中毒、化学灼伤等事故。

## 3.3 生产过程设备主要危险、有害因素分析

### 3.3.1 压力容器和压力管道

PTA生产过程使用压力容器和压力管道，最高操作压力为7.7～8.0MPa，最高温度为286～288℃。若生产过程中操作不当，或压力容器和压力管道本身有缺陷，可引起系统的泄漏，而导致火灾、爆炸等事故。

造成压力容器、压力管道事故的因素有：

1、PTA精制反应加氢为强烈的放热反应，氢气在高温高压下与钢材接触，钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强度降低，发生氢脆；

2、压力容器和压力管道超过操作压力运行；

3、压力容器和压力管道因受腐蚀、使管壁减小，强度下降；

4、安全附件，如安全阀、爆破板安装不全或失灵；

5、设计材料选择不当或施工焊接质量缺陷；

6、不同规格的压力容器通过配管、管道连接在一起，由于液位不够而存在高压串低压等现象，从而导致容器破裂、爆炸的现象发生。

### 3.3.2 换热设备

冷凝器（换热器）是化工工艺中使用比较广泛的设备，由于换热器工作的介质具一定腐蚀性等，加之生产过程处理量大，连续性强，换热器正常运行的困难较多，稍有不慎就会发生事故。据国外化工设备损坏情况统计资料介绍，换热器的损坏率在所有化工设备损坏的比例中所占比列最大，达到27.2%。

换热器管束、封头失效，管子胀口泄漏、腐蚀以及因换热器材料疲劳、零部件损坏、列管结垢换热效果差温度过高，均可能引起故障。

资料显示，热交换器的事故类型主要有严重泄漏和管束蚀穿几种。其中设计不合理、制造缺陷、材料选择不当、腐蚀严重、水垢过多、违章作业、操作失误和维护管理不善是导致事故的主要原因。

### 3.3.3 压缩机

本项目所使用的压缩机主要是氢气压缩机、空气压缩机，如产生泄漏，会造成人员窒息，散发在空气中浓度达到爆炸极限，遇火极易发生火灾、爆炸；传动部件的安全防护设施缺失，有可能对人员造成机械伤害；由于可行性研究报告中没有注明压缩机的结构型号，其危险有害因素辨识按离心式和活塞式来考虑。

1、介质输送流量过大，温度、压力急剧升高，易发生火灾、爆炸事故；

2、压缩机段间的安全阀失效；润滑系统不可靠，冷却系统发生故障，段间气体温度过高；压缩过程产生的热量没有被冷却夹套及时交换而使缸体温度急剧升高，造成缸体爆裂；

3、没有进行定期检修、维护和保养，备品备件、易损件没有及时更换；监控显示、联锁保护系统、报警系统等不全或失效；

4、平衡（离心式压缩机包括动静平衡）产生偏差，安装误差过大，振动过大，或发生共振现象；

5、复式压缩机余隙容积调整不符合要求，余隙容积过大，压缩工况产生变化，无用功增大，长期运行，压缩机的故障率加大；余隙容积过小，压缩机运行时，由于温度的升高，轴和活塞膨胀，产生顶缸现象；

6、压缩机磨损严重，滑动轴承、十字块等接触面小于70%，没有进行研刮或重新浇注巴氏合金，油膜压力不均匀，巴氏合金可能会受损甚至烧毁；

7、往复式压缩机缸体出气阀上的弹簧断裂或导向轴卡住，缸体压力急剧升高而引起缸体爆裂；阀片没有研磨合格，气体倒流，对压缩机的对称平衡产生影响；

8、往复式压缩机一段缸进口压力过高，其他段的压力可能超过压缩机缸体承压极限，发生爆裂；

9、离心式压缩机应为多级压缩，轴比较长，转速高，如果轴的强度和刚度不够，可能产生危险；转子材料选型不当，会加快磨损；

10、离心式压缩机设计和制造缺陷，没有避开喘振区，发生喘振，管道与机器接口安装时强力配管，力量传递到机器上，使机器的安装精度发生变化；

11、运动部件如果没有防护装置（如罩、网等）极易对人身造成伤害；

12、如果没有设置紧急停车按钮。当出现紧急情况时，就不能立即断电停机，有可能发生设备损坏或人身伤害事故，或者使事故后果扩大；

13、压缩机、风机的润滑动系统管道破裂，润滑油处于雾化状态，遇明火发生火灾，此情况一般出现在安装或检修期间进行润滑系统油循环作业；

### 3.3.4 储罐区

1、浮顶罐若浮盘及定位杆等密封损坏、老化，可引起储存物质泄漏，在浮顶上方与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源会发生爆炸事故。

2、储罐浮顶的防静电连接线因腐蚀等原因断裂，若出现静电放电，遇泄漏至浮盘上部的可燃蒸汽可能引发爆炸事故。

3、若向浮顶罐进料时不注意液位，可能造成罐内超压引起浮盘各密封泄漏，甚至罐体变形破裂。

4、若储罐进出口管未采用柔性连接，当管道线形膨胀时可能引起设备或管道损坏，导致可燃物质泄漏，引起火灾爆炸事故。

5、若用各种设备选用的材质和制造存在缺陷，在长期使用过程中，可能出现设备变形、损坏，引起设备内物料泄漏，造成火灾、爆炸、中毒事故。

6、若所选用的设备的各种附件或安全防护装置失灵（如安全阀、压力表、温度计、液位计等）或配置不当，在运行过程中，一旦工艺操作指标出现偏差或人员操作失误，可能引起火灾爆炸事故，同时造成有毒有害物料泄漏，引起人员中毒。

7、若接触易燃易爆物品的容器、管道、泵等设施未采取防静电措施或其防静电连接不可靠，其静电积聚放电产生的电火花为易燃易爆环境提供引燃、引爆源，有可能发生火灾爆炸事故。

8、贮存设备的防火间距不符合规范要求，一旦某一台设备发生意外，发生火灾，会波及其它设备，引起事故的进一步扩大；罐区如果没有设置防火堤，一旦发生意外发生泄漏或火灾爆炸，物料和事故消防水会向外溢出，蔓延到其它界区。

### 3.3.5 安全泄放设施

涉及爆破片＋安全阀的安全泄放装置存在如下问题：

爆破片爆破后如产生碎片会造成安全阀不能回位或开度不够。

爆破片如不能在有效期内有效抵抗氯化氢，盐酸等的腐蚀，会在腐蚀爆破片后造成爆破片低压爆破，继而腐蚀安全阀，可能造成超压后无法开启安全阀。

安全阀与吸收系统相连，如不采用爆破片隔绝，存在尾气腐蚀安全阀的危险。

爆破片和安全阀之间的空间如不设置压力表和放空阀（正常时应处于关闭状态），会形成背压，造成安全阀和爆破片不能正常作用。

如不经常检查爆破片和安全阀之间的压力表的压力，就不能及时发现爆破片的破裂情况，存在腐蚀安全阀的危险。

泄压系统的泄压能力不足可能造成超压爆炸。

排放温度高于自燃温度的安全泄放装置如不增加泄放灭火装置，会导致火灾。

### 3.3.6 自动控制系统

自动控制系统应根据系统的重要程度进行冗余设计，否则可能导致重要系统瘫痪，如消防控制系统，连锁控制系统。

各工艺装置应设置独立的防手动、自动误操作功能。

自控系统如无防黑客，防病毒功能，并适时改进，可能导致自动控制系统被外人操纵，不能正常运行。

重要数据如无适时备份，可能造成系统瘫痪后数据无法恢复，生产程序混乱；备份不分开存放可能造成事故时数据同时受损。

可燃有毒气体检测报警装置的设置如不满足GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求，可能造成漏检漏报。

涉及危险化工工艺的装置自动控制水平过低可能因控制不力导致严重后果。

## 3.4 自然因素条件主要危险、有害因素分析

1、不良地质条件

若厂区组织施工设计之前未进行岩土工程勘察，场地存在不良地质条件，施工时未采取措施，则该项目建筑构物会受到不良地质条件的影响。不良的地质条件会直接影响项目的厂房建筑和室外装置的基础、设备设施基础的稳定性，若其基础发生沉降，不但会造成坍塌事故，还会造成与之连接的物料管道、电气导线的断裂，可造成物料泄漏，可导致火灾、中毒事故和其他次生灾害事故的发生。因此，建（构）筑物、设备基础等设施的施工图设计应充分考虑建设场地地质构造的特性，采取相应的安全对策措施，否则将可能发生建（构）筑物和设备、设施的变形、沉陷、倒塌，甚至影响人员的安全。

2、地震

强烈的地震可能造成建（构）筑物和生产设备的破坏，发生建筑、高大设备的坍塌事故，同时可能造成物料的大量泄漏，从而导致各种事故及次生灾害的发生。

3、雷击

雷电是大自然的一种放电现象，拥有极其巨大的能量密度，防御不当可能给企业带来事故影响。雷击可能造成脱硫装置、发电机房等建（构）筑物、供配电设施、自控设施的损坏，可造成人员的伤亡和财产的损失。

4、水灾

若厂区竖向布置设计不符合要求，或者所在开发区内排水设施不能满足要求，若遇较强的暴雨，可能造成水淹厂区，建筑内进水，不但会损坏设备造成停产，严重时可造成次生灾害事故的发生。另外内涝会对场地设施造成影响，造成危险废物泄漏，污染土壤及大渡河水。

5、泥石流、山体滑坡和滚石

大量突发性或连续性的降水积蓄到足够引发山体滑坡、泥石流的储量或破坏性地震引发山体断裂，都可能引起山体滑坡及泥石流灾害。

人为因素上，不合理的人类工程活动，如开挖坡脚、坡体上堆载、水路蓄泄水等都可能诱发滑坡。修建铁路、公路、依山建房时，如进行大力爆破、强行开挖，会使坡体下部失去支撑而发生滑坡、塌方。

持续降雨、差异风化、水流冲刷、冻融循环、根劈作用、地震、气温变化、人类活动等都可直接或间接地引起一个或多个石块在重力的作用下沿斜坡向下运动，致使出现滚石灾害。

## 3.5 危险化学品重大危险源辨识与分级

### 3.5.1 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009）对本项目进行重大危险源辨识。本项目属于《危险化学品重大危险源辨识》范畴内的主要物质，其临界量及存在量见下表：

附表3.5.1  危险化学品临界量及存在量一览表

| 序号 | 名称 | 分类 | 临界量（t） | 存在数量（t） | 物质存在量与临界量的比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对二甲苯 | 易燃液体:２３℃≤闪点＜６１℃的液体 | 5000 | 30960 | 6.192 |
|  | 氢气 | 表1易燃气体 | 5 | 0.148 | 0.0296 |
|  | 醋酸 | 易燃液体：２３℃≤闪点＜６１℃的液体 | 5000 | 3780 | 0.756 |
|  | 甲醇 | 表1易燃液体 | 500 | 28 | 0.056 |

根据q1Q1+q2Q2+……＋qnQn=7.0336>1

综上，公司危险化学品总量构成危险化学品重大危险源。

### 3.5.2 危险化学品重大危险源分级

1、分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

2、R的计算

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+...+βnqnQn

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

3、校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见下表：

表3.5.2-1  校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见附表3-7-3 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表3.5.2-2  常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在附表3-7-3中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

4、校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见下表：

表3.5.2-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

根据周围环境，本厂区向外扩张500m范围内常住人口数量为0人α取0.5。

5、分级标准

根据计算出来的R值，按附表3-7-5确定危险化学品重大危险源的级别。危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系见下表。

表3.5.2-4  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系表

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

表3.5.2-5  危险化学品重大危险源辨识取值表

| 序号 | 名称 | 相对应的临界量 | 实际存在量（吨） | 校正系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对二甲苯 | 5000 | 30960 | 1 |
|  | 氢气 | 5 | 0.148 | 1.5 |
|  | 醋酸 | 5000 | 3780 | 1 |
|  | 甲醇 | 500 | 28 | 1 |

经过计算得出R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+...+βnqnQn=3.5

通过R的值与附表3.5.2-4对比，本项目危险化学品重大危险源属于危险化学品四级重大危险源。

## 3.6 生产经营单位主要危险、有害因素汇总

根据以上分析可知，公司生产过程中的主要危险有害因素有：火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、淹溺、其他伤害（粉尘、噪声和毒物危害）等。

# 4 可能发生的事故类型、风险等级及其后果

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）及以往相关事故统计和分析，按照生产系统和公辅系统中各个相对独立的工序或工艺，辨识与分析生产过程中的危险、有害因素，并根据《公司职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），对能造成人身伤亡的危险因素进行事故分类。公司经营过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、淹溺、其他伤害（粉尘、噪声和毒物危害）等。

采用作业条件危险性评价来确定事故的风险等级（D），作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，它是用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果），即：D=LEC

1、评价过程：

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。评价小组成员见附件。

（2）由评价小组成员按照规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值的平均值作为L、E、C值的计算分值，用计算的危险性分值（D）来划分作业条件的危险性等级。三个主要因素的评价方法如下表4.1、表4.2、表4.3和表4.4所示。

表4.1  发生事故的可能性大小L

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |

表4.2  人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表4.3  发生事故产生的后果 C

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

表4.4  危险性分值D

| D值 | 危险程度 | 事故风险等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险 | 5 |
| 160-320 | 高度危险 | 4 |
| 70-160 | 显著危险 | 3 |
| 20-70 | 一般危险 | 2 |
| <20 | 稍有危险 | 1 |

2、危险性等级划分：

表4.5  事故风险等级

| 序号 | 事故类型 | L | E | C | D | 风险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 | 4 |
| 2 | 灼烫 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 3 |
| 3 | 中毒窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 | 3 |
| 4 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 | 3 |
| 5 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 6 | 高处坠落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 | 2 |
| 7 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 8 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般危险 | 2 |
| 9 | 淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 10 | 其他伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 | 1 |

通过对我单位可能发生的事故进行风险分析和事故风险等级划分，我单位可能发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为灼烫、中毒窒息和触电事故，其他伤害事故为最低。

# 5 制定完善生产安全事故风险防控措施和应急措施

## 5.1火灾、爆炸事故预防控制措施

1、为了预防火灾和爆炸，要严格管理危险物质和点火源。在生产中，引起火灾爆炸的点火源有以下八种：明火、高热物及高温表面、电火花、静电火花、摩擦与撞击、自行发热、绝热压缩、化学反应热及光线和射线等。

2、防止可燃燃爆介质的积聚。一是避免和控制可燃介质的泄露，危险化学品储存区和产生易燃气体区域应安装可燃气体泄漏报警器；二是可以用通风的办法来降低燃爆物质的浓度，使它不达到爆炸极限。

3、防止产生着火源，使火灾、爆炸不具备发生的条件。应严格控制以下火源，即冲击摩擦、明火、高温表面、自燃发热、绝热压缩、电火花、静电火花、光热射线等。

4、安装防火防爆安全装置。例如阻火器、防爆片以及安全阀等，以防止发生火灾和爆炸。

5、加强对防火防爆工作的领导，建立健全防火防爆制度，例如防火防爆责任制度等。

6、开展经常性防火防爆安全教育和安全大检查，提高人们的警惕性，及时发现和整改不安全的隐患。

7、厂区内、厂房内的一切出入和通往消防设施的通道，不得占用和堵塞。

8、应建立义务消防组织，并配备有针对性和足够数量的消防器材。

9、操作人员应应具有一定的防火防爆知识，严格贯彻执行防火防爆规章制度，禁止违章作业。

10、严禁在工作现场和厂区内吸烟。

11、要严格遵守安全操作规程。严格执行《动火审批制度》，动火作业必须严格办理《动火许可证》，采取切实有效的防范措施后方可作业，并且在作业现场设置专人监护。

12、工作现场动用明火，必须报请主管部门批准，并做好安全防范工作。

13、使用的电气设施，不符合防火防爆要求时，应停止使用，防止发生火灾、爆炸事故。

14、应学会使用一般的灭火工具和器材，对于本岗位配备的防火防爆工具、器材等，应该爱护，不得随便挪用。

## 5.2中毒窒息事故预防控制措施

1、对从事有毒作业、有窒息危险作业人员，必须进行防毒急救安全知识教育，其内容应包括所从事作业的安全知识、有毒有害气体的危害性、紧急情况下的处理和救护方法等。

2、进入受限空间作业，必须对作业环境的氧含量、可燃气体含量、有毒气体含量进行分析。

3、在有毒场所作业时，必须佩戴防护用具，必须有人监护。

4、进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应切实做好工艺处理工作，将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格；对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离，不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。

5、在有毒或有窒息危险的岗位，要制定应急救援预案，配备相应的防护器具。

6、对有毒、有害场所的有毒介质浓度，要定期检测，确保符合国家标准。

7、对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查；涉及和检测毒害物质的设备、仪器要定期检查，保持完好。

8、健全有毒有害物质管理制度，并严格执行。长期达不到规定卫生标准的作业场所，应停止作业。浓度超过国家职业接触限值或曾发生中毒的作业场所，应作为重点隐患点进行整改或监控。

## 5.3灼烫事故预防控制措施

1、作业岗位人员应严格执行安全技术操作规程，远离危险区域。

2、作业人员必须熟悉操作规程、安全注意事项，了解所接触化学物品的物理和化学特性，了解化学物品与人体接触可能造成的灼伤和灼伤后的处理方法。

3、加强对腐蚀性危险化学品等容器的日常检查，及时淘汰不合格的贮存装置。

4、带电作业时必须采取保证安全的技术措施，如穿戴好绝缘服和防弧面罩等。

5、强化灼烫危险源的辨识工作，制定可靠的作业指导书，提高从业人员面对突发事件的应急处置能力。

6、容器检修前，确保系统内所存的介质已放尽、压力到零；检修高温设备时，应待设备冷却后再作业；必须抢修时，应戴手套和穿专用防护服。

7、加强设备管理。分析所发生的灼烫事故，由于设备故障，导致介质泄漏对人造成灼伤占有很大的比例，加强设备管理，减少泄漏的发生，是避免灼烫事故的重要预防措施。企业应对设备的设计、制造、采购和施工安装全过程实施严格的质量保证措施，确保产品生产的全过程设备质量处于受控状态。另外，日常的检查和维护也同样重要，企业要建立设备使用保养责任制，制定安全操作规程，以确保设备的安全正常运行。

## 5.4触电事故预防控制措施

为保证电气设备安全可靠地运行和操作人员的人身安全，遵守国家有关规范，设有防雷、防爆、防触电、防静电装置。

1、供配电接地系统采用三相五线制。

2、工程使用的各类低压用电设备、插座安装漏电保护器。

3、使用自带漏电保护器的配电柜。

4、电气设备一般按照不同的使用环境、运行条件和对触电防护的要求，采用不同的绝缘结构。

5、进行低压操作，人体或其携带的工具与带电体的最小距离小于0.1m；在高压线路上工作时，人体或其携带的工具与临近带电线路的最小距离，10kV及以下为1m；35kV为2.5m。

6、电缆等导线在给定的工作条件和环境条件下，严禁超负荷和带故障运行，导致绝缘损坏、漏电和发生火灾。

7、电气设备设置醒目的、明确的、准确的、统一的图形标志和文字标志。

8、电气设备或线路上安装必要的保护装置，如过载保护、短路保护、熔断器保护等。

9、电气工作人员配备必要的电气安全用具和劳动保护用品，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘胶鞋等，防止人员触电。

10、建立健全了电气操作安全制度、用电安全规程及岗位责任制。

## 5.5机械伤害事故预防控制措施

1、投入使用的机械设备必须完好，安全防护措施齐全，大型设备有生产许可证、出厂合格证。

2、作业人员必须佩戴好劳动保护用品，严格按说明书及安全操作规程进行操作。

3、对机械设备的维护、保养、必须在停机状态下进行。

4、加强对机械设备的维修保养，保持机械设备处于良好的技术状态，各种安全防护设施齐全可靠。

## 5.6高处坠落事故预防控制措施

1、具有坠落危险的场所、高度超过坠落基准面2m的操作平台要设供站立的平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。

2、梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。

3、梯子、平台和栏杆的设计，应按《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2009）等有关要求执行。

4、为了防止高处作业事故的发生，应严格执行下列规定：a）高处作业人员必须符合身体要求，同时必须正确穿戴个体防护用品（如安全带、安全帽、安全手套等）；b）设置安全网、安全距离、安全信号和标志；c）遇6级以上（含6级）强风、雷暴等恶劣气候，露天场所不能进行高处作业；d）夜间进行高处作业，必须有足够照明；e)作业前，应严格检查登高用具的安全可靠性。

5、在进行高处作业时，应进行危险作业审批，严格作业规程操作。

## 5.7车辆伤害事故预防控制措施

1、厂内道路上应在显眼、清晰的位置按规定设置限速交通标志，必要时设置减速带，实行强制性减速。

2、严禁酒后驾驶、无证驾驶、超速行驶和驾驶无牌照机动车辆。

3、机动车行驶至交叉路口、装卸作业、人行稠密地段、设有警告标志处或转弯、调头时时速不得超过15km/h。

4、在限制货运车辆在厂区内的行驶区域和装卸货时间段，避免人流高峰期和物流高峰期发生交叉。在人流和物流交叉口设置“小心过往车辆”、“注意行人”、“减速慢行”等警示标志，保证物流过程的安全。

5、在厂区出入口设置限速标志，限制车辆在厂区内的行驶速度。

6、设专门卸货点用于装卸车，在装卸点外设置警示标志限制非工作人员进入。

7、叉车工必须取得特种作业操作资格证书，才能上岗。

8、应按要求定期委托相应机构对公司特种设备进行了检测。

## 5.8物体打击事故预防控制措施

1、必须认真贯彻有关安全规程，克服麻痹思想，人人有责消除物体打击伤害事故，牢固树立不伤害他人和自我保护的安全意识。

2、作业时，禁止投掷物料。

3、吊运大件要使用有防止脱勾装置的吊勾或卡环，吊运小件要使用吊笼或吊斗，吊运物件要绑牢。

4、高空作业中，对斜道、过桥、跳板要明确有人负责维修、清理，不得存放杂物。

5、操作使用的机器设备，必须符合质量要求，带“病”设备未修复达标前严禁使用。

6、使用设备的操作人员，必须熟知设备特性、掌握操作要领，经过内部培训考试合格后上岗。

7、排除设备故障或清理卡料前，必须停机。

## 5.9淹溺事故预防控制措施

1、完善易造成溺水区域的安全设施，并应全面达到或超过国家标准，消除作业现场的安全隐患。

2、操作人员应严格按照规程操作，避免不良的环境导致的强迫体位。

3、作业前应做好信息沟通工作，并设有专人监护，防止因误动作而引发的溺水事故。

## 5.10噪声伤害控制措施

1．根据《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业设计卫生标准》的规定，采用低噪声工艺及设备，合理平面布置，采取隔声、消声、吸声等综合技术措施，控制噪声危害。

2．采取噪声控制措施后，工作场所的噪声级仍不能达到标准要求，则采取个人防护措施和减少接触噪声时间。

## 5.11粉尘伤害控制措施

1．加强厂房内通风，必要时可采取局部抽风。

2．加强职工职业病教育，作业时佩戴好个人防护用品。

3.存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备应按照GBZ158设置职业病危害警示标识。

4、粉尘主要产生点，应设置粉尘收集装置。

## 5.12自然灾害事故控制措施

1、加强对工人的思想教育，经常对工人的安全生产的培训和安全生产重要性的教育。

2、随时掌握自然灾害预报，及时搞好防范措施，疏散工人和转移材料和设备。

3、时时掌握天气预报，作好防署降温除湿工作，现场应存有常用药品和设一名医护人员。

4、经常组织工人观看有关自然灾害的录像片。

5、防汛防洪物资的储备。

## 5.13检修安全管理措施

1、检修组织与管理

1）一切检修项目均在检修前办理检修任务书。明确检修项目负责人，并履行检修手续。

2）检修项目负责人与公司安全管理部门配合，编制检修过程安全管理制度和事故应急措施。

3）检修项目负责人必须按检修任务书要求，组织有关技术人员到现场向检修人员交底，并落实有关安全技术措施。

4）检修项目负责人与公司安全管理部门配合，对参与检修所有人员进行检修前安全培训，明确检修过程中可能发生事故及采取的安全措施。

5）检修项目负责人对检修工作实行统一指挥、调度，确保检修过程安全。

6）根据检修任务书，划定检修区域，无关人员和车辆一律不准进入检修区域。

7）建立健全检修消防安全制度，如：各项动火、检修、现场监护等管理制度，严格审批手续。

2、检修安全通则

1）检修前，检修项目负责人详细检查并确认工艺处理合格，隔断措施准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经检修分管负责人签字后方可作业。

2）从事危险作业前（如起重作业、临时用电作业、动火作业等），按规定办理作业许可，经批准后方可作业。

3）一切检修作业严格执行公司的检修安全技术规程，检修人员认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定。

4）检修的设备、管道与非检修区域的设施、管道有连通时，中间必须隔绝。

5）在检修区域内，对各种机动车辆要求进行严格管理。

6）在检修时，设置监护人员，当发生事故时，停止作业，迅速撤离现场并报警。

3、检修现场安全管理

1）在检修现场设置安全界标或栅栏，并有专人监护，非检修有关人员禁止入内。

2）动火区与生产区要采取防火分隔措施，配备必要的消防器材和保护措施。

3）严格规章办事，检修人员着防静电工作服及不带铁钉的鞋，使用不发火工具。

4）检修中经常清理现场，正确堆放材料和工具，保证消防通道畅通。

4、现场清理

1）检修完毕，检修人员首先要检查自己的工作有无遗漏，要清理现场，将检修后出现的铁角火种、油渍垃圾全部扫除，不得在现场遗留任何材料、器具和废物。

2）大修完毕后，施工单位在撤离现场前，也要做到“三清”，检修工具不得遗忘在设备管道内。

## 5.14安全管理控制措施

1、健全安全生产管理制度，建立完整的安全管理体制。应当有包括从业人员的安全教育、培训、劳动防护用具（品）、保健，安全设施、设备，作业场所防火、防爆、职业卫生，仓库，安全检修、作业，安全检查、隐患整改，危险化学品，事故处理，厂区道路交通等内容的安全生产规章制度。

2、完善安全操作规程。规程应符合其生产工艺、技术、设备的特点和原材料、辅助材料、产品的危险性以及相应的法律法规及标准。

3、对制定的安全管理制度及事故应急救援预案必须落实到各岗位，并加强检查，及时整改存在问题，作好检查整改记录。定期进行事故应急救援演练，且记录。

4、岗位安全操作规程及事故应急救援预案应上墙。

5、企业制定的各项安全操作规程及安全管理制度，应严格执行。

6、加强从业人员培训、教育。

1）员工应树立高度的安全责任心，须严格执行厂制定的安全管理制度，严格按照操作规程作业。

2）作业人员必须具备相关专业知识，要求持证上岗，新进员工必须经过相关部门（或本单位）进行专业上岗培训和定期强化培训，并考核合格后方可上岗。对调换工种的人员，应进行新岗位安全操作教育。采用新工艺，应对有关人员进行培训。

3）开展经常性的安全教育，教育员工树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想，严禁违章作业、违章指挥。

4）严格工艺纪律，做好各项工艺记录，交接班必须交接安全生产情况。

5）定期开展安全知识教育，安全技术培训和组织消防训练，提高员工安全意识、工作责任心，使其熟练掌握消防知识和器材的使用。

7、对违反相关规定的人员，应根据情节轻重，分别给予批评教育、罚款、行政处分，直至追究刑事责任。

8、必须认真执行安全大检查，对查出的问题，应责成有关部门或人员限期解决。

## 5.15事故应急救援预案管理对策措施

1、单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

2、单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

3、对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

4、单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

5、单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

6、单位应当对本单位编制的应急预案进行评审，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。

7、单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

8、单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

9、单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

10、应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

11、单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

12、单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。

# 6 评估结论

公司经营过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、淹溺、其他伤害（粉尘、噪声和毒物危害）等。

公司危险化学品重大危险源属于危险化学品四级重大危险源。

我单位可能发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为灼烫、中毒窒息和触电事故，其他伤害事故为最低。

根据上述评估结论，公司应制定生产安全事故综合应急预案，针对性的制定完善危险化学品重大危险源、火灾、爆炸、中毒窒息等专项应急预案及相应的现场应急处置方案，形成可靠、实用、可操作的三级生产安全事故应急预案体系，把事故损失和人员伤亡降致最低，确保公司安全生产。

四川能投化学新材料有限公司

生产和使用化学品手册

（MSDS）

目 录

1、对苯二甲酸

2、对二甲苯

3、醋酸

4、醋酸正丙酯

5、氢氧化钠

6、氢气

7、氢溴酸

8、甲醇

9、醋酸甲酯

10、醋酸钴

11、液氮

12、氮气

13、盐酸

14、硫酸

对苯二甲酸

| 标识 |  | 中文名称1：对苯二甲酸 |  |  |  |  |  | 英文名称1： p-phthalic acid、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C8H6O4 |  |  |  |  | 相对分子量：166.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中文名称2：松油苯二甲酸 |  |  |  |  |  | 英文名称2：terephthalic acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAS号 |  | 100-21-0 |  |  |  |  |  | 危险性类别： 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：无资料 |  |  |  |  |  |
| 主要成分与性状 |  | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：白色结晶或粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要用途：用于制造合成树脂、合成纤维和增塑剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 |  | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用，未见职业中毒的报道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 |  | 燃烧性：可燃 |  |  | 闪点（℃）：>110 自燃点（℃）：680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无资料 爆炸下限（％）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无资料 |
|  |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触可燃。 与空气混合，在一定的限度内有发生爆炸的可能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸碱类分开存放，切忌混储，储区应备有合适的材料收容泄漏物。产品运输中应防火、防潮、防静电，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。应防止日晒雨淋，不得露天堆放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国工作场所有害因素职业接触限值OELs（mg/m3）： PC-TWA：8 PC-STEL：15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩或防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：〉300 |  |  |  |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：1.51 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  |  |  | 溶解性不溶于水，不溶于四氯化碳、醚、乙酸，微溶于乙醇，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、酸碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：1670 mg/kg(大鼠腹腔)；3200 mg/kg(大鼠经口)；3550 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生殖毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用：该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到5以下时，会给动、植物造成严重危害，鱼的繁殖和发育会受到严重影响，流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化，耐酸的藻类、真菌增多，而有根植物、细菌和脊椎动物减少，有机物的分解率降低。酸化后会严重导致湖泊、河流中鱼类减少或死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：无资料 |  |  |  |  |  | UN编号：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别：Z01 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：无资料 |  |  |
|  | 包装方法：无资料 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》 (化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

对二甲苯

| 标识 | 中文名称1：对二甲苯 |  |  |  | 英文名称1： p-xylene |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C8H10 |  |  |  |  |  | 相对分子量：106.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称2：1,4－二甲苯 |  |  |  | 英文名称2：1,4-xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS号： | 106-42-3 |  |  | 危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：芳香烃 |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：含量≥99.2％ |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：作为合成聚酯纤维、树脂、涂料、染料和农药等的原料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。 慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性： 易燃 |  |  |  | 闪点（℃）：25 |  |  |  | 爆炸上限（％）：7.0 爆炸下限（％）：1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：525 |
|  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：100 前苏联MAC(mg/m3)：50 TLVTN：OSHA 100ppm,434mg/m3; ACGIH 100ppm,434mg/m3 TLVWN：ACGIH 150ppm,651mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：气相色谱法 |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）： 13.3 |  | 沸点（℃）：138.4 |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.86 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.66 |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.16(25℃) |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：343.1 |  | 临界压力（MPa）：3.51 |  |  |  |  |  |  | 折射率：1.493（℃) |  |  |  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：5000 mg/kg(大鼠经口) LC50：19747mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：19mg/m3，24小时（孕9～14天用药），引起肌肉骨骼发育异常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性：人经眼： 200ppm ，引起刺激。家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性：大鼠、家兔吸入5000mg/m3，8小时/天，55天，导致眼刺激，衰竭，共济失调，RBC和WBC数稍下降，骨骼增生并有3％～4％的巨核细胞。 致突变性：细胞遗传学分析：啤酒酵母菌1mmol/管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 其环境污染行为主要体现在饮用水和大气中，残留和蓄积并不严重，在环境中可被生物降解和化学降解，但这种过程的速度比挥发过程的速度低得多，挥发到大气中的二甲苯也可能被光解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：33535 |  |  | UN编号：1307 |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O53、Ⅲ |  |  |  |  | 包装标志：7，14 |  |  |
|  | 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》 (化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2－2002中规定了工作场所空气中该物质的容许浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

醋酸

| 标识 | 中文名：醋酸、乙酸 |  |  |  | 英文名：acetic acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C2H4O2 |  |  |  |  |  | 相对分子量：60.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 64-19-7 |  |  | 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：有机酸 |  |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：一级≥99.0％; 二级≥98.0％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：用水漱口，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 闪点（℃）：39 |  |  |  | 爆炸上限（％）：17.0 爆炸下限（％）：4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：463 |  |  |
|  | 最小点火能（mJ）：0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：20 前苏联MAC(mg/m3)： 5 TLVTN：OSHA 10ppm,25mg/m3; ACGIH 10ppm,25mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm,37mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：气相色谱法 |  |  |  |  |  | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防酸碱塑料工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：16.7 |  | 沸点（℃）：118.1 |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：2.07 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.52(20℃) |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.31～0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：873.7 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：321.6 |  |  | 临界压力（MPa）：5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  | 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：3530 mg/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮) LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： 亚急性和慢性毒性： 致突变性：微生物致突变：大肠杆菌300ppm（3小时）。姊妹染色体单体交换，人淋巴细胞5mmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：700mg/kg（18天，产后），对新鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量（TDL0）：400mg/kg（1天，雄性），对雄性生育指数有影响， 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。如有可能，用安全掩埋法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：81601 |  |  |  |  | UN编号：2789 |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20，7 |  |
|  | 包装方法：小开口铝桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品；车间空气中乙酸卫生标准 (GB16233-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

醋酸正丙酯

| 标识 | 中文名称1：乙酸丙酯 |  |  |  |  |  | 英文名称1：Acetic acid N-propyl ester |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C5H10O2 |  |  |  |  | 相对分子量：102.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称2：醋酸正丙酯 |  |  |  |  |  | 英文名称2：n-Propyl acetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS号： | 109-60-4 |  |  |  |  | 危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别： 羧酸酯 |
| 主要成分与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色澄清液体，有芳香气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于制造食用香料、硝化纤维溶剂，以及用于造漆、塑料、有机物合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：对眼和上呼吸道粘膜有刺激作用。吸入高浓度时，感恶心、眼部灼热感、胸闷、疲乏无力，并可引起麻醉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 闪点（℃）：10 |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：8.0 爆炸下限（％）：1.7 |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：445 |  |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：300 PC-TWA(mg/m3)：200 PC-STEL(mg/m3)：300 前苏联MAC(mg/m3)：200 TLVTN：OSHA 200ppm,835mg/m3; ACGIH 200ppm,835mg/m3 TLVWN：250ppm,1040mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：气相色谱法、羟胺－氯化铁分光光度法 |  |  |  |  |  |  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-92.5 |  | 沸点（℃）：101.6 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.88 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.52 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33(28.8℃) |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：1.39 (计算值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：2890.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：276.2 |  |  | 临界压力（MPa）：3.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：：强氧化剂、酸类、碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：9370mg/kg(大鼠经口)； LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性：家兔经皮开放性刺激试验：500mg，轻度刺激。大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：11μg/mg（孕1～11天），对雄性生育指数有影响，植入后死亡率升高和每窝胎数改变。可引起粘膜刺激。家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。 亚急性和慢性毒性： 致突变性： 生殖毒性： 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：32128 |  |  |  |  | UN编号：1276 |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  | 包装标志：易燃液体 |  |
|  | 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2－2002中规定了工作场所空气中该物质的容许浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氢氧化钠

| 标识 | 中文名称1：氢氧化钠 |  |  |  |  |  | 英文名称1：sodiun hydroxide |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：NaOH |  |  |  |  |  | 相对分子量： 40.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称2：烧碱 |  |  |  |  |  | 英文名称2：Caustic soda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS号 | 1310-73-2 |  |  |  |  | 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：无机碱 |
| 主要成分与性状 | 主要成分：工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无意义 爆炸下限（％）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准： 中国MAC(mg/m3)：2 前苏联MAC(mg/m3)：0.5 美国 TLVTN：OSHA 2mg/m3 TLVWN：ACGIH 2mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：酸碱滴定法；火焰光度法 |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：318.4 |  |  | 沸点（℃）：1390 |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  |  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 亚急性和慢性毒性： 其他毒害作用：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：82001 |  |  |  | UN编号：1823 |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  | 包装标志：20 |  |  |  |  |
|  | 包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。其它法规：隔膜法烧碱生产安全技术规定 (HGA001-83)；水银法烧碱生产安全技术规定(HGA002-83)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氢气

| 标识 | 中文名称：氢 、氢气 |  |  |  |  | 英文名称：hydrogen |  |  |  |  |  |  | 分子式：H2 |  |  | 相对分子量：2.01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 133-74-0 |  |  |  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：非金属单质 |  |  |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：工业级≥98.0％； 高纯≥99.999％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 眼睛接触： |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 |  | 闪点（℃）：常温 |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：74.1 爆炸下限（％）：4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：400 |  |  |
|  | 最小点火能（mJ）：0.019 |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准： 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 美国 TLVTN： ACGIH 窒息性气体 TLVWN：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-259.2 |  |  | 沸点（℃）：-252.8 |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.07(-252℃) |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）： 0.07 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(-257.9℃) |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：241.0 |
|  | 临界温度（℃）：-240 |  |  |  | 临界压力（MPa）：1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：：强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： 亚急性和慢性毒性： 其他毒害作用：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 对环境无害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：21001 |  |  |  |  | UN编号：1049 |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  | 包装标志：4 |  |  |  |  |
|  | 包装方法：钢质气瓶。 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。其它法规：氢气使用安全技术规程(GB 4962-85)；工业氢气 (GB3634-83)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氢溴酸

| 标识 | 中文名：氢溴酸 |  |  |  | 英文名：hydrobromic acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：HBr |  |  |  |  | 相对分子量：80.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 10035-10-6 |  |  |  |  |  | 危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：无机酸 |
| 主要成分与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色液体，具有刺激性酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于制造无机溴化物和有机溴化物，用作分析试剂、触媒及还原剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：可引起皮肤、粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触可引起呼吸道刺激症状和消化功能障碍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  | 闪点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无意义 爆炸下限（％）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：对大多数金属有强腐蚀性。能与普通金属发生反应, 放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。小火可用干燥砂土闷熄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准： 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 美国 TLVTN：OSHA 3ppm,9.9mg/m3 TLVWN：ACGIH 3ppm,9.9mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-66.5(纯品) |  |  | 沸点（℃）：126(47%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：1.49(47%) |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(279℃) |  |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醇、乙酸。 |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：空气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：：碱类、氨、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：溴化氢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：76 mg/kg(大鼠静脉) LC50：9460mg/m3，1小时(大鼠吸入)；2694mg/m3，1小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： 亚急性和慢性毒性： 其他毒害作用：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：81017 |  |  |  |  | UN编号：1788 |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅰ |  |  |  |  |  | 包装标志：腐蚀品、有毒品 |  |  |
|  | 包装方法：玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲醇

| 标识 | 中文名：甲醇 |  |  | 英文名：methyl alcohol methanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：CH4O |  |  |  | 相对分子量：32.04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号： | 67-56-1 |  |  |  | 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：醇 |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：纯品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 |  | 闪点（℃）：11 |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：44.0 爆炸下限（％）：5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：385 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：0.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准： 中国MAC(mg/m3)：50 PC-TWA(mg/m3)：25[皮] PCSTEL(mg/m3)：50[皮] 前苏联MAC(mg/m3)：5 美国 TLVTN：OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮] TLVWN：ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：气相色谱法；变色酸分光光度法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-97.8 |  |  |  | 沸点（℃）：64.8 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.11 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(21.2℃) |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.82(-0.66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：727.0 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：240 |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：7.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  | 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50： 83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 致突变性： 微生物致突变：啤酒酵母菌12ppm，DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒剂量（TDL0）：7500mgg/kg（孕7～19天），对新鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：20000ppm（7小时），（孕1～22天），引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储存注意事项”。用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：32058 |  |  |  |  |  |  | UN编号：1230 |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20 |
|  | 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[199·2] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2－2002中规定了工作场所空气中该物质的容许浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

醋酸甲酯

| 标识 | 中文名称1：乙酸甲酯 |  |  |  |  |  | 英文名称1：methyl acetate |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C3H6O2 |  |  |  |  |  | 相对分子量：74.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称2：醋酸甲酯 |  |  |  |  |  | 英文名称2：acetic acid methyl ester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS号 | 79-20-9 |  |  |  |  | 危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：羧酸酯 |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色透明液体，有香味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作溶剂、香精、人造革、试剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：具有麻醉和刺激作用。接触本品蒸气引起眼灼痛、流泪、进行性呼吸困难、头痛、头晕、心悸、忧郁、中枢神经抑制。由其分解产生的甲醇可引起视力减退、视野缩小和视神经萎缩等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 闪点（℃）：-10 |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：3.1 爆炸下限（％）：16.0 |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：454 |  |  |  |  |
|  | 最小点火能（mJ）：0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：100 PC-TWA(mg/m3)：100 PC-STEL(mg/m3)：200 前苏联MAC(mg/m3)：100 TLVTN：OSHA 200ppm,606mg/m3; ACGIH 200ppm,606mg/m3 TLVWN：ACGIH 250ppm,757mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：气相色谱法、羟胺－氯化铁分光光度法 |  |  |  |  |  |  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-98.7 |  | 沸点（℃）：57.8 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.92 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：2.55 |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(9.4℃) |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：1593.4 |
|  | 临界温度（℃）：233.7 |  |  | 临界压力（MPa）：4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  | 溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：：强氧化剂、酸类、碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：5450mg/kg(大鼠经口)；3700 mg/kg(兔经口) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性：家兔经眼：100mg，中度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：360mg，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性： 致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌33800ppm。 生殖毒性： 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：32126 |  |  |  |  | UN编号：1231 |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  | 包装标志：易燃液体 |  |  |  |
|  | 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》(化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2－2002中规定了工作场所空气中该物质的容许浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

醋酸钴

| 标识 | 中文名：醋酸钴 |  |  |  | 英文名：cobalt acetate |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C4H6O4·Co·4H2O |  |  |  |  | 相对分子量：249.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 6147-53-1 |  |  |  | 危险性类别：可燃、有毒性、可致癌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：有机物--乙酸盐 |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：易潮解的红紫色结晶或结晶性粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作油漆涂料的干燥剂，陶瓷颜料，催化剂和医药中间体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：吸入可引起咽炎，呕吐、腹绞痛、小腿无力等。皮肤接触可引起皮炎。对眼有刺激作用。长期口服引起甲状腺肿大和功能低下，可致肾、肺及心脏损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：本品可燃，具刺激性，具致敏性。 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无资料 爆炸下限（％）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无资料 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：火焰原子吸收光谱法；催化极谱法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）298 |  |  |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  | 相对密度（水＝1）：1.705 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  | 溶解性：溶于水、乙醇、稀酸、吡啶。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化钴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：708 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 刺激性：家兔经皮：50mg/24 小时，轻度刺激。家兔经眼： 250μg/24小时，重度刺激。 致敏性： 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 量小时，溶解在水或适当的酸溶液中，或用适当氧化剂将其转变成水溶液。用硫化物沉淀，调节PH至7 完成沉淀。滤出固体硫化物回收或做掩埋处置。用次氯酸钠中和过量的硫化物，然后冲入下水道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：无资料 |  |  | UN编号：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志： |  |  |  |  | 包装类别： |
|  | 包装方法：无资料。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

液氮

| 标识 | 中文名：液氮 |  | 英文名：Liquid nitrogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：N2 |  |  |  |  |  | 相对分子量：28.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 7727-37-9 |  |  |  | 危险性类别：第2.2 类不燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别： |  |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：高纯氮≥99.999％;工业级 一级≥99.5％; 二级≥98.5％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：压缩液体，无色无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作致冷剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触： |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无意义 爆炸下限（％）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使水枪射至液氮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体在低凹处积聚，遇点火源着火爆炸。用排风机将漏出气送至空旷处。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：ACGIH 窒息性气体 TLVWN：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护： 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：戴安全防护面罩。 身体防护：穿防寒服。 手防护：戴防寒手套。 其他防护：避免高浓度吸入。防止冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-209.8 |  | 沸点（℃）： -195.6 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.81(-196℃) |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1026.42(-173℃) |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：-147 |  |  | 临界压力（MPa）：3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇。 |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氮气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生殖毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用：无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：22006 |  |  |  | UN编号：1977 |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别：Z01 |  |  |  |  |  |  | 包装标志： |  |  |  |
|  | 包装方法：无资料。 运输注意事项：铁路暂不办理运输。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》 (化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氮气

| 标识 | 中文名：氮、氮气 |  | 英文名：nitrogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：N2 |  |  |  |  | 相对分子量：28.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号： | 7727-37-9 |  |  |  | 危险性类别：第2.2 类不燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别： |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：高纯氮≥99.999％；工业级 一级≥99.5％；二级≥98.5％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 眼睛接触： |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无意义 爆炸下限（％）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：ACGIH 窒息性气体 TLVWN：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护： 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-209.8 |  | 沸点（℃）： -195.6 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.81(-196℃) |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.97 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1026.42(-173℃) |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：-147 |  |  | 临界压力（MPa）：3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氮气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生殖毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用：无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：22005 |  |  |  | UN编号：1066 |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O53、Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：不燃气体 |  |
|  | 包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》 (化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。其它法规：工业用气态氮 (GB3864-83)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

盐酸

| 标识 | 中文名：盐酸、 氢氯酸 |  | 英文名：hydrochloric acid、chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：HCl |  | 相对分子量：36.46 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 7647-01-0 |  |  |  |  |  | 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：无机酸 |  |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：工业级 36％。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限（％）：无意义 爆炸下限（％）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)： 15 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：OSHA 5ppm，7.5 [上限值] TLVWN：ACGIH 5ppm,7.5mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：硫氰酸汞比色法 |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-114.8(纯) |  |  |  | 沸点（℃）：108.6(20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：1.20 |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.26 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  |  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氯化氢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生殖毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 用碱液－石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：81013 |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O52、Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：腐蚀品 |
|  | 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》 (化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。其它法规：合成盐酸安全技术规定 (HGA004-83)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

硫酸

| 标识 | 中文名：硫酸 |  | 英文名：sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式： H2SO4 |  |  |  |  | 相对分子量：98.08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 7664-93-9 |  | 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：无机酸 |  |  |  |
| 主要成分与性状 | 主要成分：工业级 92.5％或98％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；吸入硫酸后，引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  | 爆炸上限（％）：无意义 爆炸下限（％）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)： 2 前苏联MAC(mg/m3)：1 TLVTN：ACGIH 1mg/m3 TLVWN：ACGIH 3mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法：氯化钡比色法 |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）： 10.5 |  |  |  | 沸点（℃）：330.0 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：1.83 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.4 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(145.8℃) |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氧化硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：19mg/m3，24小时（孕9～14天用药），引起肌肉骨骼发育异常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性：家兔经眼：1380μg ，重度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 生物富集或生物积累性： 其它有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 缓慢加入碱液－石灰水中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：81007 |  |  |  |  |  | UN编号：1380 |  |  |  |  |  |  | 包装类别：O51 、Ⅰ |  |  |  |  |  |  | 包装标志：16 |
|  | 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例 》(国务院令第591号)，《化学危险物品安全管理条例实施细则》 (化劳发[1992] 677号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四川能投化学新材料有限公司

【附件9】事故应急资源调查报告

四川能投化学新材料有限公司编制

2018年12月

# 1 总则

## 1.1 调查对象及范围

此次调查对象及范围包括四川能投化学新材料有限公司以及公司周边在公司发生事故时可能向公司提供应急救援的部门及单位。

## 1.2 调查目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监【2018】43号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第88号令）的要求，通过事故应急资源调查，分析公司发生事故时应急救援情况。

（2）通过对公司事故应急资源调查，健全该公司应急管理制度，完善公司应急器材配备，预防公司事故的发生。

（3）通过对公司事故应急资源调查，使公司了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通、协作，防止事故扩大。

（4）为公司经营管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进公司应急管理工作稳步进行。

## 1.3 调查的依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第13号

（2）《中华人民共和国消防法》主席令第6号

（3）《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局第88号令

（4）《生产安全事故信息报告和处置办法》安监总局第21号令

（5）《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》GB/T29639-2013

（6）《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》安监总厅应急【2009】73号

（7）《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2009

（8）《危险化学品目录》2015年版

（9）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》川安监【2018】43号

（10）《四川省安全生产条例》四川省第十届人大常委会公告第90号

（11）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2013

## 1.4 调查工作程序

本次应急资源调查的工作程序如下图所示：

# 2  企业概况

## 2.1 企业简介

四川能投化学新材料有限公司是由中国成达工程有限公司和中国石油四川石化有限责任公司合资成立的一个有限责任公司，主要生产为以对二甲苯（PX）和空气为原料，以醋酸为溶剂，通过高温氧化和加氢精制生产精对苯二甲酸（PTA），生产装置由氧化、制氢和精制三部分组成，生产规模为100万吨/年，项目总投资40亿元。

公司坚持安全第一，以质量求生存，技术改造求发展，关爱职工的身心健康，重视安全和环境保护工作，努力创造良好的企业文化氛围与和谐优美的工作、生活环境。上层管理人员对质量、健康、安全与环境管理工作的重视是取得成效的关键，健全的质量、健康、安全与环境管理制度是保证，机构、设备齐全和高素质的队伍是基础。工厂紧跟国际先进管理水平，坚持持续改进，建立了全面、严密的SHE综合管理体系网络，为广大顾客、员工和社会提供了可靠的质量、健康、安全与环境保证。

## 2.2 主要风险状况

公司经营过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、淹溺、其他伤害（粉尘、噪声和毒物危害）等。

公司危险化学品重大危险源属于危险化学品四级重大危险源。

我单位可能发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为灼烫、中毒窒息和触电事故，其他伤害事故为最低。

# 3 公司应急资源调查

## 3.1 应急救援组织及人员配备

公司成立了应急领导小组，负责公司的生产安全事故应急救援组织领导。公司应急领导小组下设应急办公室，具体负责日常应急管理工作。应急办公室下设有应急救援队，在事故状态时执行应急抢险救援任务。事故发生后，视当时具体情况成立事故应急指挥部，组织指挥和协调事故应急救援工作，组长由总经理担任，成员由相关职能部门负责人组成，具体人员配置见附件1。

## 3.2 应急救援物资配备

公司配备有相关应急物资，并设专人管理。具体配置情况见附件2。

## 3.3 应急资金

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，公司制定了《安全生产费用管理制度》，由财务部门依照标准每月提取安全费用，专款专用，建立安全投入台账，专人管理。所需经费由安全管理部门和各单位按需提出，报经总经理签字后支取。

# 4 公司外部救援资源

公司外部消防力量依托经开区消防大队，相距约2公里，一旦发生火灾事故，救援队伍3分总内能够及时赶到现场。

距公司最近的医院为嘉陵区人民医院，相距约18.4公里，一旦发生生产安全事故，20分钟内120急救车能够到达公司。

周边应急联络方式见附件1。

外部救援资源待园区应急资源调查报告修订后增补。

# 5 应急资源不足与差距分析

公司设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和相应应急物资，初期火灾事故公司能够自行处理。公司发生大规模火灾时，依托周围消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。公司配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足公司应急需要。

经现场检查，公司灭火器未放置在指定位置，部分消火栓被遮挡。部分灭火器压力不足。消防器材未定期进行检查，未见检查记录。

公司兼职应急队伍人员应急方面的知识还有所欠缺，需要加强培训。未定期组织应急队伍人员进行训练。

公司应急物资仅能处理初期火灾事故以及其他轻微类型事故，应急物资较为单一，且缺少针对性，未定期进行检查和更换。

# 6 完善应急资源的具体措施

1、应急物资储备定额由财务部门根据公司实际情况确定。办公室负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

2、坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所有应急物资未获得组长批准不得擅自发放，对已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格，数量、质量重新购置。

3、同时应急物资坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。安全科要加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，要依法依规严肃查处。

4、建立应急资源定期检查制度，定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠。

5、按应急预案的要求对公司员工进行应急培训。

6、每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进。

7、加强与外部消防力量的沟通、协作。

8、增加应急装备、设备及物资，如：担架、警戒带、灭火毯、验电工具和断电工具等，并设专人维护保养。

# 7 应急资源调查主要结论

经过应急资源调查，公司现有应急能力可处理初期火灾事故和其他轻微事故，当发生较大火灾事故和其他较大类型事故时，现有应急物资无法满足应急救援需求，公司应按要求配置应急救援物资，并加强与外部救援力量的沟通和协作。