南充联成化学工业有限公司企业标准

Q/NCUPC

预案编号：

版 本 号：V1.0版

南充联成化学工业有限公司

综合应急预案

文件編碼：NIS-08-W-0201

2016-08-15发布

2016-08-15实施

南充联成化学工业有限公司 发布

南充联成化学工业有限公司

综合应急预案

| 编制部门： |  | 工环课 |
| --- | --- | --- |
| 编制人： |  | 黄遵义 武 江 王禹川 |
| 审核人： |  | 黄文坦 |
| 审定人： |  | 林 勇 |
| 批准人： |  | 许志成 |

专家评审签字页

批准页

南充联成化学工业有限公司《综合应急预案》（2016年版）经专家评审后现批准通过，予以颁布，自签发日起生效。公司全体员工须遵照执行。

签发人：

南充联成化学工业有限公司总经理

2016 年 08 月 15 日

目 次

第一部分 综合预案	1

1	总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 应急预案体系	2

1.5 工作原则	3

2	公司基本信息	4

2.1 公司基本情况	4

2.2 周边自然概况	4

2.2.1地理位置	4

2.2.2地形、地貌、地质、气象及水文资料	4

2.3 污染控制和环境保护目标	5

3	风险分析	6

3.1 公司产品及工艺概况	6

3.1.1苯酐装置	6

3.1.2增塑剂装置	7

3.2 风险识别	9

3.2.1物料危险识别	9

3.2.2生产过程中风险识别	11

3.2.3其它因素	15

3.3 风险评价	15

3.3.1环境风险	15

3.3.2安全风险	15

3.4 风险控制	18

3.4.1风险防范体系	18

3.4.2突发安全环保事故及其措施	18

4	应急组织机构与职责	21

4.1 应急机构组成	21

4.2 应急机构成员及职责	21

4.2.1应急救援指挥中心	22

4.2.2应急协调办公室/值班室	22

4.2.3事故指挥组	23

4.2.4后勤保障组	24

4.2.5公关组	25

4.2.6污染防治组	25

4.2.7警卫组	25

4.2.8通讯组	25

5	预防与预警	27

5.1 环境风险源监控	27

5.2 工业视频监控系统	27

5.3 应急广播系统	27

5.4 报警、通讯、联络方式	28

6	信息报告与通报	29

6.1 内部报告	29

6.2 信息上报	29

6.3 信息通报	29

6.4 事件报告内容	29

6.5 事故报告程序	29

7	应急响应与措施	31

7.1 分级响应机制	31

7.1.1基本原则	31

7.1.2应急等级界定	31

7.2 应急响应程序	32

7.2.1车间级应急响应	32

7.2.2公司级应急响应	32

7.2.3应急职能分配表	32

7.3 应急措施	33

7.3.1厂内疏散	33

7.3.2较大安全环保事故后的疏散	33

7.3.2建立警戒区域	35

7.3.3现场应急救援	35

7.3.4一般泄漏应急处理	38

7.3.5火灾控制	38

7.3.6工程抢险抢修	39

7.3.7其它突发事故的应急救援	39

7.4 应急监测	40

7.4.1应急监测方法	40

7.4.2应急监测频次要求	41

7.4.3应急监测执行标准	41

7.4.4应急监测程序	41

7.5 应急终止	41

7.5.1宣布应急救援结束	41

7.5.2解除事故警戒	42

7.5.3关闭应急预案	42

7.5.4应急终止后行动	42

8	后期处置	43

8.1 善后处置	43

8.2 保险	43

9	应急培训和演练	44

9.1 宣传	44

9.2 培训与演练	44

10	保障措施	45

10.1 应急支援和装备保障	45

10.2 应急人员队伍保障	45

10.3 交通运输保障	45

10.4 医疗卫生保障	45

10.5 其他保障	45

11	预案的制定与管理	47

11.1 预案制定	47

11.2 预案评审与更新	47

11.3 预案备案	47

12	预案的实施	48

第二部分 专项预案	49

1	PA场事故专项应急预案	49

1.1 事故风险分析	49

1.1.1危险源分析	49

1.1.2事故类型及危害程度	49

1.2 应急指挥机构及职责	49

1.2.1应急组织体系	49

1.2.2应急救援职责	50

1.3 处置程序	52

1.3.1危险源监控	52

1.3.2预警行动	52

1.3.3信息报告程序	52

1.4 处置措施	54

2	DOP场事故专项应急预案	55

2.1 事故风险分析	55

2.1.1危险源分析	55

2.1.2事故类型及危害程度	55

2.2 应急指挥机构及职责	55

2.2.1应急组织体系	55

2.2.2应急救援职责	56

2.3 处置程序	57

2.3.1危险源监控	57

2.3.2预警行动	57

2.3.3信息报告程序	58

2.3.4应急响应	58

2.4 处置措施	59

3	公用工程事故专项应急预案	61

3.1 事故风险分析	61

3.2 应急指挥机构及职责	61

3.2.1应急组织体系	61

3.2.2应急救援职责	61

3.3 处置程序	63

3.3.1危险源监控	63

3.3.2预警行动	63

3.3.3信息报告程序	63

3.3.4应急响应	64

3.4 处置措施	65

4	储运系统事故专项应急预案	66

4.1 事故风险分析	66

4.2 应急指挥机构及职责	66

4.2.1应急组织体系	66

4.2.2应急救援职责	67

4.3 处置程序	68

4.3.1危险源监控	68

4.3.2预警行动	68

4.3.3信息报告程序	69

4.3.4应急响应	69

4.4 处置措施	70

第三部分 现场处置方案	72

1	中毒窒息事故现场处置方案	72

1.1 事故风险分析	72

1.2 应急工作职责	72

1.3 应急处置	72

1.3.1事故初步判定的要点与报警时的必要信息	72

1.3.2应急处置相关程序	73

1.3.3应急处置措施	73

1.4 注意事项	74

2	触电事故现场处置方案	75

2.1 事故风险分析	75

2.2 应急工作职责	75

2.3 应急处置	75

2.4 注意事项	76

3	酸碱灼伤事故现场处置方案	78

3.1 事故风险分析	78

3.2 应急工作职责	78

3.3 应急处置	79

3.4 注意事项	81

4	压力容器爆炸事故现场处置方案	83

4.1 事故风险分析	83

4.2 应急工作职责	83

4.3 应急处置	83

4.4 注意事项	84

5	起重伤害现场处置方案	85

5.1 事故风险分析	85

5.2 应急工作职责	85

5.3 应急处置	85

5.4 注意事项	86

6	机械伤害及物体打击现场处置方案	88

6.1 事故风险分析	88

6.2 应急工作职责	88

6.3 应急处置	89

6.4 注意事项	89

7	受限空间作业应急处置方案	90

7.1 事故风险分析	90

7.2 应急工作职责	90

7.3 应急处置	91

7.4 注意事项	92

8	高温防暑应急方案	93

8.1 事故风险分析	93

8.2 应急工作职责	93

8.3 应急处置	93

8.4 注意事项	94

附录	 95

A.1　南充联成化学工业有限公司区域位置图	95

A.2　南充联成化学工业有限公司总平面布置图	95

A.3　南充联成化学工业有限公司消防、应急设施布置图	95

A.4　南充联成化学工业有限公司应急疏散图	95

A.5　南充联成化学工业有限公司危险区域划分图	95

A.6　南充联成化学工业有限公司应急物资表	95

A.7　事故事件报告表	95

A.8　南充联成化学工业有限公司应急救援通讯录	95

- 第一部分 综合预案

# 总则

- 1.1 编制目的

南充联成化学工业有限公司（简称公司，下同）是一家从事危险化学品生产、经营的单位，为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《危险化学品安全管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》，为建立健全突发安全环保事故应急机制，提高公司应对突发事故的能力，加强安全生产和环境保护的源头管理，防范于未然，预防和消除重特大安全环保事故的发生。在紧急情况下能够迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，从而避免和减少从业人员、周边群众的生命及财产损失，特制订本应急预案。

- 1.2 编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国消防法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国防灾减灾法》

- 《中华人民共和国职业病防治法》

- 《中华人民共和国传染病防治法》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《国家突发环境事件应急预案》

- 国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定和意见》

- 《危险化学品管理条例》

- 《生产安全事故应急预案管理办法（修订稿）》

- 《危险化学品重大危险源辨识》

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

- 《环境风险评价技术导则》

- 《四川省环境保护条例》

- 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（川环发[2016]1号）

- 《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801

- 《重大危险源辨识》GB 18218

- 《常用化学危险品贮存通则》GB 15603

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《工业企业总平面设计规范》GB 50187

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG 20660

- 《化工企业定量风险评价导则》AQ/T 3046

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009

- 危险化学品目录

- 剧毒化学品目录

- 1.3 适用范围

本预案适用于本公司发生安全环保消防事故时的应急救援。

- 1.4 应急预案体系

公司的应急预案体系包括《综合应急预案》、《专项应急预案》和《现场处置方案》三个层次，各专项预案及现场处置方案组成情况如下表所示。

表1.4-1 各专项预案及现场处置方案对应部位及事故类型

| 序号 | 预案名称 | 对于部位、装置、或事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PA场事故专项应急预案 | （1）反应器爆炸或火灾 （2）罐体或管道泄漏（O-X）；或造成火灾或爆炸 （3）热媒油系统发生泄漏引起火灾 （4）PA铁盐发生火灾 （5）MPA罐或管线发生大面积泄漏 （6）换热器发生火灾 |
| 2 | DOP场事故专项应急预案 | （1）场内火灾 （2）物料泄漏 （3）原料槽区火灾、爆炸 |
| 3 | 公用工程事故专项应急预案 | （1）压力容器火灾、爆炸 （2）制N2场N2泄漏/爆炸 |
| 4 | 储运系统事故专项应急预案 | （1）成品槽区发生火灾爆炸、泄漏 （2）成品卸料台火灾 （3）危化品槽车装卸火灾、爆炸或泄漏 （4）其它重大事件 |
| 5 | 中毒窒息事故现场处置方案 | 吸入有毒物质引起的中毒窒息事故 |
| 6 | 触电事故现场处置方案 | 变配电站及厂区其它各部位触电事故 |
| 7 | 灼烫事故现场处置方案 | 硫酸、盐酸、氢氧化钠引发的腐蚀灼烫事故 |
| 8 | 压力容器爆炸事故现场处置方案 | 压力容器、压力管道破裂、爆炸事故 |
| 9 | 起重伤害事故现场处置方案 | 机修车间起重伤害事故 |
| 10 | 机械伤害及物体打击现场处置方案 | 全厂各部位机械伤害、物体打击事故 |

- 1.5 工作原则

1）坚持以人为本，预防为主

加强对安全、环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高安全、环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，减轻环境事件造成的影响，最大程度地保障员工健康，保护周边群众生命财产安全及环境安全。

2）坚持统一领导，属地为主，分级响应

在公司的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。

3）积极做好各项准备

应对突发安全环保事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练。

# 公司基本信息

- 2.1 公司基本情况

公司名称：南充联成化学工业有限公司

法人代表及企业代码：柯衣绍   07395861-5

公司地址：四川省南充市嘉陵区河西镇河西大道一段150号

南充联成化学工业有限公司生产和经营苯、甲苯、二甲苯衍生物产品，包含聚氯乙烯增塑剂及添加剂系列产品、苯酐、富马酸、聚酯多元醇、不饱和聚酯等产品；能源服务，包括蒸汽、空气、除盐水等能源及公用物料供应服务；包括产品的设计、制造、销售、运输，自营或代理货物、技术进出口及相关服务，以及运输业务相关的仓储设施建设与经营。

- 2.2 周边自然概况

- 2.2.1地理位置

公司位于四川南充经济开发区化学工业园区（南充化工园区）河西片区，厂区占地约600亩，距离嘉陵江最近距离约750m，位于南充市建成区的下风下游，厂址北距南充市中心约12km，北距河西乡场镇约2.3km，南距李渡镇约4.9km，东距溪头镇场镇约3km。

厂址所在南充市位于川中北（四川盆地中北部）与川东北（四川省东北部）地区，地处川中交通要冲之地，居于“西通蜀都、东向鄂楚、北引三秦，南联重庆”的特殊地理位置。地理位置见附图A.1。

- 2.2.2地形、地貌、地质、气象及水文资料

公司所在区域位于新华夏系四川沉降带川中褶皱带，构造形迹以东西向为主。川中地区为四川盆地历次构造运动相对稳定区，以宽缓的褶曲构造为主，轴线呈舒缓波状弯曲，断裂不发育，区内褶皱构造自北向南有南充背斜、西山向斜、一立场背斜、曲水场向斜及九龙山背斜和苍溪向斜等。

公司所在区域位于四川盆地东部嘉陵江中游地区，总体地势北高南低，山脉总体走向近东西向。地貌形态受岩性、构造和外营力作用的控制，按成因类型可分为两个形态单元，即河流侵蚀堆积阶地与构造剥蚀丘陵，其中河流侵蚀堆积阶地按堆积时间和分布位置可进一步分为河漫滩、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级阶地五种地貌单元。

据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001图A1和《中国地震动反应谱特征区划图》GB18306-2001图B1，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相当于地震基本烈度值Ⅶ度。

南充市年平均气温为17.8℃。一月最冷，平均气温为5.0～6.6℃，七月和八月最热，平均气温为25.8～27.9℃。无霜期为285～306天。全年日平均气温大于0℃，其积温为5725～6382度·日。全市日平均气温大于10℃的日数为237～263天，积温为4821～5568度·日。全市雨量充沛，年平均降水量为979.0～1125.7毫米。年平均雨日（≥0.1mm）为132.9～144.2天。降水量主要集中在5～9月，为721.3～827.0毫米，占全年降水量的70%左右。此时降水时空分布不均，常有夏、伏旱发生，其中伏旱机率多于夏旱20%以上。秋季多绵雨是南充市另一气候特征，绵雨出现机率为70%左右，对大春作物收获和晚秋作物生长、发育，及其对产量和品质都有一定影响。南充市太阳辐射和日照时数时全国最低值之一，年平均总辐射为3919.47MJ/m2。年平均日照时数为1203.6～1528.0小时，占可照时数的30%左右。

地表水水源丰富，境内河流属长江流域嘉陵江水系。市境内有“一江六河”。一江为嘉陵江，发源于陕西省西凤县，流域面积约8.8万km2，全长约1120km，是长江第二大支流，历年最大洪峰流量30100m3/s（1903年）。嘉陵江历史最低枯水位为259.413m（黄海高程，下同），历史最高洪水位为274.823m（1903年），境内流程301km，南充市南充化学工业园区段多年平均流量814m3/s、枯水期平均流量180m3/s，东西关航电工程最低通航流量110m3/s。嘉陵江下游河段河谷开阔，阶地宽平，多冲击平坝，有利于农业生产；六河为西河、东河、构溪河、白溪濠、螺溪河、西充河六条主要支流。嘉陵江南充段301公里，由北向南经南充阆中、南部、仪陇、蓬安、顺庆、高坪、嘉陵7县市区，从嘉陵区临江出境进入广安市境内。

- 2.3 污染控制和环境保护目标

表2.3-1 污染控制和环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 位 置 | 控制级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 嘉陵江评价河段，距厂区最近约750m |  | 达地表水环境质量标准的Ⅲ类水域标准 |
| 环境空气 | 南充市城区 | 厂区北侧约12km | 达环境空气质量标准的二级标准 |
|  | 河西乡乡镇及中小学 | 厂区东北侧约2.3km |  |
|  | 移山镇场镇及中小学 | 厂区西面约6.5km |  |
|  | 李渡镇场镇及小学 | 厂区南面约4.9km |  |
|  | 新场镇场镇及小学 | 厂区南面约5.2km |  |
|  | 溪头乡乡镇及中小学 | 厂区东面约3km |  |
| 地下水 | 厂址区域内地下水水质 | 厂区及附近区域 | 达地下水质量标准的Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 厂区周围200m声环境 | / | 达声环境质量标准的3类区标准 |
| 环境风险 | 大气环境风险：以厂区主车间为中心源点，半径4公里的范围； 地表水：从厂区排污口上游0.5公里至排污口下游5公里河段；地下水：厂址所在水文地质单元。 |  |  |

# 风险分析

- 3.1 公司产品及工艺概况

公司一期工程生产苯酐6万吨/年，泛用可塑剂12万吨/年，配套储存设施、公辅设施及安全环保设施等。

- 3.1.1苯酐装置

苯酐生产过程采用连续生产方式，整个工艺流程可分为5个基本工序：氧化反应、冷凝回收、苯酐精制、制片包装和尾气处理。

- 3.1.1.1氧化反应工序

空气经过滤加压至0.06MPa、预热至185℃，与预热至145℃的邻二甲苯按一定配比送入气化器，混合气体温度约160℃。混合气体进入反应器顶部，在充填了以陶瓷为载体的V-Ti系催化剂的列管反应器表面，邻二甲苯被空气氧化生成苯酐及其他少量如顺酐、苯甲酸、苯酞等副反应产物，同时反应放出大量热，将反应气体加热至320~460℃，多余热能通过熔盐冷却器移出，产生3.2MPa的饱和蒸汽；反应气体从反应器底部排出，经冷却器冷却至约165℃，进入下步苯酐冷凝回收工序。

- 3.1.1.2冷凝回收工序

出反应器的反应气体，经气体冷却器冷却后送入自动切换操作的切换冷凝器系统。系统配备有四台周期性切换冷凝器，反应气体中所含苯酐在切换冷凝器（冷油温度为50~60℃）中完全凝华回收，冷凝单元不凝气主要含N2、O2、少量顺酐、邻二甲苯等，送车间废气集中处理设施CIU装置处理并达标排放；在苯酐凝华阶段，切换冷凝器通入冷油冷却，当切换冷凝器翅片管上充满了固体苯酐时，反应气体切换至下一个切换冷凝器；冷油即被换为热油（热油温度约180℃），将固体苯酐熔化为液体苯酐送至粗苯酐配贮槽。

- 3.1.1.3苯酐精制工序

粗苯酐先经“熟化”即热处理，在高温下使其中的反应副产物发生分解或缩聚反应（在真空及180℃左右停留时间10~24h，可使粗苯酐中的邻苯二甲酸脱水成酐、醚类缩合，苯酞则进一步氧化成苯酐和水），以减轻精馏的负担。热处理后的粗苯酐进入轻组份塔，塔顶脱出苯甲酸、顺酐等轻组份，为轻精馏残渣；塔釜液泵入产品塔，在产品塔塔底脱除苯酞、邻甲基苯甲酸等重组份，为重精馏残渣；塔顶冷凝后得到合格的液体苯酐产品。整个苯酐精制工序均为减压操作。上述精馏残渣属危废，送有资质的危废处理单位进行处理与处置。

该单元预热器不凝气和两级精馏塔顶不凝气经蒸汽喷射泵后，泵后冷却器不凝气统称为该精制单元精馏尾气（主要含轻组分和极少量苯酐等），送车间废气集中处理设施CIU装置，处理达标后外排；泵后冷却器定期排放少量污冷水，进入厂区废水处理站。

- 3.1.1.4制片包装工序

由产品苯酐贮槽来的液体苯酐，大部分送至增塑剂车间作原料，少量送制片机制成片状固体苯酐，包装后成苯酐产品。

- 3.1.1.5苯酐装置车间尾气集中处理设施

苯酐装置主要工艺尾气（冷凝不凝气（GⅠ-1）和精馏塔尾气（GⅠ-2））统一收集后，经过风管送至催化焚烧CIU装置。由于废气温度约为70℃，未达到催化反应器的催化剂起燃温度，故必须对废气进行二级预热。首先，将废气送一级预热器（管壳换热器），与苯酐装置配套的熔盐冷却器副产蒸汽系统的低压蒸汽（0.25Mpa、138℃）换热，蒸汽冷凝水返回蒸汽系统，换热后废气温度达到105℃；之后，送二级预热器（板式换热器），与本催化焚烧装置净化后的尾气（温度约400~450℃）换热，换热后，废气温度达到280~310℃；之后，送催化焚烧单元（内部充装以陶瓷为载体的铂、钯系高效金属催化剂），有机污染物去除效率可达到99%以上；完成催化焚烧净化后的尾气主要成分为CO2和水、及少量未反应的有机污染物，如上所述先与来气进行换热后，最终通过高度为30m的排气筒达标排放。

- 3.1.1.6苯酐装置工艺流程图

图3.1-1苯酐装置工艺流程图

- 3.1.2增塑剂装置

邻苯二甲酸二辛酯（DOP）生产过程分为单酯化反应、双酯化反应、纯化和过滤4个步骤，其中单酯化和双酯化反应是在同一反应器内进行的。具体为苯酐在反应器中较低温度下（140℃以下）溶解到辛醇中，迅速与辛醇发生单酯化反应，生成单酯产物；之后物料在催化剂作用下进行缓慢且可逆的双酯化反应，故在工业生成中需不断分离脱出产物中生产的水，以促进反应持续进行。

- 3.1.2.1单酯化反应

将定量的异辛醇用泵送至反应器，采用蒸汽加热，加热温度至50℃左右时，将苯酐泵入，启动搅拌进行单酯化反应，该反应为吸热反应，由反应器盘管通蒸汽供热，保持温度约130℃。单酯化结束后物料待加入催化剂，在同一反应器内进行双酯化反应。

- 3.1.2.2双酯化反应

上述单酯化反应结束后，向反应器中加入非酸性催化剂TPT（四异丙基钛酸酯），在温度为200～230℃和常压的条件下继续酯化反应3小时。随着反应的进行，会产生一定的酸性杂质，反应器中物料的酸价会逐渐下降至标准值，据此来判断酯化反应的终点。酯化反应结束后，料液即为邻苯二甲酸二辛酯（DOP）粗品，待进入下步纯化工序。整个过程采用连续氮气保护。

在酯化过程中有部分异辛醇蒸汽及水蒸汽随氮气逸出酯化槽，即反应器尾气，经冷凝器冷却后，不凝气送车间废气集中处理设施，以下简称“洗气塔3#”。该设施采用二级水洗工艺，废气处理达标经高度为22m排气筒达标排放；冷凝液进入油水分离器，油相为异辛醇，返回酯化槽，水相排入厂废水处理站。

- 3.1.2.3纯化工序

将11%碳酸钠溶液泵入至DOP粗品物料中，以中和反应产生的酸性杂质，之后真空脱出过量的醇，将第一次脱醇后的物料冷却至100~140℃，加入计量的软水洗涤，之后继续真空脱出残余醇和水分，直至醇、水含量合格后停止真空操作，此时得DOP半成品；真空脱醇尾气与反应器尾气一并送洗气塔3#处理达标后外排。

- 3.1.2.4过滤工段

向DOP半成品物料中加入吸附剂和助滤剂，DOP半成品经过叶滤机进行过滤，滤液为DOP产品，冷却后送入成品贮槽外售；滤渣主要含有增塑剂、过滤助剂、催化剂TPT等，属危废，送厂内增塑剂过滤废渣处理装置。

- 3.1.2.5增塑剂过滤废渣处理装置

公司设置增塑剂过滤废渣处理装置1套，主要由物料混合单元、挤塑单元、冷却切粒单元和粉碎单元组成，设计产能为1500t/a。该装置为以增塑剂过滤废渣（含约50%左右的增塑剂，其余为过滤助剂如硅藻土（主要成分为SiO2）和PVC树脂为原料，添加钙锌稳定剂、石蜡、硬脂酸、环氧大豆油助剂等辅料通过混合、加热挤塑、切粒和粉碎后得到1500t/a聚氯乙烯塑料产品，作为副产品外售，生产工艺采用PLC自动控制。工艺步骤：包括计量混合、加热挤塑、切粒、粉碎包装四个步骤。

1）计量和混合：将增塑剂过滤废渣与PVC（粉末）通过计量罐按一定比例计量后加入混料机，混合均匀后再计量加入无毒的钙锌稳定剂、石蜡、硬脂酸、环氧大豆油助剂，混匀后置于储料箱中备用。

2）加热和挤压：物料经过混合后，经管道下卸进入加热、挤出一体机（双螺杆挤出机），在温度为120℃温度下将熔融软化的物料挤压共混，达到改性的目的。

整个加热挤出时间较短，在挤出机中部留有气体排出口，气体排出口及物料挤出口上方均设置有集气罩，收集的废气GⅤ-1含少量有机废气，以TVOC计，经活性碳吸附系统处理后由车间15m排气筒排放。该废气是该装置主要废气污染源。

3）冷却切粒工序：

经风冷后的条带状中间产品经热切粒机按所需规格对物料进行细碎，得到塑胶粗品，全部送下步粉碎包装工序。

4）粉碎、包装工序：

经切粒工序后的塑胶粗品经粉碎机粉碎后送至全自动包装机进行包装（整个包装过程均为密闭系统），包装材料采用塑料袋，最终得到塑胶产品，作为副产品外售。粉碎包装过程产生少量粉尘GⅤ-2，统一收集后送袋式除尘器处理后通过车间15m排气筒达标排放。

- 3.1.2.6增塑剂装置工艺流程图

图3.1-2增塑剂装置工艺流程图

- 3.2 风险识别

- 3.2.1物料危险识别

表3.2-1主要危险物料特性、儲存與處置

| 物料 名称 | 理化特性 | 危害特性 | 常规储存 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻二甲苯 | 外观无色，气味为淡芳香。沸点：144.4℃，熔点-25.5。水中溶解度：0.18g/100ml（20℃）。闪点：32.3℃（89.6℉）。本品易燃，具刺激性。LD50：1364mg/kg(小鼠静脉)。 | 易燃，有刺激性，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 | 原料；一期2*1500m3 内浮顶罐； | 消防：泡沫、二氧化碳、干粉或沙土； 受限空间蒸汽遇火能爆炸；蒸汽扩散后遇回火易回燃。泄漏区无关人员禁入，切断火源；应急人员在佩戴应急防护用品后在确保安全的前提下堵漏，防止流入下水道、排洪沟等受限空间。用活性碳或其他惰性材料吸收，也可用不燃分散剂乳液进行洗刷至废水系统。大量泄漏必须围堵、收容，用泡沫覆盖或防爆泵将物料转移 |
| 苯酐 | 本品为白色针状晶体。熔点(℃)：131.2，沸点(℃)：295，相对密度(水=1)：1.53，饱和蒸气压(kPa)：0.13(96.5℃))。 | 本品遇明火高温可燃。 | 产品或中间产品；一期2*1500m3固定罐氮封；制片仓库 | 消防：泡沫、二氧化碳、干粉，忌水直射熔融物。泄漏区无关人员禁入，切断火源；应急人员在佩戴应急防护用品后在确保安全的前提下堵漏。用活性碳或其他惰性材料吸收，也可用不燃分散剂乳液进行洗刷至废水系统；固体苯酐可用铲子收集于干燥、有盖、洁净容器中。大量泄漏必须围堵、收容， |
| 辛醇 | 无色有特殊臭味的可燃性液体，相对密度0.831，沸点183.5℃，熔点-70℃，闪点81.1℃，不溶于水，可与多数有机溶剂互溶，低毒。 | 可燃性液体。 | 原料；一期2*1500m3固定罐氮封 | 消防：泡沫、二氧化碳、干粉或沙土；泄漏区无关人员禁入，切断火源；应急人员在佩戴应急防护用品后在确保安全的前提下堵漏。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，也可用不燃分散剂乳液进行洗刷至废水系统。大量泄漏必须围堵、收容。 |
| 壬醇 | 本品为无色液体，有强烈的玫瑰香气和橙花香气，有油脂气息。能与醇、醚混溶，几乎不溶于水。熔点：-5℃，沸点：215℃，107.5℃（2kPa），95.6℃（1kPa）。 | 遇明火、高热可燃，具刺激性。 | 原料；一期2*1500m3固定罐氮封 | 消防：泡沫、二氧化碳、干粉或沙土；泄漏区无关人员禁入，切断火源；应急人员在佩戴应急防护用品后在确保安全的前提下堵漏。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，也可用不燃分散剂乳液进行洗刷至废水系统。大量泄漏必须围堵、收容。 |
| 钛酸四异丙酯 | 无色至淡黄色液体，在潮湿空气中发烟。熔点：20℃，沸点：220℃，相对密度(水=1)：0.96，饱和蒸气压(kPa)：1.33(104℃)。溶于多数有机溶剂。 | 遇明火、高热、氧化剂有燃烧的危险。遇水或水蒸气放出有毒或易燃气体。 | 辅料；190 kg装，资质仓库 | 消防：泡沫、二氧化碳、干粉或沙土；受限空间蒸汽遇火能爆炸；蒸汽扩散后遇回火易回燃。泄漏区无关人员禁入，切断火源；应急人员在佩戴应急防护用品后在确保安全的前提下堵漏。用活性碳或其他惰性材料吸收，也可用不燃分散剂乳液进行洗刷至废水系统。大量泄漏必须围堵、收容。 |

公司生产产品种类较多，所用物料较多，这些物料大多具有一定的易燃易爆性、腐蚀性和刺激性。其中邻二甲苯、辛醇、壬醇、TPT等属可易燃液体，从物料特性看，本厂区构成重大危险源的邻二甲苯贮罐、生产装置区苯酐氧化单元一旦发生泄漏或爆炸事故，容易对环境和人造成较大污染和危害。

公司涉及原辅料、中间品及产品众多，所用液体物料和固体物料进行分区贮存。液体物料设贮罐区，固体物料设仓库贮存。

液体物料输送方式示意图见下图。

缓冲罐

液体贮罐

反应器

泵、管道

泵、管道

液体罐车

泵

厂区

罐车

缓冲罐

液体钢瓶或液体物料桶

生产区

反应器

叉车

液下泵

泵、管道

厂区

汽车

图3.2-1 项目液体物料输送方式示意图

对于固体物料，由汽车运输进厂，在原料仓库和成品仓库中分别存储。待要使用时，固体物料由叉车运输生产区，经预处理后，采用手工投料或真空抽吸的方式进入反应器。固体物料输送方式示意图见下图。

固体物料袋或桶

生产区预处理

反应器

叉车

手工投料或真空抽吸

厂区

汽车

图3.2-2 项目固体物料输送方式示意图

生产装置区产生的有机残液、残渣和废水站污泥等危废，须在专设的危废暂存区暂存，送有资质的危废处理处置单位进行处理与处置。

总体说来，公司液体物料采用输送过程，具有相对一定的管道输送风险隐患；化学品的运输也具有一定的风险隐患。

- 3.2.2生产过程中风险识别

- 3.2.2.1工艺过程危险性分析

联成公司苯酐生产工艺为氧化反应，属于《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）中的氧化危险工艺。

苯酐制造车间为连续式生产工场，使用的原料邻二甲苯为甲B类易燃液体，生产工艺过程包括：原料储存、原料预热/混合、反应器反应、反应生成气冷凝、粗苯酐预处理、粗苯酐蒸馏提纯、纯苯酐成品储存等过程。苯酐生产工场无论使用的原料还是产出的产品，存在着火灾、燃烧、泄漏污染、中毒的危险。

苯酐生产工艺最主要危险为生产过程中的原料预热/混合以及反应器的催化氧化反应操作。在这一工艺操作过程中，存在易燃有机物，所进行的催化氧化反应为放热反应，而且是在高温环境中进行，若反应温度控制不当、反应热不能及时转移或出现任何引燃物质，即可能会存在发生火灾燃烧潜在危险现象。此外，反应器附属的盐浴冷却器在换热过程中会产生中压蒸汽，蒸汽输送线路若不通畅会使压力异常升高，可能导致设备损毁而引发事故。

邻二甲苯储存在储罐内，进料由泵进行，储存、进料、冷凝、提纯等过程均存在因管道、阀门、法兰以及接口等部位发生泄漏，遇到点火源而发生燃烧，甚至爆炸事故。

- 3.2.2.2生产过程危险性分析

参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）和《职业病范围和职业病患者处理办法规定》等有关危险有害因素的定义及分类标准，综合考察起因物、引起事故的先发诱导性原因、致害物和伤害方式等，预测生产过程中潜在的主要危险危害有：火灾、化学爆炸、容器爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、冻伤、噪声危害、车辆伤害、起重伤害等13种。

1）火灾

主要分析因危险化学品燃烧而导致的火灾事故。办公场所的火灾主要为可燃的纸张或办公桌等物品燃烧引起。

分布场所：PA生产区，DOP生产区、储罐区、机修车间等。

发生条件：甲、乙类危险化学品装卸、储存、生产过程中发生泄漏，有明火或静电火花产生并失去控制。苯酐生产时催化氧化反应过程中热量若不能及时移出，反应温度上升，可能引发火灾爆炸事故。

作业过程中可能出现的火源主要有：

①明火

机动车辆排烟带火，在各危险场所现场吸烟及违章动火等不安全因素，都可产生明火或散发火花。

②电气火花

厂区有一定数量的电气设备、设施，若电气设备设计选型不当，防爆性能不符合要求，或电气设备、设施未采取可靠的保护措施时，在开关断开、接触不良、短路、漏电时易产生电弧、电火花等。

③静电火花

在装卸过程中危险化学品会因流动、搅拌、过滤、冲击、震荡、摩擦而产生静电，若防静电措施未落实或不可靠，危险化学品容器、管道及各种金属设备、设施上集聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，静电放电产生的火花易引发火灾、爆炸事故。此外，人体穿化纤衣服和胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中摩擦或穿脱衣服而产生的静电也可能引发火灾、爆炸事故。

④雷电能

若防雷设施不齐全或危险化学品建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾爆炸事故。

⑤杂散电流能

由于电化学腐蚀，阴极保护等引起的杂散电流窜入危险场所也是火灾爆炸事故发生的原因之一。

⑥碰撞摩擦火花

金属设备、设施与物体之间的碰撞摩擦或机械撞击等产生的火花也可能引发火灾爆炸事故。带钉的鞋和地面摩擦也能产生火花。

⑦棉布自燃

设备检修和擦洗使用过的棉布等，若不及时清理而任其自然堆积，将导致棉布自发发热，达到堆放物的燃点即可自燃。

危险危害程度：严重。

预防措施：

① 各岗位(装卸危险化学品等)作业时必须严格遵守相关岗位安全操作规程，切实避免明火和静电火花产生；

② 设备维修时应避免与危险化学品接触（如动火作业应严格按照检修规程对相关设施进行处理）；

③ 动火作业必须由有资质的单位进行，严格执行动火程序，并派专人监护；

④ 发生火灾事故时，危险化学品和电气火灾可使用干粉灭火剂扑救，其它办公和生活区域火灾可使用干粉灭火剂和消防水扑救。

2）化学爆炸

分布场所：PA生产区、DOP生产区、储罐区、机修车间。

发生条件：为化学爆炸。甲、乙类危险化学品（如邻二甲苯、正丁醇等）形成的可燃性气体或蒸气与空气形成爆炸性气体（混合气体浓度在爆炸极限内）并遇明火。另外苯酐生产工艺的反应过程属催化氧化反应，被氧化物质邻二甲苯是易爆物质，氧化剂是空气，所以反应系统随时可能形成爆炸性混合物，如果邻二甲苯与空气混合比例失调，遭遇明火可能会引起系统爆炸。

危险危害程度：严重。

预防措施：

① 在装卸危险化学品作业时采用通风作业，避免产生爆炸极限内的混合气体；

② 加强日常安全检查，及时发现危险化学品管破裂，避免产生泄漏危险化学品；

③ 作业过程中可采用金属设备外壳可靠接地、使用防爆电器、作业场所禁止明火和使用易产生火花电器、工具等措施，避免产生明火和静电；

④ 防雷防静电设施可靠接地并定期检测，防止雷击。

⑤ 严格监控控制反应数据，防止反应失控。

3）容器爆炸

容器爆炸为物理爆炸，主要是压缩气体、液化气体和过热液体在容器或管道内，由于各种原因使容器承受不住压力而破裂，内部物质迅速膨胀并释放大量能量的过程。生产过程中发生物理爆炸的主要影响因素为温度、压力和设备的缺陷。

分布场所：PA生产区、DOP生产区、储罐区、公用车间等。

发生条件：压力容器和压力管道承受压力，如意外的原因使系统的压力剧增而安全阀不起作用时，就会超过其承压能力，而发生容器爆炸。槽罐、压力容器、槽车、密闭管线等设备、设施，因在太阳光下暴晒或附近火灾现场热辐射等原因所致，其温度剧升而泄压装置失灵导致压力剧增并超过其承压能力时，也会发生物理爆炸。另设备、设施如自身设计有缺陷或故障，在生产过程中也会发生物理爆炸。特别是液氮槽罐，当液氮槽罐夹层的真空度丧失时，槽罐的液氮温度会迅速上升并引起槽罐压力迅速增加，从而导致槽罐爆炸。

危险危害程度：严重

预防措施：

① 严格按操作规程操作，严密监控反应参数；

② 定期请相关检测部门对压力容器和安全附件进行检测；

③ 定期检查检修设备设施，对设备设施进行维护保养。

4）化学品泄漏

物料危险性：

天然气、乙炔、氢气为易燃气体。

邻二甲苯、丙酮、无水酒精为易燃液体。

邻苯二甲酸酐可燃，且腐蚀，刺激性强。

高压氧、压缩空气，强烈助燃。

液氮，不燃。但大量泄漏可造成窒息，接触可致冻伤。

盐酸、硫酸、氢氧化钠，腐蚀品。

化学品泄漏后的处置措施：

事故单位确认泄漏事故的种类、介质及泄漏程度。

关断火源同时断电。注意邻二甲苯在30米范围内可燃气体检测仪发生报警后，无关人员就必须撤离300米外，周围50米内严控火源及其管制措施。

事故单位判断泄漏设备是否需要抽空，事故装置是否需要紧急停车。

判断附近设备是否需要冷却或充氮；同时判断附近未转移的物料是否需要转移。

判断泄漏设施是否需隔离；判断泄漏设施是否需要进行堵漏处理。同时判断周边是否需要进行围堵或阻漏。

泄漏处置中的应急人员需着防护眼镜、口罩；已发生火灾时还需着钢盔帽、防火服全套或 空气呼吸器等。

泄漏已形成火灾时对应的灭火剂为：邻二甲苯、辛醇、增塑剂等用泡沫、水雾或干粉；气体火灾可用二氧化碳或水雾。

5）注意事项

①可燃可爆物质容器于火场中有爆炸的可能。

邻二甲苯注意其蒸汽比空气重，会沉积在桶中或地面；所以其沉积于低洼区和下水道时有二次爆炸的风险。

泄漏物质可能通过地表或地下水系统污染环境。

- 3.2.3其它因素

可能引发事故风险的还有①战争，②自然灾害，③人为破坏等因素。如厂区所在地可能发生的地震、洪涝等重大自然灾害突发事件有造成员工伤害、财产损失等风险，并有引发其它衍生、次生灾害的危险。

结合本厂工艺特点，综合考虑物料数量、性状及危险特性，风险事故隐患较大的主要为1）贮存场所：物料储罐（如邻二甲苯）发生燃爆伴生二次污染气体进入大气事故、物料贮罐泄露事故；2）生产区：反应器超压燃爆引发物料泄漏事故、物料进料、反应过程中阀门、管线等处发生泄漏、燃爆事故。液体物料泄漏及燃爆引起的泄漏可能导致物料污染水环境；同时，泄漏产生的气体可导致大气环境被污染。

最大可信事故为邻二甲苯贮罐燃烧过程中伴生的不完全燃烧产物CO进入大气事故；邻二甲苯贮罐泄漏导致邻二甲苯进入大气事故。

- 3.3 风险评价

- 3.3.1环境风险

本厂发生最大可信性事故下的大气环境风险影响距离为450m，不会涉及到南充市主城区、李渡镇、河西乡场镇等任何人口集中居住场所。一旦发生贮罐燃爆等事故，通过广播、电话及人工等方式立即通知风险影响范围内所有人员，确保在30min内将上述住户全部撤离至河西乡（河西乡距本厂约2.3km，处于本厂上风向，为本厂周围最近的乡场），若来不及撤离至河西乡，也至少应撤离至1km以外的地点，企业、园区和当地政府应做好撤离人员的生活保障措施并对相应的健康检查。厂区的大气环境风险处于可接受水平。园区及本厂拟建事故应急池系统，整个收集系统完善、事故池容量足够，厂区的三级水污染防控措施和事故废水切换、封堵措施可确保事故废水和消防废水在任何状况下均不会进入嘉陵江，可确保嘉陵江水质安全。

- 3.3.2安全风险

生产过程中使用和产生的物料危险有害性，决定了本装置生产过程潜在的危险性较大。生产过程中的主要危险有害因素有爆炸、火灾、中毒等，次要危险有害因素有、噪声危害、高处坠落、触电危害、机械伤害等。

- 3.3.2.1主要事故类型

1）爆炸、火灾

苯酐生产过程中的主要物料多数具有易燃、易爆的特性。这些物质包括邻二甲苯、醇类等。如果操作不当或者使用不合理时极易引起火灾。当这些物料泄漏到空气中，遇到点火源时有引起燃烧/爆炸的危险。一旦发生爆炸，可能导致人员伤害和物质损失，甚至导致整个生产装置的破坏。

苯酐的合成放出大量热量，如果冷却水系统发生故障，不能及时的把热量移走，有可能发生无法控制的激烈连锁反应甚至造成爆炸。

盛装、输送邻二甲苯的设备、管道由于静电、铁器敲打等原因产生火花，有可能引起邻二甲苯燃烧、爆炸。

反应器内在不正常情况下，有可能出现冷却水不足，出现超温超压而发生爆炸。

在维修过程进行切割作业时使用乙炔气和氧气，如果作业人员无证作业或违章操作，引起回火，有可能发生乙炔气瓶或氧气瓶爆炸。

压缩空气储罐、氮气储罐、邻二甲苯储罐如果安全措施失灵，有可能发生容器爆炸事故。

制片车间可能形成爆炸性粉尘环境，与空气混合后形成爆炸性混合物，可能会发生爆炸。

硫酸为不燃物，但浓硫酸罐若不密封，进入水稀释后会与金属容器、附件等发生化学反应放出氢气，达到爆炸极限，遇明火、高热极易引起燃烧或爆炸。浓硫酸容器设备进水发生激烈，反应容器超温超压可能发生爆炸。

本厂存在火灾爆炸危害的主要作业场所如下表所示：

表3.3-1 火灾爆炸危险作业场所一览表

| 序号 | 单元名称 | 主要易燃易爆部位 | 生产/储存类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 苯酐装置 |  |  |
| 1 | 开工加热炉系统 | 输送天然气的管道、阀门、法兰等，炉体 | 丁 |
| 2 | 氧化系统 | 输送邻二甲苯的管道、阀门、法兰等 | 甲 |
| 3 | 苯酐蒸馏精馏系统 | 苯酐精馏、精馏塔、各种苯酐的泵、管道、阀门及法兰等处（操作温度高于物料闪点） | 丙 |
| 二 | 增塑剂装置 |  |  |
| 三 | 罐区及卸车站 |  |  |
| 1 | 邻二甲苯储罐 | 邻二甲苯储罐及输送邻二甲苯的管道、阀门、法兰等处 | 甲 |
| 2 | 卸车站 | 邻二甲苯卸车泵、快速接口等处 | 甲 |

- 火灾危险性分类

表3.3-2 各生产单元的火灾危险分类

| 序号 | 单元名称 | 主要易燃易爆物料 | 生产类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主装置 |  |  |
| 01 | 苯酐装置 | 邻二甲苯、苯酐 | 甲 |
| 02 | 增塑剂装置 | 苯酐 | 丙 |
| 03 | 罐区 |  |  |
| 03.01 | 原料罐区 | 邻二甲苯、苯酐 | 甲 |
| 03.02 | 成品罐区 | 邻/对苯二甲酸二辛酯 | 丙 |
| 04 | 储运包装 |  |  |
| 04 | 苯酐制片车间及仓库 | 苯酐 | 丙 |
| 04.01 | 物料仓库 | 丙类物料 | 丙 |
| 04.02 | 装车站 | 丙类物料 | 丙 |
| 04.03 | 卸车站 | 邻二甲苯等原料 | 甲 |
| 05 | 公用工程 |  |  |
| 05 | 循环水站 |  | 戊 |
| 05.01 | 脱盐水站 |  | 戊 |
| 05.02 | 污水处理站 |  | 戊 |
| 05.03 | 机修仓库 |  | 丁 |
| 05.04 | 总变电站 |  | 丙 |
| 05.05 | 控制室/化验室 |  | 丙 |
| 05.06 | 消防水系统 |  | 丙 |
| 05.07 | 固废库 |  | 丙 |
| 05.08 | 公用工程房 |  | 丁 |
| 06 | 厂前区 |  |  |
| 06.01 | 办公楼 |  | 民用建筑 |
| 06.02 | 汽车库 |  | 民用建筑 |
| 06.03 | 倒班宿舍 |  | 民用建筑 |
| 06.04 | 大门及围墙 |  | 民用建筑 |
| 06.05 | 停车场 |  | / |
| 06.06 | 自行车棚 |  | / |
| 06.07 | 篮球场 |  | / |

- 爆炸危险区域划分

危险区域划分遵循GB50058-2014《爆炸和危险环境电气装置设计规范》的要求。

本设计将根据工艺危险性介质在生产、加工、处理、转运和贮存过程中出现的频繁程度和持续时间，按下列规定进行分区：

0区：连续或长期出现危险性介质的环境；

1区：在正常运行时间时可能出现危险性介质的环境；

2区：在正常运行时不可能出现危险性介质的环境，或即使出现也仅是短时存在危险性介质的环境。

处于爆炸危险区范围内的生产单元为危险区域的划分详见爆炸危险区域划分图。

2）中毒

生产过程中的有些物料对人体有毒害作用，其中的五氧化二钒能使人中毒。

另外，在开停车过程中，由于设备、管道等需要利用氮气等进行置换，一旦通风不好，或者在进入这些设备之前没有检测其氧的含量，操作人员也没有采取良好的防护措施，进入这些设备就会造成窒息性危险。

- 3.3.2.2重大危险源辨识及分级

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或者储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所）。

表3.3-3 危险化学品重大危险源辨识一览表

| 序号 | 名称 | 危险化学品 临界量（t） | 危险化学品 实际量（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 邻二甲苯 | 1000 | 2640（3000m3） | 2.644 |
| Σqn/Qn=2.644＞1 |  |  |  |  |

综上分析，原料罐区邻二甲苯储罐构成危险化学品重大危险源。同时根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）的规定对其进行分级，该重大危险源属于四级重大危险源。

因此，项目单位应按照相关法律、法规的要求，对重大危险源进行申报、登记、监测、评估，建立应急救援预案，定期进行应急预案演练。

- 3.3.2.3本厂涉及危险化工工艺情况说明

苯酐装置邻二甲苯氧化制备邻苯二甲酸酐（苯酐）工艺，属于危险工艺。

公司根据相关法规和规范，对危险工艺采用DCS系统和紧急停车系统等，使工艺参数通过调节后保持正常水平。在异常情况下通过自动调节使生产装置正常运行。当操作参数超出允许范围或装置发生故障时，通过安全连锁系统可使生产装置平稳停车，确保生产装置安全、稳定、长期运行。

- 3.4 风险控制

- 3.4.1风险防范体系

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，公司选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行安全环保“三同时”原则，认真执行我国现行的安全、环保、消防和职业健康标准及规范，在设计、施工及运行时既采取预防措施，防范风险。

- 3.4.2突发安全环保事故及其措施

- 3.4.2.1火灾爆炸事故的应急措施

1）设备爆炸

现场操作人员配合主控紧急停车处理，切断通往爆炸地点的所有可燃物料供应，并充氮保持系统正压。立即向中央控制室报告，组织装置系统停车。立即向消防队和气体防护站报警，并进行现场人员疏散、受伤人员救助，应急处理人员穿戴好劳动防护用品进入现场。

2）火灾

现场操作人员配合主控紧急停车处理，切断通往火灾地点的所有可燃物料供应，并充氮保持系统正压。同时，应急处理人员穿戴好劳动防护用品，进行灭火操作并冷却周围设备（正确使用灭火装备）。立即向中央控制室报告，组织装置系统停车。立即向消防队和气体防护站报警，并进行现场人员疏散、受伤人员救助，应急处理人员穿戴好劳动防护用品进入现场。

3）注意事项

A：可燃可爆物质容器于火场中可能会爆炸，须立即撤出火场；

B：邻二甲苯注意其蒸汽比空气重，会沉积在桶中或地面；

C：有关邻二甲苯、辛醇、DOP、PA等物质之灭火物质及防护如下表所示：

表3.4-1 公司常见物质灭火物质及防护

| 化学物质 | 小 火 |  | 大 火 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火物质 | 防护 | 灭火物质 | 防护 |
| 辛醇 | 干粉 | 防毒口罩 | 水雾 泡沫 | 防火衣 |
| PA | 干粉 | 防毒口罩(面具) | 水雾 泡沫 | 防火衣 |
| 邻二甲苯 | 干粉 | 防毒面具 | 水雾 泡沫 | 防火衣 |
| DOP | 干粉 | 防毒口罩(面具) | 水雾 泡沫 | 防火衣 |
| 气体 | 水雾 | 防火衣 | 水雾 | 防火衣 |

- 3.4.2.2化学毒害物泄漏应急措施

保持现场通风；尽量关闭毒害物容器或设备，隔离泄漏现场；气体浓度过高时，应撤离现场；处理工作应于高处或上风向进行，并穿戴自吸式呼吸器和防护服；当毒害物大量泄漏时，应设置隔离带，并撤出隔离带内所有人员。

- 3.4.2.3触电应急处理

发现有人触电后，应立即关闭开关、切断电源。同时，用木棒、皮带、橡胶制品等绝缘物品挑开触电者身上的带电物品。并立即拨打医疗求助电话。触电者脱离带电体后，应立即解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服、皮带等，检查触电者的口腔，清理异物，如有假牙，则应取下。立即就地进行抢救。如呼吸停止，应采用口对口人工呼吸法抢救；如心脏停止跳动，应进行人工胸外心脏按压法抢救，绝不能无故中断。如有电烧伤的伤口，应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

- 3.4.2.4机械伤害应急处理

1）轻伤事故

立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理，或根据医嘱作进一步检查。

2）重伤事故

立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急指挥小组及有关部门汇报，应急指挥部门接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。

- 3.4.2.5事故最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施

当发生火灾时，被污染的消防废水借用雨水系统，在雨水系统末端利用切断阀切换至消防事故排水收集罐。经检测水质达到排放标准，可直接排放。检测不合格，则逐渐由小流量污水泵提升至污水处理站进行处理。消防事故排水收集罐与消防事故排水缓冲池分建，消防事故排水收集罐有效容积为2800m3，消防事故排水缓冲池有效容积为1000m3。

# 应急组织机构与职责

- 4.1 应急机构组成

根据公司生产工艺和原料、产品特性，企业生产、储存、运输过程中具有易燃、易爆、有毒有害和易腐蚀等特点，成立了事故应急处置组织机构。该机构由应急救援指挥中心、应急队伍组成。应急救援指挥中心设总指挥长一名，指挥长、副指挥长各一名。应急救援指挥中心下设：应急协调办公室/值班室、事故指挥组、公关组、污染防治组、警卫组、通讯组、后勤保障组。其中，事故指挥组下设：消防队、抢救队、救护队、维护队、公用队；后勤保障组下设：指挥队、支援队、后备队。

图4.1-1 应急救援组织机构图

- 4.2 应急机构成员及职责

公司应急组织机构人员分配情况如图4.2-1所示。当发生重大事故，主要职务缺席时，第一代理人升级代理上级任务顺位，第一代理人仍缺席的情况下，由第二代理人顺位。

表4.2-1 应急职务顺位参照表

| 担任职务 | 第一顺位 | 第二顺位 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥长 | 指挥长 | 副指挥长 |
| 指挥长 | 副指挥长 | 消防队长 |
| 副指挥长 | 后备队长 | 支援队长 |

- 4.2.1应急救援指挥中心

总指挥长：总经理

指 挥 长：厂长

副指挥长：储运功能区负责人

成    员：事故指挥组、公关组、污染防治组、警卫组、通讯组、后勤保障组各组组长

主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定及修订公司应急预案；

（3）组建事故应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（应急协调办负责审定公司内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）负责应急队伍的调动和资源配置；

（11）事故、事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（12）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（13）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对事故现场进行修复、事件调查、经验教训总结；

（14）负责保护事件现场及相关数据；

（15）有计划地组织实施事故应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

- 4.2.2应急协调办公室/值班室

公司应急协调办公室/值班室设在总务部门，为应急指挥中心的日常办事机构，主要职责包括：

（1）适时地建议应急指挥中心召开应急管理工作会议，并负责拟定会议基本内容；

（2）根据紧急事故报告或险情预报，及时向应急指挥中心报告情况，通知有关人员准备进入应急状态，并按照公司《应急预案》开展工作；

（3）传达贯彻应急指挥中心的救援部署、妥善安排公司内部的救助力量，迅速、高效、有秩序地开展救助工作；

（4）按照应急指挥中心的指令向上级机关和地方政府汇报情况，向搜救组织或邻近单位请求支持；

（5）负责组织拟定年度应急演习计划、编制演习方案、组织开展应急演练；

（6）负责安排值班室昼夜值班，督促值班员记录好工作日志；

（7）组织编制并审定公司内部各级应急预案；

（8）协调事件现场有关工作；

（9）管理日常的应急指挥中心办公场所的设施、文件、资料、档案等基础性管理工作，维护应急管理系统。

- 4.2.3事故指挥组

组  长：厂长

成  员：消防队、抢救队、救护队、维护队、公用队各队队长

主要职责：

在应急救援挥中心的领导下，负责现场应急抢险作业及现场火灾的扑灭，营救人员、控制泄漏、泄漏物的处理、危险源的切断；组织人员安装或恢复应急通信、照明电源系统；负责设备管道抢修、恢复生产检修；消防设施的日常检查、消防及安全救援技能的培训和演练。负责事故现场情报的收集、调查、整理、分析；现场处理方案的制定，并负责事故现场的指挥和协调；控制紧急情况，保证企业人员和公众应急反应行动的执行；负责社会救援单位的工作协调；负责协调联动单位与后勤保障组的防护技能培训工作；负责领导救援队成员、员工、社区或周边人员应急响应的防护培训工作。

- 4.2.3.1消防队

队  长：苯酐组负责人

成  员：厂长室、苯酐组相关工程师与当班技术员

主要职责：

负责事故现场初期火灾的扑灭，接警后迅速赶赴火灾现场，依事故指挥组长之指示进行消防布置与救火抢救，以水雾冷却设备、建筑、槽体，若有人员被困火场立即抢救，若槽体、容器燃烧过久或演变为大火有爆炸危险时，应告戒抢救人员保持安全距离。

- 4.2.3.2抢救队

队  长：增塑剂组负责人

成  员：厂长室、增塑剂组相关工程师与当班技术员

主要职责：

及时排除易燃易爆物品，现场物料的转移；组织现场人员作相应的制程应急处理（关闭与受灾点相关管道之阀门及是否进行停电作业）；执行现场消防救灾工作，并指挥现场灾区人员运用，以确保消防救灾人员之安全；负责抢救现场的灾后清理工作，为恢复生产作好准备。

- 4.2.3.3救护队

队  长：品管课负责人

成  员：品管课相关工程师与当班技术员

主要职责：

负责对现场伤员的抢救、护送、防毒、防化处理；负责判断伤员的伤势，并组织和联系相应的社会救援单位进行现场救护或安排送医；负责救援药品的日常登记、储备和保管。

- 4.2.3.4维护队

队  长：维护组负责人

成  员：机械、仪表相关工程师与当班技术员

主要职责：

准备抢修工具及器材；尽快赶赴出事地点，与指挥组长联系并听从指挥组长的安排；确保消防系统正常运行；接受指示执行供电、断电、安装临时照明及现场止漏修复工作，以及事故后的电力恢复、设备检修维护工作。

- 4.2.3.5公用队

队  长：公用组负责人

成  员：公用组相关工程师与当班技术员

主要职责：

负责消防泵的正常运行，消防水的正常供应，以及事后蒸汽、循环水等的供应恢复。

- 4.2.4后勤保障组

组  长：储运功能区负责人

成  员：指挥队、支援队、后备队各队队长

主要职责：

在应急救援挥中心的领导下，事故发生时负责通知指挥中心成员；负责抢险用消防设施、设备、防毒器材、救济药品、劳保用品、抢险工具、运输车辆、生活物资及其它应急资源的协调、组织和获取；负责人员安置、经济补偿、心理疏导等事故善后处置；随时关注救灾人员安全（检查救援人员的防护装备，确定救灾位置及风向等）及必要时组织人员疏散；参与伤亡人员的理赔工作。

- 4.2.4.1指挥队

队  长：经理助理

成  员：仓储、运务相关人员及当班司机与押运员

主要职责：

负责应急物资、撤离人员、伤员的运输；负责公司危险化学品的转运。

- 4.2.4.2支援队

队  长：财务行政处负责人

成  员：财务行政处相关人员

主要职责：

负责公司级应急所需资金，落实应急启动后的人员、食宿费用；分析财务风险和应对策略；确定突发事件是否在公司保险范围内；对于保险范围内事件，按照保险合同和相关要求向保险公司递交出险通知书；处理有关人身及财产保险和理赔事务；对急需的应急物资进行紧急采办。负责组织救援所需的现场应急设备、物资、药品等；提供法律支持，并就有关工作提出建议；参与或指导应急管理宣传、教育、培训工作；向应急指挥中心提供设施基础资料。

- 4.2.4.3后备队

队  长：人事负责人

成  员：司机、财务行政处相关人员

主要职责：

负责应急事故的信息传递、内部协调及为处理应急事故所需人员、物资提供保障。

- 4.2.5公关组

组  长：财务行政处负责人

成  员：财务行政处相关人员

主要职责：

担任公司对外发言人，解答灾变及灾变处理之相关事宜；向现场取得灾情第一手资料；若发生公害，对财产损失/人员伤亡理赔协调作业；收集、跟踪舆论信息，根据授权与媒体保持沟通与联络，正确引导公众舆论。

- 4.2.6污染防治组

组  长：工环课负责人

成  员：工环课人员

主要职责：

制定监测方案，负责事故发生时的环境危害监测、预测、评价；提供控制和消除污染的方案；负责组织控制污染、清理泄漏物的工作。

- 4.2.7警卫组

组  长：总务负责人

成  员：保安

主要职责：

负责设置警戒线，控制现场救援秩序；保护事故现场及相关数据；保卫公司财产、物资在紧急情况下的安全；实行交通管制，保证现场及周边道路畅通；组织警戒区及污染区内与事故应急处理无关人员紧急疏散撤离；负责组织周边人员应急响应知识的宣传。

- 4.2.8通讯组

组  长：资讯负责人

成  员：总务、资讯相关人员

主要职责：

负责相关应急信息的搜集与反馈，对公司日常通讯设备的管理与维护，在应急响应阶段负责各方信息的传递及资源的协调。主要包括：贯彻落实应急救援指挥中心的指令；根据授权在内部媒体、网络公开信息。

图4.2-1 应急救援组织机构人员分配图样张

# 预防与预警

- 5.1 环境风险源监控

有毒气体检测器信号直接进入DCS控制系统，DCS单独设置可燃气体I/O卡件及操作站，当装置内的可燃和有毒气体浓度超过要求时，DCS发出报警信号。

检测器设置情况见下表：

表5.1-1 可燃及有毒气体检测报警器一览表

| 序号 | 编号 | 检测介质 | 报警设定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酐装置 |  |  |  |  |
| 一 | 可燃气体检测器 |  |  |  |
| 1 | GD-01~05 | 邻二甲苯 | 25%×1.0% |  |
| 2 | GD-10 | 甲烷 | 25%×5.0% |  |
| 原料罐区 |  |  |  |  |
| 二 | 可燃气体检测器 |  |  |  |
| 1 | GD-06~09 | 邻二甲苯 | 25%×1.0% |  |

- 5.2 工业视频监控系统

全厂设置一套电视监视系统，对其主要的生产装置进行连续的电视监视并录像，便于监控和处理突发事件，保证生产的安全进行。

该系统主设备柜对摄象机进行云台，镜头，雨刷器，加热器等设备控制。在主要的生产装置及区域设置带云台摄像机。在爆炸危险区域，需采用防爆型设备。整个工业电视系统由UPS供电。系统具备防雷措施。

控制盘安装在主控室内，以便操作员观察。控制盘能实现操作员对每一个摄像机的遥控控制。其功能包括：开/关、擦洗开/关、旋转、变焦、聚焦等。

- 5.3 应急广播系统

各生产装置根据生产需要设置无主机扩音对讲系统，方便装置区内岗位通信要求，加强控制室对生产现场的调度和监控，在各内/外装置内按需求设置扩音对讲系统话站和扬声器。

各话站均连接在信号总线上，具有“单呼”、“组呼”和“全呼”功能，通话的信道数量至少5个。扬声器驱动器（功率放大器）安装在各用户话站内，当某个话站驱动的扬声器超过一个时，可以使用外置式扬声器驱动单元。

线路均衡器、电源、电话接口等中央设备安装在控制室/化验室仪表机柜间内。

在安全区域内，使用普通型室内或室外用户话站、扬声器、驱动器和接线箱等；在爆炸危险区域内所用的用户话站、扬声器、驱动器和接线箱等均选用防爆型设备；在控制室内选用台式话站、壁挂式音箱或吸顶式扬声器。

当生产装置出现火警、可燃气体泄漏等事故时，各生产装置的生产扩音对讲电话系统可用于事故应急广播。

- 5.4 报警、通讯、联络方式

公司各课处、车间、工序都装有程控电话或扩音对讲系统，课处领导、车间、生产骨干均配有手机。当有事故预兆和事故发生，立即与相关方面取得联系，进行救援。同时，生产现场报警系统均延伸至DCS控制室、消防控制室及办公楼，保证出现泄漏后各个部门能同时响应、同时应急。必须保证报警装置、通讯联络装置24小时畅通，接到通知必须立即无条件赶到指定地点。报警工作应注意以下几点：

（1）建立合适的报警系统；

（2）各种通讯工具应加强日常维护，使其处于良好状态；

（3）制订标准的报警方法和程序；

（4）联络图和联络号码要置于明显位置，以便值班员掌握；

（5）对职工进行紧急事态时的报警培训，包括报警程序和报警内容。

# 信息报告与通报

- 6.1 内部报告

事故报警的及时与准确是能否及时控制事故的关键环节。当化学品事故发生时，当班人员必须立即采取必要的抑制措施同时立即向事故发生单位责任人报告，报告方式包括电话、电子邮件等，启动车间级应急救援预案；如果车间无法控制事态的发展，单位责任人应立即向公司应急救援指挥中心指挥长、副指挥长及工环课报告，启动公司级应急救援预案，应急值守电话保持24小时畅通。

- 6.2 信息上报

事故主管领导人根据事故发生地点、事态的发展趋势，决定要采取的应急救援方式，是单位自救还是采取社会救援？对于那些重大的或灾难性的化学事故，要及时报告指挥中心，应尽量争取社会救援，以便尽快控制事态的发展恶化。发现安全事故和突发性环境事件后，在1小时内向区对应职能部门报告并请求救援，紧急情况下，可以越级上报，以尽速取得最大支援。

- 6.3 信息通报

建立紧急状态下的联动机制，联动单位包括：河西镇、晟达新材料、石达化工、中机国能、柏华水务和社会救援110、120、119、12369、区公安局、区人民医院、区卫生防疫站等单位的联动机制。由通讯组负责确定联动单位联系部门、联系人、联系方式，并组织培训。

- 6.4 事件报告内容

事件信息报告应包括：事件发生的时间、地点、类型、事故现场情况（包括排放污染物的种类、数量、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式及趋向、可能受影响区域）、简要经过，已造成或可能造成的伤亡人数、初步估计的直接经济损失、已采取的应急措施等。并做好记录，具体参见“附录A.7　事故事件报告表”。

- 6.5 事故报告程序

当发生突发事故时，在进行事故处理的同时，根据发生事故的具体情况向上级有关部门汇报，报告及通报方式包括但不限于电话、电子邮件等：

（1）向本工序责任人汇报；

（2）向本装置第一责任人汇报；

（3）向公司应急救援指挥中心收汇报；

（4）向公司主要负责人汇报，总公司财务部负责人汇报。

发生安全环保事故，由公司安全环保负责人以上向区安全环保相关部门报告。特殊情况下可以向更高级主管部门越级报告。

# 应急响应与措施

- 7.1 分级响应机制

- 7.1.1基本原则

安全环保消防事故应急响应坚持“所属单位为主”的原则，各部门和各车间各司其职，分别负责不同级别的环境污染事故和安全事故的应急处置工作。按照事故的可控性、严重程度和影响范围，公司内部应急响应分为车间级和公司级。各车间能够自行处理的，属于车间级事故，启动车间级应急响应；公司内部能够自行处理的，属于公司级安全环保事故，启动公司级应急响应；影响有可能波及社区的，应立即上报上级单位，请求区级主管部门启动区级应急救援。

- 7.1.2应急等级界定

根据风险分析结果，考虑公司的应急能力，将公司应急事件分以下三级进行管理。

- 7.1.2.1应急分级

（1）三级（小事件）

三级事件即车间级事件，是指在公司应急能力范围内，利用现场配置的应急资源，各车间或部门能够自行处理的事件，事故现场负责人或部门经理全权负责处理此类事件，事态得到控制后，向工环部门及公司领导提交事故报告备案。

（2）二级（重大事件）

二级事件即公司级事件，是指造成了较严重的人员伤亡或设备损坏，对公众健康、安全与环境可能造成一定影响，超出事故现场应急能力范围，需要启动公司级应急预案才能控制局面的事件。由公司级应急指挥小组承担应急指挥。事后，向集团公司提交事故报告备案，并应及时向地方政府相关部门报告。

（3）一级（危机事件）

一级事件即危机事件，是指对周围环境产生灾难性后果的事件，如重大火灾、爆炸，人员伤亡等，超出公司应急能力范围，需要协调集团公司、周边兄弟单位和地方政府部门资源，一级应急事件由公司配合地方政府全面接手指挥。

- 7.1.2.2界定标准

表7.1-1 事故等级界定标准

| 判定标准 事故等级 | 员工健康及公众影响 | 环境影响 | 经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级（小事件） | 轻微受伤或轻微的健康影响。药物治疗，超标暴露等 | 少于¥1万微小的响应 | 少于¥1万 |
| 二级（重大事件） | 严重受伤和中等健康损害，永久伤残。大范围的人员轻微伤。小范围的公众影响 | 在¥1万和¥10万之间超标排放，危险化学品的泄漏，较小的环境影响，暂时的和短暂的 | 在¥1万和¥10万之间微小火灾 |
| 一级（危机事件） | 人员死亡、大范围的人员受伤和严重的健康影响。大的公众影响 | 超过¥10万，危险化学品泄漏，严重的环境影响，大范围的和持久的损害 | 超过¥10万，严重火灾或爆炸，启动消防队救火。频繁或严重的危险化学品泄漏。设施关断 |

- 7.2 应急响应程序

根据不同预警级别启动相应级别的应急响应。

- 7.2.1车间级应急响应

（1）事故所在单位应急响应：事故所在单位有对安全环保事故进行即时处置的第一责任，在组织抢险救援的同时，及时汇总情况并迅速向应急协调办报告。

（2）应急救援指挥中心应急响应：应急救援指挥中心应迅速组织相关应急人员到达现场，协助事故单位领导处理突发事故。

- 7.2.2公司级应急响应

应急协调办在接到事故所在单位领导报告并核实后，即启动公司级应急响。

（1）事故指挥组应急响应：事故发生后，事故指挥组应迅速组织相关应急人员到达现场，进行事故原因初步判断、事故及污染源初步控制、人员撤离、受污染区域划定等，同时向公司应急救援指挥中心向报告情况。

（2）公司应急救援指挥中心应急响应：公司应急救援指挥中心接到报告并评估后，做出应急处置方案并启动应急响应程序。公司有关部门协助工环课做好事故的信息收集、组织相关人员的疏散撤离、进行事故区域和可能受污染区域的确定与封锁、隔离和舆论宣传工作；保证事故应急处理所需经费、物资的供应。组织人员对事故进行评估，分析事故的发展趋势，并向上级部门报告情况。

（3）其它组的应急响应。在接到应急救援挥中心的通知下，协调、组织抢险用消防设施、设备、防毒器材、救济药品、劳保用品、抢险工具、运输车辆、生活物资及其它应急资源；并负责对事故的环境危害进行检测、对安全进行警戒、对人员进行疏散，并启动相应的联动机制。

- 7.2.3应急职能分配表

应急行动过程中，各相关应急组织参照以下应急行动：

表7.2-1 应急职能分配表

（注：R为负责，S为配合工作）

| 应急机构 应急功能 | 应急救援指挥中心 | 应急协调办/值班室 | 通讯组 | 事故指挥组 | 公关组 | 后勤保障组 | 污染防治组 | 警卫组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接警与通知 |  | R | S |  | S | S |  | R |
| 指挥与控制 | R | S |  | S |  | S | S | S |
| 警报和紧急公告 | S | S | R | S | S | S | S | S |
| 通讯 |  | S | R | S | S | S |  | S |
| 事态监测与评估 | R |  |  |  |  |  | S |  |
| 警戒与治安 |  |  |  |  |  | S |  | R |
| 人群疏散 | S | S | S | R |  | S |  | S |
| 人群安置 | S | S |  |  | S | R |  | S |
| 医疗与卫生 | S | S |  | S |  | R | S |  |
| 公共关系 | S | S | S |  | R | S | S | S |
| 应急人员安全 | S | S |  | R |  | S |  | S |
| 消防和抢险 | S | S | S | R |  | S |  | S |
| 泄露物控制 | S | S |  | S |  | S | R | S |
| 现场恢复 | S | S |  | R |  | S | S | S |

- 7.3 应急措施

- 7.3.1厂内疏散

1）厂内疏散原则上按竖向由南向北，逆风向进行疏散。生产区每个单体至少保证两个出口以上。各疏散通道为6m，8m，12m和20m不等。

2）厂内疏散临时安置点为公司大停车场和篮球场。全厂设安全出口两个，分别为公司主大门和东北角。

3）厂内疏散示意图需在厂区显着位置立标牌示意。全厂大型安全环保消防事故演练中，需要对疏散的及时性、有效性和准确性进行重点演练。真实事故发生后，还要有专人负责组织疏散。

- 7.3.2较大安全环保事故后的疏散

最不利气象条件下最大可信性事故下CO浓度超过其相应的半致死浓度（LC50）值，其最大距离为450m。根据预测结果，同时确保在事故发生时周边人员安全，制定相应的应急撤离方案。

1）组织保证

南充联成应急救援体系应与南充市政府（上级）和企业（或事业）单位（下级）应急救援中心形成联动机制的三级应急救援管理体系。

建立畅通的通讯联络渠道，并进行必要应急演练，保证在事故发生后5min内通知到厂内及园区内所有人员、在10分钟内将事故情况通知到可能受到事故影响的范围内除园区外的居民或相关人员，该风险防护距离范围内的住户需迅速撤离至1km以外的地点。

2）撤离路线及保障措施

事故发生后根据所设立的风向标，迅速判明风向，根据不同区域人员及不同风向在逃离时撤离方向也不同，其撤离地点也不同，撤离方向应尽可能避免顺着风向撤离。

事故发生后根据所设立的风向标，迅速判明风向，根据不同区域人员及不同风向在逃离时撤离方向也不同，其撤离地点也不同，撤离方向应尽可能避免顺着风向撤离。公司风险防护距离范围内有零星散居农户（约25户，属河西乡），主要分布在厂区东面，可向河西乡撤离（河西乡距本厂约2.3km，处于本厂上风向，为厂区周围最近的乡场），若来不及撤离至河西乡，也至少应撤离至1km以外的地点。企业、园区和当地政府应做好撤离人员的生活保障措施并对相应的健康检查。一旦发生贮罐燃爆等事故，通过广播、电话及人工等方式立即通知风险影响范围内所有人员紧急撤离，且必须保持畅通的联系通道，必须确保事故影响范围内的所有人员在30分钟内全部撤离，若厂内及园区内工作人员因无法离开关键岗位的员工则立即佩带上正压式呼吸器及防护服。

3）紧急疏散注意事项

（1）如事故泄漏物质有毒时，需要佩戴个体防护用品并有相应的监护措施；

（2）应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散到安全地点，不要在低凹处滞留，在疏散或撤离的路线上设立岗位，指明方向；

（3）遇上毒气时，可采用毛巾、衣物等用水打湿，捂住口鼻自救。

（4）要查清是否有人留在污染区和着火区。

为使疏散工作顺利进行，每个工序至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

4）安置地点

人员撤离到北边边界线，东西主干道，两桥一路及左边自然隔离带之后，再统一撤离到各安置地，具体地点见下表。

表7.3-1 不同撤离地的安置地

| 撤离路线 安置地 人员位置 |  | 212国道 | 两桥一路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北边边界线的人员 | 距212国道较近的 | 曲水安置区 | - |
|  | 距两桥一路较近的 | - | 文峰片区 |
| 东西主干道的人员 | 距212国道较近的 | 曲水安置区 | - |
|  | 距两桥一路较近的 | - | 文峰片区 |
| 两桥一路 |  | - | 文峰片区 |

5）事故紧急疏散方案及其保障措施措施

图7.3-1 南充化学工业园区疏散地与安置地相对位置图

在最不利气象条件下，最大可信性事故下CO浓度超过其相应的半致死浓度(LC50)值，其最大影响距离为450m，即本厂区的风险防范距离。该范围属紧急疏散撤离区域，必须保持畅通的联系通道，一旦发生重大事故，必须确保事故影响范围内的所有人员在30分钟内全部撤离；若厂内及园区内工作人员因无法离开关键岗位的员工则立即佩带上正压式呼吸器及防护服。

- 7.3.2建立警戒区域

事故发生后，应急救援指挥中心应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及的范围，建立相应的警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区时应注意以下几项：

（1）警戒区域的边界应设明显的标志，并有专人警戒；

（2）除专业应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区域；

（3）泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内严禁火种。

- 7.3.3现场应急救援

在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、冻伤、化学品灼伤、烧伤等。进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

消防救援组成员进入现场必须遵守的规则

（1）服从指挥，了解现场情况后，才能进入现场。

（2）穿戴好防护用品。

（3）每组最少两人，不准单独行动。

（4）所用器材需具备防爆功能。

对受化学品伤害者进行现场急救注意事项：

（1）选择有利地形设置急救点，做好自身和伤员的个体防护，防止发生继发性损害。

（2）使伤者迅速脱离现场，至空气新鲜处，静息并保暖。

（3）呼吸困难者及时输氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心跳骤停，立即进行心脏按摩。

（4）皮肤污染时，脱去被污染的衣服，用清水及时、彻底冲洗，反复数次。头面部灼伤时，应注意口、耳、眼、鼻的清洗。眼睛清洗，一定要将眼睑翻开清洗。

（5）发生化学烧伤时，迅速脱去患者衣服，用流动清水清洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染。注意不要把水泡弄破。患者口渴时可适当喝含盐的饮料。

（6）当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采取40℃—42℃的恒温热水浸泡，使其温度提高到接近正常。在冻伤的部位进行轻柔按摸，应注意不要将受伤处的皮肤擦破，以防感染。

（7）误服，立即漱口，根据物料性质，对症处理。

（8）经现场救护处理后，迅速送医院救治。

表7.3-2 主要危险物料事故应急处置方法

| 物料 名称 | 应急处置方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏应急处理 | 防护措施 | 急救措施 |
| 邻二甲苯、辛醇、壬醇等 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | - 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。防护服：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |

典型环境风险事故现场应急措施：

◆邻二甲苯泄漏事故应急处理措施

①迅速撤离泄漏污染区内人员至上风向处，并对装置区立即进行隔离，严格限制出入，切断泄漏点周围火源；

②关闭罐区内雨排水阀门和污水阀门，视事故情况启动“三级”防控系统；

③将泄漏在围堰内（一级防控系统）的邻二甲苯收集，清理防控系统，将清理出的二甲苯送入储罐，现场操作人员必须佩戴防毒面具；

④将由于来不及关闭雨排水阀门和污水阀门泄漏于雨水收集池、事故污水储池（二、三及防控系统）的邻二甲苯收集，清理防控系统，将清理出的邻二甲苯送入储罐，现场操作人员必须佩戴防毒面具；

⑤检查罐区地下水监测井；

⑥定期清理罐区防渗收集系统收集出的污染物，送处理装置处理。

◆火灾爆炸事故现场消防应急措施

①启动装置区消防设施灭火；

②启动消防水喷淋、水雾隔离火源、热源；

④设置危险区域线，维持现场灭火救援秩序；

⑤用喷雾水枪驱散泄漏气体，抢救负伤人员到安全区；

⑥疏散周边人员，掩护抢修人员在实施现场应急处理。

◆火灾爆炸事故污染地下水应急措施

发生火灾爆炸采取消防救援的同时，视爆炸破坏地表及地下防渗设施的情况采取以下措施：

①对破坏的区域周围及其地下水下游的观测、监测井实施实时监测；

②对被破坏的区域设置紧急隔离围堤和截流沟，防止物料及消防水进一步渗入地下；

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，确定抽水井数，紧急对其下游的监控井、抽水井进行抽取被污染的地下水，送入事故污水储池；

④将事故储池中被污染的地下水限流送污水处理装置处理；

⑤救援结束后视土壤受污染的严重程度，及时清理被污染的土壤，并对受污染的土壤进行处理；

⑥视土壤污染情况或对其进行原位或异位处理；

⑦异位处理后的土壤或送危险废物填埋场安全填埋，或采取进一步的生物修复并加以利用；

⑧事故处理完毕后，重新进行区域防渗。

◆事故连锁反应控制措施

①当装置中的设备发生火灾、爆炸事故时，装置操作人员根据相关安全操作规程或应急指挥中心的命令，启动连锁设施或人工操作紧急切断装置（或设备）的物料供应，同时采取措施卸掉事故设备下游的物料，或卸入相关储罐；

②启动事故装置周围消防设施灭火，同时启动水喷淋系统隔热降温，控制火源热源扩散；

③事故设备周围装置或设施进入预警状态，根据事态发展，视情况采取相应的紧急停产、卸料、放空等措施，将火灾、爆炸事故的运行控制在一定的范围内。

◆消防队应急措施

①接到报警5分钟赶到现场；

②确定风向，站在上风向或侧风向；

③设立警戒隔离区；负责指挥现场灭火救援；

④用喷雾水枪灭火、驱散泄漏气体，抢救负伤人员到安全区；

⑤疏散周边人员，掩护抢修人员在实施现场应急处理。

- 7.3.4一般泄漏应急处理

危险化学品泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，对可燃物质还有引起火灾爆炸的可能。因此，对泄漏事故应及时正确处理，防止事故扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制和泄漏物处理两大部分。

- 7.3.4.1泄漏处理注意事项

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

（2）如果泄漏物是易燃易爆物，一定要严禁火种；

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要熟用水枪、水炮掩护；

- 7.3.4.2泄漏源控制

如果有可能的话，可通过以下方法控制泄漏源来消除化学品溢出或泄漏事故。

（1）在事故指挥组的指令下，关闭有关阀门，停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

（2）容器发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵塞取决于几个因素：接近漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力，泄漏物质的特性。

（3）泄漏物处理

若危险化学品发生泄漏，最初的应急处理措施大致相同：如迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间等。只是在后续工作中，针对不同的物料性质，处理措施有所差异

- 7.3.5火灾控制

危险化学品容易发生火灾、爆炸事故。不同的化学品以及在不同情况下发生火灾时，扑救方法有差异。若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救化学品火灾是一项极其重要而又非常危险的工作。从事化学品生产、使用、贮存、运输的人员和消防救护人员平时应熟悉和掌握化学品的主要危险性及其相应的扑灭措施，并定期进行防火演练，加强紧急事态时的应变能力。

发生化学品火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终保持清洁畅通，要选择正确的灭火剂，火灾时应考虑人员安全。灭火对策如下：

（1）扑救初期火灾

在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当的移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现有各种消防设备、器材控制火源扑灭火灾。

（2）对周围设施采取保护措施

为防止火灾危及相临设施，必须及时冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其它材料筑堤截流或挖沟导流等方法控制火势蔓延。另外，用毛毯、草帘堵住下水井、阴沟口等处，防止易燃液体流入阴沟发生爆炸。

（3）火灾扑救

根据各物料性质，选用不同灭火方法和灭火器进行灭火。

- 7.3.6工程抢险抢修

有效的工程抢险抢修是控制、消灭事故的关键，抢险人员必须依照抢险方案进行。抢险时首先会同装置课长、工环人员及机电仪责任人拟订抢险抢修方案，按抢修方案进行，不得紊乱。在有安全检查和防护措施的情况下应首先堵塞泄漏处，若管道阀门关闭不严，可通过总指挥停止生产，排除险情。若事故出现后，毒害气体量太大，可用鼓风机吹散，稀淡到规定浓度后才能进行检修。

如果发生火灾或电器事故，抢险前必须先切除电源。夜间还应接好应急照明电源。抢险抢修过程中应注意以下几点：

（1）必须穿戴好安全防护用品、防毒口罩、防毒面具、氧气呼吸器等，并将衣服袖口扎牢，安全帽戴好。注意遇火千万不能穿化纤衣服。

（2）切断有毒有害气体、液体的来源，若无法切断有毒有害气体、液体的来源时，必须通知调度指挥中心停产抢救。

（3）由电器引起的灾害，如触电、火灾等，必须立即切断电源，并报告调度室。如无法切断现场电源时，应立即通知调度由配电工序停电。

（4）凡参加抢险的人员，必须要有人指挥，仔细检查防毒面具、氧气呼吸器是否可靠。（注意：使用氧气呼吸器时，必须先打开氧气开关，检查气瓶中气量是否够用，笛鸣声是否起作用，与监护人的联络信号进行核对，然后试戴，以上无问题后，方可进入抢修现场。）

（5）进入抢修现场人员必须身体健康，不得让有高血压、心脏病等疾病的人员进行抢修。

（6）进行抢险的人员必须熟悉现场情况，了解事故原因，明确处理手段。

（7）事故发生后不必恐慌失措，课长（工艺工程师）、值班长必须带头抢险和具体安排本工序人员抢险。本工序无能力进行抢险时，必须配合总指挥进行抢险。

（8）抢险时先排除抢险通道中的障碍物。

（9）先拟订抢险方案，明确事故部位。

- 7.3.7其它突发事故的应急救援

在公司连续运行的过程中难免会存在许多突发性抢险救灾事故，例如：暴雨袭击、雷击停电、水管爆裂等。针对此类突发性不可预测的事故，各相应部门建立相应的抢险救援队伍，一旦出现暴雨、雷击、停电或其他事故时，各相应队伍人员必须立即进入公司进行抢险救灾。具体队伍组成如下：

各装置抢险队：生产部门课长以上领导、相应岗位班长以及必要岗位操作、维护工人；

机电仪抢险队：所有机电仪车间人员；

职能课处抢险队：所有副总经理及其它必要办公室人员。

- 7.3.7.1暴雨事故

暴雨而至，消防废水罐及缓冲池、污水处理站、各装置初期雨水池及小坑等地方应特别关注，各抢险队队长应立即组织人员根据实际情况，制定抢险方案，分配任务，全力做好抗洪防汛工作。

- 7.3.7.2雷击停电事故

（1）加强日常电器管理，日常巡检排查时就应对电器设备、电缆电线等方面倍加留意。

（2）加强车间操作人员对紧急停电事故的应变能力培训，一旦发生雷击停电等事故时，当班工人应立即采取应对措施，防治化学物品的泄漏并及时上报领导、通知机电仪车间。同时，在进行事故处理时必须按照规定要求穿戴防护用品。

（3）机电仪车间抢险队在接到抢险指令后应立即赶赴事故现场，在保证安全的条件下组织人员进行现场进行事故原因排查，及时找到症结并予以处理，恢复正常生产。

（4）按照预案要求完善后续处理工作。

- 7.3.7.3地震事故

地震灾害一旦发生或收到市、区政府、集团公司和地震局的地震预报或者地震发生后，应急救援指挥中心宣布启动公司《应急预案》，并按照以下应急处理程序进行处理。

（1）办公室、控制室人员经安全通道迅速逃离办公区汇集到应急集合区域。如时间不允许，躲避在办公桌、货架下，注意远离玻璃窗。闭上眼睛，用鼻子呼吸。

（2）现场作业人员立即停止作业，迅速逃离现场汇集到应急集合区域，远离危化品区域。

（3）在应急集合区，现场指挥组长负责清点人数，向公司值班室报告受地震影响情况。

（4）如发现人员不齐，确认地震余震影响不大的情况下，消防救援组首先保证自身安全，携带必要的工具、器材进行人员搜查救助。

（5）如发现人员受伤，医疗救护组组织实施简单自救，必要时联系市医院等专业医疗机构前往救治。

（6）料场现场进行安全排查，清点物资受损情况，向现场指挥小组组长报告。

（7）如发生火险，危险化学品泄漏险情，立即执行公司相应的现场处置程序。

（8）应急关闭，总结归档。

- 7.4 应急监测

- 7.4.1应急监测方法

（1）大气污染事件应急监测方法

应以事故地点为中心就近采样，再根据事发地的地理特点、风向等自然条件，在污染气团漂移经过的下风向，按一定间隔的圆形布点采样，同时根据污染趋势在不同高度采样，同时在事发中心的上风向适当位置对照采样，还要考虑在居民区等敏感区域布点采样。

（2）地表水污染事件应急监测方法

以事发地为中心根据水流方向和速度和现场地理条件，进行布点采样，同时测定流量，以便测定污染物下泄量。现场应采集平行双样，一份供现场检测用，另一份加保护剂，速送回实验室检测，如需要还可采集事发中心水域沉积物进行检测。

（3）邻二甲苯监测方法

有毒有害气体污染的特点如下：污染范围广，能随风扩散一定距离，尤其是事故源下风向污染浓度较高，使用便携式气体监测仪器进行应急监测。

- 7.4.2应急监测频次要求

应急监测的采样频次应根据突发事件现场情况区别确定，事件刚发生时，应加密采样频次，等了解污染规律后，可减少采样频次。应急监测频次确定原则见下表。

表7.4-1 应急监测频次确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 | 跟踪监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 事发地 | 初始加密（数次/天），随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事发地周围敏感区域 | 初始加密（数次/天），随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事发地下风向 | 3～4次/天或与事故发生地同频次（应急期间） | 3～4次/天连续2～3天 |
|  | 事发地上风向对照点 | 2～3次/天（应急期间） |  |
| 地表水污染 | 厂区内水池排出口及园区下游 | 初始加密（数次/天），随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于地表水质量标准值或已接近可忽略水平为止 |

- 7.4.3应急监测执行标准

应急监测使用评价标准情况如下表：

表7.4-2 应急监测标准

| 分类 | 大气 | 水 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状 | 环境空气质量满足GB3095-96《环境空气质量标准》中二级标准。 | 嘉陵江水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 | 执行国家关于固废物处理处置的有关标准和规定。增塑剂过滤废渣综合利用。 |

- 7.4.4应急监测程序

环境突发事件发生后，工环课负责人负责通知区环境监测中心，监测中心人员赶到现场后，公司应急监测组成员配合监测中心人员，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、监测项目和监测方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。监测工作应贯穿救援工作的全过程，监测结果应及时报告应急救援指挥中心。

- 7.5 应急终止

- 7.5.1宣布应急救援结束

公司应急救援指挥中心根据事故反馈信息，确认现场危险消除后，方可指令各应急救援队伍停止抢险，宣布事故应急救援行动结束。并根据事故现场情况，留下少量人员予以监护。

- 7.5.2解除事故警戒

经监测周边环境危险化学品的浓度已降至标准规定值以下后，公司应急救援指挥中心向各有关单位、部门发出指令，解除事故警戒。各单位、部门接到指令后，根据各自职责进行最后的处理。

- 7.5.3关闭应急预案

当涉险人员得到有效救护，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥中心确认和批准，关闭应急预案，各应急救援队伍即可撤离现场。

- 7.5.4应急终止后行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）事件情况上报事项；

（4）需向事件调查处理小组移交的相关事项；

（5）事件原因、损失调查与责任认定；

（6）应急过程评价；

（7）事件应急救援工作总结报告；

（8）突发环境事件应急预案的修订；

（9）维护、保养应急仪器设备。

# 后期处置

指挥部会同相关单位、部门组织事故后的善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

- 8.1 善后处置

受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

- 8.2 保险

按照国家法律法规要求，公司对符合条件的员工办理五险一金，即：养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险即住房公积金，由工环课负责办理意外责任险。

# 应急培训和演练

- 9.1 宣传

通过日常会议、手册、培训、板报等方法宣传突发环境事件应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救的常识，增加职工的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。通过张贴宣传画及走访等形式向周边群众宣传相关知识。

- 9.2 培训与演练

我们强调事故的预防，但无论如何也无法完全杜绝事故的发生。因此，接触危险化学品的每一个人不仅应了解预防措施，还必须知道化学品事故的应急处理方法。同时在等待急救队伍或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此，每个职工都负有化学事故应急救援的责任，应按应急救援预案接受基本培训，才能在发生化学品事故时采取正确的行动。

公司抢险救援队伍，在公司安全环保消防委员会的领导下，必须经常进行训练和演习。指挥长和指挥部成员要求必须懂得本公司生产工艺情况和安全环保知识。因此，公司所有职工必须认真学习公司的本应急救援预案，把指挥机构建成一支思想好、作风硬、技术精的指挥班子。

各个救援组要在技术员的指挥下，每半年进行一次训练，每年进行综合演练，定期考试考核，使之成为一支技术过硬的队伍。重点危险源岗位和关键岗位还需每半年进行一次分预案的演练。

训练和演习内容，各队伍按自己所在部门的具体情况由本单位负责人自行安排，全厂性救援队伍应由指挥部安排训练和演习。

# 保障措施

- 10.1 应急支援和装备保障

公司现场配备有个人防护装备器材，包括：防毒面具、空气呼吸器等。堵漏、收集器材/设备包括：尾气填料塔、围堰、低位槽、河沙等。消防设施包括：消火栓、灭火器等，全厂围堰若干。消防管网串通全公司车间、库房、生活区。检测方面，原料罐区、卸车站和苯酐装置区配备有可燃及有毒气体等报警探头，各相关单位配备有便携式气体报警仪，与当地主管部门在线将连接废水监测系统和废气监测系统。公司设置火灾报警系统两套，DCS和视频监控系统及应急广播系统一套。应急支持及装备保障见附件。

- 10.2 应急人员队伍保障

养兵千日，用兵一时。只有平时充分做好应急救援的各项准备工作和日常单项演练，才能保证遇灾不慌、临阵不乱、正确判断、正确处理。应急救援的准备工作主要是抓好组织机构、人员、装备三落实，并制订切实可行的工作制度，使应急救援的各项工作达到规范化管理。因此，企业成立化学事故应急救援“指挥领导小组”和“应急救援专业队伍”。平时做好应急专家队伍和救援专业队伍的组织训练、演习工作，对群众进行自救和互救知识的宣传教育，会同有关部门做好应急救援装备、器材、物品的管理和使用。

- 10.3 交通运输保障

公司设立了物流部门，负责日常产品、原料等运输，所有进入公司的运输车辆必须经过审核拥有相应资质，各个驾驶员必须拥有相应的驾驶资格证。同时公司配备有小车、商务车等若干辆，日常用于公务出行，公司制度规定一旦发生任何事故，任何闲置车辆必须作为应急车辆被征用，其中固定2辆车停放于公司出口，作为应急车辆，交通运输得到保障。

- 10.4 医疗卫生保障

公司备有轻微中毒、轻微烧伤、酸碱灼伤、轻微机械伤害等事故应急治疗的药品及设施；苯酐装置、增塑剂装置、PA制片仓库配空气呼吸器；全公司相应工序共备有防毒面具与滤毒罐若干；防护眼镜、防酸碱胶手套、防尘口罩等防护用品若干。苯酐成品工序及制片仓库附近设置洗眼器、冲洗池；在要害工序建立有事故专用柜，柜中贮备有必要的防护用品。

- 10.5 其他保障

1）人员疏散和物资运输以及基本生活用品的应急供应及重要生活必需品的储备管理工作统一由后勤保障组组织、协调。

2）经费保障

用于突发环境污染事故应急处置经费，由财务课统一安排。

3）通信保障

公司配备有必须的有线、无线通信器材，必须保证每个岗位具有座机，每个当班人员必须配备手机，保持24小时畅通。同时，在应急物资中具有完善的环境安全科学预警系统，确保预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

4）技术保障

（1）公司成立安全环保应急救援专家组，提供手机、座机等多种联系方式，同时建立了安全、环保的技术信息系统。

（2）公司一旦发生重大化学事故或重大火灾事故时，本公司抢救力量不足或可能危机社会安全时，公司安全环保消防委员会必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会救援力量援助。如果遇重大火灾，立即通知区特勤消防队（电话119）请求救援；如中毒人数过多，抢救人力不足，可向区人民医院或区疾病预防控制中心求助。

凡社会救援队伍进入厂区时，救援公关组派人专门联络，并向救援队伍交待清楚事故原因和本公司的安全注意事项，以及公司产品性质、危害，事故现场地形、通道等。救援队伍人员应听从总指挥的命令，也必须遵守本公司的各项安全环保规章制度。否则将给救援人员带来不必要的伤害和损失。

# 预案的制定与管理

- 11.1 预案制定

本预案由公司工环课负责编制，解释权归工环课所有。

- 11.2 预案评审与更新

本预案定期进行内部和外部评审，同时，各相关部门按照要求应及时查新，获取最新的安全环保法律法规、标准及有关规定，随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，以及国家及地方相关预案制定与更新，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，及时修订完善更新预案，并保持与园区应急救援预案的对接，报公司应急指挥中心审核。

- 11.3 预案备案

本预案经专家评审通过后，报市级以上安全环保主管部门备案。

# 预案的实施

本预案由公司标准化委员会提出并归口管理，自发布之日施行。

- 第二部分 专项预案

# PA场事故专项应急预案

- 1.1 事故风险分析

- 1.1.1危险源分析

PA场为邻苯二甲酸酐的生产场所，生产现场存在危险化学品二甲苯、苯酐、亚硝酸钠、热油等，这些物质具有火灾、爆炸、腐蚀、高热等危险特性。其中二甲苯为第3.3类高闪点易燃液体，若泄漏扩散可与空气形成爆炸性混合物，遇明火燃烧爆炸，造成人员伤亡、财产损失、环境破坏。

苯酐生产工艺过程包括：原料储存、原料预热/混合、反应器反应、反应生成气冷凝、粗苯酐预处理、粗苯酐蒸馏提纯、纯苯酐成品储存等过程，工艺涉及高温高压，其中氧化工艺为《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三（2009）116号）所列危险化工工艺。危险生产设备包括反应器、热油炉、压力管道等。

- 1.1.2事故类型及危害程度

PA场可能发生的事故主要为：

（1）反应器爆炸或火灾；

（2）罐或管道泄漏（O-X）；或造成火灾或爆炸；

（3）热媒油系统发生泄漏引起火灾；

（4）PA铁盐发生火灾；

（5）MPA罐或管线发生大面积泄漏；

（6）换热器发生火灾；

（7）CSM发生污染事故。

- 1.2 应急指挥机构及职责

- 1.2.1应急组织体系

公司分设应急指挥及应急救援小组负责PA场可控范围的泄漏、火灾等事故的应急救援事项。大范围泄漏、火灾事故由全厂综合安全生产事故应急指挥中心和综合应急救援组负责应急救援事项。

全厂综合应急组织体系见本预案第一部分第4章节，PA场分设的应急救援组织体系如下：

厂长

当班值班主管

当班领班

事故处理组

DCS操作组

消防组

抢修组

机械、仪电值班人员

现场当班人员

兼职消防队及门卫

值班维护员

- 1.2.2应急救援职责

应急救援职责见下表：

表1.2-1 PA场应急职责

| 序号 | 应急组 | 成员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 厂长 | （1）当截获辖区内灾害信息后，立即至现场组织应急指挥处理； （2）优先作业人员生命安全为第一职责要务； （3）判断灾变进展趋势，决定是否向政府有关部门进行通报； （4）指挥协调辖区内所有应急资源调用； （5）若事故为突发性或演变成无法控制时，应立即组织人员疏散。 |  |
| 2 | 副总指挥1 | 当班值班主管 | （1）截获厂区内灾变信息后，立即有效地向公司辖区主管及最高主管通报灾害情况； （2）立即组织灾变区域进行有效应急处理； （3）协调调度公司当班值班人员配合应急； （4）若发生突发性且无法控制之灾害时，立即打119并组织人员疏散。 （5）应急处理过程中，以保障人员生命安全为第一考虑； （6）有权指挥动用公司所有应急资源（泡沫系统除外），包括人员和物质； （7）火灾发生时须准确判断灭火方式，指挥周边物料转移安全区； （8）当应急最高指挥至现场时，移交指挥权并协助应急处理 |  |
| 3 | 副总指挥2 | 当班领班 | （1）迅速组织当班人员，对现场事故进行确认并对制程做相应处理； （2）迅速按事故通报程序通知相关人员前来进行救灾： ①通知现场人员破玻报警 ②立即通知兼职消防队前来救灾 ③通知辖区主管汇报灾区情况 ④利用厂内广播，通报灾变情况 （3）迅速带领当班人员利用辖区现有的消防设施进行现场救灾； （4）对事故小组成员、指挥人员的安排，据灾区现场情况做相应调整； （5）救灾完后组织人员对现场进清理。 |  |
| 4 | 事故处理 | 当班人员 | （1）现场发现灾情迅速报告领班并就近破玻报警； （2）立即切断物料输送管线。 （3）听从领班安排作相应制程处理； （4）立即利用辖区消防设施进行现场救灾； （5）听从现场指挥组长的安排调度； （6）协助受伤人员处理； （7）应急处理过程中，作业人员必须穿戴好劳动保护品； （8）救灾后对现场进行清理。 |  |
| 5 | 消防组 | 兼职消防队及门卫 | （1）立即整装，在3分内穿戴个人防护品； （2）5分钟内赶到事故现场，占据有利位置； （3）听从现场指挥，采合适之灭火剂，立即组织扑救； （4）负责现场秩序维护，及交通与进出人员管制。 |  |
| 6 | DCS操作 | 机械、仪电值班人员 | （1）立即赶到事故现场，并判断是否采取局部紧急停电； （2）为防止突然停电，必要时，启动D/G以备之需； （3）确保消防泵用电正常，消防泵运行正常； （4）紧急抢修故障电路或电器，确保正常。 |  |
| 7 | 抢修组 | 值班维护员 | （1）立即赶到事故现场，配戴个保护用品； （2）判断故障设备原因，紧急抢修。 |  |

- 1.3 处置程序

- 1.3.1危险源监控

设备应严格执行安全检查、维护保养制度。对泄漏区域实施不间断进行定点与不定点的检测，随时掌握泄漏区域浓度和扩散范围，恰当地划定警戒区，警戒区内禁绝烟火，不得使用非防爆电器，不准使用手机和对讲机。

针对各种可能发生的泄漏及火灾事故，建立预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

- 1.3.2预警行动

①发生事故时，第一发现人立即就近打破玻璃报警，然后再向当班领班、当班值班主管说明事故情况，目前应急救援处理情况及需要提供的救援帮助等；

②当班领班、当班值班主管根据事故灾情严重程度，将事故发生情况报厂长，厂长应立即赶到事故现场，并决策是否需要公司综合应急力量援助。如需要外援，应立刻通知公司综合应急协调办。

③报完警后，当班领班、当班值班主管立即通知各事故各事故应急小组所有人员到达事故现场进行抢险救灾。

- 1.3.3信息报告程序

事故现场信息报告程序见下图：

火灾、爆炸、泄漏、报警、其它异常之发现者

1、对讲机或喊话

2、电话

3、场内广播

当班领班

值班主管

公司消防中心：2229

1、电话

2、对讲机

突

应急指挥：如电话表

发

灾

害

消防队：119

急  救：120

警  匪：110

启动二级应急计划

1.3.4、应急响应

应急响应分为三级响应。

三级响应

按救灾程序进行处理：现场应急指挥应报告公司综合应急指挥组的同时，紧急处理事故，视现场情况可拨打119、120等寻求支持。

二级响应

事故无法控制时，现场应急指挥应立即向公司综合应急协调办报告，由其决定是否启动相关预案。同时，各现场应急小组人员需坚守岗位，持续进行救援工作，直至综合应急事故指挥组到场并接管现场指挥权为止。

应急救援机构全力开展应急救援工作，各应急救援小组具体组织负责事件的救援和处置工作，并报安监、公安、消防等部门。

一级响应

应启动全公司应急力量全力进行处置，在事件初始阶段采取有效措施，尽量控制事故扩大、恶化。报告市应急办，建议启动政府级预案，同时报告市安监局应急科、消防、派出所、环保等有关部门，请求支援。

公司综合应急后勤保障组应配合政府，提供所需现场资料和应急物资。

- 1.4 处置措施

各事故应急处置措施见下表：

表1.4-1 PA场事故应急处置措施一览表

| 序号 | 事故类型 |  | 具体处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA场事故专项应急预案 | 1 | 反应器爆炸或火灾 | - 反应器压力急速增加，反应器的四个破裂盘会破裂泄压保护，并将压力导向反应器上方，保护人员安全； - 自动停车（切断物料进入反应器）及充入氮气保护。 - 通知主管、消防中心； - 通报事故状况，必要时做好人员疏散撤离准备； - 火灾扑救及人员疏散。 |
|  | 2 | 罐或管道泄漏（O-X）；或造成火灾或爆炸 | - 停补料泵，防止扩散； - 启动消防喷淋灭火； - 通报事故状况，必要时做好人员疏散撤离准备； - 人员疏散（向上风向撤离）； - 通知主管、消防中心； - 火灾扑救； - 灾害控制后废水收集送污水处理站处理。 |
|  | 3 | 热媒油系统发生泄漏引起火灾 | - 切断、隔离泄漏点，防止扩散； - 通知主管、消防中心； - 火灾扑救； - 火灾扑救及人员疏散。 |
|  | 4 | PA铁盐发生火灾 | - 通知主管、消防中心； - 火灾扑救； - 清理周边可燃物，防止火情扩散。 |
|  | 5 | MPA罐或管线发生大面积泄漏 | - 停泵、关阀，隔离泄漏源，防止扩散； - 淋水凝固MPA，止漏、冷却、清理。 |
|  | 6 | 换热器发生火灾 | - 自动停车保护：切断物料进入反应器及充入氮气保护。 - 淋水灭火、冷却； |
|  | 7 | CSM发生污染事故 | - 积极调节； - 降产停车； - 收集泄漏物。 |

# DOP场事故专项应急预案

- 2.1 事故风险分析

- 2.1.1危险源分析

DOP场为增塑剂的生产场所，塑剂产品主要有邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二癸酯（DPHP）、偏苯三甲酸三辛酯（TOTM）和己二酸二辛酯（DOA）等。使用的原料包括苯酐、异辛醇等，为可燃物料，可能泄漏遇高热、明火等引起火灾。

DOP生产工艺采用非酸催化法批次式生产工艺，并在引进工艺的基础上进行改进，采用单釜双酯化工艺，反应过程包括酯化、蒸馏等。危险生产设备包括酯化反应槽、原料槽等。

- 2.1.2事故类型及危害程度

DOP场可能发生的事故主要为：

（1）场内火灾；

（2）物料泄漏；

（3）原料槽区火灾、爆炸。

- 2.2 应急指挥机构及职责

- 2.2.1应急组织体系

公司分设应急指挥及应急救援小组负责DOP场可控范围的泄漏、火灾等事故的应急救援事项。大范围泄漏、火灾事故由全厂综合安全生产事故应急指挥中心和综合应急救援组负责应急救援事项。

全厂综合应急体系见本预案第一部分第4章节，DOP场分设的应急救援组织体系如下：

厂长

当班值班主管

当班领班

事故处理组

DCS操作组

消防组

抢修组

机械、仪电值班人员

现场当班人员

兼职消防队及门卫

值班维护员

- 2.2.2应急救援职责

应急救援职责见下表：

表2.2-1 DOP场应急职责

| 序号 | 应急组 | 成员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 厂长 | （1）当截获辖区内灾害信息后，立即至现场组织应急指挥处理； （2）优先作业人员生命安全为第一职责要务； （3）判断灾变进展趋势，决定是否向政府有关部门进行通报； （4）指挥协调辖区内所有应急资源调用； （5）若事故为突发性或演变成无法控制时，应立即组织人员疏散。 |  |
| 2 | 副总指挥1 | 当班值班主管 | （1）截获厂区内灾变信息后，立即有效地向公司辖区主管及最高主管通报灾害情况； （2）立即组织灾变区域进行有效应急处理； （3）协调调度公司当班值班人员配合应急； （4）若发生突发性且无法控制之灾害时，立即打119并组织人员疏散。 （5）应急处理过程中，以保障人员生命安全为第一考虑； （6）有权指挥动用公司所有应急资源（泡沫系统除外），包括人员和物质； （7）火灾发生时须准确判断灭火方式，指挥周边物料转移安全区； （8）当应急最高指挥至现场时，移交指挥权并协助应急处理。 |  |
| 3 | 副总指挥2 | 当班领班 | （1）迅速组织当班人员，对现场事故进行确认并对制程做相应处理； （2）迅速按事故通报程序通知相关人员前来进行救灾： ①通知现场人员破玻报警 ②立即通知消防中心派消防队前来救灾 ③通知辖区主管汇报灾区情况 （3）迅速带领当班人员利用辖区现有的消防设施进行现场救灾； （4）对事故小组成员、指挥人员的安排，据灾区现场情况做相应调整； （5）救灾完后组织人员对现场进清理。 |  |
| 4 | 事故处理 | 当班人员 | （1）现场发现灾情迅速报告领班并就近破玻报警； （2）立即切断物料输送管线； （3）听从领班安排作相应制程处理； （4）立即利用辖区消防设施进行现场救灾； （5）听从现场指挥组长的安排调度； （6）协助受伤人员处理； （7）应急处理过程中，作业人员必须穿戴好劳动保护品； （8）救灾后对现场进行清理。 |  |
| 5 | 消防组 | 兼职消防队及门卫 | （1）立即整装，在3分内穿戴个人防护品； （2）5分钟内赶到事故现场，占据有利位置； （3）听从现场指挥，采合适之灭火剂，立即组织扑救； （4）负责现场秩序维护，及交通与进出人员管制。 |  |
| 6 | DCS操作 | 机械、仪电值班人员 | （1）立即赶到事故现场，并判断是否采取局部紧急停电； （2）为防止突然停电，必要时，启动D/G以备之需； （3）确保消防泵用电正常，消防泵运行正常； （4）紧急抢修故障电路或电器，确保正常。 |  |
| 7 | 抢修组 | 值班维护员 | （1）立即赶到事故现场，配戴个保护用品； （2）判断故障设备原因，紧急抢修。 |  |

- 2.3 处置程序

- 2.3.1危险源监控

设备应严格执行安全检查、维护保养制度。对泄漏区域实施不间断进行定点与不定点的检测，随时掌握泄漏区域浓度和扩散范围，恰当地划定警戒区，警戒区内禁绝烟火，不得使用非防爆电器，不准使用手机和对讲机。

针对各种可能发生的泄漏及火灾事故，建立预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

- 2.3.2预警行动

①发生事故时，第一发现人立即就近打破玻璃报警，然后再向当班领班、当班值班主管说明事故情况，目前应急救援处理情况及需要提供的救援帮助等；

②当班领班、当班值班主管根据事故灾情严重程度，将事故发生情况报厂长，厂长应立即赶到事故现场，并决策是否需要公司综合应急力量援助。如需要外援，应立刻通知公司综合应急指挥组。

③报完警后，当班领班、当班值班主管立即通知各事故各事故应急小组所有人员到达事故现场进行抢险救灾。

- 2.3.3信息报告程序

事故现场信息报告程序见下图：

火灾、爆炸、泄漏、报警、其它异常之发现者

1、对讲机或喊话

2、电话

3、场内广播

当班领班

值班主管

公司消防中心：2229

1、电话

2、对讲机

突

应急指挥：如电话表

发

灾

害

消防队：119

急  救：120

警  匪：110

启动二级应急计划

- 2.3.4应急响应

应急响应分为三级响应。

三级响应

按救灾程序进行处理：现场应急指挥应报告公司综合应急指挥组的同时，紧急处理事故，视现场情况可拨打119、120等寻求支持。

二级响应

事故无法控制时，现场应急指挥应立即向公司综合应急指挥中心报告，由其决定是否启动相关预案。同时，各现场应急小组人员需坚守岗位，持续进行救援工作，直至综合应急事故指挥组到场并接管现场指挥权为止。

应急救援机构全力开展应急救援工作，各应急救援小组具体组织负责事件的救援和处置工作，并报安监、公安、消防等部门。

一级响应

应启动全公司应急力量全力进行处置，在事件初始阶段采取有效措施，尽量控制事故扩大、恶化。报告市应急办，建议启动政府级预案，同时报告市安监局应急科、消防、派出所、环保等有关部门，请求支援。

公司综合应急后勤保障组应配合政府，提供所需现场资料和应急物资。

- 2.4 处置措施

各事故应急处置措施见下表：

表2.4-1 DOP场事故应急处置措施一览表

| 序号 | 事故类型 |  | 具体处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOP场事故专项应急预案 | 1 | 场内火灾 | - 初起火灾，现场人员应就近取材，进行现场自救、扑救；控制火势蔓延。必要时，应切断电源，防止触电； - 若火势蔓延，紧急停DOP场生产； - 通知主管、消防中心； - 厂内停止所有动火及施工作业； - 通报事故状况，必要时做好人员疏散撤离准备； - PLC留守控制室监控； - 操作员佩戴好个人防护用品接消防水带喷射及冷却周围设备； - 现场物料进行清移至安全处； - 工环处现场可燃气体监测，划定灾区警戒； - 消防炮喷水灭火，冷却； - 公用人员负责维消房泵浦正常运转，持消防用水，保证正常供电； - 若失控，经上级主管核准后报119请求支持； - 灾害控制后废水收集送污水处理站处理。 |
|  | 2 | 物料泄漏 | - 关闭物料管线； - 通知主管、消防中心； - 厂内停止所有动火及施工作业； - 通报事故状况，必要时做好人员疏散撤离准备； - 工环处现场可燃气体监测，划定灾区警戒； - 现场操作员利用气动泵将漏出物料转移； - 维护人员配戴好个人劳防用品进入现场开始堵漏工作； - 消火栓接好水带现场随时待命； - 场地清理废水收集送污水处理站处理。 |
|  | 3 | 原料槽区火灾、爆炸 | - 火灾初始按火灾扑救程序进行抢救； - 注意现场储槽冷却； - 事故扩大时立即报公司综合应急协调办启动二级响应。 |

# 公用工程事故专项应急预案

- 3.1 事故风险分析

公用工程包括循环水站、制氮场等，公用工程可能发生的较大事故未为：

（1）压力容器火灾爆炸、严重缺水、蒸汽泄漏等；

（2）液氮泄漏。

- 3.2 应急指挥机构及职责

- 3.2.1应急组织体系

公司分设应急指挥及应急救援小组负责公用工程可控范围的泄漏、火灾等事故的应急救援事项。大范围泄漏、火灾事故由全厂综合安全生产事故应急指挥中心和综合应急救援组负责应急救援事项。

全厂综合应急体系见本预案第一部分第4章节，公用工程分设的应急救援组织体系如下：

厂长

当班值班主管

当班领班

事故处理组

DCS操作组

消防组

抢修组

机械、仪电值班人员

现场当班人员

兼职消防队及门卫

值班维护员

- 3.2.2应急救援职责

应急救援职责见下表：

表3.2-1 公用工程场应急职责

| 序号 | 应急组 | 成员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 厂长 | （1）当截获辖区内灾害信息后，立即至现场组织应急指挥处理； （2）优先作业人员生命安全为第一职责要务； （3）判断灾变进展趋势，决定是否向政府有关部门进行通报； （4）指挥协调辖区内所有应急资源调用； （5）若事故为突发性或演变成无法控制时，应立即组织人员疏散。 |  |
| 2 | 副总指挥1 | 当班值班主管 | （1）截获厂区内灾变信息后，立即有效地向公司辖区主管及最高主管通报灾害情况； （2）立即组织灾变区域进行有效应急处理； （3）协调调度公司当班值班人员配合应急； （4）若发生突发性且无法控制之灾害时，立即打119并组织人员疏散； （5）应急处理过程中，以保障人员生命安全为第一考虑； （6）有权指挥动用公司所有应急资源（泡沫系统除外），包括人员和物质； （7）火灾发生时须准确判断灭火方式，指挥周边物料转移安全区； （8）当应急最高指挥至现场时，移交指挥权并协助应急处理。 |  |
| 3 | 副总指挥2 | 当班领班 | （1）迅速组织当班人员，对现场事故进行确认并对制程做相应处理； （2）迅速按事故通报程序通知相关人员前来进行救灾： ①通知现场人员破玻报警 ②立即通知消防中心派消防队前来救灾 ③通知辖区主管汇报灾区情况 （3）迅速带领当班人员利用辖区现有的消防设施进行现场救灾； （4）对事故小组成员、指挥人员的安排，据灾区现场情况做相应调整； （5）救灾完后组织人员对现场进清理。 |  |
| 4 | 事故处理 | 当班人员 | （1）现场发现灾情迅速报告领班并就近破玻报警； （2）立即切断物料输送管线； （3）听从领班安排作相应制程处理； （4）立即利用辖区消防设施进行现场救灾； （5）听现场指挥组长的安排调度； （6）协助受伤人员处理； （7）应急处理过程中，作业人员必须穿戴好劳动保护品； （8）救灾后对现场进行清理。 |  |
| 5 | 消防组 | 兼职消防队及门卫 | （1）立即整装，在3分内穿戴个人防护品； （2）5分钟内赶到事故现场，占据有利位置； （3）听从现场指挥，采合适之灭火剂，立即组织扑救； （4）负责现场秩序维护，及交通与进出人员管制。 |  |
| 6 | DCS操作 | 机械、仪电值班人员 | （1）立即赶到事故现场，并判断是否采取局部紧急停电； （2）为防止突然停电，必要时，启动D/G以备之需； （3）确保消防泵用电正常，消防泵运行正常； （4）紧急抢修故障电路或电器，确保正常。 |  |
| 7 | 抢修组 | 值班维护员 | （1）立即赶到事故现场，配戴个保护用品； （2）判断故障设备原因，紧急抢修。 |  |

- 3.3 处置程序

- 3.3.1危险源监控

设备应严格执行安全检查、维护保养制度。对泄漏区域实施不间断进行定点与不定点的检测，随时掌握泄漏区域浓度和扩散范围，恰当地划定警戒区，警戒区内禁绝烟火，不得使用非防爆电器，不准使用手机和对讲机。

针对各种可能发生的泄漏及火灾事故，建立预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

- 3.3.2预警行动

①发生事故时，第一发现人立即就近打破玻璃报警，然后再向当班领班、当班值班主管说明事故情况，目前应急救援处理情况及需要提供的救援帮助等；

②当班领班、当班值班主管根据事故灾情严重程度，将事故发生情况报厂长，厂长应立即赶到事故现场，并决策是否需要公司综合应急力量援助。如需要外援，应立刻通知公司综合应急协调办。

③报完警后，当班领班、当班值班主管立即通知各事故各事故应急小组所有人员到达事故现场进行抢险救灾。

- 3.3.3信息报告程序

事故现场信息报告程序见下图：

火灾、爆炸、泄漏、报警、其它异常之发现者

1、对讲机或喊话

2、电话

3、场内广播

当班领班

值班主管

公司消防中心：2229

1、电话

2、对讲机

突

应急指挥：如电话表

发

灾

害

消防队：119

急  救：120

警  匪：110

启动二级应急计划

- 3.3.4应急响应

应急响应分为三级响应。

三级响应

按救灾程序进行处理：现场应急指挥应报告公司综合应急指挥组的同时，紧急处理事故，视现场情况可拨打119、120等寻求支持。

二级响应

事故无法控制室，现场应急指挥应立即向公司综合应急救援指挥中心报告，由其决定是否启动相关预案。同时，各现场应急小组人员需坚守岗位，持续进行救援工作，直至综合应急事故指挥组到场并接管现场指挥权为止。

应急救援机构全力开展应急救援工作，各应急救援小组具体组织负责事件的救援和处置工作，并报安监、公安、消防等部门。

一级响应

应启动全公司应急力量全力进行处置，在事件初始阶段采取有效措施，尽量控制事故扩大、恶化。报告市应急办，建议启动政府级预案，同时报告市安监局应急科、消防、派出所、环保等有关部门，请求支援。

公司综合应急后勤保障组应配合政府，提供所需现场资料和应急物资

- 3.4 处置措施

表3.4-1 公用工程事故应急处置措施一览表

| 序号 | 事故类型 |  |  | 具体处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程事故专项应急预案 | 1 | 压力容器 | 火灾、爆炸 | - 人员救援； - 通知主管、消防中心； - 火灾扑救。 |
|  |  |  | 蒸汽泄漏 | - 压力容器操作人员发现出口管弯头处破管泄漏蒸汽，立即对讲机呼控制室人员； - 控制室人员做好紧急停机准备，并电话通知主管或值班主管； - 辖区主管或值班主管成立紧急应急指挥中心，到现场指挥地集合，并请各组/队员立即向集合地报到，同时通报厂长，请示是否对外通报支持； - 公司内支持单位（安全员）抵达集合地提供技术支持； - 事故处理组人员听从现场指挥组长调度对事故现场进行抢险、控制； - 操作人员进行紧急停机，维护组人员进行关闭蒸汽进出口阀门，卸压； - 对现场受伤人员进行救护； - 压力容器卸压完成，现场清人数。 |
|  | 2 | 液氮泄漏 |  | 液氮泄漏，现场组织人员疏散，通知供应商进行处置。 |

# 储运系统事故专项应急预案

- 4.1 事故风险分析

公司储运系统包括成品槽区、原料槽区、物料仓库、成品卸料台、危化品槽车装卸作业等，槽区储存二甲苯等易燃液体和丙二醇、重油、异辛醇等可燃液体。这些物质具有火灾、爆炸、有毒等危险特性。其中二甲苯为第3.3类高闪点易燃液体，若泄漏扩散可与空气形成爆炸性混合物，遇明火燃烧爆炸，造成人员伤亡、财产损失、环境破坏。

储运系统可能发生的较大危险事故有：

（1）原料槽区、成品槽区发生火灾爆炸、泄漏；

（2）物料仓库发生火灾、爆炸；

（3）成品卸料台火灾；

（4）危化品槽车装卸火灾、爆炸或泄漏；

（5）其它重大事件。

- 4.2 应急指挥机构及职责

- 4.2.1应急组织体系

公司分设应急指挥及应急救援小组负责储运系统可控范围的泄漏、火灾等事故的应急救援事项。大范围泄漏、火灾事故由全厂综合安全生产事故应急指挥中心和综合应急事故指挥组负责应急救援事项。

全厂综合应急体系见本预案第一部分第4章节，储运系统分设的应急救援组织体系如下：

储运功能区负责人

当班值班主管

当班领班

消防组

抢修组

事故处理组

现场当班人员

兼职消防队及门卫

值班维护员

- 4.2.2应急救援职责

应急救援职责见下表：

表4.2-1 储运场应急职责

| 序号 | 应急组 | 成员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 储运功能区负责人 | （1）当截获辖区内灾害信息后，立即至现场组织应急指挥处理； （2）优先作业人员生命安全为第一职责要务； （3）判断灾变进展趋势，决定是否向政府有关部门进行通报； （4）指挥协调辖区内所有应急资源调用； （5）若事故为突发性或演变成无法控制时，应立即组织人员疏散。 |  |
| 2 | 副总指挥1 | 当班值班主管 | （1）截获厂区内灾变信息后，立即有效地向公司辖区主管及最高主管通报灾害情况； （2）立即组织灾变区域进行有效应急处理； （3）协调调度公司当班值班人员配合应急； （4）若发生突发性且无法控制之灾害时，立即打119并组织人员疏散； （5）应急处理过程中，以保障人员生命安全为第一考虑； （6）有权指挥动用公司所有应急资源（泡沫系统除外），包括人员和物质； （7）火灾发生时须准确判断灭火方式，指挥周边物料转移安全区； （8）当应急最高指挥至现场时，移交指挥权并协助应急处理。 |  |
| 3 | 副总指挥2 | 当班领班 | （1）迅速组织当班人员，对现场事故进行确认并对制程做相应处理； （2）迅速按事故通报程序通知相关人员前来进行救灾： ①通知现场人员破玻报警 ②立即通知消防中心派消防队前来救灾 ③通知辖区主管汇报灾区情况 （3）迅速带领当班人员利用辖区现有的消防设施进行现场救灾； （4）对事故小组成员、指挥人员的安排，据灾区现场情况做相应调整； （5）救灾完后组织人员对现场进清理。 |  |
| 4 | 事故处理 | 当班人员 | （1）现场发现灾情迅速报告领班，并就近破玻报警； （2）立即切断物料输送管线； （3）听从领班安排作相应制程处理； （4）立即利用辖区消防设施进行现场救灾； （5）听从现场指挥组长的安排调度； （6）协助受伤人员处理； （7）应急处理过程中，作业人员必须穿戴好劳动保护品； （8）救灾后对现场进行清理。 |  |
| 5 | 消防组 | 兼职消防队 | （1）立即整装，在3分内穿戴个人防护品； （2）5分钟内赶到事故现场，占据有利位置； （3）听从现场指挥，采合适之灭火剂，立即组织扑救； （4）负责现场秩序维护，及交通与进出人员管制。 |  |
| 6 | 抢修组 | 值班维护员 | 仪电： （1）立即赶到事故现场，并判断是否采取局部紧急停电； （2）为防止突然停电，必要时，启动D/G以备之需； （3）确保消防泵用电正常，消防泵运行正常； （4）紧急抢修故障电路或电器，确保正常。 |  |
| 7 |  |  | 机械： （1）立即赶到事故现场，配戴个保护用品； （2）判断故障设备原因，紧急抢修。 |  |

- 4.3 处置程序

- 4.3.1危险源监控

设备应严格执行安全检查、维护保养制度。对泄漏区域实施不间断进行定点与不定点的检测，随时掌握泄漏区域浓度和扩散范围，恰当地划定警戒区，警戒区内禁绝烟火，不得使用非防爆电器，不准使用手机和对讲机。

针对各种可能发生的泄漏及火灾事故，建立预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

- 4.3.2预警行动

①发生事故时，第一发现人立即就近打破玻璃报警，然后再向当班领班、当班值班主管说明事故情况，目前应急救援处理情况及需要提供的救援帮助等；

②当班领班、当班值班主管根据事故灾情严重程度，将事故发生情况报储运功能区负责人，功能区负责人应立即赶到事故现场，并决策是否需要公司综合应急力量援助。如需要外援，应立刻通知公司综合应急协调办。

③报完警后，当班领班、当班值班主管立即通知各事故各事故应急小组所有人员到达事故现场进行抢险救灾。

- 4.3.3信息报告程序

事故现场信息报告程序见下图：

火灾、爆炸、泄漏、报警、其它异常之发现者

1、对讲机或喊话

2、电话

3、场内广播

当班领班

值班主管

公司消防中心：2229

1、电话

2、对讲机

突

应急指挥：如电话表

发

灾

害

消防队：119

急  救：120

警  匪：110

启动二级应急计划

- 4.3.4应急响应

应急响应分为三级响应。

三级响应

按救灾程序进行处理：现场应急指挥应报告公司综合应急指挥组的同时，紧急处理事故，视现场情况可拨打119、120等寻求支持。

二级响应

事故无法控制室，现场应急指挥应立即向公司综合应急救援指挥中心报告，由其决定是否启动相关预案。同时，各现场应急小组人员需坚守岗位，持续进行救援工作，直至综合应急事故指挥组到场并接管现场指挥权为止。

应急救援机构全力开展应急救援工作，各应急救援小组具体组织负责事件的救援和处置工作，并报安监、公安、消防等部门。

一级响应

应启动全公司应急力量全力进行处置，在事件初始阶段采取有效措施，尽量控制事故扩大、恶化。报告市应急办，建议启动政府级预案，同时报告市安监局应急科、消防、派出所、环保等有关部门，请求支援。

公司综合应急后勤保障组应配合政府，提供所需现场资料和应急物资

- 4.4 处置措施

表4.4-1 储运系统事故应急处置措施一览表

| 序号 | 事故类型 |  | 具体处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储运系统事故专项应急预案 | 1 | 原料槽区、成品槽区发生火灾爆炸、泄漏 | - 作业人员停泵、关闭物料管线； - 通知主管、消防中心； - 启动槽区喷淋及泡沫喷淋系统； - 厂内停止所有动火及施工作业； - 通报事故状况，必要时做好人员疏散撤离准备； - 现场人员接消防水带，启用消防炮，视情况对槽区喷射消防水，灭火、降温； - 工环处现场可燃气体监测，划定灾区警戒； - 公用人员负责维消房泵浦正常运转，持消防用水，保证正常供电； - 维护人员配戴好个人劳防用品进入现场开始堵漏工作（仅限泄漏）； - 若失控，经上级主管核准后报119请求支持； - 灾害控制后废水收集污水处理站处理。 |
|  | 2 | 成品卸料台火灾 | - 立即疏散现场作业人员和办公人员； - 关闭输料装载泵，停止装载物料； - 切断装卸区所有电源； - 启动泡沫灭火系统灭火； - DOP库一楼二楼，启动消防冷却水降温； |
|  | 3 | 危化品槽车装卸火灾、爆炸或泄漏 | - 启动应急预案，立即救助受伤人员； - 停止物料装卸泵，关闭管线输送阀； - 启动泡沫灭火系统灭火； - 关闭地下雨污管，启动应急泵收集至应急池。 |
|  | 4 | 其它重大事件 | 物料管线因地基不均匀沉降，导致管线开裂物料泄漏：立即关闭管线进出口阀门，清理泄漏物料。 |

- 第三部分 现场处置方案

# 中毒窒息事故现场处置方案

- 1.1 事故风险分析

公司生产过程中涉及大量的化工原料和产品，若人员不按操作规程操作，未佩戴劳动保护用品，或者出现危险化学品泄漏，就有可能食入这些物质或吸入这些物质的蒸气，从而发生中毒或窒息事故。若发生火灾、爆炸事故，会产生大量的有害气体，人员吸入也有可能会发生中毒和窒息事故。中毒或窒息事故的结果是人员伤亡。

（1）事故类型：

公司储存生产使用的二甲苯等化学品大部分都具有一定毒性，吸入蒸气、皮肤接触或误服会中毒。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：车间、仓库、储罐区等。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：人员的伤亡；

（4）事故前可能出现的征兆：

①盛装物料的容器发生泄漏。

②管道、阀门发生泄漏。

③人员误操作、错误的检修方法和对管道、阀门不定期检查等都将导致事故的发生。

（4）事故可能引发次生、衍生事故：可能引发火灾、中毒、窒息、休克等次生伤害或衍生事故。

- 1.2 应急工作职责

（1）组织机构

现场指挥组长：现场领班或主管

成员：现场员工

（2）现场指挥组的职责

1）在保证自己安全的情况下，通过自身的直观感觉、经验和可能利用的手段，结合各种异常情况，分析判断事故发生的性质和原因，并对灾害可能波及的范围和灾害程度作出判断。

2）立即通过对讲机、电话等手段向当班负责人或上级领导汇报事故的性质，地点及遇险人员情况。同时现场救援人员按照现场应急处置预案，采取有效的措施抢救，防止事故的进一步扩大。

3）事态超过现场处理能力，立即汇报公司重大安全事故应急救援指挥领导小组申请启动《生产安全事故综合应急预案》公司级应急响应。

- 1.3 应急处置

- 1.3.1事故初步判定的要点与报警时的必要信息

目击者发现事故发生和人员出事要第一时间进行高声呼救，现场应急指挥员和应急人员到场，首先对事故情况进行初步评估，拨打或要求其他目击者拨打应急电话，向应急指挥小组报告事故的相关信息（事故发生地点、事故的范围和扩展的潜在可能性、受伤人数、伤势情况、现场救援人员采取的措施等）。

- 1.3.2应急处置相关程序

1）事故报警程序

事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告当班当班负责人，当班负责人接到事故报告，应立即报告本部门负责人，由本部门负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门。当班负责人立即携带个人防护用品，赶到事故现场处理，同时拨打120报警求救。

2）应急措施启动程序

事故发生后，现场人员应迅速将事故信息报告现场应急救援组指挥员，指挥员接到报警后；立即通知各成员赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，生产安全事故应急响应程序要及时启动。

3）应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

4）扩大应急程序

事故超出现场处置能力，无法得到有效控制时，立即向公司应急救援指挥部报告，请示启动公司应急救援预案。

- 1.3.3应急处置措施

1）个人防护

根据作业中存在的风险种类和风险程度，依据相关防护标准，配备个人防护装备并确保正确佩戴。护具包括：防毒面具、正压式呼吸器，安全带等。如果泄漏物是易燃易爆的，事故警戒区应严禁火种，切断电源，禁止人员和车辆进入，在边界设置警界线，处理泄漏源时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通，并确定好联络信号，在抢险人员撤离前监护人员不得离开监护岗位。

2）稀释驱散

用大量的喷雾水、开花水流进行稀释，抑制泄漏物漂流方向和飘散高度，室内加强自然通风和机械排风。对于密闭空间作业，由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

3）确定警戒区和救援路线。

综合勘查情况，确定警戒区域，设置警戒标志，疏散警戒区域内与救援无关人员。切断火源，严格限制出入。救援人员在上风、侧风方向选择救援前进路线。

4）现场施救

迅速将中毒窒息者撤离现场，转移到上风位置。在中毒、窒息者被救出后及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员应立即施救或采取现场急救措施。

①吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

②皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗，就医。

③眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

④对中毒引起呼吸、心跳停止者，应进行心脏复苏术，主要的方法有口对口人工呼吸和心脏胸外挤压术。

⑤及时送医院急救。护送者要向院方提供引起中毒的原因、毒物名称等，以供院方及时救治。

5）泄漏源控制

安排熟悉现场的操作人员关闭泄漏点上下游阀门，切断泄漏途径，在处理过程中，可以使用雾状水和开花水配合完成。

6）火灾现场撤离。

火灾现场的疏散人员，在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

- 1.4 注意事项

（1）发现有人受伤，不可惊慌失措，应找附近的员工帮助救援并立刻通知辖区主管请求支持；

（2）施救的人员最好为经过卫生部门培训或懂医学人员；

（3）现场救援行动应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，信息畅通，积极配合，加强自我保护，确保施救人员的人身安全；

（4）现场救援行动要保持统一指挥，严禁各行其是、盲目蛮干；

（5）当事故隐患、危险因素短时难以消除时，应防止事故扩大。如果现场条件恶化、危及现场人员安全，应及时撤离；

（6）向密闭、有限空间强制通风换气时禁止使用纯氧，避免氧中毒。

# 触电事故现场处置方案

- 2.1 事故风险分析

（1）事故特征：

①事故可能发生的类型：人员触电事故与电器火灾等配电安全事故。

（2）事故的危害程度：

①人员的伤亡；

②财产损失；

③火灾的发生；

（3）事故发生区域：用电设备、配电箱、柜等。

- 2.2 应急工作职责

（1）组织机构

现场应急组长：现场领班或主管

组员：现场员工、电工

（2）职责

现场应急组长职责：

①负责组建应急队伍对突发事故立即组织进行救援。

②并及时向总指挥部报告，听从公司应急救援指挥机构的指挥进行救援。

③负责在事故初起时的应急救援。

④根据事故发生类型及做出正确的指示处理。

⑤在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司级应急救援预案。

现场员工职责：

①发现事故事故隐患及时进行处理并向上级报告；

②对触电人员立刻实施抢救；

③听从现场应急组长指示，正确做出应急处理。

当班电工职责：

①发现事故隐患及时进行处理并向上级报告。

②听从现场应急组长指示，正确做出应急处理。

警卫员职责：

①当事故发生时，禁止厂外无关人员进入事故现场。

②协助公司单位或厂外救助人员到事故现场维护秩序。

- 2.3 应急处置

（1）发现触电或电气火灾，目击人员应立即断掉电源，或穿戴绝缘防护用具（绝缘手套、绝缘鞋）或使用绝缘工具将触电者脱离电源，并回报上级主管；

脱离电源的基本方法有：

①将出事现场附件电源开关打下或将电源插头拔掉，切断电源。

②用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

③必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、干燥的木柄斧头以及锄头）切断电源线。

④戴上绝缘手套（如电焊工使用的皮手套）或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖曳触电者，使之脱离电源。

⑤如果触电者由于痉挛手指紧握导线或者导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其他办法把电源切断。

⑥如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8-10米的范围内，以预防跨步电压触电。救护人员可穿上绝艳靴接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

（2）大声通知附近人员，对触电人员进行抢救；

医疗救护应急处置措施有：

①若触电者未失去知觉，则应让触电者在比较干燥、通风、温暖的地方静卧休息，尽快送医院诊治。

②触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：使其舒适地平卧着，解开衣钮以利呼吸，保持空气流通，注意保暖，尽快送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

③对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

a. 消除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意预防将异物推到咽喉深处。

b. 采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人员用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

④应动用最快的交通工具，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压的情况

⑤做好防护措施，拉起警戒线以免非异常处理人员进入现场造成伤亡事故。

- 2.4 注意事项

（1）应急防护用具：绝缘鞋、绝缘手套。

（2）对进入带电场所进行关闭电源者必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，防止人员触电。

（3）当发生电气火灾时，首先应立即关闭电源总开关；快速用二氧化碳灭火器或ABC干粉灭火器扑灭之；(切记不可用水或泡沫灭火器来灭火！)如果在确认断电的情况下，才可用水去灭火。

（4）关于灾害事故上报，请根据工伤管理作业规范进行上报。

# 酸碱灼伤事故现场处置方案

- 3.1 事故风险分析

本公司生产使用腐蚀性化学品：硫酸、盐酸、氢氧化钠等腐蚀性化学品。腐蚀性化学品对人体有强烈的刺激和腐蚀作用，若腐蚀性化学品泄漏，人员未穿戴防护用品，与腐蚀性化学品接触，造成化学灼烫伤害。

（1）事故的危害程度：

①造成人员伤亡
　　腐蚀性危险化学品溅到皮肤上，能迅速灼伤人体皮肤。
　　腐蚀性危险化学品可经过人体的呼吸道、消化道及皮肤被迅速吸收，对人的皮肤、黏膜有刺激和腐蚀作用。

腐蚀性危险化学品进入人体后，可使组织脱水，蛋白质凝固，可造成局部坏死，严重时则会夺去人的生命。

人吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎，重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿。如吸入高浓度酸雾时则可引起喉痉挛和水肿而致人窒息，并伴有结膜炎和咽炎。

②腐蚀设备设施
　　浓硫酸等腐蚀性化学品，既是强腐蚀剂，同时也是强氧化剂，能与金属和金属氧化物发生化学反应。当容器或储罐发生泄漏，大量的腐蚀性化学品流经之处，会对接触到的机器、设备、设施等造成严重腐蚀和氧化，有的会造成致命的损坏并无法修复。

③严重污染环境
　　浓硫酸等腐蚀性化学品的酸性和强腐蚀性能对环境造成严重污染。大量硫酸泄漏之后，浓烈和具有强刺激性的酸雾对空气造成严重污染，如果人或动物呼吸后，则会引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎，重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿，高浓度时可引起喉痉挛和水肿导致窒息，并伴有结膜炎和咽炎。

大量泄漏的腐蚀性化学品流散到农田，则对农田造成污染，严重影响耕种，甚至造成农田不能使用。如果流散到河流、湖泊、水库等水域，则造成水污染，严重时该水域的水未经处理不能使用。如果流散到公路、水渠等处，则对路面和水渠造成严重污染和腐蚀损坏，必须采取有效措施进行处理。

（2）事故发生区域：使用腐蚀性化学品硫酸、盐酸、氢氧化钠的场所。

- 3.2 应急工作职责

（1）组织机构

现场应急组长：当班领班或主管

组员：当班员工、警卫员

（2）职责

现场应急组长职责：

①负责组建应急队伍对突发事故立即组织进行救援。及时向总指挥部报告，听从公司应急救援指挥机构的指挥进行救援。

②负责在事故初起时的应急救援、抢险。

③根据事故发生类型及做出正确的指示处理。

④在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司级应急救援预案。

当班员工、警卫职责：

①发现事故隐患及时进行抢险处理并向上级报告。

②对受伤员工立即移离泄漏场所并按程序进行抢救。

③听从现场应急组长指示，正确做出应急处理。

警卫员职责：

①当事故发生时，禁止无关人员进入事故现场。

②协助公司单位救援人员或厂外救助人员到事故现场维护秩序。

- 3.3 应急处置

腐蚀性化学品虽然具有强烈的腐蚀性和氧化性，但其本身和蒸气不易燃烧。因此在泄漏事故处置中，应采取科学、稳妥、积极、有效的方法，最大限度地避免人员伤亡，严密控制泄漏的波及范围和可能造成的环境污染，减少国家和人民生命财产的损失。

（1）侦察灾情
　　救援人员到场后，通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，重点了解掌握以下情况：
　　泄漏腐蚀性化学品的浓度及相关理化性质；泄漏源、泄漏的数量及泄漏流散的区域；泄漏的储罐或容器数量，能否实施堵漏，应采取哪种方法堵漏；现场实施警戒或交通管制的范围；现场是否有人员伤亡或受到威胁，所处位置及数量，组织搜寻、营救、疏散的通道；泄漏及事故处置可能造成的环境污染，采取哪些措施可减少或防止对环境的污染；现场的救援水源，风向、风力等情况。
（2）设立警戒
　　根据泄漏事故现场侦察和了解的情况，及时确定警戒范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制无关人员和机动车辆出入泄漏事故现场。　　
（3）疏散救人
　　救援人员应对泄漏事故警戒范围内的所有人员及时组织疏散，疏散工作应精心组织，有序进行，并确保被疏散人员的安全。对现场伤亡人员，要及时进行抢救，并迅速由医疗急救单位送医院救治。
　　疏散顺序：事故现场人员疏散应有序进行，一般先泄漏源中心区域人员，再泄漏可能波及范围人员；先下风向人员，再上风向人员。
　　疏散位置：从事故现场疏散出的人员，应集中在泄漏源上风方向较高处的安全地方，并与泄漏现场保持一定的距离。
　　现场急救：
　　①对受到腐蚀性化学品伤害较重人员，应在事故现场对其进行针对性的抢救。
　　②吸入蒸气者要立即脱离现场，移至空气新鲜处，并保持安静及保暖。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入。
　　③眼或皮肤接触腐蚀性化学品液体时，应立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。
　　④口服腐蚀性化学品者已出现消化道腐蚀症状时，迅速送医院救治，切忌催吐。

⑤急性中毒者要迅速送医院救治。
（4）筑堤围堵
　　腐蚀性化学品泄漏后向低洼处、窨井、沟渠、河流等四处流散，不仅对环境造成污染，而且对沿途的土地、设施、路面等造成严重腐蚀，扩大灾害损失。因此，救援人员到场后，应及时利用沙石、泥土、水泥粉等材料筑堤，或用挖掘机挖坑，围堵或聚集泄漏的硫酸，最大限度地控制泄漏硫酸扩散范围，减少灾害损失。
（5）关阀断源
　　输送腐蚀性化学品的管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后且阀门尚未损坏，可采取关闭管道阀门的措施制止泄漏。关闭管道阀门时，必须在开花或喷雾水枪的掩护下进行。一般应由事故单位相关工程技术人员实施。如需救援人员实施关阀，则应做好个人安全防护，在搞清所关闭阀门的具体情况后，谨慎操作。
（6）器具堵漏
　　针对泄漏容器、管道等不同情况，可采用不同的堵漏器具，并充分考虑防腐措施后，迅速实施堵漏。
　　容器、管道壁发生微孔泄漏，可用螺丝钉加粘合剂旋入泄漏孔的方法堵漏；管道发生泄漏，不能采取关阀止漏时，可使用堵漏垫、堵漏楔、堵漏袋等器具封堵，也可用橡胶垫等包裹、捆扎等；阀门法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具，并高压注射密封胶进行堵漏。
（7）输转倒罐
　　腐蚀性化学品容器发生泄漏，在无法实施堵漏时，可采取疏转倒罐的方法处置。倒罐前要做好准备工作，对倒罐时使用的管道、容器、储罐、设备等要认真检查，确保万无一失，
　　一般由相关工程技术人员具体操作实施，救援人员给予积极配合。
　　倒罐时要精心组织，正确操作，有序进行，要充分考虑可能出现的各种情况，特别要做好操作人员的个人安全防护，避免发生意外，造成人员伤亡或灾情扩大。倒罐结束后，要对泄漏设备、容器等及时转移处理。
（8）稀释冲洗

对泄漏腐蚀性化学品进行稀释时，要选用喷雾水流，不能对泄漏点直接喷水。如泄漏数量较少时，可用开花水流稀释冲洗，当水量较多时，腐蚀性化学品的浓度则显着下降，腐蚀性相应降低。在稀释或冲洗泄漏时，要控制稀释或冲洗水液流散对环境的污染，一般应围堵或挖坑收集，再集中处理，切不可任意四处流散。
（9）中和吸附
　　腐蚀性化学品泄漏流入沟渠、低洼处等，酸性化学品可用碱性物质，如生石灰、烧碱、纯碱等覆盖进行中和，降低腐蚀性，减少对环境的污染。进行碱性物质覆盖中和时，操作人员要做好个人安全防护，特别要保护好四肢、面部、五官等暴露皮肤，避免飞溅的硫酸造成伤害。中和结束后，要对覆盖物及时进行清理。少量泄漏，可用砂土、水泥粉、煤灰等物覆盖吸附，搅拌后集中运往相关单位进行处理

（10）清理转移
　　泄漏事故处置结束后，要对泄漏现场进行清理。对处置泄漏使用的所有覆盖物进行彻底清理，把覆盖物集中运到相关单位进行处理，或运到环保部门指定的倾倒场处理。
　　对酸性泄漏污染的机器、设备、设施、工具、器材等，由救援人员作用碱性的开花或喷雾水流进行集中洗消，防止造成二次污染。对受污染的路面等也可用碱性水溶液进行冲洗，最大限度地减小泄漏的损害。
　　对泄漏污染的机器、容器等可移动的设备，要组织力量及时转移到安全地方妥善处理。对倒罐后的腐蚀性化学品也要及时转移到有关单位进行处理。

- 3.4 注意事项

（1）加强现场警戒
　　根据泄漏后流散的情况和可能波及的范围，现场警戒区域要适当放大，特别是酸雾飘散的下风方向更要加强警戒，及时疏散警戒区域内的人员至安全地带，严格控制无关人员进入事故现场，防止酸雾对现场人员的侵害。
（2）强化个人安全防护
　　凡参加堵漏、倒罐等进入一线的抢险救援人员，必须做好个人安全防护。执行关阀、堵漏、筑堤、回收、稀释任务的救援人员要佩戴隔绝式呼吸器，着救援防化服，戴防酸手套，不得有皮肤暴露，尤其是面部和四肢，避免飞溅的硫酸造成伤害。如不甚接酸性触化学品，要及时用水冲洗，或用碱性溶液进行有效处理，必要时迅速进行现场急救或送医院救治。现场执行其他任务的抢险救援人员，也要做好安全防护，特别是处于下风向的人员，要采取必要措施，防止蒸气对呼吸道的侵害。
（3）选择上风向较高处设置阵地
　　现场水枪阵地一般应设置在泄漏源上风向的较高处，或侧上风向，防止酸雾对救援人员的直接伤害。救援车应停放在距硫酸泄漏源一定距离的较高处，如事故现场场地有限，则到达现场的救援车较多时，救援车应集中停放在远离泄漏源处，采取接力供水方式向处置现场供水，以防不测。
（4）选择喷雾射流稀释

硫酸具有强烈的吸水性，在与水结合后产生大量的热，如用密集射流直射硫酸，则会使硫酸飞溅，对救援人员造成直接威胁。救援人员如用水稀释硫酸，必须避免水流直射硫酸，即便使用喷雾射流，也不可直射硫酸，避免飞溅起的硫酸伤害救援人员。
（5）精心组织现场急救
　　事故现场如有受伤者，救援人员要迅速组织急救。现场急救一般应由到场的医护人员进行，救援队员给予配合。如果医护人员未到场，救援队员则要进行简单急救，或迅速送医院救治。现场急救应根据伤者的伤势情况和伤者的多少有序进行，一般应先抢救危重受伤者，再抢救轻微受伤者；先抢救行动不便的受伤者，再抢救有一定行动能力的受伤者。急救工作要精心组织，避免混乱。
（6）及时堵漏，控制灾情
　　对持续泄漏的容器、管道等设备，救援人员要根据具体情况，及时采取器具堵漏、筑堤围堵、挖坑聚集等有效措施，拦截、阻止、控制化学品的流散，特别是向重要设施、设备、场所、水域等地方的流散，有效减少硫酸对沿途的强烈腐蚀、破坏及污染。
（7）集中处理稀释水流
　　泄漏事故处置过程中救援人员使用的稀释水流，因受到污染，切不可任其到处流淌，要采取筑堤、挖坑、人工回收等措施尽量集中或回收，然后进行物理或化学中和处理，避免造成次生污染，扩大事故灾情和损失。

# 压力容器爆炸事故现场处置方案

- 4.1 事故风险分析

（1）事故类型：

公司使用的空压机储气罐等均属于压力容器，未经有关部门检验，未取得设备运行许可证；安全阀、压力表过期，作业人员违规操作，未进行日常检查，未及时发现设备损坏，可能引起压力容器超压爆炸。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：压力容器使用、检维修场所。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：

①人员的伤亡；

②财产损失；

（4）事故前可能出现的征兆：

①压力表失灵而导致超压。

②超压运行，安全阀失灵。

③人员误操作、错误的检修方法和对压力容器不定期检查等都将导致事故的发生。

（5）事故可能引发次生、衍生事故：

可能引发火灾、窒息、休克等次生伤害或衍生事故。

- 4.2 应急工作职责

现场指挥组长：现场领班或主管

成 员：当班员工

现场指挥组长的职责

（1）发现事故隐患及时处理并向总指挥报告；

（2）对突发事故立即组织进行救援；

（3）听从公司应急救援指挥机构的指挥进行救援；

（4）负责在事故初起时的应急救援；

（5）预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司级应急救援预案。

- 4.3 应急处置

（1）立即抢救受伤人员，向周围人员呼救，同时通知辖区主管，以及拨打“120”等急救电话。报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。

（2）采取各种措施防止事故蔓延扩大，如切断电源、火源，紧急疏散人员，防止连续爆炸等。

（3）车间在组织进行应急抢救的同时，应立即上报本公司安全管理部门，启动应急预案和现场处置方案，最大限度的减少人员伤害和财产损失。

（4）由现场人员进行简单包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。

（5）保护现场。除非有可能使事故扩大，或有伤员需紧急抢救和严重堵塞交通，影响重要正常活动而必须及时清理外，均不得变动现场（包括保存飞散的零部件并作标记），以作为查清事故的主要依据。

- 4.4 注意事项

（1）发现有人受伤，不可惊慌失措，应找附近的员工帮助救援；

（2）施救的人员最好为经过卫生部门培训或懂医学人员。

# 起重伤害现场处置方案

- 5.1 事故风险分析

（1）事故危险性

起重伤害指从事起重作业时引起的机械伤害事故。常见起重危害包括脱钩砸人、钢丝绳断裂抽人、移动吊物撞人、钢丝绳刮人、滑车碰人、起重设备在使用过程中的倾翻事故及提升设备过卷、蹲罐等事故。

常见起重伤害事故原因包括使用应报废的钢丝绳；重物重量不明或超过额定起重量；人员误操作，无人指挥或指挥信号不明、混乱；作业范围无防护措施，作业区内有人逗留；作业场所地面不平整、支撑不稳定、配重不平衡；安全防护装置缺乏或失灵；吊物捆扎不牢，机砖等零碎材料吊装无定型工具等。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：机修车间起重设备。

（3）危害程度

①人员致残致死率高。

②起重机械伤害可造成划伤、骨折、截肢等伤害事故，甚至死亡。

- 5.2 应急工作职责

（1）现场应急组织

现场应急组长：当班车间主管

组员：当班在岗员工

（2）职责

应急组长职责：

A、负责组建应急队伍对突发事故立即组织进行救援。

B、及时向总指挥部报告，听从公司应急救援指挥机构的指挥进行救援。

C、根据事故发生类型及做出正确的指示处理。

D、在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司综合应急救援预案。

应急组员职责：

A、发现事故隐患及时进行处理并向上级报告。

B、听从现场应急组长指示，正确做出应急处理，报警、疏散、警戒、救护等工作。

- 5.3 应急处置

①起重伤害事故目击者应高声呼救，并立即向当班领班或主管报告。

②现场人员立刻对现场进行警戒，禁止无关人员随意进出。

③应急指挥组长指挥被重物压住或被围困的人员保持冷静并积极展开自救，告诉他们已采取的具体救援措施，稳定他们情绪。

④救护人员立即对受伤人员采取抢险措施。抢救时对压住受伤人员的重量和体积较大的铁件、附件，由吊车平稳吊离；重量和体积较小的物体，至少由两人轻轻抬离，防止对受伤人员的二次伤害。

需保证事故现场相对安全和稳定时，抢救队员才可以进入现场抢救受伤人员。如事故的影响还在继续或加重，抢救人员不得进入事故现场。

⑤救护人员立刻联系总务人员和当地医院，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；

⑥疏散人员负责抢救现场的秩序维护和应急状态下所有设施和物资的安全，支持和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向应急指挥组汇报情况。

- 5.4 注意事项

（1）急救注意事项

在急救医疗机构人员赶到前抢险人员应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。

现场紧急救治时，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者神志清醒，只有简单砸伤或少量出血的外伤时，医疗救护人员应对伤者进行消毒、止血、包扎后，送回住地休息。

如伤者神志清醒，砸伤面较大、流血较多、能走动时，医疗救护人员进行止血、包扎后将伤者送上救护车，由医生负责救护并送到医院进一步观察治疗。

如伤者神志清醒，手臂或小腿发生闭合性或开放性骨折，伴有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定；用救护车送到医院救治；固定时操作者动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤者，以免加重损伤，增加疼痛；如断骨伸出伤口外，不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经，加重伤情；抬运伤员上车时操作者要轻、稳、快，避免震荡或碰到负伤部位。

如伤者神志清醒，有颅脑内出血时，应立即由救护车送到医院进行抢救；如发现有断手或断肢要立即拾起，用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内，不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，避免组织细胞变质；扎紧袋口（在夏季应在口袋周围放冰块雪糕等降温）后，医生将伤员抬上救护车后，随救护车将伤者送到医院进行断手或断肢再植和抢救。

如伤者神志清醒，发现严重眼伤时，可让伤者仰躺，用枕头支撑其头部，使其保持静止不动，立即用救护车将伤者送医院。

如伤者神志清醒，发现铁件或钢筋从身体穿破时，不得将铁件或钢筋从伤者身体内拔出，必须立即将伤者抬上救护车，送到医院抢救，避免处理不当造成伤者的二次伤害。

如伤者处于昏迷状态，有可能发生颈椎、胸椎、腰椎骨折时，抢救人员不能翻动伤员，4人将昏迷伤员用手抬到木板上，抬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，避免把伤者的脊柱神经拉断，造成下肢永久性瘫痪的严重后果；并用木板将伤者抬上救护车立即送医院抢救。

（2）急救设施的配备

①急救箱的配备

急救箱的配备应以简单的适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供应救使用。急救箱应有专人保管，但不要上锁，定期更换超期药品和敷料，每次急救后要及时补充。

A、器械敷料类

消毒注射器（或一次性针筒）、血压表、听诊器、体温表、止血带、止血钳、剪刀、氧气袋、无菌橡皮手套、无菌敷料棉球、棉签、绷带、胶布及镊子等。

B、药物类

消炎药（常用）、止痛药（常用）、止血药（常用）、生理盐水、酒精、碘酒、高锰酸钾等。

②应急工具准备

A、扩音器、充电灯、电筒、安全带、高梯、担架、粗麻绳等；

B、起重设备常用扳手工具、葫芦、钢丝绳、动滑轮、千斤顶等；

C、设置隔离区用的警戒带，各类安全禁止、警告、指令提示标志牌。

# 机械伤害及物体打击现场处置方案

- 6.1 事故风险分析

（1）事故类型：

机械伤害：是指机械设备运动(静止)、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。不包括车辆、起重机械引起的伤害。

物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：各机械设备、作业平台运行及检修场所，施工现场、生活区，临时设施及可能影响周边环境。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：

①人员的伤亡；

②财产损失。

（4）事故前可能出现的征兆：

①机械设备声音异常；

②运行设备突然停止；

③作业人员麻痹大意，违章操作。

④事故可能引发次生、衍生事故：

可能引发火灾、烫伤、休克等次生伤害或衍生事故。

- 6.2 应急工作职责

（1）组织机构

现场应急组长：当班领班或主管

成员：现场作业人员、门卫值班保安

（2）现场应急组长的职责

①发现事故隐患及时处理并向总指挥报告；

②对突发事故立即组织进行救援；

③听从公司应急救援指挥机构的指挥进行救援；

④负责在事故初起时的应急救援；

⑤在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司级应急救援预案。

（3）现场班组成员职责：

①发现事故隐患及时进行处理并向上级报告。

②听从现场应急组长指示，正确做出应急处理。

（4）门卫保安职责：

①当事故发生时，禁止厂外无关人员进入厂内。

②协助公司单位或厂外救助人员到事故现场维护秩序。

- 6.3 应急处置

（1）发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人呼救，同时将异常情况报告领班以上人员，以及拨打“120”等急救电话。

（2）拨打“120”报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。

（3）在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司级应急救援预案。

立即停止运转的机械

大声通知附近人员呼救

将异常情况报告班长或以上人员

班长人员立即报告主管部门与设备部

对事故设备拉上警戒线，保护好现场

- 6.4 注意事项

（1）发现有人卡在设备中时，不可惊慌失措，应找熟知设备的员工帮助救援；

（2）施救的人员最好为经过紧急救护培训或懂医学人员；

（3）事故救援队伍佩戴好个人防护器具，保证自己人身安全；

（4）并根据事故发生的大小报警或寻求其他社会力量帮助，最大限度地减少人员伤害和设备财产损失。

# 受限空间作业应急处置方案

- 7.1 事故风险分析

（1）事故类型：

密闭设备作业：包括各类储罐、炉、塔（釜）、管道、烟道、除尘器、及锅炉作业等；

有限空间作业：包括地下管道、地下室、地下工程、暗沟、地坑、污水池（井）作业等。

（2）事故发生区域、地点或装置名称：各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：

①人员的伤亡；

②财产损失。

（4）危险性概述：

因作业环境复杂，危险有害因素众多，作业人员遇险时施救难度大，盲目施救或救援方法不当，油容易造成伤亡扩大。管理稍有不慎，容易发生安全事故，造成严重后果。受限空间作业的危险性不仅取决于系统清洗、置换处理程度、容器内部结构等因素，还与施工作业单位的资质、施工方案的合理性、劳动组织的协调性、安全措施的有效落实情况及作业人员安全意识的强弱等多方面密切相关。

- 7.2 应急工作职责

（1）组织机构

现场应急组长：当班领班或主管

成员：现场作业人员、门卫值班保安

（2）现场应急组长的职责

①负责指挥事故现场抢救工作，掌握现场事故情况和人员安全情况，确定现场抢救决策，并迅速通知相关人员到达现场开展应急抢救行动；

②在非工作日事件，接受抢险信息，立即按预案发布指令，坚守岗位做好抢险过程信息沟通工作；

③在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告，请求启动公司级应急救援预案，并听从公司应急救援指挥机构的指挥进行救援。

（3）现场班组成员职责：

①发现事故隐患及时进行处理并向上级报告。

②听从现场应急组长指示，服从现场应急救援小组统一派遣和安排。

（4）门卫保安职责：

①当事故发生时，禁止厂外无关人员进入厂内。

②协助公司单位或厂外救助人员到事故现场维护秩序。

- 7.3 应急处置

（1）初步分析

现场应急指挥负责人和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估，根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）现场警戒

救援队伍到达现场后，应急管理小组摸清现场情况，迅速疏散闲杂人员，拉设警戒带，综合进行事态分析，最终采取合适的救援行动。

（3）快速检测

使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测，无检测仪器可以使用动物检测法或蜡烛法进行检测。

（4）强制通风

根据测定结果采取强制性持续通风等措施降低危险，保持空气流通，严禁用纯氧进行通风换气。

（5）自身防护

应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳），系好安全带，以防止受到伤害。

（6）应急照明

在有限空间内救援照明灯应使用12V一下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

（7）脱离危险区域

发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

（8）保持通讯

救援过程中，有限空间内救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（9）紧急救护

救出伤员对伤员进行现场紧急救护，并及时将伤员转送医院。

（10）紧急救护原则

①迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处；

②进行人工呼吸（心肺复苏）救护；

③呼叫“120”急救服务，再急救医生到来之前，坚持做心肺复苏。

初步分析

现场警戒

快速检测及强制通风

抢救伤亡人员、控制危险源

人员转移与救治

- 7.4 注意事项

（1）不明情况绝对不能冒险进入；

（2）必须对受限空间进行长时间的强制通风，稀释有毒有害、易燃易爆气体；

（3）施救人员做好自我防护，系好安全绳、穿好防护服、戴上呼吸器，确保自身安全后方可施救；

（4）施救人员应视自己能力大小进行，对超出自己施救能力的险情要及时毫不犹豫地向外求救。

（5）应急救援器材：呼吸防护用品（全面罩正压式空气呼吸器、长管面具等隔离式呼吸保护器具），应急通讯（报警）器材，现场快速检测设备，强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯，等。

# 高温防暑应急方案

- 8.1 事故风险分析

（1）事故类型：

中暑及相关职业性疾病

（2）事故发生区域、地点或装置名称：高温强辐射作业场所、高温高湿作业场所及夏季露天作业场所等。

（3）事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：

①夏季、日间；

②人员伤亡及健康损害。

（4）危险性概述：

高温作业时，人体可出现一系列生理功能改变，主要为体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统等方面的适应性变化。但是如果温度过高，机体在高温环境下由于热平衡和/或水盐代谢紊乱等而引起以中枢神经系统和/或心血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病——中暑。

- 8.2 应急工作职责

（1）组织机构

现场应急组长：职业健康委员会各部门负责人

成员：现场作业人员、门卫值班保安

（2）现场应急组长的职责

①负责应急救援工作的指挥、协调工作；

②负责督促检查各项预防、应急措施落实到位；

③负责督促本部门落实防高温中暑的物质准备；

④负责督促本部门加强员工防高温的安全教育工作，做好重点防护现场的巡回检查，了解员工身体状况，发现隐患及时处理。

（3）现场班组成员职责：

①贯彻执行公司防暑降温相关制度及要求；

②发现事故隐患及时进行处理并向上级报告；

③听从现场应急组长指示，服从现场应急救援小组统一派遣和安排。

（4）门卫保安职责：

①负责协助伤员转移；

②协助公司单位或厂外救助人员到事故现场维护秩序。

- 8.3 应急处置

（1）高温应急预案启动

以本地气象预报的当日最高气温为依据，连续三天最高温在37℃以上或当体最高气温达38℃时，自动启动应急预案，公司所有部门按应急预案要求落实各项防暑降温措施。

（2）现场中暑应急处置

①轻度患者

轻症中暑临床表现为头昏、头痛、面色潮红、口渴、大量出汗、全身疲乏、心悸、脉搏快速、注意力不集中、动作不协调等症状，体温升高至38.5℃以上。

公司员工在正常作业时出现头昏、乏力、目眩现象时，应立即停止作业，防治出现二次事故，其他周边员工应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息，供应其凉水、药品、湿毛巾等。并通知上级领导。

②严重患者

重症中暑包括热射病、热痉挛和热衰竭三种类型，也可出现混合型。其中：

热射病（包括日射病）亦称中暑性高热，其特点是在高温环境中突然发病，体温高达40℃以上，疾病早期大量出汗，继之“无汗”，可伴有皮肤干热及不同程度的意识障碍等。热痉挛主要表现为明显的肌痉挛，伴有收缩痛。好发于活动较多的四肢肌肉及腹肌等，尤以腓肠肌为著。常呈对称性。时而发作，时而缓解。患者意识清，体温一般正常。热衰竭起病迅速，主要表现为头昏、头痛、多汗、口渴、恶心、呕吐，继而批复湿冷、血压下降、心率紊乱、轻度脱水、体温稍高或正常。

（昏倒、休克、身体严重缺水等）公司员工出现中暑时，其他人员应迅速将中暑患者转移到阴凉通风处，用湿毛巾凉敷其头部，或用湿床单、湿衣服包裹并用扇子使劲扇，以加快散热降低其体温，并应尽快送医院急救，以免导致生命危险。

（3）紧急事件处理流程

①正常工作日

事件发生——通知部门或辖区主管——办公室——安排车辆送医院救治——处理和善后工作

②假日及夜间

事件发生——通知领班或值班主管——公司保安——安排车辆送医院救治——处理和善后工作

- 8.4 注意事项

（1）当生产现场因高温引起而导致发生各种紧急症状时，现场工作人员应采取措施对中暑人员实施有效救护，在第一时间向“120”救护中心救助，并立即向安全生产部及应急领导小组有关成员报告。对于重度中暑者，应尽快送医院急救。

（2）高温期间，各部门每天应加强车间和工作现场的巡回检查，掌握车间的高温环境和员工身体状况，及时处理出现的问题，将事故苗头消灭在萌芽状态。特别是重点防范专业及现场。

（3）各部门应根据气温情况及时提供防暑用品，当发现工作人员有高温不良反应是，应立即将该作业人员转移处理，为防止现场不良反应人员的增加，可停止作业，防止出现二次事故。

（4）高温天气期间每天应向生产一线及作业现场供应绿豆汤或冰水二次，时间分别在每天上午10:00和下午15:00，每天中午免费向员工供应菜汤。具体由总务部门负责落实。

# 附录

- A.1　南充联成化学工业有限公司区域位置图

- A.2　南充联成化学工业有限公司总平面布置图

- A.3　南充联成化学工业有限公司消防、应急设施布置图

- A.4　南充联成化学工业有限公司应急疏散图

- A.5　南充联成化学工业有限公司危险区域划分图

- A.6　南充联成化学工业有限公司应急物资表

- A.7　事故事件报告表

- A.8　南充联成化学工业有限公司应急救援通讯录

A.6　南充联成化学工业有限公司应急物资表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 4kg MFZL4 | 90具 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | ABC类干粉 |  |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 8kg MFZL8 | 120具 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | ABC类干粉 |  |  |  |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | 35kg MFZLT50 | 8台 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | ABC类干粉 |  |  |  |
| 4 | 手提式CO2灭火器 | 5kg MT5 | 46具 | 参照附录A.3 |  |
| 5 | 推车式CO2灭火器 | 20kg MTT20 | 6台 | 参照附录A.3 |  |
| 6 | 灭火器箱 | XMDDG2-2型，翻盖式，碳钢 | 45个 | 参照附录A.3 |  |
|  | 手提式ABC类干粉 | 4kg手提式干粉灭火器 | 2个 |  |  |
|  | 灭火器用灭火器箱 |  |  |  |  |
| 7 | 灭火器箱 | XMDDG3-2型，翻盖式，碳钢 | 60个 | 参照附录A.3 |  |
|  | 手提式ABC类干粉 | 8kg手提式干粉灭火器 | 2个 |  |  |
|  | 灭火器用灭火器箱 |  |  |  |  |
| 8 | 灭火器箱 | XMDDS4-2型，开门式，碳钢 | 23个 | 参照附录A.3 |  |
|  | 手提式二氧化碳 | 5kg二氧化碳灭火器 | 2个 |  |  |
|  | 灭火器用灭火器箱 |  |  |  |  |
| 9 | 高压室外地上式消火栓 | 型号：SS150/80-1.6 | 46个 | 参照附录A.3 |  |
| 10 | 消防水炮 | 型号：PS40；PN1.6 | 25套 | 参照附录A.3 |  |
| 11 | 室外消火栓箱 | 外形尺寸：1000×800×240 | 46套 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | 箱体：碳钢；内含： |  |  |  |
|  |  | DN65，PN1.3的消防水带 | 2根 |  |  |
|  |  | DN80-DN65异径水带接口 | 2个 |  |  |
|  |  | 19mm直流-喷雾水枪 | 2支 |  |  |
|  |  | 消火栓扳手 | 1把 |  |  |
| 12 | 贮罐压力式泡沫比例 | 型号：PHY64 | 1套 | 参照附录A.3 |  |
|  | 混合装置 | 卧式隔膜型（囊式） |  |  |  |
|  |  | 泡沫罐容积：5m3 |  |  |  |
|  |  | 操作压力：1.0MPa |  |  |  |
|  |  | 泡沫混合液流量范围：16～64 L/s |  |  |  |
|  |  | 泡沫比例混合器设计流量：52 L/s |  |  |  |
|  |  | 混合比：3％ |  |  |  |
|  |  | 混合器进出口通径：DN150mm |  |  |  |
|  |  | 消防水压力：1.0MPaG |  |  |  |
|  |  | 消防水类型：淡水 |  |  |  |
| 13 | 空气泡沫产生器 | 型号：PC-16 | 30套 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | 额定流量：16 L/s |  |  |  |
|  |  | 额定进口压力：0.5MPa |  |  |  |
|  |  | 工作压力范围：0.3～0.6MPa |  |  |  |
|  |  | 发泡倍数：6 |  |  |  |
| 14 | 泡沫消火栓 | 型号：SS100/65-1.6 | 10套 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | 压力等级：1.6MPa |  |  |  |
|  |  | 进水口公称直径：DN100 |  |  |  |
|  |  | 进水口连接形式：法兰连接 |  |  |  |
|  |  | 出水口连接形式：口径65mm 内扣 口径100mm 外螺纹 |  |  |  |
| 15 | 泡沫消火栓箱 | 外形尺寸：800×600×240 | 10套 | 参照附录A.3 |  |
|  |  | 固定形式：螺栓固定在混凝土基础上 |  |  |  |
|  |  | 每个消火栓箱内配置一下设施： |  |  |  |
|  |  | DN65×25m消防水带（额定工作压力1.3MPa） | 2根 |  |  |
|  |  | PQ4泡沫枪 | 2支 |  |  |
|  |  | 消火栓扳手 | 1个 |  |  |
| 16 | 泡沫原液 | 3％型抗溶性水成膜泡沫原液 | 5m3 | 参照附录A.3 |  |
| 安全卫生类 |  |  |  |  |  |
| 一 | 生产现场个人防护用品 |  |  |  |  |
| 17 | 过滤式防毒面具及滤罐 | 全面罩3S，中型 | 36套 | 防护器具柜 |  |
|  |  | 防邻二甲苯、有毒烟雾等 |  |  |  |
|  |  | 使用时间不小于30min |  |  |  |
| 18 | 便携式可燃气体检测报警仪 | 测量介质：邻二甲苯 | 2台 | 工具间 |  |
|  |  | 防爆标志：EExia ⅡB T4 |  |  |  |
| 19 | 正压式空气呼吸器 | 防护时间60min | 8套 | 防护器具柜 |  |
|  |  | 容积：6.8L，数量：1个，材质：碳纤瓶 |  |  |  |
|  |  | 工作压力：30Mpa |  |  |  |
|  |  | 带瓶表设计 |  |  |  |
|  |  | 符合标准：HSE-AL-FW2或DOT E-10945 |  |  |  |
| 20 | 封闭式化学防护服 | 全封闭防渗透 | 20套 | 防护器具柜 |  |
| 21 | 耐酸碱化学防护服 | 耐酸耐碱 | 20套 | 防护器具柜 | 橡胶 |
| 22 | 防噪声耳塞 | 香茹型带线耳塞 | 288副 | 防护器具柜 | 塑料，每人1副 |
|  |  | 噪声衰减值：26dB |  |  |  |
| 23 | 防护手套 | 符合GB12624-90 | 288双 | 防护器具柜 | 橡胶，每人1双 |
| 24 | 防护靴 |  | 288双 | 防护器具柜 | 每人1双 |
| 25 | 防护器具柜 | 上下分四层，两双开门 | 4个 |  |  |
| 26 | 急救药箱 | 防中毒、化学灼伤。日常常用药品 | 8个 | 控制室 |  |
| 27 | 防尘口罩 |  | 288个 | 防护器具柜 | 每人1个 |
| 28 | 化学防护眼镜 | 密闭型 | 288副 | 防护器具柜 | 每人1副 |
| 二 | 紧急救援站 |  |  |  |  |
| 29 | 正压式空气呼吸器 |  | 6套 |  |  |
|  | ①气瓶 | 防护时间60min |  |  |  |
|  |  | 容积：6.8L，数量：1个，材质：碳纤瓶 |  |  |  |
|  |  | 工作压力：30Mpa |  |  |  |
|  |  | 带瓶表设计 |  |  |  |
|  |  | 符合标准：HSE-AL-FW2或DOT E-10945 |  |  |  |
|  | ②减压阀 |  |  |  |  |
|  |  | 报警装置：气瓶压力低至5.5MPa时报警 |  |  |  |
|  |  | 手轮侧向设计 |  |  |  |
|  | ③调压阀 |  |  |  |  |
|  |  | 最大供气量：500升/分 |  |  |  |
|  | ④胸表 |  |  |  |  |
|  |  | 要求荧光设计 |  |  |  |
|  |  | 量程：0～40MPa |  |  |  |
|  | ⑤超宽视野面罩 |  |  |  |  |
|  |  | 面罩透镜采用增强碳酸酯表面镀硬膜 |  |  |  |
|  |  | 防雾耐磨设计，零件可拆卸清洗 |  |  |  |
|  |  | 带语音膜片设计 |  |  |  |
|  | ⑥其他要求 |  |  |  |  |
|  |  | 产品符合GA124-2004标准 |  |  |  |
|  |  | 阻燃背架背带，肩带戴有反光片 |  |  |  |
|  |  | 有三通他救功能 |  |  |  |
| 30 | 封闭式化学防护服 | 全封闭防渗透 | 6套 |  |  |
| 31 | 化学防护眼镜 | 密闭型 | 20副 |  |  |
| 32 | 防护器具柜 | 上下分四层，两双开门 | 5个 |  |  |
| 33 | 便携式单通道气体检测仪 | 检测介质：邻二甲苯 | 1套 |  |  |
| 34 | 便携式可燃气体和氧气检测仪 | 检测介质：可燃气体和氧气 | 1套 |  |  |
| 35 | 防护手套 | 符合GB12624-90 | 20双 |  |  |
| 36 | 过滤式防毒面具 | 全面罩中型 | 6套 |  |  |
|  |  | 防邻二甲苯、有毒烟雾等 |  |  |  |
| 37 | 防噪声耳塞 | 香茹型带线耳塞 | 20副 |  |  |
|  |  | 噪声衰减值：26dB |  |  |  |
| 38 | 急救药箱 |  | 2个 |  |  |
| 39 | 安全带 |  | 6根 |  | 尼龙 |
| 40 | 安全绳 | 80米长 | 2套 |  | 尼龙 |
| 41 | 耐酸碱防护服 | 耐酸耐碱，短时不易点燃 | 6套 |  |  |
| 42 | 安全帽 | V-GARD | 20个 |  |  |
|  |  | 帽壳两侧插槽，可加装防护面罩\耳罩 |  |  |  |
|  |  | 符合GB2811-89 |  |  |  |
| 43 | 钳工工具 |  | 1套 |  |  |
| 44 | 担架 |  | 2副 |  |  |
| 45 | 棉被 |  | 2床 |  |  |
| 46 | 无线对讲机 | 防爆型ExⅡB T4 | 2对 |  |  |
| 47 | 便携式氧气复苏器 | 高压氧气瓶充装压力：15 MPa | 1套 |  |  |
|  |  | 氧气瓶材质：铝或高强度碳纤维 |  |  |  |
|  |  | 气瓶有效容积：不小于1 L |  |  |  |
|  |  | 有效使用时间：45 min |  |  |  |
| 48 | 备用空气瓶 | 6.8升 | 6个 |  |  |
| 49 | 车载式移动供气装置 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 6.8升碳纤气瓶 | 4只 |  |  |
|  |  | UE面罩 | 2只 |  |  |
|  |  | 30米供气管 | 2根 |  |  |
|  |  | 气瓶压力低于55巴自动报警 |  |  |  |

A.7　事故事件报告表

| 填表部门 |  |  | 填表人 |  | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生日期 |  |  | 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |  |
| 事故类别 |  |  | 事故报告时间 |  | 员工开始工作的时间 | □上午 □下午 |  |
| 医生或其他健康护理专业人员的姓名 |  |  | 如果在作业现场以外的地方接受医疗处理的地点（机构名称） |  |  |  |  |
| 是否在应急救护室接受医疗 | □是 □否 |  | 是否作为住院病人 过夜接受医疗 |  | □是 □否 |  |  |
| 是否死亡 | □是 □否 |  | 死亡日期 |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生日期 | 是否本企业职工 | 详细地址及邮编 | 诊断情况 |
| 当时作业环境状况及事故经过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故的原因 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前采取临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事故处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |

A.8　南充联成化学工业有限公司应急救援通讯录

| 南充联成化学工业有限公司应急救援通讯录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥中心 |  |  |  | 集团支持 |  |  |  |  |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  |
|  |  | 办公室 | 手 机 |  |  | 办公室 |  | 手 机 |
| 总指挥长 | 许志成 | 1100 | 18111030855 | 董事长 | 柯衣绍 | 71200 |  |  |
| 指挥长 | 林 勇 | 1103 | 18111030856 | 项目经理 | 徐志晓 | 71201 |  |  |
| 副指挥长 | 姚宏宇 | 2411 | 18111030866 | 功能负责人 | 黄文坦 | 71205 |  |  |
| 成员 | 杨 鹏 | 2332 | 13330760505 | 应急协调办公室/值班室 |  |  |  |  |
|  | 黄 懿 | 2222 | 18928071573 | 2222、2223、2225、0817-3855010 |  |  |  |  |
|  | 杨利明 | 2322 | 18990508456 | 通讯组 |  |  |  |  |
|  | 黄遵义 | 2612 | 13696010155 | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  |
| 事故指挥组 |  |  |  |  |  | 办公室 |  | 手 机 |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | 组长 | 杨 鹏 | 2332 |  | 13330760505 |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 成员 | 辜远征 | 2223 |  | 13419109558 |
| 组长 | 林 勇 | 1103 | 18111030856 |  | 田易容 | 2225 |  | 13540582815 |
| 成员 | 全 勇 | 2622 | 18783902955 | 后勤保障组 |  |  |  |  |
|  | 梁 田 | 2632 | 18584217149 | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  |
|  | 杨 霞 | 2672 | 15181757225 |  |  | 办公室 |  | 手 机 |
|  | 何清松 | 2663 | 15729606661 | 组长 | 姚宏宇 | 2411 |  | 18111030866 |
|  | 陈云彬 | 2642 | 18990811505 | 成员 | 刘元龙 | 2412 |  | 13990787772 |
| 消防队 |  |  |  |  | 李凤娟 | 2312 |  | 17781132581 |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  | 程洪秀 | 2212 |  | 13398427072 |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 指挥队 |  |  |  |  |
| 队长 | 全 勇 | 2622 | 18783902955 | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  |
| 成员 | 张 明 | 2624 | 13404082919 |  |  | 办公室 |  | 手 机 |
|  | 李 哲 | 2604 | 18784748375 | 组长 | 刘元龙 | 2412 |  | 13990787772 |
|  | 段久旺 | 2605 | 15184422432 | 成员 | 吕东峰 | 2423 |  | 13318262413 |
|  | 弋耀磊 |  | 18989199334 |  | 唐 韬 | 2413 |  | 13890834876 |
|  | 彭立权 |  | 18096270112 |  | 姚 鑫 | 2422 |  | 15775883929 |
| 抢救队 |  |  |  |  | 汪启新 | 2424 |  | 18280801741 |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  | 余 洪 | 2425 |  | 13547589969 |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 支援队 |  |  |  |  |
| 队长 | 梁 田 | 2632 | 18584217149 | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  |
| 成员 | 陈 前 | 2602 | 13666150554 |  |  | 办公室 |  | 手 机 |
|  | 夏国超 | 2603 | 13666295859 | 组长 | 李凤娟 | 2312 |  | 17781132581 |
|  | 雷雨田 | 2633 | 13890642513 | 成员 | 申 巧 | 2313 |  | 18161450972 |
|  | 吕兴平 |  | 17780916828 |  | 蒋 莹 | 2342 |  | 13990876562 |
|  | 赵永海 |  | 15883063195 |  | 杜 淼 | 2512 |  | 15882408726 |
| 维护队 |  |  |  |  | 张 浪 | 2513 |  | 18284156362 |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | 后备队 |  |  |  |  |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  |  |
| 队长 | 何清松 | 2663 | 15729606661 |  |  | 办公室 |  | 手 机 |
| 成员 | 陈 前 | 2602 | 13666150554 | 组长 | 程洪秀 | 2212 |  | 13398427072 |
|  | 王 冬 | 2664 | 15282543139 | 成员 | 欧委明 | 2226 |  | 18280805897 |
|  | 王 伟 | 2653 | 15775896669 |  | 李 雄 | 2226 |  | 18582229995 |
|  | 龙文西 | 2652 | 18398457230 |  | 唐 维 | 2514 |  | 18384287242 |
| 公用队 |  |  |  |  | 贾 梅 | 2515 |  | 18990860200 |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | 社会救援电话 |  |  |  |  |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 市公安局 |  |  | 0817-2803000 |  |
| 队长 | 陈云彬 | 2642 | 18990811505 | 市安监局 |  |  | 0817-2222419/2224662 |  |
| 成员 | 张 健 |  | 18148040429 | 市环保局 |  |  | 0817-2168192 |  |
|  | 杜 飞 |  | 13619057290 | 市公安消防支队 |  |  | 0817-2234593 |  |
|  | 郑 凯 |  | 13320934351 | 市急救医疗中心 |  |  |  |  |
| 公关组 |  |  |  | （嘉陵区医院） |  |  | 0817-3887000 |  |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | （川北医学院附属医院） |  |  | 0817-2262120 |  |
|  |  | 办公室 | 手 机 | （市中心医院） |  |  | 0817-2222658 |  |
| 组长 | 杨利明 | 2322 | 18990508456 | 区公安局 |  |  | 0817-2323110 |  |
| 成员 | 付 伟 | 2323 | 15196936471 | 区安监局 |  |  | 0817-3698056 |  |
|  | 李 敬 | 2324 | 15681399272 | 区环保局 |  |  | 0817-3698062 |  |
|  | 李 琴 | 2325 | 15281098134 | 嘉陵区环境监测站 |  |  | 0817-3636826 |  |
| 污染防治组 |  |  |  | 区急救中心 |  |  | 120 |  |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | 园区特勤消防队 |  |  | 119 |  |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 嘉陵区急控中心 |  |  | 0817-3883393 |  |
| 组长 | 黄遵义 | 2612 | 13696010155 | 河西镇政府 |  |  | 0817-3863015 |  |
| 成员 | 武 江 | 2613 | 13350664883 | 相关单位电话 |  |  |  |  |
|  | 王禹川 | 2614 | 18111029555 | 晟达新材料公司 |  |  | 0817-2239781 |  |
| 警卫组 |  |  |  | 石达化工 |  |  | 0817-2600123 |  |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |  | 柏华水务 |  |  | 0817-386365 |  |
|  |  | 办公室 | 手 机 | 中机国能 |  |  | 0817-3855391 |  |
| 组长 | 黄 懿 | 2222 | 18928071573 |  |  |  |  |  |
| 成员 | 何江平 | 2229 | 18140277852 |  |  |  |  |  |
|  | 蒲珍强 | 2229 | 13662984929 |  |  |  |  |  |
|  | 李坤学 | 2229 | 15708172727 |  |  |  |  |  |
|  | 帅 毅 | 2229 | 18113915988 |  |  |  |  |  |