南充市奇特花炮有限公司 《安全生产事故综合应急救援预案》 应急预案编号：QT-2016-0001 应急预案版本号：2016年第二版 生产企业名称：南充市奇特花炮有限公司 编制单位名称：南充市奇特花炮有限公司 预案发布日期：2016年1月1日

发　布　令

根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等有关法律、法规的规定,我公司于2016年1月 1日正式下发《安全生产事故应急救援预案》。本预案自2016年1月1日起执行。

法定代表人：

2016年1月 1日

南充市奇特花炮有限公司

应急救援预案编制小组

| 编制小组 | 姓 名 | 职 务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制组长 | 罗建全 | 总经理 |  |
| 编制副组长 | 谢均文 | 副总经理 |  |
| 主 编 人 | 王兆勇 | 办公室主任 |  |
| 编制人员 | 胡小秋 | 办公室文员 |  |
|  | 罗国斌 | 安全管理人员 |  |
|  | 吴会明 | 技术负责人 |  |
|  | 杨素珍 | 现场管理员 |  |
|  | 马川雄 | 电脑操作员 |  |
| 校核人 | 谢均文 |  |  |
| 批准人 | 罗建全 |  |  |
| 编制单位 | 南充市奇特花炮有限公司应急救援办公室编制小组 |  |  |
| 编制时间 | 2015年12月25日 |  |  |

目     录

一、总则.......................................................................1

(一)编制目的................................................................ 1

(二)编制依据.................................................................1

(三)适用范围.................................................................2

(四)应急预案体系.............................................................2

(五)应急工作原则.............................................................3

二、生产经营单位的危险性分析................................................3

(一)公司概况.................................................................3

(二)危险因素.................................................................4

1、火灾、爆炸事故............................................................4

(1)主要氧化剂危险因素分析....................................................5

(2)主要还原剂危险因素分析....................................................5

(3)主要着色剂危险因素分析....................................................6

(4)其他物质危险因素分析......................................................7

(5)主要半成品、成品危险因素分析..............................................7

（6）引火线危险因素分析.......................................................8

(7)带药半成品危险因素分析....................................................8

(8)成品危险因素分析..........................................................9

2、机械能作用事故............................................................9

(1)违反操作方法..............................................................9

(2)超过规定的温度............................................................9

(3)处理方法不当..............................................................9

(4)公司机械名称及数据见表格..................................................9

3、自然灾害事故.............................................................10

4、预防事故的重要部位.......................................................10

(1)爆竹生产区...............................................................10

(2)烟花生产区...............................................................10

(3)危险品库区...............................................................11

5、安全设施.................................................................11

6、消防设施.................................................................12

三、组织机构..................................................................13

(一)应急组织体系...........................................................13

1、应急救援指挥部示意图....................................................13

2、应急指挥部及上报有关部门通讯录..........................................14

3、应急指挥部职责..........................................................14

4、应急指挥部办公室职责....................................................15

5、现场指挥部职责..........................................................15

6、应急工作小组及其职责....................................................16

(二)应急救援领导机构及岗位责任..............................................17

1、应急救援领导机构框架图..................................................16

2、岗位职责................................................................17

四、预防和报警...............................................................18

(一)危险源监管理...........................................................18

(二)预警行动...............................................................19

(三)信息报告与处置.........................................................21

1、信息报告与通知..........................................................21

2、信息上报................................................................21

3、信息传递................................................................21

五、应急响应.................................................................21

(一)响应分级...............................................................21

(二)应急响应程序...........................................................22

(三)应急结束...............................................................24

六、信息发布.................................................................25

七、后期处理.................................................................25

八、保障措施.................................................................26

(一)通信和信息保障.........................................................26

(二)应急队伍保障...........................................................27

(三)应急物资装备保障.......................................................27

(四)经费保障...............................................................28

(五)其他保障...............................................................28

九、培训与演练..............................................................28

(一)培训...................................................................29

(二)演练...................................................................29

(三)演习内容...............................................................29

(四)演习总结...............................................................29

十、奖惩.....................................................................29

(一)奖励...................................................................29

(二)惩处...................................................................30

十一、附则...................................................................30

(一)术语与定义.............................................................31

(二)应急预案备案...........................................................31

(三)维护与更新.............................................................31

(四)制定与解释.............................................................31

(五)应急预案实施...........................................................31

十二、附件...................................................................31

南充市奇特花炮有限公司

安全生产事故应急救援预案

一、总则

- (一)编制目的

为了增强我公司应对和防范烟花爆竹事故，科学应对可能发生的安全事故，建立统一领导、分级负责、反应快速的应急工作机制，及时有效地开展应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。降低对事故环境产生的不利影响，特制定预案。

- (二)编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)

2、《生产安全事故应急预案管理法》（国家安全监管局第17号）

3、《安全生产许可证条例》（国家主席令第397号）

4、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院第455号）

5、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府216号令）

6、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）

7、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

8、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(GB/T 29639-2013)

- (三)适用范围

本预案适用于南充市奇特花炮有限公司在生产、销售、运输、储存过程中发生的（III级）以上烟花爆竹爆炸或火灾事故的预防和处理。（响应分级标准见5.1）。

- (四)应急预案体系

为科学应对各类突发事件，保障公共安全和提高处置突发事件的能力，公司明确了突发事件应急系统，明确了组织指挥体系，制定了预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障及措施，并制订了综合应急预案，专项应急预案(见附件)。现场处置方案(见附件)、应急预案，根据实际情况，有计划、有重点、有规模地组织预案演练，确保预案的科学性和操作性高度统一。

南充市奇特花炮有限公司综合应急预案

综合应急预案现场处置方案

南充市奇特花炮有限公司重大危险源专项应急预案

专项应急预案现场处置方案案

- (五)应急工作原则

1、以人为本，安全第一。

2、统一领导，分级负责。

3、条块结合，属地为主。

4、依靠群众，依靠有关部门，依法防范。

5、预防为主，平战结合。

6、自救互救。

7、属地救援。

二、生产单位的危险性分析

- （一）公司概况

公司成立于2010年5月，注册地址：四川省南部县寒坡乡四房嘴村，经济性质为：个人独资，现有从业人员200 人，其中，专职安全管理员4人，保管员5人，守护员2 人。 我公司主要经营的产品有：C级组合烟花类；B、C级吐珠类；C级爆竹类。

我公司烟花爆竹成品仓库和化工原料库、黑火药库、引火线库、亮珠库位于我公司北面，库区总占地面积约 20000㎡。库区内设有1.1-1 级烟花爆竹专用仓库1栋，库房总建筑面积约250㎡，计算最大药量1000㎏，1.3级烟花爆竹专用仓库4栋，库房总建筑面积约2500㎡，引火线仓库2栋，单栋最大药量1000㎏，亮珠仓库4栋，单栋最大药量2000㎏，黑火药仓库3栋，单栋最大药量2000㎏。所有仓库距城镇、村庄、公共设施、架空电力线路等的防护距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》的要求。库区距南部县消防大队30分钟车程，距县医院30分钟车程。公司组建了相应的安全生产管理组织机构，明确了各部门各岗位的安全生产职责，建立健全了烟花爆竹的安全管理制度与操作规程，配备了专职、兼职安全管理人员，其安全管理人员与危险从业人员均取得了培训上岗资格证。在项目的有效运作期间，注重生产现场的管理，加大安全生产设备设施的投入，严把产品质量关，确保了本项目的安全运行。

| 基 本 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南充市奇特花炮有限公司 |  |  |  |
| 营业执照 | （注册号）511321000022143 | 机构代码 | （代码号）L2059831-3 |  |
| 生产许可证编号 | （川）YH安许证字［2013］030070号 | 税务登记 | （税字）511321L20598313号 |  |
| 法人代表 | 罗建全 | 联系电话 | 13980303613 |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  |  |  |
| 企业住所 | 南部县寒坡乡四房嘴村 | 固定资产 |  | 100万元 |
| 工厂面积 | 约400亩 | 流动资金 |  | 2000万元 |
| 从业人员 | 200人 | 生产规模可达 |  | 约3000万元 |
| 安全管理人员数量 | 主要负责人1人，专职安全员3人，兼职安全员10人 | 生产品种 |  | 爆竹类、吐珠类、组合烟花类 |

- （二）危险因素

本公司可能发生的烟花爆竹安全事故主要有以下几类：

1、火灾、爆炸事故：

危险因素分析

危险因素分析是运用安全系统工程的原理和方法，对系统中存在的危险因素进行辨识与分析，判断系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，针对烟花爆竹生产特性与事故特性，着重对该公司的主要物料、生产工艺、重大危险源、火灾爆炸事故、设备与检修自然灾害事故等方面的危害性进行辨识与分析。经统计，本项目烟花爆竹生产所需的氧化剂主要有：高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡等，其主要危险由害因素分析如下：。

(1)主要氧化剂危险因素分析

①硝酸钾的危险因素：硝酸钾本身不燃，遇可然物着火时， 能够分解放出氧气，助长火势。硝酸钾与还原剂接触或混合时有燃烧爆炸的危险，燃烧爆竹后产生有毒和刺激性的氮氧化物气体。

②高氯酸钾的危险因素：

高氯酸钾与还原剂和金属粉末等组成爆炸性混合物，遇摩擦、撞击易引起着火或爆炸。高氯酸钾容器置火场中易爆炸。高氯酸钾在高温下能分解成各种氯化物和臭氧，危害人体健康。

③硝酸钡的危险因素：

硝酸钡为无机氧化剂，遇可燃物着火时，受热分解放出氧气，助长火势。与还原剂或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物，引起人员中毒。

(2)主要还原剂危险因素分析

经统计，本项目烟花爆竹生产所需要的还原剂主要有：硫磺、木炭、铝镁合金粉、铝银粉、钛粉等，其主要危险有害因素分析如下：

①硫磺粉尘与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物，在达到一定高温时硫磺会燃烧后生成刺激性SO2,SO2与空气中水分接触生成具有腐蚀性的H2SO3。

②铝银粉的危险因素：

铝银粉与氧化物接触形成爆炸性混合物，铝银粉的粉尘能与空气形成爆炸性混合物，遇明火就会爆炸。大量铝银粉遇潮湿、水蒸气能自然。铝银粉的粉尘能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。

③铝镁合金粉的因素：

铝镁合金粉的危险程度分级为一级遇水易燃物品、高能可燃物。大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自然。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与酸类或与强碱接触会发生剧烈的化学反应，同时产生大量氢气，引起燃烧爆炸。

④木炭的危险因素：

木炭粉尘接触明火有轻度的爆炸性。木炭粉中夹杂的无机物对皮肤、黏膜及呼吸道有一定地刺激。

(3）主要着色剂危险因素

经统计，本项目烟花生产所需要的着色剂主要有：氧化铜、碳酸锶等，其主要危险有害因素分析如下：

①氧化铜的危险因素：

氧化铜未有特殊的燃烧爆炸特性，与强还原剂接触能引起剧烈反应。氧化铜有毒，具有刺激性，对人体皮肤、呼吸道有一定危害。

②碳酸锶的危险因素：

碳酸锶未有特殊的燃烧爆炸特性。但锶盐对人体骨质钙化过程有影响，应加强对从事碳酸锶作业的女工妊娠期、哺乳期的防护。

(4）其他物质危险因素分析

经统计，本项目烟花生产所需的其他化工原料有害包括含氯有机物、溶剂（酒精）、粘合剂（酚醛树脂）、纸张等，其主要危险有害因素分析如下：

①氯离子树脂的危险因素：

氯离子树脂，受高温热分解出有毒的腐蚀性气体。本品中毒时可影响肝脏、中枢神经系统和心血管系统，可致皮溃疡。

②酒精的危险因素：

酒精属于易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的酒精容器有爆炸危险。酒精对中枢神经系统有抑郁作用，长期接触对人体有毒。

③酚醛树脂的危险因素：

酚醛树脂属于易燃熔化物体，遇高热、明火易引燃，有燃烧引起火灾危险，燃烧过程中会产生有毒有害气体。

④纸张是烟花爆竹与引火线生产的主要原材料之一。纸为易燃物品，遇高热、明火引燃，有燃烧引起火灾危险。

(5）主要半成品、成品危险因素分析

①黑火药危险因素分析

黑火药是制造爆竹、烟花等的主要原料之一。黑火药在外界热源、撞击、摩擦、冲击波、光、电、火花等作用下，容易发生燃烧爆炸，因此它们具有遇热危险性、机械作用危险性和静电火花危险性。

黑火药燃烧时，反应很剧烈，放出大量的气体和大量的热。这些气体生成物受热后体积骤燃膨胀，几乎达到原来火药体积的2000倍，因而发生爆炸，爆炸生产的空气冲击波对周边破坏性很大。因此它具有燃烧爆炸破坏性。

②烟火药危险因素分析

本项目烟花生产过程中的烟火药剂、亮珠、开包药、稻糠药，与黑火药一样，在外界热源、撞击、摩擦、冲击波、爆轰波、光、电、火花等作用下，容易发生燃烧爆炸。因此他们也具有遇热危险性、机械使用危险性和静电火花危险性。

如果烟火药中含有铝银粉、铝镁合金粉等物质，在遇湿或吸湿情况下会发生化学反应，放出大量的热量和可燃气体，散热不及时会导致热能蓄积温度升高，达到药剂自然点而引起燃烧，甚至发生爆炸，因此它具有遇湿易燃危险性。

（6）引火线危险因素分析

本项目生产所需的引火线，其主要原料是氧化剂与木碳的二元混合物。此种引火线极易燃烧，单根燃烧速度在30-35秒/米，多根或成把、成件时，其燃速极快，瞬间由爆燃转为爆轰，产生大量的C0、C02气体和高温。因此，在生产、运输或储存过程中，若不坚持少量、多次、勤运走的原则，或库房通风不良、不干燥、容易受潮，或者搬运时若不轻装轻缷，或直接与火源接触，容易引发燃烧爆竹事故。

(7）带药半成品危险因素分析

本项目在烟花生产过程中，含有烟火药或黑火药的半成品，具有易燃易爆性、遇热危险性、遇湿易燃危险性、机械作用危险性、静电火花危险性，在外界热源、撞击、摩擦、倒塌或坠落、冲击波、爆轰波、光、电（静电）等能量的作用下，变得非常敏感，很容易引起燃烧爆炸。

(8)成品危险因素分析

烟花的成品属于易燃易爆危险物品，其危险特性主要有遇热危险性、机械作用危险性、静电火花危险性等。在生产储存过程中，引发成品爆炸事故的因素可能来自：

①烟花成品从高处跌落；

②明火引燃、引爆成品；

2、机械能作用事故

机械能作用事故是一种物理因素的反应，是外力（机械能）作用产生的结果，我公司有机械混药、机械运输等带药运作。其可能发生事故的原因如下：

(1)违反操作方法。

操作时磨擦、撞击、拖拉、用力过猛，不使用专用的工具等。

(2)超过规定的温度。

机械运作使用时间过长、温度过高等。

(3)处理方法不当。

在检修时触电伤人器件脱落冲击伤人、违章操作伤人等。

(4)我公司机械名称及数据见表格：主要生产设备（工用具）一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 是否正常 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分纸发水机 | 2 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 2 | 鞭炮卷筒机 | 62 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 3 | 切饼机 | 3 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 4 | 球磨机 | 1 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 5 | 混装药机 | 2 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 6 | 插引机 | 33 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 7 | 结鞭机 | 26 | 正常 | 鞭炮生产区 |  |
| 8 | 打底机 | 3 | 正常 | 烟花生产区 |  |
| 9 | 粉碎机 | 3 | 正常 | 烟花生产区 |  |
| 10 | 造粒机 | 3 | 正常 | 烟花生产区 |  |

3、自然灾害事故

自然灾害事故指由山火、山洪、地震等难以抗拒的自然因素所导致的事故。

其他原因引起的事故如下：

(1)超过核定储存量储存药物、产品。

(2)人员拥挤、集中，疏散通道不畅通。

(3)由静电积累、火源、电源、

(4)小动物啃咬等引发的事故。

4、预防事故的重要部位：

(1)鞭炮生产区

①机械混装药工房

(2)烟花生产区

①造粒生产区。

②晾晒房、亮珠中转库、黑火药中转库、药物中转库。

③亮珠晒场、亮珠烘房。

④内套装填工房、亮珠中转房、开爆药中转库、内套饼中转库。

⑤组装上硝工房、军工硝中转库、内套饼中转库、成品中转库。

⑥吐珠类生产区、上引、上丸工房、装箱工房、药物中转库、成品中转库。

(3)危险品库区：

①引线库。

②亮珠库。

③黑火药库。

5、安全设施

南充市奇特花炮有限公司烟花生产区、库区及燃放试验销毁场均设置有砖砌围墙，结合该场地地形，围墙高度为2m,围墙与离建筑物距离均在5m以上。

南充市奇特花炮有限公司按照设计要求设置了防护屏障，部分利用山体作为天然防护屏障，其余采用防护土堤的形式。

南充市奇特花炮有限公司在危险品生产与库区设置有防雷装置6座大型防雷塔，在各危险生产区及危险品库区的安全出口处安装了80根导静电装置，防雷防静电装置经当地气象中心检测，出具体了合格的检测报告。

| 主要安全设施统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（工具）名称 | 单位 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 大型避雷塔 | 座 | 6 | 防雷击 |
| 2 | 静电触摸器 | 个 | 80 | 消除人体静电 |
| 3 | 监控摄像头 | 台 | 103 | 重要部位监控 |
| 4 | 监控视频 | 台 | 5 | 观察安全生产和重点部位 |
| 5 | 发电机组 | 120千瓦 | 1 | 备用电源 |
| 6 | 电源电器 |  |  | 防爆型 |
| 7 | 厂区高音广播 | 套 | 1 | 安全生产宣传用 |
| 8 | 急救运输车 | 辆 | 2 | 安全运输专用 |
| 9 | 药物用品 |  |  | 创可贴，急救纱布（带）伤者急救用 |

6、消防设施

该公司内部有3口连续48小时供水的水井，可供整个公司消防和生产用水补给。

在烟花生产区、鞭炮生产区山顶分别有两口高位蓄水池，同时在生产区重点部位修建有大消防池8个，消防沙池5个。

成品库区内有1条小河，蓄水量巨大，足够供成品库区消防用水。各区内配有灭火器、消防水桶、消防水泵及消防水带。

安全及消防设施设备一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 规格型号 | 数量 | 目前是否正常 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 干粉 | 180余只 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 2 | 手抬机动消防泵 | 7马力 | 2台 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 3 | 消防桶 |  | 120只 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 4 | 消防水池 |  | 8个 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 5 | 河流 |  | 1处 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 6 | 消防管带 |  | 200米 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 7 | 大型避雷塔 |  | 6套 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 8 | 导静电设备 |  | 80套 | 正常 | 生产区、库区 |  |
| 9 | 视频监控设施 |  | 103个 | 正常 | 1.1级工房、库房 |  |
| 10 | 温度湿度计 |  | 40只 | 正常 | 中转库、成品库 |  |
| 11 | 防护屏障 |  | 80处 | 正常 | 1.1级工房、库房 |  |
| 12 | 安全标志 |  | 21处 | 正常 | 生产区、库区 |  |

三、组织机构

公司成立烟花安全生产事故应急救援指挥部（以下简称：应急指挥部），应急指挥部下设办公室（简称应急办）。当发生重大、特大烟花事故时，在事故发生地附近成立现场指挥部。

(一)应急组织体系

1、应急救援指挥部示意图

应急救援指挥部

总指挥

现场指挥

通迅联络组

人员疏散组

医疗救护组

应急抢险组

事故调查组

2、应急指挥部及上报有关部门通讯录：

总  指  挥：罗建全 （13980303613）

副 总指 挥：谢均文 （13699697538）

应急抢救组：吴会明 （13541194809）

报警联络组：杨先明 （13419124515）

人员疏散组：马川雄 （15984826300）

医疗救护组：罗国斌 （18909073815）

事故调查组：罗定国 （15387620279）

安全警戒组：王兆勇（15182980388）

应急办公室：罗建全（0817-5634418）

公司值班室：  0817-5634678

南部县安监局：0817-5522425

报警电话：110

火警电话：119

救护电话：120

3、应急指挥部职责

公司应急指挥部负责统一指挥烟花事故的救援工作，其主要职责如下：

（1）组织编制和修订应急预案；

（2）作出烟花爆竹重大事故抢救方案和决策；

（3）授权各职能部门实施应急救援需要的所有工作；

（4）负责建立和维护应急信息平台；

（5）识别烟花爆竹事故等级，提出预警级别建议；

（6）做好善后和灾后重建工作；

（7）必要时，协调武警、公安系统迅速调集武警部队和公安干警

参加重大事故应急救援工作。

4、应急指挥部办公室职责

公司烟花爆竹安全生产事故应急救援指挥部下设办公室（简称应急办），办公室设在保卫科、公司办公室。负责公司烟花爆竹事故应急指挥部的日常工作；其主要职责如下：

（1）负责公司各应急救援职能部门的联系、协调工作；

（2）负责收集和汇总烟花爆竹事故信息，并及时向应急指挥部和区应急指挥中心报告；

（3）组织烟花爆竹事故调查，了解、汇总应急工作情况；

（4）制定公司烟花爆竹事故应急演练计划，并组织实施演练和总结评估。

5、现场指挥部职责

现场指挥部负责组织、指挥和协调事故现场的应急救援工作；其主要职责如下：

(1) 分析、判断烟花爆竹事故发展趋势和确定应急救援行动方案；

(2) 组织相关职能部门按照应急援救预案开展紧急救援工作；

(3) 保持与上级主管部门和当地政府机构的通信联络，随时报告应急救援情况，及时向本公司传达落实上级有关应急救援的指示或要求；

(4) 涉及重大事故应先报告上级领导后处置，情况紧急时也可以先处置后报告或越级报告；

(5) 组织、落实应急救援物资；

(6) 开展事故现场的应急抢修和伤员紧急救护工作；

(7) 编写灾情评估报告。

6、应急工作小组及其职责

根据应急援救行动的需要，组织5个应急工作小组，在现场指挥部的指挥下，实施应急救援行动，各工作小组组成及其职责分别如下：

(1)安全警戒组职责：

由组长马川雄主要负责事故现场的交通疏导，保证救援顺利进行，做到消防车、救援车及其他有关车辆能畅通进出事故现场；负责对现场及周围居民进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。事故现场道路交通管制，布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域。向指挥部报告单位员工伤亡、失踪等安全情况；

(2)应急抢险组职责：

由组长吴会明主要负责现场烟花爆竹火灾的扑救；现场伤员的搜救，严防相邻的易燃易爆、有毒物质泄露。事故得到控制后负责现场清理工作。

(3)医疗救援组职责：

由组长罗国斌负责现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对中毒、受伤人员进行现场分类和紧急抢救，配合事故医务人员护送伤员到医院进一步治疗。与当地及外地有关医疗单位联系抢救事宜，现场急救药品的联系和提供。

(4)通讯联络组职责：

由组长杨先明负责事故现场的通讯联络和对外联系；主要负责保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明及通信联络；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

(5)事故调查组职责：

由组长罗定国负责事故调查取证工作，当事故发生后，一是疏散人群，二是及时向有关部门报告，三是保护现场，四是作好事故发生的取证材料，并配有关部对事故发生的调查工作。

(二)应急救援领导机构及岗位责任

1、应急救援领导机构框架图：

应急救援指挥部

指挥：罗建全

现场指挥：谢均文

应急抢险组：吴会明

医疗救护组：罗国斌

安全警戒组：马川雄

事故调查组：罗定国

报警联络组：杨先明

2、岗位职责

(1)应急救援领导小组职责：①应急救援预案的编写、修改、组织演练的培训工作；②指导参加每次应急救援任务分工；③指导协调公司进行应急救援工作，作到统一安排部署；④应急救援工作后的重建，恢复生产销售工作；⑤根据《安全生产法》、《烟花爆竹安全生产管理条例》的要求负责事故调查、处理、上报工作。

(2)应急救援指挥部职责：①总指挥责任事故现场总体协调及决策。当事故发生后，实施应急救援活动；②副总指挥在总指挥的领导下，负责对应急救援实施全面监督，协调内外关系；③负责资金、物资、交通运输等向应急救援提供保障，达到目的全面合作成功进行应急救援的目的；④并在总指挥不在时，履行总指挥职权。

(3)应急抢救组职责：在总指挥的指挥下参加抢险救援。在组长带领下，①负责应急救援预案在事故中的实施；②负责组织当班人员在事故发生时将发生事故区域的人员、物资抢救到安全地点；③为应急救援提供安全保障。

(4)后勤工作保障组：①负责事故现场所需的各种抢险救援器材的供应和医疗；②生活用品的供应，使应急救援预案圆满完成。

(5)安全警戒组：①设置警戒区域；②组织人员撤离现场；③做好各类安全工作和协调工作。

(6)通讯联络组：①负责公司应急指挥部报告；②负责与当地公安消防、安全生产监督管理局、120急救中心报告；③负责现场的通讯联络任务；④按照事故现场指挥部命令；⑤告知周边人员撤离警戒区域外。

(7)事故调查组：①负责做好事故发生后的现场保护；②调查第一现场人员调查取证有关材料；③配合、协助上级有关部门的调查工作；④做好事故调查保密工作；⑤按程序做好事故发布工作。

四、预防和预警

(一)危险源管理

烟花生产区及库房的安全防范措施采用“人防、物防、技防”相结合的方式，设置有安全防范系统。危险品总仓库区安装有视频监控系统。安全生产组织机构对重大危险源危害因素和安全隐患进行安全检查和安全现状评价以及隐患整改的方法进行监测。

鉴于烟花爆竹的危险特性，其主要发生燃烧、爆炸事故，烟花爆竹燃烧、爆炸的产物中的一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NO2）等都有一定的毒性，危害人身安全，妨碍灭火行动。

对烟花爆竹突发事故的抢险、救援及控制措施应从积极预防起火、早起发现、初期灭火方面采取措施，从根本上降低发生火灾、爆炸事故的概率，同时要通过控制事故扩大的措施，达到尽量减少人员伤亡、设备损害和环境污染的目的。

(二)预警行动

烟花爆竹发生火灾、爆炸事故的原因主要有：因生产、运输、搬运过程中操作不当引发火灾、爆炸；因搬运、装卸、包装等原因发生爆炸事故；因静电、雷击、药物受潮、电器漏电等引起火灾爆炸事故。因此，本公司要落实安全责任制，安全管理人员要作好检查和记录，发现问题及时整改，减少事故隐患。

发生事故后，公司应急救援指挥部应迅速作出判断，决定启动本应急预案。事故情况严重，超出公司应急处置能力时,应急指挥部应立即通过电话等方式，向白果乡派出所、白果乡人民政府报告，派出所、人民政府接到报告后应向县应急指挥中心、县安监部门报告,县应急指挥中心根据需要启动市级应急预案或上报至市应急指挥中心(或市应急办)。

先期预防措施如下：

1、企业应急指挥部接警后，立即由应急办通知应急指挥部各成员、各应急工作小组和企业各职能部门，要求所有人员做好应急救援准备; 依据事故的险情，确定是否向安监部门、消防部门、医院、供电公司等外部单位寻求援助。

2、由总指挥在第一时间召集有关人员，研究和决定应急救援初步方案。

3、尽快组织撤离事故区域附近职工或群众，采取一切可能措施，防止人员伤亡。

4、决定启动本预案，并报告安监局和上级主管部门。

公司应急救援指挥部接警后，立即组织有关人员赴事故现场救援。当公司内发生紧急情况，紧急疏散警报发出后，全体员工及来访人员必须遵守公司应急疏散计划，按照紧急疏散线路尽快到达安全地点。应急救援小组成员应立即到达指定位置，指导人员转移到安全地带，发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，首先进行伤员救助；在不能确定环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应首先作好个体防护后再进行救助工作。司机必须立即将各自的车辆驶离停车场，以免阻碍其他救援车辆的通行；警卫人员应及时将大门打开至最大，同时公司内人员及车辆单向离开，指挥外部救助车辆有序进入生产区。

一旦发生事故，企业负责人应立即发出警报，并向上级汇报；如是公司外部火灾，应立即组织现场急救小组实施抢救，可以利用配备的消防器材和消防知识进行自救并全力保护好仓库，限制火灾事故蔓延扩大危及仓库，减少损失；如是公司内部火灾，应立即组织指挥无关人员及非专业人员撤离现场至安全地带后，再组织专业人员组成现场急救小组，视火灾现场内危险物质的品种、数量、性质、摆放位置等决定实施相应的急救方案。本公司领导应及时奔赴事故现场安全距离外，召集应急救援人员集中了解事故情况，搞清现场破坏情况及商品的实际存量和存放位置，根据具体情况谨慎组织救援并及时与外部取得联系。

(三)信息报告与处置

1、信息报告与通知

本公司值班室设固定电话1部，随时可与消防队联系，值班室24小时报警电话：  0817-5634678

紧急事件外部救援单位和政府有关部门联系电话：

黄金镇派出所  0817-5736110

南部县安监局  0817-5522425

报警电话: 110

急救电话: 120

火警电话:119

2、信息上报

总指挥接到安全生产事故报告后，应于1小时内向县安监局和上级主管单位报告。当发生的事故情况紧急时，事故现场有关人员可以先向就近的白果派出所、青神医院及县安监局报告事故情况，以便尽快得到外部专业救援队伍的支援。

3、信息传递

值班室应确保24小时应急值守电话以及值班人，保证应急电话更新后及时通知到应急指挥部各成员及各个应急工作小组成员。一旦发现事故出现征兆或发生事故，应急救援指挥中心要按照本预案和报告制度的规定，在组织抢险救援的同时，及时汇总相关信息并迅速报告。

报告事故的内容应当包括：事故发生概况、事故发生时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失;已经采取的措施;其他应当报告的情况。

五、应急响应

(一）响应分级

1、应急救援总指挥部总指挥接到汇报后，参照“安全生产事故应急救援低限标准”，迅速作出判断，确定警报和响应级别。如果事故较小，不足以启动我公司安全事故应急预案，则发出“预警”警报，密切关注事态发展变化；如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出“现场应急”警报，决定成立应急救援现场总指挥部，下达启动应急救援预案的命令。

2、根据我公司可能发生的燃速、爆炸等生产过程中，发生安全事故的危害程度，影响范围及单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，将应急级别分为三级。

Ⅰ级响应：在烟花爆竹生产、经营、储存等环节发生火灾、爆炸事故，已经危机企业周边居民的生命财产安全，造成30人以上死亡，或者危及30人生命安全，或造成100人以上中毒，或疏散转移10万人以上，造成1亿元以上直接经济损失，或社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

Ⅱ级响应：在烟花爆竹生产、经营、储存等环节发生的火灾、爆竹事故，已经危及企业周边居民的生命财产安全，造成10-29人死亡，或者危及10-29人生命安全，或造成50-100人中毒，或造成5000-10000元直接经济损失，或造成社会影响严重等。

Ⅲ级响应：在烟花爆竹生产、经营、储存等环节发生的火灾、爆炸事故，已经危及企业及周边居民的生命财产安全，造成3-9人死亡，或危及3-9人生命安全，或造成30-50人中毒，或直接经济损失较大，或社会影响较大等。

一般事故：在烟花爆竹生产、经营、储存等环节发生的火灾爆炸事故，已经危及企业及企业周边居民的生命财产安全，造成1人以下死亡，或者危及3人以下生命安全，或造成30人以下中毒，或具有一定社会影响等。

(二)应急响应程序

针对事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，不同的事故级别明确不同的相应级别。

图1  应急救援预案流程图

当发生一般的安全设施设备故障时，应进入事故预警级应急响应状态。

发现人应立即向负责人汇报，负责人再组织处理，并根据事故的类别向主要负责人汇报。主要负责人接到报告后，组织有关专业技术人员、维修人员进行处理，对一时难以处理的，应组织领导班子成员研究决定处理办法。

当关键、重要的设施设备发生故障，或有可能引发的火灾、爆炸事故的有害影响局限于我公司内部，并且可被现场的工作人员遏制和控制在我公司范围内时，应进入企业级应急响应状态。

发现人应立即报告负责人，负责人在组织处理抢救同时，指定人员或亲自向总指挥报告。总指挥接到报告后，要立即赶赴事故现场，召集应急救援组织成员，实施抢险救援行动。所有人员要听从指挥的安排。

当可能发生火灾爆炸事故，能造成人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应进入社会级应急响应状态。

事故发生后，发现人应立即报告生产负责人，负责人应组织指挥无关人员及非专业人员立即撤离现场至安全地带，在组织专业人员处理抢救同时，亲自向总指挥报告。在火灾、爆炸事故第一时间向当地公安消防部门报警，务必说明本公司名称、所在的地址和方位、联系电话和联系人。如确认火险难以控制，或可能即将爆炸时，应立即组织所有人员撤离现场至安全距离外，如有人员伤亡，也应立即抬至安全地带后再组织抢救。本单位各级领导、相关人员接到通知后，要立即赶赴事故现场安全距离外最便利的地带，组成事故处理指挥小组，组织专业人员抢险。外部应急救援人员到达安全地带后，安全管理人员应做向导，并说明紧急事件的情况，协助消防部门人员（不懂烟花爆竹专业灭火知识者不得盲目近前）灭火。

事故发生后，应根据现场破坏情况及其危险程度建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人禁止进入警戒区。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

（三）应急结束

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥机构确认和批准后，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

由公司办公室将事故分析报告、经济损失、事故影响范围、环境破坏程度上报给事故应急救援调查小组。

六、信息发布

我公司发生的事故，要根据事态的严重性，如果对社会影响较大，由我公司应急救援指挥部及时准确的向青神县安全生产监督管理局报告，有关部门向新闻媒体通报事故信息。指挥部应当按照有关规定及时发布事故应急处置工作信息；设立举报电话、举报信箱，登记、核实社会监督。有关各方要引导各类新闻媒体客观、公正、及时报道事故信息，不得编造、发布虚假信息，信息发布人员由青神县有关部门指派。

七、后期处理

我公司应急救援指挥部在应急救援结束后应做好以下工作：

1、立即清理事故现场，恢复损坏的安全设备和设施，对现场的可易燃物，可爆炸物，可污染物以及不明物体等，在专家技术人员的指导下进行处理。

2、善后处理组应分派人员赶赴受伤人员所在医院进行伤员护理，对死者通过正常手续进行妥善处理，并与伤者，死者家属取得联系，根据国家相关政策向家属通报善后处理的结果。

3、组织有关人员对应急过程和应急能力进行评估，并根据评估情况及时修订完善预案。

4、对应急救援过程中，应急救援的物资不足进行补充。

5、发生各种安全事故后，我公司办公室负责消除事故后果影响，对我公司职工和附近村民做好宣传教育和思想工作，以稳定大局出发，协助事故调查处理小组做好各项工作，尤其是还未燃烧和爆破的残余烟花爆竹不能流入社会和废品市场，对现场进行清洗和消毒洗，将残余烟花爆竹送到有资质的处理单位，进行无害化处理后，方可宣布恢复经营，以消除各种不利影响。

八、保障措施

（一）通信和信息保障

1、应急救援工作相关联的政府和我公司的通信联络以办公室、手机电话的方式联络。

2、公司值班室通信系统出现故障，要及时通报我公司领导，告知拨打值班人员的电话，确保通信畅通。

3、我公司值班领导手机24小时不准关机，如手机有故障，要及时告知通话方式。

外部联系的应急救援协作单位及通讯联络表

| 单 位 | 姓名 | 手 机 |
| --- | --- | --- |
| 南部县安监局 | 杨程中 | 13890887838 |
| 南部县安监局 | 刘大松 | 13350263321 |
| 南部县治安大队 | 杨胜富 | 13980303063 |
| 南部县寒坡乡政府 | 贾长胜 | 18990331688 |
| 南部县黄金镇派出所 |  | 0817-5736110 |
| 消防 |  | 119 |
| 急救 |  | 120 |
| 报警 |  | 110 |

内部联系的应急救援通讯联络表

| (二)应急队伍 姓 名 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- |
| 罗建全 | 总经理 | 13980303613 |
| 谢均文 | 副总经理 | 13699697538 |
| 吴会明 | 应急成员 | 13541194809 |
| 杨先明 | 应急成员 | 13419124515 |
| 马川雄 | 应急成员 | 15984826300 |
| 罗国斌 | 应急成员 | 18909073815 |

1、当地公安（治安）和公司义务消防队是烟花爆竹事故的基本抢险救援队伍；

2、公司应急指挥部应加强与各联动单位的组织协调，确保应急救援工作的顺利进行。

(三)应急物资装备保障

1、办公室负责组织、协调救灾物资的储备、调拨和紧急供应。

2、并根据烟花爆竹产品的种类和数量，储备烟花爆竹事故应急所需的物资。

3、对于公司应急救援所需要的大型机械设备、设施和运输车辆由应急救援负责与有关企业联系。

4、公司应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由安全部长邓淑红负责采购和提供，并由专人张敏负责妥善存放和保管。(消防器材库)

(四)经费保障

1、公司建立事故应急处置专项提取总收入2%资金,由财务科专项资金予以保障;

2、应急处置专项资金使用范围包括企业应急指挥部确定的工作项目以及用于应急救援信息化建设、日常动作和保障，预案修订等；

3、财务科负责监督资金的使用;

4、企业应急指挥部负责审查资金的使用。

(五)其他保障

1、交通运输保障：加强交通保障;(1)为烟花爆竹事故应急处置工作提供快速、高效、顺畅的交通设施。(2)设备工具、保证运行秩序等。

2、烟花爆竹事故发生后，人员疏散组要及时协助当地公安、消防、交管部门对事帮现场或周边地区实行道路交通管制，根据需要和可能组织开设应急救援“绿色通道”。

3、治安保障：烟花爆竹事故发生后，人员疏散组要立即在事故现场周围设立警戒区和警戒线，维持秩序，必要时及时疏散受灾群众；对重要场所、目标和救灾设施加强警卫，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。

4、医疗保障：医疗救护小组负责应急处置工作中救护保障的组织实施，在发生重大、特大烟花爆竹事故后，医疗救护组要在第一时间通知120急救站，并积极配合急救站进入救灾现场，对伤员实施初步急救措施，稳定伤情，运出危险区后，转入各医院抢救和治疗。

九、培训与演练

(一)培训

公司应利用各种形式向公众说明生产经营、储存、运输和使用的烟花爆竹的特性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传有关烟花爆竹事故应急救援的法律、法规、及各类烟花爆竹事故预防、避险、自救、互救的科学知识。制定计划定期对全公司工作人员开展救援抢险培训，提高应急救援能力和烟花爆竹事故紧急救护知识。

(二)演练

1、我公司每年组织1-2次烟花爆竹应急救援演练活动,不断提高应急救援人员的救援技能。

2、演练前要制定演习计划，编制演习大纲，由分管安全负责人组织实施，以提高应急小组之间的协调和配合能力。

(三)演习内容

1、烟花爆竹生产区和库区火灾、爆炸事故的演习。

2、自然灾害引发事故的演习。

3、疏散避险的演习。

4、根据实际需要制定的其它演习。

(四)演习总结

演习结束后，演习人员应在现场指挥的统一下对现场进行恢复，做好演习记录，并对演习效果进行评估，总结，对演习中发现的问题，提出解决方案，并进行修订和完善。

十、奖惩

(一)奖励

在公司烟花爆竹事故应急活动中有下列事迹之一的,公司给予表彰或者奖励.

1、出色完成烟花爆竹事故应急任务的.

2、保护国家、集体和公民财产或者抢救人员有功的

3、及时排除险情，防止事故进一步扩大，成绩显著的

4、对烟花爆竹事故应急工作提出重大建议，实施效果显著的

5、因事故情况测报准备和信息传递及时而减轻事故损失的

6、及时供应用于应急救援的物资和工具或者节约经费开支，成绩显著的

7、有其他特殊贡献的

(二)惩处

有下列行为之一者，视其情节轻重和危害后果，对直接责任人及主要负责人给予相应处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、在烟花爆竹事故发生后玩忽职守，迟报、漏报、虚报、瞒报、误报事件情况，延误处置的；

2、在处理应急事故中不坚守岗位、不听指挥、不认真负责或在紧要关头临阵逃脱的；

3、违抗或不认真执行指挥部命令，拒不承担应急任务或拒绝提供应急物资的；

4、挪用、盗窃、贪污抢险救灾物资钱款和物资的；

5、阻碍应急处理、应急救援和工作人员依法执行公务的；

6、不遵守保密制度，泄露秘密的；

7、其它危害抢险救灾工作的；

十一、附则

(一)术语与定义

应急预案：针对可能发生的事故，为讯速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

应急准备：针对可能发生的事故，为讯速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

(二)应急预案备案

本应急预案报所在地的市和区安全生产监督管理局备案，并抄送所在地的区公安局，消防大队，人民医院。

(三)维护与更新

本预案将根据国家和地方法律、法规的更新和所涉及的部门和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷时，由公司应急办公室及时组织修订，定期进行评审，并及时根据评审结论组织修改修订。

(四)制订与解释

本预案由南充市奇特花炮有限公司应急办公室负责编制，最终解释权归公司办公室。

(五)应急预案实施

本预案自发布之日起实行。

十二、附件

综合预案现场处置方案

一、现场处置方案及要素

1、现场处置方案编制的原则：

(1)编制小组与综合预案小组不变

(2)编制总则、生产危险与风险分析、组织机构、预防预警、应急响应、培训与演练不变。

(3)根据企业在生产中可能发生的事故特征的分析：

①燃烧事故、爆炸事故、外围动火事故。

②事故发生的作业场所风险分析与事故判断的征兆。

③应急处置及措施。

④现场处置组织机构及职责。

2、应急救援现场指挥领导机构框架图：

应急救援指挥部

总指挥：罗建全

现场指挥：谢均文

事故调查组

罗定国

安全警戒组

马川雄

医疗救援组

罗国斌

应急抢险组

吴会明

通讯联络组

杨先明

3、岗位职责：

(1)应急救援领导小组职责：①应急救援预案的编写、修改、组织演练的培训工作；②指导参加每次应急救援任务分工；③指导协调本公司进行应急救援工作，作到统一安排部署；④应急救援工作后的重建，恢复生产销售工作；⑤根据《安全生产法》、《烟花爆竹安全生产管理条例》的要求负责事故调查、处理、上报工作。

(2)应急救援指挥部职责：总指挥责任事故现场总体协调及决策。当事故发生后，实施应急救援活动。副总指挥在总指挥的领导下，负责对应急救援实施全面监督，协调内外关系；负责资金、物资、交通运输等向应急救援提供保障，达到目的全面合作成功进行应急救援的目的。并在总指挥不在时，履行总指挥职权。

(3)应急抢险组职责：在总指挥的指挥下参加抢险救援。在组长带领下，负责应急救援预案在事故中的实施，负责组织当班人员在事故发生时将发生事故区域的人员、物资抢救到安全地点，为应急救援提供安全保障。

(4)后勤工作保障组：负责事故现场所需的各种抢险救援器材的供应和医疗、生活用品的供应，使应急救援预案圆满完成。

(5)安全警戒组：设置警戒区域，组织人员撤离现场，并做好各类安全工作和协调工作。

(6)通讯联络组：负责向公司应急指挥部报告，负责与当地公安消防、安全生产监督管理局、120急救中心报告、联系，负责现场的通讯联络任务；按照事故现场指挥部命令，告知周边人员撤离警戒区域外。

二、现场可能引发事故分析与判断

1、燃烧事故：发生有以下几种因素：

(1)围墙外源的火星风吹飘落于生产区易燃物品。

(2)机械、电器设备、线路老化短路引发打火引燃与爆炸。

(3)人员违章带火源进入生产区引发火灾爆炸。

(4)操作违规、拖、拉、撞、扔摔等引发静电起火燃烧爆炸。

(5)雷击、雷电引发化学药物自然爆炸。

(6)自然灾害事故指山火引发燃烧等事故。

2、爆炸事故：易发生有以下几种因素：

(1)自燃自爆事故：主要是化学（药物）原材料反应，这类事故是一种不需外因作用的化学反应，其原因如下：

(2)原材料纯度不够，含杂质高或材料超过保质期等。

(3)原材料或药物保管不当，受潮湿，比如银粉、合金等，温度上升引发自燃自爆。

(4)烟火药散热不彻底、干燥不彻底，引发爆炸。

(5)电烘房烤亮珠时，温度超高、操作不当等，引发燃烧爆炸事故。

(6)雷电、暴风暴雨，房屋受损等引发原材料自燃自爆。

(7)带药工序操作不当、违规操作（推、拉、撞、扔摔等）引发燃烧爆炸事故。

3、生产过程事故：

(1)中转库领取原材料过程中，不按“三轻”轻拿、轻放、轻搬动，“四勤”勤领、勤交、勤运走、勤打扫余药废料，违规操作引发安全事故。

(2)在搬运领取原材料时，超高、超量（二轮推车、四轮电瓶车）车况检查不到位，上下车违章操作引发安全事故。

(3)在裸药（担运）过程中，担药工具不牢固、路面打滑等，易引发安全事故。

4、饮食事故：

(1)厨房、食堂清洁卫生差，餐具消毒差，引发事故。

(2)煮腐烂变质食物，引发事故。

(3)过期原材料及物品引发事故。

三、应急处置

1、当发生或可能发生一般事故的处置

(1)当事故发生或者预兆要发生事故时，第一现场发现者，判断事故大小、地点及时报告本车间主任或公司领导。

(2)当公司领导或应急办得到事故报告后，立即判断事故大小，启动公司应急救援指挥部，应急指挥部根据事故等级，是否请求上级有关部门应急救援增援报告。

(3)公司应急办根据事故发生地点、人员伤亡、造成损失情况。事故处置情况等，简要在1小时内必须给县安监局主管部门上报，当发生火灾事故时，立即先向消防武警（119）请求增援，向医院急救中心（120）请求救护。

(4)当事故的严重时，也可以越级报，先处置后报告。

2、当发生或可能发生重大事故的处置

(1)设置到现场安危人员，立即往安全通道疏散到安全地段。

(2)在人员疏散逃路中，可边呼叫边逃路，减少人员伤亡。

(3)公司应急办按应急程序做好可能引发到周边群众安危疏散到安全地段，并划好安全警戒线，严禁无关外来人员进入安全危险区。

(4)在应急救援指挥部统一指挥下，按各组的分工及职责进行应急救援工作，把事故伤亡及损失降到最低层。

3、现场事故后期处置

(1)按公司综合应急救援预案的程序处置完善。

(2)组织全体职工的事故现场教育培训工作，引以为戒，提高职工事故应变能力，提高职工安全思想意识，按规章制度、安全操作规程，做好本职工作。

(3)做好事故伤者及家人的安抚善后工作。

(4)做好恢复生产重建工作。

四、安全事故应急救援注意事项

应急救援指挥部，各小组队员要求：

1、必须佩带好个人安全帽、工作服、防护器具等工作。

2、根据应急小组分工，带上应急消防器材、灭火用具等。

3、应急救援运输车辆停放在安全运输指定位置。

4、医疗救护组带好医药纱布带，创可贴、消毒液等救护用具。

5、通讯联络组，长期保持通讯畅通，根据事故等级需要报告及请示上级各有关部门的联络。

6、安全疏散组当重大事故发生时，要彻底疏散到安全地段。

7、安全警戒组不属于应急救援人员，严禁进入事故现场。

8、后勤保障组，做好应急救援的各种设施设备、器材、用具、车辆、照明等的供应。

9、事故调查组，做好事故发生的取证材料，并盖好手印，进入档案室妥善保管。

10、做好事故媒体故事按程序宣传工作。

11、做好事故伤者，家庭安抚善后思想工作。