| 应急预案编号 | SCYJGG-001 |
| --- | --- |
| 应急预案版本 | A/2018 |

四川远急中艺钢结构有限公司

生产安全事故应急预案

编制单位：四川远急中艺钢结构有限公司

颁布时间：2018年01月15日

批准页

为保障公司全体员工生命财产安全，防止突发性重特大安全事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，减少人员伤亡和事故灾害的损失，根据国家及地方和行业有关法律、法规、规章、制度的相关规定，结合公司实际，本着“以人为本、预防为主、统一协调、分工负责”的原则，特制定本预案。

本预案共分为三个部分，分别为《综合预案》、《专项预案》、《现场处置方案》，从整体到局部的形式进行编制。预案主要通过深入了解公司实际情况、查阅相关文献资料及现场演练等形式编制，各部门都积极参与到编制过程中。通过本预案，可以对公司的安全情况及应急救援方案有较全面和深入的了解，并可根据所属部门实际情况进行相关应急演练。

本预案是四川远急中艺钢结构有限公司生产安全管理的纲领性文件之一，经过公司安全生产领导小组审核通过，公司各部门、各企业必须遵照执行，有效实施。现予以批准发布，并于发布之日起实施。

批准人：

2018年01月15日

目  录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4应急预案体系	3

1.5应急工作原则	3

2 公司的危险性分析	5

2.1 公司概况	5

2.1.1公司地理位置及环境等情况	6

2.1.2周边环境	7

2.1.3总平面布置	8

2.1.3工艺流程	8

2.2 事故风险描述	9

2.2.1 物料危险、有害性分析	9

2.2.2 主要危险、有害因素辨识	17

2.2.3 重大危险源辨识结果	20

2.3 事故风险种类汇总表	20

3 应急组织机构与职责	21

3.1 应急组织体系	21

3.2应急机构职责	22

3.2.1总指挥及职责	22

3.2.2副总指挥及职责	23

3.2.3事故现场指挥及职责	23

3.2.4技术支援小组及职责	23

3.2.5事故现场灾害处置救援小组及职责	23

3.2.6事故调查小组及职责	24

3.2.7通信联络组及职责	24

3.2.8后勤保障组及职责	24

3.2.9善后小组及职责	24

4 预防与预警	25

4.1 危险源监控	25

4.2 预警行动	27

4.3 信息报告与处置	30

5 应急响应	32

5.1 应急分级	32

5.2 响应程序	32

5.3 处置措施	35

5.3.1 应急处置措施	35

5.3.2 应急处置注意事项	35

5.4 应急结束	38

5.4.1 应急救援预案终止的必要条件:	38

5.4.2恢复现场	38

5.4.3 应急终止权限及总结	39

5.5响应流程	39

5.6应急能力评估	39

6 信息发布	40

6.1信息通报部门	40

6.2信息通报负责人	40

6.3信息通报程序	40

6.4信息通报原则	40

7后期处置	40

7.1应急恢复	40

7.2 现场洗消	41

7.3人员安置	41

7.4善后赔偿	42

7.5应急救援评估	42

8 保障措施	44

8.1 通讯与信息保障	44

8.2 应急队伍保障	45

8.3 应急物资装备保障	45

8.4 经费保障	47

8.5 其他保障	47

9 培训与演练	47

9.1应急预案培训	47

9.2应急预案演练	49

9.3应急预案修订	49

9.4应急预案备案	50

9.5 制定与解释	50

9.5应急预案实施	50

火灾事故专项应急预案	51

1事故类型和危害程度分析	51

1.1事故类型	51

1.2事故危害程度分析	52

2组织机构及职责	52

3预防与预警	52

3.1危险源监控	52

3.2预警行动	53

4信息报告程序	55

4.1信息报告与通知	55

4.2信息上报	55

4.3 信息传递	56

5应急处置	56

5.1应急分级	56

5.2 响应程序	56

5.3处置措施	57

5.4处置注意事项	59

5.5 应急结束	62

6应急物资与装备保障	63

7 附件	63

附件一：《常用灭火器材灭火方法》	63

车辆伤害事故专项应急预案	65

1事故类型和危害程度分析	65

1.1 事故类型	65

1.2 车辆伤害危险源分析	65

1.3  事故发生的区域、地点或装置	66

2组织机构及职责	67

3预防与预警	67

3.1 事故前可能出现的征兆	67

3.2 可能发生的季节或恶劣气候	67

3.3 事故危害的严重程度	67

3.4 危险源监控	67

3.5预警行动	69

3.6 预警发布	69

4信息报告程序	70

4.1 事故信息报告程序图见下图	70

4.2 事故报警	70

4.3 报告内容一般应包括以下要素	70

5应急处置	70

5.3  应急处置	72

5.4  应急处置方案	74

5.5  信息发布	74

5.6   后期处置	74

6应急保障措施	74

6.1 通信与信息保障	74

6.2 应急物资与装备保障	75

6.3 资金保障	75

7附则	75

附件一：现场应急专项处置措施	75

1. 车辆起火事件处置措施	75

2. 车辆交通事故应急处置措施	76

3. 车辆故障应急处置措施	76

4. 医疗救护应急处置措施	78

5.医疗救援对策或措施	78

6.现场自救和互救	78

中暑现场处置方案	79

物体打击事故现场处置方案	82

机械伤害事故现场处置方案	86

高处坠落事故现场处置方案	90

触电事故现场处置方案	94

火灾事故现场处置方案	98

起重伤害现场处置方案	102

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表	106

附表二 应急救援外部通讯表	106

附录三 公司应急救援物资装备统计	107

附录四 周边环境示意图	109

附录五 总平面布置图	110

附录六 安全应急疏散图	111

附件七 应急信息报告表	112

附件八 应急救援协作协议	113

四川远急中艺钢结构有限公司

安全生产事故综合应急预案

# 1.总则

## 1.1编制目的

为了认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》，大力提升企业的安全生产管理水平，努力营造企业的安全生产文化氛围，杜绝较大事故和一般事故发生，妥善处置和遏制突发性事故，提高对突发事件的应急处置能力，进一步建立统一、快速、协调、高效的预警和应急处置机制，防止次生事故的发生，最大限度减少因突发事件带来的人员伤亡和财产损失，保证抢险救援工作高效有序的进行和有效保护人民群众、公司员工的生命财产安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，自2014年12月1日起施行）

（2）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日修订）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第48号，自2016年9月1日后施行）

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，自2009年5月1日起施行）

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

（6）《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第73号，自2013年7月1日起施行）

（7）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，自2015年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2014年1月1日起实施）；

（9）《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第7号，自2009年5月1日起施行）

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号, 2013年645号令修订）

（11）《工伤保险条例》（国务院第586号令）

（12）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（13）《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）

（14）《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号）

（15）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（16）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）

（17）《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号

（18）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

（19）《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安监总局令[2013]第64号）

（20）《有限空间安全作业五条规定》（国家安监总局令[2014]第69号）

（21）《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安监总局令[2014]第70号）

（22）《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安监总局令[2015]第74号）

（23）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）

（24）《四川省安全生产条例》（2006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）

（25）《四川省人民政府关于进一步学习贯彻加强企业安全生产工作的实施意见》（川府发电〔2010〕59号）

（26）《危险化学品目录》（2015年版）

（27）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）

（28）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（29）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令［2016］第88号）

（30）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86

（31）《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)

（32）《南充市嘉陵区生产安全事故应急预案》

（33）《嘉陵区突发公共事件总体应急预案》

## 1.3适用范围

本应急预案适用于四川远急中艺钢结构有限公司所属区域及人员的突发生产安全事故（如火灾、爆炸、触电、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、坍塌事故等）的应急救援和各类重大事故隐患的应急处置与救援。

## 1.4应急预案体系

本公司的应急预案体系由1个综合预案、2个专项预案和7个现场处置方案构成，上与政府的《南充市嘉陵区生产安全事故应急预案》保持对接。

生产安全事故综合应急预案

中暑现场处置方案

物体打击事故现场处置方案

高处坠落事故现场处置方案

火灾事故专项应急预案

触电事故现场处置方案

火灾事故现场处置方案

车辆伤害事故应急预案

机械伤害事故现场处置方案

起重伤害事故现场处置方案

## 1.5应急工作原则

（1）坚持救人第一、防止灾害扩大的原则。在保障施救人员安全的前提下，果断抢救受困人员的生命，迅速控制危险化学品事故现场，防止灾害扩大。

（2）坚持统一领导、科学决策的原则。由现场指挥负责人根据预案要求和现场情况变化领导应急响应和应急救援，安全员负责现场具体处置，重大决策由指挥负责人决定。

（3）坚持信息畅通、协同应对的原则。救援队伍应保证实时互通信息，提高救援效率，在事故单位开展自救的同时，外部救援力量根据事故单位的需求和指挥负责人的要求参与救援。

（4）坚持保护环境，减少污染的原则。在处置中应加强对环境的保护，控制事故范围，减少对人员、大气、土壤、水体的污染。

（5）在救援过程中，有关单位和人员应考虑妥善保护事故现场以及相关证据。任何人不得以救援为借口，故意破坏事故现场、毁灭相关证据。

# 2 公司的危险性分析

## 2.1 公司概况

四川远急中艺钢结构有限公司是依托于上海远急国际贸易有限公司和四川中地艺群钢结构有限公司而成立的股份制企业，是一家具有钢结构专项施工一级承包资质的企业，坐落在四川省南充市嘉陵区嘉陵工业园区内。成立于2009年，经过历年来的发展，公司现占地面积约为40000平方米，其中一期生产厂房约为16000平方米，二期生产车间约为6500平方米，已形成8000万元资产规模，1万吨/年金属制品加工量，是目前中国西南地区预制钢结构及金属建筑围护系统产品的大型制造基地之一。
    四川远急中艺钢结构有限公司始终追踪并处于汽车立停设施的技术与产品发展前沿，并吸收国际知名企业的技优势术。公司在引进日本先进立停设施产品与技术的基础上，依据中国的标准规范和应用实践，研发了技术领先的EK立停设施系统，同时公司配置了国内外先进高端设备，集成为能力强大的生产制造体系。
   四川远急中艺钢结构有限公司的客户遍及中国大陆，制造供应的钢结构产品涉及铁路、航空业、汽车行业、电子行业、化工行业、制药业、食品行业、物流业、房地产业、会展中心、超级市场和其它工业、民用建筑等领域。
    四川远急中艺钢结构有限公司拥有钢结构、围护系统及立停设施先进的技术知识和丰富的实践经验，一直为客户提供最佳的钢建筑系统及立停系统解决方案、高质量的产品和周到知心的服务。

四川远急中艺钢结构有限公司引用美国的管理模式，从设计-副总-技术研发-项目管理都具备良好的经验。牢记持续发展靠一个优秀的团队来支持，而不是单独的一个人。（成都西南分公司引用此模式达到1.3亿元的销售额。）

表2-1 建设单位基本情况一览表

| 企业名称 | 四川远急中艺钢结构有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 南充市嘉陵区工业园 |  |  |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 成立时间 | 2009年07月28日 |
| 法人代表人 | 吴强清 | 注册资金 | 壹千陆佰万元（人民币） |
| 营业执照编号 | 915113006922644958 | 发证机关 | 南充市工商行政管理局 |
| 经营范围 | 钢结构构件设计、制作、销售、安装及售后服务。 |  |  |

## 2.1.1公司地理位置及环境等情况

1、厂址地理位置

四川远急中艺钢结构有限公司位于南充市嘉陵区工业园，距嘉陵区政府约9公里。

南充嘉陵区地处嘉陵江中游、四川盆地中北部，南充是国家规划定位的成渝经济区北部中心城市，是四川省东北部（川东北地区）的经济、文化、交通、商贸物流和信息中心，四川五座双百特大城市之一。

嘉陵工业园位于南充城市西南，紧邻嘉陵江，处于城市下风下水，目前，总规划20平方公里的嘉陵工业园已建成面积近10平方公里，现已有企业近百户，其中规模以上58户。厂区地理位置详见项目地理位置图。

...四川远急中艺钢结构有限公司

图2-1地理位置图

1）区域气象条件

南充市嘉陵区属于中亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨热同季；光热水主要分布于农作物生长区；气候特征：春早、夏长、秋短、霜雪少、冬暖；年平均气温17℃左右；年日照时间处于1200-1500小时范围内；年降雨量1100mm。区内常年主导风向北风。

2）区域水文条件

南充市嘉陵区境内主要的河流有嘉陵江、西河、东河、清溪河、枸溪河、白溪河、螺溪河、西充河，均属于长江流域。厂区所在地为浅丘地貌，场地开阔、平坦；距离嘉陵江约7km，地势标高远高于嘉陵江洪水位，厂区所在地不受洪水、内涝影响。

3）区域地质条件

厂址所在地的地质构造上属四川沉降带川中褶皱带西山场向斜南西翼近轴部，区域内构造变动微弱，无深大断裂与褶皱构造存在，构造裂隙发布于，无发震断裂构造，岩层产状近于水平；查《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地质动峰值加速度为0.05g，动反应谱特征周期为0.35s，地质基本烈度为6度。

## 2.1.2周边环境

四川远急中艺钢结构有限公司位于南充市嘉陵区工业园冯家桥。四川远急中艺钢结构有限公司生产车间和办公楼均为自建性质的标准化车间。

公司北面为天源家具厂；厂区东北面南充天龙特种专用汽车有限公司及四川志达建材有限公司。东面为四川玉树自动供水科技有限责任公司；南侧是空地；西侧是空地，（详见周边环境示意图）。

图2-2 周边环境示意图

嘉陵区消防特勤大队位于四川远急中艺钢结构有限公司东北侧。与四川远急中艺钢结构有限公司隔着嘉陵大道距离200米。与花园乡卫生院行车距离2.1公里，需要时间4分钟。

## 2.1.3总平面布置

公司厂区西南朝东，厂区按功能分区进行总平面布置，厂区主要分为生产区和办公辅助区。厂区总平面布置较为规范，各设施之间距离满足防火规范要求。（详见总平面布局图）。

图2-3 总平面布局图

## 2.1.3工艺流程

①原料制备

公司以外购钢材 Q235、Q345 为原材料，在号料前需先进行材料检验，将合格的钢材按品种、钢号、规格分类堆放。再根据审核后的施工图，以1:1 的比例绘出零件实样，并制作成轻而不易变形的样板。放样应根据工艺要求预留制作安装时的加工余量。对材料进行矫正以使材料平直。以样板为依据，在原材料上划出实样，并打上各种加工记号。

②切割、剪板

将号料后的钢板用火焰切割机和剪板机按要求的形状和尺寸进行切

割和剪切。

③制孔

将剪切好的钢板使用钻床制出较为精确的孔。

④装配

装配即将零件或半成品按施工图要求装配为独立的成品构件。

⑤焊接

用高温使金属的不同部分熔合为一体。本项目采用电弧焊。

⑥矫正、打磨

将焊接好的半成品钢构件通过打磨平台进行矫正和磨边后，即为成

品。

⑦抛丸

将打磨好的成品构件进行抛丸除锈处理。

⑧喷涂

经打抛丸处理过的钢构件送至喷涂车间，由操作工人为其喷涂快干防锈漆，喷漆后的钢构件自然干燥后须检验，合格产品入库储存，不合格产品须点修补至合格。

## 2.2 事故风险描述

## 2.2.1 物料危险、有害性分析

四川远急中艺钢结构有限公司在使用、储存过程中所涉及的物料主要为油漆、氧气、乙炔、氩气，这些都属于易燃性物品，现将其特性介绍如下：

表2-2 主要物料的危害特性及控制指标

| 序号 | 危险品 编号 | 名称 | 火灾类别 | 危险性 分类 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22001 | 压缩氧气 | 乙类 | 第2.2类 不燃气体 | 易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物 |
| 2 | 21024 | 乙炔 | 甲类 | 第2.1类易燃气体 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质 |
| 3 | / | 油漆 | 乙类 | 第3类易燃液体 | 易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |

压缩氧气安全数据表

| CAS |  | 7782-44-7 | RTECS |  |  | UN | 1072 |  |  | 危编号 | 22001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 氧 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | oxygen |  |  |  |  | 溶解性： 微溶于水、乙醇。 | 饱和蒸汽压(kPa)：506.62(-164℃) |  |  |  |
| 分子式 |  | O2 |  |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气: 1.43 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 |  |  | 引燃温度(℃)：无意义 |  |  |  |  | 水：1.14(-183℃) |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 |  |  | 建规火险分类：乙 |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级:无资料 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MAC（中国）： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：无资料 |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物：无 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 无 |  |  |  |  |  | 侵入途径：无 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: 无资料 |  |  |  |  |  | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法: 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无 |  |  |  |  | 储存 及操作 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护：避免高浓度吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 包装类别：053 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |

一氧化碳安全数据表

| 标 识 | 中文名 | 一氧化碳 |  |  | 英文名 |  |  | Carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS | 630-08-0 |  |  | RTECS号 |  |  | HZ1770000 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学合成，如合成甲醇、光气等，可用作精炼金属的还原剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -199.1 |  |  |  | 相对密度（水=1） |  | 0.79 |
|  | 沸点（℃） | -191.4 |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 0.97 |
| 燃 烧 爆炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 建规火险等级 |  | 乙 |
|  | 闪点（℃） | <-50 |  |  |  | 爆炸下限（V%） |  | 12.5 |
|  | 引燃温度（℃） | 610 |  |  |  | 爆炸上限（V%） |  | 74.2 |
|  | 危险特性 | 是一种易燃易爆气体。与空气混合易形成爆炸性混合物，遇明火、高温有燃烧爆炸危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 常温常压下稳定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 储 运 | 危险性类别 | 第2.1类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装类别 | 052 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄露应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性危害 | 接触限值 | 中国MAC | 30mg/m3 | 苏联MAC |  |  | 20mg/m3 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有危害，对大气可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中毒中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意思模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度重度者可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。生产、生活用气必须分路。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作场所严禁吸烟，实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，需有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄露处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并隔离150m，严格限制出入，切断附近一切火源，建议应急处理人员佩带自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。设法切断气源。合理通风，加速扩散。用雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将露出气用排风机送至空旷地方或装设适当碰头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |

乙炔安全数据表

| 标 识 | 中文名称：乙炔 |  |  | 中文别名：电石气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：acetylene |  |  | CASNO：74-86-2 |  |  |  |  |
|  | 分子式：C2H2 |  |  | 分子量：26.04 |  |  |  |  |
| 理 化 特 性 | 纯品或混合物：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-81.8(119kPa) |  |  |  | 相对密度（水=1）：0.62 |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：-83.8 |  |  |  | 相对密度（空气=1）：0.91 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：4053(16.8℃) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：35.2 | 临界压力（MPa）：6.14 |  |  |  |  | 燃烧热（kj/mol）：1298.4 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃爆危险：本品易燃，具窒息性。 |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  | 爆炸下限（v%）：2.1 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：305 |  |  |  | 爆炸上限（v%）：80.0 |  |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：0.02 |  |  |  | 最大燃爆压力(MPa)：无资料 |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 避免接触的条件：受热。 |  |  |  |
|  | 聚合危害：聚合 |  |  |  | 禁配物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 、 操 作 与 储 运 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |  |  | 包装类别：O52 |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：易燃气体 |  |  |  | 危险货物包装标志代码：4 |  |  |  |
|  | 包装方式：钢质气瓶。 |  | 危险货物编号：21024 |  |  |  |  | UN编号：1001 |
|  | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 、健康 及环境 危害性 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)：未制定标准 |  |  |  |  | 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 |  |  |
|  | TLVTN(mg/m3)：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  | TLVWN(mg/m3)：未制定标准 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
|  | 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 规 信 息 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)、《船舶装载危险货物监督管理规则》（交港监字2060号）、《中国民用航空化学物品运输规定(试行)》、《港口危险货物管理规定》、《汽车危险货物运输、装卸作业规定》（JT3145-91）《常用危险化学品储存通则》（GB15603-2091）等法规。 |  |  |  |  |  |  |  |

氩气安全数据表

| CAS |  | 7440-37-1 | RTECS |  |  | UN | 1006 |  |  | 危编号 | 22011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 氩 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色无臭的惰性气体。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | Argon |  |  |  |  | 溶解性： 微溶于水。 | 饱和蒸汽压(kPa)：202.64(-179℃) |  |  |  |
| 分子式 |  | Ar |  |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气: 1.38 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 |  |  | 引燃温度(℃)：无意义 |  |  |  |  | 水：1.40(-186℃) |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 |  |  | 建规火险分类：戊 |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MAC（中国）： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：无资料 |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物：无 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 无 |  |  |  |  |  | 侵入途径：无 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: 无资料 |  |  |  |  |  | 常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法: 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无 |  |  |  |  | 储存 及操作 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 包装类别：053 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |

油漆安全数据表

| 名称 | 油漆 | 英文名称 | COATING |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 别名 | 塑胶漆 | 主要成分 | 油料、树脂、颜料、有机溶剂、固化剂等 |  |  |
| 相对密（水） | 1.3左右 | PH值 | 6-8 | 熔点（℃） | 55 |
| 蒸气相对密度（空气） | 3.14 | 爆炸极（%） | 1.8-10 | 闪点（℃） | -4 |
| 饱和蒸气压（mmHg） | 9.66 | 最高允许浓度 | 5 | 沸点（℃） | 110 |
| 外观与性状 | 有色液体，有刺激性气味，溶于二甲苯等有机溶剂，不溶于水。 |  |  |  |  |
| 货品危险特 征 | 危险特性：易燃液体。挥发物质与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等。 毒性：属中等毒类，急性毒性、亚毒性、慢性毒性、刺激性、致敏性、致突变性、致癌性、致畸性。 侵入途径：吸入，眼部接触，吞食。 健康危害：头晕、头痛、恶心。 环境危害：一旦油漆进入下水道，将污染水源。 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过40℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：工作现场安装排风设施，保持良好通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手部防护：混合和施工产品时，应戴合适材料制成的手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 溢漏处理 | 产品意外溢出时能采取之步骤消除一切可能火源，例如火焰、火花。从该区域撤离人员。避免吸入其气体，并戴上能提供所需空气之呼吸器械，呼吸口罩只可在撤离时使用。 1.少量溢出： 用沙或泥土吸收溢出之液体，然后移至安全地区，以待日后处理。 2.大量溢出：用沙或泥土防止溢出之液体蔓延，如溢出之液体进入下水道，则有爆炸或毒性之潜在危险；应立即通知有关当局(尤其消防局)。可能的话将溢出之液体转入槽罐以备日后回收或处理，否则按处置小量溢出的方法处理溢出之液体。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：用大量清水冲洗。 眼睛接触：用大量清水冲洗或用生理盐水冲洗，然后送院就医。 吸入：应速带离现场，至空气清新处。保持环境通风。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 灭火方式 | 灭火方法：应用二氧化碳﹑干化学粉末、泡沫、砂、泥土或水雾(不可用水喷射)。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。 |  |  |  |  |

## 2.2.2 主要危险、有害因素辨识

根据相关法律、法规要求及公司业务流程特点，公司主要的危险源包含但不限于以下方面。

表2-3 生产过程危险有害因素辨识分析结果

| 事故类型 | 存在工艺/部位 | 发生事故的主要原因 | 事故后果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器爆炸 | 压缩空气储罐、压力管道 | 1、公司生产过程中使用到压缩空气储罐。此类储罐属于简单压力容器，如对此类设施、设备操作不当或监测不足将导致超压而发生容器爆炸事故；2、氧气、乙炔管道、氧气、乙炔储罐、阀门、阀兰泄漏气体积聚遇火源可能造成火灾爆炸。3、检修所用的乙炔可能会发生气瓶爆炸，从而导致火灾事故； | 人员伤亡；设备、设施损毁 |  |
| 化学爆炸 | 油漆库房、氧气、乙炔储存及使用区域 | 我公司使用的油漆属于乙类易燃液体，氧气、乙炔属于甲类易燃易爆气体，一但泄漏后大量聚集，可能发生爆炸事故。氧气、乙炔表爆裂。 | 人员伤亡；设备、设施损毁 |  |
| 火灾 | 厂区内 | 公司在生产过程中使用了大量电气设备，电气设备、线路过载，会引发火灾事故。一旦发生火灾事故，将会造成极大的人身伤害和财产损失。故厂内应加强明火管理，定期对电气设备及电气线路进行检查、更换，防止火灾事故发生。 我公司储存和使用油漆、氧气、乙炔，一但遇见明火，可能发生火灾事故。 |  |  |
| 触电 | 各工段 | 电气系统故障或电路故障包括断线、短路、异常接地、漏电、电气设备或电气元件损坏等，造成人体触电事故，或作业人员违章作业、违章操作导致触电。 | 人员伤亡 |  |
| 物体打击 | 高处检修 | 操作人员在生产、检修、施工以及搬运原料、成品等过程中，由于作业人员疏忽大意、违章操作、安全防护措施不到位、存在缺陷或失效，均可能使得物品、检修工具、零件等发生坠落，造成物体打击事故。 | 人员伤亡 | 小心作业，加强安全防护工作 |
| 高处坠落 | 高处检修 | 作业人员在高处平台作业或检修设备时，由于安全防护装置缺陷、没有正确佩戴安全防护用品，或者本身就缺少或没有防护装置和用品；作业场所采光不良，作业平台不防滑等，都有可能导致作业人员发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 |  |
| 机械伤害 | 生产车间 | 公司生产中使用了大量的机械设备，剪板机、切割机、砂轮机等机械设备，其暴露的运动部件较多，容易发生机械伤害。在安装、运行、维修过程中，某些快速移动部件、摆动部件、啮合部件等若缺乏良好的防护设施，有可能伤及操作人员的手、脚、头发及身体部位。操作人员违章作业，没有配备和未正确穿戴必须的劳动防护用品时，可能造成机械伤害。各类机泵或其它带有传动装置的设备若防护设施不足或损毁，亦可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 |  |
| 起重伤害 | 行车作业区 | 1、起重机械在起重过程中，因检查维修不到位、操作不当、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境下，容易发生起重伤害事故。 2、事故发生在施工作业场所，易导致事故发生的装置有：吊钩、钢丝绳、制动器等。 3、起重伤害事故发生后，可能造成人员伤害和财产损失。 4、起重伤害事故发生前，起吊物质有碰撞、挤压和坠落，人员触电，机械倾覆等征兆。 | 人员伤亡 |  |
| 车辆伤害 | 厂区道路 | 1、车辆运输过程中作业人员违章操作；2、成品对外汽车运输过；3、外来原材料的汽车运输过程。 | 人员伤亡 |  |
| 噪声 | 各工作岗位工段 | 噪声源来自于生产过程中使用的各类电机、风机、水泵、轧机、飞剪等设备和装置运转时产生的噪声。如果没有采取防护措施将对作业人员产生职业健康危害。 | 职业危害 | 噪声聋 |
| 粉尘 | 焊接作业区、喷漆作业区 | 粉尘可随呼吸进入呼吸道，长期吸入粉尘可使人体防御功能失去平衡，清除功能受损，而使过量粉尘沉积，酿成肺组织损伤，形成肺尘埃沉着病（尘肺病）、肺粉尘沉着症，引起支气管哮喘及其他肺部疾病；接触生产性粉尘除可引起上述呼吸系统的疾病，还可引起眼睛及皮肤的病变；含尘气流在运动时与壁面冲撞，产生切削和摩擦，引起机器设备的磨损。 公司粉尘主要为TSP（包括：各类无组织排放的扬尘，含车辆扬尘，堆场扬尘、输送投料等过程中产生的扬尘；），以及电焊烟尘。作业人员在工作时缺乏防护，工作场所缺少除尘设施，通风不良，都会对人员造成粉尘伤害。 | 职业危害 |  |
| 中毒窒息 | 喷漆作业、焊接作业 | 密闭场所焊接、油漆作业等由于违章作业引起的中毒窒息、火灾引起的中毒窒息、宿舍房间内燃煤取暖引起的中毒窒息及食物中毒窒息。上述事故一旦发生，如果应急措施不力，可能造成一般以上安全事故并引起多人死亡。 | 人员伤亡 |  |
| 其他伤害 | 暴雨 | 若厂内及厂外排水系统不畅或设置排水量不满足排水要求，在暴雨多发季节易出现内涝，损坏设施、设备，造成经济损失。 | 设备、设施损毁 |  |
|  | 雷电 | 使用电气设施若项目建设时未严格按照国家相关防雷设计规范进行，或防雷设施维护不力，遇雷击可能会引发火灾等事故。 | 人员伤亡；设备、设施损毁 |  |

## 2.2.3 重大危险源辨识结果

氧气、乙炔属于重大危险源辨识内的物质。但因公司下属各单位最大存量低于临界量，见下表(以四个单位中最大存放量为例)。

| 序号 | 危险物质 | 存放场所 | 临界量(T) | 最大存量 | 比值 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 焊接 | 200 | 15 | ＜1 | 高浓度可引起窒息、容器爆炸、助燃 |
| 2 | 乙炔 | 焊接 | 1 | 0.1 | ＜1 | 容器爆炸、火灾、窒息 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等相关法规、技术标准的相关要求，我公司储存区量远小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定储存临界量的要求，因此，公司内：不构成重大危险源。

## 2.3 事故风险种类汇总表

表2-4危险有害因素辨识汇总表

| 序号 | 活动/工序/地点 | 项 目 | 主要危险、危害简要分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入工作场所人员 | 进场安全教育 | 为严格按规定内容教育，造成多种伤害 |
| 2 |  | 特殊工种及特种作业人员培训 | 作业人员培训效果不好，造成多种伤害 |
| 3 |  | 现场作业人员教育 | 安全意识不强，发生高处坠落和物体打击 |
| 4 | 原 材料、辅料储存和运输 | 钢材 | 在装卸、切割、喷漆过程中主要存在粉尘危害 |
| 5 |  | 氧气 | 高浓度可引起窒息、容器爆炸、助燃等 |
| 6 |  | 乙炔 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应，与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应，能与铜、银、汞等的化合物生产爆炸性物质 |
| 7 |  | 二氧化碳 | 二氧化碳密度较空气大，当二氧化碳少时对人体无危害，但其超过一定量时会影响人（其他生物也是）的呼吸，原因是血液中的碳酸浓度增大，酸性增强，并产生酸中毒。空气中二氧化碳的体积分数为1%时，感到气闷，头昏，心悸；4%-5%时感到眩晕。6%以上时使人神志不清、呼吸逐渐停止以致死亡。 |
| 8 |  | 油漆 | 油漆中的有机溶剂蒸气会刺激眼睛粘膜而使人流泪。若油漆中的有机溶剂与皮肤接触会溶解皮肤油脂而渗入组织，干扰生理机能、脱水，从而导致因皮肤干裂而感染污物及细菌。若有机溶剂接触皮肤表皮，会导致表皮肤角质溶解引起表皮角质化，刺激表皮引起红肿及气泡部份。若油漆溶剂渗入人体内，则会破坏血球及骨髓等。油漆的有机溶剂蒸气经由呼吸器官吸入人体后，人往往会产生麻醉作用。蒸气吸入后大部份经企管而达肺部，然后经血液或淋巴液传送至其他器官，造成不同程度之中毒现象。常会对呼吸道、神经系统、肺、肾、血液及造血系统产生重大毒害。 |
| 9 | 生产 过程 | 行车作业和维养清理等 | 造成物体打击及其他伤害 |
| 10 |  | 作业平台斜道边攀梯 | 造成物体打击及高处坠落 |
| 11 |  | 喷漆作业 | 职业危害、火灾事故。 |
| 12 |  | 生产管理 | 指挥错误造成多种伤害。 |
| 13 |  | 电工作业 | 违章操作用电造成触电 |
| 14 | 设备运行、维护和保养 | 机动车辆驾驶 | 作业环境不良，违章驾驶造成机械伤害 |
| 15 |  | 焊接(切割)作业 | 紫外线、电危害粉尘等金属烟尘，造成中毒、尘肺、触电烧烫 |
| 16 |  | 氧气、乙炔气瓶、空压机等 | 操作使用、保管、运输缺陷造成爆炸、火灾 |
| 17 |  | 起重设备 | 结构庞大、设备复杂，活动空间大，载荷变化大，结构暴露部位多，且作业时需多人配合，极易发生起重事故。 |
| 18 | 其它辅助活动 | 档案、资料管理 | 明火、照明线路不良等造成火灾 |
| 19 |  | 办 公 | 地面、楼梯存水及障碍物其他伤害摔伤、撞伤 |
| 20 |  | 办公照明用电 | 违章操作触电 |

# 3 应急组织机构与职责

## 3.1 应急组织体系

公司事故应急组织机构，以应急救援领导小组为基础，应急指挥中心办公室为行

应急救援领导小组

（总 指 挥）

技术支援组

抢险救援组

事故调查组

通信联络组

后勤保障组

事故善后组

事故现场指挥

（副总指挥）

政部办公室，外设事故现场指挥员，指挥部由各应急救援小组组成。公司应急组织机构见下图：

应急救援领导小组：

总 指 挥：吴强请

副总指挥：邱锋、康建华

成员：魏  巍、王  溯、蒋安才、蒲斯军、王瑛

（2）公司抢险值班电话24小时应急值守（电话：0817－3889955），事故现场指挥员及时向应急救援领导小组报告事故信息，按照事故通报程序和要求，通报公司有关负责人，组织增派应急救援力量（应急救援小组）前往现场。向事故现场指挥员传达应急救援领导小组有关应急救援处置工作的指令和指示。

（3）事故现场指挥员下达有关应急救援处置指令，组织指挥事故现场应急救援处置工作，将事故现场应急救援处置情况及时向应急救援领导小组报告，视情况协调其它资源。

（4）公司事故应急救援组织机构联系电话（见附件1）。

## 3.2应急机构职责

## 3.2.1总指挥及职责

总指挥：负责公司应急救援的全面工作；

总指挥：吴强请                           电话： 13618018222

职责：负责公司突发事故应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事故应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大，具体如下：

（1）分析紧急状态和确定相应报警级别；

（2）指挥、协调应急反应行动；

（3）与外部应急反应机构的联络；

（4）直接监察应急人员的行动；

（5）保护现场和人员的安全；

（6）向上级汇报事故情况，必要时向上一级政府机构发出支援请求；组织事故调查，总结事故经验教训。

## 3.2.2副总指挥及职责

副总指挥：邱  锋                          电话：18990807731

康建华                          电话：18780755681

职责：协助总指挥处理生产安全事故应急救援工作，随时向总指挥汇报事态进展情况；在总指挥授权的情况下，执行总指挥的责任与职能。

## 3.2.3事故现场指挥及职责

事故现场指挥：事故发生部门的主要负责人和分管领导

职责：事故发生后，在分管领导尚未到达或由于其它原因无法到场时，由事故发生部门主要负责人负责现场应急救援处置的组织、指挥和决策；分管领导到场后，部门主要负责人向分管领导移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合分管领导的工作。

## 3.2.4技术支援小组及职责

组  长：邱  锋                          电话：18990807731

成  员：魏巍

职责：为现场应急处置提供技术支持，提供技术方案。当发生紧急情况时，技术支持组成员立即赶赴现场进行勘察，协助现场指挥进行处置方案的制定。

## 3.2.5事故现场灾害处置救援小组及职责

组  长：康建华                          电话：18780755681

成  员：蒲斯军、蒋安才、王  溯、卢  雷、冯雪松

职责：负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要、危险物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地指挥所有的员工撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

## 3.2.6事故调查小组及职责

组  长：吴强请                           电话： 13618018222

成  员：邱锋、康建华、魏  巍、

职责：负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

## 3.2.7通信联络组及职责

组  长：魏  巍                          电话： 18011680865

副组长：王  溯                          电话： 15196791106

职责：负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，详细告知公司的详细地址，灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。如遇火灾事故，自身救援人员无法扑灭时，应立即拨打119，联系最近的消防中心；当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通与发布，并确保所有信息的及时性与准确性。

## 3.2.8后勤保障组及职责

组  长：蒋安才                           电话： 15882619536

成  员：蒲斯军

职责：负责其他各小组所需设备、器材、车辆等物资的供应保障工作。

## 3.2.9事故善后小组及职责

组  长：邱  锋                          电话：18990807731

成  员：康建华

职责：负责做好伤员住院期间临时护理工作；受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；公司内部人员的思想稳定工作；积极做好接待及事后处理的准备工作。

# 4 预防与预警

## 4.1 危险源监控

从目前公司生产产品情况来看，存在油漆、氧气、乙炔、行车、空压机储气罐等重要危险源，具体监控由各重要危险源所在单位负责进行，监控方式要坚持技术监控为主，人工监控为辅的原则。对不具备技术监控手段的重要危险源，要制定可靠的人工监控方式，定期检查确认，及时发现和解决出现的问题和隐患。
 4.1.1、危险源监测监控方式、方法
    具有相对重要危险源的单位，要根据重要危险源的特征确定主要监控的方法，相对重要危险源须全部登记建档，定期监测、检查和评估，并如实做好记录。

(1)建立公司危险场所安全管理制度，落实各项安全管理措施；

(2)建立危险目标安全管理台账、档案；

(3)对储罐区、变配电室、车间等重要环节每年一次防雷、防静电检测，对不合格项立即落实整改合格；

(4)安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定，主要包括各机组、储罐、压力容器、压力管道应该配备的安全阀、压力表等。

(5)压力容器、压力管道、行车按规定定期检测。

(6)火灾报警器、可燃气体探头与计算机联网并定期校正。

(7)公司各部门对危险场所定期安全检查，极端气候（干旱、暴雨、高温、低温等）实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

(8)制订日常点检表、巡检表，设专人巡检，作好点检记录；

(10)设备设施定期保养并保持完好；

(11)做好交接班记录。

4.1.2、预防措施
    重要危险源所在单位须有针对性编制现场处置方案。安全运行控制措施、日常的检查制度。根据重要危险源的风险特性采取相应的组织和技术措施，明确出现异常情况时的反馈、报告和处置方案，有效控制相对重要危险源的触发因素。下表为公司主要危险源预防措施(各类危险的预防措施见各单项应急救援预案)：

| 序号 | 项 目 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理项目 | 所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育。 |
|  |  | 特种作业人员必经劳动部门或其委托单位进行培训、考试，成绩合格，持证上岗。 |
|  |  | 进入施工现场人员不得从开敞的洞口下方走过、停留，加强安全教育，遵守施工现场的安全管理规定。 |
|  | 钢材 | 1、配带齐全个人安全防护用品；2、定期体检；3、焊接时应防护设施及防尘设施。 |
|  | 油漆 | 必须分类存放在规定区域，区域内必须有专门的安全管理制度，配合合适的灭火器，库房严禁烟火，并保持良好的通风、干燥、凉，避免阳光爆晒。 |
|  | 起重作业和维养清理等 | 1、起重设备应定期检测；2、行车应设行车线路；3、停机时要拉闸、断电；4、操作人员必须持证上岗；5、使用中严禁把身体任何部位及工具伸入机内；6、维修、清理时必须拉闸、断电设专人看护；7、经常检查行车各项装置确保安全、有效； |
|  | 作业平台斜道边攀梯 | 1、对临边平台的周边加设护拦；2、遵守工作现场的安全管理规定。 |
|  | 电工作业 | 1、电工必须培训合格、持证上岗；2、穿戴绝缘安全防护个人用品；3、严格执行公司的各项用电管理规章制度；4、靠近带电部位作业时，应设监护人；5、使用性能良好，安全可靠的电工工具；6、进行电工作业时，应保持身体与地面及墙体周边的良好绝缘。 |
|  | 机动车辆驾驶 | 1、司机应按安全技术操作，并持证上岗；2、根据作业环境制定相应的安全技术措施；3、落实安全技术措施；4、现场设专人指挥；5、无关人员不得进入车辆的操作范围。 |
|  | 焊接(切割)作业 | 1、作业人员必须培训合格，持证上岗；2、穿戴好安全有效的防毒、防尘及防灼烫的个人安全防护用品；3、操作人员严格按安全技术操作规程操作；4、保证生产作业区域通风良好； 5、定期体检；6、制定行之有效的安全技术措施，并检查落实。 |
|  | 氧气、乙炔气瓶、空压机等 | 1、氧气瓶、乙炔瓶堆放处应保持干燥、通风、阴凉，避免阳光爆晒；2、使用中氧气瓶、乙炔瓶应保持5米以上的安全距离，与明火距离不小于10米，立放时，应有防倾倒措施； 3、电、气焊作业周围严禁存放易燃易爆品，并且应处于通风良好处；4、严格操作规程，操作人员应培训合格，持证上岗；5、定期进行严格检查和维护。 |
|  | 档案、资料管理 | 1、档案室、资料室内严禁明火；2、经常检查照明线路和开关；3、配备适量的灭火器材。 |
|  | 办公区 | 1、提高办公安全意识；2、经常清理障碍物，保持办公室整洁有序；3、打扫卫生，保持楼道、地面清洁、干燥。 |
|  | 办公照明用电 | 1、照明灯具和器材绝缘良好，符合国标规定；2、照明线路应布设整齐，相对固定，室内灯具安装高度不低于2.5米；3、照明线路不得接触潮湿地面，不得靠近热源和直接挂在金属构架上；5、照明开关应控制相线。 |

## 4.2 预警行动

4.2.1、预警条件

（1）外部获取信息

① 南充市或嘉陵区通过新闻媒体公开发布的暴雨、地震、洪水等自然灾害预警信息；

② 政府监督部门的监测结论；

③ 周边企业发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息。

（2）内部获取信息

①  设备设施达到或超过使用期限；

② 设备配件（阀门、垫圈等）、电气装置出现老化现象；

③油漆储存时遇明火和储量规律性变化；

④ 设备、管道外观生锈腐蚀，有可能发生泄漏现象；

⑤ 安全检查发现的其他可导致火灾的安全隐患；

⑥  风险评价发现新的风险；

⑦ 大型设备设施出现严重的安全问题，对多人构成生命威胁等现象；

⑧ 出现多人疑似食物中毒症状等紧急情况。

4.2.2、预警级别

按照事故的严重性和紧急程度，本预案将预警的级别分为三级。具体如下：

I级预警 表示安全状况特别严重， I级预警适用范围为：可能造成一人以上死亡，或者3人以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者疏散的员工在50人以上的生产安全事故。

II级预警 表示受到事故的严重威胁， II级预警适用范围为：可能造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者疏散的员工在30人以上的生产安全事故。

III级预警 表示处于事故的上升阶段，规定III级预警适用范围为：可能造成1人重伤，或者直接经济损失＜10万元，或者疏散的员工在5人以上的生产安全事故。

以上预警分级适合本生产安全事故应急预案。

4.2.3、预警启动程序

（1）现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动III级预警。

（2）如出现人员重伤或造成经济损失10万以上，及时启动II级预警，各应急小组应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向总指挥报告情况。

（3）如事故越来越严重，即将超出本部门应急救援时，及时启动Ⅰ级预警，向公司或政府请求救援。

根据“有备无患”的原则，对有关信息进行评估，当符合“重要经济损失或重要突发事件”的事件或事故即将发生或发生的可能性增大时，应按照相关应急预案进入预警状态。进入预警状态后，根据应急事件或事故的类别与性质，可能采取的措施（不限于此）：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）在适当范围内传递关于预警状态的信息，必要时广泛发布预警公告。

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

（4）指示应急小组相关人员、相关工作组及救援抢险组进入应急状态。进行初步应急资源整合，做好调配准备。

救援行动

事故发生

信息反馈NO关闭

yes报警

接警

警情判断，预警级别

yes应急启动

救援人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

事态控制

应急恢复

应急结束

NO申请增援

现场清理

善后处理

解除警戒

事故调查

环境保护

现场检测

专家支持

总结评估

扩大应急

人群疏散

图4.1紧急救援流程图

4.2.4、预警发布

⑴ Ⅲ级预警由各现场救援小组发布；

⑵ Ⅱ级预警由应急办负责对外发布。

⑶ Ⅰ级预警由总指挥或政府应急救援指挥机构负责对外发布。

预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场喊话等方式均可。

## 4.3 信息报告与处置

4.3.1、信息报告与通知

公司设置24小时有效固定报警电话及联系人员并确保电话24小时畅通，接警单位为值班室。值班室设有应急指挥机构人员及其它有关救援人员联系电话。

公司各部门24小时联系人和联系电话

| 序号 | 联系人 | 手 机 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吴强请 | 13618018222 | 法人 |
|  | 康建华 | 18780755681 | 厂长 |
|  | 魏巍 | 18011680865 | 安全员 |
|  | 王瑛 | 18980300682 | 会计 |
|  | 任强 | 18090582110 | 车间主任 |
|  | 蒲斯军 | 13408287390 | 班长 |
|  | 蒋安才 | 15882619536 | 班长 |
|  | 王 溯 | 15196791106 | 质检 |
|  | 卢 雷 | 15281715551 | 销售 |
|  | 冯雪松 | 13198432215 | 库管 |

公司生产安全事故报警方式采用呼叫或使用电话（包括手机和对讲机）线路进行报警，由应急救援领导小组根据事态情况采用广播或电话方式向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

各应急救援人员之间采用电话（包括手机）线路进行联系，应急救援小组成员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向公司应急办报告。应急办必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

4.3.2、信息上报

生产安全事故灾难信息由安全部门负责统一接收、处理、统计分析。各管理部门对危险源进行监控和信息分析，对可能引发生产安全事故的其他灾害和事件的信息进行监控和分析。可能造成Ⅱ级以上事故的信息，要在1小时内上报公司应急办。特别重要生产安全事故灾难（Ⅰ级）发生后，事故现场有关人员应当立即报告现场负责人，现场负责人接到报告后，应当立即报告公司应急办。

事故现场值班负责人按预警级别和图4.2信息报告流程图逐级上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，人员受伤严重的拨打120。

图4.2  信息报告流程图

报警内容应包括以下内容：

(1)发生的时间和地点（具体部位）。

(2)事故的类型：火灾、爆炸、物体打击及其他。

(3)估计造成事故危害程度。

(4)采取的初步应急措施。

(5)对人员的伤害及必要的医疗措施，需要求助的内容。

(6)联系人的姓名及电话。

4.3.3、信息传递

需要向社会和周边发布警报时，由应急救援执行机构向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过应急救援小组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

# 5 应急响应

## 5.1 应急分级

公司针对事故性质、危害程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制。根据引起事故的方式及影响面积大小、人的危害程度，可划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

| 事故等级 | 分级依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大事故 | 造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 |  |  |
| 重大事故 | 造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 |  |  |
| 较大事故 | 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 |  |  |
| 一般 事故 | 造成2人死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 |  |  |
|  | 一般事故Ⅰ级响应 | 一般事故Ⅱ级响应 | 一般事故Ⅲ级响应 |
|  | 造成一人（含）以上死亡，或者3人（含）以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者被困有生命危险的职工在5人以上的生产安全事故。 | 造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者被困有生命危险的职工在2人以上，或者现场救援小组无法救援的安全生产事故。 | 造成1人重伤，或者2万元≤直接经济损失＜10万元，或被困有生命危险的职工1人。 |

表5.1 事故分级

以上分级适合生产事故应急预案。

## 5.2 响应程序

按照事故的大小和发展态势，并根据响应分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表5.1。

| 序号 | 预警分级 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案对应表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级预警 | Ⅲ级响应 | 现场救援领导小组 | 现场处置方案 |
| 2 | Ⅱ级预警 | Ⅱ级响应 | 各部门应急救援小组 | 专项应急预案 |
| 3 | Ⅰ级预警 | Ⅰ级响应 | 公司应急救援领导小组 | 公司应急预案 |

表5.2 预警、响应、指挥机构、预案对应表

发现事故

应急响应

应急救援

污染物处理

应急结束

应急人员就位

应急通讯联络

应急资源调配

申请支援

后期处置

预测事故等级

确定响应级别

Ⅲ级

Ⅰ、Ⅱ级

Ⅰ级

110/119/120

事态控制

应急结束

后期处置

Y

N

扩大应急

影响消除

生产恢复

善后赔偿

总结评估

预案修订

事故情况上报

事故资料移交

应急工作总结

通信联络

警戒疏散

抢险救灾

停止作业

后勤医疗

事态控制

现场处置

Y

N

Ⅰ级

N

Ⅱ级

Ⅱ级

图5-3 应急响应程序图

本公司发生生产安全事故时，由现场指挥根据事故严重程度以及人员伤亡情况决定应急救援预案的响应级别，启动应急救援预案，采取救援行动，事态得到控制则应急结束；如果事态无法控制，应在保证自身安全的情况下，保护现场，申请支援。应急救援体系响应程序见上图5-3。

5.2.1 III级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生III级预警事故时，启动本响应程序。III级预警事故影响范围较小，危害程度也相对较轻，通常容易控制，可直接按本公司现场处置方案进行处置，由本单位应急救援领导小组根据事故的具体情况决定是否启动应急预案。

⑵ 处置流程

当发生一般生产安全事故时，现场人员必须立即按岗位应急规程进行处置，同时向现场负责人报警，说明具体情况，并由现场负责人向总经理报告，总经理接到报告后立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

⑶ 应急处置原则

当发生一般生产安全事故时，应急处置原则上由所在部门自行处置，由企业应急救援领导小组视情况通知有关应急力量待命。

事故处置的一切行动必须坚持确保人员安全为首要前提，全体员工严格遵守总指挥的统一领导，积极迅速的开展各自职责范围内的工作，总指挥各项行动决策形成遵循科学的原则，对于危险点的控制应采取先控制后消除的方式。

事故如启动现场处置方案得不到有效控制，进一步蔓延、扩大为II级事故，应立即请求上一级应急救援启动。

5.2.2 II级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生II级预警事故时，立即启动本响应程序。II级预警事故是对企业及其邻近单位、园区的财产和人员的安全，造成或可能造成轻微后果；因事故使企业厂界周边区域引起一般性影响，需要调度企业内相关应急力量进行应急处置的生产安全事故。

II级预警事故发生后，由总经理确认启动本综合应急预案，由企业组织救援力量展开救援，并报告嘉陵区安监局备案。

⑵ 处置流程

当发生II级预警事故时，相关人员须向安全员报警，说明具体情况，并由现场负责人向总经理报告，总经理接到报告后立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

当发生II级预警事故时，由企业应急力量予以先期处置，外援应急力量到达现场后，协助、指导企业处置事故。

⑶ 应急处置原则

事故处置的一切行动必须坚持确保人员安全为首要前提，全体员工严格遵守总指挥的统一领导，积极迅速的开展各自职责范围内的工作，总指挥各项行动决策形成遵循科学的原则，对于危险点的控制应采取先控制后消除的方式。

事故如启动现场处置方案得不到有效控制，进一步蔓延、扩大为一级事故，应立即请求上一级应急救援启动。

5.2.3 I级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生I级预警事故时，立即启动本响应程序，在第一时间内拨打120及119火警电话报警，并报请上级安全生产监督管理部门，申请启动上级或地方政府预案。

⑵ 处置流程

当发生I级预警事故时，相关人员向安全员报警，说明具体情况，并由现场负责人向总经理报告，总经理接到报告后，向嘉陵区安监局报告，并立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。由企业应急力量予以先期处置。外援应急力量到达现场后，与企业共同处置事故。

现场指挥员接受嘉陵区政府领导，重大决策由市、区领导小组总指挥或副总指挥决定。

⑶ 应急处置原则

I级预警事故，事故范围大，难以控制，靠企业自身的应急力量已无法控制事故的发展或者在Ⅱ级、Ⅲ级响应的时候若现场条件出现反复或者加重，临近上一级响应的临界条件，将采取上一级的应急响应措施。

## 5.3 处置措施

## 5.3.1 应急处置措施

各事故具体应急处置措施详见“第三部分　现场处置方案”。

## 5.3.2 应急处置注意事项

5.3.2.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）防护用品应满足本单位工作和事故救援的要求,应佩戴安全帽、正压自给式呼吸器，穿防火服；

（2）作业期间不得随意脱下防护用品。

（3）从业人员必须正确佩戴防护用品；

（4）劳动防护用品应定期进行更换，保证其合格有效；

（5）安全帽使用方法：①帽内缓冲衬垫的带子要结实，人的头顶与帽内顶部的间隔不能小于32毫米。②不能把安全帽当坐垫用，以防变形，降低防护作用。③发现帽子有龟裂、下凹和磨损等情况，要立即更换。

（6）防火服穿戴方法：①发生火情时，及时使用防火服。②从包装盒中取出防火服。③小心卸下包装，展开防火服，检查其是否完好无损。④拉开防火服背部的拉链。⑤先将腿伸进连体防火服，然后伸进手臂，最后戴上头罩。⑥拉上拉链，并将按扣按好。⑦穿上安全靴，并按照您的需要调节好鞋带。⑧必须确认裤腿完全覆盖住安全靴的靴筒。⑨最后戴上手套，这样您就穿戴好了全套防火服及组件，依照相反的顺序脱下防火服。

5.3.2.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）实施控制事故发展的装备、资源。①通信设备应是无线电通信设备；②消防装备和器材：消防车、消防水幕、消防水炮、消防喷淋装置、各种型号的干粉、二氧化碳灭火器、应急照明设备等。

（2）医疗救护车、常用救护药品等。

（3）灭火器使用方法：①当发生火情时，抢险人员应迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，②在距离燃烧处五米左右，使用前将筒体上下颠动几次，使干粉松动，操作者应先将开启把上的保险销拔下；③然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下进行灭火。④灭火时要由远而近，左右横向扫射；⑤在使用灭火器时，一只手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。⑥灭火时站在火源的上风向。

5.3.2.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援指挥部应设置在上风处，救援物资尽可能靠近事故现场。

（2）救援人员熟悉和熟练应用自救措施和互救措施，进入事故现场前首先应辨别风向，下风区、低洼区和沟渠附近不准停留。

（3）发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，并对周围建筑物（如居住区、商店、学校、企业等）造成影响时，应立即请求政府有关部门启动上级应急救援预案，同时请求相关企业进行增援，并按应急救援预案的规定和要求，将转移的人员安置至安全场所。

（4）人员疏散时，应向事故现场上风区转移。

5.3.2.4 现场自救和互救注意事项

（1）当事故现场有中毒、烧伤等受伤人员，救援人员首先应将受伤人员移至上风处的安全区内，由医护等专业人员进行救治。

（2）受伤人员经现场医护等专业人员救护后，应尽快转入医院进行治疗。当发现有呼吸困难、休克及中毒者，救援抢险人员应佩戴个人防护装备后进入现场，迅速将其转移至空气新鲜的安全区静卧，且按以下要求采取相应措施：①当发现有呼吸困难、休克及中毒者，将受伤者的衣扣及裤带松开，保持其呼吸通畅。②呼吸停止者，实施人工呼吸。③对冻伤者，首先脱去被污染的衣服，用大量清水冲洗冻伤部位，至少15分钟以上，且在24小时内在患处涂上药膏，然后用医用纱布包扎。

（3）止血处理方法：①用医用酒精对伤口进行初步的清洁，防止感染。②出血如果是暗红色且出血速度比较慢为静脉血，在伤口的远心端做包扎。如果出血颜色鲜红且呈快速涌处状，是动脉血，应在伤口近心端包扎。③有破口出血的开放性骨折，可用干净消毒纱布压迫，压迫止不住血时，可用止血带环扎伤口止血。④扎带时间不宜过长以免时间过长导致肢体缺血坏死。一般每1小时需放松止血带至少5分钟。

（4）骨折处理方法：①肢体骨折可用夹板或木棍，竹竿等将断骨上下两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。②开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定、并用干净布复盖伤口，然后速送医院救治，切勿外露的断骨推回伤口内。③疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋 （或其它代替物）放置头部两侧，使颈部固定不动。 必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅， 不能再将头部后迎移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。④腰椎骨折应将伤员平卧硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

（5）现场烧伤处理方法：①迅速将烧伤人员脱离火源，剪掉衣服；②采取措施防止伤员休克、窒息、创面污染（可采用止痛剂、喝淡盐水）；③对创面不作处理（化学烧伤除外），有水泡的不要弄破，用洁净衣服覆盖送往医院。

5.3.2.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场应急能力确认由现场指挥负责，主要是检查各抢险器材的完好情况及确认抢险人员的抢险能力；

（2）应急救援人员进入危险区前，必须穿戴（携）好个人防护装备和救生器材。

（3）现场总指挥应指定一名抢险救援人员为现场组长。

（4）进行救援和抢险的人员必须少而精，但不允许少于二名。

（5）抢险救援人员的个人装备至少应配备安全帽、全封闭防化服或防静电的消防服、通信工具，以及抢险用器材和设备等。

（6）当事态发展无法控制或控制不利时，应及时向有关上级部门汇报，请求增援或启动上级应急预案。

5.3.2.6 应急救援结束后的注意事项

（1）应急救援结束后，现场应急指挥部必须安排各带队人员清点现场人数，做到人数整齐，防止人员遗漏。

（2）安排安全、工艺、设备、岗位人员等尽快对现场进行安全确认，评估事故影响，防止发生次生事故。

（3）对受影响区的连续检测要求：一般应在事故处理现场，在一定的时间内（24小时）留1～2人监督现场是否有异常情况。

（4）重新进入和人群返回程序：一般在现场勘测和清理完毕，并宣布应急救援行动结束后，方可允许人群陆续返回。

## 5.4 应急结束

## 5.4.1 应急救援预案终止的必要条件:

⑴ 伤员已经得到妥善安置和处理；

⑵ 应急救援组织已经发布现场救援工作终止的指令；

⑶ 引发突发事件的原因已经查清，隐患得以消除，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患已经消除；

⑷ 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑸ 采取了必要的处置措施，足以保护公司免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且降到低的水平；

⑹ 经应急领导小组组长确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

## 5.4.2恢复现场

（1）由应急救援领导小组组织相关部门和专业技术人员进行现场复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（2）恢复现场前应进行必要的调查取证工作，必要时进行录相、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理小组。

（3）清理现场需由清理组制定相应的计划，并制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

## 5.4.3 应急终止权限及总结

(1) 根据对突发事件的处置权限，一般性突发事件，由现场应急领导小组确认终止时机，由组长宣布终止应急救援；重要突发事件，须由公司应急救援领导小组组长批准后终止，批准后由公司应急组长宣布终止应急救援。

(2) 应急状态终止后，各级应急小组相关成员根据事件处理的实际情况，对事件进行总结评价后，向组长进行书面汇报；属于重要经济损失事件与重要突发事件的，由各应急小组组长向公司应急领导小组汇报。

总结报告一般应包括：应急运作的起始和终止日期、事件或事故原因及过程简述、人员受伤或死亡情况、直接经济损失大小、经验与教训、改进意见与计划。

如果以下情况清楚（不限于此），也应写入总结报告：

应急处置过程；

处置过程中动用的应急资源；

处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

对预案的修改建议。

## 5.5响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

## 5.6应急能力评估

应急评估能力量表（百分制）

| 序号 | 项目内容 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资的准备到位程度 | 10 | 7 |
| 2 | 应急救援领导小组的组织和指挥能力 | 10 | 7 |
| 3 | 应急响应的速度 | 10 | 7 |
| 4 | 响应的效果 | 10 | 7 |
| 5 | 紧急救援的效果 | 10 | 7 |
| 6 | 社会资源的调用能力 | 10 | 7 |
| 7 | 危害和危险的控制和不扩大的能力 | 10 | 8 |
| 8 | 媒体和公关处理的水平 | 10 | 7 |
| 9 | 人员救治效果和资源配置、调用 | 10 | 8 |
| 10 | 现场收尾工作的质量 | 10 | 7 |
| 共计 |  | 100 | 72 |

企业应急能力符合一般突发生产安全事件处理要求。

# 6 信息发布

## 6.1信息通报部门

生产安全事故的信息和新闻发布，由应急救援领导小组统一管理，以确保信息正确、及时传递，并根据国家有关法律法规规定向社会公开通报。

应急救援小组是事故信息的指定来源。根据事故的实际情况编写事故调查报告，事故调查报告经应急救援小组组长审定批准后，由公司统一负责对外发布。

## 6.2信息通报负责人

信息通报负责人由公司总经理或指定人员担任。

## 6.3信息通报程序

信息通报程序主要有接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。

## 6.4信息通报原则

在信息通报过程中，应遵守国家的法律法规，做到实事求是、客观公正、内容详实、及时准确，突发事故信息发布要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，发布时需主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

公司生产安全事故的信息和新闻发布，由应急救援领导小组统一管理，以确保信息正确、及时传递，并根据国家有关法律法规规定向社会公布。

# 7后期处置

## 7.1应急恢复

公司在事件得到初步控制后，各部门配合，积极采取措施和行动，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等。尽快消除事件影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快使生产、工作、生活和生态环境恢复到正常状态。

## 7.2 现场洗消

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下方法：

稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料；

处理：对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理；

物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物；

中和：中和一般不直接应用于人体，一般可用碳酸氢钠等用于衣服、设备和受污染环境的清洗；

吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

清理现场工作注意事项：

（1）保持事故现场通风良好；

（2）洗消废水用应急池收集，不得直接排入下水道；

## 7.3人员安置

7.3.1事故现场人员安置

根据突发安全事故当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

7.3.2事故后期人员安置

（1）职工被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受《工伤保险条例》规定的待遇。

（2）职工被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为18个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资；②保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。

（3）职工被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为13个月的本人工资，八级伤残为11个月的本人工资，九级伤残为9个月的本人工资，十级伤残为7个月的本人工资；②劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。

## 7.4善后赔偿

职能部门勘查现场完毕、法医对死者尸检后，公司依照《工伤保险条例》等国家有关法律法规规定一要做好伤者救治安排、工伤认定和善后处理工作；二要做好死伤者亲属的安抚工作，维护社会稳定；三要做好死者的死亡赔偿工作；四要举一反三，做好职工对事故认识的教育工作。

（1）公司组织安全生产事故的善后处置工作，包括人员补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

（2）安全生产事故灾难发生后，公司联系保险机构及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

## 7.5应急救援评估

生产安全事故应急救援评估应当按照客观、公正、科学的原则进行。

7.5.1应急处置评估

事故结束后应当单独设立应急处置评估组，专职负责对事故单位和事发地人民政府的应急处置工作进行评估。事故调查组应急处置评估组组长一般由安全生产领导小组人员担任，有关单位人员参加，并根据需要聘请相关专家参与评估工作。

（1）应急处置评估组根据工作需要，可以采取下列措施：

①听取事故单位和事发地人民政府事故应急处置现场指挥部（以下简称现场指挥部）事故及应急处置情况说明；

②现场勘查；

③查阅相关文字、音像资料和数据信息；

④询问有关人员；

⑤组织专家论证，必要时可以委托相关机构进行技术鉴定。

（2）事故单位和现场指挥部应当分别总结事故应急处置工作，向事故调查组和安监局提交总结报告。总结报告内容包括：

①事故基本情况；

②先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况；

③应急预案实施情况；

④组织指挥情况；

⑤现场救援方案制定及执行情况；

⑥现场应急救援队伍工作情况；

⑦现场管理和信息发布情况；

⑧应急资源保障情况；

⑨防控环境影响措施的执行情况；

⑩救援成效、经验和教训；

⑪相关建议。

事故单位和现场指挥部应当妥善保存并整理好与应急处置有关的书证和物证。

7.5.2事故单位的评估

应急处置评估组对事故单位的评估，应当包括以下内容：

(1）应急响应情况，包括事故基本情况、信息报送情况等；

(2）先期处置情况，包括自救情况、控制危险源情况、防范次生灾害发生情况；

(3）应急管理规章制度的建立和执行情况；

(4）风险评估和应急资源调查情况；

(5）应急预案的编制、培训、演练、执行情况；

(6）应急救援队伍、人员、装备、物资储备、资金保障等方面的落实情况。

7.5.3当地人民政府的评估

应急处置评估组对事发地人民政府的评估，应当包括以下内容：

(1)应急响应情况，包括事故发生后信息接收、流转与报送情况、相关职能部门协调联动情况；

(2）指挥救援情况，包括应急救援队伍和装备资源调动情况、应急处置方案制定情况；

(3）应急处置措施执行情况，包括现场应急救援队伍工作情况、应急资源保障情况、防范次生衍生及事故扩大采取的措施情况、防控环境影响措施执行情况；

(4)现场管理和信息发布情况。

7.5.4应急处置评估报告

应急处置评估组应当向公司提交应急处置评估报告。评估报告包括以下内容：

（1）事故应急处置基本情况；

（2）事故单位应急处置责任落实情况；

（3）地方人民政府应急处置责任落实情况；

（4）评估结论；

（5）经验教训；

（6）相关工作建议。

事故调查组应当将应急处置评估内容纳入事故调查报告。

# 8 保障措施

## 8.1 通讯与信息保障

| 序号 | 姓名 | 电话 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴强请 | 13618018222 | 法人 |  |
| 2 | 康建华 | 18780755681 | 厂长 |  |
| 3 | 魏巍 | 18011680865 | 安全员 |  |
| 4 | 王瑛 | 18980300682 | 会计 |  |
| 5 | 任强 | 18090582110 | 车间主任 |  |
| 6 | 蒲斯军 | 13408287390 | 班长 |  |
| 7 | 蒋安才 | 15882619536 | 班长 |  |
| 8 | 王 溯 | 15196791106 | 质检 |  |
| 9 | 卢 雷 | 15281715551 | 销售 |  |
| 10 | 冯雪松 | 13198432215 | 库管 |  |
| 11 | 值班电话 | 0817-3889955 |  |  |

公司总经理及有关负责人和关键岗位的管理人员手机保持24小时通讯畅通。

8.1.1报送时间：30分钟内上报，最迟不超过1小时，有关法律法规另有规定的，从其规定。

8.1.2报送内容：自然灾害，安全生产事故，突发环境事故，突发公共卫生事件，社会安全群体性事件。

电话报送完后，用其他方式报送书面材料。非涉密信息电子文档也可通过电子信箱报送。

外部救援单位通信：

| 部门 | 电话号码 | 部门 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区政府值班电 | 0817-2803686 | 火警 | 119 |
| 区安监局 | 0817－3881853 | 急救 | 120 |
| 嘉陵区公安局 | 0817－3637510 | 报警 | 110 |
| 燕京派出所 | 0817－3665110 | 川北医学院 | 0817-2222579 |
| 嘉陵区工业园区 | 0817－3663612 | 花园乡卫生院： | 08173785117 |

当发生安全事故，超出公司应急救援力量需要外界支援时，在公司应急领导小组的统一安排下可以向嘉陵区安监局及嘉陵区工业园区等相关单位及各级地方人民政府求救，请求外界支援。

## 8.2 应急队伍保障

（1）应急小组要组织相关部门确定有关应急响应的人员名单(见附件1)，发生变化时及时修订和发布。

（2）各专项预案中应列出相关的具体的应急救援队伍。

（3）各类应急队伍和人员必须明确职责并具备相应能力。

（4）各类专业抢险队按照公司应急救援小组统一部署，由各部门负责人牵头组建，逐步建立统一的处置各类事故的救援队伍。

（5）进一步优化、强化本部门应急队伍，以本部门为主体，群众性志愿者队伍为辅助的应急抢险救援队伍网络。

（6）发生突发事故后，必要时由公司应急办向当地政府应急指挥机构请求支援抢险救援工作。

## 8.3 应急物资装备保障

按照有关规定储备应急物资，建立应急物资动态管理台帐，保障应急物质管用有效。目前公司主要有：

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 |  | 5条 | 应 急 物 资 仓 库 |  |
| 2 | 安全绳 |  | 5根 |  |  |
| 3 | 安全标志牌 |  | 5块 |  |  |
| 4 | 担架 |  | 1副 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 4kg | 80只 |  |  |
| 6 | 对讲机 |  | 5台 |  |  |
| 7 | 布手套 |  | 50双 |  |  |
| 8 | 纱手套 |  | 50双 |  |  |
| 9 | 毛巾 |  | 50条 |  |  |
| 10 | 防尘口罩 |  | 50只 |  |  |
| 11 | 防毒面罩 |  | 10只 |  |  |
| 12 | 劳保鞋 |  | 20双 |  |  |
| 13 | 电焊手套 |  | 10付 |  |  |
| 14 | 安全帽 |  | 50顶 |  |  |
| 15 | 工作服 |  | 20套 |  |  |
| 16 | 反光背心 |  | 10件 |  |  |
| 17 | 急救箱 |  | 1个 |  |  |
| 18 | 应急车辆 | 面包车 | 川R A7385 |  |  |
| 19 | 消防扳手 |  | 1套 |  |  |
| 20 | 消防枪头 |  | 3个 |  |  |
| 21 | 消防水带 |  | 6卷 |  |  |
| 22 | 消防服 |  | 2套 | 安全办公室 |  |

## 8.4 经费保障

公司每年从营业收入中提取0.1%，用于应急物资贮备、应急装备的补充及维保、应急培训、应急演练，公司主要负责人保障应急经费的及时到位。

## 8.5 其他保障

8.5.1发生重大安全生产事故后，报请政府有关部门对事故现场进行道路交通管制，停止电力供应，根据需要开设应急救援特别通道，道路受损时应迅速组织抢修，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

8.5.2 组织成立专家组，为应急救援提供技术支持和保障。

# 9 培训与演练

## 9.1应急预案培训

9.1.1宣传

总经理通过公告栏、广播、标语、黑板报等各种宣传手段，对公司员工和公司外周边公众广泛宣传应急法律法规及应急处置常识。

事故应急领导小组负责编制对各专业应急人员、公司员工的年度培训计划，并组织实施。事故应急领导小组应组织、检查应急培训，内容应包括：

（1）培训时间

（2）培训内容

（3）培训师资

（4）培训人员

（5）培训效果

（6）培训考核记录等。

9.1.2.1 培训内容

为提升快速、有序、有效的应急处置能力，事故应急领导小组及各应急救援成员应认真学习本预案的内容，明确在救援现场所担任的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。每年的培训时间及内容见下表。

各类人员培训时间和内容

| 序号 | 人员 | 主要内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和部门负责人 | 1、规章制度、标准； 2、职业危害辨识； 3、安全检查； 4、制定应急计划和安全报告； 5、危险源管理； 6、事故调查方法。 | 每年不少于48h |
| 2 | 一般管理人员 | 1、国家政策法规； 2、工业事故控制； 3、事故调查分析； 4、危险源管理； 5、职业危害监督检查。 | 每年不少于24h |
| 3 | 一般操作人员 | 1、规章制度和操作规程； 2、防火、防爆、防毒知识； 3、个体防护知识及应用； 4、自救互救技术； 5、新进员工安全知识及技能； 6、事故及救援案例分析。 | 每年不少于24h |
| 4 | 安全和应急救援人员 | 1、国家政策、法规； 2、伤员救护常识； 3、应急救援专业技术； 4、事故调查和评估； 5、危险源管理； 6、事故及救援案例分析。 | 每年不少于40h |
| 5 | 公司外相关人员 | 1、互助方式交流、培训； 2、应急物资共享交流、培训； 3、应急救援专业技术； 4、区域疏散方式。 | 每年不少于24h |

9.1.2.2 培训方式

培训方式可结合公司生产的实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、现场实操、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙板、广播等，使教育培训形象生动。

通过培训，使应急救援人员熟悉预案内容，应急响应程序、实施内容和方式等。

9.1.2.3 培训要求

（1）应急救援人员培训：应急救援人员应选择身体状况良好，具有较高文化素质，便于通讯联系，以及具有丰富的本岗位工作经验的人员组成，为提高应急救援人员的救援能力和水平，每年对应急救援人员进行不少于两次的培训。

（2）员工应急响应的培训，每年度由员工所在部门进行应急响应的培训。新进公司员工，应结合三级教育进行应急响应的培训。

（3）人员应急响应的培训，周边协助人员，应由事故应领导小组协助周边人员进行应急响应的知识宣传教育。

## 9.2应急预案演练

事故救援领导小组每年组织开展一次综合性或专项应急预案演练，各现场负责人每半年开展一次现场处置方案演练。每次演练前，要认真制定演练方案，明确演练的范围、内容，并组织人员对演练进行评估，演练结束，及时评估并作出总结。

## 9.3应急预案修订

- 本生产安全事故应急预案原则上每3年组织一次修订。

- 因以下原因出现不符合时，应及时对生产安全事故应急预案进行相应的修订：

- 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 面临的事故风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 预案中的其他重要信息发生变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

- 本部门认为应当修订的其他情况（如：生产工艺和技术发生变更时；周围环境发生变化，形成新的重大危险源时）。

- 本预案附件原则上每季度查核一次，以改进和完善其功能完整和实用性，注意核查易随时间而改变的内容，如：

- 组织机构及成员

- 电话号码

- 联络人

- 消防器材、应急物资数量及放置地点

- 本预案的修订由安保部门负责组织，预案附件的更新由安全管理员负责。

- 本预案主体内容若有更动，需经分公司经理批准后实施。

- 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

- 本预案更新后，应及时发布并知会与本预案相关的人员。

- 公司各岗位应根据本预案，组织修订本（岗位）应急行动卡片。

## 9.4应急预案备案

本应急预案经组织专家评审后发布起20个工作日内，按照分级属地原则，向当地安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案，并通报当地应急协作单位。

## 9.5 制定与解释

本应急预案由四川远急中艺钢结构有限公司安全生产领导小组依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规制定，由公司安全生产领导小组负责解释。

## 9.5应急预案实施

本应急预案从发布之日实施。

# 火灾事故专项应急预案

为确保火灾事故一旦发生，公司能够全力以赴处置火灾事故，控制火灾事故的蔓延，减少火灾损失，保障公司财产和人员安全，特制定公司事故应急救援预案。

# 1事故类型和危害程度分析

## 1.1事故类型

生产区域火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。 在生产过程中，生产现场油漆、电气设备、材料放置区、电气焊作业区、氧气乙炔作业区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时，就有可能发生火灾事故，若有一处发生火灾，很有可能蔓延，就火灾的危害程度及危险性来说非常大，可能造成财产损失和人员伤亡；火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节，但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。

根据生产区域特点及危险源辨识，确定可能发生火灾事故的危险源及事故类型如下表：

| 序号 | 位 置 | 危险源 | 潜在危险、危害分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 焊接车间及切割车间现场 | 氧气、乙炔 | 高浓度可引起窒息、氧气助燃，乙炔极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应，与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应，能与铜、银、汞等的化合物生产爆炸性物质 |
| - 2 | 焊接车间及切割车间现场 | 未按规定电气焊作业 | 作业火花易引起易燃物质燃烧，造成火灾事故 |
| - 3 | 油漆 | 油漆 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧、爆炸的危险。 |
| - 4 | 材料库房 | 易燃材料 | 物资大量集中堆放，遇明火、高热易引发火灾 |
| - 5 | 废油储存间 | 废旧油料 | 遇明火、高热易引发火灾 |
| - 6 | 生产建筑设施 | 电器线路裸露或老化 | 漏电、过载、短路等导致线路发热、燃烧，引发火灾。 |
| - 7 | 生产建筑设施 | 雷电、触电、摩擦、静电 | 电火花引发危险物品燃烧，甚至爆炸。 |

## 1.2事故危害程度分析

火灾事故主要的危害有：燃烧、爆炸造成人员烧伤、烫伤、窒息和设备、设施的破坏，燃烧产生的气体及废物对环境的污染等。

# 2组织机构及职责

参见综合应急预案“3 组织机构及职责”。

# 3预防与预警

## 3.1危险源监控

在日常生产过程中，存在油漆、氧气、乙炔、油料存放区、等重要易燃、易爆危险源，具体监控由各重要危险源所在单位负责进行，监控方式坚持技术监控为主，人工监控为辅的原则。对不具备技术监控手段的重要危险源，要制定可靠的人工监控方式，定期检查确认，及时发现和解决出现的问题和隐患。

3.1.1危险源监测监控方式、方法
   具有易燃、易爆等重要危险源的部门、生产现场，要根据重要危险源的特征确定主要监控的方法，相对重要危险源须全部登记建档，定期监测、检查和评估，并如实做好记录。

（1）建立易燃、易爆危险场所安全管理制度，落实各项安全管理措施；

（2）建立易燃、易爆危险目标安全管理台账、档案；

（3）对库房、变配电室、车间等重要环节每年一次防雷、防静电检测，对不合格项立即落实整改合格；

（4）各单位、部门、生产现场对易燃、易爆危险场所定期安全检查，极端气候（干旱、暴雨、高温、低温等）实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

（5）制订日常点检表，设专人巡检，作好点检记录；

（6）设备设施定期保养并保持完好；

（7）做好交接班记录。

3.1.2预防措施
    易燃、易爆重要危险源所在单位须有针对性的现场处置方案。安全运行控制措施、日常的检查制度。根据重要危险源的风险特性采取相应的组织和技术措施，明确出现异常情况时的反馈、报告和处置方案，有效控制相对重要危险源的触发因素。在管理上需加强如下几个方面：

（1）组织员工认真学习安全生产法规，严格执行安全生产管理制度，严格按照安全操作规程操作，加强过程监督检查。

（2）准确检测各项数据，特别是与安全有关的数据；

（3）严格执行“动火管理规定”，禁区内严禁火种、火星；

（4）氧气、乙炔瓶必须直立，严禁倒放，严禁将氧气、乙炔瓶置于强太阳光下暴晒，氧气、乙炔瓶之间的距离应在5米之上，氧气、乙炔瓶与操作点之间的距离应在10米以上，氧气瓶必须安装防护帽，乙炔瓶必须安装回火装置，定期对氧气、乙炔瓶进行检验检测。

（5）油漆应建立专门防火档案，严防跑、冒、滴、漏现象发生，加强可燃物资隔离，减少油品蒸发，防止油品蒸汽聚集，采用油罐喷淋和洒水方式降低油罐内温差，采用内浮顶油罐，在使用油罐和油桶装油时，尽可能的装满。当油品蒸汽浓度超过安全规定时，应采用机械通风或自燃通风排除油气，或采取措施收集油气，使其尽可能不散发到空气中。

（6）按规定须持证上岗的作业人员必须持证，且须专业培训和岗位培训合格后方可上岗；

（7）定期和不定期开展安全管理及操作培训，制定切实可行的火灾应急预案并开展应急演练；

（8）规范化安全防护措施及警示标识，足额发放个人安全防护用品并督促员工正确实用；

（9）严禁储存或使用规定量以外的易燃易爆物资；

（10）按规定校、检安全监测及保护装置；

（11）正确使用与维护生产设备，严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产；严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液；

（12）按规定防雷击、防静电；

（13）按规定配备消防器材、设施及应急队伍，且保持正常使用状态；等等。

## 3.2预警行动

3.2.1预警条件

(1)氧气、乙炔发生大量泄漏现象；

(2)天然气管道发生泄漏现象；

(3)油漆发生大量泄漏现象；

(4)单位附近企业发生燃烧、爆炸、泄漏事故；

3.2.2 预警级别

按照事故的严重性和紧急程度，本预案将预警的级别分为三级。具体如下：

I级预警 表示安全状况特别严重， I级预警适用范围为：可能造成一人以上死亡，或者3人以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者疏散的员工在50人以上的火灾事故。

II级预警 表示受到事故的严重威胁， II级预警适用范围为：可能造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者疏散的员工在30人以上的火灾事故。

III级预警 表示处于事故的上升阶段，规定III级预警适用范围为：可能造成1人重伤，或者直接经济损失＜10万元，或者疏散的员工在5人以上的火灾事故。

3.2.3 预警启动程序

- 现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动III级预警。

- 如出现人员重伤或造成经济损失10万以上，及时启动II级预警，领导小组应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向公司应急救援领导小组报告情况。

- 如事故越来越严重，即将超出应急救援时，及时启动Ⅰ级预警，向公司或政府请求救援。

根据“有备无患”的原则，对有关信息进行评估，当符合“重要经济损失或重要突发事件”的事件或事故即将发生或发生的可能性增大时，应按照火灾事故应急预案进入预警状态。进入预警状态后，采取的措施（不限于此）：

（1）立即启动火灾事故应急预案。

（2）在适当范围内传递关于预警状态的信息，必要时广泛发布预警公告。

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

（4）指示应急小组相关人员、相关工作组及救援抢险组进入应急状态。进行初步应急资源整合，做好调配准备。

3.2.4预警发布

- Ⅲ级预警由部门、车队现场负责人发布；

- Ⅱ级预警由现场领导小组负责对外发布。

- Ⅰ级预警由公司或者政府有关部门负责对外发布。

预警发布可通过电话、对讲机等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场喊话等方式均可。

# 4信息报告程序

## 4.1信息报告与通知

24小时报警电话设在生产处总调办公室：0817－3889955）(预警中心)。

各部门、生产现场火灾事故报警方式：采用呼叫或使用内部电话和外部电话（包括手机）线路进行报警，由现场应急救援小组根据事态情况向公司发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。事态严重紧急时，通过应急救援功能小组直接联系政府以及周边单位负责人，由事故现场应急救援小组组长亲自向政府报告消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急办和部门、生产现场安全负责人报告。应急办必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

## 4.2信息上报

火灾事故信息由应急救援办公室负责统一接收、处理、统计分析。部门对危险源进行监控和信息分析，对可能引发火灾事故的其他信息进行监控和分析。可能造成Ⅱ级以上事故的信息，要在1小时内上报领导小组。特别重大火灾事故（Ⅰ级）发生后，事故现场有关人员应当立即报告部门负责人，部门负责人接到报告后，应当立即报告公司领导小组。事故现场值班负责人按预警级别和图4.2信息报告流程图逐级上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，人员受伤严重的拨打120。

事故现场值班负责人

部门、车队领导小组

公司领导小组

拨打110、120或119

图4.1  信息报告流程图

报警内容应包括以下内容：

（1）发生火灾的时间和地点（具体部位）。

（2）估计造成事故危害程度。

（3）采取的初步应急措施。

（4）对人员的伤害及必要的医疗措施，需要求助的内容。

（5）联系人的姓名及电话。

## 4.3 信息传递

需要向社会和周边发布警报时，由应急救援领导小组向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过应急救援小组直接联系政府以及周边单位负责人，由组长亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

# 5应急处置

## 5.1应急分级

针对火灾事故性质、危害程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制。根据引起火灾事故的方式及影响面积大小、人的危害程度，可划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

Ⅰ级响应，造成一人（含）以上死亡，或者3人（含）以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者被困有生命危险的职工在5人以上的生产安全事故。

Ⅱ级响应，造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者被困有生命危险的职工在2人以上，或者现场救援小组无法救援的安全生产事故。

Ⅲ级响应，造成1人重伤，或者2万元≤直接经济损失＜10万元，或被困有生命危险的职工1人。

## 5.2 响应程序

按照火灾事故的大小和发展态势，并根据响应分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表5.1。

| 序号 | 预警分级 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案对应表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级预警 | Ⅲ级响应 | 各车间、班组 | 火灾现场处置方案 |
| 2 | Ⅱ级预警 | Ⅱ级响应 | 事故现场应急救援小组 | 本专项预案 |
| 3 | Ⅰ级预警 | Ⅰ级响应 | 公司应急领导小组 | 公司综合预案 |

表5.1预警、响应、指挥机构、预案对应表

火灾事故发生

值班人员接警

事故现场救援小组接报

等级确认

Ⅰ级响应

Ⅱ级响应

启动公司综合应急预案

请求社会救援

1.启动火灾应急预案

2.全力组织救援行动

3.如超出部门时，向公司和政府机构请求救援。

危险确认消除

应急结束

Ⅲ级响应

启动本部门火灾现场处置方案

图5.2 应急响应程序表

## 5.3处置措施

5.3.1人员紧急疏散、撤离

- 迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

- 离火源比较近的人员，需要佩戴防毒面具等个体防护用品。

- 应向上风向转移，在疏散或撤离的路线上按安全通道标识方向，由专人引到和护送疏散人员到安全区。

- 由警戒联络组负责在紧急疏散集合点进行人员的清点，查清是否有人仍留在着火区，以便采取进一步的救援措施。

5.3.2现场警戒

为防止无关人员误入火灾现场造成伤害，划定火灾事故现场警戒区范围。

- 警戒区范围是以火灾中心半径为100米的圆形区域。特殊火灾，如化学品的火灾、爆炸等，警戒区半径为200米。

- 警戒区外的道路疏导由现场警戒组负责。禁止无关车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

5.3.3抢救原则

- 发生伤亡事故，救人第一，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

- 救援人员进入火场区域必须两人以上分组进行；

- 救援人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

- 救援人员必须听从指挥，了解火场情况，防护器具佩戴齐全；

- 迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

5.3.4油漆着火处置措施

油漆火灾往往具有突发性、扩散性、火情多变化和爆炸等特点，一旦油漆着火，应根据储存油品的理化性质及数量，罐的种类、形式及罐顶的特点，油罐的材质、高度、直径，采取灭火措施，对燃烧油罐，全面冷却，控制火势发展，防止油罐变形或破裂，防止爆炸，充分利用固定、半固定消防设施实施内攻，适时消灭火灾。

（1）对大面积地面流淌火灾，采取围堵防流，分片消灭的灭火方法。对大量的地面重质油，可采取挖沟导流的方法，将油品导入安全的指定地点，利用干粉或泡沫一举消灭。

（2）对灭火装置好用的燃烧油罐，启动灭火装置实施灭火。

（3） 对灭火装置被破坏的燃烧油罐利用泡沫枪、移动泡沫炮、泡沫钩管进攻或利用泡沫消防车喷射泡沫等方法灭火。

（4）对在油罐的裂口、呼吸阀、量油孔等处形成的火炬型燃烧、可用覆盖物（浸湿的棉被、石棉被、毛毡等）覆盖火焰窒息灭火，也可用直流水冲击灭火或喷射干粉灭火。

5.3.5氧气、乙炔着火处置措施

氧气、乙炔作业时如发现火焰突然回缩并听到“嗤嗤”声，就是回火的象征，当发生回火，胶管或回火防止器上喷火，应迅速关闭焊枪上的乙炔气阀和氧气阀，再关上一级氧气阀和乙炔气阀门，然后采取灭火措施。

（1）发现乙炔瓶因漏气着火燃烧时，应立即把乙炔瓶朝安全方向推倒，并用砂或消防灭火器材扑灭火种。

（2）氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应迅速关闭氧气阀门，停止供氧，乙炔软管着火时，应先关熄炬火，可采取折弯前面一段软管的办法来将火熄灭。

（3）发现回火,应立即关闭切割氧气阀门,然后关闭乙炔阀门和预热氧阀门,并使割矩充分冷却后,吹尽余灰方可使用。

（4）遇到乙炔瓶着火时,因瓶内是正压不会爆炸，可用干沙或二氧化碳灭火器灭火、也可用湿布灭火,不得用泡沫,四氯化碳灭火机灭火。

5.3.6电气线路、设备着火处置措施

遇有电气线路、设备着火时，应立即切断电源，然后进行救火。灭火时严禁用水灭火，防止触电事故的发生。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器；对油开关、变压器（已隔绝电源）可使用干式灭火器，不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火，不得已时可用干砂灭火；地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾（如电缆着火等）时，扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

5.3.7异常情况下抢险人员的撤离条件

- 火灾已经失控；

- 应急救援、抢险队员个体防护装备损坏，危及队员的生命安全；

- 可能或突然发生剧烈爆炸，危及到现场救援人员的生命安全。

## 5.4处置注意事项

5.4.1搬运伤员时需注意事项：

- 根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；

- 呼吸暂时停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；

- 搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；

- 严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；

- 救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；

- 抢救触电人员必须在脱离电源后进行。

5.4.2人员监护注意事项

参加救援、救护的人员以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救援的原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向领导小组报告，并做出是否申请支援的决定，若申请支援时，由领导小组下达预备救援人员进入火灾现场参加救援的命令。

5.4.3受伤人员现场医疗急救注意事项

1、烧伤的现场急救：

烧伤分为物理性烧伤和化学性烧伤。

（1）化学性烧伤现场急救：立即脱离火场，迅速清除伤员患处的残余化学物质，脱去被污染或浸湿的衣裤，用自来水反复冲洗烧伤的部位，以稀释或除去化学物质，时间不应少于半小时。冲洗后可用消毒敷料或干净被单等物覆盖伤面以减少污染。

如发生酸碱化学性眼损伤，要立即用大量细流清水冲洗眼睛，但要注意水压不能高，还要避免水流直射眼球和用水揉搓眼睛。冲洗时要睁眼，眼球要不断地转动，持续20分钟左右。然后将眼睛用纱布或干净手帕等物蒙起，送往医院治疗。

（2）物理性烧伤现场急救：立即去除致伤因素，火焰烧伤时，应就地滚动，或用棉被、毯子等覆盖着火部位，切忌奔跑、呼喊，以手扑火，以免助火燃烧而引起头面部、呼吸道和手部烧伤。呼吸道烧伤的要置于通风良好的地方，清除口鼻分泌物，保持呼吸道通畅，给予氧气吸入，并迅速送往医院治疗。在急救中，对危急病人生命的合并伤，应迅速给予处理，如活动性出血，应给予压迫或包扎止血。开放性损伤争取灭菌包扎，合并颅脑、脊柱损伤者，应在注意小心搬动。合并骨折者，给予简单固定等。

2、触电的现场急救

使触电者迅速脱离电源，拔掉插销，用干燥的木棍、模板等拨开触电者身上的电线，千万不可直接用手或其它金属及潮湿物件作为急救工具。如触电者在高空，应预先采取保证触电者安全的措施。如救人现场很暗应采用临时照明。如果触电者还没有失去知觉，必须使其保持安静，观察2-3小时。如呼吸及心跳停止，应立即施行人工呼吸和心外按摩，并送往医院救治。切忌不经抢救而长时间运输，以免失去抢救的时机。

5.4.4佩戴个人防护器具方面的注意事项：

参加火灾事故应急救援行动，应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品，严禁施救人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

5.4.5使用抢险器材方面的注意事项：

应根据火情、火势情况，选择合适的抢险救援器材。油料起火不宜用水扑救，可用干粉灭火器。电气设备在起火时，应尽快切断电源。用二氧化碳灭火器灭火，千万不要盲目向电器设备上泼水，这样容易造成触电、短路爆炸等并发性事故。

5.4.6采取救援对策或措施方面的注意事项：

（1）应急救援时，应贯彻“以人为本、救人第一”的原则，先抢救受伤人员。

（2）应急救援时，应采取措施防止事故扩大。

（3）应急救援人员必须在采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加救援行动。

5.4.7现场自救和互救注意事项：

1、火场自救注意事项：

（1）保持镇定，切不可惊慌失措，一旦发现自己被火围困、应迅速做好必要准备(穿上防护服或厚衣服或用水将身体淋湿或披上湿棉被)，判明火势，选择最安全可靠路线尽快离开危险区。

（2）逃生必经通道充满浓烟时，用湿毛巾或口罩捂住口鼻低姿势或匍匐通过。

（3）在楼房内逃生通道被烟火切断时，可用绳子或将床单撕开连接，栓在室内牢固物体上顺其下到安全楼层或地面。

（4）在室内发现外面起火，开启房门前应先摸门板，如发热或有烟气从门缝进入，不要贸然开门。非开不可时，应缓慢开启并侧身利用门扇等物掩护，防止被烟气熏倒或被热流烧灼。

（5）逃生时随手关闭通道门窗，延缓烟雾沿通道流通。

（6）呼救信号要明显，可大声呼救或挥动鲜艳醒目物品或敲击金属物等。

（7）各种退路均无时，可退至未燃房间，关闭门窗并用棉被、窗帘堵严，防止浓烟窜人。有条件时不断向门窗泼水、延缓火势蔓延，等待救援。

（8）衣服起火应迅速脱去或翻滚压灭或跳入水中，但注意不要滚动过快或穿着带火衣服跑动。身体受伤时，不要跳入污水中以防感染。

2、火场救人方法：

（1）沉着组织有秩序疏散，劝说消除恐慌。

（2）正确通报火情，防止混乱，先疏散位于出口附近或最不利地点的人员。

（3）迅速简捷使各通道充分利用或开窗打洞开辟新通道。

（4）寻人方法：高声呼喊、观察动静有呼救、呻吟、喘息声。夜间或寻找老弱病残者注意搜索床周及床下。寻找儿童注意床上、床下、墙角、桌椅下，衣厨内等可藏身之处。

（5）救人方法：对神志清醒者可指明通道自行脱险或带领撤出。行动不便者用背、抱、抬、拖等方法救出。利用消防梯、救生网救人，有条件时，要在被救人腰部系上安全绳。注意保护伤者外露部位，防止再烧伤。

5.4.8现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项：

现场应急处置由现场救援小组组长（各部门、车队负责人）负责，参与现场救援人员必须正确佩戴和使用安全防护用具。

5.4.9应急救援结束后的注意事项

应急救援结束，应及时清点人数，排查隐患，防止此生事故发生，同时应保护好现场，配合调查和分析。

## 5.5 应急结束

5.5.1 应急救援预案终止的必要条件:

（1）伤员已经得到妥善安置和处理；

（2）应急救援组织已经发布现场救援工作终止的指令；

（3）引发火灾事故的原因已经查清，隐患得以消除，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）火灾现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的处置措施，足以保护免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且降到低的水平；

（6）经现场应急指挥小组确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

5.5.2应急终止权限及总结

(1)、根据对突发事件的处置权限，一般性火灾事件，由各单位应急救援小组确认终止时机，由各单位组长宣布终止应急救援；重大火灾事件，须由或者上级应急领导小组组长批准后终止，批准后由应急组长宣布终止应急救援。

(2)、应急状态终止后，应急小组相关成员根据火灾事件处理的实际情况，对事件进行总结评价后，向组长进行书面汇报；属于重大经济损失火灾事件的，由应急组长向领导小组汇报。

总结报告一般应包括：应急运作的起始和终止日期、火灾事故原因及过程简述、人员受伤或死亡情况、直接经济损失大小、经验与教训、改进意见与计划。

如果以下情况清楚（不限于此），也应写入总结报告：

a应急处置过程；

b处置过程中动用的应急资源；

c处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

d对预案的修改建议。

# 6应急物资与装备保障

发生事故后，应充分调集资源积极进行事故抢救。抢险救援组长负责抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组组长负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告县应急救援中心派专业救援队伍进行支援。

参见综合应急预案“8.3 应急物资装备保障”

# 7 附件

## 附件一：《常用灭火器材灭火方法》

1、干粉灭火器的使用方法

灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处五米左右，放下灭火器。操作者先上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，先将开启把上的保险销拔下，然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。如在室外，应选择站在上风方向喷射。

干粉灭火器扑救可燃易燃液体危险化学品时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体危险化学品呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面。当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体危险化学品时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

2、二氧化碳灭火器的使用方法

灭火时只要将灭火器提到或扛到火场，在距燃烧物五米左右，放下灭火器拔出保险销，一手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管，防止手被冻伤。灭火时，当可燃液体呈流淌状燃烧时，使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时，使用者应将喇叭筒提起，从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射，但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面，以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。

3、手推车灭火器使用方法

先取下喷枪，展开出粉管，提起进气压杆，使二氧化碳气体进入储罐。当表压升至700-1000kPa时，放下压杆停止进气。同时两手持喷枪，枪口对准火焰边沿根部，扣动扳机，干粉即从喷嘴喷出，由近至远灭火。如扑救油火时，应注意干粉气流不能直接冲击油面，以免油液激溅引起危险化学品蔓延。

# 车辆伤害事故专项应急预案

为建立健全公司机动车辆事故（事件）造成车辆伤害的应急处置机制，确保快速、有序、高效的实施应急救援工作，最大限度地减少因事故伤害造成的员工伤亡和财产损失；及时尽快恢复生产，维护社会和谐稳定。特制定《车辆伤害事故应急预案》。

# 1事故类型和危害程度分析

## 1.1 事故类型

根据国家标准GB6441—86《企业职工伤亡事故分类标准》、公安部《关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》，结合公司发生的车辆伤害事故常见形态分析，本预案车辆伤害事故包括道路交通事故和企业内机动车辆伤害事故中的碰撞、碾压、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火、撞固定物等。

1.1.1 道路交通事故

道路交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成碰撞、碾压、刮擦、翻车等人身伤亡或者财产损失的事件。

1.1.2  生产安全事故

- 作业车辆在作业场所内行驶或作业中引起乘员坠落和物体倒塌、下落、挤压、碾压、碰撞固定物等造成人员伤亡。

- 车辆在作业场所内及作业道路上行驶因宽度、高度不足，转弯半径过小、地基承载力不足发生的车辆沉陷、翻车、坠车事故。

- 维修车辆时未采取防护措施，砸伤人或溜车压人、撞人等。

- 车辆在作业时发生车辆沉陷、翻车、触电引发火灾、爆炸。

## 1.2 车辆伤害危险源分析

根据公司生产经营所涉及到的生产、运输、施工、办公、生活等各个环节的实际特点，按照危险源辨识和危险源评价的方法，确定可能发生车辆伤害事故的危险（源）因素分析如下表：

车辆伤害危险源分析表

| 序号 | 车辆类型/作业活动 | 危险（源）因素 | 潜在伤害（风险） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司各类车辆 | 日常维护保养差 | 车辆伤害 |
| 2 | 公司各类车辆 | 带故障行驶 | 车辆伤害 |
| 3 | 公司各类车辆 | 车辆指示灯不完好 | 车辆伤害 |
| 4 | 公司各类车辆 | 安全装置缺失、机件失灵或损坏。 | 车辆伤害 |
| 5 | 公司各类车辆 | 安全装置、零部件突发性故障。 | 车辆伤害 |
| 6 | 公司各类车辆 | 故障引起自燃 | 车辆伤害和火险(火灾） |
| 7 | 车辆驾驶 | 道路通行状况不良，缺少必要的道路安全保护措施 。 | 车辆伤害 |
| 8 | 车辆驾驶 | 道路湿滑、路面状况较差。 | 车辆伤害 |
| 9 | 车辆驾驶 | 视线不佳（未注意视觉盲区、夜间行驶） | 车辆伤害 |
| 10 | 车辆驾驶 | 遇自然灾害天气：洪水、大雾、雨雪恶劣天气，地震。 | 车辆伤害 |
| 11 | 车辆驾驶 | 疲劳驾驶 | 车辆伤害 |
| 12 | 车辆驾驶 | 无证驾驶、酒后驾驶、误操作、违章驾驶。 | 车辆伤害 |
| 13 | 车辆驾驶 | 超长、超高、超宽、超重运输。 | 车辆伤害 |
| 14 | 车辆驾驶 | 生产、施工区域道路未进行人、车分流划分和标示。 | 车辆伤害 |
| 15 | 车辆驾驶 | 施工（作业）现场道路缺陷（路面状况差、土质松软等）、未采取相应的安全防护措施。 | 车辆伤害和翻车、坠车事故等。 |

## 1.3  事故发生的区域、地点或装置

1.3.1  事故发生的区域

- 公司生产区域内的生产、作业道路；

- 施工现场的场内道路及作业区域内；

- 生产和施工现场以外的道路上。

1.3.2  发生事故的地点和装置

- 原材料、产成品进、出站，上、下磅称环节，装载机在料仓作业倒车、落臂（夜间）环节；

- 车辆通过临时修建而未硬化的施工便道，上、下马道因路面湿滑、下雨和积水导致路面松软，临时修建的回填土马道路面以及边坡未夯实出现沉陷；

- 车辆进入施工现场、作业时，道路因宽度不够，转弯半径过小、地基承载力不足；

- 牵引或拖泵到作业区域的过程中因挂钩或钢绳意外滑落；

- 泵送设备设置在临时修建的回填土马道斜坡上，且混凝土运输车辆需重车倒车下马道；

- 车泵架设时，支腿不能完全打开，或打开后支腿距离边坡的安全距离不足；车泵架设位置承载力不足或车辆在作业面上通行；

- 车泵架设场地有空穴、暗坑、电缆沟、管道、阴沟、化粪池等无法承载车泵支腿压力的地形；

- 生产施工区域周边道路上、下方有影响车辆安全行驶的电缆、障碍物，左右有影响车辆安全行驶的视线盲区；

- 在厂区内、外道路上和施工作业等区域内有车辆运行的场所。

# 2组织机构及职责

参见综合应急预案“3 组织机构及职责”。

# 3预防与预警

## 3.1 事故前可能出现的征兆

3.1.2. 人的不安全行为；

3.1.3. 管理上的缺陷；

3.1.4. 生产、作业（施工）现场存在的安全隐患。

## 3.2 可能发生的季节或恶劣气候

车辆伤害事故，在任何季节均可能都会发生。在夜间、冬季、雨季、冰雹、大雾天气发生车辆伤害的可能性尤甚。

## 3.3 事故危害的严重程度

车辆发生碰撞、碾压、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火等事故，均可导致车辆损毁和人员伤亡。车辆事故直接危及到人民的生命、财产安全，并对社会稳定带来不良影响，对国家和企业带来巨大的经济损失。

## 3.4 危险源监控

各种生产车辆在混凝土生产区域 、混凝土施工现场及以外的道路上行驶、作业过程中均存在车辆伤害事故。

3.4.1 技术监控措施

3.4.1.1 利用GPS监控系统对车辆行驶路线、速度实施全程监控；

3.4.1.2 改造车辆倒车镜位置，加大倒车镜监控范围，避免因驾驶员视野狭窄导致人为车辆安全事故。

3.4.2 管理监控措施

3.4.2.1 加强对驾驶员管控和资质的审核，强化安全责任意识，定期召开驾驶员安全学习例会，开展经常性的交通法规和驾驶技能教育培训，提高驾驶员的安全意识和业务素质；

3.4.2.2 对驾驶员出车状态进行监控；不定期上路检查，排除安全隐患，剔除驾驶员不良的驾驶习惯；定期对驾驶员进行安全知识培训，对事故多发驾驶员进行强化培训，提高驾驶安全防范意识；

3.4.2.3 加强对车辆的管理控制，落实车辆回站三检制；加强对车辆的维护保养及日常修理工作，及时消除隐患，保证车况良好；

3.4.2.4 加强“GPS”系统监控数据的运用管理，对驾驶员驾驶途中做到实时监控，及时纠正驾驶员的不良习惯；

3.4.2.5 规范混凝土生产现场的限速、限高等安全警示标志并进行场内标线工作，做到人车分流；

3.4.2.6 严禁非作业人员进入作业现场和操作设备，在装载机作业范围设置警示线、警示牌、车身加装蜂呜器。

3.4.3  人员巡查监控措施：生产场所由安全值班日及班组安全值班人员每日巡查进行监控，施工现场由前场工长每日巡查进行监控。

生产、施工现场危险源监控表

| 类别 | 危险、有害因素 | 主要危险、危害 | 监控 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 般 事 故 隐 患 | 1、场内及周边道路夜间照明差 | 车辆伤害、人员伤害 |  |
|  | 2、场内及周边道路上下有影响车辆安全行驶的电缆、障碍物，及影响车辆安全行驶的视线盲区。 | 车辆伤害、触电伤害和电缆等设施的意外赔偿，人员伤亡 |  |
|  | 3、临时修建的未硬化道路，因路面潮湿、下雨、积水致路面松软。 | 陷车 |  |
| 重 大 事 故 隐 患 | 1、车辆行驶道路虽然硬化，但路边临深基坑，因前期临时道路修建时对边坡、路基未夯实、地下水位下降、下雨致路基沉陷。 | 车辆侧翻。人员伤亡。 |  |
|  | 2、临时修建的回填土马道，路面及边坡未夯实。 | 车辆沉陷、侧翻。 |  |
|  | 3、临时修建的马道路面及边坡虽然夯实，但马道坡度大于30度。 | 车辆制动差，重车上不去。易发生车辆伤害及人员伤亡 |  |
|  | 4、临时修建的马道路面及边坡虽然夯实，但道路转弯半径不足。 | 车辆以及东风车拖泵上下马道时易发生翻车事故。 |  |
|  | 5、临时修建的桥梁（或明显有隐患的桥梁），施工单位不能提供桥梁的最大承载力的。 | 车辆损害、人员伤亡 |  |
|  | 6、车泵、罐车等重型车辆在场内及周边行驶的道路宽度不足，转弯半径不足、承载力不足。 | 车辆损害、人员伤亡 |  |

## 3.5预警行动

3.5.1 预警级别

按照事故的严重性和紧急程度，本预案将预警的级别分为三级。具体如下：

I级预警 表示安全状况特别严重， I级预警适用范围为：可能造成一人及以上死亡，或者3人以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者被困有生命危险的职工在5人以上的安全事故。

Ⅱ级预警 表示受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警适用范围为：可能造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者被困有生命危险的职工在2人以上。

Ⅲ级预警 表示处于事故的上升阶段，规定Ⅲ级预警适用范围为：可能造成1人重伤，或者2万元≤直接经济损失＜10万元，或被困有生命危险的职工1人且本部门应急救援队伍能够达到救援目的的事故。

3.5.2 预警启动程序

3.5.2.1 现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动Ⅲ级预警。

3.5.2.2 一旦启动Ⅱ级预警，公司应急办应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向公司应急办报告情况。

根据“有备无患”的原则，对有关信息进行评估，当符合“重要经济损失或重要突发事件”的事件或事故即将发生或发生的可能性增大时，应按照相关应急预案进入预警状态。进入预警状态后，根据应急事件或事故的类别与性质，可能采取的措施（不限于此）：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）在适当范围内传递关于预警状态的信息，必要时广泛发布预警公告。

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

（4）指示应急小组相关领导、相关工作组及救援抢险组进入应急状态，进行初步应急资源整合，做好调配准备。

## 3.6 预警发布

（1）Ⅲ级预警由现场车间、班组负责人发布；

（2）Ⅱ级预警由各部门负责人发布。

（3）I级预警由公司负责人或者政府有关部门应急指挥机构负责对外发布。

预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场喊话等方式均可。

# 4信息报告程序

## 4.1 事故信息报告程序图见下图

事故现 场

事故报警

事故报告

消防119

公安110

交管122

医疗120

公司预警中心

公司应急办

现场应急救援小组

应急领导小组

公司24小时应急值班室电话为：0817－3889955

## 4.2 事故报警

拨打紧急救援电话时，应说清事故地点、事故类型、受伤人数及伤势等情况。

## 4.3 报告内容一般应包括以下要素

4.3.1 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

4.3.2 事故的简要经过；

4.3.3 事故伤亡人数和初步估计的直接经济损失等。

# 5应急处置

5.1 响应分级

5.1.1 一级预警对应的应急响应级别为1级响应。

5.1.2 二级预警对应的应急响应级别为2级响应。

5.1.3 三级预警表示处于事故的上升阶段，且本部门应急救援队伍能够达到救援目的的车辆安全事故，启动事故单位的应急预案实施救援行动。

5.2  响应程序

5.2.1. 任何员工发生或发现交通事故，应立即向本部门负责人和预警中心报警，预警中心接到事故报警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

5.2.2 应急响应级别确定后，按所确定的响应级别启动应急程序，通知应急救援小组有关人员到位，开通信息与通信网络、通知调配救援所需要的应急资源（包括应急队伍和物资、装备等）成立现场应急救援领导小组。

5.2.3 有关应急队伍进入事故现场后，迅速开展事故侦测、警戒、疏散、人员救助、抢修等有关救援工作，当事态超出响应级别无法得到有效控制时，向应急救援办公室请求实施更高级别的应急响应。

5.2.4  当救援行动完毕后进行应急恢复，包括现场清理，人员清点和撤离，警戒解除、善后处理和事故调查等。

5.2.5  应急恢复完毕后执行应急结束程序，由事故应急领导小组组长宣布应急结束。

事故发生

值班人员接警

应急预案机构接报

等级确认

Ⅰ级响应

Ⅱ级响应

立即通知组长、副组长

启动公司应急预案

向上级组织报告

全力协助上级救援组织行动。

1.启动专项应急预案

2.全力组织救援行动

危险确认消除

应急结束

Ⅲ级响应

启动车辆伤害现场措施

图5.2 应急响应程序表

5.2.6  按照事故的大小和发展态势，并根据响应分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案：

| 序号 | 预警分级 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案对应表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级预警 | Ⅲ级响应 | 现场应急小组 | 现场应急专项处置措施 |
| 2 | Ⅱ级预警 | Ⅱ级响应 | 部门急领导小组 | 车辆伤害专项应急预案 |
| 3 | Ⅰ级预警 | Ⅰ级响应 | 公司应急领导小组 | 公司应急预案 |

## 5.3  应急处置

5.3.1  应急处置程序

5.3.1.1 当发生险情时，立即组织危险区域人员撤离，迅速报告现场应急救援小组组长，现场应急救援小组组长迅速上报公司应急办。

5.3.1.2 报警方式利用电话、短信等通信方式向公司应急办或当地政府救助机构报告。

5.3.1.3  当事故有扩大趋势时，现场应急救援小组组长向公司应急领导小组申请启动应急预案，及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保值班电话24小时联络畅通。

5.3.1.4 现场应急小组通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故地点、事故类型，人员伤亡数量及伤势等。

5.3.2 一般事故事故响应程序

发生一般道路交通事故，对未造成人身伤亡的，驾驶员按照一般事故简易快速处理流程执行。

5.3.2.1 机动车发生交通事故，当事人对造成事实、责任无争议的，且符合当地政府有关规定的轻微交通事故，报车属部门安全员同意后，可以自行到快处中心协商处理损害赔偿事宜。

5.3.2.2 机动车发生交通事故，当事人对事故责任存在争议的，用像机或手机拍照，固定证据，并将车移至相对安全的地带，摆放警示标志；同时拨打122报警和保险公司报案电话，并及时向车属部门值班员、部门安全员报告事故经过，由安全员跟踪协助驾驶员进行处理。

5.3.2.3 车辆在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶员应当立即开启危险报警闪光灯，将车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向150米设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。

5.3.3  发生一般或者较大交通事故造成人员伤亡的响应程序

5.3.3.1 机动车发生伤人事故，驾驶员应立即拨打122（城区交警122、高速交警110）和120报警，并拨打保险公司电话报案后，立即将伤者送往附近医院进行抢救，并及时通知车属部门值班员、本部门安全员。由本部门安全员报应急办，应急办根据事故级别启动相应的应急预案。

5.3.3.2 机动车发生翻车事故并有人员伤亡。预警中心接到报警核实后立即报告应急办和120，应急办根据现场可能状况，立即启动应急预案并调集救援人员、施救车辆（吊车）和急救箱、钢丝绳、千斤顶等物资赶赴现场，协助现场人员进行人员抢救和设备抢救，调查事故经过，保护事故现场，开展善后处理。把现场损失控制在最低范围内；如在现场遇到难以处理的事情，应及时请示应急领导小组扩大应急，启动更高一级的应急响应。

5.3.4 大事故和重大事故响应程序

5.3.4.1 机动车发生大事故和重大事故后，驾驶员应打开示宽示警，在事故现场来车方向150米处放置警告牌，撤离危险地带，防止二次事故发生；如有人员伤（亡），立即送附近医院抢救。同时报交警和公司预警中心。

5.3.4.2 应急领导小组接到预警中心核实的信息后，马上启动应急预案，调集救援人员和救援设备赶赴现场，开展救援工作，根据事态发展情况，及时报告上级主管部门和分管领导，协助交警部门保护事故现场，维护现场秩序，疏散现场围观人员，稳定现场人员及伤者家属情绪，配合交警部门调查事故经过，根据上级主管部门或上级领导指示开展善后处理并将伤员送到医院，做好各种对外关系沟通工作，在事故得到控制后，及时配合交警做好现场清理工作和伤亡人员安抚工作。并由应急领导小组宣布应急结束，降低事故的影响。

## 5.4  应急处置方案

见附件：现场应急专项处置措施

## 5.5  信息发布

事故发生后，事故现场工作人员应迅速向事故发生地交警部门、保险公司、所属单位报告；事故单位在接到报告后，立即报告公司预警中心，紧急情况下可越级上报公司应急办。应急办在接到报告后应立即启动应急预案，组织开展现场应急处置工作，核实现场情况，按事故等级汇报公司应急领导小组。

信息的对外发布由应急办公室指定人员按照公司对外宣传的有关规定，拟订发布的内容、范围和方式，经应急领导小组审定后发布。

## 5.6   后期处置

- 配合政府主管部门做好事故后续处理工作，进行事故结案。具体现场处置措施见专项预案。

- 对事故中伤员及死亡家属给予相应赔偿，做好善后处理。

- 公司成立事故调查小组对事故进行调查分析，按照四不放过原则及相关规定对责任人进行处理。

- 进行应急演练，根据应急演练的实际情况，由应急办组织有关人员对预案进行评审，总结分析经验教训，修订、完善应急预案。

# 6应急保障措施

## 6.1 通信与信息保障

参见综合应急预案“8.3 应急物资装备保障”

## 6.2 应急物资与装备保障

在应急响应启动时，要准备车辆、急救箱、吊车、装载机等，保证应急状态下能迅速调用。

## 6.3 资金保障

6.3.1 紧急应急费用参照法律法规规定执行，突发的生产和交通安全事故、抢险救灾、人身安全和其他生产经营突发事件等急需款项，向主要负责人报告并经同意后予以支付。

6.3.2.财务部门、安全部门、工会对应急救援和应急演练资金的分配及使用实施监督、管理职能。

# 7附则

7.1. 本预案检查评估由公司应急领导小组组织进行，应急管理工作实行以责论处的原则，并根据国家相关法律法规、公司相关奖惩规定进行考核奖罚。

7.2. 根据相关情况变化和要求及时修订，每三年至少修订一次。

7.3. 本预案解释与备案由公司应急办负责。

7.4. 本预案由应急办负责组织编制，本预案自发布之日起实施。

## 附件一：现场应急专项处置措施

## 1. 车辆起火事件处置措施

1.1 机动车辆若在停车场内发生自燃事故，第一目击者应大声呼喊，迅速利用停车场常备灭火器灭火，并立即通知值班负责人。

1.2 值班负责人接到报告后，应立即组织灭火，疏散相邻车辆；火情继续扩大的，拨打119报警，并安排专人引导消防车辆进入现场。

1.3 机动车辆在行驶过程中起火，驾驶员应立即靠右侧停车，使用车载灭火器灭火，并及时报告单位值班负责人；火情继续扩大的，及时拨打119报警，并向公司预警中心报告。

1.4 随车人员应迅速离开车辆，协助驾驶员灭火，并请求过往车辆和群众的帮助。

1.5 发生机动车辆起火事件，预警中心应在接到报告后，及时向公司应急办报告，并通知保险公司，核实损失；出现重大财产损失或人员伤亡的，应急领导小组按规定及时向当地政府主管部门报告。

1.6 应急处置结束后，应急办应配合交警等有关部门进行调查处理，与保险部门协调相关事宜，并在调查工作结束后一日内将事件发生经过、损失情况、处置过程和结果书面上报公司及公司应急领导小组。

## 2. 车辆交通事故应急处置措施

2.1 在发生交通事故后车辆驾驶员及车上人员第一步应当立即停车，保护现场痕迹物证，固定相关证据，同时应按规定汇报。

2.1.1 机动车发生交通事故，当事人对造成事实、责任无争议的，且符合当地轻微道路交通事故快撤快处快赔办法规定的轻微交通事故，报车属单位安全员同意后，可以自行到快处中心协商处理损害赔偿事宜。

2.1.2未造成人身伤亡及情节较轻的，当事人对事实或成因无争议的，自行协商处理赔偿事宜；不能及时撤离现场的，应当迅速报告至交通警察或公安机关交通管理部门。事故现场按规定放置警示三角架，打开车辆警示灯，在交警部门人员未到场前做好其它车辆通过导流。

2.2 造成人身伤亡事故的，驾驶员应当立即抢救受伤人员，并迅速拨打110、120求救，保护好现场；同时应报告预警中心，因抢救伤员变动现场的，应当标明位置。

2.2.1 如果受伤人员必须立即治疗，同时找不到其它车辆协助运送的情况，当事人可以用发生事故的车辆送伤者到医院救治，但在移动现场前，必须将因移动现场后无法确定的车辆、人员倒地位置进行表划。

2.2.3  事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

2.2.4  事故后在驾驶员生命受到威胁时，可视情况离开现场，但应保持与出警人员和公司应急办的联系。

2.2.5  应急办接报后应立即赶赴现场，配合有关部门采取应急处置。出现重大财产损失或人员伤亡的，应急办报告应急领导小组后，应按规定及时向上级单位和政府主管部门报告。

## 3. 车辆故障应急处置措施

3.1 车辆行驶过程中发生故障时，驾驶员应立即减速将车停靠到道路右侧安全地带，在道路来车方向距故障车50至100米（高速公路不低于150米）处摆放故障车警示牌，亮起示宽灯。

3.2 妥善安置故障车后，驾驶员应初步判定故障原因，排除故障。

3.3 驾驶员难以自行排除，应维护现场秩序，确保车辆、人员、随车物品的安全，同时报告公司预警中心，等待支援。

3.4 应急办接到预警中心报告后，应组织抢险救援组队伍，及时赶赴车辆故障现场，帮助排除车辆故障；现场无法排除时，可拖至专业维修厂修理。

3.5 运料车辆发生和紧急任务车辆发生故障，预警中心接到报告后，要立即派出备用车辆赶赴现场进行替换。

3.6 发生车辆倾翻事故时，当有人员被压埋在倾倒车辆下面或驾驶室内时，救援队伍应立即采用扩张工具将被压人员救出。在实施救援时，各组人员应按职责分工合作，采取适当警戒预防措施，防止车辆倾倒、挤压事故的再次发生。

3.7 发现事故车辆油箱内油料泄漏时，应紧急疏散现场人员，严禁烟火及严禁使用通讯工具，采取措施堵塞泄漏，将油箱漏油部位堵漏，用沙石、泥土等覆盖地面油污，同时将随车灭火器准备于现场待用，避免发生燃烧爆炸。。

3.8 发现有因车辆颠覆、变形被困于车内的人员时，及时调动、使用起重机械，撬捧、千斤顶等工具破拆车辆，解救被困人员，或协助公安消防部门破拆车辆，解救被困人员。

3.9 如果有车辆压住伤者，应立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出。再根据伤者的具体情况进行医疗救治。

3.10 发生火灾时，应采取措施施救被困在驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使机车熄火，防止电气火灾的蔓延扩大。灭火时，应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。

3.10.1 发生油料泄漏时，立即疏散无关人员。严禁点火源出现，应采取有效措施堵塞泄漏，避免发生燃烧爆炸。并根据下列情况，立即采取堵漏措施：

3.10.1.1 油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油；

3.10.1.2 油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；

3.10.1.3油管接头漏油时，可用棉纱缠绕于油管接头，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用；

3.10.1.4 漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。

3.11 应急领导小组根据现场情况，及时通知伤者家属赶到就治医院，配合医疗救护人员开展医疗救护，开展善后处理。

3.12 应急处置结束后，应急办应在调查结束后一日内将事故发生经过、损失情况、处置过程和结果书面上报公司及公司应急领导小组。

## 4. 医疗救护应急处置措施

4.1 不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

4.2 有出血时，应有效止血，包扎伤口；

4.3 如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

4.4 发生断指（肢）应立即止血，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指（肢）也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术；

4.5 如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。

## 5.医疗救援对策或措施

5.1 受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者；

5.2 去除伤员身上用具和口袋中的硬物，注意不让伤者再受到挤压；

5.3 如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止；

5.4 如果伤口中已有异物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定；

5.5 若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

## 6.现场自救和互救

6.1 在抢救伤员过程中要做好周围倒塌物体的加固、监控工作，保证自身安全。

6.2 在伤员救治和转移过程中，应遵循先重后轻的原则，采取固定等措施，防止加重伤员伤情。

6.3 紧急情况下，可以动用肇事车辆运送伤员到医院救治，但要做好标记，并留人看护现场。

6.4 要保持冷静保护好事故现场依法合规配合做好事件处理。

6.5 若事件现场有危险化学品泄漏或可能产生爆炸时，应在保证自身安全前提下，将人员救出后立即撤离到安全地带。

6.6 扑救车辆火灾时，人员一定要正确使用灭火器，且灭火人员一定要站在火源上风口。

- 中暑现场处置方案

1事故特征

- 1.1危险性分析

（1）在高温、高湿、通风差的车间内及车内作业。

（2）在高温辐射环境(干热环境)中作业。

（3）工作强度过大、时间过长、睡眠不足、过度疲劳等。

（4）作业人员穿着紧身透气性差的工作服，导致散热障碍。

- 1.2中暑类型

类型包括先兆中暑、轻症中暑、重症中暑（热痉挛、热衰竭、日射病、热射病）。

- 1.3事故可能发生的地点和装置

公司生产现场等各作业现场在夏季高温作业时均可发生中暑。

- 1.4事故危害程度

中暑如发现或处理不及时，会出现昏迷及抽搐，严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭导致死亡。

- 1.5事前征兆

高温环境下，出现头痛、头晕、口渴、多汗、四肢无力发酸、注意力不集中、动作不协调等症状，体温正常或略有升高。

- 2组织机构及职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

指挥：事发部门、车间负责人

成员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥中暑事件的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好中暑人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

中暑事故发生

1现场应急处置程序

人员中暑发生后，现场人员迅速做急救处置并向班长报告，班长立即向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

（1）搬移：迅速将患者抬到通风、阴凉、甘爽的地方，使其平卧并解开衣扣，松开或脱去衣服，如衣服被汗水湿透应更换衣服。

（2）降温：患者头部可捂上冷毛巾，可用50%酒精、白酒、冰水或冷水进行全身擦浴，然后用扇或电扇吹风，加速散热，有条件的也可用降温毯给予降温。

（3）补水：患者仍有意识时，可给一些清凉饮料，在补充水分时，可加入少量盐或小苏打水。

（4）促醒：病人若已失去知觉，可指掐人中、合谷等穴，使其苏醒。若呼吸停止，应立即实施人工呼吸。

（5）转送：对于重症中暑病人，必须立即送医院诊治。搬运病人时，应用担架运送，不可使患者步行，同时运送途中要注意，尽可能的用冰袋敷于病人额头、枕后、胸口、肘窝及大腿根部，积极进行物理降温，以保护大脑、心肺等重要脏器。

3.3事故报告

事发部门、车间负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1、在降温过程中不要快速降低患者体温，当体温降至38摄氏度以下时，要停止一切冷敷等强降温措施。

4.2、再给伤着补水时，千万不可急于补充大量水分，否则，会引起呕吐、腹痛、恶心等症状。

4.3、如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，不能因此延误进行急救的时间。

4.4、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

5应急演练

中暑现场处置方案由各部门、车间负责人组织应急演练，演练周期为每年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 物体打击事故现场处置方案

- 1事故特征

1.1危险性分析

（1）作业人员进入生产现场不按要求佩戴安全帽或没有在规定的安全通道内活动。

（2）作业人员在高空作业过程中没有把工具放在工具袋内。

（3）作业人员从高处往下抛掷器物或传递工具。

（4）拆除工程未设警示标志，周围未设护栏或未搭设防护棚；脚手板不满铺或铺设不规范，物料堆放在临边及洞口附近。

（5）平网、密目网防护不严，不能很好地去封住坠落物体。

（6）高速旋转设备转动部件飞出造成的打击伤害。

1.2事故类型

物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

1.3事故可能发生的地点和装置

生产现场设备各旋转部位、吊装设备、高层建筑下方区域、各部门、车间检修现场同一垂直面上存在交叉作业的区域等。

1.4事故危害程度

- 物体打击事故可导致人员轻伤、重伤，甚至死亡事故。

1.5事前征兆

（1）交叉作业时物料传递、抛掷材料、工具等物件。

（2）安全通道上方未搭设双层防护网，或者使用的材料不能防止高空坠落物穿透。

（3）作业人员未经过安全培训教育上岗作业。

（4）高处、临边作业时使用的工具，没有放入工具袋。

（5）机械设备的防护装置失效，无法确保作业人员安全。

（6）人员进入施工现场没有按规定佩戴安全帽。

（7）拆除或拆卸作业时未设置警戒区域、缺少专人进行监护。

- 2组织机构及职责

2.1成立应急救援指挥小组

指挥：事发部门、车间负责人

成员：班长、现场工作人员、兼职安全员

2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥物体打击突发事件的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

物体打击事故发生

物体打击事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

（1）当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

（2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

（3）较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

（4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医院接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

（5）对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

（6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

（7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

事发部门负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1、对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

4.2、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4.3、脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

4.4、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

4.5、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

5应急演练

物体打击现场处置方案由各部门、车间负责人组织应急演练，演练周期为每半年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 机械伤害事故现场处置方案

1事故特征

- 1.1危险性分析

（1）在机械设备检维修过程中不遵守相关操作规程。

（2）机械设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善。

（3）机械设备电源开关分布不合理。

（4）擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求。

（5）违章进入机械运行危险区且不能保证与设备之间安全距离。

（6）不具机械操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作机械设备。

（7）对机械设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等。

- 1.2机械伤害事故类型

事故类型包括挤压、碾压、剪切、切割、缠绕、卷入、刺伤、摩擦、碰撞等。

- 1.3事故可能发生的地点和装置

公司生产现场所有设备设施，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害事故。

- 1.4事故危害程度

机械伤害事故会造成人员肢体绞伤、皮肤裂伤、骨折等，严重会导致死亡。

- 1.5事前征兆

（1）检维修作业未执行相关安全操作规程。

（2）机械设备各运动部位无安全可靠的防护装置。

（3）从业人员在进行操作时不按要求穿戴个人防护用品。

（4）设备电源开关布局不合理，如有紧急情况不能立即停车。

（5）无关人员擅自进入危险因素高的机械运行现场。

（6）机械操作人员未经过专业培训，不能掌握设备性能。

- 2组织机构及职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

指挥：事发部门、车间负责人

成员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥机械伤害突发事件的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好灼烫伤亡人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

- 3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

机械伤害事故发生

机械伤害事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

- 当发生机械伤害事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

- 对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

- 较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

- 对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医院接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

- 对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

- 如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

- 如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 3.3事故报告

事发部门、车间负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1、在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

4.2、如受伤人员在高处，存在高处坠落的危险，为防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施，救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

4.3、如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，不能因此延误进行急救的时间。

4.4、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4.5、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

4.6、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

5应急演练

机械伤害事故现场处置方案由各部门、车间负责人组织应急演练，演练周期为每年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 高处坠落事故现场处置方案

- 1事故特征

1.1危险性分析

- 指派无登高作业操作资格的人员或有等高禁忌症的人员从事登高作业。

- 高空作业时未按规定穿戴好个人劳动防护用品(安全帽、安全带)等。

- 在临边作业或转移作业地点时因踩空、踩滑而坠落。

- 高处作业人员的安全帽、安全带、安全绳等用品因内在缺陷而破损、断裂、失去防滑功能等引起的高处坠落事故。

1.2事故类型

根据《高处作业分级》(GB/T 3608-2008)的规定，凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。根据高处作业者工作时所处的部位不同，高处作业坠落事故可分为：

- 临边作业高处坠落事故。

- 攀登作业高处坠落事故。

- 悬空作业高处坠落事故。

- 操作平台作业高处坠落事故。

1.3事故可能发生的地点和装置

公司生产区域内，凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)从事作业活动的人员，均可发生高处坠落事故。

1.4事故危害程度

发生高处坠落后，可导致人员轻伤、重伤，甚至死亡。

1.5事前征兆

（1）从事高处作业时，作业人员未按要求穿戴个人防护用品或作业面下方没有架设安全护网。

（2）登高作业人员没有登高作业操作资格。

（3）作业人员存在登高作业禁忌或精神状态不佳、疲劳作业。

（4）作业平台安全防护设施缺失或存在缺陷。

（5）级大风以上户外登高作业。

（6）登高作业人员安全防护用品存在缺陷。

- 2组织机构及职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

指  挥：事发部门、车间负责人

成  员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥高处坠落突发事故的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3 应急处置

- 1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

高处坠落事故发生

高处坠落事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

（1）事故发生后，现场人员立即大声向附近人员呼救，多人同时搬运将受伤人员转移至安全地带，迅速检查判断受伤人员的情况。

（2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎；较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即送往医院进行救治；在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况。

（3）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，避免骨折端错位加重损伤。应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定；如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后等待救援。

（4）对于脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡；如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

（5）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须保持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，然后积极组织送往医院救治。

（6）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 3.3事故报告

事发部门、车间负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

（1）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

（2）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

（3）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运，必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

（4）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

5应急演练

高处坠落事故现场处置方案由各部门负责人组织应急演练，演练周期为每年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 触电事故现场处置方案

- 1事故特征

1.1危险性分析

| 危 险 性 分 析 | 危 害 后 果 |
| --- | --- |
| 外电线路操作距离达不到规范要求,未进行防护 | 与线路碰撞造成大面积停电或人员触电 |
| 操作人员无证上岗 | 违反操作规程造成触电事故 |
| 未按规范实行供电系统 | 无接地或接零造成人员触电 |
| 系统未达到三级配电二级漏电保护 | 造成人员触电 |
| 一漏多控、漏电失灵 | 造成火灾、人员触电 |
| 配电箱不符合规范要求 | 造成人员触电 |
| 线路老化、龟裂漏电 | 造成人员触电 |
| 无施工方案 | 未对工程进行分析、论证造成触电事故 |
| 无避雷装置 | 造成雷击、火灾、人员触电 |
| 小型电动工具不符合规范要求 | 无接地或接零漏电，造成人员触电 |
| 接线不规范、乱拉乱接 | 造成人员触电、火灾 |

1.2事故类型

触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

1.3事故可能发生的地点和装置

公司生产区域220V、380V等系统，电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备。

1.4事故危害程度

人体与带电体接触导致电弧灼伤、电烙印、皮肤金属化，严重时也可能人死亡。

1.5事前征兆

- 高、低压交流系统发生接地。

- 发电机转子直流系统发生接地。

- 设备接地系统损坏。

- 人员误操作。

- 大雾、雷雨等自然灾害。

- 设备绝缘受损放电、爬电现象。

- 2组织机构及职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

指  挥：事发部门、车间负责人

成  员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

- 组长的职责：全面指挥触电突发事件的应急救援工作。

- 班长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

- 安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- 3应急处置

- 3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

触电事故发生

触电事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长立即向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

（1）首先要使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

（2)如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电，救护人员在未做好安全措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前，不能接近断线点至8～10m范围内，防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至8～10m以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后，立即就地进行急救。

（3）如触电者处于高处，触脱电源后会自高处坠落，要采取相应措施。

（4）救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明，新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求。但不能因此延误切除电源和进行急救。

（5）伤员脱离电源后的处理：

A、触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。

B、触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

C、需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。

（6）触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 3.3事故报告

事发部门、车间负责人及时向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1、救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，应该使用绝缘工具，救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

4.2、防止触电者脱离电源后摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

4.3、救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。

4.4、如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

4.5、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4.6、在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息。

4.7、对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止。

5应急演练

触电事故现场处置方案由各部门负责人组织应急演练，演练周期为每年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 火灾事故现场处置方案

- 1事故特征

1.1危险性分析

由于外来火种、设备故障、人员操作不当、储存物品混存性质相抵触、物品变质等原因引起发生火灾事故。

1.2事故可能发生的地点和装置

易燃物体、液体着火，电器着火，气瓶着火，液氨、天然气泄漏爆炸。

1.3事故危害程度

火灾事故会导致房屋坍塌及人员中毒、窒息等伤亡事故。

- 2组织机构及职责

2.1成立应急救援指挥小组

指  挥：事发部门、车间负责人

成  员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥扑救火灾事件的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

火灾事故发生

火灾事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

（1）若火势很大无法直接灭火时应选择紧急避难，撤出受火灾或有害气体威胁人员，用湿毛巾捂住口鼻,防止有害气体中毒，有组织、有秩序地沿着避灾路线撤离到安全地区,切忌惊慌失措,跑错方向。

（2）应急救援指挥小组获知事故发生后,应快速通知现场救援小组成员和医疗救护小组人员赶往事故地点开展工作,查明事故原因和灾情,为指挥部制定抢救方案提供可靠的依据,同时组织现场救援人员抢救受伤人员。灭火时如果存在爆炸危险,应立即将伤员和现场救援队员转移到安全地区,然后采取措施,防止爆炸事故的发生。

（3）易燃液体着火。及时采取关阀、塞孔、捆扎等方法进行堵漏，集中大量干粉灭火器，集中喷射灭火，灭火后要防止复燃。

（4）电器着火。立即切断电源，防止事故扩大，使用干粉灭火器进行扑救，但不能使用冷却水。当火势无法 控制，有扩大的可能时，对可能引发事故扩大的危险和重要物资转移至安全地带。同时，现场组长下达人员疏散指令，现场应急小组成员根据应急分工组织人员疏散至安全地带，并确认疏散人数。过程中，现场应急组长根据火灾发展态势采取措施。

（5）气瓶着火。首先集中力量将气瓶泄漏着火点周围的火势扑灭，然后通过关闭阀门或其他材料进行堵漏，当无法堵漏或难以堵漏时，采用冷却法降低气瓶温度，防止爆炸事故发生。

（6）乙炔（丙烷）气瓶泄漏爆炸。初始应急班长及周围作业人员到达事故泄漏现场后首先切断火源、电源，采取堵漏、接收漏液等应急措施；

A、现场处置应急救援小组到达现场后，判定泄漏故障类别和人员中毒情况，分别采取如下的应急行动：

B、阀门泄漏：现场应急处置人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，位于上风口处，尝试关闭阀门进行排障。其它抢险人员持续用分散的水流对泄漏点及附近进行喷淋，以稀释和驱散泄漏气体，保护抢险人员的安全；

C、当无法关闭阀门时，抢险人员在可能的情况下，应将泄漏的气瓶移至且远离火源的下风口方向空旷区域，让泄漏气体自行排尽；

D、瓶体破裂无法堵漏存在爆炸危险时，现场应急组长下达人员疏散、撤离指令并立即实施，人员撤离至上风口。同时请求启动公司专项预案。

E、当有人大量吸入乙炔（丙烷）气体后，迅速使吸入者脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，送医院就诊或抢救。

（7）被救出的受伤人员,要就地进行检查,区别休克、轻伤和重伤,根据不同的伤情进行相应的抢救。对神志丧失、呼吸停止的伤员,应该立即施行人工呼吸,及时和最大限度地抢救患者的生命。对中毒的人员,应该立即给予吸氧等处理。对烧伤的人员,按烧伤作相应的处理,然后转送医院;实在没有条件的情况,也应该尽量保持烧伤部位的清洁和皮肤完整。

- 3.3事故报告

事发部门、车间负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1、在救援过程中，应本着”以人为本”、“救人优先”、“防止事态扩大”的原则进行，应尽可能在第一时间内达到现场、抢救伤亡人员。

4.2、在抢救伤亡人员过程中，要考虑事故现场有无对影响自身安全的危险因素存在，必要时要正确佩戴防护用品。

4.3、在扑灭火灾时，要正确使用消防器材，对着火焰根部扑救。对电气着火、油品着火决不能使用水扑救。

4.4、在组织人员疏散时，疏散人员首先要切断身边电源，捂鼻、弯腰迅速离开火灾现场，疏散至上风口，并确认人数。

4.5、对伤亡人员进行心肺复苏时，要领要正确，要一直坚持到医务人员到来为止，不得中途放弃。

4.6、在向公司应急救援领导小组和社会应急救援力量报告时，应详细将事故发生的地点、人员伤亡情况、事故大致损失、现场处置和救援等情况进行报告，同时要做好急救车辆的引导。

4.7各类应急器材和救援设施应配备齐全，并处于常备状态。

4.8、应急救援结束后，要防止复燃，造成二次事故。

5应急演练

火灾事故现场处置方案由各部门、车间负责人组织应急演练，演练周期为每年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 起重伤害现场处置方案

- 1事故特征

1.1危险性分析

起重机械运行时，如果发生钢丝绳脱落、吊物坠落、钢丝绳断裂、吊钩断裂、操作系统失灵、安全装置失灵、电器损坏、作业人员无证操作或者违章操作等，易造成设备损坏及人员伤亡事故。起重伤害主要有挤压、高处坠落、吊物坠落、触电、撞击等。

1.2事故可能发生的地点和装置

主车间抛丸车间。成品露天堆场。

1.3事故危害程度

起重伤害可能造成人员受伤事故，重者可能危及生命。

1.4事故可能出现的征兆

1.4.1 货物没有挂好就起吊；

1.4.2 货物堆码不整齐就起吊；

1.4.3 钢丝绳、吊具断裂、磨损已超标没有及时更换；

1.4.4 起吊重物下站人；

1.4.5 起重机失速；

1.4.6 从业人员未带安全帽；

1.4.7 从业人员无证操作起重机械或违章操作。

- 2组织机构及职责

2.1成立应急救援指挥小组

指  挥：事发部门、车间负责人

成  员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥扑救火灾事件的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

火灾事故发生

起重伤害发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥小组汇报，部门、车间救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

（1）一旦发生起重伤害事故，立即停止作业，向周围人员呼救，并报告部门领导，及时与120联系，说明受伤人数、受伤部位及受伤情况和现场联系电话；

（2）对现场进行警戒，保护事故现场；

（3）对于较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施，送往医院治疗。

（4）人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或使用起重工具、机械吊起重物，将受伤人员转移到安全地带，进行抢救；

（5）发生断手、断指等情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，有条件时，在袋周围放些冰块、或用冰棍代替，速将伤者送医院抢救。

（6）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。

（7）检查设备、设施的安全状况，排除隐患，避免事故扩大； 3.1.8 事故无法有效处置时，要立即报单位应急指挥部总指挥，请求外部支援。

- 3.3事故报告

事发部门、车间负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1 进入现场抢救时，注意做好个人防护，佩戴防护手套、安全帽等，在进行伤员救治时宜用一次性消毒医用防护用品；

4.2 现场抢险时应正确使用抢险救援器材，如伤员肢体被卷入设备内，救援需使用救援器材拆除设备时，需考虑对伤员的防护，避免再次伤害。无法拆除时，需尽快联系消防部门进行施救。

4.3 在自救或互救时，必须服从统一的指挥，严禁冒险蛮干，避免造成次生事故；

4.4 受伤者伤势严重时，不要轻易移动伤者；

4.5 去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再次受到挤压；

4.6 救援时应将起重机械的电源切断，救援人员戴好安全帽，避免受到伤害；

4.7 应急救援结束后做好现场检查，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

5应急演练

起重伤害事故现场处置方案由各部门、车间负责人组织应急演练，演练周期为每半年一次，演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估，并根据评估结果，不断补充、修订、完善应急预案。

- 6联系方式及应急物资

6.1 24小时与相关部门的联系方式

附表一 公司应急救援领导小组成员通讯联系表

附表二 应急救援外部通讯表

6.2 应急物资统计

附录四 公司应急救援物资装备统计

- 附表一   公司应急救援领导小组成员通讯联系表

| 序号 | 姓名 | 电话 | 职务 | 应急职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吴强请 | 13618018222 | 法人 | 组 长 |  |
|  | 康建华 | 18780755681 | 厂长 | 副组长 | 救援小组组长 |
|  | 魏巍 | 18011680865 | 安全员 | 成员 | 接警、报警组长 |
|  | 王瑛 | 18980300682 | 会计 | 成员 |  |
|  | 任强 | 18090582110 | 车间主任 | 成员 |  |
|  | 蒲斯军 | 13408287390 | 班长 | 成员 | 疏散小组副组长 |
|  | 蒋安才 | 15882619536 | 班长 | 成员 | 疏散小组组长 |
|  | 王 溯 | 15196791106 | 质检 | 成员 | 接警、报警副组长 |
|  | 卢 雷 | 15281715551 | 销售 | 义务消防 |  |
|  | 冯雪松 | 13198432215 | 库管 | 义务消防 |  |
|  | 公司值班室 |  | 0817－3889955 |  |  |

- 附表二  应急救援外部通讯表

| 部门 | 电话号码 | 部门 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区政府值班电 | 0817-2803686 | 火警 | 119 |
| 区安监局 | 0817－3881853 | 急救 | 120 |
| 嘉陵区公安局 | 0817－3637510 | 报警 | 110 |
| 燕京派出所 | 0817－3665110 | 川北医学院 | 0817-2222579 |
| 嘉陵区工业园区 | 0817－3663612 | 花园乡卫生院 |  |

- 四川远急中艺钢结构有限公司外部救援联络方式

| 单位名称 | 电话号码 |
| --- | --- |
| 南充志达建材有限公司 | 0817-3665859 |
| ### 四川玉树自动供水科技有限责任公司 | 0817-3880113 |
| 天源家具厂 | 13990773789（文总） |
| 华西南充汽车有限公司 | 0817-3663518 |
| 嘉陵区消防特勤大队 | 119 |

- 附录三 公司应急救援物资装备统计

管理人：冯雪松                      电话：13198432215

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 |  | 5条 | 应 急 物 资 仓 库 |  |
| 2 | 安全绳 |  | 5根 |  |  |
| 3 | 安全标志牌 |  | 5块 |  |  |
| 4 | 担架 |  | 1副 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 4kg | 80只 |  |  |
| 6 | 对讲机 |  | 5台 |  |  |
| 7 | 布手套 |  | 50双 |  |  |
| 8 | 纱手套 |  | 50双 |  |  |
| 9 | 毛巾 |  | 50条 |  |  |
| 10 | 防尘口罩 |  | 50只 |  |  |
| 11 | 防毒面罩 |  | 10只 |  |  |
| 12 | 劳保鞋 |  | 20双 |  |  |
| 13 | 电焊手套 |  | 10付 |  |  |
| 14 | 安全帽 |  | 50顶 |  |  |
| 15 | 工作服 |  | 20套 |  |  |
| 16 | 反光背心 |  | 10件 |  |  |
| 17 | 急救箱 |  | 1个 |  |  |
| 18 | 应急车辆 | 面包车 | 川R A7385 |  |  |
| 19 | 消防扳手 |  | 1套 |  |  |
| 20 | 消防枪头 |  | 3个 |  |  |
| 21 | 消防水带 |  | 6卷 |  |  |
| 22 | 消防服 |  | 2套 | 安全办公室 |  |

- 附录四  周边环境示意图

- 附录五  总平面布置图

- 附录六 安全应急疏散图

- 附件七 应急信息报告表

报送单位（盖章）：　　 　　　　　          　　日期：   年    月   日

| 事件分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 |  | 时 分 |  |  | 得到信息时间 |  | 时 分 |  |
| 上报信息时间 |  | 时 分 |  |  | 结束时间 |  | 时 分 |  |
| 事件持续时间 |  |  |  |  | 小时 |  | 分钟 |  |
| 交通影响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案启动类别 |  |  |  |  | 预案启动级别 |  |  |  |
| 主办部门 |  |  |  |  | 辅办部门 |  |  |  |
| 基本情况描述： （写不下时可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置情况： （写不下时可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 报送人 |  |  | 联系方式 |  |  |

- 附件八 应急救援协作协议

应急救援协作协议

根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和《四川省汽车加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）》等法律法规规定，为健全本公司应急救援机制，完美应急救援协作网络，强化救援队伍建设，规范应急救援管理，提高应急救援能力，确保本公司在发生安全事故时能得到及时有效的应急救援，最大限度减少事故损失。经2017年07月23日与贵公司应急协作单位讨论协商，达成本应急救援协作协议。

一、本公司与贵公司应急协作单位应遵守本协议，认真履行应急救援自救或协作救援职责。

二、本公司将应急救援预案通报贵公司应急协作单位，便于应急协作单位对本公司应急救援体系的了解，增强应急协作单位对本公司的应急救援的救助能力。

三、本公司将加强本企业应急救援队伍的建设和管理，完善应急救援责任制和管理制度，配备相应的救援器材和设备，搞好救援队伍的培训，每年按时进行应急救援演练，保持应急救援实战能力。

四、本公司应急救援队伍在做好应急队伍的建设同时，定期进行应急救援训练，加强经验交流，负责及时将案修订后的应急救援预通报给应急协作单位。

五、应急救援

1、发生生产安全事故的企业在第一时间组织自救，抢救受害人员，控制事故的扩大，消除事故危害因素。

2、应急协作单位接到事故救援调底指令时，必须在规定时间内组织本部门的救援队伍赶到事故单位，由现场指挥部安排开展协救。

3、应急协作救援单位实行无偿救援，只有在接到撤离指令时方可撤离。

六、本协议自2017年07月23日开始生效。

本公司（盖章/签字）：             应急协作单位（盖章/签字）：

年    月   日                         年   月   日

应急救援协作协议

根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和《四川省汽车加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）》等法律法规规定，为健全本公司应急救援机制，完美应急救援协作网络，强化救援队伍建设，规范应急救援管理，提高应急救援能力，确保本公司在发生安全事故时能得到及时有效的应急救援，最大限度减少事故损失。经2017年07月23日与贵公司应急协作单位讨论协商，达成本应急救援协作协议。

一、本公司与贵公司应急协作单位应遵守本协议，认真履行应急救援自救或协作救援职责。

二、本公司将应急救援预案通报贵公司应急协作单位，便于应急协作单位对本公司应急救援体系的了解，增强应急协作单位对本公司的应急救援的救助能力。

三、本公司将加强本企业应急救援队伍的建设和管理，完善应急救援责任制和管理制度，配备相应的救援器材和设备，搞好救援队伍的培训，每年按时进行应急救援演练，保持应急救援实战能力。

四、本公司应急救援队伍在做好应急队伍的建设同时，定期进行应急救援训练，加强经验交流，负责及时将案修订后的应急救援预通报给应急协作单位。

五、应急救援

1、发生生产安全事故的企业在第一时间组织自救，抢救受害人员，控制事故的扩大，消除事故危害因素。

2、应急协作单位接到事故救援调底指令时，必须在规定时间内组织本部门的救援队伍赶到事故单位，由现场指挥部安排开展协救。

3、应急协作救援单位实行无偿救援，只有在接到撤离指令时方可撤离。

六、本协议自2017年07月23日开始生效。

本公司（盖章/签字）：             应急协作单位（盖章/签字）：

年    月   日                         年   月   日