| 应急预案编号 | YLYLJT-YJYA-001 |
| --- | --- |
| 应急预案版本 | A/2019 |

仪陇县永乐镇金台页岩砖厂

生产安全事故应急预案

编制单位：仪陇县永乐镇金台页岩砖厂

颁布时间：2019年05月24日

批  准  书

各部门、各岗位人员：

为加强对我单位生产安全事故的预防和控制，迅速有效地控制事故，最大限度地减少事故造成的损失。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产安全事故应急条例》（国令第708号），公司组织编制了《仪陇县永乐镇金台页岩砖厂生产安全事故应急预案》（包括综合预案、专项预案、现场处置方案及附件四部分）。该预案是我公司实施应急救援的规范性文件，用于指导我公司在生产安全事故中的应急救援行动。要求各部门严格按照本预案内容对所有员工进行教育培训，并定期组织开展应急演练工作。

本预案按照国家有关规定，经过外部专家评审并修改完善后，现正式发布，于2019年05月24日正式实施。

批准人：

2019年05月24日

编写工作组

组  长：饶家良

副组长：王  旭

成  员：斯顺东、张军华

审  批：饶家良

校  核：王  旭

目  录

生产安全事故综合应急预案	1

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4应急预案体系	4

1.5应急工作原则	5

2 公司的危险性分析	6

2.1 公司概况	6

2.1.1公司地理位置及环境等情况	6

2.1.2总体布置	7

2.1.3周边环境	8

2.1.4工艺流程	9

2.1.5主要生产设备情况	11

2.2各方应急力量有关基本情况	11

2.2.1内部应急力量	11

2.2.2外部应急力量	12

2.3 事故风险描述	13

2.3.1 主要危险、有害因素辨识	13

2.3.2 重大危险源辨识结果	19

2.4 事故风险种类汇总表	20

3 应急组织机构与职责	22

3.1 应急组织体系	22

3.2应急机构及职责	23

3.2.1应急救援指挥部及职责	23

3.2.1总指挥及职责	24

3.2.2副总指挥及职责	24

3.2.3事故现场指挥及职责	24

3.2.4抢险救援组及职责	25

3.2.5疏散联络组及职责	25

3.2.6医疗救护组及职责	25

3.2.7后勤保障组及职责	26

3.2.8事故调查善后组	26

4 预防与预警	27

4.1 危险源监控	27

4.2 预警行动	29

4.3 信息报告与处置	31

5 应急响应	34

5.1 应急分级	34

5.2 响应程序	35

5.2.1 III级响应	37

5.2.2 II级响应	37

5.2.3 I级响应	38

5.3 应急处置注意事项	39

5.4 应急结束	43

5.4.1 应急救援预案终止的必要条件:	43

5.4.2恢复现场	43

5.4.3 应急终止权限及总结	44

5.5响应流程	44

5.6应急能力评估	44

6 信息发布	46

6.1信息通报部门	46

6.2信息通报负责人	46

6.3信息通报程序	46

6.4信息通报原则	46

7后期处置	47

7.1应急恢复	47

7.2 现场洗消	47

7.3人员安置	47

7.4善后赔偿	48

7.5应急救援评估	48

8 保障措施	52

8.1 通讯与信息保障	52

8.1.1应急通信保障方式	52

8.2 应急队伍保障	52

8.3 应急物资装备保障	53

8.4 经费保障	54

8.5 其他保障	54

9 培训与演练	56

9.1应急预案培训	56

9.2应急预案演练	58

9.3应急预案修订	60

9.4应急预案备案	61

9.5 制定与解释	61

9.6应急预案实施	61

车辆伤害事故专项应急预案	62

1事故类型和危害程度分析	62

1.1 事故类型	62

1.2 车辆伤害危险源分析	63

1.3  事故发生的区域、地点或装置	63

2组织机构及职责	64

3预防与预警	64

3.1 事故前可能出现的征兆	64

3.2 可能发生的季节或恶劣气候	64

3.3 事故危害的严重程度	64

3.4 危险源监控	65

3.5预警行动	66

3.6 预警发布	67

4信息报告程序	68

4.1 事故信息报告程序图见下图	68

4.2 事故报警	68

4.3 报告内容一般应包括以下要素	68

5应急处置	68

5.3  应急处置	70

5.4  应急处置方案	72

5.5  信息发布	72

5.6   后期处置	72

6应急保障措施	73

6.1 通信与信息保障	73

6.2 应急物资与装备保障	73

6.3 资金保障	73

7附则	73

附件一：现场应急专项处置措施	73

1. 车辆起火事件处置措施	73

2. 车辆交通事故应急处置措施	74

3. 车辆故障应急处置措施	75

4. 医疗救护应急处置措施	77

5.医疗救援对策或措施	77

6.现场自救和互救	78

火灾专项应急救援预案	79

1事故风险分析	79

2组织机构及职责	79

3 应急处置程序	79

4 处置措施	81

5 应急物资与装备保障	84

触电事故专项应急预案	84

1事故类型和危害程度分析	85

2应急处置基本原则	85

3组织机构及职责	86

4预防与预警	86

5信息报告程序	87

6应急处置	88

7.应急资源与装备保障	95

公司各类现场处置方案	96

1、事故风险分析	96

2、应急工作职责	96

2.2指挥部人员职责	96

3、应急处置程序	96

3.1 应急响应	97

3.2 警戒隔离	97

3.3 人员防护与救护	98

3.4 现场处置	98

3.5 现场监测	99

3.6 洗消	99

3.7 现场清理	99

3.8 信息发布	99

3.9 救援结束	99

4、现场应急处置方案	100

4.1、火灾事故现场处置方案	100

4.2、触电事故现场处置方案	101

4.3、中毒和窒息事故现场处置方案	102

4.4、车辆伤害事故现场处置方案	103

4.5、容器爆炸事故现场处置方案	104

4.6、物体打击事故现场处置方案	105

4.7、机械伤害事故现场处置方案	106

4.8、受限空间作业事故现场处置方案	107

4.9、坍塌事故现场处置方案	108

附表一 公司应急领导小组成员通讯联系表	110

附表二 应急救援外部通讯表	111

附录三 应急救援物资表	112

附图四 厂区平面图	113

附图五 周边环境示意图	114

附件六 规范化格式文本	115

仪陇县永乐镇金台页岩砖厂

# 生产安全事故综合应急预案

# 1.总则

## 1.1编制目的

为了认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》、《国家安全生产监督管理总局令第88号》《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》，大力提升企业的安全生产管理水平，努力营造企业的安全生产文化氛围，杜绝较大事故和一般事故发生，妥善处置和遏制突发性事故，提高对突发事件的应急处置能力，进一步建立统一、快速、协调、高效的预警和应急处置机制，防止次生事故的发生，最大限度减少因突发事件带来的人员伤亡和财产损失，保证抢险救援工作高效有序的进行和有效保护人民群众、公司员工的生命财产安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，自2014年12月1日起施行）

（2）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日修订）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日修订)

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，自2019年4月23日修订）

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

（6）《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第73号，自2013年7月1日起施行）

（7）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，自2015年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2014年1月1日起实施）；

（9）《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第7号，自2009年5月1日起施行）

（10）《工伤保险条例》（国务院第586号令）

（11）《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）

（12）《有限空间安全作业五条规定》（国家安监总局令[2014]第69号）

（13）《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安监总局令[2014]第70号）

（14）《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安监总局令[2015]第74号）

（15）《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号）

（16）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）

（17）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）

（18）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）

（19）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（20）《生产安全事故应急条例》（国令第708号，2019年4月1日起施行）

（21）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

（22）《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）

（23）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（24）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（25）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（26）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（27）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（28）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（29）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8 号）

（30）《四川省安全生产条例》（2006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）

（31）《危险化学品目录》（2015年版）

（32）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

（33）《仪陇县生产安全事故应急预案》

（34）《仪陇县永乐镇生产安全事故应急预案》

## 1.3适用范围

本应急预案适用于仪陇县永乐镇金台页岩砖厂所属区域及人员的突发生产安全事故（如火灾、爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、坍塌事故等）的应急救援和各类重大事故隐患的应急处置与救援。

## 1.4应急预案体系

本公司的应急预案体系由1个综合预案、3个专项预案和9个现场处置方案构成，上与政府的《仪陇县生产安全事故应急预案》保持对接。

火灾事故

专项应急救援预案

车辆伤害事故

专项应急救援预案

触电事故

专项应急预案

综合应急预案

仪陇县政府应急预案

内部应急力量不足

火灾事故现场处置方案

受限空间作业事故现场处置方案

容器爆炸事故现场处置方案

物体打击事故现场处置方案

车辆伤害现场处置方案

机械伤害事故处置方案

触电事故现场处置方案

中毒和窒息事故现场处置方案

坍塌事故现场处置方案

图1-1：事故应急预案体系图

## 1.5应急工作原则

（1）坚持救人第一、防止灾害扩大的原则。在保障施救人员安全的前提下，果断抢救受困人员的生命，迅速控制危险化学品事故现场，防止灾害扩大。

（2）坚持统一领导、科学决策的原则。由现场指挥负责人根据预案要求和现场情况变化领导应急响应和应急救援，安全管理员负责现场具体处置，重大决策由指挥负责人决定。

（3）坚持信息畅通、协同应对的原则。救援队伍应保证实时互通信息，提高救援效率，在事故单位开展自救的同时，外部救援力量根据事故单位的需求和指挥负责人的要求参与救援。

（4）坚持保护环境，减少污染的原则。在处置中应加强对环境的保护，控制事故范围，减少对人员、大气、土壤、水体的污染。

（5）在救援过程中，有关单位和人员应考虑妥善保护事故现场以及相关证据。任何人不得以救援为借口，故意破坏事故现场、毁灭相关证据。

# 2 公司的危险性分析

## 2.1 公司概况

| 单位名称 | 仪陇县永乐镇金台页岩砖厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 饶家良 | 联系电话 |  | 15778520999 |  |
| 联系人 | 饶家良 | 成立时间 |  | 2017年 |  |
| 企业性质 | 有限责任砖厂 | 注册号 |  | 92511324MA64WC4A6G |  |
| 通讯地址 | 仪陇县永乐镇檬子梁村1社 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | C3131砖瓦制造业 |  |  |  |  |
| 企业规模 | 年产3200万匹空心页岩砖。 |  | 占地面积 |  | 23345m2 |

表2-1 单位基本情况一览表

我公司仪陇县永乐镇金台页岩砖厂于2017年成立，位于仪陇县永乐镇檬子梁村一社。现有12人，安全生产管理人员由于总经理饶家良、厂长赵军、余忠琼、师胜东、李太平组成。公司生产规模：年产3200万匹页岩砖。

## 2.1.1公司地理位置及环境等情况

仪陇县永乐镇金台页岩砖厂行政区划隶属仪陇县永乐镇檬子梁村1社，仪陇县永乐镇金台页岩砖厂位于仪陇县县城（新政镇）620方向，永乐镇东与磨盘乡、大寅镇相邻，南连文星镇、永光乡，西靠安乐乡和保平镇，北接石佛乡和武棚乡。矿山毗邻砖厂，建有约200m的碎石路与潆马路相接，沿潆马路向东北行驶约2km可达永乐镇，沿潆马路向西南行驶约56km可达仪陇县县城，全程为水泥路面，路况较好，交通方便。

永乐镇位于四川省南充市仪陇县东部，距县城47公里，距南充市107.4公里。永乐镇东与磨盘乡、大寅镇相邻，南连文星镇、永光乡，西靠安乐乡和保平镇，北接石佛乡和武棚乡；场镇由一条小河流穿绕，小河名叫肖水河，属亚热带季风气候，四季分明。地貌以丘陵为主，多页岩丘陵。土壤尤以水稻土、红石谷子分布最广，面积最大。全镇幅员面积42.39平方公里，耕地面积19878亩，辖27个村（居），186个村（居）民小组，10873户，总人口34828人，场镇人口达9900余人，人均耕地近0.75亩。项目地理位置见附图，项目页岩矿山与厂区在同一区域内。

仪陇县永乐镇金台页岩砖厂

图2-1 地理位置图

## 2.1.2总体布置

1、总平面布置

本砖厂原料堆场位于厂区西南侧，靠近制砖车间之间，方便原料的运输与制作。粉碎机、破碎车间设于制砖车间一侧，可节省运力，其余工序按破碎一筛选一搅拌一陈化一切坯一码坯一干燥一焙烧工序依次设置，布局紧凑，工作方便，厂区北侧紧邻进场道路，办公楼位于厂区西侧，办公生活区与生产区以厂区道路分开，功能分区明确。

综上，厂内各生产工序有机结合，有利于生产活动的开展，各地块利用功能集中且合理清楚，总平面布置较合理。

图2-2  总平面布局示意图

## 2.1.3周边环境

仪陇县永乐镇金台页岩砖厂位于仪陇县永乐镇檬子梁村1社，所在地景观格局属于典型的农村自然景观生态体系。厂区西面与西北面为当地农户，与本厂最近距离约100m, 厂区东面与东北面主要为当地农户，与本厂最近距离约120m，厂区南面主要当地农户，与本厂最近距离约为90m；厂区西面约800m处为永乐镇集镇。

| 周边关系 | 方位 | 距离 | 规校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农户 | W/NW | 100m | 10户，约40人 |
| 农户 | E/NE | 120m | 20户，约80人 |
| 农户 | S | 90m | 7户，约28人 |

图2-3  周边环境示意图

## 2.1.4工艺流程

1、生产工艺流程图

煤矸石、页岩

板式给料机

鄂破机

细破机

双轴搅拌机

液压多斗挖掘

箱式给料机

挤泥机

切条、切坏机

自动编码

自动码坯机

窑车

存坯线

干燥窑

焙烧窑

成品装车

标砖生产主要包括采矿、破碎、筛分、搅拌、制胚、进胚、烧窑、装车8大工序，各工序按照工艺流程布置在各自区域内。公司隧道窑采用环保节能式的隧道窑，首次烧结采用精煤助燃，顺利开窑后可利用标砖中含有的煤自燃热量进行烧结，待自然冷却后装车装车外售。生产工艺流程如图：

图2-4 页岩砖生产工艺流程示意图

2、原料制备

制砖主要原料煤外购运到厂内，自卸到板式给料机中。经板式给料机定量装到胶带输送机上，运到颚式破碎机处进行粗破，通过刮板给料机、圆盘给料机均匀喂料，至锤式破碎机进行粉碎，粉碎后物料颗粒组成情况为：

| 1～3mm | 0.5～1mm | 0.2～0.5mm | <0.2mm |
| --- | --- | --- | --- |
| <3% | 30% | 33% | >34% |

煤按配合比(页岩、煤矸石=7:3)要求经箱式给料机定量给料到胶带输送机上，页岩共同进行粗碎、细碎处理。粉碎后的页岩、煤粉经强力搅拌机加水搅拌混合。

3、原料陈化处理

经强力搅拌机处理后的混合料再通过胶带输送机运到陈化库顶部的可逆移动配仓布料机上，将混合料按一定规律均匀的堆存到陈化库中，混合料陈化时间不得小于3小时。陈化的作用是使原料中水分均匀化程度提高，使原料颗粒表面和内部性能更加的均匀，更趋一致，使颗粒变得容易疏解，使混合料的成型性能得到提高。

4、挤出成型

经过陈化的混合料有装运到胶带输送机上运到成型车间的箱式给料机处定量向强力搅拌机给料。原料通过这次加水搅拌，使其成型水分达到16～17%。搅拌后的物料再经过湿式轮碾机进一步碾练均化处理，使混合料性能满足成型需要。挤出成型采用高挤出压力、高真空度的双极真空挤出机，许用挤出压力达到3.8mpa，真空度达到≤-0.092mpa。挤出的泥条经自动切条机、切坯机割成需要规格的砖坯，再经码坯将砖坯放到窑车上。

5、干燥、焙烧

码有砖坯的窑车通过窑车运转系统完成窑车在贮存段、干燥室、焙烧窑的运行。由于成型工段在市场淡季有可能是二班生产，干燥室、焙烧窑是三班生产，因此必须设置码有砖坯的窑车贮存段，用于贮存夜班进窑的窑车，本项目共设250辆窑车。

装有砖坯的窑车经过贮存后运送到进车端摆渡车上，通过液压顶车机将窑车送入干燥室内，本项目采用一次码烧工艺，遂道焙烧窑两条，长约132米，干燥窑两条，长约105米。干燥热源来自焙烧窑余热。干燥好的砖坯通过干燥室出口拉引机、焙烧窑液压顶车机将窑车送入焙烧窑。

## 2.1.5主要生产设备情况

仪陇县永乐镇金台页岩砖厂主要设备清单见表2-2所示。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 滚动筛 | 台 | 1 |  |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双级挤出机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 切砖机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 自动切条机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 装载机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 风机 | 台 | 2 |  |
| 9 | 发电机 | 台 | 1 |  |

表2-2 主要设备清单

## 2.2各方应急力量有关基本情况

## 2.2.1内部应急力量

公司成立有以总经理饶家良为组长的应急抢险救援领导小组，副组长由公司厂长王旭担任。成员由其他现场负责人、车间主管及行政部成员组成。并设安全管理员作为独立的日常安全、环保管理专职人员，应急抢险救援领导小组下设有下设抢险救援组、疏散联络组、后勤保障组、医疗救护组、事故调查善后组、负责处理应急救援事宜。领导小组办公室常设在行政部，日常工作由行政部主管负责。其它下设的各小组组长由公司指派部门负责人担任。重大事故发生时，由总经理任应急领导组长，领导小组副组长任副应急领导组长，负责组织和指挥应急抢险救护工作。应急领导小组一般设在行政部。如果应急领导组长或副组长均不在公司时，则由在公司厂长与行政部负责人为临时应急领导组长，全权负责应急抢险及救护工作。

## 2.2.2外部应急力量

公司能借用的外部力量包括仪陇县人民政府、仪陇县应急管理局、仪陇县消防救援局、仪陇县永乐镇政府、仪陇县永乐中心卫生院、仪陇县人民医院以及周边企业应急救援物质。

仪陇县永乐中心卫生院距企业距离约2.4km，发生事故时6分钟内能到达现场；仪陇县人民医院距企业距离约32km，发生事故时40分钟内能到达现场。

仪陇县永乐镇政府距企业距离约2km，发生事故时6分钟内能到达现场；仪陇县消防救援局距企业距离约32km，发生事故时40分钟内能到达现场。仪陇县金城消防中队距企业距离约37km，发生事故时50分钟内能到达现场。

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

表2-3 外部应急支援一览表

| 序号 | 物资和装备名称 | 数量 | 单位 | 单位名称 | 联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 消防用水 | 1 | 个 | 企业内水池（20m3） | 王旭 |
| 2） | 消防车 | 7 | 辆 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 3） | 消防人员 | 40 | 人 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 4） | 防护装备 | 500 | 件 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 5） | 射水器材 | 35 | 件 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 6） | 输水器材 | 175 | 件 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 7） | 抢险救援装备 | 171 | 件 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 8） | 其它器材装备 | 116 | 件 | 仪陇县消防救援局、仪陇县金城消防中队 | 王旭 |
| 9） | 急救车 | 3 | 辆 | 仪陇县人民医院、仪陇县永乐中心卫生院 | 王旭 |
| 10） | 担架 | 5 | 个 | 仪陇县人民医院、仪陇县永乐中心卫生院 | 王旭 |
| 11） | 应急床位 | 30 | 个 | 仪陇县人民医院、仪陇县永乐中心卫生院 | 王旭 |
| 12） | 急救医生 | 10 | 人 | 仪陇县人民医院、仪陇县永乐中心卫生院 | 王旭 |
| 13） | 急救护士 | 20 | 人 | 仪陇县人民医院、仪陇县永乐中心卫生院 | 王旭 |

## 2.3 事故风险描述

## 2.3.1 主要危险、有害因素辨识

根据相关法律、法规要求及公司业务流程特点，公司主要的危险源包含但不限于以下方面。

1、容器爆炸

公司使用的空压设备配套有压缩空气罐，压缩空气罐属于普通的一类压力容器，压力容器在使用过程中存在压力容器爆炸危险，发生容器爆炸事故的主要原因有：

(1) 由于设计制造不当造成设备的质量不符合有关规范要求，在运行时发生爆裂，其爆裂的形式有：①韧性爆裂：是压力容器在内部压力下，器壁上产生的应力达到材料强度的极限而断裂的一种破坏形式。引起韧性爆裂的原因大多是：磨损、腐蚀、壁厚减薄、强度不足仍继续运行所致。②脆性爆裂：是容器承受的压力并不高，负荷产生的应力远小于材料屈服极限及明显的变形而突然发生爆裂，其原因是由于温度、应力集中、冲击荷载作用等因素使材料的塑性和韧性下降、材料变脆不能抑制裂纹的结果。③疲劳爆裂：是容器在反复的加压、卸压后，壳体材料长期受到交变载荷的作用，如反复的加压和卸压，开停车或负荷波动幅度大如吸附和再生作业时，导致操作压力波动幅度较大及工作温度周期性的变化的作用而出现的金属疲劳，从而产生的一种爆裂形式。④腐蚀爆裂：是容器壳体由于受到腐蚀介质作用而产生的均匀腐蚀、点腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、疲劳腐蚀而引起的爆裂。

(2) 在使用过程中，若违反操作规程或因年久腐蚀严重又未按国家规定进行检测，在超压运行状态下，而安全阀又未动作时，罐体承受不住内部气压或液压时，将发生爆裂或爆炸。

(3) 由于压力容器的安全阀、压力表等未定期检验或损坏失灵，致不能正确显示和及时泄放，容器超压也可能引起爆炸。

2、火灾

公司在窑炉点火过程中会使用到煤、木材、助燃的柴油(易燃液体)，其中柴油属危险化学品，如使用和储存上述物质的场所无相关安全措施和管理制度，易发生火灾、爆炸事故。

火灾可能发生在空压机房、机修车间、变压器等用电部位以及煤、木材、柴油等易燃或可燃物质存放场所。火灾事故的主要后果是造成人员伤亡和财产损失。

3、高处坠落

造成高处坠落的主要原因有：①没有按要求使用安全带、安全索；②没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋；③高处作业时安全防护设施不完善或损坏；④工作责任心不强，主观判断失误；⑤使用安全保护装置不完善或缺乏的设备、设施进行作业；⑥作业人员疏忽大意，疲劳作业；⑦高处作业无专人负责指挥，安全管理不到位；⑧作业场所狭小，不符合安全要求。⑧窑台边缘安全防护措施未落实,未设警示标识,人员误操作或能见度低引发高空坠落事故。

可能发生高处坠落事故的场所：砖窑、剥离作业面、凿岩作业面、作业平台、采场边坡、破碎平台等作业面。高处坠落造成的事故的后果是人员伤亡和设备损坏。

4、车辆伤害

企业可能发生的车辆伤害事故：车辆行驶中撞击或挤压到人员；人员从行驶中的车辆上坠落；车辆装载过大或装料时由于停放处坑洼不平等造成车辆翻倒事故；交叉路口或超车或会车时发生车辆相撞事故；车辆倒车排废时由于车上的大块卡住车斗或操作不当或发生滑坡、塌方造成车辆倾翻；车辆行驶中轮胎"突爆"造成翻车等事故的发生。

本公司在原料（泥土、煤渣）运输堆积、半成品及成品砖运输等过程中，各种车辆来往频繁。车辆的装载和驾驶、车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

车辆伤害后果是人员的伤亡和设备物品的损毁。

5、物体打击

物体打击事故是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。

造成物体打击的主要原因有:①工作场所狭小，缺乏躲避空间，上下同时作业；②没有排险工具或排险工具有缺陷等；③工作时精力不集中，对出现的险情不能及时做出反应；④安全帽等劳保用品穿戴不规范、不齐全；⑤传递工具物件方法不当等

可能发生的物体打击事故：剥离作业面、凿岩作业平台、装运场地、破碎场所等。拆卸设备部件时敲打工具造成工具强出伤人；高空作业时，由于工具、托辊、零件、砖瓦、木块等物不慎从高处掉落伤人或乱扔废物、杂物击中他人；一旦遭受物体打击其后果是人员的伤亡和物品的损毁。

6、机械伤害

本公司在页岩等原材料破碎、运输、搅拌、挤压成型、截条、切条等过程中涉及到机械设备，某些设备的转动部件、移动部件等若缺乏良好的防护设施或防护设施有缺陷、操作错误等，均可能造成人身伤害。若没有配备或正确穿戴必需的劳动防护用品时，也可能造成机械伤害。

7、触电事故

触电伤害产生的主要原因：①电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护；②没有设置必要的安全技术措施(如保护接零、漏电保护、安全电压等)，或安全措施失效；③电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；④专业电工或机电设备操作人员操作失误，或违章作业等；⑤非专业电工人员私自进行检修、接线等专业工作；⑥电气安全管理工作存在漏洞；⑦在规定地点没有使用安全电压；⑧违章指挥等。

可能存在的触电场所有:地面变压器、配电线路以及在生产过程中使用的各种电气设备、动力设备采用闸刀直接起动的设备、手持电动设备、照明线路及照明器具等。触电伤害的后果是直接造成人员伤亡事故。

8、中毒窒息

公司在加煤烧制砖过程中，煤碳燃烧产生一氧化碳、二氧化碳及二氧化硫等危害物质，如现场通风不畅，未按操作制度和规程作业，工作人员存在中毒窒息的危险。

9、高温灼烫

在生产工艺中存在烘干窑、隧道窑及高温产品等高温作业环境，作业人员在工作过程中由于劳保用品穿戴不好，违章操作、设备设施故障泄漏或保温失效、检修过程中防护不当以及其它突发事故等原因，均可导致作业人员发生高温烫伤伤害。在烧结时，窑体加煤烧制、成品砖出窑过程中，温度较高，如窑体保温密封不良会产生较强的热辐射，作业人员长期在此环境中易受到高温中暑危害。

- 坍塌

坍塌事故产生的主要原因有：①确定的边坡角不合理；②地质因素对边坡的影响；③岩体中的地下水；④人为因素；⑤风化作用；⑥地震等。坍塌是砖厂页岩开采的主要危险因素之一，发生事故的后果是造成重大人员伤亡和设备、设施损坏，对生产企业造成重大经济损失。

在原料堆放、砖坯堆码、成品堆垛等工序。如原料打堆过高，由于料堆松软，有可能造成运输机械侧翻、被掩埋的潜在危险，同时现场作业人员或外来人员有被压埋的潜在危险。工作人员在窑内码坯和成品堆垛过程中，由于砖坯堆放不稳，堆放过高或地基不稳，堆垛码放不符合要求，都可能会引起坯（砖）垛倒塌，发生倒塌伤人、损物等事故。

- 有限空间作业

本公司的各类储罐容器、脱硫塔、窑炉炉膛、砖坯烘干室、设备地下坑道、烟道等设施、设备和场所，在日常维护和检测时会进行有限空间作业。

有限空间内作业，如管理稍有不慎，极易导致火灾、爆炸、中毒、窒息等人身伤害事故，给作业人员的安全带来严重安全隐患。

- 职业危害因素

12.1 粉尘

窑体在加煤烧制过程中窑顶部、出窑时窑洞中粉尘浓度较大，作业人员在此环境中易受到粉尘危害。粉尘危害是砖厂生产作业中最大危害之一。粉尘是在生产过程中产生的细粒状矿物或岩石粉尘。

产生粉尘的环节主要有原料装卸、破碎等生产过程。在上述生产作业中产生的细粒状矿物或岩石粉尘，直径大于50μm的尘粒，在重力作用下会很快从气流中分离出来，沉落于地面，此类矿尘称为落尘；直径在0.01～50μm范围内的尘粒，能长时间悬浮于空气中，此类矿尘叫做浮尘。浮尘对空气的污染和对人体健康具有重大影响。

12.2 烟气

烧结自保温砌块的制造生产主要采用内燃烧成工艺，但有时也需要补充少量的外燃，其内燃热值一般为300～500cal/g，因此烟气成分复杂，废气中以无机污染物为主。燃烧过程中可逸出有害气体S02、HF、NOx、CO、HC1等，其主要污染物是S02气体，如不加以治理，将会对工作场所人员健康和环境造成影响。

12.3 噪声、振动

噪声指声强和频率的变化都无规律、杂乱无章的声音。砖厂噪声具有强度大、声级高、噪声源多、干扰时间长以及连续噪声多等特点。

噪声与振动主要来源于各种设备在运转过程中由于震动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和由风管排气、漏气而产生的气体动力噪声。

产生噪声与振动的设备和场所：空压机和空压机泵房；制砖工作面；装载、挖掘设备驾驶室。

噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。

12.4 高温、低温

高温、高湿环境会增加人员中暑机率，并会加速有毒物质吸收，会导致操作失误率升高，易发生事故，长期在高温、高湿环境下工作，可引发关节炎等疾病；高温、高湿环境会加速材料的腐蚀；过大的湿度会引起电气设备受潮、绝缘下降，引起触电事故；

在烧结时，窑体加煤烧制、成品砖出窑过程中，温度较高，如窑体保温密封不良会产生较强的热辐射，作业人员在此环境中易受到高温危害。

在低温环境下，人员操作功能随温度的下降而明显下降，注意力不集中，反应时间延长，作业失误率上升，且可能发生冻伤。

- 自然灾害

13.1 地震灾害

地震发生时，可能使建筑物倒塌，建筑设施结构破坏造成人员伤亡，也可能使电气系统短路导致火灾事故发生等。

13.2 雷击危害

雷雨云对地放电形成直击雷。雷击发生时，强大的冲击电压和雷电流会毁坏各种电气设备，强烈的空气扰动会使建筑物和设备损坏，其热效应会引起火灾，还可能击中人员事故伤亡事故。除直击雷外，还有雷电感应、球型雷和雷电侵入波等都可造成危害，其中直击雷的危害最大，此外雷电还可通过静电感应或电磁感应产生破坏作用。

## 2.3.2 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等相关法规、技术标准的相关要求，我公司在生产过程中的原料、辅料、中间品、产品除柴油外其余均未列入《重大危险源辨识》中，项目使用柴油仅做为点火燃料使用，用量少（仅备用1桶，约200L），使用频率低，其临界量和拟存放量见下表：

表2-4危险化学品名称及其临界量

| 物质名称 | 类别 | 临界量/t | 实际量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 易燃液体（23℃<闪点<61℃） | 5000 | 0.17 |

柴油储量1桶（200升），柴油密度0.85t/m3，合计0.17t。

则：0.17/5000=0.000034＜1

综上所述，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本公司危险化学品的使用和储存均不构成危险化学品重大危险源。即，仪陇县永乐镇金台页岩砖厂不构成危险化学品重大危险源。

## 2.4 事故风险种类汇总表

表2-4危险有害因素辨识汇总表

| 序号 | 活动/工序/地点 | 项 目 | 主要危险、危害简要分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入工作场所人员 | 进场安全教育 | 为严格按规定内容教育，造成多种伤害 |
| 2 |  | 特殊工种及特种作业人员培训 | 作业人员培训效果不好，造成多种伤害 |
| 3 |  | 现场作业人员教育 | 安全意识不强，发生高处坠落和物体打击 |
| 4 | 原材料、辅料储存和运输 | 页岩矿、煤、砖 | 在装卸、破碎、制砖、上煤、搅拌过程中主要存在粉尘危害 |
| 5 | 生产 过程 | 凿岩作业和砖窑等 | 造成物体打击及高处坠落 |
|  |  | 破碎区上料口、上砖作业场所和运输途中 | 造成车辆伤害、机械伤害 |
| 6 |  | 堆土场坍塌和成品区坍塌 | 造成坍塌事故 |
|  |  | 烧窑过程中 | 造成中毒窒息 |
| 7 |  | 生产管理 | 指挥错误造成多种伤害。 |
| 8 |  | 电工作业 | 违章操作用电造成触电 |
| 9 | 设备运行、维护和保养 | 机动车辆驾驶(包括装载机) | 作业环境不良，违章驾驶造成机械伤害 |
| 10 |  | 焊接(切割)作业 | 紫外线、电危害粉尘等金属烟尘，造成中毒、尘肺、触电烧烫 |
| 11 |  | 制砖设备、破碎设备 | 结构庞大、设备复杂，结构暴露部位多，且作业时需多人配合，极易发生机械伤害事故。 |
| 12 | 其它辅助活动 | 档案、资料管理 | 明火、照明线路不良等造成火灾 |
| 13 |  | 办 公 | 地面、楼梯存水及障碍物其他伤害摔伤、撞伤 |
| 14 |  | 办公照明用电 | 违章操作触电 |

# 3 应急组织机构与职责

## 3.1 应急组织体系

（1）公司事故应急组织机构，以应急领导小组为基础，应急指挥部办公室设在公司值班办公室，外设事故现场指挥员，应急指挥部由各应急救援小组组成。公司应急组织机构见下图：

应急领导小组

（总指挥）

事故现场指挥

（副总指挥）

抢险救援组

疏散联络组

医疗救护组

后勤保障组

事故调查善后组

图3－1  应急组织机构图

（2）公司抢险值班电话24小时应急值守（电话：18381768333），事故现场指挥员及时向应急领导小组报告事故信息，按照事故通报程序和要求，通报公司有关负责人，组织增派应急救援力量（应急救援小组）前往现场。向事故现场指挥员传达应急领导小组有关应急救援处置工作的指令和指示。

（3）事故现场指挥员下达有关应急救援处置指令，组织指挥事故现场应急救援处置工作，将事故现场应急救援处置情况及时向应急领导小组报告，视情况协调其它资源。

（4）公司事故应急救援组织机构联系电话（见附件1）。

## 3.2应急机构及职责

## 3.2.1应急救援指挥部及职责

总 指 挥：饶家良

副总指挥：王旭

成    员：斯顺东、张军华

职责：

（1）贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度，执行政府关于事故应急处理的重大部署。

（2）危急事件发生后，应立即组织各应急处置工作组按职责分工，赶赴现场组织事故处理。按照“以人为本，安全第一”的原则，进行应急处理。

（3）指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作。

（4）负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况。

（5）做好事故（发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况）调查工作。

（6）发布、启动和解除生产安全事故应急预案的命令。

（7）审查批准现场救援方案。

（8）按照预案程序和现场救援方案，组织、协调、指挥生产安全事故应急救援工作的有效实施。

（9）根据事故发展状态和现场救援过程中出现的新问题，随时变更、修改救援方案，及时采取相应的应急处理措施。

（10）紧急调用各类救援物资、设备、人员和占用场地，并负责督促归还或给予适当补偿。

（11）总结应急预案工作经验教训。

（12）办理政府主管部门交办的其他事项。

## 3.2.1总指挥及职责

总指挥：饶家良                     联系电话：15778520999

职责：负责公司突发事故应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事故应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大，具体如下：

（1）分析紧急状态和确定相应报警级别；

（2）指挥、协调应急反应行动；

（3）与外部应急反应机构的联络；

（4）直接监察应急人员的行动；

（5）保护现场和人员的安全；

（6）向上级汇报事故情况，必要时向上一级政府机构发出支援请求；组织事故调查，总结事故经验教训。

## 3.2.2副总指挥及职责

副总指挥：王旭                     联系电话：13350664500

职责：紧急情况发生后总指挥尚未到达或由于工作原因无法到场时，由副总指挥负责紧急事件发生时现场应急救援的全面组织、指挥、决策，当总指挥到场后，向总指挥移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合、协助总指挥进行事故报告、事故救援工作；

## 3.2.3事故现场指挥及职责

职责：事故发生后，在分管领导尚未到达或由于其它原因无法到场时，由事故发生部门主要负责人负责现场应急救援处置的组织、指挥和决策；分管领导到场后，部门主要负责人向分管领导移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合分管领导的工作。

## 3.2.4抢险救援组及职责

组  长：王旭                     联系电话：13350664500

成  员：斯顺东                   联系电话：13340760428

职  责：负责控制现场事态，现场事故情况监测；负责调整现场应急抢险方案，组织开展抢险工作；负责落实指挥部抢险指令和实施抢险方案。

## 3.2.5疏散联络组及职责

组  长：张军华                     联系电话：19960878895

成  员：杜春香、张玉兰、钟月兰

任  务：组织现场人员疏散、撤离，并确定警戒范围；在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。

要  求：保证现场秩序，安全快速地疏散现场无关人员至安全区域。专用仪器动态检测事故现场燃气浓度，确定警戒范围，标明警戒区域,保证救援通道顺畅、抢险物资和伤员的顺利进出，禁止无关人员通行或靠近。

负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，详细告知公司的详细地址，灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。

如遇火灾事故，自身救援人员无法扑灭时，应立即拨打119，联系最近的消防中心；当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。

## 3.2.6医疗救护组及职责

组  长：仁大勇                     联系电话：13118287158

成  员：吴发容                     联系电话：17781299012

应急物资：担架、急救药箱

任  务：事故现场受伤人员的紧急救治。

要  求：负责伤员施救、中转、登记，安排护送人员和救护车辆；确保医疗物资的储备与安全有效的使用；负责事故发生地及周边区域的卫生防疫以及事故发生后疾病的控制与预防工作；服从指挥部关于救援工作的安排，积极配合抢险救灾相关工作。

## 3.2.7后勤保障组及职责

组  长：余忠琼                     联系电话：18381768333

成  员：饶渝                       联系电话：

任  务：应急救援的后勤保障。

要  求：负责应急救援器材和物资的供应，并组织车辆运输；负责应急救援的通信、交通、食宿等后勤保障工作。接待、安抚伤亡人员家属，进行有关善后处置；办理人身伤害和财产损失索赔；确保事故救援保持有效通讯联系，负责到场新闻媒体的接待工作。

## 3.2.8事故调查善后组

组  长：饶家良                     联系电话：15778520999

成  员：王  旭

要求：负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。负责做好伤员住院期间临时护理工作；受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；公司内部人员的思想稳定工作；积极做好接待及事后处理的准备工作。

以上组织机构所有成员手机（电话）必须24小时开通，确保联络畅通。

# 4 预防与预警

## 4.1 危险源监控

4.1.1危险源监测监控

从以下几个方面进行：

（1）技术控制

公司在相关区域安装了防护罩及防护栏杆，在出窑及装砖平台安装了机械通风装置，符合规范要求。按期对需要检验的安全阀、压力表等设施进行检验，检验合格方可使用，并将检验结果归档保存。

（2）人员管理

人员的控制首先是加强教育培训，做到人员安全，其次是操作安全。

主要负责人、兼职安全员、特种企业人员必须持证上岗，按要求进行继续教育或复审。对员工进行法律法规、安全操作规程、岗位责任制、应急预案等培训，提升员工安全意识；定期组织应急演练，提升应急反应能力；找寻演练中存在的问题，并逐步修正完善。

（3）管理控制

采取以下的管理措施，对危险源实行控制：

A、制定建立相应管理制度，规范作业行为；制定建立相应安全操作规程，保证作业过程中操作安全。

B、按照本单位危险源管理相关制度的要求，各部门、车间、班组按照各自的职责进行安全隐患排查，进行危险有害因素辨识，对危险源进行分级管理，对重大隐患建立预防、预警方案。

C、加强危险源的日常管理和预防工作。

D、保证安全信息反馈途径的畅通，及时整改隐患。

4.1.2事故的预防措施

| 事故类别 | 主要防范措施 |
| --- | --- |
| 火灾事故 | 1、消除、控制火源。存在的主要火源为检修用火，电气火花，雷击以及人员带入的火种（吸烟等）。应加强这几个方面的管理，严格执行防火制度和安全操作规程，加强外来人员的管理，定期检查维护电气设施等； 2、完善消防设备和器材，确保正常可靠，加强消防演练，提高事故应急救援能力，将事故控制在初发期； 3、防止出现电气火灾事故； 4、进入爆炸危险区域车辆要、带防火罩； 5、设置可燃气体报警议，做好储存安全设施。 |
| 物体打击 | 1、加强对员工的安全教育，作业人员必须戴好安全帽，穿好劳动防护用品； 2、起重物下方不能有人作业、行走。 3、物品堆放合理，防止坍塌。 |
| 车辆伤害 | 1、设置交通限速和警示标志； 2、加强驾驶员的安全教育和管理，不违章行驶，严禁酒后驶车和超载、超速行驶； 3、定期保养、维护好作业车辆，保持完好状态； 4、进入厂区、车间车辆要按路线慢速行驶。 |
| 高处坠落 | （1）、严格执行规章制度； （2）、对于人操作失误和注意力不集中，可 “旁站监督”的管理监控手段做好对一些重点过程、重点区域的“旁站监督”，比如安装、拆卸、调试起重设备时，特殊高处作业过程中等，安排专职安全员做好 “旁站监督”，以减少人失误和注意力不集中所造成的危害； （3）、要重视安全教育； （4）、要重视施工现场的安全生产检查、整改，施工作业人员是否遵章守纪，是否按高处作业方案的交底要求去进行施工，现场安全防护设施是否损坏，有没有及时修复，高处作业人员是否按规定佩戴安全防护用品等等都要靠安全检查来解决； （5）、做好安全防护措施，严格执行安装前的检查及安装后的验收手续，尽可能避免因装置失灵而导致的坠落事故； （6）、配备合格的劳动防护用品； （7）、合理安排作业流程，尽量减少露天高处作业的时间； （8）、夜间不安排高处作业、避开高温、低温时间段进行高处作业等。 |
| 机械伤害 | 1）检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车； 2）机械设备各传动部位必须有可靠防护装置；作业环境保持整洁卫生； 3）各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停机；二是避免误开动其他设备； 4）严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意进入； 5）操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。 |
| 触电 | 1、合理配备和使用电气设备，按照负荷配备电气设备，电器设备及线路要有可靠的接地（零）保护系统； 2、对电器设备及线路要定期检查、检测、维护、保持完好状态； 3、电器设备及线路的安装、维修，必须严格遵守作业规程，正确使用防护用品，同时做好现场监护工作； 4、电气作业人员应经过专业培训持证上岗，非电气作业人员禁止进行电气作业； 5、生产现场设备设施安装漏电保护装置。 |
| 中毒与窒息 | 1、在加煤烧制砖瓦过程中，煤碳燃烧产生一氧化碳、二氧化碳及二氧化硫等危害物质，对场所加强通风、排风措施。 2、在抢险或窑内作业时应采取防护措施，佩戴呼吸用具。 3、进入密闭场所（如污水井内）作业前要进行置换和检测，作业过程中要有监护人和佩戴呼吸器具。 |
| 物理灼伤 | 1、遵守安全操作规程； 2、加强安全防护措施、加强个人防护。 |
| 电气火灾 | 1、线路敷设合理、符合标准； 2、使用符合标准的电工器材； 3、禁止野蛮使用电气设备； 4、平时经常检查、维修、保养电气线路、电气设备； 5、电气线路、设备附近不得堆放可燃物、易燃物； 6、禁止超负荷运行。 |

## 4.2 预警行动

4.2.1、预警条件

（1）外部获取信息

① 南充市或仪陇县通过新闻媒体公开发布的暴雨、地震、洪水等自然灾害预警信息；

② 政府监督部门的监测结论；

③ 周边企业发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息。

（2）内部获取信息

① 设备设施达到或超过使用期限；

② 设备配件（阀门、垫圈等）、电气装置出现老化现象；

③ 柴油储存时异常损耗且随时间和储量规律性变化；

④ 设备、管道外观生锈腐蚀，有可能发生泄漏现象；

⑤ 安全检查发现的其他可导致火灾的安全隐患；

⑥ 风险评价发现新的风险；

⑦ 大型设备设施出现严重的安全问题，对多人构成生命威胁等现象；

⑧ 出现多人疑似食物中毒症状等紧急情况。

4.2.2、预警级别

按照事故的严重性和紧急程度，本预案将预警的级别分为三级。具体如下：

I级预警 表示安全状况特别严重，I级预警适用范围为：可能造成一人以上死亡，或者3人以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者疏散的员工在50人以上的生产安全事故。

II级预警 表示受到事故的严重威胁，II级预警适用范围为：可能造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者疏散的员工在30人以上的生产安全事故。

III级预警 表示处于事故的上升阶段，规定III级预警适用范围为：可能造成1人重伤，或者直接经济损失＜10万元，或者疏散的员工在5人以上的生产安全事故。

以上预警分级适合本生产安全事故应急预案。

4.2.3 预警方式、方法

（1）信息发布方式

当现场人员发现的事故时或值班人员接到报警时向当班领导、公司应急办公室报警。

应急救援领导小组根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展势态，做出预警决定，发布预警信息，通知相关部门进入预警状态。

预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

发布方式：可通过手机电话、内部广播、短信等形式。（根据实际情况确定信息发布方式）

跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布预警解除或启动应急预案。

（2）预警信息的内容

发布预案信息时应说明清楚：事故类型、规模、影响范围、发生地点、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡、报告人姓名和联系方式等。

（3）预警信息发布的流程

预警信息发布流程为：第一发现人—值班室—厂长—总指挥—政府部门

应急救援领导小组接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则，及时采取行动；当应急救援领导小组预测可能发生的事故需启动I级以上响应，超出本公司的处置能力时，要立刻向119/110申请增援，并及时采取行动。

## 4.3 信息报告与处置

4.3.1信息报告与通知

⑴  报警系统：在各生产作业点设置报警电话，接警统一由厂值班室承担。情况紧急时，也可立即报告公司值班领导，先期采取现场处置措施，立即报告总指挥。需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，立即通知当地村委会和居民。组织周边居民撤离：以当地村委会、居民组负责组织撤离；公司内部由疏散联络组组织撤离。

⑵ 报警内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施以及需要支援的请求。

⑶ 报警方式：采用电话报警，值班设置手机电话24小时开机，号码为18381768333

⑷ 各应急救援小组成员电话必须保持手机24小时开机，便于扩大应急时联系。

⑸ 事故发生后公司应急能力不足，需外部增援的，立即报告安全管理部门和上级应急救援组织，请求增援，增援内容：人力、资金、设备、物资、器材、防护用品等。

4.3.2、信息上报

生产安全事故灾难信息由安全部门负责统一接收、处理、统计分析。各管理部门对危险源进行监控和信息分析，对可能引发生产安全事故的其他灾害和事件的信息进行监控和分析。可能造成Ⅱ级以上事故的信息，要在1小时内上报公司应急办。特别重要生产安全事故灾难（Ⅰ级）发生后，事故现场有关人员应当立即报告现场负责人，现场负责人接到报告后，应当立即报告公司应急办。

事故现场值班负责人按预警级别和图4.2信息报告流程图逐级上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，人员受伤严重的拨打120。

事故现场值班负责人

应急救援办公室

总指挥

拨打110、120或119

图4.2  信息报告流程图

报警内容应包括以下内容：

(1)发生的时间和地点（具体部位）。

(2)事故的类型：火灾、爆炸、物体打击及其他。

(3)估计造成事故危害程度。

(4)采取的初步应急措施。

(5)对人员的伤害及必要的医疗措施，需要求助的内容。

(6)联系人的姓名及电话。

4.3.3、信息传递

需要向社会和周边发布警报时，由应急救援执行机构向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过应急救援小组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

1）本公司内部信息传递流程：

当班值守人员

总指挥/副总指挥

应急小组组长

应急管理办公室

- 向有关部门或单位信息传递流程：

安全环保部会同行政部

仪陇县永乐镇派出所

仪陇县永乐镇政府

火警119、救护120等

仪陇县质量技术监督局

仪陇县生态环保局

仪陇县供电局

仪陇县应急管理局

# 5 应急响应

## 5.1 应急分级

公司针对事故性质、危害程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制。根据引起事故的方式及影响面积大小、人的危害程度，可划分为Ⅰ级、Ⅱ级。

| 事故等级 | 分级依据 |  |
| --- | --- | --- |
| 特别重大事故 | 造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 |  |
| 重大事故 | 造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 |  |
| 较大事故 | 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 |  |
| 一般 事故 | 造成2人死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 |  |
|  | 一般事故Ⅰ级响应 | 一般事故Ⅱ级响应 |
|  | （1）发生火灾、压力容器爆炸等事故可能或已经造成人员伤亡与设备设施损坏等，很可能再次引发难以控制的危险; （2）需请求外部支援的其它事故。按照如下要求进行应急响应启动：一级响应则启动公司级应急救援预案，并报请仪陇县永乐镇政府等相关部门，请求外部支援；二级则需启动公司级应急救援预案。 | （1）发生火灾事故，仅在局部造成影响，其影响范围尚在控制中; （2）机械伤害、触电、高处坠落、车辆伤害，造成人员伤亡，设备损害，并可能进一步造成危险的; （3）发生一般火灾，依靠厂内灭火设备及救援器材短时间内能消除危险; （4）周边企业发生火灾等事故可能影响本公司安全； （5）依靠厂内灭火设备及救援器材能消除的其它危险； （6）发生1人或多人高温烫伤，需立即送医治疗的事故。 |

表5-1 事故分级

以上分级适合生产事故应急预案。

## 5.2 响应程序

发生事故时，应急领导小组成员及应急队伍人员第一时间到指定地点集合。根据发生事故的位置不同，集合点不同。通常情况下，所有人员在厂区正大门口集合。应急反应系统（见图5-1）。安全事故应急响应程序（见图5-2）

事故发现者

全厂应急力量

事故现场

初期处理

仪陇县政府、永乐镇政府

永乐镇派出所

仪陇县生态环保局

社会援助

社会公众

现场应急指挥部

应急救援领导小组

仪陇县应急管理局

仪陇县质量技术监督局

仪陇县永乐中心卫生院、仪陇县人民医院

火警119

救护120

相邻单位

后勤保障组

各应急救援专业队

抢险救援组

医疗救护组

疏散联络组

事故调查善后组

图5-1  本公司应急反应系统图

按照事故的大小和发展态势，并根据响应分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表5-2。

| 序号 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案对应表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅳ级响应 | 班组级 | 现场处置方案 |
| 2 | Ⅲ级响应 | 车间级 | 现场处置方案 |
| 3 | Ⅱ级响应 | 企业级 | 综合、专项应急预案 |
| 4 | Ⅰ级响应 | 仪陇县应急办、仪陇县永乐镇应急办 | 仪陇县永乐镇生产安全应急预案、仪陇县生产安全应急预案 |

表5-2 预警、响应、指挥机构、预案对应表

本公司发生生产安全事故时，由现场指挥根据事故严重程度以及人员伤亡情况决定应急救援预案的响应级别，启动应急救援预案，采取救援行动，事态得到控制则应急结束；如果事态无法控制，应在保证自身安全的情况下，保护现场，申请支援。应急救援体系响应程序见上图5-3。

发现事故

应急响应

应急救援

污染物处理

应急结束

应急人员就位

应急通讯联络

应急资源调配

申请支援

后期处置

预测事故等级

确定响应级别

Ⅲ级

Ⅰ、Ⅱ级

Ⅰ级

110/119/120

事态控制

应急结束

后期处置

Y

N

扩大应急

影响消除

生产恢复

善后赔偿

总结评估

预案修订

事故情况上报

事故资料移交

应急工作总结

通信联络

警戒疏散

抢险救灾

停止作业

后勤医疗

事态控制

现场处置

Y

N

Ⅰ级

N

Ⅱ级

Ⅱ级

图5-3 应急响应程序图

## 5.2.1 III级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生III级预警事故时，启动本响应程序。III级预警事故影响范围较小，危害程度也相对较轻，通常容易控制，可直接按本公司现场处置方案进行处置，由本单位应急救援指挥部根据事故的具体情况决定是否启动应急预案。

⑵ 处置流程

当发生一般生产安全事故时，现场人员必须立即按岗位应急规程进行处置，同时向现场负责人报警，说明具体情况，并由现场负责人向厂长报告，厂长接到报告后立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

⑶ 应急处置原则

当发生一般生产安全事故时，应急处置原则上由所在部门自行处置，由企业应急救援指挥部视情况通知有关应急力量待命。

事故处置的一切行动必须坚持确保人员安全为首要前提，全体员工严格遵守总指挥的统一领导，积极迅速的开展各自职责范围内的工作，总指挥各项行动决策形成遵循科学的原则，对于危险点的控制应采取先控制后消除的方式。

事故如启动现场处置方案得不到有效控制，进一步蔓延、扩大为II级事故，应立即请求上一级应急救援启动。

## 5.2.2 II级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生II级预警事故时，立即启动本响应程序。II级预警事故是对企业及其邻近单位的财产和人员的安全，造成或可能造成轻微后果；因事故使企业厂界周边区域引起一般性影响，需要调度企业内相关应急力量进行应急处置的生产安全事故。

II级预警事故发生后，由总指挥确认启动本综合应急预案及专项应急预案，由企业组织救援力量展开救援，并报告行业主管部门及南充市仪陇县应急管理局、仪陇县永乐镇政府备案。

⑵ 处置流程

当发生II级预警事故时，相关人员须向现场负责人报警，说明具体情况，并由现场负责人向总指挥报告，总指挥接到报告后立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

当发生II级预警事故时，由企业应急力量予以先期处置，外援应急力量到达现场后，协助、指导企业处置事故。

⑶ 应急处置原则

事故处置的一切行动必须坚持确保人员安全为首要前提，全体员工严格遵守总指挥的统一领导，积极迅速的开展各自职责范围内的工作，总指挥各项行动决策形成遵循科学的原则，对于危险点的控制应采取先控制后消除的方式。

事故如启动现场处置方案得不到有效控制，进一步蔓延、扩大为一级事故，应立即请求上一级应急救援启动。

## 5.2.3 I级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生I级预警事故时，立即启动本响应程序，在第一时间内拨打120及119火警电话报警，并报请上级安全生产监督管理部门，申请启动上级或地方政府预案。

⑵ 处置流程

当发生I级预警事故时，相关人员向安全员报警，说明具体情况，并由现场负责人向总指挥报告，总指挥接到报告后，向主管部门及南充市仪陇县应急管理局报告，并立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。由企业应急力量予以先期处置。外援应急力量到达现场后，与企业共同处置事故。

现场指挥员接受仪陇县永乐镇、仪陇县政府领导，重大决策由仪陇县、永乐镇领导小组总指挥或副总指挥决定。

⑶ 应急处置原则

I级预警事故，事故范围大，难以控制，靠企业自身的应急力量已无法控制事故的发展或者在Ⅱ级、Ⅲ级响应的时候若现场条件出现反复或者加重，临近上一级响应的临界条件，将采取上一级的应急响应措施。

## 5.3 应急处置注意事项

5.3.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）防护用品应满足本单位工作和事故救援的要求,应佩戴安全帽、正压自给式呼吸器，穿防火服；

（2）作业期间不得随意脱下防护用品。

（3）从业人员必须正确佩戴防护用品；

（4）劳动防护用品应定期进行更换，保证其合格有效；

（5）安全帽使用方法：①帽内缓冲衬垫的带子要结实，人的头顶与帽内顶部的间隔不能小于32毫米。②不能把安全帽当坐垫用，以防变形，降低防护作用。③发现帽子有龟裂、下凹和磨损等情况，要立即更换。

（6）防火服穿戴方法：①发生火情时，及时使用防火服。②从包装盒中取出防火服。③小心卸下包装，展开防火服，检查其是否完好无损。④拉开防火服背部的拉链。⑤先将腿伸进连体防火服，然后伸进手臂，最后戴上头罩。⑥拉上拉链，并将按扣按好。⑦穿上安全靴，并按照您的需要调节好鞋带。⑧必须确认裤腿完全覆盖住安全靴的靴筒。⑨最后戴上手套，这样您就穿戴好了全套防火服及组件，依照相反的顺序脱下防火服。

5.3.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）实施控制事故发展的装备、资源。①通信设备应是无线电通信设备；②消防装备和器材：消防车、消防水幕、消防水炮、消防喷淋装置、各种型号的干粉、二氧化碳灭火器、应急照明设备等。

（2）医疗救护车、常用救护药品等。

（3）灭火器使用方法：①当发生火情时，抢险人员应迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，②在距离燃烧处五米左右，使用前将筒体上下颠动几次，使干粉松动，操作者应先将开启把上的保险销拔下；③然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下进行灭火。④灭火时要由远而近，左右横向扫射；⑤在使用灭火器时，一只手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。⑥灭火时站在火源的上风向。

5.3.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援指挥部应设置在上风处，救援物资尽可能靠近事故现场。

（2）救援人员熟悉和熟练应用自救措施和互救措施，进入事故现场前首先应辨别风向，下风区、低洼区和沟渠附近不准停留。

（3）发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，并对周围建筑物（如居住区、商店、学校、企业等）造成影响时，应立即请求政府有关部门启动上级应急救援预案，同时请求相关企业进行增援，并按应急救援预案的规定和要求，将转移的人员安置至安全场所。

（4）人员疏散时，应向事故现场上风区转移。

5.3.4 现场自救和互救注意事项

（1）当事故现场有中毒、烧伤等受伤人员，救援人员首先应将受伤人员移至上风处的安全区内，由医护等专业人员进行救治。

（2）受伤人员经现场医护等专业人员救护后，应尽快转入医院进行治疗。当发现有呼吸困难、休克及中毒者，救援抢险人员应佩戴个人防护装备后进入现场，迅速将其转移至空气新鲜的安全区静卧，且按以下要求采取相应措施：①当发现有呼吸困难、休克及中毒者，将受伤者的衣扣及裤带松开，保持其呼吸通畅。②呼吸停止者，实施人工呼吸。③对冻伤者，首先脱去被污染的衣服，用大量清水冲洗冻伤部位，至少15分钟以上，且在24小时内在患处涂上药膏，然后用医用纱布包扎。

（3）止血处理方法：①用医用酒精对伤口进行初步的清洁，防止感染。②出血如果是暗红色且出血速度比较慢为静脉血，在伤口的远心端做包扎。如果出血颜色鲜红且呈快速涌处状，是动脉血，应在伤口近心端包扎。③有破口出血的开放性骨折，可用干净消毒纱布压迫，压迫止不住血时，可用止血带环扎伤口止血。④扎带时间不宜过长以免时间过长导致肢体缺血坏死。一般每1小时需放松止血带至少5分钟。

（4）骨折处理方法：①肢体骨折可用夹板或木棍，竹竿等将断骨上下两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。②开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定、并用干净布复盖伤口，然后速送医院救治，切勿外露的断骨推回伤口内。③疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋 （或其它代替物）放置头部两侧，使颈部固定不动。 必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅， 不能再将头部后迎移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。④腰椎骨折应将伤员平卧硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

（5）现场烧伤处理方法：①迅速将烧伤人员脱离火源，剪掉衣服；②采取措施防止伤员休克、窒息、创面污染（可采用止痛剂、喝淡盐水）；③对创面不作处理（化学烧伤除外），有水泡的不要弄破，用洁净衣服覆盖送往医院。

5.3.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场应急能力确认由现场指挥负责，主要是检查各抢险器材的完好情况及确认抢险人员的抢险能力；

（2）应急救援人员进入危险区前，必须穿戴（携）好个人防护装备和救生器材。

（3）现场总指挥应指定一名抢险救援人员为现场组长。

（4）进行救援和抢险的人员必须少而精，但不允许少于二名。

（5）抢险救援人员的个人装备至少应配备安全帽、全封闭防化服或防静电的消防服、通信工具，以及抢险用器材和设备等。

（6）当事态发展无法控制或控制不利时，应及时向有关上级部门汇报，请求增援或启动上级应急预案。

5.3.6 应急救援结束后的注意事项

（1）应急救援结束后，现场应急指挥部必须安排各带队人员清点现场人数，做到人数整齐，防止人员遗漏。

（2）安排安全、工艺、设备、岗位人员等尽快对现场进行安全确认，评估事故影响，防止发生次生事故。

（3）对受影响区的连续检测要求：一般应在事故处理现场，在一定的时间内（24小时）留1～2人监督现场是否有异常情况。

（4）重新进入和人群返回程序：一般在现场勘测和清理完毕，并宣布应急救援行动结束后，方可允许人群陆续返回。

## 5.4 应急结束

## 5.4.1 应急救援预案终止的必要条件:

⑴ 伤员已经得到妥善安置和处理；

⑵ 应急救援组织已经发布现场救援工作终止的指令；

⑶ 引发突发事件的原因已经查清，隐患得以消除，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患已经消除；

⑷ 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑸ 采取了必要的处置措施，足以保护公司免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且降到低的水平；

⑹ 经应急领导小组总指挥确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

## 5.4.2恢复现场

（1）由总指挥组织相关部门和专业技术人员进行现场复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（2）恢复现场前应进行必要的调查取证工作，必要时进行录相、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理小组。

（3）清理现场需由清理组制定相应的计划，并制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

## 5.4.3 应急终止权限及总结

(1) 根据对突发事件的处置权限，一般性突发事件，由现场指挥确认终止使救，由总指挥宣布终止应急救援；重要突发事件，须由总指挥或副总指挥批准宣布后终止应急救援。

(2) 应急状态终止后，各级应急小组相关成员根据事件处理的实际情况，对事件进行总结评价后，向总指挥进行书面汇报。

总结报告一般应包括：应急运作的起始和终止日期、事件或事故原因及过程简述、人员受伤或死亡情况、直接经济损失大小、经验与教训、改进意见与计划。

如果以下情况清楚（不限于此），也应写入总结报告：

应急处置过程；

处置过程中动用的应急资源；

处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

对预案的修改建议。

## 5.5响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

## 5.6应急能力评估

应急评估能力量表（百分制）

| 序号 | 项目内容 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资的准备到位程度 | 10 | 7 |
| 2 | 应急领导小组的组织和指挥能力 | 10 | 7 |
| 3 | 应急响应的速度 | 10 | 7 |
| 4 | 响应的效果 | 10 | 7 |
| 5 | 紧急救援的效果 | 10 | 7 |
| 6 | 社会资源的调用能力 | 10 | 7 |
| 7 | 危害和危险的控制和不扩大的能力 | 10 | 8 |
| 8 | 媒体和公关处理的水平 | 10 | 7 |
| 9 | 人员救治效果和资源配置、调用 | 10 | 8 |
| 10 | 现场收尾工作的质量 | 10 | 7 |
| 共计 |  | 100 | 72 |

企业应急能力符合一般突发生产安全事件处理要求。

# 6 信息发布

## 6.1信息通报部门

生产安全事故的信息和新闻发布，由应急领导小组统一管理，以确保信息正确、及时传递，并根据国家有关法律法规规定向社会公开通报。

应急救援小组是事故信息的指定来源。根据事故的实际情况编写事故调查报告，事故调查报告经总指挥审定批准后，由公司统一负责对外发布。

## 6.2信息通报负责人

信息通报负责人由公司总经理或指定人员担任。

## 6.3信息通报程序

信息通报程序主要有接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。

## 6.4信息通报原则

在信息通报过程中，应遵守国家的法律法规，做到实事求是、客观公正、内容详实、及时准确，突发事故信息发布要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，发布时需主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

公司生产安全事故的信息和新闻发布，由应急领导小组统一管理，以确保信息正确、及时传递，并根据国家有关法律法规规定向社会公布。

# 7后期处置

## 7.1应急恢复

公司在事件得到初步控制后，各部门配合，积极采取措施和行动，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等。尽快消除事件影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快使生产、工作、生活和生态环境恢复到正常状态。

## 7.2 现场洗消

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下方法：

稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料；

处理：对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理；

物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物；

中和：中和一般不直接应用于人体，一般可用碳酸氢钠等用于衣服、设备和受污染环境的清洗；

吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

清理现场工作注意事项：

（1）保持事故现场通风良好；

（2）洗消废水用应急池收集，不得直接排入下水道；

## 7.3人员安置

7.3.1事故现场人员安置

根据突发安全事故当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

7.3.2事故后期人员安置

（1）职工被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受《工伤保险条例》规定的待遇。

（2）职工被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为18个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资；②保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。

（3）职工被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为13个月的本人工资，八级伤残为11个月的本人工资，九级伤残为9个月的本人工资，十级伤残为7个月的本人工资；②劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。

## 7.4善后赔偿

职能部门勘查现场完毕、法医对死者尸检后，公司依照《工伤保险条例》等国家有关法律法规规定一要做好伤者救治安排、工伤认定和善后处理工作；二要做好死伤者亲属的安抚工作，维护社会稳定；三要做好死者的死亡赔偿工作；四要举一反三，做好职工对事故认识的教育工作。

（1）公司组织安全生产事故的善后处置工作，包括人员补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

（2）安全生产事故灾难发生后，公司联系保险机构及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

## 7.5应急救援评估

生产安全事故应急救援评估应当按照客观、公正、科学的原则进行。

7.5.1应急处置评估

事故结束后应当单独设立应急处置评估组，专职负责对事故单位和事发地人民政府的应急处置工作进行评估。事故调查组应急处置评估组组长一般由安全生产委员会人员担任，有关单位人员参加，并根据需要聘请相关专家参与评估工作。

（1）应急处置评估组根据工作需要，可以采取下列措施：

①听取事故单位和事发地人民政府事故应急处置现场指挥部（以下简称现场指挥部）事故及应急处置情况说明；

②现场勘查；

③查阅相关文字、音像资料和数据信息；

④询问有关人员；

⑤组织专家论证，必要时可以委托相关机构进行技术鉴定。

（2）事故单位和现场指挥部应当分别总结事故应急处置工作，向事故调查组和应急管理局提交总结报告。总结报告内容包括：

①事故基本情况；

②先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况；

③应急预案实施情况；

④组织指挥情况；

⑤现场救援方案制定及执行情况；

⑥现场应急救援队伍工作情况；

⑦现场管理和信息发布情况；

⑧应急资源保障情况；

⑨防控环境影响措施的执行情况；

⑩救援成效、经验和教训；

⑪相关建议。

事故单位和现场指挥部应当妥善保存并整理好与应急处置有关的书证和物证。

7.5.2事故单位的评估

应急处置评估组对事故单位的评估，应当包括以下内容：

(1）应急响应情况，包括事故基本情况、信息报送情况等；

(2）先期处置情况，包括自救情况、控制危险源情况、防范次生灾害发生情况；

(3）应急管理规章制度的建立和执行情况；

(4）风险评估和应急资源调查情况；

(5）应急预案的编制、培训、演练、执行情况；

(6）应急救援队伍、人员、装备、物资储备、资金保障等方面的落实情况。

7.5.3当地人民政府的评估

应急处置评估组对事发地人民政府的评估，应当包括以下内容：

(1)应急响应情况，包括事故发生后信息接收、流转与报送情况、相关职能部门协调联动情况；

(2）指挥救援情况，包括应急救援队伍和装备资源调动情况、应急处置方案制定情况；

(3）应急处置措施执行情况，包括现场应急救援队伍工作情况、应急资源保障情况、防范次生衍生及事故扩大采取的措施情况、防控环境影响措施执行情况；

(4)现场管理和信息发布情况。

7.5.4应急处置评估报告

应急处置评估组应当向公司提交应急处置评估报告。评估报告包括以下内容：

（1）事故应急处置基本情况；

（2）事故单位应急处置责任落实情况；

（3）地方人民政府应急处置责任落实情况；

（4）评估结论；

（5）经验教训；

（6）相关工作建议。

事故调查组应当将应急处置评估内容纳入事故调查报告。

# 8 保障措施

## 8.1 通讯与信息保障

## 8.1.1应急通信保障方式

公司总经理及有关部门的负责人和关键岗位的管理人员手机保持24小时通讯畅通。

8.1.1报送时间：30分钟内上报，最迟不超过1小时，有关法律法规另有规定的，从其规定。

8.1.2报送内容：安全生产事故，突发环境事故，突发公共卫生事件，社会安全群体性事件。

8.1.3报送方式与渠道

报送电话：18381768333

电话报送完后，用其他方式报送书面材料。非涉密信息电子文档也可通过电子信箱报送。

8.1.4应急联系电话

急救电话：119、120、110

## 8.2 应急队伍保障

8.2.1加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，组建抢险救灾组、安全警戒组、后勤保障组和医疗救护组。

8.2.2公司在应急救援行动的过程中，应充分利用社会应急资源，依托当地公安（消防）、医疗卫生、地震救援、防汛抗灾、环境监控、基础信息网络和重要信息系统事故处置，以及水、电、气等政府工程抢险应急救援的专业队伍和骨干力量。

8.2.3为保证救援工作的顺利实施和救援组织的有效运转，应急救援指挥部应加强现场救援专业组各方面的建设和人员相应的培训，以及应急措施的定期检查，确保在应急救援过程中制度的落实、应急资金落实、应急物资与装备的落实、人员落实，并能承担起其相应的职责。当有人员离开组织后，还应及时补充新的人员，并对其进行培训。

8.2.4外部应急队伍主要包括仪陇县人民政府、仪陇县应急管理局、仪陇县消防救援局、仪陇县永乐镇政府、仪陇县永乐中心卫生院、仪陇县人民医院以及周边企业应急救援物质。

仪陇县永乐中心卫生院距企业距离约2.4km，发生事故时6分钟内能到达现场；仪陇县人民医院距企业距离约32km，发生事故时40分钟内能到达现场。

仪陇县永乐镇政府距企业距离约2km，发生事故时6分钟内能到达现场；仪陇县消防救援局距企业距离约32km，发生事故时40分钟内能到达现场。仪陇县金城消防中队距企业距离约37km，发生事故时50分钟内能到达现场。

## 8.3 应急物资装备保障

按照有关规定储备应急物资，建立应急物资动态管理台帐，保障应急物质管用有效。目前公司主要有：

管理人：王旭             联系方式：13350664500

| 名称 | 数量 | 备注 | 贮存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 15 | 具 | 救援物品储存柜 |  |
| 应急药箱 | 1 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 应急车辆 | 1 | 辆 | 川R10B00(电话：15778520999) |  |
| 对讲机 | 4 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 手电筒 | 10 | 把 | 救援物品储存柜 |  |
| 铁锹 | 2 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 铁铲 | 2 | 个 | 职工宿舍、办公区 烧结窑旁 |  |
| 防火沙池 | 2 | 个 | 厂区现场 |  |
| 消防水池 | 2 | 个 | 厂区现场 |  |
| 绝缘手套 | 2 | 双 | 救援物品储存柜 |  |
| 担架 | 1 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 消防防护服 | 1 | 套 | 救援物品储存柜 |  |
| 环保防护服 | 1 | 套 | 职业健康医务室 |  |
| 应急救援桶 | 4 | 个 | 办公室、应急救援物资储存柜 |  |
| 防尘防毒口罩 | 6 | 个 | 应急救援物资储存柜 |  |
| 防护鞋 | 2 | 双 | 救援物资库房 |  |
| 柴油发电机 | 1 | 台 | 20KW，配电房旁 |  |

## 8.4 经费保障

8.4.1财务部按照《安全生产费用提取和使用管理办法》（财企﹝2012﹞16号）文件及有关规定标准提取，在成本中列支。

8.4.2该费用专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演练和应急人员培训等。公司管理层及财务部门应确保应急费用专款专用，并接受安全管理人员的监督。

## 8.5 其他保障

8.5.1交通运输保障。在应急响应时，利用现有的交通资源，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资；

8.5.2治安保障。应急处置组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求永乐镇派出所协助事故现场治安警戒和治安管理；

8.5.3技术储备与保障。充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持；

8.5.4社会技术保障。在应急响应状态时，请求仪陇县气象局、仪陇县质监局、仪陇县应急管理局、仪陇县生态环保局、永乐镇派出所等部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的社会技术保障。

# 9 培训与演练

## 9.1应急预案培训

9.1.1培训计划

应急救援培训时间每年不少于48学时，每年年初应组织公司员工进行应急预案的学习。

9.1.2培训方式

（1）学习预防、避险、避灾、自救、互救、减灾等应急知识，通过组织培训、文化栏、通讯等形式大力学习灾害事故应急能力。

（2）结合全国安全生产月活动的开展情况，进一步加大应急教育培训工作力度。

（3）采取多种形式多样的方式有针对性的进行各企业职工教育培训工作。

（4）要利用突发事件的案例，采纳应急救援方面的知识等工作的方式开展培训工作，以及企业安全动态变化的教育培训工作相结合的方式进行培训。

（5）每季度要根据制订的培训计划对职工进行安全教育培训，特别要结合实际，开展专题培训工作。

（6）开展多种渠道、多种形式的应急救援教育。应急救援形式要因地制宜，灵活运用，使每个企业职工都能切实的认识到安全的重要性，针对公司的具体情况，对应急救援教育培训工作有以下几方面：

①会议形式。主要有：应急救援知识教课片、经验交流、事故案例教育等。

②音像制品。主要有：应急救援教育光碟，应急救援讲座录像等。

③现场观摩演示形式。主要有：应急救援方法进行模拟演示。

9.1.3培训要求

（1）根据本预案实施情况，每年制定相应的教育、培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。教育、培训应做好相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

（2）每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

（3）村镇或周边居民应急响应知识的宣传教育和告知等工作，其宣传教育和告知内容：

①潜在的重大危险事故及其后果；

②事故警报与通知的规定；

③灭火器的使用以及灭火步骤的主训练；

④基本防护知识；

⑤撤离的组织、方法和程序；

⑥在污染区行动时必须遵守的规则；

⑦自救与互救的基本常识。

9.1.4 应急救援人员的教育、培训内容：

（1）如何识别危险；

（2）如何启动紧急警报系统；

（3）常见生产事故处理措施；

（4）各种应急设备的使用方法；

（5）防护用品的配戴；

（6）如何安全疏散人群等基本操作；

（7）各岗位的安全操作程序；

（8）如何救治伤员。

9.1.5 应急培训的评估

每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

9.1.6 周边居民应急响应知识的宣传，其宣传内容：

（1）潜在的重大危险事故及其后果；

（2）事故警报与通知的规定；

（3）灭火器的使用以及灭火步骤的主训练；

（4）基本防护知识；

（5）撤离的组织、方法和程序；

（6）在污染区行动时必须遵守的规则；

（7）自救与互救的基本常识。

## 9.2应急预案演练

9.2.1演练准备

（1）成立演练策划小组

演练策划小组是演练的领导机构，是演练准备与实施的应急救援领导小组门，对演练实施全面控制，其主要职责如下。

A、确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与和程度。

B、协调各参演单位之间的关系。

C、确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演习准备工作计划和调整计划。

D、检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

E、组织演练总结与评价。

（2）演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案。演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

A、应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

B、编写人员必须熟悉演练地点环境及周边状况。

C、设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性、可操作性。

D、情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

E、设计演练情景时应详细说明气象条件。

F、应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

G、应考虑通信故障问题和一些突发情况。

9.2.2 演练范围与频次

公司计划每半年至少组织进行1次综合预案和专项预案演练，每季度至少进行1次现场应急处置预案演练。演习前要制定演习计划，演习保持相应记录，并做好应急演习评价结果、应急演习总结与演习追踪记录。

（1）参与人员包括：

A、应急救援人员。

B、全体员工。

C、周边居民。

D、预案评审人员。

（2）演习内容分为：

A、人员伤亡的现场处理。

B、气体火灾爆炸事故应急处置。

C、电器故障发生的火灾。

D、人员紧急疏散。

9.2.3 演练评估和总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，根据演练情况对本单位的应急资源（人力、物力资源配备）、应急程序和应急能力作出评价，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录并及时改进。

## 9.3应急预案修订

出现以下所列情况的，本应急预案应当及时评审修订：

1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

6.应急预案演练评估报告要求修订的；

7.应急预案管理部门要求修订的；

8.法律法规和部门规章规定应当修订的其他情形。

此外，至少每三年对本预案进行一次修订。预案修订由应急救援办公室组织，修订后应组织评审，并根据评审意见修改，最后报总经理重新批准发布。

## 9.4应急预案备案

本应急预案经组织专家评审后发布起20个工作日内，按照分级属地原则，向仪陇县应急管理局和有关部门进行告知性备案，并通报当地应急协作单位。

## 9.5 制定与解释

本应急预案由仪陇县永乐镇金台页岩砖厂安全生产委员会依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等法律、法规制定，由公司安全生产委员会负责解释。

## 9.6应急预案实施

本应急预案的制定部门为预案编制小组。解释部门为应急救援办公室，应急预案必须经本公司总经理批准发布后实施。

# 车辆伤害事故专项应急预案

为建立健全公司机动车辆事故（事件）造成车辆伤害的应急处置机制，确保快速、有序、高效的实施应急救援工作，最大限度地减少因事故伤害造成的员工伤亡和财产损失；及时尽快恢复生产，维护社会和谐稳定。特制定《车辆伤害事故应急预案》。

# 1事故类型和危害程度分析

## 1.1 事故类型

根据国家标准GB6441—86《企业职工伤亡事故分类标准》、公安部《关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》，结合公司发生的车辆伤害事故常见形态分析，本预案车辆伤害事故包括道路交通事故和企业内机动车辆伤害事故中的碰撞、碾压、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火、撞固定物等。

1.1.1 道路交通事故

道路交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成碰撞、碾压、刮擦、翻车等人身伤亡或者财产损失的事件。

1.1.2  生产安全事故

- 作业车辆在作业场所内行驶或作业中引起乘员坠落和物体倒塌、下落、挤压、碾压、碰撞固定物等造成人员伤亡。

- 车辆在作业场所内及作业道路上行驶因宽度、高度不足，转弯半径过小、地基承载力不足发生的车辆沉陷、翻车、坠车事故。

- 车辆在作业时发生车辆沉陷、翻车、触电引发火灾、爆炸。

## 1.2 车辆伤害危险源分析

根据公司生产经营所涉及到的生产、运输、办公、生活等各个环节的实际特点，按照危险源辨识和危险源评价的方法，确定可能发生车辆伤害事故的危险（源）因素分析如下表：

车辆伤害危险源分析表

| 序号 | 车辆类型/作业活动 | 危险（源）因素 | 潜在伤害（风险） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司各类车辆 | 日常维护保养差 | 车辆伤害 |
| 2 | 公司各类车辆 | 带故障行驶 | 车辆伤害 |
| 3 | 公司各类车辆 | 车辆指示灯不完好 | 车辆伤害 |
| 4 | 公司各类车辆 | 安全装置缺失、机件失灵或损坏。 | 车辆伤害 |
| 5 | 公司各类车辆 | 安全装置、零部件突发性故障。 | 车辆伤害 |
| 6 | 公司各类车辆 | 故障引起自燃 | 车辆伤害和火险(火灾） |
| 7 | 车辆驾驶 | 道路通行状况不良，缺少必要的道路安全保护措施 。 | 车辆伤害 |
| 8 | 车辆驾驶 | 道路湿滑、路面状况较差。 | 车辆伤害 |
| 9 | 车辆驾驶 | 视线不佳（未注意视觉盲区、夜间行驶） | 车辆伤害 |
| 10 | 车辆驾驶 | 遇自然灾害天气：洪水、大雾、雨雪恶劣天气，地震。 | 车辆伤害 |
| 11 | 车辆驾驶 | 疲劳驾驶 | 车辆伤害 |
| 12 | 车辆驾驶 | 无证驾驶、酒后驾驶、误操作、违章驾驶。 | 车辆伤害 |
| 13 | 车辆驾驶 | 超长、超高、超宽、超重运输。 | 车辆伤害 |
| 14 | 车辆驾驶 | 生产区域道路未进行人、车分流划分和标示。 | 车辆伤害 |
| 15 | 车辆驾驶 | 运输（作业）现场道路缺陷（路面状况差、土质松软等）、未采取相应的安全防护措施。 | 车辆伤害和翻车、坠车事故等。 |
| 16 | 车辆驾驶 | 原材料、产成品进、出站环节，装载机在料仓倒车环节观察不够，人员配合、指挥不当等。 | 车辆伤害 |

## 1.3  事故发生的区域、地点或装置

1.3.1  事故发生的区域

- 公司生产区域内的生产、作业道路；

- 生产和矿山现场以外的道路上。

1.3.2  发生事故的地点和装置

- 原材料、产成品进、出站环节，装载机在料仓作业倒车环节；

- 车辆通过临时修建而未硬化的道路，上、下马道因路面湿滑、下雨和积水导致路面松软，临时修建的回填土马道路面以及边坡未夯实出现沉陷；

- 车辆进入厂区、作业时，道路因宽度不够，转弯半径过小、地基承载力不足；

- 在厂区内、外道路上等区域内有车辆运行的场所。

# 2组织机构及职责

参见综合应急预案“3 组织机构及职责”。

# 3预防与预警

## 3.1 事故前可能出现的征兆

3.1.2. 人的不安全行为；

3.1.3. 管理上的缺陷；

3.1.4. 生产、作业（施工）现场存在的安全隐患。

## 3.2 可能发生的季节或恶劣气候

车辆伤害事故，在任何季节均可能都会发生。在夜间、冬季、雨季、冰雹、大雾天气发生车辆伤害的可能性尤甚。

## 3.3 事故危害的严重程度

车辆发生碰撞、碾压、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火等事故，均可导致车辆损毁和人员伤亡。车辆事故直接危及到人民的生命、财产安全，并对社会稳定带来不良影响，对国家和企业带来巨大的经济损失。

## 3.4 危险源监控

各种生产车辆在生产区域，作业过程中均存在车辆伤害事故。

3.4.1 技术监控措施

3.4.1.1 利用GPS监控系统对车辆行驶路线、速度实施全程监控；

3.4.1.2 改造车辆倒车镜位置，加大倒车镜监控范围，避免因驾驶员视野狭窄导致人为车辆安全事故。

3.4.2 管理监控措施

3.4.2.1 加强对驾驶员管控和资质的审核，强化安全责任意识，定期召开驾驶员安全学习例会，开展经常性的交通法规和驾驶技能教育培训，提高驾驶员的安全意识和业务素质；

3.4.2.2 对驾驶员出车状态进行监控；不定期上路检查，排除安全隐患，剔除驾驶员不良的驾驶习惯；定期对驾驶员进行安全知识培训，对事故多发驾驶员进行强化培训，提高驾驶安全防范意识；

3.4.2.3 加强对车辆的管理控制，落实车辆回站三检制；加强对车辆的维护保养及日常修理工作，及时消除隐患，保证车况良好；

3.4.2.4 加强“GPS”系统监控数据的运用管理，对驾驶员驾驶途中做到实时监控，及时纠正驾驶员的不良习惯；

3.4.2.5 规范生产现场的限速、限高等安全警示标志并进行场内标线工作，做到人车分流；

3.4.2.6 严禁非作业人员进入作业现场和操作设备，在装载机作业范围设置警示线、警示牌、车身加装蜂呜器。

3.4.3  人员巡查监控措施：生产场所由安全值班日及班组安全值班人员每日巡查进行监控，施工现场由前场工长每日巡查进行监控。

生产现场危险源监控表

| 类别 | 危险、有害因素 | 主要危险、危害 | 监控 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 般 事 故 隐 患 | 1、场内及周边道路夜间照明差 | 车辆伤害、人员伤害 |  |
|  | 2、场内及周边道路上下有影响车辆安全行驶的电缆、障碍物，及影响车辆安全行驶的视线盲区。 | 车辆伤害、触电伤害和电缆等设施的意外赔偿，人员伤亡 |  |
|  | 3、临时修建的未硬化道路，因路面潮湿、下雨、积水致路面松软。 | 陷车 |  |
| 重 大 事 故 隐 患 | 1、车辆行驶道路虽然硬化，但路边临深基坑，因前期临时道路修建时对边坡、路基未夯实、地下水位下降、下雨致路基沉陷。 | 车辆侧翻。人员伤亡。 |  |
|  | 2、临时修建的回填土马道，路面及边坡未夯实。 | 车辆沉陷、侧翻。 |  |
|  | 3、临时修建的马道路面及边坡虽然夯实，但马道坡度大于30度。 | 车辆制动差，重车上不去。易发生车辆伤害及人员伤亡 |  |
|  | 4、临时修建的马道路面及边坡虽然夯实，但道路转弯半径不足。 | 车辆以及东风车拖泵上下马道时易发生翻车事故。 |  |
|  | 5、运输车辆等重型车辆在场内及周边行驶的道路宽度不足，转弯半径不足、承载力不足。 | 车辆损害、人员伤亡 |  |

## 3.5预警行动

3.5.1 预警级别

按照事故的严重性和紧急程度，本预案将预警的级别分为三级。具体如下：

I级预警 表示安全状况特别严重， I级预警适用范围为：可能造成一人及以上死亡，或者3人以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者被困有生命危险的职工在5人以上的安全事故。

Ⅱ级预警 表示受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警适用范围为：可能造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者被困有生命危险的职工在2人以上。

Ⅲ级预警 表示处于事故的上升阶段，规定Ⅲ级预警适用范围为：可能造成1人重伤，或者2万元≤直接经济损失＜10万元，或被困有生命危险的职工1人且本部门应急救援队伍能够达到救援目的的事故。

3.5.2 预警启动程序

3.5.2.1 现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动Ⅲ级预警。

3.5.2.2 一旦启动Ⅱ级预警，总指挥应当立即派人赶赴现场，了解事故情况。

根据“有备无患”的原则，对有关信息进行评估，当符合“重要经济损失或重要突发事件”的事件或事故即将发生或发生的可能性增大时，应按照相关应急预案进入预警状态。进入预警状态后，根据应急事件或事故的类别与性质，可能采取的措施（不限于此）：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）在适当范围内传递关于预警状态的信息，必要时广泛发布预警公告。

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

（4）指示应急小组相关领导、相关工作组及抢险救援组进入应急状态，进行初步应急资源整合，做好调配准备。

## 3.6 预警发布

（1）Ⅲ级预警由现场班组负责人发布；

（2）Ⅱ级预警由各部门负责人发布。

（3）I级预警由公司负责人或者政府有关部门应急指挥机构负责对外发布。

预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场喊话等方式均可。

# 4信息报告程序

## 4.1 事故信息报告程序图见下图

事故现 场

事故报警

事故报告

消防119

公安110

交管122

医疗120

现场负责人

副总指挥

现场应急救援小组

总指挥

公司24小时应急值班室电话为：18381768333

## 4.2 事故报警

拨打紧急救援电话时，应说清事故地点、事故类型、受伤人数及伤势等情况。

## 4.3 报告内容一般应包括以下要素

4.3.1 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

4.3.2 事故的简要经过；

4.3.3 事故伤亡人数和初步估计的直接经济损失等。

# 5应急处置

5.1 响应分级

公司针对事故性质、危害程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制。根据引起事故的方式及影响面积大小、人的危害程度，可划分为Ⅰ级、Ⅱ级。

| 事故等级 | 分级依据 |  |
| --- | --- | --- |
| 特别重大事故 | 造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 |  |
| 重大事故 | 造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 |  |
| 较大事故 | 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 |  |
| 一般 事故 | 造成2人死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 |  |
|  | 一般事故Ⅰ级响应 | 一般事故Ⅱ级响应 |
|  | 发生事故且造成人员伤亡时，为Ⅰ级响应； | 发生事故且未造成人员伤亡时，为∏级响应。 |

表5.1 事故分级

以上分级适合本生产事故应急预案。

5.2  响应程序

5.2.1. 任何员工发生或发现交通事故，应立即现场负责人报警，现场负责人接到事故报警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

5.2.2 应急响应级别确定后，按所确定的响应级别启动应急程序，通知应急救援小组有关人员到位，开通信息与通信网络、通知调配救援所需要的应急资源（包括应急队伍和物资、装备等）成立现场应急领导小组。

5.2.3 有关应急队伍进入事故现场后，迅速开展事故侦测、警戒、疏散、人员救助、抢修等有关救援工作，当事态超出响应级别无法得到有效控制时，向应急救援办公室请求实施更高级别的应急响应。

5.2.4  当救援行动完毕后进行应急恢复，包括现场清理，人员清点和撤离，警戒解除、善后处理和事故调查等。

5.2.5  应急恢复完毕后执行应急结束程序，由事故应急领导小组总指挥宣布应急结束。

## 5.3  应急处置

5.3.1  应急处置程序

5.3.1.1 当发生险情时，立即组织危险区域人员撤离，迅速报告现场应急救援小组组长，现场应急救援小组组长迅速上报公司应急办。

5.3.1.2 报警方式利用电话、短信等通信方式向总指挥或当地政府救助机构报告。

5.3.1.3  当事故有扩大趋势时，现场指挥向公司应急领导小组申请启动应急预案，及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保值班电话24小时联络畅通。

5.3.1.4 现场应急小组通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故地点、事故类型，人员伤亡数量及伤势等。

5.3.2 一般事故事故响应程序

发生一般道路交通事故，对未造成人身伤亡的，驾驶员按照一般事故简易快速处理流程执行。

5.3.2.1 机动车发生交通事故，当事人对造成事实、责任无争议的，且符合当地政府有关规定的轻微交通事故，自行到快处中心协商处理损害赔偿事宜。

5.3.2.2 机动车发生交通事故，当事人对事故责任存在争议的，用像机或手机拍照，固定证据，并将车移至相对安全的地带，摆放警示标志；同时拨打122报警和保险公司报案电话，并及时安全管理员报告事故经过，由安全管理员跟踪协助驾驶员进行处理。

5.3.2.3 车辆在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶员应当立即开启危险报警闪光灯，将车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向150米设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。

5.3.3  发生一般或者较大交通事故造成人员伤亡的响应程序

5.3.3.1 机动车发生伤人事故，驾驶员应立即拨打122（城区交警122、高速交警110）和120报警，并拨打保险公司电话报案后，立即将伤者送往附近医院进行抢救，并及时安全管理员。由安全管理员报应急办，应急办根据事故级别启动相应的应急预案。

5.3.3.2 机动车发生翻车事故并有人员伤亡。预警中心接到报警核实后立即报告应急办和120，应急办根据现场可能状况，立即启动应急预案并调集救援人员、施救车辆（吊车）和急救箱、钢丝绳、千斤顶等物资赶赴现场，协助现场人员进行人员抢救和设备抢救，调查事故经过，保护事故现场，开展善后处理。把现场损失控制在最低范围内；如在现场遇到难以处理的事情，应及时请示应急领导小组扩大应急，启动更高一级的应急响应。

5.3.4 大事故和重大事故响应程序

5.3.4.1 机动车发生大事故和重大事故后，驾驶员应打开示宽示警，在事故现场来车方向150米处放置警告牌，撤离危险地带，防止二次事故发生；如有人员伤（亡），立即送附近医院抢救。同时报交警和公司预警中心。

5.3.4.2 应急领导小组接到预警中心核实的信息后，马上启动应急预案，调集救援人员和救援设备赶赴现场，开展救援工作，根据事态发展情况，及时报告上级主管部门，协助交警部门保护事故现场，维护现场秩序，疏散现场围观人员，稳定现场人员及伤者家属情绪，配合交警部门调查事故经过，根据上级主管部门或上级领导指示开展善后处理并将伤员送到医院，做好各种对外关系沟通工作，在事故得到控制后，及时配合交警做好现场清理工作和伤亡人员安抚工作。并由应急领导小组宣布应急结束，降低事故的影响。

## 5.4  应急处置方案

见附件：现场应急专项处置措施

## 5.5  信息发布

事故发生后，事故现场工作人员应迅速向事故发生地交警部门、保险公司、应急办。应急办在接到报告后应立即启动应急预案，组织开展现场应急处置工作，核实现场情况，按事故等级汇报公司应急领导小组。

信息的对外发布由应急办公室指定人员按照公司对外宣传的有关规定，拟订发布的内容、范围和方式，经应急领导小组审定后发布。

## 5.6   后期处置

- 配合政府主管部门做好事故后续处理工作，进行事故结案。具体现场处置措施见专项预案。

- 对事故中伤员及死亡家属给予相应赔偿，做好善后处理。

- 公司成立事故调查小组对事故进行调查分析，按照四不放过原则及相关规定对责任人进行处理。

- 进行应急演练，根据应急演练的实际情况，由应急办组织有关人员对预案进行评审，总结分析经验教训，修订、完善应急预案。

# 6应急保障措施

## 6.1 通信与信息保障

参见综合应急预案“8.3 应急物资装备保障”

## 6.2 应急物资与装备保障

在应急响应启动时，要准备车辆、急救箱、吊车、装载机等，保证应急状态下能迅速调用。

## 6.3 资金保障

6.3.1 紧急应急费用参照法律法规规定执行，突发的生产和交通安全事故、抢险救灾、人身安全和其他生产经营突发事件等急需款项，向主要负责人报告并经同意后予以支付。

6.3.2.财务部门、安全部门对应急救援和应急演练资金的分配及使用实施监督、管理职能。

# 7附则

7.1. 本预案检查评估由公司应急领导小组组织进行，应急管理工作实行以责论处的原则，并根据国家相关法律法规、公司相关奖惩规定进行考核奖罚。

7.2. 根据相关情况变化和要求及时修订，每三年至少修订一次。

7.3. 本预案解释与备案由公司应急办负责。

7.4. 本预案由应急办负责组织编制，本预案自发布之日起实施。

## 附件一：现场应急专项处置措施

## 1. 车辆起火事件处置措施

1.1 机动车辆若在停车场内发生自燃事故，第一目击者应大声呼喊，迅速利用停车场常备灭火器灭火，并立即通知值班负责人。

1.2 值班负责人接到报告后，应立即组织灭火，疏散相邻车辆；火情继续扩大的，拨打119报警，并安排专人引导消防车辆进入现场。

1.3 机动车辆在行驶过程中起火，驾驶员应立即靠右侧停车，使用车载灭火器灭火，并及时报告单位值班负责人；火情继续扩大的，及时拨打119报警，并向公司预警中心报告。

1.4 随车人员应迅速离开车辆，协助驾驶员灭火，并请求过往车辆和群众的帮助。

1.5 发生机动车辆起火事件，预警中心应在接到报告后，及时向公司应急办报告，并通知保险公司，核实损失；出现重大财产损失或人员伤亡的，应急领导小组按规定及时向当地政府主管部门报告。

1.6 应急处置结束后，应急办应配合交警等有关部门进行调查处理，与保险部门协调相关事宜，并在调查工作结束后一日内将事件发生经过、损失情况、处置过程和结果书面上报公司及公司应急领导小组。

## 2. 车辆交通事故应急处置措施

2.1 在发生交通事故后车辆驾驶员及车上人员第一步应当立即停车，保护现场痕迹物证，固定相关证据，同时应按规定汇报。

2.1.1 机动车发生交通事故，当事人对造成事实、责任无争议的，且符合当地轻微道路交通事故快撤快处快赔办法规定的轻微交通事故，报车属单位安全管理员同意后，可以自行到快处中心协商处理损害赔偿事宜。

2.1.2未造成人身伤亡及情节较轻的，当事人对事实或成因无争议的，自行协商处理赔偿事宜；不能及时撤离现场的，应当迅速报告至交通警察或公安机关交通管理部门。事故现场按规定放置警示三角架，打开车辆警示灯，在交警部门人员未到场前做好其它车辆通过导流。

2.2 造成人身伤亡事故的，驾驶员应当立即抢救受伤人员，并迅速拨打110、120求救，保护好现场；同时应报告预警中心，因抢救伤员变动现场的，应当标明位置。

2.2.1 如果受伤人员必须立即治疗，同时找不到其它车辆协助运送的情况，当事人可以用发生事故的车辆送伤者到医院救治，但在移动现场前，必须将因移动现场后无法确定的车辆、人员倒地位置进行表划。

2.2.3  事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

2.2.4  事故后在驾驶员生命受到威胁时，可视情况离开现场，但应保持与出警人员和公司应急办的联系。

2.2.5  应急办接报后应立即赶赴现场，配合有关部门采取应急处置。出现重大财产损失或人员伤亡的，应急办报告应急领导小组后，应按规定及时向上级单位和政府主管部门报告。

## 3. 车辆故障应急处置措施

3.1 车辆行驶过程中发生故障时，驾驶员应立即减速将车停靠到道路右侧安全地带，在道路来车方向距故障车50至100米（高速公路不低于150米）处摆放故障车警示牌，亮起示宽灯。

3.2 妥善安置故障车后，驾驶员应初步判定故障原因，排除故障。

3.3 驾驶员难以自行排除，应维护现场秩序，确保车辆、人员、随车物品的安全，同时报告公司预警中心，等待支援。

3.4 应急办接到预警中心报告后，应组织抢险救援组队伍，及时赶赴车辆故障现场，帮助排除车辆故障；现场无法排除时，可拖至专业维修厂修理。

3.5 运料车辆发生和紧急任务车辆发生故障，预警中心接到报告后，要立即派出备用车辆赶赴现场进行替换。

3.6 发生车辆倾翻事故时，当有人员被压埋在倾倒车辆下面或驾驶室内时，救援队伍应立即采用扩张工具将被压人员救出。在实施救援时，各组人员应按职责分工合作，采取适当警戒预防措施，防止车辆倾倒、挤压事故的再次发生。

3.7 发现事故车辆油箱内油料泄漏时，应紧急疏散现场人员，严禁烟火及严禁使用通讯工具，采取措施堵塞泄漏，将油箱漏油部位堵漏，用沙石、泥土等覆盖地面油污，同时将随车灭火器准备于现场待用，避免发生燃烧爆炸。。

3.8 发现有因车辆颠覆、变形被困于车内的人员时，及时调动、使用起重机械，撬捧、千斤顶等工具破拆车辆，解救被困人员，或协助公安消防部门破拆车辆，解救被困人员。

3.9 如果有车辆压住伤者，应立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出。再根据伤者的具体情况进行医疗救治。

3.10 发生火灾时，应采取措施施救被困在驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使机车熄火，防止电气火灾的蔓延扩大。灭火时，应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。

3.10.1 发生油料泄漏时，立即疏散无关人员。严禁点火源出现，应采取有效措施堵塞泄漏，避免发生燃烧爆炸。并根据下列情况，立即采取堵漏措施：

3.10.1.1 油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油；

3.10.1.2 油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；

3.10.1.3油管接头漏油时，可用棉纱缠绕于油管接头，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用；

3.10.1.4 漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。

3.11 应急领导小组根据现场情况，及时通知伤者家属赶到就治医院，配合医疗救护人员开展医疗救护，开展善后处理。

3.12 应急处置结束后，应急办应在调查结束后一日内将事故发生经过、损失情况、处置过程和结果书面上报公司及公司应急领导小组。

## 4. 医疗救护应急处置措施

4.1 不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

4.2 有出血时，应有效止血，包扎伤口；

4.3 如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

4.4 发生断指（肢）应立即止血，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指（肢）也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术；

4.5 如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。

## 5.医疗救援对策或措施

5.1 受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者；

5.2 去除伤员身上用具和口袋中的硬物，注意不让伤者再受到挤压；

5.3 如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止；

5.4 如果伤口中已有异物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定；

5.5 若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

## 6.现场自救和互救

6.1 在抢救伤员过程中要做好周围倒塌物体的加固、监控工作，保证自身安全。

6.2 在伤员救治和转移过程中，应遵循先重后轻的原则，采取固定等措施，防止加重伤员伤情。

6.3 紧急情况下，可以动用肇事车辆运送伤员到医院救治，但要做好标记，并留人看护现场。

6.4 要保持冷静保护好事故现场依法合规配合做好事件处理。

6.5 若事件现场有危险化学品泄漏或可能产生爆炸时，应在保证自身安全前提下，将人员救出后立即撤离到安全地带。

6.6 扑救车辆火灾时，人员一定要正确使用灭火器，且灭火人员一定要站在火源上风口。

# 火灾专项应急救援预案

# 1事故风险分析

由于本公司在窑炉点火过程中会使用到煤、木材、助燃的柴油(易燃液体)，其中柴油属危险化学品，如使用和储存上述物质的场所无相关安全措施和管理制度，易发生火灾、爆炸事故。

火灾可能发生在空压机房、机修车间、变压器等用电部位以及煤、木材、柴油等易燃或可燃物质存放场所。火灾事故的主要后果是造成人员伤亡和财产损失。火灾故特征见下表：

火灾事故特征表

| 事故类型 | 地点或装置名称 | 事故前可能 出现的征兆 | 可能发生的季节 | 可能造成的危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 堆煤场，仓库 | 违章用火，电线短路等 | 一年四季都有可能 | 人员重大伤亡及设备严重破坏 |
| 变配电室 | 配电室内或其他用电部位 | 配电室着火会造成现场人员触电甚至死亡；导致生产装置大面积停电，引发其他事故。 | 一年四季都有可能 | 当用电负荷长期过高，导致配件温度高，设施和线路老化，造成火灾或爆炸。 |

# 2组织机构及职责

参见综合应急预案“3 组织机构及职责”。

# 3 应急处置程序

3.1一般处置程序

发生火灾事故，岗位工作人员应立即向班组长汇报，班组长在快速开展救援的同时向现场负责人汇报，现场负责人要立即启动本预案实施救援，同时将事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、事故现状、实施救援情况及事故发展预测向公司应急救援总指挥部汇报。

现场24小时值班电话：18381768333。

根据事故的紧急情况，应急办在经应急救援总指挥或副总指挥审核后，在1小时内分别向当地政府及相关主管部门报告门报告，报告内容包括：事故发生时间、地点、类别、人员伤亡和财产损失情况、事故简要经过和采取控制措施情况等。

3.2响应分级

3.2.1三级（现场级）响应

三级（现场级）响应是指事故发生的初期，事故尚处于现场可控状态，未波及到其它现场，而做出三级响应。由厂长或现场负责人决定启动相应的现场处置方案。

3.2.2二级（企业级）响应

二级（企业级）响应是指事故超出现场可控状态，或可能波及到其他区域，尚处于企业可控状态，未波及相邻企业的状态，而做出二级响应。由总指挥或副总指挥决定启动相应的综合应急预案和专项应急预案。

3.2.3一级（社会级）响应

一级（社会级）响应是指事故超出企业的控制能力，可能或已经波及到企业外的状态，而做出一级响应。由总指挥或副总指挥决定是否向外部救援力量求助。

3.3应急响应程序

各单位、部门接到事故报警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的相应级别。如果事故不足以启动应急预案体系的最低响应级别，响应关闭。如果满足三级但不足以启动二级响应级别，则启动专项应急预案或现场处置方案。如果满足二级或二级以上响应级别，则启动综合应急预案，按照相应的程序开展救援、处置工作。

3.3.1应急指挥

应急救援指挥部成员接到事故单位报警后，须在第一时间内赶到事故现场临时应急救援指挥部地点集合，指挥开展应急救援行动。

3.3.2应急避险

各专业应急救援组采取应急行动前必须作好次生、衍生事故的预测和预防措施。

3.3.3扩大应急

当应急救援资源无法满足应急救援需求时，事故单位或专业应急救援组应及时报告应急救援指挥部，请求提供支持或应急升级。

3.3响应程序

火灾、爆炸事故发生后，现场人员立即报告现场负责人，快速组织开展救援的同时立即向应急救援指挥部报告，应急救援指挥部要立即启动应急预案实施救援。如采取相应救援措施后无法控制事态，应立即请求扩大应急，直至地方应急力量介入。

# 4 处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

4.1应急现场处置措施

4.1.1灭火对策

（1）扑救初期火灾

①迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

②在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。

（2）采取保护措施

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

①对周围设施及时采取冷却保护措施；

②迅速疏散受火势威胁的物资；

（3）火灾扑救

扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行，其他人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料介质，配合扑救。

4.1.2电气火灾的处置措施

①电气火灾特点。电气设备着火时，现场很多设备可能是带电的，这时应注意现场周围可能存在的较高的接触电压和跨步电压。同时还有一些设备着火时是绝缘油在燃烧，如电力变压器、多油开关等，受热后易引起喷油和爆炸事故，使火势扩大。

②扑救时的安全措施。扑救电气火灾时，应首先切断电源。为正确切断电源，应按如下规程进行：

A、火灾发生后，电气设备已失去绝缘性，应用绝缘良好的工具（绝缘棒）进行操作。

B、选好切断点，非同相电源应在不同部位剪断，以免造成短路，剪断部位应选有支撑物的地方，以免电线落地造成短路或触电事故。

③现场人员迅速戴好现场备用防护手套，使用备用的二氧化碳灭火器灭火。

④在较封闭的配电室中灭火后，人员必须迅速撤出配电室，禁止室内二氧化碳浓度过高导致人员中毒窒息，引发次生事故。

4.2现场伤员救治

现场救援人员要本着时间就是生命，先救命后治伤，先救重后救轻的原则，对受伤人员实施现场急救措施，进行止血、包扎、固定及心肺复苏等紧急处理。

（1）当人员衣物着火时应迅速脱去或用水等各种物体扑盖灭火。切忌盲目站立或奔跑呼救，以防头面部及呼吸道灼伤。

（2）如有人员烧伤时，快速将伤员撤离火灾现场，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染，有利于以后的院内治疗；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。

（3）如有因爆炸引起对人员造成的物体打击等伤害，立即将伤员撤离到安全地带，用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎，并密切观察伤员生命体征（呼吸、脉搏），然后紧急转送医院或拨打120。

（4）如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员，立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带，给予氧气吸入；如呼吸心跳骤停者立即给予胸外心脏按压或人工呼吸，直到病人清醒或医院、医疗救护组接手为止。

（5）现场人员应立即报告本部门值班负责人和生产调度，并拨打120，根据事故严重程度上报公司事故应急救援指挥机构配合现场紧急救援。

4.3注意事项

1）参加救护、救援人员必须按防护规定着装，并注意风向，要站在上风口。

2）进入事故现场后要注意风向，服从指挥、协同作战密切配合并注意互相保护与自我保护。

3）在灭火救灾时要遵循“先救人，后救物”的原则首先抢救伤员。

4）正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

5）事故抢救过程中，必须有领导（技术人员）在现场并尽量备齐足够的救灾物资与救护物品。

# 5 应急物资与装备保障

1）灭火应急物资：二氧化碳、干粉或泡沫灭火器；

2）其他应急物资：防毒面具、急救药箱。

# 触电事故专项应急预案

# 1事故类型和危害程度分析

生产过程中可能存在的触电场所有:地面变压器、配电线路以及在生产过程中使用的各种电气设备、动力设备采用闸刀直接起动的设备、手持电动设备、照明线路及照明器具等。

触电伤害的后果是直接造成人员伤亡事故。

| 序号 | 人身触电事故类别 | 主要原因 | 可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非电工私接电源 | 违章作业 | 人身触电 |
| 2 | 电气设备金属外壳未接地 | 装置性违章 | 人身触电 |
| 3 | 带电作业 | 违章作业 | 人身触电 |
| 4 | 未使用专用工具、未配齐安全防护用品 | 违章作业 | 人身触电 |
| 5 | 电气火灾未使用正确方法扑救 | 违章作业 | 人身触电 |

# 2应急处置基本原则

2.1、以人为本、确保安全的原则。最大限度地减轻或避免因灾造成的人员伤亡、财产损失，同时确保应急抢险救援人员的安全。

2.2、分级响应、分级负责的原则。应急处置工作以属地管理为主，由生产部负责组织实施。根据灾害的严重性、影响范围、所需动用的资源等，分级制定应急预案，明确责任人和责权范围。

2.3、快速反应、及时有效的原则。建立和完善监测预警和应急处理机制，强化应急响应机制，确保发现、报告、指挥、处置等环节紧密衔接，有效将负面影响控制在最小范围，把灾害损失降到最低程度。

2.4、统一指挥的原则。各级各部门各单位按照职责分工，密切配合，协同作战。要充分利用和发挥现有资源作用，对已有的各类应急处置系统进行资源整合，形成合力，提高工作效能。必要时对有关人员、物资、车辆、设备实行统一指挥、统一调度。

# 3组织机构及职责

参见综合应急预案“3 组织机构及职责”。

# 4预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1技术控制

对电气设备进行监控，完善防触电、漏电、雷电系统设备设施，为安全管理与决策提供准确、全面、形象的信息、依据的手段。

4.1.2人员管理

人员的控制首先是加强教育培训，做到人员安全，其次是设备操作安全。对员工进行法律法规、安全职责、安全操作规程、应急预案等培训，提升员工安全意识；定期组织应急演练，提升应急反应能力；总结演练中存在的问题，并逐步修正完善。

4.1.3管理控制

各部门、车间、班组按照各自的职责进行安全隐患排查，进行危险有害因素辨识，对危险源进行分级管理，加强危险源的日常管理、日常值班巡逻和预防工作。保证安全信息反馈途径的畅通，及时整改安全隐患。

4.2预警行动

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向上级汇报。

根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

负责人应随时向应急救援组汇报事故区域状况和救灾工作进展情况，据现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，获取组织指示和支持。

# 5信息报告程序

5.1信息处置

突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，应急救援领导小组及时负责收集、整理和研究突发事故的信息，并及时汇总分析。

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，应急救援领导小组总指挥在1小时内将详细情况上报属当地政府和当地事故应急应急救援领导小组。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：事故发生的时间、地点、生产项目概况、事故单位名称；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告人员等。一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

对外部的信息发布，应急救援领导小组在上级应急应急救援领导小组部门的组织领导下及时向外部发布事故信息。

5.2通讯

事故处理过程中，要采取尽可能的措施保证对上、对下的通讯畅通，以便下情上达、上情下达，有利于事故的有效处置。相关责任人联系方式参见通讯保障清单。

# 6应急处置

6.1响应分级

6.1.1三级（现场级）响应

三级（现场级）响应是指事故发生的初期，事故尚处于现场可控状态，未波及到其它现场，而做出三级响应。由总经理或副总经理决定启动相应的现场处置方案。

6.1.2二级（企业级）响应

二级（企业级）响应是指事故超出现场可控状态，或可能波及到其他区域，尚处于企业可控状态，未波及相邻企业的状态，而做出二级响应。由总指挥或副总指挥决定启动相应的综合应急预案和专项应急预案。

6.1.3一级（社会级）响应

一级（社会级）响应是指事故超出企业的控制能力，可能或已经波及到企业外的状态，而做出一级响应。由总指挥或副总指挥决定是否向外部救援力量求助。

6.2响应程序

各单位、部门接到事故报警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的相应级别。如果事故不足以启动应急预案体系的最低响应级别，响应关闭。如果满足三级但不足以启动二级响应级别，则启动专项应急预案或现场处置方案。如果满足二级或二级以上响应级别，则启动综合应急预案，按照相应的程序开展救援、处置工作。

6.2.1应急指挥

应急救援指挥部成员接到事故单位报警后，须在第一时间内赶到事故现场临时应急救援指挥部地点集合，指挥开展应急救援行动。

6.2.2应急避险

各专业应急救援组采取应急行动前必须作好次生、衍生事故的预测和预防措施。

6.2.3扩大应急

当应急救援资源无法满足应急救援需求时，事故单位或专业应急救援组应及时报告应急救援指挥部，请求提供支持或应急升级。

6.3响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

6.4应急处理

6.4.1处理措施

1) 触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（医疗部门）联系，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。只有医生有权作出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时，应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。

2) 迅速脱离电源。

(1) 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。

(2) 脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程中，救护人员也要注意保护自身的安全。如触电者处于高处，应采取相应措施，防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。

(3) 低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源：

A、如果触电地点附近有电源开关或电源插座，可立即拉开开关或拔出插头，断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关，有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的相线。

B、如果触电地点附近没有电源开关或电源插座（头），可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源。

C、当电线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。

D、如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

E、若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上，对可立即切断电源的，则应迅速断开电源，救护者迅速登杆或登至可靠地方，并做好自身防触电、防坠落安全措施，用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

(4) 高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源：

A、立即通知有关供电单位或用户停电。

B、戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。

C、抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛掷金属线之前，应先将金属线的一端固定可靠接地，然后另一端系上重物抛掷，注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外，抛掷者抛出线后，要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立，防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时，应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

(5) 脱离电源后救护者应注意的事项：

A、救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

B、防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

C、救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开，对未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。

D、如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

(6)现场就地急救。

触电者脱离电源以后，现场救护人员应迅速对触电者的伤情进行判断，对症抢救。同时设法联系医疗急救中心（医疗部门）的医生到现场接替救治。要根据触电伤员的不同情况，采用不同的急救方法。

A、触电者神志清醒、有意识，心脏跳动，但呼吸急促、面色苍白，或曾一度电休克、但未失去知觉。此时不能用心肺复苏法抢救，应将触电者抬到空气新鲜、通风良好的地方躺下，安静休息l～2h，让他慢慢恢复正常。天凉时要注意保温，并随时观察呼吸、脉搏变化。条件允许，送医院进一步检查。

B、触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并进行口对口人工呼吸。此时切记不能对触电者施行心脏按压。如此时不及时用人工呼吸法抢救，触电者将会因缺氧过久而引起心跳停止。

C、触电者神志丧失，判定意识无，心跳停止，但有极微弱的呼吸时，应立即施行心肺复苏法抢救。不能认为尚有微弱呼吸，只需做胸外按压，因为这种微弱呼吸已起不到人体需要的氧交换作用，如不及时人工呼吸即会发生死亡，若能立即施行口对口人工呼吸法和胸外按压，就能抢救成功。

D、触电者心跳、呼吸停止时，应立即进行心肺复苏法抢救，不得延误或中断。

E、触电者和雷击伤者心跳、呼吸停止，并伴有其他外伤时，应先迅速进行心肺复苏急救，然后再处理外伤。

F、发现杆塔上或高处有人触电，要争取时间及早在杆塔上或高处开始抢救。触电者脱离电源后，应迅速将伤员扶卧在救护人的安全带上（或在适当地方躺平），然后根据伤者的意识、呼吸及颈动脉搏动情况来进行前a～e项不同方式的急救。应提醒的是高处抢救触电者，迅速判断其意识和呼吸是否存在是十分重要的。若呼吸已停止，开放气道后立即口对口（鼻）吹气2次，再测试颈动脉，如有搏动，则每5s继续吹气1次；若颈动脉无搏动，可用空心拳头叩击心前区2次，促使心脏复跳。为使抢救更为有效，应立即设法将伤员营救至地面，并继续按心肺复苏法坚持抢救。

a.单人营救法。首先在杆上安装绳索，将绳子的一端固定在杆上，固定时绳子要绕2～3圈，绳子的另一端放在伤员的腋下，绑的方法要先用柔软的物品垫在腋下，然后用绳子绕1圈，打3个靠结，绳头塞进伤员腋旁的圈内并压紧，绳子的长度应为杆的1.2～1.5倍，最后将伤员的脚扣和安全带松开，再解开固定在电杆上的绳子，缓缓将伤员放下。

b.双人营救法。该方法基本与单人营救方法相同，只是绳子的另一端由杆下人员握住缓缓下放，此时绳子要长一些，应为杆高的2.2～2.5倍，营救人员要协调一致，防止杆上人员突然松手，杆下人员没有准备而发生意外。

c.触电者衣服被电弧光引燃时，应迅速扑灭其身上的火源，着火者切忌跑动，方法可利用衣服、被子、湿毛巾等扑火，必要时可就地躺下翻滚，使火扑灭。

6.4.2应急结束

当事故得到有效控制、现场救援结束后，由事故救援现场总指挥宣布应急救援行动结束。救援人员撤离现场，由善后处理组继续处理事故的善后工作，争取尽快恢复施工。应急救援结束后，应明确：

(1)事故情况上报：在应急救援工作结束后10天内以书面形式上报此次事故应急救援工作的详细情况。

(2)向事故调查处理小组移交此次应急救援行动的各项资料，积极配合事故处理小组的工作。

(3)在应急救援工作结束后5日内上报本次救援工作的总结报告。每半年

分析总结一次应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议。

6.4.3后期处置

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理。

事故调查领导小组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”(事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)原则，调查触电原因，核定事故损失，查明触电事故责任人；写出调查报告，提出对触电事故的处理意见。

组织全体员工进行触电事故的自救、互救，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

# 7.应急资源与装备保障

同综合应急预案 “保障措施”。

- 公司各类现场处置方案

# 1、事故风险分析

公司事故风险分析，见本公司综合应急预案。

# 2、应急工作职责

2.1成立应急救援指挥小组

指  挥：事发现场负责人

成  员：班长、现场工作人员、兼职安全员

- 2.2指挥部人员职责

（1）组长的职责：全面指挥现场处置事件的应急救援工作。

（2）班长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

（3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

（4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

现场处置事故发生

3、应急处置程序

3.1 应急响应

⑴ 事故单位应立即启动应急预案，组织成立现场指挥部，制定科学、合理的救援方案，并统一指挥实施。

⑵ 事故单位在开展自救的同时，应按照有关规定向当地政府部门报告。

⑶ 政府有关部门在接到事故报告后，应立即启动相关预案，赶赴事故现场（或应急指挥中心），成立总指挥部，明确总指挥、副总指挥及有关成员单位或人员职责分工。

⑷ 现场指挥员根据情况，划定本单位警戒隔离区域，抢救、撤离遇险人员，制定现场处置措施（工程抢险、防范次生衍生事故），及时将现场情况及应急救援进展报总指挥，向总指挥提出外部救援力量、技术、物资支持、疏散公众等请求和建议。

⑸ 总指挥根据现场指挥部提供的情况对应急救援进行指导，划定事故单位周边警戒隔离区域，根据现场指挥请求调集有关资源、下达应急疏散指令。

⑹ 外部救援力量根据事故单位的需求和总指挥部的协调安排，与事故单位合力开展救援。

⑺ 现场指挥和总指挥应及时了解事故现场情况，主要了解下列内容：

——遇险人员伤亡、失踪、被困情况。

——危险化学品危险特性、数量、应急处置方法等信息。

——周边建筑、居民、地形、电源、火源等情况。

——事故可能导致的后果及对周围区域的可能影响范围和危害程度。

——应急救援设备、物资、器材、队伍等应急力量情况。

——有关装置、设备、设施损毁情况。

⑻ 现场指挥和总指挥根据情况变化，对救援行动及时作出相应调整。

3.2 警戒隔离

⑴ 根据现场物品自身及燃烧产物的毒害性、扩散趋势、火焰辐射热和爆炸、泄漏所涉及到的范围等相关内容对危险区域进行评估，确定警戒隔离区。

⑵ 在警戒隔离区边界设警示标志，并设专人负责警戒。

⑶ 对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。

⑷ 合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

⑸ 根据事故发展、应急处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区。

3.3 人员防护与救护

⑴ 应急救援人员防护

① 调集所需安全防护装备。现场应急救援人员应针对不同的危险特性，采取相应安全防护措施后，方可进入现场救援。

② 控制、记录进入现场救援人员的数量。

③ 现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告救援队伍负责人和现场指挥员，救援队伍负责人、现场指挥员应当迅速作出撤离决定。

⑵ 遇险人员救护

① 救援人员应携带救生器材迅速进入现场，将遇险受困人员转移到安全区。

② 将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区，撤离要选择正确方向和路线。

③ 对救出人员进行现场急救和登记后，交专业医疗卫生机构处置。

⑶ 公众安全防护

① 总指挥部根据现场指挥部疏散人员的请求，决定并发布疏散指令。

② 应选择安全的疏散路线，避免横穿危险区。

③ 根据物品的危害特性，指导疏散人员就地取材（如毛巾、湿布、口罩），采取简易有效的措施保护自己。

3.4 现场处置

参见第二部分现场处置方案，第4节现场应急处置方案。

3.5 现场监测

⑴ 对可燃、有毒有害危险化学品的浓度、扩散等情况进行动态监测。

⑵ 测定风向、风力、气温等气象数据。

⑶ 确认装置、设施、建(构)筑物已经受到的破坏或潜在的威胁。

⑷ 监测现场及周边污染情况。

⑸ 现场指挥部和总指挥部根据现场动态监测信息，适时调整救援行动方案。

3.6 洗消

⑴ 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

⑵ 使用相应的洗消药剂，对所有染毒人员及工具、装备进行洗消。

3.7 现场清理

⑴ 彻底清除事故现场各处残留的有毒有害气体。

⑵ 对泄漏液体、固体应统一收集处理。

⑶ 对污染地面进行彻底清洗，确保不留残液。

⑷ 对事故现场空气、水源、土壤污染情况进行动态监测，并将监测信息及时报告现场指挥部和总指挥部。

⑸ 洗消污水应集中净化处理，严禁直接外排。

⑹ 若空气、水源、土壤出现污染，应及时采取相应处置措施。

3.8 信息发布

⑴ 事故信息由总指挥部统一对外发布。

⑵ 信息发布应及时、准确、客观、全面。

3.9 救援结束

⑴ 事故现场处置完毕，遇险人员全部救出，可能导致次生、衍生灾害的隐患得到彻底消除或控制，由总指挥部发布救援行动结束指令。

⑵ 清点救援人员、车辆及器材。

⑶ 解除警戒，指挥部解散，救援人员返回驻地。

⑷ 事故单位对应急救援资料进行收集、整理、归档，对救援行动进行总结评估，并报上级有关部门。

# 4、现场应急处置方案

## 4.1、火灾事故现场处置方案

| 火灾和爆炸事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、危险性分析，可能发生的事故类型：引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等，主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行，电气线路通常敷设在隐蔽处，火灾隐患不易发现。另外，电气火灾的危险性还与用电情况密切相关，当用电负荷增大时，容易因过电流而造成电气火灾。 由于电气火灾主要发生在建筑物内，建筑物内人员密集、疏散困难、 排烟不畅，极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 2、事故发生的区域、地点或装置的名称：堆煤场、车间、配电室、办公室、生活区等。 3、事故可能发生的季节和造成的危害程度：电气火灾往往在夏、冬两季较为多发。夏季风雨多，安装在露天的电气设备受雨淋或进水，容易使绝缘受损，在运行中出现短路并引发火灾；夏季气温高，对电气设备的散热有很大影响，一些电气设备，如变压器、电动机、电容器、导线与接线头等，在运行时均要发出热量，当环境温度举高不下时，必然使电气设备的温度进一步升高，从而就有可能引起事故，引发火灾；冬天寒冷，架空线受风力、大雪等影响倒杆、断线也易造成短路，引发火灾；冬天空气干燥，易产生静电，加上不当使用电炉、大功率灯泡取暖或烘烤可燃物质，往往因此引发火灾。电气火灾事故可能导致人员烧伤、触电事故发生。 4、事故可能出现的征兆：电线发热、散发烧胶皮的难闻气味；电线绝缘层破裂、冒烟。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 1、事故第一发现人立即以大声呼叫方式向现场人员报警，并马上通知部门负责人，报告事故发生地点、种类、事故危害程度等。 2、部门负责人接报后立即报告部门负责人，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。 3、当车间无法有效处置事故时，由部门负责人报告公司总应急救援指挥部，启动公司级响应，总指挥应根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并由单位负责人报请政府及有关部门支援。 |
| 应急处置措施 | 1、若发生电气设备着火时，首先要将电气设备的电源切断，积极投入现场进行救灾灭火；组织人员疏散，确保疏散过程不出现人员伤亡、拥挤或事故扩大，敦促人员从安全通道疏散。 2、遇到带电设备着火时，现场工作人员中要在熟悉带电设备的人员进行指挥或带领下进行灭火。灭火应当使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。 3、变压器、油开关等注油设备着火时，应当使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。 4、带电设备现场灭火时，灭火人员未穿绝缘鞋和戴绝缘手套的情况下，不能直接用水灭火，否则可能发生触电事故。 5、一般情况下起火的10分钟内，是扑救最有利的关键时间，超过这一段时间，由于火势发展，普通的灭火办法无济于事。因此，在火灾初始状态时，所有在场人员要边呼救、边灭火、边抢救，使用一切可以使用的手段，包括使用灭火器、消防水、砂子等，迅速扑灭初始的火势，并应设法尽快脱离危险火区。 |
| 注意事项 | 1、火灾发生后，事故现场人员不要惊惶失措，就近寻找湿毛巾蒙住口鼻或趴在地上往外趴的方法，尽快冲出浓烟区段，以避免有毒气体对人身造成危害。 2、火灾扑救人员在扑救火灾时，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，佩戴呼吸器，防止再发生中毒事故。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。 3、遇有明火时，应将头发和衣服浇湿以防着火上身，如身上已着火，应迅速就地浇灭。 4、常用灭火器的正确使用： （1）干式灭火器的使用方法：使用时一手握住喷嘴，对准火源，一手向上提起拉环，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。 （2）泡沫灭火器的使用方法：使用时一手握提环，一手托底部，将灭火器颠倒过来摇晃几下，泡沫就会喷射出来。注意泡沫灭火器不要对人喷，不要打开筒盖，不要和水一起喷射。 5、应急救援结束后，做好现场检查、人员清点等工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。 |

## 4.2、触电事故现场处置方案

| 触电事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、触电种类：电击和电伤。 2、触电方式：单相触电、两相触电、跨步电压触电。 3、危害程度：由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。 4、事故征兆：气候潮湿，线路老化，带电设备无警示标识货缺少防护设施、电气作业违章操作等。 5、发生条件：人员身体接触带电体或高压带电体对人体感应放电，电流在身体形成回路。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到触电地点。 3、组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、触电事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、发现人员触电后应大声呼喊寻求帮助，迅速使触电者脱离电源，同时向现场负责人报告。 （1）低压触电事故脱离电源方法：①立即切断电源。②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 （2）高压触电事故脱离电源方法：①立即通知有关部门停电②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具来开开关③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 2、救援人员要防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应采取防摔措施，及时触电者在平地，一定要注意触电者倒下的方向，注意防摔。 3、现场负责人接到报告后立即向现场处置小组报告，并立即组织救治。 （1）若触电者停止心跳和呼吸，现场负责人应立即拨打120急救电话，同时组织现场人员进行现场急救（人工呼吸和心肺复苏）直至公司医务人员到达现场；公司医务人员到达现场后，应继续进行现场急救直至人员恢复心跳呼吸或者120急救人员到达现场进行抢救。如果现场离120急救医院路程较远，公司应立即安排车辆送往医院，与120急救车在途中进行交接，以争取抢救最佳时间，但中途不能终止急救。 （2）若触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还在，应使触电者舒适、平卧、空气畅通，解开他的衣服以利呼吸。同时，报告应急领导小组，由公司医务人员陪同送往医院治疗。 （3）若触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送往医院进行检查。 （4）若为电弧烧伤，应由公司医务人员对烧伤部位进行简单处理后送医院进行治疗。 |
| 注意事项 | 1、救援人员应做好防触电措施，触电者在未脱离电源时，切不可直接碰触触电者。 2、如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。 3、注意保护事故现场，便于调查分析事故原因。 4、心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不能随便放弃。 5、拨打120报警时应说明详细地址和受伤人员性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后，应由熟悉情况的人到最近的路口迎候。 6、救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |

## 4.3、中毒和窒息事故现场处置方案

| 中毒和窒息事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、事故类型：急性中毒、缺氧窒息。 2、危害程度：严重者可能危及生命。 3、事故征兆：有眩晕、无力、步态不稳、兴奋、酒醉状、血压偏低、面色苍白，重者恶心、呕吐、意识模糊、幻觉、抽搐、昏迷、咳嗽、流泪、结膜充血等症状。 4、发生条件：受限空间检维修作业、砖窑内未设置通风设施等均有可能造成中毒和窒息事故。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 1、当发生险情时，值班人员立即组织伤员和危险区域人员撤离，迅速报告应急救援指挥部指挥长，指挥长迅速上报公司应急救援指挥部。 2、报警方式采用喊话或其它方式疏散人员，并采用电话向应急救援指挥部报警。 |
| 应急处置措施 | 1、如有人员出现中毒和窒息症状时，现场人员立即大声向附近人员呼救，并将受伤者移至通风良好的安全地带，解开衣领及腰带以利其呼吸及顺畅，检查判断中毒者的中毒情况。 2、呼吸、心跳情况的判定：受伤人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 （1）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 （2）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 （3）试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 3、密闭空间中毒和窒息伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救；步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压。 4、抢救过程中的再判定： （1）按压吹气1min后，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 （2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。 （3）在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 |
| 注意事项 | 1、对于存在有毒气体的地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。 2、对于由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。 3、伤员、施救人员离开现场后，工作人员应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。 4、采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。 5、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 6、在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息。 7、对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止，以保证大脑的供氧，防止因缺氧造成的脑神经不可逆性坏死。 |

## 4.4、车辆伤害事故现场处置方案

| 车辆伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、事故类型：车辆伤害事故类型有碰撞、碾轧、刮擦、翻车等。 2、危害程度：厂内机动车辆在作业时，行驶在生产经营区的道路，进入库房等场所车辆发生故障，驾驶员违章行驶作业等原因，可导致车辆对周边人员的伤害的事故，造成人员受伤，严重者可死亡。 3、事故征兆：车辆存在缺陷，如刹车失灵、转向灯损坏等；场地存在缺陷，如路面滑等，厂内道路无限速标志牌等；驾驶员不安全行为，如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶等。 4、发生条件：机动车辆在生产区域内行驶及装卸作业过程中，由于思想麻痹、违章操作、车况不良、环境以及管理缺陷等原因，有可能导致车辆伤害事故发生。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 车辆伤害事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场值班领导或班组长报告；值班领导立即宣布启动现场处置方案，组织开展应急救援工作。 |
| 应急处置措施 | 1、当发生机动车辆倾翻时，有人被埋压在机动车辆下面或驾驶室内，应立即采用千斤顶、起重机具、切割等措施移动车辆或移开物件、货物，将被埋压的人员救出。 2、当发生撞伤、刮伤、碾压等造成人员伤害，应将受伤人员移到安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤者送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援。 3、现场对伤员急救采取的措施：对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏；对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防窒息。 |
| 注意事项 | 1、受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。 2、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。 3、如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止。 4、如果伤口中已有脏物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定。 5、若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 |

## 4.5、容器爆炸事故现场处置方案

| 容器爆炸事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、事故类型：空压机储气罐发生爆炸时，给旁边的设备及周围人员造成比较危重的后果。 2、危害程度：人员受伤。 3、事故征兆：压力表显示压力超出正常范围，或已不能显示压力；温度计显示温度超出正常范围，或已不能显示温度；反应过激，而联锁及薄弱环节不动作。 4、事故发生季节：无季节性变化。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 1、最早发现压力容器爆炸应立即向值班人员汇报，就地救援，同时报告应急救援指挥部领导，启动本现场处置方案。报告的主要内容：伤害程度，救灾物资人员需求等。 2、应急救援指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，各应急救援队立即开展救援。 3、事故扩大时，拨打120报警电话请求区医疗部门支援。报警内容：单位名称、地址、伤害类型。把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。打完电话后，要立即到交叉路口等候救援车辆的到来，以便引导救援车辆迅速赶到事故现场。 |
| 应急处置措施 | 1、压力容器爆炸事故发生后，停止作业，以防止次生事故的发生，并关闭电源，若操作人员已受伤，其他赶到现场的人员应在抢救伤员之余，进行上述操作。 2、事故发现人应立即向副总指挥和总指挥汇报事故情况。 3、总指挥未能及时赶到事故现场，由副总指挥负责指挥抢险。 4、抢险救灾组听从指挥，赶到事故现场，第一时间将受伤人员救出。 5、综合保障组应根据伤员的受伤程度不同，对轻伤人员现场进行包扎处理后送医院，受伤严重的人员应立即通知综合保障组，派车将伤员送医院救治（同时采取必要救治方法），并派人跟随，跟随人员应及时将伤员情况向应急救援指挥部汇报。 6、综合保障组在立即通知医院，准备接受伤员。 7、事故受影响区域内的作业必须停止，引导疏散组将相关人员按疏散指示撤离出危险区。 8、疏散联络组应立即对现场拉起警戒线，对进入事故现场实行警戒。 9、疏散联络组对爆炸后的压力容器进行清查，将再次发生危险的彻底排查。 10、抢险救灾组确定清楚所有危险后，汇报至应急救援指挥部。 11、应急救援指挥部解除应急响应，并制定维修方案和组织修复。 |
| 注意事项 | 1、出现人员伤害时，应及时把伤员转移到安全区域，然后组织急救。 2、及时通知设备维护人员，避免造成更大损失。 |

## 4.6、物体打击事故现场处置方案

| 物体打击事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、事故类型：砸伤、刺伤等。 2、危害程度：轻伤、重伤、死亡。 3、事故征兆：设备带病运转，各种碎片飞溅对人体造成的伤害；设备运转中违章操作，器具部件飞出对人体造成的伤害。 4、事故发生季节：无季节性变化。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。 |
| 应急处置措施 | 1、对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。 2、较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。 3、对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。 4、对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。 5、如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。 6、如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 |
| 注意事项 | 1、对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。 2、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 3、脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。 4、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。 5、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。 |

## 4.7、机械伤害事故现场处置方案

| 机械伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | （1）在机械设备检维修过程中不遵守相关操作规程。 （2）机械设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善。 （3）机械设备电源开关分布不合理。 （4）擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求。 （5）违章进入机械运行危险区且不能保证与设备之间安全距离。 （6）不具机械操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作机械设备。 （7）对机械设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等。 （8）事故类型包括剪切、切割、划伤、摩擦、碰撞等。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 当发生机械伤害事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。 |
| 应急处置措施 | 1、对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。 2、较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。 3、对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。 4、对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。 5、如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。 6、如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 |
| 注意事项 | 对于由于机械伤害造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。 2、在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。 3、如受伤人员在高处，存在高处坠落的危险，为防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施，救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。 4、如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，不能因此延误进行急救的时间。 5、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 6、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。 7、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。 |

## 4.8、受限空间作业事故现场处置方案

| 受限空间作业事故现场处置方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事故风险分析 | 事故类型 | 急性中毒、缺氧窒息。 |
|  | 易发区域 | 公司生产区域库、仓、容器、收尘装置、脱硫塔、破碎机内、排污井、地下沟道等受限空间。 |
|  | 事故危害 | 1.受限空间作业为非常规作业，空间小，导致行动不便，不利于监护，发生事故不易被发现，且施救困难。 2.场地狭窄、湿度大，易导致漏电、触电、碰伤、坍塌埋压等。 3.通风不良，易导致中毒窒息、高温中暑、火灾、爆炸等。 4.照明不良，易导致误操作、碰伤、砸伤等。 |
|  | 事故征兆 | 1.未办理相关作业证、安全手续。 2.技术措施、通风降温措施、安全防护措施办理不完善。 3.未与生产系统可靠隔绝。 4.未使用安全电压、灯具。 5.施工前，未进行有毒检测、置换、通风。 6.个体防护用品穿戴不齐全。 7.未设置监护或未实施全程监护。 |
|  | 易发季节 | 无季节性 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |  |
| 应急处置 | 事故报告与前期处置 | 1.事故发生后，监护人员不可盲目进入，应设法帮助内部人员迅速逃离现场，对伤者进行现场急救。 2.若伤者伤势严重，立即拨打医院急救电话（110），或迅速将伤者送往医院。 3.紧急情况下，可停下全部电源、生产设备，及采取强力通风、喷水、卸料、破坏性拆除等措施，必要时及时拨打119请求救援。 |
|  | 现场处置措施 | 1.救护人员首先检查伤者的伤害程度，实施现场急救。 2.救援人员判明事故类型、分析现场危险性后，方可进入现场救援伤者。 3.若发生触电，确定已全部停电后，进入现场将伤者救出。 4.若发生火灾，确定全部停电后，用灭火器或水灭火，进入现场将伤者救出。 5.若发生中毒窒息，首先切断毒气源，开启强制通风，佩戴空气呼吸器、过滤式防毒面具进入现场将伤者救出。 6.若发生坍塌掩埋，增设内部照明，开启或破拆其他通道。不确定被埋者方位时，尽量用手慢慢挖开掩埋物，大声呼唤。已确定方位后，可以配合使用工具挖掘被埋者，注意不要伤及被埋人员。 7.伤者救出后，带离事故区域，立即清理伤者创面、伤口，进行止血、包扎等初步救治，视伤情送往医院。 8.若伤者伤势不重，让其安静休息，不要走动，严密观察。 9.若严重骨折，尽量留在原地，等待专业救援。 10.抬运伤者时，要多人平托缓缓用力。运送时，要用木板或硬材料，不能用软质担架。 11.若呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压或送往医院救治，途中不能终止急救。 12.保持道路畅通、实施现场警戒、引导无关人员疏散、撤离。 13.应急组长根据事故处置情况、发展态势，决定是否需要扩大应急、向分厂、周边车间（协议单位）发出预警或应急支援。 |
| 后期处置 | 1.险情排除后，应对现场进行认真的检查，拆除临时用电线、管线、盲板及其他防护措施，防止再次造成事故。 2.做好现场保护，为查清事故原因、分析事故做好第一手资料。 3.汲取教训、制定防范措施，保证今后的安全生产。 |  |
| 注意事项 | 1.在进入现场前，一定要切断受限空间现场的事故源，如有毒气源、电源、物料源等。 2.在帮助伤者脱离事故现场时，救护人员既要救人，也要注意保护自己，穿戴好必要的防护用具，切勿单独行动、盲目施救。 3.急救必须分秒必争，并坚持不断地进行，同时及早与山铝医院联系，争取医务人员接替救治，在医务人员未接替救治前，不能放弃现场抢救。 4.胸外按压要以均匀速度进行，每分钟80次左右，深度3~5cm每次按压和放松时间相等。 5.胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次，反复进行；双人抢救时，每按压5次后由另一人吹气1次，反复进行。 6.当伤者在高处脚手架等特殊的情况下，应考虑人员防坠落措施。 7.若事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免事故扩大。 |  |
| 应急物资 | 空气呼吸器、过滤式防毒面具、有毒气体检测仪、消防器材、急救药品、清水、应急灯、对讲机等。 |  |

## 4.9、坍塌事故现场处置方案

| 坍塌事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | ①确定的边坡角不合理； ②地质因素对边坡的影响； ③岩体中的地下水； ④人为因素； ⑤风化作用； ⑦地震等。 事故可能发生的地点：堆料场、成品堆场。 事故危害程度：坍塌是露天采场的主要危险因素之一，发生事故的后果是造成重大人员伤亡和设备、设施损坏，对生产企业造成重大经济损失。 |
| 应急工作职责 | 由现场值班领导或班组长指挥，组织现场人员利用应急物资开展应急救援工作；在保证自身安全的情况下，抢救伤员并做好受伤人员的先期急救处置工作。 |
| 应急处置程序 | 坍塌事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥小组汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。 |
| 应急处置措施 | 1、坍塌事故发生后，现场人员应向周围人员呼救，同时利用电话、对讲机等通讯工具向现场负责人汇报，讲清楚事故发生的地点、现场情况、有无人员受伤或掩埋。 2、发生坍塌事故时，应立即停止作业，工作人员撤离现场，清点人员数量，确认作业区域是否有工作人员被掩埋，以及掩埋人员的数量、位置。 3、如发现有人员被坍塌物料掩埋，由第一现场目击者和作业现场人员大致判断人员掩埋位置，人体部分掩埋时，迅速清除人员周围坍塌的物料。 4、在矿山、原材料堆场作业时发生坍塌事故，人体全部淹没或掩埋较深的，立即调用工程机械配合人工挖掘。 5、抢救中如遇巨石，人工处理有困难时，现场指挥人员调集吊车进行吊运，在接近被埋人员时，必须停止机械作业，改用人工挖掘，防止误伤被埋人员。 6、当发现人身体躯干时，先清除头部及胸口处物料，由现场救援人员或现场专业医疗人员用清水清洗伤者耳鼻和嘴巴处污泥，立即进行吸氧。 7、救出伤员后，对受伤程度较轻的伤员进行简易包扎、止血或简易骨折固定后 送医院进行救治。 8、对受伤程度较重、呼吸和心跳都已停止的伤员，应立刻采用“口对口人工呼 吸法”和“胸外心脏挤压法”进行抢救。并及时送医院救治。 9、救援人员抢救过程中应穿戴好必要的防护用品，确保自身安全。 |
| 注意事项 | 1、在救援过程中，应本着”以人为本”、“救人优先”、“防止事态扩大”的原则进行，应尽可能在第一时间内达到现场、抢救伤亡人员。 2、在抢救伤亡人员过程中，要考虑事故现场有无对影响自身安全的危险因素存在，必要时要正确佩戴防护用品。 3、对伤亡人员进行心肺复苏时，要领要正确，要一直坚持到医务人员到来为止，不得中途放弃。 4、在向公司应急领导小组和社会应急救援力量报告时，应详细将事故发生的地点、人员伤亡情况、事故大致损失、现场处置和救援等情况进行报告，同时要做好急救车辆的引导。 5各类应急器材和救援设施应配备齐全，并处于常备状态。 6、应急救援结束后，要防止坍塌，造成二次事故。 |

- 附表一 公司应急领导小组成员通讯联系表

| 序号 | 姓名 | 部门 | 联系电话（手机号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饶家良 | 厂长 | 15778520999 |  |
| 2 | 王旭 | 装载机司机 | 15884710182 |  |
| 3 | 陈军华 | 烧窑 | 19960878895 |  |
| 4 | 斯顺东 | 机修 | 13340760428 |  |
| 5 | 余忠琼 | 会计 | 18381768333 |  |
| 6 | 王秦 | 叉车 | 15181729144 |  |
| 7 | 仁大勇 | 下料 | 13118287158 |  |
| 8 | 钟月兰 | 开机 | 17765578912 |  |
| 9 | 吴发容 | 发水 | 17781299012 |  |
| 10 | 张玉兰 | 补砖 | 17781295879 |  |

- 附表二 应急救援外部通讯表

| 项目 | 部门 | 第一联络方式 | 第二联络方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上级 部门 | 仪陇县人民政府 | 0817-7222778 |  |
| 上级 部门 | 仪陇县生态环境局 | 0817-7216196 |  |
| 上级 部门 | 仪陇县经济商务和信息化局 | 0817-7222937 |  |
|  | 仪陇县交通运输局 | 0817-7222405 |  |
|  | 仪陇县公安局 | 7228707（工作时间） | 7229110（非工作时间） |
| 上级 部门 | 仪陇县县应急管理局 | 0817-7222203 |  |
| 外援 部门 | 仪陇县消防救援局 | 0817-7222119 | 蒲德才13696219333 |
|  | 仪陇县人民医院 | 0817-7226384（金城） | 0817-7216082（新政） |
|  | 仪陇县应急救援指挥中心 | 0817-7222778 |  |
|  | 仪陇县应急管理办公室 | 0817-7215916 |  |
|  | 仪陇县永乐中心卫生院 | 0817-7766019 | 13699668160（杨） |
|  | 永乐镇政府 | 0817-7766057 | 13989182591（谢） |
|  | 永乐镇派出所 | 0817-7766110 | 13989185778（许） |
|  | 永乐镇檬子梁村 | 13350278823 | 晏永贵 |
|  | 火警 | 119 |  |
|  | 急救 | 120 |  |
|  | 报警 | 110 |  |
| 公司内部 | 值班电话 | 18381768333 |  |

- 附录三 应急救援物资表

管理人：王旭             联系方式：13350664500

| 名称 | 数量 | 备注 | 贮存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 15 | 具 | 救援物品储存柜 |  |
| 应急药箱 | 1 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 应急车辆 | 1 | 辆 | 川R10B00(电话：15778520999) |  |
| 对讲机 | 4 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 手电筒 | 4 | 把 | 救援物品储存柜 |  |
| 铁锹 | 2 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 铁铲 | 2 | 个 | 职工宿舍、办公区 烧结窑旁 |  |
| 防火沙池 | 2 | 个 | 厂区现场 |  |
| 消防水池 | 2 | 个 | 厂区现场 |  |
| 绝缘手套 | 2 | 双 | 救援物品储存柜 |  |
| 担架 | 1 | 个 | 救援物品储存柜 |  |
| 消防防护服 | 1 | 套 | 救援物品储存柜 |  |
| 环保防护服 | 1 | 套 | 职业健康医务室 |  |
| 应急救援桶 | 4 | 个 | 办公室、应急救援物资储存柜 |  |
| 防尘防毒口罩 | 6 | 个 | 应急救援物资储存柜 |  |
| 防护鞋 | 2 | 双 | 救援物资库房 |  |
| 柴油发电机 | 1 | 台 | 20KW，配电房旁 |  |

- 附图四 厂区平面图

- 附图五 周边环境示意图

- 附件六 规范化格式文本

安全生产事故接报登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故详细情况 |  |
| 报告人姓名 |  |
| 报告人联系方式 |  |
| 接报后处理 |  |
| 备注 |  |

接报人：

接报人：

接报时间：       年     月    日     时     分

安全生产事故处理登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故主要原因 |  |
| 事故经过 |  |
| 事故责任分析及整改防范措施 |  |
| 人员伤亡及处理情况 |  |
| 部门处理意见 | 签字： 日期： |
| 安全设备部处理意见 | 签字： 日期： |
| 公司处理意见 | 签字： 日期： |

安全生产事故报告

单位：

| 事故、事件名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发生时间 |  | 发生地点 |  |
| 事故、事件发生经过： 调查人： 日期： 讲述人： 日期： |  |  |  |
| 现场证据： 调查人： 日期： |  |  |  |
| 事故发生原因分析： 参加分析人员： 日期： |  |  |  |
| 采取的纠正措施： 批准人： 日期： 实施人： 日期： |  |  |  |
| 纠正措施实施效果验证： 验证人： 日期： |  |  |  |
| 对责任人的处理结果： |  |  |  |