仪陇县二道加油站

突发环境事件应急预案

应急预案版本号：20190101号

生产经营单位名称：仪陇县二道加油站

应急预案名称：突发环境事件应急预案

编制单位名称：仪陇县二道加油站

2019年4月发布                      2019年4月实施

仪陇县二道加油站发布

前  言

突发环境事件不同于一般的事件，具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，容易对环境造成严重污染和破坏，给人民的生命和国家财产造成重大损失。为有效防范突发环境事件的发生，及时、有效处置可能发生的各类重大、特大环境污染事件，保障人民群众身体健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《四川省突发环境事件应急预案》、《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》等法律法规、规定及规范性文件的要求，制定《仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案》。预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强对危险化学品的贮存、运输、使用等各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防突发环境事件为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立企业防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由仪陇县二道加油站制定，由企业法人批准发布并实施。

仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案

发 布 令

依据《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关要求，结合仪陇县二道加油站环境情况，特制订《仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案》，明确了产生环境污染事件的危险性、保障措施、预防和预警、应急响应及救援措施、应急监测、培训和演习、保障措施等内容。

经企业会议通过，现批准发布《仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案》，企业各部门主管负责人及安全环境管理人员应熟悉本预案内容，加强对员工的培训教育，搞好应急救援队伍建设，落实好应急救援物资准备，在企业发生环境污染事故时，能迅速、有效的控制所发生的事故及其可能引发的各类衍生、次生事故，确保事故发生后各项应急救援工作能够高效、有序的进行，最大限度地减少事故造成的环境污染。

本预案自发布之日起施行。

仪陇县二道加油站（盖章）

负责人（签名）：

签发日期：二〇一九年四月

仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案

编制说明

《仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案》是为认真贯彻落实《中华人民共和国突发事件法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规精神，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）的有关内容和要求，有效防范企业突发环境事件的发生，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，保护员工的生命，减少公司财产的损失，降低对周边环境的破坏程度，结合公司的实际情况下编制的，是在充分相关专家意见的基础上形成的，现就预案编制的有关情况做以下说明。

一、预案编制的目的和依据

为了在环境污染事故发生后及时予以控制，防止事故蔓延，有效地组织抢险和救助，将事故危害降到最低，同时警戒企业防微杜渐。公司从企业自身安全生产、保护环境的目标出发，组织编制《仪陇县二道加油站项目突发环境事件应急预案》。以实现一旦有环境污染事故发生，企业即可按照本应急预案所提出的程序和操作方法，紧张有序的实施救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保护生态环境。

《突发环境事件应急预案》是依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理办法》等法律法规和有关规定编制的，同时参照《上海市企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南》、《企业突发环境事件风险分级方法》，结合我公司实际情况，经过多次讨论修改完成的，具有较强的针对性、规范性和可操作性。

二、预案的编制原则

编制本预案我们坚持了以下几个基本原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。把保障全体职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发环境事件造成的人员伤亡作为首要任务。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事件防范和处理能力。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使突发性环境污染事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围与社会影响相适应。

（3）依靠科学，依法规范。采用先进技术，听取各方面的意见和建议，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为本公司和其他公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

三、预案编制程序

1、成立应急预案编制小组：

组长：公司总经理

成员：公司员工

2、收集相关资料：

工程设计资料、环评报告、安全评价资料、公司规章制度、事故应急预案相关法律法规、事故应急预案编制资料、危险化学品相关标准、技术规范等。

3、进行预案编制

应急预案编制小组通过收集到的相关资料为企业编制完善的突发环境事件应急预案。

4、专家评估

具有资质的专家对企业应急预案进行评估。

5、评估通过后专家组长提供评估意见及签字。

6、按专家意见修改预案。

四、适用范围

本预案适用于仪陇县二道加油站项目人为或不可抗力造成的废水、废气、固体废物等环境污染事件；在生产和管理过程中发生的爆炸、燃烧等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故及其他严重污染事故。

五、事件分级

按照环境污染事故的严重性和紧急程度共分为三级。分别为一般环境污染事故（A级）、较大环境污染事故（B级）、重大环境污染事故（C级）。

六、应急预案种类

本企业的突发环境事件应急预案包括：1、环境污染事故应急预案；2、风险评估报告；3、应急资源调查报告。

七、应急预案主要内容

本预案的编制内容主要分为九个部分，即：基本情况调查、环境风险评估、应急组织机构与职责、预防和预警、应急响应、应急终止、善后处置、应急保障和预案管理等。

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急工作原则	3

1.5 编制程序	4

2 企业概况及周边外环境	6

2.1 企业基本情况概况	6

2.2 区域环境情况	6

2.3 企业周边环境及保护目标	9

2.4 企业风险源基本情况	12

3 环境污染风险源情况和环境影响	15

3.1 环境污染风险源识别	15

3.2 物质风险识别	15

3.3 突发环境影响及应急措施	15

4 应急组织机构与职责	17

4.1 应急组织机构	17

4.2应急组织机构职责	18

4.3 组织体系框架描述	21

5 应急设施（备）与物资	22

5.1 应急设施（备）与物资的准备	22

5.2 应急设施（备）的启用程序	23

6 报警、联络、信息发布方式	24

6.1 企业内部报警	24

6.2 向外部报警	24

6.3 突发性环境事件报告方式与内容	24

6.4 通报可能受影响的区域说明	24

6.5 有效的联系方式	24

7 应急响应和措施	26

7.1 突发环境事件分类	26

7.2 分级应急响应启动条件	26

7.3 分级应急响应程序	26

7.4 指挥和协调	27

7.5 应急措施	27

7.6 信息报告和发布	31

8 应急监测	33

8.1 事故监测项目	33

8.2 监测区域	33

8.3 区域应急监测能力	33

9 应急终止	34

9.1 应急终止的条件	34

9.2 应急终止的程序	34

9.3 应急终止后的行动	34

10 后期处置	37

10.1 善后处置	37

10.2 调查与评估	37

10.3 恢复重建	37

11 应急保障	39

11.1 应急物资保障	39

11.2 应急队伍保障	39

11.3 财力保障	39

11.4 通信保障	40

11.5 技术保障	40

11.6 应急后勤保障	40

11.7 医疗卫生保障	40

11.8 应急培训	40

11.9 应急演练	41

11.10 联运机制	42

12 奖励与责任追究	44

12.1 奖励	44

12.2 责任追究	44

13 附则	45

13.1 名词术语	45

13.2 预案的管理与更新	45

13.3 预案实施时间	45

14附件	46

附件一 企业突发环境事件内部应急队伍及联系方式	46

附件二 企业突发环境事件外部应急救援单位及联系方式	46

附件三 应急装备及物资清单	47

附件四 信息接收标准化文本	48

15 附图	49

附图一 地理位置及交通位置图	49

附图二 企业总平面布置图	50

附图三 外环境关系及保护目标分布图	51

附图四 紧急疏散线路图	52

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为了积极应对可能发生的突发环境事件，有序、高效地组织指挥事故抢险救援工作，依据国家相关法律、法规，结合企业实际情况制定了《仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案》，通过预案实施防止因组织不力或现场救护工作混乱延误事故应急，最大限度地保护员工及周边群众的健康和安全，防止环境污染、减少财产损失。

本预案应急救援组织拥有的资源和方法可以处理可能发生的各种紧急情况，提高仪陇县二道加油站对突发环境事件的防控和应急反应能力，将突发环境事件所造成的环境污染和生态破坏损失降低到最小程度，一旦发生事故能够及时抢险和救援，在短时间内使事故得到有限控制，保障企业员工和周边群众的健康和安全。

## 1.2 编制依据

  - 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

  - 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年8月31日修订，2014年12月1日施行）；

  - 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日施行）；

  - 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2008年修订，2009年5月1日施行）；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008年2月28日修订，2008年6月1日施行）；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2015年8月29日修订，2016年1月1日施行）；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第23号，2015年4月24日修订）；

  - 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日施行）；

  - 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日）；

  - 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

  - 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

  - 《突发环境事件信息报告办法》（环保部令〔2011〕17号）；

  - 《突发环境事件调查处理办法》（环保部令〔2014〕32号）；

  - 《突发环境事件应急管理办法》（环保部令〔2015〕34号）；

  - 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

  - 《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发[2013]85号）；

  - 《环境保护部突发环境事件信息报告情况通报办法（试行）》（环办[2010]141号）；

  - 关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

  - 《四川省环境污染事故行政责任追究办法》（四川省人民政府令第189号）；

  - 《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（川环发[2013]163号）；

  - 《四川省环境保护厅<关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案管理>的通知》（川环办发[2015]76号；

  - 《四川省突发环境事件应急预案》（2013年修订）；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

  - 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

  - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

  - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

  - 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

  - 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

  - 《危险化学品名录》（2015年版）；

  - 《国家危险废物名录》（2016年版）；

  - 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

  - 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

  - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

  - 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

  - 《 化 学 品 分 类 、 警 示 标 签 和 警 示 性 说 明 安 全 规 程 》（GB20576-GB20591）；

  - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

  - 《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

  - 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）；

  - 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

  - 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（参照.QSY1190-2009）；

  - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

  - 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

  - 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）；

其他相关的法律、法规和规章等。

## 1.3 适用范围

本预案适用于仪陇县二道加油站（以下简称“企业”）。

## 1.4 应急工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间的协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥部全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

（4）坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

（5）坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

## 1.5 编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010] 113号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号的规定进行，其编制程序见图1-1：

成立编制小组、选定负责人

编制准备工作

基本情况调查

危险辨识与分析

应急能力评估

应急资源分析

应急能力分析

编制应急预案

预案评审与发布更新

预案实施

图1-1 环境应急预案编制程序图

# 2 企业概况及周边外环境

## 2.1 企业基本情况概况

仪陇县二道加油站拟投资 500 万元实施《加油站迁建项目》，本搬迁地址位于仪陇县二道镇童治桥村，总占地面积为 1708m2。加油站共设置 5 个容积均为 30m3 埋地油罐，其中 0#柴油罐2 个、92#汽油罐 2 个、95#汽油罐 1 个，总容积 150m3，实际容积 120m3（柴油容积折半计）。加油岛 4 个，并配备 4 台双枪双油品加油机，主要设施有站房、加油棚及附属设备设施。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014 修订版规定要求，本次迁建加油站属于二级加油站。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订版）的要求，本项目建设应进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理目录》的要求，项目属于 124 加油、加气站，故本项目应编制环境影响报告表。按照国家环保法律、法规要求，通过对项目所在地区环境进行现状调查，并在对项目相关资料进一步整理和分析的基础上，根据环境影响评价技术导则等有关技术规范编制完成了《加油站迁建项目环境影响报告表》，并呈报主管部门审批。

## 2.2 区域环境情况

### 2.2.1 地理位置

### 仪陇县位于四川省东北部，在东经 106°13′~106°52′，北纬 31°11′~31°39′，东邻平昌、营山，南衔蓬安，西同阆中、南部接壤，北与巴州、阆中毗邻。东西延绵 61.35 公里，南北宽 56.7 公里，面积 1767 平方公里，境内 S2 城成巴高速、巴广渝高速和阆仪营高速贯通， 与成都、重庆、西安等大城市交通方便，县城距省城成都市十陵镇 276 公里，距南充市 71 公里。

### 本项目位于仪陇县二道镇童治桥村，其地理位置见附图 1。

### 2.2.2 水文特征

仪陇县境里有大小溪河104条，总长600多公里。嘉陵江自县西北平头乡的古鸭滩进入县境，东流西弯，转山绕坝，蜿蜒流经16个乡（镇），由县西南猫儿溪流出县境，境内流程长达89公里，年过境水量220.2亿立方米。流域面积占全县幅员面积90%，嘉陵江上游兴建的马回电站栏河大坝享有“千里嘉陵第一坝”的美称。

### 2.2.3 地形地貌及地质

仪陇县地处四川盆地东北部，米仓山南缘低山，川中丘陵过渡地带，根据《中华人民 共和国公路自然区划图》属“西南潮暖区”的“四川盆地中湿区”，县区地势由东北向西 南倾斜，地形以低山为主，丘陵次之，低山主要分布在北部、西北部与东北及东部，海拔 在 309～793m。相对差高 200～400m，东北部立山场附近的立山寨海拔 793m，为全县最高点，低山区山体多由砂岩组成，略向东南倾斜，属单面山地貌，县境南部、西南部为丘陵 区，主要分布于土门、复兴一带及其南侧地区，占全县总面积的 33.65％，海拔 308～500m， 相对高差 50～200m，在长期浸蚀作用下山顶浑圆，多辟为耕地，丘陵之间分布许多狭长的坝子，最大的有新政坝、新寺坝、芝芝坝、岐山坝等为县境主要水田区，新政环山乡石鸭 子为嘉陵江出境处，海拔 309m，为县境最低点，东北与西南，最大相对高差为 484m。

本区内地质构造简单。据区域地质资料，场地地处仪陇—巴中莲花状构造的中心地带， 区内地层为水平岩层，褶皱不发育，无断裂构造。根据地表调绘，场内及邻近未发现滑坡、泥石流、断层等不良地质作用。依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录 A 的标定及川震防发[2009]117 号《四川省汶川地震灾区各市、县、乡镇地震动参数一览表》，本勘察场地抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值 0.05g，设计地震第一组，地震动反应谱特征周期为 0.40s。场地地势开阔，地形起伏，无可液化地层分布，但局部地段堰、塘区分布有软土、腐殖土，基岩埋藏起伏较大地段分布岩土混合地基，根据规范 GB50011-2010 第 4.1.1 条，场地处于建筑抗震一般地段。

### 2.2.4 气象与气候

仪陇县位于四川盆地东北部，嘉陵江中游，属中亚热带季风湿润气候，气候温和，具有冬暖、夏长，霜期短，四季分明，热量充足，雨量充沛，雨热同季的气候特点。年平均气温 15.6℃左右，最热月平均气温 25.9℃，最冷月平均气温 5.0℃，历年极端最高气温 37.1℃，极端最低气温-5.7℃。年平均降水量 1081.6mm，但分布不均，其中 5-10 月降水量 890.9mm， 占全年降水量的 82%。年平均相对湿度 76%，最小相对湿度 7%，年平均无霜期 293 天，全年日照时数 1530.3 小时，占可照时数的 35%。年平均蒸发量为 1187.4mm，年雷暴日数 34.6 天，主要气象灾害有干旱、高温、暴雨洪涝、大风、雷暴、冰雹、寒潮、低温阴雨等

## 2.3 企业周边环境及保护目标

### 2.3.1 企业周边环境

### 项目位于仪陇县二道镇童治桥村，根据现场勘查可知，项目外环境关系如下： 项目东侧紧邻 S203，170m 处为散户（2 户，约 5 人）；项目东南侧 28m 处为居民区（10 户，约 30 人）；项目南侧紧邻农田，26m 处为居民点（1 户，约 4 人），38m 处为二道派出所（约 15人），80m 处为二道卫生院；项目西侧紧邻农田，33m 处为仪陇河，145m 处为散户（3 户，约 9 人）；

### 2.3.2环境保护目标

环境风险范围内的环境保护目标见表2-1。

表2-1 环境风险范围内的环境保护目标一览表

| 名称 |  | 与本项目位置关系 |  | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| 环境空气 | 散户 | 东侧 | 170m | 2 户，约 5 人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 居民区 | 东南侧 | 28m | 10 户，约 30 人 |  |
|  | 居民点 | 南侧 | 26m | 1 户，约 4 人 |  |
|  | 二道派出所 | 南侧 | 38m | 约 15 人 |  |
|  | 二道卫生院 | 南侧 | 80m | 20 张床位 |  |
|  | 散户 | 西侧 | 145m | 3 户，约 9 人 |  |
|  | 散户 | 西北侧 | 118m | 3 户，约 9 人 |  |
|  | 散户 | 西北侧 | 186m | 6 户，约 18 人 |  |
|  | 居民区 | 北侧 | 18m | 13 户，约 40 人 |  |
| 声环境 | 散户 | 东侧 | 170m | 2 户，约 5 人 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准 |
|  | 居民区 | 东南侧 | 28m | 10 户，约 30 人 |  |
|  | 居民点 | 南侧 | 26m | 1 户，约 4 人 |  |
|  | 二道派出所 | 南侧 | 38 | 约 15 人 |  |
|  | 二道卫生院 | 南侧 | 80m | 20 张床位 |  |
|  | 散户 | 西侧 | 145m | 3 户，约 9 人 |  |
|  | 散户 | 西北侧 | 118m | 3 户，约 9 人 |  |
|  | 散户 | 西北侧 | 186m | 6 户，约 18 人 |  |
|  | 居民区 | 北侧 | 18m | 13 户，约 40 人 |  |
| 地表 水 | 仪陇河 | 西侧 | 33m | / | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类标准 |

- 2.3.3 环境功能区、环境质量标准及污染物排放标准

（1）环境功能区

企业所在区域所属环境功能区详见表2-2。

表2-2  区域所属环境功能区

| 编号 | 功能区区划 | 建设项目所属类别及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水功能区 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 |
| 2 | 大气环境功能区 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 环境噪声功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 |

（2）环境质量标准

①环境空气质量标准

区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。主要指标见表2-3。

表2-3  环境空气质量标准主要指标值

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 150μg/Nm3 |  |
|  | 小时平均 | 500μg/Nm3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/Nm3 |  |
|  | 日平均 | 80μg/Nm3 |  |
|  | 小时平均 | 200μg/Nm3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/Nm3 |  |
|  | 日平均 | 150μg/Nm3 |  |

②水环境质量标准

区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值参见表2-4。

表2-4  地表水环境质量标准限值（单位：mg/L）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | Ⅲ类标准 |
| pH | 6～9（无量纲） |
| COD | ≤20 |
| DO | ≥5 |
| 氨氮 | ≤1.0 |
| 总磷 | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |
| BOD5 | ≤4 |

③声环境质量标准

本项目属于2类和4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a标准，相关质量标准限值见下表2-5。

表2-5 项目区域声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类 别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（3）污染物排放标准

①废气

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

表2-6   大气污染物综合排放标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

②废水

项目生产过程中无生产废水排放，生活污水经化粪池收集后用作周边农作物的施肥，不外排。若废水外排，则项目区域内废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的一级标准，具体指标见下表：

表2-7     项目水污染物排放标准     单位：mg/L

| 污染物 | 浓度限值 | 标准来源及类别 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的一级标准 |
| COD | ≤100 |  |
| NH3-N | ≤15 |  |
| 动植物油 | ≤10 |  |
| SS | ≤70 |  |

③噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类功能区标准，具体限值详见下表。

表2-8   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  | 标准来源及类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 4类 | 70 | 55 |  |

④固体废物

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关标准。

## 2.4 企业风险源基本情况

### 2.4.1 企业营运期工艺流程及产污环节

图2-1工艺流程及产污环节图

- 2.4.2 工艺排污及污染防治措施

结合项目工程流程及产污环节，项目生产过程中产生的污染物如下所示：

| 项 目 | 产污源点 |  | 污染物名称 | 处理前产生量及浓度 | 处理后产生量及浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工 期 | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | 1m3/d | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 0.6m3/d | 0 |
|  | 营运期 | 职工、司乘人员 | 生活污水 | 260.61t/a | 0 |
|  |  | 场地冲洗 | 场地冲洗废水 | 155.125t/a | 0 |
| 废气 | 施工 期 | 施工过程 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械 | 施工机械废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 卸油、加油过程 | 非甲烷总烃 | 1.64t/a | 0.348t/a |
|  |  | 机动车辆 | 机动车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 车辆行驶 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 固体废弃物 | 施工 期 | 施工过程 | 废包装材料 | 0.2t | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 5kg/d | 0 |
|  | 营运期 | 职工、司乘人员 | 生活垃圾 | 2.92t/a | 0 |
|  |  | 加油作业过程 | 沾油废物 | 0.015t/a | 0 |
|  |  | 隔油池 | 隔油池废油 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 油罐清洗 | 废油渣 | 0.6t/a | 0 |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 0.4t/a | 0 |
| 噪声 | 施工 期 | 施工机械 | 机械设备噪声 | 83-100dB（A）之间 | 昼间＜70dB，夜间不施工 |
|  | 营运 期 | 车辆、加油设备 | 车辆噪声、设备 噪声 | 各类噪声源强在 55-80dB（A）之间 | 昼间＜60dB，夜间＜50dB |
| 主要生态影响： 本项目施工期周围生态环境是有一定的影响，但在做好施工管理的基础上对周围生态影响不大，随着本项目竣工这些影响将随之消失。营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 3 环境污染风险源情况和环境影响

## 3.1 环境污染风险源识别

### 3.1.1 环境风险识别目的

主要对可能发生的风险事故进行分析，找出存在危险的环节、认识可能发生的危险程度、分析预测事故后果，从而有针对地采取预防和应急措施，最大程度降低其危害。

### 3.1.2 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A列示的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，企业所使用的主要原辅材料为柴油、汽油，原材料为危险化学品等危险物质；项目是给车辆及机械加油项目，属于危险物质。

因此项目涉及危险化学品，构成重大风险源。

## 3.2 物质风险识别

本项目危险物质主要是防漏处理系统出现故障，泄漏事故排放，即大量汽柴油逸出，导致厂区汽柴油污染地下水及引发火灾事故，对本项目员工及周围住户以及区域大气、水环境造成负面影响。

## 3.3 突发环境影响及应急措施

根据企业使用的原辅料、设备及环保设施等情况分析可知，可能发生的事故主要包括两类：火灾、废气事故性排放（即非甲烷总烃超标排放）。

1、火灾

企业发生火灾的原因可能是明火引燃、引爆，或者放火、电气原因等引起火灾。

2、废气事故性排放（即非甲烷总烃超标排放）

废气处理系统出现故障导致事故排放，即非甲烷总烃超标排放，达到爆炸条件，导致加油站内员工、附近居民和植物均受到不同程度的影响。

突发环境事件应对措施

1、非甲烷总烃超标排放的影响及应对措施

（1）影响

无机性非甲烷总烃超标的情况可能有以下几种：①废气处理系统停止工作；②除尘设备不能正常等；③管道发生破裂。

仪陇县二道加油站废气主要为非甲烷总烃，当污染物超标排放时会导致加油站员工过多吸入非甲烷总烃，过度的非甲烷总烃暴露可能引起鼻子、喉咙和上呼吸道的刺激，从而导致员工出现肺部病变，如引起支气管哮喘、混合性尘肺等。另外，非甲烷总烃与空气混合，能形成可燃的混合气体，当其浓度和氧气浓度达到一定比例时若遇明火或高温物体，极易着火，可发生非甲烷总烃爆炸，其危害性十分巨大。燃烧后的非甲烷总烃，氧化反应十分迅速，它产生的热量能很快传递给相邻非甲烷总烃，从而引起一系列连锁反应。

（2）措施

① 一旦出现污染物超标情况应立即将人员转移至空旷地，保持空气流通，尽量往地势较高的地方转移。若有人员出现严重不适现象，应迅速拨打120，将相关人员及早送医院救治。不适人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

② 及时停止生产，切断污染物外排路径，并由佩带有防尘面罩的人员泡沫处理废气等。

③ 加强通风。

2、火灾影响及措施

（1）影响

火灾事故除产生大气污染外，还会伴生消防废泡沫灭火剂和消防废水。消防废水应当由消防水池收集，不得随意排入自然环境污染水体。

（2）措施

① 企业配备手提式干粉灭火器；保证消防水池有水。

② 加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生；

③ 制订发生事故时迅速撤离事故现场人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。

④ 严禁吸烟，严禁带入明火及火种。

⑤ 使用防爆型的通风系统和设备。

# 4 应急组织机构与职责

## 4.1 应急组织机构

### 4.1.1 日常管理机构

仪陇县二道加油站设立事故应急救援小组，负责日常应急管理，应急救援小组队伍组成：

应急领导小组总指挥：张永智

应急领导小组副总指挥：唐新国

各小组组长：邓洪容、李玖灵、周红霞、杨伦军、陈丽华

表4-1  应急小组成员应急及联系方式

| 姓名 | 应急职务 | 公司职务 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张永智 | 应急领导小组总指挥 | 总经理 | 13708276921 |
| 唐新国 | 应急领导小组副总指挥 | 员工 | 18581708181 |
| 邓洪容 | 抢险救灾组长 | 员工 | 17781275363 |
| 李玖灵 | 医疗救护组长 | 员工 | 15181771588 |
| 周红霞 | 安全警戒组长 | 员工 | 15681052652 |
| 杨伦军 | 后勤通信联络组长 | 员工 | 13980312005 |
| 陈丽华 | 事故善后处理组长 | 员工 | 13508276921 |

4.1.2 现场应急救援机构

企业成立生产安全、消防安全应急救援指挥部，指挥部设在企业应急办公室，应急组织机构见图4-1。若救援小组组长不在加油站内，发生事故时由应急办公室主任担任临时总指挥，全权负责事故应急救援工作。

应急救援领导小组总指挥：张永智

应急领导小组副总指挥：唐新国

抢险救灾组

医疗救护组

安全警戒组

后勤通信联络组

事故善后处理组

图4-1    突发环境事件应急组织机构图

## 4.2应急组织机构职责

### 4.2.1应急救援小组职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

（3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（5）发布和解除应急救援命令信号

（6）全盘组织指挥应急救援队伍开展事故应急救援行动、善后处理，生产恢复；

（7）负责及时向上级有关部门（公安消防、安监、环保、质检、卫监）报告发生的事故；

（8）及时通报友邻单位，告知灾情程度、风向等事故情况，必要时向有关单位发出支援请求；

（9）负责组织或协调上级主管部门对事故的调查处理。

### 4.2.2现场应急救援指挥机构职责

（1）应急救援总指挥

1）组织制订事故应急预案；组织修订和批准发布预案。

2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

3）确定现场指挥人员，决策现场救援方案；

4）协调事故现场有关工作；

5）确认响应级别，批准应急响应的启动与终止；

6）批准事故信息的上报工作，争取外部救援力量的支授；

7）当事故扩大时，协助外部救援力量进行抢救，请求启动上一级应急预案，接受政府的指令和调动；

8）组织应急预案的演练；

9）负责保护事故现场及相关数据；

10）事故发生时，下令疏散无关人员，当事故危及应急人员安全时，果断下令应急人员疏散；

11）当事故扩大时，报告仪陇县安全生产监督管理局和外部救援机构，并通知周边单位；

12）组织事故后期处置工作；

13）按要求配足应急救援设施、装备、物资，指定管理责任人；

14）指定专人负责应急信息的发布，批准审查信息发布的内容；

15）当发生较大或重大突发事件时，协助政府救援部门或相关部门开展应急救援。

（2）应急救援办公室

1）协助总指挥开展应急救援工作；

2）指挥协调现场的抢险救灾工作；

3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

4）事故状态下负责人员、物资调配，应急队伍的指派落实；

5）当总指挥因故不在时，代行总指挥职能。

（3）抢险救灾组

1）组长应第一时间赶到事故现场，组织事故发生岗位或作业场所的人员及时对事故进行处置；

2）救援受困人员，对发生故障的设备、管道进行抢修；

3）了解各种抢修工具、器械、配件的用途、存放地点、数量，并妥善保管；

4）负责事故现场的清理；

5）负责火灾现场事故的扑救、处理；同时冷却着火点邻近的危险目标，有条件时转移危险物品，事故扩大时应及时撤离现场；

6）负责消防器材、消防系统的启用和保障其运行；

7）负责保障事故现场，及时处理消防供水设施和管网的故障；

8）组长负责全组责任分工，统筹全组应急任务的开展；

9）当公安消防队到达事故现场后，听从消防队的指挥，做好协调、引导工作；

10）配合上级政府应急救援组织开展应急救援工作。

（4）医疗救护组职责

1）负责组织在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，负责临时包扎、冲洗、人工呼吸等，护送受伤人员至急救室治疗；

2）组织医护人员、器材进入指定地点；

3）配合专业医疗队伍对事发现场进行防尘、防毒处理；

（5）安全警戒组职责

1）组长应第一时间赶到事故现场；

2) 负责组织员工选择就近安全通道、出口迅速撤离事故现场到预定集合地点集合；在各安全通道和安全出口维持秩序，指导并确保所属责任区域员工能迅速有序安全地撤离；事故现场周边交通管制和疏导，引导外部救援单位车辆进入厂区，保障救援交通顺畅，维持现场秩序；

3）负责警戒区域内重点目标，重点部门的安全保卫；

4）负责警戒区域的治安巡查；安全通道、出口的日常检查，确保安全通道、出口畅通；

5）疏散事故地点无关人员和车辆，禁止一切与救援无关的人员进入警戒区域；

6）维持员工疏散集合地的治安秩序；

7）配合上级政府应急救援组织开展应急救援工作；

（6）后勤通讯组职责

1）迅速联系应急组织机构各相关负责人，并根据应急指挥部命令拉响报警器、通知加油站内所有员工紧急疏散；必要时通知企业附近人员疏散；

2）根据应急指挥部的决定负责向“119”、“110”等或相关政府职能部门知会情况，请求支援；

3）事故状态时负责各应急救援队伍、应急救援指挥部之间的通讯畅通，负责灾后检查修复通讯设备工作；

4）配合上级政府应急救援组织开展应急救援工作。

（7）事故善后处理组职责

1）核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时上报；

2）负责受伤人员的安置，遇难人员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作；

3）负责处理事故影响区域内的外部单位的赔偿等后期处理工作；

4）组织包括恢复运营、灾后重建等善后处理工作。

## 4.3 组织体系框架描述

（1）事故应急指挥部设在企业内办公室。

（2）最早发现事故者应立即向应急指挥部办公室和有关部门报警并采取一切办法，切断事故源。

（3）各级人员接到报警后，迅速通知有关部门，查明原因，应急指挥部组织有关人员迅速赶往事故现场。

（4）指挥部成员到达事故现场后，根据事故分级情况，迅速向有关部门报告事故情况，并做出事故危害面扩大的预测和处理。并按照预案处理程序镇静指挥， 有效控制和消除事故，防止环境污染事故扩大。

（5）发生事故单位查明原因，提出抢救处理具体措施。

（6）抢险人员配戴好防护器具和用品到达现场，按照指挥部的指令，协助事故单位迅速切断事故源和排除现场的防火防爆物品。

（7）处置人员到现场后，迅速设立隔离区，严禁无关人员进入禁区，并按照指挥部指令，组织好人员的撤离。

（8）各部门应协助抢险队，迅速处理相关事故设备设施，以防事态扩大。

# 5 应急设施（备）与物资

5.1 应急设施（备）与物资的准备

结合企业的实际情况以及已取得的环评批复，针对以火灾、污染物事故排放导致爆炸等风险事故，须准备的应急设施（备）及物资如下：

5.1.1 应急设施

事故应急池。

5.1.2 应急设备及物资

（1）个人防护装备

个人保护装备种类：过滤式面具、空气呼吸器、防护服、防护鞋。

（2）灭火装备

干粉灭火器、砂土以及水泵、水管等消防水装置等。

（3）通讯设备

直拨和企业内固定电话、手机、对讲机。企业应急物资清单见附件3。

5.1.3 应急设施物资保障

应急设备及物资的安置应采用就近原则，备足、备齐、定置明确，能够保证现场应急处理人员在第一时间内启用。

所有应急救援设备设施和物资实行专人管理，定点定量存放，消防设施、消防器材由企业后勤保障人员专门负责管理，每年初制定严格的检查保养计划，按月、季、半年不同周期分类对所有应急设施器材进行检查，及时补充和维修维护，确保各处应急器材物资的数量和性能满足随时使用的需要。

应急物资器材更新补充和维修维护、商业财产保险、工伤保险等费用列入年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。

一旦发生事故，应急指挥部各成员及小组所需的事故应急救援工作经费不受预算限制，由企业内财务部门落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。

5.1.4 其它保障

（1）制度保障

安全保卫值班制度；安全技术操作规程；安全教育培训制度；安全检查制度等。

（2）治安保障

事故发生后，应急指挥部根据警戒治安应急程序，组织开展应急过程的警戒治安工作：

1）应急指挥机构应根据事故现场的实际需要，启动警戒治安程序。必要时，申请镇上派出所的援助与协调。

2）当启动扩大级应急时，警戒人员应根据上级指挥机构的要求，结合发生事故的位置、性质、风向、预警级别和范围，确定警戒治安区域范围和方案，组织人力投入警戒治安应急工作。

3）根据现场人员疏散情况，尽量减少进入危险区域的人数，保障警戒人员自身安全。

4）根据上级指挥机构的指令，向应急人员传达解除预警的指令，协助疏散安置人员，指导群众返回，维护群众返回过程的秩序。

（3）医疗保障

1）距离项目最近的医疗点为二道镇卫生院，若发生火灾或爆炸等严重事故，可将病人运送到该医院救治，若伤情严重，将伤者送往仪陇县人民医院进行救治。

2）根据事故已经或可能造成的伤亡情况，设置现场临时医疗救护点。并根据上级指挥机构的指令，向应急人员传达解除预警的指令，转移伤病人员，撤销现场临时医疗救护点。

3）企业为员工购买工伤保险及商业保险，及时缴纳保险费。

5.2 应急设施（备）的启用程序

事故发生后，消防灭火产生的消防废水直接进入应急事故池处理，处理达标后再进入外环境。消防废水禁直接排入自然水体，污染水体。

6 报警、联络、信息发布方式

6.1 企业内部报警

企业内部事故发现方式只能通过人为观察检查发现，一定发生突发环境事件，企业办公室立即响应，应急或联络外界救援组织。

6.2 向外部报警

一般发现突发性环境事件后，应在1小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向相关专业主管部门报告，紧急情况下，可以越级上报。联系方式见附件2。

6.3 突发性环境事件报告方式与内容

根据突发事故的情况，突发性环境事件的报告通常分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、可能转化方式和趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

6.4 通报可能受影响的区域说明

仪陇县二道加油站位于仪陇县二道镇童治桥村，外环境关系简单。但发生较大的突发性环境污染事故时可能会对周边环境造成一定的影响，故在突发性环境事故发生后，需通报可能受到影响的区域，及相应的应当措施等。

6.5 有效的联系方式

（1）24小时有效的报警装置

119、110。

（2）24小时有效的内部、外部通讯联络手段

24小时有效的内部、外部通讯联络手段见附件1、附件2。

7 应急响应和措施

7.1 突发环境事件分类

根据《国家突发环境事件应急预案》中规定：按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级），较大环境事件（III级）和一般环境事件（IV级）四级。结合仪陇县二道加油站的实际情况，企业的突发环境事件属于一般环境事件（IV级）。

7.2 分级应急响应启动条件

根据环境污染事故危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事故应急行动分为加油站内级和外部救援两个级别，各级突发环境事故应急响应启动条件见表7-1。

表7-1  响应分级

| 事故现象及危害程度 | 响应级别 |
| --- | --- |
| 1、企业内部小范围起火，可采用手提式灭火器扑灭的； 2、废气处理系统故障，导致废气超标排放的； | Ⅱ（加油站内级） |
| 1、企业内部大范围起火，火势凶猛，火情无法控制的； 2、厂房坍塌，导致人员伤亡的； | Ⅰ（外部救援） |

7.3 分级应急响应程序

根据企业突发环境事件的类别、级别和影响程度，并结合应急响应启动条件，分为加油站内级和外部救援两个级别的应急响应程序；

（1）二级救援（加油站内级）

1）发生事故后，加油站内人员启动应急预案，自觉组成应急救援组织进行抢险。

2）应急救援小组应迅速查明事故源部位、原因，能以切断电源、事故源等处理措施而消除事故的，则应自救为主，如事故源不能自己控制的应通知相关人员和部门进入救援。

3）指挥部成员到达现场后，同事故发生部门查明判断事故危害程度，并立即做出应急策略。

4）安全警戒组组员到达现场后，应选择就近安全通道、出口迅速撤离事故现场到预定集合地点集合；并在各安全通道和安全出口维持秩序，确保所属责任区域员工能迅速有序安全地撤离；事故现场周边交通管制和疏导，引导外部救援单位车辆进入加油站，保障救援交通顺畅，维持现场秩序；

5）抢险救灾组到达现场后，根据指挥部下达的抢险抢修指令，迅速进行现场抢险和设备抢修，控制事故以防止事故扩大。

6）在事故得到控制后，在应急办公室主任的指挥下，立即成立事故专门处置小组，调查事故原因及落实防范措施和抢修方案，并组织抢修，尽快恢复正常生产。

（2）一级救援（外部救援）

当企业发生重、特大事故，经企业实施现场应急救援预案未能有效控制事故，可能涉及企业以外人员生命安全和环境污染时，应采用有线广播、机动车移动广播等方式告之企业员工和周边居民撤离。应急救援指挥部应立即通知仪陇县环保局、仪陇县应急管理局、仪陇县消防大队等应急救援单位、机构请求援助。各应急救援单位、机构联系方式见附件2。

7.4 指挥和协调

企业应急指挥决策机构是应急领导小组，环境突发事故发生后，由发现者上报，报告给相应级别的应急事故领导小组，请示相应级别的领导小组指挥制度，应急事故领导小组对信息进行分析、请专家咨询处置意见、对可能发生的环境危害进行评估，并由应急指挥领导小组协调各部门工作。

7.5 应急措施

7.5.1 事故现场处置措施

（1）火灾急救处理

1）发现险情的人员应在第一时间报告应急指挥部，转移火险、火警点附近危险物品及易燃、可燃物品，并组织消除火警/火险。情况严重者，立即送相关部门医治。

2）利用现场灭火器材进行扑救，同时用砂袋等堵塞雨水排放口，停止生产。争取在火灾事故的初发阶段控制火势或扑灭火灾。

3）组织救援小组，封锁现场，疏散人员；

4）当火势无法控制，一时不能扑灭时，应迅速采取措施控制火势稳定燃烧；

5）当消防队赶赴现场后，应主动配合消防人员进行扑救，避免火灾扩大。

6）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程序和采取必要的处理；

7）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改防范措施和应急方案。

（2）废气处理系统事故排放应急处理

1）一旦出现污染物超标情况应立即将人员转移至空旷地，保持空气流通，尽量往地势较高的地方转移。若有人员出现严重不适现象，应迅速拨打120，将相关人员及早送医院救治。不适人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

2）及时停止生产，切断污染物外排路径，并由佩带有防尘面罩的人员喷水降尘等。

3）加强加油站通风。

7.5.2 环境保护目标应急措施

（1）可能受影响区域、水体的说明

企业发生不可控制火灾事故、环境污染事故，如果不能及时控制，造成环境污染事故，可能对附近小河沟的水质造成污染。

（2）可能受影响区域人员疏散的方式、方法、地点

当发生不可控制事故后，可能受影响的区域是周边敏感点。

当发生不可控环境污染事故后，企业应急小组人员将在第一时间电话通知周边人员紧急疏散。

疏散方式、方法：

①口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散；

②广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家；

③在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域；

④对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员；

7.5.3 抢险、救援及控制措施

应急救援分队到达事故现场后，应急分队队长安排应急人员穿戴好防护用品，至少2~3人为一组集体行动。首先查明事故现场有无人员伤亡，以最快速度受伤人员脱离现场，由应急救护队进行救治，严重者尽快送医院抢救。同时迅速对事故现场进行勘察，将现场事故情况及时向指挥部汇报。

指挥长组织专家组根据调查和监测结果，分析污染事故影响范围，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，将现场情况向应急领导小组报告。并命令各应急救援队立即开展救援立即切断污染源；督促和协调相关部门和单位实施应急处置措施；进行现场隔离、受污染区域的确定与封锁；组织各相关部门、事故发生单位，按各自的职责实施对事故发生区的管理和救援；根据污染事故的性质、特点，向员工告知应采用的安全防护措施；在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定员工疏散的方式，组织员工安全疏散撤离，撤离的集合地点为企业办公楼前；做好舆论宣传工作。污染事故扩大时按照有关规定和程序报请仪陇县环保局、仪陇县应急管理局、仪陇县消防大队等相关单位请求支援予以支持，保证突发污染事故应急处置工作的顺利进行。

企业应急领导小组紧急调集和征集有关人员、物资、交通工具以及相关设备、装备；保证应急处理所需的物资、经费。

现场抢险救援组根据现场火警火势情况，在做好个人防护的情况下进行消防灭火处理。现场抢险救援组分三个批次人员进行接替操作，确保应急分队人员的人身安全。

为减少大气污染，现场抢险救援组可采用水枪向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量氮气，破坏燃烧条件。

（1）扑救初期火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，现场抢险救援组应使用适当移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

（2）对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。火灾若造成易燃液体外流，现场抢险救援组人员立即用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流，将物料导向安全地点。必要时用沙袋或其他材料等堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

（3）火灾扑救。选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火势被控制以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。

环境监测组到达事故现场后组织开展现场应急监测，迅速监测查明空气中污染物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对事故下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，确定污染原因、污染类型及污染程度。

医疗救护队按照指挥长的决定与应急分队配合，立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时联系急救中心，送往医院抢救。

现场急救处理可采取以下措施：

（1）迅速将伤员脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏骤停时立即进行心脏按摩；

（2）当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水疱弄破，患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

安全疏导警戒组按照指挥长决定负责治安和交通指挥、组织纠察、在事故现场周围设岗、划分禁区并加强警戒和巡逻检查等工作。警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒；除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。同时进行紧急疏散，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

紧急疏散时应注意：

（1）应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

（2）不要在低洼处滞留；

（3）要查清是否有人留在着火区；

通讯联络组按照指挥部决定在应急救援过程中随时迅速向主管上级环保、安监等部门报告事故救援情况。当事故无法控制时，并有大量有害气体扩散时，联络通讯队应迅速与办公室、村委会联系，由村委会组织居民进行疏散。

在事故抢险过程中尽量采取沙土掩埋及使用灭火器的办法灭火，防止使用大量水造成新的污染物产生，必须使用水进行灭火或处理现场产生的废水全部通过雨污网管道进入事故池。事故结束后按照规范处理废水，确保废水在处理后达标排放，严防未经处理的废水直接排放。

现场抢险救援组抢险抢修人员根据指挥长的抢修指令安排，在做好个人防护的情况下进行，在应急分队人员的配合下，迅速进行设备抢修，控制事故以防事故扩大。

注：若事故扩大，有外援救助时，指挥长由外援单位最高长官担任，企业应急小组总指挥带领应急小组共同进行应急救援。

7.6 信息报告和发布

7.6.1 报告时限和程序

突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应在1小时内向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查，紧急情况下可以直接报告市办公厅或市生态环境局。在确认重大（级）环境事件后，由政府在1小时内报告区级、市级相关专业主管部门，特别重大（级）环境事件立即报告国务院相关专业主管部门，并通报其他相关部门。具体报告程序如下：

- 发现事故的工作人员通过移动电话首先向企业内应急办公室进行报告，对事故发生的时间、位置、种类（如火灾、厂房坍塌等）、危害方向、灾难状况（伤亡情况、火势情况等）等进行简要汇报。

表7-2  应急领导小组名单及联系方式

| 姓名 | 应急职务 | 公司职务 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张永智 | 应急领导小组总指挥 | 总经理 | 13708276921 |
| 唐新国 | 应急领导小组副总指挥 | 员工 | 18581708181 |
| 邓洪容 | 抢险救灾组长 | 员工 | 17781275363 |
| 李玖灵 | 医疗救护组长 | 员工 | 15181771588 |
| 周红霞 | 安全警戒组长 | 员工 | 15681052652 |
| 杨伦军 | 后勤通信联络组长 | 员工 | 13980312005 |
| 陈丽华 | 事故善后处理组长 | 员工 | 13508276921 |

（2）发生人员伤亡事故依法如实上报仪陇县应急管理局和公安局；发生燃烧等火灾事故必须如实上报仪陇县应急管理局、仪陇县消防队；发生废气事故排放事故必须如实上报仪陇县应急管理局、仪陇县环保局。

表7-3  外报单位通讯联络表

| 联系部门及人员 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 仪陇县应急救援指挥中心 | 0817-7222203 |
| 仪陇复兴镇派出所 | 0817-7866110 |
| 仪陇县应急管理局 | 0817-7222203 |
| 仪陇县公安局 | 110 |
| 仪陇县环保局 | 0817-7222220 |
| 南充市生态环境局 | 0817-2666156 |
| 仪陇县消防大队 | 119 |
| 仪陇县水务局 | 0817-7216881 |
| 南充市水务局 | 0817-2222919 |
| 南充市应急管理局 | 0819-2222419 |
| 南充市环境监测站 | 0817-2226071 |
| 南充市公安局 | 0817-2800154 |

7.6.2 报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在群众中造成不利影响。

初报可用电话或直接报告，主要内容包括；环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员伤亡情况、危害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

8 应急监测

环境监测组在第一时间迅速组织监测人员赶到现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、监测项目和监测方法等），及时开展针对环境污染事件的环境应急监测工作，对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

应急监测首先确定污染物现场应急监测方法和标准；污染物实验室监测方法和标准；应急监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等；可能受影响区域的监测布点和频次；监测人员的防护措施；内部、外部应急监测分工说明。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境事件的发展和污染物的变化情况，作为应急决策的依据。

8.1 事故监测项目

废气事故排放

监测项目：非甲烷总烃

8.2 监测区域

大气环境：企业周边环境敏感保护目标，见附图3。

地表水环境：附近小河沟

8.3 区域应急监测能力

风险事故发生后，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，应立即请求仪陇县环境监测站支援。

仪陇县环境监测站建立了环境应急监测系统，制定了应急监测预案，落实了相关责任人员。当本项目发生风险事故时，针对各种污染因子，仪陇县环境监测站的设备、人员配置等能够满足风险应急监测。若发生事故，应根据事故可能涉及的范围确定监测方案，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

采样分析：仪陇县环境监测站负责事故区域环境空气、地表水监测采样分析。现有管理、操作等方面进行改进的措施。

9 应急终止

- 9.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定的限值以内；

（3）事故所造成的危害已经彻底消除且无继发的可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施使事故可能引起的长期后果趋于合理且尽量低的水平。

- 9.2 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急监测组应根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

- 9.3 应急终止后的行动

- 9.3.1 污染监测和治理

事故等到控制后，由企业应急小组配合专业监测队伍对事故现场及周边进行污染监测，确定现场有无污染物遗留。事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。

- 9.3.2 企业运营恢复

事故现场清理工作由企业应急指挥小组主导完成，主要完成以下工作，方可恢复运营。

- 转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

- 应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

- 维修或更换有关设备。

- 清理或修复污染场地。

- 9.3.3 现场清洁净化和环境恢复

现场清洁净化和环境恢复是为了防止危险物质的传播，去除暴露于有毒有害化学品环境场所的污染，对事故现场和受影响区域的个人、求援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化以及对受污染环境的恢复。

- 9.3.3.1 净化和恢复的方法

（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场和环境中的污染物料。

（2）处理：对应急行动人员使用过的衣服、工具、设备等进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其它物品集中储藏，必要时作为危险废物处理。

（3）物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收或处理。

（5）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染区全部围起来以免污染扩散，污染物质待适当时机处理。

- 9.3.3.2 现场清洁计划和环境恢复计划

（1）清洁净化计划

在危险区上风向设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其他人员严禁入内。清洁净化队员根据现场污染物的性质和事故现场情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，清洁净化工作结束并经检测安全后，其他人员方可进入。

（2）环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时的气象条件，明确事故污染的环境区域。由应急技术专家组牵头对污染区域进行现场检测分析，根据污染环境中涉及污染的程度、当时的天气和当地人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。

根据实际情况，对污染区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护装具，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或用活性炭、木屑等具有吸附能力的物质吸附回收后转移处理，也可用喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

- 9.3.4 事故总结和责任认定

事故得到控制后，由企业组织人员对事故进行总结和责任认定,总结工作包括：

①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。

③防止以后不发生类似事件，对现有管理、操作等方面进行改进的措施。

# 10 后期处置

## 10.1 善后处置

应急终止后对现场污染物进行后续处理，对应急仪器、设备进行维护、保养，进行撤点、撤离和交接程序，逐步恢复企业的正常运营秩序。

（1）进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标；

（2）污染物处理严格按照有关法律法规进行；

（3）组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（4）对紧急调集、征用的人力、物力按规定给予补偿；

（5）应建立工伤保险机制，及时与社会保险局取得联系。对突发环境事件造成伤亡的人员应及时进行医疗救助或给予抚恤。

## 10.2 调查与评估

突发环境事件处置结束后，事故救援指挥部指导有关部门或突发环境事件发生部门查找事件原因，总结经验教训，防止类似事件再次发生。有关部门对环境污染治理、生态恢复等问题进行调查评估并编写评估总结报告。

评估总结报告应包括以下主要内容：

（1）突发环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息内容是否真实，时机是否得当，对公众心里产生了何种影响；

（8）需要得出的其他结论等。

## 10.3 恢复重建

（1）对事件造成的设备、设施、管道、构筑物、道路等损坏的，根据实际情况进行修补、维护或更换等。

（2）事故善后处理组负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态；必要时对应急预案进行修订、完善。

（3）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃物质，清理或修复污染场地。

（4）由企业应急指挥领导小组对事故恢复重建情况进行评估，达到恢复运营要求时，恢复正常运营。

# 11 应急保障

## 11.1 应急物资保障

仪陇县二道加油站的应急设施、装备和器材如表11-1所示。

表11-1 应急物资和设备储备目录

| 类别 | 名称 | 数量 | 规格型号或用途 | 管理负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信 系统 | 应急电话 | 3台 |  | 各部门负责人 |
| 消防 设施 | 消防锹 | 3把 |  |  |
|  | 干粉灭火器 | 15具 | 手提式 |  |
|  | 室外消防栓 | 1个 | 100/65-1.6 |  |
|  | 沙袋 | 15个 | 抢险使用 |  |
|  | 沙、土 | 1m3 | 抢险使用 |  |
| 安全 防护 | 安全帽 | 8个 | 抢险使用 |  |
|  | 消防防护服 | 2套 | 抢险使用 |  |
|  | 防护鞋 | 2双 | 抢险使用 |  |
| 警示 设施 | 安全警示带 | 3卷 |  |  |
|  | 警戒线标识用品及 标识牌 | 2套 |  |  |
|  | 公告牌 | 10块 |  |  |
|  | 应急照明灯 | 10个 |  |  |
| 医疗 救护 | 应急药箱 | 1个 |  |  |
| 抢险 机械 | 装载机 | 根据使用需要确定数量，抢险使用，可就近租赁。主要用于发生大型事故后对残留物进行装运使用。(企业不设置) |  |  |
|  | 载重车 |  |  |  |
| 其他 | 潜水泵 | 1台 |  |  |
|  | 手电筒 | 5只 |  |  |

## 11.2 应急队伍保障

企业建立了突发性环境污染事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事件处置措施的预备应急力量；保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、监测等现场处置工作。

## 11.3 财力保障

企业应急专项经费主要来源于安全费用，主要用于应急器材维护及购置、应急培训，应急演练，事件发生后的救护、监测等处理费用。企业财务要按月计提安全费用，设立专用账户，专款专用，保证应急状态时应急经费及时到位。

## 11.4 通信保障

建立信息通信系统及维护方案。有关应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。值班人员认真坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗，各应急人员手机须保持24小时畅通。

应急工作相关联的单位：仪陇县环境保护局、仪陇县应急管理局、仪陇县公安消防大队。

## 11.5 技术保障

建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

## 11.6 应急后勤保障

由后勤善后组采购和统一管理应急方案要求所需的应急设施、设备和药品，由综合协调组制定应急设施、设备和药品的发放计划和布置点位，并形成应急装备分布图。由该组定期对应急设施、设备和药品进行检查和维护，根据检查情况和现场变更情况及时更换和补充应急装备。

## 11.7 医疗卫生保障

企业位于仪陇县二道镇童治桥村，在需要医疗救援的情况下，应及时联系二道镇卫生院以得到及时医疗救援。企业内应常备绷带、纱布、急救药箱、防尘面具等常用医疗急救药品、器材，并由企业人员专人专管。

## 11.8 应急培训

### 11.8.1 企业职工人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训企业职工，发生各级危险废物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

培训主要内容：

（1）安全运营规章制度、安全操作规程；

（2）防火、防尘、防毒的基本知识；

（3）使用过程中异常情况的排除、处理方法；

（4）事故发生后如何开展自救和互救；

（5）事故发生后的撤离和疏散方法。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

### 11.8.2 应急救援队伍的培训

对企业应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

培训主要内容：

（1）了解、掌握事故应急救援预案内容；

（2）熟悉使用各类防护器具；

（3）如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

（4）事故现场自我防护及监护措施。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

### 11.8.3 应急指挥机构的培训

邀请应急救援专家，就企业危险废物、火灾等方面事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

### 11.8.4 公众教育

企业将负责对邻近地区开展公众教育、培训和发布企业安全的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险废物事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

### 11.8.5 培训计划

企业应编制《预案》的简明手册，定期组织《预案》的培训，学习、掌握预案的内容，确保事故的状态下，能正确启动预案及处置事故。

## 11.9 应急演练

### 11.9.1 演练分类

组织指挥演练：由应急指挥部总指挥和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练。

单项演练；由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练。

综合演练；由应急救援指挥组按应急救援预案要求，开展的全面演练。

### 11.9.2 演练内容

加油站发生火灾、非甲烷总烃及污水等泄漏的应急处置抢险；

通信及报警信号的联络；

急救及医疗；

应急抢救处理；

水质监测与化验；

防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

各种标志、设置警戒范围及人员控制；

加油站内交通控制及管理；

泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

事故的善后工作。

### 11.9.3 演练范围

企业及周边受影响区域。

### 11.9.4 演练频次

组织指挥演练由应急救援领导小组组长每年组织一次；

单项演练由应急办公室主任每半年组织一次；

综合演练由应急指挥小组指挥每年组织一次。

### 11.9.5 演练方案

企业应结合本预案，针对企业风险源，编制事故专项预案及现场处置方案，提出具体的应急演练方案及应急监测计划，定期组织演练，根据演练情况，发现问题及不足之处适时修订预案。

## 11.10 联运机制

企业应根据《国家突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）做好《仪陇县二道加油站突发环境事件应急预案》编制或修订工作，组建突发环境事件应急队伍，备足应急物资及装备，定期培训、学习及演练，并做好演练记录。

企业与地方政府环保行政主管部门应全面建立应急联动长效机制，从以下几个方面入手：

一、企业应高度重视环境安全防控工作，不断加大环境应急管理投入，强化环境应急能力建设，确保地方政府环保行政主管部门对企业环境应急管理工作的不断推进。

二、地方政府环保行政主管部门对企业开展环境风险和隐患排查整治工作，企业积极配合整治。最终将整治情况及时上报告主管部门，并申请环保验收。

三、加强监测预警，建立健全环境风险防范体系。地方政府环保行政主管部门开展企业排污监测，企业建立健全环境监测制度，实行企业排污超标预警机制。

四、企业与地方政府环保行政主管部门之间的相互联系方式应长期有效。若企业联系方式发生变更，企业应及时上报地方政府环保行政主管部门；若地方政府环保行政主管部门联系方式发生变更，应通知或发函的形式告知企业。

# 12 奖励与责任追究

## 12.1 奖励

由突发环境事件应急副总指挥负责对突发环境事件处置工作进行总结、评估，对在处置工作中做出突出贡献的集体和个人，根据企业相关规定进行表彰或奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救突发环境事件有功，使企业财产及周围环境免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

## 12.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员给予相应处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不按照规定报告、通报突发环境事件真实情况的。

（2）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

（3）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

（4）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

（5）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（6）有其他危害应急工作行为的。

# 13 附则

## 13.1 名词术语

环境事件：指由于违反环境保护法律、法规的经济、社会活动和行为以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，经济社会与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急预案：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行为，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急响应：事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

泄漏处理：泄漏处理指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

中毒：机体受毒物作用出现的疾病状态。

## 13.2 预案的管理与更新

随着应急救援相关法律法规的规定、修改和完善，设施变更、法人变更、部门职责及应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新问题时，应急预案需及时更新。

预案每三年至少修订一次并同时进行评审，实现持续改进。

## 13.3 预案实施时间

本预案自发布之日起施行。

# 14附件

## 附件一 企业突发环境事件内部应急队伍及联系方式

表14-1    企业内部应急响应有关人员联系通讯表

| 姓名 | 应急职务 | 公司职务 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张永智 | 应急领导小组总指挥 | 总经理 | 13708276921 |
| 唐新国 | 应急领导小组副总指挥 | 员工 | 18581708181 |
| 邓洪容 | 抢险救灾组长 | 员工 | 17781275363 |
| 李玖灵 | 医疗救护组长 | 员工 | 15181771588 |
| 周红霞 | 安全警戒组长 | 员工 | 15681052652 |
| 杨伦军 | 后勤通信联络组长 | 员工 | 13980312005 |
| 陈丽华 | 事故善后处理组长 | 员工 | 13508276921 |

## 附件二 企业突发环境事件外部应急救援单位及联系方式

表14-2    外部应急救援单位及通讯

| 联系部门及人员 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 仪陇县应急救援指挥中心 | 0817-7222203 |
| 仪陇复兴镇派出所 | 0817-7866110 |
| 仪陇县应急管理局 | 0817-7222203 |
| 仪陇县公安局 | 110 |
| 仪陇县环保局 | 0817-7222220 |
| 南充市生态环境局 | 0817-2666156 |
| 仪陇县消防大队 | 119 |
| 仪陇县水务局 | 0817-7216881 |
| 南充市水务局 | 0817-2222919 |
| 南充市应急管理局 | 0819-2222419 |
| 南充市环境监测站 | 0817-2226071 |
| 南充市公安局 | 0817-2800154 |

## 附件三 应急装备及物资清单

表14-3    应急物资及设备一览表

| 类别 | 名称 | 数量 | 规格型号或用途 | 管理负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信 系统 | 应急电话 | 3台 |  | 各部门负责人 |
| 消防 设施 | 消防锹 | 3把 |  |  |
|  | 干粉灭火器 | 15具 | 手提式 |  |
|  | 室外消防栓 | 1个 | 100/65-1.6 |  |
|  | 沙袋 | 15个 | 抢险使用 |  |
|  | 沙、土 | 1m3 | 抢险使用 |  |
| 安全 防护 | 安全帽 | 8个 | 抢险使用 |  |
|  | 消防防护服 | 2套 | 抢险使用 |  |
|  | 防护鞋 | 2双 | 抢险使用 |  |
| 警示 设施 | 安全警示带 | 3卷 |  |  |
|  | 警戒线标识用品及 标识牌 | 2套 |  |  |
|  | 公告牌 | 10块 |  |  |
|  | 应急照明灯 | 10个 |  |  |
| 医疗 救护 | 应急药箱 | 1个 |  |  |
| 抢险 机械 | 装载机 | 根据使用需要确定数量，抢险使用，可就近租赁。主要用于发生大型事故后对残留物进行装运使用。(企业不设置) |  |  |
|  | 载重车 |  |  |  |
| 其他 | 潜水泵 | 1台 |  |  |
|  | 手电筒 | 5只 |  |  |

## 附件四 信息接收标准化文本

表14-4    突发环境事件信息接收、处理、上报单

| 上报人 |  |  | 所在部门 |  | 上报人电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事发地点 |  |  | 事发时间 |  | 上报时间 |  |
| 事发经过 |  |  |  |  |  |  |
| 采取的先期处置措施 |  |  |  |  |  |  |
| 接警部门 |  |  | 接收人 |  | 接收时间 |  |
| 处理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 处理部门 |  |  | 处理时间 |  | 应急终止时间 |  |
| 启动应急响应等级 |  |  |  |  |  |  |
| 采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 后期处置措施 |  |  |  |  |  |  |
| 应急能力评估 |  |  |  |  |  |  |

# 15 附图

## 附图一 地理位置及交通位置图

项目所在地

## 附图二 企业总平面布置图

## 附图三 外环境关系及保护目标分布图

## 附图四 紧急疏散线路图

出口