仪陇县二道加油站

突发性事故、事件应急救援预案

火灾爆炸应急预案

单位名称：仪陇县二道加油站

签发人 ：张永智

仪陇县二道加油站（公章）     发  布

火灾爆炸应急预案

1　总则

1.1　编制目的

为了全面贯彻落实“以防为主，防消结合”的消防工作方针，规范仪陇县二道加油站火灾爆炸应急管理工作，提高消防灭火应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置能力，预防和控制次生灾害的发生，保障企业员工和公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，促进仪陇县二道加油站全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

本预案是仪陇县二道加油站总体应急预案的重要组成部分，在公司和地方政府应急管理部门的领导下，建立和运行应急管理体系。

1.2　编制依据

本预案依据宪法和以下主要法律法规：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国防震减灾法

中华人民共和国防洪法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国集会游行示威法

中华人民共和国消费权益保护法

中华人民共和国产品质量法

危险化学品安全管理条例

生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

仪陇县二道加油站总体应急预案

1.3  适用范围

本预案适用于仪陇县二道加油站。

1.4  应急工作原则

1.4.1  以人为本，减少危害。切实履行仪陇县二道加油站的管理、监督、协调、服务职能，把保障员工和公众的生命和健康作为首要任务，调用所需资源，采取必要措施，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

1.4.2  居安思危，预防为主。高度重视安全生产，对重大安全隐患进行评估、治理，努力减少未遂事件的发生，长抓不懈，防患未然。增强忧患意识，坚持常态与非常态相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

1.4.3  统一领导，分级负责。在应急指挥中心的统一领导下，建立健全应急体制，落实应急职责，在“谁主管，谁负责”的前提下，实行应急分级管理制度，充分发挥各级应急机构的作用。

1.4.4  依法规范，加强管理。依据国家法律法规、仪陇县二道加油站管理制度，在应急工作中，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强应急管理，使应急工作规范化、制度化、法制化。

1.4.5  整合资源，协同应对。整合企业现有应急资源，实行区域联防制度，充分利用社会应急资源，实现组织、资源、信息的有机整合，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

1.4.6  依靠科技，提高素质。利用先进的监视、监测、预警、预防和应急处置等技术及装备，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高处置突发事件的科技含量和指挥水平，避免发生次生、衍生事故；加强宣传和培训教育工作，提高广大员工自救、互救和应对各类突发事件的综合素质。

1.5分级

按照应急事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素对火灾爆炸事件分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。

1.5.1  符合下列条件之一的，为Ⅰ级事件：

a）一次造成10人（含10人）以上死亡，或50人（含50人）以上受伤，或1000万元以上直接经济损失；

b）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置50000人以上；

c）火势长时间（≥24小时）未能有效控制，并造成周边生产设施大面积停产，可能引发重大次生灾害事件；

d）成品油运输船舶火灾爆炸，致使重要港口严重损毁，或油品泄漏导致水面火灾，致使主要航道封航12小时以上；

e）油品运输火车火灾爆炸，致使铁路设施严重损毁，主干线行车中断24小时以上。

1.5.2  符合下列条件之一的，为Ⅱ级事件：

a）一次造成3~9人死亡，或10~49人受伤，或500~1000万元直接经济损失；

b）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置5000~50000人；

c）火势长时间（≥1小时，<24小时）未能有效控制，可能造成周边生产设施大面积停产；

d）油品运输船舶火灾爆炸，致使重要港口严重损毁，或油品泄漏导致水面火灾，致使主要航道封航6~12小时；

e）油品运输火车火灾爆炸，致使铁路设施严重损毁，主干线行车中断12～24小时；

f）虽然未发生达到以上条件的事件，但经过公司对现场事件发展趋势的危害分析和风险评估，确认为可能达到Ⅱ级事件条件的事件。

1.5.3  符合下列条件之一的，为Ⅲ级事件：

a）一次造成2人以下死亡，或9人以下受伤，或者大于5万元直接经济损失；

b）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置5000人以下；

c）火势短时间（<1小时）未能有效控制，可能造成周边生产设施大面积停产；

d）油品运输船舶火灾爆炸，致使重要港口严重损毁，或油品泄漏导致水面火灾，致使主要航道封航1-6小时；

e）油品运输火车火灾爆炸，致使铁路设施严重损毁，主干线行车中断12小时以下；

f）分公司经危害分析、风险评估确认的Ⅲ级事件。

1.5.4  符合下列条件之一的，为Ⅳ级事件：

a）一次5万元以下直接经济损失；

b）各基层单位经危害分析、风险评估确认的Ⅳ事件。

火灾爆炸应急预案

电器火灾

地下卧式油罐火灾

加油机火灾

油罐车卸油作业火灾

辅助部位火灾

加油车辆火灾

加油站周边火灾

火灾爆炸类型分类

1.6  应急启动条件

加油站及相邻周边发生火灾爆炸事件时，均应立即启动本预案。

1.7  应急终止条件

下列条件同时满足时，终止应急响应：

a)现场已得到有效处置，导致次生、衍生事件的隐患已消除；

b)受伤人员得到妥善救治；

c)环境污染得到有效控制；

d)社会影响减到最小；

e)政府及省、市、县主管部门、二道镇政府应急处置已经终止。

2 组织机构与职责

2.1组织机构

应急小组组长：站长（当站长不在时，由当班管理人员担任）

应急小组成员：邓兴蓉、周红霞、李玖灵（当班员工）

2.2人员分工

a)按当班人员配置及火灾爆炸处置要求，当班人员（卸油时包括驾押人员）进行分工（站长或当班管理人员现场指挥，第一发现人对初期火灾在站内大声呼救的同时，实施现场扑救；营业室内或便利店员工视情报警、切断电源等；其他人员参与灭火或警戒）。各站根据自身实际进行初步分工：

b)站长或当班管理人员为现场指挥，兼灭火员、报警员。报警员，根据火情大小，在必要时向有关部门报警，报警员必须熟记报警的联络电话：火警119、急救120，治安110、交通事故122等电话。必要时到路口引导外援力量和消防车入站参战，确保消防道路畅通，并增援灭火。

c)加油员甲：为警戒员、灭火员，加强火灾现场及加油站进出口周围的警戒。严格做好交通管制工作，禁止无关人员及车辆的出入站内。根据火情，收集消防器材，保证灭火器材充足，增援灭火。

d)加油员乙：为疏散员、灭火员，听从组长指挥，组织现场车辆、无关人员疏散，迅速撤离现场，直至站外。根据火情，收集消防器材，保证灭火器材充足，增援灭火。

2.3主要职责

2.3.1应急小组组长

a)向当班人员下达应急启动指令，切断所有电源、关闭所有进出油闸阀，停止一切加油和收卸油作业；

b)指挥现场义务消防员使用相应灭火器材到达着火点扑救。

c)指挥其余义务消防员准备灭火器材到达着火点救援。

d)在履行上述职责的前提下，视火场扑救情况参加扑救灭。

e)在短时间内初起火灾未扑灭情况下，视火情的发展态势、难易控制程度及时通知帐管员报警，请求支援。

f)支援到达之前，继续组织实施扑救和控制，并组织人员疏散和警戒。

h)火灾扑灭后，保护好火灾现场。

j)火灾事故后参与事故的调查。

2.3.2当班领班

a)发生火灾事件时,迅速利用就近报警设施、设备报警或呼叫。

b)在站长、管理人员不在加油站的情况下，履行站长指挥职责。

c)在确保自身和他人安全的情况下，立即采取紧急措施控制事态。

2.3.3加油员

a)发生火灾事件时,迅速利用就近报警设施、设备报警或呼叫；

b)在确保自身和他人安全的情况下，立即采取紧急处置措施。

2.3.4驾押人员

a)听从加油站指挥；

b)配合做好灭火应急处置；

c)重点加强对油罐车的紧急处置。

3 应急响应

3.1应急报告

3.1.1  加油站发生火灾爆炸事件，第一发现人立即大声呼叫，向站长报告。

3.1.2  应急小组组长接报后根据火灾爆炸事件严重程度分级向上级公司应急组织报告，紧急情况下可越级报告，并视情向公安消防部门报警。

3.1.3  应急报告应包括但不限于以下内容：

a）事发加油站名称，事件类别；

b）事件发生的时间、地点；

c）事件发生的初步原因；

d）事件经过和处置情况；

e）现场人员状况，人员伤亡、失踪及撤离情况；

f）事件对周边自然环境影响，是否造成环境污染；

g）事件对周边社会人员的影响情况，是否涉及社会人群或造成社会人员生命财产威胁和影响。

h）现场气象、海况、地貌等自然环境条件；

i）请求上级单位协调指示事项；

j）报告人单位、姓名、职务和联系电话。

具体报告内容见本预案专项应急预案。

3.1.4  应急报告报送以书面报告为主，必要时和有条件的可采用影音、影像的形式。情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后再书面报告。

3.2  应急指令

当发生重大突发火情事件时，按照加油站总体预案下达指令，启动该应急预案。

4 现场应急处置指导原则

按照国家和行业标准规范制定的火灾爆炸抢险方案，在实施过程中，坚持“以人为本”、“先救人、后救火”、“先控制、后扑救”的指导原则。

4.1  事故发生后应采取的工艺处理措施

4.1.1  发生事故后，立即停止加油，指挥车辆及无关人员迅速离开；

4.1.2  终止加油站内一切生产作业活动，关闭所有油品输送闸阀；

4.1.3  疏散事故现场易燃易爆物品，防止次生事故发生；

4.1.4  派员立即到站门口设置警戒并迎接消防车的到来。

4.2  人员紧急疏散、撤离

应急小组组长对事故场所、设施及周围情况进行监控、分析，决定是否下达现场人员紧急撤离命令。同时，通知周围居民和无关人员撤离。

4.3  危险区的隔离

对事故现场周围实行警戒，对无关人员及车辆进行紧急疏散，指定员工在路口引导外来力量和公安消防车入站参战，确保消防道路畅通，禁止无关人员及加油车辆的进入。

4.4  灭火预案分类

a)电气火灾的扑救。

b)地下卧式油罐火灾的扑救。

C)加油车辆火灾的扑救。

d)加油机火灾的扑救。

e)油罐车卸油作业火灾的扑救。

f)辅助部位火灾的扑救。

g)对邻近单位火灾情况的处置。

4.4.1  电器火灾处置

a)发生电气火灾，现场员工首先应立即切断电源，然后用二氧化碳灭火器扑灭；电器火灾严禁使用泡沫灭火器或水来扑灭。在使用二氧化碳灭火器时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

b)配电间起火，立即关掉总电源，用二氧化碳灭火器进行扑救。

c)当无法切断电源时，应在确保人员不触电的情况下、用二氧化碳灭火器直接向闸刀、开关、电线上的火源喷射灭火剂，创造条件，尽快切断电源，然后全面灭火。

d)其他员工疏散人员和车辆并拉好警戒线。

e)在自身灭火力量不足的情况下，应迅速向119报警。

4.4.2  地下卧式油罐灭火处置

a)加油员应立即停止加油，领班关掉总电源；

b)如果地下卧罐操作井处油蒸汽燃烧时，火势较小时，首先立即用石棉被盖住起火口；火势较大，人员不能靠近时，加油站员工应马上站在上风处用35kg干粉灭火器对着火处根部进行扫射；

c)应急小组组长作现场指挥，对加油车辆进行疏散并设置警戒线；营业员应立即向119报警，当消防队赶到时应立即配合消防队进行灭火。

4.4.3  加油车辆等灭火处置

a)凡加油现场车辆着火应立即挂枪或取卡停止加油加气，立即灭火并大声呼叫，营业员迅速关断加油机电源。

b)车辆发动机着火,立即停止加油，用灭火器灭火，同时将车推离危险区。

c)油箱口着火,立即停止加油，先用石棉被覆盖油箱窒息灭火，同时根据火情，可再取用灭火器灭火。

d)敞口容器着火,可用干粉或泡沫灭火器灭火，也可用石棉被覆盖容器口，窒息灭火。

e)在自身灭火无力控制的情况下，应迅速向119报警。

4.4.4  加油机起火处置

凡加油机着火应立即挂枪或取卡停止加油，立即灭火并大声呼叫，营业员迅速关断加油机电源。

a)加油机起火,加油员应立即停止加油，现场员工或领班关掉总电源，让司机驾车远离加油区，加油员迅速用灭火器进行扑救。

b)加油机旁地面油品起火：加油员应立即停止加油，用灭火器、黄砂扑灭地面明火。

c) 其他员工疏散人员和车辆并拉好警戒线。

d)在自身灭火无力控制的情况下，应迅速向119报警，报警人员要说清火灾地点、火灾情况、联系电话等。

4.4.5  油罐车卸油作业灭火处置

a)马上停止卸油作业，驾驶员关闭油罐车卸油阀门，断开卸油管，卸油员关闭油罐卸油口阀门。

b)立即用石棉毯、灭火器等消防器材灭火并大声呼叫。如油罐车罐口着火，首先用石棉毯覆盖，当火势较大时，应立即用灭火器灭火，并尽可能让油罐车驶离加油站。

c)应急小组组长现场指挥，停止加油作业、切断总电源、疏散加油车辆并拉好警戒线；

d)在自身灭火无力控制的情况下，应立即向119报警，报警人员要说清火灾地点、火灾情况、联系电话等。

4.4.6  辅助部位起火处置（营业区、生活区）

a)营业区起火,营业员应及时关闭电源，拿起灭火器进行扑救，防止火势扩散。

b)生活区起火,当班员工应立即关闭电源，用灭火器进行扑救，注意防止复燃。

c)在自身灭火无力控制的情况下，应立即向119报警，并疏散加油车辆、拉好警戒线。

4.4.7  邻近单位火灾处置

a)当班员工应迅速向119报警，说清出事地点、火灾情况、联系电话。

b)应急小组组长迅速动员站内人员疏散站内车辆撤离加油站、拉好警戒线。

c)停止作业，切掉电源。

d)对存放润滑油或其它油品房间、仓库、场地应做好防范工作。

e)集中站内灭火器材，将它们摆放到重要方向的位置上，站内人员要做好临战准备。

f)清理迎火方向的隔离带，清除一切可燃物，包括杂草、树林等，必要时应扩大范围，支持邻近单位灭火。

g)如站外火灾持续时间较长，可能危及油站安全的，向上级部门汇报，经分公司应急指挥领导小组现场确认后，可采取以下措施：

（1）卸油口：关闭阀门或用盲板将卸油口封死，并用石棉毯将卸油口包裹紧。

（2）油罐操作井：使用黄沙将操作井填实。

（3）通气管：卸开法兰，加盖盲板封死；或关闭阀门并用石棉毯将通气管的阻火器处包裹紧。

（4）加油机：封加油机底阀并用石棉毯包裹紧或封闭输油管法兰。

（5）一旦火情迅猛发展，有侵入油站的可能时，应提前用油罐车装运自来水卸入油罐，使油罐充满，消除油气空间，切断油罐爆炸的可能，即使高温或火苗侵入油罐也仅仅会发生燃烧。在火情侵入油站之前，应联系消防部门在油站四周使用水幕发生装置，在油站四周形成水幕墙，切断火势进入油站的通道。

4.5  受伤人员现场救护

对在事故中受伤的人员视情施以急救救援措施。同时向120急救中心求援，电话中要说清楚，由什么原因造成的伤害，并做了何种应急处理。在救援车没有到达时，可通过拦截汽车将伤员送往医院，并用手机与120急救中心保持联系，并听从救援指令。

5  应急救援保障

5.1  内部保障

a)加油站要编制和存有消防设施配置图、表、消防进攻作战图、工艺流程图、现场平面布置图、周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等相关图纸、资料；

b）应急救援装备、物资、药品等；

c)保障制度目录。

5.2  外部保障

地方医疗、消防服务及相关单位名称及联络方式见附表

| 单位名称 | 电话 |
| --- | --- |
| 火警 | 119 |
| 盗警 | 110 |
| 医疗救护 | 120 |
| 交通事故 | 122 |
| 供电所 | 0817-7866041 |
| 二道镇人民政府 | 0817-7832013 |
| 复兴派出所 | 0817-7866110 |

6  应急终止

经应急处置后，现场应急指挥确认下列条件同时满足时，应急指挥中心可下达应急终止指令。

a省、市、地方政府主管部门应急处置已经终止；

b伤亡人员得到妥善安置；

c环境污染得到有效控制；

d损失控制在最小；

e)社会影响减到最小。