仪陇县二道加油站卸油作业

跑、冒油预案

为保障我站的正常经营和油品安全，提高接卸油质量。在接卸油品发生事故的同时能及时有效的阻止事故扩大，发生重大事故。提高员工的处理事件的能力，保护我站的安全工作正常进行。

一、应急岗位分工与职责：

组  长：张永智

副组长：唐新国

成  员：邓洪蓉、周红霞、李玖灵

应急组长职责：全面负责油气站现场指挥及人员安排。

报警组：唐新国 ，负责向有关部门报警和与上级主管部门联系等相关协调工作。

疏散组：邓洪蓉、周红霞，负责组织对客户及员工的疏散工作，对伤病员进行紧急包扎、护理。

警戒组：李玖灵；负责组织关闭水、电、气开关或阀门，突发事件的应急处理后，以及负责油气站秩序的维持。

二、作战方案：

1、接卸油作业中发生跑、冒油后，计量员应及时关闭油罐车卸油阀，情况严重的，应立即启动预案，加油组长切断总电源，停止营业，并向站长和有关部门汇报。

2、划定警戒范围后，站长立即组织人员进行现场警戒，疏散闲杂人员，严禁启动中的汽车等明火源接近，准备好消防器材。

3、封闭下水道，防止油品沿下水道扩散。

4、对现场已跑、冒油品用棉纱、毛巾、拖把、铝质或铜质容器等进行回收，禁止用铁锹、塑料桶等易产生静电火花的器皿进行回收。回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

5、检查所有井口是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否有隐患存在。

6、计量确定跑、冒油损失，做好记录台帐。

7、检查确认无其它危险后消除警戒，恢复营业。

8、分析跑、冒油原因，进行总结，防止再次发生。