仪陇县二道加油站

突发性事故、事件应急救援预案

防冰雪灾害应急预案

单位名称：仪陇县二道加油站

签 发 人：张永智

仪陇县二道加油站（公章）                发  布

加油站防冰雪灾害应急预案

1  事件界定

本预案的防冰雪灾害应急预案是指加油站在经营过程中，因冰雪灾害所引起的加油站人员、设备设施和正常生产的事件。接到冰雪天气预报所采取的一切防范措施，对冰雪所产生的灾害降低到最低。

2  信息接报

根据多种渠道接到发生冰雪的预报，加油站第一时间做好防范准备，并相互转告，必要时可向上级主管部门报告。

3  应急准备

加油站接到临灾预警信息，应立即成立抗灾应急小组，确定重点保护区域，对重要设备、设施进行重点监控和保护等应急处理措施，做好人员的组织、疏散、避险、自我保护措施。

4  信息处置

发生冰雪灾害，加油站立即成立冰雪灾害应急小组,应在事件发生后第一时间将事故发生的时间、地点、经过、造成的后果、已采取的措施、经济损失估算状况等情况电话上报公司；必要时可越级汇报，同时迅速采取技术措施，对发生事件进行处理，防止次生灾害。

5  应急处置

5.1  当得知冰雪恶劣天气预报时，应急组长组织站内员工进行防冰雪安全教育。组织人员对加油站的设备、设施进行一次全面的检查，对罩棚、立柱、落水管、站内外的灯箱、油罐区窨井盖进行重点检查；对自来水管、输油管线裸露部位进行防冻保护；对站内的下水道进行重新疏通，以防大面积积雪积水；检查卸油阀、计量口的关闭和密封情况、加固人孔操作井盖；对加油站易滑倒部位铺设防滑垫。

5.2  应急小组对加油站进行风险识别和分级管理，根据自然灾害强度报分公司后，确定临时关闭加油站。

5.3  当冰雪灾害发生时，应急组长要及时组织人员进行抢险，切断电源，停止一切作业，疏散现场车辆及人员。

5.4  降雪时安排人员巡视罩棚钢结构变化情况，当发生罩棚变形或发出异响声时，及时组织人员撤退到安全地带，封锁现场，及时报告上级主管部门。

5.5  当发生人员受伤时，要及时组织抢救，必要时拨打120电话救护。

5.6  随时关注天气变化，保持通讯畅通，并做好加油站自救工作，及时清扫进出口积雪，落实好防范措施。

5.7  经确认安全后加油站方可营业，并对加油站受灾损失情况进行统计上报。

6  应急处置原则

6.1  坚持“以人为本”的指导思想，全方位做好人员安全防护工作，采取自我保护措施，确保人身安全。

6.2  控制泄漏源，防止因冰雪所造成的冻裂油管线等次生灾害发生为处置原则，实施堵漏，回收或处理泄漏物质；

7  应急终止

经应急处理后，应急指挥组确认满足本加油站总体应急预案1.8条应急终止条件时，应向上级应急指挥中心报告，由应急指挥中心下达应急终止指令。