仪陇县二道加油站

突发性事故、事件应急救援预案

环境污染应急预案

单位名称：仪陇县二道加油站

签 发 人：张永智

仪陇县二道加油站（公章）              发  布

环境污染应急预案

1  事件界定

本预案的环境污染事件是指加油站发生操作失误、设备损坏、火灾、爆炸后造成油品泄漏、导致发生环境污染事件。

2  信息接报

加油站发生环境污染事件，第一发现的员工立即将事件发生的时间、地点、经过、造成的后果、损失估算状况等情况逐级上报；情况紧急时可越级上报。

3  应急准备

事件发生后，加油站确定重点保护区域，对重要设备、设施进行重点监控和保护等应急处理措施，做好人员的组织、疏散、避险、自我保护措施。

4  应急处置

当发生污染事件时，加油站应急小组下达启动预案的指令，并进行以下应急处置工作。

4.1  环境目标优先保护次序如下

4.1.1  仪陇河、二道镇地下管网、周边居民；

4.1.2  临近单位；

4.1.3  其它场所。

4.2  现场污染处置

4.2.1  发生环境污染后，应及时关闭切断污染源。切断总电源，停止营业，并向站长、主要负责人、当地环保、消防部门汇报。

4.2.2  站长立即组织人员进行现场警戒，疏散闲杂人员，严禁启动中的汽车等明火源接近，准备好消防器材。

4.2.3  封闭下水道，防止油品沿下水道扩散。如污染水面，用吸油毡吸附水面油污，将吸附过的油毡存放指定区域，直至将油污吸净，防止出现二次污染。

4.2.4  用棉纱、棉质毛巾、棉质拖把，铝质或铜质容器等回收油品，禁止用铁锹、塑料桶等易产生静电、火花的器皿进行回收。回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

4.2.5  检查所有井口及低洼处是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查周围空气、水体、土壤等其它可能产生危险的区域是否有隐患存在。

4.2.6  计量确定油品损失，做好记录台帐。

4.2.7  检查确认无其它危险后消除警戒，经相关部门同意后恢复营业。

4.2.8  分析环境污染原因，在规定时间内书面汇报公司。

5  应急处置原则

5.1  坚持以人为本、保证生命安全的原则。

5.2  控制污染源，避免或减少进一步污染原则。

5.3  防止和控制事故蔓延原则。

6  应急终止

经应急处理后，应急指挥组确认满足本加油站总体应急预案1.8条应急终止条件时，应向上级应急指挥中心报告，由应急指挥中心下达应急终止指令。