南充市安吉达汽车运输有限公司

生产安全事故

综合应急预案

执行标准：GB/T29639-2013

编  号：YA2019—A3–1–1

起草人：安全顾问李定义

审核人：安委会全体成员

实施日期：2019年6月1日

南充市安吉达汽车运输有限公司编制

南充市安吉达汽车运输有限公司

生产安全事故

综合应急预案

目   录

1.0 总  则

1.1 编制目的

1.2编制依据

1.3 适用范围

1.4应急预案体系

1.4.1综合应急预案

1.4.2专项应急预案

1.4.3现场处置方案

1.5应急预案档案管理

1.6应急工作原则

2.0事故风险描述

2.1企业概况

2.2事故风险描述

2.2.1道路交通风险分析

2.2.1.1客观因素

2.2.1.2主观因素

2.2.2办公埸所消防安全风险性分析

2.2.3停车场安全事故可能造成的后果风险分析

2.2.4车辆自燃事故风险分析

2.3事故风险种类

2.4道路危险货物运输事故是风险控制中的重中之重

2.5风险隐患监测

3.0应急组织机构及职责

3.1.建立应急组织体系依据

3.2应急救援组织设置

3.2.1明确应急响应责任人

3.2.2应急救援组织职责

3.2.3应急救援领导小组人员组成及职责

3.2.4现场工作组人员组成及职责

4.0 预警及信息报告

4.1预防与预警

4.1.1危险源监控与预防

4.1.2严格执行各项规章制度与预防

4.1.3预警分级的条件

4.1.4预警内容和预警程序

4.1.5获取预警信息渠道

4.1.6预警信息发布

4.1.7预警响应

4.1.8预警级别和应急响应准备

4.1.9预警级别调整和解除的程序及内容

4.2 信息报告

4.2.1 信息接受

4.2.2 信息上报程序

4.2.2.1事发现场人员信息上报要求

4.2.2.2上报事故信息和值班人员记录的内容

4.2.2.3信息通报和预警

4.2.2.4事故信息上报

4.2.3事故信息传递

4.2.4信息报告注意事项

4.3先期处置(现场处置)

5.0应急响应

5.1响应分级

5.2应急响应启动条件

5.3应急响应执行原则

5.4应急响应启动

5.5应急响应内容

5.6应急响应程序(即应急处置程序)

5.7应急处置措施

5.8应急响应结束

6.0明确信息公开和信息发布的管理职能部门

6.1信息公开

6.2信息公开的原则

6.3信息公开的准备工作

6.4新闻稿的公开工作程序

6.5记者采访管理

6.6舆情跟踪、通报和互联网信息安全管理

6.7公司内部员工的情况告知、宣传引导

7.0后期处置

7.1污染物处理

7.2生产秩序恢复

7.3医疗救治

7.4人员安置

7.5善后赔偿

7.6应急救援能力评估

8.0保障措施

8.1通信与信息保障

8.2应急队伍保障

8.3应急物资装备保障

8.4经费保障

8.5其他保障

9.0应急预案管理

9.1应急预案培训

9.2加强各岗位应急能力的演练

9.3应急预案修订

9.4应急预案备案

9.5应急预案实施

10.0附则

10.1术语和定义

10.2制定与解释

10.3附件

南充市安吉达汽车运输有限公司

生产安全事故

综合应急预案

1.0总则

1.1 编制目的

为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，落实企业安全生产主体责任，全面提升应对危险货物道路运输事故、交通灾难、自然灾害、公共卫生、社会治安等突发事件的快速应急响应和应急处置能力，最大程度地减少人员伤亡和经济损失；为维护人民群众生命财产安全，保障道路畅通，促进国民经济持续快速健康发展，保持社会稳定，构建社会主义和谐社会提供有力支撑。并将上述指导思想和应急原则作为编制本公司《综合应急预案》的指南。

编制《综合应急预案》的目的就是针对本企业在经营危险货物道路运输业务中可能发生的事故，为保证迅速、有序、有效地开展上述突发事件的应急救援行动，消除或减少事故危害、降低事故造成的损失而预先制定的行动计划或方案。他是企业必须履行和落实《安全生产法》七项主体责任中的一项十分重要的安全管理工作，是企业经营危险货物道路运输业务必须完善和具备的必备条件。企业为应对危险货物道路运输全过程中和经营管理中的突发事件而制定的综合应急预案是国家和地区应急预案体系的重要组成部分，缺一不可，也是履行社会责任的具体表现。鉴于他的重要性，企业根据国家、省、市及行业管理部门相关规定和要求，结合公司实际，特制定本综合应急预案。

1.2编制依据

1)《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

2)《中华人民共和国道路运输条例》中华人民共和国国务院令第406号，2004年7月1日起施行；

3)《国家安全生产管理总局88号令管理办法》2016年7月1日起施行；

4)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB∕T29639—2013；

5)《危险货物道路运输企业运输事故应急预案编制要求》（JT/T911―2014）；

6)《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016；

7)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2010]23号；

8)《交通运输突发事件应急管理规定》[2011]第9号令）;

9)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日起施行;

10)《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号2014年1月1日起施行;

11)《突发事件应急预案管理办法》[2013]101号）；

12)《危险化学品安全管理条例》[2013]国务院令第645号；

13)《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，2017年12月5日起施行；

14) 《 道路危险货物运输管理规定》[2013] 交通运输部令第2号。

1.3适用范围

本预案适用于公司危货运输车辆在道路运输过程中，人员操作失误、车辆及附属设备等机械故障、危险货物受物理或化学变化等因素的影响，极易引发交通事故，造成人员伤亡、财产损失，及叠加的危化品泄漏、包装、容器破损飞掦引发的燃烧、爆炸、中毒、污染环境等事故的应急救援。也适用于指导制定和防范与本公司相关的社会公共卫生、自然灾害、职业危害、社会治安、反恐防暴等突发事件的预防和处置。

1.4应急预案体系

应急预案是根据发生和可能发生的突发事件，事先研究制定的应对计划和方案，它规范了突发事件处置的基本规则，是突发事件应急响应的操作指南。

本企业生产安全事故“应急预案体系”由公司综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三部分组成。按要求本应急预案与地方政府应急预案相衔接，接受地方政府应急指挥组织的调动和应急救援。本公司应急预案体系组成见本页后面的应急预案体系图。

1.4.1综合应急预案

综合应急预案总揽全局，是公司应急预案体系的总纲，是应对各类事故的综合性指南。其内容主要阐述公司应急组织的结构及职责，明确各类事故的应急行动等。

1.4.2专项应急预案

专项应急预案是针对公司可能发生的具体事故类别，制定的具体应急方案，是“综合应急预案” 的组成部分。具体包括“突发道路交通事故及叠加的危化品泄漏、燃烧爆炸、中毒、环境污染和维稳、防汛、消防、自然灾害、重大事故隐患、职业危害、公共卫生、社会治安、反恐防暴事件等十来个类别的专项应急预案，执行中还应根据实际情况变化及时修订、补充和完善。

1.4.3现场处置方案

现场处置方案是在各专项应急预案的基础上，根据特定的场所及操作应用的设备、危货运输车辆、罐体等制定和实施的现场人员先期快速处置的应急措施。

1.5应急预案档案管理

为便于应急预案的快速查找、使用、检查、修订及痕迹化档案管理，特作如下规定：

1)综合应急预案档案编号为：A3-1-1

2)专项应急预案档案编号为：A3-1-2

3)现场处置方案档案编号为：A3-1-3

4) 档案编号表示法：

档案编号A表示资质类、档案编号A3-1表示资质类中的应急预案、档案编号A3-1-1表示资质类应急预案中的综合应急预案；A3-1-2表示资质类应急预案中的专项应急预案、档案编号A3-1-3表示资质类应急预案中的现场处置方案。

1.6应急工作原则

1)坚持“预防为主、统一指挥、快速响应、立足自救、互救和先期处置”的原则 。应急教育和培训工作首要目的是要增强员工树立忧患意识；应急管理要坚持事故灾难与预防工作相结合，做好预防、预测、预警和预报工作；做好常态下的风险评估，应急物资储备，应急队伍建设，完善装备；桉照演练计划和模拟的事故情景做好预案演练，努力提高统一指挥水平，练就一支召之即来、来之能战的快速响应应急队伍。为方便应急预案的使用，要针对危险货物道路运输岗位和事故特点，编制简明、实用、有效的《驾、押人员重点岗位先期应急处置卡》即：《道路运输危险货物安全卡》，查阅见附件10-2。培训指导驾、押人员在处置危险货物道路运输突发事件中进行先期处置，即立足自救、互救，为后续应急救援争取宝贵时间，力争最大限度地减少危害和影响。

2)坚持“以人为本、依法依规、符合实际、注重实效”的原则。指在应急救援时，保障员工和周围人民群众的生命安全是应急工作的出发点和落脚点，始终将生命财产安全作为应急工作的重中之重，采取积极有效的措施，优先保护人民群众的切身利益，最大限度地预防和减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。制定的应急预案必须结合实际，即要符合实际，又要注重实效；为提高应急预案的实用性和可操作性，对每次演练和实际应急救援结束后要按照公司制定的《应急预案评审修订制度》开展评审活动，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

2.0事故风险描述

2.1企业概况

1)企业地址：公司创建于2014年5月18日，位于南充市顺庆区玉秀路73号；

2)从业人数：2017年末公司现有员工291人，其中各级管理人员43人（取得上岗证资格证的安全管理人员24人），驾驶人员124人，押运人员124人。

3)营运车辆类型和运力：2018年末共有危货运输车辆124辆，总运力为1581.13吨；其中厢式车34辆，总运力为419.43吨；罐式车辆中：高压罐车10辆，总运力为234.7吨；常压罐车80辆，总运力为927吨。

4)企业应急资源：含应急救援队伍、资金、物资、装备、技术、通信与信息、储备的运力等保障资源。

5)主要运输危险货物介质基本情况：公司主要从事烟花爆竹、甲醇、甲醛、液氨、液化石油气、硫酸、成品油、煤焦油、液碱等9个品种；加上零星小批量运输的危化品共计承运有17种介质的危化品。为使全员掌握和熟悉所运介质的理化性质,以备应对突发事件，特制定有“17种危化品安全技术说明书”，查阅见附件10-1。其中两种大批量危化品运输线路起迄地：介质甲醇主要从云南绍通市运往内江、乐山，陕西省宝鸡市运往成都，新疆吾尔自治区运往成都、乐山等地；介质液氨主要从南充市运往绵阳、昆明、贵阳等地。现有固定行车路线17余条，累计年行驶里程约600万公里，存在着交通事故和所运危化品泄漏、燃烧、爆炸、环境污染风险。公司现有办公场地面积约600平方米，停车场地占地面积约3000平方米，存在一定的消防火灾风险。

6)主要运输11种危险货物的联合国编号（U N编号）、品名、运量、起始地、目的地、行驶路线等见下列附图：

烟花爆竹运输路线图  编号：01

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：0333烟花爆竹0.62万吨南充县、市CN NO.：11134

南  充

西  充

蓬  安

营  山

阆  中

南  部

仪  陇

空车

载货

液氨运输路线图  编号：02

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1005液氨0.58万吨高坪贵州、绵阳、云南CN NO.：23003

南 充

贵 阳

昆 明

绵 阳

空车

载货

南  充

成  都

绵  阳

阆  中

空车

载货

甲醛运输路线图  编号：03

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1198甲醛0.26万吨成都南充、绵阳、阆中CN NO.：83012

硫酸运输路线图  编号：04

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1830硫酸0.26万吨广汉南充、成都、达州CN NO.：81007

空车

载货

南  充

成  都

广  汉

达  州

液化气运输路线图  编号：05

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1972液化气1.8万吨大英南充、重庆、成都、云南CN NO.：21008

大  英

南  充

重  庆

昆  明

成 都

空车

载货

甲醇运输路线图  编号：06

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1230甲醇2.92万吨新疆南充、成都、乐山、绵阳、内江CN NO.：32058

乌鲁木齐

乐 山

南 充

成 都

绵 阳

内 江

空车

载货

液氮运输路线图  编号：07

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1977液氮0.19万吨资阳南充周边CN NO.：22006

空车

载货

资  阳

南  充

西  充

蓬  安

营  山

阆  中

南  部

仪  陇

LNG运输路线图  编号：08

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1972LNG0.15万吨苍溪贵州、云南、重庆、南充、达州CN NO.：21008

苍 溪

贵 阳

昆 明

达 州

南 充

重 庆

空车

载货

成品油运输路线图  编号：09

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1203汽油、柴油1.36万吨成都、重庆南充、陕西CN NO.：31001

南 充

重 庆

成 都

西 安

空车

载货

煤焦油运输路线图  编号：10

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1136煤焦油0.11万吨成都南充、重庆、宜宾CN NO.：32192

南 充

成 都

宜 宾

重 庆

空车

载货

液碱运输路线图  编号：11

联合国编号品  名运  量运输起始地目的地UN NO.：1824液碱0.21万吨江油南充、攀枝花、宜宾、达州CN NO.：82001

南 充

宜 宾

攀枝花

江 油

达 州

空车

载货

2.2事故风险描述

2.2.1道路交通风险分析

道路危险货物运输行业目前是高风险、高危行业；从上述的企业概况情况来看，公司承运的17种危化品存在着较大的风险：不仅具有点多、面广、线长、单车作业等特点；而且常年行驶在高速、国、省、县、乡道上，运行轨迹遍及半个中国，客观地受到地理条件、环境因素、道路状况、气候、车辆技术状况以及驾驶员自身素质和驾驶技能的影响，容易诱发道路运输安全事故及叠加的危化品货物泄漏、燃烧爆炸、环境污染等事故；以及暴风雨、冰雪、雨雾、山洪、泥石流、山体滑坡、地震等自然灾害可能引发的道路交通事故。除此外还有主观的人为因素如：驾、押人员的安全意识淡漠、麻痹大意、经验主义、违规操作、处置不当、违法超速、疲劳驾驶等不安全因素的行为。主客观因素具体表现如下：

2.2.1.1客观因素：

1)营运线路上的危险路段：如傍山险路、滑坡路段、连续弯道、急转弯、涵洞、隧道、漫水路、无人值守的铁路道口、途径路窄的村、乡、镇路、交叉路口、窄桥、含蜡质高的道路等。

2)特殊天气：如大风（台风）、雨、雾、雪、冰等。

3)季节因素：如夏季高温、山洪、泥石流、山体滑坡、塌陷断道、泥泞路等；冬季冰天雪地、雾大视线不良、路滑等；春天的春困等。

2.2.1.2主观因素

1)驾驶员患有妨碍安全驾驶的疾病或服用镇静等违忌药物。

2)驾驶员的违法行为。

3)违规操作处置不当。

4)客观影响造成情绪不稳定及思想负担。

5)疲劳驾驶、超速行驶。

6)思想麻痹、经验主义。

7)私自更换驾驶员。

8)一日三检不到位。

9)押运员监控失职。

10)违反修车规定。

11)更换驾押人员不备案。

12)教育培训不到位。

2.2.2办公埸所消防安全风险性分析

1)电缆线路铺设不合理或用电器功率超负荷，引发电线发热、短路；在工作中用电不慎，违反电器安装使用规定，违反安全操作程序等。

2)办公人员吸烟随手丢烟头，未熄灭，引燃办公场所易燃物品。

3)夏天空调制冷产生的液态水由于排水管破裂漏水引发电器短路。

4)环境因素的影响：雷雨天气造成电线起火引发办公埸所易燃物燃烧。

2.2.3停车场安全事故可能造成的后果风险分析

1)管理不严致使引发火灾、造成人员伤亡、公司财产受损。

2) 灭火器到期未更换、消防池无水未即时补充等，急用时失效造成不必要的财产受损。

2.2.4车辆自燃事故风险分析

1)漏油、危化品泄漏、漏电、短路或装运卸过程中释放静电的装置未接地等情况下容易造成车辆和罐体容器自燃起火或爆炸燃烧。夏季时，如停车位置不当，将车辆停放在太阳下曝晒，遇到电火花或释放出的静电火花，也会引发车辆自燃事故。

2)如夏天：驾驶员将一次性打火机放置在仪表台等位置长时间受热易爆炸风险较高；危货车罐体内受热易膨胀的易燃液态或气态状的危化品在高温下长时间曝晒也易爆炸燃烧。

2.3事故风险种类

通过上述四种事故风险类形分析，再加上内外部社会治安、维稳、消防、防汛等管理工作执行力度差或疏于防范，至使累加形成的：有可能突发道路交通事故及叠加的危化品泄漏、燃烧、爆炸、环境污染事故，以及维稳、防汛、消防、自然灾害、重大事故隐患、职业危害、公共卫生、社会治安、反恐防暴等十来个事故风险种类。

2.4道路危险货物运输事故是风险控制中的重中之重

上述2.3分析的事故风险种类在安全管理中稍有疏忽，有可能引发各种风险事故，而首当其冲的就是道路交通事故及波及承运的危化品事故。假如一旦安全管理不严致使风险失控或应急救援不及时，突发事故处置不当，均会使危化品的泄漏扩大化，以至引发泄漏物燃烧爆炸，同时还会释放出有毒气体、液体、大量吸热的低溫危化品，严重威胁着事发地周围人民群众生命和财产安全，以及周围环境和农作物、植物安全；并给事发地带来不可估量的损失，给企业和社会造成的负面影响的范围之大也是难以弥补的。因此，全体员工和应急救援人员必须高度重视危险货物运输企业运输事故应急预案的重要性，对上述道路危险货物运输事故风险事前进行积极管控，严排、严查、严处事故隐患，同时做好各种突发事件的应急保障，力保在应急救援时将道路危险货物运输事故风险降到最低。

2.5风险隐患监测

公司在风险隐患排查上做了大量工作，编制了17种危化品风险后果预测并制成了表，取得了可喜可贺的成绩。但对风险隐患监测要常抓不懈，重点做好两件事：一是结合道路危化品运输实际，建立《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》和《岗位操作安全风险明白卡制度》；二是要针对道路危化品主要运输线路进行风险点采集和电子截图，按照岗位操作安全风险明白卡制度上的要求逐步建立和完善驾驶员《岗位安全风险明白卡》，它是遏制和杜绝风险隐患事故的重要手段，必须提高认识，让一线操作手（驾、押人员）和公司联手一道共同担负起道路危化品运输全过程风险隐患的监测和预防重任。

具体17种危化品风险后果预测见附件10-7。

3.0应急组织机构及职责

3.1.建立应急组织体系依据

(一) 文件依据

1) 公司依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条：企业应履行主体责任中的第（6)项规定“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”；

2)公司依据(JT\T911-2014) 标准编制的《危险货物道路运输企业运输事故应急预案》(含道路交通事故及叠加的危化品泄漏、燃烧、爆炸、有毒、环境污染等事故的应急救援处置)；

3)公司依据(JT\T912-2014) 标准编制的《危险货物道路运输企业安全生产管理制度》 中的“应急预案管理制度、安全事故报告、统计与处理制度、驾、人员操作规程等” ；

4)公司依据(JT\T914-2014) 标准编制的《危险货物道路运输企业安全生产档案管理》；

5) 公司依据国家近几年陆续出台的相关应急救援预案编制规定。

(二)责任制依据

1)公司依据(JT\T913-2014) 标准编制的《危险货物道路运输企业安全生产责任制》（含各职能部门和各岗位管理人员责任制）；

2)日常，公司根据现有岗位或岗位变动行文调整管理人员及添设新的职能部门等相关文件而编制补充新的岗位责任制。

3.2应急救援组织设置

公司设立“应急救援领导小组”，该小组是应急救援工作的领导机构，组长由公司法人代表、总经理安全生产第一责任人担任；副组长由执行副总经理和三位副总经理担任，小组成员由各科室的负责人组成。

应急救援领导小组办公室和技术指导组设在公司安全科，是应急救援领导小组的常设机构，负责平时和突发事件的管理工作。

同时成立八个现场应急救援工作组负责突发事件的施救工作。

应急救援组织设置见本页后面的附图

3.2.1明确应急响应责任人

按照应急响应要求：第一责任人如不在公司，主管安全的第二责任人应主动承担起突发事件的组织指挥工作。

- 第二责任人都不在公司，顺延到由主管行政的副总经理负责承担起突发事件的组织指挥工作。

- 如都不在，第一责任人可以授权公司应急救援领导小组办公室主任担起突发事件的组织指挥工作；但第一责任人随时要关注应急救援动态，并给予指导。

- 无论谁负责突发事件的组织指挥，应急救援领导小组办公室主任均要做好上情下达和下情上报工作，并按时间顺序做好备忘记录。

- 同时成立八个现场应急救援工作组负责突发事件的施救工作。

应急救援组织设置见本页后面的附图

3.2.2应急救援组织职责

(一) 应急救援领导小组职责

1)应急救援领导小组主要组织开展应急救援日常管理工作和应急体系建设；

2)负责突发事件预防和应急保障；

3)负责较大以上道路运输安全事故及重大突发事件应急处置的组织协调，应急管理督查，分类指导制定道路交通事故、消防、自然灾害、防汛、维稳、社会治安事件等专项应急预案；

4)负责组织应急演练、应急处置工作及应急救援组织领导工作等职责。一旦有应急救援事接报后视情启动应急预案响应级别、类别和终止应急预案。

(二)应急救援领导小组办公室职责：

负责应急救援制度的起草、修订工作；落实、传达应急救援领导小组交办的各项应急指令，及日常应急设备、外联协作、培训、演练等管理职责；应急办公室的主任由本公司安全科长兼任。

(三)技术指导组职责：

负责危化品道路运输突发事件施救过程中，需要与托运方、外联人员就有关某类危化品制定施救方案进行技术指导时的联系，并指导和配合现场应急施救，做到有的放矢，避免造成次生灾害；技术指导组的负责人视情由公司安全顾问或外联人员兼任。

3.2.3应急救援领导小组人员组成及职责

应急救援领导小组成员及职责：

组  长：高  见（总经理）

副组长：孙洪国、郜叶龙（副总经理）

顾  问：李定义

成  员：李世才、王郁明、吴林涛、赵小蓉、任 林、殷 斌、王 建、蒲利琼

应急电话：0817-3332667(常年昼夜值班电话)

(一)组长职责：

1)全面负责应急救援工作的组织领导和协调。对事故与灾害的紧急处置迅速作出判断与决策，及时启动应急预案、任命事故现场指挥长和派出应急救援队伍。

2)按规定时间、程序、内容向市级的安监、公安、交通运输等相关政府职能部门报告事故和启动应急预案等情况。

3)分析事故（事件）可能发展的方向，评估其可能的发展程度。

4)指挥现场无关人员的撤离和疏散，确保任何伤害者都能得到足够的重视。

5)决定事故现场是否实行管制，与相关应急机构取得联系并对紧急情况的处置做出安排。

6)随时向上级相关部门报告事故（事件）应急救援工作情况。

7)在紧急状态解除后，受控制地点及时恢复正常，并组织人员参加事故的分析和处理。

8)负责审定应急培训和应急演练计划。

9)负责事故应急救援处置工作中的资金筹措。

(二)主管安全副组长职责：

1)负责具体分工的救援任务和做好督促落实工作，组织协调应急处置工作，协助组长完成应急救援工作，组长不在现场时接替组长工作。

2)协助组长工作，负责组织编审各类专项应急预案和现场处置方案，提出避免事态扩大的临时应急方案和措施。指导应急救援队实施应急方案和各种预防措施，并对实施应急预案中存在的缺陷及时进行修正和完善。

3)评估事故的规模和发展态势，实施应急救援步骤，确保应急救援人员的安全和减少设施及财产损失。

4)负责事故应急救援处置工作中的支付资金审核，确保应急救援处置工作的顺利开展。

5)负责督促承担事故调查任务的队员开展事故勘查、取证，尽快分析和査明事故原因，对获得的信息必须尽快通报组长，以便做出快速反应。

(三)分管行政副组长职责：

1)事件发生时负责协调、解释、宣传国家的法律、法规、政策。

2)协助主管安全副组长妥善处理遇难者的尸体，负责其家属的安抚工作，采取相应措施预防聚众发生过激行为。

3)落实伤者医疗费用和死者丧葬费用。

4)组织调度车辆、人员、设备为应急救援队伍做好后勤保障。

5)收集整理应急处置过程中的有关资料。

6)采取安全避险措施，防止次生事故或其他人身伤害事故发生。

7)负责组织看护好伤员的随身物品，并做好登记保管。

8)组织人员对现场进行警戒和保卫，防止与事故有关的残骸、物品等丢失或随意挪动。

(四)其他成员职责：

1)按照分工负责报告与报案，组织疏散人员，现场保护与隔离，次生事故或灾害预防，应急车辆或转驳车辆的组织调度，现场清理与记录等具体工作。

2)负责应急过程的会议组织、记录与整理，应急事件结束后向应急领导小组提交会议记录报告。

3.2.4现场工作组人员组成及职责

(一)综合协调组

组  长：王郁明(安全科长)

副组长：刘桓宇

成  员：吴林涛、尹卫民、任 林、蒋  勇、方同辉、黄文碧、蒋冬梅

工作任务及职责：

1)接警后根据情况在第一时间向上级安全部门、交警、保险公司报警，同时作好上述部门的协调工作。

2)到达事故现场后及时向综合协调组领导报告现场情况，并配合交警、保险公司做好事故调查和原始记录，同时做好现场拍照、录像、收集证人、证言、证词等取证资料工作。

3)保护现场，维护现场秩序，确定要移动伤员或车辆时，必须作好标志。

4)负责事故现场清理和车辆的转驳或施救协调工作。

5)负责借调其他专用设备的求助联络工作。

6)配合交警按规定处理好伤者和死者的善后协调工作。

7)收集资料、负责办理事故的保险赔付业务。

8)整理事故材料及善后处理资料及时归档。

9)分析事故原因，写出事故调查报告，总结事故教训。

10)制订防范措施，防止事故再次发生。

(二)技术保障组

组  长：李定义(安全顾问)

副组长：王郁明(安全科长)

成  员：吴林涛、王建、殷斌

工作任务及职责：

- 负责抢险方案的制定工作。

- 负责事故现场的抢险指挥工作。

(三)抢险救援组

组  长：殷 斌（营运科科长）

副组长：王建(车辆技术科科长)

成  员：李红军、王春、王春芳、高洪讧、王  楠、王  樱、郭宏三、伍应红、寇绍蓉

工作任务及职责：

1)抢险救援组应快速响应，携带必需的救援装备和应急物资。

2)快速到达事故现场后：第一时间树立起风向标，探测空气中泄漏的危化品浓度，打开旷野中的逃生、抢险、撤出的生命通道；如遇危化品泄漏无法自排或严重泄漏或污染环境均应第一时间向事发地公安、安监、环保、卫生、行业主管部门报警求助救援。

3)第一时间协助人员救护组组织疏散人员，抢救伤员，了解伤员的伤情及时送就近县级以上医院治疗或抢救。

4)按照施救方案负责事故现场的清理和车辆的转驳，转驳前罐体必须接地打通释放静电的通道。

5)不能自行施救的必须积极配合外援单位进行施救。

6)从技术角度上配合专业救援队伍施救。

7)整个施救过程中严防静电和火源，包括手机、化纤物、电器产生的火花，以及双脚与地面滑动摩擦所产生的静电火花。

8)参与机械事故的调查、鉴定工作，对责任人提出处理意见，针对查出的安全隐患提出整改措施报公司安委会审查处理。

(四)安全警戒组

组  长：蒋  勇

副组长：方同辉

成  员：公司专职安全人员

工作任务及职责：

1)负责外围警戒、担负各专业救援队伍进场向导。

2)担负现场治安、交通指挥、设立警戒、组织疏散附近人群等任务。

3)负责现场车辆的疏导和调度工作。

(五)人员救护组(遇有中毒或受伤人员启动应急预案后的现场救护)

组  长：王李萍

组  员：公司主管职业病防治工作的成员和事发地就近的医护人员。

1)负责统计事故现场死伤人员的数椐，向公司第一责任人汇报事故伤亡情况。

2)负责受伤人员的就地抢救和转院治疗工作。

(六) 善后处置组：(应急预案结束后善后处置)

组  长：高志伟(财务科)

副组长：尹卫民(安全科)

成  员：何  澍(办公窒)

工作任务及职责：

1)通知死伤人员家属。

2)安排伤员的护理及生活。

3)负责了解伤员治疗情况，结算伤者出院费用和办理出院手续。

4)负责接待和安排好死者、伤者亲属的住宿，并耐心、细致做好死、伤亲属的安抚工作。

5)负责死者的火化联系，不得随便承诺。

(七)后勤保障组

组  长：蒲利琼

副组长：王建雄

成  员：高志伟、何  澍

工作任务及职责：

1)负责提供应急救援资金、物资保障服务。

2)负责调集同类项危化品车进行转驳施救。

3)负责调集吊车进行事故车辆的现场施救。

4)作好应急资金保管，支出按规定办理，建好明细帐目。

5)安排好应急救援人员生活和住宿。

6)作好事故的其他后勤服务工作。

(八)通信调度组

组  长：赵小蓉

副组长：周晓琴

成  员：赵小莲、朱明芬、张雪梅、罗  蓉、唐小华、、高  凤、祝  云、何  静、张  兰

工作任务及职责：

通信调度组担负全年24小时昼夜值班任务，负责突发事故接报、通报、上传工作，下达应急领导小组处置突发事故指令等职责，具体操作程序如下：

1)负责指导本中心值班人员做好报警电话记录，内容包括：报警种类、车牌号、报警人姓名、报警人电话、事故发生时间、地点及事故现场情况、事故简要经过，事故已经造成或者可能造成伤亡人数，初步估计直接经济损失、已经采取的措施，车载危化品对周围环境的危害程度、报警时间等。

注：上述报警内容以交通事故类别为范例，其他种类的报警内容除车牌号、车载危化品对周围环境的危害程度不同外其他报警内容与交通事故的报警内容是基本相同的；因此接警值班人员在值班记录上要做好事故类别的区分记录备查。

2)值班人员负责及时将报警内容报告公司总经理、副总经理、安全科科长等第一、二、三安全责任人，并作好报警处置记录。如报警种类牵涉到社会事件、职业病危害、消防火灾等事故，值班人员还要将报警内容及时报告主管公司社会事件的执行副总经理或主管职业病危害事故的工会主席或主管公司消防火灾的行政副总经理知晓，剩下的其他事故类别的处置方法以此类推。同时，应急办应按总经理或执行副总经理或工会主席或相关行政副总经理下达的指令启动对应的专项应急预案开展应急救援。

3)值班人员负责事故或灾害的紧急救险、救灾与处置情况的通讯指令的传达，保证应急救援领导小组指挥机构与各成员之间，本单位与上级之间信息及时沟通，完成调度、汇报、通报与救援工作。

4)做好当班事故处置值班记录，负责应急过程的会议记录与整理，应急事件结束后向应急领导小组提交会议记录报告。

5)值班人员要与各应急救援工作小组负责人保持联系，随时了解事故现场救援进度，做好记录备查。

6)启动应急救援预案后值班负责人必须带岗坚守岗位，保持通讯畅通直至事故现场撤离为止。

7)应急救援预案启动后负责人要与现场各救援工作小组保持联络；负责担负现场各救援工作小组之间的联络和对外联络的任务。

8)负责与公司领导保持联络并汇报。

4.0 预警及信息报告

4.1预防与预警

4.1.1危险源监控与预防

首先，公司安委会和各职能部门应定期研究道路交通及其他灾害安全事故的预防工作，加强安全生产宣传教育，做到警钟长鸣，防患于未然，坚持“早发现、早报告、早处理，以及边查边改”的原则，加强日常监督检查，对排查出的危险源加大风险控制力度，对存在隐患及时解决，对存在有重大隐患并可能造成严重后果的，提出专项整改方案，杜绝不安全事故发生。

其次应做好驾驶员的“月、季、年”的安全培训和技能培训，常态化的开展安全检查和事故隐患排查治理活动；利用卫星定位装置连接的车载终端和气象部门等发布的自然灾害预警信息对公司危货车辆的驾、押人员进行提前预警；坚持安全隐患和危险源的月度风险分析，有针对性、实效性地制定危险源防范措施，达到对危险源预防与预警的目的。

4.1.2严格执行各项规章制度与预防

1) 建立健全各项规章制度，落实安全生产责任制；

2) 定期进行安全检查，强化安全行车教育；

3) 保证消防、应急设备、设施、器材的有效使用；

4) 完善各项应急顸案，并进行培训及演练，用制度管人管事，达到预防为主的目的。

4.1.3预警分级的条件

符合下列条件之一的，启动预警程序：

1)有可能发生III级运输事件；

2)发生运输事件，有可能引发II级及以上运输事件。

4.1.4预警内容和预警程序

1) 预警信息的内容应包括起始时间、警示事项、可能影响范围、应采取的措施和发布级别等内容。

2)获得的预警信息应按预警程序立即向运输事件应急领导小组报告，并落实领导指令；

3)通知运输事件应急领导小组有关成员做好应急准备；必要时，应急领导小组及应急办公室有关成员、有关专家集中办公；

4)及时收集和掌握事件发展动态及现场抢险进展情况；

5)组织有关部门人员和专家分析、判断运输事件的紧急程度和发展态势，向事故发生地派出的现场抢险工作组提出事故抢险指导意见；

6)提供专家、应急队伍、应急装备、应急物资等信息；

7)根据事态变化，适时通报预警信息。

4.1.5获取预警信息渠道

应急领导小组办公室要通过各种渠道收集、获取、记录、整理相关信息，获取预警信息后，应立即组织有关部门和专家，根据预警信息分析判断发生运输交通事故的危害程度、紧急程度和发展态势并视情况发布预警指令。

信息收集渠道包括（但不限于）以下内容：

1)政府部门、行业管理部门及新闻媒体发布的地震灾害、洪涝灾害、公共卫生和流行疫情信息的通报、通知等。

2)气象部门发布的大风、大雨、大雾、大雪等恶劣气象预告信息。

3)网络上发布的气象、自然灾害信息。

4)来源于本单位各职能部门和员工的事故现场动态信息。

5)合作伙伴信息如：托运单位、装卸单位等组织发来的信息。

6)国家应急协调办公室、防恐等部门告知的预警信息。

7)经风险评估得出可能发生的Ⅰ、Ⅱ级运输事故的预报信息。

8)引以为戒的危化品道路运输车辆发生交通事故或危化品泄漏、燃烧爆事故的动态信息。

4.1.6预警信息发布

1) 明确监控中心为预警信息发布的职能管理部门

为加强预警信息发布管理，公司明确监控中心为预警信息发布的职能管理部门，并接受公司应急办在预警信息发布上的指导和监督管理。

2) 对获取的预警信息及时进行预警信息发布

根据4.1.5获取预警信息渠道收集到的各类预警信息，包括恶劣气象的预报和预测结果，以及政府、媒体等发布的预警信息等级，为早作预防，监控中心应对涉及到生产安全运输事故的预警信息如：春困、冰雪路滑、山洪、泥石流、超速、侧翻以及近期通报的典型事故案例等，应及时进行预警信息发布，并做好预警信息发布处置记录备查；公司应急领导小组办公室负责常态化的指导和监督检查，以防预警信息发布不及时引发不必要的后果。

4.1.7预警响应

1)当发现事故隐患或事故隐患将导致灾害发生时，现场人员应立即向公司报告事故情况；接到预警信息的责任部门可根据隐患的危险程度、波及范围、性质、发展趋势和可能造成事故的严重程度应迅速向急领导小组负责人报告。

2) 当发现危化品运输车辆有碰撞、侧翻、泄漏、污染环境的运输事件，除事故车辆的驾、押人员按照对应的危化品介质进行先期处置(具体操作方式见4.3先期处置规定)，即现场处置方案进行自救外，接警人员必须立即向应急领导小组负责人报告。

3) 当公司应急领导小组接到上述可能导致事故的信息后，应依据应急报告内容判断事故类形，按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，通知有关部门及救援队伍立即开展事故救援的响应准备工作；并根据事故实际情况按预案体系启动相应的应急预案和响应级别，同时做好向上级汇报处置情况，事故报告后如出现新情况的应及时补报。当应急领导小组负责人认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，应及时向当地安全生产监督管理局报告求助。

4.1.8预警级别和应急响应准备

符合下列条件之一时，按预警级别启动应急响应准备程序。

(一) 启动运输事件或其他事件的预警应急响应准备程序：

1)发生II级运输事件(无危化品泄漏、侧翻现象)需公司响应救援的；

2)发生I级运输事件(有危化品泄漏或侧翻现象或污染环境现象)，公司除直接应急响应救援外还应及时求助事发地救援组织进行救援的；

3)接到关联公司或地方政府的相应应急联动要求的；

4)重点区域、敏感时期等可能引发严重事态的运输事件或其他事件的。

(二) 启动气象预警应急响应准备程序：

1)遇有蓝色预警启动相应的应急响应程序。蓝色预警为IV 级预警，是最低级别的预警，蓝色气象预警信号预示可能造成一般程度的危害，相当采取应急防范措施。

2)遇有黄色预警启动相应的应急响应程序。黄色预警为III 级预警，预示着危害程度较重，相当采取相应的防范措施。

3、遇有橙色预警启动相应的应急响应程序。橙色预警为II 级预警，预示着危害程度严重，情况紧急要采取相应的应急防范措施。

4)遇有红色预警启动相应的应急响应程序。红色预警为I级预警，预示着危害程度特别严重，必须尽快采取应急防范措施。

4.1.9预警级别调整和解除的程序及内容

(一)当预警部门根据已预警的情况变化，适时宣布预警级别调整或解除。预警级别调整或解除的内容如下：

1)当现场事故已得到完全或基本控制或朝更大的方向发展；

2)当发布的预警信息有进一步恶化或减弱的趋势；

3)当政府部门指令参战的应急队伍有进一步加大应急救援的力度或减少力度时；

(二)无论上述内容怎么变化以不变应万变即适时宣布预警级别调整或解除为上策。预警级别调整或解除的程序如下：

1) 获得上述预警信息的传递和发布部门应及时向应急领导小组组长报告；

2) 待进一步求证后由应急领导小组组长宣布预警级别调整或解除指令；

3) 预警信息的发布部门再按要求宣布预警级别调整或解除指令，并作好记录。

4.2 信息报告

4.2.1  信息接收

1)公司设置有应急通讯联络组，即监控中心为信息接收和处置的职能管理部门，建立有昼夜值班接收系统，负责各类突发事件的接警、报警、预警等事故险情信息的接收和处置。

2) 公司设置的24时应急信息接收与通报值守电话：0817-3332667

3) 事故险情信息接收和通报责任人：GPS监控中心主任赵小蓉和当班值班员。

4) 监控中心主任赵小蓉手机号码：15608273222

4.2.2 信息上报程序

4.2.2.1事发现场人员信息上报要求

1) 交通事故信息上报要求：

发生危险货物道路运输事故﹙包括交通事故及叠加的危化品泄漏、燃烧、爆炸、中毒、腐蚀、污染环境，以及车辆自燃等事故﹚，现场人员第一时间应按照公司制定的应急预案的规定上报公司，不得迟报、谎报、瞒报。同时，公司监控中心值班员接报后应按规定迅速报告第一、二、三生产安全管理责任人和监控中心主任，同时做好后续应急工作的准备。

2) 自然灾害、防汛信息上报要求

现场人员第一时间上报的自然灾害、防汛等事故信息，公司监控中心值班员接报后除按规定报告第一、二、三生产安全管理责任人和监控中心主任外，还要迅速上报公司主管自然灾害、防汛方面的执行副总经理和相关行政副总经理知晓，以便及时共同会商应急处置对策。

3) 社会事件信息上报要求

知情人第一时间上报的社会事件信息，公司监控中心值班员或相关部门接报后除按规定报告第一、二、三生产安全管理责任人和监控中心主任外，还要迅速上报公司主管社会事件﹙包括维稳、社会治安、公共卫生、反恐防暴等﹚的执行副总经理和相关行政副总经理知晓，以便及时共同会商应急处置对策。

4) 职业病危害事故信息上报要求

知情人第一时间上报的职业病危害事故信息，公司监控中心值班员或相关部门接报后除按规定报告第一、二、三生产安全管理责任人和监控中心主任外，还要迅速上报公司主管职业病危害事故信息的工会主席和相关行政副总经理知晓，以便及时共同会商应急处置对策。

5)停车场、办公楼消防安全危害信息上报要求

知情人第一时间上报的停车场或办公楼消防安全危害信息，公司监控中心值班员或相关部门接报后除按规定报告第一、二、三生产安全管理责任人和监控中心主任外，还要迅速上报公司主管停车场、办公楼消防安全危害事故信息的相关行政副总经理知晓，以便及时共同会商应急处置对策。

4.2.2.2上报事故信息和值班人员记录的内容

1)现场人员上报事故基本情况应包含下列内容：

A、发生的事故类型﹙如：火灾、爆炸、泄漏、地质灾害、治安事件等﹚；

B、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

C、事故的简要经过；

D、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、以及对周围环境的影响情況，初步估计的直接经济损失；

E、事故及险情发生后已经采取的措施，以及事故和险情控制情况；

F、事故及险情发生原因的初步判断；

G、与车有关的事故，还要记录发生事故的车牌号、运输介质品名、实载吨位、送货目的地；

H、报案人姓名、职业、单位、联系电话；

I、道路管控的初步判断。

2)值班人员记录的要求

记录人对驾、押人员或其他人员上报事故的信息必须如时、完整记录；报告人的手机号码必须复述核对无误，为后续联络、指挥、处置提供决策依据，为应急救援盈得宝贵的时间打下基础。

4.2.2.3信息通报和预警

GPS监控中心主任和当班值班员接报或接警后按程序负责将获得和记录的事故信息及时向公司负责安全管理的第一、二、三责任人和相关事件的主管责任人如实通报和预警。在争分夺秒的情况下由安全管理的第一责任人责成第二、三责任人或主管相关事件的责任人召开临时短会或群发短信方式负责向公司应急救援领导小组全体成员进行预警，通报事故类别、发生时间、地点、人员伤亡、事故的简要经过、货物损失以及对周边人员、环境影响、先期处置、目前急需做好那些应急救援工作和应急保障的建议等信息情况，供应急决策机构采纳。使全体应急成员做到心中有数，以便各应急工作小组提前做好预警行动后的各应急救援人员个人装备和奔赴现场快速开展应急救援工作所需的物资、设备等准备。

4.2.2.4事故信息上报

值班人员记录的事故信息经核实无误后，应急领导小组组长或授权人应按规定时间、程序、内容向属地的安监、公安、交通运输等相关职能部门报告第一时间获取的事故信息情况。事故报告时限：接报事故信息1小时内。对上级关注的事故信息要通过后续报告及时反映事态进展，提供进一步的情况和资料。

如事故靠公司自身力量得不到控制时，应及时向属地社会救援力量报警求助。求助时应向相关方提供下列信息：

1)企业名称；

2)企业详细地理位置；

3)发生的事故类型（火灾、爆炸、泄漏、地质灾害、治安事件等）；

4)事故可能涉及到的危险物质及数量；

5)人员伤亡情况；

6) 需要支援的应急装备、专业队伍；

7)接应地点等。

4.2.3事故信息传递

由应急领导小组组长或授权副组长及时准确地对外通报事故信息，还可以根据事态情况，通过电话或新闻媒体及时通报事故信息，做出紧急疏散和撤离等警报。事态严重紧急时，直接联系政府请求援助。

4.2.4信息报告注意事项

1)如发生可燃气体泄漏，在防爆区内禁止使用手机报警。

2)报警求助内容要简要、清晰。

3)通报的事故地点要准确无误。

4) 信息报告人或驾、押人员的手机要随时保持畅通。

5)信息报告和通信联络，应采用有效方式。发送传真和电子邮件时，应确认接收方已收到。

6)事故信息要素用表格登记。表格要素按4.2.2.2中的1) 现场人员上报事故基本情况应包含下列内容进行设计；登记时不得有漏项。

4.3先期处置(现场处置)

本企业的主要风险为危化品道路运输，危化品道路运输是比较特殊的行业，高风险、高危险性是应急救援中的重中之重。而操控危货运输车辆几乎都是单兵作战。一旦发生道路交通事故及叠加的危化品泄漏、燃烧、爆炸、中毒、污染环境等事故随时都威胁着事故发生地的人民群众生命安全和周围财产安全。公司本着“预防为主”，坚持“以人为本”的原则，特对运输危化品类别事故的先期处置提出下列现场处置方案：

（一）运输过程中发生危险化学品事故，各单车的驾驶员和押运员应采取下列必要的现场应急处置措施，尽最大努力进行自救和互救，尽可能的减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，为后续应急救援争取宝贵时间。

1、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

2、迅速控制危险源、关闭或阻断危害源头（关闭发动机、渗漏源、切断电源、灭明火等），条件允许时将车辆移至运离人群、建筑物或便于控制危害减少损失的地方。

3、对危险化学品事故造成的危险协助当地相关部门进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害化学品性质及危害程度。

4、针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现时危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并设置明显的警示标志。

5、对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

6、事故单车驾驶员或押运员负责将事故原因，所造成的危害损失及处理情况一并上报公司安全管理部门。

(二)、驾驶员和押运员在运输过程对各类事故的先期处置

1、一般交通事故（无化学品危害险情）：

第一，应立即关闭发动机；

第二，押运员检查车辆所载危险化学品及容器有无损坏，判断是否可能发生危害事故的可能，并采取全面监控措施，设置警示标志；

第三，疏导车辆和人员远离事故现场；

第四，驾驶员要立即向主管部门报警（122），检查人员伤亡情况，向救护部门报警（120）救护伤员，保护现场；向公司报警（0817-3332667），以便视情响应启动应急救援预案，将事故损失降到最低程度。

第五，事故现场处理完毕后，应及时将车辆驶离现场。

2、易燃易爆物发生火灾事故：

第一，应立即关闭发动机，在装卸作业时要立即停止作业，关闭装卸阀门；

第二，切断现场电源，扑灭起火点；

第三，报警（119、110、120）救护受伤人员；

第四，疏散现场车辆和人员，封闭事故现场；

第五，根据现场情况，如果后续危害程度较大，在安全条件具备情况下，将危害源移至较为安全的地方进行事故处置；

第六，如果火情较大现场人员不能及时扑灭火时，尽最大可能控制火势蔓延，为专业消防队扑灭火灾创造条件，并向消防部门提供必要的火灾原因，燃烧物介质分布和数量，以及现场设施等情况。

3、易爆品发生爆炸事故：

第一，关闭发动机；

第二，救护伤员；

第三，向110、120报警；

第四，封闭现场，疏散车辆和人员；

第五，迅速查明有无再次发生爆炸的可能性，采取必要的防控措施，如切断现场周围的电源、火源，高温源、撞击等；

第六，将其他爆炸物品转移到安全地带进行保护性措施，对现场遗留物进行清除处理。

4、危险化学撒漏事故及其他事故遗留物的处置方法，在危险化学品运输及装卸过程发生撒漏事故时：

第一，应当立即停止作业活动；

第二，关闭发动机和装卸作业阀门；

第三．切断现场电源、火源；

第四，疏散其他车辆和人员；

第五，采取必要的堵漏措施，同时向公安、交通、安监、卫生、环保、消防等部门和公司报警；

第六，采取有效措施将撒漏源转移至安全地带，并将撒漏物进行收集和清除危害处理；

- 通知生产单位和使用单位。

(1)对爆炸物品撒漏物，应及时用水润湿，再撒以锯末或棉絮等松软物品收集后并保持相当湿度，报请公安部门或消防人员处理，绝对不允许将收集的撒漏物重新装入原包装内。

(2)压缩气体和液化气体撒漏时，应迅速将气瓶移至安全场所，并根据气体性质做好相应的人身防护。人应站在上风处向气瓶倾泼冷水，使之降低温度，然后再将阀门旋紧。大部分有毒气体能溶解于水，在紧急其情况时，可用浸过清水的湿毛巾捂住口鼻进行操作。若再不能制止，可将气瓶推入水中并及时通知有关生产单位进行抢修处理。

(3)易燃液体一旦发生撒漏时，应及时以沙土或松软材料覆盖吸附后，集中移至空旷安全处处理。覆盖时，特别要注意防止液体流入下水道、河道等地方，以防污染。更主要的是如果液体浮在下水道或河流的水面上，其火灾隐情更严重。在销毁收集物时，应充分注意燃烧时所产生的有毒气体对人体的危害，必要时应戴好防毒面具。

(4)易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品发生撒漏时，可以收集起来，另行包装。收集的残留物不能任意排放，抛弃。对与水反应的撒漏物处理时不能用水，但清扫后的现场可以用大量水冲洗。还应注意：冲洗用水不准无组织排放，对环境有危害的污水，可采取引流或泵抽送的方式，将清除撒漏物的污水收集后送至有资质的单位进行处理；对注有稳定剂的物品，残留物收集后重新包装，也应注入相应的稳定剂。

(5)氧化剂和有机过氧化物发生撒漏时，应轻轻扫起，另行包装。这些从地上扫起重新包装的氧化剂，因接触过空气或混有可燃物等杂质，为防止发生变化，不得同车运输，须留在发货处适当地方，包括对撒漏的少量氧化剂或残留物均应清扫干净，另行处理。

（6）毒害品和感染性物品发生撒漏时，应视其具体情况做出处理，如固体货物，通常扫集后装入其它容器中交货主单位处理；液体货物应以砂土、锯末等松软物浸润，吸附后扫集，盛入容器中交货主单位处理；对毒害品的撒漏物不能任意乱丢或乱放，以免扩大污染，甚至造成不可估量的危害。对污染过的场地、车辆或防护用品应洗刷消毒。

（7）放射性物品撒楼时，应针对不同情况采取相应的处理办法。剂量率较小的放射性物品的外层辅助包装损坏时，应及时修复，不能修复的，应更换相同的外包装，调换外包装后的运输指数不得大于原来的运输指数，或者按新包装修改相应的运输证件和运输标志。放射性矿石、矿砂撒漏时，应将撒漏物收集，并调换包装。如果ⅡⅢ级货包内容器受到损坏，放射性物质扩散外面，或者外层包装受到严重破坏时，运输人员不得擅自处理，应立即向公安部门和卫生监督部门报告事故，并在事故地点划出适当的安全区，设置警戒线，悬挂警告标志牌。在划定安全区的同时，要用适当的材料进行屏蔽。对于粉末状物品，应该很快地将其覆盖，以防粉尘飞扬扩大污染区域。铁板、铝板、铅板、有机琉璃、混凝土、岩石、土壤、砖、石蜡等都可作为屏蔽材料。

（8）腐蚀品撒漏时，对于液体腐蚀品用干砂、干土覆盖吸收。扫干净后，再用水洗刷。大量溢出用干砂干土不足以吸收时，可视货物的酸碱性，分别用稀碱或稀酸中和，中和时，要防止发生剧烈反应。用水洗刷撒漏现场时，不能直接喷射上去，而只能缓缓地浇洗，以防止水珠飞溅伤人，对有些物品作业时还要注意防火。

5.0应急响应

5.1 响应分级

根椐本公司内可能发生的安全事故的危害程度、影响范围及单位控制事态的能力，按照响应分级原则，将事故应急晌应级别分为两级，即一级响应和二级响应。

Ⅰ级响应：发生危害特别严重的事故，除按公司预案进行自救外，需要企业外部、政府及社会救援机构的介入，企业予以配合，要按规定上报上级主管部门，上级主管部门需要启动相应的预案，展开应急救援工作。

Ⅱ级响应：发生一般事故，当危货运输车辆驾、押人员启用现场处置方案无法独立自救处置时需要公司启动应急预案，进入应急状态。主要以企业自救为主，必要时请求消防、公安、交警部门协助，同时向所在地应急救援机构、上级主管部门报告，上级主管单位根据事态发展和应急救援需要启动相应的预案。

5.2应急响应启动条件

1) 发生一般事故，危害性不大，如在装卸场所、道路上、临时停靠点发生事故，有人员受伤，单凭自身或求助就近的外部应急救援力量就能够控制事故形态，损失和危害没有扩大可能性的事故，驾、押人员通过现场自救处置，无需启动公司应急预案，需事后向公司应急办报告事故处置情况。

2)重要场所或危货运输车辆在省内发生事故，驾、押人员自身先期处置不能控制时，需要启动公司应急救援预案才能处置的，应启动II级响应。

3)当事故形势严重或省內外发生事故，公司无法处置，需要政府及外单位紧急救援才能消除灾情、险情，应启动Ⅰ级响应。

5.3应急响应执行原则

应急响应坚持“时间就是生命”的原则，争分夺秒快速行动﹙包括现场自救、互救、公司快速响应、当机立断求助就近应急救援队伍快速参与等﹚；到达事故现场进行应急救援时应以人的生命安全为第一目的，控制事态发展，尽最大努力减少人员伤亡和财产损失，在确保人员安全的情况下展开救援工作。

5.4应急响应启动

发生生产安全事故时，事故信息接报人应及时向公司应急救援领导小组报告，应急救援领导小组组长根据应急响应启动条件作出应急响应启动的决策，并向公司宣布；或者接警部门的负责人认为已达到应急响应启动的条件自动触发启动，在人命关天的情况下可行使应急救援指挥权，事毕后再向公应急救援领导小组组长报告。

5.5应急响应内容

应急响应启动后，应急救援领导小组组长应召集全体应急救援领导小组的成员进行紧急会商，确定或完善应急技术保障组提出的应急救援方案，任命事故现场总指挥，调动应急救援队伍，准备应急救援装备和物资；情况紧急时可采取在应急救援指挥车上一边行进、一边指挥先期到达的应急援人员开展救援、一边进行紧急会商、一边调动后续应上的应急救援队伍、一边安排后勤保障及应急资源的协调工作。

5.6应急响应程序

应急救援预案响应程序：

1) 管理程序：发生生产安全事故时，应及时向应急办报告，应急办再将情况向公司应急救援领导小组报告，应急救援领导小组负责人在接到报告后根据具体情况，必要时发出启动预案指令。

2) 现场响应程序：受命先期到达现场的最高领导应积极组织处理，部署安排人员做好下列先期应急处置工作：

笫一、树立风向标，测试泄漏物在空气中的含量，打开救生通道；

第二、协助120救护受伤人员；

第三、及时疏散事故现场和危险区域内的无关人员；

第四、设置事故现场警戒区，如果污染源有扩大趋势应及早扩大事故现场警戒区的范围，并配合环保部门做好污染区域内的检测、监察工作；

第五、易燃液体、气体或酸类物资泄漏严重建议交警实施交通管制，公司给予协助；

第六、协助驾、押人员继续堵漏；

第七、进行现场堪查制定应急处置方案；

笫八、堪查后确认自身救援力量无法排除应及时向外部求助，包括调动外联救援队伍、急需的装备和物资；

第九、需要转驳的危化品在事故报警后应提前安排转驳车，不得耽误。

5.7应急处置措施

1) 应急救援领导小组在宣布预案启动时，要明确启动时间、集合地点、事故发生地点等各项内容，通报商定的应急抢险方案，报告上级部门及有关单位，及早联系社会应急救援部门或单位协同救援。

2)事故受理部门在接到事故报告后，其主要负责人受命后应立即赶赴现场，迅速参与救援工作。

3)各部门、救援队接到应急救援预案启动指令后，迅速调派人员、应急车辆，携带必要的救援器材或工具，必须在规定的时间内迅速到达指定集合地点，快速进入应急工作状态；必要时要佩戴防护装置，第一时间协助医护人员抢救受伤人员，尽一切努力，及时转移走事故车辆上的危化品以防事态扩大；尽快查实事件性质、发生时间、发生原因、涉及范围、人员财产损失等基本情况后，及时向应急领导小组组长报告，再由组长向行业主管部门报告。

4)应急救援人员进入事故现场应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

5)其他应急救援组按照各自的职责协助配合现场抢险组同时开展救援工作。

6)如果现场施救难度大或需要其它大型辅助救援装备或需另聘专业救援人员或队伍时，应及时向政府或相关部门请求增援。

7)当事态无法控制时，应及时向事发地上级及政府请求援助，扩大应急响应级别。

8)请求社会救援的注意事项：

由于事故的突发性、严重性和不可预见性，事故发生后，公司难以控制事故向好的方面转化，需请求社会救援的，应及时向有关单位发出请求，请求可以是现场人员、单位负责人或应急救援指挥部的任何人发出，联系电话：火警：119 、匪警：110、 医疗急救：120

5.8应急响应结束

(一)根据应急响应救援结束的五个基本条件判断应急救援工作是否结束：

1)危险是否完全解除，灾害是否得到完全控制；

2)生命和财产是否安全脱险，是否得到充分保证；

3) 环境污染是否得到有效控制，社会影响是否减少到最小；

4) 公安交警部门现埸勘查处理是否完毕；

5) 事故车辆是否已妥善安置，路障是否已清理，道路交通是否已恢复。

完全符合以上五个条件，方可由现场应急救援指挥部总指挥宣布关闭应急预案。

(二)应急响应结束后

1)各部门应尽快组织人力、物力以及技术支持做好现场恢复工作，使现场工作秩序快速复原，减少经济损失。

2) 现场应急救援指挥部责任人应尽快将事故详细情况报上级主管部门及政府相关部门。

3)现场应急救援指挥部应将现场相关资料移交事故调查处理小组。

4)现场应急救援指挥部负责组织举行应急救援预案的评审，肯定可操作部分，找出不足部分，用实践经验来充实和完善应急救援预案。

5)现场应急救援指挥部负责组织召开应急救援事故分析会，通报应急救援情况，评估事故损失情况，调查事故原因，对应急救援工作进行总结，让全体员工受到教育。

6)现场应急救援指挥部应依据公司《安全奖惩制度》和《安全奖惩办法》对在应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人进行表彰、奖励和通报表扬。

6.0明确信息公开和信息发布的管理职能部门

为加强生产安全事故信息公开管理，确保信息公开原则的顺利实施，正确引导社会舆论导向，减少社会负面影响，公司明确应急救援办公室即应急救援综合协调组为“信息公开和信息发布的常设管理职能部门” 并按下列各项规定做好事故信息公开和信息发布的职能管理工作。

6.1信息公开

公司现场应急救援总指挥在宣布事故救援工作终止后，由综合协调小组组长(安全科长兼应急救援办公室主任) 分派专人本着实事求是的原则就有关信息向社会进行发布，并按照国家和公司有关特大生产安全事故调查处理的规定，向有关机构和社会提供调查处理的有关情况和资料。

6.2信息公开的原则

1)实事求是公开事故信息，保障广大群众的知情权、参与权、监督权的原则；

2)推进生产安全事故应对处置信息公开，及时回应社会关切的原则；

3)推进生产安全事故査处和责任追究信息公开，主动接受社会监督的原则；

4)及时准确发布生产安全事故信息，尤其是对社会影响较大，关注度高的事故信息，可及时杜绝不实传言和猜疑传播空间，起到稳定社会的原则。

6.3信息公开的准备工作

当生产安全事故需要与媒体沟通，以便引导舆论时，由应急救援办公室即应急救援综合协调组制定一个具体的信息发布方案，其中应包括的内容：

1)确定需要澄清事实的主要媒体名单。

2)确定信息发布稿的基本内容和信息流的节奏控制。

3)确定第一次发出信息的时间或场所。

4)推荐的制定发言人或代理发言人。

5)确定此次危机事件对外回答信息的联系人和联系方式。

6.4新闻稿的公开工作程序

1)拟定新闻发布方案。应急救援办公室迅速拟定新闻里发布方案和内容，报公司应急救援领导小组组长审批，在组织新闻发布过程中，如遇到难以把握的重大、敏感问题，要及时向应急救援领导小组组长请示，并遵照要求迅速组织落实。

2)组织新闻发布。按照批准的新闻发布方案，及时、有序的组织新闻发布。

6.5记者采访管理

应急救援办公室负责派员到事件现场，协调指挥有关部门组织好记者采访活动。对获准到现场采访的记者，既要尽可能提供服务和方便，又要加强管理。要求来访记者必须服从现场综合协调小组的管理，确保自身安全，并不得干扰或影响事件的处置工作。

6.6舆情跟踪、通报和互联网信息安全管理

指定专人收集和整理内外舆情，汇报舆情简报，上报公司应急救援领调小组及相关政府部门。迅速开展有效的网上舆论管理和引导工作。

6.7公司内部员工的情况告知、宣传引导

1)公司应急救援领调小组授权相关人员对公司内部宣传信息的发布。拟对内发布的所有宣传信息需经应急救援领调小组组长审定后，被授权人方能发布。

2)宣传引导主要通过公司内部安全宣传栏、职工群、GPS监控平台、电子邮件等渠道发布宣传信息或召开员工信息沟通会等形式来实现。

3) 应急救援办公室应做到对内部员工的宣传引导工作，注意收集员工对事件的反应、意见及建议。

4)宣传材料应在对外新闻稿的基础上编写，以保持内外宣传口径的一致。

5）对内宣传的重点是告诉员工事件真相、危机处理机构联络方式和员工注意事项等。以稳定队伍情绪，避免信息偏差，动员组织员工齐心协力、共渡危机。

7.0  后期处置

7.1污染物处理

1)事故抢险结束后，对污染过的事故现场要暂时封存，待事故调查小组调查取证结束后再进行清理与洗消。

2)清理与洗消的工作外联消防队牵头，以驾、押人员为主，其他部门配合。处理结果向应急救援领导小组汇报，并接受应急救援领导小组的检查和评估。

3)为防止泄漏污染物以及事故洗消用水的无组织排放，事故车辆的管理员应安排人员采取引流或用泵抽送的方式，将事故中泄漏的危险化学品和事故洗消用水全部收集至有资质的单位进行处理，采取合理的方法进行处理，能回收的化工物料要回收利用，污水桉达标排放，避免对环境的污染。

7.2 生产秩序恢复

待事故现场的紧急状况得到充分掌握和有效控制后，如有危化品泄漏，事故现场的指挥人员在确定生产秩序恢复前必须征得环保部门同意。并派遣人员协助环保部门的人员对事发现场和邻近区域的危化品泄漏物进行检测、取样，环保部门认为空气、水、土壤对人无大碍；负责城镇建设的管理部门对事故破坏的建筑物、设备、设施进行检测评估，认为局部的影响对整个区域内无影响；以及这些区域内的紧急状况得到安全的控制后；满足安全生产秩序恢复条件后，方可进行恢复经营运输。

7.3医疗救治

1) 人员救护小组到达现场，迅速全面了解现场人员伤害情况，做出初步判断和决策：首先对现场伤亡情况和事态发展作出快速、准确评估；随即向当地政府主要领导报告有关情况并接受指令。

2)参加医疗救治的急救车辆和医务人员，到达现场后立即向人员救护小组报到。由组长指挥调度现场医务人员开展现场救治工作。

3)医疗救治人员对伤员进行分检，采取恰当的抢救治疗手段，并书写医疗救治记录单（包括经治伤员的血型、伤情、急救处置、注意事项等）一式两份，一份向人员救护小组报告汇总，一份留至于伤员衣袋內提交接纳伤员的医院。

4)现场医疗救治本着“先救命后治伤、先治重伤后治轻伤”的原则，开展伤员抢救。

5)现场综合协调小组视情况协助人员救护小组组织搭建现场医疗急救场所，组织开展现场急救。

6)参与救治的医疗卫生人员在进行现场和医院救治的同时，及时向组长报告医疗救治情况，以便及时汇总随时向现埸应急救援指挥部总指挥报告救治情况；小组成员在救治工作完成后，应将救治情况进行认真总结，向人员救护小组组长详细汇报，以便组长提交书面材料。

7)组织有关人员总结此次医疗救治的经验做法，查找不足。

7.4人员安置

事故结束后，对受伤人员家属立即开展抚慰安置工作，并对公司内部人员进行安抚和心理疏导。负责处置善后的工作部门和相关人员，按照有关政策规定标准，落实赔偿遇难人员亲属的安置、补偿事宜。

7.5善后赔偿

事故结束后，立即成立事故赔偿调查小组，对因事故造成周边人员、财产损失情况进行统计，按照国家相关赔偿标准进行赔偿。

7.6应急救援能力评估

事故处置完后，立即成立事故调查小组，按发生事故“四不放过”原则展开调查，总结教训和研究制定防范措施，并针对应急抢险中出现的问题修改完善生产安全事故应急预案，评估事故发生后应急能力是否能满足事故处理的需求。

8.0保障措施

8.1通信与信息保障

通信与信息保障措施是应急救援中的重中之重，是应急救援中事故信息的接收与事故指令处置的中枢系统；公司设置的GPS监控中心即应急救援组织机构中的通信调度组，担负着全公司生产安全事故的接警、预警、报警、报告、传达各种指令、沟通上下联系、调度应急车辆、装备、现场处置信息汇集、汇报、通报救援情况和对应的文字记录。为确保通信与信息保障系统的正常运转，落实上述应急职责，制定了下列6条保障措施：

1)建立了值班制度，实行全年昼夜值班制；公示了公司应急昼夜值班和应急救援各成员电话号码。公司内部人员联系表见附件10-2-1

2) 建立了危货车辆监控平台和车载终端，进行全天候所属车辆的运行轨迹监控和预警、报警、接警等信息化管理工作。

3) 为现场应急救援队员配备了防爆对讲机。

4) 规定了在启动应急救援指令后应急救援人员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在18 小时内向应急办公室报告。应急办公室必须在24小时内向各成员发布变更通知。

5)为保障快速响应，由安全科理出与我司突发事故时必须求助社会应急救援保障的相关单位、部门、人员的应急通信电话号码以及公司各应急成员的电话号码一并张贴在应急值班室的墙上，做好随求随应、随叫随到的准备，同时注意随时更新，做到常备不懈。

6) 利用网络建立了职工群、QQ群，加快了应急信息传输速度和扩大了知晓面。

8.2应急队伍保障

建立健全应急处置专业队伍。完善应急救援专业队伍的管理机制，落实应急处置专业人员，并加强对应急处置专业人员的专业技能教育培训，这是应急队伍保障的主要内容。

根据我司职能部门的设置和文件体系中的职责规定等具体情况，成立了技术保障组和7个现场救援工作组，组织机构和人员组成及硬件配备见附件lO-4。

8.3应急物资装备保障

按照要建立健全应急状态下的资源征集、调用工作机制，做好应急处置所必需的重要物资等资源的合理储备等原则，并结合公司实际进行了完善，应急物资装备保障如下：

1)公司配备了一定的应急设备和防护用品，以便在发生危化品运输生产安全事故时，能快速、正确地投入到应急救援行动中，并由财务科长和总经办实施后勤保障应急行动，负责各种必备应急物资和设备的购置、维护、调用。

2)突发事故时，应急办在接到启动应急救援指令时﹙包括公司或政府下达的启动应急救援指令﹚，有权指挥、调度本公司应急救援人员和物资、设备、车辆，公司应急救援队伍应积极响应。

公司内部所配备的应急物资装备见附件lO-5。

8.4经费保障

为加强安全经费的管理，公司制定了“安全生产专项资金计提使用制度”，制度中明确规定：用于安全生产的经费在在成本中列支，专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备和应急装备的定期检测、维护、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等支出。保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。

8.5其他保障

其他相关应急保障，公司根据应急救援的实际需要，与具备相应条件的单位或专业救援部门签订了应急救援服务协议，协议书见附件10-6；落实了应急救援救技术保障，建立了危险货物运输托运人联系，见附件10-2-2

9.0应急预案管理

9.1 应急预案培训

1) 加强各岗位应急能力的培训

应急预案培训是应急预案管理中的一项重要工作，加强平时培训，遇突发事件时不会发生临时抱佛脚的现象。负责承担各岗位应急能力培训的部门必须针对公司运输危化品可能发生生产安全事故类别，再结合本公司先前处置过的应急救援的实际案例作为重点培训内容。并依据各应急工作组所承担的应急职责，有针对性的开展各岗位应急能力的培训。通过培训，不仅使各应急岗位做到应知应会，至少各岗位应急处置时能独立操作才算个人合格；每个小组內外部应急救援能达到联动协调才算各应急小组基本合格。按计划要求1年至少进行1次培训。

2) 应急培训应多样化

根据公司实际特点，可采取多种形式进行宣传和培训，如：定期开设培训班、事故讲座、现场处置经验交流，发放宣传资料，以及利用安全宣传栏、公告栏、墙报等开展应急救援知识、漫画等内容的氛围宣传，使教育培训形象生动，做到好记会用，达到应急宣传和培训目的。

应急培训的主要内容至少有：如何识别和控制危险，如何启动紧急报警系统，危化品物质泄漏如何在现场进行自救和互救，如何利用风向保护自身和他人生命安全，各小组如何进行联动协调救援等。

9.2加强各岗位应急能力的演练

公司应急救援领导小组办公室负责每年组织一次各岗位应急能力的演练。

应急演练可分为演练准备、演练实施和演练总结3个阶段。

1)演练准备阶段。演练策划小组负责编制演练计划和方案，演练方案中必须围绕加强各岗位应急能力的演练为主要宗旨，演练方案主要包括：演练的课题、目标、队伍、规模、内容、范围、组织、评估和总结等。

2)演练实施阶段。为加强各岗位应急能力的演练，各应急工作组必须按承担的应急救援职责和依据演练方案开展救援行动，在实施过程中进行记录。

3)演练总结阶段。演练结束后，首先各应急工作组必须按各自承担的应急职责和演练效果进行书面的自我总结和讲评，肯定成绩找出不足，这是提高各岗位应急能力的最佳办法，也是公司奖惩的依据。随后，公司再根据各应急工作组的总结和讲评发言，对整个演练效果进行归纳总结和讲评，以检查应急预案是否需要改进，并编写演练报告。

9.3应急预案修订

本预案所依据的法律法规、所渉及的机构和人员发生重大变化，在实际应急救援或演练效果中发现存在不适用缺陷时，由公司应急领导小组办公室负责组织进行针对性的实时修订。修订前，每年必须对预案进行一次内部评审，根据评审结论组织修订，进一步完善应急体系；完善后的应急预案经应急领导小组组长签署发布实施。

9.4应急预案备案

本预案由应急领导小组办公室制定，应急预案编写完成后组织有关人员和专家进行评审，评审通过后由主要负责人签署发布，同时报行业主管部门备案，由应急领导小组办公室负责解释并组织实施。各应急工作组和各科、室按照本预案的规定认真履行职责，并根据实际情况变化及时提出改进意见和建议报应急领导小组办公室备案以便适时改进。

9.5应急预案实施

本《综合应急预案》经评审，并按照评审意见修改完毕后，由总经理签发开始正式实施。

10.0附则

10.1 术语和定义

1)应急预案：针对可能发生的事故，为迅速有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

2)应急准备：针对可能发生的事故，为迅速有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

3)应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

4)应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

5)事故：危险货物道路运输过程中，突然发生的，造成或者可能造成社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的紧急事故。如道路交通事故，运输车辆着火燃烧，车载危险货物发生泄漏、燃烧、爆炸等事故。

6)风险：道路危险货物运输事故中的风险是指道路危货运输车辆和所运的危化品的危险；易遭受损失伤害或毀灭的可能性。

7)危险：危险是警告词，指某一系统、产品、或设备操作的內部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、财产损失、职业病、作业环境破坏的状态，还有是一些机械类的危害。特别对于从事操作道路危险货物运输车辆作业的驾、押人员，稍有不慎突发交通事故容易造成不可估量的伤害和损失即危险。

8)危害：危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源状态。

9)危化品：危化品即危险化学品，又统称为化学危险物品，是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀和放射性等危险特性，在运输、装卸、生产、使用、储存、保管过程中，于一定条件下能引起燃烧、爆炸，易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的物品。

10)风险控制：风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生时造成的损失。

11)危险货物﹙也称危险物品或危险品﹚：具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

12)易燃易爆化学物品：系指国家标准GB12268–90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。

13)危险货物道路运企业：从事经营性危险货物道运输的组织。

14)危险货物道路运输车辆：满足特定技术条件和要求，从事危险货物道路运输的载货汽车。

15)预警：预警是指在灾害或灾难以及其他需要堤防的危险发生之前，根据以往的总结规律得到的可能性前兆，或有关部门发出的预警信息，由责任部门及时向在外的运行车辆和驾、押人员发出紧急信号，通报危险情况，以避免危害在不知情或准备不足的情况下发生，从而最大程度的减轻危害所造成的损失的行为。

10.2制定与解释

本应急预案由应急领导小组办公室制定、负责解释