南部县永定加油站 生产安全事故应急预案 编 号：_ YD-YJYA-2019-01___ 版本号： 2019-01-A_______ 编 制：加油站应急预案编制小组 审 核： 许子盛_________ 批 准： 李小军_________

2019年11月23日发布 2019年11月23日实施 编制单位：南部县永定加油站

发 布 令

为使全体员工了解、熟悉本站在各类事故状态下的应急处置程序，做好应急响应的准备工作，增强加油站应对和防范重大事故的能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，我站根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等有关法律法规标准及文件的规定，针对我站经营过程中存在的危险因素及可能发生事故类型的特点，结合本站实际情况，编写完成了本站的《生产安全事故应急预案》。该《生产安全事故应急预案》由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等构成，是在突发生产安全事故时，为保护员工生命安全和公众生命安全，减少财产损失，指导应急救援工作的规范性系列文件，现批准发布，自发布之日起实施。我站全体员工，均应严格遵守执行。

批准人：李小军

批准日期：2019年 11 月 23 日

目  录

1总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.3.1适用的范围	3

1.3.2适用的事故类型	3

1.4 应急预案体系	3

1.4.1生产安全事故综合应急预案	3

1.4.2生产安全事故专项应急预案	4

1.4.3生产安全事故现场处置方案	4

1.4.4 附件	7

1.5 应急工作原则	7

2事故风险描述	9

2.1经营单位概况	9

2.2 危险源与事故风险分析	10

2.2.1危险源识别	10

2.2.2作业过程危险和有害因素 	12

2.2.3风险分析结果 	14

3应急组织机构及职责	17

3.1 应急组织体系	17

3.2 应急指挥机构及职责	17

3.2.1事故应急救援指挥部人员组成	17

3.2.2事故应急救援指挥部职责	17

3.2.3总指挥和副总指挥职责	18

3.2.4抢险救援组职责	19

3.2.5警戒疏散组职责	19

3.2.6后勤通讯组职责	19

4预警及信息报告	21

4.1危险源监控	21

4.1.1危险源监控方式、方法	21

4.1.2预防措施	21

4.2预警行动	22

4.2.1预警级别及条件	22

4.2.2预警启动程序	23

4.2.3预警发布	23

4.3信息报告与处置	23

4.3.1信息报告与通知	23

4.3.2信息上报	24

4.3.3信息传递	25

5 应急响应	26

5.1应急响应分级	26

5.2响应程序	26

5.2.1响应原则	26

5.2.2响应程序	27

5.3 处置措施	28

5.4应急结束	29

6 信息公开	30

6.1发布形式及流程	30

6.2新闻媒体沟通、信息发布	30

6.3内部员工信息告知	31

7 后期处置	32

7.1事故处理	32

7.2事故后果影响消除	32

7.3生产秩序恢复	33

7.4善后赔偿	33

7.5应急救援能力评估及修订	33

8 保障措施	34

8.1通信与信息保障	34

8.2应急队伍保障	34

8.3应急物资供应保障	35

8.4经费保障	36

8.5其他保障	37

9 应急预案管理	38

9.1应急预案培训	38

9.1.1宣传	38

9.1.2培训	38

9.2应急预案演练	40

9.2.1演练准备	41

9.2.2演练总结	41

9.3应急预案修订	41

9.4应急预案备案	43

9.5应急预案实施	43

火灾爆炸事故专项应急预案	44

1事故风险分析	44

1.1 事故类型	44

1.2 风险分析	47

1.3 危险目标	48

2 指挥机构及职责	48

3 处置程序	48

3.1信息报告与处置	48

3.1.1信息报告与通知	48

3.1.2信息上报	49

3.1.3信息传递	49

3.2应急响应	50

3.2.1 应急响应	50

3.2.2 响应程序	50

3.2.3接警、判断事故类别及响应等级	51

3.2.4启动本专项应急预案	51

3.2.5应急行动	51

3.2.6扩大应急响应	51

3.2.7应急恢复和结束	52

4 处置方案	52

4.1事故发生后应采取的处理措施	52

4.2设置警戒区	52

4.3人员紧急疏散、撤离	53

4.4抢险、救援、检测及控制措施	54

4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治	54

4.6现场保护与现场洗消	55

突发洪汛事件专项应急预案	56

1事故风险分析	56

2应急指挥机构及职责	56

3处置程序	57

3.1信息报告与处置	57

3.1.1信息报告与通知	57

3.1.2信息上报	57

3.1.3信息传递	58

3.2应急响应	58

3.2.1 应急响应	58

3.2.2 响应程序	59

3.2.3接警、判断事故类别及响应等级	59

3.2.4启动本专项应急预案	59

3.2.5应急行动	60

3.2.6扩大应急响应	60

3.2.7应急恢复和结束	60

4处置方案	60

4.1加油区	60

4.2油罐区	61

4.3站房及辅助区	61

4.4警戒隔离	61

4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治	61

车辆伤害事故专项应急预案	63

1 事故风险分析	63

2 应急组织机构及职责	63

3 处置程序	63

3.1信息报告与处置	63

3.1.1信息报告与通知	63

3.1.2信息上报	64

3.1.3信息传递	65

3.2应急响应	65

3.2.1 应急响应	65

3.2.2 响应程序	65

3.2.3接警、判断事故类别及响应等级	66

3.2.4启动本专项应急预案	66

3.2.5应急行动	66

3.2.6扩大应急响应	66

3.2.7应急恢复和结束	67

4处置方案	67

罩棚坍塌事故专项应急预案	69

1事故风险分析	69

1.1 事故类型	69

1.2 危险性分析	69

1.3 危险目标	69

2应急指挥机构及职责	69

2.1 应急组织体系	69

2.2 指挥机构及职责	70

3处置程序	70

3.1 应急响应	70

3.2 响应程序	70

3.2.1接警、判断事故类别及响应等级	70

3.2.2启动本专项应急预案	71

3.2.3应急行动	71

3.2.4扩大应急响应	71

3.2.5应急恢复和结束	72

4处置措施	72

现场处置方案	73

一、卸油作业起火现场处置方案	73

二、加油车辆起火现场处置方案	75

三、加油机起火现场处置方案	76

四、油罐起火爆炸现场处置方案	77

五、电气火灾现场处置方案	78

六、卸油作业油品跑冒现场处置方案	79

七、加油作业油品跑冒现场处置方案	80

八、卸错油品现场处置方案	81

九、加错油品现场处置方案	82

十、跑单现场处置方案	83

十一、客户投诉现场处置方案	84

十二、突然停电现场处置方案	85

十三、人员伤害现场处置方案	86

十四、急性职业中毒现场处置方案	88

十五、破坏性地震及气象灾害现场处置方案	89

十六、洪汛灾害现场处置方案	91

十七、盗抢事件现场处置方案	92

十八、恐怖袭击现场处置方案	93

十九、群体性事件现场处置方案	94

附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式	95

附件2 应急物资装备的清单	96

附件3 应急信息报告流程图	97

附件4 应急响应程序图	98

附录5 总平面布置图	99

附件6 疏散路线图	100

附件7 消防器材分布图	101

附件8 规范化格式文本	102

# 1总则

## 1.1 编制目的

为全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以人为本、安全发展理念，规范加油站应急救援管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，及时、有效地组织对加油站突发的生产安全事故采取应急救援行动，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境污染和社会危害，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行，中华人民共和国主席令第十三号）

（2）《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日施行，中华人民共和国主席令第二十四号）

（3）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行，国家主席令第六号，2019年4月23日修正）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（2002年5月1日施行，2018年12月29日修正）

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行，中华人民共和国主席令六十九号）

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，应急管理部2号令修订）

（7）《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）

（8）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号公布，国家安全监管总局令第63号、第80号修正）

（9）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

（10）《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）

（11）《四川省消防条例（2011年修正）》（四川省第十一届人民代表大会常务委员会公告第55号）

（12）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）

（13）《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）

（14）《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）

（15）《安全色》（GB 2893-2008）

（16）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

（17）《用电安全导则》（GB/T13869-2008）

（18）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

（19）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（20）《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）

（21）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

（22） 《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

## 1.3 适用范围

### 1.3.1适用的范围

本预案适用于本加油站范围及事故发生后可能影响周边正常生活、生产等情形，包括进入本加油站的车辆及人员。

### 1.3.2适用的事故类型

本预案用于应对加油站泄漏、火灾爆炸、恐怖袭击、跑冒漏混油、突发公共卫生、突发洪汛、数质量纠纷、车辆伤害、设备设施维修安全等突发事故。

## 1.4 应急预案体系

南部县永定加油站生产安全事故应急预案主要分为以下四个方面内容：生产安全事故综合应急预案、生产安全事故专项应急预案、生产安全事故现场处置方案及相关附件。

### 1.4.1生产安全事故综合应急预案

生产安全事故综合应急预案是本加油站应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括加油站的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

### 1.4.2生产安全事故专项应急预案

生产安全事故专项应急预案是本加油站应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容，本加油站主要包含以下专项应急预案：

（1）火灾爆炸事故专项应急预案；

（2）突发洪汛事件专项应急预案；

（3）车辆伤害事故专项应急预案；

（4）罩棚坍塌事故专项应急预案。

### 1.4.3生产安全事故现场处置方案

生产安全事故现场处置方案是本加油站根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。加油站根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施。本加油站主要包括以下生产安全事故现场处置方案：

（1）卸油作业起火现场处置方案；

（2）加油车辆起火现场处置方案；

（3）加油机起火现场处置方案；

（4）油罐起火爆炸现场处置方案；

（5）电气火灾现场处置方案；

（6）卸油作业油品跑冒现场处置方案；

（7）加油作业油品跑冒现场处置方案；

（8）卸错油品现场处置方案；

（9）加错油品现场处置方案；

（10）跑单现场处置方案；

（11）客户投诉现场处置方案；

（12）突然停电现场处置方案；

（13）人员伤害现场处置方案；

（14）急性职业中毒现场处置方案；

（15）破坏性地震及气象灾害现场处置方案；

（16）洪汛灾害现场处置方案；

（17）盗抢事件现场处置方案；

（18）恐怖袭击现场处置方案；

（19）群体性事件现场处置方案。

生产安全事故综合应急预案

生产安全事故专项应急预案

（1）火灾爆炸事故专项应急预案

（2）突发洪汛事件专项应急预案

（3）车辆伤害事故专项应急预案

（4）罩棚坍塌事故专项应急预案

生产安全事故应急预案

（1）卸油作业起火现场处置方案；

（2）加油车辆起火现场处置方案；

（3）加油机起火现场处置方案；

（4）油罐起火爆炸现场处置方案；

（5）电气火灾现场处置方案；

（6）卸油作业油品跑冒现场处置方案；

（7）加油作业油品跑冒现场处置方案；

（8）卸错油品现场处置方案；

（9）加错油品现场处置方案；

（10）跑单现场处置方案；

（11）客户投诉现场处置方案；

（12）突然停电现场处置方案；

（13）人员伤害现场处置方案；

（14）急性职业中毒现场处置方案；

（15）破坏性地震及气象灾害现场处置方案；

（16）洪汛灾害现场处置方案；

（17）盗抢事件现场处置方案；

（18）恐怖袭击现场处置方案；

（19）群体性事件现场处置方案。

生产安全事故现场处置方案

图1-1应急预案体系图

### 1.4.4 附件

（1）有关应急部门、机构或人员的联系方式

（2）应急物资装备的清单

（3）应急信息报告流程图

（4）应急响应程序图

（5）总平面布置图

（6）疏散路线图

（7）消防器材分布图

（8）规范化格式文本

## 1.5 应急工作原则

（1）以人为本，减少危害。

切实履行加油站的安全管理和服务职能，把保障员工和客户的健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和财产损失。

（2）居安思危，预防为主。

高度重视加油站安全工作，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

（3）统一领导，分级负责。

在加油站的统一领导下，建立健全分类管理、分级负责，条块结合、属地管理为主的应急管理体制，在各级部门领导下，落实各个岗位的责任制，充分发挥应急指挥机构的作用。

（4）依法规范，加强管理。

依据有关法律和行政法规，加强应急管理，维护员工和客户的合法权益，使应对突发事件的工作规范化、制度化、法制化。

（5）快速反应，协同应对。

加强加油站应急处置队伍建设，充分动员和发挥周边应急协作单位的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（6）依靠科技，提高素质。

采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高公众自救、互救和应对各类突发公共事件的综合素质。

# 2事故风险描述

## 2.1经营单位概况

南部县永定加油站位于南充市南部县永定镇顺南路，属三级加油站，已取得危险化学品经营许可证。加油站东面是民房；北面为河流；东面为民房；南面为马路。

加油站占地面积约333m2，按功能主要分为加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房区、储罐区。加油区位于加油站的中心；非过车承重式双层SF埋地油罐位于加油区北面；站房位于站区的东北面，加油区前方两侧设置进、出口；加油站西南角设有一个非经营性洗车场。

加油区内照明为防爆灯。罩棚下设置两排加油岛，设置1台双枪加油机，3台单枪加油机分别提供0#柴油、92#汽油、95#汽油。加油岛宽1.2m，高度0.2m。

站房为砖混结构，位于站区的东北面，设置有配电房、卫生间等。站房区距离最近的加油机为8m，距离储罐区为4m。

储罐区位于加油区的北面，埋地贮油罐3个。其中：0#柴油罐1个，容积为30m3；95#汽油储罐1个，容积为30m3；92#汽油罐1个，容积为30m3，总储存量为90m³，实际存储能力为75m³（柴油折半计算）。卸油口位于非过车承重式双层SF埋地油罐的西面。

根据经营安全需要，设置安全管理人员1人。主要负责人（站长）李小军和安全管理人员许子盛均参加了危险化学品经营单位生产安全培训，取得了安全考核合格证。

项目位置见下图。

项目位置图

## 2.2 危险源与事故风险分析

### 2.2.1危险源识别

2.2.1.1危险物质

南部县永定加油站储存经营的危险物料为：汽油、柴油，物料危险有害特性指标见下表。

表2-1  汽油、柴油火灾危险分类

| 序号 | 名称 | 闪点℃ | 空气中的爆炸极限V% | 火灾危险性分类 | CAS号 | 危规序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | ≤60℃ | 无资料 | 丙 |  | 1674 |
| 2 | 汽油 | <18℃ | 1.3～6 | 甲 | 8006-61-9 | 1630 |

油品的危险特性：加油站所涉及的危险物质为汽油和（车用）柴油。油品一般具有易挥发、易流动、易燃、易爆和有毒等危险特性，在作业过程中，如果不遵守安全技术规程，就可能导致火灾、爆炸、混油、泄漏、中毒及设备破坏等安全生产事故，造成人员伤亡、经济损失及环境污染等严重危害。

（1）易燃性：油品的组分主要是碳氢化合物及其衍生物。油品在储存，输送过程中，油蒸汽大量积聚和飘移，存在于有大量助燃物的空气中，只要遇有足够的点火能量，极易发生燃烧。

（2）易爆性：油品蒸汽中，存在一定数量的轻烃分子，含有轻烃分子的油蒸汽与空气组成混合气体达到爆炸极限时，遇有引爆源，即能发生爆炸。易爆性还在于容器内油蒸气浓度高出爆炸上限时，遇有火源，即能燃烧，伴随燃烧过程，当油蒸气浓度降低到爆炸极限时，即可转为爆炸。

（3）易积聚静电荷性：油品的电导率小，绝缘性能好，在油品收发储运过程中，由于油品流动，与容器壁产生摩擦，而产生大量静电，其产生速度远大于流散速度，容易引起静电荷积聚。

（4）易蒸发性：油品中的烃类分子活跃，很容易离开液体，挥发到大气中，形成比空气重的易燃易爆的混合气，受风影响范围广，并能沿地面漂移，积聚在坑洼地带，形成火灾、爆炸事故的条件。

（5）易流动性：油品特别是轻质油品，由于粘度小、比重轻且不溶于水，具有较强的流动，易沿着设备或者地面流淌扩散，在储存和输送过程中易发生跑、冒、滴、漏事故。

（6）受热易膨胀性：油品受热后，体积膨胀。如汽油，温度变化1℃，其体积变化0.12％，储存容器遇有高温、高热等，容易造成胀破。

2.2.1.2危险物质约束或限制措施破坏或失效

主要包括：设备设施故障、人的失误、环境因素。

（1）设备设施故障：油罐、输油管道及其相应的安全设施，因腐蚀、设计和施工缺陷、维护保养不到位等原因，造成油罐、管道和阀门破坏，安全设施失效，使危险物质因失去限制而泄漏。防爆电气设备和线路、防雷防静电设施等损坏或失效。

（2）人的失误：安全管理制度和操作规程不健全，从业人员未经培训或无证上岗、未按规定着装、心理或生理性异常（如：负荷超限、从事禁忌作业、健康状况和心理异常）、行为异常（如：指挥错误、操作错误和监护失误）。外来人员因警示标志标识缺失或故意做出的危险行为，现场作业人员未及时阻止。

（3）环境因素：

雷雨、大风等恶劣天气，导致罩棚坍塌伤人、站内设施损坏，并引发油品泄漏、火灾、爆炸等次生、衍生事故。腐蚀性土壤导致油罐锈蚀，泥土流失、地基下沉和地震可能导致油罐和管道破裂，地下水位上升和抗浮措施失效导致油罐上浮，引发油品泄漏。

站外单位及人员使用的明火、燃放的烟花爆竹等火源一旦接触油品及其蒸气则可能引发火灾、爆炸事故。加油站暗沟排水或加油站含油污水未经水封井就排出站外，含油污水遇火源回燃至加油站内。

### 2.2.2作业过程危险和有害因素

由于在卸油、量油、加油、清罐等作业环节，违章操作、安全意识不强、设备设施缺陷、防范措施不当等因素，容易造成油品泄漏，如果应急处理不及时恰当，就会进一步造成火灾爆炸、环境污染等事故。

（1）卸油：漫溢、滴漏、火灾爆炸、环境污染、高处坠落、数质量事件

量油不及时准确、液位仪故障、进出罐油品管理不到位、人员脱岗等因素，易造成油品漫溢；胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动、槽车溜车和人员脱岗等因素，易造成油品滴漏、泄漏；漫溢、滴漏出来的油品及其形成的油蒸气，由于管道、设备、车辆静电接地不良、电气火花、违章使用工器具、外部环境中的明火等原因，易导致火灾爆炸。

（2）量油：火灾爆炸

在收发油作业后，没有足够的静置时间，等静电消除后再开盖量油，引起静电火灾。另外，由于量油口蒸气浓度很高，若量油口铝质镶槽脱落，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃蒸气，引起爆炸火灾。

（3）加油：火灾爆炸、车辆伤害、数质量事件

加油时，由于油蒸气外泄、油品外溢等原因，在加油口附近形成爆炸危险区域，遇明火，使用手机、铁钉鞋撞击地面、金属碰撞、电器打火、过热的发动机排气管等易导致火灾、爆炸。

加油区域进出车辆多，易造成车辆冲撞站内设施，伤害加油人员或外来人员。

（4）清罐：火灾爆炸、窒息

在加油站进行储罐清洗作业时，由于无法以彻底清除油蒸气和沉淀物，残余可燃蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾爆炸；如果进罐人员未采取有效的防护措施，易造成窒息。

（5）电气作业：触电、火灾、爆炸

电气设备没有保护措施或防护装置失效、生产或检修中的违规操作，易发生触电事故，在火灾爆炸区域内还可能引发火灾、爆炸。建（构）筑物的防雷防护措施缺少或不完善，有可能发生因雷击而导致的电流伤害事故。

### 2.2.3风险分析结果

根据以上危险源和危险、有害因素的分析，加油站主要存在火灾、爆炸、车辆伤害等事故风险，危险区域为油罐区和加油区，危险作业过程为卸油、加油和计量操作。详见“表2-2、表2-3”。

表2-2 加油站主要事故风险分布

| 事故风险类型 作业场所 | 泄漏 | 火灾 | 爆炸 | 触电 | 车辆伤害 | 机械伤害 | 高处坠落 | 数质量事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐区 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ |
| 加油区 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 站房 |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ |
| 辅助用房 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |

表2-3 加油站主要事故风险分析结果

| 序号 | 区域 | 事故风险 |  | 事故诱因 | 事故后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 程度 |  |  |  |
| 1 | 油罐区 | 油品泄漏 | 中 | 1、油罐、管道腐蚀穿孔； 2、因地质灾害、恶劣气候条件等导致油罐沉降或上浮，油罐破坏； 3、违章驾驶导致罐车撞击破损； 4、液位仪故障、量尺不准、管理不到位导致溢油； 5、卸车软管破损或接管不牢； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | 1、接地不良、静置时间不足，静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、清罐、检修、计量等违章操作； 5、操作井盖、铁制工具、罐车等撞击火花； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 数质量事件 | 一般 | 1、未仔细查看出库单，核对车号； 2、未确认来油规格、罐车计量总高、发油温度； 3、检查油罐车铅封； 4、油高、水高等计量失误； 5、未对卸车软管连接进行确认。 | 财产损失 | 加油站供油和承运 单位 加油站形象 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | 1、司机违章驾驶； 2、罐车故障； 3、车辆引导失误； 4、坡道溜车； 5、车道设置不合理； 6、夜间照度不足； 7、标识标线缺失。 | 人身伤害 | 卸油作业人员 |
|  |  | 高处坠落 | 一般 | 1、罐车计量违章操作，防护措施不到位； 2、通气口的阻火器、呼吸阀检查保养时，防护措施不到位。 | 人身伤害 | 计量人员 |
| 2 | 加油区 | 油品泄漏 | 中 | 1、油品管道及阀门因腐蚀、安装不良等引起泄漏； 2、车辆撞击加油机致管道破损。 3、违章操作、加油枪自封故障致油箱溢油； 4、更换过滤器操作失误或安装不到位。 5、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | 1、接地不良致静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、加油车辆或所载物品自身火灾； 5、警示标识缺失，或外来人员违反加油站防火防爆禁令； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 数质量事件 | 一般 | 1、未跟顾客确认加油的品种和数量； 2、加油机计量故障； 3、加油机未定期检测、检定。 | 财产损失 | 加油站 顾客 加油站形象 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | 1、司机违章驾驶； 2、车辆故障； 3、车辆引导失误，站内标识标线缺失； 4、加油车道设置不合理、夜间照度不足、有视觉死角、有障碍物。 5、进出站无限速措施； 6、外来人员在站内随意行走。 | 人身伤害 | 作业人员、顾客及其他外来人员 |
| 3 | 站房及辅助用房 | 火灾 | 一般 | 1、电气设备故障起火； 2、电气线路短路起火； 3、违章用电、用火。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 触电 | 一般 | 1、电气设备没有保护措施或防护装置失效； 2、生产或检修中的违规操作； 3、操作人员防护措施不到位。 | 人身伤害 | 作业人员 |
|  |  | 机械伤害 | 一般 | 1、柴油发电机组没有防护措施或防护装置失效； 2、违章操作； 3、操作人员未按规定着装。 | 人身伤害 | 作业人员 |
|  |  | 高处坠落 | 一般 | 1、屋顶没有防护措施或措施失效； 2、违章作业。 | 人身伤害 | 作业人员 |

# 3应急组织机构及职责

## 3.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：李小军

副指挥：许子盛

成员分组如下：抢险救援组、警戒疏散组、后勤通讯组。

## 3.2 应急指挥机构及职责

### 3.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：李小军

副指挥：许子盛

成员：张红英、杜春梅

### 3.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报。

### 3.2.3总指挥和副总指挥职责

（1）总指挥职责

① 接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（2）副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

② 接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 3.2.4抢险救援组职责

（1）执行事故应急救援指挥部指令，及时报告事故处置情况；

（2）落实配备抢险救灾所需的装置设施、物资及个体防护设备；

（3）负责抢救遇险人员；

（4）负责排险、控险等现场救援工作；

（5）负责事故现场转移物资；

（6）负责泄漏现场处置工作；

（7）负责事故后现场的消洗清理工作。

### 3.2.5警戒疏散组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；

（3）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

（4）负责维持事故现场秩序；

（5）保护事故现场；

（6）保障救援现场道路交通畅通无阻；

（7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入加油站。

### 3.2.6后勤通讯组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）负责通讯及后勤的保障工作，负责现场的通讯联络任务，负责与当地公安部门、应急部门、医疗卫生等部门联系，准确报警，及时向社会救援组织传递事故信息；

（3）调动各种通讯手段，当站内通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统；

（4）负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食物及生活用品供应等后勤保障工作；

（5）负责受灾人员安置及物资供应等工作；

（6）负责灾后保险理赔工作；

（7）负责受伤人员的救护工作；

（8）负责接送受伤人员到医院急救。

# 4预警及信息报告

## 4.1危险源监控

### 4.1.1危险源监控方式、方法

（1）建立危险源、危险场所（部位）安全监管制度，站区设置监控摄像头，落实主体责任及对策措施；

（2）建立危险目标安全管理台账及档案体系；

（3）站内按要求进行防雷、防静电检测，定期检测接地装置，对不合格项立即整改完善；

（4）各危险源、危险场所（部位）定期安全检查，极端气候（干旱、暴雨、雷击、高温、低温等）实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

（5）制定日常点检表，设专人巡检，作好巡检记录；

（6）装置设施定期检查保养，保持良好的实用性；

（7）做好交接班记录。

### 4.1.2预防措施

（1）保证安全设施的投入、维保及更换；

（2）危险场所（部位）设置安全警示标志标牌；

（3）按照设备报废标准，及时报废达到使用年限的设备；

（4）采用合理的工艺技术，正确选择材质、结构、连接方式及相应的保护措施；

（5）选用合格设施，确保设备、管线的质量；

（6）新管线、新设备投用前应严格按照规程进行检验，严防有隐患的设施投入经营；

（7）正确使用与维护设备，严格按照规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，密封点无泄漏；

（8）建筑物安装防雷接地设施；

（9）高速运转的部位、外露锋利的部件、设备设施的转动部位安装隔离防护罩；

（10）用电设备设施安装漏电保护开关和PE接地；

（11）严格执行安全技术操作规程，对所属的设备定期巡检保养；

（12）定期对工作人员开展安全操作技能、自我防护技能及其它相关安全知识的培训，配备劳保用品等。

## 4.2预警行动

### 4.2.1预警级别及条件

预警条件：

（1）雷雨时接地不良导致局部起火；

（2）未落实静电措施而发生局部起火；

（3）人的不安全行为及外部突发事件影响；

（4）政府部门发布的预警信息；

（5）事故隐患等。

预警级别：按照事故灾难可控性、严重性、影响范围及紧急程度，本预案预警级别为二级预警响应。

（1）二级预警

二级预警是指事故发生初期或事故影响范围控制在站内范围，可能造成站内建筑设备局部损毁、人员轻伤的征兆。

（2）一级预警

一级预警是指事故影响范围影响于站范围以外，可能造成周边建筑设备大面积损毁、内外部人员重伤或死亡的征兆。

### 4.2.2预警启动程序

（1）现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动二级预警；

（2）一旦启动二级预警，事故应急救援指挥部应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向事故应急救援指挥部报告情况，启动一级预警的准备；

（3）一旦启动一级预警，事故应急救援指挥部应将事故情况上报相关部门。

### 4.2.3预警发布

（1）二级预警由现场负责人发布；

（2）一级预警由加油站负责对外发布。

预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场告知等方式均可。

确定预警发布人为：李小军，联系方式：17738789888。

## 4.3信息报告与处置

### 4.3.1信息报告与通知

加油站站长李小军，电话：17738789888。应急指挥机构人员及其它有关救援人员联系电话见附件1。

现场负责人迅速查明事故发生的部位和原因，按预警级别及下图“信息报告流程图”上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

加油站相关岗位

职能部门

应急指挥部

属地政府

主管部门

事发区域岗位人员

现场突发事件

箭头说明：

主报告

支报告

信息报告流程图

### 4.3.2信息上报

事故发生后，现场总指挥应在1小时内向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

事故报告应当包括如下内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

向地方政府的突发事件信息报送分为初报、续报、处理结果及总结报送。突发事件发生后，如文字材料不能及时上报，可先通过电话初报，然后迅速补报书面报告；如无重大变化，信息续报原则上每天一次，直至事故险情完全消除；事件处置完毕后，应及时报告处理结果，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

### 4.3.3信息传递

事故发生后，现场负责人通过内部电话，固定电话，手机等通讯手段，快速向事故应急救援指挥部报告。当发生的事故可能波及企业外时，由事故应急救援指挥部通过电话、互联网、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、相关人员通报事故简况。

在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离应有组织性。

确定信息发布人为：李小军，联系方式：17738789888。

## 5.1应急响应分级

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在经营等环节发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

出现下列情况时启动II级响应：在经营等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，接经济损失，或造成社会影响严重等。

## 5.2响应程序

### 5.2.1响应原则

发生事故后，站长在组织人员抢险的同时，立即向相关部门准确汇报事故的详细情况，并按照事故应急救援预案对事故组织进行抢险工作。

事故应急救援工作是在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责、应急区为主、自救和社会救助相结合的原则。

1、发生一般及以上事故

全面启动本站制定、经批准的《生产安全事故综合应急预案》。不能控制事态的发展时，向属地相关政府本部门请求应急救援。

2、发生一般以下事故

在启动本站内事故专项应急救援预案或现场处置方案。

### 5.2.2响应程序

a）接警：

发生突发事件后，事件发现人员务必在第一时间或规定时限（1小时）按照规定的程序逐级进行报告。特殊情况下可越级直接汇报。站长接到突发事件报警后，根据事件的灾种、性质、危害程度和范围组织上报。

b）响应级别确定：

站长接到报警后，要进一步查明突发事件的灾种、性质、威胁情况、危害程度和范围等情况：

1）当需要启动总体应急预案时，应迅速按照命令展开应急救援工作。

成立现场指挥部，召开指挥部会议，进行科学决策，下达联合救援命令，指挥联合救援行动；

2）当发生事故不足以启动综合应急预案时，应按照现场处置方案展开应急救援工作。

c）救援行动：

1）突发事件发生所在地人员积极开展自救互救，将人员救治作为一切工作的首位，全力控制事态扩大和灾情蔓延，将事件的损失或影响降低到最小程度。

2）采取救援行动的主要原则是以人为本，尽量将事故的危害程度降到最低，保证现场工作人员与抢险人员的安全，经过应急指挥部对事故的分析，制定有效的抢救方案，由专业应急救援队伍按照各自职责实施应急救援行动。

3）在应急指挥和应急行动过程中，要充分利用和合理调配各种通信与信息工具、应急队伍资源、应急物资装备资源、交通运输，医疗等保障措施。

d）扩大应急：

现场应急指挥部根据安全生产事故现场的具体情况，当事故进一步升级超出加油站控制能力时或应急救援队伍、应急物资装备等不能满足应急行动的需要，及时向政府发出请求扩大应急，并负责协助政府或加油站以外的专业应急救援机构实施应急行动。

## 5.3 处置措施

1、救援行动

现场一切抢救事宜统一由应急指挥部指挥。应急指挥部应根据现场情况对事故进行初始及后续评估，依照事故影响范围划分应急作业区域（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施。各专业应急救援小组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行现场抢救。在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测等工作。

安全事故发生后，加油站和相关人员必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

2、扩大应急

在事故抢救抢险过程中，应急指挥部应注意评估事态发展，若事态扩大，加油站自身抢救力量不足，事故无法或可能无法得到有效控制时，应急指挥部要立即向相关政府部门求援，实施扩大的应急响应。

3、应急恢复

救援行动结束后，进入临时应急恢复阶段。该阶段主要包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

## 5.4应急结束

应急结束的条件：

（1）事故现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）事故造成的危害已被彻底清除，无继续发生事故的可能；

（3）相关危险因素以及导致次生、衍生事故隐患消除。

（4）地方政府批准。

当突发事件应急处置工作结束，或相关危险因素排除后，由总指挥长决定并宣布应急状态解除，关闭应急预案。

# 6 信息公开

## 6.1发布形式及流程

信息发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。加油站确定信息发布人为：李小军，联系方式：17738789888。

相关管理部门

电话

文字

应急管理局

电话

文字

周边单位

电话等

员工

应急救援指挥部

广播

公告

## 6.2新闻媒体沟通、信息发布

1、加油站新闻发言人负责对外信息披露，未经授权任何人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访；

2、当发生生产安全事故时，应急协调组应及时制定信息发布的具体方案，确定参加发布会的主要媒体名单；

3、对媒体发布的信息必须经过应急指挥部审定；

4、首次新闻发布内容应包括，但不限于：突发事件的时间、地点、初步情况，以及对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况；

5、在新闻发布过程中，应实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。媒体沟通的形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。及时披露应急处置阶段性进展及成果，正确引导新闻媒体、社会舆论。

## 6.3内部员工信息告知

要对内部员工告知突发事件的情况，及时进行正面引导，齐心协力，共同应对突发事件。

主要采用信息沟通会等方式。应配合做好对内部员工的宣传引导工作，注意收集员工对事件的反应、意见及建议。员工不得对外披露或内部传播与告知不相符的内容。

## 7.1事故处理

1、应急处置措施

（1）消除事故原因；

（2）阻断泄漏；

（3）把受伤人员抢救到安全区域；

（4）危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场；

（5）事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作。

2、污染物处理

应急救援结束后，站长安排人员根据污染物的性质，采取相应的方式对现场进行清理。对现场中接触油污的员工和应急对应必须进行清洁净化。净化的方法主要有稀释、处理、物理去除、中和、吸附和隔离等。

3、事故调查

事故发生后成立事故调查处理小组，严格按照“四不放过” 的原则调查处理事故，即事故原因没有查清不放过，没有受到教育不放过，没有制定安全措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。

发生各种生产安全事故后，站长负责消除事故后果影响，对加油站职工做好宣传教育和思想工作，协助事故调查处理小组做好各项工作，进行无害化处理后，经主管部门批准后方可宣布恢复生产，以消除各种不利影响。

## 7.3生产秩序恢复

事故调查处理小组查清事故发生的原因后，站内人员在站长的组织下做好恢复生产的各项准备工作，安全装置、应急物资、设施设备、报警装置等一定要完好有效，进行安全条件确认，并对员工进行相应的安全教育，尤其是事故教训吸取后，方可恢复作业。

## 7.4善后赔偿

后勤通讯组做好受害人员的安置工作，提出对受伤人员进行恢复的建议；并及时对参与救援的外部力量做好抢险救援赔付工作。

## 7.5应急救援能力评估及修订

事故应急指挥部要根据事故发生的情况、处理能力、物资配备、人力资源等方面及时进行救援能力的评估，不足的情况应及时进行配备和充实，随时保持充分的人力、物力和财力，根据实际发生情况，及时修订应急预案的各项内容。

## 8.1通信与信息保障

参与应急活动的所有人员的通讯联系方式等，确保应急期间通讯畅通。报警时要简要说清事故发生地点、时间、事故类型、危险源及范围等。

通讯设施必须畅通好用，必须对周边单位电话进行确认，确认其电话号码有效，如有变动，及时变更。

应急期间，指挥、通讯联络和信息交换的渠道主要有系统程控电话，外线电话、手机、微信、电子邮件等方式，有关应急联系的手机保持24小时开机状态。

与应急工作相关联的政府部门、应急管理局、生态环境局、电力、医院等外部单位保持有效的沟通与信息联络。

## 8.2应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，利用全站和区域联动协调机制，提高装备水平充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作；加强对外交流与合作，不断提高应急队伍的素质。如果控制失控时，应向当地医疗、消防、应急等救援机构求援，同时报告社区、环保等部门，开展应急疏散等工作。

应急救援组织联络人员及电话号码

| 序号 | 职务 | 应急职务 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 总指挥 | 李小军 | 17738789888 |
| 2 | 安全员 | 副总指挥 | 许子盛 | 18750098868 |
| 3 | 加油员 | 抢险救援组 | 张红英 | 13551681498 |
| 4 | 加油员 | 后勤保障组 | 杜春梅 | 18282027449 |
| 5 | 加油员 | 警戒疏散组 | 杜春梅 | 18282027449 |
| 注：应急处置小组人员根据当天在班人员设定。 |  |  |  |  |

外部联络电话

| 紧急事件 | 外部资源 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 火灾 | 南部县消防大队 | 119 |
| 人员受伤、触电等 | 急救中心 | 120 |
| 治安事件 | 派出所 | 110 |
| 安全事故报告 | 南部县应急管理局 | 0817-5522425 |
| 环保事故报告 | 南部生态环境局 | 0817-5522587 |

## 8.3应急物资供应保障

应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由加油站负责采购和提供，并由按规定要求进行存放和保管，应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置等内容具体见下表。

应急物资装备表

| 名 称 | 型号、规格 | 数 量 | 状 况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推车式干粉灭火器 | 35kg | 2 | 良好 | 卸油区、站房 |
| ABC干粉灭火器 | 4kg | 6 | 良好 | 加油区、站房、卸油区 |
| ABC干粉灭火器 | 8kg | 2 | 良好 | 加油区、站房、卸油区 |
| 灭火毯 |  | 4 | 良好 | 卸油区、加油区 |
| 消防沙 |  | 2立方 | 良好 | 卸油区 |
| 铲子 |  | 3 | 良好 | 卸油区、站房 |
| 安全警示带 |  | 2 | 良好 | 站房 |
| 雨衣 |  | 1 | 良好 | 站房 |
| 雨靴 |  | 2 | 良好 | 站房 |
| 安全帽 |  | 3 | 良好 | 站房 |
| 手电筒 |  | 1 | 良好 | 站房 |
| 消防桶 |  | 3 | 良好 | 站房 |
| 摄像头 |  | 6 | 良好 | 全站（各方位） |
| 发电机 |  | 1 | 良好 | 站房 |

应急救护设备的管理：

1）加油站所有应急设备、器材，设专人管理,保证完好、有效、随时可用；

2）加油站建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限；

3）加油站定期更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；

4）由加油站后勤保障组负责灭火器材、药品的维护补充，交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

## 8.4经费保障

应急救援所需的经费主要来源于专项安全生产费用，其使用范围、数量和监督管理严格按照加油站安全生产费用管理制度实施。负责人要确保应急救援经费的可靠保障；每年专项培训和演练所需费用应提前在年度预算中列支。负责人、应急管理和救援人员的培训计划，对周边地区开展公众教育及培训计划，应急演练计划的制定和实施、演练的范围、内容、组织程序等，根据具体情况调拨专项经费，保障措施实施。财务人员要按月计提安全生产费用，设立专用账户，做到专款专用，保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 8.5其他保障

（1）交通运输保障

发生安全事故，使用车辆运送伤员，将伤员送到医院。

（2）技术保障

负责技术资料、技术信息、同类产品事故案例的收集、整理，作为安全学习及事故发生时的技术准备。在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需的气象资料和气象技术支持。

- 治安保障

各部门协同公安部门负责事故现场的治安保障。

## 9.1应急预案培训

### 9.1.1宣传

通过公告栏、广播、标语等各种宣传手段，对员工和周边公众广泛宣传应急法律法规及应急处置常识。

### 9.1.2培训

指挥部负责编制对各专业应急人员、加油站员工的年度培训计划，并组织实施。事故应急救援指挥部应组织、检查应急培训总结，内容应包括：

（1）培训时间；

（2）培训内容；

（3）培训师资；

（4）培训人员；

（5）培训效果；

（6）培训考核记录等。

1、培训内容

为确保快速、有序、有效的应急能力，事故应急救援指挥部及各应急救援成员应认真学习本预案的内容，明确在救援现场所担任的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。每年的培训时间及内容见下表。

各类人员培训时间和内容

| 序号 | 人员 | 主要内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和管理人员 | 1、规章制度、标准； 2、职业危害辨识； 3、安全检查； 4、制定应急计划和安全报告； 5、危险源管理； 6、事故调查方法。 | 每年不少于48h |
| 2 | 主管人员 | 1、国家政策法规； 2、工业事故控制； 3、事故调查分析； 4、危险源管理； 5、职业危害监督检查。 | 每年不少于24h |
| 3 | 一般操作人员 | 1、规章制度和操作规程； 2、防火、防爆、防毒知识； 3、个体防护知识及应用； 4、自救互救技术； 5、新进员工安全知识及技能； 6、事故及救援案例分析。 | 每年不少于24h |
| 4 | 安全和应急救援人员 | 1、国家政策、法规； 2、伤员救护常识； 3、应急救援专业技术； 4、事故调查和评估； 5、危险源管理； 6、事故及救援案例分析。 | 每年不少于40h |
| 5 | 外部相关人员 | 1、互助方式交流、培训； 2、应急物资共享交流、培训； 3、应急救援专业技术； 4、区域疏散方式。 | 每年不少于24h |

2、培训方式

（1）会议形式。主要有：应急救援知识教课片、经验交流、事故案例教育等。

（2）音像制品。主要有：应急救援教育光碟，应急救援讲座录像等。

（3）现场观摩演示形式。主要有：应急救援方法进行模拟演示。

3、培训要求

（1）应急救援人员培训：应急救援人员应选择身体状况良好，具有较高文化素质，便于通讯联系，以及具有丰富的本岗位工作经验的人员组成，为提高应急救援人员的救援能力和水平，每年对应急救援人员进行不少于两次的培训。

（2）员工应急响应的培训，每年度由员工所在部门进行应急响应的培训。新进加油站员工，应结合三级教育进行应急响应的培训。

（3）人员应急响应的培训，周边协助人员，应由事故应急救援指挥部协助周边人员进行应急响应的知识宣传教育。

## 9.2应急预案演练

加油站每半年组织一次应急救援演练活动，以验证本预案的适用性，提高职工参与安全生产事故应急救援的能力。并组织有关专家和技术人员对演练活动进行总结和评估，以检验本加油站的应急救援能力、协调配合能力以及应急资源的储备是否满足应急救援行动的需要等。

综合应急预案的演练由主要站长组织，每次演练后站长要对预案的演练效果进行分析评价，提出有针对性的的内容、要求和措施，以便提高职工的应急处理能力，做到持续改进。

### 9.2.1演练准备

事故应急救援指挥部应根据演练计划，做好演练方案的策划，内容尽量详尽、实用，责任要明确到人，针对危险目标模拟事故，准备相应的人力、物资装备等。必要时可邀请安全生产应急管理部门及技术服务中介机构协助及评估。

### 9.2.2演练总结

每次演练结束后由事故应急救援指挥部对演练作出评估及总结，检查预案演练的效果。从应急预案是否有效、实用、可行，应急设备、物资是否有效，应急人员对应急预案是否完全掌握等内容上检讨，从中吸取经验教训，及时修正应急预案的缺陷及不足，不断完善加油站应急预案 。

演练总结内容应包括：

（1）参加演练单位、人员和演练地点；

（2）起止时间；

（3）演练项目和内容；

（4）演练过程中的环境条件；

（5）演练动用设备、物资及是否有效；

（6）演练人员对应急预案的掌握、熟练程度；

（7）演练效果；

（8）持续改进的建议；

（9）演练过程记录的文字、音像资料等。

## 9.3应急预案修订

根据事故发生提交的应急总结，组织相关人员，召开专题会议，分析事故原因，拿出整改意见和处理方案，评议在抢险过程中的成绩与不足，重新评估应急救援能力，并对应急预案作适当的修订。

每次演练完成立即总结汇总，根据演练中存在的局部不足立即对照应急预案修改完善；若演练过程发现预案存在重大不足，应立即修改完善预案。

常规条件下，加油站每年对应急预案进行一次校核、完善、修订。每次修订完善后，公告加油站应急救援指挥部，并对应急救援成员组织培训学习修改后的应急预案。

发生事故后、应急演练后、加油站发生重大变更、法律法规等发生变化等应及时对预案进行评估，全面分析现有应急预案是否满足实际情况的需求，对应急预案作适当的修订。

通常条件下，加油站每三年对应急预案进行一次校核、完善、修订。每次修订完善后，组织行业及应急管理方面专家对修订后的预案进行评审，应急管理办公室应组织加油站人员进行培训学习修改后的应急预案。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

## 9.4应急预案备案

事故应急救援指挥部负责本预案的管理，负责根据当地应急管理部门的要求，申报备案。

应急预案经修订后，应按原报备程序重新备案。

## 9.5应急预案实施

加油站应急预案自发布之日起开始实施。

# 火灾爆炸事故专项应急预案

# 1事故风险分析

## 1.1 事故类型

火灾和爆炸或是火灾引起的爆炸或是爆炸引起的火灾

分析火灾爆炸，一是分析形成爆炸性气体混合物的过程；二是分析点火源的产生途径；三是分析火灾爆炸的危害；四是火灾爆炸存在的部位。

1）爆炸性气体混合物的形成分析

（1）卸油作业罐内形成爆炸性气体混合物

当空罐灌装汽油时，随着油品的不断加入，汽油蒸汽在罐内液体上部与空气混合的浓度将不断增加，油蒸气混合浓度极易达到汽油的爆炸下限。

当汽车油罐卸出油品时，罐内液体上方的气相空间扩大，罐内压力减小，从而吸入空气与罐内油蒸汽形成爆炸性气体混合物。

（2）加油作业形成爆炸性气体混合物

加油时，管线破损泄漏，造成油品泄漏，蒸汽外逸，在加油机壳体内部、加油机附近都可能形成爆炸性气体混合物。油蒸汽相对密度比空气大，易沉积在底洼处，形成爆炸性气体混合物。

（3）加油时，油品漫溢流淌

加油时，作业人员违反操作规程，造成油品跑、冒；油管脱开、破损，造成油品喷溅流淌。油品漫溢流淌、喷溅后，遇火花会立即燃烧；蒸发后周围空气中油蒸汽浓度迅速上升，形成爆炸性气体混合物。

（4）卸油时油品泄漏、滴漏形成爆炸性气体混合物

油管破裂、密封垫破损、接头紧固栓松动等原因，造成油品泄漏、滴漏至地面，遇火花会立即燃烧，蒸发后与空气形成爆炸性气体混合物。

（5）检修作业形成爆炸性气体混合物

检修设备，尤其是拆机泵、油气分离器及管道等油品经过的设备，易造成油品流出，遇明火会立即燃烧，蒸发后可与空气形成爆炸性气体混合物。

2）点火源分析

（1）明火源：

指敞开的火焰、火花、火星等，明火源是引起火灾爆炸事故的主要原因。明火源的产生途径主要有：

①焊接、切割动火作业

焊接、切割动火作业是各油罐和设备设施检修过程中常见的作业方式，若违章动火或防护措施不当，易引发火灾爆炸事故。

②作业现场吸烟和打手机

经营储存场所是火灾爆炸危险区域，在这些区域吸烟、打手机或穿化纤服是非常危险的。少数现场操作人员，尤其是部分外来人员，由于安全意识较差，在以上区域吸烟或打手机有可能引起火灾爆炸事故。

③机动车辆排烟喷火

未加装阻火器的机动车辆排出的尾气中可能夹带有火星、火焰，这种火星、火焰有可能引起泄漏的汽油燃烧或爆炸。

（2）摩擦和撞击：

当两个表面粗糙的坚硬物体互相猛烈撞击和剧烈磨擦时，会产生火花，这种火花可认为是撞击或磨擦下来的高温固体微粒。据测试，若火星的微粒是0.1mm和1mm的直径，则它们所带的热能分别为1.76mJ和176mJ，超过大多数可燃物质的最小点火能，足以点燃可燃的气体、蒸汽和粉尘。

金属工具、鞋钉等金属物，若在危险场所内与地面、工艺设备、储罐、管道等发生摩擦或撞击，就可能产生火花。

（3）电气火花

电气火花是一种电能转变为热能的常见点火源，是导致发生火灾爆炸事故的重要原因之一：

1、电气线路和电气设备在启动、停止时产生火花。

2、电气线路发生短路产生火花；导线过负荷运行、温度升高引起绝缘材料及附近可燃物着火。

3、电源线接头处、电源线与开关、保护装备、用电设备等连接处接触不良或漏电产生火花。

4、由于设计、选型工作的失误，部分电气设备选用不当，不能满足防火防爆的要求。

5、作业人员违章操作、违章用电，以及其它原因，也可能会引起电火花等火源。

（4）静电放电

静电放电是导致发生火灾爆炸事故的重要原因之一。下列几种情况下易出现静电：

1、油品输送过程中，由于流动、冲击，易产生静电聚积。若管道和设备的防静电措施不落实或效果不佳，则会产生静电聚积，从而产生较高的静电电位，并可能发生静电放电，产生静电火花，在现场存在爆炸性混合物时，就可能引发火灾爆炸事故；

2、由于管道或设备破损，油品急剧喷出，产生静电火花，可能引发火灾爆炸事故；

3、罐区、卸油区、加油区的操作人员，若身着化纤衣物，同时没有穿着防护鞋，由于行走、活动和工作产生摩擦，人体极易带上能引起爆炸、火灾事故的高电位静电（可能高达数千至数万伏）。

（5）雷击

加油站储存的汽油火灾危险性属甲类，如果站内防雷措施不符合要求或失效，一旦遭到雷击，可能导致火灾、爆炸事故。

## 1.2 风险分析

加油站燃烧和爆炸往往是交替或同时进行，燃烧、爆炸通常伴随发热、发光、压力上升和辐射等现象，具有很强的破坏作用。

（1）先爆炸，后引起燃烧

当空气中的油蒸汽达到爆炸极限时，与火源接触先爆炸，爆炸产生的高温、火焰引起油品和易燃物燃烧。

（2）先燃烧，后引起爆炸

先发生燃烧，在火场的热辐射作有下，邻近的储、盛油容器内油蒸汽不断挥发、扩散，与空气混合形成爆炸性气体，在爆炸极限浓度范围内，遇火场火焰、火星发生爆炸。

（3）储油罐爆炸危险

储油罐在火焰或高温的作用下，罐内油蒸汽压力急剧上升，在超过罐所能承受的极限压力时，储油罐可能发生物理性爆炸。

（4）爆炸产生的碎片，飞出后会在相当大的范围内对人和物造成危害。

（5）冲击波的危害；爆炸时产生的高温高压气体的传播速度极快，在传播过程中，会对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用，造成人员伤亡。

（6）烟气毒性和环境污染；汽油燃烧、爆炸产生的一氧化碳、二氧化碳及由于卷吸产生的灰尘等，会造成人员中毒及环境污染。

（7）烟气温度危害；高温烟气会损害建筑物；对人员造成灼伤；影响人的呼吸等。

## 1.3 危险目标

根据危险源辨识和风险程度分析，加油站火灾爆炸事故专项应急预案的危险目标确定如下：

1、加油区：多为火灾；

2、埋地油罐区：多为爆炸。

# 2 指挥机构及职责

应急组织机构及职责同《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。

# 3 处置程序

## 3.1信息报告与处置

### 3.1.1信息报告与通知

日常安全以站房办公室为联络中心，设置24小时报警电话，一旦发生紧急情况或安全事故，即由事故应急救援指挥部统一协调指挥行动。

现场负责人迅速查明事故发生的部位和原因，立即拨打报警电话报告，上报事故应急救援指挥部。

现场负责人及事故应急救援指挥部按预警级别及下图“信息报告流程图”上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

事故现场负责人

事故应急救援指挥部

相关主管部门

拨打110、120或119

周边单位协作

图3-1信息报告流程图

### 3.1.2信息上报

事故发生后，现场总指挥应在1小时内向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

事故报告应当包括如下内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

### 3.1.3信息传递

事故发生后，现场负责人通过内部电话，固定电话，手机等通讯手段，快速向事故应急救援指挥部报告。当发生的事故可能波及加油站外时，由事故应急救援指挥部通过电话、互联网、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、相关人员通报事故简况。

在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离应有组织性。

## 3.2应急响应

### 3.2.1 应急响应

事故发生后由站长启动应急预案；召集全体员工到场抢险，采取扑救、疏散车辆、切断电源、现场隔离、通道封堵，并组织转移物资、危险区域看守等应急措施进行处置。并根据事故或事件类型与严重程度，及时向相应的外部应急救援单位报告求援，并在做好防护性措施的同时，配合外部应急救援机构开展抢险行动。

### 3.2.2 响应程序

本专项应急预案的响应程序如下：

报警

接警

判断事故类别及等级

启动本专项应急预案

应急行动

应急恢复

应急结束

图3-2响应程序框图

### 3.2.3接警、判断事故类别及响应等级

事故应急救援指挥部接到报警后，应立即到赶赴现场，分析、判断事故的类别和等级。

### 3.2.4启动本专项应急预案

若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥、抢险救援组组长。

在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 3.2.5应急行动

- 副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合；

- 各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

- 各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

- 站内其他人员听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 3.2.6扩大应急响应

启动加油站应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到加油站周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案4.3.2报告内容，报请当地政府救援。

### 3.2.7应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

# 4 处置方案

本专项应急预案的处置措施主要包括事故发生后应采取的处理措施，设置警戒区，人员紧急疏散、撤离，检测、抢险、救援及控制措施，受伤人员现场救护、救治与医院救治，现场保护与现场洗消等几方面的措施。

## 4.1事故发生后应采取的处理措施

事故现场负责人负责实施如下任务：

（1）立即命令现场操作人员紧急停车，设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延；

（2）立即组织现场工作人员撤离危险区；

（3）若有受伤人员，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打120；

（4）清点人数，封闭现场，禁止其他无关人员进入；

（5）立即报告事故应急救援指挥部。

## 4.2设置警戒区

设置警戒区由警戒疏散组负责实施。

（1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由警戒疏散组派专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如：采用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

警戒疏散组根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

（2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

安全警戒人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，警戒疏散组派人员协助交警部门对危险区道路实行临时交通管制。

## 4.3人员紧急疏散、撤离

警戒疏散组负责实施人员紧急疏散、撤离：

（1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，按照员工名册点名清点现场人员，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点招集人员。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

站内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，集合地点位于站房正门口前，根据事故现场情况，由警戒疏散组组长决定人员是否疏散和撤离。

安排外来车辆立即离开站内驶到安全地带。

如危及站外时，应迅速组织有关人员协助外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

抢险救援组人员在撤离前，抢险救援组将抢救人员的人数报告警戒疏散组组长。

事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由现场指挥将抢救人员数量及受伤情况报告警戒疏散组组长。

## 4.4抢险、救援、检测及控制措施

（1）发生油品泄漏时，指挥者首先应收集下列信息：

① 泄漏源的位置及泄漏点的大小。

② 泄漏物质是否有毒、有害，从而开始应急行动。

（2）在安全的情况下堵漏：

①在操作时必须穿戴必要的个人防护品（如防毒面具、胶手套、防化服、空气呼吸器等）。

② 少量渗漏，及时通风。

③ 大量泄漏，由应急救援人员穿戴应急装备关闭阀门，同时疏散组组织人员往上风向疏散。

## 4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由后勤通讯组负责实施。

一旦发生人员受伤时，后勤通讯组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

后勤通讯组现场的救护处理措施、方法：

1）使受伤者尽快脱离事故现场 移至空气新鲜处, 按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

3）烧伤 ：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

5）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

6）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

## 4.6现场保护与现场洗消

由警戒疏散组负责实施现场保护。

警戒疏散组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场物件时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

由后勤保障组负责实施现场洗消。

根据具体情况采用大量水冲洗或沙土吸附或适当器具对泄漏物进行转移。对冲洗水应排入污水处理系统或集中处理。

# 突发洪汛事件专项应急预案

# 1事故风险分析

当加油站所在区域发生洪汛时，加油站可能遭受危害的区域或设备设施名称，危害严重程度及其影响范围、征兆，以及可能引发的次生、衍生事故等风险分析如下表所示：

| 加油区 | 1）加油站进出站口路面严重积水、加油区大面积积水造成局部地面或管沟塌陷、罩棚基础下沉、立柱倾斜甚至倒塌，围墙基础积水浸泡发生倾斜甚至倒塌，造成人员伤害、车辆受损。 2）罩棚局部严重漏雨：导致加油机进水、造成加油机电器损坏、引发加油机外壳漏电造成人员触电伤害。 |
| --- | --- |
| 油罐区 | 1）油罐操作井大量进水：造成油罐进水，油品变质； 2）罐区大面积积水：造成油罐漂浮、油罐及管线焊缝开裂，引发油品泄漏，环境污染，若遇明火可能造成引发火灾。 3）罐区围墙及周边建构筑物积水浸泡：造成坍塌，人员伤害、砸毁车辆、设备设施等。 4）罐区及围墙被洪水冲毁（罐区邻近河流或排水沟渠）：造成油罐漂移、管线受损破裂，造成油品泄漏、环境污染，遇明火可能引起火灾。 5）暴雨可能造成罐区局部地面塌陷或塌方（罐区地坪与罐区外地坪有较大高差），造成油罐移位、油罐及管线受损开裂，造成油品泄漏、环境污染，遇明火可能引起火灾。 |
| 站房及辅助 区 | 1）房屋基础积水浸泡：造成局部墙体严重开裂甚至倒塌，造成人员伤害、砸毁设备等。 2）房屋进水（包括配电室、发电机室等）：造成电气设备损坏以及设备漏电引发人员触电伤害等。 3）房屋局部严重漏雨：造成电气设备损坏以及漏电带来人员触电伤害。 |
| 危害程度 及影响范围 | 可能直接造成人员伤亡、财产损失；可能涉及加油站周边人员伤亡、财产损失。 |
| 征兆 | （1）天气异常，（2）官方发布洪汛预警信息。 |
| 可能引发的次生、衍生事故 | 火灾、爆炸、环境污染 |

# 2应急指挥机构及职责

应急组织机构及职责同“生产安全事故综合应急预案”。

# 3处置程序

## 3.1信息报告与处置

### 3.1.1信息报告与通知

日常安全以站房办公室为联络中心，设置24小时报警电话，一旦发生紧急情况或安全事故，即由事故应急救援指挥部统一协调指挥行动。

现场负责人迅速查明事故发生的部位和原因，立即拨打报警电话报告，上报事故应急救援指挥部。

现场负责人及事故应急救援指挥部按预警级别及下图“信息报告流程图”上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

事故现场负责人

事故应急救援指挥部

相关主管部门

拨打110、120或119

周边单位协作

图3-1信息报告流程图

### 3.1.2信息上报

事故发生后，现场总指挥应在1小时内向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

事故报告应当包括如下内容：

（1）事故概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

### 3.1.3信息传递

事故发生后，现场负责人通过内部电话，固定电话，手机等通讯手段，快速向事故应急救援总指挥报告。当发生的事故可能波及企业外时，由事故应急救援指挥部通过电话、互联网、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、相关人员通报事故简况。

在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离应有组织性。

## 3.2应急响应

### 3.2.1 应急响应

突发事件发生后由站长或现场负责人启动应急预案；召集全体员工到场抢险，采取扑救、疏散车辆、切断电源、现场隔离、通道封堵，并组织转移物资、危险区域看守等应急措施进行处置等应急措施进行处置。并根据事故或事件类型与严重程度，及时向相应的外部应急救援单位报告求援，在做好防护性措施的同时，配合外部应急救援机构开展抢险行动。

### 3.2.2 响应程序

本专项应急预案的响应程序如下：

报警

接警

判断事故类别及等级

启动本专项应急预案

应急行动

应急恢复

应急结束

图3-2响应程序框图

### 3.2.3接警、判断事故类别及响应等级

事故应急救援指挥部接到报警后，应立即派人到赶赴现场，了解情况，分析、判断事故的类别和等级。

### 3.2.4启动本专项应急预案

若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥、抢险救援组组长。

在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 3.2.5应急行动

- 副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合；

- 各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

- 各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

- 站内其他人员听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 3.2.6扩大应急响应

启动加油站应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到加油站周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案4.3.2报告内容，报请当地政府救援。

### 3.2.7应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

# 4处置方案

发现人立即大声向现场人员及站长呼喊示警，切断电源，停止作业，紧急疏散人员车辆。当情况危急时，应紧急避险，采取有效措施，确保自身安全。全力搜救和抢救伤员，并立即拨打120报警。

## 4.1加油区

（1）加油站进出站口、加油区大面积积水、围墙基础或房屋基础积水浸泡时，立即组织疏通排水系统，并根据地势情况，开挖明沟将积水向地势地洼处疏导，同时，判明来水方向，用沙袋做坝阻挡。若因加油站地势低且排水系统与市政排水管网相连引发雨水“倒灌”时，立即组织对市政管网排水口进行封堵。

（2）罩棚局部严重漏雨时，立即用篷布覆盖加油机。

## 4.2油罐区

（1）油罐操作井大量进水：在组织向外排水的同时，判明来水原因，立即疏通排水系统或用沙袋进行围挡、封堵。

（2）罐区大面积积水时，立即疏通排水系统，在判明来水原因时，采取开挖明沟将积水向地势地洼处疏导，或用沙袋做坝围挡。若罐区地面出现局部塌陷或塌方时，立即用沙袋回填或对塌方处进行加固。

## 4.3站房及辅助区

房屋进水（包括配电室、发电机室等）时，立即用沙袋在门前做坝围挡，并组织向外排水；房屋局部严重漏雨，立即用篷布或塑料布对房顶进行局部覆盖。

## 4.4警戒隔离

在进站口设置警戒带隔离，阻止无关车辆驶入站内。在危险区域或位置设明显警示标识。

## 4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由后勤通讯组负责实施。

一旦发生人员受伤时，后勤通讯组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

后勤通讯组现场的救护处理措施、方法：

1）使受伤者尽快脱离事故现场 移至空气新鲜处, 按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

3）烧伤 ：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

5）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

6）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

# 车辆伤害事故专项应急预案

# 1 事故风险分析

加油站的主要功能是对社会车辆提供燃料油，而加油站位于公路旁，来往车辆较多，当车辆在进入或离开加油站的时候，若由于驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、醉酒驾驶、超速行驶等不安全行为，可能对站内工作人员或其他客户造成伤害，导致车辆伤害事故；亦有可能损坏站内设备，进而造成油品泄漏，甚至导致火灾爆炸事故，对加油站工作人员及周边邻里造成影响。

# 2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责同《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。

# 3 处置程序

## 3.1信息报告与处置

### 3.1.1信息报告与通知

日常安全以站房办公室为联络中心，设置24小时报警电话，一旦发生紧急情况或安全事故，即由事故应急救援指挥部统一协调指挥行动。

现场负责人迅速查明事故发生的部位和原因，立即拨打报警电话报告，上报事故应急救援指挥部。

现场负责人及事故应急救援指挥部按预警级别及下图“信息报告流程图”上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

事故现场负责人

事故应急救援指挥部

相关主管部门

拨打110、120或119

周边单位协作

图3-1信息报告流程图

### 3.1.2信息上报

事故发生后，现场总指挥应在1小时内向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

事故报告应当包括如下内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

### 3.1.3信息传递

事故发生后，现场负责人通过内部电话，固定电话，手机等通讯手段，快速向事故应急救援指挥部报告。当发生的事故可能波及企业外时，由事故应急救援指挥部通过电话、互联网、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、相关人员通报事故简况。

在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离应有组织性。

## 3.2应急响应

### 3.2.1 应急响应

由站长启动应急预案；召集全体员工到场抢险，采取扑救、疏散车辆、切断电源、现场隔离、通道封堵，并组织转移物资、危险区域看守等应急措施进行处置等应急措施进行处置，根据事故或事件类型与严重程度，及时向相应的外部应急救援单位报告求援，并在做好防护性措施的同时，配合外部应急救援机构开展抢险行动。

### 3.2.2 响应程序

本专项应急预案的响应程序如下：

报警

接警

判断事故类别及等级

启动本专项应急预案

应急行动

应急恢复

应急结束

图3-2响应程序框图

### 3.2.3接警、判断事故类别及响应等级

事故应急救援指挥部接到报警后，应立即派人到赶赴现场，了解情况，分析、判断事故的类别和等级。

### 3.2.4启动本专项应急预案

若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥。

在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 3.2.5应急行动

- 副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合；

- 各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

- 各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

- 站内其他人员听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 3.2.6扩大应急响应

启动加油站应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到加油站周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案4.3.2报告内容，报请当地政府救援。

### 3.2.7应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

# 4处置方案

（1）事故车辆立即熄火，避免事故扩大。

（2）利用警戒线做好事故现场10m范围内隔离，疏散周边无关人员，防止其进入事故发生区域，做好事故现场的保护。

（3）根据伤情，迅速拨打120急救电话或将受伤人员送往医院抢救。

（4）车辆伤害事故处置要点

车辆伤害方式主要是撞击和挤压，对人体易造成外伤出血和骨折。在现场救护车到来之前或送医院之前视情况可采取相应的救护措施，主要有：

止血包扎：

压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过1小时为宜，做好标记，注明上止血带时间。

遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施是：创伤局部妥善包扎，但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

a．一般伤口小的止血法：先用生理盐水(0.9％NaCl溶液)冲洗伤口，涂上红汞，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

b．加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c．止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂以上1／2处(靠近心脏位置)，下肢出血结扎在大腿上1／3处(靠近心脏位置)。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25～40分钟放松一次，每次放松0.5～1分钟。

动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

骨折固定：

肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋(或其它代替物)放置头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

伤员搬运应注意：

一定要稳、平、轻、快。手脚要轻；担架平稳；走动要快；给抢救伤员争取宝贵时间。

# 罩棚坍塌事故专项应急预案

# 1事故风险分析

## 1.1 事故类型

根据加油站基本情况和现场布置，由于设计不合理、自然灾害、车辆撞击、罩棚自身隐患等因素影响，可能发生罩棚坍塌事故，砸伤人员、设备设施，可能造成人员伤亡、加油站停业等事故，严重时可引起火灾和爆炸，造成巨大财产损失，危及到站内人员及周围居民的人身安全。

## 1.2 危险性分析

罩棚坍塌事故会造成现场作业人员和外来加油车辆及人员的伤害和财产损失，可能造成油品泄露、火灾等衍生事故。影响范围主要是站内作业人员和其他人员。

## 1.3 危险目标

根据危险源辨识和风险程度分析，加油站泄漏事故专项应急预案的危险目标确定如下：加油区。

# 2应急指挥机构及职责

## 2.1 应急组织体系

同综合应急预案“应急组织体系”。

## 2.2 指挥机构及职责

同综合应急预案“指挥机构及职责”。

# 3处置程序

## 3.1 应急响应

由站长启动应急预案；召集全体员工到场抢险，采取扑救、疏散车辆、切断电源、现场隔离、通道封堵，并组织转移物资、危险区域看守等应急措施进行处置等应急措施进行处置，根据事故或事件类型与严重程度，及时向相应的外部应急救援单位报告求援，并在做好防护性措施的同时，配合外部应急救援机构开展抢险行动。

## 3.2 响应程序

本专项应急预案的响应程序如下：

报警

接警

判断事故类别及等级

启动本专项应急预案

应急行动

应急恢复

应急结束

图3-1响应程序框图

### 3.2.1接警、判断事故类别及响应等级

1、事故应急救援指挥部接到报警后，应立即派人到赶赴现场，了解情况。

2、事故应急救援指挥部了解情况后，应立即分析、判断事故的类别和等级。

### 3.2.2启动本专项应急预案

- 若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

- 总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

3、在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥、当班班长。

4、在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 3.2.3应急行动

1、副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合；

2、各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

3、各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

4、站内其他人员听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 3.2.4扩大应急响应

启动加油站应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到加油站周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案4.3.2报告内容，报请当地政府救援。

### 3.2.5应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案5.4.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.4.2应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

# 4处置措施

- 加油站遇罩棚坍塌事故，首先应立即保护员工和顾客生命安全，要求人员撤离危险区域。设置警戒线、引导车辆勿靠近危险区域，并立即上报站长，站长要判断罩棚有没有坍塌区域加大可能，及时采取防范措施。在专业维修人员未到达前，切勿在坍塌区域下面作业。如罩棚下方埋有受害人员，应在确保安全的前提下，及时进行施救。

- 如果坍塌顶棚砸坏设备，导致油品泄漏，应立即关闭加油机、关掉电源、停止作业，按照泄漏处理程序处理。

- 如果现场有人员受伤，应立即拨打120急救电话，在急救人员未到场之前，按人员受伤程序进行紧急处置。根据需要及时拨打110、119急救电话。

- 如果维修作业需要时间较长，不得随意拆除警戒线。夜间应设置照明灯，提示人员和车辆注意安全，在罩棚修理好后才可解除警戒。

# 现场处置方案

## 一、卸油作业起火现场处置方案

| 卸油作业起火现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 |  | 卸油作业时现场起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 |  | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 |  | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 卸油工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 |  | 发生跑冒漏油事件、维修维护违章作业、防静电装置失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 |  | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 |  | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 |  | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 切断泄漏源： 1.条件允许，关闭运油罐车卸油阀门。 2.有跑油时，应用沙包封堵外排沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 灭火： 1.操作井起火：小火苗状态时，利用石棉被覆盖；大火苗时，用8KG或35KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 2.卸油胶管处起火：利用石棉被覆盖，或用8KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.运油罐车计量口起火：若人在罐顶上则利用石棉被马上覆盖计量口；对初起火苗用8KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 4.流淌地面起火扑灭：利用消防沙进行围堵，或用8KG干粉灭火器从上风处进行灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 二、加油车辆起火现场处置方案

| 加油车辆起火现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油作业车辆油箱或加油机起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油员、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 加油软管漏油、油气回收装置失效、防静电装置失效、在加油时脱衣服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用石棉被覆盖加油汽车油箱口，或直接用灭火器对着火点进行喷射灭火。 2.若油品流淌地面起火。利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出站区，再做处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内 收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 9.若加油枪正插在油箱口时着火，不要拔出加油枪，而应先用灭火器灭火后再拔出油枪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 三、加油机起火现场处置方案

| 加油机起火现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油作业时加油机起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油、柴油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油员、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 加油软管漏油、油气回收装置失效、防静电装置失效、在加油时脱衣服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用石棉被覆盖加油汽车油箱口，或直接用灭火器对着火点进行喷射灭火。 2.若油品流淌地面起火。利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出站区，再做处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内 收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 四、油罐起火爆炸现场处置方案

| 油罐起火爆炸现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 油罐发生火灾爆炸事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、安全帽、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 油气回收装置失效、防静电装置失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 灭火： 先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内 收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 五、电气火灾现场处置方案

| 电气火灾现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站配电室、电气线路及用电设备燃烧发生火灾事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 电气设备、用电线路及配电室 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 超负荷用电、加油站漏电保护器经常跳闸、违章用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用手提式二氧化碳或干粉灭火器对准火焰根部进行灭火。 2.若总配室火灾，应迅速用手提式二氧化碳或干粉灭火器灭火，并想办法切断总电源开关；若无法断电则拨打电话，通知供电局停止供电，防止火势蔓延。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免发生触电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 六、卸油作业油品跑冒现场处置方案

| 卸油作业油品跑冒现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 卸油作业时油品发生跑冒现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油、柴油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 卸油工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 卸油管漏油、卸油软管接头有损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 1.现场警戒，疏散闲杂人员，严禁启动中的车辆等明火源靠近，消防器材就位，做好扑救准备。 2.查找泄漏源，采取隔断、围堵等处臵措施，控制油品扩散；封闭下水道，防止油品下水道扩散；设法将油污水导入隔油池，如无法进入隔油池，应在排污口进行隔断。 3.对现场已跑冒油品用棉纱、毛巾、拖把、铝（铜）质容器等进行回收（禁止用铁铲、塑料桶等易产生静电火花的器皿进行回收）。回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净。水上加油站无法回收的油品，用吸油毡消油。 4.检查所有井口及其他可能留有油品的区域，若有残油或隐患存在应及时清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 1.计量确定跑冒油损失，做好外泄油品的确认，做好台账记录及事故汇报材料，上报主管部门。 2.应跟踪观察跑冒油对周边环境的影响，如情况严重的，应上报上级部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.应提醒现场人员不要惊慌，积极配合现场应急处置。 2.必须坚持“速战速决”的原则，第一发现人立即呼喊发生警报并进行处理。 3.在以上应急处臵动作的同时，另外的人员指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延。 4.现场油料回收时，注意使用防爆工具及通讯工具，同时安排人员在旁携带灭火器材做应急防备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 七、加油作业油品跑冒现场处置方案

| 加油作业油品跑冒现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油作业时油品发生跑冒现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油、柴油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 加油机损坏、加油软管破裂损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 1.应立即停止加油作业。 2.向顾客道歉，告知顾客禁止启动加油车辆，杜绝明火源接近。 3.会同现场其他人员将车辆推离现场，并在跑、冒油区用消防沙覆盖，或设臵警戒标志。 4.用棉质拖把、毛巾吸干油面，在用干沙覆盖残油。待充分吸收残油后，将现场清理干净。 5.如冒油数量较多，应检查附近的排水渠，若有较多的油品进入排水渠，则应立即采取措施阻止油污流散（用消防沙或沙包、清理隔油池油污，严防溢出）。 6.与顾客共同确认跑冒油数量，视责任情况进行赔偿。如果跑冒油数量较大，协商不成，由站长处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 1．清理干净地面油污； 2. 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产； 3. 计算油品损失，上报片区乃至上级公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.应提醒现场人员不要惊慌，有序疏散。 2.油料泄漏量大时，应扩大警戒范围；若油料流入暗渠，要派人巡视或值守，禁止他人点火。 3.在回收油品（油污）时，严禁使用铁制、化纤、塑料类材质等易产生静电或火花的工具、容器、扫把等。回收的废油或油污应集中统一处理，不能随意倾倒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 八、卸错油品现场处置方案

| 卸错油品现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 卸油时油品卸错储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油、柴油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 油罐区 |  |  |
| 原因分析 | 卸油口标识不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.同品种混油处理： （1）高标号混入低标号，加油站按低标号销售。 （2）低标号混入高标号油罐，根据化验结果，如不符合高标号质量要求，加油站应申请倒罐，作低标号销售。 2.不同品种混油处理： （1）将混油送至油库处理。 （2）按规定清洗设备、设施。储油罐、输油管线及加油机，经充分冲洗检测合格后，方可进油。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 1．清理干净地面油污； 2. 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产； 3. 计算油品损失，上报片区乃至上级公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.计算混油给加油站带来的损失，并做好记录 2.若发生汽油混油，油罐经清洗进油后要经加油枪取样检测合格后方可对外销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 九、加错油品现场处置方案

| 加错油品现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油时加错油品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油、柴油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油站及加油车辆 |  |  |
| 原因分析 | 加油机及加油枪标识不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.征求顾客同意，将车辆推出加油区至安全区域。 2.采用胶管、铝制集油盆抽出混合油品。 3.请专业人员清洗油箱、油路，加入合格油品。 4.若车辆启动或离开加油站后，顾客发现加错油找回时，选择适当的场所倾听顾客投诉，采取诚恳谦和的谈话方式，共同协商解决方法。 5.协商赔偿过程中，应向顾客赔礼道歉，补偿顾客的损失。损失由责任人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 混油送油库处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 非本企业新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十、跑单现场处置方案

| 跑单现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油后顾客未付款驱车离开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油、柴油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 油品泄漏、造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油区 |  |  |
| 原因分析 | 员工与客户发生争执、顾客故意行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.冷静对待，立即记住跑单车辆的车牌号码、颜色、车型、人员特征及相貌、口音等特征，查明逃跑方向立即拨打“110”电话报警，请求帮助。 2.保存视频监控录像，为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 核实损失金额，上报负责人。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 当事加油员千万不要单独追赶，更不能采取拦车、扒车等方式索取油款，避免发生意外伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十一、客户投诉现场处置方案

| 客户投诉现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 客户因服务态度、价格等原因进行投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 油品数量、质量、服务态度 |  |  | 应急物资 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 加油站负面影响 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油站 |  |  |
| 原因分析 | 员工与客户发生争执 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.油品数量投诉： （1）立即关闭事发点的油枪和加油机，关闭车辆油箱盖，保证现场安全。 （2）核查数量，检测加油机状态。如有问题，应立即补给，并向顾客表示歉意。如果数量准确，应给于耐心解释。 （3）如果顾客对数量仍存在异议，可向顾客出示由技术监督局检定并颁发的加油机计量检定证书，计量器铅封等标志。 （4）若发现已经引起社会影响或媒体关注，应积积做好舆情公关。 2.油品质量投诉： （1）核查确认油品质量，若无问题对顾客要耐心解释、礼貌送客。 （2）若发生两起（含两起）以上相同油品质量问题的投诉，立即停止有关油品的销售，等待主管部门指令，并按指令落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 根据上级主管部门要求落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）加油站未妥善处理事件，立即报上级主管部门。 （2）接待顾客投诉时，应耐心礼貌，不能推诿。 （3）非本企业新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十二、突然停电现场处置方案

| 突然停电现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站营业期间，未收到任何停电通知突然停电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油站范围内 |  |  |
| 原因分析 | 线路损坏、雷雨天气、短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 向顾客表示歉意并说明原因。与顾客协商确定已加油品数量，并根据双方一致意见进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 1.加油站自备发电机发电： （1）准备发电（按照自发电作业指导书操作）； （a）及时断开配电柜中外电总闸及加油站内主要设备及大负荷设备的电源开关（如加油机、加油区照明等）。（b）检查确认发电机的燃油、水、机油是否充足。 （2）发电供电 （a）启动柴油机，在低速下运行3至5分钟，再调至正常运转。当发电机输出电压达到额定电压，并确认电压稳定后，打开发电机电源输出开关送电。（b）将配电柜中的开关臵于“自发电”处，将电供到稳压器。（c）按照稳压器操作规程，将输出电压调到380V后，对站内供电。（d）逐一开启设备开关。（e）发电、供电过程中必须有专人定时监护。 2.外线恢复供电 （1）监护人发现外电指示灯亮后，说明外线已恢复供电，注意外电电压变化情况，在确认电压稳定后，准备恢复供电。 （2）断开加油站内各主要设备及大负荷设备的电源开关。 （3）断开配电柜中发电机电源输出开关，合上外线电源总闸。 （4）按照稳压器操作规程，将输出电压调到380V后，对站内供电。 （5）逐一开启设备开关。 （6）关闭发电机，清理柴油机及现场，并做好下次发电的准备工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期处置 | 进行盘点，确认油品数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）耐心解释，语言要真诚，取得顾客理解。 （2）检查发电机是否具备发电条件。 （3）注意查看电压及各部件开关切换步骤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十三、人员伤害现场处置方案

| 人员伤害现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 工作人员或顾客因触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击受到伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 用电设备、车辆、维修作业等 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、作业人员 |  |  |
| 原因分析 | 违章作业、作业人员不听从安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 将受到伤害的人员转移到安全的地方，并依据伤害部位和性质采取适当的措施救护受伤人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 1.触电急救： 当触电者脱离电源后，应根据其具体情况，迅速对症救治。 （1）对伤势不重、神态清醒者，应使其安静休息一小时，再送往医院观察。 （2）对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使其舒适、安静平卧，并速请医生诊治或送往医院。 （3）对伤势严重、呼吸停止或二者都已停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。必须注意，急救要尽快进行，不能等候医生，在送往医院的途中也不能中止急救。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 2.休克、昏迷急救： 由于外伤、剧痛、脑脊髓损伤等可能造成工作现场的休克昏迷。要一般按以下程序处理： （1）让休克者平卧，不用枕头，脚部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时可采用半卧。注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。 （2）立即与医务工作者联系，请医生治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 3.人员创伤急救程序： （1）创伤急救原则上是先抢救，后固定，再送医院。 （2）抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，有无出血、骨折和休克等。 （3）外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。 （4）外观无伤，但呈休克状态，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 4.烧伤、烫伤急救： （1）烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。 （2）对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身状况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁纱布覆盖，防止污染。后勤通讯组盖并送往医院。 （4）对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 5.中暑人员的急救： 中暑是人在高温的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调而引起的一种疾病轻者会全身乏力、头晕、心慌；重者可能昏迷不醒。一旦发生中暑，应立即采取措施进行急救： （1）让患者躺在阴凉通风处，松开衣扣和腰带。能喝水时、应马上喝凉开水、淡盐水或糖水等，也可让病人服用十滴水、仁丹、藿香正气水等消暑药。同时用湿毛巾包敷患者头部和胸部，不断给其扇风吹凉。 （2）患者高热、昏迷、呼吸困难时，应进行人工呼吸，并及时送医院诊治。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 6.交通事故的急救： （1）若伤者无法自行下车，应先将其从车辆中拖出； （2）如果伤者出血较大，应立即通过外部压力，然后系上绷带； （3）若伤者出现呼吸中断、休克等症状，应立即对伤者进行人工呼吸，并及时送往医院进行治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 7.人员中毒的急救 （1）首先将中毒人员转移至空气流通的地方，禁止他人围观； （2）将中毒人员平躺，查看其是否还有心跳和呼吸； （3）若心跳和呼吸停止，应立即进行心肺复苏，待救护车赶到进一步治疗； |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 人工呼吸法：施行人工呼吸法以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧必救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为5秒钟。吹气完毕后，立即离开被救者的口，并松开其鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十四、急性职业中毒现场处置方案

| 急性职业中毒现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 外部有害气体或加油站挥发的油气发生中毒事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 用电设备、车辆、维修作业等 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、防毒口罩 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、作业人员 |  |  |
| 原因分析 | 油气回收装置失效、作业人员不听从安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 视事故现场发生情况，划定警戒范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 油气中毒时： 迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处。保持患者安静，并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖。同时严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
|  | 若判定中毒者失去知觉，应使用其灌浓茶，进行人工呼吸，随后急送医院治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤通讯组 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）进入油罐的救护人员须穿戴有毒气体防护器具，腰上要系好安全绳，在有他人现场监护的情况下进行施救。 （2）3小时内形成《异常事件》上报上级相关部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十五、破坏性地震及气象灾害现场处置方案

| 破坏性地震及气象灾害现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 因地震或气象灾害导致人员手上或设备受到损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 加油站设备及站房 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、防护鞋、安全帽 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 突发地震或气象灾害，反应不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 1.地震： （1）准备好地震需要的应急物资；固定易发生移动、坠落的物品；关闭油罐及工艺管线上的阀门。 （2）及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 2.地震发生时： （1）避险。室外人员设法迅速跑到空旷地带。室内人员躲在内墙根、墙角、坚固的家具等易于形成三角空间的地方。 （2）抢险。如地震将输油管线、储油罐损坏，油罐、管线发爆炸起火、泄漏，应立即按照相应处置方案进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 3.特大暴雨： （1）确认油罐计量口、卸油口关闭严实。 （2）清理、转移和加固易松散易倒物品，及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。 （3）加强检查雨排系统是否通畅。 （4）风暴较大时要注意监视广告牌、标识牌、罩棚，防止大风刮倒砸伤人员。若有人员受到伤害，启动《人员伤害应急处臵方案》。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 4.雷击： （1）停止营业，切断相关设备设施电源。 （2）加强现场秩序维护，组织人员入室避险。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 险情排除时，清点人数，查看伤情，开展自救和互救。 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 做好灾后损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | 1.在不确定建筑物安全情况下,不得擅自冒险返回室内，防止坍塌和余震发生。 2.加强治安联防,防止哄抢、盗窃发生。 3.灾后应继续保持战备状态，与当地相关监测部门密切联系，以防止灾情再次的发生。 4.灾后应配合当地卫生防疫部门，搞好疫情的防治工作。 5.对受损的要害部位、关键设备、油品储罐加强检查、监护，做好防范措施，防止次生事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十六、洪汛灾害现场处置方案

| 洪汛灾害现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 因突发洪汛灾害，可能对加油站设备及作业人员造成威胁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 加油站设备及站房、洪水 |  |  | 应急物资 |  | 防洪沙袋等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、雨衣、雨靴等 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 突发洪水灾害，反应不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 应急处置 | 洪汛灾害： （1）闭密封储油罐卸油口、计量口，防止洪水进入油罐。关闭加油机等所有设备电源，切断配电柜、电力系统的电源开关。 （2）转移现金支票、重要帐薄、技术资料转等重要资料到安全地带保存。 （3）利用日常准备好的防汛设备、防汛工具、防汛材料进行抽水、堵水等处理工作。 （4）专人监视洪灾变化，水位上涨情况，必要时有序地将人员转移到高处安全地带或站房顶上、罩棚顶上的安全处，及时与外界联系采取救援工作。若有人员受到伤害，启动《人员伤害应急处臵》。 （5）若被洪水淹没，应加强设施监控和监护，对洪水浸泡加油机、油罐等生产设施、应加强监控，采取必要的措施控制泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产；做好灾后损失统计及上报工作；安排灾后职工的生活及物资供应。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）灾后应继续保持战备状态，与当地相关监测部门密切联系，以防止灾情再次的发生。（2）站内积水迅速升高并危及用电安全时，应切断站内所有电源。（3）对受损的要害部位、关键设备、油品储罐加强检查、监护，做好防范措施，防止次生事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十七、盗抢事件现场处置方案

| 盗抢事件现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站营业期间发生偷到或抢劫事件，可能对当班员工造成人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 其他人员 |  |  | 应急物资 |  | 反恐器材、干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、安全帽、防护背心 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客 |  |  |
| 原因分析 | 可疑人员或车辆在加油站周围逗留，窥视加油站财务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 盗窃事件： 1.发现遭遇盗窃时，要尽量保持冷静和警惕。 2.根据现场敌我力量对比，如确信有把握制服盗贼时，应一起行动，迅速控制盗贼，并立即向公安机关和上级汇报。 3.无把握制服歹徒时，在能保证自身安全的情况下，启用声光报警器或其它报警器惊退盗贼。 4.尽量记住盗贼的长相、年龄、性别、身高、体形、口音、服装、车辆特征以及盗贼逃跑的方向。当班员工保存视频监控录像，为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班员工 |
|  | 抢劫事件： 1.遭遇抢劫时，要尽量保持冷静和警惕，心理默念“不要慌，不要慌”，尽可能不要看歹徒的脸并缩小身体与歹徒正对的面积，把手放在其视野范围内，切忌乱动。 2.根据现场敌我力量对比，如确信有把握制服歹徒时，应一起行动，迅速控制歹徒，并立即向公安机关和上级汇报。 3.无把握制服歹徒时，应尽量拖延时间以最快的速度，最隐蔽的方式按遥控器报警，或等待进站加油车辆，（引导歹徒）将现场移向开票室、加油场等灯光明亮的地方，向外传递相关信息。 4.在和歹徒周旋时，说话语气要尽量缓和、平静，切忌激怒对方。 5.尽量记住歹待的长相、年龄、性别、身高、体形、口音、服装、车辆特征以及歹徒逃跑的方向。保存视频监控录像，为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班员工 |
| 后期处置 | 保护好现场，不要触摸现场任何物件，留下目击证人，等候警察到来。做好损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）采取任何措施，以要确保人身安全为前提。 （2）在确认安全后再进行报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十八、恐怖袭击现场处置方案

| 恐怖袭击现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站遭遇恐怖袭击事件，恐怖分子可能制造火灾爆炸事故，对当班员工造成人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油或其他物品 |  |  | 应急物资 |  | 反恐器材、干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、安全帽、防护背心 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客 |  |  |
| 原因分析 | 可疑人员或车辆在加油站周围逗留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.发现可疑物： （1）对现场进行保护，严禁擅自移动或拆检可疑物品. （2）调阅视频监控，为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 2.匿名威胁或扬言爆炸： （1）密切关注加油站周围可疑人、事、物。 （2）保证视频监控完好，并加强值守。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 3.纵火恐怖袭击： （1）发生火灾初期，立即就近取用灭火器材进行灭火。 （2）发生火灾时，应启动《火灾应急处置方案》。 （3）相关人员尽可能记住恐怖分子的外貌特征。 （4）若有人员受伤，拨打120急救。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
| 后期处置 | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 做好损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）不要随意打开可疑物品外包装。 （2）发现疑似恐怖分子要尽量避开正面接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

## 十九、群体性事件现场处置方案

| 群体性事件现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站发生群体性事件，不明身份的人员对加油站进行打砸，造成设备损坏甚至人员伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油或其他物品 |  |  | 应急物资 |  | 警戒带、干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、安全帽 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客 |  |  |
| 原因分析 | 可疑人员或车辆在加油站周围逗留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 详见《生产安全事故综合应急预案》第3应急组织机构及职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：17738789888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.指挥员组织先期处理，尽量避免事态扩大，做好劝返、疏散。 2.对群众反映的问题，能当场答复的给予答复，不能当场答复要给予合理的解释，并提出初步处理意见。 3.若人数众多，问题复杂、冲突激烈，则尽量从群众中选取择代表谈判。 - 对于滋事斗欧事件，尽量安抚稳定群众，待政府相关部门到场处理。若事态进一步扩大，尽量避免发生肢体冲突，同时密切关注、防范情绪激动可能进行的破坏或袭击，加强重点要害部位的防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险救援组 |
|  | 5.对现场人员的过激行为及挑头闹事者的活动及时进行拍摄录存。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒疏散组 |
| 后期处置 | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 做好损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 副总指挥 |
| 注意事项 | （1）不要随意打开可疑物品外包装。 （2）发现疑似恐怖分子要尽量避开正面接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式

应急救援组织联络人员及电话号码

| 序号 | 职务 | 应急职务 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 总指挥 | 李小军 | 17738789888 |
| 2 | 安全员 | 副总指挥 | 许子盛 | 18750098868 |
| 3 | 加油员 | 抢险救援组 | 张红英 | 13551681498 |
| 4 | 加油员 | 后勤保障组 | 杜春梅 | 18282027449 |
| 5 | 加油员 | 警戒疏散组 | 杜春梅 | 18282027449 |

外部联络电话

| 紧急事件 | 外部资源 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 火灾 | 南部县消防大队 | 119 |
| 人员受伤、触电等 | 急救中心 | 120 |
| 治安事件 | 派出所 | 110 |
| 安全事故报告 | 南部县应急管理局 | 0817-5522425 |
| 环保事故报告 | 南部生态环境局 | 0817-5522587 |

# 附件2 应急物资装备的清单

应急物资装备表

| 名 称 | 型号、规格 | 数 量 | 状 况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推车式干粉灭火器 | 35kg | 2 | 良好 | 卸油区、站房 |
| ABC干粉灭火器 | 4kg | 6 | 良好 | 加油区、站房、卸油区 |
| ABC干粉灭火器 | 8kg | 2 | 良好 | 加油区、站房、卸油区 |
| 灭火毯 |  | 4 | 良好 | 卸油区、前庭 |
| 消防沙 |  | 2立方 | 良好 | 卸油区 |
| 铲子 |  | 3 | 良好 | 卸油区、站房 |
| 安全警示带 |  | 2 | 良好 | 站房 |
| 雨衣 |  | 1 | 良好 | 站房 |
| 雨靴 |  | 2 | 良好 | 站房 |
| 安全帽 |  | 3 | 良好 | 站房 |
| 手电筒 |  | 1 | 良好 | 站房 |
| 消防桶 |  | 3 | 良好 | 站房 |
| 摄像头 |  | 6 | 良好 | 全站（各方位） |
| 发电机 |  | 1 | 良好 | 站房 |

# 附件3 应急信息报告流程图

# 附件4 应急响应程序图

N

南部县永定加油站总平面布置图

# 附件6 疏散路线图

# 附件7 消防器材分布图

# 附件8 规范化格式文本

应急信息接报登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故详细情况 |  |
| 报告人姓名 |  |
| 报告人联系方式 |  |
| 接报后处理 |  |
| 备注 |  |

接报人：              接报时间：     年  月  日   时  分

生产安全事故处理登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故主要原因 |  |
| 事故经过 |  |
| 事故责任分析及整改防范措施 |  |
| 人员伤亡及处理情况 |  |
| 处理意见 | 签字： 日期： |
| 备注 |  |

生产安全事故信息报告表

事故单位(盖章)：                   负责人签字：

| 时间： |  |  |  |  |  |  | 地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件类型： 安全生产事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告时间： 年 月 日 点 分 |  |  |  |  |  |  |  | 信息来源： |  |  |
| 事故经过、现场处置情况及已采取的措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续可能发展态势及影响： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡损失情况 | 轻伤 人 |  | 重伤 人 |  |  | 死亡 人 |  |  | 其他损失： |  |
|  | 姓名 | 性别 |  | 年龄 | 住址 |  |  |  |  | 伤亡情况 |

填报时间：             经办人:          经办人手机：

注: 1.此表为生产安全事故信息报告表，表内所有栏目须准确如实填写；

2.根据事态发展变化，及时填报后续情况。