南部县坦妮尔涂料有限公司

事故风险评估报告

编制：李正兵   雷立明

审核：王福圆

批准：李正明

南部县坦妮尔涂料有限公司编制

2020年1月

目  录

1 总则	1

1.1评估目的	1

1.2评估原则	1

1.3评估依据	1

1.4评估范围	2

1.5评估过程	2

1.6评估组织	2

2 单位简介	4

企业基本情况	4

3 公司主要危险、有害因素分析	4

3.1危险源及风险分析	4

3.1.1物料危险、有害性分析	4

3.1.2生产过程及主要工艺设备设施主要危险有害因素分析	11

3.1.3危险化学品贮运、装卸过程危险有害因素识别	16

3.1.4检修过程危险性分析	17

3.1.5建、构筑物危险、有害因素识别	19

3.1.6职业危害危险性分析	20

3.1.7自然条件、周边环境及平面布置危险性分析	20

3.1.8消防、职业卫生安全危险有害因素分析	22

3.1.9安全生产管理危险性分析	24

3.1.10人为不安全因素分析及操作过失危险性分析	25

3.1.11重大危险源辨识	26

4 可能发生的事故类型、风险等级及其后果	29

5 制定完善生产安全事故风险防控措施和应急措施	32

5.1危险化学品储存和使用安全对策措施	32

5.2火灾事故预防控制措施	34

5.3机械伤害事故预防控制措施	35

5.4触电事故预防控制措施	36

5.5爆炸事故预防控制措施	36

5.6压力容器爆炸事故预防控制措施	37

5.7中毒、窒息和化学品灼伤事故预防控制措施	37

5.8物体打击事故预防控制措施	38

5.9高处坠落事故预防控制措施	39

5.10车辆伤害事故预防控制措施	39

5.11高温热辐射伤害预防控制措施	40

5.12噪声伤害控制措施	40

5.13粉尘伤害控制措施	40

5.14安全色和安全标志对策措施	41

5.15安全管理控制措施	41

5.16事故应急救援预案管理对策措施	42

6 评估结论	45

# 1 总则

## 1.1评估目的

为规范公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由公司风险评价小组进行风险评估。

## 1.2评估原则

1、坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。

2、坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。

## 1.3评估依据

《中华人民共和国安全生产法》(主席令13号)

《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令4号)

《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）

《中华人民共和国环境保护法》(国主席令第9号)

《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号)

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)

《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第90号)

《四川省生产经营公司安全生产责任规定》（省政府令第216号）

《生产经营公司生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2013)

《消防安全标识设置要求》（GB15630-1995）

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

《安全标识及其使用导则》（GB2894-2008）

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-1990）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861—2018）

## 1.4评估范围

评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险辨识和分析。

## 1.5评估过程

1、成立风险评估小组。

2、收集分析资料、现场勘察。

3、组织进行风险识别和评估。

4、评估汇总交公司主要负责人批准。

## 1.6评估组织

风险评估小组由公司主要负责人、安全生产管理人员以及各部门主要负责人组成。

风险评估小组组成如下：

| 风险评价组职务 | 姓名 | 职位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价组组长 | 李正明 | 总经理 | 13508082378 |
| 评价组副组长 | 王福圆 | 厂长 | 15882686128 |
| 组员 | 李正兵 | 技术员 | 13088806288 |
|  | 雷立明 | 技术员 | 15082781860 |
|  | 李虹瑶 | 财务 | 18284127227 |

# 2 单位简介

企业基本情况

南部县坦妮尔涂料有限公司成立于2007年，位于南部县老鸦镇望水村六社，占地面积1300㎡,公司设置有1条涂料物理混合加工生产线。公司于2016年6月13日换取了《营业执照》（统一社会信用代码：91511321660259915K），其法定代表人为李正明。南部县坦妮尔涂料有限公司于2016年12月9日更换了《安全生产许可证》（编号：（川南）WH安许证字[2016]0001号]），许可范围为：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料（300吨/年），有效期：2016年12月13日至2019年12月12日。

因市场内对水性漆的需求量逐渐增大，导致油性漆市场范围逐渐缩小，南部县坦妮尔涂料有限公司已根据市场具体情况采取订单制生产模式，原料库房及包装库房处于停用状态，根据订单制在生产车间内存放原料及成品，存放时间及用量不超过当班工作使用量及工作时间，随后委托具有相应资质的运输单位对成品进行转运。

# 3 公司主要危险、有害因素分析

### 3.1危险源及风险分析

## 3.1.1物料危险、有害性分析

依据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部等10部委局联合公告[2015]第5号），生产过程中涉及的危险化学品包括：乙酸乙酯（2651）、二甲苯（355）、环己酮（952）、涂料（2828）。

《易制毒化学品管理条例（2017年修订）》（国务院令[2005]第445号发布）规定，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《剧毒化学品名录》（2015年版）中相关规定，本项目不涉及剧毒化学品。

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年5月11日公告）中相关规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）的规定，乙酸乙酯属于首批重点监管的危险化学品。

以上危险物料的主要危险特性及理化性能指标见下表：

附表1-1  主要物料的危害特性及控制指标表

| 名称 | 危序号 | 爆炸极限（%） | 闪点℃ | 主要的危险特性 | 火险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 2651 | 2-11.5 | -4 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 | 甲B |
| 二甲苯 | 355 | 1.0-6.6 | 25 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。 | 甲B |
| 环己酮 | 952 | 1.1-9.4 | 43 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 | 甲 |
| 涂料 （聚酯清漆，含一级易燃溶剂） | 2828 | / | -18～23 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物 | 甲 |

附表1-2  主要物料的危害特性及控制指标表

| 名称 | 爆炸极限（%） | 闪点℃ | 主要的危险特性 | 火险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸树脂 | / | 23～61 | 遇明火、高温、氧化剂有引起燃烧的危险，树脂的分解产物有毒。 | 甲B |
| 乙酸丁酯 | 1.2-7.5 | 22 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，对中枢神经有抑制作用，其蒸气有强烈刺激性。 | 甲B |

以上危险物料的安全数据表如下：

附表1-3   物料安全数据表（二甲苯）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 95-47-6 | # RTECS |  | ZE2450000 | # UN | 1307 |  | 危序号 | 355 |  |
| 中文名称 |  | 1，2-二甲苯；邻二甲苯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | 1，2-Xylene;o-Xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C8H10 |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 1.33／32℃ |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: （℃）： 30 |  |  | 自燃温度（℃）：463 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.0—7.0 |  |  | 建规火险分级：甲 |  |  |  | 相对 密度 |  |  | 空气: 3.66 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.88 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: Ⅲ级（中度危害） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：1364mg／kg（小鼠静注） |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂: 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TWA： 50mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：高浓度蒸气接触可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | STEL：100mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流沮、结膜充血等重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |

附表1-4  物料安全数据表（乙酸乙酯）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  |  | 141-78-6 | RTECS |  | AH5425000 | UN | 1173 | 危序号 |  |  | 2651 |
| 中文名称 |  |  | 乙酸乙酯；醋酸乙酯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Ethyl acetate；Aceticester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C4H8O2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。 |  | 饱和蒸汽压（kPa）： 3.33／27℃ |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）： -4 |  |  |  | 自燃温度（℃）：426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：2.0-11.5 |  |  |  | 火灾危险性分类：甲 |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气:3.04 |  |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：5620mg/kg（大鼠经口）； 4940mg／kg（兔经口） LC50：1600ppm8小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 200mg／m3 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：300mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  | 健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈路充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护： 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防护手套。 |  |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 |  | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |  |

附表1-5 物料安全数据表（乙酸丁酯 ）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 123-86-4 | RTECS |  | AF7350000 | UN | 1123 |  |  |
| 中文名称 |  | 乙酸丁酯；醋酸正丁酯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色透明液体，有果子香味。 |  |  |
| 英文名称 |  | Butyl acetate；Butylethanoate |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C6H12O2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 2.00／25℃ |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）： 22 |  |  | 自燃温度（℃）：370 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.2-7.5 |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  | 相对 密度 | 空气:4.1 |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.88 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：13100mg／kg（大鼠经口） LC50：2000ppm4小时（大鼠吸入） |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件:无资料 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 200mg／m3 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  | PC-STEL：300mg／m3 |  |  |
|  | 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，角膜上皮可有空泡形成。高浓度时可有麻醉作用。可引起皮肤干燥。 |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |
|  | 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  | 储存 |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |

附表1-6  物料安全数据表（环己酮）

| MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS | 108-94-1 | UN | 1915 | 危序号 | 952 |
| 中文名称 | 环己酮 |  |  | 分子式 | C6H10O |
| 英文名称 | Cyclohexanone |  |  | 分子量 | 98.14 |
| 理化特性 | 主要成分： 含量: 优级≥99.5％;合格品≥99.0％。 外观与性状： 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 熔点（℃）： -45 沸点（℃）： 115.6 相对密度（水=1）： 0.95 相对蒸气密度（空气=1）： 3.38 饱和蒸气压（kPa）： 1.33（38.7℃） 燃烧热（kJ/mol）： 无资料 临界温度（℃）： 385.9 临界压力（MPa）： 4.06 辛醇/水分配系数的对数值： 0.81 闪点（℃）： 43 引燃温度（℃）： 420 爆炸上限%（V/V）： 9.4 爆炸下限%（V/V）： 1.1 溶解性： 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 主要用途： 主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。 |  |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害：本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。 燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性： 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 接触控制 | 职业接触限值：中国MAC（mg/m3）： 50 前苏联MAC（mg/m3）： 10 TLVTN： OSHA 50ppm，200mg/m3; ACGIH 25ppm，100mg/m3[皮] 监测方法： 气相色谱法；糠醛比色法；溶剂解吸－气相色谱法 工程控制： 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴橡胶耐油手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 稳定性 | 禁配物：强氧化剂、强还原剂、塑料。 |  |  |  |  |
| 急性毒性 | 急性毒性： LD50：1535 mg/kg（大鼠经口）；948 mg/kg（兔经皮） LC50：32080mg/m3，4小时（大鼠吸入） 刺激性： 人经眼：75ppm ，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置 |  |  |  |  |
| 运输信息 | 包装类别：O53 包装方法： 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |

附表1-7 物料安全数据表（醇酸树脂）

| 中文名： | 醇酸树脂 |
| --- | --- |
| 英文名： | Alkyd resin |
| 别名： | / |
| 危规分类及编号： | 易燃液体。GB3.3类 33645 |
| 规格 | Q/GHTE61-91 |
| 用途 | 用于醇酸磁漆 |
| 外观与性状： | 黄褐色粘稠液体，是豆油改性的季戊四醇和邻苯二甲酸酐缩聚物在200#溶剂油中的溶液 |
| 燃烧性： | 易燃 |
| 建规火险分级： | 乙类 |
| 闪点（℃）： | 23～61℃ |
| 危险特性： | 遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。 |
| 灭火方法： | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土、雾装水扑灭 |
| 危险性类别： | 第3．3类 |
| 包装方法： | Ⅲ类，铁桶 |
| 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免阳光直射。与氧化剂隔离储运 |
| 泄漏处置：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。用沙土吸收，倒至空旷地方掩埋活焚烧炉中烧掉。对污染地面用油灰刀挂清。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆 |  |

## 3.1.2生产过程及主要工艺设备设施主要危险有害因素分析

3..1.2.1生产过程主要危险、有害因素分析

1、生产过程常规危险性分析

- 开车、停车及运行过程中不按操作规程及开停车程序操作，违章作业，造成生产不能正常运行，还可能发生伤亡事故。

- 未严格控制工艺技术指标，影响生产运行和产品质量和发生事故。

- 不能准确分析故障原因、判断故障部位和正确处理各类故障，潜在危险不能及时排除，致使生产不能正常运行。

- 若设备维护保养不严格，在生产运行过程中出现设备故障。

- 若交接班交接不清，记录不明，盲目运行造成操作失误。

- 未按规定进行巡回检查，不能及时发现和排除异常情况。

- 若操作工违反劳动纪律（如：脱岗、串岗和睡岗等），不能及时调整工艺参数，可能引发事故。

2、工艺过程危险性分析

本项目生产工艺过程属于物理混合过程，不涉及化学反应。该过程中涉及的危险化学品有二甲苯、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、醇酸树脂以及成品涂料，涉及的主要设施设备为高速分散机、砂磨机等。

本项目涉及的物料大部分为易燃易爆物料，如二甲苯、乙酸乙酯、环己酮等，若物料泄漏遇点火源易造成火灾事故；生产车间内若存在非防爆电气设备，生产车间内若未设置防静电装置，一旦车间内泄漏的易燃易爆物料在空气中的浓度达到爆炸极限，遇非防爆电机产生火花或进入车间人员穿戴化纤衣物产生静电火花，极有可能造成爆炸事故；二甲苯有一定的毒性，若人员吸入大量的气体，可能造成中毒事故。

若生产车间内的电机转动部位未设置防护罩，生产过程中易造成机械伤害。

生产车间内存在用电设备如电机、分散机等，电机外壳若未采取接地措施，若电机外壳发生非正常带电，易造成触电事故。

厂区内配备有手推液压叉车，若未规定行驶路线，在叉车运行过程中易造成车辆伤害事故。

厂区部分物料采用桶装，若工作人员在搬运物料过程中，易造成物体打击事故。

3.1.2.2 作业场所危险性分析

1、噪声与振动危险性分析

（1） 在生产过程中，若各类高速运转设备（如泵、研磨机等）产生的噪声超过了正常分贝，若操作人员长时间呆在大噪声环境中，会造成职业性耳聋和其他疾病。

（2） 在生产过程，由于机器转动、撞击等产生的振动为生产性振动，长时间处在与振动相接触的身体部位，可能造成振动伤害。

2、手工作业危险性分析

- 在从事搬、举、推、拉及运送重物时，若不注意工作姿势或采取不良的身体运动，可能造成肌肉损伤或其他伤害。

- 在工作过程中超负荷的负重运动，推拉重物，都可能造成身体伤害。

3、危险物料中毒危险性分析

加料过程若连续加料，会不断有二甲苯等有毒气体泄漏，若作业人员未穿戴防护用品，可能导致作业人员中毒。

4、叉车作业危险性分析

（1）若作业人员未经过严格的技术及安全培训，未取得上岗操作证，不熟悉并掌握叉车的性能、构造、原理、操作和维护保养技术等技术，就上岗操作，将存在严重的安全隐患。

（2）若操作人员“醉酒、疲劳、带病”等作业，行驶中吸烟、饮食和闲谈，可能与建构筑物、设备、堆积物及其它物品发生碰撞，发生事故，造成财产损失、人员伤亡等事故。

3.1.2.3 主要设备设施危险性分析

（1）若各种转动设备裸露在外的轴、连轴节、键和固定螺钉没有安装防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，事后未恢复，由于设备高速运转，在操作过程中，可能造成操作人员人身伤害。

（2）若各种转动设备在运转过程中产生振动，长时间，可能出现基础或地脚螺栓松动，若在巡回检查中没有及时发现，机械设备会出现剧烈振动，发生事故。

（3）若各种设备的安装、操作和维护的方法不正确，也可能发生事故。

（4）大型设备、新型非标设备，若未经专项安全评价论证，就投入使用，可能因设备选材、制作等不符合要求，从而引起事故。

（5）分散机主要是将按配料比例好的物料进行高速搅拌，接触的物料为易燃液体，搅拌过程中，有机溶剂可聚集静电，若未进行接地，静电聚集过高时，可引发火灾；物料有溅出，经人员皮肤、吸入和误食将引发中毒事故发生；搅拌机电机若为非防爆型，易产生电火花，可引起火灾事故。

（6）砂磨机是将搅拌均匀的物料进行砂磨，使之达到合格粒度的要求，该设备在密闭条件下进行，存在因设备密闭不良引发物料泄漏，导致火灾、人员中毒的危险。砂磨时物料可产生静电，电机易产生电火花，如果物料泄漏可能引起火灾事故。

3.1.2.4电气设备设施危险性分析

1、触电危险性分析

（1）配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损，可能造成人员触电。

（2）设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。电缆金属桥架未进行接地，当桥架内的线缆绝缘层破裂，发生漏电时，人员接触金属桥架可能发生触电事故。

2、电气火灾爆炸危险分析

（1）配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

（2）在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器、电压互感器等）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

（3）电气设备的安全装置或保护措施（熔断器、断路器、漏电保护器、屏护、绝缘、保护接地与接零等）不可靠，可能发生触电、火灾甚至爆炸等事故。

（4）爆炸危险区域内的电气设备未按防爆要求设计、安装或选用的电气设备不能满足爆炸危险区域相应的防爆等级，在可燃气体泄漏时，可能发生火灾、爆炸事故。

（5）若火灾爆炸危险区域内的灯具内未选取相应防爆等级的防爆灯具，可能由于电火花，引燃泄漏的可燃气体，形成火灾爆炸。

3、电气设施的雷击危险性分析

配电装置、配线（缆）、构架都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

4、电气设备设施引起的其他危险有害因素分析

（1）电气设备未进行有效的绝缘预防性试验，未认真编写主要设备的绝缘试验报告、缺陷和处理意见档案等情况，影响电气设备的计划检修、维护和保养。

（2）若未按时对电气设备各类保护装置的完整性、可靠性（包括继电保护的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各类保护接地、接零是否安全正确可靠等）进行检查、校验和检测，将不能保证电气设备的安全运行。

（3）生产区内，电缆安装时没有注意电缆防火措施处理，若在生产过程中，一处电缆失火，会造成大面积电缆火灾。

## 3.1.3危险化学品贮运、装卸过程危险有害因素识别

（1）本项目库房内物料采用桶装和袋装，若堆垛过高，原料发生高处坠落，可能引起物体打击事故，造成下方工作人员伤亡。若坠落过程中，包装桶破裂，易燃物料泄漏，遇点火源将造成火灾事故。

（2）在装卸过程中，操作人员若未穿戴好防护用品，未按操作规程操作，可能导致人员中毒事故。

（3）若桶装甲类物料室外堆放，在太阳直晒状态下，容易发生爆炸事故。

（4）桶装物料在装卸过程中，桶从高处坠落，易造成物体打击事故。

（5）本项目采用叉车在厂区内装卸物料，运行过程中可能造成车辆伤害事故。

（6）在危险化学品储存过程中，若危险物品包装密封不严，可燃液体的蒸汽易挥发，其挥发气体与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源，可能造成火灾爆炸事故。

（7）若作业人员不了解和未掌握危险化学品的理化特性和安全操作规程，在储存、养护、装卸、搬运过程中不能采用正确方法，易引发事故，在引发事故时，又不能采取正确的消防措施、安全防护措施和人员伤害急救措施，不能使发生的事故得到正确有效的处理，可造成人员伤亡，财产损失。

（8）在储存过程中，若对储存物料没有按照性质分类储存，一旦发生泄漏，禁忌物相互发生反应，引起事故扩大。

（9）若库房内危险货物摆放过多，阻挡库房内通往消防器材的消防通道，一旦发生火灾事故，不能及时采取灭火措施，将导致事故扩大化。

（10）若库房未设置防流散设施，或防流散设施损坏未及时恢复，在可燃液体发生泄漏时会四处扩散，引发事故或使事故扩大。

（11）原料库房内主要堆放有各种颜料、填料，在储存、使用过程中会产生粉尘，人员吸入后会对身体健康有一定的影响。

（12）若运输车辆未安装火星熄灭装置，在厂区内行驶可能点燃易燃液体，引发火灾。

（13）若车辆带病运行，驾驶人员不具备操作资格，装卸车人员违章操作等，在装卸过程可能导致车辆伤害、物体打击等事故。

## 3.1.4检修过程危险性分析

1、设备设施检修危险性分析

（1）设备设施检修时，生产方和检修方若未严格执行交接手续，不能确保检修安全，容易发生火灾、爆炸，甚至人员中毒。

（2）检修前若未制定安全检修方案或未按检修方案执行，可能发生检修事故。

（3）生产装置系统停车检修或局部停车检修，若未进行置换分析（未使用测爆仪）或置换不合格，凭经验动火，容易发生火灾、爆炸和中毒事故，甚至人员伤亡。

（4）在检修过程中进行动火作业，若未进行动火分析或分析数据不准确，又未经批准，在动火作业时可能引起火灾、爆炸和中毒事故。

（5）在易燃易爆场所中进行检修作业时，使用易产生火花的工具，易引发火灾或爆炸事故。

（6）检修过程中，若未在适当位置放置消防器材，发生事故时不能及时扑救，使事故扩大。

（7）高处作业时，若未有可靠的安全防护，容易发生高空坠落。

（8）检修完毕后，若未对检修场所进行清扫，容易发生检修工具遗留在现场或设备内，可能造成事故。

2、电气设施检修危险性分析

（1）电气工作人员若未有特种作业人员上岗证，容易发生供电操作和触电事故，甚至发生错送、错停电事故，而引起设备损坏及电气火灾。

（2）电气工作人员若未严格执行电气安全操作规程，容易发生电器设备损坏和触电事故。

（3）电气工作人员工作时，未设置警告牌，或取下、移开和遮盖，容易发生触电事故。

（4）在进行电气操作时，若未按要求做到两人进行（一人工作一人监护），容易发生触电事故。

（5）用绝缘棒拉合各种开关，若未戴绝缘手套，容易发生触电事故。

（6）因易燃、易爆气体泄漏时紧急停车，若在现场操作非防爆电器，可能发生火灾、爆炸事故。

## 3.1.5建、构筑物危险、有害因素识别

（1）若建、构筑物不符合生产火灾危险性分类所要求的耐火等级、结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散等方面的要求，将会增大生产区内的火灾危险性。一旦出现火灾事故，可能发生房屋损坏，人员伤亡。

（2）在发生事故时，若建构筑物的安全疏散门被堵塞或人员拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

（3）若生产区域内的安全疏散标志不清或被损坏的标志未及时修复，发生事故时，不能起到有效的疏散指示作用，会导致事故扩大。

（4）建筑物防震等级不够时，地震发生时可造成建筑物倒塌，如建筑物的地基不牢，大设备的局部压力过大，地层不能承受时，均可造成地块下陷、开裂，引起建筑物、设备倾斜，甚至下陷倒塌，设备损坏、物料泄漏等，引发安全事故。

（5）若建构筑物的质量达不到相应的要求，防火距离未能达到相关规范要求，可能因建筑受火灾辐射，引发事故。

（6）本项目生产车间、库房皆为钢结构，若耐火等级不足规范要求的二级，一旦发生火灾，不能有效的防止火势蔓延，造成严重的财产损失和人员伤亡事故。

（7）若厂区内道路、建（构）筑物的疏散出口布置不合理，或生产运行过程中消防通道、疏散出口被堵塞，发生事故时不便消防及急救车辆出入以及人员疏散，可能造成事故扩大。

（8）若建构筑物未设置防雷装置或防雷装置失效，遇雷雨天，可能会遭受雷击，引起事故。

（9）生产车间内的打版化验室，一旦生产车间内发生火灾等事故，易引起火灾、爆炸等事故，将造成人员伤亡事故。

## 3.1.6职业危害危险性分析

（1）中毒危害

涂料加工生产时，有机溶剂均存在一定的毒性，不仅侵蚀皮肤，而且对人体中枢神经系统、造血器官和呼吸系统等也有刺激和破坏作用，具体而言，有机容积均对造血器官有毒害作用。在高浓度环境中长期接触，可能急性中毒而休克，慢性中毒将出现血小板和白血球减少，并出现相应的病症。

（2）噪声、振动危害

生产过程中电机等设备，可能会产生较高的噪声危害和振动危害。噪声会对现场工作人员带来健康危害，长时期在高强度噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆性噪声性耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的负面影响。

（3）机械伤害

电机类等转动设备如防护措施不到位，或防护措施存在缺陷，或在事故及检修等特殊情况下，会存在机械伤害的可能性。

（4）触电

各种生产设备、开关等防护设施受损，出现金属裸露或漏电事故，可能存在触电伤害。

## 3.1.7自然条件、周边环境及平面布置危险性分析

（1）若该厂生产装置或设备设施发生二甲苯等有害物质的泄漏，可能波及该生产装置周边环境或对生产、办公区域内的工作人员造成危害。

（2）若发生地震，可能造成房屋倒塌，会损坏设备设施，有发生二次事故（火灾、爆炸、人员中毒伤亡等）的可能。

（3）若发生地基沉降，也有发生二次事故的危险。

（4）高大设备遭雷击，可引起设备损坏或人员伤亡等事故。

（5）雷电击穿电气设备的绝缘层使设备发生短路，可能引起燃烧、爆炸事故。

（6）雷电电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流，并产生大量热能，在雷击点的热量会很高，可导致金属熔化，引发火灾和爆炸事故。

（7）雷电电流机械效应致使被雷击物体发生爆炸、扭曲、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。

（8）雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。

（6）生产厂区、工艺装置区布置的安全距离若不能满足规范要求，一旦某个区域发生事故，可能波及其他生产区。

（7）平面布置若没有按照功能分区、生产特点和相应规范的要求进行布置，生产过程中若发生事故会造成相互影响。若不能及时抢救，甚至对项目周边的生产厂区及建筑产生影响。

（8）内部工艺装置若布置不合理，或相互间安全距离不够，会埋下事故隐患，或发生事故时扩大损失。

（9）若厂区内道路及疏散出口布置不合理，或厂区内生产运行过程中消防通道、疏散出口被堵塞，发生事故时不便消防及急救车辆出入以及人员疏散，可能造成事故扩大。若主要人流与较大物流未分开，可能因为指挥调度不当，发生车辆伤害事故。

（10）厂区东面是山体堡坎（高约10m），若未设置防护措施或防护措施设置不合理，遇地震、暴雨可能会发生滑坡、垮塌，垮塌的岩石会损坏厂房和设备设施，引起火灾、爆炸、人员伤亡、中毒等事故。

（11）厂区北面为固体原料库房，与北面的企业共用一围墙，可能发生相互影响，若未与该企业签订安全管理协议，明确各自安全职责，可能因职责不清发生事故。

（12）值班楼东面的地面高于值班楼地面2m，若未设置安全警示标识或护栏等措施，人员进入该区域，易发生跌落，造成人员伤害。

（13）厂区南面为分散的零星民房，若未对周边人员进行安全教育与告知，附近居民采用明火或燃放烟花爆竹等若火星飘散至厂区，遇可燃液体易发生火灾爆炸事故。

（14）厂区内的液体、固体原料库房、成品包装库房与综合办公楼、生产车间的安全防火间距不足，企业现根据生产实际情况采取订单制生产（原料在生产车间内存放不超过当班使用量，生产的产品随即装车运走不存储），原有的液体、固体原料库房、成品包装库房已停用，若后续擅自启用相关库房，若厂房、库房、办公用房等某一处发生火灾可能影响到临近的建筑，造成更大的损失。

## 3.1.8消防、职业卫生安全危险有害因素分析

（1）若系统消防设施配备不足，或消防设施布置不合理，发生火灾事故时不便扑救，造成事故扩大。

（2）若所设消防设施日常检查、维护不当等，在发生事故时不能及时启动消防设施，将不能及时进行扑救，造成事故扩大。

（3）若在各生产作业场所配备的消防设施与该场所可能发生的火灾事故类别不相配，一旦发生火灾事故，不能有效扑救火灾，造成事故扩大。

（4）若发生事故时，区域内的消防通道堵塞，影响消防救援，会造成事故扩大；若建构筑物的安全疏散门被堵塞或人员拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

（5）若物料泄漏引起火灾或爆炸事故后，消防人员未根据泄漏物料特征正确使用灭火设施，不但不能起到救援作用，还可能引起事故扩大，或造成二次事故。

（6）若未按要求配备应急救援及劳动保护设施，或救援及保护设施失效，在进行事故处理及救援过程中，会引发事故。

（7）在作业区内，易产生静电的设备若未作静电接地或接地不良，可能发生静电积聚，积聚到一定程度时放电可能引起火灾、爆炸事故。

（8）在生产、储存区若无安全疏散指示标志和风向标，若发生有害物质泄漏事故或其它紧急情况，不能及时安全地疏散人员，可能造成更大的事故。

（9）该厂生产过程中的噪声源来自于分散机、砂磨机等，若操作人员长期在这样的环境中工作，而未采取防护措施，会对听力产生不利影响。

（10）若在作业区未配置淋浴和洗眼装置，当有毒物质、粉尘进入眼睛或皮肤直接接触，不能及时冲洗，可能导致受伤人员的伤情加重。

（11）厂区消防水池设置于办公综合楼顶部，但未设置引流管道，建议设置引流管道，并满足消防要求，保持消防水池的盈水状态，做到随时能投入使用。

## 3.1.9安全生产管理危险性分析

设置安全生产管理机构，建立健全各级各类人员的安全生产责任制、安全生产管理制度是企业安全发展的基本保证，安全管理的不到位及人的不安全行为是发生事故的重要因素，以下就其主要表现形式作简要分析。

（1）企业安全生产管理机构不健全，造成安全生产管理漏洞，因管理不善而酿成事故。

（2）没有健全的规章制度，致使员工在生产作业过程中无章可循而造成事故。

（3）安全管理规章制度执行力度不够，习惯性违章造成事故。

（4）工作人员忽视规章制度，违章作业。

1）无岗位安全操作规程，或不熟悉操作规程，不按操作规程作业。

2）在缺乏联络的情况下擅自操作。

3）交接班情况了解不清或操作记录不明，使作业人员错误操作。

4）对生产现场的设备、设施及工艺流程不熟悉，选错需要操纵的开关或阀门引起事故。

5）工作人员未按规定路线进行巡回检查，未能发现异常情况而发生事故。

6）未办动火证违章动火。

7）生产管理人员不按规程违章指挥引起事故。

8）未办容器内作业许可证，进入容器内作业。

（5）未定期对职工进行安全生产和劳动保护教育，新入厂工作人员未进行三级教育并考核合格，在生产过程中可能发生安全生产事故。

（6）若没有制定切实可行的事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材，预案未进行演练，不能发现预案中存在的问题，在发生事故时，不能及时救援，控制事故，造成事故扩大。

（7）公司主要负责人、安全管理人员及其他从业人员未按照相关要求进行培训，不具备相关的安全知识、能力，安全意识差、安全素质低，忽视安全管理规章制度，违章指挥、违章操作和违反劳动纪律，从而引发事故。

（8）安全检查流于形式，不能常抓不懈，对检查出的问题或隐患不及时整改，最终导致事故。

（9）未建立安全投入长效保障机制，因安全投入不足而致使安全预防措施得不到有效落实，从而引发事故。

## 3.1.10人为不安全因素分析及操作过失危险性分析

1、人的不安全行为主要有两个方面：违章作业和安全管理不善。

（1）作业人员违章作业

1）工作技能不足，培训不合格上岗或无证进行特种作业。

2）工作态度不端，未按操作规程违规操作。

3）身体原因，带病工作或不能胜任岗位工作。

4）在生产车间、库房抽烟，穿带钉鞋上班。

5）酒后上岗和疲劳上岗。

（2）生产企业安全管理不善

1）未制定严格、完善的安全管理规章制度或执行力度不够；

2）对生产和输送中的物质性质（理化性质、危险特性）以及有关储运安全知识缺乏了解；

3）对生产设备设施，存在质量缺陷或事故隐患没有及时检查和治理；

4）违章作业也是安全管理不善造成的。如果安全管理不善，就有可能发生介质泄漏、火灾爆炸等重大事故。

2、操作过失危险性分析

在已往发生过的化工安全生产事故中，很大比例是人为造成的。人为操作过失可引起设备损坏、物料泄漏引起中毒、燃烧爆炸、烧伤、灼伤、机械伤害、高处坠落。人为操作过失基本包括以下几类：

1）工作技能不足，培训不合格上岗或无证进行特种作业。

2）工作态度不端，未按操作规程违规操作。

3）身体原因，带病工作或不能胜任岗位工作。

4）未按动火程序而擅自进行动火作业。

5）酒后上岗和疲劳上岗。

## 3.1.11重大危险源辨识

1、定义

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

2、单元划分

根据GB18218-2018中单元的定义“涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元”。

生产单元

危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为隔界限划分为独立的单元。

储存单元

用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

3、辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn³1

式中，q1,q2,L,qn——每一种危险物品的实际储存量。

Q1,Q2,L,Qn——对应危险物品的临界量。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品分类信息表》，本项目涉及的物料及临界量见下表：

本项目属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中所列物质有二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、醇酸树脂、环己酮、涂料（聚酯清漆，含一级易燃溶剂）；其规定的物质临界量及储量见下表。

附表1-8主要危险物质的临界量及储量

| 序号 | 物质名称 | 物质种类 | 临界量/t | 厂内最大储量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 易燃液体 | 500 | 1 |
| 2 | 乙酸丁酯 | 闪点＜23℃的液体 | 1000 | 1 |
| 3 | 二甲苯 | 23℃≤闪点＜61℃的液体 | 5000 | 1 |
| 4 | 环己酮 |  |  | 0.6 |
| 5 | 醇酸树脂 |  |  | 1.5 |
| 6 | 涂料（聚酯清漆，含一级易燃溶剂） | -18～23 | 1000 | 1 |

1/500+1/1000+（1+0.6+1.5）/5000+1/1000=0.00462

根据计算，厂区内储存单元与生产单元涉及的危险化学品储量与其各自临界量商之和小于1，因此，南部县坦妮尔涂料有限公司不构成危险化学品重大危险源。

# 4 可能发生的事故类型、风险等级及其后果

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2018）及以往相关事故统计和分析，按照生产系统和公辅系统中各个相对独立的工序或工艺，辨识与分析生产过程中的危险、有害因素，并根据《公司职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），对能造成人身伤亡的危险因素进行事故分类。公司经营过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、中毒窒息、自然灾害、灼烫和其他伤害（高温、粉尘和噪声）等。

采用作业条件危险性评价来确定事故的风险等级（D），作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，它是用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果），即：D=LEC

1、评价过程：

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。评价小组成员见附件。

（2）由评价小组成员按照规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值的平均值作为L、E、C值的计算分值，用计算的危险性分值（D）来划分作业条件的危险性等级。三个主要因素的评价方法如下表4.1、表4.2、表4.3和表4.4所示。

表4.1  发生事故的可能性大小L

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |

表4.2  人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表4.3  发生事故产生的后果 C

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

表4.4  危险性分值D

| D值 | 危险程度 | 事故风险等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险 | 5 |
| 160-320 | 高度危险 | 4 |
| 70-160 | 显著危险 | 3 |
| 20-70 | 一般危险 | 2 |
| <20 | 稍有危险 | 1 |

2、危险性等级划分：

表4.5  事故风险等级

| 序号 | 事故类型 | L | E | C | D | 风险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 | 4 |
| 2 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 3 |
| 3 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 | 3 |
| 4 | 容器爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 | 2 |
| 5 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 6 | 中毒窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 7 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般危险 | 2 |
| 8 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 | 2 |
| 9 | 自然灾害 | 1 | 1 | 40 | 40 | 一般危险 | 2 |
| 10 | 高处坠落 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 | 1 |
| 11 | 其他伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 | 1 |

通过对我公司可能发生的事故进行风险分析和事故风险等级划分，我公司可能发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为机械伤害和触电事故，高处坠落和其他伤害事故为最低。

# 5 制定完善生产安全事故风险防控措施和应急措施

## 5.1危险化学品储存和使用安全对策措施

1、使用危险化学品安全对策措施

（1）使用危险化学品的公司应当建立危险化学品的购买、使用记录，如实记录购买、使用的品种、数量、日期等情况。该记录和证明材料复印件应当保存2年备查。

（2）企业所购买的危险化学品的包装的材质、型式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和储存。

（3）危险化学品的储存和使用公司，应当在储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

（4）保证使用和储存的危险化学品必须有化学品安全技术说明书和化学品安全标签。按照安全技术说明书的规定，作业人员必须掌握说经营危险化学品的危险性质和应急处理方法，企业应制定购销管理规定及使用安全操作规程。企业从业人员必须熟悉预案，在经营过程中发生事故时能及时协助供运公司处理事故。

（5）在完善装卸作业规程的基础上，从业人员必须严格认真操作，加强作业配合，防止因人员因素在装卸过程导致物料外泄，造成事故。

（6）在装卸搬运危险化学品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予更换或修理。搬运时禁止背负肩扛，装卸人员应具有操作毒品的一般知识，操作时轻拿轻放，不得碰撞、重压、拖拉、滚动、倒置，防止包装破损，商品外溢。

（7）包装有破损时，必须立即处理，撒在地上的危险品要清扫干净，妥善处置。

（8）作业人员在操作过程中必须做好安全防护措施，严格按照危险化学品使用操作规程，防止事故发生。作业人员熟知危险化学品的应急救援预案，一旦发生事故时，能及时做出正确的反应，降低事故的危害性。

（9）作业人员要佩戴手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服。作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每天作业完毕，必须及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。

（10）作业场所要保证通风情况良好，抽风系统安全可靠，使作业场所符合安全条件。

（11）作业现场的急救药品以及其他救援物资要齐全，保证救护及时，有备无患。按照《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995），重大危险场所、容器、管道、电器等设备均应有明显的警示标识、警界线、安全区域、危险区域，生产场所设置逃生标志。

（12）发生危险化学品事故，公司主要负责人应当按照本公司制定的应急救援预案，立即组织救援，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

（13）严格执行操作规程，不违章作业。

2、危险化学品储存安全对策措施

（1）危险化学品仓库外应设置醒目的安全标签，仓库内储存的每一种危险化学品应有醒目的安全标签；

（2）危险化学品仓库外应完善安全标志、标语，安全标志、标语应醒目；

（3）危险化学品储存、使用场所应配备有毒、有害气体检测报警仪和可燃气体检测报警仪。

（4）库房结构完整、干燥、通风良好。机械通风排毒要有必要的安全防护措施。

（5）危险化学品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。

（6）库房危险化学品应分类储存，根据危险化学品性质分类储存，已使用完的危险化学品容器应与未使用的危险化学品容器分开存放。

（7）库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品及时清除。用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点，妥善保管或及时处理。更换储藏危险化学品品种时，要将库房清扫干净。

（8）库区温度不超过28℃为宜，相对湿度应在50％以下。

（9）库房内设置温湿度表，按时观测、记录。

## 5.2火灾事故预防控制措施

1、设计通风良好的车间或设置机械通风装置。

2、应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等相关标准的要求配置灭火设施。

1）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）4.1.3）

2）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5.1.1）

3）设置在火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合GB50140-2005表5.2.1、5.2.2的规定。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5.2）

4）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）6.1.1、6.1.2）

5）每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）7.1.2）

3、消火栓等应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）的规定进行设计。设置一定数量的室外地上消火栓、室内消火栓和各类型的灭火器。

4、生产车间内的电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定；敷设的配电线路，应穿金属管或用非燃硬塑料管保护，电控箱周围不得堆放物料等。

5、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5m。

6、库房应当设置醒目的防火标志，严禁使用明火。库内动用明火作业时，必须办理作业手续，经安全管理负责人批准，并采取严格的安全措施。工作票应当注明工作地点、时间、作业人、现场监护人、批准人和防护措施等内容。

7、库房内不准使用火炉取暖，不得吸烟等。

8、制定防火安全管理制度、落实防火责任人。

9、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。

## 5.3机械伤害事故预防控制措施

1、防护措施

（1）所有机械旋转和其它运动的外露部位均应设置安装牢靠结构合理结实的安全防护罩或安全防护隔离栏。

（2）不能加防护罩的旋转部位的连锁、连接销、楔不得凸出表面。

（3）操作工应配备相适应的个人防护用品如：眼镜，防护帽，工作服和劳保鞋。

2、安全联锁装置

（1）作直线运动的部件，其允许极限位应设置联锁装置，限位开关作用于切断运动部件的动力，如气源或电源或制动器或离合器分离等。

（2）定期进行巡检、维修、保养和检修，发现有异常声响、振动、机体、轴承处温度过高，应及时处理。

（3）操作工、检修工应持证上岗，应进行严格教育和培训，对设备结构、性能、维护、保养知识、检修技术和安全规定应操作熟练。

## 5.4触电事故预防控制措施

为保证电气设备安全可靠地运行和操作人员的人身安全，遵守国家有关规范，设有防雷、防爆、防触电、防静电装置。

1、供配电接地系统采用三相五线制。

2、工程使用的各类低压用电设备、插座安装漏电保护器。

3、使用自带漏电保护器的配电柜。

4、电气设备一般按照不同的使用环境、运行条件和对触电防护的要求，采用不同的绝缘结构。

5、进行低压操作，人体或其携带的工具与带电体的最小距离小于0.1m；在高压线路上工作时，人体或其携带的工具与临近带电线路的最小距离，5kV及以下为1m；35kV为2.5m。

6、电缆等导线在给定的工作条件和环境条件下，严禁超负荷和带故障运行，导致绝缘损坏、漏电和发生火灾。

7、电气设备设置醒目的、明确的、准确的、统一的图形标志和文字标志。

8、电气设备或线路上安装必要的保护装置，如过载保护、短路保护、熔断器保护等。

9、电气工作人员配备必要的电气安全用具和劳动保护用品，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘胶鞋等，防止人员触电。

10、建立健全了电气操作安全制度、用电安全规程及岗位责任制。

## 5.5爆炸事故预防控制措施

1、消除可燃物，加强对装置、管道的密封，加强设备安全管理，定期对设备、各种工艺管道等设备设施及部件的检查维护，防止泄漏，加强通风，防止易燃气体积聚。

2、划定禁火区域，严格执行动火审批制度，

3、采取防静电接地措施，避免静电积累。保证设备、管道接地装置的有效性，应定期请当地有关部门进行检测。

4、严禁使用铁器等发火工具，避免产生撞击火花，操作人员不穿化纤等能产生静电的服装上岗。

5、严格执行动火审批制度，高处焊接、切割，必须设有兜接火花溅落的措施。

6、禁止在雷击时进行作业。

7、爆炸区域范围内电气设备严禁采用非防爆型，线路应穿管保护。

## 5.6压力容器爆炸事故预防控制措施

1、严格控制设备质量及其安装质量，完善安全装置；

（1）高温高压设备及其配套仪表要选用合格产品，并把好安装质量关；

（2）管道等有关设施在投产前要按要求进行耐压试验；

（3）对设备、管线、安全阀、温度及压力表等要定期检查、保养、维修，做好防腐工作，保持完好状态；

（4）必要位置设安全阀，超压时对空排气；

（5）设置超压报警装置。

2、加强管理、严格工艺纪律

（1）严格要求职工自觉遵守各项规章制度、操作规程；

（2）坚持巡回检查，发现问题及时处理，如压力表、安全阀等是否正常；

（3）加强对作业人员的培训、教育、考核工作；

（4）有计划地对容器、管线进行定期检修。

## 5.7中毒、窒息和化学品灼伤事故预防控制措施

1、设备、管道、阀门等应经常检修，防止跑、冒、滴、漏。管道连接件、机泵等的轴密封应密封良好。

2、生产过程中产生的残液、废气禁止随意放流、放空。

4、在进行有限空间内作业时，应按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第59号，根据国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号修订）的要求，配备必要仪器、设施（如氧气浓度、有害气体浓度检测报警仪、隔离式呼吸保护器具、通风换气设备和抢救设备等），并应制定周密安全作业程序，按先检测、通风，后作业原则，工作环境中氧含量以及有害气体浓度均达标后，在密切监护下方可作业。

5、危化品储存和使用场所应为从业人员配备防毒面具、工作服、防腐蚀、化学灼伤工作服、护目镜等个人防护用品。

6、危化品储存和使用场所应有洗眼器、冲淋器、湿毛巾等清洗设备及物品；

7、危化品储存和使用场所应配备应急药品。

## 5.8物体打击事故预防控制措施

1、必须认真贯彻有关安全规程，克服麻痹思想，人人有责消除物体打击伤害事故，牢固树立不伤害他人和自我保护的安全意识。

2、作业时，禁止投掷物料。

3、吊运大件要使用有防止脱勾装置的吊勾或卡环，吊运小件要使用吊笼或吊斗，吊运物件要绑牢。

4、高空作业中，对斜道、过桥、跳板要明确有人负责维修、清理，不得存放杂物。

5、操作使用的机器设备，必须符合质量要求，带“病”设备未修复达标前严禁使用。

6、使用设备的操作人员，必须熟知设备特性、掌握操作要领，经过内部培训考试合格后上岗。

7、排除设备故障或清理卡料前，必须停机。

## 5.9高处坠落事故预防控制措施

1、具有坠落危险的场所、高度超过坠落基准面2m的操作平台要设供站立的平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。

2、梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。

3、梯子、平台和栏杆的设计，应按《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2018）等有关要求执行。

4、为了防止高处作业事故的发生，应严格执行下列规定：a）高处作业人员必须符合身体要求，同时必须正确穿戴个体防护用品（如安全带、安全帽、安全手套等）；b）设置安全网、安全距离、安全信号和标志；c）遇6级以上（含6级）强风、雷暴等恶劣气候，露天场所不能进行高处作业；d）夜间进行高处作业，必须有足够照明；e)作业前，应严格检查登高用具的安全可靠性。

5、在进行高处作业时，应进行危险作业审批，严格作业规程操作。

## 5.10车辆伤害事故预防控制措施

1、厂内道路上应在显眼、清晰的位置按规定设置限速交通标志，必要时设置减速带，实行强制性减速。

2、严禁酒后驾驶、无证驾驶、超速行驶和驾驶无牌照机动车辆。

3、机动车行驶至交叉路口、装卸作业、人行稠密地段、设有警告标志处或转弯、调头时时速不得超过15km/h。

4、在限制货运车辆在厂区内的行驶区域和装卸货时间段，避免人流高峰期和物流高峰期发生交叉。在人流和物流交叉口设置“小心过往车辆”、“注意行人”、“减速慢行”等警示标志，保证物流过程的安全。

5、在厂区出入口设置限速标志，限制车辆在厂区内的行驶速度。

6、设专门卸货点用于装卸车，在装卸点外设置警示标志限制非工作人员进入。

## 5.11高温热辐射伤害预防控制措施

1、该项目的高温装置主要布置在烘烤工序内，该车间建筑应有利于自然通风，并在局部热辐射较高的岗位采取机械通风，以降低作业环境的高温影响。

2、在自然通风不能满足降温要求时，可采用机械通风，即在墙侧安装抽风口，抽风口再接至总风管，然后由抽风机强力排出。

3、高温设备，在人体高度范围内加厚保温隔热层，以防烧伤和烫伤。

4、高温设备上贴示安全警示标志，人员在高温岗位操作时应穿戴好劳动保护用品。

5、在炎热季节应给高温作业工种的工人供应含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃。

## 5.12噪声伤害控制措施

1、根据《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业设计卫生标准》的规定，采用低噪声工艺及设备，合理平面布置，采取隔声、消声、吸声等综合技术措施，控制噪声危害。

2、采取噪声控制措施后，工作场所的噪声级仍不能达到标准要求，则采取个人防护措施和减少接触噪声时间。

3、接害人员应按要求佩戴劳保用品。

## 5.13粉尘伤害控制措施

1、加强厂房内通风，必要时可采取局部抽风。

2、加强职工职业病教育，作业时佩戴好个人防护用品。

3、存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备应按照GBZ158设置职业病危害警示标识。

4、粉尘主要产生点，应设置粉尘收集装置。

## 5.14安全色和安全标志对策措施

1、厂区内交通道路应设置路牌、安全警告标志牌、限速标志等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。

2、生产、储存场所作业地点的紧急通道和紧急出口均应设置明显的标志和指示箭头。

3、在存在高处坠落等危险作业地点应在醒目处设置安全警示标志。

4、消防系统按规定要求涂红色或绿色。

5、在电线护网、高压设备围栏、变配电设备遮栏等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。

6、在高处作业时设置安全信号和标志。

## 5.15安全管理控制措施

1、公司应做好危险岗位操作人员的安全素质培训及安全操作状况的督促检查。

2、在建立了各类安全生产管理制度和安全操作规程，落实机构和人员安全生产责任制后，还要对各类人员定期进行安全教育和安全培训。生产经营公司的主要负责人、安全生产管理人员和生产一线操作人员，都必须接受相应的安全教育和培训。

3、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

4、主要危险岗位作业人员还需要进行专门的安全技术训练，有条件的公司最好能对该类作业人员进行身体素质、心理素质、技术素质和职业道德素质的测定，避免由于作业人员先天性素质缺陷而造成安全隐患。

5、对作业人员要加强职业培训、教育，使作业人员具有高度的安全责任心、缜密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救、互救能力。

6、加强对新职工的安全教育、专业培训和考核，新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复工人员应参照新职工的办法进行培训和考试。

7、建立健全安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

8、企业在日常运行过程中应该安排用于安全生产的专项资金，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。

9、企业应根据安全管理的需要，配备必要的人员和管理、检查、检测、培训教育和应急抢救仪器设备和设施。

## 5.16事故应急救援预案管理对策措施

1、公司主要负责人负责组织编制和实施本公司的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

2、公司应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本公司组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本公司的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

3、对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营公司应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

4、公司应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

5、公司应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

6、公司应当对本公司编制的应急预案进行评审，由本公司主要负责人签署公布，并及时发放到本公司有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他公司、人员的，生产经营公司应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他公司和人员。

7、公司应当制定本公司的应急预案演练计划，根据本公司的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织公司应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

8、公司应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

9、公司应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

10、应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

11、公司应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

12、公司发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生公司应当对应急预案实施情况进行总结评估。

# 6 评估结论

南部县坦妮尔涂料有限公司生产作业过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、中毒窒息、自然灾害、灼烫和其他伤害（高温、粉尘和噪声）等。

通过对我公司可能发生的事故进行风险分析和事故风险等级划分，我公司可能发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为机械伤害、起重伤害和触电等事故，高处坠落和其他伤害事故为最低。

公司应针对性的制定完善的生产安全事故应急预案体系，并认真落实本风险评估报告第五节提及的事故风险防控和应急措施，可以将我公司可能发生的各类型生产安全事故控制在安全范围之内。