南部县坦妮尔涂料有限公司

应急资源调查报告

编制：李正兵 雷立明

审核：王福圆

批准：李正明

南部县坦妮尔涂料有限公司编制

2020年1月

目 录

1 总则	1

1.1 调查对象及范围	1

1.2 调查目的	1

1.3 调查依据	2

1.4 调查工作程序	3

2 生产经营单位概况	4

2.1 公司基本信息	4

2.2 公司主要风险状况	4

2.2.1物料危险、有害性分析	4

2.2.2生产过程及主要工艺设备设施主要危险有害因素分析	11

3 应急资源现状调查	17

4 周边社会应急资源调查	18

5 应急资源分析	19

5.1 应急资源满足性分析	19

5.2 公司存在的问题	19

6 制定完善应急资源的具体措施	20

7 应急资源调查主要结论	21

应急资源调查报告

## 1 总则

### 1.1 调查对象及范围

本调查报告的对象及范围为：

（1）南部县坦妮尔涂料有限公司。

（2）公司周边在公司发生事故时可能向公司提供应急救援的部门及单位。

### 1.2 调查目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》（ 国务院令708号）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部第2号令）的要求，通过事故应急资源调查，分析公司发生事故时应急救援情况。

（2）通过对公司事故应急资源调查，健全该公司应急管理制度，完善公司应急器材配备，预防公司事故的发生。

（3）通过对公司事故应急资源调查，使公司了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通、协作，防止事故扩大。

（4）为公司经营管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进公司应急管理工作稳步进行。

### 1.3 调查依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号，2014年修订）

（2）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

（3）《生产安全事故应急条例》（ 国务院令708号）

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部第2号令）

（5）《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局第21号令）

（6）《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（7）《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》（安监总厅应急〔2009〕73号）

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

（9）《危险化学品目录》（2015年版）

（10）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

（11）《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第90号)

### 1.4 调查工作程序

## 2 生产经营单位概况

### 2.1 公司基本信息

南部县坦妮尔涂料有限公司成立于2007年，位于南部县老鸦镇望水村六社，占地面积1300㎡,公司设置有1条涂料物理混合加工生产线。公司于2016年6月13日换取了《营业执照》（统一社会信用代码：91511321660259915K），其法定代表人为李正明。南部县坦妮尔涂料有限公司于2016年12月9日更换了《安全生产许可证》（编号：（川南）WH安许证字[2016]0001号]），许可范围为：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料（300吨/年），有效期：2016年12月13日至2019年12月12日。

因市场内对水性漆的需求量逐渐增大，导致油性漆市场范围逐渐缩小，南部县坦妮尔涂料有限公司已根据市场具体情况采取订单制生产模式，原料库房及包装库房处于停用状态，根据订单制在生产车间内存放原料及成品，存放时间及用量不超过当班工作使用量及工作时间，随后委托具有相应资质的运输单位对成品进行转运。

### 2.2 公司主要风险状况

## 2.2.1物料危险、有害性分析

依据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部等10部委局联合公告[2015]第5号），生产过程中涉及的危险化学品包括：乙酸乙酯（2651）、二甲苯（355）、环己酮（952）、涂料（2828）。

《易制毒化学品管理条例（2017年修订）》（国务院令[2005]第445号发布）规定，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《剧毒化学品名录》（2015年版）中相关规定，本项目不涉及剧毒化学品。

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年5月11日公告）中相关规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）的规定，乙酸乙酯属于首批重点监管的危险化学品。

以上危险物料的主要危险特性及理化性能指标见下表：

附表1-1  主要物料的危害特性及控制指标表

| 名称 | 危序号 | 爆炸极限（%） | 闪点℃ | 主要的危险特性 | 火险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 2651 | 2-11.5 | -4 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 | 甲B |
| 二甲苯 | 355 | 1.0-6.6 | 25 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。 | 甲B |
| 环己酮 | 952 | 1.1-9.4 | 43 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 | 甲 |
| 涂料 （聚酯清漆，含一级易燃溶剂） | 2828 | / | -18～23 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物 | 甲 |

附表1-2  主要物料的危害特性及控制指标表

| 名称 | 爆炸极限（%） | 闪点℃ | 主要的危险特性 | 火险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸树脂 | / | 23～61 | 遇明火、高温、氧化剂有引起燃烧的危险，树脂的分解产物有毒。 | 甲B |
| 乙酸丁酯 | 1.2-7.5 | 22 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，对中枢神经有抑制作用，其蒸气有强烈刺激性。 | 甲B |

以上危险物料的安全数据表如下：

附表1-3   物料安全数据表（二甲苯）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 95-47-6 | # RTECS |  | ZE2450000 | # UN | 1307 |  | 危序号 | 355 |  |
| 中文名称 |  | 1，2-二甲苯；邻二甲苯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | 1，2-Xylene;o-Xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C8H10 |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 1.33／32℃ |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: （℃）： 30 |  |  | 自燃温度（℃）：463 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.0—7.0 |  |  | 建规火险分级：甲 |  |  |  | 相对 密度 |  |  | 空气: 3.66 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.88 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: Ⅲ级（中度危害） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：1364mg／kg（小鼠静注） |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂: 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TWA： 50mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：高浓度蒸气接触可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | STEL：100mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流沮、结膜充血等重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |

附表1-4  物料安全数据表（乙酸乙酯）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  |  | 141-78-6 | RTECS |  | AH5425000 | UN | 1173 | 危序号 |  |  | 2651 |
| 中文名称 |  |  | 乙酸乙酯；醋酸乙酯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Ethyl acetate；Aceticester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C4H8O2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。 |  | 饱和蒸汽压（kPa）： 3.33／27℃ |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）： -4 |  |  |  | 自燃温度（℃）：426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：2.0-11.5 |  |  |  | 火灾危险性分类：甲 |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气:3.04 |  |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：5620mg/kg（大鼠经口）； 4940mg／kg（兔经口） LC50：1600ppm8小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 200mg／m3 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：300mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  | 健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈路充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护： 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防护手套。 |  |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 |  | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |  |

附表1-5 物料安全数据表（乙酸丁酯 ）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 123-86-4 | RTECS |  | AF7350000 | UN | 1123 |  |  |
| 中文名称 |  | 乙酸丁酯；醋酸正丁酯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色透明液体，有果子香味。 |  |  |
| 英文名称 |  | Butyl acetate；Butylethanoate |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C6H12O2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 2.00／25℃ |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）： 22 |  |  | 自燃温度（℃）：370 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.2-7.5 |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  | 相对 密度 | 空气:4.1 |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.88 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：13100mg／kg（大鼠经口） LC50：2000ppm4小时（大鼠吸入） |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件:无资料 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 200mg／m3 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  | PC-STEL：300mg／m3 |  |  |
|  | 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，角膜上皮可有空泡形成。高浓度时可有麻醉作用。可引起皮肤干燥。 |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |
|  | 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  | 储存 |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |

附表1-6  物料安全数据表（环己酮）

| MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS | 108-94-1 | UN | 1915 | 危序号 | 952 |
| 中文名称 | 环己酮 |  |  | 分子式 | C6H10O |
| 英文名称 | Cyclohexanone |  |  | 分子量 | 98.14 |
| 理化特性 | 主要成分： 含量: 优级≥99.5％;合格品≥99.0％。 外观与性状： 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 熔点（℃）： -45 沸点（℃）： 115.6 相对密度（水=1）： 0.95 相对蒸气密度（空气=1）： 3.38 饱和蒸气压（kPa）： 1.33（38.7℃） 燃烧热（kJ/mol）： 无资料 临界温度（℃）： 385.9 临界压力（MPa）： 4.06 辛醇/水分配系数的对数值： 0.81 闪点（℃）： 43 引燃温度（℃）： 420 爆炸上限%（V/V）： 9.4 爆炸下限%（V/V）： 1.1 溶解性： 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 主要用途： 主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。 |  |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害：本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。 燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性： 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 接触控制 | 职业接触限值：中国MAC（mg/m3）： 50 前苏联MAC（mg/m3）： 10 TLVTN： OSHA 50ppm，200mg/m3; ACGIH 25ppm，100mg/m3[皮] 监测方法： 气相色谱法；糠醛比色法；溶剂解吸－气相色谱法 工程控制： 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴橡胶耐油手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 稳定性 | 禁配物：强氧化剂、强还原剂、塑料。 |  |  |  |  |
| 急性毒性 | 急性毒性： LD50：1535 mg/kg（大鼠经口）；948 mg/kg（兔经皮） LC50：32080mg/m3，4小时（大鼠吸入） 刺激性： 人经眼：75ppm ，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置 |  |  |  |  |
| 运输信息 | 包装类别：O53 包装方法： 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |

附表1-7 物料安全数据表（醇酸树脂）

| 中文名： | 醇酸树脂 |
| --- | --- |
| 英文名： | Alkyd resin |
| 别名： | / |
| 危规分类及编号： | 易燃液体。GB3.3类 33645 |
| 规格 | Q/GHTE61-91 |
| 用途 | 用于醇酸磁漆 |
| 外观与性状： | 黄褐色粘稠液体，是豆油改性的季戊四醇和邻苯二甲酸酐缩聚物在200#溶剂油中的溶液 |
| 燃烧性： | 易燃 |
| 建规火险分级： | 乙类 |
| 闪点（℃）： | 23～61℃ |
| 危险特性： | 遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。 |
| 灭火方法： | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土、雾装水扑灭 |
| 危险性类别： | 第3．3类 |
| 包装方法： | Ⅲ类，铁桶 |
| 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免阳光直射。与氧化剂隔离储运 |
| 泄漏处置：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。用沙土吸收，倒至空旷地方掩埋活焚烧炉中烧掉。对污染地面用油灰刀挂清。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆 |  |

## 2.1.2生产过程及主要工艺设备设施主要危险有害因素分析

2..1.2.1生产过程主要危险、有害因素分析

1、生产过程常规危险性分析

- 开车、停车及运行过程中不按操作规程及开停车程序操作，违章作业，造成生产不能正常运行，还可能发生伤亡事故。

- 未严格控制工艺技术指标，影响生产运行和产品质量和发生事故。

- 不能准确分析故障原因、判断故障部位和正确处理各类故障，潜在危险不能及时排除，致使生产不能正常运行。

- 若设备维护保养不严格，在生产运行过程中出现设备故障。

- 若交接班交接不清，记录不明，盲目运行造成操作失误。

- 未按规定进行巡回检查，不能及时发现和排除异常情况。

- 若操作工违反劳动纪律（如：脱岗、串岗和睡岗等），不能及时调整工艺参数，可能引发事故。

2、工艺过程危险性分析

本项目生产工艺过程属于物理混合过程，不涉及化学反应。该过程中涉及的危险化学品有二甲苯、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、醇酸树脂以及成品涂料，涉及的主要设施设备为高速分散机、砂磨机等。

本项目涉及的物料大部分为易燃易爆物料，如二甲苯、乙酸乙酯、环己酮等，若物料泄漏遇点火源易造成火灾事故；生产车间内若存在非防爆电气设备，生产车间内若未设置防静电装置，一旦车间内泄漏的易燃易爆物料在空气中的浓度达到爆炸极限，遇非防爆电机产生火花或进入车间人员穿戴化纤衣物产生静电火花，极有可能造成爆炸事故；二甲苯有一定的毒性，若人员吸入大量的气体，可能造成中毒事故。

若生产车间内的电机转动部位未设置防护罩，生产过程中易造成机械伤害。

生产车间内存在用电设备如电机、分散机等，电机外壳若未采取接地措施，若电机外壳发生非正常带电，易造成触电事故。

厂区内配备有手推液压叉车，若未规定行驶路线，在叉车运行过程中易造成车辆伤害事故。

厂区部分物料采用桶装，若工作人员在搬运物料过程中，易造成物体打击事故。

2.1.2.2 作业场所危险性分析

1、噪声与振动危险性分析

（1） 在生产过程中，若各类高速运转设备（如泵、研磨机等）产生的噪声超过了正常分贝，若操作人员长时间呆在大噪声环境中，会造成职业性耳聋和其他疾病。

（2） 在生产过程，由于机器转动、撞击等产生的振动为生产性振动，长时间处在与振动相接触的身体部位，可能造成振动伤害。

2、手工作业危险性分析

- 在从事搬、举、推、拉及运送重物时，若不注意工作姿势或采取不良的身体运动，可能造成肌肉损伤或其他伤害。

- 在工作过程中超负荷的负重运动，推拉重物，都可能造成身体伤害。

3、危险物料中毒危险性分析

加料过程若连续加料，会不断有二甲苯等有毒气体泄漏，若作业人员未穿戴防护用品，可能导致作业人员中毒。

4、叉车作业危险性分析

（1）若作业人员未经过严格的技术及安全培训，未取得上岗操作证，不熟悉并掌握叉车的性能、构造、原理、操作和维护保养技术等技术，就上岗操作，将存在严重的安全隐患。

（2）若操作人员“醉酒、疲劳、带病”等作业，行驶中吸烟、饮食和闲谈，可能与建构筑物、设备、堆积物及其它物品发生碰撞，发生事故，造成财产损失、人员伤亡等事故。

2.1.2.3 主要设备设施危险性分析

（1）若各种转动设备裸露在外的轴、连轴节、键和固定螺钉没有安装防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，事后未恢复，由于设备高速运转，在操作过程中，可能造成操作人员人身伤害。

（2）若各种转动设备在运转过程中产生振动，长时间，可能出现基础或地脚螺栓松动，若在巡回检查中没有及时发现，机械设备会出现剧烈振动，发生事故。

（3）若各种设备的安装、操作和维护的方法不正确，也可能发生事故。

（4）大型设备、新型非标设备，若未经专项安全评价论证，就投入使用，可能因设备选材、制作等不符合要求，从而引起事故。

（5）分散机主要是将按配料比例好的物料进行高速搅拌，接触的物料为易燃液体，搅拌过程中，有机溶剂可聚集静电，若未进行接地，静电聚集过高时，可引发火灾；物料有溅出，经人员皮肤、吸入和误食将引发中毒事故发生；搅拌机电机若为非防爆型，易产生电火花，可引起火灾事故。

（6）砂磨机是将搅拌均匀的物料进行砂磨，使之达到合格粒度的要求，该设备在密闭条件下进行，存在因设备密闭不良引发物料泄漏，导致火灾、人员中毒的危险。砂磨时物料可产生静电，电机易产生电火花，如果物料泄漏可能引起火灾事故。

2.1.2.4电气设备设施危险性分析

1、触电危险性分析

（1）配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损，可能造成人员触电。

（2）设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。电缆金属桥架未进行接地，当桥架内的线缆绝缘层破裂，发生漏电时，人员接触金属桥架可能发生触电事故。

2、电气火灾爆炸危险分析

（1）配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

（2）在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器、电压互感器等）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

（3）电气设备的安全装置或保护措施（熔断器、断路器、漏电保护器、屏护、绝缘、保护接地与接零等）不可靠，可能发生触电、火灾甚至爆炸等事故。

（4）爆炸危险区域内的电气设备未按防爆要求设计、安装或选用的电气设备不能满足爆炸危险区域相应的防爆等级，在可燃气体泄漏时，可能发生火灾、爆炸事故。

（5）若火灾爆炸危险区域内的灯具内未选取相应防爆等级的防爆灯具，可能由于电火花，引燃泄漏的可燃气体，形成火灾爆炸。

3、电气设施的雷击危险性分析

配电装置、配线（缆）、构架都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

4、电气设备设施引起的其他危险有害因素分析

（1）电气设备未进行有效的绝缘预防性试验，未认真编写主要设备的绝缘试验报告、缺陷和处理意见档案等情况，影响电气设备的计划检修、维护和保养。

（2）若未按时对电气设备各类保护装置的完整性、可靠性（包括继电保护的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各类保护接地、接零是否安全正确可靠等）进行检查、校验和检测，将不能保证电气设备的安全运行。

（3）生产区内，电缆安装时没有注意电缆防火措施处理，若在生产过程中，一处电缆失火，会造成大面积电缆火灾。

3 应急资源现状调查

3.1 应急救援组织及人员配备

| 南部县坦妮尔涂料有限公司应急小组人员及联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职责 | 姓名 | 联系电话 | 职务或职务 |
| 1 | 指挥长 | 李正明 | 13508082378 | 总经理 |
| 2 | 副指挥长 | 王福圆 | 15882686128 | 厂长 |
| 3 | 技术组组长 | 李正兵 | 13088806288 | 技术员 |
| 4 | 抢险组组长 | 雷立明 | 15082781886 | 技术员 |
| 5 | 医疗救护组长 | 李虹瑶 | 18284127227 | 财务 |
| 6 | 后勤组组长 | 李虹瑶 | 18284127227 | 财务 |
| 7 | 通讯组长 | 李正兵 | 13088806288 | 技术员 |
| 8 | 公司24小时应急值班电话 |  | 13088806288 |  |

公司成立了应急管理工作小组，具体的联系方式如下。

3.2 应急救援物资配备

公司按要求配备有相关应急物资，并设专人管理，定期维护、保养和更换。具体配置情况如下表：

应急物资清单

| 序号 | 物资名称 | 规格及型号 | 配备数量 | 存放地点 | 管理人员及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消防栓 |  | 1 | 厂大门 | 王福圆, 电话: 15882686128 |
| 2 | 35kg干粉灭火器 |  | 4 | 原料库﹑生产车间﹑成品库 |  |
| 3 | 4kg干粉灭火器 |  | 30 | 分布厂区各处 |  |
| 4 | 4kg干粉灭火器 |  | 4 | 贮槽区 |  |
| 5 | 消防水 |  | 15m3 | 消防水罐 |  |
| 6 | 应急用水 |  | 50m3 | 应急水池 |  |
| 7 | 急救包 |  | 1包/车间 | 各车间 |  |
| 8 | 洗消设施或清洗剂 |  | * | 各车间 |  |
| 9 | 应急处置工具箱 |  | * | 各车间 |  |
| 急救包详情内容：1盒创可贴、1瓶75%酒精、2盘医用胶带、4包医用棉签、1包消毒纱布、2卷脱脂棉纱绷带、1瓶云南白药、1支烫伤膏、1支体温计、2包脱脂药棉、1把不锈钢镊子、1瓶正红花油、1瓶布洛芬、1瓶碘酒。 |  |  |  |  |  |

## 4 周边社会应急资源调查

公司外部消防力量依托南部县公安消防大队，相距公司约8公里，全程用时约8分钟左右即可到达现场。公司一旦发生火灾事故，消防救援队伍能够及时赶到现场进行灭火救援。

距公司最近的医院为南部县老鸦镇卫生院，相距约4.7公里。距南部县人民医院约。公里。一旦发生事故，医务人员能及时赶到现场进行人员救治。

南部县应急管理局距我公司约8公里，全程用时约10分钟左右，一旦发生事故，相关部门能够及时到达现场开展应急指挥工作。

周边应急联络电话如下：

| 名 称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 南充市应急管理局 | 0817－2222419 |
| 南部县人民政府 | 0817-5522793 |
| 南部县应急管理局 | 0817-5687711 |
| 南充市生态环境局 | 0817-5582082 |
| 南部县气象局 | 0817-5522761 |
| 南部县商务和经济信息化局 | 0817-5522623 |
| 南部县公安消防大队 | 0817-5522711 |
| 南部县人民医院 | 0817--5530897 |
| 老鸦镇卫生院 | 0817-5881152 |
| 南部县义丰乡卫生院 | 0817-5655120 |
| 公安 | 110 |
| 消防 | 119 |
| 急救 | 120 |

5 公司应急资源分析

### 5.1 应急资源满足性分析

公司设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和相应应急物资，初期火灾事故公司能够自行处理。公司发生大规模火灾时，依托南部县消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。公司配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足公司应急需要。

### 5.2 公司存在的问题

经现场检查，公司部分灭火器未放置在指定位置，现已进行了整改，灭火器均放置在指定位置。部分灭火器被遮挡，现已进行整改。

公司缺少部分应急物资，比如：应急车辆、担架、有毒有害气体浓度检测仪器、安全绳等。

公司兼职应急队伍人员应急方面的知识还有所欠缺，需要加强培训。

## 6 制定完善应急资源的具体措施

（1）定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠；

（2）按应急预案的要求对公司员工进行应急培训；

（3）每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；

（4）加强与外部消防力量的沟通、协作。

（5）增加应急装备、设备及物资，如：消防服、空呼器、对讲机、安全带、应急绳、、担架、切割工具、验电工具、断电工具、应急车辆等，设专人维护保养。

## 7 应急资源调查主要结论

经过应急资源调查，公司现有应急能力可处理初期火灾事故和其他轻微事故。当发生较大火灾事故和其他类型事故时，现有应急物资无法满足应急救援需求，只能依托外部应急资源进行处置。公司应加强与外部救援力量的沟通和协作，确保事故状态下能第一时间参与事故救援。