南部县坦妮尔涂料有限公司

生产安全事故应急预案

编  号：NBTNE-YJYA-2020-01

版本号：2020-01-A

编制：李正兵   雷立明

审核：王福圆

批准：李正明

编制单位：南部县坦妮尔涂料有限公司

二0二0年一月

批准书

为使全体员工了解、熟悉本站在各类事故状态下的应急处置程序，做好应急响应的准备工作，增强公司应对和防范重大事故的能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失。南部县坦妮尔涂料有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急管理条例》（国务院令 708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部令 第2号）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等有关法律法规标准及文件的规定，针对南部县坦妮尔涂料有限公司生产过程中存在的危险因素及可能发生事故类型的特点，结合本站实际情况，编写完成了本站的《生产安全事故应急预案》。该《生产安全事故应急预案》由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等构成，是在突发生产安全事故时，为保护员工生命安全和公众生命安全，减少财产损失，规范指导应急救援工作的法规性系列文件。现经安全专家评审并修订完善后批准发布，自发布之日起实施。南部县坦妮尔涂料有限公司全体员工，均应严格遵守执行。

本生产安全事故应急预案于2020年1月8日开始实施。

批准人：

批准日期：2020年1月8日

目   录

一﹑生产安全事故综合应急预案	1

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3分类与分级	3

1.3.1分类	3

1.3.2分级	3

1.4应急预案体系	4

1.5 术语和定义	5

1.6事故灾难等级划分与响应	5

2事故风险描述	10

2.1单位概况	10

2.2单位周边环境情况	11

2.3公司外部依托消防条件或设施	12

2.4危险源及风险分析	12

2.4.1危险源识别	12

2.4.1.1生产工艺介绍	12

2.4.1.2公司装置主要设备、原料及产品	13

2.4.2公司涉及的危险化学品及其特性	20

2.4.3危险、有害因素分析	20

2.4.3.1作业场所危险性分析	21

2.4.3.2主要设备设施危险性分析	22

2.4.3.3电气设备设施危险性分析	24

2.4.3.4危险化学品贮运、装卸过程危险有害因素识别	24

2.4.3.5检修过程危险性分析	26

2.4.3.6建、构筑物危险、有害因素识别	27

2.4.3.8自然条件、周边环境及平面布置危险性分析	29

2.4.3.9消防、职业卫生安全危险有害因素分析	31

2.4.3.10安全生产管理危险性分析	32

2.4.3.11人为不安全因素分析及操作过失危险性分析	33

2.4.4重大危险源辨识	34

2.4.5危险、有害因素分析结果	37

3组织机构与职责	37

3.1组织机构	37

3.1.1重特大事件应急组织机构	37

3.1.2南充柏华应急组织机构	38

3.2 应急组织机构职责	39

3.2.1 指挥部职责	39

3.2.2各应急救援人员分工与职责	39

3.3报警、通讯联络方式	 40

4 预警及信息报告	41

4.1 危险源监测	41

4.1.1危险源监控方式、方法	41

4.1.2预防措施	42

4.2预警行动	42

4.2.1预警级别及条件	42

4.2.2预警启动程序	43

4.2.3预警发布	43

4.3信息报告与处置	43

4.3.1信息报告与通知	43

4.3.2信息上报	44

4.3.3信息传递	45

5 应急响应	45

5.1 响应分级	45

5.1.1 分级响应原则	45

5.1.2 二级响应	46

5.1.3 一级响应	46

5.1.4 应急响应基本措施	47

5.2 响应程序	47

5.2.1 指挥机构启动程序	47

5.2.2 应急资源调度程序	48

5.2.3 医疗救护程序	49

5.2.4 应急疏散撤离程序	49

5.2.5 事态监测程序	50

5.2.6 事故扩大应急程序	50

5.2.7 公司应急响应流程图	51

5.3 处置措施	52

5.3.1 事故现场处理原则	52

5.3.2 火灾爆炸事故处置措施	53

5.3.3 触电事故处置措施	54

5.3.4 高处坠落事故处置措施	54

5.3.5 机械伤害事故处置措施	56

3.3.6 车辆伤害事故处置措施	56

5.3.7 物体打击事故处置措施	57

5.3.8 自然灾害事故处置措施	57

5.3.9 压力容器爆炸事故处置措施	60

5.3.10 起重伤害事故处置措施	60

5.3.11 高温灼烫事故处置措施	61

5.3.12 中毒、窒息事故处置措施	61

5.4 应急结束	62

5.4.1应急终止的条件	62

5.4.2应急终止的程序	62

5.4.3应急终止后的行动	63

6 信息公开	63

6.1 信息发布人	63

6.2 信息发布内容	63

6.3 信息发布过程	64

7 后期处置	65

7.1 污染物处理	65

7.2 事故后果影响消除	65

7.3 生产秩序恢复	66

7.4 善后赔偿	66

7.5 抢险过程和应急救援能力评估	67

8 保障措施	68

8.1 通信与信息保障	68

8.2 应急队伍保障	68

8.3 应急物资装备保障	69

8.4 经费保障	69

8.5 其他保障	70

9 应急预案管理	71

9.1 应急预案培训	71

9.1.1 应急救援人员的教育、培训内容	71

9.1.2 一般员工培训内容	71

9.1.3 周边区域人员应急响应知识宣传	72

9.1.4 应急培训计划、方式和要求	72

9.1.5 应急培训的评估	72

9.2 应急预案演练	73

9.2.1 演练组织与准备	73

9.2.2 演练范围与频次	74

9.2.3 演练评估和总结	74

9.3 应急预案修订	75

9.3.1 预案的更新	75

9.3.2 预案的评审	76

9.3.3 预案的发布、制定和解释	76

9.4 应急预案备案	76

9.5 应急预案实施	76

二、事故专项应急预案	77

1 火灾、爆炸事故专项应急预案	77

1.1 事故风险分析	77

1.2 应急指挥机构及职责	78

1.3 处置程序	78

1.4 处置措施	79

2 机械伤害事故专项应急预案	82

2.1 事故风险分析	82

2.2 应急指挥机构及职责	83

2.3 处置程序	83

2.4 处置措施	84

3 触电伤害事故专项应急预案	88

3.1 事故风险分析	88

3.2 应急指挥机构及职责	88

3.3 处置程序	89

3.4 处置措施	90

4 压力容器爆炸事故专项应急预案	92

4.1 事故风险分析	92

4.2 应急指挥机构及职责	92

4.3 处置程序	93

4.4 处置措施	94

5.1 事故风险分析	96

5.2 应急指挥机构及职责	97

5.3 处置程序	97

5.4 处置措施	98

6 特种设备事故专项应急预案	101

6.1 事故风险分析	102

6.2 应急指挥机构及职责	103

6.3 处置程序	103

6.4 处置措施	104

三、现场处置方案	106

1 初期火灾现场处置方案	106

1.1 事故风险分析	106

1.2 应急工作职责	107

1.3 应急处置	108

1.4 注意事项	109

2 触电事故现场处置方案	110

2.1 事故风险分析	110

2.2 应急工作职责	111

2.3 应急处置	111

2.4 注意事项	114

3 机械伤害现场处置方案	114

3.1 事故风险分析	115

3.2 应急组织与职责	116

3.3 应急处置	116

3.4 注意事项	119

4 车辆伤害事故现场处置方案	120

4.1 事故风险分析	120

4.2 应急组织与职责	120

4.3 应急处置	121

4.4 注意事项	122

5 高温中暑事故现场处置方案	124

5.1 事故风险分析	124

5.2 应急组织与职责	125

5.3 应急处置	126

5.4 注意事项	127

6 压力容器爆炸事故现场处置方案	128

6.1 事故风险分析	128

6.2 应急组织与职责	128

6.3 应急处置	129

6.4 注意事项	130

7 物体打击事故现场处置方案	131

7.1 事故风险分析	131

7.2 应急组织与职责	131

7.3 应急处置	132

7.4 注意事项	133

8 高处坠落事故现场处置方案	134

8.1 事故风险分析	135

8.2 应急组织与职责	135

8.3 应急处置	136

8.4 注意事项	137

9危化品泄漏现场处置方案	139

9.1泄漏应急处理	139

9.2 公司重点监管危险化学品安全对策措施	139

三  附件	142

附件1 有关部门、机构或人员的联系方式	142

附件2 应急物资装备清单	143

附件3 规范化格式文本	144

附件4 南部县坦妮尔涂料有限公司平面布置图	145

附件5 南部县坦妮尔涂料有限公司紧急疏散图	146

附件6 南部县坦妮尔涂料有限公司消防设施分布图	147

附件7 应急救援协作协议	148

附件8 评审会专家组意见	149

一、生产安全事故综合应急预案

# 1总则

## 1.1编制目的

为了进一步健全本公司安全事故应急机制，指导和规范突发性生产安全事故应急处理工作，提高本公司事故应急反应能力，有效预防、及时控制和消除突发性安全事故的危害，最大限度地保障职员工的身体健康和生命安全，最大限度地降低损失，促进公司全面、协调、可持续发展，本着“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，制定本应急预案。

## 1.2编制依据

本预案编制依据宪法和以下主要法律法规：

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行，国家主席令第13号）

（2）《中华人民共和国劳动法》（1995年5月1日施行，国家主席令第28号）

（3）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行，国家主席令第6号）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2001〕第60号公布，中华人民共和国主席令〔2011〕第52号修正，中华人民共和国主席令〔2016〕第48号修改，中华人民共和国主席令〔2017〕第81号第三次修正）

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行，国家主席令69号）

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部 令 第2号）

（7）《生产事故应急管理条例》（国务院令 708号）

（8）《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）

（9）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号）

（11）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

（12）《四川省安全生产条例》（四川省人大常委会2006年11月30日通过）

（13）《四川省消防条例》（四川省第九届人民代表大会常务委员会第78号公告，2011年修正）

（14）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府2007年第216号令）

（15）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（16）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）

（17）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保工作的通知》（安监总危化【2006】10号）

（18）《关于贯彻落实生产安全事故应急预案管理办法的实施意见》（安监【2009】158号）

（19）《危险化学品名录》

（20）《剧毒化学品目录》

（21）《化学品安全技术说明书编写规范》

（22）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

（23）《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）

（24）《常用化学危险品贮存通则》

（25）《南充部县生产安全事故综合应急预案》（2019年版）

## 1.3分类与分级

重特大事件是指在管辖区域范围内发生或可能发生，造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和（或）社会影响的事件。

### 1.3.1分类

1.3.1.1本预案根据应急事件的发生过程、性质和机理，主要包括本公司生产过程过程的关键装置、要害（重点）部位发生的重大火灾爆炸、危险化学品的泄漏、油（气）管线的泄漏、较长时间的停电、停水、停汽、停风事件、环境污染事件、水体污染事件等。

1.3.1.2公司各子单元、分车间应根据应急事件发生的过程、性质和机理，确定可能发生的或易发生的应急事件，并制定相应的应急预案（应急程序）。

### 1.3.2分级

根据事故发生后造成的事态严重性及事故后果，划分应急响应级别，本预案应急响应分为一级响应、二级响应和三级响应。

一级响应是指公司发生一般或以上级别的安全生产事故（一般事故是指造成1-2人死亡或1-9人重伤（包括急性工业中毒）或造成100万元-1000万元直接经济损失的安全生产事故），需要调动社会及政府应急资源进行处理时。

二级响应是指事故影响范围影响于公司范围以外，可能造成周边建筑设备大面积损毁、内外部人员重伤或死亡的征兆，需要公司上级主管部门介入进行事故抢险和救援。

三级响应是指事故发生初期或事故影响范围控制在公司范围内，可能造成公司内建筑设备局部损毁、人员轻伤的征兆，公司内部人员可以对事故进行控制和处理。

本预案适用二级及以下的应急响应，当超出二级响应达到一级响应时，需向上一级应急机构请求支援，当上一级应急预案启动后，公司服从其指挥，并根据本预案相关内容做好以下工作：

外部救援力量到达前的应急工作；

外部救援力量到达后移交应急救援指挥权并配合应急救援工作。

## 1.4应急预案体系

本预案是南部县坦妮尔涂料有限公司安全应急预案，适用于公司生产过程中的安全生产事故。当在生产过程中发生的火灾、爆炸、化学品泄漏事故，以及由此产生的环境污染事故时，本预案按照公司级综合预案自动执行；当事故危害程度超出公司级综合预案的使用范围时，应报上级门，启动更高一级预案，即南部县政府生产安全事故应急预案。本预案与南充部县生产安全事故综合应急预案形成体系。

本预案同时适用于公司各单元、分车间。

## 1.5 术语和定义

下列术语和定义适用于本预案。

1.5.1 应急预案 emergency response plan

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

1.5.2 应急准备 emergency preparedness

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

1.5.3 应急响应 emergency response

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

1.5.4 应急救援 emergency rescue

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

1.5.5 恢复 recovery

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 1.6事故灾难等级划分与响应

1.6.1事故灾难快报的时限

按照国务院对突发事件快报的要求和有关规定，公司负责人接到报告后，应当于1小时内向上级有关门报告。

1.6.2事故灾难等级划分

按照国务院突发公共事件等级划分标准，根据事故灾难的严重性和紧急程度事故分为四级：

一般事故灾难(Ⅳ)、

较大事故灾难(Ⅲ)、

重大事故灾难(Ⅱ)、

特别重大事故灾难(I)

四级预警：

依次用蓝色、黄色、橙色、红色表示。

1.6.3事故灾难等级标准

1、符合下列条件之一的，属一般事故灾难：

（1）已经或可能造成3人以下死亡或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（2）无人员死亡发生，但因环境污染有人员中毒（轻伤）发生的；

（3） 丢失、被盗、失控4、5类放射源或人员受照超过年剂量限值的照射；

（4）由于污染与破坏造成直接经济损失在1000万元以下的；

2、符合下列条件之一的，属较大事故灾难：

（1）已经或可能造成3至9人死亡、或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

（2）环境污染发生1人以上、3人以下死亡，或由人群中毒（重伤）在10人以下的；

（3）因环境污染引起厂群冲突；因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

（4） 丢失、被盗、失控3类放射源或导致1人以上急性重度放射病(含截肢等)或10人以上急性轻度放射病。

3、 符合下列条件之一的，属重大事故灾难：

（1）已经或可能造成l O至30人死亡或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

（2）区域生态功能分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

（3）因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上，5万人以下的；

（4）丢失、被盗、失控1、2类放射源或导致1人以下急性死亡或10人以下急性重度放射病。

（5）因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件；

（6）因灾害性天气诱发的环境公害、危险品运输、海损事故，威胁、影响公众健康、财产安全的；

4、符合下列条件之一的，属特别重大事故灾难：

（1）已经或可能造成30人以上的群死群伤或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

（3）区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

（4）因环境污染使当地经济、社会活动受到严重影响；

（5）利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；导致1人以上急性死亡或10人以上急性重度放射病。

（6）因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

（7）因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故；

按照上述分类，划分四个预警等级

（一）Ⅳ级蓝色预警：一般事故灾难

（二）Ⅲ级黄色预警：较大事故灾难

（三）Ⅱ级橙色预警：重大事故灾难

（四）Ⅰ级红色预警：特别重大事故灾难

对特殊的事件、事故，可能演化为重特大事件、事故的，不受分级标准限制。

1.6.4事故灾难预警级别发布

一般(Ⅳ)及较大(Ⅲ)事故灾难预警由区县政府发布，重大(Ⅱ)及特别重大(I)事故灾难预警级别由市政府应急委发布。

1.6.5应急响应

1、 分级响应

1）响应原则

事故灾难应急处置实行“分级管理、分级响应“”原则。

一般及较大事故灾难由南部县人民政府应急管理部门负责组织处置，公司相关应急小组按照各自职责，分工负责，紧密配合，迅速有效地开展应急救援和善后处理工作。

发生重大、特别重大事故灾难，由南充市政府应急管理局和国务院突发公共事件应急机构处置。

2）先期处置

事故灾难发生时，公司应急救援指挥负责事故灾难现场先期应急救援小组指挥和属地管理(含组织人员疏散和安置)。应急救援小组必须坚决、迅速地实施先期处置，相互协同，密切配合，全力控制灾情态势。要防止次生、衍生灾难的连锁反应，迅速果断的控制或切断事故灾难链。

3）扩大应急

一旦发生先期应急处置仍未能控制的紧急情况以及重大、特别重大事故灾难，尤其是出现可能发展为严重危害的态势时，由南充市政府应急管理部门直接决定启动市事故灾难应急指挥，统一组织指挥全市事故灾难应急处置工作。

特别重大事故灾难发展到市政府难以控制和处置时，由市政府应急管理局提请市政府向国务院报告情况，并请求支援。

4）后期支援

各应急救援联动单位、救援队伍和相关门接到事故信息和指挥命令后，要立即赶赴现场，在现场指挥统一指挥下，组织实施抢险救援和应急处置行动。

5）应急指挥和响应条件

事故灾难发生时，启动公司应急救援预案，负责事故灾难现场先期应急救援组织指挥。

事故扩大到一定程度公司无法独立解决时，及时上报南部县人民政府，现场指挥指挥权自动移交县应急救援指挥，启动县级应急救援预案，由上级应级指挥组织应急力量进行应急救援。

当事故灾难升级为重大(Ⅱ)级或县无法独立解决时，现场指挥指挥权自动移交市政府应急管理局，由市政府应急管理局负责组织指挥。

当事故灾难升级为特别重大(I)级或南充市无法解决时，现场指挥指挥权自动移交国务院突发公共事件应急机构负责组织指挥，由国务院突发公共事件应急机构负责组织指挥。

各应急救援指挥部自动无条件服从上一级应急救援指挥部，协调一致，做好应急救援工作。

## 2事故风险描述

### 2.1单位概况

南部县坦妮尔涂料有限公司成立于2007年，位于南部县老鸦镇望水村六社，占地面积1300㎡,公司设置有1条涂料物理混合加工生产线。公司于2016年6月13日换取了《营业执照》（统一社会信用代码：91511321660259915K），其法定代表人为李正明。南部县坦妮尔涂料有限公司于2016年12月9日更换了《安全生产许可证》（编号：（川南）WH安许证字[2016]0001号]），许可范围为：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料（300吨/年），有效期：2016年12月13日至2019年12月12日。

因市场内对水性漆的需求量逐渐增大，导致油性漆市场范围逐渐缩小，南部县坦妮尔涂料有限公司已根据市场具体情况采取订单制生产模式，原料库房及包装库房处于停用状态，根据订单制在生产车间内存放原料及成品，存放时间及用量不超过当班工作使用量及工作时间，随后委托具有相应资质的运输单位对成品进行转运。

### 2.2单位周边环境情况

南部县坦妮尔涂料有限公司位于南充市南部县老鸦镇望水村六社，厂区外西面是公路（国道G212），南面是民房，东面是山林，北面是永亮肉食品公司，周边环境见表2-1。

表2-1 南部县坦妮尔涂料有限公司周边环境一览表

| 方位 | 厂外建构筑物 | 厂内建构筑物 |  | 距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 山林堡坎 | 生产车间 |  | 2m |  |
| 南面 | 民房（2层） | 生产车间 |  | 42m |  |
| 西面 | 公路（国道G212） | 固体原料库房（已停用） |  | 39m |  |
| 西南面 | 民房（2层） | 生产车间 |  | 55m |  |
| 北面 | 永亮肉食品公司 | 固体原料库房（已停用） |  | 6.7m |  |
| 西南侧（民房）、西侧（国道G212） |  |  | 南侧（民房） |  |  |
| 东侧（林地） |  |  | 北侧（永亮肉食品公司） |  |  |

## 2.3公司外部依托消防条件或设施

公司外部消防力量依托南部县公安消防大队，相距公司约8公里，全程用时约8分钟左右即可到达现场。公司一旦发生火灾事故，消防救援队伍能够及时赶到现场进行灭火救援。

距公司最近的医院为南部县老鸦镇卫生院，相距约4.7公里。距南部县人民医院约。公里。一旦发生事故，医务人员能及时赶到现场进行人员救治。

南部县应急管理局距我公司约8公里，全程用时约10分钟左右，一旦发生事故，相关部门能够及时到达现场开展应急指挥工作。

### 2.4危险源及风险分析

### 2.4.1危险源识别

## 2.4.1.1生产工艺介绍

公司生产工艺不涉及树脂合成，仅将树脂、溶剂、颜料和填料等原料按一定比例加入到混合桶内，进行简单的物理混合。过程中无化学变化，加料均采用人工加料方式。

公司的聚酯清漆涂料包含三组份：油漆、固化剂、稀释剂，三组份分别包装，用户使用时根据需要将三组份按一定的配比自行调配。

1、油漆

按配方比例将颜（填）料、溶剂等放入混合桶，用分散机进行搅拌混合后，经过砂磨机研磨为细度合格的半成品（待用）。然后按配方比例计量的树脂、溶剂、助剂和研磨的半成品一起混入调漆桶中，在调漆桶中用高速分散机进行搅拌混合，使其各种物料均匀混合，再通过过滤网除去杂质，检测合格后，计量包装。

颜料

溶剂

树脂

填料

砂磨

搅拌

过滤、检测

计量包装

溶剂、助剂

图2-1油漆生产工艺流程图

2、固化剂

外购固化剂，在固化剂中加适量溶剂稀释后分装。

3、稀释剂

外购溶剂，如二甲苯、醋酸丁酯按适当比例混合均匀后分装。

### 2.4.1.2公司装置主要设备、原料及产品

## 表2-2  主要设备名称、数量

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速分散机 | 电机功率7.5kW | 1台 | 生产车间 | / |
| 2 | 高速分散机 | 电机功率10kW | 1台 | 生产车间 | / |
| 3 | 高速分散机 | 电机功率22kW | 1台 | 生产车间 | / |
| 4 | 立式砂磨机 | LS-10/电机功率10kW | 1台 | 生产车间 | 现已停止使用 |
| 5 | WM卧式砂磨机 | WM20A/电机功率18.5kW | 1台 | 生产车间 | 容量20L |
| 6 | 三锟机 | 电机功率10kW | 1台 | 生产车间 | 现已停止使用 |
| 7 | 空压机 | V-0.60/8型,电机功率10kW | 2台 | 车间旁 | 1台备用 |
| 8 | 炼箱 | 22V/1kW | 1台 | / | / |

表2-3 主要原材料及产品一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 最大储存量（t） | 年用（产）量（t） | 来源 | 包装 方式 | 备注 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 180kg/桶 | 根据订单购买 | 10 | 外购 | 铁桶装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 2 | 乙酸丁酯 | 180kg/桶 | 根据订单购买 | 12 | 外购 | 铁桶装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 3 | 乙酸乙酯 | 180kg/桶 | 根据订单购买 | 10 | 外购 | 铁桶装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 4 | 环己酮 | 180kg/桶 | 根据订单购买 | 3 | 外购 | 铁桶装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 5 | 钛白粉 | 25kg/袋 | 根据订单购买 | 5 | 外购 | 袋装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 6 | 滑石粉 | 25kg/袋 | 根据订单购买 | 25 | 外购 | 袋装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 7 | 醇酸树脂 | 200L/桶 | 根据订单购买 | 10 | 外购 | 铁桶装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 8 | 固化剂 | 200kg/桶 | 根据订单购买 | 6 | 外购 | 铁桶装 | 原料 | 生产车间内指定区域 |
| 9 | 聚酯清漆 | 10kg/桶、25kg/桶 | 根据订单购买 | 300 | / | 铁桶装 | 产品 | 生产车间内指定区域 |

2.4.2、公司涉及的危险化学品及其特性

依据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部等10部委局联合公告[2015]第5号），生产过程中涉及的危险化学品包括：乙酸乙酯（2651）、二甲苯（355）、环己酮（952）、涂料（2828）。

《易制毒化学品管理条例（2017年修订）》（国务院令[2005]第445号发布）规定，公司不涉及易制毒化学品。

根据《剧毒化学品名录》（2015年版）中相关规定，公司不涉及剧毒化学品。

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年5月11日公告）中相关规定，公司不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）的规定，乙酸乙酯属于首批重点监管的危险化学品。

以上危险物料的主要危险特性及理化性能指标见下表：

表2-4  主要物料的危害特性及控制指标表

| 名称 | 危序号 | 爆炸极限（%） | 闪点℃ | 主要的危险特性 | 火险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 2651 | 2-11.5 | -4 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 | 甲B |
| 二甲苯 | 355 | 1.0-6.6 | 25 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。 | 甲B |
| 环己酮 | 952 | 1.1-9.4 | 43 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 | 甲 |
| 涂料 （聚酯清漆，含一级易燃溶剂） | 2828 | / | -18～23 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物 | 甲 |
| 醇酸树脂 |  | / | 23～61 | 遇明火、高温、氧化剂有引起燃烧的危险，树脂的分解产物有毒。 | 甲B |
| 乙酸丁酯 |  | 1.2-7.5 | 22 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，对中枢神经有抑制作用，其蒸气有强烈刺激性。 | 甲B |

以上危险物料的安全数据表如下：

附表1-1   物料安全数据表（二甲苯）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 95-47-6 | # RTECS |  | ZE2450000 | # UN | 1307 |  | 危序号 | 355 |  |
| 中文名称 |  | 1，2-二甲苯；邻二甲苯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | 1，2-Xylene;o-Xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C8H10 |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 1.33／32℃ |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: （℃）： 30 |  |  | 自燃温度（℃）：463 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.0—7.0 |  |  | 建规火险分级：甲 |  |  |  | 相对 密度 |  |  | 空气: 3.66 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.88 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: Ⅲ级（中度危害） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：1364mg／kg（小鼠静注） |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂: 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TWA： 50mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：高浓度蒸气接触可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | STEL：100mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流沮、结膜充血等重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |

附表1-2  物料安全数据表（乙酸乙酯）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  |  | 141-78-6 | RTECS |  | AH5425000 | UN | 1173 | 危序号 |  |  | 2651 |
| 中文名称 |  |  | 乙酸乙酯；醋酸乙酯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Ethyl acetate；Aceticester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C4H8O2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。 |  | 饱和蒸汽压（kPa）： 3.33／27℃ |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）： -4 |  |  |  | 自燃温度（℃）：426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：2.0-11.5 |  |  |  | 火灾危险性分类：甲 |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气:3.04 |  |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：5620mg/kg（大鼠经口）； 4940mg／kg（兔经口） LC50：1600ppm8小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 200mg／m3 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：300mg／m3 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  | 健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈路充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护： 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防护手套。 |  |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 |  | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |  |

附表1-3 物料安全数据表（乙酸丁酯 ）

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 123-86-4 | RTECS |  | AF7350000 | UN | 1123 |  |  |
| 中文名称 |  | 乙酸丁酯；醋酸正丁酯 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色透明液体，有果子香味。 |  |  |
| 英文名称 |  | Butyl acetate；Butylethanoate |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C6H12O2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 2.00／25℃ |  |
| 燃烧爆炸危性 | 闪点（℃）： 22 |  |  | 自燃温度（℃）：370 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.2-7.5 |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  | 相对 密度 | 空气:4.1 |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  | 水： 0.88 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：13100mg／kg（大鼠经口） LC50：2000ppm4小时（大鼠吸入） |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件:无资料 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA： 200mg／m3 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  | PC-STEL：300mg／m3 |  |  |
|  | 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，角膜上皮可有空泡形成。高浓度时可有麻醉作用。可引起皮肤干燥。 |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |
|  | 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  | 储存 |  |  |  |
|  | 手防护： 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |

附表1-4  物料安全数据表（环己酮）

| MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS | 108-94-1 | UN | 1915 | 危序号 | 952 |
| 中文名称 | 环己酮 |  |  | 分子式 | C6H10O |
| 英文名称 | Cyclohexanone |  |  | 分子量 | 98.14 |
| 理化特性 | 主要成分： 含量: 优级≥99.5％;合格品≥99.0％。 外观与性状： 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 熔点（℃）： -45 沸点（℃）： 115.6 相对密度（水=1）： 0.95 相对蒸气密度（空气=1）： 3.38 饱和蒸气压（kPa）： 1.33（38.7℃） 燃烧热（kJ/mol）： 无资料 临界温度（℃）： 385.9 临界压力（MPa）： 4.06 辛醇/水分配系数的对数值： 0.81 闪点（℃）： 43 引燃温度（℃）： 420 爆炸上限%（V/V）： 9.4 爆炸下限%（V/V）： 1.1 溶解性： 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 主要用途： 主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。 |  |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害：本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。 燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性： 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 接触控制 | 职业接触限值：中国MAC（mg/m3）： 50 前苏联MAC（mg/m3）： 10 TLVTN： OSHA 50ppm，200mg/m3; ACGIH 25ppm，100mg/m3[皮] 监测方法： 气相色谱法；糠醛比色法；溶剂解吸－气相色谱法 工程控制： 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴橡胶耐油手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 稳定性 | 禁配物：强氧化剂、强还原剂、塑料。 |  |  |  |  |
| 急性毒性 | 急性毒性： LD50：1535 mg/kg（大鼠经口）；948 mg/kg（兔经皮） LC50：32080mg/m3，4小时（大鼠吸入） 刺激性： 人经眼：75ppm ，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置 |  |  |  |  |
| 运输信息 | 包装类别：O53 包装方法： 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |

附表1-5 物料安全数据表（醇酸树脂）

| 中文名： | 醇酸树脂 |
| --- | --- |
| 英文名： | Alkyd resin |
| 别名： | / |
| 危规分类及编号： | 易燃液体。GB3.3类 33645 |
| 规格 | Q/GHTE61-91 |
| 用途 | 用于醇酸磁漆 |
| 外观与性状： | 黄褐色粘稠液体，是豆油改性的季戊四醇和邻苯二甲酸酐缩聚物在200#溶剂油中的溶液 |
| 燃烧性： | 易燃 |
| 建规火险分级： | 乙类 |
| 闪点（℃）： | 23～61℃ |
| 危险特性： | 遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。 |
| 灭火方法： | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土、雾装水扑灭 |
| 危险性类别： | 第3．3类 |
| 包装方法： | Ⅲ类，铁桶 |
| 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免阳光直射。与氧化剂隔离储运 |
| 泄漏处置：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。用沙土吸收，倒至空旷地方掩埋活焚烧炉中烧掉。对污染地面用油灰刀挂清。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆 |  |

## 2.4.3危险、有害因素分析

2.4.3.1 作业场所危险性分析

1、噪声与振动危险性分析

（1） 在生产过程中，若各类高速运转设备（如泵、研磨机等）产生的噪声超过了正常分贝，若操作人员长时间呆在大噪声环境中，会造成职业性耳聋和其他疾病。

（2） 在生产过程，由于机器转动、撞击等产生的振动为生产性振动，长时间处在与振动相接触的身体部位，可能造成振动伤害。

2、手工作业危险性分析

- 在从事搬、举、推、拉及运送重物时，若不注意工作姿势或采取不良的身体运动，可能造成肌肉损伤或其他伤害。

- 在工作过程中超负荷的负重运动，推拉重物，都可能造成身体伤害。

3、危险物料中毒危险性分析

加料过程若连续加料，会不断有二甲苯等有毒气体泄漏，若作业人员未穿戴防护用品，可能导致作业人员中毒。

4、叉车作业危险性分析

（1）若作业人员未经过严格的技术及安全培训，未取得上岗操作证，不熟悉并掌握叉车的性能、构造、原理、操作和维护保养技术等技术，就上岗操作，将存在严重的安全隐患。

（2）若操作人员“醉酒、疲劳、带病”等作业，行驶中吸烟、饮食和闲谈，可能与建构筑物、设备、堆积物及其它物品发生碰撞，发生事故，造成财产损失、人员伤亡等事故。

2.4.3.2 主要设备设施危险性分析

（1）若各种转动设备裸露在外的轴、连轴节、键和固定螺钉没有安装防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，事后未恢复，由于设备高速运转，在操作过程中，可能造成操作人员人身伤害。

（2）若各种转动设备在运转过程中产生振动，长时间，可能出现基础或地脚螺栓松动，若在巡回检查中没有及时发现，机械设备会出现剧烈振动，发生事故。

（3）若各种设备的安装、操作和维护的方法不正确，也可能发生事故。

（4）大型设备、新型非标设备，若未经专项安全评价论证，就投入使用，可能因设备选材、制作等不符合要求，从而引起事故。

（5）分散机主要是将按配料比例好的物料进行高速搅拌，接触的物料为易燃液体，搅拌过程中，有机溶剂可聚集静电，若未进行接地，静电聚集过高时，可引发火灾；物料有溅出，经人员皮肤、吸入和误食将引发中毒事故发生；搅拌机电机若为非防爆型，易产生电火花，可引起火灾事故。

（6）砂磨机是将搅拌均匀的物料进行砂磨，使之达到合格粒度的要求，该设备在密闭条件下进行，存在因设备密闭不良引发物料泄漏，导致火灾、人员中毒的危险。砂磨时物料可产生静电，电机易产生电火花，如果物料泄漏可能引起火灾事故。

2.4.3.3电气设备设施危险性分析

1、触电危险性分析

（1）配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损，可能造成人员触电。

（2）设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。电缆金属桥架未进行接地，当桥架内的线缆绝缘层破裂，发生漏电时，人员接触金属桥架可能发生触电事故。

2、电气火灾爆炸危险分析

（1）配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

（2）在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器、电压互感器等）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

（3）电气设备的安全装置或保护措施（熔断器、断路器、漏电保护器、屏护、绝缘、保护接地与接零等）不可靠，可能发生触电、火灾甚至爆炸等事故。

（4）爆炸危险区域内的电气设备未按防爆要求设计、安装或选用的电气设备不能满足爆炸危险区域相应的防爆等级，在可燃气体泄漏时，可能发生火灾、爆炸事故。

（5）若火灾爆炸危险区域内的灯具内未选取相应防爆等级的防爆灯具，可能由于电火花，引燃泄漏的可燃气体，形成火灾爆炸。

3、电气设施的雷击危险性分析

配电装置、配线（缆）、构架都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

4、电气设备设施引起的其他危险有害因素分析

（1）电气设备未进行有效的绝缘预防性试验，未认真编写主要设备的绝缘试验报告、缺陷和处理意见档案等情况，影响电气设备的计划检修、维护和保养。

（2）若未按时对电气设备各类保护装置的完整性、可靠性（包括继电保护的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各类保护接地、接零是否安全正确可靠等）进行检查、校验和检测，将不能保证电气设备的安全运行。

（3）生产区内，电缆安装时没有注意电缆防火措施处理，若在生产过程中，一处电缆失火，会造成大面积电缆火灾。

## 2.4.3.4危险化学品贮运、装卸过程危险有害因素识别

（1）本项目库房内物料采用桶装和袋装，若堆垛过高，原料发生高处坠落，可能引起物体打击事故，造成下方工作人员伤亡。若坠落过程中，包装桶破裂，易燃物料泄漏，遇点火源将造成火灾事故。

（2）在装卸过程中，操作人员若未穿戴好防护用品，未按操作规程操作，可能导致人员中毒事故。

（3）若桶装甲类物料室外堆放，在太阳直晒状态下，容易发生爆炸事故。

（4）桶装物料在装卸过程中，桶从高处坠落，易造成物体打击事故。

（5）本项目采用叉车在厂区内装卸物料，运行过程中可能造成车辆伤害事故。

（6）在危险化学品储存过程中，若危险物品包装密封不严，可燃液体的蒸汽易挥发，其挥发气体与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源，可能造成火灾爆炸事故。

（7）若作业人员不了解和未掌握危险化学品的理化特性和安全操作规程，在储存、养护、装卸、搬运过程中不能采用正确方法，易引发事故，在引发事故时，又不能采取正确的消防措施、安全防护措施和人员伤害急救措施，不能使发生的事故得到正确有效的处理，可造成人员伤亡，财产损失。

（8）在储存过程中，若对储存物料没有按照性质分类储存，一旦发生泄漏，禁忌物相互发生反应，引起事故扩大。

（9）若库房内危险货物摆放过多，阻挡库房内通往消防器材的消防通道，一旦发生火灾事故，不能及时采取灭火措施，将导致事故扩大化。

（10）若库房未设置防流散设施，或防流散设施损坏未及时恢复，在可燃液体发生泄漏时会四处扩散，引发事故或使事故扩大。

（11）原料库房内主要堆放有各种颜料、填料，在储存、使用过程中会产生粉尘，人员吸入后会对身体健康有一定的影响。

（12）若运输车辆未安装火星熄灭装置，在厂区内行驶可能点燃易燃液体，引发火灾。

（13）若车辆带病运行，驾驶人员不具备操作资格，装卸车人员违章操作等，在装卸过程可能导致车辆伤害、物体打击等事故。

## 2.4.3.5检修过程危险性分析

1、设备设施检修危险性分析

（1）设备设施检修时，生产方和检修方若未严格执行交接手续，不能确保检修安全，容易发生火灾、爆炸，甚至人员中毒。

（2）检修前若未制定安全检修方案或未按检修方案执行，可能发生检修事故。

（3）生产装置系统停车检修或局部停车检修，若未进行置换分析（未使用测爆仪）或置换不合格，凭经验动火，容易发生火灾、爆炸和中毒事故，甚至人员伤亡。

（4）在检修过程中进行动火作业，若未进行动火分析或分析数据不准确，又未经批准，在动火作业时可能引起火灾、爆炸和中毒事故。

（5）在易燃易爆场所中进行检修作业时，使用易产生火花的工具，易引发火灾或爆炸事故。

（6）检修过程中，若未在适当位置放置消防器材，发生事故时不能及时扑救，使事故扩大。

（7）高处作业时，若未有可靠的安全防护，容易发生高空坠落。

（8）检修完毕后，若未对检修场所进行清扫，容易发生检修工具遗留在现场或设备内，可能造成事故。

2、电气设施检修危险性分析

（1）电气工作人员若未有特种作业人员上岗证，容易发生供电操作和触电事故，甚至发生错送、错停电事故，而引起设备损坏及电气火灾。

（2）电气工作人员若未严格执行电气安全操作规程，容易发生电器设备损坏和触电事故。

（3）电气工作人员工作时，未设置警告牌，或取下、移开和遮盖，容易发生触电事故。

（4）在进行电气操作时，若未按要求做到两人进行（一人工作一人监护），容易发生触电事故。

（5）用绝缘棒拉合各种开关，若未戴绝缘手套，容易发生触电事故。

（6）因易燃、易爆气体泄漏时紧急停车，若在现场操作非防爆电器，可能发生火灾、爆炸事故。

## 2.4.3.6建、构筑物危险、有害因素识别

（1）若建、构筑物不符合生产火灾危险性分类所要求的耐火等级、结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散等方面的要求，将会增大生产区内的火灾危险性。一旦出现火灾事故，可能发生房屋损坏，人员伤亡。

（2）在发生事故时，若建构筑物的安全疏散门被堵塞或人员拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

（3）若生产区域内的安全疏散标志不清或被损坏的标志未及时修复，发生事故时，不能起到有效的疏散指示作用，会导致事故扩大。

（4）建筑物防震等级不够时，地震发生时可造成建筑物倒塌，如建筑物的地基不牢，大设备的局部压力过大，地层不能承受时，均可造成地块下陷、开裂，引起建筑物、设备倾斜，甚至下陷倒塌，设备损坏、物料泄漏等，引发安全事故。

（5）若建构筑物的质量达不到相应的要求，防火距离未能达到相关规范要求，可能因建筑受火灾辐射，引发事故。

（6）本项目生产车间、库房皆为钢结构，若耐火等级不足规范要求的二级，一旦发生火灾，不能有效的防止火势蔓延，造成严重的财产损失和人员伤亡事故。

（7）若厂区内道路、建（构）筑物的疏散出口布置不合理，或生产运行过程中消防通道、疏散出口被堵塞，发生事故时不便消防及急救车辆出入以及人员疏散，可能造成事故扩大。

（8）若建构筑物未设置防雷装置或防雷装置失效，遇雷雨天，可能会遭受雷击，引起事故。

（9）生产车间内的打版化验室，一旦生产车间内发生火灾等事故，易引起火灾、爆炸等事故，将造成人员伤亡事故。

## 2.4.3.7职业危害危险性分析

（1）中毒危害

涂料加工生产时，有机溶剂均存在一定的毒性，不仅侵蚀皮肤，而且对人体中枢神经系统、造血器官和呼吸系统等也有刺激和破坏作用，具体而言，有机容积均对造血器官有毒害作用。在高浓度环境中长期接触，可能急性中毒而休克，慢性中毒将出现血小板和白血球减少，并出现相应的病症。

（2）噪声、振动危害

生产过程中电机等设备，可能会产生较高的噪声危害和振动危害。噪声会对现场工作人员带来健康危害，长时期在高强度噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆性噪声性耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的负面影响。

（3）机械伤害

电机类等转动设备如防护措施不到位，或防护措施存在缺陷，或在事故及检修等特殊情况下，会存在机械伤害的可能性。

（4）触电

各种生产设备、开关等防护设施受损，出现金属裸露或漏电事故，可能存在触电伤害。

## 2.4.3.8自然条件、周边环境及平面布置危险性分析

（1）若该厂生产装置或设备设施发生二甲苯等有害物质的泄漏，可能波及该生产装置周边环境或对生产、办公区域内的工作人员造成危害。

（2）若发生地震，可能造成房屋倒塌，会损坏设备设施，有发生二次事故（火灾、爆炸、人员中毒伤亡等）的可能。

（3）若发生地基沉降，也有发生二次事故的危险。

（4）高大设备遭雷击，可引起设备损坏或人员伤亡等事故。

（5）雷电击穿电气设备的绝缘层使设备发生短路，可能引起燃烧、爆炸事故。

（6）雷电电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流，并产生大量热能，在雷击点的热量会很高，可导致金属熔化，引发火灾和爆炸事故。

（7）雷电电流机械效应致使被雷击物体发生爆炸、扭曲、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。

（8）雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。

（6）生产厂区、工艺装置区布置的安全距离若不能满足规范要求，一旦某个区域发生事故，可能波及其他生产区。

（7）平面布置若没有按照功能分区、生产特点和相应规范的要求进行布置，生产过程中若发生事故会造成相互影响。若不能及时抢救，甚至对项目周边的生产厂区及建筑产生影响。

（8）内部工艺装置若布置不合理，或相互间安全距离不够，会埋下事故隐患，或发生事故时扩大损失。

（9）若厂区内道路及疏散出口布置不合理，或厂区内生产运行过程中消防通道、疏散出口被堵塞，发生事故时不便消防及急救车辆出入以及人员疏散，可能造成事故扩大。若主要人流与较大物流未分开，可能因为指挥调度不当，发生车辆伤害事故。

（10）厂区东面是山体堡坎（高约10m），若未设置防护措施或防护措施设置不合理，遇地震、暴雨可能会发生滑坡、垮塌，垮塌的岩石会损坏厂房和设备设施，引起火灾、爆炸、人员伤亡、中毒等事故。

（11）厂区北面为固体原料库房，与北面的企业共用一围墙，可能发生相互影响，若未与该企业签订安全管理协议，明确各自安全职责，可能因职责不清发生事故。

（12）值班楼东面的地面高于值班楼地面2m，若未设置安全警示标识或护栏等措施，人员进入该区域，易发生跌落，造成人员伤害。

（13）厂区南面为分散的零星民房，若未对周边人员进行安全教育与告知，附近居民采用明火或燃放烟花爆竹等若火星飘散至厂区，遇可燃液体易发生火灾爆炸事故。

（14）厂区内的液体、固体原料库房、成品包装库房与综合办公楼、生产车间的安全防火间距不足，企业现根据生产实际情况采取订单制生产（原料在生产车间内存放不超过当班使用量，生产的产品随即装车运走不存储），原有的液体、固体原料库房、成品包装库房已停用，若后续擅自启用相关库房，若厂房、库房、办公用房等某一处发生火灾可能影响到临近的建筑，造成更大的损失。

## 2.4.3.9消防、职业卫生安全危险有害因素分析

（1）若系统消防设施配备不足，或消防设施布置不合理，发生火灾事故时不便扑救，造成事故扩大。

（2）若所设消防设施日常检查、维护不当等，在发生事故时不能及时启动消防设施，将不能及时进行扑救，造成事故扩大。

（3）若在各生产作业场所配备的消防设施与该场所可能发生的火灾事故类别不相配，一旦发生火灾事故，不能有效扑救火灾，造成事故扩大。

（4）若发生事故时，区域内的消防通道堵塞，影响消防救援，会造成事故扩大；若建构筑物的安全疏散门被堵塞或人员拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

（5）若物料泄漏引起火灾或爆炸事故后，消防人员未根据泄漏物料特征正确使用灭火设施，不但不能起到救援作用，还可能引起事故扩大，或造成二次事故。

（6）若未按要求配备应急救援及劳动保护设施，或救援及保护设施失效，在进行事故处理及救援过程中，会引发事故。

（7）在作业区内，易产生静电的设备若未作静电接地或接地不良，可能发生静电积聚，积聚到一定程度时放电可能引起火灾、爆炸事故。

（8）在生产、储存区若无安全疏散指示标志和风向标，若发生有害物质泄漏事故或其它紧急情况，不能及时安全地疏散人员，可能造成更大的事故。

（9）该厂生产过程中的噪声源来自于分散机、砂磨机等，若操作人员长期在这样的环境中工作，而未采取防护措施，会对听力产生不利影响。

（10）若在作业区未配置淋浴和洗眼装置，当有毒物质、粉尘进入眼睛或皮肤直接接触，不能及时冲洗，可能导致受伤人员的伤情加重。

（11）厂区消防水池设置于办公综合楼顶部，但未设置引流管道，建议设置引流管道，并满足消防要求，保持消防水池的盈水状态，做到随时能投入使用。

## 2.4.3.10安全生产管理危险性分析

设置安全生产管理机构，建立健全各级各类人员的安全生产责任制、安全生产管理制度是企业安全发展的基本保证，安全管理的不到位及人的不安全行为是发生事故的重要因素，以下就其主要表现形式作简要分析。

（1）企业安全生产管理机构不健全，造成安全生产管理漏洞，因管理不善而酿成事故。

（2）没有健全的规章制度，致使员工在生产作业过程中无章可循而造成事故。

（3）安全管理规章制度执行力度不够，习惯性违章造成事故。

（4）工作人员忽视规章制度，违章作业。

1）无岗位安全操作规程，或不熟悉操作规程，不按操作规程作业。

2）在缺乏联络的情况下擅自操作。

3）交接班情况了解不清或操作记录不明，使作业人员错误操作。

4）对生产现场的设备、设施及工艺流程不熟悉，选错需要操纵的开关或阀门引起事故。

5）工作人员未按规定路线进行巡回检查，未能发现异常情况而发生事故。

6）未办动火证违章动火。

7）生产管理人员不按规程违章指挥引起事故。

8）未办容器内作业许可证，进入容器内作业。

（5）未定期对职工进行安全生产和劳动保护教育，新入厂工作人员未进行三级教育并考核合格，在生产过程中可能发生安全生产事故。

（6）若没有制定切实可行的事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材，预案未进行演练，不能发现预案中存在的问题，在发生事故时，不能及时救援，控制事故，造成事故扩大。

（7）公司主要负责人、安全管理人员及其他从业人员未按照相关要求进行培训，不具备相关的安全知识、能力，安全意识差、安全素质低，忽视安全管理规章制度，违章指挥、违章操作和违反劳动纪律，从而引发事故。

（8）安全检查流于形式，不能常抓不懈，对检查出的问题或隐患不及时整改，最终导致事故。

（9）未建立安全投入长效保障机制，因安全投入不足而致使安全预防措施得不到有效落实，从而引发事故。

## 2.4.3.11人为不安全因素分析及操作过失危险性分析

1、人的不安全行为主要有两个方面：违章作业和安全管理不善。

（1）作业人员违章作业

1）工作技能不足，培训不合格上岗或无证进行特种作业。

2）工作态度不端，未按操作规程违规操作。

3）身体原因，带病工作或不能胜任岗位工作。

4）在生产车间、库房抽烟，穿带钉鞋上班。

5）酒后上岗和疲劳上岗。

（2）生产企业安全管理不善

1）未制定严格、完善的安全管理规章制度或执行力度不够；

2）对生产和输送中的物质性质（理化性质、危险特性）以及有关储运安全知识缺乏了解；

3）对生产设备设施，存在质量缺陷或事故隐患没有及时检查和治理；

4）违章作业也是安全管理不善造成的。如果安全管理不善，就有可能发生介质泄漏、火灾爆炸等重大事故。

2、操作过失危险性分析

在已往发生过的化工安全生产事故中，很大比例是人为造成的。人为操作过失可引起设备损坏、物料泄漏引起中毒、燃烧爆炸、烧伤、灼伤、机械伤害、高处坠落。人为操作过失基本包括以下几类：

1）工作技能不足，培训不合格上岗或无证进行特种作业。

2）工作态度不端，未按操作规程违规操作。

3）身体原因，带病工作或不能胜任岗位工作。

4）未按动火程序而擅自进行动火作业。

5）酒后上岗和疲劳上岗。

## 2.4.4重大危险源辨识

1、定义

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

2、单元划分

根据GB18218-2018中单元的定义“涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元”。

生产单元

危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为隔界限划分为独立的单元。

储存单元

用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

3、辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn³1

式中，q1,q2,L,qn——每一种危险物品的实际储存量。

Q1,Q2,L,Qn——对应危险物品的临界量。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品分类信息表》，本项目涉及的物料及临界量见下表：

本项目属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中所列物质有二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、醇酸树脂、环己酮、涂料（聚酯清漆，含一级易燃溶剂）；其规定的物质临界量及储量见下表。

附表1-8主要危险物质的临界量及储量

| 序号 | 物质名称 | 物质种类 | 临界量/t | 厂内最大储量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 易燃液体 | 500 | 1 |
| 2 | 乙酸丁酯 | 闪点＜23℃的液体 | 1000 | 1 |
| 3 | 二甲苯 | 23℃≤闪点＜61℃的液体 | 5000 | 1 |
| 4 | 环己酮 |  |  | 0.6 |
| 5 | 醇酸树脂 |  |  | 1.5 |
| 6 | 涂料（聚酯清漆，含一级易燃溶剂） | -18～23 | 1000 | 1 |

1/500+1/1000+（1+0.6+1.5）/5000+1/1000=0.00462

根据计算，厂区内储存单元与生产单元涉及的危险化学品储量与其各自临界量商之和小于1，因此，公司不构成危险化学品重大危险源。

### 2.4.5危险、有害因素分析结果

1、通过对公司生产作业过程中危险、有害因素分析，公司生产作业过程中涉及的危险化学品包括：乙酸乙酯（2651）、二甲苯（355）、环己酮（952）、涂料（2828）等具有高温灼烫或易燃、易爆火灾危险及有毒、有害介质，是构成系统主要危险因素的基础物质。

2、通过对本公司危险、有害因素分析表明公司生产过程厂在生产作业过程中存在着中毒和窒息、火灾、爆炸、触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、灼烫、坍塌、腐蚀等危险因素，存在着生产性毒物、噪声、振动、潮湿、采光照明不良等有害因素。

3、经过对危险化学品重大危险源辨识分析，公司不构成重大危险源。

# 3组织机构与职责

## 3.1组织机构

3.1.1重特大事件应急组织机构

南充市应急指挥中心

图      　示

南部县应急指挥中心

管理流程走向

技术支持走向

南充县坦妮尔涂料有限公司应急指挥部

公司职能门

专家组

现场应急指挥部

图3.1应急组织机构框图

3.1.2南充县坦妮尔涂料有限公司应急组织机构

南充县坦妮尔涂料有限公司成立事故现场应急指挥部。

1﹑公司应急指挥网络图:

现场应急指挥部

后勤组

通讯组

抢险组

医疗救护组

技术组

图2.2公司应急指挥网络图

2﹑指挥部的组成：

指挥部设立指挥长﹑副指挥长，成立技术组、抢险组、医疗救护组、后勤保障组、通讯组五个专业救援小组。其组成人员如下

指挥长：李正明

副指挥长：王福圆

技术组长： 李正兵

抢险组长：雷立明

后勤组长：李虹瑶

医疗救护组长：李虹瑶

通讯组长： 李正兵

成员:由各门成员组成。

应急救援办公室设在生产部。

注：若总经理不在现场，厂长任指挥长，总经理、厂长都不在现场时，由生产值班领导为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

## 3.2 应急组织机构职责

### 3.2.1 指挥部职责

1、负责公司“预案”的制定、修订；

2、负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

3、	协调事故现场有关工作；

4、批准本预案的启动与终止；

5、组织指挥救援队伍实施救援行动，保护事故现场；

6、向上级和各相关门汇报事故情况，必要时向有关单位和政府发出救援请求，并接受政府的指令和调动；

7、组织应急预案的演练；

8、组织事故调查，总结应急救援工作的经验教训。

### 3.2.2各应急救援人员分工与职责

1、技术组职责

组长：李正兵

职责：

（1）企业技术组负责环境和化学事故处置技术支持工作。

（2）检查、督促做好安全环境风险事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，在发生重大事故时，协助指挥组做好事故报警、通报及处置工作；

（3）负责保护事件现场及相关数据；有计划地组织实施突发安全环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传资料；

（4）事故后分析事故发生的原因，预测事故发生的概率，从而降低事故再次发生的几率。

2、抢险组职责

组长：雷立明

职责：

（1）接到通知后，正确配戴个人防护用品，迅速赶赴现场，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

（2）及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，防止污染物进入外环境。

（3）将受伤者转移到安全的地方，并对其实施紧急救护工作，协助医疗救护组将伤员护送到相关单位进行抢救和安置。

（4）在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

（5）事故平息后，协助有关门进行事故调查；组织力量抢修重要设施，尽快恢复,,功能。

3、后勤组职责

组长：李虹瑶

职责：

（1）负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管。

（2）在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场。

（3）负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，维护厂内交通秩序。

（4）负责厂内车辆及装备的调度。

4、医疗救护组职责

组长：李虹瑶

职责：

（1）负责对事故现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作。

（2）将伤员护送到嘉陵区第二人民医院（李渡镇）进行急救和安置。

（3）发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场。

5、通讯组职责

组长： 李正兵

职责：

（1）确保指挥与上级有关门及下属各专业组之间通讯畅通。

（2）通过各种方式指导人员的疏散和自救，同时做好外界的通讯联络工作。

（3）向上级应急救援组织报告事故情况，寻求支援。

（4）负责联络公司附近单位，寻求专业救援队伍救援，通知管制和疏散等。

## 3.3报警、通讯联络方式

公司消防报警采用自动与手动报警相结合的专用报警装置，指挥部设固定电话、指挥长、各救援组组长、成员手机24小时处于开机状态。公司24小时应急值班电话为13088806288 。以下是其它各救援单位联络方式。

1﹑内信息平台:

公司24小时应急值班电话： 13088806288

2、外部信息平台：

重大环境污染和生态破坏事故应急电话号码：12369

公安报警电话号码：110

消防门电话号码：119

医疗急救电话号码：120

南部县人民政府应急指挥电话号码:：0817-5522221

南部县人民医院电话号码：0817-5522762

4 预警及信息报告

4.1危险源监控

### 4.1.1危险源监控方式、方法

（1）建立危险源、危险场所（部位）安全监管制度，站区设置监控摄像头，落实主体责任及对策措施；

（2）建立危险目标安全管理台账及档案体系；

（3）站内每年一次防雷、防静电检测，定期检测接地装置，对不合格项立即整改完善；

（4）各危险源、危险场所（部位）定期安全检查，极端气候（干旱、暴雨、雷击、高温、低温等）实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

（5）制定日常点检表，设专人巡检，作好巡检记录；

（6）装置设施定期检查保养，保持良好的实用性；

（7）做好交接班记录.

### 4.1.2预防措施

（1）保证安全设施的投入、维保及更换；

（2）危险场所（部位）设置安全警示标志标牌；

（3）按照设备报废标准，及时报废达到使用年限的设备；

（4）采用合理的工艺技术，正确选择材质、结构、连接方式及相应的保护措施；

（5）选用合格设施，确保设备、管线的质量；

（6）新管线、新设备投用前应严格按照规程进行检验，严防有隐患的设施投入经营；

（7）正确使用与维护设备，严格按照规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，密封点无泄漏；

（8）建筑物安装防雷接地设施；

（9）高速运转的部位、外露锋利的部件、设备设施的转动部位安装隔离防护罩；

（10）用电设备设施安装漏电保护开关和PE接地；

（11）严格执行安全技术操作规程，对所属的设备定期巡检保养。

（12）定期对工作人员开展安全操作技能、自我防护技能及其它相关安全知识的培训，配备劳保用品等。

- 4.2预警行动

### 4.2.1预警级别及条件

预警条件：

（1）雷雨时接地不良导致局部起火；

（2）未落实静电措施而发生局部起火；

预警级别：按照事故灾难可控性、严重性、影响范围及紧急程度，本预案预警级别为二级预警响应。

（1）二级预警

二级预警是指事故发生初期或事故影响范围控制在站内范围，可能造成站内建筑设备局部损毁、人员轻伤的征兆。

（2）一级预警

一级预警是指事故影响范围影响于站范围以外，可能造成周边建筑设备大面积损毁、内外部人员重伤或死亡的征兆。

### 4.2.2预警启动程序

（1）现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动二级预警；

（2）一旦启动二级预警，事故应急救援指挥部应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向事故应急救援指挥部报告情况，启动一级预警的准备；

（3）一旦启动一级预警，事故应急救援指挥部应将事故情况上报相关部门。

### 4.2.3预警发布

（1）二级预警由现场负责人发布；

（2）一级预警由公司负责对外发布。

预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场告知等方式均可。

确定预警发布人为：王福圆       联系方式：15882686128

- 4.3信息报告与处置

### 4.3.1信息报告与通知

事故应急救援以事故应急救援指挥部为联络指挥中心，一旦发生紧急情况或安全事故，即由事故应急救援指挥部统一协调指挥行动。

设置24小时报警电话，接警单位为事故应急救援指挥部，应急指挥机构人员及其它有关救援人员联系电话见附件。

现场负责人迅速查明事故发生的部位和原因，立即拨打报警电话报告，上报事故应急救援指挥部。

现场负责人及事故应急救援指挥部按预警级别及下图“信息报告流程图”上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

事故现场负责人

事故应急救援指挥部

相关主管部门

拨打110、120或119

周边单位协作

信息报告流程图

### 4.3.2信息上报

事故发生后，现场总指挥应在1小时内向当地应急管理局报告。

事故报告应当包括如下内容：

事故发生单位概况；

事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

事故的简要经过；

事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

已经采取的措施；

其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

### 4.3.3信息传递

事故发生后，现场负责人通过内部电话，固定电话，手机等通讯手段，快速向事故应急救援指挥部报告。当发生的事故可能波及企业外时，由事故应急救援指挥部通过电话、互联网、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、相关人员通报事故简况。

在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离应有组织性。

确定预警发布人为：王福圆       联系方式：15882686128

- 5 应急响应

## 5.1 响应分级

### 5.1.1 分级响应原则

在紧急情况下应急响应决策遵循的原则是把保障员工和群众的生命健康作为首要任务，最大限度地减少突发安全事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护；充分依靠广大职工和群众，建立健全组织和职工参与应对突发安全事件的有效机制。

### 5.1.2 二级响应

当发生较小和一般事故时，事故对员工生命和财产构成较小威胁，需要应急救援指挥部启动本单位应急预案，组织单位应急力量进行处置的事故响应。当发生如下情形时，启动二级响应：

①当发生2人及2人以下人身伤害时；

②人员触电，未造成昏迷、休克，心脏停止的；

③机械设备运行造成的事故；

④小面积范围内起火；

⑤自然灾害引发的小事故；

⑥小面积的危化品泄漏；

⑦轻度灼伤事故；

⑧其他轻微事故。

### 5.1.3 一级响应

当发生较大事故时，事故范围超出本单位的范围，使财产、人员生命受到严重危害和威胁，环境污染严重，靠本单位的力量已难以控制，需要请求消防或应急管理等政府有关部门或其它外部应急力量救援的应急响应。当发生如下情形时，启动一级响应：

①当启动二级响应后，仍不能处置时；

②当发生3人及3人以上人身伤害时；

③厂区发生大面积火灾、爆炸；

④人体部位被卷入机械设备，无法使之脱离；

⑤发生大面积火灾；

⑥自然灾害造成大面积建构筑物倒塌、人员死亡、泄漏失控、火灾或爆炸等事故时；

⑦人员触电，造成昏迷、休克，心脏停止；

⑧危险化学品大面积泄漏；

⑨大量人员中毒窒息；

⑩其他重大事故。

### 5.1.4 应急响应基本措施

进入应急状态后，应自觉实施的基本措施：

（1）立即报告公安110，消防队119，南部县应急管理局和人民政府等有关部门；

（2）所有无关人员有序撤离到指定的安全区域，警戒疏散组清点人数；

（3）所有事故救援相关人员立即到位，按照自身职责，在统一指挥下采取各项事故控制和救援措施；

（4）所有资源尽可能优先满足事故处理的需求，包括电话、道路、水和车辆等；

（5）普通职员未经授权不得向新闻媒体发布关于事故的任何消息，应急总指挥拥有对外信息发布权。

## 5.2 响应程序

### 5.2.1 指挥机构启动程序

（1）总体要求

事故发生后，第一发现人或信息接收人应立即向单位现场负责人报告，并采取抢救或疏散等措施，尽可能阻止事故的蔓延扩大；

现场负责人接到事故报告，立即将警情（包括发生事故的时间、地点、性质、类型、受伤人员情况、事故损失情况、需要的急救措施等）报告总经理或应急指挥部。

总经理或应急指挥部接警后，应综合判断立即启动相关应急预案，通知各应急救援小组实施救援。并在1小时内向区及以上人民政府及应急管理局汇报。

（2）二级响应指挥机构启动程序

二级响应时，事故发现人员立即报告应急指挥部，应急指挥部总指挥接到事故报告后，符合本预案启动条件时，确定响应级别，立即启动本应急预案，各救援小组成员立即赶赴现场开展救援工作，应急指挥部负责收集分析事故初步情况，在1小时内向当地人民政府及应急管理局汇报。

（3）一级响应指挥机构启动程序

一级应急响应由应急指挥部负责人为事故现场救援指挥，负责人员的调动和物资的调配；根据事态的严重程度，决定向当地政府或有关部门汇报事故，请求外部支援，外部应急指挥负责人到达现场后，告知其事故基本情况与已采取的应急措施，同时协助政府救援部门或相关部门开展应急救援。

### 5.2.2 应急资源调度程序

（1）本单位内部一旦发生生产安全事故后，当班人员通知安全管理员或总经理后，应立即利用公司内配备的安全救援设施，展开救援。

（2）发生二级应急响应级别时，由现场总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对工厂内部救援资源进行调配。

（3）发生一级事故应急响应时，紧靠本单位的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

### 5.2.3 医疗救护程序

（1）应急救援组接到报警后，携带急救医疗器械、抢救工具及常用药品，立即赶往现场。

（2）事故中，发现有人员受伤，将受伤人员转移至安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤人员送往附近医院救治；如伤势较为严重，立即拨打120急救电话，请求医疗支援，并将情况汇报给救护小组和应急指挥部。

（3）因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

### 5.2.4 应急疏散撤离程序

（1）发生事故后，为防止无关人员误入现场造成伤害，由警戒疏散组根据事故的大小划定警戒区，设立警示标志，在其位置设置警戒人员。警戒人员按已制定的安全疏散路线疏散事故发生区域与事故应急处理无关的人员，同时禁止无关人员和车辆进入警戒区。

（2）现场负责人听到紧急疏散报警后，要立即采取措施，停止生产，并迅速组织员工撤离。

（3）为使疏散工作顺利进行，每条疏散道路应保持出入口畅通无阻，并设有明显疏散方向或路线标志。

（4）如事故超出控制范围，危及抢险人员安全时，各抢险人员应立即撤离事故现场，并到达安全区域。

（5）所有人员到达指定安全地点后，由警戒疏散组长或指定专人对人员进行清点，并将清点情况报告给上级领导，确保所有人员全部撤离危险地点。如发现有人失踪时，必须第一时间通知指挥部，说明失踪人员最后出现的地点及当时正在从事的工作等详细情形。

（6）事故周边区域的单位的疏散由政府协助进行，但企业必须事先做好准备，包括向政府提出疏散建议。总经理积极与地方政府主管部门合作，保护公众免受紧急事故危害。

### 5.2.5 事态监测程序

安全生产事故发生后，应急总指挥应坚守工作岗位，及时了解事故动向，以便随时启动相应的专项应急预案，协调指挥救援。

### 5.2.6 事故扩大应急程序

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。由事故应急总指挥决定扩大应急响应。

### 5.2.7 公司应急响应流程图

险情报警告

Y

N

应急结束

事故

现场负责人接警

信息反馈

应急启动

指挥人员到位

应急人员到位

应急网络开通

应急资源调配到位

救援行动

事态控制

人员救助、医疗救护

抢险救援、警戒管制

人群疏散

申请增援

Ⅰ级

响应升级

应急恢复

应急结束

应急行动总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

警情判断，响应级别

公司应急指挥部

## 5.3 处置措施

### 5.3.1 事故现场处理原则

（1）遇到伤害事故发生时，不要惊慌失措，要保持镇静，并设法维持好现场的秩序。

（2）在周围环境不危及生命的条件下，一般不要随便搬动伤员。

（3）暂不要给伤员喝任何饮料和进食。

（4）如发生意外而现场无人时，应向周围大声呼救，请求来人帮助或设法联系有关部门，不要单独留下伤员而无人照管。

（5）遇到严重事故、灾害或中毒时，除急救呼叫外，还应立即向当地政府安全生产主管部门及卫生、防疫、公安等有关部门报告，报告现场在什么地方、伤员有多少、伤情如何、做过什么处理等。

（6）伤员较多时，根据伤情对伤员分类抢救、处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。

（7）对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤员，立即将伤员头部置于后仰位，托起下颈，使呼吸道畅通，同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等复苏操作，原地抢救。

（8）对伤情稳定、估计转运途中不会加重伤情的伤员，迅速组织人力，利用各种交通工具分别转运到附近的医疗机构急救。

（9）现场抢救的一切行动必须服从有关领导的统一指挥，不可各自为政。

### 5.3.2 火灾爆炸事故处置措施

（1）进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。灭火前做好堵漏准备工作，灭火后，立即进行堵漏工作。

（2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源、可燃气体（液体）的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

（3）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案展开灭火战斗。

（4）在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

（5）现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

（6）划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

（7）及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

（8）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

（9）选择好灭火阵地，保护起火点，减少水渍损失；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆、排烟和断电措施。

（10）专业消防队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。

（11）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

### 5.3.3 触电事故处置措施

一旦发生触电伤害事故，首先使触电者迅速脱离电源（方法是切断电源开关，用绝缘物体将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源），其次将触电者移至空气流通好的地方，情况严重者，就地采用人工呼吸法和心脏按压法抢救，同时就近送医院。

### 5.3.4 高处坠落事故处置措施

紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护人员伤亡、减轻伤情、减少痛苦，并根据受伤程度进行救护。

（1）呼救

当发现有人从高处坠落时，首先要呼救，救人是第一原则，首要任务。在保证自己不被再次伤害的情况下，一边救人一边大声呼叫，呼叫内容要明确：地点或部位发生的情况，并将信息准确传出去。

现场听到呼叫的任何人，均有责任将高处坠落情况迅速报告与其最近的部门主管、救护小组成员及报告应急救援指挥部。

现场指挥应立即通知各救援小组马上赶赴现场组织抢救工作。为救治工作顺利进行，警戒组实施警戒工作保证抢险道路畅通。

（2）报警

应急指挥部接到命令立即拨打120急救电话，与急救中心和医院联系，并将公司所在的位置、名称、联系人、事故种类，伤害情况等通知医务人员前来救护，特殊情况可拨打110报警求助，同时必须告知公司附近醒目标志建筑物，以利急救中心迅速判断方位及时到达。

（3）自救

由于坠落事故可能引起出血，出血量大（达到总血量的40%）就有生命危险。现场急救时首先应采取紧急止血措施，然后再采取其他措施。常用的止血方法有：指压止血、加压包扎止血、加垫屈肢止血和止血带止血。

包扎可以起到快速止血、保护伤口、防止污染作用，有利于转送和进一步治疗。

①伤口渗血：用消毒纱布盖住伤口，然后进行包扎。若包扎后仍有较多渗血，可再加绷带，适当加压止血或用布带等止血。

②伤口出血呈喷射状或鲜血液涌出时立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端）使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。有条件用止血带止血。再送医院。

如果出现骨折情况，为了使断骨不再加重，避免加重断骨对周围组织的伤害，减轻伤员的痛苦并便于搬运，常用夹板的方法来固定。

①肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

②开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固守，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。

③腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

如果高处坠落造成受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸；频率为每分钟14～16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心跳。

### 5.3.5 机械伤害事故处置措施

①发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院室包扎、止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎、止血后，送医院治疗；

②发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

③肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。

④发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。

⑤受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

⑥受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或

### 3.3.6 车辆伤害事故处置措施

（1）当发生机动车辆倾翻时，有人被埋压在机动车辆下面或驾驶室内，应立即采用千斤顶、起重机具、切割等措施移动车辆或移开物件、货物，将被埋压的人员救出。

（2）当发生撞伤、刮伤、碾压等造成人员伤害，应将受伤人员移到安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤者送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援。

### 5.3.7 物体打击事故处置措施

（1）发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。

（3）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

### 5.3.8 自然灾害事故处置措施

（1）洪水处置措施

1）接到洪水警情，应急救援总指挥应当视情况启动应急方案，迅速通知各班组，停止作业开展防洪，将机械设备转移到地势高的地方，在低洼处作业的人员迅速撤离。

2）洪水、暴雨期间做好记录，密切关注大风大雨动向。

3）除应急抽水用电，别的用电全部停止，关好闸；负责抽水的人员必须确保自身安全。

4）如果洪水已经可能危及到现场抢险人员的安全，马上组织所有人员集中撤离。

5）有人员受伤，及时组织施救，视情况及时送往当地医院救治。

6）及时将情况向公司、当地政府部门报告，情况危急时求助。

（2）地震处置措施

1）突发地震时，现场人员应立即中止所有工作，撤至室外安全地点；来不及撤离时寻找墙角、调度台等相对安全地点避震，待条件允许时撤离。

2）查明人员情况，发现人员被困且施救困难、发生人身伤亡时，应拨打调度室电话请求救援。

3）并在保证自身安全前提下，积极开展现场自救、互救。根据伤员受伤情况，采取止血、固定、人工呼吸等相应急救措施。

4）在保证人身安全前提下，开展设备、建筑物等巡查，收集设备运行和灾情信息，及时向上级汇报灾情及人员伤亡情况。

5）迅速向救灾指挥部汇报灾情及人员伤亡情况。

（3）雷击伤害处置措施

1）作业区域发生雷击事故，最早发现事故的人员应迅速向应急指挥部报告；应急指挥部立即召集所有成员赶赴出事现场，了解事故伤害程度；疏散现场闲杂人员，保护事故现场，同时避免其他人员靠近现场。

2）急救员立即通知现场应急指挥部总指挥，说明伤者受伤情况，并根据现场实际，施行必要的医疗处理。在伤情允许的情况下，应急指挥部组织人员搬运受伤人员，转移到安全场所。

2）雷击人员的急救

①急救的基本原则

争分夺秒，利用支持生命的三项基本措施，即通畅气道、人工呼吸、心脏挤压对症急救。

②现场急救

轻者可出现惊恐、头晕、头疼、面色苍白、四肢颤抖、全身无力等，部分伤者会有中枢神经后遗症，如视力障碍、耳聋、耳鸣、多汗、精神不宁、四肢松弛性瘫痪等。

对于轻伤者，应立即转移到附近避雨、避雷处休息，并及时送往医院观察。

严重的可出现抽搐、休克、昏迷，甚至呼吸、心跳停止。有些还因瞬间被击倒地或者在高处被击中跌落而引起脑震荡，头、胸、腹部外伤或四肢骨折。

对于重伤者，要立即就地进行抢救，迅速使伤者仰卧，并不断地做人工呼吸和心肺复苏术，同时拨打120请求医护人员救护。

### 5.3.9 压力容器爆炸事故处置措施

当爆炸事故发生后，现场发现人应立即报告给应急救援指挥部负责人，对事故现场进行警戒。

储气罐所有阀门应迅速关闭或采取堵漏，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延。对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。根据事故现场情况，判断是否可能发生再次爆炸，撤离所有人员至安全地带。

当爆炸引起建筑物发生坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

当发现有人员受伤时，拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

### 5.3.10 起重伤害事故处置措施

（1）事故发生后，现场负责人根据现场实际情况采取针对性措施，如有人员受伤，应对受伤人员进行急救，并及时向应急小组组长报告。

（2）如一般机械事故，无人员受伤，起重司机应保持冷静，立即停止起重作业，如重物悬空应在保证安全的情况下，落下重物，停掉电源，立即向上级汇报。

（3）应急小组成员到达事故现场后，对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施，送往医院治疗，并组织人员封锁事故现场，做好警示标志，等待专业人员进行处理。

（4）若受伤人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或使用起重工具吊起重物等措施，将受伤人员转移到安全地带，进行抢救。

（5）发生触电时，应立即想办法切断起重机机械电源，然后再抢救触电人员。

（6）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行人工呼吸。

（7）保护事故现场，指派专人看守，现场调查收集有关资料，编写事故报告。

### 5.3.11 高温灼烫事故处置措施

判断烫伤情况，如受伤面积的大小，伤处是否疼痛，伤处的颜色。

在伤处未发现红肿之前要脱下伤处周围的衣物和饰品。

如果伤处很疼痛，说明这是轻度烫伤，可以用冷水浸洗半小时左右，不必包扎。如果皮肤呈灰或红褐色，应用干净布包住创面及时送往医院救治。

严重烫伤的病人，在转运途中可能会出现休克或呼吸、心跳停止，应立即进行人工呼吸或胸外心脏按摩。

### 5.3.12 中毒、窒息事故处置措施

（1）发生人员中毒窒息事故，现场紧急救护的同时，立即通知指挥部有关人员到现场紧急处理。

（2）紧急制定抢救方案，确保伤亡人员安全脱离危险现场。

（3）根据受伤情况进行现场紧急处置。中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术。人工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物，伤者平躺垫高颈部捏紧鼻孔，对伤者口中进行口对口吹气，时间约2秒钟；然后松开伤者的口、鼻，让其自行呼气，时间约3秒钟；频率每分钟16次。实施胸外挤压复苏术时，伤者平躺救护者双手交叉重叠对准伤者的左胸突部位进行上下按压，压陷深度约2—3厘米，频率80次/分，使用该方法时根据伤者身体情况注意力度，不要用力过猛造成伤者的其他伤害；在伤者没有恢复正常呼吸和心跳，救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救（包括运送医院途中）。

（4）通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。在急救时如遇到危及生命的严重现象要立即进行心肺复苏。

## 5.4 应急结束

### 5.4.1应急终止的条件

符合下列条件，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）事故造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的社会影响降至合理且尽量低的水平。

### 5.4.2应急终止的程序

（1）应急救援指挥部确认终止时机，或政府主管部门现场总指挥提出。

（2）应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，视情况继续进行安全、环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

（4）由南部县应急管理局组织相关部门负责伤亡、火灾原因取证调查，公司应急办公室协助，为灾后评估和事故处理提供依据。

### 5.4.3应急终止后的行动

（1）由通讯联络组负责通知公司各部门、车间以及周边企业危险事故已经得到解除；

（2）由安全员负责对于此次发生的事故，对起因、过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（3）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（4）评价整个应急过程；并对应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（5）针对此次突发事件，总结经验教训，并对应急预案进行修订；

（6）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

# 6 信息公开

## 6.1 信息发布人

公司信息发布人：公司应急总指挥或其他授权人员。

## 6.2 信息发布内容

信息发布内容为事故相关的基本信息，包括事故原因、经过、造成的损失以及开展的救援行动等内容；信息发布内容必须经应急总指挥审核，批准。

## 6.3 信息发布过程

公司应急总指挥或其授权人员及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。对于较为复杂的事件，可分阶段发布，先简要发布基本事实；对于一般事件，主动配合新闻宣传等媒体；对于灾害造成的直接经济损失数据，应征求评估部门的意见；对于生产安全事故处理结果，根据需要及时发布。

未经应急总指挥授权，信息内容未经总指挥审核、批准，公司任何人员不得向外发布信息。

# 7 后期处置

生产安全事故经应急救援抢险并得到控制后，应在各级有关主管部门的指导下认真组织事故善后（含赔偿等）工作，尽快消除事故不良影响，维护正常的生产秩序。并认真查找分析原因，总结教训，制定整改措施，防止事故再次发生。

查找抢险过程失误与不足的地方，重新进行应急救援能力评估及应急预案的修订等。

## 7.1 污染物处理

（1）污染废水统一收集到专门的地点，不能随意排放。含有油类和化学品的废弃物应集中运输到环保部门指定的地点处理。

（2）公司应急救援指挥部应严格限制人员和车辆出入。

## 7.2 事故后果影响消除

事故后果影响包括事故对现场、环境和企业声誉造成的影响。

在完成事故调查后，企业应通过更换设施，维修、装修作业现场等方式将事故现场恢复至正常生产状态，以减少事故影响。

对于事故造成的环境影响企业应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施，尽量减少事故对环境造成的影响。

企业可利用媒体进行积极正面的宣传，同时总结经验教训，落实事故整改措施，安抚员工，并加强安全教育，逐步消除事故带来的不良影响。

## 7.3 生产秩序恢复

如事故只造成人员轻伤、设备损坏等，影响较小。事故后则采取恢复生产的相关措施。

如事故造成人员伤亡，较大的经济损失，影响较大。事故应急结束后，应保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，并配合公安、消防、应急管理等部门进行事故调查处理，禁止一切无关人员进入现场。

同时，积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生。该情况下后期处置工作需在政府部门全面指导下进行，在取得政府同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复生产。需要做好三方面的工作：

一是稳定员工思想；

二是对事故造成损坏的设备设施、建构筑物和场所积极修复，尽快使设备设施满足生产条件；

三是做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育，确保安全生产。

## 7.4 善后赔偿

财产损失由财务人员进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司相关人员对受伤人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。财务人员按照工伤上报程序进行上报，办公室按程序进行保险理赔。

协助政府部门做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

## 7.5 抢险过程和应急救援能力评估

应急结束后，由总指挥组织参加应急的相关单位人员对抢险过程进行总结，对抢险过程中应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等是否满足应急救援的需要进行评估，总结评估结果要形成报告，根据总结评估意见及时修订应急预案。

# 8 保障措施

## 8.1 通信与信息保障

公司已配备必要的报警及现场联络工具；在办公室设置有24小时应急值班电话，其应急值班电话为13088806288，确保24小时通信畅通。公司应急救援人员之间采用固定电话及手机等进行联系，总指挥及应急指挥部成员的电话必须24小时开机，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全管理人员报告。安全管理人员必须在24小时内向各部门发布变更通知并变更预案内相应人员联系方式。

安全管理人员定期对应急指挥机构、应急队伍、应急保障机构的通信联络方式进行更新。保证在紧急情况下，参加应急工作的部门、单位和个人信息畅通。

## 8.2 应急队伍保障

根据安全生产的事故性质、特点以及应急救援工作的实际需要，建立应急指挥部，按照专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，组建队伍，落实人员，并根据实际情况变化进行适当调整。

汇总应急人员的名单及相应联系方式，若出现离职、长时间出差等情况时，相应部门应及时补充相应人员到应急人员数据库中，并按培训要求对补充人员进行理论和实际操作的培训。

应急指挥部外的其他人员要接受基本的应急救援知识的培训。

每年开展应急救援学习，由总经理组织，全体人员进行事故防灾联合演练。

定期进行事故救援演练，以检验应急救援预案的实用性，相关人员的实操行技能，发现不足之处及时整改，不断完善应急救援体系。

## 8.3 应急物资装备保障

充足的应急物资装备是实现自救、减缓事故漫延的必要条件，除了配备灭火器、消防栓等消防设备设施外，公司还配备了附表所列应急救援器材，并按要求设置在相应位置。

## 8.4 经费保障

（1）公司必须做好必要的事故应急救援资金准备，保障生产安全事故应急救援预案的编制、演练和实施等情况下的经费，应急物资与装备的经费以及在发生紧急状态下所需的经费，并纳入公司的财政预算；事故应急救援资金由公司应急专项资金承担。

（2）应急专项资金主要用于预防和应对生产安全事故；应急专项经费使用应遵循全面考虑，统筹安排的原则，财务人员负责确保应急管理专项资金到位，应急专项经费必须严格按照规定的用途和审批程序专款专用，不得任意改变经费性质和扩大使用范围。

（3）公司应建立、健全应急专项资金使用管理的监督约束机制，对项目的一切经费开支，做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金安全和合理使用，并积极配合财政部门、审计部门的检查工作，自觉接受检查和监督。

（4）根据劳动和社会保障部与本市的相关规定，各有关单位应为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应生产安全事故的善后工作提供基本保障。

## 8.5 其他保障

根据本公司应急工作需求而确定的其他相关保障措施，如：交通运输保障、治安保障、医疗保障等。

交通保障：公司配备车辆，可作为发生事故时人员、物资运输交通工具。

治安保障：具有门卫室，配置保卫人员。制定保卫巡逻制度，人员24小时对厂区情况进行监控。

医疗保障：救护组人员经相关培训，厂内配备急救药箱。

# 9 应急预案管理

## 9.1 应急预案培训

为确保发生生产安全事故时，能够快速、有效地实施应急救援，公司采取多种形式对应急救援人员、周边人员进行相应的应急知识或应急技能培训。

公司对相关人员的教育、培训做好相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

### 9.1.1 应急救援人员的教育、培训内容

①如何识别危险；

②如何启动紧急警报系统；

③各种应急设备的使用方法；

④防护用品的配戴；

⑤如何安全疏散人群等基本操作；

⑥医疗救护的基础知识；

⑦火灾事故应急处置知识。

### 9.1.2 一般员工培训内容

①如何识别危险；

②火灾事故应急处置知识；

③医疗救护的基础知识；

④了解应急者自身的作用和责任；

⑤能确认必需的应急资源。

### 9.1.3 周边区域人员应急响应知识宣传

由通讯联络组负责对企业周边社区或相邻企业人员应急救援知识的宣传内容，可采取将本预案或应掌握的相关应急响应知识以书面资料送达和张贴宣传。

宣传内容如下：

①潜在的重大危险事故及其后果；

②事故警报与通知的规定；

③灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

④基本防护知识；

⑤撤离的组织、方法和程序；

⑥在污染区行动时必须遵守的规则；

⑦自救与互救的基本常识。

### 9.1.4 应急培训计划、方式和要求

公司计划每年至少开展2次应急培训，可采取内部培训或委托有资质的培训机构对全体员工进行应急培训，由公司安全卫生事务局制订计划并组织实施。

应急培训可采取教师讲授应急预案、座谈讨论、现场操作培训、开展消防安全活动等方式。

培训内容应以本预案前面章节提到的内容为主。员工参加应急培训每年应不少于2次。

### 9.1.5 应急培训的评估

每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

## 9.2 应急预案演练

### 9.2.1 演练组织与准备

（1）成立演练策划小组

应急总指挥为演练策划小组负责人，成员包括各应急指挥部总指挥，演练策划小组是演练的组织领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下。

①确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法；选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度。

②协调各参演部门之间的关系。

③确定演练实施计划、情景设计与处置方案。

④检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

⑤组织演练总结与评价。

（2）制定演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案，并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。演练情景设计过程中应考虑以下注意事项。

①应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

②编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况。

③设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性。

④情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

⑤设计演练情景时应详细说明气象条件。

⑥应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

⑦应考虑通信故障问题。

### 9.2.2 演练范围与频次

公司计划每半年进行一次综合应急预案的演练，每半年进行一次专项应急预案的演练，每季度对每个现场处置方案演练一次。演练内容和参与人员范围如下。

（1）参与人员包括：

①应急救援人员；

②普通员工；

③预案评审人员。

（2）演练内容包括：

①火灾事故应急处置。

②触电事故应急处置。

③机械伤害事故应急处置。

④人员紧急疏散。

### 9.2.3 演练评估和总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，根据演练情况对本公司的应急资源（人力、物力资源配备）、应急程序和应急能力做出评价，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录，并及时改进。

## 9.3 应急预案修订

### 9.3.1 预案的更新

应急预案应当至少每年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。同时，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

预案变更需将变更次数、变更日期、修订页次与说明及修订人信息填入预案变更记录表中，见下表。

预案变更记录表

| 序号 | 变更次数 | 变更日期 | 修订页次与说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 9.3.2 预案的评审

由公司应急办公室根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案演练效果进行评估，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。

### 9.3.3 预案的发布、制定和解释

预案经总经理批准后，应分发给有关部门、并建立发放登记，记录发放时间、发放份数、接受部门、接受时间、签收人等有关信息。

本预案由应急办公室负责制定、修订和解释。

## 9.4 应急预案备案

《南部县坦妮尔涂料有限公司安全生产事故应急预案》由行政部负责向南充市应急管理部门备案。

## 9.5 应急预案实施

本预案自备案后，经总经理批准发布实施。

# 二、事故专项应急预案

# 1 火灾、爆炸事故专项应急预案

## 1.1 事故风险分析

1、事故原因分析

各生产车间的低压配电系统及其他带电及用电的设备设施。用电设施的用电负荷大，电缆表面绝缘材料为可燃物质，当电缆自身故障，老化或高温物体与电缆接触时，易引起电缆着火，且电缆着火的蔓延速度极快，易酿成火灾。同时电气设备设施及线路短路、过载、接触不良、散热不良、雷击等可引发电气火灾，且燃烧时还会产生有毒烟气。

公司生产经营过程中，涉及的主要物料为危险废物，其危险性类别较多，如甲烷气体与燃料油、臭碱等辅料，若储存和使用场所电气设施不防爆，管线未穿管保护，人员违规用火、电气短路，可能会引燃上述易燃物质，造成火灾爆炸事故。

2、事故严重程度

发生火灾爆炸事故会给公司及周边企业和员工带来重大的损失和伤害。可能造成一人及以上的火灾爆炸人员伤亡事故。影响公司正常生产。

3、影响范围

公司内及周边的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

## 1.2 应急指挥机构及职责

参照综合应急预案内容：3应急组织机构及职责。

## 1.3 处置程序

1、事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的班长（或车间经理）汇报，班长（或车间经理）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时班长（或车间经理）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

2、事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

事故信息接收责任人：王正福    联系电话：15882686128

3、事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

4、应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动二级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地应急管理部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告当地应急资源管理局。

## 1.4 处置措施

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

2、应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

3、具体处置方法

（1）进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。灭火前做好堵漏准备工作，灭火后，立即进行堵漏工作。

（2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源、可燃气体（液体）的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

（3）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案展开灭火战斗。

（4）在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

（5）现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

（6）划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

（7）及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

（8）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

（9）选择好灭火阵地，保护起火点，减少水渍损失；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆、排烟和断电措施。

（10）专业消防队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。

（11）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

# 2 机械伤害事故专项应急预案

## 2.1 事故风险分析

机械伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。各类转动机械的外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

1、事故原因分析

（1）机械设备外露转动部件和传动部位，如果没有防护装置或防护装置损坏、未设置紧急制动或制动失灵，工人操作失误就会发生挤、扎、绞伤等机械伤害。

（2）操作人员与各种机械的的运动（静止）部件、工具或加工件发生非正常接触，造成人体被夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

（3）操作人员违反安全操作规程和设备操作规程；设备事故、操作处置失误等都可能发生机械伤害，导致人员伤亡。

（4）检修时拆下，事后未恢复，可能发生机械伤害。

（5）生产作业环境，如厂房采光、厂区及车间通道、设备布局、物料堆放和地面状态等不符合安全要求。

（6）工件和刀具装卡不牢，在高速旋转过程中工件或刀具飞出伤人；机床在运转中测量尺寸，清楚铁屑，易发生伤人事故。

（7）操作人员穿戴不符合安全生产要求等。

2、事故严重程度

发生机械伤害事故可能造成人员伤亡事故。

3、影响范围

厂区内局部区域。

## 2.2 应急指挥机构及职责

参照综合应急预案内容：3应急组织机构及职责。

## 2.3 处置程序

1、事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的班长（或车间经理）汇报，班长（或车间经理）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时班长（或车间经理）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

2、事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

事故信息接收责任人：王正福    联系电话：15882686128

3、事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

4、应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动二级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地应急管理部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告当地应急资源管理局。

## 2.4 处置措施

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

2、应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

3、具体处置方法

1）一般机械伤害应急处置措施：

①发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院包扎、止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎、止血后，送医院治疗；

②发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

③肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。

④发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。

⑤受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

⑥受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。

2）机械伤害事故引起人员伤亡的处置：

①迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。

②划出事故特定区域，非救援人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。

③抢救受伤人员时几种情况的处理：

—— 如确认人员已死亡，立即保护现场；

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：a立即联系120、119急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。b外伤大出血：急救车未到前，（有急救资质人员）现场采取止血措施。c骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。

—— 一般性外伤：a视伤情送往医院，防止破伤风；b轻微内伤，送医院检查。

—— 制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

# 3 触电伤害事故专项应急预案

## 3.1 事故风险分析

1、事故发生的可能性

本公司在生产过程中使用到各种电器设备，以及设置的变配电设备及其他用电系统，都是人身触电伤害的危险源。在设备漏电，安全距离不足（如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等），绝缘损坏老化，短路、漏电、过负荷保护、接地、接零措施失效，建筑结构未做到“五防一通”，人员无证操作、违章操作、标志不齐，雷击或其他偶然因素等，都可能造成人员触碰带电体，引发设备事故或人身触电伤害事故。

2、事故严重程度

电流通过人体内部器官，会破坏人的心脏、肺部、神经系统等，使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时，会对人体外部造成局部伤害，对人体外部组织或器官造成伤害，如电灼伤、金属溅伤、电烙印。

3、影响范围

公司使用的电器设备，以及设置的变配电设备及其他用电系统易造成触电事故，影响工厂正常生产和造成人员伤亡。

## 3.2 应急指挥机构及职责

参照综合应急预案内容：3应急组织机构及职责。

## 3.3 处置程序

1、事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的班长（或车间经理）汇报，班长（或车间经理）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时班长（或车间经理）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

2、事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

事故信息接收责任人：王正福    联系电话：15882686128

3、事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

4、应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动二级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地应急管理部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告当地应急资源管理局。

## 3.4 处置措施

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

2、应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

3、具体处置方法

（1）当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医务员处理或送往医院。

（3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医务员处理并送往医院。

（4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，并速请医务员处理并协同值班车送往医院，路途应注意心跳或呼吸如突然停止立刻进行人工呼吸和胸外挤压。

（5）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医务员处理并协同值班车送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

# 4 压力容器爆炸事故专项应急预案

## 4.1 事故风险分析

1、事故发生原因

（1）安全附件失效：如压力表、安全阀等安全附件失效，无法对压力进行有效的监控，一旦操作压力超出安全范围，压力容器罐很可能发生容器爆炸事故。

（2）压力容器罐内部压力过高：如出气管道堵塞时会引起容器内压的升高。

（3）操作人员缺乏必要的基本知识，违章操作。

（4）储气罐安装缺陷：如设备本体质量差、用材不当、存在先天性制造质量缺陷（焊接裂缝和未焊透等）或安装过程中存在质量问题。

（5）疲劳：容器罐长期压力交变会引起疲劳裂纹及疲劳断裂。

（6）腐蚀：容器及其连接件附件未定期开展检验，年久失修，将会出现腐蚀，导致强度不够、焊缝破损，致使储罐承受不了内部的压力而发生爆炸。

2、事故严重程度

发生压力容器爆炸事故可能会造成人员伤亡和设备损坏。

3、事故影响范围

公司内及周边的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

## 4.2 应急指挥机构及职责

参照综合应急预案内容：3应急组织机构及职责。

## 4.3 处置程序

1、事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的班长（或车间经理）汇报，班长（或车间经理）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时班长（或车间经理）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

2、事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

事故信息接收责任人：王正福    联系电话：15882686128

3、事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

4、应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动二级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地应急管理部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告当地应急资源管理局。

## 4.4 处置措施

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

2、应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

3、具体处置方法

当爆炸事故发生后，现场发现人应立即报告给应急救援指挥部负责人，对事故现场进行警戒。

储气罐所有阀门应迅速关闭或采取堵漏，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延。对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。根据事故现场情况，判断是否可能发生再次爆炸，撤离所有人员至安全地带。

当爆炸引起建筑物发生坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

当发现有人员受伤时，拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

5 自然灾害事故专项应急预案

## 5.1 事故风险分析

1、事故发生原因

（1）雷电

1）雷电电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流，并产生大量热能，在雷击点的热量会很高，甚至引发火灾和爆炸事故。

2）雷电电流机械效应致使被雷击物体发生爆炸、扭曲等现象导致财产损失和人员伤亡。

3）雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路燃烧导致火灾。

（2）水文地质

1）若发生地震，如果建构筑物抗震设防能力不足，基础和构筑物支承强度不足，导致车间坍塌,公用工程水、电骤停，厂内设备容易发生扭曲损坏。会造成厂内人员伤亡和财产损失，同时可能造成周边人员伤亡和建筑物、生产设施毁坏。

2）若企业所在地出现塌陷等地质问题，建构筑物、设备基础处理不良，可能造成建构筑物、设备基础下沉，导致设备、厂房破裂，甚至设备、物料倾倒，导致事故发生。

3）若发生强降雨，发生洪涝灾害，造成厂房被淹，设备设施损坏，有发生二次事故的危险。

4）若大风、暴风雨、冰雹等恶劣天气状况下作业，主要造成滑跌伤害、物体打击等伤害，造成人员伤害事故。

2、事故严重程度

发生自然灾害事故可能会造成人员伤亡和设备损坏。

3、事故影响范围

公司内及周边的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

## 5.2 应急指挥机构及职责

参照综合应急预案内容：3应急组织机构及职责。

## 5.3 处置程序

1、事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的班长（或车间经理）汇报，班长（或车间经理）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时班长（或车间经理）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

2、事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

事故信息接收责任人：王正福    联系电话：15882686128

3、事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

4、应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动二级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地应急管理部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告当地应急资源管理局。

## 5.4 处置措施

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

2、应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

3、具体处置方法

（1）洪水处置措施

1）接到洪水警情，应急救援总指挥应当视情况启动应急方案，迅速通知各班组，停止作业开展防洪，将机械设备转移到地势高的地方，在低洼处作业的人员迅速撤离。

2）洪水、暴雨期间做好记录，密切关注大风大雨动向。

3）除应急抽水用电，别的用电全部停止，关好闸；负责抽水的人员必须确保自身安全。

4）如果洪水已经可能危及到现场抢险人员的安全，马上组织所有人员集中撤离。

5）有人员受伤，及时组织施救，视情况及时送往当地医院救治。

6）及时将情况向公司、当地政府部门报告，情况危急时求助。

（2）地震处置措施

1）突发地震时，现场人员应立即中止所有工作，撤至室外安全地点；来不及撤离时寻找墙角、调度台等相对安全地点避震，待条件允许时撤离。

2）查明人员情况，发现人员被困且施救困难、发生人身伤亡时，应拨打调度室电话请求救援。

3）并在保证自身安全前提下，积极开展现场自救、互救。根据伤员受伤情况，采取止血、固定、人工呼吸等相应急救措施。

4）在保证人身安全前提下，开展设备、建筑物等巡查，收集设备运行和灾情信息，及时向上级汇报灾情及人员伤亡情况。

5）迅速向救灾指挥部汇报灾情及人员伤亡情况。

（3）雷击伤害处置措施

1）作业区域发生雷击事故，最早发现事故的人员应迅速向应急领导小组报告；应急救援小组立即召集所有成员赶赴出事现场，了解事故伤害程度；疏散现场闲杂人员，保护事故现场，同时避免其他人员靠近现场。

2）急救员立即通知现场应急指挥部总指挥，说明伤者受伤情况，并根据现场实际，施行必要的医疗处理。在伤情允许的情况下，应急救援小组组织人员搬运受伤人员，转移到安全场所。

2）雷击人员的急救

①急救的基本原则

争分夺秒，利用支持生命的三项基本措施，即通畅气道、人工呼吸、心脏挤压对症急救。

②现场急救

轻者可出现惊恐、头晕、头疼、面色苍白、四肢颤抖、全身无力等，部分伤者会有中枢神经后遗症，如视力障碍、耳聋、耳鸣、多汗、精神不宁、四肢松弛性瘫痪等。

对于轻伤者，应立即转移到附近避雨、避雷处休息，并及时送往医院观察。

严重的可出现抽搐、休克、昏迷，甚至呼吸、心跳停止。有些还因瞬间被击倒地或者在高处被击中跌落而引起脑震荡，头、胸、腹部外伤或四肢骨折。

对于重伤者，要立即就地进行抢救，迅速使伤者仰卧，并不断地做人工呼吸和心肺复苏术，同时拨打120请求医护人员救护。

# 6 特种设备事故专项应急预案

## 6.1 事故风险分析

1、事故原因分析

公司生产过程中使用到的特种设备有：移动式龙门吊、转运车、叉车等。

1）若起重的物料超过起重机械的规定起重重量，易造成起重机械负重损坏或造成操作人员伤害。

2）若操作人员操作失误易造成钢绳绞死，可能引起设备及电机损坏。

3）若操作人员在吊装物料时站在重物的正下方，若物料未系牢，在吊装过程中脱落，会造成人员伤亡。

4）由于操作前没有对钢丝绳吊钩进行安全技术检验或认真检查，对已断丝的钢丝绳没有按钢丝绳报废标准处理或降低负荷使用，吊运时严重超负荷等原因引起钢丝绳或吊钩发生折断。

5）设备带病运转，可能突发设备损坏，引起事故发生。

6）若操作人员未取得特种作业证，不懂得起重操作安全知识，可能引起起重吊装事故。

7）特种设备未设有限位装置，可能引起起重伤害事故。

2、事故严重程度

发生特种设备事故可能会造成人员伤亡和设备损坏。

3、事故影响范围

厂区内局部区域。

## 6.2 应急指挥机构及职责

参照综合应急预案内容：3应急组织机构及职责。

## 6.3 处置程序

1、事故信息报告内容和程序

全公司所有员工都对事故报告及救援负有责任。最先发现事故或事故征兆的人向发生事故的班长（或车间经理）汇报，班长（或车间经理）要利用通讯工具向应急办公室报告。报告的内容主要是事故发生的工段、大致部位、事故性质、事故目前的情况、现场已采取的措施等。同时班长（或车间经理）要组织本岗位人员利用现场的救援器材进行事故现场扑救，防止事故扩大。

2、事故信息报告方式和责任人

事故信息报告方式：利用厂内设置的通讯电话或手机。

事故信息接收责任人：王正福    联系电话：15882686128

3、事故信息上报

应急办公室在接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，向事故应急救援指挥领导小组汇报。同时应急办公室接警人员要详细记录报警的相关内容。

4、应急响应

事故应急救援指挥领导小组要详细了解事故的基本情况例如事故类型、事故引发物质的信息（引发物质名称、数量、主要危险性）、被困人员情况、周边环境等基本情况。总指挥根据了解事故的基本情况，确定现场应急救援方案，启动二级响应，调集应急救援队伍到达指定的集中点，调集应急物资装备，分配救援任务，下达救援指令。各应急救援小组根据总指挥分配的救援任务，迅速、有效地进行应急救援工作。同时总指挥或总指挥委托应急办公室负责人在另一方面在第一时间内向当地应急管理部门和政府部门汇报，上报的内容（使用电话报告形式）有：

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

报告的时间：

事故发生后，应于1小时内报告当地应急资源管理局。

## 6.4 处置措施

1、处置原则

（1）以人为本、以抢救现场人员、保护抢救人员安全为主；

（2）以预防为主、加强运行监控，消防事故隐患为主；

（3）自救与政府救援相结合。

2、应急信息处置

| 序号 | 处置程序 | 信息内容 | 提供单位/人员 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故现场信息 | （1）事故发生地点、时间及类型、事故现象、原因； （2）安全疏散人员数； （3）事故扩大发展态势。 | 现场负责人； 现场监控人员； 报警人员 | 报警时 |
| 2 | 事故发生场所基本信息 | （1）设备设施情况、周边应急器材等情况； （2）现场固定工作人员、周边人员情况； （3）现场应急器材、消防设施情况。 | 应急救援组 | 接警时 |
| 3 | 事故预测信息 | （1）启动事故专项应急预案、通知应急相关人员； （2）预测事故等级、可能影响范围及危险程度。 | 应急指挥人员 | 启动预案时 |
| 4 | 应急指挥信息 | （1）调集应急资源、下达应急响应指令； （2）跟踪应急抢险现场。 | 应急指挥部 | 抢险救援过程 |
| 5 | 应急抢险信息 | （1）受困人员救出情况、救援进度、救援措施及方式、救援效果等； （2）现场险情、扩大势态； （3）应急人员、车辆、设备设施、工具、医疗救护保障需求。 | 现场救援人员； 应急保障人员 | 抢险救援中 |

3、具体处置方法

1）事故发生后，现场负责人根据现场实际情况采取针对性措施，如有人员受伤，应对受伤人员进行急救，并及时向现场负责人报告。

2）如一般机械事故，无人员受伤，起重司机应保持冷静，立即停止起重作业，如重物悬空应在保证安全的情况下，落下重物，停掉电源，立即向上级汇报。

3）应急救援小组到达事故现场后，对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施，送往医院治疗，并组织人员封锁事故现场，做好警示标志，等待专业人员进行处理。

4）若受伤人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或使用起重工具吊起重物等措施，将受伤人员转移到安全地带，进行抢救。

5）发生触电时，应立即想办法切断起重机机械电源，然后再抢救触电人员。

6）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行人工呼吸。

7）保护事故现场，指派专人看守，现场调查收集有关资料，编写事故报告。

# 三、现场处置方案

# 1 初期火灾现场处置方案

## 1.1 事故风险分析

1、事故类型及原因

火灾事故主要分为气体、液体和固体可燃物火灾三种类型。生产区域堆放的可燃物，仓库内存放易燃品，办公室桌椅等均为可燃物，车间、配电房内电铺设大量线路等。如发生用火不慎或在禁止动火区域动火、易燃化学品遇火源、天然气泄漏、电气设备老化短路、雷击、人为纵火等因素可能发生火灾事故。

2、事故发生的区域、地点或装置

事故发生的区域主要有生产车间、危化品仓库、办公室和配电房等。

3、事故可能发生的时间、造成的危害程度及其影响范围

（1）事故发生时间：火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节，但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。

（2）事故危害严重程度：①损坏着火物品；②引发爆炸事故，损坏存放着火物品建筑物的构造，甚至坍塌；③产生大量烟雾致使附近人员中毒或呛死；④可能导致群死群伤；⑤造成极大的负面社会影响。

（3）事故影响范围:公司内及周边的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

4、事故前可能出现的征兆

（1）生产过程中操作人员未按安全操作规程操作，未按安全检查制度对工厂危险源进行隐患排查。

（2）设备在检修、设备改造、日常生产维护等工作中，执行制度不严、安全意识淡薄、引起附近的可燃物质燃烧。

（3）电气线路短路瞬间会产生很高的温度和热量，可以使电源线的绝缘层燃烧、金属融化，引起附近的可燃物质燃烧。

（4）电器短路和电器设备的选用不当，安装不合理，操作失误，违章操作，长期过负荷运行。均有可能造成火灾人身伤亡事故。

（5）烟气的味道，火灾发生时，烟气会向远处蔓延，烟是最明显的火灾征兆，烟气出现意味着情况可能非常危险。

（6）闻到烧焦东西的糊味，作业场所出现火花、明火等点火源。

（7）危化品发生泄漏。

5、事故可能引发的次生、衍生事故

火灾可能引发建筑物坍塌，燃烧烟气可能引发人员中毒，可能引发触电、压力容器爆炸等。

## 1.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 1.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

①初期火灾，发现人员应大声呼救并使用就近灭火器进行灭火。

②电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

③电气设备着火，现场应急人员应立即利用附近现有的消防设施、装备器材投入灭火战斗；及时疏散事故现场有关人员。

④着火事故现场车间负责人或组长负责灭火指挥或组织进行扑灭火灾；扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

⑤扑救电气设备着火时，应首先切断供电线和电气设备电源。灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套等措施加强自我保护。

⑥厂区或车间内等危险化学品着火，现场应急人员应立即使用最近的消防器材（干粉灭火器）进行灭火，当火势较大或无法扑灭时，应立即组织人员撤出事故现场。并立即拨打119救援。切勿使用水灭危险化学品火灾。

⑦公安专业消防队到达后，协同配合公安消防队进行灭火抢救。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 1.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 2 触电事故现场处置方案

## 2.1 事故风险分析

1、事故类型

在电气设备运行、操作、检修时，由于电气设备屏护缺陷、安全间距不够、违章作业、保护接地失效、绝缘损坏等原因，使人员触碰到带电体或接近高压带电体，造成触电伤害事故。触电事故多发生在电气设备检修过程中。

2、可能发生的区域、地点或装置的名称

室外箱变、办公区和车间现场各带电设备都有可能发生人员触电事故。

3、事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

①事故发生的可能时间

人员触电事故一年四季均有发生的可能。

②事故的危害严重程度

轻型触电：触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木，轻度肌肉痉挛，但易于松手脱离电源，短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛，一般神志清楚。

重型触电：触电后当即昏迷，呼吸浅快或暂停，迅速发生呼吸麻痹，血压下降，心律不齐，心动过速或心室性纤颤，复苏不利，终致呼吸心跳停止，治疗及时大部分触电者可以获救。

4、事故的影响范围

车间生产区域内设备操作人员和维修人员。

5、事故前可能出现的征兆

①操作人员操作漏电设备可能发生人员触电事故。

②检维修人员没有办理用电作业票，违章用电，可能发生人员触电事故。

③管理不当导致电器设备带病运行，可能发生人员触电事故

6、事故可能引发的次生、衍生事故。

人员伤亡和财产损失。

## 2.2 应急工作职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 2.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）脱离电源

A.低压触电事故脱离电源方法

①立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子断开电源线。

③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

⑤如果触电者还有知觉，应奋力跃起，离开地面。因为手脚脱离了带电的导体和地面后，流经人体的电流由于失去导电的线路，就等于自行摆脱了危险；

⑥若触电者是被漏电电线或被刮断、割断的电线击倒，抢救者可用木棍、竹竿或带木柄的铁器将电线挑开，或手戴绝缘橡皮手套、站在木板（木凳）上将触电者拖开；

B.高压触电事故脱离电源方法

①立即通知动力设施课停电。

②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，断开电源（此方法较为危险，需有经验人员对应）。

2）急救措施

A.触电者未失去知觉的救护措施

让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

B.触电者已失去知觉,但尚有心跳和呼吸的抢救措施

应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冬天应注意保暖，同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

C.对“假死”者的急救措施

当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

①采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

②口对口（鼻）人工呼吸。

③胸外心脏挤压术——通常按压胸骨下端而间接的压迫心脏，使血液建立有效的循环。具体操作如下：患者仰卧于硬板床或地板上，施救者在患者一侧或跨骑在患者身上，面向患者头部用一手掌的根部置于患者胸骨下段，另一手掌交叉置于手背上，双手用冲击式有节律地向脊背方向垂直下压，压下约3～5厘米，每分钟冲击10多次。挤压时不要用力过猛，以免造成骨折。在进行胸外心脏挤压术时必须密切配合进行口对口人工呼吸。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 2.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 3 机械伤害现场处置方案

## 3.1 事故风险分析

1、事故类型

机械事故可能导致人员撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会可能危及生命。该事故发生无明显季节特征。

2、发生事故的区域、地点或装置名称

在各运转设备外露的联轴器，机械设备传动装置的旋转部位和运行部件均可能对操作人员造成夹击、绞、剪切等机械伤害的部位。

3、事故危害程度及范围

机械伤害事故是人们在操作或使用机械过程中，因机械故障或操作人员的不安全行为等原因造成的伤害事故。机械伤害事故在施工中较为普遍，主要对人体引起碰撞、剪切、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。发生事故以后，受伤者轻则皮肉受伤，重则伤筋动骨、断肢致残，甚至危及生命。机械伤害易发生，发生事故仅为个体，影响范围小。

4、事故前的征兆

①转动设备发生缺陷，检修人员无票作业，设备修后没有履行试运验收手续。

②设备转动部位防护罩缺失，未及时修复。

③操作人员野蛮操作或操作不当。

④人员疏忽大意、不遵守操作规程。长期噪声使操作人员心情烦躁，精神不集中。

⑤设备故障、设备部件损坏。设备在运行过程中有重大异常现象。

⑥执行检修作业工艺不严格，没有执行挂牌锁定制度，没有安全确认和作业审批。

5、事故引发的次生事故

由于机械伤害事故营救措施不当，造成营救人员触电、高空坠落、物体打击等伤害，对受伤人员造成终生残疾或瘫痪等二次伤害。

## 3.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 3.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）一般机械伤害应急处置措施：

①发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院包扎、止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎、止血后，送医院治疗；

②发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

③肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。

④发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。

⑤受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

⑥受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。

2）机械伤害事故引起人员伤亡的处置：

①迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。

②划出事故特定区域，非救援人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。

③抢救受伤人员时几种情况的处理：

—— 如确认人员已死亡，立即保护现场；

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：a立即联系120、119急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。b外伤大出血：急救车未到前，（有急救资质人员）现场采取止血措施。c骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。

—— 一般性外伤：a视伤情送往医院，防止破伤风；b轻微内伤，送医院检查。

—— 制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 3.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 4伤害事故现场处置方案

## 4.1 事故风险分析

1、危险性分析和可能发生的事故类型

机动车辆在生产区域内行驶及装卸作业过程中，由于思想麻痹、违章操作、车况不良、环境以及管理缺陷等原因，有可能导致车辆伤害事故发生。

车辆伤害事故类型有碰撞、碾轧、刮擦、翻车等。

2、事故发生的区域、地点或装置

生产区道路、生产场所等。

3、事故可能发生的季节和危害程度

春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生，具有突发性强。

车辆伤害事故可造成人员轻伤、重伤和死亡。

4、事故前可能出现的征兆

违章驾驶。如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶、疲劳驾驶、超速行驶等。

车辆存在缺陷。如刹车失灵、转向灯损坏等。

场地存在缺陷。如路况差、视线不良、厂内道路无限速标志牌等。

## 4.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 4.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）发生车辆伤害事故后，驾驶员应立即停车，积极抢救伤员；

2）受伤人员被货物压住时，先搬开货物，再抢救伤员

3）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。

4）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。

5）立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。

6）遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，应速送往医院诊治。

7）当有异物刺入体腔或肢体，不宜拔出，等到达医院后，准备手术时再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

8）若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。

9）若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。

10）如果发现车辆有漏油，设置警戒线疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据具体情况采取堵漏措施。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 4.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 5 高温事故现场处置方案

## 5.1 事故风险分析

1、事故发生的原因

高温作业，当作业人员在高温(一般指室温超过35℃)环境中，或炎夏烈日曝晒下从事一定时间的劳动，且无足够的防暑降温措施，体内积蓄的热量不能向外散发，以致体温调节发生障碍.如过多出汗，身体失去大量水分和盐分，很容易引起中暑。

在同样的气温条件下，如伴有高湿度和气流静止，更容易引起中暑。此外，带病工作、过度疲劳、睡眠不足、精神紧张也是高温中暑的常见诱因。

2、事故发生的类型

高温中暑起病急骤，大多数患者有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等前驱症状。按病情的程度和表现特点，中暑一般分为三类：

先兆中暑，表现为大量出汗、口渴、头晕、耳呜、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高，一般不超过37.5℃，如能及时离开高热环境，经短时间休息后症状即可消失；

轻度中暑，既有先兆中暑症状，同时通常表现为体温在38.5℃以上，有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象，并有呼吸及循环衰竭的早期症状，如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑者经治疗后，一般4～5小时内可恢复正常；

重度中暑，大多数患者是在高温环境中以突然昏迷起病。此前患者常有头痛、麻木与刺痛、眩晕、不安或精神错乱、定向力障碍、肢体不随意运动等，皮肤出汗停止、干燥、灼热而绯红，体温常在40℃以上。

3、事故发生的区域、地点或装置

生产车间及夏季场外作业场所。

4、事故发生的危害

高温作业、夏天露天作业环境中发生的中暑一般为具有热射病症状特点，由于高温环境中从事体力劳动的时间较长，身体产热过多，而散热不足，导致体温急剧升高。发病早期有大量冷汗，继而无汗、呼吸浅快、脉搏细速、躁动不安、神志模糊、血压下降，逐渐向昏迷伴四肢抽搐发展；严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。

在室内通风差和室外设备的安装和维修、露天施工，以及在车间、食堂等高温场所发生的高温中暑，尤其是从事高处作业的人员中暑，会产生高处坠落等二次伤害的危险。

## 5.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 5.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）及时脱离高温环境，迅速将病人移到阴凉、通风地方，垫高头部，解开衣扣，平卧休息，观察体温、脉搏呼吸、血压变化。

2）用冷水毛巾敷头部，或用冰袋置于中暑者头部和大腿根部等部位，并补充清凉饮料，清醒者也可服人丹、十滴水、藿香正气水等。

3）对日射病者应严密观察意识、瞳孔等变化，用冷水毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部和大腿根部等部位，以降低体表温度，有意识障碍呈昏迷者，要注意防止因呕吐物误吸而引起窒息，将病人的头偏向一侧，保持其呼吸道通畅。

4）对重症中暑者应立即送往医疗机构进行治疗

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 5.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 6 压力容器爆炸事故现场处置方案

## 6.1 事故风险分析

1、可能发生的事故类型：

压缩空气储气罐爆炸。

2、事故发生区域、地点或装置名称：

压缩空气储气罐放置区域。

3、事故可能发生的季节和危害程度：

压缩空气储气罐爆炸一般在夏季容易发生。爆炸通常伴随发热、发光、压力上升、真空等现象，具有很大的破坏作用。分直接的破坏和冲击波的破坏。爆炸时猝不及防，可能仅在一秒钟内爆炸过程就结束，设备损坏、房屋倒塌、人员伤亡等巨大损失也将在瞬间发生。

4、事故前可能出现的征兆：

由于操作不规范或者违章作业，检修维护不及时，可能导致压力容器管道堵塞或漏气、压力表出现异常等征兆。

压力容器有可能因为安全附件失效、操作失误等原因导致发生压力容器爆炸事故，爆炸发生时冲击波以及容器的碎片将对附近的人员和建构筑物造成严重的影响，导致人员伤亡、设备损坏和财产损失。

## 6.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 6.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

当爆炸事故发生后，现场发现人应立即报告给应急救援指挥部负责人，对事故现场进行警戒。

储气罐所有阀门应迅速关闭或采取堵漏，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延。对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。根据事故现场情况，判断是否可能发生再次爆炸，撤离所有人员至安全地带。

当爆炸引起建筑物发生坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

当发现有人员受伤时，拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 6.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 7 物体打击事故现场处置方案

## 7.1 事故风险分析

1、可能发生的事故类型：

物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

2、事故发生区域、地点或装置名称：

生产现场货物吊运区域、货物堆放区域以及各部门检修现场同一垂直面上存在交叉作业的区域等。

3、事故可能发生的季节和危害程度：

春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生，具有突发性强。

4、事故前可能出现的征兆：

1）交叉作业时物料传递、抛掷材料、工具等物件。

2）作业人员未经过安全培训教育上岗作业。

3）高处、临边作业时使用的工具，没有放入工具袋。

4）机械设备的防护装置失效，无法确保作业人员安全。

5）人员进入施工现场没有按规定佩戴安全帽。

6）拆除或拆卸作业时未设置警戒区域、缺少专人进行监护。

## 7.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 7.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

3）较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫120等待救援。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布覆盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫120等待救援。

5）对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待120医疗急救人员进行搬运。

6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过 5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 7.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

# 8 高处坠落事故现场处置方案

## 8.1 事故风险分析

1、可能发生的事故类型：

依据高处坠落事故对人体伤害的坠落方式，把高处坠落事故大体分为如下类型：

洞口坠落（预留口、通道口、楼梯口、坠落等）；悬空高处作业坠落；拆除工程中发生的坠落；登高过程中坠落；梯子上作业坠落；其它高处作业坠落（电杆上、设备上、构架上、树上、以及其它各种物体上坠落等）。

2、事故发生区域、地点或装置名称：

临边及2m以上高度处作业施工。

3、事故可能发生的季节和危害程度：

该事故没有季节性，但在雨雪季或炎热的夏季更容易发生。

发生高处坠落事故后会造成人员伤亡或财产损失。

4、事故前可能出现的征兆：

高处作业人员不使用爬梯、未按要求系安全带、安全绳或者使用不当。

坠落高度在2米以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠。

当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员即有可能发生坠落事故。

## 8.2 应急组织与职责

当发生事故后，事故现场应立即成立应急自救小组，开展应急救援工作，应急自救小组人员组成及职责如下：

（1）人员结构：

班组长、组员（工人）。

（2）工作职责：

组员：采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

班组长：指挥班组成员有条不紊的采取处置措施，控制当前局势；同应急指挥部紧密合作，共同处置好事故。

## 8.3 应急处置

（1）事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）应急措施

1）出现征兆时处置措施

a高处作业人员未按要求系安全带、安全绳或者使用不当时，也有可能发生坠落事故，此时可以当场制止，必要时召开安全会议通报违章行为，按规章制度进行处罚。

b坠落高度在2米以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠时,即有可能发生坠落事故,应按要求完善上述防护设施。

c当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员即有可能发生坠落事故，对此要加强对气象部门的联系，尽早掌握气象变化情况，提前停止高空作业，撤离人员，必要时加固高耸设备。

2）事故发生时处置措施

发生高空坠落事故时，立即启动现场处置方案，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，如遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。对休克者，应先处理休克。处于休克状态的伤员要保持安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近医院治疗。

（3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《有关应急部门、机构或人员的联系方式》。

（4）事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

## 8.4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项。

应急队员必须佩带好个人防护用品、器具，防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项

公司内救援器材应固定存放，并有专人保管。不得随意挪做它用。放置的救援器材应定期检查更新。

（3）救援措施方面注意事项

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主；

②现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人；

③在事故无法得到控制，威胁的人身安全时，必须立即撤离事故现场。

（4）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控制的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

## 9危化品泄漏现场处置方案

### 9.1泄漏应急处理

9.1.1厂区内存在一定数量的的易燃液体，主要存在火灾、爆炸危险。可能发生的危险化学品事故及后果:

1﹑生产车间物料泄漏，遇点火源，造成火灾事故，造成财产损失、人员伤亡。

2﹑乙酸乙酯、乙酸丁酯、醇酸树脂及成品库房内桶装危险物料泄漏，遇点火源，造成火灾事故，造成财产损失、人员伤亡。

3﹑事故点描述：储罐泄漏；计量泵进出管线及管线附属过滤器，压力表等接口泄漏；卸车时管线及设备泄漏。

9.1.2事故处理：

- 生产部提前做好泄漏处理工作前安全分析，制定标准处置流程；

- 当班班长组织应急人员进行处理，隔离泄漏污染区，限制出入；

- 应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服，切断泄漏源，不要直接接触泄漏物；

- 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；

- 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

### 9.2 公司重点监管危险化学品安全对策措施

表9-1 乙酸乙酯安全措施及应急处置措施

| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，持证上岗，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备乙酸乙烯酯应急处置知识。 严加密闭，防止泄漏。工作场所提供充分的局部排风和全面通风、换气。工作现场严禁烟火。 作业现场设置乙酸乙烯酯检测报警仪、声光报警器、视频监控装置并导入DCS系统，DCS系统设置UPS不间断电源。设置独立于DCS控制系统外的安全联锁系统，使用防爆型的通风系统和设备。穿戴防静电作业服，佩戴化学安全防护眼镜和口罩，可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴正压自给式空气呼吸器。戴橡胶耐酸手套。戴化学安全防护眼镜。戴安全帽。 严格控制工艺参数，关键参数设置温度、压力、液位上下限报警装置，防止发生自聚反应。生产装置设置放空系统，自动联锁保护装置，装置内所有带压设备及管道设安全阀及备阀，装置内关键转动设备设有备台，生产仪表按所处区域的防爆等级选用防爆型号。主要设备的裙座均设置防火层，对高温设备和管道均进行隔热保温，加热炉设置阻火器及长明灯，安装防爆门，并设置灭火蒸汽管。设立应急氮气装置直送各工序，保证事故状态下的氮气使用。 避免与氧化剂、酸类、碱类接触。 灌装时应注意流速（不超过3m/s），且设置接地装置，并采用增湿作业方法导除静电，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）严禁用铁器敲击设备、管道、建筑物和地面，不准穿带有钉子的鞋进入生产装置区。在易燃易爆场所内临时加热设备或管道时，只能使用蒸汽或热水，禁止使用明火。各种设备严禁超温、超压、超流速、超流量、超容量储存。严禁私自进行试验性的操作。倒空容器不得留有残留有害物。 （2）进入有限空间检测，先通入空气进行置换，分析检测氧含量及易燃易爆气体（氧含量＞19.5%、易燃易爆气体含量小于或等于爆炸下限的20%（体积比））合格后方可进入，作业过程中专人监护，每隔30分钟检测一次。要做到：a、停车倒空；b、加堵盲板；c、清洗置换；d、分析合格；e、监护：事先规定好联系信号，监护人不得脱离岗位。 （3）动火作业时事先指派专人负责做好设备动火前的清洗、置换、中和、吹扫、隔离等工作，并落实其他安全防护措施。在危险性较大的重点区域动火作业时，要安排消防车和消防人员到现场，作好应急响应准备。 （4）动火分析一般不要早于动火前30分钟进行，如动火中断30分钟以上，应重新进行取样分析。分析检测使用测爆仪时，被测对象的气体或蒸气的浓度应小于或等于爆炸下限的20%（体积比），作业过程中有人监护。 （5）除设计允许的排空、排放地点外，所有物料的设备、管道应保持密闭、防止泄漏。所有易燃易爆物料的加热设备、管道，在进料前应以氮气置换到含氧量小于1%，生产中也应维持氧含量1%以下。 （6）推荐充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）通常加有阻聚剂。储存于阴凉、通风库房内。库房内温度不宜超过37℃。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类食用化学品分开存放，切忌混淆。配备相应品种和数量的消防器材。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。仓库内设置乙酸乙烯酯检测报警仪。 （3）罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。为了预防铁锈引发形成聚合物，在制造新的储罐时，建议使用不锈钢制造储罐，并充入干燥氮气保护，罐区四周设置围堰、事故存液池。设置乙酸乙烯酯检测报警仪、声光报警器。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）采用专用槽罐车运输，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，禁止溜放。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、防雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高温季节最好早晚运输。 （3）管道阀兰设置防静电跨接，管道每50m设置静电跨接线。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，所有方向上的泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

三  附件

附件1 有关部门、机构或人员的联系方式

## 2公司外部相关方联系电话

| 1南部县坦妮尔涂料有限公司应急小组人员及联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职责 | 姓名 | 联系电话 | 职务或职务 |
| 1 | 指挥长 | 李正明 | 13508082378 | 总经理 |
| 2 | 副指挥长 | 王福圆 | 15882686128 | 厂长 |
| 3 | 技术组组长 | 李正兵 | 13088806288 | 技术员 |
| 4 | 抢险组组长 | 雷立明 | 15082781886 | 技术员 |
| 5 | 医疗救护组长 | 李虹瑶 | 18284127227 | 财务 |
| 6 | 后勤组组长 | 李虹瑶 | 18284127227 | 财务 |
| 7 | 通讯组长 | 李正兵 | 13088806288 | 技术员 |
| 8 | 公司24小时应急值班电话 |  | 13088806288 |  |

| 名 称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 南充市应急管理局 | 0817－2222419 |
| 南部县人民政府 | 0817-5522793 |
| 南部县应急管理局 | 0817-5687711 |
| 南充市生态环境局 | 0817-5582082 |
| 南部县气象局 | 0817-5522761 |
| 南部县商务和经济信息化局 | 0817-5522623 |
| 南部县公安消防大队 | 0817-5522711 |
| 南部县人民医院 | 0817--5530897 |
| 南部县老鸦镇卫生院 | 0817-5881152 |
| 南部县义丰乡卫生院 | 0817-5655120 |
| 公安 | 110 |
| 消防 | 119 |
| 急救 | 120 |

## 附件2 应急物资装备清单

应急物资清单

| 序号 | 物资名称 | 规格及型号 | 配备数量 | 存放地点 | 管理人员及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消防栓 |  | 1 | 厂大门 | 王福圆, 电话: 15882686128 |
| 2 | 35kg干粉灭火器 |  | 4 | 原料库﹑生产车间﹑成品库 |  |
| 3 | 4kg干粉灭火器 |  | 30 | 分布厂区各处 |  |
| 4 | 4kg干粉灭火器 |  | 4 | 贮槽区 |  |
| 5 | 消防水 |  | 15m3 | 消防水罐 |  |
| 6 | 应急用水 |  | 50m3 | 应急水池 |  |
| 7 | 急救包 |  | 1包/车间 | 各车间 |  |
| 8 | 洗消设施或清洗剂 |  | * | 各车间 |  |
| 9 | 应急处置工具箱 |  | * | 各车间 |  |
| 急救包详情内容：1盒创可贴、1瓶75%酒精、2盘医用胶带、4包医用棉签、1包消毒纱布、2卷脱脂棉纱绷带、1瓶云南白药、1支烫伤膏、1支体温计、2包脱脂药棉、1把不锈钢镊子、1瓶正红花油、1瓶布洛芬、1瓶碘酒。 |  |  |  |  |  |

## 附件3 规范化格式文本

信息接收、处理、上报表

编号：

| 信息主要内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息来源或报告单位（报告人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 年 月 日 时 |  |
| 信息处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息处理人 |  |  |  | 时 间 |  | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 信息上报情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报达部门 |  |  |  | 上报人 |  |  | 时间 |  | 年 月 日 |

附件4 南部县坦妮尔涂料有限公司平面布置图

附件5 南部县坦妮尔涂料有限公司紧急疏散图

附件6 南部县坦妮尔涂料有限公司消防设施分布图

## 附件7 应急救援协作协议

## 应急医疗救援服务协议

甲方：南部县坦妮尔涂料有限公司

乙方：

甲乙双方本着平等互利、救死扶伤的原则，通过友好协商，同意合作开展针对四川湘峰燃气开发有限公司的伤患者免押金医疗救援服务项目。为了明确双方的职责和任务，特签订以下协议：

一、 甲方职责和任务

1、甲方必须遵守国家安全法律、法规，尽量避免发生安全事故。

2、甲方负责给企业员工缴纳工伤保险。

3、甲方发生安全事故时，必须第一时间通知乙方，并对患者进行临时紧急救援（如止血，简单包扎等）后将伤患者送往乙方方向。

4、伤患者住院期间，甲方必须根据乙方要求派出陪护人员照顾伤患者。

5、甲方设立24小时联系电话，并保持电话、传真通畅，如伤患者病情有变化乙方必须及时通知甲方。

6、甲方必须成立临时紧急救援队伍。

7、甲方负责进行医疗结算和提供伤患者的基本信息。

二、乙方职责和任务

1、乙方负责免押金为甲方伤患者提供医疗救援服务， 不得拒绝为甲方任一伤患者提供医疗救援服务。

2、乙方必须设立24小时急救服务呼叫中心，并保持电话、传真通畅。

3、乙方必须派专人负责落实向伤患者提供及时、便捷的医疗救援服务，并向甲方提供负责人和联系人的姓名、电话和传真，发生变化时，及时以书面形式通知甲方。

4、 乙方接到甲方事故通知后，必须在5分钟之内派出急救车赶往甲方方向，甲乙双方救援人员必须保持联系，在相遇时将伤患者交接，进行急救。

5、甲方伤患者病情有变化时，乙方必须及时通知甲方，若乙方现有设备不能满足伤患者治疗时，协助甲方为伤患者提供转院和其它医疗救援服务。

6、伤患者出院或转院后，负责立即跟甲方相关人员进行医疗费用结算手续办理，并提供伤患者住院期间的一切手续和清单。

7、 有计划地组织甲方临时紧急救援队人员进行医疗培训。

三、 其它

本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生，协议有效期三年。

甲方盖章：                        乙方盖章：

甲方代表（签字）：                      乙方代表（签字）：

时   间：

附件8 评审会专家组意见

生产安全事故应急预案专家组会议评审意见

| 评审预案名称 | 南部县坦妮尔涂料有限公司生产安全事故应急预案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 2020年1月6日，南部县坦妮尔涂料有限公司组织专家对加油站编制的生产安全事故综合预案及专项预案进行了评审，与会专家通过查看现场及相关资料，形成了以下评审意见及建议： 一、该综合应急预案及专项应急预案总体上符合国家有关法律、法规、规章和标准规范以及有关部门规范性文件要求；基本具备了《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）所规定的各项要素；该预案紧密结合单位危险源辨识和风险分析，危险有害因素辨识全面；预案组织体系、信息报送等基本合理；预案应急响应和保障措施等基本切实可行。 二、经与会专家一致讨论决定，原则上 同意 该预案在对下列问题进行修订完善后，经审核合格，可以上报有关部门备案。 1、编制依据中部分法律法规及规范标准不准确，应仔细核对、补充。 2、应急预案体系中未明确本应急预案与相关应急预案的衔接性。 3、生产单位概况中应补充外部救援力量有关基本情况等内容。 4、响应程序中应补充事故的处置原则及相应事故应急处置措施。 5、预案中应急预案演练频率与相关标准规范不符，应进行修订。 6、附件要素补充医疗救护协议等相关内容。 |  |  |  |  |  |
| 综合评审意见 | █ 符合 □ 基本符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 专家组 成员签名 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 | 联系电话 |
|  | 郑怀江 | 四川飞龙化工 | 高工、注安师 |  | 13990771321 |
|  | 雷光明 | 南充顺城盐化 | 注安师 |  | 15882659589 |
|  | 王小兵 | 升钟湖管理局 | 高 工 |  | 13890899368 |

生产安全事故应急预案修订说明

| 评审预案名称 | 南部县坦妮尔涂料有限公司生产安全事故应急预案 |  |
| --- | --- | --- |
| 南部县坦妮尔涂料有限公司根据专家对公司编制的生产安全事故应急预案评审提出的意见及建议逐条进行了修订完善。现就其修改完善的相关情况作如下说明： |  |  |
| 一、专家意见：“1、编制依据中部分法律法规及规范标准不准确，应仔细核对、补充。” 修改情况：已对预案中编制依据中部分法律法规及规范标准进行了核对并补充完善，补充了《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部令 第2号）《生产安全事故应急条例》（国务院令 第708号）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）。见预案第1页“1.2编制依据”。 二、专家意见：“2、应急预案体系中未明确本应急预案与相关应急预案的衔接性。” 修改情况：已在应急预案体系中明确了本应急预案与南充经济技术开发区应急预案相衔接等内容。见预案第4页“1.4 应急预案体系”。 三、专家意见：“3、生产单位概况中应补充外部救援力量有关基本情况等内容。” 修改情况：已补充完善了单位外部救援力量有关基本情况等内容。见预案第12页“2.3公司外部依托消防条件或设施”。 四、专家意见：”4、响应程序中应补充事故的处置原则及相应事故应急处置措施。” ## 修改情况：已在预案“ 响应程序”要素中补充了事故的处置原则及各类事故的应急处置措施等内容。见预案第52～61页“5.3 处置措施”。 五、专家意见：“5、预案中应急预案演练频率与相关标准规范不符，应进行修改。” - 修改情况：已按相关规范标准对预案演练频率进行修改完善。见预案第73页“9.2应急预案演练”。 六、专家意见：“6、附件要素补充医疗救护协议等相关内容。” 修改情况：已对预案附件中的相关内容进行了补充完善，补充了“医疗救护协议”、“应急疏散图”等内容。 |  |  |
| 组长复核意见 |  | 签名： 年 月 日 |

南部县坦妮尔涂料有限公司

生产安全事故应急救援预案评审会签到表

评审时间：2020年1月6日

|  | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家 | 郑怀江 | 四川飞龙化工 | 高工注安师 | 13990771321 |  |
|  | 雷光明 | 南充顺城盐化 | 注安师 | 15882659589 |  |
|  | 王小兵 | 南部县升钟湖管理局 | 电器工程师 | 13890899368 |  |
| 用人 单位 |  |  |  |  |  |