南充柏华污水处理有限公司

应急资源调查报告

编制： 蒲 明 桑云峰 袁海晏

审核： 肖 鹏

批准： 尹 刚

南充柏华污水处理有限公司编制

2020年1月

目 录

1 总则	1

1.1 调查对象及范围	1

1.2 调查目的	1

1.3 调查依据	2

1.4 调查工作程序	3

2 生产经营单位概况	4

2.1 公司基本信息	4

2.2 公司主要风险状况	4

2危险源及风险分析	4

2公司内外部相关方联系电话	7

4 周边社会应急资源调查	9

5 应急资源满足性分析	10

6 制定完善应急资源的具体措施	11

7 应急资源调查主要结论	12

应急资源调查报告

## 1 总则

### 1.1 调查对象及范围

本调查报告的对象及范围为：

（1）南充柏华污水处理有限公司。

（2）公司周边在公司发生事故时可能向公司提供应急救援的部门及单位。

### 1.2 调查目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》（ 国务院令708号）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部第2号令）的要求，通过事故应急资源调查，分析公司发生事故时应急救援情况。

（2）通过对公司事故应急资源调查，健全该公司应急管理制度，完善公司应急器材配备，预防公司事故的发生。

（3）通过对公司事故应急资源调查，使公司了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通、协作，防止事故扩大。

（4）为公司经营管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进公司应急管理工作稳步进行。

### 1.3 调查依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号，2014年修订）

（2）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

（3）《生产安全事故应急条例》（ 国务院令708号）

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部第2号令）

（5）《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局第21号令）

（6）《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（7）《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》（安监总厅应急〔2009〕73号）

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

（9）《危险化学品目录》（2015年版）

（10）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

（11）《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第90号)

### 1.4 调查工作程序

## 2 生产经营单位概况

### 2.1 公司基本信息

南充柏华污水处理有限公司（简称公司）主要为南充市化学工业园入驻企业提供污水处理及中水回用服务，一期工程设计污水处理能力1700m³/天，项目总投资8亿元。本项目位于四川省南充市化学工业园区，南充市地处四川盆地东北，嘉陵江中游西岸，地理坐标为东经105°43′～106°08′，北纬30°27′～30°55′之间。幅员面积1.25万平方公里，辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、五县（南、西充、仪陇、蓬安、营山）和阆中市，是川东北区域部城市。南充西距成都218公里，南距南充200公里，是国家二级交通枢纽，与成都、南充两大部城市形成2小时三角经济区。成南、南广高速公路横贯东西，达成铁路、318国道穿行其间，212国道纵行南北，区域内各乡镇均有道路相通，交通运输方便。本项目占地面积约64900平方米，现有员工50人。

### 2.2 公司主要风险状况

### 2危险源及风险分析

根据国家标准《重大危险源辨识》（GB18218-2018）和安监管协调字[2004]56号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见的规定，结合南充柏华污水处理有限公司重大危险源的分析如下：

1、生产储运场所的输送管道

依据国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号文附件1第4条的第3款：工业管道

① 输送GB5044中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径≥100 mm的管道；

② 输送GB5044中极度、高度危害液体介质、GB50160及GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100 mm，设计压力≥4 MPa的管道；

③ 输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径≥100 mm，设计压力≥4 MPa，设计温度≥400℃的管道。

该工程项目危险源沼气输送管道其直径D为200mm、输送温度为常温，压力小于0.1MPa。臭氧管道DN40，臭氧反应区管道DN20，所以不属于重大危险源。

2、危险化学品

公司在生产过程中涉及的主要化学品原辅材料见表1-2。

表1-2 主要原辅材料品种及数量

| 化学品名称 | 年消耗量 | 性状 | 包装规格 | 包装方式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸（31%） | 500吨/年 | 液体 | / | / | 立方米储罐 |
| 硫酸（98%） | 110吨/年 | 液体 | / | / | 50立方米储罐 |
| H2O2（27.5%） | 276吨/年 | 液体 | / | / | 立方米储罐 |
| 尿素 | 1256吨/年 | 固体 | 50kg | 袋装 | 470加药间 |
| 氢氧化钠 | 1684吨/年 | 液体 | / | / | 100立方米储罐 |
| 生石灰 | / | 固体 | 43kg | / | 470加药间 |
| 活性炭 | / | 固体 | / | / | 仓库 |
| 亚硫酸氢钠 | / | 固体 | / | / | 485加药间 |
| 次氯酸钠 | / | 液体 | / | / | 485加药间 |
| 液氧 | / | 液体 | / | / | 481储存间 |

公司生产过程消耗的主要原料为氢氧化钠、盐酸和尿素。氢氧化钠、盐酸和尿素进行外购，液体原料主要储存在公司内的专门储罐，通过管道输送至车间生产。氢氧化钠、硫酸主要用于污水处理装置进行污水PH调节，盐酸主要用于中水回用PH调节，尿素主要用于污水处理微生物补充营养。

3 应急资源现状

3.1 应急救援组织及人员配备

公司成立了应急管理工作小组，具体的联系方式如下。

| 1南充柏华污水处理有限公司应急小组联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职责 | 姓名 | 联系电话 | 职务或职务 |
| 1 | 指挥长 | 尹刚 | 18282064682 | 总经理 |
| 2 | 副指挥长 | 肖鹏 | 18608198417 | 副总经理 |
| 3 | 技术组组长 | 桑云峰 | 18081541032 | 生产 |
| 4 | 抢险组组长 | 袁海晏 | 18121968110 | 设备 |
| 5 | 通讯组长 | 蒲明 | 13808275099 | 安全 |
| 7 | 通讯组员 | 彭波 | 17790508808 | 仪表 |
| 5 | 医疗救护组长 | 张莉萍 | 18584210551 | 行政 |
| 6 | 后勤组组长 | 尹磊 | 13659050024 | 总经办 |
| 9 | 后勤组员 | 尚海兵 | 13198645168 | 司机 |
| 10 | 技术组组员 | 尹磊 | 13659050024 | 生产 |
| 11 | 抢险组员 | 鲁小东 | 13890371930 | 电气 |
| 12 | 抢险组员 | 魏晓东 | 18349825503 | 设备 |
| 16 | 医疗救护组员 | 张旭梅 | 18990826613 | 财务 |
| 17 | 公司24小时应急值班电话 |  |  |  |

## 2公司外部相关方联系电话

| 政府部门 | 医院/急救中心 | 单位名称 | 电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市中心医院 | 0817-2282001 |  |
|  |  | 医疗急救电话 | 120 |  |
|  | 消防队 | 经开区消防中队 | 119 |  |
|  |  | 南充市应急管理局： | 2222419 2233881 |  |
|  |  | 经开区派出所： | 2323110 |  |
|  |  | 经开区应急管理局： | 3698053 |  |
|  |  | 电业局调度室： | 95598 |  |
|  |  | 晟达新材料 | 2272620 |  |
|  |  | 燃气抢修电话 | 96777 |  |

3.2 应急救援物资配备

公司按要求配备有相关应急物资，并设专人管理，定期维护、保养和更换。具体配置情况如下表：

应急重要物资清单

| 序号 | 物资名称 | 技术要求或功能要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援车 | 后勤抢险救援车 | 1辆 |  |
| 2 | 化学防护服 | 技术性能符合AQ/T 6107要求 | 2套 |  |
| 3 | 过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB/T 18664要求 | 1个/人 |  |
| 4 | 气体浓度检测仪 | 检测气体浓度 | 2台 |  |
| 5 | 手电筒 | 易燃易爆场所，防爆 | 1个/班 |  |
| 6 | 对讲机 | 易燃易爆场所，防爆 | 4台/车间 |  |
| 7 | 急救包 | 物资清单可参考GBZ 1 | 1包/车间 |  |
| 8 | 吸附材料 | 吸附泄漏的化学品 | * | 主要吸附材料为沙土 |
| 9 | 洗消设施或清洗剂 | 洗消事故现场人员 | * | 装置区配备洗眼器 |
| 10 | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备常用工具或专业处置工具 | * | 包括灭火器、石棉被、消防水带、消防斧等 |
| 急救包详情内容：1盒创可贴、1瓶75%酒精、2盘医用胶带、4包医用棉签、1包消毒纱布、2卷脱脂棉纱绷带、1瓶云南白药、1支烫伤膏、1支体温计、2包脱脂药棉、1把不锈钢镊子、1瓶正红花油、1瓶布洛芬、1瓶碘酒。 |  |  |  |  |

## 4 周边社会应急资源调查

公司外部消防力量依托经开区公安消防大队，相距约11公里，一旦发生火灾事故，救援队伍能够及时赶到现场。

距公司最近的医院为嘉陵区二人民医院，相距约4.7公里。一旦发生事故，医务人员能及时赶到现场。

周边应急联络电话如下：

## 相关方联系电话

1、内信息平台:

南充柏华电话号码：0817-3733107

安全环保部电话号码：0817-3733316

2、外部信息平台：

重大环境污染和生态破坏事故应急电话号码：12369

公安报警电话号码：110

消防门电话号码：119

医疗急救电话号码：120

经开区应急指挥电话号码:：0817-3698056

嘉陵区第二人民医院（李渡镇）电话号码：0817-3891032

5 公司应急资源分析

### 5.1 应急资源满足性分析

公司设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和相应应急物资，初期火灾事故公司能够自行处理。公司发生大规模火灾时，依托周围消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。公司配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足公司应急需要。

### 5.2 公司存在的问题

经现场检查，公司部分灭火器未放置在指定位置，现已进行了整改，灭火器均放置在指定位置。部分灭火器被遮挡，现已进行整改。

公司缺少部分应急物资，比如：应急车辆、担架、有毒有害气体浓度检测仪器、安全绳等。

公司兼职应急队伍人员应急方面的知识还有所欠缺，需要加强培训。

## 6 制定完善应急资源的具体措施

（1）定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠；

（2）按应急预案的要求对公司员工进行应急培训；

（3）每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；

（4）加强与外部消防力量的沟通、协作。

（5）增加应急装备、设备及物资，如：消防服、空呼器、对讲机、安全带、应急绳、、担架、切割工具、验电工具、断电工具、应急车辆等，设专人维护保养。

## 7 应急资源调查主要结论

经过应急资源调查，公司现有应急能力可处理初期火灾事故和其他轻微事故。当发生较大火灾事故和其他类型事故时，现有应急物资无法满足应急救援需求，只能依托外部应急资源进行处置。公司应加强与外部救援力量的沟通和协作，确保事故状态下能第一时间参与事故救援。