.

预案编号 编号：JLXX/YHBZYJYA—2020—01    版本号：202001

南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

生产安全事故应急预案

编制单位：南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

编制日期：2020年02月10日

颁布日期：2020年05月10日

批   准   页

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》及其它法律法规，防止重大安全生产事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工和公司财产安全，本着预防与应急并重的原则，制定《南充市嘉陵区兴鑫烟花爆竹有限公司烟花爆竹专用储存仓库库区的安全生产事故应急预案》。经公司评审，符合GB/T29639-2013《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、中华人民共和国主席令69号《中华人民共和国突发事件应对法》、国务院708号《生产安全事故应急条例》等要求，符合国家有关法律、法规和库区实际情况，能够贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范了库区应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。本预案经专家组评审后进行了修订完善，现决定正式颁布，于2020年05月10日颁布实施，经本单位负责人签字批准后所有员工均严格遵照执行。

批准人：

批准日期：2020年  月  日

目录

一、综合预案

1  总则	6

1.1  编制目的	6

1.2  编制依据	6

1.3  适用范围	7

1.4  应急预案体系	7

1.5  应急工作原则	7

2  事故风险描述	8

2.1  公司概况	8

2.2  危险特性及对周边的影响	12

2.3  物质的危险性	14

2.4  固有危险性	14

2.5  作业过程危险性	14

2.6  经营过程危险性	16

2.7  其他外部因素危险性	16

3  应急组织机构及职责	17

3.1  应急组织体系	17

3.2  指挥机构及其职责	18

4  预警及信息报告	19

4.1  预警	19

4.2  信息报告	24

5  应急响应	26

5.1 响应分级	26

5.2响应程序	26

5.3  处置程序	28

5.4  应急结束	34

6  信息公开	34

7  后期处置	35

7.1  善后处理	35

7.2  调查与评估	35

7.3  恢复重建	36

8  保障措施	36

8.1  通信与信息保障	36

8.2  应急队伍保障	36

8.3  物资装备保障	36

8.4  经费保障	37

8.5  其他保障	38

9  应急预案管理	38

9.1  应急预案培训	38

9.2  应急预案演练	39

9.3  应急预案修订	39

9.4  应急预案备案	39

9.5  应急预案实施时间	39

二、案…39

三、 附件

1：现场处置方案

2：医疗急救组织、人员、装备和药物登记表

3：救援器材装备登记表

4：逃生路线图

- 5：应急救援预案风险辨识评估报告

- 6：应急资源调查报告

# 1  总则

# 1.1  编制目的

为了加强本公司烟花爆竹经营安全应急管理，科学应对烟花爆竹经营安全事故，减少事故的危害程度，在事故发生时，保证迅速、有序、高效的救援行动，减少人员伤亡和经济损失，防止事故扩大，增强公司对突发事故的应急处置能力，特制定本预案。

## 1.2  编制依据

1.法律法规

⑴《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）；

⑵《中华人民共和国消防法》（主席令第6号，2019年4月修订）；

⑶《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令455号）；

⑷《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）；

⑸《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）；

⑹《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省政府令第216号）；

⑺《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）；

⑻《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局令第65号）；

⑼《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

2.相关技术标准

⑴《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）

⑵《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）

⑶《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）

⑷《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

⑸《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

⑹《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

⑺《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）

⑻《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）；

⑼《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)；

⑽《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）。

3.相关单位应急预案

⑴《南充市嘉陵区应急局突发事件应急预案》

⑵《南充市嘉陵区消防大队处置火灾事故应急预案》

⑶《南充市嘉陵区公安分局处置突发事件应急预案》

## 1.3  适用范围

本预案适用于本公司烟花爆竹专用仓库储存、运输过程中发生的烟花爆竹爆炸或火灾事故。

## 1.4  应急预案体系

本预案由综合应急救援预案及储存、运输、现场应急处置方案组成的事故应急预案体系。

## 1.5  应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。事故应急救援工作始终要把保障人民群众的生命财产安全和身体健康放在首位，最大限度地预防和减少烟花爆竹事故造成的人员伤亡和危害；充分发挥人的主观能动性，充分发挥应急救援队伍在应急工作中的重要作用。

（2）统一领导、分级管理。公司成立烟花爆竹应急指挥部，公司主要负责人为应急救援组织的总指挥，分管负责人及有关部门负责人配合的应急管理和应急处置本公司突发烟花爆竹事故。

（3）依靠科学、注重实效。采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术装备，提高烟花爆竹事故预防和应急救援的科技水平。

（4）预防为主、平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警和预报工作。做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

2  事故风险描述

- 2.1  公司概况

公司属于2010年集体改为私有制烟花爆竹企业，是由公司自然人出资的有限责任公司。嘉陵区目前尚有两家烟花爆竹经营企业，为满足嘉陵区的烟花爆竹市场需求，在当地省、市、县（区）、镇（乡）、乡政府的支持下，南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹经营有限公司在嘉陵区西兴街道办三清庙村建烟花爆竹经营仓库，库区新建1栋1.1-2级、1栋1.3级烟花爆竹储存库房。现有从业人员8余人，都经过市、县相关部门培训合格，并取得上岗资格证，危险货物运输车辆1辆。

2.2地理位置

公司的烟花爆竹储存仓库为嘉陵区西兴街道办三清庙村，距离主城20公里，区消防大队15公里，出警时间15分钟能到达，该库区东、西方均为沟壑，500m内均为旱地无居人区域；北100m处为三清庙山；南200m处为国道318线。距以下设施的距离均在最小允许安全距离范围之外；仓库根据经营品种、危险程度进行分区布置，分别修建1.1-2级库房和1．3级库房，周围安全距离内无学校、工业区、重要建筑设施及高压输电线路，四邻安全距离符合烟花爆竹储存标准要求。

仓库介绍：库区现有二幢储存库房，即1幢1.1-2级库房和1幢1．3级库房。仓库结构均系砖混结构。

1.1-2库房：面积70㎡，距离1．3级库房31m，中间有防护屏障。

距离值班室140m，中间有防护屏障。

1.3级库房：1幢共560㎡，中间有防护土堤，距离值班室150m。

符合《烟花爆竹工程设计规范》GB50161-2009要求。

## 重大危险源辨识与分析

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（送审稿2），结合《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018标准。烟花爆竹重大危险源是长期或临时地生产、储存烟花爆竹危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元。烟花爆竹危险品指在生产、储存烟花爆竹过程中的危险品化工材料、烟火药、黑火药、以及烟花爆竹成品、半成品。

辨识单元划分、临界量、辨识方法、重大危险源分级

1、辨识单元划分

重大危险源辨识单元按烟花爆竹储存库区单栋独立的建筑物划分辨识单元，即每一栋烟花爆竹仓库就是1个辨识单元。

因此，根据我公司平面布置图和安全技术参数表划分烟花爆竹重大危险源辨识单元。

2、重大危险源的临界量

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（送审稿2），结合烟花爆竹化工原材料、烟花爆竹半成品、成品的危险特性，其临界量详见下表。

表   烟花爆竹产品临界量表

| 危险品种类 | 单元临界量（t） |
| --- | --- |
| 组合烟花类产品和半成品 | 1t（含发射筒内径＞30mm的雷弹产品和半成品） |
|  | 5t（礼花弹组合产品和半成品，雷弹除外） |
|  | 8t（其它A级、B级产品和半成品） |
|  | 50t（C级、D级产品和半成品） |
| 爆竹类产品和半成品 | 20t（结鞭爆竹中单个爆竹爆响药＞0.15g的产品和半成品） |
|  | 50t（其它产品和半成品） |
| 旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、架子烟花类产品和半成品 | 10t（A级、B级产品和半成品） |
|  | 20t （C级升空类的双响产品半成品） |
|  | 50t（其它C级、D级产品和半成品） |
| 喷花类产品和半成品 | 50t（A级、B级、C级、D级产品和半成品） |
| 注1：效果内筒、烟花爆竹产品和半成品临界量是指其含烟火药的数量。 |  |

3、重大危险源辨识方法

⑴、单元内设计的危险物质数量达到或超过标准中规定的临界量，即被定为重大危险源。

⑵、单元内有多种危险物质且每一种物质的设计量均未达到或超过其对应的临界量，但满足下面的公式：

R=q1/ Q1 + q2/Q2+……+ qn/Qn

R —重大危险源辨识指标。

q1  q2…… qn：每种危险物质实际存在量，t。

Q1 Q2 ……Qn：与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。通过计算，如果计算结果R≥1，则该单元定为重大危险源。

- 重大危险源分级

- 烟花爆竹重大危险源分级按表执行。

表 重大危险源级别与R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥4 |
| 二级 | 4＞R≥3 |
| 三级 | 3＞R≥2 |
| 四级 | 2＞R≥1 |

重大危险源辨识

由于烟花爆竹储存过程是一个动态的流转作业过程，危险物料始终处于不间断地中转与流动，要从某一时刻准确地把握各库房的药量是很困难的。同时，烟花爆竹成品危险性由其中烟火药、黑火药引起的，在辨识过程是以其对应建筑物内的最大核定存药量为准。因此，危险物品的数量是依据烟花爆竹经营单位提供的平面布置图和安全技术参数表中核定的最大存药量统计所得。

我公司烟花爆竹储存库区共布置了2栋烟花爆竹仓库，因此，应按2个单元分别进行重大危险源辨识。

该公司烟花爆竹储存库区重大危险源辨识见下表。

表 烟花爆竹库区重大危险源辨识单元辨识表

| 建(构)筑物编号 | 建(构)筑物 用途名称 | 危险 等级 | 定量(kg) | 临界量(t) | 辨识结果值或R | 是否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹成品仓库 | 1.1-2级 | 500 | 8 | 小于临界量 | 未构成重大危险源 |
| 2 | 烟花爆竹成品仓库 | 1.3级 | 4000 | 50 | 小于临界量 | 未构成重大危险源 |

重大危险源辨识结果

通过对我公司烟花爆竹储存库区进行重大危险源辨识，各单元均未构成重大危险源，因此，我库区未构成重大危险源！

主要危险源为烟花爆竹专用仓库内存储的烟花爆竹,以及运输过程车载的烟花爆竹，其危险性主要表现为火灾、爆炸。

- 2.3  危险特性及对周边的影响

由于烟花爆竹所用原料、产品制作及成品的特殊性，烟花爆竹在生产、储运、销售、燃放过程中可能发生的主要危险是着火、爆炸、毁物、伤人。烟花爆竹经营批发企业的主要危险源是仓库其危险性主要表现为爆炸事故，同时引发火灾事故。

（1）先爆炸后燃烧

烟花爆竹仓库事故，一般是先发生爆炸，再由爆炸引起燃烧，除爆炸点可燃物燃烧外，由于烟花爆竹有升高、飞跃、跳动、旋转等特殊点，会引起一定距离之内的可燃物燃烧，形成大面积火灾。

（2）燃烧引起爆炸

烟花爆竹的包装物、仓库建筑物起火，引起烟花爆竹爆炸。

（3）燃烧、爆炸交替进行。

先爆炸后燃烧的情况大多发生在装卸工序，由燃烧引起新的更大的爆炸。而先燃烧后爆炸大多发生在库内，这种爆炸的破坏力更大，往往又会引起大面积的燃烧。

（4）燃烧速度快

烟花爆竹的爆炸是在瞬间发生的，爆炸产生的火种到处飞散。爆炸后在短时间就能引起大面积燃烧，一般在数分钟内火势就发展到猛烈阶段。

（5）容易造成群死群伤和重大经济损失

烟花爆竹发生燃烧爆炸，在场人员往往来不及逃生而被烧伤、炸伤，甚至死亡。若仓库发生爆炸，其威力更大，会危及灭火人员和附近人员的安全，并造成惨重的经济损失。

- 2.4  物质的危险性

本公司储存的烟花爆竹主要危险成份为黑火药和烟火药，经过工艺制作而形成的，通过引燃发生燃烧或爆炸，进而产生声、光、色、烟和造型等效果，以供观赏的娱乐产品。其中主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、镁粉、铝粉、木炭、硫化锑、漆片、酚醛树脂、钛粉、碳酸锶、草酸钠、氧化铜、黑火药等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，烟花、爆竹本身具有遇潮湿、高温、摩擦、撞击、雷击、电气和静电火花、明火、火星都可能发生燃烧或爆炸的特性。后果主要为：轻微燃烧、爆炸，能造成人员灼伤、烫伤、炸伤、财产损失，发生火灾、爆炸事故，造成大量人员伤亡、重大财产损失甚至造成环境污染和水污染。

- 2.5  固有危险性

仓库中烟花爆竹的码垛过高、堆垛过大、藏垫不符合要求(如使用水泥条、块石等垫高材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故)等均有可能引起燃烧爆炸事故的发生。

- 2.6  作业过程危险性

（1）储存

储存过程中发生的爆炸事故，引发原因主要包括七类：一是因吸烟、取暖、烟囱飞火等明火直接引爆；二是受太阳直射烘烤导致库房内温度过高引起；三是产品质量不合格，使用了违禁原料，吸湿受潮发生分解，或过于敏感；四是遭受雷击；五是仓库电气线路老化、接触不好引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花；六是烟花爆竹在生产制作过程中产生的静电积聚和人在作业中携带静引起的静电火花；七是烟花爆竹与其他货物混贮混放。

（2）库内运输

成品在库区内的运输采用手推车。在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物料的燃烧爆炸。烟花爆竹在储运过程中的危险性主要表现为爆炸事故。运输过程中发生爆炸事故的主要原因：

一是吸烟、飞火等明火直接引爆；

二是受太阳直射烘烤导致烟花爆竹温度过高引爆；

三是车辆发生碰撞、倾覆时由于起火、挤压、摩擦而引爆；

四是产品质量不合格，使用了违禁原料，吸湿受潮发生分解，或过于敏感，或在运输过程中，烟花爆竹发生颠簸而引起爆炸；

五是遭受雷击；

六是烟花爆竹在运输过程中产生的静电积聚和人在作业中携带静电引起的静电火花；

七是烟花竹与其他货物混贮混运。

（3）烟花爆竹仓库引爆的原因分析见下图：

2-1  烟花爆竹仓库引爆的因果分析图

2.7  经营过程危险性

经营过程混乱、以及经营过程中的违规违法操作，会导致事故的发生。

（1）转让、买卖、出租、出借、伪造经营许可证；

（2）经营条件发生变化后,未及时向有关主管部门申请变更；

（3）批发经营单位未能严格执行产品流向登记制度，在储存、运输过程中丢失烟花爆竹；

（4）批发经营单位向不具备燃放条件的零售经营单位和个人销售产品。

- 2.8  其他外部因素危险性

- 库区周边，坟墓遍布，特别是清明期间上坟烧纸、放鞭炮及易引起火灾。

3  应急组织机构及职责

## 3.1  应急组织体系

在公司总经理的领导下成立烟花爆竹经营安全事故应急指挥部，应急指挥部日常工作指定专人负责。

应急指挥部设在公司库区办公室。应急指挥部下设疏散警戒组、抢险组。各小组负责人及成员将通过培训及演练学习了解，并能胜任其它组的应急工作，做到在应急救援中既有分工，又能相互支援。

本公司应急指挥机构由总指挥、抢险组和疏散警戒组组成。

应急组织机构组成人员如下：

| 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 青旭芬 | 总 指 挥 | 18783959588 |
| 谢国全 | 抢险组负责人 | 18990807893 |
| 谢兰英 | 疏散警戒组负责人 | 18188433097 |

- 3.2  指挥机构及其职责

3.2.1应急指挥部及其职责

1、应急指挥部

应急指挥部由总指挥及各组负责人组成。

总指挥：由总经理担任（总经理外出时指定人员负责）；

成员：各组负责人。

2、应急指挥部职责

应急指挥部负责统一指挥烟花爆竹事故的救援工作，其主要职责如下:

(1) 组织编制和修订应急预案;

(2) 作出烟花爆竹重大事故抢救方案和决策;

(3) 授权各职能部门实施应急救援需要的所有工作;

(4) 负责建立和维护应急信息平台;

(5) 做好善后和事故后恢复工作；

(6) 必要时，协调相关方面参加重大事故应急救援工作。

3、总指挥职责

总指挥职责：

(1) 负责批准应急预案的启动和终止；

(2) 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

(3) 指挥协调应急反应行动；

(4) 负责与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

(5) 组织事故调查，总结事故急救经验教训。

3.2.2 应急指挥部日常工作负责人：谢国全（抢险组兼）职责

负责公司烟花爆竹事故应急指挥部的日常工作，其主要职责如下:

(1) 负责企业与外部相关应急救援职能部门间的联系工作;

(2) 负责收集和汇总烟花爆竹事故信息，并及时向应急指挥部和应急指挥中心报告;

(3) 主持烟花爆竹事故调查，了解、汇总应急工作情况;

(4) 主持企业烟花爆竹事故应急演练计划，并组织实施演练和总结评估。

3.2.3 应急小组职责

(1) 抢险组

负责人：谢国全

成  员：卢红伟

负责火灾的初期扑救和处置；在完成初期火灾扑救后采取措施保护现场；负责现场受伤人员的寻找、集中、清点、初期营救。

(2) 疏散警戒组

负责人；谢兰英

成  员：刘鸣群

负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒，阻止非抢险救援人员进入事故现场，维护治安秩序；按事故发展态势有计划地疏散人员及转移周围物资；负责事故现场的交通疏导，保证消防车、救援车及其他有关车辆能畅通进出事故现场。

# 4  预警及信息报告

## 4.1  预警

烟花爆竹仓库区的安全防范措施采用“人防、物防、技防”相结合的方式，库房设有二名守卫人员，24小时值班，危险品总仓库区安装有视频监控系统，设有7个探头，实现了对库区的全方位监控。仓库设有5支避雷针和消防水池1座，仓库门口设有消除静电铜球。

安全员和仓库保管负责对危险源、危险危害因素和安全隐患采用安全检查、安全评价(评估)和隐患整改、监测。

对烟花爆竹仓库突发事故的抢险、救援及控制措施应从积极预防起火、早期发现、初期灭火方面采取措施，从根本上降低发生火灾、爆炸事故的概率，同时要通过控制事故扩大的措施，达到尽量减少人员伤亡、财产损失、设备损害和环境污染的目的。

先期预警措施如下：

（1）本公司应急指挥部接警后，立即通知应急指挥部各成员、各应急工作小组和公司各职能部门，要求所有人员做好应急救援准备; 依据事故的险情，确定是否向安监、消防、医院、供电等外部单位寻求援助。

（2）由总指挥在第一时间召集有关人员，研究和决定应急救援初步方案。

（3）尽快组织撤离事故区域附近人员、，采取一切可能措施防止人员伤亡。

（4）决定启动本预案，并报告上级主管部门。

公司应急救援指挥部接警后，立即组织有关人员赴事故现场救援。当仓库发生紧急情况，紧急疏散警报发出后，全体员工及来访人员必须遵守公司应急疏散计划，按照紧急疏散线路尽快到达安全地点。应急救援小组成员应立即到达指定位置，指导人员转移到安全地带，发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，首先进行伤员救助，在不能确定环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应首先作好个体防护后再进行救助工作。司机必须立即将各自的车辆驶离停车场，以免阻碍其他救援车辆的通行，警卫人员应及时将大门打开至最大，同时指挥公司内人员及车辆离开，指挥外部救助车辆有序进入库区。

一旦发生事故，仓库负责人应立即发出警报，并向上级汇报，如是仓库外火灾，应立即组织现场急救小组实施抢救，可以利用配备的消防器材和消防知识进行自救并全力保护好仓库，限制火灾事故蔓延扩大危及仓库，减少损失，如是仓库内火灾，应立即组织指挥无关人员及非专业人员撤离现场至安全地带，急救小组视仓库的危险等级及火灾现场内危险物质的品种、数量、性质、摆放位置等决定实施相应的急救方案，火灾大小、范围等决定采取在仓库外围或进库内进行灭火急救。公司应急指挥机构人员应及时奔赴事故现场安全范围内，召集应急救援人员，了解事故情况，搞清现场破坏情况及实际存量和存放位置，根据具体情况谨慎组织救援并及时与外部取得联系。

4.1.1  预警行动事故预警条件

一、事故预警的条件进入预警状态后，有关部门应当采取以下措施：

1、立即启动相关应急救援预案。

2、发布预警公告。

3、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各应急救援队伍进入应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资充分有效和其他保障工作畅通。

二、预警支持系统

1、建立安全预警系统。对危险源状况建立实时视频监控信息系统、重大事故预警系统、区域安全评价科学预警系统。

2、建立应急资料库。建立生产安全事故应急处置系统、专家决策支持系统及反馈评估系统。

3、建立应急指挥技术平台系统。根据需要，结合实际情况，建立有关类别事件专业协调指挥中心及通讯技术保障系统。

4.1.2 事故预警方式

事故预警的方式主要是各级安全检查，及时发现问题，报警系统完好有效及时，在发生火灾时能发出报警信号两种方式。定期检查主要靠员工的安全责任心，岗位巡检和部门及各级的安全检查，发现问题及时整改，防止事故扩大，报警系统所在部门或岗位，要定期效验报警装置的完好有效性，发现问题及时进行维护和保养，以确保有效运行。

4.1.3 事故预警方法和信息的发布程序

一、事故预警的方法主要按照事故发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级和三级，分别用红色、橙色和黄色标示。一级为最高级别。预警级别的划分标准按有关规定执行。 发布相应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的村镇通报。

1、启动相应的应急预案

2、有关人员及时收集、报告有关信息，加强对重大事故发生、发展情况的监测、预报和预警工作。

3、组织有关部门、专业技术人员、有关专家学者，随时对重大事故信息进行分析评估，预测发生重大事故可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的重大事故的级别。

4、定时向有关部门报告重大事故预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理。

5、及时按照有关规定向有关部门发布可能受到重大事故危害的警告，宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询电话。发布一级、二级警报，宣布进入预警期后，还应当针对即将发生的重大事故的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：

- 命令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备

- 调集应急救援所需物资、设备、工具准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使。

- 加强对重点岗位、重要部位和重要基础设施的安全保卫维护社会治安秩序。

- 采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等公共设施的安全和正常运行。

- 及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告。

- 转移、疏散或者撤离易受重大事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产。

- 法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。 有事实证明不可能发生重大事故或者危险已经解除的，发布警报的有关部门或人员应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

二、信息的发布程序

公司应急指挥机构负责突发生产事故信息对外统一发布工作。突发经营事故发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。及时通知并疏散周围群众，从安全、稳定的大局出发，做好思想政治工作。

- 4.2  信息报告

（1）信息报告

本公司烟花爆竹仓库值班室手机2部，随时可与消防大队联系，值班室24小时报警电话：18990807893.15882681237。

紧急事件外部救援单位和政府有关部门联系电话：

| 消防救援应急大队 | 119 |
| --- | --- |
| 嘉陵区人民医院 | 120 |
| 嘉陵区公安分局 | 110 |
| 嘉陵区应急管理局 | 0817-3635063 |

（2）信息上报

总指挥接到安全生产事故报告后，应于1小时内向嘉陵区安监局报告。当公司发生的事故情况紧急时，事故现场有关人员可以先向110指挥中心、120急救站求助,以便尽快得到外部专业救援队伍的支援。

（3）信息传递

公司应确保24小时应急值守电话以及值班人员，保证应急电话更新后及时通知到应急指挥部各成员及各个应急工作小组成员。一旦发现出现事故征兆或发生事故，公司应急救援指挥部要按照本预案在组织抢险救援的同时，及时汇总相关信息并迅速报告。

报告事故的内容应当包括：事故发生单位概况;事故发生时间、地点以及事故现场情况;事故的简要经过;事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失;已经采取的措施;其他应当报告的情况 。

- 5  应急响应

- 5.1 响应分级

针对事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，不同的事故级别明确不同的响应级别。

⑴ 预警

当有可能发生微爆、小型火灾等一般事故时，公司进入事故预警级应急响应状态。

⑵ 公司响应

当可能引发的火灾、爆炸事故的影响局限于本公司内部，并且可被现场的工作人员扑救，不会对储存区周边产生影响时，进入应急响应状态。

⑶ 社会应急

当可能发生的火灾爆炸事故，可能造成人员伤亡、财产损失或环境污染，所造成的影响可能扩大到储存区周边时，应进入社会级应急响应状态。

5.2响应程序

应急救援预案响应急应程序图见图

依据烟花爆竹事故的类别、危害程度的级别及可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。

当发生一般的安全设施设备故障时，应进入事故预警级应急响应状态。

发现人应立即向仓库负责人汇报，仓库负责人再组织处理，并根据事故的类别向主要负责人汇报。主要负责人接到报告后，组织有关专业技术人员、维修人员进行处理，对一时难以处理的，应组织领导班子成员研究决定处理办法。

当关键、重要的设施设备发生故障，或有可能引发的火灾、爆炸事故的有害影响局限于内部，并且可被现场的工作人员遏制和控制在公司范围内时，应进入公司级应急响应状态。

发现人应立即报告负责人，负责人在组织处理抢救同时，向指挥部报告。总指挥接到报告后，要立即赶赴事故现场，召集应急救援组织成员，实施抢险救援行动。所有人员要听从指挥的安排。

当可能发生火灾爆炸事故，能造成人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应进入社会级应急响应状态。

事故发生后，发现人应立即报告负责人，负责人应组织指挥无关人员及非专业人员立即撤离现场至安全地带，在组织专业人员处理抢救同时，亲自向总指挥报告。在火灾、爆炸事故第一时间向当地公安消防部门报警，务必说明本仓库名称、所在的地址和方位、联系电话和联系人。如确认火险难以控制，或可能即将爆炸时，应立即组织所有人员撤离现场至安全距离外，如有人员伤亡，也应立即抬至安全地带后再组织抢救。总指挥召集各个小组人员抢险。外部应急救援人员到达安全地带后，公司人员应做向导，并说明紧急事件的情况，协助消防部门人员灭火。

事故发生后，应根据现场破坏情况及烟花爆竹的实际存量和存放位置以及其危险程度建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人禁止进入警戒区。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

## 5.3  处置程序

5.3.1 人员撤离和疏散

紧急疏散警报发出后，库区内无关员工必须遵守公司应急疏散计划，按照紧急疏散线路尽快撤离到安全地点。应急救援小组成员应立即到达指定位置，指导人员转移到安全地带。发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，首先进行伤员救助；在不能确定环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应首先作好个体防护后再进行救助工作。司机必须立即将各自的车辆驶离停车场，以免阻碍其他救援车辆的通行；警卫人员应及时将大门打开至最大，同时指挥单位内人员及车辆单向离开，指挥外部救助车辆有序进入库区。

5.3.2 火灾扑救

一、仓库外一般火灾

发现仓库外火灾事故后，仓库负责人接到报警后立即发出警报，并组织人员利用配备的消防器材进行灭火，全力保护仓库，限制火灾事故蔓延扩大危及仓库；

二、仓库内火灾

总指挥或当日应急指挥报告接到现场人员发现仓库内火灾的报告后，应立即启动应急响应程序，组织现场急救小组进行人员疏散和实施灭火。

（1）组织指挥无关人员撤离现场至安全地带；

（2）组织现场急救小组人员，视仓库的危险等级及火灾现场内危险物质的品种、数量、性质、摆放位置等决定实施相应的急救方案；

（3）仓库火灾爆炸危害一般仅限本建筑物内，可视火灾大小、范围等决定采取在仓库外围或进库内进行灭火急救，但进入仓库前应首先确认无发生爆炸的可能；

（4）应急指挥部各小组应及时到达事故现场安全地点，召集应急救援人员，了解事故情况，搞清现场破坏情况及商品的实际存量和存放位置，根据具体情况谨慎组织救援并及时与外部取得联系。

三、仓库内爆炸火灾

（1）迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，抓住爆炸后和再次爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

（2）火灾扑救不能用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

（3）如果有疏散可能，人身安全确有可靠保障，应迅速组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

（4）扑救烟花爆竹堆垛时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

（5）灭火人员应积极采取自我保护措施，尽量利用现场的地形、地物作为掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，消防车辆不要停靠离仓库50m以外的位置。

（6）对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退要求和撤退方法及时撤退。

（7）火灾扑灭后，应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和安全监督管理部门调查事故原因，核定损失、查明责任，未经公安部门和安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

四、运输车辆装卸爆炸火灾

运输车辆装卸爆炸火灾事故的应急响应及处置措施参照仓库内爆炸火灾事故的应急响应及处置措施。

5.3.3事故发生后应采取的处理措施

1)迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

2)不能用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

3)如果有疏散可能，人身安全确有可靠保障，应迅速组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

4)扑救爆炸物堆垛时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

5)灭火人员应积极采取自我保护措施，尽量利用现场的地形、地物作为掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，消防车辆不要停靠离爆炸物品太近的水源。

6)对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

7)火灾扑灭后，起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和安全监督管理部门调查事故原因，核定损失、查明责任，未经公安部门和安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

5.3.4 人员紧急疏散、撤离

1)发生爆炸火灾事故后，救援人员要对现场人员进行清点发现有人被困火场，要本着“先救人、后救物”的原则进行处理，并通知事故现场及周围，与事故处理无关人员迅速撤离。

2)撤离人员应根据当时的风向、风速，向火灾的上风向和风向轴线两侧撤离。

3)现场指挥员可根据危害的范围和程度，通知周围群众向安全区转移。

4)抢救疏散组应派专人引导和护送疏散人员到达安全区域，联系公安、交警部门实行警戒。

5.3.5检测、抢险、救援及控制措施

1)当发生重大着火爆炸事故后，指挥部应及时联系当地环保监测单位，开展对事故及其影响区域的环境监测工作。

2)消防组在接到指挥部命令后，必须用最短时间到达现场，根据爆炸或着火的情况，开展施救工作。

3)抢险组在接到指挥部命令后，迅速到达现场进行火情侦察，确定安全措施和抢险方案，统一指挥，以快制快，堵截火势，防止蔓延排除。危情分割包围，速战速决的灭火战术。

5.3.6 受伤害人员现场救护。救治与医院救治

1)现场抢救急救工作采取自救与互救相结合的方式，做到及时、果断、正确，不得耽误拖延。

2)迅速将受伤人员引导撤离现场。

3)现场撤离人员应注意风向，迎上风撤离。

4)进入现场抢救应遵守下列规定：

(1)参加抢救人员必须听从指挥防护器材佩戴齐全。

(2)必须了解现场事故情况，清点现场人数，严防遗漏。

(3)抢救时必须是两人以上分组进行。

(4)迅速将患者抬离危险区，搬运方法要正确。

5)急救工作应坚持“立即、就地”抢救原则迅速将中毒、受伤人员抬离至空气新鲜处进行现场处理。对呼吸困难的伤员要及时给输氧。对呼吸停止、心跳停止的伤员。应立即进行口对口人工呼吸同时要迅速送医院抢救。

6)人在燃爆后救出、应保护好创面。危重烧伤人员。呼吸道阻塞者要及时采取措施、应用雾化剂确保呼吸道畅通。要警惕和防止出现烧伤休克、迅速送医院救治。

7)烧伤处置方案

(1)迅速脱离现场，除去烧伤源，火焰烧伤，应立即脱去着火衣服或者就地打滚或用水灭火，切勿奔跑，以免助长火势。

(2)除去衣服，必要时可剪开除去，以减少创面继续损伤。

(3)严重伤员应静卧，休息，保持呼吸畅通，若有呼吸心跳停止者应立即实行人工呼吸和心脏按摩，如有出血者应立即止血，并送医院抢救。

8)外伤骨折处置方案

(1)严重出血患者应采取临时止血包扎措施送医院救治。

(2)骨折在急救和移动时要进行简易固定防止再损。

(3)开放性骨折应注意创口的止血和清洁，进行简单的包扎，预防感染。

(4)脊椎骨折急救时要使受伤者就地静卧，可用木板做担架。

(5)搬运胸、腰椎骨折伤员时应先在患者背后垫一床被单，然后由两人分别左右各拿一端向上提起，再由一人挟下肢，一人扶肩膀部送到担架上，禁止一人抬肩，一人抬腿的搬运方法，以防脊髓受伤。

6)救护人员送伤员到医院前，应根据不同类型的病人确定医疗救治机构。

5.3.7 现场保护与现场清洗

1)发生爆炸事故后，要及时封闭危险区，严格禁止人员进入。

2)待事故余火扑灭后，请示上级部门同意，由抢险组具体负责现场的洗消工作，消除危害后果，防止再次引发事故以及对人的继续危害。

3)在现场洗消过程中，不得随意移动和毁灭事故现场的设备、设施，保持事故现场的真实性，为事故的调查取证提供保证。

- 5.4  应急结束

事故现场得以控制，小的火源、明火处理后，应急指挥部可以指示恢复正常营业与作业。发生仓库爆炸事故当应急指挥部确认事故已经得到控制，经检测现场空气中有毒物浓度符合规定标准，所有火灾已被扑灭，没有点燃危险存在时，可考虑终止应急状态。导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准后，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。在确定应急救援状态可以终止后，应急救援指挥部应报告上级指挥中心，并应通知应急救援小组分别开展后期处理工作，并进入事故调查程序。由应急救援指挥部将事故分析报告、经济损失、事故影响范围、环境破坏程度、救援费用核算、事故现场控制和恢复、受影响及受伤人员安置等情况汇总并向上级事故调查组移交相关事项内容，包括现场的保护、取证，事故分析处理过程原始资料，安全管理工作相关制度、措施、记录等资料。

6  信息公开

应急指挥部是烟花爆竹事故信息发布的指定部门，负责本烟花爆竹事故信息对外汇报工作。坚持实事求是，准确及时，经总指挥批准后，向社会媒体报告事故信息。

# 7  后期处置

## 7.1  善后处理

应急指挥部组织善后处置工作。

（1）组织有关部门对事故受影响及受伤人员进行安置、补偿。

（2）发生事故时，可以利用配备的救护设备进行救护。轻度的烫伤和烧伤，可用药棉轻涂伤处或用冷水冲洗冷却后，进行简单包扎处理；烧伤的救护应根据烧伤症状特点进行处理，必要时要及时送到医院治疗。

根据事故的险情和人员受伤情况，及时与急救中心和医院联系，请求出动急救车辆和专业医护人员协助抢救并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

在应急救援工作结束后，要认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材。

（3）加强安全保卫工作，维持事故区域的秩序。

（4）及时调查统计事故影响范围和受灾程度。

## 7.2  调查与评估

烟花爆竹事故发生后，应急指挥部组织相关部门及人员组成事故调查组进行事故调查及损失评估。应按国家有关事故调查的规定须对事故损失做出定量评估，按照事故级别划分，事故调查组进入事故现场后，立即调查事故情况，并确定事故损失的评估范围。事故调查组须评估由事故导致的直接（间接）经济损失；汇总事故中人员伤亡情况，分析事故原因、事故损失情况。

## 7.3  恢复重建

在事故起因调查完毕后，经总指挥同意，开始事故现场的净化与恢复。由事故应急救援指挥部抢修组负责组织对现场进行清扫、清洁、整理、整顿，对安全设施设备进行检查和更换。安全器材和设施设备经检查、更换确认可以投入使用后，确认紧急情况结束，危险已经消除，恢复正常使用。

# 8  保障措施

## 8.1  通信与信息保障

本公司库区设有值班报警电话，24小时轮流值班制度，保证与外部信息的联络和沟通。

## 8.2  应急队伍保障

应急指挥部负责协调本应急救援工作和救援队伍的组织管理。此外，当地的消防队、医院救护队、交警部门也是应急救援不可缺失的力量。

## 8.3  物资装备保障

本应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等见下表：

救护物资

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护人员的装备头盔 | 个 | 5 |
| 2 | 防护手套 | 双 | 5 |
| 3 | 防护服 | 套 | 5 |
| 4 | 消防口罩 | 只 | 5 |

存放地点：值班室应急物资储存柜内

保管人：卢红伟

消防物资

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 个 | 14 |
| 2 | 岗位配备数量 | 处 | 1 |
| 3 | 台式消防抽水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 消防桶、消防铲 | 件 | 20 |
| 5 | 电抽水泵 | 台 | 1 |
| 6 | 警示标语及安全撤退指示牌 | 件 | 60 |
| 7 | 消防水枪 | 把 | 2 |
| 8 | 消防水带 | 米 | 120 |

存放地点：消防器材室及各仓库门两侧

保管人：卢红伟

救护器材

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气袋 | 个 | 2 |
| 2 | 急救药品：烧伤、消炎、止血带、棉棍等 | 份 | 各20份 |

存放地点：值班室应急物资储存柜内

保管人：卢红伟

## 8.4  经费保障

本公司设立了事故应急处置专项资金。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护、更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支。

## 8.5  其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和治安管理，维持现场秩序，及时疏散群众；专职安全管理员及有关烟花爆竹专家为应急救援提供技术保障；公司做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部人员生活接待及生活安排。

# 9  应急预案管理

## 9.1  应急预案培训

公司要不定期或定期对应急救援人员进行培训，组织学习应急救援预案及有关安全、消防等专业知识；应急救援人员有接受相关专业培训的义务。要加强全体员工对安全、消防专业知识的学习，加强应急响应的培训，不断提高全体员工的安全意识和应急能力，同时增加员工自救、互救知识。通过培训使全体员工了解烟花爆竹行业火灾发生发展的条件和特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能。

公司每年初制定应急培训计划、方式，并保证实施，做好记录。培训可采用VCD光盘集中学习、张贴标语、组织口头讲授等方式开展。

## 9.2  应急预案演练

由应急救援指挥部组织各小组，每年进行1-2次全体人员参加的事故防灾联合演练。并做出演练总结，对应急预案进行维护、更新。

## 9.3  应急预案修订

本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大变化，或在执行中发现存在重大缺陷时，由总指挥组织修订，每年组织一次对本预案的演练和评审，并及时根据实际演练情况和评审结论组织修订。

## 9.4  应急预案备案

本应急预案报南充市应急管理局及嘉陵区分局备案。

## 9.5  应急预案实施时间

本预案自2020年05月10日起施行。

- 二、专项应急预案：火灾/火药爆炸、防疫专项预案、反恐怖应急预案

火药/爆炸专项应急救援预案

一、事故类型和危害程度分析

（一）事故类型

火药爆炸事故可能发生在本公司成品仓库、生活区、办公区等地点。危险程度分析：造成现场人员伤害和财产损失，严重的危及到周边建筑物和群众，造成重大伤亡。

（二）应急处理基本原则

火药爆炸事故应急响应按照先保人身安全，再保护财产的优先顺序进行，具体基本原则如下：

1.逃生为主：爆炸现场首要任务是把围困人员解救出来；

2.先控制后消灭：对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延，具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾；

3.先重点，后一般：全面了解并认真分析整个火场的情况分清重点；

4.有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有爆炸、毒害、倒塌危险物体是重点。

（三）危险源与风险分析

1.遇热危险分析

爆炸品遇热达到一定的温度即可自行着火爆炸。一般爆炸品的热感度较高，安定性较低。如果库房温度转高（如夏日暴晒，堆垛不符合要求、通风差、热量得不到及时散发等）、不相容物质同库存放等都能促进热分解从而导致火灾、火药爆炸。

2.雷击危险性分析

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击、雷电波入侵，这三种现象都对烟花爆竹的储存构成危害，如果库房的独立避雷针（或避雷带）高度不够，达不到应有的保护范围、引入线选型不当、截面种不足、接地不符合规范要求（电阻大于10欧姆，接地方式不正确）或安装不合格等，会使建筑物遭受雷击而产生火灾、火药爆炸。

3.静电危险性分析

静电是不同性质的物体之间相互摩擦或接触时产生的，当静电积累到一定程度时会产生火花放电，当放电火花能量大于爆炸品的最小发火能量时，就可能引起火灾和火药爆炸。特别是当库内空气干燥时，静电积累将更加严重。如库区的导静电设施不合格、操作人员所穿衣服和鞋不符合要求、装卸作业不规范等都引起库房内的危险物品产生火灾、火药爆炸。

4.危险性分析

鉴于库区内储存的物品都是易燃易爆的危险品，如遇外来明火，发生爆炸后，扩大事故后果，造成大量人员伤亡和财产损失；或由于库区围墙或隔火带不符合规范，外部山火得不到有效的阻挡而蔓延至库房；库区内可易燃物、枯草未及时清除而引发火灾；运输车辆不符合规范排烟管喷出火星，发动机着火；手推车不符合要求撞击和摩擦产生火花；人员管理不善、人员违章带入火种等均会引起火灾，如不能及时扑灭，就会引起爆炸。

二、应急处置基本原则

预防为主、统一指挥、分工负责、单位自救与社会互救相结合的原则。充分利用当地事故应急救援各种资源，公司根据各自职责，按照事故大小、危险程度实施分级响应。

三、应急管理机构及职责

（一）应急组织体系

在公司应急救援指挥部领导下，成立火药爆炸应急指挥部，现场抢险人员由安全科组成。

（二）火药爆炸应急指挥机构职责

指挥部人员组成：青旭芬、谢国全、谢兰英、卢红伟、杨小燕、蒲含超、刘鸣群

应急救援指挥部统一负责本次事故应急救援的指挥及各部门之间的协调和人员调度，组织有关部门按照应急救援预案迅速开展抢救工作，防止事故的进一步扩大，力争把事故损失降到最低。应急救援人员应服从统一调配，各司其职，各负其责，不得善离岗位。

指挥部门负责批准本预案的启动和终止，负责人员、资源配置、应急队伍的调动;指挥协调应急反应行动;负责与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；组织事故调查，总结事故急救经验教训等。

副总指挥负责协助总指挥组织和指挥应急操作任务；控制现场出现的紧急情况；事故现场应急操作的直接指挥和协调；向总指挥提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议；负责组织善后处理工作等。

通讯联络组：负责在紧急状态下的现场抢险工作，确定危害程度，从源头上控制住危险源，截断危险源头，控制住可蔓延范围的扩大，能有效地进行施救。

抢救扑灭组：事故发生后，在第一时间采取有效灭火方式控制火势的蔓延，待消防部门赶到现场后，积极配合公安消防人员进行灭火和现场伤员的搜救，负责事故后对被污染区域的洗消工作。

医疗救护组：配合医务人员对受伤人员进行现场救治，并协助120护送受伤人员到医院进行救治。

爆竹生产中有很多事故苗头，可以通过立即使用消防器材扑救得到有效控制，但是在有些生产场所，万一发生火警无法扑救时，所有人员应立即撤出以免造成不必要的伤亡。因此，应急救援总指挥应根据事故的险情，有必要及时疏散局部或全部人员进行撤离，应急救援小组有关负责人应做好人员疏散工作。疏散人员的集中地点应安排在库区外侧安全、空旷地带。

四、预防与预警

（一）危险源监控

1.公司应对库区采取定期检查、日常值班巡逻，经营过程中各管理人员必须在岗盯岗，必须保证有工人上班就有管理人员在场，在库区设置监控，监控室设在安全科办公室，以便随时掌握库区安全情况。

2.预防措施

（1）建立动火审批制度

①爆竹储存场所的动火作业必须由安全主管人员签字、主要负责人批准后进行。

②进行动火作业时，要先清理作业场所周围的易燃易爆物品。

③安全管理人员必须亲自到动火现场勘查，判断是否具备动火条件。

④动火现场必须保持与爆竹储存位置50m的距离，而且要位于爆竹储存位置的下风向，否则，不能动火。

⑤动火作业现场要有相应的消防灭火措施，而且要保证应急使用的消防器材、水、消防泵处于待运行状态，以便发生火警时，能迅速灭火。

⑥在动火作业过程中，安全管理人员要全过程监督，防止发生火警事故，并有权制止有危险的动火作业。

⑦动火作业完成后，应及时进行现场清理，消灭余火，妥善处理剩余灰烬，并监视现场至少30分钟，防止留有火种。确定没有事故隐患后方可撤离。对不申请进行动火作业的人员，除通报批评外，并自行承担由此造成的一切事故责任。

（2）建立事故隐患排查与治理制度

①安管员组织相关人员每周至少一次对库区内及周边环境事故隐患进行自查，能整改的要立即进行整改，若不能立即整改的，要制定出确实可行的安全措施及整改方案，限期进行整改，做好记录。

②安全科要定期组织相关人员进行综合及专业检查，集中排查事故隐患。对排查出的事故隐患，严格按照“四定”要求限期进行整改，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照整改期限组织验收。

（3）在事故隐患治理过程中，要采取确实可行的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全时，要立即从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关储存装置、设施设备，要加强维护和保养，防止事故发生

（4）建立车辆进出公司登记制度和外来人员进出库登记制度

①库区严禁非本公司工作人员进入，仓库进出货物一律凭据或本公司领导批件放行，手续不全或有疑点，经与仓库负责人核对无误后，再予放行。

②仓库实行24小时警戒制，值班室要做到随时有人。特殊情况需要离岗的须经领导批准并安排其他人员待岗后，方可离岗。

③对特殊情况需进入库区的工作人员和非本公司人员要进行安全警示、检查。进入库区的人员所携带的打火机、火柴等危险物品须留置于值班室内，方可进入库区，否则，追究守护失职责任，因故发生安全事故，追究门卫法律责任。

3.预警行动

（1）在危险源评估的基础上，对其可能发生火灾处设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”“烟花爆竹”等标识；

（2）易燃易爆物的成品仓库内外除设置相应安全标志外，还配备消防灭火器并设立值班室24小时专人值班。

（3）任何人发现火险后，都要及时、准确地向保卫部门、现场负责人员或消防机关报警（火警电话119），并积极投入扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量，配合消防机关进行扑救。

五、信息报告程序

（一）信息报告与通知

紧急事件外部救援单位和政府有关部门联系电话：

消防队             电话          119

区医院             电话          120

公安局指挥中心     电话          110

西兴街道派出所     电话          0817-3782110

嘉陵区应急管理局   电话          0817-3635063

（2）信息上报

总指挥接到安全生产事故报告后，应于1小时内向区应急管理局和上级主管单位报告。当发生的事故情况紧急时，事故现场有关人员可以先向西兴街道办和西兴派出所、急救中心报告事故情况，以便尽快得到外部专业救援队伍的支援。

（3）信息传递

值班室应确保24小时应急值守，保证应急电话更新后及时通知到应急指挥部各成员及各个应急工作小组成员。一旦发现事故出现征兆或发生事故，应急救援指挥中心要按照本预案和报告制度的规定，在组织抢险救援的同时，及时汇总相关信息并迅速报告。

报告事故的内容应当包括：事故发生概况、事故发生时间、地点以及事故现场情况;事故的简要经过;事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失;已经采取的措施;其他应当报告的情况。

六、应急响应

（一）响应分级

1.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，烟花爆竹事故一般分为4级。

2.针对事故危害程度、影响范围和本公司控制事态的能力，按照分级负责的原则，不同的事故级别明确不同的响应级别。

（1）预警

当发生一般的安全设施设备故障时，应进入事故预警级应急响应状态。

（2）企业响应

当关键、重要的设施设备发生故障，或有可能引发的火灾、火药爆炸的有害影响局限于本单位内部，并且可被现场的工作人员遏制和控制在本公司范围内时，应进入企业级应急响应状态。

（3）社会应急

当可能发生火灾火药爆炸，能造成人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应进入社会级应急响应状态。

烟花爆竹企业的一般事故及以上的事故级别应进入社会应急响应状态。

（二）应急响应程序

依据事故的类别、危害程度的级别及可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。应急救援预案流程图如下：

应急救援预案流程图当发生一般的安全设施设备故障时，应进入事故预警级应急响应状态。发现人应立即向负责人汇报，负责人再组织处理，并根据事故的类别向主要负责人汇报。主要负责人接到报告后，组织有关专业技术人员、维修人员进行处理，对一时难以处理的，应组织领导班子成员研究决定处理办法。

当关键、重要的设施设备发生故障，或有可能引发的火灾、火药爆炸的有害影响局限于我公司内部，并且可被现场的工作人员遏制和控制在我公司范围内时，应进入企业级应急响应状态。

发现人应立即报告负责人，负责人在组织处理抢救同时，指定人员或亲自向总指挥报告。总指挥接到报告后，要立即赶赴事故现场，召集应急救援组织成员，实施抢险救援行动。所有人员要听从指挥的安排。

当可能发生火灾火药爆炸，能造成人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应进入社会级应急响应状态。

事故发生后，发现人应立即报告生产负责人，负责人应组织指挥无关人员及非专业人员立即撤离现场至安全地带，在组织专业人员处理抢救同时，亲自向总指挥报告。在火灾、火药爆炸第一时间向当地公安消防部门报警，务必说明本公司名称、所在的地址和方位、联系电话和联系人。如确认火险难以控制，或可能即将爆炸时，应立即组织所有人员撤离现场至安全距离外，如有人员伤亡，也应立即抬至安全地带后再组织抢救。本单位各级领导、相关人员接到通知后，要立即赶赴事故现场安全距离外最便利的地带，组成事故处理指挥小组，组织专业人员抢险。外部应急救援人员到达安全地带后，安全管理人员应做向导，并说明紧急事件的情况，协助消防部门人员（不懂烟花爆竹专业灭火知识者不得盲目近前）灭火。

事故发生后，应根据现场破坏情况及其危险程度建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人禁止进入警戒区。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

（三）处置措施

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥机构确认和批准后，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

由公司办公室将事故分析报告、经济损失、事故影响范围、环境破坏程度、救援费用核算、事故现场控制和恢复、受影响及遇难家属的安置等情况上报公司领导班子。由公司领导班子向事故调查小组移交相关事项内容，包括现场的保护、取证，事故分析处理过程原始资料，安全管理工作相关制度、措施、记录等资料。应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送上级部门宣布应急处置结束。

- 防疫专项预案

- 1. 目的

- 鉴于目前全国新型冠状病毒肺炎疫情传染的严重性及近几年HN1、非典、非洲猪瘟等疫情的发生。特制定对疫情防控做出的应急预案部署:在保证我司全体员工的生命健康安全前提下,尽最大努力保障客户的产品供应、业务开展,同时确保企业正常运营的指导思想,本着做最坏打算最充分方案、最长期奋战的指导方针,特制定疫情应急预案。

- 2. 适用范围

- 南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司。

- 3.疫情成立指挥小组

- 组长：青旭芬

- 副组长：谢国全

- 组员：各部门负责人

- 各部门成立防疫小组，负责人统一指挥，逐级分工明确任务。

- 仓库区防疫指挥小组

- 组 长：卢红伟           仓库保管员：15528856916

- 副组长：蒲含超          仓库守护员：15984838237

- 组 员：杨晓燕       	    配送押运员：17726378762

- 办公区防疫指挥小组：

- 组  长:谢兰英            副经理:13990883167

- 副组长:刘鸣群            办公室主任:13118285155

- 组  员:陈红琼            办公室成员:18781785255

- 3.1疫情防控小组

- 3.1.1由经营办、 人力资源部、风险管控部发起，成立疫情防控小组,企业风险管控部负

- 责人担任防疫小组组长 ,在办公、作业现场一线领导小组成员,保护现场作业员工安全,保障客户货物供应,确保企业正常运营。

- 3.1.2防疫小组下分:员工回流管控组、厂区、办公室及生活环境消毒组、疫情宣传教育组、防护物资筹备组、在线办公保障组、业务运营组。

- 3.1.3根据疫情发展趋势,国家政策,及时制定修正防控管理应对措施。

- 3.1.4实时关注政府发布的关于疫情的政策文件并做出相关对策。

- 3.1.5监督各部 门疫情执行落实情况。

- 3.1.6制定相关人员安全操作区域。

- 3.1.7制定相关操作业务流程。

- 3.2员工回流管控组

- 3.2.1负责所有员工《员工健康维护时实动态记录表》,并定期向防控小组汇报。

- 3.2.2负责回流员I的现场工作调度, 实时统计《在线办公人员名单》《现场作业办公人员名单》。

- 3.3库区、办公室及生活环境消毒组负责对库区、办公室环境进行消毒杀菌,确保库区、办公环境及宿舍的安全性。

- 3.4疫情宣传教育组

- 负责制作疫情宣传培训资料,在员工正式复工前、复工后进行宣传、培训。

- 3.5防护物资等备组

- 负责相关防护物资保质、保量的采购及跟踪到货管理。

- 3.6在线办公保障组.

- 3.6.1保障在线办公硬件、软件、网络的正常运行,为全员提供.服务在线办公的协助。具体参照《高效在线办公指南》。

- 3.6.2本着早启动、晚报告、中间抓过程的在线办公方针, 制定全员在线办公的早会体制、晚报告模板,确保全员在线办公高效运行。具体参照《全员在线办公工作日报》。

- 3.6.3鉴于现场-线作业人员,如品检员、仓储、产品配送等工作性质,针对不同岗位工作，制定一级业务(任务)二级业务(学习)三级业务(培训》具体参照《全员在线办公三级业务说明》。

- 3.7业务正常运营组根据业务需求,负责制定员工复工计划并填写《人事调令单》。

- 4. 复工前相关准备工作

- 4.1办公物资领取流程

- a)办公物资指远程办公电脑、硬盘等办公物品,正式复工前,需要办公物资的部门填写《物资调令单》至行政部申请。

- b)行政部安排专人打包办公物资至安保部。

- c)领取流程:钉钉一工作一 物品领用 (防疫期间物品)申请一部门负责人审批一人事审批一 防控小组经理批准一 抄送安保部。

- 4.2人事调令单申请流程

- a)相关各运营部门,提交复工《人事调令单》申请;

- b)部门申请人填写《人事调令单》一部门负责人审批一 人事审批一 防控经理批准一 抄送安保部。

- 4.3员工防疫

- a)安保部给每位员工定期发放口罩;

- b)口罩使用期限如下表,口罩的发放、使用、回收请参照《口罩发放、使用、回收管理规定》

- C)员工每天必须配合安保部每天早上.上班前、下班后两次体温测量并进行登记,员工体温如超出37.3度,具体参照5.8执行。

- 4.4对外接触防控区域位置表及操作说明(具体参照附件《对外接触防控区域位置表及操作说明》

- 5.正式复工操作流程

- 5.1库区环境消毒杀菌

- 5.1.1开工前一天,行政部安排专人对公司所有区域使用84消毒液进行地面消毒一次;

- 5.1.2正式现场复工后,行政部安排专人负责每天使用84消毒液对生产车间、办公地面消毒-次(下班后);

- 5.1.3行政部安排专 人负责每天使用75%酒精Z醇消毒液进行空中喷雾,每隔四小时一次;

- 5.1.4具体请参照 《楼层消毒记录表》执行。

- 5.2即将复工员工

- 5.2.1按国家防疫要求 ,疫情严重地区员工应提前自我隔离,每日测量体温,不走亲访友,减少公共积聚场所,体温正常者再返回工厂;

- 5.2.2按国家防疫要求 ,非疫情严重地区员工应提前7天自我隔离,每日测量体温,不走亲访友，减少公共积聚场所, 7天体温正常者再返回办公室、工厂;

- 5.3返程中员工

- 5.3.1禁止携带家乡特产或肉类食物,避免不必要隐患流通;

- 5.3.2请大家保留汽车票、 火车票等坐车记录,记录公交车牌号,以备紧急时用。

- 5.3.3返程中员工必须配戴口罩防护;

- 5.3.4宿舍入住员I必须先到安保部报到怜陬《预防新型病毒肺炎告知书》《上班期间办公室防疫知识手册》，并登记体温、领口罩;

- 5.3.5外宿员工,在出勤日早，上第一一时间到安保部报到邻取《预防新型病毒肺炎告知书》《上班期间办公室防疫知识手册》，并登记体温、领口罩;

- 5.3.6禁止员工宿舍区域内或个人居住地-切走访聚会、聚餐活动。

- 5.4现场作业员工

- 5.4.1现场员工上班每天必须配戴医用口罩;

- 5.4.2员工每天上班应配合行政部做体温测量;

- 5.4.3员工体温如超出37.3度,应立即报行政部进行主动隔离观察,具体流程参照5.8执行。

- 5.4.4现场作业人员必须在制定的办公室区域内作业,不可串岗, 具体参考(现场作业区域分布图)。5.4.5现场作业员工之间应保持一米以上的安全距离;

- 5.4.6禁止员工和其它陌生人近距离接触交流,以防感染;

- 5.4.7禁止员工之间的公司性质及公司层面以外的私人间的聚会、聚餐, - -经发现作严重处理。

- 5.4.8禁止员工上、下班乘坐电梯(办公室电梯、摄影部两边电梯、工作场所电梯),只允许走楼梯(电梯属于密闭空间,容易感染细菌》

- 5.4.9对于员工居住场所电梯使用, 公司建议尽量避免使用,如必须使用需要做好个人防护措施。

- 5.5 在线办公员工

- 5.5.1在线办公员工应配合公司每天更新健康维护时实动态记录。

- 5.5.2在线办公员工应自我做好隔离及口罩防护。

- 5.5.3在线办公员工应根据公司要求,每天完成相应工作记录。

- 5.5.4在线办公员工须在当前所在地或办公所有地有-个独立办公空间和网络。

- 5.6外部人员(客户、供应商、物流、应聘人员等)

- 5.6.1禁止质检部QC在此期间外出检品,需要现场检品的,通过网络视频、图片形式进行检品。

- 5.6.2禁止供应链开发部人员在此期间接待供应商及拜访供应商,对样品的确认工作,通过网络视频和图片进行确认。

- 5.6.3禁止订单管理部在此期间外出拜访供应商及接待供应商。

- 5.6.4禁止销售人员在此期间接待客户及外出拜访客户。

- 5.6.5禁止疫情期间出国、出差。

- 5.6.6各事业部人员招聘、面试,通过视频进行。

- 5.6.7以上对外接触工作何时可以恢复正常,待人事行政部正式发出通知才可进行。

- 5.7 公司办公附近居住员工

- 5.7.1保持室内通风,每星期至少清洁家居环境-次。

- 5.7.2勤洗手,用肥皂和清水搓洗手20秒,每天至少两次。

- 5.7.3避免到人流密集场所,外出要配戴口罩。

- 5.7.4建议员工尽量自己在家做饭吃,特殊时期不要点外卖。

- 5.8 员工发热、咳嗽就医流程

- 5.8.1如疑似肺炎症状:员工体温如超37.3°C或咳嗽、力、四肢酸痛、胸闷、呼吸困难等第一时间报行政部负责人及时送医治疗(发热门诊-医院 ),行政部准备隔离宿舍单间进行单间宿舍隔离7-14天。

- 5.8.2如确诊新型肺炎:经医院确诊为“新型肺炎” 者，由行政部负责人联系上报当地村委会,根据村委会指示调整隔离区域,村委隔离期间饮食起居由政府专人负责。

- 5.8.3隔离期间,员工的饮食起居统一由行政部指派专人负责(短号), 已确保员工隔离期间的良好精神状态,加速员工康复。

- 5.8.4身体异常报告流程:异常员工=>部门负责人=>行政部负责人=>公司负责人

- 5.8.5任何人不得瞒报、虚报病情,隔离期间员工的信息不可以恶意宣传、传播,制造内部恐慌,一经发现视情节轻重给予相应处理 ,后果严重者给予开除处理。

- 5.8.6拒绝隔离治疗或者隔离期末满擅自脱离隔离治疗的,可以由公安机关协助采取强制隔离治疗措施。

- 5.8.7对于被确诊为疫情病毒感染患者,因患病停止工作治疗休息的,按照国家相关规定,职工医疗期中,支付病假工资。

- 5.9钉钉打卡

- 5.9.1在线办公、现场上班人员打卡操作步骤:手机一钉钉一工作一其他应用一考勤打卡。

- 5.9.2人力资源部考勤组按照5.9.1汇总当月员工考勤情况。

- 5.10出差流程

- 钉钉一工作一 出差 (填写相关内容)一部门审批一 人事审批一 防控小组

- 6.监督机制

- 6.1各现场作业第-监督责任人: 本部门负责人;第责任人 :防控小组任何成员 (对不作为的管理责提醒、警告、罢免,情节严重的做开除处理)

- 6.2现场作业员工必须遵守以上规定, 若违反本规定,- -经发现,第一次警告,第二次作停工处理,情节严重的做开除处理。

- 7.薪资福利

- 7.1. 在线办公人员基本工资、住房补贴、就餐补贴福利不变。

- 7.2.现场作业员工上班人员薪资按照个人基本工资、餐补的两倍支付。

- 7.3.给予在线办公人员每人100元网络流量补贴,补贴按疫情发生之月起发放。

- B.公司基金会

- 8.1针对疫情病毒的传染性,公司成立疫情病毒防护基金会(金额:人民币伍万元),用于帮助大家解决疫情产生的费用,具体如下:

- 因为行程取消需要改签或车票已经领取而无法改签产生的交通差价费用(备注:由于全国疫情发生作为公司补贴）

- 反恐防恐突发处置工作应急预案

- 面对日益复杂的反恐斗争形势，为不断提高广大员工的反恐意识，确保在发生恐怖袭击时能够掌握有效的规避危险，自防自救及报警处置等基本知识，保证员工的生命及财产安全及公司安全与稳定，避免恐怖事件的发生，保障经营工作的顺利进行，努力打造安定的环境，根据公司关于反恐防恐工作要求，结合公司生产实际特点，特制定《南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司反恐防恐处置工作应急预案》。

一、恐怖事件范畴及反恐防恐范围

恐怖事件是指发生在公司建筑用房、员工宿舍或其它建筑用房内的引起全体员工的身心、财物受到严重震动和损坏的一些案件或灾害事故，如爆炸、凶杀、坍塌等。  公司排查防恐范围：重点区域、要害部位（烟花爆竹储存库区、生活办公区、产品销售部等）、重点物品（包括：病原体、易致毒、易燃易爆危险化学品等）、重点人员、各类群体性矛盾等。

- 二、反恐防恐指导思想

- 在公司的统一领导下，认真组织部署有关反恐防恐工作预案，全力以赴保障公司员工的生命与财产安全，维护公司的安全与稳定，确保社会的安全与稳定。

三、反恐防恐工作原则

（一）从“三个代表”的高度全面认识反恐防恐工作的重要性和紧迫感，把反恐防恐工作与当前中心工作紧密结合，真正代表广大员工的根本利益。

（二）从思想上充分认识恐怖活动的严重性和反恐防恐工作的紧迫性。

（三）坚决果断地采取一切必要措施，打击、控制、消除恐怖活动，严加防患于未然。

（四）建立高效的工作体制和快速反应机制，加强统一领导，及时准确地沟通信息和采取必要措施。

（五）做好舆论宣传导向工作，确保公司安全与稳定和正常的经营秩序。

四、反恐防恐组织领导

在公司领导下，决定成立以青旭芬总经理为组长、安全科谢国全为副组长，各部门负责人为成员的反恐防恐工作领导小组，负责公司反恐防恐工作的组织实施。领导小组下设办公室，由谢国全为办公室主任，各部门负责人为成员。办公室负责全面协调，组织各公司的反恐防恐工作。

五、反恐防恐工作职责

（一）严格信息汇报制度  办公室设立24小时值班及联系电话，各负责人及时收集相关信息，特殊或紧急情况随时上报。办公室负责汇总全面信息，报告领导小组，并随时与上级有关部门保持密切联系。

（二）严格信息发布制度  反恐防恐工作办公室负责站内有关恐怖事件信息的审核发布。重大信息未经反恐防恐工作领导小组批准，各公司不得随意传播发布关于恐怖事件信息。

（三）实施“零报告”制度。由各公司每日向反恐防恐工作办公室报告情况，由反恐防恐工作办公室将收集汇总信息上报反恐防恐领导小组和上级有关部门。

（四）通力做好反恐防恐思想政治工作。注意掌握员工的思想动态，加强仓库内的监控和管理，坚持正确舆论导向作用，加强反恐防恐宣传教育力度，引导广大员工以适当方式与恐怖活动作坚决斗争。

（五）加强信息沟通，全力做好我公司重点区域、重点部位和重点人员的排查工作，查找安全隐患和薄弱环节，采取措施加以整治，加大掌控力度。一旦发现恐怖迹象或苗头，立即果断与有关部门联系，不得瞒报、漏报或迟报而贻误战机。

（六）应急办公室会同有关部门，集中人力、物力、财力，建立应急救援物资、生活必需品保障制度，以保证反恐防恐工作顺利开展。

（七）加强员工自身的防护工作。

（八）严格实行24小时值班制度。领导小组成员、负责人务必保持通讯畅通。

六、反恐防恐应急措施

（一）及时拨打“110”报警电话。

（二）同时报告领导。

（三）保护好现场，疏散围观的员工、群众。

（四）协助警方勘察，积极配合，防止事态扩大。

（五）发生恐怖事件的公司或有关人员，协助警方调查事件并及时处置好善后工作。

（六）涉外事件通报及时向公安部门外事办“110”报告。

（七）做好恐怖事件的情况报告。

七、防恐应急处置预案

（一）敌对势力、敌对分子冲击公司预案

- 1、组织保卫力量将人员控制在外围；

- 2、及时将情况上报办公室有关领导；

- 3、向当地公安机关求助，讲清楚事情经过、参与人数、所携带的器械、事 件发生的地点等；

- 4、将无关人员撤离到安全的地方，不要将无关人员卷入闹事者行列；

- 5、要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

- 6、通过监控系统将整个闹事过程全部记录在案，以备有关部门取证。

（二）伤害公司员工的预案

- 1、立即疏散人员；

- 2、及时将情况上报办公室有关领导；

- 3、向当地公安机关求助，讲清楚事情经过、参与人数、所携带的器械、具体发生的地点等；

- 4、将受伤的人员及时送往医院救治；

- 5、要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

- 6、寻找作案人。对于仍在公司内的，要派人跟踪，防止其继续伤害无辜或畏罪自杀、潜逃；对于已经离开的要及时报告公安部门讲清楚该人员的具体特征；

- 7、做好善后工作。

(三)持械劫持公司员工的预案

1、立即疏散其他未被劫持的人员；

2、及时将情况上报办公室有关领导；

3、向当地公安机关求助，讲清事情经过、参与人数、所携带的器械、具体事件发生的地点等；

4、能力范围内将劫持犯控制在一个相对固定的区域内，并封锁该区域；

5、在公安部门未到之前，稳定劫持犯情绪；

6、要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

7、对于有伤员的应尽可能的救出，采取有效的急救，危重伤员要及时送往 医院救治；  8、做好善后工作。

(四)被生物、化学武器袭击应急预案

1、立即疏散未被感染的人员，封锁受感染区域，将受感染人员控制在一定区域；

2、及时将情况上报办公室有关领导；

3、向当地公安机关求助，讲清楚事情经过、发生的时间、地点、受感染人员的数量等；

4、稳定受感染人员的情绪，让他们交流正确的信息，释放精神压力以及寻求感情支持；

5、要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

6、及时清洗身上所穿衣物，并进行消毒；

7、做好善后工作。

(五) 受到炸弹袭击的预案

1、疏散其他人员，抢救伤员，划定封锁区域；

2、及时将情况上报办公室有关领导；

3、向当地公安机关报告，讲清楚事情经过、发生的时间、地点、受伤人员的数量等；

4、寻找发现作案者；

5、要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

6、做好善后工作。

三、应急物资清单与装备保障

（一）保障措施同专项预案

消防器材：详见附表

（二）交通车辆：小车1辆、专用运输车1辆，备用

附件1：现场处置方案

附件2：医疗急救组织、人员、装备和药物登记表

附件3：救援器材装备登记表

附件4：逃生路线图

- 现场处置方案

1、烟花爆竹库火灾事故现场处置

最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾。后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报库区应急指挥部。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。人员撤离按以下路线执行：

事发地——大门——库区外安全区现场自救应遵守“灭、护、撤、躲、报”的五字原则。

（1）灭：在保证安全的前提下，采取积极有效的措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

（2）当事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度增高，可能危及生命安全时，及时进行个人安全防护，佩戴防毒面具或用湿毛巾捂住鼻、口等。

（3）撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件或可能危及人身安全时，立即选择安全的、距离最近的路线，以最快的速度撤离灾区。

（4）躲：如果在短时间内无法安全撤离灾区，应迅速进入预先划分的安全区或其它安全地点暂时躲避，等待救援。

（5）报：发生事故灾害时立即向现场领导报告，或通过电话及其他方法向库区应急指挥部报告事故发生的时间、地点、灾情及遇险人员。

2、受伤害人员现场救护，救治与医院救治

1、现场抢救急救工作采取自救与互救相结合的方式，做到及时、果断、正确，不得耽误拖延。

2、迅速将受伤人员引导撤离现场。

3、现场撤离人员应注意风向，迎上风撤离。

4、进入现场抢救，应遵守下列规定：

⑴ 参加抢救人员必须听从指挥，防护器材佩戴齐全；

⑵ 必须了解现场事故情况，清点现场人数，严防遗漏；

⑶ 抢救时必须是两人以上分组进行；

⑷ 迅速将患者抬离危险区，搬运方法要正确。

5、急救工作应坚持“立即、就地”抢救原则，迅速将中毒、受伤人员抬离至空气新鲜处进行现场处理。对呼吸困难的伤员要及时给输氧，对呼吸停止、心跳停止的伤员，应立即进行口对口人工呼吸，同时要迅速送医院抢救。

6、燃爆后救出的人员，应保护好创面。危重烧伤人员、呼吸道阻塞者要及时采取措施，确保呼吸道畅通，迅速送医救治。

救援器材装备   登记表

救护物资

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护人员的装备头盔 | 个 | 5 |
| 2 | 防护手套 | 双 | 5 |
| 3 | 防护服 | 套 | 5 |
| 4 | 消防口罩 | 只 | 5 |

存放地点：值班室应急物资储存柜内

保管人：卢红伟

消防物资

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 个 | 14 |
| 2 | 岗位配备数量 | 处 | 1 |
| 3 | 台式消防抽水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 消防桶、消防铲 | 件 | 20 |
| 5 | 电抽水泵 | 台 | 1 |
| 6 | 警示标语及安全撤退指示牌 | 件 | 60 |
| 7 | 消防水枪 | 把 | 2 |
| 8 | 消防水带 | 米 | 120 |

存放地点：消防器材室及各仓库门两侧

保管人：卢红伟

救护器材

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气袋 | 个 | 2 |
| 2 | 急救药品：烧伤、消炎、止血带、棉棍等 | 份 | 各20份 |

存放地点：值班室应急物资储存柜内

保管人：卢红伟

通讯  仓库电话：18990807893

附件4：逃生路线图

南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

烟花爆竹经营安全事故应急救援预案

风险评估报告

评估人员：谢国全

编制人员：谢国全

批准人员：青旭芬

编制日期：2020年2月10日

编制单位：南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

目  录

应急救援预案风险评估报告	1

一、总则	1

1.1编制原则	1

1.2编制依据	1

二、企业基本概况	2

三、现有事故风险防控与应急措施情况	5

四、事故发生可能性及其后果分析	9

五、划定事故风险等级	15

六、现有控制及应急措施差距分析	16

七、制定完善安全事故风险防控和应急措施	16

八、评估结论	17

南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司安全经营事故

## 应急救援预案风险评估报告

# 一、总则

# 1.1编制原则

为提高事故防控能力，全面掌握事故风险而开展风险评估，遵循以下原则：

1.应体现科学性、规范性、客观性、全面性和真实性的原则。

2.依据我国现行安全相关的法律法规、标准、规章，分析公司自身风险状况，明确风险防控措施和事故风险程度。

# 1.2编制依据

# 1.相关法律、法规

⑴《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）；

⑵《中华人民共和国消防法》（主席令第6号，2019年4月修订）；

⑶《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令455号）；

⑷《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）；

⑸《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）；

⑹《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省政府令第216号）；

⑺《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）；

⑻《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局令第65号）；

⑼《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

2.有关标准和规范

⑴《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）

⑵《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）

⑶《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）

⑷《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

⑸《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

⑹《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

⑺《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）

⑻《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）；

⑼《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)；

⑽《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）。

# 二、企业基本概况

1.企业基本信息

公司属于2010年集体改为私有制烟花爆竹企业，是由公司自然人出资的有限责任公司。嘉陵区目前尚有两家烟花爆竹经营企业，为满足嘉陵区的烟花爆竹市场需求，在当地省、市、县（区）、镇（乡）、乡政府的支持下，南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹经营有限公司在嘉陵区西兴街道办三清庙村建烟花爆竹经营仓库，库区新建1栋1.1-2级、1栋1.3级烟花爆竹储存库房。现有从业人员8余人，都经过市、县相关部门培训合格，并取得上岗资格证，危险货物运输车辆1辆。

2.2地理位置

公司的烟花爆竹储存仓库为嘉陵区西兴街道办三清庙村，距离主城20公里，区消防大队15公里，出警时间15分钟能到达，该库区东、西方均为沟壑，500m内均为旱地无居人区域；北100m处为三清庙山；南200m处为国道318线。距以下设施的距离均在最小允许安全距离范围之外；仓库根据经营品种、危险程度进行分区布置，分别修建1.1-2级库房和1．3级库房，周围安全距离内无学校、工业区、重要建筑设施及高压输电线路，四邻安全距离符合烟花爆竹储存标准要求。

仓库介绍：库区现有二幢储存库房，即1幢1.1-2级库房和1幢1．3级库房。仓库结构均系砖混结构。

1.1-2库房：面积70㎡，距离1．3级库房31m，中间有防护屏障。

距离值班室140m，中间有防护屏障。

1.3级库房：1幢共560㎡，中间有防护土堤，距离值班室150m。

符合《烟花爆竹工程设计规范》GB50161-2009要求。

2.企业危险有害因素辨识情况

参照《企业伤亡事故分类》（GB6441-86）中危险有害因素分类方法，结合生产特点，进行生产过程有害因素的辨识和分析，我公司经营过程中的主要危险、有害因素有：火灾、火药爆炸，其次有触电伤害、车辆伤害、自然灾害和其他伤害等

火灾：烟花爆竹因电器火花、静电、摩擦、高温、雷击、明火遇易燃物、办公、生活用电器等，以及电气发生燃烧等造成的火灾事故；

火药爆炸事故：烟花爆竹等遇火灾或击发能因素引起的爆炸事故；

触电伤害：公司机械设备主要动力为电力供应，公司生活区、照明、由电气设备和电缆等引起的漏电、静电等造成的人员触电事故；

车辆伤害：机动车辆在公司场内或运输行驶中可能发生车辆伤害事故。

地质灾害：由于自然灾害（地震、雷击、山体边坡垮塌、泥石流和特大山洪水等）造成人员伤亡和财产损失；

其他伤害：外界山火或破坏活动等造成的意外安全事故的人员伤害和财产损失，高处坠落

3.企业安全生产管理情况

建立公司以来，公司在认真贯彻执行国家安全生产的法律、法规过程中，充分根据库区域分散、重点监控部位多、员工年龄结构大、综合素质低、监管面广，难度大等企业实际情况，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针。紧紧抓住安全才是效益这条主线，把安全经营过程管理落实作为安全工作的重中之重，以点带面，层层落实、步步到位，筑牢风险分级管控和隐患排查治理的“双重防线”初步形成了全方位、全过程的安全监管长效机制。在公司《烟花爆竹安全生产许可证》有效期间，建立有安全生产管理组织机构，制订了相应安全管理制度与操作规程，配备了专职与兼职安全管理人员，现有安全管理人员与特种作业人员取得了上岗资格证，在经营许可证有效期间并未发生过任何火灾、爆炸等事故。于2014年经南充市安全监督管理局组织评审单位进行烟花爆竹标准化评审，首次达到了三级安全生产标准化企业，并于2017年保持了三级标准化复评合格。

# 三、现有事故风险防控与应急措施情况

1.现有事故风险防控

第一环节：烟花爆竹采购。采购环节的措施既是预防性的又具有商品安全基础的先导性，把采购正规生产企业的合格产品、规格、质量、标准等各项安全系数落实到采购人员头上，是为运输、储存中商品安全的主要因素。采购人员必须坚持“三无”产品不进，非正规企业产品不进，无警示语、安全燃放说明和合格证的产品不进，不是按新标准、规范的内、外包装产品不进的“三不进”原则，确保所购商品在其他环节上的安全。

第二环节：烟花爆竹运输。运输环节的预防性措施，将运输过程中的主要安全责任落实到押运员、驾驶员头上。装载时必须证明：有无运输证、押运证、驾驶员从业资格证、车辆是否具备安全条件；有无人员混装或和其它商品混装；采购员、驾驶员、押运员“三员把关”，落实运输过程中的安全责任。

第三环节：烟花爆竹储存。储存环节是企业安全和企业经济效益取得的重要的环节，将入库、堆码、温湿度、中转、出库的主要责任落实到仓储保管员头上；库区的防盗、防火、防雷、防静电等设施的维护和日常管理落实到仓库守护员头上。安全保卫科要监督库区的安全管理，确保储存商品安全和四邻人员群众生命财产不受损失。

第四环节：烟花爆竹销售。销售环节既是独立单体又是与其它环节密不可分的，一旦这个环节出了问题，公司的社会效益和经济效益将会受到严重损失。销售人员要按规范做好产品的流向登记，不得将购买人员带到库房内挑选商品，必须做到一手抓销售、一手抓安全。

2.应急措施情况

2.1火灾事故应急处置措施

⑴安全管理办公室火灾事故应急处置措施

公司安全管理办公室针对库区发生火灾时，应立即向119报警，应急救援人员和义务消防员想尽办法控制火源，立即转移公司安全管理文件档案资料、财务档案资料以及企业贵重物资，通过消防通道积极疏散人员，同时抢救公司财产并配合消防部门疏散办公室人员，参加抢险工作和救援工作，尽最大努力减少人员伤亡和财产损失。

（2）库区火灾事故应急处置措施

① 仓库围墙外发生火灾时，应立即报警，迅速组织值班人员和周边村民共同控制火源，库区内立即启动消防泵，调动公司应急救援人员，将围墙边缘的树木、杂草等浇湿，防止事态扩大。

② 库区内发生火灾时，应立即报警，迅速组织企业危险源控制组控制火源，同时启动消防泵。同时，通知其他仓库停止作业，立即疏散临近作业人员至安全区域。重点保护各库房。

2.2火药爆炸事故应急处置措施

（1）库区内现场监测出异常情况时（爆炸），抢险人员无条件的全部撤离现场。

（2）人员紧急疏散、撤离。

① 参加救援人员在疏散、撤离时应进行人员清点。

② 由现场指挥长清点人员同时，先由现场副指挥长带领救援职工撤离，现场指挥长最后撤离。

③ 由现场副指挥长配合有关部门疏散近距离人员和周边的村民至安全地带。

（3）抢险、救援及控制措施

① 为了防止事故扩大，使受伤人员能得到及时的抢救，减少财产损失和伤亡，救援人员在可能的情况下，集中力量，转运物资，对容易发生事故的地方进行临时处置。

② 受伤人员的救护和善后处置工作。

协助120急救中心，将受伤人员急时送往区人民医院或中心医院、西兴人民医院进行救治和护理。负责对死、伤者家属的安抚慰问工作，稳定情绪，妥善处理好善后工作，消除各种不安因素。

③ 现场保护措施

现场处理负责设置警戒区域，维护现场秩序，疏通现场道路，协助有关部门对现场进行堪验、拍照、摄像、进行物证、痕迹、文件的收集。

2.3自燃灾害引发事故的应急处置措施

如遇山洪或特大水灾，危害到库房的安全时，库房当班人员要立即打电话报告指挥部，指挥部接到电话后要根据事态发展的情况是否启动预案作出决定，同时指定人员观察灾情并及时报告。

（1）及时清理库房周边水渠，保证水流畅通。

（2）加固防护土堤。

（3）用沙袋或棉絮等物封堵库房门，防止洪水漫入库房。

2.4烟花爆竹产品运输过程中发生事故的应急处置措施

在运输过程中发生燃烧事故时，驾驶员、押运员应立即组织就近村民或义务人员进行灭火，把物资转移至安全地带，并设置警戒标志，设专人看管，及时疏散围观人员。同时向119报警，并向指挥长报告情况以便及时得到救援和处理。发生交通事故时，驾驶员、押运员，应立即通知交警部门，设立警戒标志，同时向指挥长报告，将烟花爆竹物品转运回仓库。发现运输车辆出现异常紧急情况时（爆炸），驾驶员、押运员应立即疏散，出现异常紧急情况时（爆炸），驾驶员、押运员应立即疏散运输车辆附近人员，全部撤离现场至安全地带，减轻人员伤亡和财产损失，并及时投入到抢险和救援工作中去，同时向有关部门和指挥长报告，以便第一时间得到救援支持和帮助。

# 四、事故发生可能性及其后果分析

1.危险源确定

我公司经重大危险源辨识，未构成重大危险源。但我公司仍视为重要部位进行监管。

2.危险性分析

编制本预案前进行了风险评估，并编制了《南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司安全经营事故应急预案风险评估报告》，具体分析情况如下：

2.1主要危险物质风险分析

烟花爆竹是以烟火药为原料，经过工艺制作而形成的，通过引燃发生燃烧或爆炸，进而产生声、光、色、烟和造型等效果易燃易爆物品。根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)对危险物品的分类，烟花爆竹成品属于爆炸品。烟花、爆竹本身具有遇潮湿、高温、摩擦、撞击、雷击、电气和静电、火花、明火、火星都可能发生燃烧或爆炸的特性。后果主要为：轻微燃烧、爆炸，能造成人员灼伤、烫伤、炸伤、财产损失；发生火灾、爆炸事故，造成大量人员伤亡、重大财产损失，甚至造成环境污染和水污染。

烟花爆竹商品在储存、运输过程中，可能因吸烟、取暖、飞火、静电、电火花、违章动火、外来火源等引发火灾爆炸事故；也可因高温、高湿、日光曝晒等原因产生热量积聚，从而引起火灾爆炸事故。在装卸、搬运过程中违规作业，就地拖拉、摩擦、撞击、滚动等野蛮作业方式也可引发火灾爆炸事故；因避雷措施缺失或不当，受雷击也可引起火灾爆炸事故。

2.2作业过程风险分析

烟花爆竹作业事故主要发生在储存、运输、装卸三个环节，这三个环节都使烟花爆竹货物位置发生变动，如果在作业过程中违反操作规程，就会导致燃烧、爆炸事故的发生。

⑴ 储存作业风险分析

1)明火直接引发火灾爆炸。烟花爆竹为易燃易爆物质，由于吸烟、取暖、做饭等存在明火的原因，极易引发燃烧爆炸事故。

2)受阳光直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起药尘自燃，产生明火导致燃烧爆炸事故。

3)产品质量不合格或使用了违禁原材料，使产品敏感度增加，在高温，潮湿、明火或有撞击、摩擦的条件下，极易引发燃烧爆炸事故。

4)静电引发燃烧爆炸。在作业过程中人体产生静电集聚和带有高电位静电，若无法及时消除，可能造成静电集聚放电，引发燃烧爆炸。

5)很多烟花爆竹装药是含有镁铝合金粉、铝银粉等物质，这些物质是遇湿发热的易燃物质，因此若漏水、地面潮湿等均能使其受潮，发热后自燃，从而引发燃烧爆炸事故。

6)电气线路短路，违章接打手机引发燃烧爆炸事故。

7)外围发生火灾蔓延引发燃烧爆炸事故。

8)违规超范围、超药量储存引起燃烧爆炸事故。

9)库区存在电源线、配电箱及带电设备，若发生操作失误或漏电，易发生触电事故，造成人员伤亡。

⑵装卸作业风险分析

1)在装卸烟花爆竹产品过程中的碰撞、跌落、抛掷、摩擦、翻滚和剧烈运动，容易引起燃烧爆炸事故的发生。

2)使用铁质工具产生火花，引发燃烧爆炸事故

3)工作人员身体静电集聚放电也有引起燃烧爆炸事故的危险。

4)在装卸过程中，运输车辆未熄火且没有配备防火罩，容易引起燃烧爆炸事故。

5)库区内运输车辆在行驶中，易引起人体坠落和物体倒塌、飞落以及撞、挤、砸等伤亡事故，属于车辆伤害。

2.3固有风险分析

⑴固有风险分析

烟花爆竹危险等级为1.3级仓库内的烟花爆竹在储存过程中主要具有燃烧危险。虽然有较小爆炸或较小迸射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本库房内，对周围建筑物影响较小。

⑵自然灾害危险性分析

本区属中亚热带湿润季风型气候，全年季风明显，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年最高气温 35.5℃，年平均气温 16℃，年平均降雨量911.7mm，日最大降雨量194.6mm，年平均相对湿度81.5%。根据所处地理位置和自然条件，自然危险因素主要有地震、雷电、高温和湿度危害。

高温及湿度危害，高温容易引发火灾事故。很多烟花爆竹装药是含有镁铝合金粉、铝银粉等物质，这些物质是遇湿发热的易燃物质，在高温、潮湿的环境里一旦遇湿发热就可能引发火灾、爆炸事故。

⑶危险目标确定及危险程度分析

根据上述危险性分析，公司的危险目标是公司烟花爆竹库区。根据危险最大原则，所列各危险源的主要危险是火灾、爆炸，一旦发生事故将可能造成财产损毁及重大人员伤亡。

⑷危险目标事故发生影响范围

烟花爆竹批发储存仓库发生爆炸事故时，以爆炸冲击波和爆炸碎片的形式，对附近人员及周围建筑物产生严重的伤害和破坏，会导致人员伤亡。

2.4车辆运输危险性分析

烟花爆竹运输车辆：烟花爆竹运输车辆在烟花爆竹储存区装卸时发生的危险主要是爆炸、火灾，其危害程度取决于装卸的烟花爆竹类型、数量等。

3.事故的危害后果的分析

3.1烟花爆竹具有易燃易爆物质，构成燃烧爆炸的两个要素，在击发能（点火源）的情况下，容易发生燃烧爆炸事故，事故后果多为爆炸，爆炸威力相当于TNT造成的严重后果。如果严格定员定量，建筑物及安全设施等符合国家标准规定要求，爆炸后造成本建筑物和人员伤亡，对相邻建筑物有一定的破坏性。如果药物超量，其安全设施（防护屏障）作用减弱，可能造成相邻建筑物和人员的危害，进一步发生全公司殉爆的可能。

3.2.库区具有大量的易燃易爆物质，由于人员少，各种危险有害因素较好控制，发生事故概率较小，事故后果多为爆炸。一旦发生燃烧爆炸事故，几乎是整个库区均会受到燃烧爆炸的后果，对外部目标破坏性增加。

3.3燃放运输过程未按照国家标准规定的个人燃放产品与专业燃放产品进行分销和分专业、个人类燃放，可能导致因应专业人员燃放产品由消费者自行燃放，发生燃放事故的危险性，事故均为人员伤亡和财产损失。

3.4非危险品区事故后果多为机械伤害，物体打击和车辆伤害、触电等物理性操作。由于非危险品区守护不到位，人员违章等均可能造成此类事故。

综上所述，经风险辨识与分析，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），公司运行过程中，主要危险、有害因素有：火药爆炸、火灾，其次触电伤害，再次车辆伤害、自然灾害和其他伤害等。若遇事故现场环境复杂、人群混乱，甚至可能造成严重性财产损和群体性伤亡事故。公司在采取事故防范措施、应急准备后，存在的事故风险水平是可接受，危险有害因素类别为下表：

南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司主要危险有害因素列表

| 序号 | 危险特性 | 引发因素 | 存在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火药爆炸 | 烟花爆竹产品及危险物料遇火源、摩擦、撞击、冲击波等，或堆码过高引起的成品倒塌 | 储存仓库、运输车辆 |
| 2 | 火 灾 | 烟花爆竹及危险物料、易燃物质遇到火源 | 储存仓库、运输车辆 |
| 3 | 触 电 | 漏电、绝缘损坏、电器及线路安装不规范、破损老化。 | 生活区、消防泵房 |
| 4 | 车辆伤害 | 机动车辆在公司场内或运输行驶中可能发生车辆伤害事故。 | 储存仓库作业、经营运输环节 |
| 5 | 自然灾害 | 地震、山洪、暴雨、雷电、泥石流等 | 储存仓库、运输车辆 |
| 6 | 其它伤害 | 外界山火或破坏活动 | 储存仓库、生活区 |

# 划定事故风险等级

# 1.判定标准

根据风险定义：风险为事故发生的可能性与事故后果的乘积即：

R=（F,C)

- --------------风险　-------------发生事故的可能性

| C F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

--------------发生事故的严重性

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立即 |
| 15-16 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | 一般风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4-8 | 可接受风险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ＜4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 | / |

2.风险等级

| 事故类型 | 可能性 | 严重性 | 得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电伤害 | 3 | 4 | 12 | 中等 |
| 物体打击 | 3 | 2 | 6 | 可接受 |
| 车辆伤害 | 3 | 3 | 9 | 中等 |
| 火灾 | 3 | 3 | 9 | 中等 |
| 火药爆炸 | 3 | 3 | 9 | 中等 |
| 自然灾害 | 3 | 4 | 12 | 中等 |
| 其他伤害 | 3 | 2 | 6 | 可接受 |

# 六、现有控制及应急措施差距分析

1.部份安全标识牌的内容不符合现行标准规定。

2.部份库房温湿度计记录不齐。

3.工作场所缺少相应的安全警示标识。

4.部分员工未按要求佩戴劳动防护用品；现有劳动防护用品不满足要求。

5.未与邻近可依靠的应急协作单位签订应急救援协作协议。

6.现有应急资源不能满足应急需求。

# 七、制定完善安全事故风险防控和应急措施

1.增加灭火器，并指派专人定期检查、维护和保养，并保存相应记录。

2.按照要求定期组织员工进行事故应急演练。

3.增加或更换安全警示标识。

4.督促员工按要求佩戴劳动防护用品；配备符合要求的劳动防护用品。

5.与邻近可依靠的应急协作单位签订应急救援协作协议。

6.增加应急设备设施，如：担架、应急药箱、应急车辆、防护设备、应急照明等。

7.要加强安全检查工作，特别是日常的安全检查工作，并做好安全查记录。

8.加强对人员的安全责任教育，使其熟悉管理制度和安全规程，掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种具体管理要求等。

# 八、评估结论

经风险辨识与分析，依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986，要求该公司运行过程中，其危险有害因素类别主要有：

南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司主要危险有害因素列表

| 序号 | 危险特性 | 引发因素 | 存在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火药爆炸 | 烟花爆竹产品及危险物料遇火源、摩擦、撞击、冲击波等，或堆码过高引起的成品倒塌 | 储存仓库、运输车辆 |
| 2 | 火 灾 | 烟花爆竹及危险物料、易燃物质遇到火源 | 储存仓库、运输车辆 |
| 3 | 触 电 | 漏电、绝缘损坏、电器及线路安装不规范、破损老化。 | 生活区、消防泵房 |
| 4 | 车辆伤害 | 机动车辆在公司场内或运输行驶中可能发生车辆伤害事故。 | 储存仓库作业、经营运输环节 |
| 5 | 地质灾害 | 地震、山洪、暴雨、雷电、泥石流等 | 储存仓库、运输车辆 |
| 6 | 其它伤害 | 外界山火或破坏活动 | 储存仓库、生活区 |
| 7 | 高处坠落 | 房屋检修或边坡治理 | 储存库房或库区 |

综上所述，我公司经营过程中的主要危险有害因素有：火药爆炸、火灾，其次触电伤害、高处坠落、车辆伤害、地质灾害和其他伤害等。若遇事故现场环境复杂、人群混乱，甚至可能造成严重性财产损和群体性伤亡事故。

我公司在采取事故防范措施、应急准备后，存在的事故风险水平是可接受的。

南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

安全经营事故应急救援预案

资源调查报告

调查人员：谢国全

编制人员：谢国全

编制日期：2020年2月10日

编制单位：南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

目录

烟花爆竹安全经营事故应急救援预案资源调查报告	3

一、总则	3

1.调查对象及范围	3

2.调查目的	3

3.调查依据	3

二、企业概况	4

1.企业基本信息	4

2.企业主要风险状况	6

3.企业应急资源	6

3.1 应急救援组织及人员配备	6

3.2 应急救援预案编制	6

3.3 应急救援器材配备	6

应急救援物资和装备表	7

3.4 人员培训	7

3.4.1培训对象：公司全体员工。	7

三、周边社会应急资源调查	8

四、应急资源不足或差距分析	8

1.应急资源满足性分析	8

2.公司存在的问题	9

五、应急资源调查主要结论	9

六、制定完善应急资源的具体措施	9

七、附件	10

1.应急救援相关联系电话	10

2.应急救援器材配备	10

3.规范化格式文本	11

4.库区平面图	12

- 南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司

- 烟花爆竹安全经营事故应急救援预案资源调查报告

- 一、总则

- 1.调查对象及范围

本调查报告的对象及范围为：

（1）南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司。

（2）企业周边在企业发生事故时可能向企业提供应急救援的部门及单位。

⑶上级预案有

A.《嘉陵区安全生产突发事件应急预案》

B.《嘉陵区消防大队处置火灾事故应急预案》

C.《嘉陵区公安分局处置突发事件应急预案》

- 2.调查目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令）的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过事故应急资源调查，分析企业发生事故时应急救援情况。

（2）通过对企业事故应急资源调查，健全该企业应急管理制度，完善企业应急器材配备，预防企业事故的发生。

（3）通过对企业事故应急资源调查，使企业了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通、协作，防止事故扩大。

（4）为企业经营管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进企业应急管理工作稳步进行。

- 3.调查依据

⑴《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）；

⑵《中华人民共和国消防法》（主席令第6号，2019年4月修订）；

⑶《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令455号）；

⑷《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）；

⑸《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）；

⑹《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省政府令第216号）；

⑺《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）；

⑻《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局令第65号）；

⑼《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

- 二、企业概况

- 公司属于2010年集体改为私有制烟花爆竹企业，是由公司自然人出资的有限责任公司。嘉陵区目前尚有两家烟花爆竹经营企业，为满足嘉陵区的烟花爆竹市场需求，在当地省、市、县（区）、镇（乡）政府的支持下，南充市嘉陵兴鑫烟花爆竹有限公司在嘉陵区西兴街道办三清庙村建烟花爆竹经营仓库，库区新建1栋1.1-2级、1栋1.3级烟花爆竹储存库房。现有从业人员8余人，都经过市、县相关部门培训合格，并取得上岗资格证，危险货物运输车辆1辆。

地理位置

公司的烟花爆竹储存仓库为嘉陵区西兴街道办三清庙村，距离主城20公里，区消防大队15公里，出警时间15分钟能到达，该库区东、西方均为沟壑，500m内均为旱地无居人区域；北100m处为三清庙山；南200m处为国道318线。距以下设施的距离均在最小允许安全距离范围之外；仓库根据经营品种、危险程度进行分区布置，分别修建1.1-2级库房和1．3级库房，周围安全距离内无学校、工业区、重要建筑设施及高压输电线路，四邻安全距离符合烟花爆竹储存标准要求。

仓库介绍：库区现有二幢储存库房，即1幢1.1-2级库房和1幢1．3级库房。仓库结构均系砖混结构。

1.1-2库房：面积70㎡，距离1．3级库房31m，中间有防护屏障。

距离值班室140m，中间有防护屏障。

1.3级库房：1幢共560㎡，中间有防护土堤，距离值班室150m。

符合《烟花爆竹工程设计规范》GB50161-2009要求。

可储存B、C、D级产品药量4500kg，消防水池1个，可储存消防用水量200m³，消防泵房1个，8个8kg干粉灭火器，8个4kg干粉灭火器，200m消防水袋，2个消防枪，一个电动消防泵和1个手抬汽油消防泵，5个静电消除装置以及5个防雷电装置，安装有7个高清视频监控系统，同时养有犬。库区外建有值班室一栋50㎡，2名保管员、守护员值守仓库，全面实现了人防、犬防、技防与物防和防雷电的安全措施，为仓库安全提供了有力保障。

我公司销售的烟花爆竹产品主要为B、C、D级烟花类产品和C级爆竹类产品，我公司建立健全了安全管理制度和安全管理组织机构，并配备了专职安全员1人。

- 2.企业主要风险状况

公司经营过程中的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、触电伤害、物体打击、车辆伤害、坍塌、自然灾害和其他伤害等。

- 3.企业应急资源

- 3.1 应急救援组织及人员配备

公司经营安全事故应急组织体系主要由以下部分组成：设置应急指挥部，负责整个事件的统一协调指挥，应急救援指挥部由公司负责人任总指挥（负责人外出时指定人员负责），办公室主任任副总指挥，指挥部成员由公司相关负责人及公司安全员组成。指挥部设在安全科，以协调、指挥全公司的统一行动，日常工作由安全科具体负责。

公司应急组织机构依照法定职责和相关责任分级负责，分别与嘉陵区应急管理部门相衔接，信息互通，资源共享。

公司应急救援指挥部下设灭火救援组、安全警戒组、危险源控制组、伤员救护组、安全疏散组、物资供应组。

- 3.2 应急救援预案编制

公司编制了烟花爆竹安全经营事故应急救援预案。

- 3.3 应急救援器材配备

公司按要求配备了应急救援器材，应急救援器材配备情况见下表：

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 是否正常 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 16 | 正常 | 库 区 |
| 2 | 消防沙池 | 1 | 正常 | 库 区 |
| 3 | 消防水带 | 200米 | 正常 | 消防泵房 |
| 4 | 安全帽 | 2 | 正常 | 消防泵房 |
| 5 | 消防斧 | 1 | 正常 | 消防泵房 |
| 6 | 消防扳手 | 1 | 正常 | 消防泵房 |
| 7 | 防毒面具 | 2 | 正常 | 消防泵房 |
| 8 | 消防水泵 | 2台 | 正常 | 消防泵房 |
| 9 | 消防水枪 | 2个 | 正常 | 消防泵房 |
| 10 | 消防水桶 | 6只 | 正常 | 库 区 |
| 11 | 消防畜水池 | 200立方米 | 正常 | 库 区 |
| 12 | 应急医药箱 | 1 | 正常 | 值班室 |
| 13 | 应急灯 | 4 | 正常 | 值班室 |
| 14 | 急救运输车 | 1 | 正常 | 公 司 |

- 应急救援物资和装备表

- 3.4 人员培训

- 3.4.1培训对象：公司全体员工。

3.4.2培训内容

（1）公司安全事故应急救援预案和各专项预案。

（2）公司每年对安全管理人员进行一次安全技能培训。

（3）公司每年应组织库区周围居民进行一次安全知识的宣传活动。

（4）消防知识、紧急避险与疏散方式。

（5）灭火器与消防水带使用演练。

3.4.3培训时间

公司安全管理领导小组组织制定一年至少一次的培训，并根据具体情况进行应急救援事故预防和隐患排查相关知识的培训。

# 三、周边社会应急资源调查

公司外部消防力量依托嘉陵区消防大队，公司库区距离嘉陵区消防大队约15公里，该大队内设有水罐消防车、泡沫消防车等各类消防器材，公司发生火灾报警后，可于20分钟内可到火灾现场;

距公司最近的医院为西兴街道办中心医院，相距约3公里。一旦发生事故，医务人员能及时赶到现场；距公司较远的医院为南充市中心嘉陵院区，相距约15公里。一旦发生事故，急救医务人员能20分钟內及时赶到现场施救。

# 四、应急资源不足或差距分析

# 1.应急资源满足性分析

公司设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和器材，初期火灾事故公司能够自行处理。

公司发生大规模火灾时，依托区消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。

公司配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足我公司应急需要。

- 2.公司存在的问题

经现场检查，我公司是特殊行业，一旦发生事故现有的灭火器用途不大，只能用于初起火和扫尾工作。应急资源种类较少，单一。

现有应急队伍经验不满足要求，定期组织训练的时间较少，实战能力差。

五、应急资源调查主要结论

经应急资源调查后，公司主要潜在风险为火灾、爆炸、触电伤害、物体打击、车辆伤害、坍塌、自然灾害、其他伤害等。通过应急资源配备情况可知，我公司当前的应急资源仅可处理初期火灾事故，当发生严重火灾、爆炸事故和其他类型的事故时，公司现有的应急资源不能满足应急救援的要求，应立即请求外部救援。

六、制定完善应急资源的具体措施

1.定期对灭火器、安全设施、设备等应急资源进行检查，确保其安全可靠。

2.按要求对现有的应急预案进行修订完善，并按应急预案的要求对全体员工进行应急培训。

3.每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；定期组织公司兼职应急救援队伍进行训练，包括：消防器材的使用；救援专业知识；体能训练和应急救援技能培训。

4.与外部应急力量签订应急救援协议，加强与外部应急力量的沟通、协作。

5.增加应急设备设施，如：担架、应急药箱、应急车辆、防护设备、应急照明等，设专人维护保养。

# 七、附件

1.应急救援相关联系电话

表1 公司应急救援指挥部成员名单通讯联系表

| 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 青旭芬 | 现场总指挥长 | 18783959588 |
| 谢国全 | 安全科长 | 18990807893 |
| 谢兰英 | 应急成员 | 13990883167 |
| 卢红伟 | 应急成员 | 15528856916 |
| 蒲含超 | 应急成员 | 15984838237 |

表2  与外联系的应急救援协作单位及通讯联络表

| 单 位 | 电话 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 西兴街道派出所 | 电话 | 0817-3782110 |
| 消防大队 | 电话 | 119 |
| 嘉陵区医院 | 电话 | 120 |
| 报警电话 | 电话 | 110 |
| 嘉陵区应急管理局 | 电话 | 0817-3635063 |

## 2.应急救援器材配备

公司应急救援物资和装备表

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 是否正常 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 12 | 正常 | 库 区 |
| 3 | 消防沙池 | 1 | 正常 | 库 区 |
| 4 | 消防水带 | 200米 | 正常 | 消防泵房 |
| 5 | 安全帽 | 2 | 正常 | 消防泵房 |
| 7 | 消防斧 | 1 | 正常 | 消防泵房 |
| 8 | 消防扳手 | 1 | 正常 | 消防泵房 |
| 11 | 消防水泵 | 2台 | 正常 | 消防泵房 |
| 12 | 消防水枪 | 2个 | 正常 | 消防泵房 |
| 13 | 消防水桶 | 6只 | 正常 | 库 区 |
| 14 | 消防畜水池 | 200立方米 | 正常 | 库 区 |
| 15 | 应急医药箱 | 1 | 正常 | 值班室 |
| 16 | 应急灯 | 2 | 正常 | 值班室 |
| 17 | 急救运输车 | 1 | 正常 | 公 司 |

- 3.规范化格式文本

信息接收、处理、上报表

| 信息主要内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息来源或报告单位（报告人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 年 月 日 时 |  |
| 信息处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息处理人 |  |  |  | 时间 |  | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 信息上报情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报达部门 |  |  |  | 上报人 |  |  | 时间 |  | 年 月 日 |

编号：

## 4.库区平面图