预案编号：XXY-YA-2019-1                                  预案版本号：A/0

南充新希望饲料有限公司

生产安全事故应急预案

编制单位：南充新希望饲料有限公司

颁布日期：2019年10月14日

南充新希望饲料有限公司

安全生产事故应急预案发布令

全体公司员工：

为加强对我单位生产安全事故的预防和控制，迅速有效地控制事故，最大限度地减少事故造成的损失。依据《安全生产法》（主席令第13号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）、《生产安全事故应急预案管理办法（2019修订）》（中华人民共和国应急管理部令第2号），公司编制了《南充新希望饲料有限公司安全生产事故应急预案》。该预案是我单位实施应急救援的规范性文件，用于指导我公司在生产安全事故中的应急救援行动。要求各部门严格按照本预案内容对所有员工进行教育培训，并定期组织开展应急演练工作。

本预案按照国家有关规定，经过评审后，现公司安全生产领导小组审议通过，现正式发布，于2019年10月14日正式实施。

主要负责人：

发布日期：2019年10月14日

南充新希望饲料有限公司

《生产安全事故应急预案》

编写工作组

组  长：席强

副组长：宋永渝

组  员：欧元亮、李静、曹康宁、

钱清平、卢贵洋

审  核：宋永渝

校  核：席强

目 录

第一部分 综合应急预案	1

第一章 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4 应急预案体系	3

1.5应急工作原则	4

第二章 事故风险描述	5

2.1 企业简介	5

2.2主要产品工艺流程	5

2.3危险源与风险分析	9

第三章 应急组织机构及职责	14

3.1组织机构	14

3.2 职责	15

第四章 预警及信息报告	19

4.1 预警	19

4.2 信息报告	21

第五章 应急响应	22

5.1响应分级	22

5.2响应程序	22

5.3 处置程序	24

5.4处置措施	25

5.5应急结束	32

第六章 信息公开	34

第七章 后期处置	35

7.1 防止次生、衍生事件	35

7.2污染物处理	35

7.3 应急处置评估	35

7.4医疗救治	36

7.5人员安置和救助	36

7.6恢复重建	36

7.7保险理赔	37

第八章 保障措施	38

8.1通信与信息保障	38

8.2应急队伍保障	38

8.3应急物资装备保障	38

8.4经费保障	40

8.5 交通运输保障	41

8.6 治安保障	41

8.7 技术保障	41

8.8 医疗保障	42

8.9 后勤保障	42

第九章 应急预案管理	44

9.1应急预案培训	44

9.2 应急预案演练	47

9.3 演练评估和总结	48

9.4 应急预案修订	49

9.5 应急预案备案	50

9.6 应急预案实施	50

第十章 附件	51

10.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式	51

10.2应急资源调查	52

10.3厂区总平面布置示意图	54

10.4厂区应急疏散示意图	55

10.5厂区重要防护目标分布图	56

10.6应急培训记录	57

10.7应急演练记录	57

10.8实战演练评估附表	59

10.9 桌面演练评估附表	65

第二部分 专项应急预案	67

一、火灾事故专项应急预案	67

1、事故风险分析	67

2、应急救援领导小组及职责	69

2.1组织机构	69

2.2 职责	70

3、处置程序	72

4、处置措施	76

二、触电事故专项应急预案	79

1、事故风险分析	79

2、应急救援领导小组和职责	80

3、处置程序	84

4、处置措施	85

三、粉尘爆炸专项应急预案	87

1、事故风险分析	87

2、应急救援领导小组和职责	89

3、处置程序	93

4、处置措施	93

四、机械伤害事故专项应急预案	95

1、事故风险分析	95

2、应急救援领导小组和职责	97

3、处置程序	100

4、处置措施	101

第三部分 现场处置方案	103

1、机械伤害事故现场处置方案	103

2、触电事故现场处置方案	105

3、火灾事故现场处置方案	107

4、灼烫事故现场处置方案	109

5、车辆伤害事故现场处置方案	110

6、高温中暑事故现场处置方案	111

7、 起重伤害事故现场处置方案	113

8、噪声危害事故现场处置方案	115

9、高处坠落事故现场处置方案	117

10、 物体打击事故现场处置方案	118

11、 粉尘危害事故现场处置方案	119

12、 中毒窒息事故现场处置方案	121

13、 坍塌事故现场处置方案	122

14、 有限空间作业事故现场处置方案	124

- 第一部分 综合应急预案

- 第一章 总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范南充新希望饲料有限公司安全生产事故的应急管理和应急响应程序，当发生事故时，能及时、有序、有效地实施事故应急救援工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命安全和国家财产，维护社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法（2019修订）》(中华人民共和国应急管理部令第2号)、《生产经营单位生产安全事故综合应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），制定本应急预案体系。

## 1.2编制依据

1、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）；

2、《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》（主席令第13号）；

3、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；

4、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；

5、《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于加强企业应急管理工作意见的通知》（国办发〔2007〕13号）；

6、《生产安全事故应急预案管理办法（2019修订）》(中华人民共和国应急管理部令第2号)；

7、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21号令）；

8《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表、登记表》国家安全生产应急救援指挥中心应指信息[2009]6号令）；

9、《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》（安监总局应急〔2009〕73号）；

10、国家安全监管总局办公厅关于印发《生产安全事故应急处置评估暂行办法》的通知（安监总厅应急〔2014〕95号）；

11、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

12、《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）；

13、《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）；

14、《企业生产安全事故应急预案优化范本》（国家安全生产监督管理总局）；

15、《四川省安全监管局四川煤监局关于印发〈四川省生产安全事故应急预案管理实施细则〉的通知》（川安监〔2018〕43号）；

16、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

17、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

18、《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》（GB19081-2008）

## 1.3适用范围

适用于南充新希望饲料有限公司原料车间、加工车间、办公生活区可能发生的火灾事故、触电事故、机械伤害、物体打击、车辆伤害、灼烫事故、有限空间作业事故、粉尘爆炸、噪声危害、高处坠落、起重伤害、坍塌、高温中暑、中毒窒息等事故。

## 1.4 应急预案体系

我公司的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

综合应急预案：主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括我公司的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，含《南充新希望饲料有限公司生产安全事故综合应急预案》

专项应急预案：是应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急救援领导小组及职责、处置程序和措施等内容，含《触电事故专项应急预案》、《火灾事故专项应急预案》、《机械伤害事故专项应急预案》、《粉尘爆炸专项应急预案》。

现场处置方案：是根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容，包括《机械伤害事故现场处置方案》、《触电事故现场处置方案》、《火灾事故现场处置方案》、《物体打击事故现场处置方案》、《灼烫事故现场处置方案》、《车辆伤害事故现场处置方案》、《高温中暑事故现场处置方案》、《高处坠落事故现场处置方案》、《起重伤害事故现场处置方案》、《噪声危害事故现场处置方案》、《粉尘危害事故现场处置方案》、《中毒窒息事故现场处置方案》、《坍塌事故现场处置方案》、《有限空间作业事故现场处置方案》。

## 1.5应急工作原则

1、以人为本的原则：维护员工的根本利益，保护员工生命财产安全，是应急工作的出发点和落脚点。充分依靠员工，积极预防和最大限度地减少突发事故对人民群众的危害，是企业和政府的重要职责。

2、预防为主的原则：把应对突发事故管理的各项工作落实在日常管理之中，加强基础工作，完善制度建设，增强预警分析，做好预案演练，提高防范意识，将预防与应急处置有机结合起来，有效控制危机，力争实现早发现、早报告、早控制、早解决，将突发事故造成的损失减少到最低程度。

3、重点突出的原则：事故应急救援预案要紧扣应急救援的需用，突出细化落实救灾工作各个环节的相关内容，强调救灾保障手段和资金落实，如救灾物资储备、交通、通讯保障等。

# 第二章 事故风险描述

## 2.1 企业简介

南充新希望饲料有限公司成立于2011年02月，统一社会信用代码：91511304MA6290FL6E，住所位于南充市嘉陵区工业园燕京大道，法定代表人韩继涛，注册资本五百万元人民币，经营范围：销售配合饲料、浓缩饲料、畜、禽、鱼饲料，是新希望集团在四川省南充市嘉陵工业园区独资兴建的川东北最大的饲料生产企业和农牧业重点龙头企业。

公司现有职工95人。公司成立了以总经理代表为第一责任人的安全管理机构，并配备了专职安全管理人员。公司制定了相应的安全管理制度、安全责任制及安全操作规程。

## 2.2主要产品工艺流程

该项目以玉米、小麦、豆粕、菜粕、棉粕、DDGS、洗米糠、大豆油等为原辅料生产饲料，其生产工艺流程简图如下：

图2.2-1 猪饲料生产工艺流程图

图2.2-2 禽、鱼饲料生产工艺流程图

工艺流程说明：

1、原料接收初清工序

原料的接收初清工序是指已经通过原料检查员检查接收的原料进入筒仓或散仓前的所有操作单元。本工序通过除杂质除磁设备，首先除去原料中杂质，然后通过接收设备和除磁设备按计划输送到原料仓或散装仓库内。

原料接收的作用是接收物料，完成初步清理，其中包括初清筛对大杂和部分轻杂的清理，永磁筒对铁杂质的清理工作。本工序流程的确定主要考虑到原料的清理等工艺的需要，原料接收路径均配有下料坑、输送机、斗式提升机、清理筛、永磁筒等设备。对于禽鱼饲料，还将需要粉碎的原料经粉碎机粉碎后送入配料仓中，不需要粉碎的原料经过粉料清理筛除杂和永磁筒磁选后通过斗式提升机送入配料仓中。

2、清理工序

清理工序的作用是清理原料中的杂质，其中大杂质如绳、土块、玉米棒等非磁性杂质和铁钉等磁性杂质，以保证产品的质量及后续加工设备的工作安全。对于猪饲料，本工序主要考虑到产品质量和设备生产安全，还需要粉碎的原料通过圆筒初清筛去除杂质；不需要粉碎的原料通过圆锥粉料清理筛去除杂质。永磁筒分别配置在清理筛的出料口处。

3、粉碎工序

对于猪饲料，选用先粉碎再配料的工艺，配置粉碎机，待粉碎仓的出口与粉碎机的入口之间配有喂料器；粉碎机的出料通过螺旋输送机实现水平输送，再经过斗式提升机送入配料仓；粉碎机出料端配有吸风脉冲除尘装置，螺旋输送机上配置有闭风关风器。

对于禽鱼饲料，选用先配料再粉碎的工艺，一次配料采用两台AHHJ4混合机，无小料添加，工艺中配置3台锤片式粉碎机。一台专供蛋鸡料粉碎，两台用于禽料粉碎。一台专供鱼料粉碎，待粉碎仓的出口与粉碎机的入口之间配有喂料器；粉碎机的出料通过螺旋输送机实现水平输送，再经过斗式提升机送入配料仓。

4、配料工序

对于猪饲料，配料仓的进料通过2台分配器完成。每个配料仓的出口通过螺旋给料器与电子配料秤相连接，采用变频给料。电子配料秤的出口与混合机的入口相接。

对于禽鱼饲料，采用的是多仓2秤的配料工艺形式。配料仓的进料通过一配后粉碎提升，三通进料完成。每个配料仓的出口通过螺旋给料器与电子配料秤相连接。电子配料秤的出口与混合机的入口相接。

5、混合工序

对于猪饲料，选用高效双轴桨叶式混合机1台，生产能力为45t/h，混合机除了接受电子配料秤的来料，还要配置小料添加口。电子配料秤与混合机之间有滤气装置，混合机的出口依次连接有缓冲斗、埋刮板输送机、斗式提升机等设备。

对于禽鱼饲料，选用一次配料混合，混合机2台，生产能力为30t/h，二次配料混合分为禽料混合配料，及蛋鸡料混合配料。混合机除了接受电子配料秤的来料，还要配置小料添加口。电子配料秤与混合机之间有滤气装置，混合机的出口依次连接有缓冲斗、埋刮板输送机、斗式提升机等设备。

6、制粒工序

根据选用420制粒机一台，SZLH420制粒机生产能力为3~12t/h，主机功率110KW，环膜数￠420，压辊数2，喂料器功率1.5kw，蒸汽量≥0.5t/h。制粒机要持续的接受从待制粒仓经调质器调质好的待制粒原料，通过环模制粒机压制成颗粒。制成的颗粒经逆流式冷却器、斗式提升机、缓冲斗、颗粒破碎机、回转分级筛后进入成品仓。

7、成品打包和发放工段

对于猪饲料，设置2个成品仓，一个成品仓接收来自混合机混合好的粉状成品料，另一个成品仓接受由制粒工段生产的合格产品，然后经过打包、发放。

对于禽鱼饲料，设置3个成品仓，一个成品仓接收来自混合机混合好的粉状成品料，另两个成品仓接受由制粒工段生产的合格产品，然后经过打包、发放。

经过筛选后的成品从成品仓内由打包设备对成品进行称量，使用包装物袋装，然后缝口（包括使用标签和喷码）。交付成品车间，成品库品管部跟班体验员对每批次成品进行抽样送交化验室检测，对不合格产品进行回机处理，合格产品则直接入库。

8、其他辅助系统

输送设备采用垂直输送和水平输送。垂直输送用斗式提升机，水平输送用埋刮板输送机、螺旋输送机和螺旋喂料器。

生产车间通风除尘系统采用传统形式，均由脉冲除尘器、旋风分离器、离心风机及相应的管道所组成，共有5组。成品打包1组；冷却器吸风处配置1组；清理筛1组，小料1组，粉碎1组。

控制系统按饲料工厂的生产设计规范执行，配料秤、混合机采用集中控制；粉碎机、制粒机、包装机、除尘系统等采用分级控制系统。

## 2.3危险源与风险分析

危险源与风险分析详见事故风险评估报告。根据风险评估结果，南充新希望饲料有限公司在生产过程中主要危险有害因素有火灾、压力容器爆炸、粉尘爆炸、触电伤害、机械伤害、坍塌、灼烫、车辆伤害、起重伤害、高温中暑、物体打击、高处坠落、粉尘、噪声、中毒窒息等等，公司未构成危险化学品重大危险源。危险源与风险分析结果如下表。

表2.3-1 生产过程主要危险因素预先分析表

| 危险有害因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 电气火灾: 1.私接乱拉临时用电线路、电气绝缘损坏、老化造成电气短路，打火线路或设备的负载超过额定值，造成过载，引起电气设备发热接触不良造成接头局部过热； 2.电气设备的散热或通风措施受到破坏，造成散热不良，设备过热易燃物质遇到明火； 其他火灾：天然气泄漏，粮食储存场所遇明火发生燃烧； 粉尘爆炸：饲料加工过程中产生粉尘，若作业场所通风不良，遇火星会发生爆炸。 压力容器爆炸：生产使用的空压机、压缩空气储罐、输送压缩空气和蒸汽的压力管道，由于设备缺陷或安全附件失效会发生爆炸。 | 存在可燃物，遇高温、电火花、明火，发生燃烧 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅱ、Ⅲ | 1.正确选用电气设备; 2.加强设备、电气线路、作业现场的日常安全检查，及时维修损坏设备，更换老化电线; 3.室内装饰材料采用非燃烧体，配备灭火器; 4.维修时动用明火要办理审批手续并现场监控; 5.临时用电线路应办理相关审批手续; 6.可燃物堆放场所严禁吸烟。 7.加强作业场所通风，做好除尘。 8.压力容器及安全附件定期检测。 |
| 机械伤害 | 1.检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳、碾、挤等； 2.设备旋转部位无防护设施或拆除不用； 3.衣物等被绞入转动设备，旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 4.突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰划伤，劳动防护用品未正确穿戴，违章作业； | 人体碰到转动、移动等运动物体 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.工作时注意力要集中，要注意观察; 2.正确穿戴好劳动防护用品; 3.作业过程中严格遵守操作规程; 4.设备转动部分设置防护罩; 5.危险运动部位的周围应设置防护栅栏; 6.机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态，禁止设备带病运行 |
| 触电 | 1.私接乱拉临时用电线路; 2.电气设备绝缘损坏、老化造成电气设备短路、设备故障、防漏电保护装置失效等 | 人员接触带电线路 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.定期加强电气设备的维护、保养； 2.加强设备、电气线路、作业现场日常安全检查; 3.临时用电线路应办理相关审批手续 |
| 灼烫 | 1.作业环境温度超标，接触蒸汽管道等高温设备; 2.未按规定配戴劳动防护用品; 3.设备出现故障; 4.未执行安全操作规程 | 1.人员处于高温环境中 2.人员接触高温部位 | 人员受伤 | Ⅱ | 1.定期检修设备; 2.加强设备作业现场的日常安全检查; 3.严格执行操作规程; 4.作业场所进行定期监测 |
| 高处坠落 | 1.不正确使用个人防护用品 2.高处作业注意力不集中 3.安全设施不完善 | 人员高处作业或搬运货物时 | 人员伤亡 | Ⅱ | 正确佩戴劳动防护用品 严格按照安全操作规程作业 完善作业场所安全设施 |
| 车辆伤害 | 驾驶员无证或未经培训 场内驾驶机动车未按要求控制车速、拐弯，进出口未减速鸣笛 载货超高、超重、超宽 驾驶车辆前未对车辆进行点检，车辆带病作业 | 1.人碰到行驶车辆 | 人员受伤 | Ⅱ | 1.严格执行《工业企业厂内运输安全规程》 2.厂内机动车辆，必须由厂交通安全管理部门核发号牌和行驶证 3.行人看见机动车辆或听到鸣笛声响，必须及时避让 |
| 物体打击 | 1.运输物件固定不牢靠会发生物体落物、砸伤事故; 2.未按规定配戴劳动防护用品; 3.高速旋转的物件和刀具也会发生碎裂、崩块伤人事故; 4.未执行安全操作规程 | 1.进行物料搬运时，货物掉落 2.货物堆放不牢固 3.机器零件飞出等 | 人员受伤 | Ⅱ | 1.定期检修设备; 2.加强设备作业现场的日常安全检查; 3.严格执行操作规程; 4.作业场所进行定期监测 |
| 噪声 | 各种设备运行过程中具有极大的噪声 | 人员长期处于此作业环境中 | 职业病危害 | Ⅰ | 1.选用低噪声设备并采取减振、消声措施 2.在建筑结构上做隔声、吸声处理，采用隔声门窗 3.操作人员在噪声区工作时戴好个人防护用品 |
| 起重伤害 | 起重设备未定期维护、保养、校验、维修，操纵系统失灵或安全装置失效，吊具失效造成重物的冲击、夹挤或坠落 2、违反操作规程工作 | 人员在行车运行轨道附近 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | 定期维护、保养、校验、维修 严格遵守操作规程 |
| 高温中暑 | 高温环境、通风换气条件差 | 高温环境作业人员 | 人员受伤 | Ⅱ | 采取降温措施 减少作业人员作业时间 |
| 中毒窒息 | 使用天然气退火炉、中频炉、浇注、抛丸、精磨粉尘等设备时产生的烟尘、废气、粉尘积聚，天然气泄漏 | 作业场所不通风，有害物质积聚到一定浓度 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强通风 |

表2.3-2 主要危险、有害因素分布位置汇总

| 序号 | 危险、有害因素 | 存在部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | （1）筒仓 （2）原料库、成品库 （3）电气设备等 （4）锅炉房及天然气管道 | 主要可燃物质为玉米、小麦、豆粕、菜粕、棉粕、DDGS、洗米糠、大豆油、饲料以及天然气等。 |
| 2 | 中毒与窒息 | （1）粮食筒仓储存库 （2）锅炉房的天然气 | 造成缺氧或CO2中毒，天然气。 |
| 3 | 粉尘爆炸 | （1）物料运输、粉碎研磨、机械摩擦撞击 （2）沉积的粉尘引燃或自燃 | 摩擦撞击产生的火花、电气的电火花、接地不良的静电火花。 |
| 4 | 灼烫 | 高温蒸汽及管道 | 高温蒸汽管道泄漏、保温不良。 |
| 5 | 压力容器爆炸 | （1）空压机、储气罐 （2）输送压缩空气、蒸汽的管道 | 设计不良、安装不当、材质缺陷、未经检测合格、操作过程工况不稳等造成带压设备、管线爆炸或爆裂爆裂。 |
| 5 | 触电 | （1）电控柜、电器、仪表等用电设备、电线电缆接头等。 （2）配电柜 | 漏电、短路对设备造成损坏，对操作者引起电伤害。静电存在易使助燃物与易燃物发生燃烧事故。 |
| 6 | 机械伤害 | 各类运转设备 | 各类运动的机械、机械部件、工件，对操作者引起伤害。电机、联轴器、泵等。 |
| 7 | 物体打击 | 2m 以上的各操作平台、钢梯、罐、塔台、设备、管道下 | 操作工人在检修中有物体落下造成的对下面人员的伤害。 |
| 8 | 高处坠落 | 作业基准面2m 以上操作平台、钢梯、设备、管道顶部 | 设备检修时易发生此类事故。 |
| 9 | 车辆伤害 | 原料仓库、成品仓库、厂区道路 | 违章操作，违章指挥，违章驾驶，厂区无交通标志。 |
| 10 | 起重伤害 | 操作运转、维修起重设备 | 设备质量不合格、设备带病操作或操作不当，维修时安全防护不到位等。 |
| 11 | 坍塌 | 原料仓库、成品仓库 | 堆放过高或不规范 |
| 12 | 粉尘 | 原料仓库、主车间、成品仓库 | 装卸原料、成品过程中、加工生产过程中 |
| 13 | 其他伤害 | 地沟等 |  |

# 第三章 应急组织机构及职责

## 3.1组织机构

图3.1-1应急救援领导小组结构图

公司设立应急救援领导小组，负责协调各应急救援小组处理突发事项，应急救援领导小组由总经理负责：

总经理席强担任组长，副总经理宋永渝担任副组长

应急救援领导小组下设各应急救援小组，救援小组由各突发事项所涉及的部门具体组建，组员由各部门负责人负责协调。根据我公司实际情况，设立应急救援抢险队、现场抢救组、安全警戒组、后勤保障组、善后处理组。各小组具体组成如下：

应急救援抢险队：

组长：            卢贵洋（18782544289）

组员：            杨洪权、彭志信、陈世东

现场抢救组：

组长：			 曹康宁（13983051751）

组员：	周国家、程旭

安全警戒组：

组长：			 欧元亮（13990703286）

组员：		任小科、杜永华

后勤保障组：

组长：		钱清平（18681792801）

组员：	      曾波、倪淑蓉

善后处理组：

组长：		李静 （18608197765）

组员：	     黎君、王华

各应急救援小组成员落实责任；应急救援小组应保持通讯畅通，常备即时通讯电话应相互保留，以便随时联系；

各组成部门通讯联络方式见“第八章保障措施”“表8-1应急救援领导小组负责人联系方式一览表”。

## 3.2 职责

一、应急救援领导小组职责：

1）全面负责公司应急救援工作。

2）负责编制、修订公司应急救援预案。

3）组建救援队伍、配备救援器材和装备。

4）组织应急救援预案的培训、演练和演习。

5）负责实施应急救援预案、协调事故现场有关工作，指挥、调度公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、救护、消防、保卫和救援物资等各方面工作。

6）负责突发事故的上报和应急救援实施情况的通报。

7）负责组建应急救援领导小组。

8）批准本预案的启动与终止。

二、应急救援领导小组组长的主要职责：

1、负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、根据现场情况，研究处置具体排险减害(救助)方案、措施以及决定其他重要事项；

3、组织应急预案的演练；

三、应急救援领导小组副组长的主要职责：

应急救援领导小组组长不在现场或者其他原因不能指挥时，由副组长行使应急救援领导小组组长的职责。

四、应急救援抢险队职责

1、负责承办应急救援抢险队的日常管理工作；

2、接受突发安全事件的报警信息，根据报警信息，初步判断事件的类型和预警级别，并向应急救援领导小组组长报告；

3、按照应急救援领导小组组长的指示，迅速派出事件调查取证和监测小组，根据反馈的信息确定事件的类型和预警级别；

4、安排人员疏散小组人员到主要路口迎接外部救援队伍，主动回答和汇报外部救援队伍提出的问题；

5、负责事件调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

6、组织协调相关公司拟定不同类型事件的具体处理措施，指导实施突发性环境事件应急预案，并组织预案演练；

7、事故发生后，根据应急救援领导小组的决定与南充市经信委、环保局、应急管理局、消防队等外部救援联系；

8、根据事故大小向周围公司通告与请求援助；

9、根据事故大小向附近社区通报；

10、负责在应急过程中对内、外部的发言人工作；

11、事故后负责终止应急活动，待有关政府部门的评估和指示。

五、现场抢救组职责

1、进行火灾抢险、扑救和人员救援工作，特别是受伤人员的救护和转移。

2、协助安全警戒组成员搞好人员隔离和警戒，维护现场秩序；

3、通报方式：电话、呼喊、喇叭、派人现场通报；

4、通报要说明疏散路线、稳定人员情绪；

5、人员疏散后，再检查一次，确保人员全部撤离现场。

六、安全警戒组职责

1、配合现场抢救组进行现场抢险；

2、做好警戒；

3、对抢救出的伤员立即进行简单有效的处理、救治；

4、若有必要，迅速与公司联系进行抢救；

5、对抢救出来的物品看管；

6、保护事故现场，防止无关人员进入。

七、后勤保障组职责

1、确保应急用物资、器材及时供应；

2、负责应急用水电气的供应；

3、负责应急车辆的及时调配。

八、善后处理组职责

1.进行伤员及相关受损设施的统计工作；

2.负责后期人员及物资的处理工作；

3.负责现场后期处理的协调工作。

# 第四章 预警及信息报告

## 4.1 预警

应急救援抢险队对危险源进行监控并根据事故预测和预警结果，针对事故开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。根据事件的危害程度、紧急程度和发展态势，对事件做出判断，启动相应专项应急预案，并根据事故情况报告上一级应急救援领导小组。

其中应急救援抢险队通过以下途径获取预报信息：

1）及时接收气象信息

2）通过检查及时发现问题

3）结合公司生产实际情况，对不能整改的安全生产隐患要及时上报。

- 4.1.1预警级别

凡符合以下条件之一间，根据事件性质、严重程度、可控性、影响范围等因素启动相应预警行动：

Ⅰ（社会级）

需要社会力量援助救援时。

Ⅱ（厂级）

发生厂级预警事件时，必须按全厂应急能力进行全方位应急处置。

Ⅲ（车间级）

a)相关职能部门、车间等局部发生事故，判定不会火灾、触电事故；

b)依据对可能发生厂内事件经风险评估得出的事件。

- 4.1.2预警发布与解除

凡在厂区范围内可能导致安全事故隐患的都立即向应急救援领导小组进行报告，由应急救援领导小组组长或副组长向园区管委会、经信委报告，必要时可直接向南充市政府报告。

- 4.1.3预警响应

- 发生火灾事故，立即启动火灾事故现场处置方案，必要时启动火灾事故专项应急预案。

- 发生触电事故，立即启动触电事故现场处置方案，必要时启动触电事故专项应急预案。

- 发生粉尘爆炸事故，立即启动粉尘爆炸事故现场处置方案，必要时启动粉尘爆炸事故专项应急预案。

- 发生机械伤害事故，立即启动机械伤害事故现场处置方案。必要时启动机械伤害事故专项应急预案。

- 发生噪声事故，立即启动噪声事故现场处置方案。

- 发生高温中暑事故，立即启动高温中暑现场处置方案。

- 发生车辆伤害事故，立即启动车辆伤害事故现场处置方案。

- 发生高温灼烫事故，立即启动灼烫事故现场处置方案。

- 发生高处坠落事故，立即启高处坠落事故现场处置方案。

- 发生起重伤害事故，立即启动起重伤害事故现场处置方案。

- 发生粉尘危害事故，立即启动粉尘危害事故现场处置方案。

- 发生中毒窒息事故，立即启动中毒窒息事故现场处置方案。

- 发生有限空间作业事故，立即启动有限空间作业事故现场处置方案。

- 发生坍塌事故，立即启动坍塌事故现场处置方案。

## 4.2 信息报告

1、厂区范围内发生重伤事故或自然灾害应及时向应急救援领导小组和嘉陵区应急管理局（0817-3635063）报告。

2、应急救援领导小组组长根据事故灾情严重程度和现场救援能力进行判断，如需要外援，迅速拨打嘉陵区应急管理局（0817-3635063）电话。

3、凡是发生本预案所规定的事故，预案难以处理的应立即上报，报告的内容应至少包括以下部分：

（1）事故发生单位概况、联系人、联系电话；

（2）事故发生时间（年、月、日、时、分）；

（3）事故发生地点；

（4）事故概况及现场情况；

（5）事故类别；

（6）人员伤亡（含失踪人数）和直接经济损失；

（7）已采取的救援措施及对社会影响的范围。

# 第五章 应急响应

## 5.1响应分级

Ⅰ级响应，造成一人以上死亡，或者3人以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者被困有生命危险的职工在5人以上的生产安全事故。

Ⅱ级响应，造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者被困有生命危险的职工在2人以上。

Ⅲ级响应，造成1人重伤，或者2万元≦直接经济损失≦10万元，或被困有生命危险的职工1人。

超出本级应急救援能力时，要及时上报，进行扩大应急。凡上一级应急救援响应启动的同时，下一级应急救援响应也要启动。

为了确保发生事故后处置的及时性和有效性，凡是厂区内发生的生产事故都按照公司必须响应的最高级。

如公司发生《生产安全事故报告和调查处理条例》中一般事故及以上事故时，除启动我厂预案外，还需上报至嘉陵区应急管理局、经信委和管委处，并协助启动相应等级的应急预案。

## 5.2响应程序

预案响应条件是指根据事故的大小和发展态势，从小型应急到大型应急的过程中实行的分级响应机制，扩大和提高应急级别是指根据事故灾难的危害程度、影响范围和控制事态的能力，提高应急级别，扩大应急范围等。可分为：

- 5.2.1三级紧急情况

三级紧急情况主要指车间级应急，事故不必动用本公司及外部救援力量，利用车间或部门应急能力就可以控制处理，厂应急救援小组随时做好增援准备。主要是指车间、班组内发生局部起重、车辆伤害，不会发生重伤以上的事故。

- 5.2.2二级紧急情况

二级紧急情况主要指车间级应急不能满足，事故需动用全厂全部救援力量，按厂应急程序就可以控制处理，由厂应急救援小组实施抢救工作，但是要报告区应急救援部门随时做好增援准备。主要针对发生的多人触电伤害、小型火灾事故。

- 5.2.3一级紧急情况

一级紧急情况主要指社会级应急，厂内应急力量无法控制事态发展，需要当地政府应急救援力量的参与。主要针对火灾、触电、粉尘爆炸需要抢救等事故。

应急恢复

应急结束

后期处理

信息反馈

指挥控制

事态发展

有效控制

事故（发生）现场

报警

判断决策

应急启动

人员救助

险情控制

医疗救助

人员疏散

相关联络

请求增援

现场清理

善后处理

分析总结

事故处理

## 5.3 处置程序

（1）单位各突发事故发生后，由现场应急救援领导小组根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关车间、部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。

（2）召集、调动抢救力量，各车间、单位接到现场应急救援领导小组指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。

（3）现场总指挥按本预案确立的基本原则、专家建议，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的车间、部门保持通信畅通。

（4）当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向街道（地区）办事处和上级主管单位报告请求支援。

（5）事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急救援领导小组在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

（6）医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。

## 5.4处置措施

- 5.4.1火灾事故的处置措施

1.最先发现火情的人要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告单位负责人。如遇火势过大，现场人员应第一时间打电话通知119报告失火地点。向内部报警时，报警人员应叙述：出事地点、情况、报警人姓名；向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。

2.现场负责人负责现场总指挥。应急救援最重要的是抢救人员，应立即停止作业，维护现场秩序，采取现场急救措施，及时打电话通知公司各部门和主管领导。

3.按应急方案立即进行自救。火灾初起阶段可用灭火器灭火，用消防桶提水，用铁锹铲土等力争在火灾初起阶段，将火扑灭。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。

4.在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料。如有物资仓库起火，应首先抢救危险及其它有毒、易燃物品，防止人员伤害和污染环境。

5.疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。

在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域；组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施；对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。

- 5.4.2触电事故的处置措施

1、发现人员触电后应大声呼喊寻求帮助，迅速使触电者脱离电源，同时向现场负责人报告。

（1）低压触电事故脱离电源方法：①立即切断电源。②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

（2）高压触电事故脱离电源方法：①立即通知有关部门停电②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具来开开关③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

2、救援人员要防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应采取防摔措施，及时触电者在平地，一定要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

3、现场负责人接到报告后立即向现场处置小组报告，并立即组织救治。

- 5.4.3各类人身伤害的处置措施

- 5.4.3.1一般伤口的处置措施

1、伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用砂布包扎止血。出血较严重者用多层砂布加压包扎止血，然后立即送往医务室进行进一步救治。

2、一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。

3、大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即通知医务室医护人员准备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。

4、对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况，以判断伤员是否进入休克状态。

- 5.4.3.2骨折伤亡的处置措施

1、对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。

2、观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。

3、对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

4、对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

5、对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。

6、如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

- 5.4.3.3颅脑损伤的处置措施

1、颅骨损伤如导致颅内高压的症状有：昏迷、呕吐（呈喷射状呕吐）、脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，大小便失禁等。

2、颅底骨折或颞骨骨折的伤员不一定有昏迷、呕吐症状，但有脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，鼻、眼、口腔甚至耳朵可有无色的液体流出，伴颅内出血者可见血性液体流出。

3、颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。

4、对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，立即呼叫医务人员送往医院进行救治。

5、如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。

6、以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。

- 5.4.3.4呼吸、心跳情况的判定

1、受害人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

2、 看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

3、听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

4、试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

5、若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

- 5.4.3.5判断有无意识的方法

1、轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，能听见吗？”。

2、如认识，可直接喊其姓名。

3、无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒。

4、呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救，通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、 胸外接压(人工循环)。

- 5.4.3.6抢救过程中的再判定

1、按压吹气1分钟后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、 听、试方法在5～7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

2、若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。

3、在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 5.4.3.7事件报告流程

1、当值值长立即向应急救援抢险队队长汇报人员受伤情况以及现场采取的急救措施情况。由应急救援抢险队队长向应急救援领导小组汇报。

2、事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等，报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

- 5.4.3.8注意事项

1、对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

2、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

3、脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

4、抢救脊椎受的伤员，不要随便翻动或移动伤员。随意搬动、翻动伤员可能会产生如下二种后果：

1）骨折端移位对脊髓造成进一步的压迫伤害而导致瘫痪

2）骨折断端刺穿附近血管，造成出血性休克。

5、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

6、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

7、对于头部受到物体打击的伤员，检查中无发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神、神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该类伤员必须送医院作进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆。

## 5.5应急结束

1、造成事故的各方面因素，以及引发事故的危险因素和有害因素已经达到规定的安全条件，生产、生活恢复正常。

2、当事故得到有效控制后，并确定没有二次事故发生，受伤人员得到有效救治时，由应急救援领导小组组长发布事故应急救援工作结束的命令；

3、在事故处理过程中，为防止事故次生灾害的发生而关停的水、电力及交通管制等恢复正常；

4、事故受害者得到妥善安置；

5、事故应急救援工作结束后，经对现场进行检测，确认造成事故的各方面因素，以及事故引发的危险因素和有害因素已经达到规定的安全条件，由应急救援领导小组组长下达终止事故应急预案的指令，通知相关部门及地方政府危险解除，由地方政府通知周边相关部门和地区

# 第六章 信息公开

各专业应急小组组长负责及时将事故的进展情况进行报告，事故应急救援领导小组负责各种应急救援信息的发布，当应急救援工作结束后，小型应急响应过程中，事故发生单位上报到应急救援领导小组。由应急救援领导小组在本公司内进行通报事故发生的情况。中型和大型事故由应急救援领导小组及时准确向新闻媒体通报事故信息。所有发布的信息应遵循“实事求是、及时准确”的原则，任何人不得夸大事故，以任何形式，向外界发布虚假信息。

1、按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，及时将详细情况上报区县安监。

2、及时向上一级提供事故和灾害的信息。

3、信息发布由对外沟通组进行发布，对外沟通组应会同应急救援领导小组、相关部门发布为准。

# 第七章 后期处置

## 7.1 防止次生、衍生事件

生产安全事故得到控制或消除后，还需采取或继续实施必要措施防止发生次生、衍生事件。

## 7.2污染物处理

将收集的泄漏物运至废物处理场所或有资质的单位进行处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水进行收集。

抢险人员应穿防护服等防护用品。

事故现场污染物处理工作由公司应急救援领导小组负责组织车间班长、维修人员和在场的作业人员进行处理。

对突发性事故导致的环境污染事故，应由环保部门组织环境保护方面的专家指导抢险救援组进行现场清洁、净化等工作。

较大突发生产安全事故启动南充市政府应急预案，经南充市政府安全生产应急救援领导小组同意，由公司委托有资质的专业环保处理公司对现场污染物进行处理。

## 7.3 应急处置评估

1、应急救援结束后，现场抢救组要对

（1）事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；

（2）应急处置过程；

（3）处置过程中动用的应急资源；

（4）处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

（5）对预案的修改建议。进行评估总结，评估总结后修改应急预案。

2、按规定向上级上报应急评估。

3、做好相关资料存档。

## 7.4医疗救治

- 受伤的人员应送医院进行救治。

- 保证医疗资金到位。

## 7.5人员安置和救助

1、向受灾人员及时提供基本生活保障。

2、保证资金到位。

3、向保险公司索赔，补偿受灾人员家庭。

## 7.6恢复重建

1、由公司应急救援抢险队负责指挥对现场依次清扫、清洁、整理、整顿、检查生产设备是否完好，是否能正常运行。

2、报告场外应急组织；通报应急后援单位。

3、由公司应急救援抢险人员及维修人员检查确认所有电器设备的开关是否闭合，并逐一打开主电源、照明开关、紧急通道指示灯，检查事故现场的安全设施是否完好，更换损坏的和不能继续使用的安全器材。安全器材和生产设施检查可以投入使用后，确认紧急情况结束，危险已经消除，恢复正常生产。恢复损坏区域的水电等供应。

4、当应急救援行动已有效控制了紧急情况时，由公司应急救援领导小组组长决定是否重新进入。在重新进入之前，各救援小组须收集所有关于紧急情况特征和目前状况的信息。并及时报告公司应急救援领导小组组长，组长要随时了解危险状况、救援情况，慎重作出决策。

## 7.7保险理赔

1、企业为员工购买了工伤保险，依据财产损失及投保情况向保险机构做好理赔。

2、按照保险理赔机构的要求，现场善后处理组及相关单位应如实提供相关材料。

3、配合保险理赔机构，将赔偿资金落实到户。

# 第八章 保障措施

## 8.1通信与信息保障

1、不定期更新附录中应急管理相关通讯录；

2、厂区24小时应急电话：0817-3609002。

3、应急救援抢险队相关成员和各部门负责人24小时保持通信畅通；

4、应急救援抢险队及相关应急小组组长24小时保持通信畅通。

表8-1应急救援领导小组负责人联系方式一览表

| 项目 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 席强 | 总经理 | 18680848882 |
| 副组长 | 宋永渝 | 副总经理 | 18202351275 |

## 8.2应急队伍保障

本着统筹计划、合理布点的原则

1、南充新希望饲料有限公司应急队伍的按照年度计划加强业务培训和应急演练；

2、与周边社会机构加强联系。提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；

3、全员参与的原则，所有员工必须熟练掌握各应急技能和流程。

## 8.3应急物资装备保障

1、应急救援设备配备存放地点

由安全管理小组进行妥善保管与维护，负责人员对其进行登记造册，并定期与不定期结合检查其存放位置、状态、有效期等，确保突发环境事件时即刻可用。对于日常检查发现的不符合项，要求责任部门限期整改以确保应急物资装备得以保障。

表8-1应急救援设备配备存放地点一览表

| 类 别 | 名 称 | 数量 | 位 置 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警通讯 | 消防电话 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 对讲机 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
| 应急设施 | 灭火器 | 24 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 室内消火栓 | 11 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 室外消火栓 | 7 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防水池 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防沙 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 排气扇 | 6 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 编织袋 | 50 | 库房 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 安全帽 | 10 | 体验中心 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 应急灯 | 4 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防桶 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防铁锹 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 隔热手套 | 50 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 防毒面罩 | 若干 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 防尘口罩 | 若干 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 防噪耳塞 | 若干 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 安全绳 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 应急车辆 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 电工用具 | 若干 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 自给正压式空气呼吸器 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 长管式空气呼吸器 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 过滤式防毒面具 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 便携式可燃气体检测报警仪 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 粉尘检测仪 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
| 医疗救护 | 急救箱 | 1 | 办公室 | 黎君 | 18681786914 | 现有（完好） |
|  | 药品 | 若干 |  | 黎君 | 18681786914 | 现有（完好） |

2、外部可利用资源

表8-2 外部可利用资源一览表

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 南充市消防大队 | 119 |
| 南充市医疗急救 | 120 |
| 南充市嘉陵区人民医院 | 0817-3887000 |
| 南充市嘉陵区应急管理局 | 0817-3635063 |
| 南充市嘉陵区环境保护局 | 0817-3883076 |
| 南充市公安局 | 0817-2809690 |
| 瑞峰机械制造有限公司 | 18783976589 |
| 南充大兴金属加工有限公司 | 0817-3661166 |

3、应急资料信息

表8-3 应急资料

| 资料名称 | 存放地点 | 保管人 |
| --- | --- | --- |
| 1、工艺流程图 | 车间 | 宋永渝 |
| 2、现场平面布置图、疏散示意图 | 车间 | 宋永渝 |
| 3、厂房建构筑物结构图 | 车间 | 宋永渝 |
| 4、气象资料 | 车间 | 宋永渝 |
| 5、设备的操作说明 | 车间 | 宋永渝 |
| 6、应急小组通讯联络单 | 车间 | 宋永渝 |

## 8.4经费保障

公司在每年的年度预算中，安全管理领导小组对应急培训、演练需要的耗材、设备、经费等进行预算，获得批准后专项实施。公司高层管理以及财务部应确保资金到位，提取并合理使用安全经费，保证安全教育与培训正常开展，保证安全隐患及时整改，保证安全设施能得到有效的维护、改造与更新。

## 8.5 交通运输保障

交通工具：汽车。

各种应急设施及救援物资由公司应急救援机构负责人及救援小组负责人管理，联系电话见附件。

公司的应急物资存放于办公室，派专人定期维护保养。计划在预案进行演练后，根据需要补充必须的应急装备或设施。

## 8.6 治安保障

事故发生后，领导小组根据警戒治安应急程序，组织开展应急过程的警戒治安工作：

（1）应急救援抢险队应根据事故现场的实际需要，启动警戒治安程序。必要时，申请公安部门的援助与协调。

（2）当发生扩大应急时即启动Ⅰ级—社会应急预案时，警戒人员应根据应急救援领导小组的要求，结合发生事故的位置、性质、风向、预警级别和范围，确定警戒治安区域范围和方案，组织警力投入警戒治安应急工作。

（3）根据现场人员疏散情况，尽量减少进入危险区域的警力，保障警员自身安全。

（4）根据应急救援领导小组的指令，向应急人员传达解除预警的指令，协助疏散安置人员，指导群众返回，维护群众返回过程的秩序。

## 8.7 技术保障

应急通讯系统：设置有线电话、移动电话（手机）；对讲机等。

应急电源及照明：公司车间通道有一些基本的应急灯，可以在紧急情况下提供临时照明，同时公司还配备有少量手提式照明设备。

卫生防护器材：公司员工有工作服、防护手套等，具体见附件。

消防设备：公司消防用水主要采用市政自来水。设有消防沙和消防水池。公司的主要消防安全设施（器）具体配备情况具体见附件。

监督管理措施：公司对各种消防器材进行定期检查，灭火器材每日有点检表，确保消防设设处于有效状态。

## 8.8 医疗保障

1、公司应急救援机构与及时与医疗机构联系，请求医疗救护保障，组织开展医疗救护工作。

2、当发生扩大应急时即启动社会应急预案时，救护人员根据应急救援领导小组的指令或事故造成的伤亡情况，向医疗单位、主管单位申请支持与援助。

（3）根据事故已经或可能造成的伤亡情况，设置现场救护站，派出救护车到事故影响区域或事故抢险现场抢救或接收伤病人员。

（4）及时掌握人员伤亡和救治情况，并向应急救援领导小组汇报。

（5）根据应急救援领导小组的指令，向应急人员传达解除预警的指令，转移伤病人员，关闭现场救护站。

## 8.9 后勤保障

安全生产责任制：

公司及公司相关部门的主要负责人为安全第一责任人和直接责任人，全面落实安全生产责任制。

安全生产管理制度：

我厂制定有相应的安全管理制度，包括：安全生产管理；宣传、教育与培训；安全生产检查；考核与奖惩等。

# 第九章 应急预案管理

## 9.1应急预案培训

1、应急救援人员的培训

对每位员工在入厂安全教育及在岗培训中，讲解各种安全设施的使用、维护保养方法，以及在救灾抢险过程中的自我保护和自救、互救方法，并定期进行实战演练，让每个成员在演练中得到提高。

2、办公室成员培训

办公室成员要熟知各种紧急呼救电话号码，懂得报警，在紧急情况下，能口齿伶俐地阐明事故的详细地点，以及行车路线。在拨打医院电话（120）时，能准确地报地址，行车路线，受伤人员数目，以及各伤员受了何种伤害以及受伤的程度。并熟知本厂领导、各职能部门主管的联系方式。

3、现场抢救组成员培训

现场抢救组成员应熟知基本的抢救方法，在专业的医疗救护组到来之前赢得抢救时间。

急救步骤为首先要分离产生伤害的物体，使伤员呼吸畅通，止住出血和防止休克；其次是处理骨折；最后才处理一般伤口。

（1）创伤止血的应急救护：伤员一次出血量达全身血量的1/3以上时，生命就有危险。可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施，不要随便将异物拔掉，应由医生来处理、检查，以免伤及内脏及大血管，造成大出血。

（2）骨折的应急救护 ：对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动，要利用一切可利用的条件，及时、正确地对骨折做好临时固定，避免骨折断端在搬运时，损伤周围的血管、神经、肌肉或内脏，便于运送到医院去彻底治疗。临时固定的材料有夹板和敷料，夹板以木板为好，紧急情况下也可用木棍、竹笆等代替，敷料为棉花、纱布或毛巾，用作夹板的衬垫。 上肢骨折，将上肢挪到胸前，固定在躯干上；下肢骨折，将两下肢固定在一起，且应超过骨折的上下关节，或将断肢捆绑固定在担架、门板上，；脊骨骨折不需要做任何固定，搬运方法十分重要，搬运时用担架、门板等，也可用木棍和衣物、毯子等做成的简易担架，让伤员仰躺；无担架、木板众人用手搬运时，必须有一人双手托住伤者腰部。切不可一人用拉、抱的方法抢救伤员。

（3）手外伤的应急救护：手外伤时，应采取止血包扎措施。如断手、断骨要立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋内，袋口扎紧。在口袋周围放冰块或雪糕等降温。立即随伤员把断肢迅速送医院，进行断肢再植手术。

（4）外部紧急救护

某部位被切割或擦伤时，最重要的是止血，如果是小的割伤，出血不多，可用卫生纸稍加挤压，挤出少量被污染的血，再用创可贴纱布包扎即可。如果切割伤口很深，流动的血是鲜红色且流得很急，甚至往外喷，可判断为动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），才能止住血。

如果切割的器具不洁，简单进行创面处理后，要去医院注射破伤风预防针。同时流向抗生素，以防伤口感染。如果手指或脚趾全部被切断，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位出血。伤口用无菌纱布或清洁布包扎，断离的手指，脚趾也要用无菌纱布包扎，立即送医院进行手术。夏天，最好将断指放入冰桶内保管，但冰块不能直接接触断指，以防冻伤，绝对禁止用水或任何药液浸泡，禁止做任何处理，以免破坏再植条件。

①穿刺伤紧急救护

穿刺伤是开放性损伤中常见的一种，是由尖锐而细长的致伤物如铁钉、木刺等锐器穿入人体组织所致。穿刺伤由于物品直径小，往往被凝血块所堵塞，易被忽略，此处，穿刺伤因伤口深，引流不畅，容易发生感染，还会引起败血症和破伤风，所以无论发生多小的刺伤，也不要用指甲去拔异物，而应使用消毒过的小镊子等工具处理：

a、小而浅的伤口，可将异物拔除，压迫上后周围，使细菌和血一起流出，清洁伤口后垫上消毒纱布，用绷带缠好。

b、对刺伤伤口深、污染重伤者最易发生破伤风，一定要注射破伤风预防针。

c、刺伤深，估计伤及血管、神经、内脏时，刺入物不能随意拔除，要防止大出血等以外情况，应到医院治疗。穿刺伤较严重，肠管、网膜等器脏脱出，不应现场复位，可用碗，盆等覆盖后包扎急送医院；受伤后果严重，如无人救护，伤者不要惊慌，四肢上的伤口可用干净的衣物，手帕、毛巾等包扎，到医院进一步处理。

②止血方法

直接压迫法：伤口脏污时，要用自来水等处理；在伤口处包上干净的布或用洗过的手紧紧压住，不能用卫生纸或脱脂棉直接包在伤口上，压住伤口，用绷带紧紧缠住，将伤口抬到高于心脏的位置。

止血压迫法：

上臂动脉：用4个手指掐住上臂的肌肉并压向臂骨

大腿动脉：用手掌的根部压住大腿中央稍微偏上点内侧

桡骨动脉：用3个手指压住靠近大拇指根部的地

4、其他员工应急响应的培训

举行应急救援实战演习，让各员工明确自己的职责，熟悉本职的工作任务，当事故发生时，做到临危不乱。

5、周边人员应急响应知识的宣传

针对可能发生的事故，每年（不定期）进行一次的周边人员的应急响应的自身宣传活动。宣传内容：

1）我公司生产经营中存在的危险性列别、健康危害、防护知识等；

2）人员是转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项；

3）对因事故而导致的污染和伤害的处理方法。。

## 9.2 应急预案演练

- 9.2.1演练频次

南充新希望饲料有限公司生产安全事故应急预案每年至少演练一次，并保留记录，以便预案后期的修订和完善。

各专项应急预案和现场处置方案每半年演练一次，并保留记录，以便预案后期的修订和完善。

- 9.2.2演练形式

各预案的演练采用功能演习和桌面演习相结合的形式，其中桌面演习目的使参与演练的人员在没有多少压力的情况下，以无风险的方式练习解决问题，处理职责协调和分配中的疑问。功能演习的目的是测试与被检测功能有关的人员及系统的响应能力。如指挥和控制功能演习是在有压力的环境下，检测和评价统一指挥的能力，以及多个政府部门的应急响应情况。

## 9.3 演练评估和总结

每次演练结束之后均要进行针对演练效果的评估，通过评估发现应急预案、应急组织、应急人员、应急机制、应急保障等方面存在的问题或不足，提出改进意见或建议，并总结演练中好的做法和主要优点等。

实战演练与桌面演练评估要求如下：

1、实战演练准备与实际演练的评估

实战演练准备情况的评估可从演练策划与设计、演练文件编制、演练保障3个方面进行，具体评估内容参见附表A.1：

实战演练情况的评估可从预警与信息报告、紧急动员、事故监测与研判、指挥和协调、事故处置、应急资源管理、应急通信、信息公开、人员保护、警戒与管制、医疗救护、现场控制及恢复和其他13个方面进行，具体评估内容参见附表A.2：

2、桌面演练

桌面演练的评估可从演练策划与准备、演练实施2个方面进行，具体评估内容参见表B.1：

最后形成评估报告。 评估报告的内容主要包括：

演练基本情况：演练的组织及承办单位、演练形式、演练模拟的事故名称、发生的时间和地点、事故过程的情景描述、主要应急行动等；

演练评估过程：演练评估工作的组织实施过程和主要工作安排；

演练情况分析：依据演练评估表格的评估结果，从演练的准备及组织实施情况、参演人员表现等方面具体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等；

改进的意见和建议：对演练评估中发现的问题提出整改的意见和建议；

评估结论：对演练组织实施情况的综合评价，并给出优（无差错地完成了所有应急演练内容）、良（达到了预期的演练目标，差错较少）、中（存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标）、差（出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫中止，造成应急行动延误或资源浪费）等评估结论。

## 9.4 应急预案修订

应急救援指挥中心发现因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

1、依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

2、应急救援领导小组及其职责发生调整的；

3、面临的事故风险发生重大变化的；

4、重要应急资源发生重大变化的；

5、预案中的其他重要信息发生变化的；

6、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

7、编制单位认为应当修订的其他情况。

8、预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

9、经专家评审发现不符合项和改正项；

10、其他原因。

## 9.5 应急预案备案

我公司《南充新希望饲料有限公司生产安全事故综合应急预案》向嘉陵区应急管理局进行备案工作。本预案自发布之日起实施。

## 9.6 应急预案实施

本预案的制定和解释权归于南充新希望饲料有限公司应急救援领导小组，由总经理签订下发，实施时间为2019年10月20日。

# 第十章 附件

## 10.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式

表10-1有关应急部门联系方式一览表

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 南充市消防大队 | 119 |
| 南充市医疗急救 | 120 |
| 南充市嘉陵区人民医院 | 0817-3887000 |
| 南充市嘉陵区应急管理局 | 0817-3635063 |
| 南充市嘉陵区环境保护局 | 0817-3883076 |
| 南充市公安局 | 0817-2809690 |

表10-2 临近单位联系方式

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瑞峰机械制造有限公司 | 18783976589 |
| 2 | 南充大兴金属加工有限公司 | 0817-3661166 |

表10-3 有关机构和人员联系方式一览表

| 项目 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组组长 | 席强 | 总经理 | 18680848882 |
| 领导小组副组长 | 宋永渝 | 副总经理 | 18202351275 |
| 应急救援抢险队 | 卢贵洋 | 生产经理 | 18782544289 |
|  | 杨洪权 | 车间主任 | 13350213785 |
|  | 彭志信 | 保安 | 17341602697 |
|  | 陈世东 | 保安 | 13540591799 |
| 现场抢救组 | 曹康宁 | 品管经理 | 13983051751 |
|  | 周国家 | 化验员 | 18582297111 |
|  | 程旭 | 原料内勤 | 18180561995 |
| 安全警戒组 | 欧元亮 | 营销经理 | 13990703286 |
|  | 任小科 | 收货员 | 13036568898 |
|  | 杜永华 | 保安 | 19980752007 |
| 善后处理组 | 李静 | 人行经理 | 18608197765 |
|  | 黎君 | 人行内勤 | 18681786914 |
|  | 王华 | 主办会计 | 18181062488 |
| 后勤保障组 | 钱清平 | 财务经理 | 18681792801 |
|  | 曾波 | 原料经理 | 13982219536 |
|  | 倪淑蓉 | 收货员 | 13350201365 |

## 10.2应急资源调查

通过对各个部位应急救援设备的统计，汇总如下：

表10-4应急物资储备名录

| 类 别 | 名 称 | 数量 | 位 置 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警通讯 | 消防电话 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 对讲机 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
| 应急设施 | 灭火器 | 24 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 室内消火栓 | 11 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 室外消火栓 | 7 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防水池 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防沙 | 1 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 排气扇 | 6 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 编织袋 | 50 | 库房 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 安全帽 | 10 | 体验中心 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 应急灯 | 4 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防桶 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 消防铁锹 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 隔热手套 | 50 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 防毒面罩 | 若干 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 防尘口罩 | 若干 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 防噪耳塞 | 若干 | 库房 | 黄秋燕 | 13518297905 | 现有（完好） |
|  | 安全绳 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 应急车辆 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 电工用具 | 若干 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 自给正压式空气呼吸器 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 长管式空气呼吸器 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 过滤式防毒面具 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 便携式可燃气体检测报警仪 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
|  | 粉尘检测仪 | 2 | 厂区内 | 杨昌潼 | 15608170817 | 现有（完好） |
| 医疗救护 | 急救箱 | 1 | 办公室 | 黎君 | 18681786914 | 现有（完好） |
|  | 药品 | 若干 |  | 黎君 | 18681786914 | 现有（完好） |

## 10.3厂区总平面布置示意图

10.4厂区应急疏散示意图

疏散路线

## 10.5厂区重要防护目标分布图

重要防护目标

## 10.6应急培训记录

| 培训项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  | 地点 |  |
| 授课人 |  | 记录人 |  |
| 培训内容 |  |  |  |
| 培训效果评价 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 10.7应急演练记录

| 演练时间 |  | 年 月 日 时 分 秒 |
| --- | --- | --- |
| 演练项目 |  |  |
| 演练 情 况 |  |  |
| 演练效果评价 |  |  |
| 改进 措施 | 负责人： 措施完成时间： |  |
| 备注 |  |  |

记录人：

## 10.8实战演练评估附表

表A.1 实战演练准备情况评估表

| 演练项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评估项目 | 评估内容 | 演练效果 |
| 1.演练策划与设计 | 1.1 目标明确且具有针对性，符合本单位实际； |  |
|  | 1. 2 演练目标简明、合理、具体、可量化和可实现； |  |
|  | 1. 3 演练目标应明确“由谁在什么条件下完成什么任务，依据什么标准，取得什么效果”； |  |
|  | 1.4 演练目标设置是从提高参演人员的应急能力角度考虑； |  |
|  | 1.5 设计的演练情景符合演练单位实际情况，且有利于促进实现演练目标和提高参演人员应急能力； |  |
|  | 1.6 考虑到演练现场及可能对周边社会秩序造成的影响； |  |
|  | 1.7 演练情景内容包括了情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素较为全面； |  |
|  | 1.8 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系科学、合理，各事件有确定的发生与持续时间； |  |
|  | 1.9 确定了各参演单位和角色在各场景中的期望行动以及期望行动之间的衔接关系； |  |
|  | 1.10 确定所需注入的信息及其注入形式。 |  |
| 2.演练文件编制 | 2.1 制定了演练工作方案、安全及各类保障方案、宣传方案； |  |
|  | 2.2 根据演练需要编制了演练脚本或演练观摩手册； |  |
|  | 2.3 各单项文件中要素齐全、内容合理，符合演练规范要求； |  |
|  | 2.4 文字通顺、语言精炼、通俗易懂； |  |
|  | 2.5 内容格式规范，各项附件项目齐全、编排顺序合理； |  |
|  | 2.6 演练工作方案经过评审或报批； |  |
|  | 2.7 演练保障方案印发到演练的各保障部门； |  |
|  | 2.8 演练宣传方案考虑到演练前、中、后各环节宣传需要； |  |
|  | 2.9 编制的观摩手册中各项要素齐全、并有安全告知。 |  |
| 3.演练保障 | 3.1 人员的分工明确，职责清晰，数量满足演练要求； |  |
|  | 3.2 演练经费充足，保障充分； |  |
|  | 3.3 器材使用管理科学、规范，满足演练需要； |  |
|  | 3.4 场地选择符合演练策划情景设置要求，现场条件满足演练要求； |  |
|  | 3.5 演练活动安全保障条件准备到位并满足要求； |  |
|  | 3.6 充分考虑演练实施中可能面临的各种风险，制定必要的应急预案或采取有效控制措施； |  |
|  | 3.7 参演人员能够确保自身安全； |  |
|  | 3.8 采用多种通信保障措施，有备份通信手段； |  |
|  | 3.9 对各项演练保障条件进行了检查确认。 |  |

表A.2 实战演练实施情况评估表

| 演练项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估项目 |  | 评估内容 | 评估效果 |
| 1.预警与信息报告 |  | 1.1 演练单位能够根据监测监控系统数据变化状况、事故险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警； |  |
|  |  | 1.2 演练单位有明确的预警条件、方式和方法； |  |
|  |  | 1.3 对有关部门提供的信息、现场人员发现险情或隐患进行及时预警； |  |
|  |  | 1.4 预警方式、方法和预警结果在演练中表现有效； |  |
|  |  | 1.5 演练单位内部信息通报系统能够及时投入使用，能够及时向有关部门和人员报告事故信息； |  |
|  |  | 1.6 演练中事故信息报告程序规范，符合应急预案要求； |  |
|  |  | 1.7 在规定时间内能够完成向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息程序，并持续更新； |  |
|  |  | 1.8 能够快速向本单位以外的有关部门或单位、周边群众通报事故信息。 |  |
| 2.紧急动员 |  | 2.1 演练单位能够依据应急预案快速确定事故的严重程度及等级； |  |
|  |  | 2.2 演练单位能够根据事故级别，启动相应的应急响应，采用有效的工作程序，警告、通知和动员相应范围内人员； |  |
|  |  | 2.3 演练单位能够通过总指挥或总指挥授权人员及时启动应急响应； |  |
|  |  | 2.4 演练单位应急响应迅速，动员效果较好； |  |
|  |  | 2.5 演练单位能够适应事先不通知突袭抽查式的应急演练； |  |
|  |  | 2.6 非工作时间以及至少有一名单位主要领导不在应急岗位的情况下能够完成本单位的紧急动员。 |  |
| 3.事故监测与研判 | 3.1 演练单位在接到事故报告后，能够及时开展事故早期评估，获取事件的准确信息； |  |  |
|  | 3.2 演练单位及相关单位能够持续跟踪、监测事故全过程； |  |  |
|  | 3.3 事故监测人员能够科学评估其潜在危害性； |  |  |
|  | 3.4 能够及时报告事态评估信息。 |  |  |
| 4.指挥和协调 | 4.1 应急救援抢险队能够及时成立，并确保其安全高效运转； |  |  |
|  | 4.2 指挥人员能够指挥和控制其职责范围内所有的参与单位及部门、救援队伍和救援人员的应急响应行动； |  |  |
|  | 4.3 应急指挥人员表现出较强指挥协调能力，能够对救援工作全局有效掌控； |  |  |
|  | 4.4 应急救援抢险队各位成员能够在较短或规定时间内到位，分工明确并各负其责； |  |  |
|  | 4.5 应急救援抢险队及时提出有针对性的事故应急处置措施或制定切实可行的现场处置案并报应急救援领导小组批准； |  |  |
|  | 4.6应急救援抢险队重要岗位有后备人选，并能够根据演练活动的进行合理轮换； |  |  |
|  | 4.7 应急救援抢险队制定的救援方案科学可行，调集了足够的应急救援资源和装备（包括专业救援人员和相关装备）； |  |  |
|  | 4.8 应急救援抢险队与当地政府或本单位指挥中心信息畅通，并实现信息持续更新和共享； |  |  |
|  | 4.9 应急指挥决策程序科学，内容有预见性、科学可行； |  |  |
|  | 4.10 应急救援抢险队能够对事故现场有效传达指令，进行有效管控； |  |  |
|  | 4.11 应急救援领导小组能够及时启用，各项功能正常、满足使用。 |  |  |
| 5.事故处置 | 5.1 参演人员能够按照处置方案规定或在指定的时间内迅速达到现场开展救援； |  |  |
|  | 5.2 参演人员能够对事故先期状况做出正确判断，采取的先期处置措施科学、合理，处置结果有效； |  |  |
|  | 5.3 现场参演人员职责清晰、分工合理； |  |  |
|  | 5.4 应急处置程序正确、规范，处置措施执行到位； |  |  |
|  | 5.5 参演人员之间有效联络，沟通顺畅有效，并能够有序配合，协同救援； |  |  |
|  | 5.6 事故现场处置过程中，参演人员能够对现场实施持续安全监测或监控； |  |  |
|  | 5.7 事故处置过程中采取了措施防止次生或衍生事故发生； |  |  |
|  | 5.8 针对事故现场采取必要的安全措施，确保救援人员安全。 |  |  |
| 6.应急资源管理 | 6.1 根据事态评估结果，能够识别和确定应急行动所需的各类资源，同时根据需要联系资源供应方； |  |  |
|  | 6.2 参演人员能够快速、科学使用外部提供的应急资源并投入应急救援行动； |  |  |
|  | 6.3 应急设施、设备、器材等数量和性能能够满足现场应急需要； |  |  |
|  | 6.4 应急资源的管理和使用规范有序，不存在浪费情况。 |  |  |
| 7.应急通信 | 7.1 通信网络系统正常运转，通讯能力能够满足应急响应的需求； |  |  |
|  | 7.2 应急队伍能够建立多途径的通信系统，确保通讯畅通； |  |  |
|  | 7.3 有专职人员负责通讯设备的管理； |  |  |
|  | 7.4 应急通信效果良好，演练各方通信信息顺畅。 |  |  |
| 8 信息公开 | 8.1 明确事故信息发布部门、发布原则，事故信息能够由现场急救援领导小组及时准确向新闻媒体通报； |  |  |
|  | 8.2 指定了专门负责公共关系的人员，主动协调媒体关系； |  |  |
|  | 8.3 能够主动就事故情况在内部进行告知，并及时通知相关方（股东/家属/周边居民等）； |  |  |
|  | 8.4 能够对事件舆情持续监测和研判，并对涉及的公共信息妥善处置。 |  |  |
| 9.人员保护 | 9.1 演练单位能够综合考虑各种因素并协调有关方面确保各方人员安全； |  |  |
|  | 9.2 应急救援人员配备适当的个体防护装备，或采取了必要自我安全防护措施； |  |  |
|  | 9.3 有受到或可能受到事故波及或影响的人员的安全保护方案； |  |  |
|  | 9.4 针对事件影响范围内的特殊人群，能够采取适当方式发出警告并采取安全防护措施。 |  |  |
| 10.警戒与管制 | 10.1 关键应急场所的人员进出通道受到有效管制； |  |  |
|  | 10.2 合理设置了交通管制点，划定管制区域； |  |  |
|  | 10.3 各种警戒与管制标志、标识设置明显，警戒措施完善； |  |  |
|  | 10.4 有效控制出入口，清除道路上的障碍物，保证道路畅通。 |  |  |
| 11.医疗救护 | 11.1 应急响应人员对受伤害人员采取有效先期急救，急救药品、器材配备有效； |  |  |
|  | 11.2 及时与场外医疗救护资源建立联系求得支援，确保伤员及时得到救治； |  |  |
|  | 11.3 现场医疗人员能够对伤病人员伤情作出正确诊断，并按照既定的医疗程序对伤病人员进行处置； |  |  |
|  | 11.4 现场急救车辆能够及时准确地将伤员送往医院，并带齐伤员有关资料。 |  |  |
| - 现场控制 及恢复 | 12.1 针对事故可能造成的人员安全健康与环境、设备与设施方面的潜在危害，以及为降低事故影响而制定的技术对策和措施有效； |  |  |
|  | 12.2 事故现场产生的污染物或有毒有害物质能够及时、有效处置，并确保没有造成二次污染或危害； |  |  |
|  | 12.3 能够有效安置疏散人员，清点人数，划定安全区域并提供基本生活等后勤保障； |  |  |
|  | 12.4 现场保障条件满足事故处置、控制和恢复的基本需要。 |  |  |
| 13.其他 | 13.1 演练情景设计合理，满足演练要求； |  |  |
|  | 13.2 演练达到了预期目标； |  |  |
|  | 13.3 参演的组成机构或人员职责能够与应急预案相符合； |  |  |
|  | 13.4 参演人员能够按时就位、正确并熟练使用应急器材； |  |  |
|  | 13.5 参演人员能够以认真态度融入到整体演练活动中，并及时、有效地完成演练中应承担的角色工作内容； |  |  |
|  | 13.6 应急响应的解除程序符合实际并与应急预案中规定的内容相一致； |  |  |
|  | 13.7 应急预案得到了充分验证和检验，并发现了不足之处； |  |  |
|  | 13.8 参演人员的能力也得到了充分检验和锻炼。 |  |  |

## 10.9 桌面演练评估附表

表B.1 桌面演练评估表

| 演练项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评估项目 | 评估内容 | 评估结果 |
| 1.演练策划与准备 | 1.1 目标明确且具有针对性，符合本单位实际； |  |
|  | 1.2 演练目标简单、合理、具体、可量化和可实现； |  |
|  | 1.3 设计的演练情景符合参演人员需要，且有利于促进实现演练目标和提高参与人员应急能力； |  |
|  | 1.4 演练情景内容包括了情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素较为全面； |  |
|  | 1.5 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系设置科学、合理，各事件有确定的发生与持续时间； |  |
|  | 1.6 确定了各参演单位和角色在各场景中的期望行动以及期望行动之间的衔接关系； |  |
|  | 1.7 确定所需注入的信息及其注入形式； |  |
|  | 1.8 制定了演练工作方案，明确了参演人员的角色和分工； |  |
|  | 1.9 演练活动保障人员数量和工作能力满足桌面演练需要； |  |
|  | 1.10 演练现场布置、各种器材、设备等硬件条件满足桌面演练需要。 |  |
| 2.演练实施 | 2.1 演练背景、进程以及参演人员角色分工等解说清晰正确； |  |
|  | 2.2 根据事态发展，分级响应迅速、准确； |  |
|  | 2.3 模拟指挥人员能够表现出较强指挥协调能力，演练过程中各项协调工作全局有效掌控； |  |
|  | 2.4 按照模拟真实发生的事件表述应急处置方法和内容； |  |
|  | 2.5 通过多媒体文件、沙盘、信息条等多种形式向参演人员展示应急演练场景，满足演练要求； |  |
|  | 2.6 参演人员能够准确接收并正确理解演练注入的信息； |  |
|  | 2.7 参演人员根据演练提供的信息和情况能够做出正确的判断和决策； |  |
|  | 2.8 参演人员能够主动搜集和分析演练中需要的各种信息； |  |
|  | 2.9 参演人员制定的救援方案科学可行，符合给出实际事故情况处置要求； |  |
|  | 2.10 参演人员应急过程中的决策程序科学，内容有预见性、科学可行； |  |
|  | 2.11 参演人员能够依据给出的演练情景快速确定事故的严重程度及等级； |  |
|  | 2.12 参演人员能够根据事故级别，确定启动的应急响应级别，并能够熟悉应急动员的方法和程序； |  |
|  | 2.13 参演人员能够熟悉事故信息的接报程序、方法和内容； |  |
|  | 2.14 参演人员熟悉各自应急职责，并能够较好配合其他小组或人员开展工作； |  |
|  | 2.15 参与演练各小组负责人能够根据各位成员意见提出本小组的统一决策意见； |  |
|  | 2.16 参演人员对决策意见的表达思路清晰、内容全面； |  |
|  | 2.17 参演人员做出的各项决策、行动符合角色身份要求； |  |
|  | 2.18 参演人员能够与本应急小组人员共享相关应急信息； |  |
|  | 2.19 应急演练能够全身心地参与到整个演练活动中； |  |
|  | 2.20 演练的各项预定目标都得以顺利实现。 |  |

- 第二部分 专项应急预案

- 一、火灾事故专项应急预案

## 1、事故风险分析

按照燃烧对象来划分，公司可能发生的火灾类型有：

A类火灾：固体物质火灾；（我厂A类火灾燃烧的物质主要有生产使用的原辅材料、办公室纸质文件）

B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体火灾；（我厂B类火灾燃烧的物质主要有机械设备用的机油、润滑油等）

C类火灾:指气体火灾；（我厂C类火灾燃烧的物质主要有天然气等）

D类火灾：指金属火灾；（公司不涉及金属火灾）

E类火灾：物体带电燃烧的火灾：我厂电气火灾主要有高压和低压两种。

导致火灾发生的原因主要有：自燃火灾、雷击、人为放火火灾、玩火火灾、吸烟火灾、违章操作火灾、电气火灾、火险隐患未发现或整改等。

电气火灾是指违反电气安装和使用规定及因使用伪劣电气产品引起的火灾；违章操作火灾是指在生产、储存、搬运等过程中违反安全规定和操作规程造成的火灾，如违章指挥、冒险作业、违章动火、焊接切割中违反操作规程等；吸烟火灾是指由于吸烟入睡、醉酒吸烟、随地乱扔烟头，以及在有爆炸危险场所违章吸烟等引起的火灾；自燃火灾包括易燃易爆化学危险品自燃。

本公司从事生产的原料和产品均为属于可燃品，在加热、输送、装卸、储存、生产环节中如果现场操作人员安全意识淡薄，在生产过程中，如操作不当、不按操作规程、携带明火、设备故障等有发生火灾的可能，生产车间未配置消防器材，在发生初期火灾时，未能及时扑救，引发火灾事故。导致一人或多人烧伤及部分财产损失。

饲料生产过程中的各种电气设备的电气控制箱柜、电气线路、电器开关等既是点火源也是可燃物，线路老化、绝缘下降、短路超负荷等，都会引起局部过热而引发电气火灾。

若防雷设施不合格，或者线路没有采取避雷措施，配电装置可能因雷击形成的强大电流导致损坏起火。

检维修作业使用的氧气、乙炔，如使用、储存不当可能引发火灾。

| 危险 有害 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 1.使用到可燃的机油、润滑油;2.发热部件安装位置不适当;3.电气设备的耐燃保护不符合要求违章操作； | 机油、润滑油、等油液溅到设备配套的发热部件引起火灾。 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | 1.尽量使用难燃的机油、润滑油等油液； 2.发热部件的安装位置应避免油液飞溅引起火灾爆炸危险，否则应加防护装置； 3.严格遵守安全技术操作规程，加强安全教育和培训； |
|  | 电气火灾:1.私接乱拉临时用电线路、电气绝缘损坏、老化造成电气短路，打火线路或设备的负载超过额定值，造成过载，引起电气设备发热接触不良造成接头局部过热;2.电气设备的散热或通风措施受到破坏，造成散热不良，设备过热易燃物质遇到明火 | 存在可燃物，遇高温、电火花、明火，发生燃烧 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | 1.正确选用电气设备; 2.加强设备、电气线路、作业现场的日常安全检查，及时维修损坏设备，更换老化电线; 3.室内装饰材料采用非燃烧体，配备灭火器; 4.维修时动用明火要办理审批手续并现场监控; 5.临时用电线路应办理相关审批手续; |
|  | 气体火灾：天然气泄露，遇明火 | 遇明火发生爆炸 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | - 加强防泄漏措施 - 严格遵守安全技术操作规程，加强安全教育和培训 |

## 2、应急救援领导小组及职责

## 2.1组织机构

公司设立应急救援领导小组，负责协调各应急救援小组处理突发事项，应急救援领导小组由总经理负责：

总经理席强担任组长，副总经理宋永渝担任副组长

应急救援领导小组下设各应急救援小组，救援小组由各突发事项所涉及的部门具体组建，组员由各部门负责人负责协调。根据我公司实际情况，设立应急救援抢险队、现场抢救组、安全警戒组、后勤保障组、善后处理组。各小组具体组成如下：

应急救援抢险队：

组长：           卢贵洋（18782544289）

组员：            杨洪权、彭志信、陈世东

现场抢救组：

组长：			 曹康宁（13983051751）

组员：	周国家、程旭

安全警戒组：

组长：			 欧元亮（13990703286）

组员：		任小科、杜永华

后勤保障组：

组长：		钱清平（18681792801）

组员：	      曾波、倪淑蓉

善后处理组：

组长：		李静 （18608197765）

组员：	     黎君、王华

各应急救援小组成员落实责任；应急救援小组应保持通讯畅通，常备即时通讯电话应相互保留，以便随时联系；

各组成部门通讯联络方式见“第八章保障措施”“表8-1应急救援领导小组负责人联系方式一览表”。

## 2.2 职责

一、应急救援领导小组职责：

1）全面负责公司应急救援工作。

2）负责编制、修订公司应急救援预案。

3）组建救援队伍、配备救援器材和装备。

4）组织应急救援预案的培训、演练和演习。

5）负责实施应急救援预案、协调事故现场有关工作，指挥、调度公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、救护、消防、保卫和救援物资等各方面工作。

6）负责突发事故的上报和应急救援实施情况的通报。

7）负责组建应急救援领导小组。

8）批准本预案的启动与终止。

二、应急救援领导小组组长的主要职责：

1、负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、根据现场情况，研究处置具体排险减害(救助)方案、措施以及决定其他重要事项；

3、组织应急预案的演练；

三、应急救援领导小组副组长的主要职责：

应急救援领导小组组长不在现场或者其他原因不能指挥时，由副组长行使应急救援领导小组组长的职责。

四、应急救援抢险队职责

1、负责承办应急领导急救援领导小组的日常管理工作；

2、接受突发安全事件的报警信息，根据报警信息，初步判断事件的类型和预警级别，并向应急救援领导小组组长报告；

3、按照应急救援领导小组组长的指示，迅速派出事件调查取证和监测小组，根据反馈的信息确定事件的类型和预警级别；

4、安排人员疏散小组人员到主要路口迎接外部救援队伍，主动回答和汇报外部救援队伍提出的问题；

5、负责事件调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

6、组织协调相关公司拟定不同类型事件的具体处理措施，指导实施突发性环境事件应急预案，并组织预案演练；

7、事故发生后，根据应急救援领导小组的决定与南充市经信委、环保局、应急管理局、消防队等外部救援联系；

8、根据事故大小向周围公司通告与请求援助；

9、根据事故大小向附近社区通报；

10、负责在应急过程中对内、外部的发言人工作；

11、事故后负责终止应急活动，待有关政府部门的评估和指示。

五、现场抢救组职责

1、进行火灾抢险、扑救和人员救援工作，特别是受伤人员是救护和转移。

2、协助安全警戒组成员搞好人员隔离和警戒，维护现场秩序；

3、通报方式：电话、呼喊、喇叭、派人现场通报；

4、通报要说明疏散路线、稳定人员情绪；

5、人员疏散后，再检查一次，确保人员全部撤离现场。

六、安全警戒组职责

1、配合现场抢救组进行现场抢险；

2、做好警戒；

3、对抢救出的伤员立即进行简单有效的处理、救治；

4、若有必要，迅速与公司联系进行抢救；

5、对抢救出来的物品看管；

6、保护事故现场，防止无关人员进入。

七、后勤保障组职责

1、确保应急用物资、器材及时供应；

2、负责应急用水电气的供应；

3、负责应急车辆的及时调配。

八、善后处理组职责

1.进行伤员及相关受损设施的统计工作；

2.负责后期人员及物资的处理工作；

3.负责现场后期处理的协调工作。

## 3、处置程序

- 3.1信息报告程序

火灾、爆炸事故发生后，现场人员立即向应急救援领导小组报告，并根据事故等级向现场总指挥报告事故情况，报告内容包括：

（一）事故发生单位概况。

（二）事故发生的时间、地点、燃烧物质以及事故现场情况。

（三）事故的简要经过。

（四）事故已经造成或可能造成伤亡的人数及初步估计的直接经济损失。

（五）已经采取的措施。

（六）其它应报告的情况。

- 3.2响应分级

火灾事故按照其可控性、严重程度和影响范围等因素，应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应三个级别。

Ⅰ级响应预警：

火灾已形成蔓延和扩大，有可能发生爆炸燃烧，造成重大人员伤亡和财产损失，立即启动公司应急预案，进行全民动员抢险救灾，并立即向地方政府或公安机关汇报请求支援，启动上一级事故应急救援预案。

Ⅱ级响应现场应急 :

发生的火灾有可能造成事故蔓延和灾情扩大，发生人员伤亡或虽无人员伤亡但现场有被困人员，预计发生的紧急事故、事件或灾情不能被事故单位应急响应后所处置或控制，需要立即按照“现场应急”要求，启动公司应急预案进行现场抢救。

Ⅲ级响应全体应急:

火灾发生后，不会造成火势蔓延和灾情扩大，预计发生的事故、事件或灾情只须启动事故单位应急预案即可控制的，公司应急救援抢险队按照“预警”要求，密切关注灭火工作进展情况，随时做好应急响应准备工作。

- 3.3响应程序

- 3.3.1应急指挥

消防队和当班调度根据火势情况，确认无法实施有效控制，有可能造成人员伤亡和重大财产损失时，要立即向公司应急救援抢险队报告事故情况，由应急救援领导小组决定启动公司事故应急救援预案。按照组长的指令，通知应急救援抢险队队长、应急成员单位负责人迅速到达指定位置，根据各自职责和应急救援抢险队队长指示进行救援。

- 3.3.2应急行动

火灾扑救:由现场抢救组相关人员组成，负责抢救被困人员，转移贵重物资。

1）排除险源：首先切断事故现场电源、气源，清除一切危险隐患，防止次生事故导致不必要的伤亡。

2）救人第一：充分利用现有装备和救援器材，迅速抢救被捆人员和受伤人员，及时将伤员转交医疗部门进行救治，最大限度减少人员伤亡。

3）先控后灭：火灾扑救人员要统一指挥，统一行动，按照灭火程序，采取先控制后消灭的原则。对于可燃气体火灾，必须严格按照方案进行，在未采取措施的情况下，切忌盲目扑灭火焰，否则大量可爆气体泄漏积聚，会导致爆炸事故发生，后果不堪设想。

4）财产转移：为尽量减少火灾现场财产损失，在灭火的同时要做好财产物资转移，并做好登记移交手续。

- 3.3.3资源调配

1）由应急救援抢险队队长迅速调配事故现场应急抢险器材、救援防护器材、检测分析器材及人员。

2）安全疏散：由安全警戒组组成。根据应急救援抢险队队长的指令，对事故可能波及到的区域人员进行安全疏散；对可能威胁公司以外区域群众安全时，应立即联系有关部门，引导群众撤离至安全区域。

3）现场警戒：安全警戒组接到应急救援领导小组指令后，根据事故情况，携带防护器材、警戒器材迅速到达指定现场；划定警戒区域，设置警戒带、围栏等明显标志，部署警戒人员，禁止无关人员进现场，保护事故现场原始状态；配合公安交警部门进行事故区域交通管制，部署安排运输急救物资及抢救伤员道路疏通，禁止无关车辆进入事故现场，保证救援道路畅通；维护撤离区和疏散区场所的社会治安工作，保护主要目标和财产安全。

4）医疗救护：就近医疗机构组成现场医疗救护组，组织救护车和医护人员现场设立临时救护点，做好接受救治伤员的准备工作。

5）物资供应：由后勤保障组有关人员组成，组长在接到指令后，迅速召集本部人员现场待命，做好现场急救物资供应的保障工作。

6）后勤保障：公司后勤保障组负责对小车队的车辆集中调配，确保应急救援领导小组成员的用车。负责通信畅通，确保应急指挥人员、现场抢险人员的通讯联络。财务部保障应急资金及时到位，垫付、支付抢救费用。

7）善后处理：善后处理组等有关人员组成，做好死亡、伤残人员的善后处理工作。

8）事故调查：由公司各部门等有关单位造成，做好事故调查处理工作。

- 3.3.4扩大应急

当火灾爆炸事故仅靠公司自身救援力量无法控制和扑灭火灾，有可能造成更大人员伤亡和财产损失时，要及时向当地政府和公安机关报告，请求支援。

- 3.3.5应急恢复

当灭火战斗结束，爆炸事故处理结束，现场指挥人员应组织有关单位和人员对现场进行全面清理检查，在确定无复燃和无衍生事故发生后，清点作战人员和装备，由总应急救援领导小组组长宣布撤离现场，解除警戒。

- 3.3.6应急结束

抢险工作结束后，应急领导小组小组组长宣布结束应急状态，恢复正常生产、生活治安秩序。

## 4、处置措施

- 4.1侦察检测

迅速查明引发火灾的原因以及火灾爆炸部位、强度和范围；根据当时气象条件，对火灾爆炸扩散趋势进行预测，及时疏散该区域人员及扩散可能波及范围的人员。

- 4.2 警戒疏散

根据查看和检测情况，确定警戒范围，划分危险区和安全区，设立警戒标志，合理设置出入口，严格控制进入警戒区人员、车辆、物资，进行安全检查；

进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援队员要着全封闭式救援防化服，处置人员严禁穿带钉鞋，处置时应用无火花工具，并防止产生静电。进人危险区人员必须成对进入，一人作业，另一人实施监护。

- 4.3 事故处置

1、不同火灾类型的灭火方法

（1）扑救A类火灾：一般可采用水冷却法，但对于忌水的物质，如布、纸等应尽量减少水渍所造成的损失。对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火；

（2）扑救B类火灾：首先应切断可燃液体的来源，同时将燃烧区容器内可燃液体排至安全地区，并用水冷却燃烧区可燃液体的容器壁，减慢蒸发速度；及时使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭；

（3）扑救C类火灾：首先应关闭可燃气阀门，防止可燃气发生爆炸，然后选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火；

（4）扑救D类火灾：应用特殊的灭火剂，如干砂等。

（5）扑救E类火灾：1）配电室发生线路短路起火时，应立即切断电源，使用二氧化碳灭火器灭火，忌用水浇。2）听到配电设备运行声音异常，应先进行检查，确定设备故障后切断上一级电源，进行故障排除。3）当高压线路发生故障，切断电源引入端及低压端，立即通知供电部门，同时作好事故报告。

2、局部轻微火灾爆炸事故处置

（1）局部轻微着火，不危及人员安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

（2）局部着火，可以扑灭但可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

3、火灾爆炸扩大应急处置

（1）立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，由安全员清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或救援人员立即向工厂领导汇报。

（2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、地址、着火地点、着火物资及火势大小，联系电话，回答“119”询问并派人到路口接应消防车。视情形通知受影响的周边社区、单位进行疏散和物资转移。

（3）发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。

（4）一切处置行动自始至终要严防引发爆炸，当遇有紧急情况危及参战人员的生命安全时，指挥人员应果断下达撤离命令。

- 4.4 救援与洗消

（1）进人警戒区内的救援人员一定要专业、精干，佩带空气呼吸器具，穿着气密性全身防护服。无安全防护的人员不得进人泄漏区域；

（2）将抢救出来的遇险人员，立即交由医务救护部门进行现场急救，经初步处理后，迅速送往医院救治。

# 二、触电事故专项应急预案

## 1、事故风险分析

生产现场配置的电气设备、开关箱外壳、机械设备、电机没有触电保护接地，或保护接地线对地电阻超标，装置出现漏电时，作业人员有发生触电的危险。违反安全操作规程、安全管理不到位、高温造成电线绝缘部分破损或在潮湿多雨的夏季，操作人员易发生触电，导致触电事故。

触电事故分为电击和电伤事故。电流通过人体内部，能使肌肉产生突然收缩效应，产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。数十毫安的电流通过人体可使呼吸停止，数十微安的电流直接流过心脏会导致心室纤维性颤动。室颤电流约为50mA，发生心室纤维性颤动后，如得不到及时救治，数分钟甚至数秒即可导致生物性死亡。

| 潜在 事故 | 场所 | 触发事件（1） | 触发事件（2） | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 电气设备、电气线路 | 1、设备漏电，是由造成伤害或死亡的电击或灼伤引起的，产生原因包括： 1）人体与以下要素的接触： （1）带电部件，例如正常操作状态下用于传导的导线或导电零件（直接接触）； （2）在故障条件下变为带电的零件，尤其是绝缘失效而导致的带电部件（间接接触）； 2）人体接近带电部件，尤其在高压范围内。 2、室内线路、配电设备、用电设备、检修的安全距离不够。 3、绝缘老化、损坏，绝缘不适用于可合理预见的使用条件。 4、保护接地、接零不当，由于短路或过载而产生的诸如熔化颗粒喷射或化学作用等引起的现象。 5、天气潮湿等使绝缘防护用品绝缘性能下降。 6、建筑物、设备未设置有效的防雷接地装置。 | 1、触及带电体，或因安全距离不够，造成空气击穿。 2、电气设备漏电、绝缘老化、损坏。 3、违章作业。 4、雷电（直击雷、感应雷、雷电波）侵入等。 | 人员伤亡 | Ⅱ-Ⅲ | 1、配电装置及线路要严格按有关电气规程安装、运行、维护及管理。 2、按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修。 3、采用遮拦、护罩（盖）、箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体。 4、室内线路、配电设备、用电设备、检修作业，应按规定保持安全距离。 5、用电设备做好保护接地或保护接零。 6、在金属容器内或潮湿环境中进行检修等作业时，应采用12V安全电压的电气设备，并要有专人监护。 7、建立和健全电气安全作业规程。 8、加强安全教育、检查，掌握触电急救方法。 9、对防雷装置定期进行检测。 10、做好电气线路和电气设备、临时用电的安全作业和维护保养。 11、电工应持证上岗。 |

## 2、应急救援领导小组和职责

2.1组织机构

公司设立应急救援领导小组，负责协调各应急救援小组处理突发事项，应急救援领导小组由总经理负责：

总经理席强担任组长，副总经理宋永渝担任副组长

应急救援领导小组下设各应急救援小组，救援小组由各突发事项所涉及的部门具体组建，组员由各部门负责人负责协调。根据我公司实际情况，设立应急救援抢险队、现场抢救组、安全警戒组、后勤保障组、善后处理组。各小组具体组成如下：

应急救援抢险队：

组长：           卢贵洋（18782544289）

组员：            杨洪权、彭志信、陈世东

现场抢救组：

组长：			 曹康宁（13983051751）

组员：	周国家、程旭

安全警戒组：

组长：			 欧元亮（13990703286）

组员：		任小科、杜永华

后勤保障组：

组长：		钱清平（18681792801）

组员：	      曾波、倪淑蓉

善后处理组：

组长：		李静 （18608197765）

组员：	     黎君、王华

各应急救援小组成员落实责任；应急救援小组应保持通讯畅通，常备即时通讯电话应相互保留，以便随时联系；

各组成部门通讯联络方式见“第八章保障措施”“表8-1应急救援领导小组负责人联系方式一览表”。

2.2 职责

一、应急救援领导小组职责：

1）全面负责公司应急救援工作。

2）负责编制、修订公司应急救援预案。

3）组建救援队伍、配备救援器材和装备。

4）组织应急救援预案的培训、演练和演习。

5）负责实施应急救援预案、协调事故现场有关工作，指挥、调度公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、救护、消防、保卫和救援物资等各方面工作。

6）负责突发事故的上报和应急救援实施情况的通报。

7）负责组建应急救援领导小组。

8）批准本预案的启动与终止。

二、应急救援领导小组组长的主要职责：

1、负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、根据现场情况，研究处置具体排险减害(救助)方案、措施以及决定其他重要事项；

3、组织应急预案的演练；

三、应急救援领导小组副组长的主要职责：

应急救援领导小组组长不在现场或者其他原因不能指挥时，由副组长行使应急救援领导小组组长的职责。

四、应急救援抢险队职责

1、负责承办应急救援抢险队的日常管理工作；

2、接受突发安全事件的报警信息，根据报警信息，初步判断事件的类型和预警级别，并向应急救援领导小组组长报告；

3、按照应急救援领导小组组长的指示，迅速派出事件调查取证和监测小组，根据反馈的信息确定事件的类型和预警级别；

4、安排安全警戒组人员到主要路口迎接外部救援队伍，主动回答和汇报外部救援队伍提出的问题；

5、负责事件调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

6、组织协调相关公司拟定不同类型事件的具体处理措施，指导实施突发性环境事件应急预案，并组织预案演练；

7、事故发生后，根据应急救援领导小组的决定与南充市经信委、环保局、应急管理局、消防队等外部救援联系；

8、根据事故大小向周围公司通告与请求援助；

9、根据事故大小向附近社区通报；

10、负责在应急过程中对内、外部的发言人工作；

11、事故后负责终止应急活动，待有关政府部门的评估和指示。

五、现场抢救组职责

1、进行火灾抢险、扑救和人员救援工作，特别是受伤人员是救护和转移。

2、协助安全警戒组成员搞好人员隔离和警戒，维护现场秩序；

3、通报方式：电话、呼喊、喇叭、派人现场通报；

4、通报要说明疏散路线、稳定人员情绪；

5、人员疏散后，再检查一次，确保人员全部撤离现场。

六、安全警戒组职责

1、配合现场抢救组进行现场抢险；

2、做好警戒；

3、对抢救出的伤员立即进行简单有效的处理、救治；

4、若有必要，迅速与公司联系进行抢救；

5、对抢救出来的物品看管；

6、保护事故现场，防止无关人员进入。

七、后勤保障组职责

1、确保应急用物资、器材及时供应；

2、负责应急用水电气的供应；

3、负责应急车辆的及时调配。

八、善后处理组职责

1.进行伤员及相关受损设施的统计工作；

2.负责后期人员及物资的处理工作；

3.负责现场后期处理的协调工作。

## 3、处置程序

1 ）立即报警。当接到发生触电信息时，应确定事故的情节，并立即报告应急领导小组，应急领导小组启动紧急预案。迅速报“120”抢救电话，并及时报告上级领导。

2 ）触电事故发生后,立即停止现场作业活动,将伤员放置平坦的地方,现场有救护经验的人员立即对伤员按照应急措施实施紧急救护。

3）现场的最高负责人作为现场的救护指挥员,指挥现场救护工作,在现场的伤员得到急救的同时,立即使用手机或其他通讯设施拔打“120”电话，与救护中心联系,要求紧急救护，之后应打电话向安全负责人、经理及其他负责人报告，保护事故现场。

4  ）安全负责人接到报告后，问清楚救护中心地点，与救护中心取得联系，落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不因后勤不到位而影响急救。

## 4、处置措施

1、脱离电源：首先要立即切断电源，使触电人员脱离电源。切断电源的方法一般有两种：一是立即切断触电者所触及的导体或设备的电源。二是设法使触电者脱离带电部分。

注意事项：切断电源时，如果触电人员在高处，应采取防止高空坠落的措施，预防断电时，触电人员发生高空坠落事故。

（1）低压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

1）如果电源开关或插销在触电地点附近，应立即拉开开关或拔开插头。

2）如果触电地点远离电源开关，可使用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧子等工具切断电源。

3）如果导线打落在触电者身上，或触电人的身体压住导线，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作工具，拉开触电者或移开导线。

4）如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，则可拉着他的衣服后襟将其脱离带电部分，此时救护人不得用衣服蒙住触电者，不得直接拉触电者的脚和躯体以及触碰周围的金属物品。

5）如果救护人手中握有绝缘好的工具，也可拉着触电者的双脚将其脱离带电部分。

（2）高压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

1）立即拉电闸或通知变配电室停电。

2）戴上绝缘手套，穿好绝缘鞋，使用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关。

3）使用绝缘工具切断导线。

2、抢救伤员：触电人员脱离电源后，发现心跳呼吸停止应立即进行心肺复苏，同时拨打“120”急救电话。在等待医护人员到达之前，应坚持不懈地做下去，直到医生到达。对已恢复心跳的伤员，千万不要随意搬动，以防心室颤动再次发生而导致心脏停跳，应该等医生到达或等伤员完全清醒后再搬动。

3、应急照明：触电事故导致现场停电时，应急救援现场应设置应急照明灯。

4、应急疏散：高触电事故发生后，事故现场人员应迅速逃离触电事故现场；无法逃离时应尽可能采取相应的应急避险措施，如到可靠的不带电空间躲避、使用绝缘防护用品等避险措施，待应急救援人员赶到后及时呼救请求救援。

5、设立警示标志：触电事故现场区域应有明显警戒标志。

6、应急结束：触电事故现场得以控制，触电人员得到有效救治，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急救援领导小组批准后，现场应急结束。

# 三、粉尘爆炸专项应急预案

## 1、事故风险分析

（1）事故类型

饲料加工过程中产生大量粉尘，这些粉尘颗粒很小，常常悬浮于空气中，如果粉尘清扫不及时、通风系统不畅，当粉尘浓度超过爆炸极限 , 遇到明火即可能发生粉尘爆炸事故。

容易引起爆炸的环境有：料仓、提升机、粉碎机、除尘设备、粉碎机房等。

可能造成的危害: 烧伤人员，小火大灾。

（2）危险程度分析

a、粉尘爆炸是可燃性粉尘在空气中浮游，当一种火源给予一定的能量后引发的火灾、爆炸。粉尘浓度超过爆炸极限 , 遇到明火即可能发生爆炸事故。

b、粉尘爆炸有产生二次或连续多次爆炸的可能性。由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起，在新的空间达到爆炸浓度而产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏，导致吸入性高温灼伤和爆震伤害，严重的危及到周边建筑和群众，造成重大伤亡。

c、粉尘爆炸会产生有毒气体。产生的有毒气体是一氧化碳和爆炸物自身分解的毒性气

体。毒气的产生往往造成爆炸过后的众多人畜中毒伤亡，必须充分重视。

（3）事故预防和应急措施

（A）事故预防措施

公司为避免粉尘爆炸事故发生，采取的预防措施主要有：

a、粉尘作业场所与其他建筑物保护安全距离；

b、粉尘作业人员进行培训专项考核，能够识别并正确应对粉尘爆炸危险；

c、生产设备， 通风管道，采取防静电措施； 使用尘密型防爆电气设备； 有泄爆，阻爆，隔爆装置。

d、建立公司粉尘保洁制度，及时清扫、防止堆积，控制热源场所进行通风；

e、制定了粉尘火灾防爆管理制度和动火作业管理制度。

f 、防止摩擦、碰撞产生火花。

g、所有产尘点均应装设吸尘罩，除尘器定期及时清理。

h、所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室的设备、地面每天至少清扫一次，不应使用压缩空气进行吹扫。

i 、每周至少一次对通风系统进行除尘清扫。

j 、每月至少组织一次由安全主任牵头的安全生产大检查，对发现的事故隐患各部门应及时整改，整改有难度的，应及时上报总经理。

（B） 应急措施

a、现场作业人员发现粉尘火灾爆炸事故的征兆，以及发生粉尘火灾爆炸事故后，应当依事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，使用开花或喷雾水枪扑救火灾，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向安全主任或上级报告。

b、安全主任或现场管理人员应当立即组织事故现场人员紧急疏散，开展自救工作。

c、当事故超出企业自救能力时，及时拨打 110报警电话和 120急救电话。

d、报告单位主要负责人并由主要负责人向政府部门如实报告事故详情。

## 2、应急救援领导小组和职责

2.1组织机构

公司设立应急救援领导小组，负责协调各应急救援小组处理突发事项，应急救援领导小组由总经理负责：

总经理席强担任组长，副总经理宋永渝担任副组长

应急救援领导小组下设各应急救援小组，救援小组由各突发事项所涉及的部门具体组建，组员由各部门负责人负责协调。根据我公司实际情况，设立应急救援抢险队、现场抢救组、安全警戒组、后勤保障组、善后处理组。各小组具体组成如下：

应急救援抢险队：

组长：            卢贵洋（18782544289）

组员：            杨洪权、彭志信、陈世东

现场抢救组：

组长：			 曹康宁（13983051751）

组员：	周国家、程旭

安全警戒组：

组长：			 欧元亮（13990703286）

组员：		任小科、杜永华

后勤保障组：

组长：		钱清平（18681792801）

组员：	      曾波、倪淑蓉

善后处理组：

组长：		李静 （18608197765）

组员：	     黎君、王华

各应急救援小组成员落实责任；应急救援小组应保持通讯畅通，常备即时通讯电话应相互保留，以便随时联系；

各组成部门通讯联络方式见“第八章保障措施”“表8-1应急救援领导小组负责人联系方式一览表”。

2.2 职责

一、应急救援领导小组职责：

1）全面负责公司应急救援工作。

2）负责编制、修订公司应急救援预案。

3）组建救援队伍、配备救援器材和装备。

4）组织应急救援预案的培训、演练和演习。

5）负责实施应急救援预案、协调事故现场有关工作，指挥、调度公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、救护、消防、保卫和救援物资等各方面工作。

6）负责突发事故的上报和应急救援实施情况的通报。

7）负责组建应急救援领导小组。

8）批准本预案的启动与终止。

二、应急救援领导小组组长的主要职责：

1、负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、根据现场情况，研究处置具体排险减害(救助)方案、措施以及决定其他重要事项；

3、组织应急预案的演练；

三、应急救援领导小组副组长的主要职责：

应急救援领导小组组长不在现场或者其他原因不能指挥时，由副组长行使应急救援领导小组组长的职责。

四、应急救援抢险队职责

1、负责承办应急救援抢险队的日常管理工作；

2、接受突发安全事件的报警信息，根据报警信息，初步判断事件的类型和预警级别，并向应急救援领导小组组长报告；

3、按照应急救援领导小组组长的指示，迅速派出事件调查取证和监测小组，根据反馈的信息确定事件的类型和预警级别；

4、安排安全警戒组人员到主要路口迎接外部救援队伍，主动回答和汇报外部救援队伍提出的问题；

5、负责事件调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

6、组织协调相关公司拟定不同类型事件的具体处理措施，指导实施突发性环境事件应急预案，并组织预案演练；

7、事故发生后，根据应急救援领导小组的决定与南充市经信委、环保局、应急管理局、消防队等外部救援联系；

8、根据事故大小向周围公司通告与请求援助；

9、根据事故大小向附近社区通报；

10、负责在应急过程中对内、外部的发言人工作；

11、事故后负责终止应急活动，待有关政府部门的评估和指示。

五、现场抢救组职责

1、进行粉尘爆炸事故抢险和人员救援工作，特别是受伤人员是救护和转移。

2、协助安全警戒组成员搞好人员隔离和警戒，维护现场秩序；

3、通报方式：电话、呼喊、喇叭、派人现场通报；

4、通报要说明疏散路线、稳定人员情绪；

5、人员疏散后，再检查一次，确保人员全部撤离现场。

六、安全警戒组职责

1、配合现场抢救组进行现场抢险；

2、做好警戒；

3、对抢救出的伤员立即进行简单有效的处理、救治；

4、若有必要，迅速与公司联系进行抢救；

5、对抢救出来的物品看管；

6、保护事故现场，防止无关人员进入。

七、后勤保障组职责

1、确保应急用物资、器材及时供应；

2、负责应急用水电气的供应；

3、负责应急车辆的及时调配。

八、善后处理组职责

1.进行伤员及相关受损设施的统计工作；

2.负责后期人员及物资的处理工作；

3.负责现场后期处理的协调工作。

## 3、处置程序

坚持组织有序的原则，事件紧急处理要有领导组织，按照指挥指令行动，坚持迅速，积极处理的原则。事件发生后，必须坚持科学的处置原则，不能蛮干，防止事件扩大。

（1）任何部门，单位和个人都有及时上报突发事件的责任。发现突发性事件的，必须立即报上一级主管部门，由主管部门报公司突发事件应急处理工作领导小组，并采取积极有效的方法对事态进行控制，报告中应明确表述出事件发生的地点，时间，类型，可能造成的危害等。

（2）应急处理工作领导小组接到有关突发事件的报告后，按照有关程序立即启动本预案，召集各组员赶赴现场，迅速了解，掌握事件发生的具体时间，地点，原因，人员伤亡情况及或影响的范围，已采取的措施和事件发展的趋势等，迅速制定事件处理方案并组织指挥实施，及时向上一级主管部门报告事件处理的最新进展情况。

（3）应急救援领导小组对突发事件的各种信息进行综合分析研究，按照有关程序，向上级主管部门报告。

（4）事故发生后，应急救援领导小组开始正常运转，组织相关人员对事故现场进行处置，现场进入紧急状态。

（5）应急救援领导小组根据事件处理和控制情况，报请上级部门解除紧急状态，宣布结束应急状态。

## 4、处置措施

（1）发现灾情，现场工作人员立即采取措施处理，防止灾情进一步扩大，并迅速向应急指挥中心报告。力争在事故初期得到控制，力求最小的事故损失。

（2）当现场人员不能及时扑救，需启动了公司应急预案时，公司应急指挥中心接到报告后，立即组织力量展开抢险扑救。同时成立现场指挥中心，指挥各应急小组展开应急救援工作。

（3）应急救援抢险队人员到达现场后，配戴好防毒面具，坚持优先救人，即“先救人，后救物”的原则。若灾情快速蔓延，可能影响周边建筑物时，马上拨打 110报警。当公安消防队到来后， 将事故情况向公安消防队说明清楚。 应急队员服从公安消防队的指挥。如事故扩大有危及生命危险时，参与应急的队员应尽快撤离到安全地方。

（4）保安值班人员接到事故预警信号后，立即开启厂区大门，必要时派人到相关路口带引消防车。

（5）安全警戒组到达现场后，担负厂区治安和交通指挥，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。如当事故扩大危及到周围人员安全时， 应迅速组织有关人员协助友邻单位、 过往行人在政府指挥中心指挥协调下，向上侧风方向的安全地带疏散。

（6）现场抢救组到达现场后，当现场有人受伤或中毒时，与消防队配合 , 应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎等急救处置，重伤员及时送往附近医院抢救。

（7）后勤保障组到达现场后，根据指挥中心的命令，及时组织事故抢险过程中所需物资的供应、调运；对内、外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援。

# 四、机械伤害事故专项应急预案

## 1、事故风险分析

（1）事故类型：各类转动机械的外露传动部分(如齿轮、轴、履带等)和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

（2）事故发生的规律：无明显规律可寻，夏季发生事故的几率较大些。

（3）机械伤害危害程度：造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤或者部件、工件飞出打击致伤，严重的会造成死亡。

（4）事故的诱因分析：

A、人的不安全行为

(a)操作失误  操作失误可能表现为两个方面。一是不熟悉机器的操作规程或操作不熟练，二是精神不集中，或疲劳。

(b)违反操作规程  主要表现在对安全操作规程不以为然，或因长时间操作没有发生过事故，为了图省事，不按安全操作规程要求办事，结果酿成伤亡事故。

(c)违反劳动纪律  主要表现在：因为操作人员想枪时间、想早完成任务早下班，明知违反操作规程，却凭侥幸心理违章操作，因一念之差铸成大错。

(d)穿着不规范  主要表现在：不按规定穿戴工作服和帽，或衣扣不整，或鞋带没系，结果常因衣角、袖口、头发或鞋带被机器绞住而发生事故。

(e)违章指挥  企业领导于部违章指挥也是导致机械伤害事故发生的原因之一。主要表现在：自己不熟悉安全操作规程，却命令别人违反操作规程操作；或同意让未经安全教育和技术培训的工人顶岗，这样就容易发生事故。

(f)安全操作规程不健全  操作人员在操作时无章可循或规程不健全，以致安全工作不能落实。

(g)误入危险区  危险区是指动机械设备可能对人产生伤害的区域。如压缩机的主轴联结部位、皮带输送机走廊等，都属于危险区域。

B、机械的不安全状态

机械的不安全状态，如机器的安全防护设施不完善，通风、防毒、防尘、照明、防震、防噪声以及气象条件等安全卫生设施缺乏等均能诱发事故。动机械所造成的伤害事故的危险源常常存在于下列部位：

（a）旋转的机件具有将人体或物体从外部卷入的危险；机床的卡盘、钻头、铣刀等、传动部件和旋转轴的突出部分有钩挂衣袖、裤腿、长发等而将人卷入的危险；风翅、叶轮有绞碾的危险；相对接触而旋转的滚筒有使人被卷入的危险。

（b）作直线往复运动的部位存在着撞伤和挤伤的危险。冲压、剪切、锻压等机械的模具、锤头、刀口等部位存在着撞压、剪切的危险。

（c）机械的摇摆部位又存在着撞击的危险。

（d）机械的控制点、操纵点、检查点、取样点、送料过程等也都存在着不同的潜在危险因素。

（5）事故发生的可能性：公司机械设备数量较多，员工日常工作离不开机械设备，机械伤害事故发生的可能性相比其他事故偏多。

（6）事故的危害程度：设备损坏、人员伤亡事故，对周围人员和设施造成威胁。

（7）事故影响范围：现场操作人员，周围人员等。

## 2、应急救援领导小组和职责

2.1组织机构

公司设立应急救援领导小组，负责协调各应急救援小组处理突发事项，应急救援领导小组由总经理负责：

总经理席强担任组长，副总经理宋永渝担任副组长

应急救援领导小组下设各应急救援小组，救援小组由各突发事项所涉及的部门具体组建，组员由各部门负责人负责协调。根据我公司实际情况，设立应急救援抢险队、现场抢救组、安全警戒组、后勤保障组、善后处理组。各小组具体组成如下：

应急救援抢险队：

组长：            卢贵洋（18782544289）

组员：            杨洪权、彭志信、陈世东

现场抢救组：

组长：			 曹康宁（13983051751）

组员：	周国家、程旭

安全警戒组：

组长：			 欧元亮（13990703286）

组员：		任小科、杜永华

后勤保障组：

组长：		钱清平（18681792801）

组员：	      曾波、倪淑蓉

善后处理组：

组长：		李静 （18608197765）

组员：	     黎君、王华

各应急救援小组成员落实责任；应急救援小组应保持通讯畅通，常备即时通讯电话应相互保留，以便随时联系；

各组成部门通讯联络方式见“第八章保障措施”“表8-1应急救援领导小组负责人联系方式一览表”。

2.2 职责

一、应急救援领导小组职责：

1）全面负责公司应急救援工作。

2）负责编制、修订公司应急救援预案。

3）组建救援队伍、配备救援器材和装备。

4）组织应急救援预案的培训、演练和演习。

5）负责实施应急救援预案、协调事故现场有关工作，指挥、调度公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、救护、消防、保卫和救援物资等各方面工作。

6）负责突发事故的上报和应急救援实施情况的通报。

7）负责组建应急救援领导小组。

8）批准本预案的启动与终止。

二、应急救援领导小组组长的主要职责：

1、负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、根据现场情况，研究处置具体排险减害(救助)方案、措施以及决定其他重要事项；

3、组织应急预案的演练；

三、应急救援领导小组副组长的主要职责：

应急救援领导小组组长不在现场或者其他原因不能指挥时，由副组长行使应急救援领导小组组长的职责。

四、应急救援抢险队职责

1、负责承办应急救援抢险队的日常管理工作；

2、接受突发安全事件的报警信息，根据报警信息，初步判断事件的类型和预警级别，并向应急救援领导小组组长报告；

3、按照应急救援领导小组组长的指示，迅速派出事件调查取证和监测小组，根据反馈的信息确定事件的类型和预警级别；

4、安排安全警戒组人员到主要路口迎接外部救援队伍，主动回答和汇报外部救援队伍提出的问题；

5、负责事件调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

6、组织协调相关公司拟定不同类型事件的具体处理措施，指导实施突发性环境事件应急预案，并组织预案演练；

7、事故发生后，根据应急救援领导小组的决定与南充市经信委、环保局、应急管理局、消防队等外部救援联系；

8、根据事故大小向周围公司通告与请求援助；

9、根据事故大小向附近社区通报；

10、负责在应急过程中对内、外部的发言人工作；

11、事故后负责终止应急活动，待有关政府部门的评估和指示。

五、现场抢救组职责

1、进行现场人员救援工作，特别是受伤人员救护和转移。

2、协助安全警戒组成员搞好人员隔离和警戒，维护现场秩序；

3、通报方式：电话、呼喊、喇叭、派人现场通报；

4、通报要说明疏散路线、稳定人员情绪；

5、人员疏散后，再检查一次，确保人员全部撤离现场。

六、安全警戒组职责

1、配合现场抢救组进行现场抢险；

2、做好警戒；

3、对抢救出的伤员立即进行简单有效的处理、救治；

4、若有必要，迅速与公司联系进行抢救；

5、对抢救出来的物品看管；

6、保护事故现场，防止无关人员进入。

七、后勤保障组职责

1、确保应急用物资、器材及时供应；

2、负责应急用水电气的供应；

3、负责应急车辆的及时调配。

八、善后处理组职责

1.进行伤员及相关受损设施的统计工作；

2.负责后期人员及物资的处理工作；

3.负责现场后期处理的协调工作。

## 3、处置程序

1、事故报警

遇机械伤害事故时，现场员工、部门领导接到报警后，立即赶赴出事现场，通知医疗救护小组，同时迅速拨打120电话求救，并安排人员到公司饲料厂门口等候。

2、指挥与控制

应急救援领导小组组长或其他负责人，负责救援的指挥与控制工作。应急救援最重要的是抢救人员，应立即停止作业，维护现场秩序，采取现场急救措施，等待医疗人员到达。

当事故有扩大趋势时，向应急指挥中心报告，由上级决定是否启动应急预案，及时与政府、公安、消防、医院等相关部门取得联系，保障通讯联络畅通。

现场应急救援小组通过手机、电话等方式向政府职能部门报警，报警的主要内容：伤害发生的时间、地点、背景，造成的损失（包括人员伤亡情况、人员受伤情况等），已采取的处理措施，需要救助的内容等。

## 4、处置措施

（1）发生机械伤害事故后，要立即报告，并根据伤员情况及时与外界联系，求援，以保证伤员能够得到及时有效的救治。

（2）发生事故的机械设备必须立即断电、挂禁止合闸警示牌和专人监护或隔离。

（3）遵循“先救命、后救肢”的原则，优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等伤。

1）检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。

2）如果呼吸已经停止，立即实施人工呼吸。

3）如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心肺复苏。

4）如果伤者出血，进行必要的止血及包扎。

5）大多数伤员可以抬送医院，但对于颈部背部严重受损者要慎重，以防伤势加重。

6）让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折时，应将其头部侧向一边以防止噎塞。

7）动作轻缓地检查患者，必要时剪开其衣服，避免突然挪动增加患者痛苦。

8）救护人员既要安慰患者，自己也应尽量保持镇静，以消除患者的恐惧。

9）组织设备管理人员制定防止事故引发次生灾害的方案。

10）针对事故引发或可能引发的次生灾害，提出防范措施和启动相关应急预案的建议。

11）事故区域应设明显警戒标志。

# 第三部分 现场处置方案

## 1、机械伤害事故现场处置方案

| 机械伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：厂区的电机等机械设备运动（静止）部件或加工件、工具直接与人体接触可能引起夹击、碰撞、卷入、绞、割、刺等伤害。 危害程度：机械伤害，易发生撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。 事故区域：生产区域机械设备场所 事故征兆：设备在运转过程中，因检查维修不到位、操作不当、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境下，容易发生机械伤害事故。 发生条件： 1）设备联轴器等旋转部位不安装可靠的防护网或防护罩，有可能造成操作人员的肢体卷入而产生严重的机械伤害； 2）如果这些机械设备裸露的转动部分无防护罩、防护屏或防护罩、防护屏设计、架设不符合要求，易发生机械伤害事故。 3）转动设备发生缺陷，检修人员无票作业，设备修后没有履行试运验收手续。 4）执行检修作业工艺不严格，没有执行挂牌锁定制度，没有安全确认和高危作业审批。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1、机械伤害事故发生后，现场人员立即向四周呼救并采取应急处置措施，利用电话、对讲机或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向生产值班调度汇报。现场现场抢救组宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。 2、报警方式采用喊话或其它方式疏散人员，并采用电话向应急救援领导小组报警。 3、在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场。 |
| 应急处置措施 | 1、发现有人受伤后，关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，电话通知领导或值班人员。 2、值班领导接报后立即到达现场，实施现场处置指挥工作，通知救护组人员到达事故现场。 3、创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。 4、发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院。 5、肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运，送往医院。 6、肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打119报警。 7、受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按压和人工呼吸。 8、受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救中心电话。 9、做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查。 |
| 注意事项 | 1、进入现场抢救时，注意做好个人防护，佩戴防护手套、安全帽等，在进行伤员救治时宜用一次性消毒医用防护用品； 2、现场抢险时应正确使用抢险救援器材，如伤员肢体被卷入设备内，救援需使用救援器材拆除设备时，需考虑对伤员的防护，避免再次伤害。无法拆除时，需尽快联系消防部门进行施救。 3、在自救或互救时，必须服从统一的指挥，严禁冒险蛮干，避免造成次生事故； 4、受伤者伤势严重时，不要轻易移动伤者； 5、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再次受到挤压； 6、应急救援结束后做好现场检查，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。 7、报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。 |

## 2、触电事故现场处置方案

| 触电事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 触电种类：电击和电伤 触电方式：单相触电、两相触电、跨步电压触电。 危害程度：由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。 事故征兆：气候潮湿，线路老化，带电设备无警示标识货缺少防护设施、电气作业违章操作等。 发生条件：人员身体接触带电体或高压带电体对人体感应放电，电流在身体形成回路。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1.现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2.现场负责人、现场现场抢救组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到触电地点。 3.组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4．触电事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1.发现人员触电后应大声呼喊寻求帮助，迅速使触电者脱离电源，同时向现场负责人报告。 （1）低压触电事故脱离电源方法：①立即切断电源。②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 （2）高压触电事故脱离电源方法：①立即通知有关部门停电②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具来开开关③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 2.救援人员要防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应采取防摔措施，及时触电者在平地，一定要注意触电者倒下的方向，注意防摔。 3.现场负责人接到报告后立即向现场现场抢救组报告，并立即组织救治。 （1）若触电者停止心跳和呼吸，现场负责人应立即拨打120急救电话，同时组织现场人员进行现场急救（人工呼吸和心肺复苏）直至事业部医务人员到达现场；事业部医务人员到达现场后，应继续进行现场急救直至人员恢复心跳呼吸或者120急救人员到达现场进行抢救。如果现场离120急救医院路程较远，事业部应立即安排车辆送往医院，与120急救车在途中进行交接，以争取抢救最佳时间，但中途不能终止急救。 （2）若触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还在，应使触电者舒适、平卧、空气畅通，解开他的衣服以利呼吸。同时，报告应急领导小组，由事业部医务人员陪同送往医院治疗。 （3）若触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送往医院进行检查。 （4）若为电弧烧伤，应由事业部医务人员对烧伤部位进行简单处理后送医院进行治疗。 |
| 注意事项 | 1.救援人员应做好防触电措施，触电者在未脱离电源时，切不可直接碰触触电者。 2.如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。 3.注意保护事故现场，便于调查分析事故原因。 4.心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不能随便放弃。 5.拨打120报警时应说明详细地址和受伤人员性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后，应由熟悉情况的人到最近的路口迎候。 6.救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |
| 注意事项 | 1.施救人员穿戴好劳保用品，如安全帽，安全带，安全绳，使用合格的施救工具。 2．施救人员使受伤人员脱离机械设备，抢救人员必须首先保证自己不被伤害。 3．首先由电工切断电源。防止设备运转造成二次伤害。 4.急救步骤如下：受伤人员脱离设备后，使用现场应急药品进行包扎，安排车辆送往医院，途中保持和120联系畅通，直到把受伤人员交给医护人员救护为止。 5.现场救援人员采用插红旗或拉设警戒线圈定危险区方式预警，设置警戒区。 |

## 3、火灾事故现场处置方案

| 火灾事故现场处置方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事故特征 | 1.事故类型：引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等，主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行，电气线路通常敷设在隐蔽处，火灾隐患不易发现。另外，电气火灾的危险性还与用电情况密切相关，当用电负荷增大时，容易因过电流而造成电气火灾。 由于电气火灾主要发生在建筑物内，建筑物内人员密集、疏散困难、 排烟不畅，极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 2.事故发生的区域、地点或装置的名称：车间、办公室。 3.事故可能发生的季节和造成的危害程度：电气火灾往往在夏、冬两季较为多发，夏季风雨多，安装在露天的电器设备受雨淋或进水，容易使绝缘受损，在运行中出现短路并引发火灾；夏季气温高，对电气设备的散热有很大影响，一些电气设备，如变压器、电动机、电容器、导线与接线头等，在运行时均要发出热量，当环境温度举高不下时，必然使电气设备的温度进一步升高，从而就有可能引起事故，引发火灾；冬天寒冷，架空线受风力、大雪等影响倒杆、断线也易造成短路，引发火灾；冬天空气干燥，易产生静电，加上不当使用电炉、大功率灯泡取暖或烘烤可燃物质，往往因此引发火灾。电气火灾事故可能导致人员烧伤、触电事故发生。 4.事故可能出现的征兆：电线发热、散发烧胶皮的难闻气味； 电线绝缘层破裂、冒烟。 |  |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |  |
| 应急处置程序 | - 事故第一发现人立即以大声呼叫方式向现场人员报警，并马上通知部门主任，报告事故发生地点、种类、事故危害程度等。 - 部门主任接报后立即报告部门经理及部门总监，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。 - 当车间无法有效处置事故时，由部门总监或部门经理报告公司应急救援领导小组，启动公司级响应，组长应根据公司应急预案立即应急救援抢险队，制定详细的救援计划，并由单位负责人报请政府及有关部门支援。 |  |
| 应急处置措施 | 1.若发生电气设备着火时，首先要将电气设备的电源切断，积极投入现场进行救灾灭火；组织人员疏散，确保疏散过程不出现人员伤亡、拥挤或事故扩大，敦促人员从安全通道疏散。 2.遇到带电设备着火时，现场工作人员中要在熟悉带电设备的人员进行指挥或带领下进行灭火。灭火应当使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。 3.变压器、油开关等注油设备着火时，应当使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。 4.带电设备现场灭火时，灭火人员未穿绝缘鞋和戴绝缘手套的情况下，不能直接用水灭火，否则可能发生触电事故。 5.一般情况下起火的10分钟内，是扑救最有利的关键时间，超过这一段时间，由于火势发展，普通的灭火办法无剂于事，因此，在火灾初始状态时，所有在场人员要边呼救、边灭火、边抢救，使用一切可以使用的手段，包括使用灭火器、消防水、砂子等，迅速扑灭初始的火势，并应设法尽快脱离危险火区。 |  |
| 注意事项 | 1.火灾发生后，事故现场人员不要惊惶失措，就近寻找湿毛巾蒙住口鼻或趴在地上往外趴的方法，尽快冲出浓烟区段，以避免有毒气体对人身造成危害。 2.火灾扑救人员在扑救火灾时，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，佩戴呼吸器，防止再发生中毒事故。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。 3.遇有明火时，应将头发和衣服浇湿以防着火上身，如身上已着火，应迅速就地浇灭。 4.常用灭火器的正确使用； 4.1干式灭火器的使用方法：使用时一手握住喷嘴，对准火源，一手向上提起拉环，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。 4.2 泡沫灭火器的使用方法：使用时一手握提环，一手托底部，将灭火器颠倒过来摇晃几下，泡沫就会喷射出来。注意泡沫灭火器不要对人喷，不要打开筒盖，不要和水一起喷射。 5.应急救援结束后做好现场检查、人员清点等工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。 |  |

## 4、灼烫事故现场处置方案

| 灼烫事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：人体接触到高温设备。 危害程度：灼烫伤造成局部组织损伤，轻者损伤皮肤、现肿胀、水泡、疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损，呼吸道也可烧伤，烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克，晚期出现感染，败血症等并发症而危及生命。 可能发生的地点：蒸汽管道区域。 事故征兆和条件：蒸汽管道区域未采取有效防护。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1、灼烫伤亡突发事件发生后，第一发现人应立即向应急救援领导小组汇报。 2、安全警戒组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。。 |
| 应急处置措施 | 1、应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤 人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。 2、烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。 3、当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域，同时汇报灼烫伤亡事件应急指挥领导小组，应急指挥领导小组接到通知后，迅速赶到事故现场，组织处理事故及抢救。 4、在进行现场应急处置的同时联系公司医务室，拨打120急救电话。 5、对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。 |
| 注意事项 | 1、当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域。 2、烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。 3、烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。 4、在进行现场应急处置的同时联系医务室，拨打120急救电话。 |

## 5、车辆伤害事故现场处置方案

| 车辆伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：车辆伤害事故类型有碰撞、碾轧、刮擦、翻车等。 危害程度：厂内机动车辆在作业时，行驶在生产经营区的道路，进入库房等场所车辆发生故障，驾驶员违章行驶作业等原因，可导致车辆对周边人员的伤害的事故，造成人员受伤，严重者可死亡。 事故征兆：车辆存在缺陷，如刹车失灵、转向灯损坏等；场地存在缺陷，如路面滑等，厂内道路无限速标志牌等；驾驶员不安全行为，如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶等。 发生条件：机动车辆在生产区域内行驶及装卸作业过程中，由于思想麻痹、违章操作、车况不良、环境以及管理缺陷等原因，有可能导致车辆伤害事故发生。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1、当发生险情时，值班人员立即组织危险区域人员撤离，迅速报告现场抢救组。 2、报警方式采用喊话或其它方式疏散人员，并采用电话向应急救援领导小组报警。 |
| 应急处置措施 | 1、当发生机动车辆倾翻时，有人被埋压在机动车辆下面或驾驶室内，应立即采用千斤顶、起重机具、切割等措施移动车辆或移开物件、货物，将被埋压的人员救出。 2、当发生撞伤、刮伤、碾压等造成人员伤害，应将受伤人员移到安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤者送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援。 3、现场对伤员急救采取的措施 1）对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。 2）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防窒息。 |
| 注意事项 | 1、受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者； 2、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压； 3、如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止； 4、如果伤口中已有脏物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定； 5、若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 |

## 6、高温中暑事故现场处置方案

| 高温中暑事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：高温中暑起病急骤，大多数患者有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等前驱症状。按病情的程度和表现特点，中暑一般分为三类： 先兆中暑，表现为大量出汗、口渴、头晕、耳呜、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高，一般不超过37.5℃，如能及时离开高热环境，经短时间休息后症状即可消失； 轻度中暑，既有先兆中暑症状，同时通常表现为体温在38.5℃以上，有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象，并有呼吸及循环衰竭的早期症状，如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑者经治疗后，一般4～5小时内可恢复正常；重度中暑，大多数患者是在高温环境中以突然昏迷起病。此前患者常有头痛、麻木与刺痛、眩晕、不安或精神错乱、定向力障碍、肢体不随意运动等，皮肤出汗停止、干燥、灼热而绯红，体温常在40℃以上。 危害程度：高温作业、夏天露天作业环境中发生的中暑一般为具有热射病症状特点，由于高温环境中从事体力劳动的时间较长，身体产热过多，而散热不足，导致体温急剧升高。发病早期有大量冷汗，继而无汗、呼吸浅快、脉搏细速、躁动不安、神志模糊、血压下降，逐渐向昏迷伴四肢抽搐发展；严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。在室内通风差和室外设备的安装和维修、露天施工，以及在煤仓、锅炉、汽机房及输煤皮带等高温场所发生的高温中暑，尤其是从事高处作业的人员中暑，会产生高处坠落等二次伤害的危险。。 发生条件：高温环境、通风换气条件差。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 在高温条件下，现场的工作人员如果发现同伴出现先兆中暑或轻度中暑症状时应迅速处理，立即采取急救.同时汇报高温中暑人身伤亡应急领导小组，领导小组人员接到通知后迅速赶到事故现场，组织处理事故，由领导小组宣布启动处置预案。 |
| 应急处置措施 | 1、迅速将中暑人员移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。 2、用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若中暑者能饮水时，可给中暑者大量饮水，水内加少量食盐。 3、中暑者呼吸困难时，应进行人工口对口呼吸。 4、暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，采取有效措施降低工作环境温度。 5、暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，找出中暑原因并采取有效措施降低工作环境温度，确保设备机组安全运行。 6、通知有关科室、车间、班组安排人员顶替中暑人员的工作，保障生产的连续性。 |
| 注意事项 | 1、夏季前做好各生产场所、值班室、办公室空调、通风设备的维护，确保职工良好的工作环境。 2、在夏季高温作业中，调整作业时间，提供合适的清凉饮料，防暑降温药品发放要及时到位，保证职工身体健康。 3、对有心血管器质性疾病、高血压、中枢神经器质性疾病、明显的呼吸、消化或内分泌系统疾病和肝、肾疾病患者应列为高温作业禁忌症。 4、应在高温作业场所醒目位置设立警示标志。 5、在夏季高温来临前应及时购置和发放清凉饮料、防暑降温药品等物品。 6、在夏季高温作业中，做好对各有关工作场所通风降温设施的配置和完善。 7、现场作业人员应配合医疗人员，做好受伤人员的紧急救护工作，做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。 |

## 起重伤害事故现场处置方案

| 起重伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：起重设备在使用过程中如果发生脱绳，吊物失落，断绳，吊钩断裂，操纵系统失灵，安全装置失灵，电气损坏，作业人员无证操作或者违章作业等，易造成设备损坏及人员伤害事故。 危害程度：设备损坏、人员伤害死亡。 事故征兆：设备异响、钢丝绳断丝超限、钩头出现裂纹、限重器报警、行走不同步、刹车失灵等征兆。 发生条件： 1）起重设备未定期维护、保养、校验、维修，操纵系统失灵或安全装置失效，吊具失效造成重物的冲击、夹挤或坠落，易造成伤害事故。 2）违反操作规程工作，吊装大物件无指挥人员或指挥不当，易造成吊钩摆动伤人、脱钩或起重物摆动伤人，物料从电动葫芦上滚落或滑落。 3）如果钢丝绳安装管理不善、缺油、断丝超标等未及时更新，可能发生钢丝绳断裂抽人，移动吊物撞人，钢丝绳挂人等事故起重伤害事故可造成重大的人员伤亡或财产损失。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1.发生事故后，起重司机必须立即停止起重作业，现场人员大声呼救，及时通知现场负责人。 2.事故发生后，现场负责人根据现场实际情况采取针对性措施，如有人员受伤，应对受伤人员进行急救，并及时向应急小组组长报告。 3.应急小组成员到达事故现场后，对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施，送往医院治疗，并组织人员封锁事故现场，做好警示标志，等待专业人员进行处理。 4．若受伤人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或使用起重工具吊起重物等措施，将受伤人员转移到安全地带，进行抢救。同时向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1．起重事故发生后，现场负责人首先组织员工、群众进行自救、互救，并向公司应急救援负责人报告。公司应急救援负责人根据报告情况判断启动相应应急级别。现场救援以挤压、坠落、物体打击和触电伤害采取的措施进行。使用现场的医药和设备工具救援。 2．现场抢险组成员在接到事故报告后，立即赶赴现场，按照各自的职责及时进行处理，把事故危害降低到最小限度，在事故未完全清除时，全体人员不得擅自离岗。 3．在排险过程中，应急救援领导小组要科学指导，相关各职能积极组织，抢险组各成员积极配合，沉着应战，确保安全。 4．当出现紧急情况时，应急抢险要安排专业知识较丰富的人员来具体负责，现场指挥。抢险人员及时排险。 5．当发生的事故状态扩大而危及到人身安全时，所有现场抢险人员必须无条件服从抢险负责人指挥，及时撤离到安全地带，避免人身伤亡。 6．有人员负伤需报警时，现场负责人员负责打急救电话120，报告发生轻伤的地点、轻伤类型，同时必须告知附近最醒目的标志建筑物，以利急救中心迅速判断方位。7．接车人员迅速到路口等待、迎接抢救车，引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达事故现场。 |
| 注意事项 | 1.施救人员穿戴好劳保用品，如安全帽，安全带，安全绳，使用合格的施救工具。 2．施救人员使受伤人员脱离机械设备，抢救人员必须首先保证自己不被伤害。 3．首先由电工切断电源。防止设备运转造成二次伤害。 4.急救步骤如下：受伤人员脱离设备后，使用现场应急药品进行包扎，安排车辆送往医院，途中保持和120联系畅通，直到把受伤人员交给医护人员救护为止。 5.现场救援人员采用插红旗或拉设警戒线圈定危险区方式预警，设置警戒区。 |

## 8、噪声危害事故现场处置方案

| 噪声危害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：长期接触导致呕吐，耳聋等 危害程度：轻度听力下降、永久性耳聋、血压升高等全身性疾病。 发生条件：加工生产中许多设备会产生较强的噪声。另外除尘设施也能够产生一定的机械性噪声或流体动力性噪声。若作业场所无良好的降噪和防护措施，工作人员长期暴露在强噪声环境中，有可能引起以听力损伤为主的全身性疾患。噪声也会分散人的注意力，从而带来发生事故的隐患。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | - 发生事故后，工位工人必须立即停止相关作业，现场人员大声呼救，及时通知现场负责人。 - 事故发生后，现场负责人根据现场实际情况采取针对性措施，如人员昏迷，应对受伤人员进行急救，并及时向应急小组组长报告。 - 应急小组成员到达事故现场后，对情况较轻的事故人员，视伤情及时呼唤、佩戴相关防声用品等措施，送往医院治疗，并组织人员封锁事故现场，做好警示标志、监督现场人员佩戴防护用品在恢复作业。 |
| 应急处置措施 | 1．噪声事故发生后，现场负责人首先组织员工、群众进行自救、互救，并向公司应急救援负责人报告。公司应急救援负责人根据报告情况判断启动相应应急级别。现场救援使用现场的医药和设备工具救援。 2．现场抢险组成员在接到事故报告后，立即赶赴现场，按照各自的职责及时进行处理，把事故危害降低到最小限度，在事故未完全清除时，全体人员不得擅自离岗。 3．在排险过程中，应急救援领导小组要科学指导，相关各职能积极组织，抢险组各成员积极配合，沉着应战，确保安全。 4．当出现紧急情况时，应急抢险要安排专业知识较丰富的人员来具体负责，现场指挥。抢险人员及时排险。 5．当发生的事故状态扩大而危及到人身安全时，所有现场抢险人员必须无条件服从抢险负责人指挥，及时撤离到安全地带，避免人身伤亡。 6．有人员负伤需报警时，现场负责人员负责打急救电话120，报告发生轻伤的地点、轻伤类型，同时必须告知附近最醒目的标志建筑物，以利急救中心迅速判断方位。 7．接车人员迅速到路口等待、迎接抢救车，引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达事故现场。 |
| 注意事项 | 1.施救人员穿戴好劳保用品，如耳罩、耳塞、防声帽等。 2.施救人员使受伤人员脱离噪声声源时，抢救人员必须首先保证周边机械设备停止运行。 3.首先由工位工人停止设备，再由电工切断电源，防止二次伤害及衍生事故。 4.急救步骤如下：受伤人员脱离设备后，使用现场应急药品进行救治，安排车辆送往医院，途中保持和120联系畅通，直到把受伤人员交给医护人员救护为止。 5.现场救援人员采用插红旗或拉设警戒线圈定危险区方式预警，设置警戒区。 |

## 9、高处坠落事故现场处置方案

| 高处坠落事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：高处坠落 危害程度：高处坠落导致人员的受伤或死亡。 发生条件：不正确使用个人防护用品，高处作业注意力不集中、安全设施不完善。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1.现场抢救伤员。 2.拨打“120”、“110”电话请求援助。 3.汇报本单位主管部门领导。 4.送医院抢救。 |
| 应急处置措施 | 高处坠落事件发生后，现场人员应大声呼救，并通知现场负责人。现场负责人接到报告后应立即查看情况并报告抢险救护组。应急领导小组接到通知后，立即赶赴现场应急处理。 处置措施： 若坠落人员为轻伤时，现场人员采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120急救电话，并详细说明事故地点、受伤部位、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。 若坠落人员处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸， 同时进行胸外心脏按压，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，唾弃受害者下颌，捏住受害者鼻孔，深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气，反复并有节律地（每分钟吹16-20次）进行，直至恢复呼吸为止。 如受伤者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压，让受害者仰卧，头低稍后仰， 急救者位于受害者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手臂上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防止骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60-80次）进行，直到心跳恢复为止。以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。 |
| 注意事项 | 1.重伤员运送应使用担架，腹部创伤及脊柱创伤者应卧位运送，颅脑损伤一般采取半卧位，胸部受伤者一般采取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。 2.抢救脊柱受伤的伤员，不要随便翻动或移动伤员。 3.注意保护现场，便于调查分析事故原因。 4.救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |

## 物体打击事故现场处置方案

| 物体打击事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：属于物体打击事故。 事故发生时间是在生产过程中。 区域地点是车间作业现场。 事故前可能出现的征兆有：在生产和设备检修过程中有物料搬运、叉车搬运等作业，搬运过程和叉车运输物件固定不牢靠会发生物体落物、砸伤事故；各类机床加工零部件过程中未夹紧飞出；高速旋转的物件和刀具也会发生碎裂、崩块伤人事故；检修过程中也会发生锤击伤害事故等；生产过程中物料码垛超高和应进行防倾倒滚动的物品未做防倾倒滚动措施导致砸伤事故发生。 事故可能引发的次生、衍生事故，可能会发生因人员受伤摔倒发生碰、撞、触电、灼烫等事故 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1.现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2.现场负责人、现场抢救组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3.组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4.事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 当发生物体打击事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。 发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 （1）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。 （2）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 |
| 注意事项 | 1.救援前，必须确保边缘的零件已及时清理干净。 2.应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，等待有关部门进行事故调查。 |

## 粉尘危害事故现场处置方案

| 粉尘危害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：长期接触导致呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松驰等 危害程度：呼吸困难，剧烈咳嗽，严重可能导致消化道灼伤、粘膜糜烂部疾病。 发生条件：生产过程中会产生粮食粉尘。若作业场所无良好的除尘防护措施，工作人员长期暴露在粉尘环境中，有可能引起呼吸困难，剧烈咳嗽，严重可能导致肺癌等肺部疾病。粉尘也会分散人的注意力，从而带来发生事故的隐患。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1.发生事故后，工位工人必须立即停止相关作业，现场人员大声呼救，及时通知现场负责人。 2.事故发生后，现场负责人根据现场实际情况采取针对性措施，如人员昏迷，应对受伤人员进行急救，并及时向应急小组组长报告。 3.应急小组成员到达事故现场后，对情况较轻的事故人员，视伤情及时呼唤、佩戴相关防声用品等措施，送往医院治疗，并组织人员封锁事故现场，做好警示标志、监督现场人员佩戴防护用品在恢复作业。 |
| 应急处置措施 | 1．粉尘事故发生后，现场负责人首先组织员工、群众进行自救、互救，并向公司应急救援负责人报告。公司应急救援负责人根据报告情况判断启动相应应急级别。现场救援使用现场的医药和设备工具救援。 2．现场抢险组成员在接到事故报告后，立即赶赴现场，按照各自的职责及时进行处理，把事故危害降低到最小限度，在事故未完全清除时，全体人员不得擅自离岗。 3．在排险过程中，应急救援领导小组要科学指导，相关各职能积极组织，抢险组各成员积极配合，沉着应战，确保安全。 4．当出现紧急情况时，应急抢险要安排专业知识较丰富的人员来具体负责，现场指挥。抢险人员及时排险。 5．当发生的事故状态扩大而危及到人身安全时，所有现场抢险人员必须无条件服从抢险负责人指挥，及时撤离到安全地带，避免人身伤亡。 6．有人员负伤需报警时，现场负责人员负责打急救电话120，报告发生轻伤的地点、轻伤类型，同时必须告知附近最醒目的标志建筑物，以利急救中心迅速判断方位。 7．接车人员迅速到路口等待、迎接抢救车，引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达事故现场。 |
| 注意事项 | 1.施救人员穿戴好劳保用品，如防尘口罩等。 2.施救人员使受伤人员脱离粉尘源时，抢救人员必须首先保证周边机械设备停止运行。 3.首先由工位工人停止设备，再由电工切断电源，防止二次伤害及衍生事故。 4.急救步骤如下：受伤人员脱离设备后，使用现场应急药品进行救治，安排车辆送往医院，途中保持和120联系畅通，直到把受伤人员交给医护人员救护为止。 5.现场救援人员采用插红旗或拉设警戒线圈定危险区方式预警，设置警戒区。 |

## 中毒窒息事故现场处置方案

| 中毒窒息事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：天然气泄漏导致中毒窒息，遇明火发生火灾或爆炸。 危害程度：造成人员伤亡，财产损失，设备损坏。 发生条件：天然气管道破裂、阀门垫片损坏、压力表损坏，积累到一定浓度导致中毒，若不及时处理，遇明火发生火灾和爆炸。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1、现场人员按照事故征兆预判事故类型和危害程度，应第一时间大声呼喊示警（报警时要讲清楚：时间、部位、物质、有无人员受伤等），并按现场处置方案进行处理。 2、应急指挥部接到报警信息后，立即组织当班人员，按预定的职责和程序做出响应。 3、如有人员受伤，救护组应第一时间救人，并打救护电话（120）。 |
| 应急处置措施 | 1、发现事故者应在第一时间向现场负责人报告。 2、操作人员应当立即关闭天然气总阀（挂有标牌）或各分阀（挂有标牌）。 3、若天然气泄漏无法控制，应急指挥领导小组应当立即拨打“119”和天然气抢修电话报警，并宣布单位进入应急状态，应急小组立即实施救援行动。 4、战斗小组应当根据泄漏影响规模立即划出警戒区，疏散小组引导危险区域的所有人员撤离至上风向的安全区域。 5、疏散小组应当阻止一切车辆及无关人员进出公司，有效制止附近机动车辆发动。任何人在警戒区域内不得使用手机、对讲机、开关电源等一切可能发出火星的电器设备。 6、危险区域人员有条件的应当用湿毛巾捂住口、鼻。 7、排险抢修小组和外部救援人员立即对设施进行抢修。 8、医疗救护小组应当对中毒者或受伤者开展救治。对中毒或受伤严重者送医院抢救，或打120求援。 9、如发生闪爆，应严格按照公司“灭火应急预案”进行处理。 10、将事故情况及时向上级主管部门报告。 |
| 注意事项 | 1、泄漏区的电气设备不能随意开关，应保持原状，避免产生火花； 2、迅速扑灭各种明火，停止焊接等明火作业； 3、不得使用金属工具，以免产生火花，不得穿着带钉鞋和化纤衣服； 4、在气体扩散区停止使用电话、手机等通讯工具； 5、冷却高温设备、物体； 6、警戒区内禁止车辆通行，防止排气筒火星和吸烟明火； 7、当天然气大范围泄漏时，应及时扩大警戒区域，并迅速向周围单位、居民区发出险情信号，要求扑灭明火、切断电源、迅速撤离。 |

## 坍塌事故现场处置方案

| 坍塌事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：各种建筑物、框架等在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成事故。 危害程度：设备损坏、人员伤亡。 事故征兆：超高堆放物品、施工脚手架不牢固；气象灾害。 发生条件：厂房、办公室、配电室等建构筑物若设计依据的资料不准确，抗震烈度不符合规范，材料强度不够，安全裕度不足，以及建造安装质量不良，在地震等恶劣自然条件或者发生火灾等意外事故情况下，均可能发生坍塌事故，造成厂内人员伤亡和财产损失；或者厂房结构老化、腐蚀等原因造成变形、失稳甚至坍塌事故。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 发生坍塌事故后， 事故现场负责人或最先发现者应立即向现场指挥 （值班负责人）报告，现场指挥（值班负责人）根据立即启动应急处置程序报警：事故报告及内容 1）发生事故的时间和地点； 2）人员伤亡情况； 3）已采取的措施，报告人及电话。 |
| 应急处置措施 | 1）发生事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，部位、伤害性质；如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立刻进行人工呼吸，胸外心脏挤压，处于休克状态的伤员要让其安静、保暧、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽量快送医院进行抢救治疗。 2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠分泌物或呕吐物吸入，发生喉阻塞，有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎好，及时送就近的医院治疗。 3）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。在搬运过程中，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程中，严禁只抬伤者的两肩与两脚或单肩背运。 4）发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹杆等材料包扎固定。在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与脚侧下肢缚在一起。 5）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员在头低脚高的卧位，并注意保暧，迅速在现场止血处理措施后送医院治疗。 6）如果有被压住的伤者，应立即用千斤顶顶起，移出伤者。被抢救出来的伤员，要根据现场情况进行抢救，对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液，送医院救治。 7）在现场急救方法止血处理措施： ①一般伤口小的止血法：先用生理盐水（ 0.9%NaCl 溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。②加压包扎止血法：选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血时结扎在上臂上 1/2 处（靠近心脏位置），下肢出血时结扎在大腿上 1/3 处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒布棉垫，每隔 25 ～40 分钟放松一次，每次放松 0.5 ～1 分钟。③动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤员送往附近的医院抢救。同时，密切注意伤员的呼吸，脉搏、血压及伤口的情况。 |
| 注意事项 | 1）在现场救护前，应对现场进行评估，若有再次发生坍塌危险时，应先进行支护或采取其他加固措施，以免造成二次伤害。 2）救援人员进入现场前必须佩戴个人防护用品，听从指挥，不冒险蛮干。 |

## 有限空间作业事故现场处置方案

| 有限空间作业事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故特征 | 事故类型：有限空间是指存在危险有害因素（如缺氧，硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。有限空间的空气中的氧气浓度低于 18%或者存在其它有毒有害气体时，可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 危害程度：设备损坏、人员伤亡。 事故征兆：1.作业人员缺少个体防护用品。2.作业前未采取送风设备对有限空间送风。 3.虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业。4.监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式。 5.未配戴防护用具抢救。 发生地点：生产场所里的料仓，在生产、管理和维修的过程中，由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点，其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒，在有限空间环境下作业是危险的。 |
| 应急组织及职责 | 见综合应急预案第3应急组织机构与职责 |
| 应急处置程序 | 1）有限空间作业事故发生后，第一发现人立即通知现场负责人，现场负责人应立即向应急救援指挥部汇报，应急处置人员到现场救援。 2）有限空间作业事故一旦产生，该方案即启动。 3）有限空间作业事故进一步扩大时由现场指挥员或理级主管宣布启动应急响应升级 |
| 应急处置措施 | （1）抢险救援： 1）现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。 2）抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（正压式或长管或空气呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。 3）使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测；也可采用动物（如白鸽、小鸡、鸭子等）试验方法或其他简易快速检测方法作辅助检测。 4）加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。 5）发现有限空间有伤害人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位。 6）抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。 （2）伤员现场救护： 中毒急救 1）呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。 2）经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。 3）眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。 缺氧窒息急救 1）迅速撤离现场，将窒息者移到通风处新鲜空气。 2）视情况对窒息者供氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速送医院处理。（打 120 电话） |
| 注意事项 | 1.佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。 2.充分自用救援器材，不得冒险蛮干。 3.对所有中毒、窒息事故休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救。 4.作业过程保持连续监测，有毒有害气体浓度超标时，立即撤离所有作业人员。 5.进行心肺复苏救治时，必须注意中毒、窒息者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 6.进行人工呼吸前，施救者应注意首先清除中毒、窒息者口中的异物方可进行下一步操作。 |