编号：SGCC-SC-NC-JL-ZN-01

2011年编制

2019年修订

国网南充市嘉陵供电公司

人身伤亡事故应急预案

国网南充市嘉陵供电公司

2019年09月

目  录

1事故风险分析	4

1.1事故类型	4

1.2危险源分析	5

1.3危害程度分析	6

2应急指挥机构及职责	6

2.1指挥机构	6

2.2工作机构	7

3应急响应	12

3.1先期处置	12

4预防与预警	16

4.1风险监测	16

4.2预警发布与预警行动	17

4.3预警结束	19

5 处置程序	19

5.1信息报告	19

5.2响应分级	22

5.3响应程序	23

6处置措施	27

6.1事故调查	27

6.2总结与改进	27

6.3保险赔偿和安抚抚恤	28

6.4应急保障	28

# 1事故风险分析

## 1.1事故类型

根据公司生产经营工作特点，主要存在以下人身伤亡事故类型及危害：

1.1.1触电伤害：在电气设备安装、调试、操作、检修过程中，由于误入带电间隔、误碰运行设备、与带电设备不满足安全距离要求以及设备绝缘损坏、试验人员误操作均可能造成人身触电伤亡。

1.1.2高处坠落伤害：在电气设备及其构架高处作业、登高过程中、梯子或脚手架上作业，坑洞边缘（电缆沟、电缆竖井、电杆及铁塔基础坑洞等）作业等，因安全防护设施不到位或不正确使用安全设备等违章作业，均可能发生高处坠落造成人身伤亡。

1.1.3物体打击伤害：交叉作业过程中，因防护措施不完善，物体坠落、旋转设备运行时转动部件飞落可能对人体造成打击伤害。

1.1.4机械伤害：起重机械或起吊物体在运行或起吊过程中失去平衡，工作中开关、PT等设备爆炸等均可能造成人身伤亡。

1.1.5灼烫伤害：电、气焊等操作不当可能造成人员灼伤而引起人身伤亡。

1.1.6中毒伤害：工作中酸、碱使用不当或六氟化硫设备严重泄漏或发生爆炸，可能造成人员中毒伤亡。

1.1.7坍塌伤害：施工过程中建筑、构筑物等倒塌，基础开挖坍塌等可能造成人身伤亡。

1.1.8中暑伤害：夏季高温时，在通风差的室内、在日光暴晒下露天室外作业等造成人员中暑，可能引起人身伤亡。

1.1.9交通伤害：员工因工作原因、在工作时间（含路途往返期间）和工作场所内，可能发生交通安全事故导致人身伤亡。

1.1.10火灾伤害：生产经营区域可能发生火灾导致员工在火灾和火灾扑救过程中因烧、摔、砸、炸、窒息、高温、辐射等造成人身伤亡。

1.1.11自然灾害伤害：因地震、雷击、洪水、冰雪、泥石流等自然灾害可能造成人身伤亡。

1.1.12治安事件伤害：生产经营工作中可能因用电、用工、施工作业、整治电力设施隐患等矛盾冲突造成人身伤亡。

## 1.2危险源分析

嘉陵电网安全管理尚存在薄弱环节，少数工作人员的安全意识不高，对危险因素的认识还不够深入，缺乏危险因素识别能力，可能发生人身伤亡事故。工作环境中人身触电、高处作业、起吊作业、易燃易爆物品等危险源大量存在，可能造成人身伤亡事故。设备启动、调试、维护任务十分繁重，安全控制难度大。违章施工、盗窃等外力破坏电力设施问题越发突出。公司经营范围内存在发生雷暴、洪涝、伏旱、雨雪冰冻、滑坡、山火、泥石流等各类灾害灾难的可能，上述灾害灾难可能导致公司工作人员伤亡。公司在参与社会突发事故的应急处置过程中，承担灾害灾难环境下应急供电、电力抢修和恢复重建等急难险重任务，员工面临一定的安全风险，可能发生人身伤亡事故。

## 1.3危害程度分析

一旦发生人身伤亡事故将造成人员伤残、死亡，给受害者及家属带来极大痛苦和严重伤害，同时，会严重破坏公司正常的生产经营秩序，损坏公司形象，对公司健康发展、社会和谐稳定造成严重危害，甚至会引发社会不稳定事件、群体事件等，事故单位也要承担相应的责任和经济损失。

# 2应急指挥机构及职责

## 2.1指挥机构

2.1.1公司应急指挥中心是公司人身伤亡事故应急处置的指挥和领导机构，公司总经理担任应急指挥中心指挥长，负责全面指挥公司人身伤亡事故应急处置工作，公司主管生产副总经理担任副指挥长。应急指挥中心成员由副总经理、本部各部门和相关单位主要负责人组成。

2.1.2 公司应急指挥中心职责

2.1.2.1贯彻落实国家有关安全生产工作的方针、法律、法规，执行国家电网公司和四川省电力公司有关事故应急处置的有关规定。

2.1.2.2建立应急救援队伍，健全应急预案，配备事故应急救援物资装备，组织开展应急演练，保证各项费用的落实。

2.1.2.3宣布公司进入和解除人身伤亡事故应急状态，决定启动、调整和终止事故响应。

2.1.2.4统一领导和指挥公司人身伤亡事故的应急处置工作，组织制定人身伤亡事故处置方案并督促及时落实。

2.1.2.5根据人身伤亡、抢救以及造成的影响等情况，请求省公司和地方政府支援。

2.1.2.6组织开展人身伤亡事故调查工作。负责通报和发布事故有关信息，协调有关部门做好伤亡人员的救治和安抚工作。

## 2.2工作机构

2.2.1公司应急指挥中心下设应急办公室（简称“应急办”），应急办设在安全监察部(保卫部)，由安全监察部(保卫部)主任担任应急办主任，运维检修部、营销部、发展建设部等部门负责人及相关专责任成员，负责人身伤亡事故的归口管理。根据人身伤亡事故处置需要，设立7个应急处置工作组。

2.2.2应急办职责

2.2.2.1在应急指挥中心的直接领导下，具体负责事故应急处理的总体协调工作，接受并传递总指挥的启动和结束命令。

2.2.2.2应急指挥室开展24小时专业化应急值班，负责突发事故和救灾抢险信息的收集、汇总和报送工作，负责与南充市电力公司应急指挥中心和政府相关部门的联系协调工作。

2.2.2.3督促预警和应急预案的执行，确保事故抢修工作的正常开展，掌握应急处理的进展情况，提请领导小组研究决定是否进入或解除预警、应急状态。

2.2.2.4应急状态下，负责突发事故信息分析判断评估；按照指挥长（副指挥长）要求，下达应急处置指令，联系协调各职能小组工作及救灾队伍、装备、物资调配，汇集各职能小组、应急指挥室工作情况，组织整理各类应急信息数据。

2.2.2.5落实上级应急机构的各项指示、工作要求和工作决策。定期开展事故应急处理各项准备工作检查，督促相关单位及时落实整改措施。

2.2.3应急工作组

2.2.3.1应急救援组
    牵头部门：安全监察部(保卫部)。
    参与部门（单位）：运维检修部、营销部、发展建设部、办公室。

职责：组织协调应急救援队携带特种救灾设备，在第一时间赶赴现场，承担灾情初步查勘、事故现场人员紧急疏散，危险源隔离，现场临时紧急救护和处置，联系并协助当地医疗救援机构进行事故救援和伤者入院治疗，确认事故伤亡人员状况等任务。

2.2.3.2党群工作部（工会、团委）。
    牵头部门：媒体业务中心
    参与部门（单位）：办公室、营销部 、安全质量部(保卫部)、各基层单位。

职责：负责沟通协调社会新闻媒体，按照应急指挥中心指挥长授权范围，负责媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻发布人身伤亡突发事故的基本情况、采取的应急措施、存在的困难以及下一步工作打算。组织公司应急指挥中心参加新闻发布会，就人身伤亡事故起因、发展过程、影响范围、处置进度等内容向公众进行通报。收集、跟踪舆情，及时向公司应急指挥中心部报告并向有关部门或机构通报情况，通过各种方式，有针对性地解疑释惑，引导舆论。负责宣传报道人身伤亡事故处理、抢修、恢复全过程中涌现出来的先进事迹和人物，营造良好的舆论氛围。

2.2.3.4稳定及思想工作组
    牵头部门：党群工作部（工会、团委）。
    参与部门（单位）：办公室、安全监察部(保卫部)、人资部、运维检修部、营销部。

职责：按照指挥长（副指挥长）要求，负责人身受到威胁员工思想稳定、伤亡受困员工及家属保险理赔、安抚等善后工作。其中，党群工作部协调对受灾单位和职工、参与抢险单位和职工的慰问工作；办公室提供相关法律法规支持。

2.2.3.5治安交通保障组
    牵头部门：安全监察部(保卫部)。 
    参与部门（单位）：办公室、运维检修部、营销部。
    职责：负责协调掌握治安交通状况，维护现场治安秩序，为救灾抢险中人员、物资提供交通安全保障。其中，办公室负责配合交通安全管理部门处置交通安全事故，同时提供法律法规支持；安全监察部(保卫部)负责公司内部的维稳工作和配合政府应急办处置人身伤亡事故。

2.2.3.6后勤保障组
    牵头部门：办公室。
    参与部门（单位）：运维检修部、安全监察部(保卫部)、发展建设部、营销部、办公室、财务资产部、党委组织部（人力资源部）。

职责：负责人身伤亡突发事故处置过程中的物资保障及灾情发生后的人员安置。财务部提前作好事故应急处理物资贮备、救灾机具、装备及通信器材购置等资金的安排和应急资金的筹措，以及人身伤亡事故发生后的保险索赔工作；办公室、人资部联络政府、医疗机构，及时获得支持；安监部负责事故处理过程中车辆的调配、油料供应和车辆的修理等。

2.2.3.7事故调查组
    牵头部门：安全监察部(保卫部)。 
    参与部门：相关职能部门。
    职责：负责收集事故有关文件资料、现场照片、声像资料、有关人员笔录；组织对人身伤亡事故的起因、性质、影响、经验教训等问题进行调查评估，协助公安、交警、消防等部门进行现场处理和调查取证工作，配合地方政府安监部门、省公司、国网公司事故调查工作组开展事故调查处理工作。根据相关调查规定，按照实事求是、尊重科学的原则，做好人身伤亡事故的调查与取证，编写事故报告。认真吸取事故教训，制定切实可行的整改措施，防止同类事故再次发生。

2.2.4公司相关部门职责

安全监察部(保卫部)：负责督促公司有关部门做好人身伤亡事故处理；将事故经过及处理过程、救治措施，如实报告公司应急指挥中心；负责配合上级有关部门对人身伤亡事故情况的调查；负责人身伤亡事故应急预案的编制，并定期组织演练。

办公室：负责为人身伤亡事故应急处置提供法律方面的支持。

党群工作部（工会、团委）：负责做好伤亡人员家属的安抚、安置工作。
    党委组织部（人力资源部）：负责做好伤亡人员的工伤认定、保险理赔等工作。
    其他有关部门：做好职责范围内相关应急工作，完成应急指挥中心（人身伤亡事故应急处置领导小组）交办的各项工作任务，必要时参与救援和调查工作。

# 3应急响应

## 3.1先期处置

3.1.1发生人身伤亡事故，现场负责人在第一时间迅速组织实施正确的处置措施，开展自救、互救或其他救援行动，拨打急救电话110寻求专业医疗救助，最大限度减少人员伤亡，全面了解情况，及时向公司应急办和相关职能部门汇报。

3.1.2公司相关职能部门、应急办密切关注事故发展态势，掌握有关各单位的先期处置效果。

3.1.3 公司应急办、安全监察部（保卫部）按照国家有关规定向市公司应急指挥中心、市公司安监部、当地政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

3.1.4现场临时急救措施

3.1.4.1外伤简易处理措施 ：

出血：可以把身上的衣服撕成布片，对出血的伤口进行局部加压止血。

骨折：现场可以找块小夹板、树枝等物，对患肢进行包扎固定。

头部创伤：把伤者的头偏向一边，不要仰着，因为这样会引起呕吐，极易造成伤者窒息。

腹部创伤：将干净容器扣在腹壁伤处，防止发生腹腔感染。

呼吸心跳停止：及时对伤者进行口对口的人工呼吸，并进行简单的胸外按压。

触电急救措施：人触电以后，会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等征象，外表上呈现昏迷不醒的状态，但不应认为是死亡，而应该看作是“假死”，有条件时应立即把触电者送医院急救：若不能马上送到医院，应立即进行现场急救，现场急救方法主要指口对口(鼻)人工呼吸法和胸外心脏挤压法。对于与触电同时发生的外伤，应分情况酌情处理，对于不危及生命的轻度外伤，可以在触电急救之后处理：对于严重的外伤，应与实施人工呼吸和胸外心脏挤压的同时处理，如伤口出血，应予以止血，为了防止伤口感染，最好进行包扎。

发生化学品烧伤：立即脱去被化学品污染的衣服或用剪刀剪开，并用大量清水反复冲洗20分钟以上，并尽快送医院处理；如果发生眼睛被化学性碱灼伤，应用活动水冲洗眼睛，以免灼伤眼睛，造成失明，冲洗时，应流向眼睛的下方，以免流过的水流到另一只眼睛；如果无法冲洗时，应把眼睛浸泡进水盘里，把眼皮掰开，眼珠来回转动20分钟以上。

3.1.4.2烧伤、烫伤急救处理措施

烧伤、烫伤一般分为三度：

一度烧伤、烫伤轻：皮肤发红、肿胀，没有水泡；

二度烧伤、烫伤：皮肤起水泡，发热，感觉疼痛剧烈

三度烧伤、烫伤重：皮肤焦黑，骨骼和血管

一度：立即用冷水冲洗20 分钟以上或不痛为止，然后在烫伤口涂上烫伤药膏，如万京红；

二度：立即用冷水冲洗20 分钟以上然后用干净的布包扎后到医院烧伤门诊治疗，不要让伤面上的气泡弄破，也不要再伤面上涂抹任何烫伤膏，以免伤口感染；

三度：立即用干净床单覆盖，尽快请医生处理。

注意：发生烧伤、烫伤首先要用大量的水冲洗，切勿不用急救处理就送往医院。但发生大面积烧伤的切勿用冷水处理，应尽快送医院治疗。

3.1.4.3骨折的急救措施：

3.1.4.3.1处理伤口。对出血伤口或大面积软组织撕裂伤，应立即用急救包、绷带等予以压迫包扎，绝大多数可达到止血的目的。有条件者，在包扎前先用双氧水和凉开水清洗伤口，再用酒精消毒，作初期清创处理。

对伤口处外露的骨折断端、肌肉等组织，切忌把它们送回伤口内，因为已被污染，会将细菌和异物带进伤口深部而引起化脓性感染。如有条件，可用消毒液冲洗伤口后，再用无菌敷料或干净布暂时包扎，送到医院后再作进一步处理。

骨折部位随着时间的推移会越来越肿，即使起初包扎得很好，也会变得不舒服，所以每隔30 分钟要重新包扎一次。

3.1.4.3.2固定断骨。及时正确地固定断骨，可减少伤者的疼痛及周围组织的继发损伤，同时也便于伤者的搬运和转送。固定断骨的工具可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定器材，但其长短要以固定住骨折处上下两个关节或不使断骨处错动为准。如一时找不到固定的硬物，也可用布带直接将伤肢绑在身上。

3.1.4.3.3适当止痛。骨折会使人疼痛难忍，特别是有多处骨折，容易导致伤者发生疼痛休克，因此，可以给伤者口服止痛片等，作止痛处理。

3.1.4.3.4安全转运。经过现场紧急处理后，应将伤者迅速、安全地转运到医院进一步救治。转运伤者过程中，要注意动作轻稳，防止震动和碰撞伤处，以减少伤者的疼痛。同时还要注意伤者的保暖和适当的体位，昏迷伤者要保持呼吸道畅通。在搬运伤者时，不可采取一人抱头、一人抱脚的抬法，也不应让伤者屈身侧卧，以防骨折处错移、摩擦而引起疼痛和损伤周围的血管、神经及重要器官。抬运伤者时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。脊柱骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况，如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医护人员来搬动。多处受伤的伤者，急救应以关键部位为主。对已经断的肢体，将断肢用干净毛巾等包起，并放入密闭塑料袋中，然后存放在冰块或冷水的容器里保存起来，切记不可将肢体直接泡在酒精、消毒液、生理盐水里。不能乱搬动肢体，不能使用软担架，使用硬板担架。

# 4预防与预警

## 4.1风险监测

4.1.1公司所属各单位、各部门要针对各种可能发生的人身伤亡事故，完善预警机制，参与对信息的搜集整理，开展风险分析，做到早发现、早控制、早报告、早处置。

4.1.2坚持开展事故隐患排查治理工作，对可能导致人身伤亡事故的安全隐患，必须落实责任，落实整改措施、整改资金，确保事故隐患及时整改。暂时不能整改的要制定并落实防范措施，严密跟踪监督。

4.1.3公司所属相关单位和部门，对可能引起人身伤亡事故的各类突发事故要明确专人，做好信息的接收和预测预警。对生产经营中可能造成人身伤亡事故的各类事故灾害和风雪、冰冻、强降水、地震、地质灾害等自然灾害以及公共卫生事故可的所有危险源应登记建档，开展定期检测、监控，组织风险分析、辨识，评估，制定并落实预控措施，予以消除。不能消除的，应严密进行跟踪监视，及时发布预警。

4.1.4要建立健全自上而下的检测网络，以及获取预警信息；对日常检测现象进行汇总、分析。对可能导致突发人身伤亡事故征兆信息的动态进行收集、汇总和分析。实行实时检测，及时报告应急指挥中心发布预警。

4.1.5严密监视可能导致人身伤亡事故的危险源和危险因素，依托政府和公司系统等资源以及相关网络，电话、传真等，建立全时段、全覆盖的人身事故预测预警系统，按照各自的职责范围，及时收集、分析、汇总分管范围内可能突发的人身事故的信息。

## 4.2预警发布与预警行动

4.2.1公司应急办根据周、月安全生产工作计划，结合季节特点和阶段性重点工作，开展人身伤亡事故风险分析,评估事故的发生可能性和发展趋势以及可能造成的影响，研究制定预防控制措施。当事故可能危及人身安全时，由应急办负责人向总指挥、副总指挥即时汇报并提出预警建议，经总指挥（或副总指挥）批准后，由应急办发布人身伤亡事故预警。

4.2.2公司应急办接到基层单位上报信息或收到省市公司、政府部门预警通知、气象部门灾害天气预报后，立即汇集相关信息，分析评估事故的发生可能性和发展趋势以及可能造成的影响，当事故可能危及人身安全时，由应急办公室负责人向总指挥、副总指挥即时汇报并提出预警建议，经指挥长（或副指挥长）批准后，由应急办发布人身伤亡事故预警。

4.2.3预警信息由公司应急办通过传真、办公系统（公司网站公告、短信平台）等及时予以发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.2.4预警信息的内容包括突发事故名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间等。

4.2.5公司发布人身伤亡事故安全预警后，相关部室、各基层单位立即进入备战状态，所有人身伤亡事故应急工作组负责人及成员、各单位领导班子及所有员工必须坚守岗位，严禁离开供区。部门负责人和各单位领导因工作需离开供区者，必须向应急指挥中心总指挥请假。

4.2.6公司相关部室、各单位根据发布的人身伤亡事故安全预警，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，认真落实预防控制措施，安全监察部(保卫部)跟踪监督检查预警行动情况。

4.2.7预警期间，全面实行各级领导和抢修人员24小时值班制度。公司应急办指定专人电话抽查相关部室、各单位值班领导、值班人员到岗到位及通讯畅通情况。

4.2.8充分做好参与省市公司事故联动抢修的各项准备工作，做到抢修人员、事故物资、抢修车辆、后勤保障全部到位。一旦省市公司启动事故联动机制，公司能快速响应。

## 4.3预警结束

4.3.1公司相关部室、各单位在人身伤亡事故预警期间，在规定期限完成了整改措施的，书面向公司应急办汇报预警行动情况。

4.3.2公司应急办根据事态发展和相关部室、各单位人身伤亡事故预警行动情况，再次对人身事故预警进行分析、评估，确认人身伤亡事故风险已经消除后，提出解除预警建议，经指挥长（或副指挥长）批准后，宣布预警结束。

# 5 处置程序

## 5.1信息报告

5.1.1 报告程序和渠道

5.1.1.1 先期处置阶段

5.1.1.1.1 有关单位向公司应急办报告事故发生信息；

5.1.1.1.2 公司应急办核实情况后报告分管领导，并通报公司应急指挥中心；

5.1.1.1.3 发生较大及以上人身伤亡事故，公司应急办按要求向政府应急办、应急管理局。

5.1.1.2 响应阶段

5.1.1.2.1 发生人身伤亡事故，有关单位按要求向公司应急办及相关职能部门定时续报；

5.1.1.2.2 重大及以上人身伤亡事故，有关单位向公司应急指挥中心定时续报。同时，按要求向公司相关职能部门续报；

5.1.1.2.3 公司应急办每天向分管领导报告；

5.1.1.2.4 发生较大及以上人身伤亡事故，公司应急办按要求向政府应急办、应急管理局进行续报，应急办向政府有关部门报告前，应经公司应急指挥中心指挥长审核批准，并按有关规定执行；

5.1.2 报告内容

5.1.2.1 有关部门向公司报告的事故发生信息内容包括：

5.1.2.1.1报告部门、联系人、联系方式、报告时间、事故发生时间、地点和范围、人员伤亡情况、已经采取的措施和可能发展的趋势以及控制程度等，并按照要求进行续报。

5.1.2.1.2报告应急响应启动、调整和终止情况。

5.1.2.2 公司向政府应急办、应急管理局报告较大及以上人身伤亡事故发生信息内容包括：事故信息来源、时间、地点、基本经过、已造成后果、初步原因和性质、事故发展趋势和拟采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

5.1.3 报告要求

5.1.3.1 人身伤亡事故发生后，有关部门必须按照有关规定立即报告发生信息，即时续报相关信息；

5.1.3.2 有关部门向公司以及对外报送信息，必须做到数据源唯一、数据正确、报告时间符合要求；

5.1.3.3 收到人身伤亡事故报告后，公司应急办应立即核实，向公司分管领导汇报，并通报公司应急指挥中心。

5.1.3.4 公司应急办根据人身伤亡事故等级，履行相关手续后，一小时内分别向政府应急办、应急管理局有关部门报告前，应经公司应急指挥中心指挥长审核批准，并按有关规定执行；

5.1.3.5 较大及以下人身伤亡事故响应阶段执行每天一次定点零报告制度；

5.1.3.6 重大及以上事故响应执行每天两次定点零报告制度；

5.1.3.7 自人身伤亡事故发生之日起10日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报（道路交通、火灾事故自发生之日起5日内，伤亡人数发生变化的，应当及时补报)；

5.1.3.8 有关部门根据公司临时要求，及时报送相关信息。公司应急办根据国家主管部门的临时要求，及时报送相关信息。

5.1.4 信息发布

5.1.4.1 应急指挥中心是对外信息发布的唯一机构，根据指挥长授权，公司应急办向省市公司、政府部门等单位（部门）报送相关信息，新闻及公共关系组对外新闻媒体发布相关应急信息，任何单位和部门不得擅自将应急信息、数据对外披露。

5.1.4.2 对外发布信息主要包括人身伤亡事故的基本情况、采取的应急措施、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

5.1.4.3违规发布事故信息或者发布不真实事故信息的单位和个人，并造成恶劣影响甚至严重后果，将严肃追究其行政责任和法律责任。

## 5.2响应分级

按照人身伤亡事故造成人员伤害的严重程度、影响范围等因素，人身伤亡事故分为特别重大、 重大、 较大、 一般四级。

5.2.1特别重大人身伤亡事故

发生下列情况之一，为公司特别重大人身伤亡事故：

5.2.1.1造成公司系统10人及以上死亡，或者30人及以上受伤（包括急性工业中毒），或者500人及以上人员受困灾区的；

5.2.1.2公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大人身伤亡事故者。

5.2.2重大人身伤亡事故

发生下列情况之一，为公司重大人身伤亡事故：

5.2.2.1造成公司系统5人及以上10人以下死亡，或者20人及以上30人以下受伤（包括急性工业中毒），或者200人及以上500人以下人员受困灾区的；

5.2.2.2公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大人身伤亡事故者。

5.2.3较大人身伤亡事故

发生下列情况之一，为公司较大人身伤亡事故：

5.2.3.1造成公司系统3人及以上5人以下死亡，或者10人及以上20人以下受伤（包括急性工业中毒），或者100人及以上200人以下人员受困灾区的；

5.2.3.2公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大人身伤亡事故者。

5.2.4一般人身伤亡事故

造成公司系统2人及以下死亡，或者5人及以上10人以下受伤（包括急性工业中毒），或者20人及以上100 人以下人员受困灾区的为公司人身伤亡一般事故。

## 5.3响应程序

5.3.1响应启动

应急处置采取分级处置方式。根据突发事故的性质、损失大小、危害程度、影响范围和发展趋势，公司启动相应等级应急响应。按照所发生突发事故的级别，公司及相关单位按照各自职责，根据以下原则开展处置工作。

5.3.1.1公司I级响应的突发事故，由指挥长在应急指挥中心负责指挥处置；

5.3.1.2公司Ⅱ级响应的突发事故，由副指挥长在应急指挥中心负责指挥处置；

5.3.1.3公司Ⅲ级响应的突发事故，经指挥长或副指挥长授权，由副总师在应急指挥中心负责协调处置；

5.3.1.4公司Ⅳ级响应的突发事故，经指挥长或副指挥长授权，由有关部门负责人在应急指挥中心负责协调处置。

指挥长（副指挥长）宣布公司进入应急响应状态后，应急指挥中心启动人身伤亡事故应急预案，各职能小组牵头部门负责人应立即赶往应急指挥中心，组建职能工作小组，通知本小组参与部门，向应急办提交本组值班安排表，开展应急联合值班，按照应急体系职责分工，组织协调人身伤亡事故应急处置工作。

各单位按照本预案处置原则及各相关预案开展应急处置工作。

5.3.2 分级响应

5.3.2.1 特别重大、重大事故响应行动

重大及以上事故响应行动，应采取以下一项或多项措施：

5.3.2.1.1 公司响应行动

5.3.2.1.1.1公司应急办启动应急值班，组织协调相关工作，开展信息汇总和报送，及时向公司应急指挥中心汇报；

5.3.2.1.1.2公司应急指挥中心协调公司应急处置工作，向事故发生地派出协调工作组；

5.3.2.1.1.3公司应急办与政府有关部门联系沟通，报送事故信息；

5.3.2.1.1.4按照政府应急救援机构的要求，公司应急办协助政府迅速成立现场应急救援指挥部，制定应急救援方案；

5.3.2.1.1.5公司应急办协助开展相关信息对外披露工作。

5.3.2.1.2 公司各单位响应行动

成立本单位人身伤亡事故处置指挥机构，按照本预案处置原则及本单位预案，开展应急救援、伤员救治、人员安抚工作；保护事故现场、配合事故调查、做好信息披露等工作。

5.3.2.2 较大、一般事故响应行动

较大或一般事故响应行动，应采取以下主要措施：

5.3.2.2.1 公司响应行动

各职能小组牵头部门接收有关各单位上报事故处置信息，跟踪、督促有关各单位按照本单位预案组织应急处置工作，及时向公司分管领导汇报，必要时向事故发生地派出协调工作组。

5.3.2.2.2 公司各单位响应行动

开展信息汇总和报送工作，按照本预案处置原则及本单位预案规定开展应急救援、伤员救治、人员安抚工作；保护好现场，配合事故调查；做好舆论引导和信息披露工作。

5.3.3 响应调整

根据事态发展变化、人员救治和社会影响等综合因素，公司应急办负责人向指挥长提出突发事件级别调整建议，指挥长批准后，按照新的突发事件级别开展应急处置。

5.3.4应急结束

5.3.4.1人身伤亡事故得到有效控制，危害消除后，指挥长根据突发事故趋势和处置等综合因素，宣布结束公司应急响应状态，由公司应急指挥中心下达解除应急指令，应急办发布解除应急通知，应急工作结束，转入后期处置。

5.3.4.2应急结束的条件

5.3.4.2.1应急救援组确认全部受伤人员全部脱离事故现场并转移到专业医疗机构进行救治。

5.3.4.2.2伤亡人员全部得到妥善处理，所有伤员得到有效救治。
    5.3.4.2.3事故死亡人员遗体按国家法律法规相关规定得到妥善安置。

5.3.4.2.4造成人身伤亡事故发生的其他突发事故的直接影响已经结束，其次生和衍生事故发生的可能性已得到有效控制

5.3.4.2.5政府和上级事故调查所需的现场取证和原始资料搜集工作已完成。

5.3.4.2.6稳定及思想工作组、新闻及公共关系组确认现场秩序受控，无影响稳定的其他事故。

# 6处置措施

## 6.1事故调查

6.1.1 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法规、文件要求，积极参与、主动配合政府事故调查组的调查，如实提供情况，提交相关资料。

6.1.2 除政府部门组织的事故调查外，公司按照“四不放过”原则组织进行事故调查。

6.1.2.1特别重大、重大人身伤亡事故调查由公司副总师及以上人员带队，相关职能部门参加。

6.1.2.2较大人身伤亡事故调查由公司安质部负责人（或公司领导指定人员）带队，有关职能部门人员参加。

6.1.2.3一般人身伤亡事故调查由公司安质部组织，相关职能部门人员参加。

6.1.2.4事故调查应坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、人员伤亡情况、事故责任等，提出防范措施和事故责任处理意见。

## 6.2总结与改进

6.2.1对特别重大、重大，以及影响范围较大的人身伤亡事故，由公司本部相关部门（单位）负责组织对事故的起因、性质、影响、经验教训等问题进行调查评估，提出防范和改进措施。

6.2.2公司各部门（单位）要及时对人身伤亡事故的应急处置工作进行总结，提出加强和改进同类事故应急工作的建议和意见。

6.2.3在事故处置过程中，事发单位和参与事故处置的相关单位要及时收集各类数据，开展事故处置过程分析和评估。事故结束后，要及时对应急处置工作进行总结和评估，提出加强和改进同类事故应急工作的建议和意见。

## 6.3保险赔偿和安抚抚恤

6.3.1 各有关单位尽快统计人员伤亡情况，经相关部门核实后，由财务部牵头按保险公司相关保险条款索赔。

6.3.2 公司工会要指导事发单位全力做好伤亡家属的安抚，监督做好伤员的医护医疗，同时配合党委组织部（人力资源部）依据国家规定实施完成企业对伤亡家属的抚恤补助。

## 6.4应急保障

6.4.1应急队伍

6.4.1.1组建公司应急救援基干队伍，人员相对固定，按标准配置基干队伍装备，建立定期培训和淘汰机制。在公司经营区域内发生重特大灾害时，应急救援基干队伍发挥先锋突击作用，担负突发事件先期处置、搭建前方指挥部、确保应急通信畅通、提供可靠应急电源等任务。

6.4.1.2按照“平战结合”的原则，分专业组建应急抢修队伍，并根据员工变动情况定期调整应急队伍，确保应急队伍满足应急救援需要。

6.4.1.3建立应急专家库，为应急抢修和救援提供技术支撑。

6.4.2 应急物资与装备

6.4.2.1公司生产经营场所、施工车辆上均应配备急救箱，存放急救用品，建立台账，制定专人定期检查、补充、更换，确保应急抢险物资和急救药品合格有效。

6.4.2.2生产班组、作业现场应配置合格的安全工器具，特殊场所还应配置六氟化硫检漏仪、正压式呼吸器等安全防护装备，建立台账，定期试验，并按规定正确使用。

6.4.2.3公司按劳动保护相关规定发放工作服、安全鞋等个人劳动保护用品以及防暑降温药品等，监督作业人员正确穿戴，防止人身事故。

6.4.3通信与信息

6.4.3.1 要持续完善电力专用和公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通。

6.4.3.2 公司系统各类作业现场和各种相关人员要配备必要的通讯设施和通讯工具，尤其在抢险救灾和应急救援工作中必须有可靠的通讯手段，确保人身事故事发现场能在第一时间向外报告事故信息。

6.4.4经费

公司及所属各部门制定和落实反事故技术措施、安全技术劳动保护措施计划，纳入年度资金预算，防止安全投入不足，导致现场安全设施、设备隐患对人员伤害。

6.4.5 其他保障

公司要加强与地方防疫机构、血站和医院的联系，建立紧急救护绿色通道和协作机制，确保受伤人员及时得到有效医治。