
[image: image1.png]R E 7/\/'7;:. ?}] (%





编号：SGCC-SC-NC-JL-ZN-04
2011年编制

2019年修订


国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司

网络与信息系统突发事件应急预案
国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司

2019年09月

[image: image2.png]



目  录

1

1事件类型和危害程度分析

1

1.1事件类型

2

1.2危险源分析

3

2应急组织体系

3

2.1领导机构

4

2.2指挥机构

5

2.3应急工作机构

5

2.4应急相关部门

5

3预防与预警

5

3.1风险监测

6

3.2预警发布与预警行动

7

3.3预警结束

7

4处置程序

7

4.1 信息报告

8

4.2 响应分级

11

4.3 响应程序

14

5处置措施

14

5.1先期处置

14

5.2 后期处置

16

5.3 应急保障

17

6附件

17

6.1 有关应急机构或人员联系方式




1事件类型和危害程度分析

1.1事件类型

本预案所称的网络信息系统突发事件，是指突然发生，使信息网络和信息系统遭受故障、损毁、破坏、信息泄露等损害，造成或者可能造成企业业务应用不能正常运转、严重影响企业社会形象，甚至影响社会正常秩序，需要采取应急处置措施予以解决的网络与信息系统事故灾难紧急事件。

根据事件发生的根本原因或故障点，做出如下分类：

1．基础设施类：信息设备、机房因UPS、空调、消防、监控等原因损坏，或人员违规操作或误操作导致信息机房内设备无法稳定运行等。基础设施类故障可能造成公司信息网络中断、业务应用系统服务中断，影响公司正常生产、经营、管理秩序，甚至造成对内对外信息服务、业务服务瘫痪，严重损害公众利益，威胁国家安全及企业安全。

2．网络故障类：信息核心网络故障,公司与市公司网络中断。公司与各班组网络中断。公司本部网络完全瘫痪。网络类故障可能造成业务应用系统服务中断、上下级联贯通不可用，影响公司正常生产、经营、管理秩序，严重损害公众利益，威胁国家安全及企业安全。

3．由于内外部因素造成的系统宕机，数据丢失且不可恢复。应用系统类故障可能影响公司正常生产、经营、管理秩序，甚至造成信息服务、业务服务瘫痪，并严重损害公众利益，威胁国家安全及企业安全。

4．信息安全类：日常运维过程中系统数据违规导入、导出、修改、删除等数据安全事件。由于恶意程序事件、网络攻击事件对系统或终端造成大面积的严重危害。信息安全类故障可能造成公司信息网络中断、信息网络拥塞、业务应用系统服务中断、信息泄露、数据丢失和有害程序或信息传播，影响公司正常生产、经营、管理秩序，甚至造成信息服务、业务服务瘫痪，严重损害公众利益，威胁国家安全及企业安全。

5．其它故障类：包括自然灾害或人为外力破坏及其他原因引起的网络和信息系统事故。其它故障可能直接造成公司信息网络中断、业务应用系统服务中断、信息泄露、数据丢失和有害程序或信息传播，影响公司正常生产、经营、管理秩序，甚至造成对内对外信息服务、业务服务瘫痪，严重损害公众利益，威胁国家安全及企业安全。

1.2危险源分析

1.2.1 内部危险源

网络与信息系统相关软硬件自身缺陷、网络与信息系统机房基础设施故障、网络与信息系统相关信息设备老化或超负荷运行、人员违规操作（或误操作）、个别员工安全意识薄弱导致发生网络与信息系统突发事件。

1.2.2外部危险源

外部人员利用计算机病毒、蠕虫、木马、僵尸网络、网页内嵌恶意代码等有害程序破坏系统可用性；外部人员通过技术手段进行拒绝服务攻击、后门攻击、漏洞攻击等网络攻击导致网络故障或业务应用系统数据遭到泄漏和篡改；人为破坏网络线路，造成服务器对外服务不可用；各类自然灾害造成网络与信息系统、系统数据或基础设施遭到破坏导致发生网络与信息系统突发事件。

1.2.3 危害程度分析

网络与信息系统突发事件的发生，直接造成公司信息网络中断、业务应用系统服务中断、信息泄露和有害程序或信息传播，影响正常生产、经营、管理秩序，甚至造成对内对外信息服务、业务服务瘫痪，严重损害公众利益，威胁国家安全。

2应急组织体系

2.1领导机构

公司设置网络与信息系统突发事件应急领导小组：

组长：公司总经理

副组长：公司分管副总经理

成员：办公室（党委办公室）、运检部、党建工作部(工会、团委)、党委组织部（人力资源部）、财务资产部、安全监察质量部（保卫部）、发展策划部、营销部（农电工作部）主要负责人。

领导小组办公室设在公司本部，主任由总经理担任，成员由办公室（党委办公室）、运检部、党建工作部(工会、团委)、党委组织部（人力资源部）、财务资产部、安全监察质量部（保卫部）、发展策划部、营销部（农电工作部）组成。

职责如下:负责领导嘉陵供电公司网络信息系统安全事件应急工作，确定并直接领导网络信息系统安全事件应急指挥机构。审定安全事件应急预案并组织实施，研究解决网络信息系统安全事件的重大问题。

2.2指挥机构

当发生网络与信息系统安全事件时，根据事件严重程度，由应急领导小组研究决定启动。

公司应急指挥机构下设应急办公室（简称“应急办”），应急办设在公司本部，由总经理担任应急办主任，成员办公室（党委办公室）、安全监察质量部（保卫部）、营销部（农电工作部）等主要负责人组成。

职责如下：

接受上级主管部门、地方政府、公安局的领导；落实布置的各项工作；

根据应急处置工作的需要, 向上级主管部门、地方政府、公安局有关职能部门提出援助请求；

指挥、协调网络与信息系统安全事件的抢险救援、恢复重建工作，执行上级相关决策和部署；

宣布进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止网络与信息系统事件响应；

组织领导本单位经营区域内网络与信息系统突发事件应急处置工作；

在网络与信息系统安全件的初显期，组织信息类设施设备防范事件的先期处置;

研究发布相关信息。

2.3应急工作机构

当发生网络与信息系统安全事件时，随指挥机构启动。也称应急处置小组。

组长:公司总经理

副组长：分管信息通信副总经理

成员：信息通信管理专责、运检部、办公室、安全监察质量部（保卫部）、营销部（农电工作部）。

2.4应急相关部门

运检部：落实网络与信息系统突发事件处置领导小组各项指示要求，负责联系信通公司进行网络与信息系统恢复、抢修的组织、协调工作。

办公室（党委办公室）：负责网络与信息系统失泄密事件处置，负责失泄密事件应急处置中与政府协调和维稳工作。

安全监察质量部（保卫部）：负责应急处置过程中的安全监督管理工作。

营销部（农电工作部）：负责停电信息的发布和客户的告知解释工作。

其他相关部门：协助开展相关信息系统应急处置工作，完成网络与信息系统事件处置领导小组交办的各项工作。

3预防与预警

3.1风险监测

3.1.1风险监测机构

3.1.1.1运检部对接信通公司对受灾情况进行预测分析，实时监测基础设施、基础平台、信息外网出口、信息内外网络、业务应用系统、桌面终端计算机等的安全运行情况，加强对设备、系统及机房环境的巡检，收集信息通信客服报送的业务应用异常、故障等情况，对事件进行预测分析，及时上报应急办公室及相关职能管理部门。 

3.1.1.2办公室、安全监察质量部（保卫部）、电力调度控制中心与政府有关部门、公安局建立相应的网络与信息系统监测、预报、预警、联动机制，实现安全态势、安全漏洞（隐患）、风险处置建议等相关信息的实时共享。

3.2预警发布与预警行动

3.2.1 预警发布

应急办收集到的有关信息证明突发事件达到预警条件时，应立即将有关情况报告应急领导机构，由应急领导机构宣布进入预警状态，启动突发事件预警机制。应急工作机构负责按照应急领导机构签发的预警信息分别通知各部门的相关成员单位开展应急预警工作；对预警动态信息进行监视、搜集、整理；对各级资源、应急装备、物资等保障措施进行调配和检查。做到早报告、早处置，最大限度避免发生突发事件，减少突发事件可能造成的损失。
3.2.2 预警行动

根据故障预警流程，由应急指挥机构授权应急工作机构在系统内发布预警状态下故障可能发生的时间、故障以及可能造成的设备损坏程度、承载业务受影响范围、紧急恢复措施及预计恢复时间等内容。

应急队伍做好响应准备，对应急装备、物资等保障措施进行调配和检查。做到早报告、早处置，最大限度避免发生突发事件，减少突发事件可能造成的损失。
3.3预警结束

当预警事件消除或得到有效控制后，应急工作机构成员应汇报应急指挥机构指挥长。应急指挥机构指挥长在接到汇报后或发现预警事件已消除或得到有效控制后，应立即报应急领导组，经应急领导小组同意后，宣布预警状态结束，各专业恢复正常工作方式。

4处置程序

4.1 信息报告

4.1.1运检部应随时对接信通公司及时、全面、准确向应急办报告危机状况。由应急办汇总后向上级提报。

应急办接到上报信息或收到市公司、政府部门预警通知、气象部门灾害天气预报后，立即汇总相关信息，分析评估事件发生的可能性和发展趋势以及可能造成的影响，当突发事件可能危及到电网安全稳定运行或影响到公司正常生产经营秩序时，由应急办负责人向应急领导小组组长、副组长及时汇报并提出预警建议，经应急领导小组组长、副组长批准后，由应急办发布突发事件预警。

预警信息由应急办通过电话、短信、传真、网络、办公自动化系统及时予以发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

预警信息的内容包括：突发事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间等

4.1.2预测、分析与研判

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为四级：Ⅳ级（一般）、Ⅲ级（较重）、Ⅱ级（严重）和Ⅰ级（特别严重），依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示，红色为最高级别，预警的划分原则如下：

Ⅳ级：预计事件即将临近，危害一般，事态可能扩大。

Ⅲ级：预计事件已经临近，危害较重，事态有扩大的趋势。

Ⅱ级：预计事件即将发生，危害严重，事态正在逐步扩大。

Ⅰ级：预计事件会随时发生，危害特别严重，事态正在蔓延

4.2 响应分级

4.2.1 Ⅰ级事件

对应《国家电网公司信息系统事故调查及统计规定（试行）》的一级信息系统事故；对应《国家电网公司网络与信息系统突发事件处置专项应急预案》（国家电网信息〔2010〕1702 号）特别重大事件。符合以下情况之一者：

4.2.1.1全局网络完全瘫痪，且影响时间超24小时。（影响时间指工作日和非工作日时间之和）

4.2.1.2公司原因造成公司侧省公司广域网防火墙、路由器停运、信息网核心网络故障，且影响时间超过 24 小时。

4.2.1.3 在互联网发布大量不健康内容，对嘉陵供电公司生产经营、社会形象造成严重影响或巨大经济损失。

4.2.1.4 信息设备、信息机房因各种原因损坏，直接经济损失达1000万元。

4.2.1.5国家确定为特别重大网络与信息系统事故的事件。

4.2.1.6 上级研究确定为网络与信息系统特别重大事件。

4.2.2 Ⅱ级事件 

对应《国家电网公司信息系统事故调查及统计规定（试行）》 的二级信息系统事故；对应《国家电网公司网络与信息系统突发事件处置专项应急预案》（国家电网信息〔2010〕1702号）重大事件。未构成Ⅰ级，符合下列条件之一者：

4.2.2.1 全局网络完全瘫痪，且影响时间超过12小时、小于24小时。

4.2.2.2 公司原因造成公司侧省公司广域网防火墙、 路由器停运、 信息网核心网络故障，且影响时间超过12小时、小于24小时。

4.2.2.3 在内网发布不健康内容，并较大范围传播，严重影响企业影响。

4.2.2.4 信息设备、信息机房因各种原因损坏，直接经济损失达500万元。

4.2.2.5 国家确定为重大网络与信息系统事故的事件。

4.2.2.6上级研究确定为网络与信息系统重大事件。

4.2.3 Ⅲ级事件

对应《国家电网公司信息系统事故调查及统计规定（试行）》的三级信息系统事故；对应《国家电网公司网络与信息系统突发事件处置专项应急预案》（国家电网信息〔2010〕1702号）较大事件。未构成Ⅰ级、Ⅱ级，符合下列条件之一者：

4.2.3.1 全局网络完全瘫痪，且影响时间超过6小时。

4.2.3.2 公司原因造成公司侧省公司广域网防火墙、路由器停运、信息网核心网络故障，且影响时间超过6小时。

4.2.3.3 全局营销系统完全瘫痪超过48小时。

4.2.3.4 在内网发布不健康内容，并在内网小范围传播，影响企业影响。

4.2.3.5信息设备、信息机房因各种原因损坏，直接经济损失达300万元。

4.2.3.6上级研究确定为网络与信息系统较大事件。

4.2.4 Ⅳ级事件

4.2.4.1一类障碍

对应《国家电网公司信息系统事故调查及统计规定（试行）》的一类信息系统障碍； 对应《国家电网公司网络与信息系统突发事件处置专项应急预案》（国家电网信息〔2010〕1702号）一般事件。未构成Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，符合下列条件之一者：

4.2.4.1.1 全局网络完全瘫痪，且影响时间超过3小时小于6小时。 

4.2.4.1.2 公司原因造成公司侧省公司广域网防火墙、路由器停运、信息网核心网络故障，造成向省公司传输信息中断，影响时间超过6小时或影响范围达10%。

4.2.4.1.3 全局营销服务中断3小时以上。

4.2.4.1.4 全局财务（资金）管理业务应用中断3小时以上。

4.2.4.1.5 在内网发布不健康内容，并在内网小范围传播，影响企业影响，或会对个别公民、法人或其它组织的利益造成损害。

4.2.4.1.6信息设备、信息机房因各种原因损坏，直接经济损失达100万元。

4.2.4.1.7 其它经省公司认定的一类信息系统障碍。

4.2.4.2二类障碍

未构成事故、一类障碍，由省公司认定的一类障碍。

4.2.4.3三类障碍

未构成事故、一类、二类障碍，由省公司认定的三类障碍。

4.3 响应程序

信息通信专责发现或接到通知，获得的Ⅰ级、Ⅱ级、 Ⅲ级、Ⅳ级安全事件及时上报公司负责人，由公司负责人组织相关人员，根据情况确定上报公司应急领导小组。领导小组确定是否启动网络信息系统安全事件应急工作，开展对应应急处置。

4.3.1一般原则

针对公司综合数据网络结构复杂，接点众多，威胁整个系统的事故隐患多，对于危险源的监控，主要注意以下几点：

1、公司本部信息中心机房、UPS 电源机房的设备、设施；

2、运维检修部、营销部（农电工作部）、供电所、营业厅、等广域网的设备、设施；

3、各个网络间连接设备：包括光模块，光收发器等；

4、网络中各个VLAN间的突发病毒；

5、组成公司广域网的通信链路及其设备；

6、内外网终端用户。

4.3.1.1 机房环境设备

4.3.1.1.1派专人定期巡视，发现空调、防火装置情况异常及时处理，按故障级别逐级报告；

4.3.1.1.2与设备厂家签定维保合同，定期维护。

4.3.1.2网络中各个 VLAN 间的突发病毒监控与应急处理办法 

网络蠕虫病毒，作为对网络危害严重的一种计算机程序，其破坏力和传染性不容忽视 与传统的病毒不同，蠕虫病毒以计算机为载体，以网络为攻击对象。以地域为单位，将各个局划分为不同的 VLAN，遏制蠕虫病毒的蔓延，但是在小范围内，蠕虫病毒仍然是影响网络正常运行的最大隐患。

当发现VLAN内网络出现中毒迹象， 应首先采取以下措施：

4.3.1.2.1 系统管理员 迅速启动 VLAN内指定计算机，运行网络抓包工具（spynet 等），截获可疑数据包，并根据数据包内容，确定发包计算机 MAC 地址。

4.3.1.2.2将已发包计算机的MAC地址所对应的端口封闭。

4.3.1.2.3在网络恢复正常后，找到病毒机，杀毒，打相应的系统补丁，并提取病毒样本给杀毒软件厂商。若采取了以上步骤，仍然收效不大的话， 应立即通知杀毒软件代理商，让他们及时给予技术支持。

4.3.1.3 UPS电源故障

日常有专人对 UPS 电源进行定期巡视，并做巡视记录。若发现 UPS 单机电源故障，立即进行切换。

4.3.1.4组成公司广域网的通信链路及其设备故障 

发现信息系统运行故障、排除信息设备本体故障后，及时通知信息通信分公司通信专业人员联合确定通信链路及其设备故障，及时处理故障。

4.3.1.5突发信息安全应急处理

4.3.1.5.1 信息内外网网络系统如果突发危机信息安全的突发情况，应及时请示信息通信，按照信息通信公司下达的处理办法，及时增加安全策略，如：关闭端口，增加防火墙安全策略等。

4.3.1.5.2 信息内网网络系统如果突发危机信息安全的突发情况，应及时按照相关系统管理人员的要求对网络进行相关安全设置，如：媒体业务中心发现有人在局主页或者其它内部网页上发布敏感信息的情况，采取注销用户，防火墙 IP/MAC过滤等安全措施进行处理。

4.3.2应急协调

运检部：落实网络与信息系统突发事件处置领导小组各项指示要求，组织开展信息专业应急值班，接收、分析、报送和发布事件信息，提出应急处置建议，实施具体的应急处置任务。

办公室（党委办公室）：负责网络与信息系统失泄密事件处置，负责失泄密事件应急处置中与政府协调和维稳工作。

安全监察质量部（保卫部）：负责应急处置过程中的安全监督管理工作。

营销部（农电工作部）：负责停电信息的发布和客户的告知解释工作。

其他相关部门：协助开展相关信息系统应急处置工作，完成网络与信息系统事件处置领导小组交办的各项工作。

4.3.3评估分析

公司对信息网络系统的信息报告与分析预测循环，评估应急结果、评估危机发展、评估资源和力量、制定下一步行动方案。

4.3.4应急结束

具备以下条件之一：

4.3.4.1所有安全事件由上级、本地政府、公安局处置领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令；

4.3.4.2受损网络信息设备（设施）基本恢复，网络与信息系统恢复正常运行。

5处置措施

5.1先期处置

公司协同信通公司相关技术人员及时调整网络与信息系统运行方式，隔离故障区域， 确保事态不再扩大。

5.2 后期处置

5.2.1 善后处理 

5.2.1.1 认真开展网络与信息系统隐患排查和治理工作，避免同类事件再次发生， 确保网络与信息系统安全、稳定运行。

5.2.1.2 加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

5.2.2 处置原则与内容

5.2.2.1 处置和恢复原则

贯彻“考虑全局，突出重点” 的原则，对后期处置、恢复重建工作进行规划和部署，并制定抢修恢复方案。

5.2.2.2 处置和恢复内容

积极组织对受损网络和信息系统的恢复工作。对于重要和关键信息网络和信息系统，可按照“差异化” 原则，提出解决建议和意见， 按有关规定报批实施。在系统恢复过程中，需对受损系统的配置信息进行保存，为分析事故原因提供依据。

5.2.3 统计

公司及时核实统计服务损失、 数据丢失情况，统计设备（设施）损失情况。

5.2.4 事件调查

公司及时调查收集事件详细资料，研究事件发生的原因，分析网络与信息系统安全事件发展过程，汲取教训，评估事件影响，认定事件责任，提出具体事故防范对策与措施，加强网络与信息系统运行维护工作。对事件调查按照《国家电网公司信息系统事故调查及统计规定》 要求和公司“四不放过” 原则进行。调查报告报上级部门， 并视情况向所属各单位通报事故调查处理情况。

5.2.5 总结评价

    网络与信息系统安全事件应急处置结束后，事件处置领导小组办公室应对使用的应急预案和应急救援处置过程进行全面总结、评估， 找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足之处予以修订。

5.3 应急保障

公司建立信息通信、相关人员的联系方式以及应急经费等。

5.3.1通信与信息

充分利用电力专用通信网，结合公用网络，建立多种应急通讯方式，确保应急处置过程中通信畅通。与应急工作相关联的单位及人员 (包括各专业系统的开发公司) 的通信联系可采用以下方式：

5.3.1.1移动通讯网络，如手机；

5.3.1.2有线通讯网络，如办公室座机、住宅座机； 

5.3.1.3其他方式：如电子邮件、传真、网络电话；

5.3.1.4有关应急人员及相关人员联系方法见附件 6.1

如果上述应急联系方式全部失效，与公司应急处理指挥部的联系可临时指定通讯员，落实专用车辆进行应急信息传递。

5.3.2经费

应急处置专项资金纳入年度资金预算，确保应急处置需要。

6附件
6.1 有关应急机构或人员联系方式

	序号
	人员
	岗位
	应急机构担任职务
	座机
	手机

	1
	谭定军
	总经理
	应急领导小组组长
	2273611
	18980315899

	2
	唐小疆
	副总经理
	应急领导小组副组长
	2273666
	13890808988

	3
	青兰
	运检部主任
	指挥机构组长
	2273613
	15882613786

	4
	陈德杰
	运检部副主任
	指挥机构成员
	2273618
	15882613000

	5
	莫涛
	办公室筹建组副组长
	指挥机构成员
	2273616
	18282052526

	6
	马江
	党建部筹建组副组长
	指挥机构成员
	2273636
	13990896859

	7
	刘程诚
	安全监察部（保卫部）副主任
	指挥机构成员
	2273637
	15881721005

	8
	方锁
	营销部副主任
	指挥机构成员
	2273622
	13990867772


- 2 -

