四川嘉瑞源实业有限公司

安全生产综合风险评估报告

（2019年修订）

二〇一九年十一月二十日

目   录

1 编制原则	1

1.1 评估原则	1

1.2 评估目的	1

1.3 评估范围	1

1.4 风险评估依据	2

2 公司概括	5

2.1 公司基本信息	5

2.2 总体布局	6

3 存在的安全事故风险辨识	8

3.1 危险、有害因素辨识	8

3.2 生产工艺流程	8

3.2 危险源辨识与分析	10

3.3 工艺和作业过程危险有害因素分析	22

3.4 主要设备、设施危险有害因素分析	30

3.5 储存过程危险性分析	36

3.6 卸车过程危险性分析	37

3.7 重大危险源辨识结果	38

3.9 安全事故风险分析结论	39

4 防范和控制事故风险措施	41

4.1 安全技术措施	41

4.2 安全管理措施	56

5 事故风险评估结论	64

# 1 编制原则

- 1.1 评估原则

1、坚持以人为本，预防为主。加强对安全事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立安全事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高安全事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少安全事故的发生，消除或减轻安全事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、坚持统一领导，分类管理，分级响应。加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同事故特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3、坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

- 1.2 评估目的

为规范公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由公司风险评价小组进行风险评估。

- 1.3 评估范围

评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险金识别和分析。

- 1.4 风险评估依据

1.4.1有关法律法规文件

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令2014第13号）

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令2007第69号）

3、《中华人民共和国消防法》（主席令2008第6号）

4、《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令2013第4号）

5、《中华人民共和国职业病防治法》（2018修正）

6、《生产安全事故报告和调查处理条例》（主席令2007第493号）

7、《危险化学品安全管理条例》（国务院令2011第591号令修订）

8、《监控化学品管理条例》（国务院令第190号，2011年修订）

9、《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》（国务院令2002年第352号）

10、《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2018年修订）

11、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令2007年第493号）

12、《特种设备安全监察条例》（国务院令2009第549号）

13、《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）

14、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院国发[2010]23号）

15、《国家安全生产事故灾难应急预案》（国务院2006-1-22发布）

16、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局2016年令第88号，2019年修订）

17、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令2009年第21号）

18、《危险化学品目录（2015年版）》（国家安监总局第十五部门公告第15号）

19、其他相关法律法规

1.4.2有关技术标准规范

1、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

2、《生产安全事故应急演练指南》（AQ 9007-2011）

3、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-86）

4、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

5、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

6、《生产过程安全卫生要求总则》（AQ/T 4208-2008）

7、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

8、《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）

9、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

10、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

11、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》（GBZ  2.1-2007）

12、《压力容器定期检验规则》（TSG R7001-2013）

13、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

14、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

15、《安全色》（GB2893-2008）

16、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

17、《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》（GB10892-2005）

18、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）

19、《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

20、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

21、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）

22、《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

23、《机械安全防止意外启动》（GB/T 19670-2005）

24、其他相关技术标准

- 2 公司概括

- 2.1 公司基本信息

四川嘉瑞源实业有限公司（四川南充国栋林产科技有限公司）于2007年10月8日在南充市工商局依法注册成立，注册资金3.5亿元。该公司位于南充市高坪区航空港工业集中区西区，主要经营范围为：生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务；房地产开发经营；道路货物运输；板材研发、安装。

该项目占地406亩，由削片车间、高中密度纤维板车间（主车间）、砂光车间、热能车间、化工车间（含制胶车间和制甲醛车间，后者已停产）以及35千伏变电站供配电系统、消防系统、产品库房、办公楼、生活设施（如食堂、宿舍）等生产车间、公用工程和辅助生产设施组成，建筑面积共达34627平方米。该项目从德国迪芬巴赫公司引进连续生产的全自动控制纤维板生产设备，利用“三剩物”、次小薪材等生产高中密度纤维板,年均利用量约45万吨,按照原木自然含水率的平均密度650kg/m³计算每年可节约原木62万多m³,同时将生产过程中产生的固体废料(主要固体废物包括：砂光粉、废木渣、废木屑、边角料、树皮、废纤维等)送热能中心做燃料,切实做到资源节约和环境保护，经济持续发展。

该公司原甲醛生产装置采用银催化法氧化甲醇制甲醛溶液，装置规模：甲醛溶液（浓度约为37%）2.5万吨/年。根据《危险化学品名录（2015版）》的规定，甲醇（危序号1022）和甲醛溶液（危序号1173）属于危险化学品。（注：该装置已于2018年8月22日起停止生产，并于2019年4月分别向原发证机关四川省应急管理厅、四川省市场监督管理局申请注销了甲醛安全生产许可证及工业产品生产许可证。）

公司目前正式一线生产员工为104人，生产线工作制度除磨刀跟削片是白班制，其余岗位实行两班制，白班：早上8:00-20:00，夜班：20:00-8:00每班工作12小时，每周工作6天，

- 2.2 总体布局

2.2.1总平面布置

用人单位所在厂区按功能分为生产区、辅助生产区和非生产区；

生产区布置有制胶车间、甲醛车间、剥皮削片车间、主车间、热能车间砂光车间、成品分选包装区等，其中进厂区大门的最远端正北方向从左到右有制胶车间、甲醛车间。厂区中部离办公楼第一排有成品仓库、第二排有成品分选包装区、砂光车间、第三排有主车间、热能车间、第四排有剥片削皮车间；

辅助生产区布置有甲醛罐区、甲醇罐区（已停用）、库房、三五站（配电房）、机修间、五金库房等，其中进厂区大门的最远端正北方向第二排从左到右有化工库房、甲醛罐区、事故水池，其后面还有甲醇罐区（已停用），其前面有消防泵房和原料堆场；在厂区的东面从厂大门向后依次布置有五金库房、机修间、库房、库房

非生产区布置有办公、食堂及员工宿舍，其中员工宿舍和食堂位于进厂区大门的左侧；办公室大门的正前方；厂区分区明确，但非生产区位于全年最小频率风向的上风侧。

用人单位总平面布置简图如下所示。

2.2.2竖向布置

该用人单位甲醛车间和制胶车间为3层建筑，员工宿舍为4层建筑，食堂为2层建筑，其余均为单层建筑。

2.2.3绿化及厂区道路

用人单位厂区道路两侧栽种树木，厂区空地内亦栽种树木草坪进行绿化。

厂区道路宽敞，交通运输便利。厂区内道路均能达到各功能区，厂区车道宽不低于4m，转弯半径满足消防车转弯要求。

# 3 存在的安全事故风险辨识

## 3.1 危险、有害因素辨识

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病的因素，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全工作的前提和基础。

## 3.2 生产工艺流程

纤维板工艺流程简述如下：

木材原料从堆场由装载机运输，送至剥皮机进料机构，由进料机构送至剥皮机剥皮，剥皮后的木材经金属探测，不含金属的木料送入削片机削片，含金属的木材由人工剔除出生产线进行人工处理。剥皮机剥出的树皮送至废料棚储存，后送至热能车间燃烧。不需剥皮或已剥皮的直接送入削片机进行削片。木片经运输机送至木片仓储存，木片仓中的木片经皮带运输机和斗式提升机进入筛选机和木片干洗机清除沙石、金属片等杂质，并将大块木片剔除，经木片仓送到木片干洗区，木片首先进入木片干洗系统上部的振动筛，通过振动使黏附在木片上的粉尘、泥土、沙石从木片上分离开，同时通过筛选把超大木片等物料分选出来；之后又送到细辊式筛分机，在其中一边进一步把木片上细粉尘从木片上分离开，一边分选出生产线无法使用的细木粉及小石块、沙、泥土等小型物；然后又通过风力分选机把中等石块、金属从合格木片中分选出来，合格的木片送至后续工段。

干洗后的木片经链式输送机、皮带运输机进入木片预热料仓，预热后的木片经振动出料器、木塞螺旋进料器连续均匀地送入垂直蒸煮缸进行蒸煮软化，软化后的木片进入热磨机进行纤维分离，熔融后的石蜡、胶液、固化剂溶液及甲醛捕捉剂溶液分别计量并经混合后在热磨机排料管内喷入，进行施胶。

施胶后的湿纤维进入闪急式管道干燥机，干燥机设有温控装置、含水率检测仪和火花探测自动灭火装置，确保纤维干燥质量和生产安全。干燥完毕的纤维经纤维分选机分选，将有胶团的纤维和粉末分离出去，合格的纤维送至铺装计量仓。纤维在铺装计量仓经计量进入铺装成型机，铺装成型机将纤维铺装成连续的板坯带，板坯带经称重、连续预压后，经纵向齐边和金属探测器探测，合格的板坯进入连续式热压机热压，生产出连续毛板带，不合格的板坯排入废板坯仓。压制好的毛板带经鼓泡探测仪探测后，经纵、横向分割锯锯成2460×4915mm的毛坯板，经过测厚和称重，不合格板送出生产线，合格板进入凉板机冷却到一定温度后由自动堆垛机堆垛，然后由自动运输车送至中间储存仓库储存。毛板由自动运输车送至砂光线，毛板通过砂光机经粗、精、细砂光，砂光后的毛板经镜面检查后堆垛。成品板经检验、分等、包装后由叉车送往成品仓库储存。

胶水工艺流程简述如下：

甲醛储罐内的甲醛经甲醛过滤器后，用甲醛泵打入制胶车间甲醛中间储槽，进行中间储存；当生产需要时，经电子计量称称重后打入制胶车间反应釜；再按配方称重一定量的尿素，加入反应釜，给反应釜内通入蒸汽加热，使物料升温，产生聚缩反应，同时放出二次蒸汽，进入冷凝器，冷凝液全回流，并启动抽风机，将不凝缩气体抽出排空，按配方抽取一定量三乙醇胺，加入反应釜，对脲醛树脂胶进行改性。在反应过程中，对反应液进行有关参数的中间检测，并按需要加入一定量的各种调节剂，当反应液经检测达到要求的指标后，制备好的三乙醇胺改性脲醛树脂从反应釜底流出，经过滤器，用胶泵打入胶贮槽，当高中密度纤维板车间需要用胶时，利用泵送到高中密度纤维板车间。尿素和甲醛在催化剂作用下反应生成脲醛树脂，反应如下

nH2N-CO-NH2+nHCHO→H-[NH-CO-NH-CH2]-OH+(n-1)H2O

## 3.2 危险源辨识与分析

工厂所使用的主要原料为木材、甲醛；辅料有：尿素、硫酸铵、烧碱、石蜡、打包带等；中间产物有：脲醛树脂、甲酸、CO2、N2等。

1、主要原料之一为木材，木材基本无毒无害；

2、甲醛（福尔马林）

甲醛无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔、休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。

3、尿素

尿素作为辅料和中间产物甲醛在催化剂作用下反应生成脲醛树脂。尿素遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体。尿素属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用；对环境可能有危害，对水体可造成污染。

4、硫酸铵

硫酸铵受热分解产生有毒的烟气。本品不燃，对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。

5、烧碱（氢氧化钠）

烧碱与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。烧碱具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

6、石蜡

吸入高浓度石蜡蒸气，可引起头痛、眩晕、咳嗽、食欲减退、呕吐、腹泻。长期接触可致皮肤损害（有接触未精制石蜡导致皮肤癌的报道）。该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，特别是在鱼类体内发生生物蓄积。破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

7、脲醛树脂（尿素甲醛树脂）

脲醛树脂与氧化剂和腐蚀剂发生反应。粉尘与空气形成爆炸性混合物。某些尿素—甲醛物质能形成不稳定的过氧化物，能发生聚合。受热、密封容器内的压力会增加。接触硝酸纤维素会引发燃烧，与丙烯醛、丙烯腈、叔丁基硝基乙炔、环氧乙烷、异丙基氯甲酸酯、马来酸酐、三异丁基铝不能配伍。粉尘与空气形成爆炸性混合物。与皮肤接触，可引起皮肤过敏反应。对水体、土壤和大气可造成污染。

9、甲酸（蚁酸）

甲酸为无色透明发烟液体，有强烈的刺激性酸味。可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠道出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶尔有过敏反应。

根据《危险化学品名录》（2015年版），工厂在生产过程所涉及的原辅材料中，属于危险化学品的为烧碱、甲醛、甲酸。下面对物料中危化品的危险特性进行介绍，安全技术说明书见表3.2

表3.2-1 甲酸安全技术说明书

| 第一部分 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名: |  |  |  | 甲酸;蚁酸 |  |  |  |  |
| 英文名: |  |  |  | formicacid |  |  |  |  |
| 第二部分 成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成分: |  |  | 含量:一级≥90.0％; 二级≥85.0％。 |  |  |  |  |  |
| CAS号: |  |  | 64-18-6 |  |  |  |  |  |
| 相对分子质量: |  |  | 46.03 |  |  |  |  |  |
| 分子式: |  |  | CH2O2 |  |  |  |  |  |
| 化学类别: |  |  | 有机酸 |  |  |  |  |  |
| 第三部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别: |  | 第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |
| 危险性综述: |  | 本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径: |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害: |  | 主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触: | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入: | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧性: 可燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点(℃):68.9(O.C) |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度(℃):410 |
| 爆炸下限[％(V/V)]:18.0 |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限[％(V/V)]:57.0 |
| 最小点火能(mJ):无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力(MPa):无资料 |
| 危险特性: |  | 可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法: |  | 消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项: |  |  | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项: |  |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 第八部分 暴露控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3): |  |  |  |  | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3): |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 美国TLV-TWA: |  |  |  |  | OSHA5ppm,9.4mg/m3;ACGIH5ppm,9.4mg/m3 |  |  |  |
| 美国TLV-STEL: |  |  |  |  | ACGIH10ppm,19mg/m3 |  |  |  |
| 监测方法: |  |  |  |  | 气相色谱法 |  |  |  |
| 工程控制: |  |  |  |  | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护: |  |  | 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护: |  |  | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |
| 身体防护: |  |  | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |
| 手防护: |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |
| 其他防护: |  |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 第九部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状: 无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点(℃):8.2 |  |  |  |  |  |  | 相对密度(水=1):1.23 |  |
| 沸点(℃):100.8 |  |  |  |  |  |  | 相对密度(空气=1):1.59 |  |
| 饱和蒸气压(kPa):5.33(24℃) |  |  |  |  |  |  | 燃烧热(kJ/mol):254.4 |  |
| 临界温度(℃):306.8 |  |  |  |  |  |  | 临界压力(MPa):8.63 |  |
| 辛醇/水分配系数-0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性: |  |  |  | 与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 |  |  |  |  |
| 主要用途: |  |  |  | 用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等。 |  |  |  |  |
| 第十部分 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性:稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害:不聚合 |  |  |
| 避免接触的条件: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁忌物:强氧化剂、强碱、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性: |  | LD50:1100mg/kg(大鼠经口) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LC50:15000mg/m3，15分钟(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性:家兔经眼： |  | 122mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：610mg，轻度刺激。亚急性与慢性毒性：小鼠饮水中含0.01％～0.25％游离甲酸，2～4个月内无任何影响；0.5％则影响食欲并使其生长缓慢。小鼠吸入10g/m3以上时，1～4天后死亡。 |  |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  | 微生物致突变：大肠杆菌70ppm/3小时。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞10mmol/L。 |  |  |  |  |  |  |
| 第十二部分 生态学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料: |  |  | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |  |  |  |  |  |
| 第十三部分 废弃处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃方法 |  |  | 用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |
| 第十四部分 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险货物编号: |  |  | 81101 |  |  |  |  |  |
| UN编号: |  |  | 1779 |  |  |  |  |  |
| 包装标志: |  |  | 腐蚀品；有毒品 |  |  |  |  |  |
| 包装类别: |  |  | Ⅱ类包装 |  |  |  |  |  |
| 包装方法: |  |  | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项: |  |  | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |

表3.2-2 烧碱安全技术说明书

| 第一部分 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称: |  |  | 氢氧化钠；烧碱 |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | NaOH |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称: |  |  | sodiun hydroxide；Caustic soda |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害物成分 |  |  |  |  |  | 浓度 |  |  | 危序号 |
| 氢氧化钠 |  |  |  |  |  | ≥99.5％ |  |  | 1669 |
| 第三部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别: |  |  |  | 第8.2类 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 侵入途径: |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
| 健康危害： |  |  |  | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |
| 环境危害: |  |  |  | 对水体可造成污染。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险： |  |  |  | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |
| 第四部分 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触: |  |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 吸 入： |  |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 食 入: |  |  | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  |  |  |  | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物: |  |  |  |  | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |  |
| 灭火方法： |  |  |  |  | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |
| 第六部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急行动： |  |  |  |  | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 第七部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项: |  |  |  |  | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项: |  |  |  |  | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |
| 第八部分 接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高允许浓度：中国MAC(mg/m3): 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 前苏联MAC(mg/m3): 0.5 |  |
| 监测方法: |  |  |  |  | 酸碱滴定法；火焰光度法 |  |  |  |  |
| 工程控制： |  |  |  |  | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护: |  |  |  |  | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护： |  |  |  |  | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |
| 身体防护: |  |  |  |  | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |
| 手防护： |  |  |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |
| 其他防护： |  |  |  |  | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 第九部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状: |  |  |  |  | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |
| pH值: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点(℃): 318.4 |  |  |  |  |  |  | 相对密度( 水=1 ): 2.12 |  |  |
| 沸点(℃): 1390 |  |  |  |  |  |  | 相对密度(空气=1): 无资料 |  |  |
| 饱和蒸气压： 0.13(739℃) |  |  |  |  |  |  | 燃烧热(kJ/mol): 无意义 |  |  |
| 临界温度(℃): 无意义 |  |  |  |  |  |  | 临界压力(Mpa): 无意义 |  |  |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 |  |  |  |  |  |  | 闪点(℃): 无意义 |  |  |
| 引燃温度(℃): 无意义 |  |  |  |  |  |  | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 |  |  |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |  |  |  |  |  |  | 最小点火能(mJ): 无意义 |  |  |
| 最大爆炸压力(Mpa): 无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性： |  | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途： |  | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十部分 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性: |  | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚合危害: |  | 不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 避免接触的条件: |  | 潮湿空气。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁配物： |  | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分解产物: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性: | 家兔经眼：导致眼刺激。家兔经皮：引起呼吸道刺激。导致眼刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致敏性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致畸性: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十二部分 生态学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒性: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物降解性: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非生物降解性: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有害作用: | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三部分 废弃处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃注意事项: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四部分 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危化品序号: | 1669 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN编号: | 1823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装标志: | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别: | Ⅱ类包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法: | 固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项: | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-3 甲醛安全技术说明书

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称： | 甲醛 |
| 化学品英文名称： | Formaldehyde Solution |
| 中文名称2 | 甲醛；福尔马林 |
| 分子式 | CH2O |
| 分子量 | 30.03 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 | CAS No. |
| 甲醛 | 50-00-0 |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别 |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入。 |
| 健康危害 | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔、休克，肾和肝脏损害。 |
| 环境危害 | 对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险 | 易燃。其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗20-30min。如有不适感，就医。 |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10-15min。如有不适感，就医。 |
| 吸入 | 迅速脱离现场移至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。 |
| 食入 | 口服牛奶、醋酸胺水溶液。催吐，用稀氨水溶液洗胃。就医。 |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。 |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法 | 用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理 | 根据液体的流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风，上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐蚀、防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏；用干燥的砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质和蛭石吸收大量液体。用亚硫酸氢钠中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、氧化剂、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全沐浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，建议佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护 | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。保持良好的卫生习惯。实行就业前和定期的体检。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 主要成分 | 纯品 |
| 外观与性状 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。 |
| pH |  |
| 熔点(℃) | -92 |
| 沸点(℃) | -21~-19 |
| 相对密度(水=1) | 0.84 |
| 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数溶剂。 |
| 主要用途 | 是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等。 |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性 | 稳定 |
| 禁配物 | 强氧化剂、强酸、强碱。 |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性 | LD50：800mg/kg(大鼠经口) 270mg/kg(兔经皮) LC50：590mg/m3(大鼠吸入) |
| 亚急性和慢性毒性 | 大鼠吸入50-70mg/m3,每天1h，每周3d，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变。 |
| 刺激性 | 家兔经皮：50mg（24h），中度刺激 家兔经眼：750μg（24h），重度刺激 |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性 | LC50：96～7200mg/L（96h）(鱼) EC50：2mg/L(48h)(水蚤) IC50：0.39-14mg/L（72h）(藻类) |
| 生物降解性 | 好氧生物降解（h）：24～168 厌氧生物降解（h）：96～672 |
| 非生物降解性 | 水相光解半衰期（h）：1.25-6 水中光氧化半衰期（h）：4813-1.9×105 空气中光氧化半衰期（h）：7.13-71.3 |
| 其它有害作用 |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质 | 危险废物 |
| 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号 | 83012 |
| UN编号 | 1198（甲醛溶液，易燃）；2209（甲醛溶液，甲醛含量不低于25%） |
| 包装标志 | 易燃液体；腐蚀品（甲醛溶液，易燃）腐蚀品（甲醛溶液，甲醛含量不低于25%）。 |
| 包装类别 | Ⅲ类包装 |
| 包装方法 | 小开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（灌）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。公路运输时要按规定路线行使，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
|  | 中华人民共和国安全生产法（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；中华人民共和国职业病防止法（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；中华人名共和国环境保护法（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；危险化学品安全管理条例（2002年1月9日国务院第52次常务会议通过）；安全生产许可条例（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）；常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）；危险场所有害因素职业接触限值（GBZ2.1-2007）；危险化学品名录。 |

## 3.3 工艺和作业过程危险有害因素分析

根据公司生产特点，在对公司危险源进行调查与分析基础上，确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下：

1、生产操作过程危险性分析

（1）开车、停车及运行过程中不按操作规程及开停车程序操作，不严格遵守岗位安全操作规程，违章作业，造成生产不能正常运行，还可能发生伤亡事故。

（2）生产时未严格控制工艺技术指标，系统负荷超标影响生产运行和产品质量并发生事故。

（3）不能准确分析故障原因、判断故障部位和正确处理各类故障，潜在危险不能及时排除，致使生产不能正常运行。

（4）若设备维护保养不严格，在生产运行过程中出现设备故障。

（5）若交接班交接不清，记录不明，盲目运行造成操作失误。

（6）未按规定进行巡回检查，不能及时发现和排除异常情况。

（7）若操作工违反劳动纪律（如：脱岗、串岗和睡岗等），不能及时调整工艺参数，可能引发事故。

2、纤维板生产过程危险有害因素

企业在生产过程中主要存在木粉尘。

长期吸入生产性粉尘引起的以肺组织纤维化为主的全身性疾病称之为尘肺病。患者出现咳嗽、咯痰、胸闷、气紧等症状，最终因肺丧失换气功能而导致死亡。

且当室内局部空间或容器空间中悬浮粉尘的浓度达到一定的范围时，在足以引起燃爆的外界诱发因素作用下，就会发生粉尘燃烧爆炸现象。以下就发生在木材加工企业的几起典型事故进行分析

①砂削、撞击火花

上世纪90年代，上海某人造板制造企业胶合板砂光工段除尘系统发生过粉尘爆炸事故。爆炸的起因是砂削的砂带与胶合板板中残留的铁质杂物摩擦产生火花所引起。爆炸回火造成操作工烧伤，砂光机严重损坏，除尘器解体，砖混结构的粉尘房倒塌。

在纤维板生产线中，运输木碎料的刮板运输机或斗式提升机也曾发生粉尘燃爆。在运输机装料的过程中，因脱落、掺杂在木材碎料中的螺栓、螺母等与运输机壳体、料斗或刮板碰撞产生火花，从而诱发了装料或卸料处的扬尘发生燃爆。

②静电放电火花

苏南某家具企业的除尘系统发生爆炸事故，其原因是由静电放电火花而诱发的。该企业除尘系统中，连接机床吸尘罩和吸尘管道都采用塑料软管，且长度较长。高速流动的气流携带着干燥的木屑在流经塑料软管时产生静电电荷，并聚集在软管上。因塑料软管的导电性能极差，集聚的大量静电电荷放电，最终诱发粉尘燃爆。

一些人造板企业的砂光机上砂架的吸尘接口与吸尘管道的连接处采用塑料软管或橡胶管，也曾因静电集聚而产生放电诱发粉尘燃爆，这类事故也多发生在空气较为干燥、木碎料含水率较低的场合。

东北某纤维板制造企业曾发生了因袋式除尘器滤料静电放电产生火花，引燃了纤维板砂光工段所产生的木纤维粉尘，初始爆炸发生在除尘系统的收尘仓，继而引起除尘管道和生产车间内粉尘的二次爆炸，最终引发生产车间和库房的火灾。

③炽热颗粒物

华东、华南等地的实木地板加工、家具制造企业的除尘系统也曾发生多起粉尘爆炸。其原因是纵向剖料多锯片圆锯机在锯解硬质木材时，因锯齿结构与尺寸欠佳、锯片适张度问题、进给速度太大或锯齿变钝等，导致锯片夹锯、锯路表面局部因非正常摩擦发热，碳化或燃烧锯屑颗粒随吸尘气流进入吸尘管路，从而导致粉尘燃爆。

④聚集热

上世纪90年代，湖南某人造板企业纤维板砂光除尘工段发生粉尘爆炸，其燃爆是由聚集热量诱发引起的。该企业的砂光除尘以旋风分离器为一级除尘、袋式除尘器为二级除尘。因两级除尘最终仍然不能达到除尘效果，企业在两级除尘基础上，在砂光除尘系统上又串联了1台所谓的“三级”除尘，以提高除尘效果。由于在原来二级除尘系统增加了1台袋式除尘器，使得原除尘系统的气流阻力增加约30%。受到管道阻力增加的影响，叶轮离心式风机的风量大为降低，一方面吸尘管道内粉尘的混合浓度增大为219.6g/m3，另一方面管道内实际的风量不足以及时带走因砂光而产生的摩擦热，炽热的粉粒与气流造成除尘器滤袋燃烧，引爆除尘器内的粉尘，并在管道系统内形成了二次燃爆。

3、检修过程危险有害因素

（1）日常检修往往出现于运转设备填料密封泄漏或管道、阀门等故障。在检修中，设备、管线内可能存在一些易燃、易爆危险物料，如这些危险、有害物质未清洗干净，或置换不彻底或不按规定进行动火分析就实施检修作业，极可能造成火灾、爆炸、烧伤等事故。

（2）大型检修作业过程中存在着大量的交叉作业、高处作业、起重吊装作业，而且施工检修工种多、隐蔽等特点，如果组织不健全、安全检修方案不符合要求，特别是对高空作业、容器内作业不认真检查、动火制度检查不严格，没有严格的监护措施，则易发生高空坠落、物体打击、机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息和触电等伤害事故。

（3）检修过程中其他危险有害因素

①电气检修工作是一种特种作业，它对作业者本人及周围的人都具有一定的危害性，若在电气设备上无可靠的安全措施，一旦发生事故，就会损坏设备，或者造成人员伤亡。

②检修过程中，由于高处施工，脚手架、防护栏等设施不全，或由于检修人员安全带、安全绳等佩戴不全，可能发生高处坠落事故。

③检修过程中，由于起重吊装设备不安全，或高处设施放置不合理，可能导致起重伤害或物体打击事故。

④检修过程中，检修人员缺乏防护意识，未佩戴个人防护用品或佩戴不规范，盲目进入有毒、有毒物料的限制区域及在罐体内作业，而导致中毒、窒息事故。

⑤检修过程中由于违章指挥、违章操作，可能导致中毒、高处坠落等人身安全事故。

⑥检修焊接时会产生高温、炽热表面进行检修时，未佩戴个人防护用品或佩戴不规范或其他防护措施不到位，可能导致灼烫伤害。

⑦若检修过程中未设置现场监管人员，发生事故时会导致事故扩大。

⑧检修过程中没有事故应急预案。

⑨事故通风不良、无事故照明等，可能发生二次事故。

（4）乙炔气瓶与氧气瓶在使用过程中，如果气瓶之间的距离不够，气体泄漏易发生燃烧爆炸事故，或导致气体泄漏到作业场所中；作业场所排风不良，导致大量气体聚集，人员吸入过量氧气后易造成中毒和窒息事故。

（5）电焊作业过程中产生旱烟，如不及时排出，致使焊工长期呼吸到空气中的锰、铁等固态金属氧化物和其他化合物似的焊剂及焊料气溶胶以及有害气体如一氧化碳、臭氧、氮氧化合物等。若过量吸入这类旱烟，可导致人体急性中毒或产生慢性人体损害。

另外，电焊作业过程中易产生弧光，如个人防护不当，强烈的弧光紫外线会灼伤人的眼睛和皮肤。

4、其他伤害

（1）电气火灾

电气装置可能因为接地措施失效或电器设备线路绝缘损坏、线路短路或者没有按规定设置漏电保护器以及电气设备、线路、照明不符合规范要求，均有可能产生电气火花而引发电气火灾事故。

线路接触不良、绝缘老化、裸露线头过长未固定或未固定牢固发生线路短路产生电弧高温使电气绝缘物着火燃烧。如未及时扑灭，将引发火灾。

导线截面积偏小、电气元件与设备质量差或选型不当、过流能力差；电气设备散热条件差、电机容量偏小与机械设备不匹配导致过载超温；如过流保护未及时切断电源，其高温可使电气绝缘着火燃烧，若着火未及时扑灭，易引发火灾。

所选用电气设备的防护形式不符合存在爆炸和火灾危险环境的要求，会因电气设备正常运行时产生的火花或高温引发火灾和爆炸事故。

（2）触电伤害

供配电设备以及机械设备运转时可能出现触电事故。触电：包括各种设备、设施的触电，电工作业的触电、电击等。变压器、配电柜和各种用电设备是可能导致触电事故的主要作业场所。

生产中使用的电气设备由于接电不良，存在着触电危险。个别作业场所中部分电气线路为明线供电，如线路及电源开关等老化、绝缘不好或作业人员注意力不集中违章操作，可能导致作业人员发生触电事故。

发生电气伤害事故的主要原因有：

①电气设备设计不合理，制造质量不合格，运输、安装过程中受损坏，部分设备电线外露，安全、调试质量差，从而不能保证电气设备应有的性能；

②违反操作规程；

③误操作；

④检修不及时，未能保证设备的完好性；

⑤偶然因素。

（3）灼烫伤害

灼烫伤害是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤）。

①高温蒸汽管道若未按要求进行隔热保温处理，人员接触易发生烫伤。

②当检修切割、焊接工在使用氧气、乙炔焊进行金属切割焊接作业时，如果操作不当、劳保用品穿戴不好、违章操作以及其他突变事故等原因，可能导致作业人员发生灼烫伤害。

（4）物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。

轴承套圈等钢件乱堆放，堆放不整齐等均有可能造成滑落，对人员造成物体打击事故。

在生产、维修过程中如果操作不当或配合不当，无防护或防护不当，可能导致物体打击伤害。生产作业现场存在吊装设备及地面作业等交叉立体作业，从而使职工易受物体打击伤害。另外旋转设备在转动过程中出现旋转的零件、部件飞出也可能引起物体打击伤害。

（5）车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压造成的伤亡事故。

工厂生产设计的原材料、成品的运输，以汽车、叉车运输为主，如货物装卸、运输无交通管理或交通管理不严谨，司机和地面作业人员不注意配合，都可能导致车辆伤害事故。

（6）机械伤害

本项目有压缩机、输送机、泵和大量的传送及运转设备，由机械产生的伤害事故是由人的不安全行为和机械本身的不安全状态所造成的。而机械的不安全状态都是由于设计、制造、安装存在缺陷和使用检修、维护、检测不力所导致的。发生事故的原因一般划分为人的不安全行为机械的不安全状态和管理的缺陷。

（7）噪声危害

长期在强烈的噪声环境中从事生产活动,将使人的听力下降,严重者可造成噪声性耳聋,并有可能引起神经衰弱、高血压及心血管系统的病症，对职工的身体健康造成危害。

压缩机、各类泵、风机等设备未安装减振、隔噪设施；作业人员未戴护耳器，或护耳器失效。

噪声危害为：

①主要是对听觉的影响，根据噪声的强弱和作用时间不同可造成耳鸣、听力下降、永久性听力丧失、职业性耳聋、甚至爆震性耳聋等；

②对生理、心理的影响，会引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病的高发；

③由于噪声干扰，引发对语言、通讯或听觉信号的错误理解和传递，使操作人员的失误率上升，严重的还会引发事故发生。

## 3.4 主要设备、设施危险有害因素分析

### 3.4.1 运转设备危险有害因素分析

（1）若转动设备（如：泵类、风机等）的运转部分的润滑部位缺油，会造成设备损坏及停车，停车还可能造成物料泄漏、若泄漏的物料遇点火源，可能造成火灾爆炸事故，引起人员伤亡、设备损坏。

（2）运转设备裸露在外的轴、连轴节、键和固定螺钉没有安装防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，事后未恢复，由于设备高速运转，在操作过程中，可能造成操作人员人身伤害。

（3）运转设备在运转过程中产生振动，长时间，可能出现基础或地脚螺栓松动，若在巡回检查中没有及时发现，机械设备会出现剧烈振动，发生事故。

### 3.4.2 静止设备危险有害因素分析

（1）若静止设备长期被腐蚀，易形成腐蚀穿孔，引起料液泄漏，会造成人员伤害事故。

（2）甲醛等储存设备，若连接管法兰、阀门发生泄漏，将会发生物料泄漏，遇点火源，可能发生火灾爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏，或人员中毒。

（3）若管道中密封垫片损坏未及时处理，容易发生泄漏，引发火灾、爆炸事故，甚至人员中毒。

（4）塔类

①虽然塔内结构简单，组件较少，机械故障不多，但塔内污染、腐蚀和泄漏故障是必须引起注意的问题，特别是在检修期间，在进塔作业前未作置换或置换不彻底，方法不正确，没有进行有毒有害气体检测及办理动火票，设备本身制造缺陷以及检修中管理不善，违章动火等都会引起火灾爆炸的发生。

②高处坠落也是塔类设备经常发生的事故危险之一，作业人员攀登塔体，巡检装置，检修设备时，如未使用安全带、或安全带质量太差失效，平台焊接质量差，人员在高处行走时踏空，存在高处坠落危险。

（5）换热器

换热器是化工工艺中使用比较广泛的设备，由于本项目中的换热器工作的流体具有易燃、易爆、有毒、具腐蚀性等特点，加之生产过程处理量大，连续性强，换热器正常运行的困难较多，稍有不慎就会发生事故。

换热器管束、封头失效，循环水水质不好，管束表面结垢，管子胀口泄漏、腐蚀以及因换热器材料疲劳、零部件损坏均可能引起燃烧爆炸伤害事故。

资料显示，换热器的事故类型主要有燃烧爆炸、严重泄漏和管束蚀穿三种，其中设计不合理、制造缺陷、材料选择不当、腐蚀严重、违章作业、操作失误和维护管理不善是导致事故的主要原因。

（6）高温蒸汽管道若未按要求进行隔热保温处理，人员接触易发生烫伤。

### 3.4.3 氧化反应釜危险有害因素分析

（1）若未按照规定的反应的物料比、工艺参数进行操作，导致反应釜内物料反应不够稳定，塔内出现超温、超压现象，从而引起火灾爆炸事故，损坏设备，造成人员伤亡。

（2）设备、管道出现跑、漏、滴等质量问题，由于物料甲醛溶液属于可燃液体，若遇点火源，可能发生火灾爆炸事故。

（3）因人为操作失误发生设备、阀门、管线泄漏，遇着火源可发生火灾爆炸事故，甲醛溶液具有一定的腐蚀性，可能腐蚀设备和建构筑物，人员接触可能发生灼伤。

（4）在制造过程中材料选择不当，焊接质量缺陷等，存在承压能力薄弱处，当压力达到一定时，超过承压极限而发生爆裂。

（5）联锁保护、超限报警、故障报警、状态异常报警不全或出现故障。

（6）检修期间，未置换干净，没有进行有毒有害和易燃气体浓度检测及办理动火手续，违章操作等都会引起火灾爆炸的发生。

（7）雷击和静电危害，大部分设备露天布置，如果设备没有可靠的防雷防静电措施，受雷击和静电破坏引发火灾爆炸事故。

### 3.4.4 特种设备危险性分析

（1）压力容器

①压力容器一旦发生事故，破坏威力大，影响范围广，很容易发生多米诺效应，造成全系统停产，严重的还会波及社会，造成灾难性损失。若未按规定定期进行检测，不能及时发现材质变化、裂纹、变形等缺陷，容易造成压力容器爆破事故。

②压力容器超压运行易引起爆炸事故。

③压力容器在使用中受压部件发生破坏，设备中介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力以及压力管道泄漏而引发爆炸事故。

④介质为可燃、易燃及有毒物料的压力容器及管道因泄漏可能引起的火灾爆炸及人员中毒事故。

⑤设计时选材不当，施工安装存在缺陷而引起压力容器发生事故。

⑥若不严格控制压力容器的工艺条件（温度、压力、介质成分等），可能因超温、超压、腐蚀导致压力容器破坏，甚至爆炸。

⑦压力容器及其安全附件（如安全阀、压力表等），若不定期进行检测并保证铅封完好，确保其处于安全可运行状态，可能引起压力容器爆炸事故。

（2）压力管道

根据对历年来各种工业管道事故原因的分析，事故的原因主要有设计原因、制造原因、安装原因、管理不善、腐蚀等。

①设计原因主要包括：选用材料不当；阀门、管件选型不合理；应力分析失误；系统设施布置不合理等。

②制造原因主要是指：管子、管件(三通、变径管等)、阀门制造缺陷引起的事故。包括：制造质量低劣；管材本身存在的原始缺陷；焊接结构中有夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷；材料和表面加工粗糙，密封性能差，引起泄漏。

③安装原因主要是指：施工安装质量低劣和违章施工引发的事故。表现为：施工安装焊接质量低劣，存在末焊透、夹渣、气孔、未熔合等质量缺陷；不按设计图纸要求施工，错用材料；无损探伤的比例、部位和评判标准不符合有关标准。

④管理不善主要包括：使用管理混乱，无操作规程，违章操作；不按规定进行定期检验等。

⑤管道腐蚀主要原因是：年久失修，也有是属于管理疏忽、防腐措施不善等原因，有的甚至因错用材料致使腐蚀速度加快。

⑥压力管道未按规定进行定期检测，确保其处于安全可运行状态，可能引起事故。

### 3.4.5 锅炉

1、锅炉水位事故

锅炉的水位事故包括缺水和满水事故。当锅炉水位低于水位表最低安全水位线时即造成缺水事故。锅炉缺水常常造成严重的后果，会使锅炉蒸发器受热面管子过热变形，甚至烧塌，胀口渗漏以致胀管脱落；受热面炉壁钢材过热或过烧，降低以致丧失承载能力，管子爆破、炉墙损坏；处理不当甚至会导致锅炉爆炸。

常见的缺水原因是：

①运行人员监视失误；

②水位表故障，形成假水位；

③给水设备或管道故障，无法给水或给水不足；

④排污后忘记关排污阀；

⑤水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水。

满水事故是锅炉水位高于水位表最高水位线时造成的事故。满水的主要危害是降低蒸汽质量，损害甚至破坏蒸汽过热器。水击现象严重时也能把炉管振裂。

2、锅炉汽水共腾事故

锅炉蒸发表面(水面)汽水共同升起，产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象叫汽水共腾。产生汽水共腾时，水位表内也出现气泡沫，水位急剧波动，界面不清。过热蒸汽温度骤降，严重时蒸汽管内发生水击，其后果同满水事故。造成汽水共腾的原因包括：

①锅炉给水质量太差，排污不当，造成锅水中悬浮物或含盐量过多，碱度过高，锅水粘度过大，使汽泡上升阻力增大；

②负荷增加和压力降低过快，此时会使水面汽化加剧，造成水面波动并使蒸汽带水。

3、炉管爆破存在隐患，在运行中极易发生故障，引起火灾。

炉管爆破是指锅炉蒸发受热面管子、水冷壁、对流段管子及烟道管的爆破。导致炉管爆破的原因主要有水质不良、管子结垢、阻力增大、水循环不良、传热效果差，导致局部管子超温。另外，由于管道腐蚀、冲刷使管壁减薄，以及管材或焊接缺陷等也可能造成炉管爆破。

### 3.4.6 X射线测厚仪

作业人员受到大剂量X剂线的外照射后，可能引起外照射放射病。特别是当机器发生故障，自动控制失灵，作业人员必须用手制动安全轮，使辐射源复位;操作室防护屏蔽厚度不够或有裂缝;作业人员违反安全操作规定未能有效利用防护设备;在上述情况下极易使作业人员患放射病。

## 3.5 储存过程危险性分析

1、危险化学品储存等过程一般危险性

（1）输送、装、卸易燃易爆液体时，若流速过快，容易产生静电，引起爆炸事故。

（2）输送、装、卸易燃易爆液体时，若管道、泵等设备没有良好、可靠的静电接地设施，静电可能引起易燃液体爆炸。

（3）在管道输送过程中，由于管内外存在气压差，若没有根据输送介质的特性选用管材或管道强度不够、物料存在腐蚀、焊接不好等原因而密封不严，很容易造成介质泄漏（流出、喷出），以致燃烧、爆炸。

（4）在危险化学品储存过程中，若危险物品包装密封不严，可燃液体的蒸汽易挥发，其挥发气体与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源，可能造成火灾爆炸事故。

（5）作业人员若未正确穿戴劳保用品而接触腐蚀品，可能发生人员灼伤事故。

（6）在储存过程中，若作业人员不能了解和掌握危险化学品的理化特性和安全操作规程，在储存、养护、装卸、搬运过程中不能采用正确方法，易引发事故，在引发事故时，又不能制定正确的消防措施及安全防护措施和人员伤害急救措施，不能使发生的事故得到正确有效的处理，可造成人员伤亡，财产损失。

（7）若电力设施布置不规范，电线未穿钢管保护，在防爆区域内没有按规定设置防爆电气，可能引起电气火灾，或人员触电。

（8）若防雷设施和防静电接地装置失效，可能造成静电积聚或感应雷产生高电荷，引起火灾事故。

（9）危险化学品库周围若出现火源、热源可能引起化学品燃烧、爆炸。

2、甲醛储存过程危险性

（1）若储罐及附件若不定期检查、检测，或储罐及管道、阀门年久维护不当，一旦损坏，出现物料泄漏等情况，容易引起人员中毒和灼伤。

（2）储罐的静电接地线若接地不良或松动，若储罐上的阀门防静电的金属跨接线连接不可靠易造成静电积聚放电或受雷感应放电，产生电火花，遇物料泄漏时，可能发生火灾。

（3）储罐液位计指示不准或高液位报警发生故障，容易造成装罐时发生漫溢，遇点火源可引起火灾事故。

## 3.6 卸车过程危险性分析

（1）卸车时，作业人员若未按正确操作规程开启阀门，可造成过负荷启动，损坏电机。若较长时间不开泵出口阀，物料在输送管道内不能及时输送，压力、温度升高而可造成物料从法兰连接处或阀杆处，泵填料处外泄，遇点火源会引起燃烧；若夏天气温高，卸车作业时蒸发量增大，物料发遇点火源可发生火灾爆炸；罐车若未静电接地，大量静电积累放电，遇易燃物料或其蒸气，有引发火灾、爆炸的危险。

（2）若槽车卸车时管道接地不良，物料流动时产生静电聚积，当静电聚积到一定程度时发生放电，引发物料燃烧甚至爆炸。

（3）由于作业配合不当，储罐储存超量易出现跑、冒事故。

## 3.7 重大危险源辨识结果

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。这类单元一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准，储运的甲醛属于该名录中危险物质。

甲醛溶液：该公司设容积500m³的甲醛储罐2个，容积50m³的甲醛储罐3个，最大充装系数0.85，相对水密度0.82，故储罐区甲醛的最大储存量约801.6t。

生产所需的辅料较少，现场存储量不构成危害。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及储存化学品数据分析，取消甲醛生产后，物质重大危险源的辨识结果见表3-5

表3-5 重大危险源的辨识结果表

| 序号 | 主要物质 | 物质的量（t） | 物质临界量（t） | q/Q | ∑q/Q | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 801.6 | 5000 | 0.160 | ＜1 | 否 |

通过辨识并确定公司在生产运行等过程不构成危险化学品重大危险源。

## 3.9 安全事故风险分析结论

通过对四川嘉瑞源实业有限公司生产过程和相关的设备设施危险有害因素分析，得出该公司在运行过程中主要存在火灾、爆炸、化学品灼伤及腐蚀、高温烫伤、高处坠落、机械伤害、触电、中毒、物体打击、车辆伤害、电磁辐射、噪声、粉尘、振动等危险有害因素。其危害辨识结果汇总如下：

| 可能出现的伤亡事故 | 主要原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- |
| 火灾 | 甲醛溶液可燃，若泄漏遇点火源可能发生火灾事故；电气火灾。 | 人员伤亡，建筑和设备损坏 |
| 爆炸 | 压力容器超压爆炸；蒸汽管道超压爆炸。粉尘爆炸。 | 人员伤亡，建筑和设备损坏 |
| 化学灼伤及腐蚀 | 甲醛溶液在生产、储存过程中发生泄漏。 | 人员伤亡，建筑和设备腐蚀 |
| 高温烫伤 | 蒸汽管道保温层破损，人员接触。 | 人员伤亡 |
| 机械伤害 | 风机、各类机泵运行过程中安全防护设施不齐，人员接触可能产生机械伤害 | 人员伤亡 |
| 高处坠落 | 高平台防护栏杆设置不合理，高处作业人员未按要求佩戴防护用品。 | 人员伤亡 |
| 触电 | 电气设备设施不符合规范发生漏电，人体接触发生触电。 | 人员伤亡 |
| 物体打击 | 高空落物砸伤人员 | 人员伤亡 |
| 车辆伤害 | 驾驶员操作失误、车辆失控。 进厂车辆超速运行等 | 人员伤亡，设备、设施损坏 |
| 中毒和窒息 | 甲醛大量泄漏，人员大量吸入。 | 人员伤亡 |
| 噪声及振动 | 原料装卸、配料，机械设备运行过程。 | 人员听力下降，甚至发生噪声聋。人员长期在振动环境工作发生职业病。 |
| 粉尘 | 纤维板整个运输、切割、制作工艺过程 | 出现咳嗽、咯痰、胸闷、气紧等症状，最终因肺丧失换气功能而导致死亡。 |
| 电磁辐射 | γ射线料位计 | 不同程度影响人体机能。 |

# 4 防范和控制事故风险措施

## 4.1 安全技术措施

### 4.1.1 涉及的重点监管危险化学品及工艺的安全对策措施

公司取消甲醛生产后，不再涉及国家重点监管危险化学品及化工工艺。

### 4.1.2 防泄漏对策措施

1、设备、管道应进行防腐处理，已被腐蚀的设备、管道部分应及时采用防腐措施，防止因腐蚀穿孔而产生泄漏。

2、定期对压力容器、压力管道及紧固件等设备设施进行无损探伤检测和测厚工作。

3、严格执行设备计划检修制度和检修后验收程序，确保设备检修质量，保证设备、管道、阀门严密不漏。生产过程中，各级设备管理人员，操作人员，应在自己职责范围内加强检查，及时消除隐患。

4、在设备维修前，应事先将设备内的可燃气体、液体及有毒物质排放干净，检查设备内确无残留，并置换、分析合格，采取好通风措施，经有关技术人员、领导签字后方能交付检修。

### 4.1.3 防火防爆对策措施

1、工艺过程及设备的防火、防爆

严格按照有关规范标准设置安全消防防护措施。对处理易燃、易爆危险性物料的设备应有压力释放设施，包括安全阀、释放阀、压力控制阀等，一旦超压，可把危险物料泄放到安全的地方；对于介质为甲醛等的设备和输送管道系统安装在线自动监测仪表；在可能逸出易燃易爆的作业场所配置气体监测、报警和联锁系统；设计集中正压通风控制室，必须保证通风空气不受污染，空气吸气口设计以活性炭或其他吸附剂为过滤介质的过滤器等等防护措施。

2、木粉尘防燃防爆

木材加工企业粉尘燃爆的重点防控部位主要是吸尘管道、粉尘运输系统、除尘器、料仓、热压机粉尘散发处、运输机装卸料扬尘处、车间墙体与屋架和机床表面粉尘沉积处。

（1）防止静电火花产生

针对软管静电电荷，吸尘系统的管路中尽可能不采用软管，如确实需要，应采用有金属骨架的防静电橡胶软管或经气密处理的帆布作为管段的柔性连接。袋式除尘器应选用防静电导电性滤料、防爆电磁阀。为防止人体皮肤与衣服之间、衣服与衣服之间摩擦产生的静电，涉及粉尘爆炸危险作业场所或区域的员工禁止穿着化纤类易产生静电的工装，必须按照GB15577—2007《粉尘防爆安全规程》和GB/T 11651—2008《个体防护装备选用规范》的规定，穿着防静电工装。

（2）静电电荷的有效释放

粉尘爆炸危险作业场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应按照GB 15577—2007《粉尘防爆安全规程》和GB 12158—2006《防止静电事故通用导则》的规定采取防静电接地，以利于静电电荷接地释放。对于管道、除尘器和料仓等应具有良好的静电接地性能，须符合LYT 2002—2011《木材工业气力输送系统验收通则》中有关静电接地的要求：直接和间接接地的接地电阻分别小于100Ω和10Ω。

（3）防止电气、雷电等火花产生

除尘器内使用的电气应符合LYT 2002—2011的规定，选用防爆型电机、电磁阀等。除尘器或旋风分离器应具有良好的防雷接地性能，应符合LYT 2002—2011中的规定。

（4）防止机械类摩擦等产生的火花

避免散碎物料中混入磁性杂物，在运输机的物料流上方设置电磁除铁器或电磁辊筒等。

（5）有效减控局部空间的粉尘浓度

在料仓落料口、刮板或斗式运输机装料与卸料处与封闭的壳体、封闭式带式运输机的壳体、热压机闭合排气、车间内局部空间等有粉尘飞扬与散发处设置局部集尘吸尘罩，以降低局部空间和无约束自由空间的粉尘浓度。对在运输机箱体或罩壳上设置局部吸尘口的位置及数量参照LYT 1806—2008《木材工业气力除尘（运输）系统设计规范》的相关规定。

（6）及时清除沉积粉尘

作业场所沉积的粉尘是引发连锁爆炸、大爆炸的主要因素，美国防火协会警告：在厂房表面积5%的区域上，粉尘积聚厚度大于8mm，就存在着重大爆炸危险。应按照GB 15577—2007的规定，建立定期清扫粉尘制度，每班对作业现场及时全面规范清理。在清扫粉尘时，应采取能避免粉尘二次飞扬的清除方式，尤其是对粉尘沉积较厚的区域，应采用负压方式吸集，严禁使用压缩空气吹扫，同时应采取抑尘措施。

（7）设置泄爆口。按照LYT 1806—2008中的规定，除尘器和主管道上应设置泄爆口，其设置的位置、数量、面积和开启静压等应符合LYT 2002—2011中3.7.2的规定。正确确定泄爆口爆破膜的工作压力与材质，爆破膜的工作压力应高于系统工作压力10%~20%，爆破膜可选用金属箔、聚氯乙烯箔等材料。

（8）在除尘器、粉尘料仓、吸尘管路系统中设置火花探测与灭火系统。

（9）排除各除尘系统之间的干扰。为避免某处粉尘燃爆诱使其他系统的连锁爆炸，应尽可能避免吸尘管网之间无谓的互通互连。如若干吸尘系统共用一个央料仓，在每个吸尘系统的除尘器卸料处必须设置自动应急卸料旁路。

3、电气防火防爆

（1）易发生火灾爆炸的场所电器应采用防爆型电气设备。

（2）设置过载、过电流、短路等电气保护装置或装设能发出声光报警或自动切断电源的漏电保护器，以防止因过载、短路等故障而引发的电气火灾。

（3）在甲类/乙类危险区域内应采取消除或控制电气设备线路产生火花、电弧或高温的措施。

（4）爆炸性气体环境电气线路设计，当易燃物质比空气重时，电气线路应在较高处敷设或直接埋地。当易燃物质比空气轻时，电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。架空敷设宜用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并设置排水措施。

（5）在生产装置内，应防止在电缆沟内可燃气体积聚或含有可燃液体污水进入的电缆沟。

（6）接地干线在爆炸危险区域的不同方向不应少于两处与接地体连接。

4、检修过程的防火、防爆

（1）严格执行检修安全交接证、动火（动火证）作业制度。

（2）在火灾爆炸危险区域内作业，动火区与生产区要采取防火分隔措施，配备必要的消防器材和采取相应的保护设施。

（3）检修人员应着防静电工作服，穿不带铁钉的鞋，采用不发火花的工具。

（4）检修中应经常清理现场，正确堆放材料和工具，保证消防通道畅通。

（5）认真落实设备停运、置换、清洗和隔离措施。

（6）系统和设备检修前，应将可燃气体彻底置换，检修后要将空气彻底置换。置换过程要绝对避免空气与可燃气体接触，防止发生着火爆炸事故。

（7）在检修现场应设置安全界标或栅栏，并有专人监护，非检修有关人员禁止入内。

（8）系统检修前所加的盲板必须经过检查，不符合压力等级、材质要求、锈蚀严重的不得使用。开车前必须认真检查盲板的拆卸情况，所加盲板必须有明显的标记，并认真登记。抽插盲板，应绘制抽插盲板位置图，按图进行工作。

（9）禁止用铁钎撬、击可能残存可燃气体的设备、管道。

5、其他防火防爆对策措施

（1）在易燃、易爆危险环境内严禁明火作业。动火作业应有明确的动火作业安全操作规程和相应的安全防护措施。

（2）划定禁火区域，严格执行动火审批制度，在禁烟火区域设置安全标识。

（3）应及时对易燃气体泄漏报警器、联锁装置的检测、维护、确保其达到原安装设计的灵敏度，并应将检测过程及结论归入技术档案备查。

（4）设备装置的各种压力表、安全阀、灭火器等必须在检测有效期内使用，禁止使用超过检测有效期的规定强检设施。此外，注意腐蚀对防爆电气设备的影响，及时更换被腐蚀损坏的设施。

### 4.1.4 防机械伤害及高处坠落对策措施

1、在高速旋转或往复运动的机械零部件、传动运输设备、皮带运输线应在危险部位设置的防护设施、挡板或安全围栏，在检修拆除后应及时恢复。

2、在机械吊装作业时，应防止高空散落、碰撞而发生危险。

3、为了防止高处作业事故的发生，应严格执行下列规定：

（1）高处作业人员必须符合身体要求，同时必须正确穿戴个体防护用品（如安全带、安全鞋、安全帽等）；

（2）设置安全网、安全距离、安全信号和标志；

（3）遇强风、大雪、雷暴雨等恶劣气候，露天场所不能进行高处作业；

（4）夜间进行高处作业，必须有足够照明；

（5）作业前，应严格检查登高用具的安全可靠性。

4、在进行动火作业、罐内作业、高处作业、起重作业等危险性作业时应规范作业手续和操作规程。

### 4.1.5 防电气伤害对策措施

1、电气设备必须采用可靠的保护接零和保护接地系统。

2、根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）的规定，在发生漏电断电时，会造成事故和重大经济损失的装置和场所（如控制室、配电室等处），安装报警式漏电保护器，实现漏电保护器的分级保护。

3、在可能发生触电危险的作业场所（如潮湿、高温等工作环境），采取选用加强绝缘或双重绝缘的电动工具、设备和导线，为操作人员配备绝缘防护用品，地面、墙面采用不导电材料保护等措施。

4、当电气设备采用超过安全电压时，应有防止直接接触带电体的保护措施。

5、带电体或带电部位与地面、建筑物、人体、其他设备/带电体、管道间的安全距离应满足规范要求。

6、在低压电气设备或线路上工作，力求在停电情况下进行。

7、带电工作时应采取防止相间短路和单相对地短路和隔离措施。

8、手持式电动工具必须安装触电保护器。

9、变配电室要做好隔离安全措施，在门上应悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌。

10、非固定用电设备和线路，由于使用环境条件差，容易造成人身触电事故，因此必须采取必要的安全措施，做好事故预防工作。

### 4.1.6 防中毒对策措施

1、工艺参数选择：

应当注意工艺参数的选择及量的控制。

2、报警及安全联锁：

对特殊工段及岗位，如有毒物料在不正常操作时的排出口、取样口、贮罐阀、输送泵及压缩机等处可能泄漏或聚积有毒气体的地方，需设置有毒气体探测器；在控制室、配电室与有毒物料的设备相距30m以内，宜设相应的有毒气体探测器等。

3、隔离体设置：

设有操作岗位的地方，如控制室、配电室、操作间及实验室等建筑物应设有正压通风系统，并可承受一定外压，进风口处有活性炭吸附器。

4、加强个体防护：

在所有人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设紧急淋浴器和洗眼器；除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外，还应设有专用的防毒面具；对关键操作强制使用人员防护设备，例如空气呼吸面具、全身PVC防护服、手套和防护镜等等。

有毒有害作业场所的职业危害应由有资质的单位进行定期检测，针对不符合要求项及时采取措施，检测结果在岗位上公布。

5、监测及事故处理系统设置

监测设备的振动、腐蚀，也是避免造成意外泄漏的有效方法。泄料控制应自动或遥控执行。

生产单位应按照国务院卫生行政部门的规定，定期对生产场所职业中毒危害因素进行检测、评价，每年进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。

当需要进入存在有毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，应事先采取下列措施：保持作业场所良好的通风状态，并进行检测，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准；作业人员必须配备符合国家职业卫生标准的防护用品；在作业现场设置现场监护人员和现场救援设备。

### 4.1.7 防化学灼伤及腐蚀对策措施

1、本项目甲醛溶液具有一定的腐蚀性，应加强设备设施、基础的防腐处理，避免因腐蚀品泄漏造成设备设施、基础腐蚀损坏。

2、作业人员、巡检人员应穿戴好防护用品，避免人体直接接触腐蚀品。

3、在具有腐蚀品的生产、储存区域应设置冲洗和洗眼设施。

4、加强对易被腐蚀的设备、防火涂料部位的管理。

### 4.1.8 防高温灼烫安全措施

1、高温设备应安装隔热材料及隔离安全设施，防止人员直接接触。

2、给高温操作岗位配发手套、劳保鞋等劳动用品。

3、设置“高温，请勿靠近”等安全警示标志。

### 4.1.9 防噪声安全措施

采取噪声控制措施后仍无法达到噪声级别控制的场所，或流动、临时性的噪声源和不宜采取噪声控制措施的工作场所，则应为其工作人员配备必要的个人防护用品（耳塞、耳罩等），并减少接触噪声时间。

### 4.1.10 消防对策措施

1、多层生产厂房应设消防栓。塔区各层操作平台应按规定设置灭火器，并宜设蒸汽灭火接头。

2、消防给水管网应采用环状管网，其输水干管应不少于两条。

3、多层生产厂房应设消火栓和消防水泵，塔区各层操作平台应有小型灭火机并宜设蒸汽灭火接头。

4、甲、乙、丙类液体贮槽区的消火栓应设在防火堤外，距槽壁15m范围内的消火栓，不应计算在该槽可使用的数量内。

5、各厂房、建筑物、库房等应备有足够数量的小型灭火器，灭火器机应设置在便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

6、配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

7、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

8、消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件或者灭火剂。

9、在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。

10、设备设施之间应留有相应的操作空间、检修空间、巡回检查及安全通道。

11、消防器材必须定期送相关部门检验，失效的消防器材应及时更换。消防器材应放置在便于取用的地方。

12、应充分利用水蒸汽、氮气进行灭火。

13、发生火灾时，现场人员应立即进行灭火和报警。车间、工艺设备发生火情，必须迅速向现场值班、调度及有关领导报警，及时从工艺上进行紧急处理，防止灾情蔓延扩大。

14、发生工艺火灾时应立即采取紧急措施，切断可燃气体来源，有条件的通入蒸汽、氮气灭火，切忌误操作，严防发生二次灾害和次生灾害。

15、电气设备、线路着火，应立即切断电源，并使用二氧化碳、或干粉灭火器，禁止使用水或泡沫灭火器扑救，以防触电。

### 4.1.11 防护用品的选用和急救措施

1、防护用品应定期检查，定期更换。必须选用取得国家指定企业颁发的特种劳动防护用品生产许可证的企业生产的产品，产品应具有安全鉴定证。高压变配电室设置的绝缘鞋、绝缘手套、验电笔、绝缘杆等防护设施应定期经有相应资质的部门检修检测，合格后投入使用，绝缘杆的检测周期为1年，绝缘鞋、验电笔和绝缘手套的检测周期为半年，检测合格后，应将检测合格证粘贴在防护设施的外表面。

2、生产、使用、贮存有毒物的岗位必须配备两套以上的隔离式面具，操作人员必须每人配备一套过滤式面具，并定期检查，以防失效。对毒性较大的工作环境中，使用过的个人防护用品，应制定严格管理制度，并采取统一洗涤、消毒、保管和销毁的措施。

3、生产、使用、贮存现场应备有一定数量药品。

4、作业场所应设置必要的防护措施，如洗眼器、淋浴器等。

5、对特种防护用品应有严格的管理制度和检修维护措施。

### 4.1.12 职业卫生防护安全对策措施

1、通风采暖

（1）多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不得循环使用。

（2）甲、乙类生产厂房的排、送风设备，不应布置在同一通风机室内，也不应和其他房间的排、送风设备布置在一起。相互隔离的易燃易爆场所，不得使用一套通风系统。

（3）火灾或爆炸危险场所的通风设备，应用不燃材料制成，并应有接地和清除静电的措施。

（4）含有燃烧和爆炸粉尘的空气，应在进入排风机前进行净化。

（5）经常运转的露天移动设备的司机室内，温度不应低于10℃。

（6）事故通风措施的通风换气次数不小于12次/h，事故排风装置的排出口，应避免对居民和行人造成影响。

2、防噪声

（1）作业场所的噪声不得超过85dB(A)。应定期进行监测。

（2）泵等可能超过噪声标准的设备，应采取消声或隔声措施。

### 4.1.13 其他方面的对策措施

（1）尽可能实现自动化和远距离操作等隔热操作方式。

（2）取样口的高度离操作人员站立的地面与平台不宜超过1.3m，高温物料的取样应经冷却。

（3）表面温度超过60℃，在距地面或工作台高度2.1米以内和距操作平台周围0.75m以内的设备和管道表面应设防烫伤隔热层。

（4）对散发热量的设备和管道应设置符合《设备及管道保温技术通则》要求的隔热措施。

（5）设备、管线、阀、泵及其设施等应选择合适的材料及涂覆防腐涂层予以保护。

（6）防护用品应定期检查，定期更换。防护用品放置位置应便于作业人员使用。

（7）遇可燃物料燃烧、爆炸和大量泄漏等事故，应立即采取应急措施，切断泄漏物料的阀门，并立即向厂内相关部门或人员报告。

（8）抢救事故的所有人员应服从统一领导和指挥，进入事故现场的抢救人员，应佩戴好有效防护器具。

### 4.1.14 设备检修过程对策措施

（1）在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移动到火区进行。

（2）易燃易爆气体和甲、乙、丙类液体的设备、管道和容器动火，必须先办动火证。动火前，应与其他设备、管道可靠隔断，清除置换合格。合格标准(体积百分浓度)；爆炸下限大于4％的易燃易爆气体，含量小于0.5％；爆炸下限小于或等于4％者，其含量小于0.2％。

（3）在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，必须可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度必须小于允许值、同时含氧量应在18％～22％(体积百分浓度)范围内。监护人不得少于2人。应备好防毒面具和防护用品，检修人员必须熟悉防毒面具的性能和使用方法。设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于或等于12V。

（4）对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不得少于2人。安全分析取样时间不得早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。

（5）甲醛装置设备和管道拆开之前，应用蒸汽、氮气或烟气进行吹扫和置换；拆开后应用水润湿并清除可燃渣。

（6）检修操作温度等于或高于物料自燃点的密闭设备，不得在停止生产后立即打开大盖或入孔盖。

（7）转动设备的清扫、加油、检修和内部检查，均必须停止设备运转，切断电源并桂上检修牌，方可进行。

（8）设备和管道的截止件及配件，每次检修后都应做严密性试验。

（9）不得进行多层检修作业。特殊情况时，必须采取层间隔离措施。

（10）高处作业必须系好安全带，作业点下部应采取措施，禁止人员通行和逗留。六级以上大风、大雪、大雾、暴雨等恶劣环境和有职业禁忌人员，禁止高处作业。

（11）高处动火应采取防止火花飞溅措施，同时应将四周易燃物清理干净。

（12）夜间检修必须有足够的照明。

（13）含有腐蚀性液体、气体介质的管道、设备检修前，应将腐蚀性气体、液体排净、置换、冲洗，分析合格，检修时作业面应低于腿部，否则应搭设脚手架。检修现场应备有冲洗用水源。

（14）各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员不应入内。

（15）各种动土作业，应对动土区域地下设施进行确认，动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，经确认采取措施后方可动土作业。

（16）机械转动设备、电器设备在检修前应断电，防止应误操作发生伤害事故。

（17）高处检修时应系牢安全带，对脚手架应实时检查，发现隐患应立即进行排出。

## 4.2 安全管理措施

### 4.2.1 安全生产管理对策措施

1、加强对工艺操作的安全管理

（1）贯彻执行工艺操作规程

工艺操作规程是生产活动的主要依据，也是制定企业各类生产性规程、制度的依据。工艺操作规程是企业重要和基本的技术文件。工艺操作规程制定出后，凡与产品生产有关的职能部门和职工都必须严格执行，不得违反。工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行工艺操作规程的培训，使操作人员严格按工艺操作规程操作。

（2）严格贯彻执行安全操作规程

安全操作规程是操作者在岗位范围内，如何合理运用劳动资料完成本职任务的规定性文件，是操作者进行生产活动的行为准则。安全操作规程是集工艺技术、安全技术、设备维护保养及安全管理制度于一体的综合性规定性文件，是操作工人必须严格执行的作业程序。因此，工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行安全操作规程的培训，使操作人员严格按安全操作规程操作。

（3）严格控制工艺参数

在生产操作中，要正确控制各种工艺参数，防止超温、超压和溢料、跑料对防止火灾、爆炸事故极为重要。

（4）作好开停车及检修工作

生产过程中的开停车及检修，往往是事故多发过程，因此应严格执行工厂制定的开停车规程和检修操作规程，作好物料置换及检测等工作，避免不必要的事故发生。

根据《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）进行开停车安全管理。企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。

企业要落实开停车安全管理责任，严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。开车过程中装置依次进行吹扫、清洗、气密试验时，要制定有效的安全措施；引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认；引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。要严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。

停车过程中的设备、管线低点的排放要按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，要用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。

（5）做好日常巡检工作，保障装置等随时处于安全生产状态。

2、加强设备管理

（1）贯彻计划检修，提高检修质量，实行双包制度；

（2）加强压力容器的安全管理，强化监察和检测工作。应指定专业的技术人员加强压力容器及管道的安全管理，各级管理人员均应缩短现场检查周期，并按规定定期进行检验、检测，发现问题及时处理，防止事故发生。

（3）设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时，要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的。

（4）推广检测工具的使用，逐步把对设备检查的方法从看、听、摸上升为用状态监测器进行，使之从经验检查变为直观化、数据化检查。

（5）严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证压力容器、电动葫芦等特种设备的安全使用。

（6）应当建立特种设备安全技术档案。

（7）业主应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期检测、检查。

（8）业主应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。

（9）特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

3、加强火源管理

（1）应尽量避免在火灾爆炸危险场所内动火，如果必须动火，应按动火级别办理动火许可证；在输送、贮存易燃易爆物料管道、设备上动火时，必须办理特殊动火许可证。

（2）工程机动车、运输机车、电瓶车等无阻火设施不允许进入厂区。

（3）各种动机械均能因各种原因产生摩擦与撞击导致火花产生，因此必须加强各种动机械的润滑管理、清垢管理；加强现场管理，禁止穿带钉子鞋进入易燃易爆场所；不能随意在易燃易爆场所抛掷金属物件，撞击设备、管线。

（4）加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。

（5）工作人员应选用铜质或铍铜合金工具，棉质工作服和防静电鞋。

4、加强消防组织与消防设施管理

要积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，应根据生产检修情况和季节变化，拟定消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育、在训练场地结合事故预想进行演练。

5、加强周边管理

加强对厂区周边的安全巡查和教育，避免厂外人员在防火间距内违规动火。定期清理围墙边界杂草，防止外围火灾蔓延至厂内。

6、安全色和安全标志

（1）厂内交通道路应设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。

（2）在存在易燃易爆、有毒、腐蚀、烫伤、高空坠落等危险作业地点应在醒目处设置安全警示标志。

（3）阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、符号或设明显的标志。

（4）对各类管道应按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《安全色》GB2893-2008要求涂刷相应的色标和明显的流向标志。

（5）在母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮栏等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。

（6）在高处作业时设置安全信号和标志。

（7）在主要危险源储存场所（罐区、储气柜及电石库房等）和有毒有害物质生产储存场所应设置安全告知牌，提醒人员注意。

7、加强操作人员培训

为保证装置能安全、无事故运行、对操作人员在偏离正常工艺规程参数和出现事故时应采取的操作动作进行良好的培训是具有重要意义的。操作人员应了解生产的工艺过程、设备的操作条件以及复杂的控制、调节和防事故自动化系统的相互联系。因此，应按制定的计划培训操作人员，并让他们在操作现场进行较长时间的学习。

对特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

公司应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

要求员工应掌握危险化学品的有关劳动安全卫生技术知识、应急处理方法和自救措施。对从事毒害性、腐蚀性物料装卸作业人员，必须加强个人防护，不得直接接触物料，对外泄物料应根据其理化性质进行及时合理处理。要求员工应按照规定穿戴劳动保护用品。

8、变更管理

（1）建立变更管理制度。企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。变更管理制度至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。实施变更前，企业要组织专业人员进行检查，确保变更具备安全条件；明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案。

（2）严格变更管理。

工艺技术变更。主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。

设备设施变更。主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。

管理变更。主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等。

（3）变更管理程序。

申请。按要求填写变更申请表，由专人进行管理。

审批。变更申请表应逐级上报企业主管部门，并按管理权限报主管负责人审批。

实施。变更批准后，由企业主管部门负责实施。没有经过审查和批准，任何临时性变更都不得超过原批准范围和期限。

验收。变更结束后，企业主管部门应对变更实施情况进行验收并形成报告，及时通知相关部门和有关人员。相关部门收到变更验收报告后，要及时更新安全生产信息，载入变更管理档案。

### 4.2.2 安全管理组织、制度对策措施

1、企业应当设置安全管理机构，确定安全负责人。配备专职安全管理人员。安全负责人和安全管理人员应当经过当地安监部门培训合格后上岗，并定期接受再教育培训。

2、根据企业的特点制定和完善安全生产责任制度和安全管理相关的制度。

3、根据企业的生产特点制定详细的安全操作规程。

4、企业特种作业人员应当经过培训取得相应的资格证后方可上岗。

5、企业应当定期对员工进行安全教育培训，并进行考核。

6、新员工需进行岗前培训合格后方可上岗。

### 4.2.3 工伤保险

公司已为在职员工办理了职工人身保险手续。

# 5 事故风险评估结论

通过以上的分析，四川嘉瑞源实业有限公司安全事故风险评估结论如下：

1、厂区甲醛生产装置停运后，在生产运行等过程中不再构成危险化学品重大危险源。

2、厂区存在的安全事故风险类型：火灾、爆炸、化学品灼伤及腐蚀、高温烫伤、高处坠落、机械伤害、触电、中毒、物体打击、车辆伤害、电磁辐射、噪声、粉尘、振动等危险有害因素。

3、本公司的安全风险通过规范化操作和设施设备完整性可以得到受控管理。