四川顺生制药有限公司

生产安全事故综合应急预案

编制：李淑君  高武翔  唐汉烈  蒋春林

审核：黄谦  喻智伟

审批：陈华西

编制单位：四川顺生制药有限公司

本预案由本公司总经理    批准发布，  自发布之日起生效。

2019年 7 月 8 日

目  录

一、编制目的、依据..............................5

二、适用范围....................................8

三、企业基本情况................................8

四、应急工作原则...............................12

五、危险性分析.................................12

六、应急救援组织机构及职责.....................15

（一）应急救援组织机构

（二）各主要负责人名单

（三）应急抢救人员职责

(四)其它部门的职责

七、预防与预警.................................18

八、应急响应及流程图...........................34

九、安全事故报告及报警.........................39

十、保障措施...................................39

十一、应急培训与演练...........................39

十二、附则.....................................41

（一）术语和定义

（二） 应急预案备案

（三）维护和更新

（四）制定和解释

（五）应急预案实施

十二、专项应急预案...........................43

1、车辆伤害事故...............................43

2、中毒事故...................................48

3、火灾事故...................................54

4、受限限空间事故.............................61

5、事故现场人员疏散处置方案...................65

（1）火灾事故.................................65

(2)触电事故............. ....................70

（3）机械伤害.................................78

（4）高处坠落事故.............................85

四川顺生制药有限公司

生产安全事故综合应急预案

### 一、编制目的、依据

1.1 编制目的

为确保生产经营正常，预防和控制在生产过程中潜在的事故或紧急情况发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“以人为本，预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，预案具体目的如下：

1、采取预防措施使事故控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事故发生；

2、在事故发生后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人和财产的损失；

3、救人：撤离事故现场所有人员，保护周围相关人员和群众；

4、迅速控制危险源，对危害检查和检测；

5、现场清理，测定损失，评估危害范围和程度，查清事故原因，做好事故调查。

制定安全生产事故应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”方针，规范本公司应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。为了及时、有效地组织对本公司突发的重大生产安全事故的采取应急救援行动，确保本公司具备快速反应和处理事故的能力，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013的规定和工程实际情况制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1相关法律、法规

- 1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

- 2）《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第65号）

- 3）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

- 4）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号）

- 5）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令60号）

- 6）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）

- 7）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）

- 8）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

- 9）《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

- 10）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

- 11）《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令88号）

- 12）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（ 财企〔2012〕16号）

- 13）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）

- 14）《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第88号令）

- 15）《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令第23号）

- 16）《作业场所职业危害申报管理办法》（安监总局令第27号）

- 17）《生产安全信息报告和处置办法》（安监总局21号）

- 18）《四川省生产经营企业安全生产责任规定》（川政府令第216号）

- 19）《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办法[2009] 59号）

- 20）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（川政府令第225号 2008.9.1）

- 21）《生产安全信息报告和处置办法》（国家安监总局21号）

1.2.2有关标准和规范

- 1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 3）《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-1995）

- 4）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）

- 5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

- 6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 7）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 8）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

- 9）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

- 10）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

- 11）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》（GBZ2.2-2007）

- 12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

- 13）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196－2003）

- 14）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

- 15）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 16）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）

- 17）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）

- 18）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231－2003）

- 19）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

- 20）《危险场所电气安全防爆规范》（AQ3009-2007）

- 21）《安全色》（GB2893-2008）

- 22）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 23）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013

- 24）《生产过程危险和有害因素分析代码》（GB/T 1361-2009）

- 25）《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ0158-2003)

- 26）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 27）《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)

### 二、适用范围

本应急预案适用于本公司发生的自然灾害、人身伤害、火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒、高温中暑、机械伤害事故等突发事故。

2.1 应急预案体系

本公司的应急预案体系组成：

（1）综合应急预案：

《生产安全事故综合应急预案》

（2）专项应急预案:

《车辆伤害事故专项应急预案》

《中毒事故专项应急预案》

《火灾事故专项应急预案》

《触电受限限空间事故专项应急预案》

《火灾事故现场处置方案》

《触电事故现场处置方案》

《机械伤害事故现场处置方案》

《高处坠落事故现场处置方案》

### 三、企业基本情况

- 企业简介

- 四川顺生制药有限公司成立于2000年7月，征地面积34亩，除去城市道路交通用地4亩外，公司净用地30亩（20000M2），其中地面建筑7268M2（包括生产、质检、仓储、办公区、生活辅助区四部分），公司注册资金971万元，固定资产原值1985万元。

- 公司属于准入制企业，除了具有完整的工商行政许可手续外，同时还具有《药品生产许可证》、《药品GMP证书》及五个药准字号批文（两个片剂、一个胶囊剂、一个颗粒剂、一个原料药）共9个品规的产品。

- 公司2002年首次通过了国家食品药品监督管理局的“GMP”认证，至今已进行了六次，2014年12月15日通过的这次认证是在新版“GMP”条件下进行的，标准更高，为达到新的认证标准和条件，公司对所有生产设备全部进行了更换，净化系统、厂房设施等也全面进行了改造，新增投资达700多万元，年生产能力在原基础上有了更进一步的提高。

- 2、主要生产产品

顺生制药属于成品药生产、销售企业，主要产品为胰酶肠溶胶囊（3.6亿粒）、胰激汰原酶肠溶片（3亿片）、胃蛋白酶颗粒（1亿包）。

- 3、生产工艺流程

1）、胰激汰原酶肠溶片

片剂是一种传统剂型，为目前最常用的剂型之一。以猪胰脏为原料的提取生化药原料胰激汰原酶，加入适量辅料，制成颗粒，加压成型，薄膜包衣制成的肠溶衣片。肠溶衣片是指在胃中不被胃酸破坏而在肠液中崩解并吸收的制剂，目的是防止药物在胃液中不被破坏及药物对胃的刺激性等（工艺流程图如下）。

原料、辅料

称量

酒精

高效混合制粒

纯水

干燥

整粒

总混

压片

铝塑包装

外包装

成品

- 2）胃蛋白颗粒

- 以猪胃粘膜为原料提取的生化药原料胃蛋白酶，与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂，为可溶性颗粒剂，其主要特点是可以直接吞服，也可以有温水冲入水中饮入，应用和携带比较方便，溶出和吸收速度较快（工艺流程图如下）。

原料、辅料

称量

酒精                          纯水

高效混合制粒

干燥

整粒

总混

颗粒分装

包装

外包装

成品

库房

3）胰酶肠溶胶囊

以猪胰脏为原料的提取生化药原料胰酶，与适宜的辅料配合而制成的细颗粒状，按剂量装入胶囊中而成的制剂，胶囊一般以明胶为主要原料，以其达到肠溶目的，具有下列特点：⑴服用剂量小，无味道易为病人所接受；⑵吸收快，疗效好；⑶服用方便；⑷呈半无菌状态密封于胶囊中，质量稳定，携带方便，易保存。但是，生产的设备、工艺条件要求高，成本较高（工艺流程图如下）

原料、辅料

称量

辅料干燥

制空白颗粒

颗粒

总混

填充颗粒

铝塑包装

外包装

成品

库房

- 厂址地理位置

- 顺生制药厂址位于四川南充十里工业街开发区小龙工业园区，小龙镇即小龙街道，位于南充市高坪区东北部，南充市十里工业开发区中段，距高坪区政府约6公里。

- 厂址周边环境

- 四川顺生制药有限公司位于四川南充十里工业街开发区小龙工业园区。公司北面为城市道路（江东北路），公路对面为南充国慈精神卫生医院；南面为商砼站，以厂区围墙与其相隔；西侧为春风工业园；东面为园区道路，道路对面为天太乳业。

6、外部救援力量情况

四川顺生制药有限公司位于四川南充十里工业街开发区小龙工业园区。距离高坪区消防大队约7公里，距离南充市第五人民医院约4.5公里,若不慎发生安全事故，高坪区消防大队，第五人民医疗能在较短时间内到达现场进行抢险救援和医疗救护，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

### 四、应急工作原则

以人为本，预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责。

### 五、危险性分析

（一）危险辩识和风险分析

1、公司已建立安全管理体系，配置相关安全设施及设备，制定安全管理规章制度，设置安全管理机构和人员，取得了有关部门颁发的《药品生产许可证》、《药品GMP证书》及五个药准字号批文（证书），具备安全生产条件。公司风险评估组根据《重大危险辩识》（GB18218-2000）标准综合分析评价，本公司无重大危险源和重大危险目标，安全应急救援预案主要针对意外的突发安全事故。

2、公司生产过程或检维修可能引起意外突发安全事故的类型有：物体打击、高处坠落、触 电、火灾、机械伤害、起重伤害、中毒和窒息、其他伤害等。

（二）危险性分析

根据本公司生产工艺和设备设施的特点，经危险性分析可能引起下列安全事故：

1、高处坠落：包括从梯子、高处平台、屋顶坠落以及从平地坠落地坑等；

造成高处坠落伤害的原因：

- 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（如酒后作业等）；

- 作业场所采光不良，作业平台不防滑等；

- 高处作业防护设施缺陷；

4）人为操作失误，在高处作业时踩空、踩滑，注意力不集中等。

高处坠落事故的后果：人员伤亡。

2、触电：包括雷击伤害；

触电事故是指由于电流流经人体导电的生理伤害，包括雷击伤亡事故。

可能发生触电事故的场所有：输电线路、用电场所。

可能发生触电事故的原因：

1）缺乏电气安全知识，自我保护意识淡薄；

2）违反安全操作规程；

3）电气设备安装不合格；

4）电气线路老化、漏电等；

5）非持证电工人员进行电气维修作业等；

6）防雷设施不符合要求。

触电事故后果：人员伤亡。

3、起重伤害：指起重机械设备引起或操作过程的伤害；

造成起重伤害的原因：

- 起重机械传动部分没有防护罩壳而轧伤人，转动部件的螺丝松脱而飞击伤人。

- 起重机械某些零件强度不够，突然断裂而伤人；设备及某些部件没有安装牢固，受力后拉脱、倾翻而伤人。

3）缺乏必要的安全防护装置，失灵起不到应有的作用等，危险区域无安全警示标志。

4）起重机械设备无检修制度,正在检修机器或刚检修好尚未离开，因他人误开动机器而被伤害，在机器运转时进行检查、保养等工作，因误入某些危险区域和部位造成伤害，操作方法不当或不慎造成事故等。

5）未执行起重吊装“十不准”。

起重伤害的主要后果是造成人员伤亡，其次是对机械设备的损坏。

4、物体打击：指落物等碰伤的伤害；

造成物体打击伤害的原因：

1）生产现场管理混乱，乱堆、乱放；

2）安全管理不到位，高处检修作业时乱丢东西；

3) 机械设备未检查，制动失灵，钢丝绳断裂等；

4）作业人员违章操作或操作失误。

物体打击的后果：人员伤亡。

5、火灾爆炸：

造成火灾爆炸伤害的原因：

1）易燃、易爆物品堆放不合理，无防火、防爆措施；

2）临时用电不规范；

3）违章操作引发的火灾等；

4）电气设备、线路过载或短路；

5）明火管理不当等；

6）消防设施配备不足或不符合相关规范要求；已配备的消防设施失效等；

火灾爆炸的后果：人员伤亡和财产损失：

7、中毒

造成中毒事故的原因：

1）管理不善造成食堂煤气中毒、食物中毒；

2）人员误食酒精；

3）火灾引起的一氧化碳中毒等。

中毒的后果：人员伤亡。

### 六、应急救援组织机构及职责

### （一）应急救援指挥部

总指挥：陈华西（总经理）     电话： 18990843686

副总指挥：黄谦（副总经理）   电话：13699666869

成  员： 喻智伟、李淑君、张成禹、唐汉烈、蒋春林、高武翔、

邓秋艳、杨  虎

现场总指挥

各应急救援小组

通讯联络及医疗救护组

人员安全疏散组

抢险救援灭火组

后勤保障组

善后处理及事故调查组

现场警戒组

副总指挥

### （二）应急救援小组负责人及成员名单：

1、现场各应急小组

⑴ 现场警戒组组长：喻智伟             电话：18580546502

成员：陈峻益   刘成刚

⑵ 人员安全疏散组组长：张成禹         电话:13795992973

成员：王卫东  杨成文

⑶ 抢险救援灭火组组长：唐汉烈         电话：15182961766

成员：将春林  杨 虎

⑷ 通讯联络及医疗救护组组长：邓秋艳   电话：13778194758

成员：张 林   张 芳

⑸ 后勤保障组组长：高武翔               电话：13696003572

成员：何其亮

⑹ 善后处理及事故调查组组长：李淑君     电话：15892790908

成员：向利娇  高德勇

### （三）应急指挥部及各应急小组人员职责

1、总指挥职责

发生重大事故时，发布和解除应急救援指令；组织指挥应急队伍实施救援行动；向上级汇报和友临单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训等。

2、副总指挥职责

负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实。协助总指挥开展应急救助活动，总指挥外出不在岗位时，根据其授权代行指挥职责。

3、各应急小组职责

1）现场警戒组组长

负责控制各出入口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后保护好事故现场；

- 人员安全疏散组组长

- 负责引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散；

- 抢险救援灭火组组长

- 负责抢救被困人员、物资，操作消防设施进行灭火等；

- 通讯联络及医疗救护组组长

- 负责事故现场的通讯联络和对外联系；负责现场医疗救护指挥，受伤人员的紧急救护工作，并视情况转送医疗机构；

- 后勤保障组组长

- 负责车辆调配、道路畅通、供电控制、水源控制等；

- 善后处理及事故调查组组长

负责死亡人员亲属的安辅、理赔等工作；保护事故现场，对重大事故申请技术鉴定；调查事故发生的主要原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；查明事故的性质、主要责任者和相关人员的责任；按“四不放过”的原则调查、处理，提出对责任者的处理意见；提出防止类似事故再次发生所应采取的措施、建议；写出事故调查报告。

七、预防与预警

- 危险源管理

Ⅰ各类事故的预防和管理措施

- 设安全管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，负责公司日常安全管理工作；

- 公司设施设备检修前应制定检修方案，明确应落实的安全措施，并确定专人监督；

- 根据作业场所、储存、运输物品的数量、品种的不同，配备足够数量、种类的应急器材和消防设施等。应急器材和消防设施等要定时检查和定期维护保养，做好标识、防止失效，检查要有检查记录。

- 设备设施安全防护、检测仪表、声光报警装置等齐全；

- 特种设备及其安全附件定期委托市质检局特检所定期检验，并办理注册使用登记证；

- 加强人员安全教育和培训，提高其安全意识和安全操作技能，以及应对突发事故（事件）的应急处置能力；

- Ⅱ各类事故的预防和应急处置措施

1、高处坠落及物体打击事故的预防和应急处置措施：

⑴高处坠落事故的预防措施：

- 凡高度在2米以上，有可能发生高处坠落及物体打击的四口五邻边均应该做好防护措施；

- 高处作业应穿戴好相应劳动防护用品；

⑵高处坠落事故的应急处置措施：

a高处坠落：是指在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行作业。

b高处坠落的危险性：易造成人员身体的摔伤、骨折，严重的可导致人员死亡。

检维修作业易发生高处坠落。

维修班大多从事设备检修，照明灯具的更换，管线的维修、焊接以及其他临时需进行的高处作业。

c高处作业应作好的防护

戴安全帽，系安全带，使用合格的梯子。

d高处坠落事故应急处置：就地施救、迅速就医、逐级上报的原则进行处置。

人员高处坠落事故发生

启动现场应急程序

排险控险措施

人员受伤

是否严重

拨打120

采取必要救护后，送医急救

否

医疗救护措施

Ⅰ就地施救

发生高处坠落事故后，为保障伤员的生命，减轻伤员的痛苦，现场人员拨打报警后可以进行现场施救；

检查呼吸、神志是否清楚，若心跳呼吸停止应立即复苏；

若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14－16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动；

如有出血，立即止血包扎；

把伤员搬运到安全地带，搬运时要有多人同时搬运，禁止一人抬腿，另一人抬腋下的搬运方法，尽可能使用担架、门板，防止受伤人员加重伤情；

Ⅱ迅速就医

如无能力救护，尽快将受伤人员采取2.1.4的方法，送往医院或等待医务人员救治；

肢体骨折尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院；

Ⅲ逐级上报

发生高处坠落事故后，要立即向直接领导和调度室报告事故情况，并按领导或调度室的指示和要求落实下一步工作。

应急救援结束后要由专业人员负责全面检查用电设备和线路，并经设备维修保障中心检验合格，出具 专项验收评估报告后，方可恢复现场作业。

e培训及演练

定期进行高处作业相关知识和应急救援常识的学习；

加强对员工高处作业知识的宣传教育和培训；

每次高处作业，发现问题立即整改或上报处理；

定期检验登高工具和器材，保持性能完好、可靠；

2、触电事故的预防和应急处置措施

⑴预防措施：

1）绝缘，防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。应当注意很多绝缘材料受潮后或强电场冲击后，降低或丧失绝缘性能。

2）保护接地，为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险，将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其他电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中，保护接地电阻值应小于4欧姆。

3）装设漏电保护器，它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号，经中间机构转换和传递，然后促使执行机构动作，自动切断电源，起到保护作用。

4）、使用手持电动工具时，必须安装漏电保护器，工具外壳进行接地，防止移动工具时，导线拉断，操作时戴好绝缘手套并绝缘鞋子。

5）、雨天不走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时，周围10米之内，禁止人员进入，若已经在10米内，应单足或并足跳出危险区，不可跨步走动，

6）、对设备维修时，一定要切断电源，并在明显位置放置“禁止合闸，有人工作”的警示牌。

⑵触电急救应急处置措施：

a触电事故征兆和类型

由于人体直接触碰到了带电体、接触到因绝缘损坏而漏电的设备或者站在接地故障点周围，而发生的触电事故。

触电事故分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致对人身造成伤害。电伤是指电对人体外部造成局部电灼伤、金属溅伤、电烙印等伤害。

触电事故风险：维修班大多从事设备检修，照明灯具的更换，开关更换，配电箱、柜的操作以及电工接线等作业时人员违章或设备故障可导致触电事故。

触电事故危害程度：触电事故可导致人体表皮烧伤、产生水泡、心脏或呼吸器官麻痹，严重的可直接或间接造成死亡事故。

b触电事故的应急处置：按照脱离电源、就地施救、逐级上报的原则进行处置。

人员触电事故发生

启动现场应急程序

排险控险措施

人员受伤

是否严重

拨打120

是

采取必要救护后，送医急救

医疗救护措施

否

Ⅰ 脱离电源

救援人员在救援时要确保自身安全，防止造成救援人员自身伤害和对伤者的二次伤害；现场人员发现人员触电后，如果不具备救助能力或不能确保自身安全，应立即报告现场负责人或紧急求助身边同事。有人员触电，首先要尽快切断电源，救护人员不得用手直接去拉触电的人，防止发生救护人触电事故。脱离电源的方法应根据现场具体条件，一般有以下几种方法和措施：

如果开关或按钮距离触电地点很近，应迅速拉开开关，切断电源。并应准备充足照明，以便进行抢救。

如果开关距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。注意：应切断电源侧（即来电侧）的电线，且切断的电线不可触及人体。

当导线搭在触电人身上或压在身下时，可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄（手握绝缘柄）工具，迅速将电线挑开。注意：千万不能使用任何金属或湿的东西去挑电线，以免救护人员触电。

如果触电人的衣服是干燥的，而且不是紧緾在身上时，救护人员可站在干燥的木板上，或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹，然后用这一只手拉触电人的衣服，把他拉离带电体。注意：千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚，且只适应低压触电，绝不能用于高压触电的抢救。

如果人在较高处触电，必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。

Ⅱ就地急救

伤员脱离电源后的处理

触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺开，严密监视，暂时不要站立或走动。

触电者如神志不清，应就地仰面躺开，确保气道通畅，并用5秒的时间间隔呼叫公务员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救，并尽快联系医院进行抢救。

呼吸、心中情况判断

判断有无呼吸，如无呼吸，立即口对口吹气2次，保持头后仰，另一只手检查颈动脉有无搏动；如无脉搏，可仅做口对口人工呼吸。

如无脉搏，立即进行胸外心脏按压，每按压30次，口对口呼吸2次，然后重新定位，再按压30次，如此反复进行。

心肺复苏开始1分钟，或者连续操作四个循环后，检查一次呼吸和脉搏、瞳孔变化，以后每进行4－5分钟检查一次，每次不超过5秒钟。

如用担架搬运病人或者是在救护车上进行心肺复苏，应不间断的进行，必须间断时，时间不超过5－10秒。

心肺复苏终止指标

⑴病人已恢复自主呼吸和心跳。

⑵确定病人已死亡。

⑶心肺复苏进行30分钟以上，检查病人仍无反应、无呼吸、无脉搏、瞳孔无回缩。

Ⅲ逐级上报

发生触电事件后，要立即向直接领导和调度室报告事故情况，并按领导或调度室的指示和要求落实下一步工作。

应急救援结束后要由专业人员负责全面检查用电设备和线路，并经设备维修保障中心检验合格，出具 专项验收评估报告后，方可恢复现场作业。

c培训及演练

定期进行触电事故相关知识和应急救援常识的学习；

加强对员工的安全用电知识的宣传教育和培训；

定期巡检用电设备和线路，发现问题立即整改或上报处理；

定期检验电工工具和器材，保持性能完好、可靠；

定期组织员工进行触电事故应急演练；

- 3、机械伤害事故的预防和应急处置措施：

⑴机械伤害的预防措施：

1）、机械应按要求正确使用“验收合格后才能使用”；

2）、加强人员安全教育和技能培训，特种作业人员必须持证上岗；

3）、机械设备旋转部分安全防护罩齐全、完好；

4）、定期对机械设备进行检查和保养；

5）、加强作业人员安全教育和培训；

⑵机械伤害的应急处置措施：

a应急处理

Ⅰ事故应急处置程序

机械伤害事故发生

启动现场应急程序

排险控险措施

人员受伤

是否严重

拨打120

采取必要救护后，送医急救

是

医疗救护措施

否

Ⅱ现场应急处置措施：停止机械设备，立即时行医疗救护应急处置；

Ⅲ医疗救护应急处置措施

当发生起重伤害事故后，抢救重点是集中现场的人力、物力和设备，将受伤者抬出来并立即抢救。

⑴轻伤事故

- 立即关闭运转起重机械电源，保护现场，向维修班长、调度室并逐级报告；

- 对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施；

- 尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理，或根据医嘱作进一步检查；

⑵发生重伤事故

1）立即关闭运转机械，保护现场，向维修班长、调度室汇报，启动砖厂级应急预案，应急指挥部门接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救；

2）对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施，迅速拨打120急救和送附近医院急救；

3）发生机械伤害事故，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理；

4）发生机械伤害事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

5）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹限骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送医院治疗。

6）发现脊椎受伤者，创伤处有消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

7）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。

8）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意取暖。

9）动用最快的交通工具，及时把伤者送住邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

10）封闭现场，禁止其他无关人员进入。

11）现场处置的同时立即报告应急指挥部。

b逐级上报

发生机械伤害事故后，要立即向直接领导和调度室报告事故情况，并按领导或调度室的指示和要求落实下一步工作。

c培训及演练

定期进行应急预案相关知识和机械伤害应急救援常识的学习；

每次维修作业，发现问题立即整改或上报处理；

- 4、中毒窒息事故的预防和应急处置措施：

⑴中毒窒息事故的预防措施：

1）、防止煤气泄漏；

2）、加强食品安全管理，不购买腐烂食品；

3）、密闭空间、窑深基坑作业时先进行有无有害气体的测试等。

⑵中毒窒息事故的应急处置措施：

人员中毒和窒息事故发生

a事故应急处置程序

启动公司级应急程序

排险控险措施

人员受伤

是否严重

拨打120

采取必要救护后，送医急救

是

否

医疗救护措施

b人员抢救措施

对于在有毒化学药品中毒地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。

对于密闭空间内由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内通风换气后方可进入进行施救。

对于电缆沟、排污沟、排水井等地下沟道内可能产生有毒气体的地点，救援人员在施救前应先进行有毒气体检测（方法通过有毒气体检测仪、小动物试验等），确认安全或者现场有防毒面具则应正确戴好防毒面具后进入进行施救。

施救人员做好自身防护措施后，将窒息人员救离受害地点至地面以上或通风良好的地点，然后等待医务人员或在医务人员没有到场的情况下进行紧急救助。

呼吸、心跳情况的判定：

密闭空间中毒窒息伤员如意识丧失，应在10秒内，用看、听、试方法判定伤员呼吸心跳情况。

⑴看——伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

⑵听——用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

⑶试——试测口鼻有无呼气的气流以。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹限处的颈动脉有无博动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉博动，可判定呼吸心跳停止。

密闭空间中毒窒息伤员呼吸和心跳均停止，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。

心肺复苏的方法以：

首先评估现场环境安全

⑴意识的判断：用双手轻拍病人双肩，问：“喂！你怎么了？”告知无反应。

⑵检查呼吸：观察病人胸部起伏5—10秒，告知无呼吸。

⑶呼救：来人啊！向周围大声呼叫，喊医生。

⑷判断有无颈动脉博动：用右手的中指和食指从气管正中环状软骨划向近侧颈动脉博动处，告之无博动（判断五秒以上10秒以下）。

⑸松解衣领及裤带。

⑹胸外心脏按压：两乳头连线中点（胸骨下1/3处）。用左手掌跟紧贴病人的胸部。两手重叠，左手五指翘起，双臂深直，用上身力量用力按压30次（按压频率100次/分，按压深度至少5CM）。

⑺打开气道：仰头抬颌法，口腔无分泌物，无假牙。

⑻人工呼吸：每次送气400－600ml，频率10－12次/分.

⑼持续2分钟的高效率的CPR:以心脏按压，人工呼吸＝30：2的比例进行，操作五个周期。（心脏按压开始送气结束）。

⑽判断复苏是否有效（听是否有呼吸音，同时触摸是否有颈动脉博动）。

⑾整理病人，进一步生命支持。

人工呼吸方法：

⑴病人取仰卧位，即胸腹朝天。

⑵救护人站在其头部的一侧，自己深吸一口气，对着伤病人的口（两嘴要对紧不要漏气）将气吹入，造成吸气，为使空气不从鼻孔漏出，此时可用一手将其鼻孔捏住，然后救护人嘴离开，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气，这样反复进行，每分钟进行14－16次。

⑶如果病人口腔有严重外伤或牙关紧闭时，可对其鼻孔吹气（必须堵住口），即为口对鼻吹气。救护人吹气力量的大小，依病人的具体情况而定。一般以吹进气，病人的胸廓稍微隆起为最合适。口对口之间，如果有纱布，则放一块叠二层厚的纱布，或一块一层的薄手帕。但注意：不要因此影响空气出入。

抢救过程中的再判定：

⑴按压吹气1分钟后，应用看、听、试方法在5－7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

⑵若判定颈动脉已有博动但无呼吸，则；暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

⑶在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5－7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

c培训及演练

定期进行触电相关知识和应急救援常识的学习；

加强对员工安全用电知识的宣传教育和培训；

定期巡检用电设备和线路，发现问题立即整改或上报处理；

定期检验电工工具和器材，保持性能完好、可靠。

定期组织员工进行触电事故应急演练。

5、火灾爆炸事故的预防和应急处置措施

⑴火灾爆炸事故的预防措施

加强人员安全教育和培训；

设置消防设施和器材，并确保完好有效；

消除火灾爆炸场点火源；

加强消防安全检查，整改火灾安全隐患；＝

严格按用电施工方案施工，控制线路超负荷或短路引起火灾；

电气施工人员认真按方案和规范进行施工作业；

现场及宿舍严禁使用电炉子，不使用超过60瓦的灯泡；

严格执行动火制度，施焊周围无易燃物品，且有灭火设备；

施工现场做好高大设备的防雷接地工作；

易燃、易爆物品的堆放应符合要求，应有灭火和防爆装置。

⑵火灾爆炸事故的应急处置措施

a事故类型和危害程度分析

容易爆炸的设备主要有维修工作中使用和氧气、乙炔气瓶、甲醛、甲醇储罐等危化品及燃气锅炉等压力设备。容器爆炸的危害，通常有：壳体裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害；容器破裂时产生的冲击波，导致周围人员伤亡；盛装有毒介质的容器破裂时，产生有毒液化气体，造成周围人员伤亡。

b应急处理

火灾爆炸事故发生

1.事故应急处置程序

启动公司级应急程序

排险控险措施

人员受伤

是否严重

拨打120

采取必要救护后，送医急救

是

否

医疗救护措施

在维修过程中，发生火灾、爆炸等事故，立即采取一切办法切断事故源，作业人员采取相应措施并向班长汇报，处理同时上报调度室，当发生重大事故危及到人身安全时，作业人员撤离现场到安全处，应急救援领导小组成员到现场成立应急救援指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。

2.采取有效的现场应急措施：

⑴按照先控制，后消灭的原则，针对火灾的火势发展蔓延快慢和燃烧面积大小情况，及时采取统一指挥，以快制快，堵截火势，防止蔓延，重点突破，排除险情，分割包围，速战速决的战术。

⑵救援人员首先迅速查明现场有无人员烧伤、中毒，并以最快的速度将烧伤、中毒者转移现场，严重者尽快送医院抢救。

⑶事故现场设立火灾、爆炸警戒区域，指挥员工迅速向安全地带疏散。根据事故状态及危害程度作出应急决定，命令各应急救援队立即开展抢救、扑灭火险。如事故扩大无力自救时，立即报警，请求外界支援。

⑷进行火情侦察，应迅速查明燃烧范围，燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性，火势蔓延的主要途径，根据险情，有针对性地进行火灾扑救及火场疏散的人员。扑救人员应穿戴专用防护服装，占领上风或侧风位置，以免遭受有毒、有害气体的侵害。

⑸正确选择最合适的灭火剂和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

⑹对有可能发生的爆炸、爆裂、喷溅等特别危险，需要紧急撤退时的情况，应按照统一的撤退信号（手持高音话筒）和撤退路线及时撤退。

c.培训及演练

定期进行应急预案相关知识和火灾、爆炸应急救援常识的学习；

加强对员工火灾、爆炸知识的宣传教育和培训；

每次动火作业，发现问题立即整改或上报处理；

- (二）预警行动

1、预警信息的发布方式、内容等

（1）蓝色预警：由公司应急救援指挥部发布和解除。

（2）黄色预警：由公司应急救援指挥部发布和解除建议，报南充市应急管理局备案。

（3）红色预警：由公司应急救援指挥部提出预警发布和解除建议，报南充市应急管理局备案。

2、预警级别与预警措施

依据公司安全隐患可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，由低到高划分为蓝色、黄色、红色三个预警级别。

（1）蓝色预警：当符合下列条件可发布蓝色预警。

a、本公司发生一般突发事故时。

（2）黄色预警：当符合下列条件之一时可发布黄色预警。

a、有关部门发布地震、大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时；

b、本公司发生较大突发事故时。

（3）红色预警：当符合下列条件之一时可发布红色预警。

a、有关部门发布地震、大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气红色预警时；

b、本公司发生重大、特别重大突发事故时。

（4）预警措施

事故发生后，由指定人员与外界进行信息沟通。

发生轻伤事故，值班员应在事故发生后立即报告应急救援指挥部总指挥、安全生产工作领导小组和基层班组。

发生重伤事故及以上生产安全事故，在事故发生后立即报告上级主管领导、区应急管理局、区市场监管局。

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，应急救援指挥部总指挥在1小时内将详细情况上报高坪区应急管理局，并填报《事故快报表》。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、项目概况、事故名称；

事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

事故发生原因的初步判断；

事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；

事故报告人员等。

一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

对外部的信息发布，应急救援指挥部在上级应急指挥部门的组织领导下及时向外部发布事故信息。

发生较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告高坪区应急管理局、高坪区建设局、高坪区人民政府等。发生事故后，应以最快捷的方式（电话、传真等）向有关部门报告，报告内容包括发生事故的公司名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应该包括一下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况。

（三）信息报告与处置

1、公司24小时应值守电话：0817－3540510

2、公司内部信息报告的方式：电话、邮件、书面报告。

3、公司总经理在事故发生1小时之内向高坪区应急管理局、市场监管局等报告。

4、请求外部支援的联系电话

南充市第五人民医院电话：120（0817-3332819）

高坪区消防大队电话：119

### 八、应急响应及流程图

7.1响应流程图

注：“		”表示非必须程序

工作时间

非工作时间

报　告　人

启动应急救援预案

救援领导小组

指示

确认

公司应急救援小组

报　告　人

项目部

事故现场

应急救援

结　　果

应急救援预案检验评价、修改

外部报警

消防：119

匪警：110

交通：122

救护：120

外部通报

政府有关部门

7.2应急响应

7.2.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，本公司将事故分为二个等级：

一级：公司内部组织无法依靠自身力量救援，需外部力量援助，较大、重大、特重大本公司突发事故。

二级：公司内部组织可以处理，一般突发事故。

发生二级事故，启动本预案，发生一级事故，由应急救援指挥部总指挥确定启动本预案，并寻求政府职能部门帮助。

7.2.2响应程序

7.2.2.1基本响应

突发事故一旦发生，现场人员必须立即向值班管理人员报告，由值班管理人员向本公司应急救援指挥部报告，现场管理人员不在时，立即向应急救援指挥部报告，启动应急预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。具体为：

事故发生后，通讯信息组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。

除应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

通讯信息组迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。

事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。

通讯信息组向应急救援指挥部通报事故险情状况，应急救援指挥部总指挥负责向上级应急办报告事故险情状况。

保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

7.2.2.2一般突发事故的响应

a、应急救援指挥部值班同志在本公司现场进行指挥。

b、启动应急预案，向相关成员下发通知。

c、根据需要，与相关人员、协助公司，通过无线通讯实施异地指挥。

d、密切关注事故动态，随时掌握事故处置进展情况。

e、将有关情况及时报告上级应急办。

7.2.2.3较大突发事故的响应

a、应急救援指挥部总指挥进行指挥，必要时，按照上级应急办的应急救援程序进行应急救援、现场处置，并组织协调有关部门的专家和人员采取应急措施，防止事故进一步扩大，避免次生灾害可能造成的抢险救援人员伤亡事故。

b、应急救援指挥部应将有关情况及时报告上级应急办。

7.3 应急结束

7.3.1应急终止的条件

当事故处置工作已基本完成，次生、衍生和事故危害被基本消除，应急响应工作即告结束。二级响应由应急救援指挥部确定应急响应结束，一级响应按照上级应急预案程序执行。应急响应结束后，应及时通过新闻向社会发布有关消息。

7.3.2恢复现场

由应急救援指挥部组织相关部门和专业技术人员进行现场复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

恢复现场前应进行必要的调查取证工作，必要时进行录相、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理小组。

清理现场需由清理组制定相应的计划，并 制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

7.3.3事故总结和调查评估

事故调查组负责收集有关资料，并在事故处置结束后4天内，将事故应对工作情况的总结报告应急救援指挥部，组织事故调查、分析，形成事故调查总结报告和评估报告，事故调查总结报告的内容应包括：

单位基本情况、事故发生经过、现场处置情况、事故后果的初步汇总。

评估报告的内容应包括：

事故发生的经过、现场调查结果；

事故发生的主要原因分析、责任认定等结论性意见；

事故处理结果或初步处理意见；

事故的经验教训；

存在的问题与困难；

改进工作的建议和应对措施等。

7.4响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

7.5应急能力

公司配备较完善的通讯设施，应急水泵；担架；安全帽、灭火器材；急救车辆，急救设备、包扎用品和急救药品等以及预案实施现场摄像、录相、器材等设备；建立应急组织体系、应急队伍等。

1、紧急事故发生后，发现人应立即向公司应急指挥部总指挥报告。

2、公司应急指挥部总指挥在接到报告电话后，立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群到安全地带。

4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

5、截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

6、项目设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话。

7、紧急事故处理结束后，部门负责人应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

### 九、安全事故报告及报警

1、生产现场任何人发现发生安全事故的，必须立即报告负责生产现场负责人，生产现场负责人接到报告后，应立即报告公司应急指挥部，并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作，如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助，同时以最快的方式报告公司应急指挥部总指挥。

2、公司应急指挥部总指挥接到事故报告后，应立即启动公司应急预案，组织公司应急救援组赶赴施事故现场，组织指挥现场抢救工作，同时将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告高坪区应急管理局和高坪区市场监管局。

### 十、保障措施

1、通讯设备：包括固定电话、移动电话、对讲机。

2、交通工具：供指挥、联系、救援的车辆。

3、急救药品及器材：氧气袋 、止血带、颈托、担架等救援器材及灭火器等。

### 十一、应急培训与演练

（一）培训

应急预案经专家评审并报高坪区应急管理局备案后，公司办应组织管理人员、操作人员进行有效、有针对性的培训，使从业人员具备完成应急任务所需的知识和技能。

培训的主要内容：

1、事故报警:鉴别异常情况并及时上报的能力与意识；与上下级联系的方法和各种信号的含义；

2、现场抢救的基本知识:如何正确处理各种事故；自救与互救能力；

3、紧急情况下人员的安全疏散；

4、一般安全常识和紧急处

理措施；工作岗位存在哪些危险隐患；防护用具的使用和自制简单防护用具；

5、各种应急设备设施的使用；

6、安全事故的预防措施.

（二）演练

应急演练包括准备、实施和总结三个阶段。

应急预案确定以后，项目部根据应根据实际适时组织进行演练。在确保安全的情况下，组织单项演练或综合演练，以检验和测试应急救援指挥中心的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及熟练程度，施工作业人员变动较大时增加演练次数。

演练可以为桌面演练、功能演练等，项目现场抢救组应进行功能性的全面演练，主要目的是针对应急影响功能，检查应急人员以及应急体系的策划和影响能力。演练结束，及时提交有关演练活动的书面报告，提出改进建议，对存在有一定差距的在日后的工作中加以提高。通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。

（三）参演人员的具体任务

1、救助伤员和被困人员；

2、保护财产和公众健康；

3、获取并管理各类应急资源；

4、与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件；

参与人员不得参与策划小组。

### 十二、附则

### （一）术语和定义

1、应急预案 emergency response plan

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

2、应急准备 emergency preparedness

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

3、应急响应 emergency response

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

4、应急救援 emergency rescue

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

5、恢复 recovery

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

6、突发事故：是指在公司生产过程中突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和社会危害，危及公共安全的紧急事件。

7、直接经济损失：指突发事故及次生灾害造成的物质破坏，包括建筑物工程结构、设施、设备、物品、财物等破坏而引起的经济损失，以重新修复所需费用计算。不包括非实物财产，如货币、有价证券等损失。

8、次生灾害：指由突发事故造成的周围环境、周围设施破坏而引发的灾害，如房屋破损，水管、燃气管道的破裂以及人员伤亡等。

### （二） 应急预案备案

本生产安全事故应急预案，委托市安全生产专家库专家评审并按评审意见修改完成后报高坪区应急管理局备案。

### （三）维护和更新

公司应急指挥部每年至少进行一次综合应急预案演练，以便适时发现问题，及时调整和维护，并定期对其进行评审，实现持续改进；每半年至少进行一次专项预案演练；每季度至少进行一次现场处置方案演练。

### （四）制定和解释

随着相关法律法规的制定、修改和完善，机构调整或应急资源发生变化，以及应急处置过程中和各类应急演练中发现的问题和出现的新情况，适时对本预案进行修订。原则上每三年至少修订一次。

本预案由公司安全生产工作领导小组制定，解释权归公司安全生产工作领导小组。

### （五）应急预案实施

本预案自发布之日起实施。

车辆伤害事故专项应急预案

1事故风险分析

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。事故可能造成车辆设备损毁、人员伤亡，影响正常生产，造成经济损失。

2应急指挥机构及职责

参见综合预案六组织机构及职责

3处置程序

3.1预防与预警

3.1.1危险源监控

1）建立健全车辆管理规章制度，加强车辆的管理。

2）司机须持有与其驾驶车型相符的合格驾驶证。

3）行驶车辆车牌、行驶证和年度检验合格证齐全、有效。

4）每日出车前检查车辆的转向装置、刹车装置、信号灯具、喇叭和轮胎等，保持车况良好，严禁带“病”车辆上路。

5）加强司机的安全教育培训，提高职工对车辆危险的认识，严格遵守交通规则，严禁违规驾驶。

3.1.2预警行动

当企业接到可能导致交通事故的紧急信息后，应及时确定应对方案，通知有关单位采取相应行动，预防事故发生，并按照预案做好应急准备；必要时，及时报告当地政府。

3.2响应分级和启动条件

根据有关交通事故应急预案规定和企业实际，将应急响应机制分为两个个等级：

Ⅱ级响应：发生影响较大，且有人员伤亡，企业级可控制的交通事故。企业立即启动综合应急预案，并做好人员组织和应急物资准备，随时开展现场应急救援。

Ⅰ级响应：发生企业级不可控的交通事故，企业立即启动综合应急预案，并同时将事故情况向南充市有关主管部门报告。

3.3信息报告程序和内容

根据分级响应及应急预案的启动条件，发生交通事故时，企业根据事故严重程度启动相应级别应急预案，进入应急工作状态。

事故发生后，按现场作业人员→班长→企业安全管理人员→职安办→厂长的报告顺序，立即向企业报告，情况紧急的可直接报告市安全监管部门或相关部门，遇到此类等级的事故上报时间不得超过30分钟。

事故报告内容应包括：事故发生的时间、单位、地点、现场情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因，已经采取的措施，其他有必要报告的情况。

3.4应急扩大

如果交通事故使企业已完全丧失自救能力的，应按综合应急预案要求，立即向高坪区政府报告并寻求支援。

4处置措施

4.1应急处置原则

坚持“先人后物、以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的方针；贯彻政府统一领导、分类管理，分级负责、属地为主，单位自救和社会救援相结合的原则。

4.2现场处置

1）对事故危害情况初始评估。先期处置队伍赶到事故现场后，应尽快对事故发生的基本情况做出初始评估，包括事故范围、事故危害扩展趋势以及人员伤亡和财产损失情况等。

2）封锁事故现场。严禁一切无关人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场社会治安和交通秩序。

3）设立现场工作区域。应当根据事故的危害、地形特征、天气条件（特别是风向）等因素，设立现场抢险救援的安全工作区域。对交通事故引发的危险介质泄漏应设立3类工作区域，即危险区、缓冲区和安全区。

4）抢救受害人员。及时、科学、有序地开展受害人员现场抢救或安全转移，尽最大可能降低人员伤亡、减少事故造成的财产损失。

5）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速地划定危险波及范围和区域，组织相关人员和物资安全撤离危险波及范围和区域。

6）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、化学中和等技术措施进行事故后处理，防止危害的继续和环境的污染、毁坏。

4.3应急要求

1）尽快对事故发生时所涉及的受伤的基本情况做出初始评估，提出对事故所涉及的交通设备进一步处置的方案。

2）在不影响应急救援的前提下，积极介入对事故现场人员及车辆的事故状态的保护，确需移动事故现场物体的应做好标记。

3）根据发生事故的特点以及所发生事故的伤害程度，提出抢险救援的技术方案，并采取有针对性的安全技术措施，及时有效地控制事故的扩大，消除事故危害和影响，并防止可能发生的次生灾害。

4）迅速对事故发生场所进行判断，尽快确定这些是否有发生进一步事故的可能。

5）参加应急抢险救援的工作人员，应当按照应急预案的规定，装备各种安全防护用品和安全设施、设备。事故现场应当在专业技术人员的指导下进行必要的技术处理。事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。

6）根据事故发生的特性和应急救援的需要，提出事故周围居民和群众疏散的建议，由事发地政府下达人员疏散指令。

7）及时搜集和整理涉及事故有关资料，为事故调查做好准备。

中毒事故专项应急预案

1事故风险分析

食物中毒是指由于人食用了含有毒、有害物质的食品而引起的急性、亚急性中毒现象。食物中毒事故可能发生，极易造成群死群伤的严重后果。因此，必须提高劳动者对防止中毒的认识，加强宣传教育工作和预防措施的落实。

乙醇属于中枢神经系统抑制剂，人体一旦大量食入后，可能导致中毒事故的发生。为防止人员误食乙醇，必须加强乙醇使用安全管理，以及人员安全教育和培训，掌握预防乙醇中毒知识。

2应急指挥机构及职责

参见综合应急预案六组织机构及职责。

3处置程序

3.1预防与预警

3.1.1危险源监控

（1）制定切实可行的食品卫生管理制度，定期检查制度执行情况。

（2）供应商的选择应严格执行相关制度，采购的食品应有食品安全监督管理部门开具的检验合格证，禁止采购有毒或变质食品。

（3）制作过程中厨房用品需严格消毒并有序分开，食品分类存放，温度适宜，防止食品变质或污染。

（4）非经食品安全监督管理部门批准，严禁供应生凉拌菜，防止肠道传染疾病的发生。

（5）盛放废弃食物的桶应有盖，并及时清运。

（6）食品的采购、加工要有计划性，防止积压变质。

（7）食品存贮、保管严禁接触有毒物、不洁物。

（8）保存食物样本，不食隔餐的剩饭菜。

（9）消灭蝇、鼠、蟑螂等传染媒介，建立必要的卫生设施和食品卫生防护设备，确保饮食环境无污染。

（10）必须加强乙醇使用安全管理。

（11）加强人员安全教育和培训，掌握预防乙醇中毒知识。

3.1.2预警行动

食堂工作人员必须讲究个人卫生，持健康证和卫生许可证，配齐工作衣帽等必备品才能上岗。

强化食堂内部管理，确保食品无毒无害，符合应有的营养要求，要求食堂随时保持内、外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孽生条件的措施。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前做到洗净、消毒，炊具、用具用后要洗净并保持清洁，配齐消毒、照明、通风、防尘防蝇、盥洗、防腐、洗涤、污水排放和存放垃圾及废弃物的设施。对采购、储存、加工食品严格把关，所有米、面、肉类、食油、佐料等的进货渠道必须经办公室确认。质量必须经主管人员核验，面点一律自己制作。不得出售隔夜的饭菜。

禁止使用腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的物品。

禁止使用有毒，有害或者被有毒有害有物质污染可能对人体健康有害的物品。

禁止使用有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的物品。

禁止使用未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品，购进肉类及其制品按规定进行登记。

禁止使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品。

禁止使用容器包装污秽不洁，严重破损或者运输工具不洁造成污染的食品。

禁止使用掺假和掺杂、伪造、影响营养卫生的食品。

禁止使用非食品原料加工的、加入非食品用化学物质的、或者将非食品当作食品。

禁止使用超过保质期限的食品。

禁止使用为防病特殊需要，国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的食品。

禁止使用含有国务院卫生行政部门批准使用的添加剂或者农药残留超过国家容许量的食品。

禁止使用其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

对食品加工和采购人员经常进行食品卫生知识的培训，严禁外来人员随意进入食堂等重要部门，严防投毒等意外事件发生。

加强饮水卫生的管理，定期督促检查，并要求对饮水进行消毒，对纯净水厂要查看卫生许可证。

开展饮食、饮水卫生知识的教育，培养操作人员良好的个人卫生习惯，提高对食品的识别能力，并请广大干部、职工参与卫生食品的督查。

随时准备接受上级安全检查部门、卫生部门等的督导检查。并请对食品卫生提出批评意见。

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向上级汇报。

负责人应随时向应急救援组汇报工作进展情况，据现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得组织指示和支持。

3.2响应分级和启动条件

针对事故危害程度、影响范围和企业控制事态的能力，本企业将事故分为二个等级：

一级：企业内部组织无法依靠自身力量救援，需外部力量援助，较大、重大、特重大突发事故。

二级：企业内部组织可以处理，一般突发事件。

3.3信息报告程序和内容

突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，应急救援指挥部及时负责收集、整理和研究突发事故的信息，并及时汇总分析。

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，应急救援指挥部总指挥在1小时内将详细情况上报属应急指挥部办公室。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、概况、事故名称；

事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

事故发生原因的初步判断；

事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；

事故报告人员等。

一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

对外部的信息发布，应急救援指挥部在上级应急指挥部门的组织领导下及时向外部发布事故信息。

3.4应急扩大

如果中毒事故使企业已完全丧失自救能力的，应按综合应急预案要求，立即向高坪区政府报告并寻求支援。

4处置措施

4.1应急处置原则

坚持“先人后物、以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的方针；贯彻政府统一领导、分类管理，分级负责、属地为主，单位自救和社会救援相结合的原则。

4.2现场处置

（1）催吐：可用硬羽毛、匙柄、筷子、手指等搅触咽喉壁使之呕吐。只要胃内尚有毒物存在，都应作催吐处理。

（2）洗胃：在催吐过程中，用生理盐水或食盐8克溶于200毫升温水中，反复口服、催吐。

（3）对食用过有毒食品的人群进行调查。

（4）送医诊治或急救：及时安排交通工具或拨打120，将中毒人员送医诊治或急救；凡食物中毒者，无论病情轻重或经现场急救是否缓和，都应在紧急处理后送医诊治或急救。

4.3应急要求

（1）保护现场，对可疑食物或有毒食物取样封存，置于4℃-8℃的保存环境。

（2）对可疑食物或有毒食物，以及中毒人员呕吐物、污染物做好无害化处理。

（3）配合有关部门做好调查处理工作。

火灾事故专项应急预案

1事故风险分析

火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。

在生产过程中，生产现场电气设备、员工宿舍、设备、材料放置区、电气焊作业区和实验室等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时，就有可能发生火灾事故，若有一处发生火灾，很有可能蔓延，就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的，可能造成财产损失和人员伤亡；火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节，但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。

2应急指挥机构及职责

参见综合应急预案组织六机构及职责。

3处置程序

3.1预防与预警

3.1.1危险源监控

⑴严格执行《中华人民共和国消防法》和相关法律法规、技术标准的规定，层层落实消防安全生产责任制，按照谁主管谁负责的原则做好重点防火部位消防安全管理工作。

⑵对易燃易爆危险物品进行严格监管，并建立管理台帐记录。

⑶在贮存易燃易爆危险物品的区域设置相关警示标志，并配备必要的灭火器、消防砂池等应急物资。

⑷加强易燃易爆危险物品贮存区域工作人员的培训教育工作，提高作业人员的自我防范意识和应对突发事件的防范技能。

⑸加强动火作业安全管理，采取安全可靠的防护措施，保持足够的动火作业安全距离。

⑹定期开展消防安全教育培训，提高职工防火安全意识。

3.1.2预警行动

⑴当企业生产、办公区域内发生火灾事故时，应在第一时间内向企业有关领导及现场负责人报告情况；根据火灾发展的态势，由企业负责人启动火灾事故专项应急预案或企业综合预案，通知相关单位做好协同参战的准备工作。

⑵在火灾应急工作中，下级服从上级指挥，局部利益服从整体利益，一般工作服从应急工作。

3.2响应分级和启动条件

根据有关大火灾事故应急预案的规定和企业实际，将火灾事故应急响应分为两个等级：

（1）一级响应：发生企业级不可控，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接财产损失的火灾。企业立即启动综合应急预案，立即向市政府报告，接受统一指挥。

（2）二级响应：发生影响较大，且有人员伤亡，企业级可控制的较大火灾事故。企业立即启动综合应急预案，并做好人员组织和应急物资准备，随时开展现场应急救援。

3.3信息报告程序和内容

根据火灾事故分级响应及应急预案的启动条件，发生火灾事故时，企业根据灾情大小启动相应级别应急预案，进入应急工作状态。

突发性环境事件发生后，第一时间按现场作业人员→班长→企业安全管理人员→公司安办→公司总经理的报告顺序，立即上报事故情况。如遇特殊情况，可越级上报。

3.4应急扩大

（1）如果火灾事故使企业已完全丧失自救能力的，应按综合应急预案要求，立即向政府寻求支援。

（2）抢险处置应急期间，在企业受灾区域发生相同或更大等级的火情并产生更严重的影响或破坏时应迅速将情况报告市政府。

4处置措施

4.1应急处置原则

按照“预防为主，防消结合”的理念，统一领导、分级响应、平战结合、以人为本，科学施救。

4.2现场处置

参与应急救援的队伍要服从企业和政府指挥与调度，并按照有关要求开展救援工作。

任何人员一旦发现火情，依据火情的严重程度进行如下操作：

（1）局部轻微着火，不危及人员生命安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

（2）局部着火，可以扑灭，但可能蔓延扩大的，在不危及人员生命安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的进行如下操作：

（1）立即进行人员的紧急疏散，制定安全疏散地点，清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或消防队员立即向企业领导汇报。

（2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、单位地址、着火地点、着火物资及火势大小，并安排人员到路口接应消防车。

（3）发现有人员受伤，现场紧急救护处理，立即送往医院或者拨打救护电话“120”与医院联系。

根据物质燃烧原理和实际救火实践，可采用如下方式处理：

（1）窒息灭火法

现场可采用不燃或者难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水、惰性气体、氮气等不利于燃烧的物质冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产存储设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区域内氧气含量，窒息燃烧。此外，在迫不得已且灭火条件允许的情况下，也可采用水淹没(灌注)的方式扑灭火灾。

（2）冷却灭火法

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低至燃点以下，终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却建筑构件、生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大的损失。

（3）隔离灭火法

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门、门窗等，组织气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成阻止火势蔓延的间距区域等。

（4）抑制灭火法

使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧工程中产生游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，促使燃烧反应停止。

（5）电器、焊接设备火灾的扑灭

扑灭电器火灾时，首先应切断电源，并使绝缘性良好地灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

焊接设备（电石桶、氧气、乙炔、电焊机）着火，首先要关闭阀门，可用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑救，不能用水、泡沫灭火器和四氯化碳灭火器救火，如临近建筑物或可燃物失火，应尽快将氧气瓶搬走，放在安全地带，防止受火场高热影响引起爆炸。

4.3应急要求

⑴当事故影响或可能影响到周边地区，对周边地区造成或可能造成威胁时，应采取多种快捷有效方式及时向处于受威胁区域的人员发出撤离信息。

⑵告知受威胁区域人员火灾事故的性质、危害和影响以及应采取的保护措施和注意事项等，以保证受威胁的区域内人员能够及时做出应急响应。

⑶实施撤离或疏散时，应通过群呼、急呼、组呼等方式发出警报信号或确保人员了解撤离或疏散的有关信息，如撤离路线、随身防护用品、自救逃生知识和技能、交通工具及目的地等。

⑷技术人员对事故处置过程中事态的发展、危险程度以及对人员的伤害、环境影响进行评估，为指挥部做出事故现场应急处置的各种决定及救援方案提出建议和技术支持。

⑸采取有效措施，控制事态发展，防止事故的蔓延和进一步扩大。在事故处置过程中，必须安排专业人员对事态的发展进行24小时监测，对任何可能产生的危害，必须以各种可能的方式、手段、措施，以最快的速度将预警信息传达给职工，采取有力措施，保护职工安全。同时，采取必要手段遏制事态发生和发展。

⑹组织有关技术专家对可能发生的二次（次生）事故危险源进行分析、监测和控制，制定转移、保护等有效措施，由专业人员妥善处置。

⑺为保障现场应急救援工作的顺利开展，按照应急救援指挥部的指令，立即在事故现场周围建立必要范围的警戒区域，实施合理的交通管制，指挥危险区域内的人员有序撤离，对重点目标实施保护，并根据事态发展及时调整警戒范围。

⑻根据因火灾引发的事故大小、持续时间及其后果严重程度，确定人群疏散范围。

⑼做好职工的思想工作，维护企业稳定。

受限空间作业事故专项应急预案

1事故风险分析

本单位在检修、技改工程施工中实施受限空间作业的几率相对较高。由于安全措施落实不到位或发生偶然原因易导致中毒、窒息及其他伤害事故。如果救援方法不当或防护不到位而盲目施救，极易发生救援人员伤亡，从而进一步加大事故危害程度。

2应急指挥机构及职责

参见综合应急预案六组织机构及职责。

3处置程序

3.1预防与预警

3.1.1危险源监控

作业期间设专人监护，配备一氧化碳报警仪、氧含量检测仪及多种有毒介质检测仪并不间断检测。

一般采用轴流风机强制通风或采用进出口自然通风。

危险部位及人员进出部位设备安全警示标识并保证通道畅通。

3.1.2预警行动

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向上级汇报。

根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

负责人应随时向应急救援组汇报灾区状况和救灾工作进展情况，据现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得组织指示和支持。

3.2响应分级和启动条件

针对事故危害程度、影响范围和企业控制事态的能力，本企业将事故分为二个等级：

一级：企业内部组织无法依靠自身力量救援，需外部力量援助，较大、重大、特重大突发事故。

二级：企业内部组织可以处理，一般突发事件。

3.3信息报告程序和内容

突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，应急救援指挥部及时负责收集、整理和研究突发事故的信息，并及时汇总分析。

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，应急救援指挥部总指挥在1小时内将详细情况上报属应急指挥部办公室。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、概况、事故名称；

事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

事故发生原因的初步判断；

事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；

事故报告人员等。

一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

对外部的信息发布，应急救援指挥部在上级应急指挥部门的组织领导下及时向外部发布事故信息。

3.4应急扩大

如果受限空间事故使企业已完全丧失自救能力的，应按综合应急预案要求，立即向南充市政府报告并寻求支援。

4处置措施

4.1应急处置原则

坚持“先人后物、以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的方针；贯彻政府统一领导、分类管理，分级负责、属地为主，单位自救和社会救援相结合的原则。

4.2现场处置

（1）应急救援指挥部办公室根据事故的严重程度、人员伤亡情况和现场初步处理措施及时采取相应救援措施，并迅速通知上级主管部门、领导及消防、车辆器材管理部门，同时发出警报，通知指挥部成员及救援队伍迅速赶赴事故现场。

（2）救援队伍到达现场后，会同现场临时救援小组摸清现场情况，迅速疏散闲杂人员，拉设警戒带，综合进行事态分析，最终采取合适的救援行动。1）检测；2）强制通风；3）佩戴防护器具；4）发生火灾的及时扑灭，有触电危险的要切断电源。

（3）果断决策，快速行动，抢救伤亡人员和控制危险源，防止灾情扩大。抢救伤亡人员时，必须坚持“依然活着”的原则，深入现场，采取一切可能的安全方法，在保证避免造成新的人员伤亡的情况下，积极进行救援行动，以最快的速度将中毒和受伤人员撤离现场。

4.3应急要求

（1）不明情况绝对不能冒险进入。

（2）必须对受限空间进行长时间的强制通风，稀释有毒有害、易燃易爆气体。

（3）施救人员做好自我防护，系好安全绳、穿好防护服、戴上呼吸器，确保自身安全后方可施救。

（4）施救人员应视自己能力大小进行，对超出自己施救能力的险情要及时毫不犹豫地向外求救。

火灾事故现场处置方案

1事故风险分析

（1）火灾事故地点：机电设备场所、电气设备场所等要害场所。

（2）火灾事故的因素：

1）爆炸引发着火；

2）设备维修或焊接未采取安全措施或措施不健全造成的火灾事故；

3）电气设备性能不好，管理不善，违章操作；损坏以及接触不良、过负荷、短路引起的火灾事故；

4）消防器材配备不到位，导致火灾事故发生时不能有效控制等。

2应急工作职责

现场应急处置以班组为单位，班组长为现场应急处置的主要负责人，其他职工为现场应急行动成员。

2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员伤害事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知公司安全员及公司领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动上一级应急预案。

2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

3应急处置

3.1应急处置的原则

现场自救应遵守“灭、护、撤、躲、报”的五字原则。

1)灭：在保证安全的前提下，采取积极有效的措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

2)护：当事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度增高，可能危及生命安全时，及时进行个人安全防护，佩戴自救器或用湿毛巾捂住鼻、口等。

3)撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件或可能危及人身安全时，立即选择安全的、距离最近的路线，以最快的速度撤离灾区。

4)躲：如果在短时间内无法安全撤离灾区，应迅速进入安全地点暂时躲避，等待救援，也可利用现场的设施和材料构筑临时避难区域。

5)报：发生事故灾害时立即向现场领导报告，或通过电话及其他方法向值班室报告事故发生的时间、地点、灾情及遇险人员情况。

3.2事故应急处置程序

1）任何人发现火灾时，根据火灾的性质，立即采取一切可能的方法直接灭火，具体的灭火方法有用水灭火、灭火器灭火和沙子覆盖等方法控制火势，并迅速拨打电话报领导。

2）火灾发生后，火灾范围较大或火势很猛，当现场人员不能采用直接灭火的方法降火扑灭，或者现场不具备直接灭火的条件（或其他地区发生火灾接到撤退命令时）现场，判明和了解着火的原因、地点、范围和受火区影响区域的通风系统等情况，结合现场实际条件，确定避灾路线，将全部人员撤离，迅速组织避灾和自救。

3.3现场应急处置措施

最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报现场领导。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。

3.4联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

3.5事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：车间负责人

2）事故第二报告人：公司安全管理人员

3）事故第三报告人：公司总经理

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

4注意事项

（1）对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后转移；对出血的伤员，必须先止血，后转移；对骨折的伤员必须先固定，后转移。救援过程中须沉着冷静，同时注意防护救援人员自身安全，防止发生救援人员出现伤亡。

（2）避灾中，人人都要守纪律、听指挥，严格控制照明器具的使用，要照顾好伤员，要做好标记、信号，以便救护人员跟踪寻找。

（3）所有员工掌握救援器材的使用方法及其用途，同时负责人要注重对救援器材的检查与维护，防止失效。

（4）措施必须可靠，确保在安全的前提下，要结合现场实际，保持密切联系；所有措施在平时应注意贯彻落实，是每一位员工能清楚的熟悉现场救灾的方法。

触电事故现场处置方案

1事故风险分析

1.1事故类型

电源线路布局不合理，架设高度不规范，电源线破损，线路接头包扎不好；电气设备,没有完好的接地设施；各种安全警示和安全标志不齐全,不醒目,或操作人员操作失误,以及检修时未进行停电处理等，都会导致人员触电事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置

⑴高、低压配电室及其配电设施。

⑵各类用电设备启动、停机电源控制柜（箱）。

⑶用电设备及其线路。

1.3事故规律及伤害程度

1）事故规律。触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的季节。由于空气湿度大，人体的出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其它季节要高。

2）伤害的危险程度。当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，乃至人体窒息（“假死”状态），在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。当人体触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印，由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕，严重时可能致人于死命。

1.4事故判断的基本征兆

触电伤亡事故中，纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%，尽管大约85%以上的触电死亡事故是电击造成，但其中大约70%的含有电伤成分，在伤者的身上会看到有直接的受伤痕迹。

生产现场配置的电气设备、开关箱外壳、机械设备、电机没有触电保护接地，或保护接地线对地电阻超标，装置出现漏电时，作业人员有发生触电的危险。违反安全操作规程、安全管理不到位、高温造成电线绝缘部分破损或在潮湿多雨的夏季，操作人员易发生触电，导致触电事故。

1.5事故可能出现的次生、衍生事故

触电事故可以引发火灾爆炸、高处坠落等次生、衍生事故。

2应急工作职责

现场应急处置以班组为单位，班组长为现场应急处置的主要负责人，其他职工为现场应急行动成员。

2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员触电事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知企业安全员及企业领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动专项应急预案。

2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先断电、后救援，先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向上级汇报。

根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

负责人应随时向应急救援组汇报灾区状况和救灾工作进展情况，据现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得组织指示和支持。

3.2现场应急处置措施

发生触电事故后，现场知情人应立即向四周呼救，并采取紧急措施以防止事故进一步扩大。

对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。

可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。

当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

立即通知有关部门停电。

带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关（非专业人员不可从事此项操作）。

用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害

如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送医院。

如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救。

人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是“假死”，万万不可当作“死人”草率从事。

对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬动问题。

对于“假死”的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，才能停止抢救

口对口人工呼吸法是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。

实行人工正呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的断齿、血块，粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰(可用一只拖住触电者颈后)，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

救护人员用手使触电者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气，大约2秒钟。吹气大小，要根据不同的触电人有所区别，每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼出，大约3秒钟。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气12次。触电者已开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸，这时人工呼吸要与触电者微弱的呼吸规律一致。

如无法使触电者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3～5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

注意：心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压4次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。

3.3联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

3.4事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：车间负责人

2）事故第二报告人：公司安全管理人员

3）事故第三报告人：公司总经理

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

4注意事项

(1)应急救援人员应按规定佩带符合标准的个人防护用品；

(2)在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。

(3)事故发生时要以抢救伤员为先，可不经许可即行断开有关设备的电源。

(4)联系医疗单位救治时必须以就近为原则。

(5)应急救援结束后，领导小组应组织人员对本次救援工作进行总结，找出存在问题，修订完善现场处置方案。

机械伤害事故处置方案

1事故风险分析

1.1事故类型

机械伤害：是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等造成的伤害。

（1）绕和绞缠。引起这类伤害的是做回转运动的机械部件。如轴类零部件，包括联轴器、主轴、丝杠等；回转件上的突出形状，如安装在轴上的凸出键、螺栓或销钉等；旋转运动的机械部件的开口部分，如链轮、齿轮、皮带轮等圆轮形零件的轮辐，旋转凸轮的中空部位等。旋转运动的机械部件将人的头发、饰物（如项链）、手套、肥大衣袖或下摆随回转件卷绕，继而引起对人体的伤害。

（2）挤压、剪切和冲击。引起这类伤害的是做往复直线运动的零部件。其运动轨迹可能是横向的，如大型机床的移动工作台、扭头刨床的滑枕、运转中的带链等；也可能是垂直的，如剪切机的压料装置和刀片、压力机的滑块、大型机床的升降台等。两个物件相对运动状态可能是接近型，距离越来越近，甚至最后闭合；也可能是通过型，当相对接近时，错动擦肩而过。做直线运动特别是相对运动的两部件之间、运动部件与静止部件产生对人的夹挤、冲撞或剪切伤害。

（3）引入或卷入碾轧。引起这类伤害的主要危害是相互配合的运动幅，例如，啮合的齿轮之间以及齿轮的齿条之间，带与带轮、链与链轮进入啮合部位的加紧点，两个做相对回转运动的辊子之间的加口引发的引入或卷入；轮子与轨道、车轮与路面等滚动的旋转建引发的碾轧等。

（4）飞出物打击。由于发生断裂、松动、脱落或弹性位能等机械能释放，使失控物件飞甩或反弹对人造成伤害。例如，轴的破坏引起装配在其上的带轮、飞轮等运动零部件坠落或飞出；由于螺栓的松动或脱落，引起被紧固的运动零部件由弹性元件的位能引起的弹射，例如，弹簧、带等的断裂；在压力、真空下的液体或气体位能引起的高压流体喷射等。

（5）切割和擦伤。切削刀具的锋刃、零件表面的毛刺、工件或废屑的锋利飞边、机械设备的尖棱、利角、锐边、粗糙的表面（如砂轮、毛坯）等，无论物体的状态是运动还是静止的，这些由于形状产生的危险都会构成潜在的隐患。

（6）碰撞和刮蹭。机械结构上的凸出、悬挂部分，如起重的支腿、吊杆，机床的手柄，长、大加工件伸出机床的部分等。这些物件无论是静止的还是运动的，都可能产生危险。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置

运输机械、装载机械以及其他转动及传动设备。

1.3事故可能发生的时间、危害程度

机械伤害事故的形式多样，在进行设备操作、设备检修、在运转设备区域行走等均可能发和事故。发生有人员被机械伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可对人体造成轻伤、重伤甚至死亡的可能性。

1.4事故的基本征兆

（1）操作人员误操作或违章操作。

（2）操作人员没有严格执行设备安全操作技术规程。

（3）设备老化，存在安全隐患没有及时发现和消除，设备运行过程中出现异常现象。

（4）没有严格执行有关设备管理制度，及时检查维护设备。

1.5可能引发的次生、衍生事故

机械伤害事故有可能引发人员被机械设备搅、挤、压、碾、磨、物体打击等次生、衍生事故。

2应急工作职责

2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员触电事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知企业安全员及企业领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动专项应急预案。

2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先断电、后救援，先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

3应急处置

3.1现场应急处置程序

（1）事故发生后，第一时间按应急报警联系程序上报，报告内容要完整。

（2）班长接报后，立即启动现场应急处置方案，通知岗位人员按职责分工，进入应急状态，在确保自身安全的情况下，开展应急处置行动，抢救伤者，防止事故扩大。

（3）应急处置过程中，及时向企业汇报处置进展情况，如事态有扩大趋势，班组力量不足以控制时，请求启动上一级应急救援预案。

（4）如事故需外部救援机构支援，及时利用电话报警和求援，讲清事故的具体地点和路线，必要时派专人迎接和引导。

（5）经过应急处置，确认事态已受控，事故危险基本消除，向企业汇报同意后，应急结束，解除现场处置状态。

3.2现场处置措施

现场急救必须遵循“三先三后”的原则：对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对出血的伤员，必须先止血，后搬运；对骨折的伤员必须先固定，后搬运。

（1）现场急救人员要及时对伤者采取包扎、止血等急救措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生；创伤出血者迅速包扎止血后，立即送往医院进行救治。

（2）发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

（3）肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地119请求支援。

（4）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。

（5）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

（6）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行人工呼吸或人工胸外心脏挤压。

3.3联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

3.4事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：车间室负责人

2）事故第二报告人：公司安全管理人员

3）事故第三报告人：公司总经理

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

4注意事项

（1）救护人在进行机械伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（3）使用抢险救援器材方面的注意事项

1）首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

2）根据专家组的讲解，正确使用抢险救援器材。

3）使用中抢险救援器材损坏及时更换。

（4）现场自救和互救注意事项

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护上井工作。了解现场情况，防止事故扩大。各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

所有工作人员应熟练掌握防毒设备的穿戴和灭火器材及其他设备的使用方法；消防设备配备齐全；所有工作人员应爱护和保护消防设施和器材，发现问题，及时进行整改维修。

（6）应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥长宣布应急救援工作结束，撤除所有伤员、救护人员，清点人员后，留有专人组织巡视事故现场遗留隐患问题。

高处坠落事故现场处置方案

1事故风险分析

1.1事故类型

高处坠落事故：是指在高处作业（凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行作业）中，发生坠落造成的伤亡事故。

主要包括：高处坠落伤害和高处坠落死亡。

1.2事故发生的区域、地点或装置

厂内平台边缘和高度达到2m以上的地方。

1.3事故危害程度及其影响范围

高处作业最致命的、多发的事故就是高处坠落，易造成坠落人员身体的摔伤，严重的可导致人员死亡。

1.4事故的基本征兆

（1）高处作业时，下方没有架设安全护网。

（2）作业人员精神状态不佳，疲劳作业。

（3）平台不牢固，有空洞。

（4）6级大风露天作业。

（5）高处设备检修平台不完善。

（6）安全带未定期检查。

1.5事故引发的次生、衍生事故

高处坠落事故可能引发物体打击、机械伤害、其他人员伤亡等次生事故。

2应急工作职责

2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员触电事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知企业安全员及企业领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动专项应急预案。

2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先断电、后救援，先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

3应急处置

3.1现场应急处置程序

（1）事故发生后，第一时间用电话的方式按应急报警联系程序上报，报告内容要完整。

（2）班长接报后，立即启动现场应急处置方案，通知岗位人员按职责分工，进入应急状态，在确保自身安全的情况下，开展应急处置行动，抢救伤者，防止事故扩大。

（3）应急处置过程中，及时向企业汇报处置进展情况，如事态有扩大趋势，班组力量不足以控制时，请求启动上一级应急救援预案。

（4）如事故需外部救援机构支援，及时利用电话报警和求援，讲清事故的具体地点和路线，必要时派专人迎接和引导。

（5）经过应急处置，确认事态已受控，事故危险基本消除，向企业汇报同意后，应急结束，解除现场处置状态。

3.2现场应急处置措施

（1）在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

（2）认真观察、检查伤员全身状况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。

（3）出现骨折及器官、四肢伤害或伤情难以确定的情况，如无能力自救，尽快将受伤人员送往医院救治。

3.3联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

3.4事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：车间负责人

2）事故第二报告人：公司安全管理人员

3）事故第三报告人：公司总经理

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

4注意事项

(1)应急救援人员应按规定佩带符合标准的个人防护用品；

(2)现场施救时要将伤员移至安全的地方。现场施救要正确及时，严防造成伤员伤事扩大。

(3)现场自救互救应遵循保护人员安全优先的原则，防止事故漫延，降低事故损失。

(4)联系医疗单位救治时必须以就近为原则。

(5)应急救援结束后，领导小组应组织人员对本次救援工作进行总结，找出存在问题，修订完善现场处置方案。

附件1事故处理工作流程示意图

事故发生后

企业内部报告

企业向有关部门报告

事故过程调查

设备损失情况调查

人员伤亡情况调查

事故调查组的组成

事故报告

事故救援及现场保护

事故调查

事故分析

事故事实材料调查

事故善后处理

事故原因分析

事故责任者处理意见

事故责任分析

事故预防措施分析

事故处理

事故报告的撰写

事故材料归档等

附件2事故快报表

| 事故名称 |  | 事故地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故伤亡人数 |  | 财产损失情况 |  |
| 事故简单经过： |  |  |  |
| 事故初步原因： |  |  |  |
| 事故下一步可能发展的趋势： |  |  |  |

报告人：                报告时间：

附件3通讯与信息保障清单

| 职务（企业） | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 陈华西 | 18990843686 |  |
| 副总指挥 | 黄 谦 | 13699666869 |  |
| 抢险救护组 | 唐汉烈 | 15182961766 |  |
| 事故调查组 | 李淑君 | 15892790908 |  |
| 后勤服务、善后事宜处理组 | 高武翔 | 13696003572 |  |
| 警戒疏散组 | 喻智伟 | 18580546502 |  |
| 通讯信息组 | 邓秋艳 | 13778194758 |  |
| 机动组 | 张成禹 | 13795992976 |  |
| 24小时值班电话 | 办公室 | 0817-3540510 |  |
| 南充市安全办 | 办公室 | 0817-2222419 |  |
| 南充市环保值班室 | 办公室 | 0817-2666355 |  |
| 南充市第五人民医院 | 办公室 | 0817-3332819 |  |
| 报警 |  | 110 |  |
| 消防 |  | 119 |  |
| 急救 |  | 120 |  |