中国石油天然气股份有限公司

四川南充销售分公司南前加油站

# 事故综合应急处置方案

# 1.目的

为了加强对重特大事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、国家财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》，制定本应急处置方案。

# 2. 综合应急处置方案的适用范围

本预案规定了南前加油站发生事故后及时、有效地统筹指挥事故应急救援行动的管理内容和要求。

# 3. 综合应急处置方案的指导思想和原则

3.1综合应急处置方案的指导思想：应急救援坚持以人为本、关爱生命的原则，以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护周边地区的安全和社会稳定。

3.2综合应急处置方案原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。

# 4. 规范性引用文件

# 《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国防震减灾法》

《中华人民共和国集会游行示威法》

《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218---2018)

《危险化学品事故应急救援预案编写导则》(国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]43号)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

《四川省突发公共事件总体应急预案》

《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》

《中国石油天然气集团公司关于落实科学发展观加强环境保护的意见》

《中国石油天然气集团公司应对重大事件（事故）管理办法》

《中国石油天然气集团公司应急预案编制通则》（中油质安字〔2005〕406号）

《中国石油天然气集团公司应急预案编制指南》（中油质安字〔2005〕406号）

《中国石油四川南充销售分公司突发事件总体应急预案（试行）》

# 5. 术语和定义

## 5.1综合应急处置方案

针对可能发生事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

## 5. 2应急响应

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

## 5.3综合应急处置方案

在应急响应过程中，为消除减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

## 5.4应急准备

针对可能发生事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

## 5.5危险目标

因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

## 5.6恢复

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 5.7维护和更新

本综合应急处置方案每年进行一次内部评审，使综合应急处置方案各项工作达到规范管理。

# 6.基本情况

南前加油站产权为中国石油四川南充销售分公司所有，占地面积1900m2。加油站修建于1996年，1996年6月开业，现有从业人员 6 人，其中安全管理人员2人，加油员4 人。

该加油站设有3个地埋FF双层油罐，共储存汽、柴油90m3，其中柴油罐1个，储油量为30m3；汽油罐2个，储油量油60m3。加油罩棚为框架结构，设有4台单枪税控加油机，共16支枪。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）规定3.0.3条的规定，柴油罐容积折半后计入油罐总容积为75m3，属于四级加油站。该站主要经营和储存0#柴油、92#汽油和95#汽油。

该加油站座落于南充市高坪区高坪镇十七村七社处，北面是鹤鸣路，西面是空地，南面是站生活办公区，东面是瑶池路，周边地势平坦。加油站上空无电力、电信架空线（缆）。加油站建构筑物与周边建构筑物的间距符合《加油加气站设计与施工规范》的要求。

# 7.危险目标分布及其危险特性

## 7.1危险目标分布

7.1.1根据国家标准进行评估，加油站埋地油罐、加油机、发、配电房等为危险目标.

## 7.1.2加油站危险目标（油罐）基本情况表

| 设备（设施）名称 | 规格 | 油品 | 数量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 30 m³ | 92#汽油 | 1个 | 2020 年 |
| 储油罐 | 30 m³ | 95#汽油 | 1个 | 2020年 |
| 储油罐 | 30 m³ | 0#柴油 | 1个 | 2020年 |

## 7.2危险目标的危险特性及事故类型

## 7.2.1物质危险特性及事故类型

加油站储存的汽油属于甲类易燃液体，柴油属于乙类易燃液体，均具有易燃、易爆、易产生静电、易流淌、易挥发的特性。在储存、加油过程中容易发生燃烧、爆炸和泄漏事故。

主要事故类型：火灾、爆炸、跑冒漏油、混油、中毒、环境污染、自然灾害等。

## 7.2.2其他危险有害因素

1、作业条件危险性，属于显著危险的作业较多。

2、电气危险，雷电、静电等以及可能产生的其他电气危险危害。

3、作业环境中的油品毒性、噪声、含油污水污染等危险危害。

4、管理缺陷、人为失误。

## 7.2.3主要危险有害因素汇总

加油站主要危险有害因素汇总表

| 序号 | 部 位 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 烟头丢弃、易燃物品堆放不规范、电器线路漏电、老化和超负荷引起火灾 |
| 2 | 加油作业 | 易燃、易爆、易产生静电，跑、冒、滴、漏、混油 |
| 3 | 卸油作业 | 易燃、易爆、易产生静电 |
| 5 | 排污作业 | 致使环境和土地污染 |
| 6 | 计量作业 | 易燃、易爆、易产生静电，跑、冒、滴、漏、混油 |
| 7 | 发、配电间 | 电辐射、短路、火灾、电击伤人 |
| 8 | 高处作业 | 高空坠落、滑跌，导致人员伤亡 |

## 7.2.4重大危险源

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2018)进行评估，本加油站罐区储存量未达到临界量，不构成重大危险源。

# 8. 综合应急处置方案组织机构、人员及职责

## 8.1综合应急处置方案组织机构

加油站综合应急处置方案指挥部

指挥长：片区经理

副指挥长：片区副经理、支部书记

成  员：片区安全员、片区综合管理员、油站经理及片区其他人员

现场指挥

油站值班经理

通讯联络组

安全警戒组

应急抢险组

后勤保障组

综合管理员

当班加油员

当班加油员当班安全员

当班加油员当班安全员

指挥长：  蒲渊

副指挥长：严萍

现场指挥： 王斌

通讯联络与安全警戒组：罗林波

应急抢险组：冯李 、 陈亚军、李桢、  冯茂川

后勤保障组：李学东

## 8.2职责：

8.2.1指挥长（副指挥长）：负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施应急救援行动,当指挥长（副指挥长）不在场时依序由现场指挥代替指挥长行使指挥权。

8.2.2现场指挥：组织指挥现场人员实施应急救援行动。指挥长（副指挥长）到达现场后，移交指挥权，服从指挥长（副指挥长）统一指挥。

8.2.3通讯联络与安全警戒组：负责向应急救援指挥长（副指挥长）报告；负责与当地公安部门、消防部门、急救中心联系；负责现场的通讯联络任务；协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好各类安全保障工作，协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。

8.2.4应急抢险组：在指挥长（副指挥长）的指挥下参加抢险救援，并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点。

8.2.5后勤保障组：负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作，协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。

# 9.报警、通讯及联络方式

## 9.1事故报警、报告。

发生事故后，事故现场负责人或最先发现者应立即向应先向应急救援现场指挥报告，相关人员接到事故报告后，立即分别向加油站应急救援指挥部办公室和当地政府有关部门报告。加油站应急救援指挥部办公室或值班室的接报人员立即向指挥长报告。涉及重特大事故损失严重、对员工及周边群众生命形成威胁的，根据具体情况，分别报告当地政府和消防、安全生产监督管理部门及卫生部门等单位。

## 9.2 通讯联络方式

通讯联络方式:电话

| 外部资源 |  |  |  | 报警电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火警电话 |  |  |  | 119 |  |  |  |  |
| 盗警电话 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 救护电话 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 交通事故报警电话 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
| 南充市安全管理监督局 |  |  |  | 0817-2222419 |  |  |  |  |
| 南充市高坪区安全生产监督管理局 |  |  |  | 0817-3340001 |  |  |  |  |
| 应急机构 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |  | 移动电话 |  | 备注 |  |
| 应急值班室 | 蒲渊 | 主管安全 | 0817-2808814 |  | 13696237313 |  | 片区 |  |
| 应急管理小组 | 王斌 | 经理 | 0817-2808814 |  | 13990778163 |  |  |  |
|  | 罗林波 | 主管 | 0817-3338473 |  | 13990808150 |  |  |  |
|  | 冯茂川 | 班长 | 0817-3338473 |  | 13629058282 |  | 24小时值班 |  |
|  | 陈亚军 | 班长 | 0817-244444 |  | 17313885883 |  | 24小时值班 |  |

## 10. 救援装备及物资

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 存 放 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | MFZ35 | 3台 | 油罐区 |
| 2 | 手提式ABC干粉灭火器 | MFZ8 | 10具 | 发油区 配电房 |
| 3 | 手提式ABC干粉灭火器 | MTZ2 | 5具 | 站房 |
| 4 | 消防沙 |  | 2.5m3 | 油罐区 |
| 5 | 灭火毯 |  | 5床 | 发油区、油罐区 |
| 6 | 消防铲 |  | 4把 | 油罐区 |
| 7 | 消防桶 |  | 4个 | 油罐区 |

## 11. 综合应急处置方案程序

综合应急处置方案启动条件：符合上述四个条件之一的，均由指挥长发布启动综合应急处置方案的命令。

1.发生事故所造成的后果有可能继续扩大的；

2.虽不属于重大事故，但在事故发生过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果的；

3.不可预见的突发性事故；

4.加油站接到政府事故（事件）报告后，由应急救援指挥长立即召集指挥部成员和工作人员，根据事故（事件）类型、性质及危害程度进行救援部署。

## 12. 综合应急处置方案培训和演练

12.1 综合应急处置方案培训和演练的主要对象为加油站全体员工,各作业班组应按规定的内容、范围、频次组织员工进行培训和演练。

12.2加油站每年组织员工分批次对加油站应急预案进行培训一次。

12.3 加油站每季度组织组织专项预案演练一次，演练结束后由应急救援办公室写出演练总结报告和记录。

## 13. 综合应急处置方案的编写、变更及审批

13.1 加油站综合应急处置方案由加油站组织相关人员编写综合应急处置方案初稿，报现场指挥审阅修改后，提交应急管理小组会审查通过，由加油站经理签署发布令后实施。最后报当地安全生产监督管理局审批备案，

13.2若加油站组织机构、指挥部成员调整或对综合应急处置方案编写及演练规定有变动时，加油站应对综合应急处置方案进行修改完善，并按规定程序审批发布。

## 14.环保排放要求

污水排放措施，每次演练及油水混合后所形成的污水，必须经过隔油池封闭存淀过滤后再进行排放，并做好祥细记录存档。

附件：1、火灾爆炸事故综合应急处置方案

2、油品泄漏应急处置方案

3、发生混油时应急处置方案

4、站内车辆事故应急处置方案

5、自然灾害类突发事件应急处置方案

6、发生重大资源、价格性事件时的应急处置方案

7、社会安全类突发事件应急处置方案

8、发生油品数质量纠纷时应急处置方案

9、发生新闻危机时应急处置方案

10、服务与客户管理方面的应急处置方案

11、发生环境污染应急处置方案

12、现金异常时应急处置方案

13、外线停电时应急处置方案

14、公共卫生类突发事件应急处置方案

# 附件1：火灾爆炸事故综合应急处置方案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为有效应对加油站火灾爆炸突发事件，提高南前加油站的应急反应能力和救援水平，最大限度降低事件危害程度，保障人民生命和财产安全，保护环境，编制此预案。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国防震减灾法》

《中华人民共和国集会游行示威法》

《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

《重大危险源辨识》(GB18218—2009)

《四川省突发公共事件总体应急预案》

## 1.3 适用范围

本预案是南前加油站的专项预案之一，用于指导南前加油站发生突发火灾爆炸事件的应急处置和救援。

## 1.4 编制原则

以人为本，减少危害。树立全面、协调、可持续的科学发展观，把维护公众健康和人身安全作为加油站突发事件应急工作的出发点和落脚点，最大限度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

居安思危，预防为主。加强对加油站危险源的监控，建立风险防范体系和信息报告体系，从加油站源头控制突发事件的发生。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对加油站突发事件的各项准备工作。

加油站自救，属地管理。加油站一旦发生突发火灾爆炸事件，加油站立即采取措施控制事态发展，全面实行公司自救，并及时向地方政府和公司报告。接受地方政府的统一领导，与地方政府协同合作，由地方政府动用社会救援力量，严谨、快捷、有序、冷静地应对突发事件。

科技支撑，区域联动。加强应急技术研究和开发，采用先进的监测、预测、预警和应急处置技术和设施，充分发挥专家队伍和专业人员的作用。建立健全区域联防、联动机制，加油站突发事件发生时能够对事发地的加油站进行援助，最大限度地发挥区域应急能力。

# 2 名词解释

## 2.1 危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

## 2.2 危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

## 2.3 应急救援

指一发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

## 2.4 重大危险源

指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

## 2.5 危险目标

指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

## 2.6 预案

指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故综合应急处置方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具备条件，能及时、有效地统筹指导事故综合应急处置方案行动。

# 3 应急组织机构和职责

## 3.1 应急组织机构

加油站应急救援指挥部

指挥长：片区经理

副指挥长：片区副经理、支部书记

成  员：片区安全员、片区综合管理员、油站经理及片区其他人员

现场指挥

油站值班经理

通讯联络组

安全警戒组

应急抢险组

后勤保障组

综合管理员

当班加油员

当班加油员当班安全员

当班加油员当班安全员

指挥长：   蒲渊

副指挥长：严萍

现场指挥：王斌

通讯联络与安全警戒组：罗林波

应急抢险组：冯李  陈亚军  李桢  冯茂川

## 后勤保障组：李学东

## 3.2职责：

3.2.1指挥长（副指挥长）：负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施综合应急处置方案行动,当指挥长（副指挥长）不在场时依序由现场指挥代替指挥长行使指挥权。

3.2.2现场指挥：组织指挥现场人员实施应急救援行动。指挥长（副指挥长）到达现场后，移交指挥权，服从指挥长（副指挥长）统一指挥。

3.2.3通讯联络与安全警戒组：负责向应急救援指挥长（副指挥长）报告；负责与当地公安部门、消防部门、急救中心联系；负责现场的通讯联络任务；协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好各类安全保障工作，协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。

3.2.4应急抢险组：在指挥长（副指挥长）的指挥下参加抢险救援，并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点。

3.2.5后勤保障组：负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作，协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。

# 4 特定风险应急管理

## 4.1 危险目标及其危险特性

4.1.1 危险目标

储（卸）油区、加油区。

4.1.2 危险目标的危险特性及对周边的影响

a.危险特性

所经营油品具有易燃、易爆、易流淌、易挥发等危险特性，油蒸气与空气形成的爆炸性混合物遇明火、雷电、静电极易发生火灾爆炸事故。

b.发生火灾后对周边的影响

①发生火灾产生的热辐射造成人员灼伤，并有可能引起邻近油罐及周边构建筑物起火燃烧。

②发生爆炸所产生的冲击波不但造成人员伤亡，并有可能造成邻近油罐燃烧爆炸，引起大面积火灾，严重的将扩大到站外周边构建筑物燃烧或群众伤亡。

③油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。

④泄漏油品遇明火燃烧,造成巨大财产经济损失。

⑤对环境造成污染。

## 4.2 发生事故的原因

4.2.1 油罐火灾事故的原因

a.计量时，量油尺或温度计金属罩在放入或提起时与量油口壁摩擦产生火花，引燃油罐内油气混合气酿成火灾；

b.油罐阻火器失效或油罐计量口封闭不严，雷电引燃油气 ,造成火灾或爆炸事故；

c.在油罐上作业时使用非防爆工具、移动通讯工具等造成火灾；

d.油蒸气积聚较多的地方，由于铁器碰击或穿钉子鞋与油罐、地面摩擦产生火花造成事故；

e.油罐未安装静电导除装置或失灵，集聚的静电荷达到放电条件产生电火花，造成火灾爆炸事故；

f.油罐防雷接地装置失效遇雷击造成火灾爆炸事故；

g.在油罐未清除油垢或油罐内尚存有大量油蒸气的情况下，使用明火修理油罐设备时造成爆燃事故；

h.罐区杂草或其它易燃物燃烧，蔓延引燃造成火灾。

4.2.2 油罐车发生火灾事故的原因

a.进行收车计量或在卸油时由于操作不慎、与罐口或卸油口碰击产生火花、引燃油蒸气；关启罐口盖时，使用铁制工具碰击或敲打产生火花，引燃油蒸气；

b.油罐车卸油作业时，外界飞入的火源引燃油蒸气；

c.在卸油作业过程中，使用不防爆的工具、器材；

d.卸油作业中未正确使用静电接地装置或装置失灵，静电放电产生火花引燃油蒸气造成火灾爆炸事故；

e.其它意外事故造成火灾。

4.2.3 加油过程中发生火灾事故的原因

a.加油机静电接地不良或失效，在加油过程中加油枪与加油车辆油箱之间产生静电放电引起火灾事故；

b.加油员操作不当，冒油或溅油在地面，车辆排气管火星或外来火源引起火灾事故；

c.电气短路引起的火灾事故；

d.加油场所使用通讯工具引起油气爆炸事故。

# 5 事故分级

参照国家有关规定,按照加油站突发事件的性质、严重程度和影响范围，本预案对加油站火灾爆炸事故分为三级：

## 5.1 Ⅰ级火灾爆炸事故

a.加油站现有救援设施无法对事故（事件）进行有效控制，可能引发重大次生灾害事故，需要紧急求援；

b.造成1－2人死亡，或一次重伤3－9人，或100-500万元以下直接经济损失；

c.对社会安全、环境造成重大影响，需紧急转移安置人员；

d.火势长时间（≤24小时）未能有效控制，可能造成周边生产设施大面积停产。

## 5.2 Ⅱ级火灾爆炸事故

a.加油站现有救援设施无法对事故（事件）进行有效控制，可能引发较大次生灾害事故，需要紧急求援；

b.造成重伤、急性工业中毒，但没有死亡，或50-100万元以下直接经济损失；

c.对社会安全、环境造成较大影响，需紧急转移安置人员；

d.火势未能有效控制，可能造成周边生产设施大面积停产。

## 5.3 Ⅲ级火灾爆炸事故

a.加油站现有救援设施能对事故（事件）进行有效控制；

b.只有轻伤但没有重伤和死亡，或50万元以下的直接经济损失；

c.对社会安全、环境未造成影响；

d.火势能得到及时有效的控制。

# 6 应急报告

## 6.1 报告程序

当加油站发生事故时，应立即向指挥长报告。

## 6.2 报告内容

6.2.1 报警、报告方式。用电话进行报告。同时做好原始报告记录。

6.2.2 主要内容包括：突发事件的类型、时间、地点、部位、初步原因、事件概况和已经采取的措施等、现场人员状况、人员伤亡及撤离情况、事故经过描述、环境污染情况、事件潜在的危害程度、发展趋势、报告人的单位、姓名、职务和联系电话等情况。

# 7 应急准备

7.1立即向指挥长报告；

7.2做好启动本综合应急处置方案的准备。

# 8 启动条件

符合下列条件之一时，经理决策启动本综合应急处置方案：

（1）加油站发生突发Ⅰ级事件；

（2）加油站发生突发Ⅱ、Ⅲ事件，要求增援；

（3）省级和市州政府因应急联动要求。

# 9 应急处置

## 9.1 综合应急处置方案物资

消防器材配备、存放地点见综合应急预案

## 9.2  应急处置方案

### 9.2.1加油站火灾应对措施

### 9.2.1.1 埋地油罐操作井内起火应对措施

- 停止作业，切断电源。呼喊示警。

- 使用灭火毯或灭火器进行初期扑救。报告上级。拨打119。

- 现场警戒，疏散人员、车辆。

- 视情况，通知周边单位，请求联防单位支援。

- 密切注意火势发展，情况危急时，撤离现场，等待救援。

### 9.2.1.2 电气设备着火应对措施

- 停止作业，切断总电源。呼喊示警。

- 使用灭火器扑救。报告上级。拨打119。

- 当无法切断电源时，应确保人员在不触电情况下使用灭火器扑救。

- 使用绝缘物体尽快切断电源。

- 现场警戒，疏散人员、车辆。

- 通知周边单位，并请求联防单位支援。

- 密切注意火势发展，情况危急人身安全时，撤离现场，等待救援。

### 9.2.1.3 加油车辆着火应对措施

- 停止作业，切断电源。呼喊示警。

- 现场警戒，疏散人员、车辆。报告上级。拨打119。

- 加油车辆发生自燃，迅速使用灭火器扑救。

- 车辆油箱、车载敞口容器着火，首选灭火毯覆盖油箱口窒息灭火。

- 密切注意火势发展，情况危急人身安全时，撤离现场，等待救援。

### 9.2.1.4 加油机着火应对措施

- 停止加油，切断电源，呼喊示警。报告上级。

- 用灭火毯覆盖或用灭火器扑救，将加油车辆推离现场。

- 若加油机附近地面油品着火，用消防沙进行覆盖，或用灭火器扑救。

- 现场警戒，疏散人员、车辆。

- 密切注意火势发展，情况危急人身安全时，撤离现场，等待救援。

### 9.2.1.5 卸油作业油罐车着火应对措施

- 停止卸油，呼喊示警。

- 关闭油罐车卸油阀。若油罐车有紧急切断阀，立即按下按钮。报告上级。拨打119。

- 用灭火毯覆盖或用灭火器进行初期扑救。

- 现场警戒，疏散人员、车辆。

- 卸下卸油软管，取下静电接地夹。关闭油罐卸油阀。

- 设法使油罐车驶离加油站。

- 立即通知周边单位，并请求联防单位支援。

- 密切注意火势发展，情况危急人身安全时，撤离现场，等待救援。

### 9.2.1.6 邻近区域着火应对措施

- 报告上级。拨打119。

- 视情况切断电源，关闭阀门。

- 用灭火毯覆盖卸油口、人孔操作井。

- 对存放润滑油或其它油品的仓库等采取防范措施。

- 布置灭火器材，做好临战准备。现场警戒，密切监控火势发展。

### 9.2.1.7 人体意外着火应对措施

- 大声呼喊示警。报告上级。拨打120。

- 迅速将着火衣物脱下。若无法脱下，可原地打滚压灭火苗。

- 用灭火毯包裹人体着火部位进行窒息灭火或用水浇灭着火物。

- 特殊情况时可使用灭火器灭火，但不能喷射面部。

- 有车辆时尽快送就近医院抢救。

# 10 应急终止

应急处置后，应急救援指挥长下达应急终止指令：

（1）伤亡人员得到妥善安置；

（2）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（3）污染源的泄漏或释放已降到规定限值以内，无再次升高的可能；

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

# 11 应急培训计划

## 11.1 培训目标

11.1.1 应急救援人员熟悉掌握应急处置方案的内容、程序和实施方法。

11.1.2 了解掌握综合应急处置方案和实施程序变动情况。

11.1.3 提高应急反应组织各级人员警惕性和应急反应综合素质。

## 11.2 培训内容与时间

11.2.1 危险目标的基本情况，危害识别，应急措施。

11.2.2 火灾扑救的方式、方法，应急救援器材使用操作技能。

11.2.3 各应急小组职责及任务。

11.2.4 应急响应条件、信号；如何启动紧急报警系统，如何安全疏散人群等基本操作。

11.2.5 现场急救和伤员转移等应急救援技能。

11.2.6 对周边人员进行应急响应知识宣传及培训。

11.2.7 培训时间为每季度至少一次。

# 12 演练计划

12.1 制定应急处置方案演练实施计划，确定演练部位、演练人员、演练类型，做好演练前的准备。

12.2 应急处置方案演练每季度至少一次，由加油站经理负责组织实施。

# 13 应急处置方案的编写、变更及审批

应急处置方案编写预案初稿送加油站经理审阅后，由经理签署发布令后实施。

# 14 附件

附件1：现场急救方法

附件2：灭火器使用方法

附件3：预案演练规范

# 附件1：现场急救方法

# 一、现场急救人工呼吸的方法

在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深吸气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1～1.5s。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口吹气两次外，正常口对口(鼻) 呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。

伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

# 二、胸外按压

## （一）确定正确按压位置的步骤

1、右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点。

2、两手指并齐，中指放在切迹中点(剑突底部)，食指平放在胸骨下部。

3、另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

## （二）正确的按压姿势

1、使伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁。

2、以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常成人胸骨压 陷3～5cm(儿童和瘦弱者酌减)。

3、压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。

## （三）操作频率

1、胸外按压要以均匀速度进行，每分80次左右，每次按压和放松的时间相等。

2、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次(15：2) ，反复进行。双人抢救时，每按压5次后由另一人吹气1次(5：1)，反复进行。

## （四）抢救过程中的再判定

1、按压吹气1min后(相当于单人抢救时做了4个15：2压吹循环) ，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

2、若判定颈动脉已有搏动但无呼吸， 则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

3、在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s 。 在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

# 附件2：灭火器使用方法

# 一、干粉灭火器使用方法

1、手提或肩扛灭火器迅速到达火场，并上下颠倒数下。

2、人须在上风向距离火点3-4米，拆下铅封，拔出保险销。

3、一手紧握胶管喷嘴，另一手按下压把，对准火源根部，不能直接对准液面喷射，以防飞溅。

4、扑灭油火时，要平射，由近及远，左右扫射，快速推进。

# 二、推车式干粉灭火器

1、两人将灭火器推到起火地点，一人取下喷枪，展开胶管而后手钩住板机。

2、 一人迅速开启机构的保险销，并迅速开启灭火器的开启机构。

3、将喷枪对准火焰根部，不能直接对准液面喷射，以防飞溅，逆时针转动把手，打开喷枪。

4、左右扫射，由近及远，快速推进，防止复燃。

# 三、手提式二氧化碳灭火器

1、先拔保险销，然后一手开启压把，另一手握喇叭筒的手柄；

2、坚握开启压把即可喷出；

3、当燃烧呈滴状时喷射由近及远；

4、使用时，不能直接用手抓住喇叭筒处壁或金属连接管；

5、要求顺风喷射；

6、在窄小空间使用时，灭火后迅速离开，以防窒息。

# 四、推车式二氧化碳灭火器：

1、由2人操作，一个展开软管并握住喇叭筒根部的手柄，另一个逆时针旋开阀门

2、当燃烧呈滴状时喷射由近及远；

3、使用时，不能直接用手抓住喇叭筒处壁或金属连接管；

4、要求顺风喷射；

5、在窄小空间使用时，灭火后迅速离开，以防窒息。

# 五、防毒面具的佩戴和使用

1、佩带面具：放松面罩下的二根颈带，拉开面罩置于脸上，使下巴进入面罩下面凹形内，然后将头网从头部的上前方往后下方拉下，将面罩戴在头上，调整面罩位置，先收紧下端的二根颈带，然后收紧上端的二根头带，如感觉不适可调节头带松紧。

2、检查面具密封：用手掌心捂住面罩接口处，通过吸气直到产生负压，检查面罩与脸部密封是否良好，是否再收紧头带或重新配戴。

3、使用面具：正确配戴面具经认真检查后既可投入使用。使用过程中要注意报警器发出的报警信号，听到报警信号应立即撤离现场。

4、面具使用结束后，先用手松开颈带，然后再松开头带，将面具从脸部由下向上脱下。

# 附件3：加油站火灾爆炸综合应急处置方案演练规范

# 一、演练内容

加油站发生初期火灾的扑救。本规范主要针对加油站各部位（油罐区、加油机、加油车辆、配电间、营业室、油罐区卸油现场）由于设备设施的缺陷、违章操作、自然灾害等因素所造成的着火燃烧引发的火灾事故。

# 二、演练的组织和指挥

加油站值班经理是现场演练的组织指挥者，即现场指挥长。由其负责设定演练内容或项目，并组织现场施救工作。

# 三、演练规范

（一）加油站当班员工均处于正常工作状态。

（二）加油站内×××处着火时，火情第一发现人立即发出抢险指令并立即扑救。

语言规范：“×××处着火了，立即启动××预案，投入抢险！”

（三）人员分工及职责

## 1、通讯联络组

通讯联络员边跑边向指挥长报告：“我去报警”。

（1） 首先电话向119报警

向119报警时语言规范（报警要素）：“我是中石油南充销售分公司南前加油站，×时×分×××（油罐区、加油机、加油车辆、配电间、营业室、油罐区卸油现场）发生火灾。加油站地点鹤鸣路与瑶池路交汇处。火势凶猛，无法控制，目前无人员伤亡，请火速支援！”

（2）向119报警后再片区经理报警

向加油站经理报警时语言规范：“××经理，南前加油站，×时×分×××（油罐区、加油机、加油车辆、配电间、营业室、油罐区卸油现场）发生火灾，现正在组织扑救，请你立即赶到现场，报警人×××。”

以上通讯工作完成后，通讯联络组成员立即向现场指挥报告。

语言规范：“报告，已向119报告！”已向片区经理报告！”。

现场指挥回答：“继续值守电话！”或“立即参加抢险”

（3）配电间发生火灾，应首先通知当地供电部门切断电源，然后再向119和片区经理报警。

## 2、抢险救援组

（1）抢险救援人员迅速跑向距离着火点最近的消防器材存放点，取出消防器材（干粉灭火器或灭火毯）实施扑救。跑向消防器材的同时边跑边向总指挥报告：“我去拿灭火器材。”

抢险救援人员灭火时站在上风口位置，同时口述：“已站在上风口。”

（2）如果在1分钟内迅速将火势控制，向现场指挥长或现场指挥报告的语言规范为：“报告，×××处火灾已扑灭！”

现场总指挥回答：“立即集合。”

（3）如果未能控制住火势，向现场总指挥报告的语言规范为：“报告，火势太大，请求增援！”

总指挥立即命令：“继续抢险”。

（4）配电间及电器线路发生火灾，首选二氧化碳灭火器，其次是干粉灭火器，不能使用灭火毯。

# 四、指挥长点评

## （一）加油站自行组织演练规范

1、演练结束后指挥长发出集合指令。参加演练人员立即集合列队、报数。

（1）现场总指挥发出集合指令的语言规范：“演练结束，立即集合！”

（2）集合列队顺序：安全员站队列的第一位，其余人员依高矮顺序列队。

2、安全员跨出队列一步，采用标准立正姿势向指挥长报告：“灭火预案演练结束，应到人数××人，实到人数××人，无人员伤亡。请指示！” 报告完毕，立即退回队列。

3、指挥长点评本次演练中存在的问题和得失。内容包括：（1）各小组人员跑位是否快捷、到位；（2）各小组人员报告内容是否规范，要素是否齐全，声音是否洪亮；（3）消防器材使用方法是否正确；（4）各小组需要加强和改进的内容；（5）改进环境保护的措施。

4、指挥长点评结束后，发出清理现场指令。语言规范：“清理现场。”

5、参加灭火人员清理现场。对已使用的消防器材，清理堆放整齐等待经理安排

车辆运送至专业消防器材维修点充装。其余设施设备摆放至原位置；清理加油站排污系统，将污染物收集，待统一回收集中处理。

附件2油品泄漏应急处置方案

1埋地管线或埋地油罐油品泄漏措施

①停止作业，切断电源。报告上级。

②现场警戒，疏散人员、车辆，布置消防器材。

③检查水风井、排水沟、雨水井等，若有油用沙袋等进行封堵，使用吸油毡等进行处理，防止油品造成环境污染。

④检查油罐区观察，若有油则使用防爆机具等抽吸油品。

⑤若油品流入水面，对水域实施现场警戒、监控。同时使用吸油毡等吸附水面油品。对睡眠无法回收的油品，喷洒消油剂。

2卸油时跑冒油

①立即停止接卸作业，关闭油罐车卸油阀，如油罐车有紧急切断阀，应立即按下按钮，切断总电源，停止营业，并向加油站经理汇报。

②必要时，报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；加油站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。

③在溢油处的上风向，布置消防器材。

④对现场已跑冒油品用消防沙等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制品等易产生火花的器具作回收操作。回收后，用消防沙覆盖残留油品，待充分吸收残油后将油沙清除干净。

⑤给被油品泼溅的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意安全。

⑥检查排水沟及水封井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

⑦计量确定跑冒油损失，做好记录。

⑧检查确认无其他隐患后，可继续营业。

⑨分析跑冒油原因，书面报告上级公

3油枪跑冒油时

①立即关闭油枪和加油机。

②用不能产生静电的棉纱、毛巾或拖把对现场已跑冒的油品进行回收，回收后的油品按照公司有关规定处理。

③地面上难以回收的油品应用消防沙覆盖，待充分吸收残油后清除油沙。

④不准立即启动车辆。

⑤如跑冒油数量较多，应立即封锁现场，然后按上述步骤处理。

1.4油罐进水

①发现油罐进水，当班人员立即停止付油作业，确认进水油罐品号并检测其他油罐水高。

②加油站经理向上级公司汇报。

③确认含水油品是否销售。如销售，对未离开现场的加油车辆，与客户协商解决办法，必要时可送4S店进行维修； 离站后返回的车辆，首先进行确认，确实加了含水油品，应立即送4S店进行维修，并做好善后处理，避免引发新闻危机。

④对进水油罐进行抽水，如油罐含杂质较多，还应进行清罐作业。

⑤强化加油站日常计量，雨后及接卸油品后，要密切关注油罐水位变化，暴雨过后要及时测量油罐水位，水位超出规定应及时抽水。

附件3发生混油时应急处置方案

1卸车混油

①储油罐卸油时发生混油，立即停止卸油操作，闭罐车油阀，若油罐车有紧急切断阀，立即按下按钮。

②相应的加油机应立即停止加油并向加油站经理汇报。

③分析原因和责任，按事故处理规定及时报告上级公司。

④若柴油、汽油相混，则需清罐，并将混合油运出站外处理。

⑤清除管线内和加油机混合油，确认无误后开启加油机加油。

2加错油品

①加油员发现加错油品时，应立即停止加油，向顾客说明原因并赔礼道歉，同时向主管（经理）汇报。

②主管（经理）征求顾客同意后抽出混合油品，清洗油箱，加入合格油品。

③根据实际情况协商赔偿顾客经济损失，礼貌送客。

④责任人承担由此造成的一切费用，同时按有关规定进行处理。

⑤经理负责将处理结果上报地市分公司审查。

⑥如车辆启动或离开加油站后，顾客发觉加错油品进行投诉时，应按照有关规定进行妥善处理，并追究责任人的责任。

附件4站内车辆事故应急处置方案

1站内两车相撞应对措施

①停止相关区域作业。呼喊警示。

②现场隔离，做好车辆引导，合理调整加油车位。

③协助联系保险公司和汽车修理厂。

④若两车发生争执，拨打122或110。

⑤报告上级。

2站内车辆撞伤员工应对措施

①停止作业。呼喊示警。报告上级。拨打120、110。

②采取紧急救护措施后，送受伤人员到就近医院救治。

③实施现场警戒，保护事故现场，防止肇事车辆逃逸。争取第三方证人，记录事故过程。

④设有视频监控系统的，查询并复制碰撞监控现场。合理调整作业车位，做好车辆引导。

⑤通知受伤人员家属。

3进站加油车辆之间发生擦撞时应急处置预案

①加油站加油现场管理人员，要认真履行职责，有条不紊地引导车辆进站、加油、出站等全过程。

②如出现进站加油车辆之间发生擦、撞情况，值班经理或现场管理人员，要迅速出面协助双方进行调解，确保营业正常进行。

③如一日难以调解的，要将双方车辆疏散离开加油现场后再进行调解，要尽最大努力不能让客户双方在加油现场进行争执，并向上级报告情况。

④双方不愿意离开加油现场，影响加油站正常营业，可暂停营业，立即拨打122或120求助，加油站要设置警戒线，对围观群众要进行疏散，确保加油站安全和进出道畅通。

⑤当 120到来时，要热情接待，主动汇报情况，大力协助处理，并要求客户迅速离开加油站，恢复正常营业。

⑥事后，加油站组织认真查找原因，增加防范措施。

附件5自然灾害类突发事件应急处置方案

1洪涝灾害应对措施

1.1洪涝灾害发生前应急准备

①通过广播、网络、电视等媒体了解、传递台风、暴雨、水文预警信息。

②清理、转移或加固松散易倒、会造成损坏或丢失的物品，对加油机采取防水措施。

③对立式空油罐或存油量较少的埋地油罐进行注水或注油保护。

④关闭管线阀门，密封人孔、计量口、卸油口等易进水部位。

⑤处于低洼处可能积水时，将贵重设备、物品、帐表卡册和票证等转移至安全地带。

⑥清理检查隔油池、水封井，清理浮油。

⑦开启防火堤排水阀。清理排水沟、雨水井等，确保畅通。

⑧检查抢险物资，确保发电机、应急灯、手电筒、抽水泵、铁锹、救生衣等处于完好可用状态。

⑨关好各建筑物门窗，撤离危险地带或区域的人员。

准备必要生活物资。

1.2洪涝灾害发生时应急措施

①停止作业，切断电源。

②疏散车辆和人员，设置警示标志。

③应急值守人员离开简易房屋、营业厅（采用玻璃幕门）等危险场所，留在坚固的房间里躲避。

④若遭遇风暴潮，站区或库区可能涌入水时，应用沙袋等筑堤拦截。

⑤密切注意观察设备设施、周边地形变化。视情况安排人员撤离。

⑥随时与上级公司联系，报告最新情况

1.3洪涝发生后生产恢复措施

①清理及恢复现场，清洁设备。

②检测电气设备和线路，确认安全后方可通电。

③加油站持续降雨时要利用液位仪或人工方法测量罐内水位情况。若罐内水位超标，应组织人员进行排水，必要时对油品抽样送检。

④及时报告出险情况，提取并保存受损现场的声像资料，统计损失，准备索赔。

主要应急物资：

防爆抽油泵、吸油毡、塑料薄膜、塑料胶带、编织袋，铁锹、救生衣（临水区域人员）、发电机、应急灯、防爆手电筒、铁丝、生活物资等。

2滑坡、泥石流应对措施

2.1滑坡、泥石流发生前应急准备

①通过广播、网络、电视等媒体媒体了解、传递暴雨、水文预警信息。

②密切注意观察设备设施、周边地形变化。发现异常时，按要求向上级报告。

③准备必要的生活物资。

2.2滑坡、泥石流发生时应对措施

①如有可能，尽力切断电源，关闭阀门。

②通知所有人员按照预定应急撤离路线撤离。

③撤离时，要避开滚石和大量堆积物，不要在河沟底部、两岸长时间停留。

④撤离动作迅速，当危及人身安全时，不要企图携带任何物品。

⑤不得擅自返回危险地带，防止可能发生的次生灾害。

⑥报告上级。

2.3滑坡、泥石流发生后生产恢复措施

①清理现场。

②检测电气设备和线路，确认安全后方可通电。

③对可能存在质量问题的油品抽样送检。

④及时报告出险情况，提取并保存受损现场的声像资料，准备索赔。

主要应急物资：

帐篷、棉被、铁锹、棉绳、塑料布、生活物资等。

3防雷电应对措

3.1雷电发生前的应急准备

①通过广播、网络、电视等媒体了解、传递雷雨大风预警信息。

②对防雷设施及设备接地设施进行检查。

3.2雷电发生时应对措施

①停止作业，避免在室外活动。

②不靠近导电体、其他类似金属装置或易燃物质。

③禁止使用移动通讯设备、收音机等。

④不用喷头淋浴，以免水流导电。

⑤如有人员受伤，应立即进行现场救护，并及时拔打120。

⑥保存现场受损资料，准备索赔。

4加油站雪灾冰冻应对措施

4.1雪灾冰冻发生前应急准备

①通过广播、网络、电视等媒体了解、传递雪灾、道路结冰预警信息。

②储备必要的应急物资。

③提前安排油品调运计划。

④做好保暖防冻措施，员工要增添衣物、手套、药膏等；水管线、水泵等设备要采取排水措施或采用管道保温材料进行包裹、覆盖。

4.2雪灾冰冻发生时应对措施（罩棚未坍塌）

①及时清理作业现场的积雪、冰凌。

②定时测量罩棚附近地面的积雪厚度，以此推测罩棚上的积雪厚度。

③定时对罩棚、立柱等进行安全巡检，发现异常声音时尽快组织撤离。

④当积雪超过10厘米时，罩棚面积超过400平米的网架结构，仅开启罩棚沿公路一侧的加油机，员工尽量在罩棚外侧加油，缩短在罩棚下停留的时间。人员避免在罩棚正下方行走。

⑤在入口处提示司乘人员安全风险，询问加油品号并指定加油位置，加油金额原则实行定额。车辆进站前，乘客下车，到出口处上车。

⑥实行单向通行，引导车辆由入口处进入，从出口处驶离。出口处设警戒线，车辆出站后将出口关闭。

⑦卸油作业安排在白天进行，主管上罐车前要清扫积雪、铺设防滑垫。

⑧设专人监控加油现场情况，如遇险情及时切断电源。

⑨存在坍塌风险的加油站，罩棚积雪厚度超过15厘米时应关停。对存在网架罩棚或杆件变形、罩棚或棚柱开裂、棚柱基础附近出现沉降等现象的加油站应关停。出入口处实施现场警戒，禁止车辆、人员进站。

4.3雪灾冰冻发生时应对措施（罩棚坍塌）

①切断电源，停止营业。报告上级。

②若坍塌罩棚下有车辆被困，首先确认有无人员伤亡，开展前期救助，必要时拨打119、120。

③在坍塌区域、进出口处实施现场警戒，禁止车辆、人员进站。

④已坍塌罩棚不得擅自处理，防止发生次生事故。

主要应急物资：

草垫、工业盐、管道保温材料、防滑链、防滑垫、防冻伤药膏、隔离警示带、锥形事故柱等。

5大风灾害应对措

5.1大风来临前应对措施

①通过广播、网络、电视等媒体了解、传递大风预警信息。

②清理、转移或加固松散易倒、在强风中会造成损坏或丢失的物品

③检查抢险物资，确保发电机、应急灯、手电筒等处于完好可用状态。

④视情况，对空罐、空容较大的油罐注水。

⑤关好各建筑物门窗，撤离危险地带或区域的人员。

5.2大风来临时应对措施

①密切关注风力变化、设备设施受损等情况。

②发现险情及时报告上级，根据指示停止作业，设置警示标志。

③视情况疏散车辆和人员。

④远离简易房屋、罩棚等危险场所。

⑤如有人员受伤，立即进行救护，并及时拔打120。

保存现场受损资料，准备索赔。

6 高温

①加油站尽量避免在白天接卸油品，防止油品蒸发浓度大，造成火灾爆炸事故发生。

②严格执行加油注意事项，自助加油要引导顾客规范操作，控制油品的蒸发与损耗。

③采取必要的防护措施，做好防暑降温工作，防止高温中暑等意外事故。

④加强检查设备设施的巡检，防止高温引起设备设施的胀裂。

7 低温

①清洗加油机滤网，及时更换低凝点柴油。

②检查供暖和输油管线，防止管线冻裂。

③油枪不出油时，切不可用热水烫或火烤，以免发生危险。

④采取必要的防护措施，做好防寒保暖工作，防止人员低温伤害等意外事故。

8 沙尘暴

①在接到沙尘暴红色、橙色、黄色预警后，加油站经理或主管要组织人员对加油站罩棚、站房等设备设施进行检查，对附着的设备、包装物进行加固，防止高空坠落事故。

②随时与当地气象部门取得联系，注意观察天气变化。

③遇到能见度小于50米的强沙尘暴，加油站立即切断总电源，停止一切作业，做好个人防护，及时将站内人员疏散，停止营业。

④沙尘暴过后，及时对设备设施进行检查，确认无误后，方可进行营业。

9 暴雨和雷电

①关闭加油站电源总开关，停止营业。

②加油站经理落实抢险人员、防洪工具和防洪物资。

③对罐区进行防护。

④降雨过后，测量油罐水高，水高超标及时抽水，确保油品质量。

⑤加油站应对人员伤亡情况和财产损失情况进行上报。

10地震

10.1地震发生前应急准备

①准备地震应急物资。

②固定易发生移动、坠落的物品。

10.2地震发生时应对措施

①现场工作人员在可能的情况下，迅速切断电源，停止作业。

②设法迅速跑到空旷地带，远离高大建筑物，避开山脚和陡坡。

③室内人员躲在内墙根、墙角、坚固的家具旁等易于形成三角空间的地方。

④在海边的人员应迅速远离海边，以防地震引发海啸。

⑤若人员被埋，应设法自救：

⑥用衣服捂住口鼻，避免灰尘呛闷窒息。

⑦用砖块支撑残垣断壁，扩大和稳定生存空间。

⑧用敲击声，向外界传递求救信息。

⑨尽量寻找食品和饮用水，必要时尿液也能起到解渴作用。

10.3地震发生后生产恢复措施

①清点人数，查看伤情，开展自救与互救。

②若通讯中断，应设法派出人员与上级取得联系。

③在不确定建筑物安全的情况下，不得擅自冒险返回室内，防止坍塌或余震发生。

④在确保安全情况下，安排人员进入现场，查看受损情况，抢救人员或重要物资。

⑤若发生油品泄漏，迅速寻找堵漏工具进行堵漏。

⑥合理安排巡查和人员休整。

⑦统筹安排、合理使用生活物资及卫生防护用品。

⑧稳定人员情绪，做好夜间防寒保暖措施。

⑨加强治安联防，防止哄抢、盗窃等。

附件6社会安全类突发事件应急处置方案

1 抢劫应对措施

1.1 预防措施

①保持加油站室内明亮，及时开启店外照明。

②在保障隐蔽点款安全的前提下，确保营业室玻璃门、窗视野良好。

③员工及时投币，及时将营业款存入银行。

④保险柜必须固定在地面上，并张贴警告标志，表明钥匙与密码分开保管。所有过夜的备用现金必须全部放进保险柜。

⑤尽量不要将陈列的货品堆积过高、以至于超出货架。

⑥保持警惕，留意站内外闲逛的人和逗留车辆，及时请他们离开。

⑦在管理上严格上门收款，增加电子结算比例、晚上电子监控和加强预案演练等途径降低环境风险，提高员工突发事件处置能力。

1.2 疑似抢劫应对措施

①迅速启动报警装置或打电话给警方、油站经理。

②锁上所有的门、窗。

③尽可能关闭所有油泵。

④离开收银室前尽可能锁上收银机。

⑤躲进歹徒看不见的地方，等候警察到来。

1.3 歹徒实施抢劫应对措施

①保持冷静，在心里对自己默念“不要慌”。

②将之当作特殊客户服务，完全与罪犯合作，而不要试图阻止抢劫，人身安全比财物更重要，除非对方伤害您。

③在匪徒视线范围内不要尝试启动报警器，避免受到伤害。如之前按了报警器现在有电话回拨确认是否发生打劫，请按加油站设定的暗语进行对话。

④如歹徒询问如何打开保险柜、办公室门时，请按加油站现金管理程序及要求统一口径如实回答。如：“银行上门收款，保险柜须加油站和银行共同打开”等。

⑤不要盯着匪徒看，一直让您的手在对方的视线内。

⑥尽量记住匪徒的长相、年龄、性别、身高、体型、口音和服装等特征。

⑦提醒抢劫犯可能发生的意外事件。

⑧等到罪犯全部离开后才可移动，在任何情况下都不要跟踪罪犯或离开油站。

与歹徒对话时，合理用语，避免语言上惹怒歹徒。

1.4 歹徒逃离现场应对措施

①记住歹徒逃离的方向和所使用的交通工具。

②打电话报警，向警方说“刚才遭人抢劫”，在警方未告诉您挂机时，不要自己挂断电话。

③立即用纸记下（写或画）歹徒的体貌特征和作案过程，以及其他所有可能协助破案的线索。主要包括歹徒人数、性别、年龄、身高、体型、长相、口音、着装及行走或奔跑特点、所持凶器、抢劫路径、交通工具颜色、牌号、新旧程度等细节信息和遇袭人员情况等，防止遗忘。

④不要破坏歹徒留下的现场或任何物品。

留住所有现场目击证人，等待警方到场；或者询问每位目击者的姓名、住址和电话号码。

⑤同时迅速拨通所在公司应急值班电话，报告相关情况，并通知加油站经理，根据指令采取适当的善后措施。

⑥将事件的详细情况记录在案，存档备查。

⑦必要时，对曾遭受歹徒胁迫的所有人员给予护理（包括油站员工、顾客或第三方等）。

⑧如果有人遭受伤，应通知当地医院或紧急救护服务中心。

2 盗窃应对措施

①发现被盗后，报告上级。拨打110。

②组织人员保护现场，等待警察到来。

③设有视频监控系统的，查询并复制盗窃监控录像。

④积极配合现场调查，提供可能的破案线索。

⑤清点、确认损失。

5.3 恐怖袭击应对措施

3.1 发现可疑物应对措施

①切断总电源、停止作业。

②报告上级。拨打110。

③现场警戒，疏散人员、车辆，迅速撤离。

④如有可能进行照相或录像，为警方提供线索。

⑤设有视频监控系统的，查询并复制现场监控录像。

⑥严禁擅自移动或拆检可疑物品。

3.2 遇匿名威胁爆炸或扬言爆炸应对措施

①认真对待，不能存在侥幸心理。

②报告上级。拨打110。

③尽可能关闭电源，撤离现场。

④撤离后密切关注周围发生的可疑人、事、物。

⑤用手机、照相机或录像机，记录下现场。

3.3 遇纵火恐怖袭击应对措施

①停止作业，呼喊示警。报告上级。拨打110。

②若火势不大，立即就近取用灭火器扑救。

③若发生火灾，采取火灾应急处置措施。

3.4 群体性事件应对措施

①报告上级。通知政府相关部门。

②停止作业，疏散现场车辆、人员。

③转移重要财物或采取防护措施，锁好门窗。

④现场负责人组织先期处理，尽力阻止事态扩大：

⑤对群众反映的问题，能当场答复的给予答复，不能当场答复的要给予合理的解释，并提出初步处理意见。

⑥若人数众多，问题复杂、冲突激烈，则尽量从群众中选择代表谈判。

⑦对于滋事斗殴事件，尽量安抚稳定群众，待政府相关部门到场处理。

⑧若事态进一步扩大，尽量避免发生肢体冲突，同时密切关注、防范情绪激动者可能进行的破坏或袭击，加强重点要害部位的防护。

附件7发生油品数质量纠纷时应急处置方案

1油品数量纠纷应对措施

1.1加油站发生数量纠纷时，加油员应立即向前庭主管及加油站经理报告。

1.2 加油站经理负责核查油品数量，如确实短少，应报告片区经理同意后立即补给顾客，向客户做好耐心细致的解释工作，并向顾客表示歉意。纠纷现场不能与客户发生冲突，防止因为言语过激，造成顾客向新闻媒体投诉。同时加油站经理在相关记录上记载。

1.3 如油品数量确实不缺少，应予以耐心解释，不能补油，并立即报告片区经理，片区经理在第一时间内赶到加油现场处理，同时将情况通报公司数、质量领导小组副组长。

1.4加油站经理、片区经理在向顾客解释无效的情况下，用公平计量罐现场检定加油机的正确性，用事实让顾客信服。

1.5 如果顾客仍然不相信，应立即请当地质量技术监督局的同志到现场检测加油机，通过执法部门的仲裁来解决纠纷。同时启动新闻危机应急处理预案。

1.6 加油员、加油站经理不能与顾客私下协商解决数量纠纷。

1.7 片区维修人员在加油站经理的配合下检查加油机计数等技术情况，并对管线是否渗漏和油罐液位及底阀状况进行检查，若有问题立即修复。

2油品质量纠纷应对措施

（1）加油站发生质量纠纷后，加油员立即向前庭主管、加油站经理报告。

（2） 加油站经理负责取样，检查油品颜色、气味、密度、挥发性等指标。

（3） 现场取样检查后，如无质量问题，加油站经理向客户做好耐心细致的解释工作，取得顾客理解，礼貌送客。纠纷现场不能与客户发生冲突，防止因为言语过激，造成顾客向新闻媒体投诉。同时加油站经理在相关记录上记载。

（4）检查后如确定有质量问题，立即停止相应油罐的加油作业，立即报告片区经理。片区经理在第一时间内赶到加油现场处理，同时将情况通报公司数、质量领导小组副组长。片区经理到场后，与加油站经理共同抽取油样送公司化验室化验。

（5）依据化验结果，由加油站经理在72小时内答复顾客，并按实际核定数量补油、赔偿，对存在质量问题的油品按公司规定处理。

（6） 如果顾客不认同化验结果，向工商部门、新闻媒体投诉时，公司数质量领导小组成员中相应片区经理应主动联络当地工商部门、新闻媒体协商处理纠纷事件，并将处理情况报告公司数质量领导小组。同时启动新闻危机应急处理预案。

附件8发生重大资源、价格性事件时的应急处置方案

（1）若遇顾客对加油站销售油品资源紧张、油品价格不理解时，加油站值班经理应立即赶到现场向顾客作好解释工作，说明中油公司及国际目前油品的资源形势和价格国家统一核定等一些相关情况，平复顾客情绪。

（2）加油站当班员工同时做好安全防范工作，防止有顾客过激行为危及加油站及人身安全。

（3）加油站员工应做好疏散车辆及过往人员进站围堵的情况，使加油站内不出现堵塞现象，并留好消防通道。

（4）收银员这时应将营业款、票证、有价证券放入保险柜防止丢失。

（5）若遇顾客情绪不稳定，已经影响加油站正常经营、危及加油站及人身安全时，加油站经理应立即向片区经理报告并切断加油机电源停止加油作业。

（6）片区经理接到报告后应立即赶到现场和加油站经理一起做好解释工作，如仍无效果时，片区经理应报告分公司应急事件处理办公室。

（7）分公司应急事件处理办公室接到片区报告后，应立即向分公司有关领导请示汇报，并按公司领导指示向片区零售经理提出该事件的处理意见，必要时，分公司组织相关专业人员到现场与片区共同解决或向110报警请求支援。

附件9发生新闻危机时应急处置方案

（1）当有记者到加油站进行任何事件采访时，加油站经理应积极主动招呼记者。

（2）首先向媒体关心中国石油关注消费者权益表示感谢，主动阐述事件原因，缓解矛盾，应了解到记者来自什么单位。

（3）若遇记者执意要发布有对中国石油公司产生一定负面影响的事件时，加油站经理应立即报告分公司应急事件处理办公室。

（4）分公司应急事件处理办公室接到加油站报告后，应立即向分公司有关领导请示汇报，并按公司领导指示向加油站经理提出该事件的处理意见。并派专人赶到现场进行协调解决。

（5）分公司应急事件处理办公室应尽快与媒体相关部门取得联系进行沟通，避免不利于中油公司的负面文章、材料向社会刊登影响企业的信誉和形象。

附件10服务与客户管理方面的应急处置方案

1加油员与客户发生纠纷的应急处置预案

a)加油员一旦与客户出现纠纷（客户与员工争执、客户投诉），值班经理（站经理不在时，当班负责人）要立即介入，将客户请入站经理办公室内进行询问和调解，避免群众进站围观，让加油站保持正常营业秩序。

b)让员工暂时回避，千万不要让员工与客户再发生言语争执或肢体接触，避免事态升级。

c)值班经理请客户坐下，泡上热茶，面带微笑，态度谦和，劝客户不要生气，用“您经常到我站加油，大家都是老朋友了”等友好提示语，减少顾客的抵触情绪，不要争辩，多说“对不起”，缓解客户情绪。

d)待客户情绪有所缓解后，耐心倾听顾客的意见，了解问题的实质，并做好记录。

e)设法向员工了解情况，简要指出不足之处。

f)在客户情绪得到彻底缓解或员工确有错误的情况下，可让员工当面赔礼道歉，否则由值班经理代为赔礼道歉。之后再规劝其离开加油站。

g)若属顾客投诉问题，应礼貌请顾客留下姓名、地址、电话号码，了解清楚情况后，属加油站职权范围内的问题，在不损加油站形象的基础上，尽可能让顾客自己提出解决办法。属职权范围之外的问题，上报片区主管经理，可承诺在不超过72小时给予答复，但站经理不得代表公司下结论或做任何不负责的许诺。

h)如属客户的问题，且顾客态度恶劣、无理取闹，可拨打110报警求助。

i)事情结束后，加油站要认真总结教训，引以为戒，对责任人进行处理，并报上级公司备案。

2 遇野蛮打人顾客的应急处置预案

a)采取保护、躲避方法，保护自身安全。安装有监控的加油站，应将自己身处在监控镜头下。

b)立即呼叫站值班经理。值班经理要立即介入（按“加油员与客户发生纠纷的应急处理预案”）。

c)不听劝解或事态继续扩大，立即报警。

d)记清对方的相貌特征和车牌号，以便协助警方处理。

e)不要试图拦住对方或挡住对方的车辆，不要与客户发生肢体接触。

3 遇外来人员在站内发生争执、打斗的应急处置预案

a)不要试图调解，不要卷入争执，更不要卷入打斗中。

b)用较为中肯的语言向顾客说明加油站是危险场所，请他们不要在加油站争执、打斗。

c)若场面混乱时，及时关闭电源，停止营业。

d)立即报片区负责人，片区接到报告后应立即到现场进行处理。

e)劝说无效时，报警求助。

4 遇醉酒或闲杂人在加油站时的应急处置预案

a)对醉酒的司机和车内人员，以礼相待，提高警惕，注意他们的行动，不要站在车前方。

b)主动、快捷提供服务，尽量不让其下车。

c)对入站的闲杂人员和醉酒人员，用平和的语言提示或规劝其离开加油站。

d)当他们拿东西不想给钱时，可以说：先生，那件东西可以在收银台付钱，以提示他们，你已注意到了他们的行为。

e)记住他的相貌，身高特征和车牌号，发现有任何不法行为应立即悄悄报警。

5 顾客投诉的应急处置预案

a)不论顾客利用什么方式进行投诉，加油站经理和员工应积极面对顾客投诉，不得敷衍搪塞，要做到实事求是，有节、合理、合法。

b)当有顾客投诉时，要热情接待，态度谦和，要有礼貌地表示歉意，以达到缓解气氛。

c)利用时机，通过友善的提问或仔细聆听顾客投诉的内容范围，减少顾客的抵触情绪，以便了解问题的实质，并做好记录。

d)对顾客投诉的问题，可做适当的回应，但不要急忙下结论，如情况清楚，又是加油站职权范围内的问题，在不损加油站形象的基础上，尽可能让顾客自己提出解决办法。

e)对职权范围之外的问题，应礼貌请顾客留下姓名、地址，站经理不得代表公司下结论或承诺，上报主管部门，可承诺在不超过72小时给予答复。

f)做好投诉处理跟踪，以便查明问题的根源，不断改进工作。

6 加错油品的应急处置预案

a)加油员或其他人发现加错了油品时，应立即停止加油，并向顾客说明原因并赔礼道歉，同时向值班经理等报告情况。

b)值班经理或班（组）长在征得用户同意后抽出混合油品，清洗油箱，加入合格油品，并根据实际情况协助赔偿顾客经济损失，礼貌送客，由此引起的一切费用由责任人全部承担。

c)如车辆启动或离开加油站后，顾客发现加错了油品进行投诉，加油站应立即启动“顾客投诉处理应急预案”按相关规定进行妥善处理，并追究责任人的责任。

d)加油站经理将处理结果上报主管公司。

9.7 加油机乱码时应急处置预案

①在加油的过程中，若加油机出现乱码，应立即停止使用该加油机，并向顾客表示歉意的基础上并说明原因，立即向值班经理或班（组）长汇报。

②与顾客协商确定已加油数量，并根据双方一致的意见进行处理，礼貌送走顾客。

③记录同罐其他加油机的数码，对油罐进行计量，确定乱码加油机实际销售数量。

④通知维修工修理加油机，交接班时，核实损失，报公司进行处理。

附件11发生环境污染应急处置方案

1油罐渗漏污染环

①加油站停止作业，加强警戒，控制人员及车辆进出；主管迅速对所有储油罐进行计量，确认渗漏油罐和渗漏数量。

②加油站经理向上级公司汇报。将渗漏油罐内余油抽出，制定油罐开挖可行方案，由专业队伍开挖查找渗漏点，采取可靠的补漏措施，对污染土壤进行处理。

③如渗漏严重造成大面积污染时，应在大于污染区外适当位置挖隔离带进行防控，对污染区内土质全部替换，并请政府相关部门对加油站周围地下水源进行采样化验，必要时通知附近居民群众注意人畜饮水安全。

④如空气中含有大量油蒸气，协调政府出面组织附近或下风向的居民群众撤离，并对加油站周围或下风向的各种火源进行控制，防止引发火灾爆炸事故。

⑤作业过程中人员着装、设备、使用工具必须符合防火、防爆、防静电、防中毒等要求。

⑥事故发生后，成立善后处理小组，经确认不存在任何隐患，方可正常营业，同时将事故经过按照事故处理原则逐级上报。

2 油品跑冒污染环境

①加油站停止一切作业，对跑冒油区域进行警戒，控制人员及车辆进出；员工对跑、冒油进行堵拦，对油品进行必要的回收。

②废油品和垃圾按照国家环保要求进行处理，避免油品流入排水沟、下水道等区域，更要避免污染饮用水。

③如果跑、冒油品较多，应配合专业队伍对土壤进行挖掘，直到没有污染土壤为止。同时在下风口进行环境监测，疏散居民和来往人群，采取必要的环保措施处理。

④人员着装、设备、使用工具必须符合防火、防爆、防静电和防中毒的要求。

⑤计量确定跑、冒油数量，将事故整理成文字材料，按照事故处理原则逐级上报。成立善后处理小组，经确认不存在任何隐患，方可正常营业。

附件12现金异常时应急处置方案

①交接班时出现现金异常现象，应及时向加油站经理汇报。

②根据班次、数量、品种立即进行核对，分析情况，查找原因，进行妥善处理。

③将查找结果书面报告上级公司。

附件13外线停电时应急处置方案

①当外线停电发生后，加油业务按加油机乱码处理。

②加油站配置有发电机的，按发电机操作规程启动发电机供电；若无发电机，站内应立即停止营业，将现金和票据清点、转移到保险柜内，加油站员工分散到各重点区域看守，并报告上级公司。

附件14公共卫生类突发事件应急处置方案

①食物中毒主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。

②预防措施：不吃生冷食物，食物生熟要分开，不到无卫生许可证的摊档购买食品，碗筷要先清洁消毒后使用。

③当员工出现食物中毒症状时：立即送中毒人员到医院救治，配合卫生部门真开食物调查和病因诊断等工作。

内部资料

注意保密

中国石油天然气股份有限公司

四川南充销售分公司

南前加油站

突发环境事件应急预案

应急预案编号：4300050409 2019-1-1

应急预案版本号： 2019-1-1

应急预案编制单位：中国石油四川南充销售分公司

应急预案颁布时间：2019年1月1日

批 准 页

中国石油四川南充销售分公司高度重视突发事件应急管理工作，为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，预防和快速有效的控制环境污染事故，使事故损失减少到最低限度，保障人民群众和加油站员工的生命财产安全，完善本公司突发环境事件应急预案，提高环境应急预案的编写质量，根据新的《环境保护法》和《国家突发环境事件应急预案》，组织编写了《中国石油四川南充销售分公司南前加油站突发环境事件应急预案》。

《中国石油四川南充销售分公司南前加油站突发环境事件应急预案》经公司HSE委员会讨论通过，现正式发布，并从2019年1月1日开始实施。

中国石油四川南充销售分公司总经理：张光辉

二○一九年一月一日

目   录

1 总则

1.1 编制目的

1.2 应急工作的原则

1.3 编制依据

1.4术语

1.5 适用范围

1.6应急预案体系

2 基本情况

2.1 企业基本情况

2.2 建设项目周围地区环境概况

2.3 环境风险源基本情况

2.4公用工程及辅助设施

2.5总工平面布置

2.6环境保护目标

3环境风险源与环境风险分析

3.1 环境风险识别

3.2 事故源项分析

3.3事故后果计算

3.4最大可信事故

4 组织机构及职责

4.1 组织体系

4.2 组织机构组成

4.3 组织机构职责

5 预防与预警

5.1危险源日常监控措施

5.2  安全管理措施

5.3 预警行动

5.4 报警通讯和联络方式

6 信息报告与通报

6.1 信息报告

6.2 信息发布

7 应急响应与措施

7.1 预案分级

7.2  响应分级

7.3响应程序

7.4现场应急处置措施

7.5 应急监测

7.6 应急终止

7.7 应急终止后的行动

8 后期处理

8.1 善后处理

8.2 保险

9应急培训和演练

9.1培训

9.2 演练

10 奖惩

10.1 奖励

10.2 责任追究

11 保障措施

11.1 经费保障

11.2 应急物资装备保障

11.3 应急队伍保障

11.4 通信与信息保障

11.5 外部救援保障

12 预案的评审、备案、发布和更新

13 预案的实施和生效时间

10附件

附件1：突发事件报告单

附件2：救援物资一览表

附件3：应急专家通讯录

附件4：加油站有关危险物质安全技术说明书

## 1 总则

### 1.1 编制目的

建立健全突发环境事故应急机制，及时、高效、妥善的处理发生在加油站的环境污染事故，指导和规范突发环境污染事故的应急处置工作。维护社会稳定，保护生态环境。

### 1.2 应急工作的原则

以人为本、减少危害。应急救援的现场处置应立足加油站，充分发挥加油站的应急抢险资源的优势。把保障人民群众的生命安全和身体健康作为首要任务，最大程度地减少事故灾难造成的人员伤亡和危害。不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段，加强应急救援人员的安全防护和人身安全。

居安思危，预防为主。高度重视安全生产，对重大安全隐患进行评估、治理，努力减少未遂事件的发生，常抓不懈，防患与未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发等级事件的各项准备工作。

统一领导、分级负责。预案启动后，以应急救援指挥中心作为应急的最高统一指挥部门，管理部门按职责设置的指挥部要服从应急指挥中心的领导。加油站设立的应急组织要服从指挥中心及其指挥部的领导，落实应急职责，积极有效地开展应急工作。

条块结合、以块为主。各级管理部门按照属地为主原则，实施应急救援。实行加油站站长负责制，把事故控制在有限范围内，避免发生次生、衍生事故。加强管理、提高素质。依据国家有关法律、行政法规和公司有关管理制度，加强应急管理，使应急工作规范化、制度化、法制化。加强应急管理工作的宣传、培训教育和演练工作，提高广大员工自救、互救和应对各类突发事件的综合素质。

### 1.3 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕 35号）；

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发 〔2010〕113号）；

《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发 〔2013〕20号）；

《环境污染事故应急预案编制技术指南》环保部发布的征求意见；

《石油化工企业环境应急预案编制指南》环办[2010]10号；

《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》川环发〔2013〕163号

《四川省突发环境事件应急预案》

1.4术语

(1)危险化学品

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

(2)危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

(3)环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

(4)重大危险源

指长期的或临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

(5)环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

(6)环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响对象。

(7)环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

(8)突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

(9)危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

(10)次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

(11)应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

(12)应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

(13)泄露处理

泄露处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质。有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄露处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄露处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

(14)恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

(15)应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

(16)分类

指根据突发环境事件发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

(17)分级

分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

(18)应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

### 1.5 适用范围

#### 1.5.1 适用范围

本预案适用于本加油站范围内卸油区、储罐区、加油区、营业室等的火灾、油品泄露等突发环境事故的应急处理程序、内容、要素等基本要求，为事故发生时提供应急处理措施。

#### 1.5.2 突发环境事件类型级别

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

⑴特别重大环境事件（Ⅰ级）。

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

①发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

②因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

③区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

④因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

⑤利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

⑥因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

⑦因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

⑵重大环境事件（Ⅱ级）。

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

①发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；

②区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

③因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

④1、2类放射源丢失、被盗或失控；

⑤因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

⑶较大环境事件（Ⅲ级）。

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

①发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；

②因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

③3类放射源丢失、被盗或失控。

⑷　一般环境事件（Ⅳ级）。

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

①发生3人以下死亡；

②因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

（3）4、5类放射源丢失、被盗或失控。

### 1.6应急预案体系

应急预案体系由总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案、重大活动应急预案等六大类构成。

我司加油站应急预案体系根据有关法律、法规、规章、公司人民政府及其有关部门要求，针对加油站的情况制定环境突发事件应急预案，不单独制定各单项应急预案。同时根据实际需要和情势变化，适时修订应急预案。应急预案的制定、修订程序根据相关部门规定执行。

## 2 基本情况

### 2.1 企业基本情况

名称：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站

地点：高坪区高坪镇十七村七社

站区面积：1839m2

站房面积：90 m2

罩棚面积：679m2

经济类型：股份企业

主要负责人：王斌

主要经营：车用汽油、柴油

经营方式：零售

加油站级别：一星级

四邻：加油站南侧为工程用地，北侧为汽修厂，东侧为鹤鸣路，西侧为工程用地。

内部情况：站区北侧为加油区和油罐区（地埋），南侧为站房。

南前加油站隶属于四川南充销售分公司，地处高坪区都京镇，2001年建成投入使用，占地面积1839平方米，有储油罐3座，为92号汽油30立方米储油罐、95号汽油30立方米储油罐、0号柴油30立方米储油罐，总容积为90立方米。主要经营92号汽油、95号汽油、0号柴油。

加油站劳动定员为6人，其中：站长1人，综合管理员1人，加油员4人，工作制度为24小时工作制，年工作天数为365天。加油站各种证照齐全，现由王斌担任该站突发环境事件负责人，四川南充销售分公司编写了《四川南充销售分公司南前加油站事故综合应急救援预案》、1个专项应急救援预案和14个处置方案（简称《预案》），按照国家《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T 29639-2013）要求编制，内容完整，具备了《导则》所规定的各项要素，符合国家有关应急救援法律法规，规范要求，事故综合应急救援预案已报当地安监局备案。加油站配齐了各类应急救援物资，保障应急救援物资管用、有效。相应的人员及岗位进行定岗定责，对相关人员进行了培训，明确突发环境事件各岗位职责。

### 2.2 建设项目周围地区环境概况

#### 2.2.1 自然环境概况

(1)地理位置

南前加油站位于南充市高坪区都京镇。

地理坐标为东经106°6″17″，北纬30°46″1″。

加油站紧邻鹤鸣路，加油机与公路的最小间距为10m；加油区四周均为空地。

加油站周边关系情况详见附件“周边关系示意图”。

表2-1  加油站设施与周边敏感点的距离

| 加油站设施 周边敏感点 | 埋地油罐 |  | 通气管管口 |  | 加油机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准距离 | 实际距离 | 标准距离 | 实际距离 | 标准距离 | 实际距离 |
| 居民区 | 12m | 40m | 10 m | 40m | 10 m | 40m |
| 鹤鸣路 | 8 m | 15 m | 15 m | 8 m | 6 m | 8 m |

加油站位置

加油站具体地理位置见图2-1。

加油站总平面布置图见图2-2。

加油站消防设施平面布置图见图2-3。

加油站爆炸危险区域划分图见图2-4。

(2) 地形地貌

加油站地域区内未见大的断裂痕迹，只见一些小型的褶皱构造，场地无不良地质现象存在，场地稳定，适宜建筑。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定，建设场地地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

(3) 气候特征

南充市属于中亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨热同季；光热水主要分布于农作物生长区；气候特征是：春早、夏长、秋短、霜雪少、冬暖；年平均气温17℃左右；年日照时间处于1200-1500小时范围内；年降雨量1100mm；全年以西北风为主。灾害性天气（如秋绵雨、干旱、洪涝、大风、冰雹等）频率较大，持续时间较长。

加油站周围500米范围内无饮用水水源保护区、珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。

### 2.3 环境风险源基本情况

#### 2.3.1危险化学品情况及危险因素

- 2.3.1.1危险化学品情况

本加油站主要经营：车用燃油（汽油92#、95#，柴油0#），站区有30m3汽油储罐2个，20m3汽油储罐1个，3 0 m3柴油储罐1个，位于站区北侧。成品油储量可达90m3(汽油约59吨，柴油约25吨)，加油机4台（16支枪）。 从业人员6名，安全生产管理人员1名。危险源间距：油罐间距60cｍ，加油站与最近周边建筑间距 30ｍ，重点防火部位为油罐区、加油现场、站房（收银室）等。

2.3.1.2主要危险因素

车用汽油

标识

危险性类别：第3.1类低闪点易燃液体。

主要组成与性状

主要成分：C5—C12。

外观与性状：无色到淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

主要用途：主要用作汽油机的燃料。也可用作机械零件的去污剂。

理化性质

溶解性：

稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁忌物：强氧化剂。

燃烧（分解）产物：一氧化碳，二氧化碳。

火灾危险性参数与消防

火灾危险性：甲类

危险特性：汽油其蒸汽与空气易形成爆炸性混合物。通常爆炸极限大致在1.1—7%提及浓度之间，空气中蒸汽浓度达到30%时候，产生的爆炸压力最高，与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。有毒或蒸汽有毒。

灭火办法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：抗溶性泡沫，有效组分含量高的干粉。用水灭火无效。

柴油

标识

中文名：柴油。

主要组成与性状

外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

主要用途：用作柴油机的燃料。

理化性质

凝点（℃）： 0号柴油的凝点即分别不高于0℃。

相对密度（水=1）：0.82～0.88。

沸点（℃）：282-338。

稳定性：稳定。

聚合危害：不能出现。

禁忌物：强氧化剂，卤素。

燃烧（分解）产物：一氧化碳，二氧化碳。

燃爆特性与消防

燃烧性：可燃。

闪点（闭口）（℃）：其中0号闪点为不低于55℃。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：泡沫，二氧化碳，干粉，砂土。

#### 2.3.2风险分析

2.3.2.1火灾、爆炸

汽油和柴油均具有易燃烧的特点，因此也存在着潜在的火灾爆炸危险。汽油具有甲类火灾危险特性，由于其闪点低，容易挥发，泄露时遇点火源（明火、火花、静电、雷电等）易引发火灾。

当汽油或柴油油气与空气混合，达到一定浓度范围时，遇明火或其它点火源即可能引发爆炸事故。爆炸下限越低，爆炸范围越宽的物质，发生爆炸的危险性越大。

2.3.2.2静电

汽油和柴油的电阻率大约在10Ω·CM，当汽油或柴油沿管道流动与管壁产生摩擦时，以及在运输过程中受到震荡时，都会产生静电。如果静电不能及时消除就有可能产生火化。当满足一定条件时，静电火花可以引发火灾爆炸。静电引发火灾爆炸必须同时满足下列五个条件：必须有产生静电的条件；必须具有静电积累的条件；积累的静电必须达到产生火花放电的条件；静电放电火花波及的范围必须存在爆炸性气体；与爆炸性气体接触的静电火花必须达到爆炸性气体的最小点火能量。

2.3.2.3沸腾、溢罐

汽油和柴油受热后体积膨胀，蒸汽压力升高，如果储存于密闭容器中，容器内的压力会升高，高压可能造成容器破裂，甚至发生爆炸。汽油或柴油不纯，含有水量，受到太阳辐射或其它热作用，可能发生沸腾，甚至突溢。

2.3.2.4中毒

汽油中含有的芳香族烃、不饱和烃类、硫化物均有毒性，此外添加的防震剂则具有强烈毒性。汽油中毒有三种途径，即油气吸入、皮肤吸收和直接入口。汽油具有溶解脂肪和类脂质性能，进入人体后会对神经系统有选择性损害。由呼吸道进入人体时，即可引起剧烈咳嗽、胸痛、继之发热、咳血痰、呼吸困难、头昏、视力模糊，甚至出现恶心、呕吐、痉挛、抽搐、血压下降、昏迷等症状如管道、法兰等部位腐蚀泄漏，员工长期吸入可能发生中毒。

#### 2. 3. 3加油站作业主要危险、有害因素

2.3.3.1作业事故

作业事故主要发生在卸油、量油、加油、维修和清罐五个环节，这五个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就可能导致爆炸燃烧事故的发生。

⑴卸油

加油站火灾事故的60%～70%发生在卸油作业中。常见事故有：

油罐溢油。卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，随即可能发生爆炸燃烧。

油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头、紧固螺栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花可能燃烧。

静电起火。由于油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油气。

卸油中遇明火。在非密闭卸油过程中，大量油气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就可能产生爆炸燃烧。

混油。由于计量员和司机未按操作规程核实所卸油品品种、卸油口等，造成混油的质量事故。

⑵量油

按规定，油罐车送油到站后应静置稳油15分钟，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就可能引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在储油量油时，量油尺与钢管口摩擦产生火花，就可能点燃罐内油气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风得情况下，穿化纤服装，摩擦产生静电火花也可能点燃油气。

⑶加油

目前国内大部分加油站未采用密封加油技术，加油时，大量油气外泻，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可能导致火灾。

加油时由于加油员未遵守操作规程，未询问顾客所加油品品种，常常会造成油品数质量纠纷，造成油品质量事故。

⑷维修

维修作业时由于维修人员不遵守操作规程，常常会引起触电、高处坠落等安全事故，甚至引起火灾爆炸事故等。

⑸清罐

在加油站油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油气和沉淀物，残余油气遇到静电、摩擦、点火花都可能导致火灾。

2.3.3.2非作业事故

加油站非作业事故又可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。

⑴与油品相关的火灾

油气沉淀。在作业过程中，会有大量油气外泄，由于油气密度比空气大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就可能发生爆炸燃烧。油气四处蔓延把加油站和作业区内外沟通起来，将站外火源引至站内，可能造成严重的爆炸燃烧。

油罐、管道渗漏。由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固好等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火可能燃烧。

雷击。雷电直接击中油罐或加油设施，或者雷电作用在油罐、加油机等处产生间接放电，都可能导致油品燃烧或油气爆炸。

⑵非油品火灾

常见非油品火灾有：电气火灾。电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载发热、接线不规范、电器使用管理不当等引起的火灾。明火管理不当，生产、生活用火失控，站外火灾蔓延，殃及站内。

⑶地震

地震会造成建筑物倒塌、油品管线断裂、油品渗漏、火灾爆炸、人员伤亡等危害。

⑷公共卫生

突发公共卫生事件系指食物中毒、急性职业中毒和社会范畴的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病等影响到加油站正常经营和员工健康的突发事件。

⑸洪讯灾害

洪汛灾害事件系指江河湖海决堤、水库垮坝、山洪以及汛情引发的泥石流、山体滑坡等影响到加油站正常生产和员工生命安全的灾害事件。

⑹气象灾害

气象灾害事件系指陆地区域上的强热带风暴、飓风、特大暴雨、冰雪灾害等影响到加油站正常生产和员工生命安全的灾害事件。

⑺恐怖袭击

恐怖袭击事件是指在加油站生产、生活区域内发生的，并经地方政府确认发布的恐怖袭击事件，包括：

a)利用核爆炸、核辐射、生物战剂、化学毒剂及其它爆炸手段进行大规模袭击公共聚集场所及重要设施，造成重大环境破坏和社会影响的事件；

b)所属交通工具被劫持，造成严重危害后果的事件；

c)劫持员工，造成重大影响和危害的事件；

d)攻击计算机信息系统，造成基础网络、重要信息系统、重点网站瘫痪，导致关键业务中断，造成或可能造成严重社会影响或巨大经济损失的信息安全事件。

#### 2.3.4工艺流程和设备

#### 加油站主要经营汽油和柴油。工艺流程、设备如下。

- 2.3.4.1工艺流程

㈠工艺简述

⑴卸油工艺

油罐车进站停靠指定位置之后，发动机熄火，卸油工检查接地装置是否良好，消防器材是否到位。连通静电接地装置，静置15min后，用快速接头把油罐车的卸油管与储油罐的卸油孔连接。同时计量储油罐中的储油量，以防卸油时发生冒油事故。卸油中，卸油工应注意观察管线，阀门等相关设备运行情况。卸油时不准其他车辆靠近卸油去，严防其他火源接近卸油现场，油罐车不得打火启动和进行车位移动。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸完油后，油罐车不可立即起动，应待罐车周围油气消散后（约5min）再起动。至此，卸油过程完毕。

工艺流程框图：

软 管

埋地汽油罐

阀 门

汽油罐车

密闭卸油口

油品

油品

油品

油品

油气

软 管

埋地柴油罐

阀 门

柴油罐车

密闭卸油口

油品

油品

油品

油品

⑵汽车加油工艺：

通过潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到汽车油箱。

工艺流程框图：

管道

加油枪

油泵

油罐

加油机

油品

油品

油品

油品

受油

容器

油品

（3）主要设备

主要设备见表2-1。

表2-1       主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3DFF卧式汽油罐 | V=30m3 | 座 | 2 |  |
| 2 | 3DFF卧式汽油罐 | V=20m3 | 座 | 1 |  |
| 3 | 3DFF卧式柴油罐 | V=30m3 | 座 | 1 |  |
| 4 | IC卡税控加油机 | 单油品 | 台 | 4 | 汽油3枪、柴油1枪 |
| 5 | 高液位报警仪 | 磁致伸缩式 | 台 | 4 |  |
| 6 | 配电柜 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 自吸泵 |  | 个 | 4 |  |
| 8 | 快速密闭卸油头 | DN80 | 个 | 4 |  |
| 9 | 静电接地报警仪 | JDB-2 | 个 | 1 |  |
| 10 | 阻火通气帽 |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 压力式真空阀 |  | 个 | 1 |  |

### 2.4公用工程及辅助设施

（1）供电：由当地农村电网提供，所供电压为380V/220V，并设置1台5kW柴油发电机，作为应急电源以保证加油站的用电。

（2）给、排水

加油站供水由市政自来水管网供应，主要为生活用水，总用水量300t/a。生活用水主要为饮用水及洗漱用水，废水产生量较小，且该废水水质单一、无有毒有害污染物，污染物浓度低，可直接泼洒地面，起到了抑尘的作用。

（3）消防概况

加油站属于一级加油站，灭火设施的设置：①根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2014，每两台加油机设置8kg手提式干粉灭火器2只。②站内储存灭火毯5块，地下储罐设置35kg推车式干粉灭火器2个。③站区配备消防器材架和2m3消防沙池，位置由现场确定。详见表2-2。

表2-2消防设施配置表

| 序号 | 灭火器形式 | 规格 | 数量 | 配置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8只 | 加油区 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 2台 | 埋地油罐区 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2只 | 配、发电间 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 1只 | 站房 |
| 5 | 消防沙 | -- | 2m3 | 埋地油罐区、加油区 |
| 6 | 灭火毯 | -- | 5块 | 埋地油罐区、加油区 |

### 2.5总平面布置

南前加油站全部采用水泥地面，在公路边分别设置了进、出口。

加油站按功能主要分为加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房区、储罐区。加油区位于加油站中部位置；地埋式储罐区位于最近的加油枪东侧10m外；储罐区南面8m外是站房；站房位于加油区南侧8m外。

- 加油区

加油区占地面积约679m2，区内照明为防爆灯，由四根混凝土支柱分别分布于加油岛上进行支撑。罩棚下设置两个加油岛，每个设2台加油机，0#柴油加油机1台、汽油加油机3台。加油岛宽1.2m，高度0.2m。

加油区位于加油站的中心位置，地埋式储罐区位于最近的加油枪东侧10m外；加油区西面、西南面分别设置为进、出口；加油区南面10m为站房，加油机与公路的最小间距为10m。

- 站房区

站房为砖混平房，占地面积约90m2，设置有配电房、办公室、值班室等。站房位于加油站的南面，北面10m外为加油区，东北面8m外为储罐区。

- 储罐区

储罐区位于加油区东北部，占地面积86m2，埋地贮油罐4座，其中：0#柴油罐1座，每个30m3，汽油罐3座，两座30m3，一座20m3。

储罐区北面围墙外为空地；南面与站房间距8m；西面与最近的加油枪间距为10m。

## 3环境风险源与环境风险分析

### 3.1 环境风险识别

#### 3.1.1 环境风险定义

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示，即：

R[危害/单位时间]=P[事故/单位时间]×C[危害/事故]

建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

#### 3.1.2 风险类型及后果

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

火灾、爆炸产生的破坏和危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果，事故后果主要是对人员造成伤亡、对加油区内的生产装置和建（构）筑物造成破坏。

物料泄漏通常不会对加油区内建（构）筑物造成破坏，对人员伤亡的影响也较小；但物料的大量泄漏对加油区外环境的影响较大，造成的生态环境影响难以在短时间内恢复，污染物的清理较困难。

#### 3.1.3项目风险识别

（1）主要物料及性质

加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油主要的理化性质见表3-1、表3-2。

表3-1   汽油的理化性质及危险特性表

| 名称 | 汽油 | 英文名称 | Gasline（flash less than -18℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | / | 分子式 | 混合物 |
| 理化性质 | 1、无色到浅黄色透明液体 2、相对密度：0.70～0.80 3、闪点：-50℃ 4、爆炸极限：1.4%～7.6% |  |  |
| 危险特性 | 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险 |  |  |
| 环境影响 | 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解 |  |  |

表3-2   柴油的理化性质及危险特性表

| 名称 | 柴油 | 英文名称 | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | / | 分子式 | 混合物 |
| 理化性质 | 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。 2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9 3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃.自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 环境影响 | 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解 |  |  |

（2）主要物料风险识别

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。

a、火灾爆炸危险

汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

b、毒性危害

加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：

汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

c、其它危险、危害性

加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。

（3）主要风险场所识别

①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

#### 3.1.4 重大危险源辨识

(1)重大危险源辨识标准

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，在单元中的危险化学品数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的临界量时，将视为重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn≥1

式中q1、q2…，qn 为每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2…Qn 为与各危险化学品相对应的临界量，t。

(2)辨识结果

重大危险源辨识结果如下表：

加油站危险源分析情况见表3-3。

表3-3         加油站涉及危险物质的重大危险源判断

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物质实际存在量（t） | 物质临界量（t） | qi/Qi |
| 1 | 汽油 | 73 | 200 | 0.365 |
| 2 | 柴油 | 83 | 5000 | 0.017 |
| 合计 |  |  |  | 0.382 |
| 是否构成重大危险源 |  | 否 |  |  |

通过计算贮存场所的结果为0.382。因此，本加油站贮存场所不构成重大危险源。

### 3.2 事故源项分析

（1）事故类型和事故原因

①事故类型

本加油站可能发生的事故主要有汽油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本加油站主要存在的事故类型有：

a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

②事故原因

加油站油罐可能发生溢出的原因如下：

a、储罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出；

b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出；

c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

（2）可能发生油罐泄漏的原因如下：

①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏；

②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；

③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。

（3）可能发生爆炸事故的原因如下：

①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；

②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；

③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。

### 3.3事故后果计算

#### 3.3.1易燃、易爆重大危险源伤害模型评估

易燃、易爆重大危险源火灾爆炸模型研究的目的是估算重大火灾爆炸危险源发生火灾、爆炸事故时的破坏严重度，预测人员伤亡半径和财产损失情况，为装置的事故预防和安全管理提供依据，对预防事故的发生和减少人员财产损失具有重要意义。

易燃易爆气体、液体泄漏后遇到引火源会着火燃烧爆炸，燃烧爆炸的方式可分为池火、喷射火、火球和突发火四类。其中的池火是指装置中的可燃液体一旦泄漏遇火源发生的火灾，热辐射是其主要的危害；在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、建筑物等。池火灾害严重度评估按以下步骤进行。

（1）确定池半径

将液池假定为半径为r的圆形池子。

当池火灾发生在油罐或油罐区时，可根据防护堤所围池面积计算池直径：

D=3Sπ0.5

式中：D—池直径，m；

S—防护堤所围池面积，m2；

当池火灾发生在输油管道或加油区，且无防火堤时，假定泄漏的液体无蒸发，并已充分蔓延、地面无渗透，则根据泄漏的液体量和地面性质计算最大池面积：

S=WHminρ

式中：S—最大池面积，m2；

W—泄漏的液体量，kg；

Hmin—最小油厚度，与地面性质和状态油罐，如表3-4所示。

—油的密度，kg/ m3。

表3-4  不同地面的最小油厚度

| 地面性质 | 最小油膜厚度Hmin（m） | 地面性质 | 最小油膜厚度Hmin（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 0.020 | 混凝土地面 | 0.005 |
| 粗糙地面 | 0.025 | 平静的水面 | 0.0018 |
| 平整地面 | 0.010 |  |  |

（2）确定火焰高度

广泛使用的托马斯给出的计算火焰高度的经验公式为：

LD=42mfρ02gr0.61

式中：L—火焰高度，m；

D—直径，m；

mf—燃烧速度，kg/(m2S)；

0—空气密度，kg/m3；

g—重力加速度，9.8m/s；

燃烧速度指易燃液体发生池火灾时，液体表面上单位面积的燃烧速度，其值可用公式计算，也可从手册中查到。表3-5列出了一些可燃液体的燃烧速度。

表3-5  一些可燃液体的燃烧速度

| 物质名称 | 原油 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 重油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧速度 (kgm2h-1) | 68~57 | 92~81 | 55.11 | 49.33 | 78.1 |

（3）计算热辐射通量（q0）

假定能量由圆柱型火焰侧面非顶面均匀辐射，则液池燃烧时放出的总热辐射通量为：

q0=0.2πD2ΔHcmff0.2π D2+π DL⋅

式中：q0—火焰表面的热通量，kW/m2；

Hc—燃烧热，kJ/kg;

f —热辐射系数，可取0.3;

其它符号意义同前。

（4）计算目标接受到的热通量

假设全部辐射热量是由液池中心点的校球面辐射出来的，则在距离池中心某一距离（r）处的目标接收到的热通量为：

q(r)=q0V1−0.058lnr

式中：q(r)—目标接收到的热通量，kW/m2；

r—目标点到液池中心距离，m；

V—视角系数。

（5）热辐射对人员的伤害

热辐射对人员的伤害影响用下面的关系式表示：

死亡机率       Pt=−36.38+2.56lnt(1000q1)43

二度烧伤机率   Pt=−43.14+3.0188lnt(1000q2)43

一度烧伤机率   Pt=−39.83+3.0186lnt(1000q3)43

式中：q1、q2、q3—分别为人员接受到的热通量，kW/m2；

t—人体暴露于辐射的时间，s；

Pt—人员伤害机率单位，Pt＝5对应的人员伤亡百分数为50%。

给定人体暴露于热辐射的时间t,即可求出引起人员不同伤害的热辐射限值q1、q2、q3；将求出的q1、q2、q3代入上面的热通量与损伤半径关系式中可求得r1、r2、r3值。

（6）热辐射对建筑物破坏半径的估算

热辐射对建筑物的影响直接取决于热辐射强度及作用时间长短。可引起建筑物破坏的热通量计算式如下：

q=6730t−45+25400

式中：

q—引燃木材的热通量（kW/m2）；

t—热辐射作用时间（s）。

设建筑物破坏半径为r，将q值代入关系式：

qr=q01−0.058LnrV

求得r值。池火灾的财产损失半径即建筑物破坏半径，其意义见表3-6。

表3-6  火灾伤害半径和财产损失半径

| 序号 | 半径 | 区域 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 死亡半径r1 | 死亡区 | 人员死亡概率为50%。 |
| 2 | 重伤半径r2 | 重伤区 | 人员50%二度烧伤。 |
| 3 | 轻伤半径r3 | 轻伤区 | 人员50%一度烧伤。 |
| 4 | 财产损失半径r | 引燃木材区 | 木材被引燃。 |

#### 3.3.2油品泄漏对周围环境的影响

本加油站风险评价选取汽油作为风险物质进行定量分析并进行风险预测，定量分析发生风险泄漏时对环境的影响。

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。一般储罐的接头、阀门以及加油枪等辅助设备易发生泄漏，裂口尺寸取其连接管道直径的20～100%，本次评价以100％计。

泄漏速度采用柏努利方程计算：

Q=CdAρ2P−P0ρ+2gh

式中参数含义及计算取值见表3-7。取泄漏时间为3分钟，则汽油得泄漏量为2.27吨。

表3-7 泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汽油 |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00785 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 790 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 常压 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 常压 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 12.6 |
|  | 泄漏时间 | s | 180 |
|  | 泄漏量 | kg | 2.27 |

#### 3.3.3泄漏液体蒸发量

本评价使用《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1985）中推荐的计算公式：

Ci=5.38+4.1uPFM0.53600

式中Ci－挥发速度，g/s；

u－风速，m/s；

P－物品蒸汽压；

F－泄漏面积；

M－分子量。

此处考虑发生泄漏事故时，汽油的挥发速率为2.97g/s。

使用非正常排放模式，计算得出某时刻一次浓度值。

非正常排放模式：

C=Qπuσyσzexp[−y22σy2]exp[−He22σz2]G1

G1=φ(Ut−Xσz)−φ(Ut−UT−Xσz)t⊲Tφ(Ut−Xσz)+φ(Xσz)t≤T

式中： t为扩散时间；T为非正常排放时间。

#### 3.3.4后果计算

- 3.3.4.1火灾、爆炸事故计算

表3-8 火灾爆炸灾害损坏估算结果表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 危害值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汽油进、发油时泄漏发生燃烧爆炸 |
| 1 | 燃烧速率 | kg/(m2·s) | 0.02246 |
| 2 | 持续时间 | s | 235 |
| 3 | 火焰高度 | m | 9.5 |
| 4 | 表面热辐射通量 | W/m2 | 104520 |
| 5 | 死亡的热辐射通量 | W/m2 | 8758.2 |
| 6 | 死亡半径 | m | 16.3 |
|  | 二度烧伤的热辐射通量 | W/m2 | 6532.8 |
| 6 | 二度烧伤半径 | m | 20.9 |
|  | 一度烧伤的热辐射通量 | W/m2 | 4320.1 |
| 7 | 一度烧伤半径 | m | 43.8 |
|  | 财产损失的热辐射通量 | W/m2 | 3752 |
| 8 | 财产损失半径 | m | 62.8 |

- 3.3.4.2泄漏事故计算

发生油品泄漏事故时，可使下风向130m范围内的非甲烷总烃浓度超标，对周围环境影响相对较大。

- 3.3.4.3后果综述

通过对本加油站火灾爆炸事故的后果理论预测，可知在油品泄漏燃烧爆炸后的死亡半径为16.3米，财产损失半径为62.8米，泄漏后可造成下风向130米范围内非甲烷总烃浓度超标。根据此数据可知在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下会对本加油站及周边企业的人员、装置和建筑物造成伤害，对周边的居民不会造成损害，因此，加油站在工程设计上切实落实和严格执行《石油库设计规范》（GB50074－2002）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。

- 3.3.4.4事故防范措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：

（1）购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应该严格按照GB50156-2014《汽车加油加气站设计与施工规范》要求。

（2）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。

（3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。

（4）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2014中的相关要求。

（5）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。

（6）加油站设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

（7）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。

（8）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。

（9）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。

（10）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

（11）从业人员参加安监部门安全培训，经考核合格后上岗，经营过程中按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）对加油站进行安全管理。

### 3.4最大可信事故限度

环境风险原因分析：巴南高速下八庙服务区A加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。

环境风险概率分析：加油站属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占事故总数的8%。

根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。

此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

## 4 组织机构及职责

### 4.1 组织体系

加油站成立突发事故应急救援指挥部，由公司经营管理部经理、加油站经理、技术负责人、各班组组长组成，是本单位事故应急管理工作的最高领导机构，应急救援指挥长由公司经营管理部经理担任。

### 4.2 组织机构组成

应急救援指挥部成员

指 挥 长：公司经营管理部经理   蒲渊

副指挥长：加油站经理  王斌

应急救援现场指挥长：王斌

抢险救援组：王斌 冯茂川

警戒组：陈亚军

通讯联络组：罗林波

后勤保障组：冯李

突发环境污染事件应急框架图如图4-1所示，应急指挥部成员及联系方式如表4-1。

图4-1   突发环境污染事件应急框架图

表4-1   突发环境污染事件应急指挥部成员组成

| 职务 | 姓名 | 岗位 | 办公电话 | 移动电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥长 | 蒲渊 | 南充片区经理 |  | 13696237313 |  |
| 副指挥长 | 王斌 | 加油站经理 |  | 13990778163 | 当指挥长不在时，负责指挥 |
| 成员 | 罗林波 | 加油站综合管理员 |  | 13990808150 |  |
|  | 冯李 | 加油班长 |  | 13890790866 |  |
|  | 陈亚军 | 加油班长 |  | 17313885883 |  |
|  | 冯茂川 | 加油班长 |  | 15390491306 |  |
|  | 李桢 | 加油员 |  | 17713831982 |  |

### 4.3 组织机构职责

#### 4.3.1事故应急救援指挥部职责

加油站成立“事故应急救援指挥部”，指挥部设在加油站办公室；加油站设立“事故应急救援小组”，由加油站各班人员组成。具体如下：

当事故发生后,在指挥长的统一指挥下,实施应急救援行动,当指挥长不在场时依序由副指挥长或应急救援现场指挥代替指挥长行使指挥权。

主要职责:

分析紧急状态和确定相关危险类型、潜在后果、现有资源和控制紧急情况的行动类型；启动应急救援预案；指挥、协调应急反应行动；与站外应急人员、部门、组织和机构进行联络；应急评估，确定升高或降低应急警报级别；决定请求外部援助；上报政府部门；决定应急撤离。

#### 4.3.2  现场应急指挥部职责

（1）根据应急救援领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。

（2）如地方政府启动应急预案，在地方政府的领导下开展应急救援工作。

（3）收集现场信息，核实现场情况，保证信息的真实、及时与畅通。

（4）负责整合调配应急资源。

（5）及时向公司应急救援领导小组和地方政府汇报应急处置情况。

（6）收集、整理应急处置过程有关资料。

（7）向公司应急救援领导小组提交现场应急工作总结报告。

#### 4.3.3  抢险救援职责

（1）负责现场抢险抢修作业。

（2）负责现场紧急救援。

（3）负责现场事故情况监测。

负责火灾扑救,控制火势蔓延；泄漏油品的堵截和回收；设备抢修、停止设备运转；洪涝等自然灾害险情的排除；负责抢救抢险、工作恢复、事件调查的后勤保障工作。具体包括：车辆保障、接待公司工作等。

#### 4.3.4警戒组职责

事故现场警戒和人员疏散，禁止无关车辆、人员进入警戒区域；疏通应急通道，引导外部救援车辆及人员。

#### 4.3.5  通信联络组职责

传达指挥长指令，反馈现场信息；向公司应急办公室、公安、消防和政府部门报告险情；与急救中心联络；向友邻单位通报情况，保持与外界通讯联系；通告周边群众和通知休假员工返站。

## 5 预防与预警

### 5.1危险源日常监控措施

为加强危险源的日常监控，工作人员要采取以下监控措施：

（1）加强安全检查值班制度的落实，发现问题及时汇报。

（2）员工必须熟练掌握站内各种设备的技术性能和使用方法。

（3）正确使用站内各种报警装置和监控设备。

（4）了解掌握汽油和柴油的危险特性及应急处理方法。

（5）严格执行加油、卸油操作规程防止操作过程中出现跑、冒、滴、漏的现象。

### 5.2 安全管理措施

为了加强对危险源的安全管理，预防危险事故的发生，应采取如下措施：

（1）加油站应设置醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，杜绝明火火源。

（2）维修、抢修时使用电气焊严格执行安全动火管理制度。

（3）机动车进入加油站必须停车熄火后加油；禁止在加油站内维修车辆；不准在加油时发动车。

（4）加油站工作人员必须穿防静电工作服、防静电鞋。

（5）加油机应设置易于导除人体静电的设施等。

（6）往储油罐卸油时流量不能过大，卸油管深入罐底部不大于0.2m，严禁喷溅卸油。

（7）严禁往塑料桶中加汽、柴油；做好防静电装置、设施；汽车槽车卸油时，应先接导除静电装置。

（8）保证电气设备的温度参数不超过允许值和足够的绝缘强度，保障电气连接良好。

（9）电器开关、电热器具等按照有关规定避开爆炸危险区域，爆炸危险场所严禁使用非防爆电器。

（10）严禁在加油站内使用非防爆手电筒和手机。

（11）下雷电雨时，停止卸、加油品。

（12）油罐通气管口必须安装阻火器,且阻火器要保持完好，及时检查。当发现阻火网腐蚀、损坏时，应及时更换。

### 5.3 预警行动

值班人员或生产人员在遇到下列情况时，应立即启动事故应急救援预案。

(1)发现汽油、柴油泄漏，已经造成周围气体环境变化；

(2)发生火灾或爆炸事故。

### 5.4 报警通讯和联络方式

当加油站内发生污染环境或破坏（影响）生态的突发事故时，无论事发原因如何、事故影响程度大小，也无须等待事故等级认定结果，都要及时进行汇报。

事故发生后，事故当事人或发现人应立即向安全部经理和加油站经理报告，由安全部经理和加油站经理向公司主管领导或公司有关部门报告。如果是人身死亡事故立即向南充市环保局、南充市安全生产监督局、南充市公安局、南充市劳动局等报告；如果是火灾事故应立即南充市消防支队，如发生急性中毒事故应先向南充市疾控中心报告，在报告的同时，现场人员应及时采取抢救措施。

（1）外部救援单位联系电话

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 | 传真电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省人民政府办公厅 | 028-86604437 | 028-86604036 |
| 2 | 四川省安全生产监督管理局 | 028-86632449 | 028-86645559 |
| 3 | 四川省公安厅 | 028-86301176 | 028-86301177 |
| 4 | 四川省消防总队 | 028-86303700 | 028-87314782 |
| 5 | 四川省卫生厅 | 028-86146924 | 028-86131488 |
| 6 | 四川省环境保护局 | 028-86114531 | 028-86119656 |
| 7 | 四川省人民政府国有资产监督管理委员会 | 028-86600434 | 028-86600435 |
| 8 | 四川省气象局 | 028-87319170 | 028-87319170 |
| 9 | 四川省民政局 | 028-84423050 | 028-84423050 |
| 10 | 四川省质检局 | 028-84442487 | 028-84442487 |
| 11 | 四川省地震局 | 028-85440310 | 028-85440310 |
| 12 | 火警电话 | 119 |  |
| 13 | 盗警电话 | 110 |  |
| 14 | 救护电话 | 120 |  |
| 15 | 交通事故报警 | 122 |  |
| 16 | 南充市人民政府办公厅 | 0817-2225116 | 0817-2223461 |
| 17 | 南充市人民政府应急管理办公室 | 0817-2253451 |  |
| 18 | 南充市安全生产监督管理局 | 0817-2222419 |  |
| 19 | 南充市环境保护局 | 0817-2666355 |  |
| 20 | 都京街道办事处 |  |  |
| 21 | 都京派出所 | 0817-3301170 |  |

- 公司应急联系电话

| 姓名(单位) | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| 张光辉 | 公司总经理 | 17828582858 |
| 康泽 | 公司党委书记 | 17828763519 |
| 杜丽霞 | 公司副总经理 | 13990748555 |
| 梅青松 | 公司副总经理 | 13990832713 |
| 廖玉蓉 | 公司总会计师 | 13890888825 |
| 郑斌 | 公司副总经理 | 13568610333 |
| 刘小龙 | 公司安全总监 | 13909079166 |
| 粟小平 | 公司安全副总监 | 13990818766 |
| 张可 | 公司总经理办公室主任 | 13990833552 |
| 杜小江 | 公司仓储安全科科长 | 13990828485 |
| 郑勇 | 公司营销管理科科长 | 13458296868 |
| 林敏 | 公司人事组织科科长 | 15808177658 |
| 王成祥 | 公司财务资产科科长 | 13890888289 |
| 林巧 | 公司投资建设科副科长 | 13890837766 |
| 邓怀春 | 公司油气零售科科长 | 13890889799 |
| 杜寒春 | 公司信息科科长 | 13551689666 |
| 赵仕林 | 公司党群科科长 | 13989186663 |

（3）报警的内容

环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等情况。

6 信息报告与通报

### 6.1 信息报告

突发环境事故的正式报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报可用电话直接报告。初报应在发现事故起1小时内向相关主管部门报告。报告主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告。续报在查清有关基本情况后随时上报。在初报的基础上报告有关确切数据，包括事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件。

本加油站突发环境事故发生后，事故当事人或发现人应立即向安全环保部经理和加油站经理报告，由安全环保部经理和加油站经理向公司主管领导或公司有关部门报告。公司主管领导接到上报事故汇报后，应在1小时内向南充市环保局和南充市人民政府相关部门汇报。

信息报送流程图

加油站0817--2808814

四川南充销售分公司0817-2805831

消防大队（119）

抢险救援组

第一发现者

现场指挥

后勤保障组

市安监局电话0817-2222419

通讯联络组

市环保局电话0817-2666355

报警

当地公安部门（110）

急救中心（120）

安全警戒组

### 6.2 信息发布

加油站应急救援机构接到环境事故报告后，根据事故的大小及危害情况，正确判断事故级别并及时采取相应的应急响应级别，组织应急救援。根据事故的进展情况，做好以下工作：

(1)确定警戒区域及发布交通管制命令；

(2)及时通报事故的进展情况；

(3)事故善后恢复措施落实后，发布解除警戒命令；

(4)向周边单位和社区通报事故情况，消除恐惧；

(5)由应急指挥机构统一发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

## 7 应急响应与措施

### 7.1分级响应机制

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，市人民政府按照有关规定全面负责突发环境事件应急处置工作，环保总局及国务院相关部门根据情况给予协调支援。

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级响应）、重大（Ⅱ级响应）、较大（Ⅲ级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。Ⅰ级应急响应由环保总局和国务院有关部门组织实施。

### 7.3响应程序

⑴Ⅰ级响应时，环保总局按下列程序和内容响应：

①开通与突发环境事件所在地省级环境应急指挥机构、现场应急指挥部、相关专业应急指挥机构的通信联系，随时掌握事件进展情况；

②立即向环保总局领导报告，必要时成立环境应急指挥部；

③及时向国务院报告突发环境事件基本情况和应急救援的进展情况。

⑵有关类别环境事件专业指挥机构接到特别重大环境事件信息后，主要采取下列行动：

①启动并实施本部门应急预案，及时向国务院报告并通报环保总局；

②启动本部门应急指挥机构；

③协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

④需要其他应急救援力量支援时，向国务院提出请求。

本预案的应急响应可以分为应急启动、应急行动和应急结束三个过程。

应急响应过程流程图

事件发生

接警

信息反馈

Y                                     N

报警

判断响应级别

关闭

应急人员到位

应急启动

人员救助

信息网络开通

Y

工程抢险

应急资源调配

现场指挥到位

警戒与交管

医疗救护

响应行动

扩大应急

人群疏散

环境保护

N         N

事态控制

申请增援

现场监测

Y

应急状态解除

专家支持

现场清理

信息发布

解除警戒

应急恢复

善后处理

总结分析

事故调查

#### 7.3.1  事故报告内容

事故发生地点。

事故类型（如泄漏、燃烧、爆炸、设备损伤等）。

有无人员伤亡情况。

周围环境情况（如建筑物性质、交通、人流等）。

影响范围。

报告人姓名。

#### 7.3.2  事故确认、分析和救援程序

事故确认的内容包括事故地点、影响范围、事故类型等；分析程序的内容包括工艺流程、操作规程的技术要求，采取紧急处理措施、初步分析事故趋势，确定应急救援的具体行动。

#### 7.3.3  事故外部报告程序

事故确认后，在上报公司领导启动本预案的同时，应按国家有关规定，及时、如实地向政府负有安全生产管理职责的部门、特种设备安全监督管理部门和相应应急指挥中心等部门报告事故的相关信息。

#### 7.3.4  事故监控措施

包括监控和分析事故所造成危害程度，事故是否得到有效控制，是否有扩大危险趋势。

#### 7.3.5  人员疏散与安置原则、措施及启动条件

发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，应立即请求政府有关部门启动政府相应应急救援预案，同时请求相关企业进行增援，并将涉险人员转移安置至安全场所。

#### 7.3.6  事故现场的警戒要求

包括救援现场的警戒区域设置、事故现场警戒和交通管制程序，救援队伍、物资供应、人员设置及警戒开始和撤消步骤。

（1）事故发生后，应急指挥部应按照事故现场具体情况，迅速标出事故危险区和安全区。

（2）现场总指挥下达设立警戒指令，由警戒保卫组设置警戒范围和实施交通管制。危险区和安全区应有明显警戒标志。

（3）警戒保卫人员应防止无关人员进入和接近警戒区。

（4）除公安、消防人员外，其他警戒人员，以及抢险人员、医疗人员等参与应急救援行动人员，须有标明其身份的明显标志。

（5）当事故完全消除，事故现场勘查完毕，由现场总指挥下达取消警戒区的指令后，方可取消警戒区。

#### 7.3.7  允许和禁止采用的方法及器材

（1）实施控制事故发展的装备、资源。①通信设备应使用无线电通信设备，危险区内禁止使用移动电话和对讲机等非防爆型通信工具。②消防装备和器材：灭火砂箱、石棉被、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、应急照明设备等。

（2）救护人员使用的装备：正压式空气呼吸器、全封闭防化服或防静电消防服、防静电工作服、防护隔热服、避火服、防冻衬纱橡胶手套等。

（3）现场处置、检测用设备：风向仪、不同规格带压堵漏卡具、夹具、高压注胶枪、手动高压油泵、防火花的专业施工工具及防爆电筒等。

### 7.4现场应急处置措施

- 7.4.1  作业现场、油罐区跑、冒、滴、漏应急处理

1、处理措施：

⑴ 事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并切断站内电源开关，同时通知值班经理。

⑵ 如跑、冒、漏出的油品数量较少，则值班经理组织站内作战组对现场已跑、冒、漏出的油品用沙土覆盖，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

⑶ 对跑、冒、漏出的油品数量较多时，视情况按响警铃及停止营业，对现场实施监控，全站进入戒备状态，严禁现场所有危害行为。值班经理组织作战组用沙土将油品团团围住，防止油品进一步外溢，后勤保障岗位取来消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作，其他岗位按职责分工作业。加油现场车辆全部推出。

⑷ 对能够回收的油品，由值班经理安排作战组用不产生静电的容器进行回收。

⑸ 回收后，对无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

⑹ 如果量油口冒油，值班经理安排人员先将操作井周围用沙土围住，并取来消防器材放至周围，用不产生静电的容器将操作井内的油品进行回收到专业容器中，待沉淀2—10小时后，上层净油进行回罐，有杂质的油品放至专业场所进行专业处理。

⑺ 检查人孔操作井内及周围是否有残留油液，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。

⑻ 确认无误后，随即仔细查找跑、冒、漏油的事故根源，酌情处理：如属于计量失误，罐内油品数量已达到最大安全容量，须停止继续卸油作业。同时上报安全主管部门、联系油库总调度，由总调度安排将罐车内未卸完的油品进行移站处理；如属于管线与接卸油闸阀未密闭而造成的跑、冒、漏油应重新对管线进行连接，确保其密闭完好性。然后开启接卸油闸阀继续进行接卸油作业。如管线破损可用木楔、棉纱、纯棉拖把抹布等进行堵塞。

2、隔离疏散：

跑、冒、漏油事故严重时，马上关闭站内电源开关停止加油作业。并报告公安、消防部门，以便及时封堵附近的交通道路。油站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入站内。并通知毗邻单位或居民，注意危险，禁用火种。

3、现场急救：

如在事故处理过程当中，有人员被油品沾染浸湿的时候，马上进行防火处理：夏天应立即用清水冲洗，更换衣物，避免附着在身体及衣物上的油品大量挥发成油蒸气从而引发明火，烧伤人员；冬天应脱下被浸湿的外套、鞋袜等衣物，过程中注意动作缓慢，以防产生静电和皮肤中毒，并及时更换衣服。

4、 注意事项：

在处理事故的同时，首先应保证绝对禁止产生明火、静电的行为。其次，对充分吸收了油品的沙土要严格按照规定进行放置、处理，以免造成环境污染和额外事故。事故发生后，必须依照“四不放过”原则，对事故认真分析、调查，并对事故责任人进行追究、对群众进行教育。

- 7.4.2  加油、卸油现场火灾应急处理

1、处理措施

⑴ 事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并通知值班经理。油站报警联络员及时按响警铃，作战组岗位人员在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。

⑵ 值班经理要根据火势进行灭火指挥，当初期小火时，周边员工及驾驶员可迅速使用加油岛、卸油区放置的35kg手推式灭火器和消防沙、消防毯等进行灭火。如火势扩大，后勤保障组员工及时取来8kg手提式灭火器以及35kg手推式灭火器参加扑救。

⑶ 值班经理指派当班警戒组员维持站内加油车辆及人员的秩序（必要时进行疏散），核算员视火势扑救情况报火警，并将现金、账簿和重要凭证放至保险柜后参加扑救工作。

⑷ 如火势继续扩大，灭火器无法扑灭，值班经理应该组织作战组员工撤离到消防栓处，连接好消防水带，用消防水枪远距离控制火势，以免造成人员烧伤。

⑸ 如火势已到不可控制的局面，值班经理应马上组织全体人员撤离火场，禁止任何人员、车辆进入加油站并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，并在站外安全区域等候消防车辆及消防人员的进场。

⑹ 在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

⑺ 火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。

2、紧急处理措施及隔离疏散

当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织作战组人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大到无法扑灭时，全体人员应迅速撤离到安全区域并保证自身安全，并由现场指挥清点人数。

3、现场急救：

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

4、注意事项：

发生跑冒油品时不准立即启动车辆；在上风处布置好消防器材；检查附近火源并消除；禁止使用易产生火花的铁器进行回收作业；警戒疏散组人员负责通知附近单位和居民注意危险。事故发生后，必须依照“四不放过”原则，对事故认真分析、调查，并对事故责任人进行追究、对群众进行教育。

- 7.4.3车辆火灾应急处理

1、处理措施

⑴ 发生车辆着火时，应立即停止加油或卸油作业。

⑵ 事故发现者马上取来加油岛上的手提式灭火器，对准车辆着火部位进行喷射，当班前庭主管马上通知值班经理前来现场指挥、决策，同时核算员马上报火警。

⑶ 如火势扩大，其他员工应立即取来其他加油岛手提式灭火器以及罐区35kg手推式灭火器参加作战。

⑷ 如火势继续扩大，灭火器无法减轻火势或扑灭时，值班经理应马上组织人员取来水枪、水带，连接好管线，使用消防水枪远距离控制火势，及早扑灭大火同时避免人员造成伤亡。如果大火无法扑灭，人员应立即撤离至安全地带。

⑸ 在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。

⑹ 火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。并将损坏车辆推至离加油机或油罐较远的安全地带，以免引起站内油品着火。

⑺ 对于事故起因明确的情况下，油站经理在公平、公正地原则下调查、了解事故原因，分清责任后作出处理意见：若是驾驶员自身造成的事故，要求该驾驶员对加油站所损坏的设备、物品以及消耗的灭火器材进行赔偿；若是由加油站员工操作失误或违章操作造成的事故，则应由当事人承担事故责任并对双方损失进行赔偿。

⑻ 在事故起因不明确的情况下，应上报公司安全主管部门，听候处理意见。若须对事故进行技术鉴定、分析时，应积极配合相关部门人员进行调查。

⑼ 在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防大队赶到现场后，与消防大队共同灭火，消防大队按照灭火预定预案进行灭火。

2、紧急处理措施及隔离疏散：

当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大时，人员应迅速撤离并保证自身安全。

3、现场急救：

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

- 7.4.4电器火灾应急处理

1、处理措施

⑴ 发生电器火灾时，发现者马上取来离火场最近的8kg手提式灭火器进行扑救。同时，大声疾呼，通知值班经理。

⑵ 值班经理指派专人迅速跑至配电房切断电源。取来配电间放置的手提式二氧化碳灭火器或干粉灭火器，迅速回到火场并组织当班人员前来扑救。值班经理视如为二次配电则及时切断加油站电源总闸，如是一次配电点着火，则与当地供电所联系，及时停止供电

⑶ 当班前庭主管和会计人员把火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃、易燃物移至安全地带。油站经理指挥其他当班人员进行有效扑救，直到火情被完全控制。此时若火灾尚未扑灭，会计人员马上通知消防队前来救援。

⑷ 如火势继续扩大，用灭火器无法减轻或扑灭火势时，应将加油机、储油罐的量油口进行密闭处理，再疏散站内加油车辆、人员，禁止任何车辆、人员进站。

⑸ 如火势已到不可控制的局面，值班经理应马上组织人员撤离现场，并等候消防车辆及消防人员的进场。

⑹ 火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。

⑺ 安全主管部门速派专业维修人员到站对电气线路进行维修，恢复其正常的生产、生活。

2、注意事项

在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

3、紧急处理措施及隔离疏散：

当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大时，人员应迅速撤离并保证自身安全。

4、现场急救：

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

- 7.4.5人员伤亡应急处理

1、伤员急救：

⑴外伤：

① 发现有外伤流血人员时，应马上把伤员安置到安全地带迅速止血。

② 清洗伤口时应严格进行消毒，以防伤口感染。

③ 给伤员包扎伤口和止血时可用厚棉垫、纱布、止血带或用毛巾、手帕、领带等代用。

④ 伤情严重时，联络人员立即拨打急救电话同时分清事故类型，分别报110和122，等待处理。

⑵ 烧伤：

① 有人员身上着火，指导着火人员就地滚灭或用水扑灭。

② 后取来医药箱进行急救。同时用干净毛巾或纱巾覆盖并保护创面，防止二次受伤。在此期间不能对伤员随便用药，不能弄破水泡。

③ 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分。

④ 待急救中心救护车到达后，协助运送伤员。

⑤ 清除事故现场，恢复正常营业。

⑶ 烫伤

① 用冷水冲洗受伤部位；

② 用清洁敷料、绷带盖好伤口；

③ 松解颈、胸、腰及伤口之紧身衣物，如领带、戒指、手表等；

④ 如受伤范围大，应及时送医院。

a. 切勿将水泡弄破，以防细菌感染；

b. 不可涂任何油剂、药物或粘贴胶布；

c. 切勿移去伤口上的衣物。

⑷ 骨伤：

① 当伤员四肢骨折并有骨外露时，可用敷料包扎。

② 颈椎伤（脖子）应一人负责牵引头部，保持头与身体成一直线，其他人员在伤员左侧，分别抱下肢、臀腰部、肩背部在统一口令下协同动作将伤员搬上担架。

③ 椎损伤的伤员，应三人在伤员右侧，分别托住肩背部、臀腰部、双下肢在一人口令下协同将病人抬上或抬下硬质担架。

⑸ 休克：

① 成因：严重出血、烧伤、心脏病、急性腹病、挤压伤、骨折等。

征象

a. 手脚冰冷，出汗；

b. 面青唇白;

c. 呼吸快而浅；

d. 脉搏快而弱；

e. 头晕；

f. 虚弱；

g. 焦虑不安；

h. 昏迷。

② 处理

a. 使伤者躺下，取头低脚高位，保持气道畅通；

b. 为伤者保暖；

c. 安慰伤者；

d. 尽速送医院。

e. 切勿给伤者任何饮食。

⑹ 触电：

① 先将电流截断，才可接触伤者；

② 若不能中断电流，应利用如橡胶、木或报纸等绝缘体，使伤者与电源分开；

③ 当伤者和电源分开后，如呼吸停止，应立即施行人工呼吸，心跳停止，应立即施行心肺复苏法；

④ 处理触电烧伤部位；

⑤ 及时送到医院。

⑺ 中毒：（食物中毒）

① 如伤者清醒，应让他喝下大量清水或牛奶，以稀释毒性。

②如属腐蚀性物质中毒，不应给患者任何饮食。及时送到医院。

（气体中毒）

③在安全情况下，将伤者移到空气流通的地方；

④若伤者停止呼吸，立即施行人工呼吸；

及时送到医院。

⑤不可燃点火头，开关任何电器用品及避免金属磨擦，

以免产生火花，引起爆炸。

⑻ 化学物品或异物入眼：

① 用流动清水冲流眼部，直至伤者舒适为止；

② 用敷料轻盖受伤眼部；

③ 及时送到医院。

⑼ 晕倒：

① 让病者平躺；

② 将病者双脚抬高（取头低脚高位）；

③ 松解紧身衣物；

④ 安置病者于空气流通的地方。

⑽ 死亡：

① 发现者初步确定受伤人员已经死亡，应立即组织站内人员封锁现场，禁止一切人员破坏现场，同时停止营业并拨打报警电话和急救电话，等待警察和医护人员的到达，证实人员的合法死亡性。

② 上报公司安全主管部门，协助警察和医护人员的现场、后续工作。

在救人的同时，应保护现场。当医护及公安人员赶到现场后，协助医护人员共同抢救，与公安人员积极合作。待妥善处理好事件后，向公司安全主管部门汇报，由领导协商医疗费用的承担金额。

2、应急处理措施及隔离疏散：

当发生人员伤亡时，要保持镇定，视伤情种类而进行急救。情况严重时，现场指挥要立即通知急救中心并组织人员稳住伤员，尽可能缓和伤情。禁止无关人员破坏现场，禁止围观人员堵塞道路及进、出站口。

3、现场急救：

发现事故现场有人窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

- 7.4.6人员中毒应急预案

1、处理措施

当发现人员中毒，应立即组织员工进行救助。首先要打急救电话120给附近的医院。在等待医生来之前按急诊常规处理原则进行处理，以维持生命及避免毒物继续作用。尽可能的弄清楚所接触的毒物的情况：毒物种类、数量等。准确告诉医生，让医生能及时抢救。

⑴ 死亡：

① 当发现者初步确定受伤人员已经死亡，应立即组织站内人员封锁现场，禁止一切人员破坏现场，同时停止营业并拨打报警电话和急救电话，等待警察和医护人员的到达，证实人员的合法死亡性。

② 上报公司安全主管部门，协助警察和医护人员的现场、后续工作。

③ 在救人的同时，应保护现场。当医护及公安人员赶到现场后，协助医护人员共同抢救，与公安人员积极合作。待妥善处理好事件后，向公司安全主管部门汇报，由领导协商医疗费用的承担金额及善后处理。

2、紧急处理措施及隔离疏散：

当发生人员中毒时，要保持镇定，视伤情种类而进行急救。情况严重时，现场指挥要立即通知急救中心并组织人员稳住伤员，尽可能缓和中毒伤情。禁止无关人员破坏现场，禁止围观人员堵塞道路及进、出站口。

- 7.4.7混油应急预案

1、处理措施：

⑴加油站计量员及监卸员发现卸油时混油，应马上关闭罐车卸油口闸阀及罐区卸油口闸阀，停止卸油作业。

⑵ 由计量员通知值班前庭主管，由值班经理将事故上报公司安全主管部门，听候处理意见。

⑶ 当班前庭主管通知当班员工停止相应的加油机的加油作业，并向客户做出合理解释。

⑷ 公司安全主管部门立即与运输公司、油库取得联系，旋即派出空油罐车到站准备倒罐。

⑸ 公司主管部门人员、油站值班经理及计量员同时对已混油数量进行计量并作好相应记录，公司维修人员携带抽油泵等工具到站参加倒罐工作。

⑹ 抽出罐内混装油品后，应急组长依照公司指示安排对输油管线及加油机内的混装油品进行彻底清除。

⑺ 事故处理完毕后，由公司公司业务管理部门监督、油站值班经理及计量员重新计量原罐车内尚未卸完的油品数量，按正常的卸油作业程序将剩余油品卸入倒空的油罐中。

⑻ 计量油罐内的油品数量，如低于最低容量时，应报知在场的主管领导并随即联系调度室增运同种油品。

⑼ 待增运的同种油品到站卸入罐中后，随即排除加油机管线内的空气，恢复正常的加油作业。

2、注意事项

事故期间，除停止与发生混油事故的油罐管线连接的加油机作业外，其他加油机在不影响处理事故的基础上必须维持正常的加油作业。事故发生后，必须依照“四不放过”原则，对事故认真分析、调查，并对事故责任人进行追究、对群众进行教育。

### 7.5 应急监测

发生突发环境事件时，公司应立即通知南充市环境监测站本单位泄露事故，委托南充市环境监测站迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

应急监测是环境监测人员在事故现场，用小型、便携、简易、快速检测仪器和装置，在尽可能短的时间内对事故叙述内容：①污染物质的种类；②污染物质的浓度；③污染的范围及可能造成的危害等作出判断的过程。实施应急监测是做好突发污染事故处置、处理的前提和关键。只有对污染事故的类型和污染状况作出准确的判断，才能对污染事故进行及时、正确的处理、处置和制定恢复措施提供科学的决策依据。可以说应急监测是事故应急处置与善后处理中始终依赖的基础工作。

在制定应急监测方案时，应遵循的基本原则是：现场应急监测与实验室分析相结合，应急监测技术的先进性和现实可行性相结合，定性与定量、快速与准确相结合，环境要素的优先顺序为空气、地表水、地下水、土壤。

（1）应急监测的响应程序

①接受应急监测任务，启动应急监测响应预案。

②了解现场情况，确定应急监测方法，准备监测器材、试剂和防护用品，同时做好实验室分析的准备。

③实施现场监测，快速报告结果。

④进行初步综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议。

⑤实施跟踪监测，及时报告结果。

⑥进行深入的综合分析，编写总结报告上报。

（2）布点原则

由于危险废物污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度不同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物浓度分布、分布范围和程度极为重要，因此，点位的确定应考虑以下因素：

事故的类型（泄漏、火灾、爆炸等）、严重程度与影响范围。

事故发生的地点与人口分布情况。

事故发生时的天气情况，尤其是风向、风速及其变化情况

（3）布点方案

加油站为加油站可以看出所涉及的危险化学品的泄漏会很大程度的危害到空气、地表水、地下水以及土壤，因此，可采用如下采样布点方案：

①空气：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在距事故发生地最近的居民住宅区布点采样，采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于应急监测采样器，应经常予以校正，以免情况紧急时没有时间进行校正。

利用检气管快速监测污染物的种类和浓度范围，现场确定采样流量和采样时间。采样时，应同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算成标准状态下的体积。

②地表水：监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情况进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉感染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立即交入保护剂，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器或塑料铲采集事故发生地的沉积物样品密封装入塑料广口瓶中。

③地下水：应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km内布设监测井采样，同进视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样，在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

采样应避开井壁，采样瓶以均匀的速度沉入水中，使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

若用泵或直接从取水管采集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样，同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

④土壤：应以事故发生地为中心，在事故发生地及周围一定距离内的区域按一定的间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。必要时还应采集事故地附近的作物样品。

在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）。

将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1-2kg样品装在塑料袋内密封。

（4）应急监测数据的统计处理

①现场的原始记录

要绘制事故现场的位置示意图，标出采样点位，记录发生时间，事故发生现场性状描述事故原因，事故持续时间，采样时间，必要的水文、气象参数，事故企业名称，联系方法，可能存在的污染物种类、流失量和影响范围。应在记录中按规定格式进行详细填写，监测任务完成后归档保存。

原始记录的数据有误需要修改时，应在错误的数据上划上横线，再在错误的数据上方写上正确的数据，并在右下方盖章或签字，不准在原始记录上涂改或撕页。原始记录应有统一编号，个人不准擅自销毁。

参加应急监测的人员必须持严肃认真的工作态度，对现场原始记录负责，做到及时记录信息，不应以回忆的方式填写。

每次报出数据时前，原始记录上必须有测试人的签名。

按常规的做法，监测数据汇总成表，经分析后编写成报告上报，需要一定的时间。为适应应急监测快速报告的需要，可采取边采样、边分析、边汇总、边报告的形式进行。

现场监测记录是报告应急监测结果的重要依据之一，应按规范格式记录，保证信息的完整性，主要包括环境条件、分析项目、分析方法、分析日期、样品类型、仪器名称、仪器型号、仪器编号、测定结果、分析人员、校核人员、审核人员签名等。

（5）应急监测报告内容

应急监测报告速报、确报、最终确报几种形式。报告的手段可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报、应急监测报告等方式进行。应根据现场情况和监测结果，编写现场监测报告并迅速上报同级环境保护主管部门和现场应急指挥中心。重大、特大污染事故除报当地环境保护行政主管部门及上一级环境监测站外，还应直接报中国环境监测总站。应急监测报告的主要内容包括：

①事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；

②事故发生的具体地点及周边的自然环境；

③事故发生的性质与类型；

④采样断面（点位）、监测频次、监测方法；

⑤污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；

⑥污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；

⑦简要说明污染物的危害特性及处理处置建议；

⑧应急监测现场负责人签字。

### 7.6 应急终止

#### 7.6.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

#### 7.6.2 应急终止的程序

(1)应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

(2)现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

(3)应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

### 7.7 应急终止后的行动

事故应急救援工作结束后，由指挥部通知加油站相关部门，事故危险已解除。

(1)涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向公司有关部门报告后，由公司有关部门确认后，宣布解除危险。

事故危险解除的信息由加油站应急指挥部指定人员负责通知周边社区及人员：

1)周边道路警戒解除；

2)受影响区域危险解除；

3)其它单位受影响区域危险解除；

4)加油站内部局部或全部范围危险解除。

(2)对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

(3)应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

(4)编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

(5)根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

(6)参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(7)进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

(8)对于由于我加油站的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

(9)根据事故调查结果，对加油站已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

(10)做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

8 后期处理

### 8.1 善后处理

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前应按有关法规要求对事故现场进行保护。

(1)发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，加油站应迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，加油站应派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，必须移动现场部分物件时，必须设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

(2)火灾爆炸事故的现场

火灾扑灭后，加油站应当立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，应该对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查组的同意方可进行。事故现场的洗消包括四个方面：

(1)空气污染

危险化学品事故可能对事故周围区域的大气造成污染，为防止人员因吸入有毒、有害气体影响身体健康，在事故现场警戒撤除之前应该对大气的质量进行有针对性的检测分析。

该项工作由加油站安全环保管理部门负责落实，联系有资质的环境监测和职防部门进行专业检测。

(2)地表水污染

为防止地表水污染事故发生，加油站安全环保管理部门应及时与南充市环保局联系，加强雨水下水的排放口的监测工作。

(3)土壤及地下水污染

若泄漏的危险化学品已经污染了局部土壤，应对被污染的土壤进行无害化处理，并对污染地区的土壤和地下水进行采样分析，根据分析结果决定进一步的处理对策。

(4)事故损毁设施的整理

如果事故对周围生产、生活设施造成了一定的损坏，加油站应对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由资产所属部门负责，维修部门配合进行。

### 8.2 保险

该项目实施后，今后拟办理公众责任保险、产品责任保险、雇主责任保险、职业责任保险等险种，并对环境应急人员办理人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险等。

## 9应急培训和演练

### 9.1培训

#### 9.1.1 应急组织机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就加油站危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1～2次。

#### 9.1.2 应急救援队伍的培训

对加油站应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

(1)培训主要内容

1)了解、掌握事故应急救援预案内容；

2)熟悉使用各类防护器具；

3)如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

4)事故现场自我防护及监护措施。

(2)采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

(3)培训时间

每月不少于6小时。

#### 9.1.3 加油站操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训加油站操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

(1)培训主要内容

1加油站安全生产规章制度、安全操作规程；

2)防火、防爆、防毒的基本知识；

3)加油站异常情况的排除、处理方法；

4)事故发生后如何开展自救和互救；

5)事故发生后的撤离和疏散方法。

(2)采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

(3)培训时间

每季度不少于4小时。

#### 9.1.4 公众教育

对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布加油站有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次。

### 9.2 演练

#### 9.2.1 演练分类

(1)组织指挥演练：由指挥部领导和各专业组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

(2)单项演练；由各专业组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

(3)综合演练；由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展的全面演练。

#### 9.2.2 演练内容

(1)通信及报警信号的联络；

(2)急救及医疗；

(3)消毒及洗消处理；

(4)染毒空气监测与化验；

(5)防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

(6)各种标志、设置警戒范围及人员控制；

(7)加油站周边交通控制及管理；

(8)泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

(9)向公司报告情况；

(10)事故的善后工作。

#### 9.2.3 演练范围与频次

(1)组织指挥演练由应急指挥领导小组每年组织一次；

(2)单项演练由各专业组每半年组织一次；

(3)综合演练由应急指挥部每年组织一次。

#### 9.2.4 预案评估和修正

(1)预案评估

企业经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。

评估的内容有：

1)通过演练发现的主要问题；

2)对演练准备情况的评估；

3)对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

4)在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

5)对演练指挥部的意见等。

(2)预案修正

1)事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

2)应急救援危险目标内的设备、装置有所变化，应对原预案及时进行修正。

3)当国家相关法律法规发生变化，工程外部环境发生变化时，应对原预案及时进行修正。

## 10 奖惩

### 10.1 奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

(1)出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2)对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

(3)对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其他特殊贡献的。

### 10.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者公司机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

(1)不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

(2)不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3)不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4)拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5)盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6)阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

(7)散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8)有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

## 11 保障措施

### 11.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等的配置的运作经费，由我公司财务部门支出解决，专款专用，所需经费列入加油站财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

### 11.2 应急物资装备保障

加油站指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

#### 11.2.1 应急设施

油罐区设置35kg干粉灭火器2台，摆放在罐区围堤外，距卸油口2m处；配置灭火毯五块；沙子2立方米（沙池）。每台加油机设置一只8kg手提式干粉灭火器。营业室、发电机室、配电室内各设8kg干粉灭火器一只，分别摆放在各室的门口内侧。消防器材架备有消防锹3把、消防桶3 只1个。

油罐区配制高液位自动监测系统一套，并且设置3DFF地埋双壁油罐的防渗漏。

加油站应急设施及应急物资储备见附件2。

### 11.3 应急队伍保障

公司经理组织本单位应急救援人员，有经理、副经理、安全员、加油员、核算员、计量员、维修人员等组成，通过日常技能和模拟演练等手段提高业务素质和应急处置能力。

### 11.4 通信与信息保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

### 11.5 外部救援保障

当加油站发生火灾事故需要救援时，立即通过直线火灾报警电话与南充市消防支队联系请求支援。

是否需要请求政府协调应急救援力量由本加油站火灾现场指挥部根据事故情况决定。

## 12 预案的修订、评审、备案

加油站突发环境事件应急预案每三年进行修订。

如遇以下原因应及时进行修订：

（1）新法律法规、标准的颁布实施或相关法律法规、标准的修订；

（2）预案演习或突发事件应急处置中发现不符合项；

（3）组织机构、人员发生变化或其它原因。

加油站突发环境事件应急预案编写完成应通过内部评审和专家评审后报当地环保部门和公司备案。 预案重新修订后，应重新报送备案。

## 13 预案的实施和生效时间

列出预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知。

本预案经公司HSE委员会审议通过后由总经理签发后生效。

14附件

## 附件1突发事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 收到时间 | 时 分 |  |
| 报告人姓名 |  |  | 电话 |  |  |  | 报告地点 |  |  |
| 信息联系人姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  |  |  | 传真电话 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生地点 |  | 市 县 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生单位 |  | （公司） （片区） （基层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件类型： 事故灾难 自然灾害 社会安全 公共卫生 |  | 加油站非突发事件 |  |  |  | 成品油供应突发事件 |  |  |  |
|  |  | 环境突发事件 |  |  |  | 网络与信息安全事件 |  |  |  |
|  |  | 车辆交通突发事件 |  |  |  | 新闻媒体突发事件 |  |  |  |
|  |  | 恐怖袭击突发事件 |  |  |  | 重大自然灾害突发事件 |  |  |  |
|  |  | 群体性突发事件 |  |  |  | 承包商突发事件 |  |  |  |
|  |  | 公共卫生突发事件 |  |  |  | 危险化学品泄漏失控与中毒突发事件 |  |  |  |
|  |  | 地震、地质灾害突发事件 |  |  |  | 质量计量突发事件 |  |  |  |
| 事故经过简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前造成周边影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现场负责人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业应急人员情况 | 应急职务 | 姓名 |  | 联系电话 | 移动电话 |  |
|  | 总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 信息联络 |  |  |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  |  |  |  |  |
| 事件初步原因描述 |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 | 公司领导： 公司有关部门 ： 公司部门： 政府部门： |  |  |  |  |  |
| 此报告信息接收人 |  |  | 接收时间 |  |  | 时 分 |

附件2救灾物资保障清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ8 | 11具 | 加油岛、站房 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ2 | 1具 | 站房 |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | MFZ35 | 2台 | 储油区 |
| 4 | 石棉毯 | 1*1 | 5床 | 消防棚 |
| 5 | 消防铲 |  | 2把 | 消防棚 |
| 6 | 消防桶 |  | 2只 | 消防棚 |
| 7 | 消防沙 |  | 2 m3 | 消防棚 |

## 附件3应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 值班电话 |  | 所在地 | 擅长领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短号 | 手机 |  |  |
| 1 | 张勇 | 6102 | 13890759939 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 2 | 张果 | 6103 | 13890758937 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 3 | 孙友民 | 6105 | 15983775606 | 南充 | 工艺安全 |
| 4 | 冯忠勇 | 6137 | 13890705466 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 5 | 黄联胜 | 6631 | 13708271895 | 南充 | 车辆安全 |
| 6 | 邓怀春 | 66633 | 13890889799 | 南充 | 医疗救护 |
| 7 | 粟小平 | 6618 | 13990818766 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 8 | 杜小江 | 6615 | 13990828485 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 9 | 温蕊 | 6116 | 13696236222 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 10 | 李娜 | 67557 | 15984877557 | 南充 | 工艺安全 |
| 11 | 龙强 | 6640 | 13890818933 | 南充 | 车辆安全 |
| 12 | 弋王蓉 | 6642 | 13700971173 | 南充 | 车辆安全 |
| 13 | 林巧 | 6880 | 13890837766 | 南充 | 建筑安全 |
| 14 | 周文宇 | 66001 | 13550597972 | 南充 | 网络安全 |
| 15 | 杜寒春 | 6616 | 13551689666 | 南充 | 网络安全 |
| 16 | 唐黎 | 6005 | 13659085005 | 南充 | 网络安全 |
| 17 | 向明 |  | 13056425734 | 南充 | 加气工艺 |
| 18 | 胥树平 | 6507 | 13980358116 | 西充 | 工艺电气 |
| 19 | 陈南民 | 6316 | 13990863379 | 南部 | 工艺电气 |
| 20 | 侯均 | 6205 | 13990849738 | 阆中 | 工艺电气 |
| 21 | 李华荣 | 6705 | 1.39909E+11 | 营山 | 工艺电气 |
| 22 | 李家忠 | 6405 | 13778466020 | 蓬安 | 工艺电气 |
| 23 | 刘勇 | 6961 | 15983786000 | 南充 | 加气工艺 |
| 24 | 邹勇 | 6058 | 13990756058 | 仪陇 | 工艺电气 |
| 25 | 何光明 | 6570 | 13038201683 | 南充 | 工艺安全 |
| 26 | 李敏 | 6060 | 15881705188 | 南充 | 加气工艺 |

附件4加油站有关危险物质安全技术说明书

1、汽油安全技术说明书

第一部份    化学品及企业标识

化学品中文名称：汽油

化学品俗名或商品名：车用汽油

化学品英文名称：Gasoline；Petrol

企业名称:中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站

地址：高坪区高坪镇十七村七社处                  邮编：637000

电子邮件地址：

传真号码： 0817-2805831

企业应急电话：0817-2338198

推荐用途：主要用于汽油机燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可以用作机械零件的去污剂。

技术说明书编码：2016—01                             生效日期：2016年1月1日

第二部份  成分/组成信息

纯品     √                               混合物

化学品名称：汽油

有害物成分                                 浓度                                     CAS NO

C4-C12的烃类                          无资料                                 800-61-9

第三部份   危险性概述

危险类别：第3.1类  低闪点液体

象形图：

警示词：危险

侵入途径：吸入、食入

健康危害：汽油为麻醉性毒物，急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。

急性中毒：吸入汽油蒸气后，轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安轻度意识障碍等。重度中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入消化道，表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后，受浸泡皮肤出现水泡、表皮破碎脱落，呈浅Ⅱ度灼伤。个别敏感者可发生皮炎。

慢性中毒：表现为神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病、中毒性精神病，类精神分裂症。可引起肾脏损害。长期接触汽油可能引起血中白细胞减少，其原因是由于汽油中苯含量较高，其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、慢性湿疹、指甲变厚。严重时引起皮炎。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危险：极易燃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

第四部份  急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感，就医。

吸        入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食        入：饮水，禁止催吐。就医。如有不适感，就医。

第五部份    消防措施

灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

危险特性：其蒸气与与空气可形成爆炸混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 与氧化剂发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散易积存低洼处，遇火源会着火回燃。

保护消防人员的特殊防护装备：消防人员必须佩戴空气呼吸器、着全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器发生异常声音或异常现象，应立即撤离。

第六部份  泄漏应急处理

应急行动：消除所有火源。根据液体和蒸气扩散的影响划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒、防静电工作服，戴耐油橡胶手套。作业时所有设备应接地。禁止接触和跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制空间的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：用油罐、铁桶等容器盛装，盛装时，切不可充满，要留出安全空间。 桶装汽油储存于阴凉干燥的库房。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。库房温度不超过29℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。充装时流速不超过3米/秒，且有接地装置，防止静电积聚。

第八部分  接触控制和个人防护

工作场所有害因素职业接触限值：中国 PC-TWA（mg/m3）:300[溶剂汽油]

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴耐油橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分  理化特性

外观与性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。

PH   值：无资料

熔点（℃）：-95.4～-90.5                  沸点（℃）： 25-220

相对密度（水=1）：0.70- 0.80        相对密度(空气=1）：3～4

饱和蒸气压（kPa）：40.5～-91.2   （37.8℃）            燃烧热（kJ/mol）：无意义（不燃液体）

临界温度（℃）：无意义（不燃液体）           临界压力（MPa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：2-7

闪点（℃）：-58.4～10                    引燃温度（℃）：250～530

爆炸上限（%）：7.6   爆炸下限（%）：1.3

溶解性：不溶于水、醇、醚，易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。

第十部分    稳定性和反应性

稳  定  性：稳定。

禁  配  物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素。

避免接触的条件：无资料

聚合危害：不聚合

分解产物：无资料

第十一部分    毒理学信息

急性毒性：LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油)

LC50：103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)(120号溶剂汽油)

刺激或腐蚀：无资料

刺激性：人经眼：140ppm/8小时，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3,12-24小时/天,78天(120号溶剂汽油),未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3,130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。

致  癌  性：IARC致癌性评论：G2B，可疑人类致癌物。

第十二部分    生态学信息

生态毒性：LC50：11～16mg/L（96h）（虹鳟鱼，静态）；

EC50：7。6～12mg/L（48h）（水蚤）

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

第十三部分    废弃处置

废弃物性质：          危险废物

废弃物处置方法：用焚烧法处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分    运输信息

危险货物编号：31001     铁危编号：31001

UN 号：1203                        包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限制使用钢制企业自备车运输，装运前需报有关部门批准。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分    法规信息

《中华人民共和国安全生产法》主席令第13号（2014）；《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；《职业病防治法》主席令第52号（2011）；《中华人民共和国消防法》主席令第6号（2008年）；《特种设备安全法》主席令第4号（2013）《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号；化学品分类和危险性公示 通则（GB13690-2009）；化学品分类和危险性公示 通则（GB13690-2009）；化学品安全技术说明书内容和项目顺序（GB/T16483-2008）；《危险货物品名表》（GB12268-2005）；《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）； 常用危险化学品的分类及标志（GB  13690-92）；工作场所有害因素职业接触限值（GBZ 2.1-2007）；废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十六部分    其他信息

免责声明：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和准确性，本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站将不负任何责任。

参考文献：1.《危险化学品安全技术全书》第二版     张海峰  主编

2.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社.1992

3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998

4. Canadian Centre for Occupational Health and Safety,RTECS Database

填表部门：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站

填表时间：2016年1月1日

数据审核单位：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司

修改说明：依据新的法规、标准

2、柴油安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：柴油        化学品英文名：Diesel Fuels

分子式：                  相对分子质量：

企业名称: 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站

地址：高坪区高坪镇十七村七社处               邮编：610000

电子邮件地址：

传真号码：0817-2805831

企业应急电话：0817-2338198

主要用途：柴油机燃料。

第二部分 危险性概述

危险性类别：第3类易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

健康危害：皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

第三部分 成分/组成信息

| 纯品 |  | √混合物 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物成分 | 浓度 |  | CAS NO. |
| 柴油 |  |  | 67476-34-6 |

第四部分 急救措施

皮肤接触： 冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。

眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。

吸入：将患者移至空气清新处，休息。给予医疗护理。

食入： 漱口。不要催吐。给予医疗护理。

第五部分 消防措施

危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

异常火灾与爆炸危害：高于52℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或沙土等惰性材料吸收残液，并转移至安全场所。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

监测方法:

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与形状：棕色稍粘稠的液体，有特殊臭味。

PH值：                     熔点：（℃）：-18

沸点（℃）：282-338          相对密度（水=1）：0.87-0.9

相对蒸气密度（空气=1）：     饱和蒸气压（kPa）:

燃烧热（KJ/mol）：           水中溶解度：20℃时0.005g/100mL

临界温度（℃）：          临界压力（MPa）：

辛醇/水分配系数：>3.3       闪点（℃）：52（闭杯）

引燃温度（℃）：257          爆炸极限（%）：0.6-6.5

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：

禁配物：强氧化剂、卤素。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物:无意义

第十一部分 毒理学信息

急性毒性： LD50：无资料 LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变性：

致畸性：

致癌性：A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）

第十二部分 生态学信息

生态毒理毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

生物富集或生物积累性：

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

废弃注意事项：

第十四部分 运输信息

危险货物编号：                  UN编号：1202

包装类别：Ⅲ

包装标志：易燃液体

包装方法：槽车、小开口铁桶。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

《中华人民共和国安全生产法》主席令第13号（2014）；《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；《职业病防治法》主席令第52号（2011）；《中华人民共和国消防法》主席令第6号（2008年）；《特种设备安全法》主席令第4号（2013）《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号；化学品分类和危险性公示 通则（GB13690-2009）；化学品分类和危险性公示 通则（GB13690-2009）；化学品安全技术说明书内容和项目顺序（GB/T16483-2008）；《危险货物品名表》（GB12268-2005）；《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）； 常用危险化学品的分类及标志（GB  13690-92）；工作场所有害因素职业接触限值（GBZ 2.1-2007）；废弃处置前应参阅国家和地方有关法规；危险化学品安全技术全书【第二版】（张海峰主编）。

第十六部分 其他信息

填表部门：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司南前加油站

填表时间：2016年1月1日

数据审核单位：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司

修改说明：本说明书中的各项数据均采集本公司的基础数据，每五年修改一次，重要数据发生变化时随时修改。