蓬安县蓬州制氧厂

危险化学品

事故应急救援预案

发布日期：  2021-1-1

执行日期：   2021-1-1

法定代表：  王 志 伟

蓬安县蓬州制氧厂

二○二一年一月

蓬安县蓬州制氧厂

危险化学品事故应急救援预案

文件编号：PZZY－003

编制部门：安全科

实施日期：2021年1月1日

签 发 人：王志伟

目  录

- 引言、概况………………………………………………4

- 术语、符号、代号………………………………………4

- 预案内容…………………………………………………4

3.1  基本情况…………………………………………4

3.2  化学危险目标的确定及分布……………………6

3.3  化学危险目标的特性及对周围的影响…………7

3.4  应急救援设备、设施、器材及其分布…………7

3.5  应急救援组织机构、组织成员和职责分工……8

3.5.1  机械设置及成员…………………………8

3.5.2  职责……………………………………8

3.5.3  人员及报警、联络方式…………………10

3.6  应急事故的处理…………………………………10

3.6.1  应急救援的优先原则…………………10

3.6.2  泄漏的处理……………………………10

3.7  紧急撤离…………………………………………15

3.7.1  紧急撤离路线及集合点………………15

3.7.2  紧急撤离时人员分工、职责…………15

3.7.3  紧急撤离时的注意事项………………16

3.8  事故现场的隔离、清洗及保护…………………16

3.9  应急救援的终止…………………………………16

四、应急预案内容的培训……………………………………17

五、应急预案的演练…………………………………………18

六、应急预案附件清单………………………………………18

一、引言、概况

蓬安县蓬州制氧厂的《危险化学品事故应急救援预案》是按照国务院《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号)和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》的要求，按照国家安全生产监督管理局《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》为标准而制定的。

本应急预案适用于蓬安县蓬州制氧厂的应急事故处理。

二、术语、符号、代号

· 汇流排间：以布置输送氧、二氧化碳、氩等气体给用户的汇流排或气体集装瓶或集装车为主的，其中也可存放适当数量气瓶的建筑物。

· 氧（二氧化碳、氩）气充装台：充装氧(二氧化碳、氩等)气体，包括充装接头(卡具)、卡具吊装器、气水分离器、充装管道、阀门、气瓶防倒链、压力表、安全阀等整套设施。

· 低温液体储槽：一种保存低温物质的容器。两层结构，中间层处以真空状态并填充绝热粉末以隔绝热传递。

三、预案内容

3.1  基本情况

蓬安县蓬州制氧厂(以下简称蓬州制氧厂)建于1998年，位于蓬安县冶金工业园区1号，属私营独资企业，主要从事氧气、二氧化碳、氩气的分装和销售。现有职工6人，技术人员3入。气体储存能力，氧气15m3：氩气10m3；二氧化碳15m3。(液态)。

厂区东面是园区公路、西面是相如藤艺公司厂房，距离约30米；北面为厂区环形消防公路，距离厂区120米外才见民房；南面为小河，距离16米。具体周边区域情况参见附件1。

蓬州制氧厂现有正式员工人数6人，其中安全技术管理人员2人，设备操作人员4人。

蓬州制氧厂现有的主要储存设施有：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气瓶 | 40L | 1000个 |
| 2 | 氩气瓶 | 40L | 150个 |
| 3 | 二氧化碳气瓶 | 40L | 200个 |
| 4 | 气化器 | 300m3/h | 2个 |
| 5 | 低温液体储槽 | 15m3和7m3 | 各1个 |
| 6 | 液体储槽 | 15m3 | 1个 |
| 7 | 电磁调速电动机 | YCT200-4A | 3台 |
| 8 | 三相异步电动机 | Y132S-4 | 3台 |
| 9 | 往复试低温液体泵 | BPO-100-450/165 | 3台 |

主要产品有氧气、氩气、二氧化碳。

根据GBl3690—92《常用危险化学品的分类及标志》，公司的产品属于第2.2类危险化学品(不燃气体N2)。

为了保证安全生产，厂区内严禁吸烟并制定有严格的各项工作许可及检查制度，在各个关键设施处都就近配有适当的灭火器材、消防设施和应急操作手段，并针对工作中可能发生的情况配置了专业的检测和救援设施。这些安全设施由厂部的专职安全人员和设施负责人定期检查、维护和更新。本厂的所有正式员工均接受过消防知识和器材使用培训并定期演练。

3.2  化学危险目标的确定及分布

根据蓬州制氧厂贮存化学危险物品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，确定以下3个危险场所(设备)为应急救援危险目标。

(1)低温液体储槽(储存区)：主要储存设备为2个低温液体储槽和1个液体储槽，三个储槽相隔1.5米，主要用于储存液氧、氩气和二氧化碳。位于充装车间外，储量氧气15m3；氩气10m3；二氧化碳15m3(液态)。

(2)气体充装车间：1间，约260m2，位于厂区南面，分别为汇流排间(临时储存氧气瓶)和空瓶间(储存各种气瓶的空瓶)，汇流排间与空瓶间用非燃烧实体围墙(墙上无门、无窗、无洞)隔开。

汇流排间面向厂内一侧敞开，设置气瓶装卸平台，装卸平台上方设置有大于平台宽度的非燃烧体雨篷。房间内其它地方用于临时存放气瓶，气瓶实瓶和空瓶分开存放，设置有待检区、辅助区和实瓶区，存放点内有防止气瓶跌倒的装置；汇流排和临时气瓶存放点之间设置有钢筋混凝土防爆墙。存放点内的气瓶戴有防震圈，但未戴有安全帽。

空瓶间面向厂内一侧敞开，设置有气瓶装卸平台，装卸平台上方设置有大于平台宽度的非燃烧体雨篷。空瓶间内防止气瓶跌倒的装置，存放的气瓶戴有防震圈，未戴有安全帽。

危险源具体分布参见附件2。

3.3  化学危险目标的特性及对周围的影响

| 危险源编号 | 危险物质 | 危险特性 | 影响范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般事故 | 重大事故 |
| 1号 | 低温液体储槽 | 火灾、易爆、冻伤、中毒和窒息 | 厂区内 | 厂区和周边界区 |
| 2号 | 气体充装车间 | 火灾、易爆、冻伤、中毒和窒息 | 车间内 | 厂区和周边界区 |

3.4  应急救援设备、设施、器材及其分布

| 名 称 | 数量 | 用 途 | 放置地点 | 相关参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防沙 | 10t | 灭火 | 储存区外 |  |
| 灭火器 | 18具 | 初起火灾扑救 | 各设备周围 |  |

设施、设备及器材的具体分布见附件3。

3.5  应急救援组织机构、组织成员和职责分工

3.5.1机构设置及成员

蓬州制氧厂的事故应急救援由企业“安全科”负责指挥，该机构由本厂的主要负责人、安全科长、安全员、各班组组长、危化品运输人员组成。成立“事故应急救援小组”，小组由安全员、各班组组长、行政人员组成，负责人是企业主要负责人。日常工作由公司安全质量组负责。发生重大事故时，厂部“事故应急救援小组”应立刻通知本厂“安全、健康、环境管理委员会”的任一成员并在更高一层未到现场前负责成立“应急救援指挥部”进行救援指挥。重大事故的救援指挥由厂/副厂长担任总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，如果主要负责人不能到厂时，由安全科长和安全员为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。

3.5.2职责

安全科：

· 负责“应急预案”的制定、审批和修订；

· 组建救援队伍，并组织实施和演练；

· 检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

· 在相关人员无法按时到达现场时确定现场临时指挥人员；

· 根据本厂的事故信息，批准本预案的启动；

· 组织事故调查，总结应急救援工作经验教训；

· 事故应急救援小组：

· 按照要求定期组织各种救援演练；

· 参加应急事故的救援；

· 在事故发生时对上级和周围相关机构的情况报告；

应急救援指挥部：

· 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

· 协调事故现场有关工作；

· 确定事故状态下各级人员的工作及职责；

· 危险化学品事故信息的上报工作；

·接受政府的指令和调动；

· 负责保护事故现场及相关数据；

· 组织指挥和实施救援行动，有效控制事故；

· 根据事故处理的情况，决定预案结束；

应急救援指挥部机构及人员职责：

总指挥

通信联络小组  负 责 人：刘勇

主要职责：负责各队之间联络和对外联系通信任务

治安小组      负 责 人：刘小兰

主要职责：负责现场治安，交通指挥，设立警戒，

指导人员疏散。

应急补救小组  负 责 人：唐鹏

主要职责：负责查明事故原因，提出补救措施。

抢险抢修小组  负 责 人：王斌

主要职责：负责抢险抢修指挥协调。

医疗救护小组  负 责 人：刘小兰

主要职责：负责抢救受伤人员。

物资供应小组  负 责 人：李贵元

主要职责：负责伤员生活必需品和抢救物资的供应

任务

3.5.3人员及报警、联络方式

应急救援机构人员名单及联系方式见附件4。

3.6  应急事故的处理

3.6.1应急救援的优先原则

在处理重大事故应急救援时，任何人均必须遵守“员工及其他人员的生命、健康优先于设备及其他财产安全的原则”

3.6.2泄漏的处理

泄漏通常是由于阀门失效、操作超压、设备锈蚀、管道连接松动等原因引起。泄漏量视其设备的漏点程度、工作压力等条件而不同。泄漏时又可因季节、风向等因素，波及范围也不一样。对于一般泄漏事故，可由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取相应措施，予以处理。重大泄漏事故，可因重大设备、操作事故、产品贮存罐的大量泄漏而发生，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制。发生重大泄漏后，可能造成人员伤亡或伤害，波及周边范围。当发生重大泄漏事故时，应采取以下应急救援措施：

1.早发现者应立即向主要负责人、消防队报警，并根据操作程序紧急停止生产运行，如可能应切断相关阀门以防止更多的泄漏和产生事故连锁扩大反应。

进入泄漏区域切断泄漏源时必须按照规定要求佩裁好相应的个人防护设施，如便携氢、氧分析仪、自给式空气呼吸器等。

2.主要负责人接到报警后，应迅速通知  “安全科”和有关部门、专业救援队及周围各单位。“安全科”下达按应急救援预案处置的指令，通知指挥部成员迅速赶往事故现场。

3.指挥部成员根据所负责职责迅速向主管上级公安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况。

4.主要负责人迅速组织人员查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能经切断物料或倒槽(转移)等处理措施而消除事故的，则以自救为主，同时应采取措施移走泄漏点附近的可燃物质防止更严重的事故发生，如燃烧、爆炸。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告，包括最大泄漏量、风

向、压力。

5.消防队到达事故现场后，消防人员应配戴好空气面具，首先查明现场有无受伤人员，以最快速度将受伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。同时消防队用水雾或增加通风等方式尽快降低泄漏处的产品浓度。

6.指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定。如必须等待完成泄漏，应立即根据最大泄漏量、风向进行危害程度评估，如事故危害扩大到周围单位时，应请求支援组织波及范围内的疏散和启动紧急撤离程序。

7.主要负责人理应在发生重大泄漏后，指定人员担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。

8.泄漏事故发生时必须防止泄漏物质进入地下管道，如下水道等，泄漏物质可能会通过这些途径进行扩散。在泄漏被制止后，这些管道都必须逐一检查氧气含量。正常后才可宣布结束。

9.在事故得到控制和消除后，“安全科”组织事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。

3.6.3燃烧、爆炸、冻伤、中毒和窒息的处理

燃烧通常是由于泄漏导致局部氧气浓度过高，与氧气接触部件带油脂、氧气接触到易氧化物质发生化学反应。剧烈、较大的燃烧如果处理不及时、方法不正确、安全装置失效等通常会导致更严重的爆炸事故发生。对于早期或较小的燃烧可由岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取相应措施，使

用正确的消防器材予以处理。重大的燃烧事故，控制报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制，发生重大燃烧、爆炸后，可能造成人员伤亡或伤害，波及周边范围。当发生重大燃烧、爆炸事故时，应采取以下应急救援措施：

1.最早发现者应立即向主要负责人、消防队报警，并根据操作程序紧急停止生产运行，如可能应切断相关阀门以关闭可燃物的供应，同时开启氮气等消防应急气体阀门以控制火势和事故扩大。

进入事故区域切断可燃气体源时必须按照规定要求佩戴好相应的个人防护设施，如便携氢、氧分析仪．自给式空气呼吸器等。

2.主要负责人接到报警后，应迅速通知公司“安全科”和有关部门、专业救援队及周围各单位。“安全科”下达按应急救援预案处置的指令，通知指挥部成员迅速赶往事故现场。

3.指挥部成员根据所负责职责迅速向主管上级公安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况。

4.主要负责人迅速组织人员转移事故周围的可燃物，设置隔离装置，派人员操作消防水泵，组织人员在消防队未赶到前进行灭火和控制工作，同时应采取措施防止更严重的事故发生，如爆炸。如事故已无法控制，应向指挥部报告，请求紧急撤离。

5.消防队到达事故现场后，消防人员应配戴好空气面具，首先查明现场有无受伤人员，以最快速度将受伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。同时开展灭火工作。

6.指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定。如事故危害扩大到周围单位时，应请求支援组织波及范围内的疏散。

7.本厂安全负责人应在发生重大事故后，指定人员担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。

8.在事故发生时必须同时防止产生的泄漏物质进入地下管道，如下水道等，泄漏物质可能会通过这些途径进行扩散。在事故被消除后，必须仔细检查事故现场，消除残余的火源、可燃物和未扩散的产品，对事故现场进行充分的通风，地下管道都必须逐一检查氧气含量。以上一切正常后才可宣布结束。

在事故消除后，人员进入事故发生区域进行检查必须按嘿规定要求佩戴好相应的个人防护设施，如便携氢．氧分析仪、自给式空气呼吸器等。

9.在事故得到控制和消除后，主要负责人“安全科”组织事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。

10.若出现冻伤、中毒和窒息人员应该让中毒人员迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

3.7  紧急撤离

在事故已无法控制的情况下，应急救援指挥部总指挥发布紧急撤离指令以最大限度的降低事故对事故现场人员和周围单位人员的伤害。在指挥部发出紧急撤离指令后，所有人员包括外来救援人员都必须按照紧急撤离程序规定的内容执行并到紧急撤离程序规定的指定地点集合。

3.7.1紧急撤离路线及集合点

紧急撤离集合点位于厂区东北面500M。具体紧急撤离路线和集合点见附件5。

3.7.2紧急撤离时人员分工、职责

1.紧急撤离协调员：本厂安全科长是本厂行政人员。负责通知、协调相关单位(外来救援、周围单位)和员工。

2.紧急撤离协调员：公司安全科长，代理人是安全员。负责安排、指挥、检查、确认所有人员都顺利撤离到指定地点。

3.7.3紧急撤离时的注意事项

·在听到紧急疏散通知后，要立即携带重要物品(如财务数据等)，通过最近的安全出口疏散到集合点。

·如果烟雾很大，应设法用水浸透手帕等纺织品并用其捂住鼻。匐卧着离开烟雾。切忌直立着冲出烟雾区。

·疏散时要保持镇静，有次序。切忌拥挤。

·疏散时要互相提醒，最后一人应关上门。

·消禁后接收主管人员的指示，返回本厂开始正常工作或者进行清扫现场。

3.8  事故现场的隔离、清洗及保护

在事故救援时，现场必须设置隔离标志并安排足够的人员值班以防止意外的人员进入造成伤害。在事故救援结束还未完成清洗和调查前，不得撤销隔离标志及值班人员。

由于本厂的危险化学品是工业永久气体，气体可以通过足够的通风使之挥发到大气中，同时这些气体不会对环境造成负面的影响。对于剩余在生产现场的产品，应组织予以转移到安全场合。

3.9  应急救援的终止

在事故的威胁被消除后，应急救援指挥部组织人员检查现场，确认事故复发的各种隐患已被消除。检查项目有：未熄灭的火源、高温或低温物体、未扩散的产品、所有人员的下落已清楚、生产现场的剩余产品已被转移、地下设施、由于事故导致存在安全隐患的各项设施如建筑等。在确认上述工作的结果后，应急救援指挥部宣布救援结束。

应急救援结束后，应及时通知上级部门、周围单位。

四、应急预案内容的培训

为了保证应急救援各单位、人员熟悉本预案的实施内容和方式，使其了解在预案和程序中分派的任务，以下是应急反应的培训要求。

| 培训 职位 | 总应急预案 | 指挥协调 | 应急通讯 | 公共信息 | 搜寻和营救 | 应急保卫 | 医疗救护 | 损失控制 | 泄漏反应 | 现场调查 | 疏 散 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理委员会 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |
| 安全科长 | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全员 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 各班组成员 | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| 门卫 | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |
| 行政人员 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 操作班长 | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 操作人员 | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |

各单位应根据上述要求，组织本预案内容和相关技能的培训并记录。

五、应急预案的演练

本预案每12个月或根据当地的联合演练要求进行一次训练以测试各应急救援单位已了解民其职责和任务，同时对本预案的有效性实施测试。

公司安全管理委员会应对每次演练进行评估，根据演练的结果对本预案进行修订以保证预案的有效性，同时对需要加强的培训进行培训、实施和跟踪。

六、应急预案附件清单

1、蓬安县蓬州制氧厂厂区及周围环境分布；

2、蓬安县蓬州制氧厂危险源分布；

3、蓬安县蓬州制氧厂应急救援设施、器材分布；

4、蓬安县蓬州制氧厂应急救援机构、人员联系表；

5、蓬安县蓬州制氧厂应急撤离路线及集合点。