应急预案编号：NCGP/YJYA/2022-1

应急预案版本号：NCGP/YJYA/2022-1

南充市高坪鞭炮厂

生产安全事故应急预案

编制：罗春菊　张宇　敬金梅

审核：杨晓霞　杨海城

审批：张蕊蕊

编制单位名称：南充市高坪鞭炮厂

预案编制日期：2022年4月15日

目  录

第一部分  生产安全事故综合应急预案	1

第一章 总 则	1

1.1 适用范围	1

1.2 响应分级	1

第二章  应急组织机构及职责	2

2.1 应急组织机构	2

2.2  职责分工	2

第三章  应急响应	5

3.1 信息报告	5

3.2 预警	6

3.3 响应启动	7

3.4应急处置	8

3.5 应急支援	8

3.6 响应终止	8

第四章  后期处置	9

4.1 污染物处理	9

4.2事故后果影响消除	9

4.3生产秩序恢复	9

4.4 医疗救治	9

4.5善后赔偿	9

4.6应急救援评估	9

第五章  应急保障	11

5.1 通信与信息保障	11

5.2 应急队伍保障	11

5.3 物资装备保障	11

5.4 其它保障	11

第二部分  生产安全事故专项应急预案	14

一 火灾和火药爆炸事故专项应急预案	14

1.1事故类别	14

1.2火灾和火药爆炸事故主要危险源	14

1.3严重程度及影响范围	14

1.4适用范围	14

1.5应急指挥机构及职责	15

1.6响应启动	15

1.7处置措施	16

1.8应急保障	17

二 机械伤害事故专项应急预案	18

1.1事故类别	18

1.2机械伤害事故主要危险源	18

1.3严重程度及影响范围	18

1.4适用范围	18

1.5应急指挥机构及职责	18

1.6响应启动	18

1.7处置措施	19

1.8应急保障	20

三 触电事故专项应急预案	21

1.1事故类别	21

1.2机械伤害事故主要危险源	21

1.3严重程度及影响范围	21

1.4适用范围	21

1.5应急指挥机构及职责	21

1.6响应启动	21

1.7处置措施	22

1.8应急保障	24

四 辆伤害事故专项应急救援预案	26

1.1事故类别	26

1.2车辆伤害事故主要危险源	26

1.3严重程度及影响范围	26

1.4适用范围	26

1.5应急指挥机构及职责	26

1.6响应启动	26

1.7处置措施	27

1.8应急保障	28

五 自然灾害事故专项应急救援预案	29

1.1 适用范围	29

1.2 组织机构及职责	29

1.3响应启动	29

1.4 处置措施	29

1.5应急结束的条件	30

1.6注意事项	30

1.7 应急物资与装备保障	30

第三部分 生产安全事故现场处置方案	31

1.火灾.爆炸现场处置方案	31

2.机械伤害现场处置方案	33

3.触电现场处置方案	35

4.车辆伤害现场处置方案	37

5.中毒.窒息现场处置方案	39

6.物体打击现场处置方案	41

附件1：南充市高坪鞭炮厂基本概况	43

附件2：《生产安全事故应急预案》编制依据	44

附件3：南充市高坪鞭炮厂风险评估结果	45

附件4：应急救援流程图	49

附件5：南充市高坪鞭炮厂内部联系电话	50

附件6：南充市高坪鞭炮厂外部联系电话	50

附件7：南充市高坪鞭炮厂救援物资	51

附件8：应急处置	52

附件9： 规范化格式文本	54

附件10： 预案体系与衔接处置卡	61

附件11：生产安全事故应急预案工作实施方案	62

发布令

为加强南充市高坪鞭炮厂突发事件的应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力。根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）和《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)及《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》(川安监〔2018〕43号)等法律法规的要求，按照《生产企业生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）和结合本厂的实际情况，成立了应急预案修订工作组，经风险评估和应急资源调查，特编制了《南充南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案》。

《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案》包括总则.应急组织机构及职责.应急响应.后期处置.应急保障和专项应急预案.现场处置方案及附件等。  2022 年 4 月  22日  按照法律法规有关规定，邀请烟花爆竹行业专家组进行了评审，修订后评审通过，并上报高坪区应急管理局备案（备案编号：5113032022WJO10号）  2022  年 5 月 6 日批准发布，自发布之日起正式实施，有效期三年。

《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案》是本企业烟花爆竹生产实施应急救援工作的规范性文件，用于规范.指导我厂生产安全事故的应急救援行动。本厂其他管理规定与本预案不一致的规定按本预案执行，所有科室.及全体员工，均应严格遵守执行。

特此公告！

主要负责人(签字)：张蕊蕊

2022 年  5月 6 日

# 第一部分  生产安全事故综合应急预案

# 第一章 总 则

## 1.1 适用范围

本综合应急预案是本企业为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本企业应对生产安全事故的总体工作程序.措施和应急预案体系的总纲。

1.适用于本企业在烟花爆竹生产等过程中发生的生产安全事故的应急救援；

2.适用于本企业生产安全事故应急预案的演练培训等日常应急管理工作。

## 1.2 响应分级

1.2.1 分级响应的基本原则

以人为本.安全第一；统一领导.分级管理；依靠科学.注重实效；预防为主.平战结合。

1.2.2 响应分级

按照突发生产安全事故的性质.严重程度.可控性和影响范围等因素，我厂烟花爆竹生产等生产安全事故，应急响应按照事故造成损失的大小共分三级响应，即I级（社会级）、II级（厂级）、III级（岗位级）。

表1-1  响应分级表

| 序号 | 响应分级 | 启动条件（下列情况之一） | 响应部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ级 （社会级） | ① 造成或可能造成1人及以上死亡，或3人以上涉险； ② 重点防火区域发生10分钟以上未能被控制的火灾； ③ 烟花爆竹仓库火灾.爆炸等波及到库区之外的； ④ 其他需要厂启动应急预案的。 | 高坪区应急管理局 |
| 2 | Ⅱ级 （厂级） | ① 造成或可能造成1人及以上涉险； ② 重点防火区域发生本厂能被控制的火灾， 或一般区域发生1本厂能被控制的火灾； ③ 其他需要本厂启动应急预案的。 | 南充市高坪鞭炮厂 |
| 3 | Ⅲ级 （部门级） | ① 发生可能造成1人伤害事故； ② 发生火灾事故；且不在重点防火区域； | 本厂各车间 |

# 第二章  应急组织机构及职责

## 2.1 应急组织机构

1.本企业为应对各种生产安全事故成立应急指挥部。指挥部由总指挥.副总指挥及各应急工作小组组成，下设应急现场处置组.警戒疏散组.医疗救护组.通讯联络组.后勤保障组。

2.本企业总指挥同时担任现场指挥工作，当总指挥和副总指挥不在时，由作业现场的最高负责人担任现场指挥工作。

3.现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员停止工作及时撤离人员。夜间.节假日由值班领导行使应急总指挥职责。当本厂人员发生变动时，由同岗位人员自动补充。

4.应急领导小组。

组  长：主要负责人

副组长：安全总监

成  员：安全管理人员.专职安全员.兼职安全员

5.应急办公室设在安全科。

## 2.2  职责分工

2.2.1应急领导小组职责

1.负责企业生产安全事故应急组织领导和决策指挥工作；

2.听取事发单位事故报告，确认事故现场状况；

3.下达预警启动.预警解除.响应启动和终止指令，统一部署应急处置相关工作；

4.调拨应急资源；

5.审定并签发向属地政府生产安全应急管理部门的报告；

6.指挥事故舆情处置，审定对外发布的新闻材料；

2.2.2组 长

1.负责企业应急预案启动后的全面指挥与协调工作，整个应急响应行动中全面指挥与协调工作；

2.负责应急预案启动后各保障系统的全面指挥与调遣.协调工作；

3.负责各副组长之间的组织指挥协调工作和应急处置机构在应急处置行动中的直接领导工作。

2.2.3副组长职责

1.协助组长负责应急处置的具体指挥工作。

2.当组长不在现场时，副组长排在第一位的自动承担总指挥的一切职责。

2.2.4成员职责

1.服从组长.副组长的指令，协助组长制定应急处置方案。

2.指挥各应急处置机构落实排险.抢险的具体措施，并及时向总指挥.副总指挥报告本组的工作情况。

2.2.5 应急指挥部办公室

1.负责应急处置指挥工作的综合协调和管理，根据事故灾难情况和救援工作进展情况，及时向应急处置指挥小组报告。

2.与现场应急处置机构保持联系，传达应急指挥部的命令。

3.调动本企业应急处置力量，调配企业内的应急处置资源。

4.提供技术支持，组织召请应急处置技术专家参加应急处置工作，协调医疗救护工作。

5.完成应急指挥部交办的其它事项。

2.2.6应急工作小组职责

1.现场处置组

负责人：张蕊蕊.杨晓霞

职责：负责实施应急现场指挥部制定的抢险救灾行动方案和安全技术措施并开展应急处置工作。

2.医疗救护组

负责人：罗春菊

职责：主要负责指挥.协调应急小分队对受伤人员进行现场急救病安全护送至医院进行专业医疗救治。

3.疏散警戒组

负责人：张宇

职责：主要负责事发现场及波及区域人员及与现场应急处置工作无关人员疏散和引导；并负责事发现场警戒.治安及交通秩序维持等工作。

4.通讯联络组

负责人：杨海城

职责：负责上级管理部门与应急指挥部.应急指挥部与现场处置指挥部的通讯联络保障；负责各职能小组之间的联络保障；负责应急物资.应急队伍的联络保障等。

5.后勤保障组

责任人：办公室主任

职责：负责应急物资.人力.车辆调动及后勤保障等工作。

应急救援指挥部

总指挥：主要负责人

副总指挥：安全总监

应急救援指挥部办公室

| 现场处置组 | 医疗急救组 | 警戒疏散组 | 通讯联络组 | 后勤保障组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图1 应急救援组织结构图

## 3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

1.企业内部接收.通报

事故发生后，现场第一发现人应立即报告事故单位负责人，事故单位负责人采取紧急处置措施的同时立即向厂应急办公室报告，应急办公室立即向厂应急指挥部各成员报告。情况紧急时，事故第一发现人可以直接向应急办公室报告。

厂内部接报主体为应急办公室，24小时值守，总指挥：张蕊蕊(联系电话18188393066)，副总指挥：杨晓霞(联系电话18990752400）。采用电话和微信两种形式。

2.向监管部门.上级单位报告

应急指挥部总指挥接到事故报告，并研判为Ⅱ级及以上生产安全事故后，在启动本预案应急响应的同时，最迟1小时内向高坪区应急部门报告（高坪区应急管理局值班电话：0817-3340001）。应急报告可用电话口头初报，应急信息报送以书面报告为主，必要时和有条件的可采用影音.影像等形式。主管部门.上级单位的联系方式见附件8。

3.向外部相关单位通报

当事故的发生可能会波及周边时，在应急指挥部的授权下，应急指挥部办公室立即向库区周边单位.社区通报事故情况（多种有效方式），以便做好应急疏散准备。外部关联单位联系方式见附件5。

4.事故报告内容

表3-1  生产安全事故信息报告单

事发发生单位概况：

事故发生的时间.地点以及事故现场情况：

事故的简要经过：

事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失：

已经采取的措施；

其他应当报告的情况：

注：1.以上内容必须如实填写，并及时上报。2.核准人由所在单位应急指挥负责人签字。

填表人：        核准人：      填写日期：   年  月  日

3.1.2 信息处置及研判

应急办公室确认事故信息后，根据事故性质.严重程度.影响范围和可控性等对事故进行研判，由应急领导小组组长作出预警或应急响应启动的决策：

1.若未达到应急响应启动条件，可作出预警启动的决策，发布预警信息，指定专人实时跟踪事态发展，及时向应急领导小组汇报。

2.达到应急响应启动条件时，应急领导小组组长应下达应急响应指令，迅速开展应急响应工作。实时跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别。

（1）若达到Ⅲ级响应（岗位级）启动条件，事态存在较大扩大可能性，由岗位负责应急处置，厂应急领导小组组长宣布启动预警，并按本预案预警部分有关规定进行应急响应准备；

（2）若达到Ⅱ级厂级）响应启动条件，由应急领导小组组长宣布启动Ⅱ级（厂级） 响应 ；

（3）若达到Ⅰ级（社会级）响应启动条件，启动Ⅱ级（厂级）响应，同时报告属地政府应急管理部门，建议启动I级响应；

（4）事故造成严重不良影响或严重社会影响的，应提升一个响应级别。

## 3.2 预警

3.2.1 预警启动

1.发布渠道：应急领导小组组长下达预警启动指令后，应急办公室发布预警信息，做好应急工作组人员及应急物资的准备工作。

2.发布方式：预警信息通过电话.短信.微信.手持式扩音器等方式发布。

3.发布内容：地点.起始时间.可能影响范围.可能造成的后果.防范控制措施等。

3.2.2 响应准备

在接到预警并且分析研判后，按照应急响应分级，准备启动应急预案。迅速按照应急组织机构成立指挥部，并对本厂的应急资源进行调配，后勤保障组将本厂应急救援物资准备就绪，抢险救援组保持随时待命状态。

3.2.3 预警解除

社会级预警由高坪区应急管理局指挥中心发布预警解除。厂级由总指挥宣布预警解除。

## 3.3 响应启动

应急领导小组组长下达应急指令后 ：

（1）本厂应急领导小组成员赶赴现场，成立现场临时指挥部，由领导小组组长或授权人担任总指挥，对应急救援进行现场指挥。

（2）现场处置组收集现场信息，核实现场情况，向现场临时指挥部提出技术处置方案，总指挥下达指令。

（3）根据总指挥指令各应急组开展现场应急工作。

（4）各应急组之间进行信息沟通，各应急组组长并将现场开展工作情况及时报告给总指挥。

（5）应急办公室指定专人至少每隔 30 分钟将事态发展及处置情况报告给厂应急办公室。

图3-1 应急响应流程图

## 3.4应急处置

针对本企业可能发生的火灾.爆炸.人员伤亡等事故类型，遵循以人为本生命至上的原则，采取相应的应急处置措施。详见附件7。

## 3.5 应急支援

（1）当Ⅱ级（厂级）响应事故存在失控可能，由厂应急工作办公室按信息报告部分相关规定报告高坪区应急管理局；

（2）属地政府应急管理部门指挥组织机构赶到现场后，现场指挥权应立即移交政府，并服从政府统一指挥。

## 3.6 响应终止

各相关部门经确认满足以下条件时，可由总指挥宣布现场应急响应结束，并由警戒疏散组应及时告知各周边单位现场应急响应已结束。

（1）事故已消除，不存在二次发生的可能；

（2）可能导致次生.衍生事故隐患已消除；

（3）事故对人.环境造成的影响已经消除；

（4）受伤人员已经得到妥善安置；

（5）事故现场已根据有关要求进行保护。

（6）对应急救援工作应组织进行总结。

第四章  后期处置

应急响应结束后，由现场处置.善后保障组进行后期处置 ：

## 4.1 污染物处理

本企业现场处置组负责清理事故现场，将事故产生和清理过程中产生的残留物分类存放至本厂指定的场所，按本企业烟花爆竹危废处理流程处理，必要时请环保部门进行处理。

## 4.2事故后果影响消除

主要工作包括事故现场的清理（包括对损坏设备的拆除.修复.检测等），由现场处置负责，若自身力量无法完成，应当向厂领导报告，由厂负责人决定是否求助外部专业队伍。

## 4.3生产秩序恢复

待事故后果影响消除后.事故原因已查明并采取了有效的预防措施，且得到上级主管部门或厂负责人的允许，方可恢复生产。

## 4.4 医疗救治

医疗救护组积极组织对伤员的医疗救治；企业及时支付医疗救治费用。

## 4.5善后赔偿

对于在事故中受到伤害的员工，由企业负责组织善后处理工作，落实保险理赔事项，并按照法律规定的范围内给予一定的赔偿。

## 4.6应急救援评估

（1）对于企业发生的安全事故，负责人应在1小时内向政府职能部门报告，并积极配合政府主管部门调查。

（2）事故应急处置总结报告

应急结束后，厂安全科负责编写事故应急处置总结报告，总结报告应至少包括以下内容：

①应急处置过程；

②应急处置过程中动用的各种资源；

③应急处置过程中遇到的问题.取得的经验和吸取的教训；

④对应急预案的修改建议。

（3）厂应急办公室应根据《事故应急处置总结报告》，组织相关参与应急工作的部门，对应急救援能力等方面进行全方位的评估，并负责起草评估报告，作为应急预案修订的依据。

第五章  应急保障

企业应急保障包括通讯与信息保障.应急队伍保障.应急物资装备保障.经费保障.其他保障等方面。

## 5.1 通信与信息保障

1.应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法如下：

①本厂应急通信详见附件4；

②政府主管部门及有关单位通信详见附件5；

③周边企业通信。

- 通信系统及维护方案

①厂员工通信信息由应急办公室负责管理统计及时更新；

②政府主管部门及有关单位通信信息由应急办公室负责定期复核和更新；

③周边企业通信信息也由应急办公室负责定期复核和更新；

④更新后的通信信息由应急办公室在24小时内向各相岗位传达，并由应急办公室更新相应的应急预案附件。

## 5.2 应急队伍保障

本企业严格按照要求，成立了由现场处置组.警戒疏散组.医疗急救组.通讯联络组.后勤保障组等5个应急小组组成的应急队伍，具体名单见附件。

## 5.3 物资装备保障

后勤保障组统计消耗的应急物资，按《南充市高坪鞭炮厂应急物资管理规定》补充应急物资。本企业配备的应急物资，在应急响应时可以调配使用。应急物资一览表详见附件6。

## 5.4 其它保障

5.4.1 经费保障

1.根据《安全生产法》的规定，保证必要的安全生产专项费用。应急救援资金在安全生产专项费用投入列支。

2.应急救援资金的投入用于在应急救援中的支出：

①应急物资.器材.设施的供应.采购；

②应急救援队伍的培训.演练；

③事故应急过程中发生的各项费用；

④用于事故救援结束后对应急救援.应急处置有功人员的奖励。

3.应急专项经费由财务部负责提取。未经批准不得用于其它方面。

5.4.2 其他保障

1.技术保障

企业通过求助政府应急部门等进行技术支持。

2.交通运输保障

厂员工自有车辆可临时作为应急车辆使用，及时调运有关物资和设施。

3.治安保障

厂工作人员利用视频监控负责现场的治安保卫工作，防止偷盗等治安事件发生，由安全员负责综合管理。

4.应急照明保障

各库区和值班守护区配有应急灯，当装置需要断电或者突然停电时，员工由部门负责人利用应急灯负责组织有序疏散与撤离。

5.人员防护保障

本企业按照《生产安全事故应急条例》配备了相应的应急救援设施设备，由专人负责管理和日常维护。

6.医疗救护保障

⑴ 本厂日常配备有急救药箱。

⑵ 本厂厂区距离螺溪镇镇医院1.2公里，一般事故的救治螺溪镇医院救护力量可以5分钟到达.距离高坪区人民医院13公里，严重事故高坪区人民医院救护力量可以30分钟到达。

7.消防力量保障

本厂配备有较为完善的消防设施，基本能够满足厂基本消防需求，且本厂与周边企业签订了应急救援互助协议，一旦发生火灾.爆炸事故，可请求周边企业给予消防保障；高坪区消防救援队离厂约8.5公里路程，可于20分钟左右到达现场给予增援。

# 第二部分  生产安全事故专项应急预案

# 一  火灾和火药爆炸事故专项应急预案

- 1.1事故类别

火灾和火药爆炸

## 1.2火灾和火药爆炸事故主要危险源

1.动火作业：仓库的检维修，使用电焊.电钻等违章作业导致火灾事故的发生。

2.森林火灾：库区周边属于森林地带，因森林火灾容易造成仓库储存烟花爆竹火灾或爆炸事故的发生。

3.烟花爆竹产品因遇到外力撞击.明火.静电等有害因素造成的火灾爆炸事故。

4.夏季汛期雷暴雨较多，建筑.设施有被雷击的可能，容易导致电气火灾事故的发生。

## 1.3严重程度及影响范围

1.若发岗位级火灾或爆炸事故，主要表现为初期火灾，不影响其他设施，岗位内部力量可以迅速控制的，严重程度主要体现为损坏部分设施或场所；

2.若发生企业级火灾或爆炸事故，主要表现为影响相邻仓库，甚至影响到周边的居民或森林，需要立即启动本厂综合应急预案，严重程度体现为可导致人员伤亡.设施损毁等灾难性事故；

3.若发生社会级火灾或爆炸事故，主要表现为可能影响到相邻周边居民或森林，将造成灾难性的后果，可导致人员伤亡.设施损毁.房屋倒塌等灾难性事故。

## 1.4适用范围

本企业火灾和爆炸事故专项应急预案适用于南充市高坪鞭炮厂爆竹在生产和废品销毁过程中，引发的火灾或爆炸事故。

## 1.5应急指挥机构及职责

《火灾和爆炸事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成.职责分工.行动任务详见附件10《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案工作实施方案》。

## 1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

1.发生岗位级生产安全事故，岗位人员在启动现场处置方案的同时，由仓库负责人向厂长报告，再由厂长向高坪区应急管理局指挥中心报告。

2.发生企业级或社会级生产安全事故，厂应急指挥部总指挥立即向高坪区应急管理局指挥中心报告。

（二）信息报告内容

1.事故发生的时间.地点或岗位及事故现场情况；

2.事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明.涉险的人数）；

3.已经采取的措施。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机.微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，当事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本厂综合应急预案。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故岗位的主管或负责人为现场初期的第一应急总指挥，全面负责应急处置工作，当上一级进入现场后，移交相关指挥权。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力.物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

1.岗位员工立即按照现场处置方案实施应急处置；

2.岗位启动专项应急预案，实施具体应急救援。

## 1.7处置措施

1.7.1 火灾事故的基本应急处置措施

1.进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。

2.迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

3.火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员， 要利用现场灭火器材，尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案 展开灭火行动。

4.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

5.现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

6.划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

7.及时指挥.引导员工按预定的线路.方法疏散，撤离事故区域，抢救被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

8.发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

9.选择好灭火阵地，保护起火点，减少水渍损失；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆.排烟和断电措施；

10.专业消防救援队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防救援队汇报火场情况，积极协助消防救援队伍的指挥。

1.7.2 火药爆炸事故应急处置措施

1.厂内现场监测出异常情况时（爆炸），抢险人员无条件的全部撤离现场。

2.人员紧急疏散.撤离。

（1）参加救援人员在疏散.撤离时应进行人员清点。

（2）由指挥长清点人员同时，先由副指挥长带领救援职工撤离，指挥长.现场指挥人最后撤离。

（3）由副指挥长配合有关部门疏散近距离人员和周边的村民至安全地带。

3.抢险.救援及控制措施

（1）为了防止事故扩大，使受伤人员能得到及时的抢救，减少财产损失和伤亡，救援人员在可能的情况下，集中力量，转运物资，对容易发生事故的地方进行临时处置。

（2）受伤人员的救护和善后处置工作。

协助120急救中心，将受伤人员急时送往县人民医院或中医院进行救治和护理。负责对死.伤者家属的安抚慰问工作，稳定情绪，妥善处理好善后工作，消除各种不安因素。

（3）现场保护措施

现场处理负责设置警戒区域，维护现场秩序，疏通现场道路，协助有关部门对现场进行堪验.拍照.摄像.进行物证.痕迹.文件的收集。

## 1.8应急保障

应急保障详见应急总预案第5章。

（一）经费保障

本厂设立了事故应急处置专项资金，由厂财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：厂应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资.装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；厂后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

# 二  机械伤害事故专项应急预案

- 1.1事故类别

机械伤害

## 1.2机械伤害事故主要危险源

（1）结鞭车间.机械化兑装药.封口车间.插引车间生产过程中而引发的事故。

（2）搅拌封口.磨底料的搅拌过程重发生的事故。

## 1.3严重程度及影响范围

1.机械设备性能发生故障，造成某些部件脱落.断裂，造成运转不正常从而出现伤人.伤物；

2.机械设备性能发生故障，造成漏电.制动失灵。操作人员触电.导致受到伤残或死亡；

3.操作员不按规程操作，造成周边人员.自己本身.物器伤害。

4.操作员不按操作规程操作，不注意自己衣着穿戴，造成自身伤害。

## 1.4适用范围

本企业机械事故专项应急预案适用于我厂在爆竹生产时职工操作员引发机械伤害事故。

## 1.5应急指挥机构及职责

《机械事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成.职责分工.行动任务详见附件10《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案工作实施方案》。

## 1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

现场第一发现人员要在最快时间报告厂部领导，厂部领导向区应急局和有关部门报告机械事故及救援情况。

（二）信息报告内容

1.事故发生的时间.地点或岗位及事故现场情况；

2.已经采取的措施。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机.微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，，启动本厂《机械伤害事故应急预案》。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故岗位的主管或负责人为现场的第一应急总指挥，全面负责应急处置工作，当上一级进入现场后，移交相关指挥权。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力.物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

1.岗位员工立即按照现场处置方案实施应急处置；

2.岗位启动专项应急预案，实施具体应急救援。

## 1.7处置措施

1.7.1机械伤害事故的基本应急处置措施

（1）发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院室包扎.止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎.止血后，送医院治疗；

（2）发生断手.断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血.止痛.进行半握拳状的功能固定。对断手.断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手.断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

（3）肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。

（4）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块.消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。

（5）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

（6）受伤人员出现呼吸.心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。

## 1.8应急保障

应急保障详见应急总预案第5章。

（一）经费保障

本厂设立了事故应急处置专项资金，由厂财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：厂应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资.装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；厂后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

# 三  触电事故专项应急预案

- 1.1事故类别

- 触电伤害

## 1.2机械伤害事故主要危险源

- ⑴ 用电人员由于误动作发生低压触电事故；电缆被砸断发生低压触电事故；

- ⑵ 电缆被砸断发生低压触电事故。

## 1.3严重程度及影响范围

- ⑴事故发生在生产区和值班室，一旦发生触电事故则可能造成人员伤残或死亡。

- ⑵由于在生产区和值班室需使用电气设备，如果违章作业.电气设备不符合安全规范或漏电，与人体接触后引发事故的发生，雷击也可引起触电事故。事故一旦发生则可能造成人员伤残或死亡。

## 1.4适用范围

本企业触电事故专项应急预案适用于我厂在生产车间或值班室职工触电伤害事故。

## 1.5应急指挥机构及职责

《触电事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成.职责分工.行动任务详见附件10《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案工作实施方案》。

## 1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

现场第一发现人员要在最快时间报告厂部领导，厂部领导向县应急局和有关部门报告触电事故及救援情况。

（二）信息报告内容

1.事故发生的时间.地点或岗位及事故现场情况；

2.已经采取的措施。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机.微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，，启动本厂《触电伤害事故应急预案》。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故岗位的主管或负责人为现场的第一应急总指挥，全面负责应急处置工作，组织指挥现场人员，在第一时间赶赴现场对厂内工人进行疏散，实施现场触电事故救援行动。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力.物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

1.岗位员工立即按照现场处置方案实施应急处置；

2.岗位启动专项应急预案，实施具体应急救援。

## 1.7处置措施

1.7.1 触电伤害事故的基本应急处置措施

⑴ 首先抢救组和厂长一起查明险情：确定触电者的电源是高压电还是低压电？触电电源是否被切断？是否还有发生触电的可能和危险物？抢救组提出救护方案 ；生产厂长主持商定抢救方案。对低压触电事故的处理，采取边抢救边汇报的处理方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式，生产厂长向企业主要负责人请示汇报批准后组织实施。

⑵ 防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。

⑶ 抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源。其方法：

如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，不即立即断开，救护人员可用干燥的衣服.手套.绳索.木板.木棒等.绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧.胶把钳等工具切断电线；或用干木板.干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

⑷ 脱离电源后的救护。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：

如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并召请医生。

如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合------即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

如触电者呼吸.脉搏.心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

⑸ 人工氧合基本内容和步骤

工人氧合是触电急救行之有效的科学方法。工人氧合包括人工呼吸和心脏挤压（即心脏按摩两种方法）。根据触电者的具体情况，这两种方法可单独应用，也可以配合应用。

① 口对口（鼻）式人工呼吸法的步骤：使触电者仰卧，头部尽量后仰鼻孔朝天，下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上；触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品，以免堵塞呼吸道。

使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口（鼻）向内吹气，为时约２S。

吹气完毕，立即离开触电者的口（鼻），并松开触电者的口（或鼻），让他自行呼气，为时３S。

② 心脏挤压的操作方法.步骤：如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口（鼻）人工呼吸的姿势同。操作方法如下：

③ 救护者脆在触电者腰部一侧，或者骑跪在他的身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。

④ 掌根用力向下（脊背方向）挤压，压出心脏里面的血液。对成人应压陷3～4cm。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。

⑤ 挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动复原，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只用一只手挤压，用力要轻一些，以免损伤胸骨，而且每分钟挤压100次。

应当指出，心脏跳动和呼吸互相联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止；呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，则应当同时进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救，则两种方法交替进行，每吸气2～3次，再挤压10～15次。急救过程中，如果触电者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

⑹ 对特殊的触电险情本厂无法抢救时，本厂只能经领导同意后向供电局调度室报警求救，请供电局抢险队处理，本厂进行配合。

⑺ 救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护

车，用担架将伤员抬到车上，送往医院继续救护。

⑻ 对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和修复工作。

- ⑼ 触电事故应急抢险完毕后，生产厂长立即安全管理人员.安全员.机械员和有关班组的全体同志进行事故调查，找出事故原因.责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审.修订。

## 1.8应急保障

应急保障详见应急总预案第5章。

（一）经费保障

本厂设立了事故应急处置专项资金，由厂财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：厂应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资.装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

- （二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；厂后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

# 四  车辆伤害事故专项应急救援预案

- 1.1事故类别

车辆伤害

## 1.2车辆伤害事故主要危险源

⑴ 在爆竹的道路运输过程中由于车辆故障.道路交通情况异常.天气变化和驾驶人员等的原因，均可导致爆竹运输的事故；出现车辆碰撞.翻车.甚至引发火灾爆炸等事故；

⑵ 在转运过程中由于车辆故障。导致翻车使货物掉落，撞击地面引起爆炸事故。

## 1.3严重程度及影响范围

⑴烟花爆竹运输车辆一旦发生事故均可导致车辆碰撞.翻车.甚至引发火灾爆炸等。

⑵转运过程中车辆一旦发生事故导致翻车，货物掉落可能引起爆炸及人员伤害。

## 1.4适用范围

本企业车辆伤害事故专项应急预案适用于我厂运输车辆在运输过程及本厂职工在转运过程中遇到的车辆伤害事故。

## 1.5应急指挥机构及职责

《车辆伤害事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成.职责分工.行动任务详见附件10《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案工作实施方案》。

## 1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

1.现场第一发现人员要在最快时间报告厂部领导，厂部领导向县安监局和有关部门报告车辆事故及救援情况。

（二）信息报告内容

1.事故单位，事故的基本情况，

2.人员伤亡情况，经济损失情况，对生产的影响，已采取的措施及效果。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机.微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，，启动本厂《车辆伤害事故应急预案》。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故岗位的主管或负责人为现场的第一应急总指挥，全面负责应急处置工作，组织指挥现场人员，在第一时间赶赴现场对厂内工人进行疏散，实施现场事故救援行动。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力.物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

（1）当接到运输途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故报告后，应急办公室必须立即报告总指挥，由总指挥宣布启动应急救援程序。

（2）应急办公室通知各相关部门负责人立即到指定地点集中，组成应急救援指挥部，各应急救援组到指定地点待命。

（3）各部门.科室接到命令以后，按照各自职责分别从组织.技术.物资.资金等方面为应急行动做好准备，确保火灾.爆炸事故应急救援工作的顺利实施。

（4）事故较严重，厂自己处理有困难时，厂负责人可向当地政府提出援助请求。

## 1.7处置措施

1.7.1车辆伤害事故的基本应急处置措施

（一）运输途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故的自救避灾方法

（1）一经发生事故，现场作业人员应首先保证生命安全；

（2）设置安全警戒线；发生事故后视情况第一时间报警：向厂应急办.120.119报警求救；

（3）迅速作出判断能否控制事态，从而选择灭火或撤离现场预防燃烧引发爆炸伤人。

（4）遇险人员应及时发出呼救信号，以保证第一时间得到救援。

（二）运输配送途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故的救援方法

（1）运输配送途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救.处理措施。

（2）无火灾.爆炸事故现场要禁止一切火源靠近运输车辆；同时疏散附近车辆.人员尽快离开现场。车辆不能再继续行驶则马上组织转运物资。

（3）有爆炸伤及的人员应进行伤口的简单止血包扎处理，并及时送专业医疗机构救助。

（4）爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

（5）警戒疏散组在救援过程中要 及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。

## 1.8应急保障

应急保障详见应急总预案第5章。

（一）经费保障

本厂设立了事故应急处置专项资金，由厂财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：厂应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资.装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；厂后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

# 五  自然灾害事故专项应急救援预案

## 1.1 适用范围

适用于我厂1.3级爆竹储存库区，因雷击.洪灾等原因，引发自然灾害（如防汛）事故应急救援工作。

## 1.2 组织机构及职责

《自然灾害事故专项应急救援预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成.职责分工.行动任务详见附件10《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案工作实施方案》。

## 1.3响应启动

1.当接到自然灾害：暴雨.雷击.外源性火灾事故报告后，应急办公室必须立即报告总指挥，由总指挥宣布启动应急救援程序。

2.应急办公室通知各相关部门负责人立即到指定地点集中，组成应急救援指挥部，各应急救援组到指定地点待命。

3.各部门.科室接到命令以后，按照各自职责分别从组织.技术.物资.资金等方面为应急行动做好准备，确保火灾.爆炸事故应急救援工作的顺利实施。

4.事故较严重，本厂自己处理有困难时，本厂负责人可向当地政府提出援助请求。

## 1.4 处置措施

1.4.1自然灾害：暴雨.雷击.外源性火灾事故的自救避灾方法

（1）一经发生事故，现场作业人员应首先保证生命安全；

（2）设置安全警戒线；发生事故后视情况第一时间报警：向厂应急办.120.119报警求救；

（3）迅速作出判断能否控制事态，从而选择灭火或撤离现场预防燃烧引发爆炸伤人。

（4）遇险人员应及时发出呼救信号，以保证第一时间得到救援。

1.4.2自然灾害：暴雨.雷击.外源性火灾事故的救援方法

（1）发生自然灾害：暴雨.雷击.外源性火灾事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救.处理措施。

（2）雷击.外源性火灾事故现场要禁止一切无关人员进入；同时疏散附近人员尽快离开现场。

（3）库区出现暴雨灾害要及时疏通排水沟，利用沙袋进行堵缺防止雨水进入库房。

（4）库区围墙外发生火灾要迅速组织人员帮忙灭火，防止火灾殃及库房，引发事故。

（5）烟花爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

（6）警戒疏散组在救援过程中要 及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。

## 1.5应急结束的条件

应急结束的条件是：自然灾害：暴雨.雷击.外源性火灾事故的处置救援工作完成；可能引发的次生灾害的因素消除，由总指挥宣布应急预案结束。有关紧急应急措施的解除。

## 1.6注意事项

发生事故后要根据事故情况考虑能否扑灭初期火灾，否则应撤退到安全地带，第一时间报119求救。

## 1.7 应急物资与装备保障

应急保障详见应急总预案第五章。

（一）经费保障

本厂设立了事故应急处置专项资金，由厂财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：厂应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资.装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；厂后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

# 第三部分 生产安全事故现场处置方案

## 1.火灾.爆炸现场处置方案

| 事故发生地点 | 生产区及成品库房库 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 1.事故类型：火灾和火药爆炸.中毒窒息 2.事故发生的区域.地点的名称：成品仓库及生产区 3.事故发生的可能时间.事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在库房及生产区，主要影响范围为库区，火灾事故危害程度较大。 4.事故前可能出现的征兆：浓烟或明火； 5.事故可能引发的次生.衍生事故：人身伤亡事故。 |  |
| 应急 工作 职责 | 一.事故发现第一人： 1.第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2.在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二.现场安全管理人员： 1.立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2.立即拨打厂电话：总指挥：张蕊蕊（联系电话18188393066），副总指挥杨晓霞（联系电话18990752400）汇报，必要时拨打110.119报警。 3.向厂负责人.应急指挥部报告。 4.组织本企业应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | ⑴ 事故发现人立即向企业值班领导报告，值班领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向高坪区消防救援大队报警(电话：119)。 ⑵ 事故需报告的内容有：事发时间.地点.事故状态.人员受伤情况等。 |
|  | 现场 处置 | 1.火灾爆炸处置 ①立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救； ②立刻将现场情况通过汇报管理人员，并协助扑灭火灾； ③组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离； ④将现场处置情况汇报； ⑤火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃； ⑥保护现场，人员进行清点。 ⑦根据现场处置情况决定是否需要企业层面的支援。 2.中毒窒息处置 ①管理人员立即组织人员疏散，划定警戒区域； ②管理人员负责将受伤人员转移至安全处； ③管理人员组织现场与抢险无关人员疏散； ④负责人将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重，则需要立即送医院治疗。 |

|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
| --- | --- | --- |
|  | 人员 救护 | 1.迅速将烧伤.物体打击伤害人员转移至车间外安全地带，并采取如下措施： 对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2.对伤重者，应立即与高坪区人民医院取得联系，并详细说明事故地点.严重程度.本厂的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故不断扩大，企业领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动本厂综合应急预案和向高坪区消防救援大队报告，请求援助（119）。应启动专项应急预案或综合应急预案。 |
|  | 消防.医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防.医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产经营。 |
| 注意 事项 | 1.佩戴个人防护器具方面，应急救援人员应做好自身防护措施； 2.使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具，发生等火情，使用CO2灭火器灭火； 3.采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持“以人为本”的原则，先抢救受伤人员，要科学救援； 4.现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害； 5.现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行； 6.应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜； 7.其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

## 2.机械伤害现场处置方案

| 事故发生地点 | - 结鞭车间.机械化兑装药.封口车间.插引车间 - 搅拌封口.磨底料。 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 1.事故类型：机械伤害 2.事故发生的区域.地点的名称：生产区 3.事故发生的可能时间.事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在生产区，主要影响范围为生产区，人员的伤残或死亡危害程度较大。 4.事故前可能出现的征兆：机器出现故障； 5.事故可能引发的次生.衍生事故：人员伤亡事故。 |  |
| 应急 工作 职责 | 一.事故发现第一人： 1.第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2.在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二.现场安全管理人员： 1.立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2.立即拨打厂电话：总指挥：张蕊蕊（联系电话18188393066），副总指挥杨晓霞（联系电话18990752400）汇报，必要时拨打110.119报警。 3.向厂负责人.应急指挥部报告。 4.组织本企业应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | （1）事故发现人立即向企业值班领导报告，值班领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向高坪区消防救援大队报警(电话：119)。 （2）事故需报告的内容有：事发时间.地点.事故状态.人员受伤情况等。 |
|  | 现场 处置 | （1）发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院室包扎.止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎.止血后，送医院治疗； （2）发生断手.断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血.止痛.进行半握拳状的功能固定。对断手.断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手.断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。 （3）肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。 （4）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块.消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。 （5）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。 |
|  | 人员 救护 | - （1）伤势较轻的，立即送往医院室包扎.止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎.止血后，送医院治疗； - （2）发生断手.断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血.止痛.进行半握拳状的功能固定。对断手.断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手.断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。 （3）肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。 （4）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块.消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。 （5）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。 （6）受伤人员出现呼吸.心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。 |
|  | 消防.医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防.医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产经营。 |
| 注意 事项 | （1）严格按安全要求设置安装机械设备； （2）加强对作业人员的安全意识教育培训并经考核合格取得上岗证才能上岗作业； （3）作业人员须经过专业培训，按照各机械设备的操作规程作业。作业人员必须按规穿戴好劳动保护用品。 （4）机修人员做好各实施.设备的维修.维护和保养工作。 （5）如果遇事故立即关闭电源，保护好伤者。 （6）如遇昏迷者可刺激患者人中，或用凉水喷洒清醒；呼吸停止者进行人工呼吸，同时拨打120求救。 |  |

## 3.触电现场处置方案

| 事故发生地点 | 配电房及用电场所 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 事故类型：触电.火灾 事故发生的区域.地点或装置的名称：配电室，值班守护监控室 事故发生的可能时间.事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在配电室检修，值班守护监控室用电过程中，主要影响范围为配电室或值班守护监控室，若事故扩大，可对库区甚至周边居民造成影响，火灾事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆： 电气设备冒烟.弧光.有人触电倒地。 事故可能引发的次生.衍生事故：人员伤亡事故 |  |
| 应急 工作 职责 | - ⑴ 事故发现人应迅速向安全员报告，在确保自身和他人安全的情况下，积极采取措施控制事态发展； ⑵ 安全员启动现场应急处置方案，并将岗位人员合理分配，迅速组织人员进行现场处置； ⑶ 应急救援其他人员负责抢险救灾.伤员的转移和救治.人员的疏散和撤离.警戒.后勤保障，及消防.救护车辆的引导等； - ⑷ 伴有其它事故发生，维修主管应立即报告厂，扩大现场应急处置。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | 岗位人员工报告安全员（报告事故发生时间.地点.事故状态.人员受伤情况等）。 安全员接报警后初步判断事故可能发展的趋势，向厂负责人.应急指挥部报告，认为必要时向高坪区消防救援大队报警(电话：119)。 |
|  | 现场 处置 | ⑴ 火灾处置： ① 发生电器火灾，作业人员首先应切断电源，然后用 CO2(或干粉)等灭火器扑灭；并大声呼救，请求其他员工的支援。严禁使用泡沫灭火器或水来扑灭。 ② 配电间起火，作业人员应马上关掉总电源，低压配电设备应用液相CO2灭火，切忌用泡沫CO2灭火。并大声呼救，请求其他员工的支援。 ③ 当无法切断电源时，在岗位其他人员到场后，应在确保人员不触电的情况下，作业人员用CO2 (或干粉)等灭火器直接向闸刀.开关.电线上的火源喷射灭火剂，创造条件，由到达的当班其他人员尽快切断电源，然后全面灭火。 ④ 在自身灭火力量不足的情况下，由应急指挥组长迅速向119报警。 ⑵ 触电处置 若发生触电事故，现场作业人员应第一时间采用绝缘设备将人与带电设备进行分离，电工及时切断所在区域电源。 |
|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员 救护 | ⑴ 对于触电人员的救护，一定要在切断电源或伤者脱离电源的情况下进行；禁止用手触碰触电人员，应用木棒.竹竿等绝缘物使患者脱离电源。 ⑵ 对于烧伤人员的救护，应特别注意保护烧伤部位，尽可能不要碰破皮肤，以防感染或造成皮肤疤痕。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防.医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防.医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意 事项 | ⑴ 进入可能触电区域人员须穿防触电绝缘靴及佩戴绝缘手套。 ⑵ 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 ⑶ 报警时，须讲明事故地点，装置名称，事故类型，事故大小情况，有无人员伤亡，报警人姓名，联系方式等。 ⑷ 事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 ⑸ 应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救。 ⑹ 在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害。 |  |

## 4.车辆伤害现场处置方案

| 事故发生地点 | - 1.车辆运输道路途中。 - 2.生产车间。 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 1.事故类型：车辆伤害 2.事故发生的区域.地点的名称：生产区.车辆运输途中 3.事故发生的可能时间.事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在生产区.车辆运输途中，主要影响范围为生产区，爆炸.人员的伤残或死亡危害程度较大。 4.事故前可能出现的征兆：车辆出现故障； 5.事故可能引发的次生.衍生事故：人员伤亡事故.爆炸。 |  |
| 应急 工作 职责 | 一.事故发现第一人： 1.第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2.在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二.现场安全管理人员： 1.立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2.立即拨打厂电话：总指挥：张蕊蕊（联系电话18188393066），副总指挥杨晓霞（联系电话18990752400）汇报，必要时拨打110.119报警。 3.向厂负责人.应急指挥部报告。 4.组织本企业应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | ⑴ 事故发现人立即向企业值班领导报告，值班领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向高坪区消防救援大队报警(电话：119)。 ⑵事故需报告的内容有：事发时间.地点.事故状态.人员受伤情况等。 |
|  | 现场 处置 | （一）运输途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故的自救避灾方法 （1）一经发生事故，现场作业人员应首先保证生命安全； （2）设置安全警戒线；发生事故后视情况第一时间报警：向厂应急办.120.119报警求救； （3）迅速作出判断能否控制事态，从而选择灭火或撤离现场预防燃烧引发爆炸伤人。 （4）遇险人员应及时发出呼救信号，以保证第一时间得到救援。 （二）运输配送途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故的救援方法 （1）发生运输配送途中发生碰撞.翻车或火灾.爆炸事故事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救.处理措施。 （2）无火灾.爆炸事故现场要禁止一切火源靠近运输车辆；同时疏散附近车辆.人员尽快离开现场。车辆不能再继续行驶则马上组织转运物资。 （3）有爆炸伤及的人员应进行伤口的简单止血包扎处理，并及时送专业医疗机构救助。 （4）爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。 （5）警戒疏散组在救援过程中要 及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。 |
|  | 人员 救护 | 1.迅速将烧伤.物体打击伤害人员转移至安全地带，并采取如下措施： 对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2.对伤重者，应立即与高坪区人民医院取得联系，并详细说明事故地点.严重程度.本厂的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 消防.医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防.医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产经营。 |
| 注意 事项 | （1）事故发生第一时间封锁事故现场，设置警戒线； （2）运输车辆发生机械故障时必须将车上烟花爆竹转运至其它救援车辆后才能进 （3）运输时必须严格按照规定线路.车速.核载重量装载行驶。 （4）转运物品严禁超量转运，实行少量多次转运。慢速行驶。 |  |

## 5.中毒.窒息现场处置方案

| 事故发生地点 | 烟花爆竹库房 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 事故类型：中毒.窒息 事故发生的区域.地点或装置的名称：烟花爆竹库房 事故发生的可能时间.事故的危害严重程度及其影响范围：主要原因是吸烟.生活用火.用电引发库房烟花爆竹火灾.爆炸产生浓烟引发中毒窒息事故。事故轻则仅造成人员受伤，重则可导致人员死亡等安全事故。 事故可能引发的次生.衍生事故：人员伤亡事故 |  |
| 应急 工作 职责 | 一.事故发现第一人： 1.第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2.在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二.现场安全管理人员： 1.立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2.立即拨打厂电话：总指挥：张蕊蕊（联系电话18188393066），副总指挥杨晓霞（联系电话18990752400）汇报，必要时拨打110.119报警。 3.向厂负责人.应急指挥部报告。 - 4.组织本企业应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | 现场第一发现人员要在最快的时间报告厂部领导（报告事故发生时间.地点.事故状态.人员受伤情况等）。厂部领导接报警后向厂负责人.应急指挥部报告，同时报警得到救援队的帮助(电话：119)。 |
|  | 现场 处置 | ⑴ 组织指挥现场人员，在第一时间赶赴现场对厂内工人及周边村民进行疏散， - 向区应急局环保局和有关部门报告火灾事故及救援情况。 - 确定警戒区和救援路线，综合勘察情况，确定境界区域，设置警戒标志，疏散警戒区域内无关人员。切断火源，严格限制出入。救援人员在上风侧风方向选择救援前进路线。 - 现场施救。迅速将中毒窒息者撤离现场，转移到上风位置及时送往医院抢救；在等待救援时，现场医疗组应立即施救或采取现场急救措施。 （5）火灾现场撤离，火灾现场的疏散的人员，在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。 |
|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员 救护 | - 患者有呕吐发生时，将患者头部偏向一侧防止发生吸入性窒息； - 发生窒息无呼吸的患者，应马上清理口鼻腔内的异物保证呼吸道畅通，再进行人工口对口呼吸：患者仰卧，术者一手将病人的下颌向上后方钩起，使其头部后仰；另一手拇指和食指捏闭病人的鼻孔，术者深吸一口气，对准病人口部用力吹入，使病人胸廓扩张；停止吹气，放开鼻孔，让气体从口鼻呼出，胸廓复原。开始时先连续吹入3—4次，然后每5秒吹气一次，即每分钟12次，施行时必须尽力深吸气，吹气时必须用力，使病人胸廓扩张。 - 发生窒息无呼吸的患者，还可进行心脏挤压（胸外心脏挤压）。病人平卧，背部须有坚实物体支持（木板或地板）；术者立或跪于病人一侧，一手掌根部置于病人胸骨下半部，另一手掌置于前者之上，双臂伸直，术者借自身重力通过双臂和双手掌，垂直向脊柱方向挤压胸骨，使之下陷4—5cm，挤压后立即放开，胸骨自动恢复原位。如此有节奏的反复操作，每分钟80—100次。两人进行复苏时，一人行口对口人工呼吸，一人作心脏挤压，每5次心脏挤压后，行一次人工呼吸（5：1）。如果只有一人进行复苏，则挤压15次后，进行人工呼吸2次（15：2）。挤压时不能用力过猛防止造成骨折。患者出现呼吸心跳后立即送往医院救治。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防.医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防.医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意 事项 | ⑴ 发生事故后，救援人员要戴好防毒面具再进入现场抢救中毒窒息患者； ⑵ 抢救出中毒窒息患者后马上将其抬到空气清新的安全地带，马上清除患者口鼻的烟尘.纸屑，保持呼吸道畅通； ⑶ 昏迷者可刺激患者人中，或用凉水喷洒清醒；窒息患者进行人工呼吸，同时拨打120求救。 |  |

## 6.物体打击现场处置方案

| 事故发生地点 | # （1）中转库.成品库堆码引发的事故 # （2）生产.贮存.转运上下车过程中引发的事故。 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 事故类型：物体打击 事故发生的区域.地点或装置的名称：中转库.成品库.上下车 # 事故发生的可能时间.事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在中转库.成品库堆码. # 生产.贮存.转运上下车过程中。 事故可能引发的次生.衍生事故：人员伤亡事故 |  |
| 应急 工作 职责 | 一.事故发现第一人： 1.第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2.在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二.现场安全管理人员： 1.立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2.立即拨打厂电话：总指挥：张蕊蕊（联系电话18188393066），副总指挥杨晓霞（联系电话18990752400）汇报，必要时拨打110.119报警。 3.向厂负责人.应急指挥部报告。 - 4.组织本企业应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | 现场第一发现人员要在最快的时间报告厂部领导（报告事故发生时间.地点.事故状态.人员受伤情况等）。厂部领导接报警后向厂负责人.应急指挥部报告，同时报警得到救援队的帮助(电话：119.120)。 |
|  | 现场 处置 | ⑴ 抢救受伤害者。受伤严重者立即送医院进行抢救， - 检查事故现场，消除隐患，疏散无关人员，防止事故后续发生。 - 设立警戒线，保护事故现场，若为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。 |
|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员 救护 | （1）发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况.部位.伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸.心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静.保暖.平卧.少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 （2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物.呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折.严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。 （3）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防.医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防.医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意 事项 | （1）自救或互救时要明确方式方法。 （2）如遇昏迷者可刺激患者人中，或用凉水喷洒清醒；呼吸停止者进行人工呼吸，同时拨打120求救。 |  |

## 附件1：南充市高坪鞭炮厂基本概况

南充市高坪鞭炮厂是一家专业生产爆竹的企业。执行事务合伙人为张蕊蕊，经济类型为普通合伙企业，注册地址位于南充市高坪区螺溪镇枣子沟村。得到了四川省应急局核发的《烟花爆竹生产许可证》编号为（川）YH安许证自[2020]02044号，许可范围为C级爆竹类生产。

我厂根据生产的品种.生产的特性.危险程度及地理条件分别设置有爆竹生产区.危险品仓库.燃放试验与销毁场，生产区设有爆竹机械装兑封口药生产线，生产线配备半自动插引机和机械结编机.包装机。

我厂根据《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》与《四川省烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施细则》有关规定，建立健全了安全管理制度和安全管理组织机构，并配备了专职人员，始终把安全工作放在首位，在爆竹生产经营有效期内，从未发生一起重大安全责任事故。基本情况见下表。

南充市高坪鞭炮厂基本情况一览表

| 企业名称 | 南充市高坪鞭炮厂 | 成立时间 | 2014年11月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91511303714427380G | 邮政编码 | 637100 |
| 经济性质 | 普通合伙企业 | 企业地址 | 南充市高坪区螺溪街道办枣子沟村 |
| 注册地址 | 南充市高坪区螺溪街道办枣子沟村 | 占地面积 | 约50亩 |
| 执行事务合伙人 | 张蕊蕊 | 联系电话 | 18188393066 |
| 安全总监 | 杨晓霞 | 联系电话 | 18990752400 |
| 特种作业人员 | 6人 | 安全管理人员 | 4人 |
| 生产经营范围 | C级爆竹生产.销售 | 《安全生产许可证》证书编号 | （川）YH安许证字[2020]020044号 |

## 附件2：《生产安全事故应急预案》编制依据

一.法律法规

1.《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）；

2.《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）；

3.《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第69号)

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；

5.《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）；

6.《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)；

7.《生产安全事故信息报告和处置办法》(安全监管总局令第21号)；

8.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）；

9.《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》(川安监〔2018〕43号)。

二.相关技术标准

1.《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-2013);

2.《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2009);

3.《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012);

4.《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218 2018);

5.《建筑设计防火规范》(GB50016-2018);

6.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);

7.《企业职工伤亡事故分类标准》(GB/T6441-1986

8.《烟花爆竹防止静电事故通用导则》(AQ4115－2011);

9.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则)(GB/T29639 -2020);

10.《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》(AQ4101- 2008);

11.《生产安全事故应急预案演练评估规范》（AQ/T9009-2015；

12.《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009);

13.《烟花爆竹安全生产标志》(AQ4114-2011)。

三.应急预案衔接

1.高坪区公安局《处置突发事件应急预案》；

2.高坪区应急管理局《高坪区突发事件总体应急预案》.《高坪区生产安全总体应急预案》；

3.高坪区消防救援大队《高坪区消防综合事故应急预案》；

4.高坪区人民医院《医疗紧急救助应急预案》。

## 附件3：南充市高坪鞭炮厂风险评估结果

经风险辨识与分析，依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986，南充奚然商贸有限厂在烟花爆竹经营储存过程中，其风险类别详见下表：

3-1 事故风险评估结果表

| 序号 | 风险 种类 | 易发生区域 | 原因.可能时间 | 严重程度.影响范围 | 可能引发的次生衍生事故 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火药 爆炸 | 生产区及危险品库区 | 产品遇火源.摩擦.撞击.冲击波等，或堆码过高引起的成品倒塌 | 污染环境.人员伤亡.整个厂区范围及周边 | 污染环境.人 员伤亡 | 较大 风险 |
| 2 | 火灾 | 生产区及危险品库区 | 产品遇火源.摩擦.撞击.冲击波等，或堆码过高引起的成品倒塌 | 污染环境.人员伤亡.整个厂区范围及周边 | 污染环境.人 员伤亡 | 较大 风险 |
| 3 | 中毒与 窒 息 | 生产区及化工材料库区 | 作业人员长期在有毒环境中作业，未采取防护措施 | 物料跑损，导致接触人员中毒窒息 | 污染环境.人员轻微中毒 | 低风险 |
| 4 | 车辆 伤害 | 生产区及危险品库区 | 超速行驶.违规作业，车辆行驶时 | 人员受到伤害 | 建筑物损坏 | 一般 风险 |
| 5 | 机械 伤害 | 生产区 | 机械运转时与人体直接接触引起的挤压.碰撞.冲击.卷入等 | 人员受到伤害 | / | 一般 风险 |
| 6 | 物体 打击 | 生产区及危险品库区 | 烟花爆竹成品.半成品及危险物料爆炸.外力作用引起物体非正常运动 | 人员受到伤害 | / | 低风险 |
| 7 | 触电 | 凡有电气设备及供电线路的场所，以及接触电气设备和用电作业的各个环节 | 电线裸露.设备缺陷.未穿戴防护用品 | 人员伤亡.生活区停电 | 人员伤害（施救不当） | 一般 风险 |

3-2企业存在的危险有害因素汇总表

| 危险有害因素名称及代码 |  |  | 存在场所 | 事故发生的原因 | 可能导致的事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 的 因 素 1 | 心理.生 理性危险有害因素 11 | 负荷超限 | 企业内运输 | 超负荷操作发生意外 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  |  | 健康状况异常 | 各危险性作业场所 | 带病操作导致非正常操作发生意外 | 人体健康危害 |
|  |  | 心理异常 | 各危险性作业场所 | 非正常操作发生意外 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  | 行为性危险有害因素12 | 指挥错误 | 各危险性作业场所 | 非正常操作发生意外 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  |  | 操作错误 | 各危险性作业场所 | 非正常操作发生意外 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
| 物 的 因 素 2 | 物理性危险有害因素21 | 设备.设施. 工具缺陷 | 含有使用设备.设施. 工具的工序 | 导致设备.设施.工具失控或失效 | 车辆伤害.物体打击.触电及火灾爆炸事故 |
|  |  | 电伤害 | 涉电工序 | 触电或电火花 | 触电及火灾爆炸事故 |
|  |  | 标志缺陷 | 各危险性建筑物及安全通道 | 违规操作或误操作 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  | 化学性危险有害因素22 | 爆炸品 | 各危险性作业场所 | 危险物品达到着火点或起爆点 | 火灾爆炸事故 |
|  |  | 易燃固体.自燃物和遇湿自燃物 | 各危险性作业场所 | 危险物品达到着火点或起爆点 | 火灾爆炸事故 |
|  |  | 氧化剂 | 粉碎筛选及中转工序 | 人体吸入.危险物品达到着火点或起爆点 | 中毒及火灾爆炸事故 |
|  |  | 粉尘 | 粉碎筛选等有粉尘工序 | 人体吸入.危险物品达到着火点或起爆点 | 中毒及火灾爆炸事故 |
| 环境因素31 | 室内作业环境不良31 | 室内作业环境狭窄 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  |  | 室内安全通道. 出口缺陷 | 各危险性作业场所 | 人员无法撤离 | 火灾爆炸事故 |
|  |  | 采光.照明不良 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 健康危害 |
|  |  | 室内温度. 湿度不适 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 火灾爆炸事故 |
|  | 室外作业环境不良32 | 恶劣气候与环境 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 火灾爆炸事故 |
|  |  | 作业场所和交通设施湿滑 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  |  | 作业场所狭窄.杂乱.不平 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  |  | 室外安全出口通道.出口缺陷 | 各危险性作业场所 | 人员操作失误 | 火灾爆炸事故人员无法撤离 |
| 管理因素4 | 安全管理机构不健全41 | 未按规定设置或未配备专职人员 | 企业领导与管理层 | 管理制度落实不到位 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  | 安全生产责任制未落实42 | 安全生产责任制未制订或未落实 | 企业全体员工 | 员工责任心不强 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  | 安全管理规章制度不完善43 | 安全管理规章制度不健全.操作规程不规范.预案存在缺陷.培训不到位 | 企业领导与管理层 | 存在“三违”现象 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |
|  | 安全投入不足44 | 安全防护设备未维护定期更新，员工培训不到位及劳动防护用品无法满足要求 | 企业领导与管理层 | 设备设施投入.维护不到位，人员操作技能不强，安全意识不够 | 人体伤害及火灾爆炸事故 |

3-3 重大危险源辨识表

| 区域 | 工房编号 | 工房名称 | 定量(㎏) | 临界量（t） | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆竹生产区 | A2-A4 | 引火线中转库 | 100/栋 | 8 | ＜1 |
|  | A5-A6 | 机械插引工房 | 3/间 | 8 | ＜1 |
|  | A7 | 插引饼中转库 | 100/栋 | 8 | ＜1 |
|  | A8 | 化工材料中转库 | 高氯酸钾：1t；银粉：900㎏；硫磺：800㎏; | 200 | ＜1 |
|  | A9 | 还原剂粉粹工房（筛硫磺） | 100/间 | 50 | ＜1 |
|  | A10 | 还原剂粉粹工房（筛硫磺） | 100/间 | 50 | ＜1 |
|  | A11 | 化工材料中转库（粉粹后） | 100/间 | 50 | ＜1 |
|  | A12 | 机械混装药封口工房 | 10/栋 | 50 | ＜1 |
|  | A13-A15 | 封口饼保养中转库 | 200/间 | 50 | ＜1 |
|  | A16-A18 | 机械结包工房 | 结：6/间 包：10/人 | 50 | ＜1 |
|  | A19 | 结鞭中转库 | 100/间 | 50 | ＜1 |
|  | A20-A21 | 机械包装工房 | 包：10/人 | 50 | ＜1 |
| 成品库区 | B1 | 化工原材料库 | 高氯酸钾：18t；铝银粉：10t；硫磺：15t 珍珠岩粉：10t | 200 | ＜1 |
|  | B2 | 爆竹成品仓库 | 7000 | 50 | ＜1 |
|  | B3 | 爆竹成品仓库 | 20000 | 50 | ＜1 |
| 引火线库区 | C1 | 引火线仓库 | 1000/栋 | 8 | ＜1 |

本厂生产区.库区危险性建筑物单元进行重大危险源辨识，各危险性建筑物单元未构成重大危险源。

附件4：应急救援流程图

事故发生

接  警

信息反馈

响应级别

警情判断

应急启动

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束（关闭）

总结评审

人员救助

响应升级

应急增援

现场指挥到位

工程抢险

应急资源调配

信息网络开通

中心人员到位

现场监测

环境保护

专家支持

人群疏散

医疗救护

警戒与交通管制

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

## 附件5：南充市高坪鞭炮厂内部联系电话

5-1本厂各部门24小时联系人和联系电话

| 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张蕊蕊 | 执行事务合伙人 | 18188393066 |  |
| 杨晓霞 | 安全总监 | 18990752400 |  |
| 罗春菊 | 安全管理人员 | 18783860181 |  |
| 张宇 | 安全管理人员 | 19358338909 |  |
| 杨海城 | 安全管理人员 | 13990788750 |  |
| 敬金梅 | 安全管理人员 | 18090544026 |  |

## 附件6：南充市高坪鞭炮厂外部联系电话

表6-1  上级主管（监管）部门联系方式

| 类型 | 名称 | 地址 | 值守电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急 管理 机构 | 南充市应急管理局 | 南充市顺庆区万年西路2号 | 0817-2222419 |  |
|  | 高坪区应急管理局 | 南充市高坪区青松路12号 | 0817-3340001 |  |
|  | 高坪区公安局 | 南充市高坪区东顺路167 | 0817-3339019 |  |
|  | 螺溪镇安办 | 高坪区螺溪街道办正街69号 | 0817-3557034 |  |
|  | 小龙派出所 | 高坪区火车东站 | 0817-3540309 |  |

表6-2  医疗救援机构联系方式

| 医疗 卫生 机构 | 医院名称 | 地址 | 联系电话 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高坪区第一人民医院 | 高坪区油坊街74号 | 0817-3586342 | 13公里 |
|  | 高坪区第二人民医院 | 南充市高坪区打铁街2号 | 0817-3418046 | 8公里 |
|  | 高坪区螺溪镇卫生院 | 高坪区螺溪街道办正街78号 | 0817-3557021 | 3公里 |

## 附件7：南充市高坪鞭炮厂救援物资

7-1南充市高坪鞭炮厂应急物资配备表

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 是否正常 | 存放位置 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 60具 | 正常 | 生库区、库区 | 张宇 | 19358338909 |
| 2 | 水基型灭火器 | 4具 | 正常 | 成品库区 | 张宇 | 19358338909 |
| 3 | 消防栓 | 5个 | 正常 | 生产区、库区 | 张宇 | 19358338909 |
| 4 | 消防水带 | 6卷 | 正常 | 应急物资柜、消防栓柜 | 张宇 | 19358338909 |
| 5 | 消防水泵 | 2台 | 正常 | 消防泵房 | 张宇 | 19358338909 |
| 6 | 消防铲 | 5把 | 正常 | 生产区 | 张宇 | 19358338909 |
| 7 | 消防沙箱 | 1个 | 正常 | 化工材料库 | 张宇 | 19358338909 |
| 8 | 消防桶 | 50只 | 正常 | 各车间库房门旁 | 张宇 | 19358338909 |
| 9 | 消防蓄水池 | 300㎡ | 正常 | 生产区 | 张宇 | 19358338909 |
| 10 | 消防沙 | 200立方米 | 正常 | 沙库 | 张宇 | 19358338909 |
| 11 | 警戒线 | 200米 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 12 | 安全帽 | 5顶 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 13 | 急救药箱 | 2个 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 14 | 自助呼吸器 | 1个 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 15 | 防尘口罩 | 20 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 16 | 防护手套 | 30双 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 17 | 电筒 | 5把 | 正常 | 应急物资柜 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 18 | 安全标志 | 112张 | 正常 | 生产区、库区 | 敬金梅 | 18090544026 |
| 19 | 应急车辆 | 1辆 | 正常 | 厂大门处 | 张宇 | 19358338909 |

## 附件8：应急处置

表8-1  火灾.爆炸事故应急处置

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 | 应急工作组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场确认 | （1）现场处置组了解确认事件现场状况： ——受伤.被困人员情况； ——燃烧物质.燃烧时间.部位.蔓延方向.火势范围与阶段.对毗邻威胁程度； ——设备设施.建(构) 筑物损坏程度。 （2）技术专家组根据实际情况制定抢险方案。 | 现场处置组 |
| 2 | 抢救伤员 | （1）现场处置组携带救援器材迅速进入现场，采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域； （2）现场处置组对救出人员进行现场急救。 | 现场处置组 |
| 3 | 封锁.疏散 | （1）根据火灾爆炸情况，警戒疏散组迅速封锁可能受波及的区域，设置警戒标志，设置隔离带； （2）警戒疏散组通知可能受波及的区域负责人组织人员疏散撤离；（3）警戒疏散组安排专人对道路进行管制，禁止非救援人 员.车辆通行； （4）区域负责人安排清点人数，及时向警戒疏散组组长反馈未撤离人员。 | 警戒疏散组 |
| 4 | 控制火势 | （1）在消防救援大队到达现场之前，现场处置组进行现场灭火，控制火势： ——清除事发现场周边可燃物，并确认断电； ——对周围受火灾威胁的设施及时采取冷却保护措施； ——先组织扑灭外围火点，再扑灭主火点； ——根据应急领导小组指令调整灭火方案。 (2)消防救援大队到达现场以后，应急救援组按照消防救援大队指令配合灭火。 | 现场处置组 |
| 5 | 引导救援 | （1）后勤保障组清除道路障碍物，保持厂区通道畅通； （2）后勤保障组在主要通道安排专人引导消防车.救护车及时进入现场。 （3）在急救车辆无法及时到达时，后勤保障组安排应急车辆转运伤员。 | 后勤保障组 |
| 6 | 危废处理 | 应急处理结束后，现场处置组将应急产生的危险废物集中收集存放在指定的地点。 | 现场处置组 |
| 注意事项： 1. 进入现场救援人员必须配备必要的个体防护用品； 2.着火设施出现爆炸征兆时，应果断撤离； 3.电气设备线路发生火灾事故，电源切断后进行扑救； 4..扑救电气火灾选用干粉灭火器.二氧化碳灭火器，不得使用水和泡沫灭火器灭火； 5.烟花爆竹仓库发生火灾事故，用水.沙土.泡沫灭火。 |  |  |  |

表8-2  人员伤亡处置

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 | 应急工作组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场确认 | （1）现场处置组了解确认事发现场状况： ——对致害设备设施关停状态进行再次确认。 ——发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源，并设法切断电源。 （2）技术专家组根据实际情况制定救援方案。 | 后勤保障组 |
| 2 | 抢救伤员 | 现场处置组携带救援器材将受伤人员移至安全区域并采取适当的急救措施： （1）若创伤出血者迅速包扎止血； （2）若发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，将断指与伤者立即送往医院。 （3）若肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运，送往医院。 （4）若受伤人员呼吸.心跳停止，立即进行人工心肺复苏术。 （5）若发生触电伤害，迅速将触电人员抬至空气新的地方，轻者神志清醒，心跳正常，伤员平卧观察，不要轻易走动，防止继续发生休克；心跳停止，立即进行人工心肺复苏术。 | 现场处置组 |
| 3 | 封锁.疏散 | 警戒疏散组对事故现场进行封锁，设置警戒区进行管制，限制人员进入，指挥现场人员有序撤离。 | 警戒疏散组 |
| 4 | 引导救援 | （1）后勤保障组对于事故受困人员协调消防救援队伍现场救援。 （2）后勤保障组保持库区通道畅通，在事故现场安排专人引导专业救援队伍.救护车及时进入现场。 （3）应急救援组协助专业救援队伍解救受困人员，如对车辆.设备进行拆解。 （4）在急救车辆无法及时到达时，后勤保障组安排应急车辆.商品车转运伤员。 | 后勤保障组 现场处置组 |
| 注意事项： - 1.在触电者未脱离电源前不要直接接触触电者，抢救者要注意个人防护，穿上绝缘鞋； 2.应急救援人员必须具备应急急救的基本常识及能力。 |  |  |  |

## 附件9： 规范化格式文本

1.生产安全事故上报表

| 报告单位 |  |  |  |  | 报 告 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 |  |  |  |  | 记 录 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故单位 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故时间 |  |  |  |  | 行 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  | 事故类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无证照 |  |  |  |  | 死亡 (人) |  |  |  | 重伤 (人) |  |  |  | 轻伤 (人) |  |  |
| 企业规模 |  |  |  |  | 直接经济损失 (万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告单位电话 |  |  |  |  | 事故单位电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故简况 及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡 人员 情况 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 |  | 文化 程度 |  | 用工性质 |  | 工种 |  | 级别 |  | 工龄 |  |
| 领导批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.事故信息接报及处理表

| 事故发生地点 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  |  |
| 事故类型 |  |  |
| 已经影响的区域 |  |  |
| 事故的详细情况 |  |  |
| 报告人姓名 |  |  |
| 详细联系方式 |  |  |
| 接报后处理： |  |  |
| 备注： |  |  |

接报人：

接报时间：      年      月    日     时     分

3.预警信息发布内容

1.基本情况

2.可能造成的危害及程度

3.预警级别

4.预警范围

5.发布单位

4.宣布预案启动的格式

1.信息来源：

2.事件现状：

3.宣布事项：

4.宣 布 人：

5.新闻发布内容框架

1.事件基本情况及进展情况

2.相关领导的批示或指示

3.应急救援互作计划

4.需要澄清的问题

6.宣布应急结束的格式

经过        （政府.有关部门和单位及社会团体或个人)的团结奋战，发生在    年   月   日          （地方）的           事故应急救援工作基本结束，现场基本恢复， 现场指挥部(小组)撤销，相关部门， 认真做好善后恢复工作。

（签字）    年   月   日

7.事故调查报告内容及格式

7.1前言

事故调查报告内容及格式

事故发生的时间.地点.单位名称.事故类型以及人员伤亡.直接经济损失等。

7.2时间单位概况

时间单位成立的时间.改(扩建)时间.产品种类.生产工艺.生产规模.污染产生及处理情况.劳动组织情况。

7.3事件发生及应急救援情况

1.事件经过(事件发生过程.主要违法事实.事故后果等)；

2.事件报告(速报.确报).处置情况。

7.4.事件原因及性质

1.时间原因(直接原因.间接原因)；

2.事件性质与分级

7.5责任认定及处理建议

事件责任者的基本情况(姓名.职务.主管互作等).责任认定事实.责任追究的法律依据及处理建议。按以下顺序排列：

1.移送司法机关处理的；

2.予党纪政纪处分或经济处罚的；

3.事件单位的处罚建议。

7.6防范措施

主要从技术和管理等方面对乡镇人民政府.有关部门和事件单位提出整改建议，并对制定政策和法规.规章及标准等方面提出建议。

8.生产安全事故快报表

单位名称：

| 事故时间 | 年 月 日 时 分 |  |  | 事故地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故现场负责人 | 姓 名 |  | 事故单位负 责 人 |  | 姓 名 |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 事故已死亡（失踪）人 数 |  | 死亡： 失踪： | 事故重伤 人 数 |  |  |  |  |
| 直接经济损失估算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.事故简要经过 二.事故现场情况及救援采取的主要措施 三.其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表用于直接经济损失10万元及以上.重伤1人及以上生产安全事故

9.应急预案发放登记表

| 序号 | 发放日期 | 份数 | 编号 | 接收部门 | 接收日期 | 签收人. | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

10.应急预案修改记录表

| 序号 | 修改日期 | 修改页码 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

11.培训记录表

编号：

| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 |  | 记录人 |  |
| 培训内容： |  |  |  |
| 培训效果： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 附件10： 预案体系与衔接处置卡

本企业应急预案体系包括以下的内容：综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案及附件，以及与高坪区相关应急部门相衔接的应急体系。

南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案体系图

南市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案体系

综合应急预案

现场处置方案

火灾爆炸现场处置方案

专项应急预案

机械伤害事故应急预案

火灾爆炸专项应急预案

高坪区消防救援大队《高坪区消防综合事故应急预案》

高坪区人民医院《医疗紧急救助应急预案》

高坪区公安局《处置突发事件应急预案》

高坪区应急管理局《高坪区生产安全总体应急预案》

机械伤害现场处置方案

高坪区应急管理局《高坪区突发事件总体应急预案》

触电事故应急预案

自然灾害事故应急预案

车辆伤害事故应急预案

触电现场处置方案

车辆伤害现场处置方案

# 附件11：生产安全事故应急预案工作实施方案

南充市高坪鞭炮厂文件

南高炮[2022]第005号

南充市高坪鞭炮厂

关于生产安全事故应急预案

工作实施方案的通知

为完善应急预案体系和应急机制，预防和减少生产安全事故.自然灾害.突发事件等造成的损失，提高应急管理水平，结本厂实际情况，决定按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）修订《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案》，成立厂应急组织机构和预案修订工作组及救援工作小组，具体方案如下：

一.指导思想

牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一.预防为主.综合治理”的方针，继续深化完善预案管理体系建设，科学规范我厂安全生产应急管理程序，全力推动安全生产应急预案管理工作再上新台阶。

二.工作目标

加快本企业应急预案体系建设，进一步强化对本企业应急预案管理，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）修订《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案》，成立应急组织机构和预案修订工作组.应急资源调查评估小组.风险评估小组及救援工作小组，

三.组织领导

为推动《南充市高坪鞭炮厂生产安全事故应急预案》的修订工作有效实施，成立应急预案修订工作领导小组，由法人担任组长，安全总监担任副组长，其他部门负责人任组员，具体负责贯彻实施工作的组织.协调和领导工作，组织召开工作相关会议，开展人员培训和应急预案评审和备案工作。

四.组织机构

（一）应急领导小组。

组  长：张蕊蕊

副组长：杨晓霞

成  员：罗春菊   张宇

（二）应急资源调查评估小组

组  长： 张蕊蕊

副组长： 杨晓霞

成  员： 罗春菊 .张宇.杨海城

（三）风险评估小组

组  长： 张蕊蕊

副组长： 杨晓霞

成  员：罗春菊 .张宇.杨海城

（四）应急预案修订工作组

组  长：张蕊蕊

副组长：杨晓霞

成  员： 罗春菊 .张宇.杨海城

（五）主要职责

一）应急领导组织机构职责

1.应急领导小组职责

⑴ 负责本厂生产安全事故应急组织领导和决策指挥工作；

⑵ 听取事发单位事故报告，确认事故现场状况；

⑶ 下达预警启动.预警解除.响应启动和终止指令，统一部署应急处置相关工作；

⑷ 调拨应急资源；

⑸ 审定并签发向属地政府生产安全应急管理部门的报告；

⑹ 指挥事故舆情处置，审定对外发布的新闻材料；

2.组 长

⑴ 负责本厂应急预案启动后的全面指挥与协调工作，整个应急响应行动中全面指挥与协调工作；

⑵ 负责应急预案启动后各保障系统的全面指挥与调遣.协调工作；

⑶ 负责各副组长之间的组织指挥协调工作和应急处置机构在应急处置行动中的直接领导工作。

3.副组长职责

⑴ 协助组长负责应急处置的具体指挥工作。

⑵ 当组长不在现场时，副组长排在第一位的自动承担总指挥的一切职责。

4.成员职责

⑴ 服从组长.副组长的指令，协助组长制定应急处置方案。

⑵ 指挥各应急处置机构落实排险.抢险的具体措施，并及时向总指挥.副总指挥报告本组的工作情况。

5.应急小组职责

⑴ 现场处置组

职责：负责实施应急现场指挥部制定的抢险救灾行动方案和安全技术措施并开展应急处置工作。

⑵ 医疗救护组

职责：主要负责指挥.协调应急小分队对受伤人员进行现场急救病安全护送至医院进行专业医疗救治。

⑶ 疏散警戒组

职责：主要负责事发现场及波及区域人员及与现场应急处置工作无关人员疏散和引导；并负责事发现场警戒.治安及交通秩序维持等工作。

⑷通讯联络组

职责：负责上级管理部门与应急指挥部.应急指挥部与现场处置指挥部的通讯联络保障；负责各职能小组之间的联络保障；负责应急物资.应急队伍的联络保障等。

⑸后勤保障组

职责：负责应急物资.人力.车辆调动及后勤保障等工作。

二）应急资源调查组织机构职责

1.贯彻落实《安全生产法》.《烟花爆竹安全管理条例》和《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产安全事故应急条例》的要求，坚持“安全第一.预防为主.综合治理 ”的方针，通过事故应急资源调查，分析本厂发生事故时应急救援情况。

2.负责对本厂事故应急资源调查，健全该厂应急管理制度，完善厂应急器材配备，预防厂生产安全事故的发生。

3.负责对本厂事故应急资源调查，使本厂了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通.协作，防止事故扩大。

4.为本厂安全生产管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进本次应急管理工作稳步进行。

三）风险评估组织机构职责

1.负责制定企业的风险评估方案；

2.负责组建风险评估工作小组；

3.负责审核风险清单.应对预案；

4.拟定企业风险评估报告，上报企业管理层。

5.负责建立安全生产环境监控体系，切实监控并记录内.外部安全生产环境和条件的变化，以修正风险识别与评估。

6.负责建立风险预警指标体系，要求各具体部门定期提供数据，进行指标分析；对于超过风险预警值的"指标，应确定相应的整改措施。

四）应急预案修订工作组职责

1.负责应急预案修编牵头组织领导工作，吸收预案所涉科室和相关人员.有关专家及有现场处置经验的人员参加，组织人员开展应急预案修编的起草工作。

2.针对突发事件特点，进一步识别事件的危害因素，分析事件可能产生的直接后果及次生.衍生后果，评估各种后果的危害程度，提出控制风险.治理隐患的措施，并全面调查本企业可调用的应急队伍.装备.物资等应急资源状况，为制定应急措施提供依据.建议。

3.修订后的应急预案要规范统一.相互衔接，专项预案.现场处置方案要与总体预案有机结合，做到“横向到边，纵向到底”，形成一个完整体系；

4.根据突发事件性质.特点和可能造成的社会危害，组织有关单位和应急管理专家，对起草的应急预案进行评审，并形成评审意见。

五）应急办公室职责

应急领导小组.应急资源调查评估小组.风险评估小组和应急预案修订工作组的办公室设安全科，敬金梅同志兼办公室主任。

⑴ 负责应急组织机构工作的综合协调和管理，根据事故灾难情况和救援工作进展情况，及时向应急处置指挥小组报告。

⑵ 与现场应急处置机构保持联系，传达应急指挥部的命令。

⑶ 调动本企业应急处置力量，调配本厂内的应急处置资源。

⑷ 提供技术支持，组织召请应急处置技术专家参加应急处置工作，协调医疗救护工作。

（5）完成应急指挥部交办的其它事项。

五.工作安排

1.危害辨识和应急资源调查，结合企业实际认真组织危害辨识和应急资源调查，

危害辨识要细致到每一个岗位，应急资源调查不仅要有内部应急资源，也要考虑外部应急资源，要认真评估应急救援能力。

2.危险源分析和评估阶段，企业的危险源分析和风险评估，由安全管理科负责，组织有关人员讨论分析，组织专家评估，定出风险点和重大危险源，为应急预案的编制提供依据。组织风险评估时，应当针对突发事件特点，识别事件可能产生的直接后果以及次生.衍生各种后果的危害程度，提出控制风险.治理隐患的措施。

3.应急预案修订阶段，企业只修订综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案及附件，企业的应急预案应与当地政府应急预案衔接，并与其他烟花爆竹厂和应急救援单位的应急预案衔接。

4.应急预案评审.发布.备案阶段此阶段的工作由安全管理科负责。

六.要求

1.各科室要高度重视应急预案的修订工作，由于时间紧，任务重，各科室负责人要亲自布置，亲自落实，不得拖延。

2.应急预案要结合实际，注重实效应急预案的修订工作，一定要结合厂的实际，结合风险点和重大危险源及应急资源条件，有较强的实用性和针对性。

3.密切配合，积极沟通和协作。应急预案的修订，工作量大，各科室一定要及时沟通，密切配合，高效协同，确保应急预案的修订高质量按时完成。

4.严格考核，落实奖惩。各科室按时完成应急预案的修订规定的工作量，若不能按时完成应急预案的修订工作，对有关科室责任人严肃追究责任。

5.应急预案要严格按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）逐项对照进行修订。

特此通知

2022年4月15日