预案编号：YS-SX-001

预案版本：[2022]第1版

营山县圣新天然气有限公司

生产安全事故应急预案

2022年10月26日 修正                  2022年11月1日 实施

营山县圣新天然气有限公司编制

生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表

| 单位名称 | 营山县圣新天然气有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 伍万强 | 联系电话 | 13440153555 |
| 传 真 | - | 电子信箱 | - |
| 法定代表人 | 张波 | 资产总额 |  |
| 行业类型 | 燃气行业 | 从业人数 | 143人 |
| 单位地址 | 营山县城南镇天长街21号 | 邮政编码 | 637716 |
| 根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号[2021]）和《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）的要求，我单位按照《生产安全事故应急预案管理办法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），编制了《营山县圣新天然气有限公司生产安全事故应急预案》，包括： （1）综合应急预案；（2）专项应急预案；（3）现场处置方案；（4）风险评估报告；（5）应急资源调查报告及其电子文档。 一并报上，请予备案。 （单位公章） 2022 年 月 日 |  |  |  |

生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

备案号511322-2022-

| 单位名称 | 营山县圣新天然气有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 营山县城南镇天长街21号 | 邮政编码 | 637716 |
| 法定代表人 | 张波 | 经办人 | 伍万强 |
| 联系电话 | 13440153555 | 传真 |  |
| 你单位上报的：《综合应急预案》，天然气泄漏事故、火灾事故、输送管网事故、自然灾害事故、特种设备事故、配气站、LNG储气站等专项应急预案，天然气泄漏、场站四氢噻吩泄漏、火灾爆炸、物体打击、触电伤害、中毒窒息、灼烫伤害、高温中暑、自然灾害、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、恐怖袭击、起重伤害事故等现场处置方案，以及生产安全事故风险评估报告、应急资源调查报告等资料已于2022年10月26日收齐，材料齐全，予以备案。 营山县应急管理局（盖 章） 2022 年10月26日 |  |  |  |

关于成立《生产安全事故应急预案》编制小组的通知

公司各部门：

为了积极响应和认真贯彻落实应急管理部令第2号《安全生产事故应急预案管理办法》等文件的精神和要求，完善公司应急预案体系，增强生产安全事故应急处理能力，经研究决定成立《营山县圣新天然气有限公司生产安全事故应急预案》编制小组。其具体人员组成如下：

组  长：张 波

副组长：黄平、刘晓波

组  员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强。

特此通知！

营山县圣新天然气有限公司

2022年 7月5日

关于《生产安全事故应急预案》执行部门签署页

根据《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）以及公司生产安全事故应急预案的相关要求，相关执行部门签署意见如下：

| 序号 | 部门名称 | 能否执行预案中内容 | 部门签字确认 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政科 | 能 否 |  |  |
|  | 党群办 | 能 否 |  |  |
|  | 劳资科 | 能 否 |  |  |
|  | 财务科 | 能 否 |  |  |
|  | 微机中心 | 能 否 |  |  |
|  | 生技科 | 能 否 |  |  |
|  | 营销科 | 能 否 |  |  |
|  | 安装科 | 能 否 |  |  |
|  | 安监科 | 能 否 |  |  |
|  | 巡检科 | 能 否 |  |  |
|  | 物供科 | 能 否 |  |  |
|  | 室内安装部 | 能 否 |  |  |
|  | 配气站 | 能 否 |  |  |
|  | 城市供气所 | 能 否 |  |  |
|  | 收费大厅 | 能 否 |  |  |
|  | 乡镇供气所 | 能 否 |  |  |

发 布 令

为保证本公司在生产安全事故发生后，能够及时对生产安全事故予以控制，防止事故蔓延，有效组织救援，保护员工人身及公司财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）等有关法律法规及标准的规定，并针对本公司经营过程中存在的危险有害因素及可能发生的事故类型及其特点，结合本公司实际情况，编制完成了《营山县圣新天然气有限公司生产安全事故应急预案》。

《营山县圣新天然气有限公司生产安全事故应急预案》由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案3部分构成，是指导本公司应急救援工作的规范性系列文件，是本公司安全管理体系的重要组成部分。

《营山县圣新天然气有限公司生产安全事故应急预案》经南充市应急管理局专家组评审通过，现批准发布，自发布之日起实施，本公司全体员工均应严格贯彻执行。

批 准 人：

批准日期：

目录

第一篇 综合应急预案	1

1总则	1

1.1适用范围	1

1.2响应分级	1

2应急组织机构及职责	3

2.1应急组织机构	3

2.2应急组织职责	6

3应急响应	10

3.1信息报告	10

3.2预警	12

3.3响应启动	14

3.4 应急处置	16

3.5应急支援	21

3.6 响应终止	23

4后期处置	24

4.1污染物处理	25

4.2生产秩序恢复	25

4.3事故后果影响消除	25

4.4善后及赔偿	26

4.5应急评估	26

5应急保障	27

5.1通信与信息保障	27

5.2应急队伍保障	27

5.3物资装备保障	28

5.4其他保障	28

第二篇 专项应急预案	31

一、天然气泄漏事故专项应急预案	31

1适用范围	31

2应急组织机构及职责	31

3响应启动	32

4处置措施	34

5应急保障	36

二、火灾爆炸事故专项应急预案	38

1适用范围	38

2应急组织机构及职责	38

3响应启动	39

4处置措施	40

5应急保障	43

三、输送管网事故专项应急预案	45

1适用范围	45

2应急组织机构及职责	45

3响应启动	46

4处置措施	47

5应急保障	49

四、自然灾害专项应急预案	51

1适用范围	51

2应急组织机构及职责	51

3响应启动	52

4处置措施	53

5应急保障	58

五、特种设备专项应急预案	60

1适用范围	60

2应急组织机构及职责	60

3响应启动	61

4处置措施	62

5应急保障	68

六、配气站专项应急预案	70

1适用范围	70

2应急组织机构及职责	70

3响应启动	71

4处置措施	72

5应急保障	76

七、LNG储气站专项应急预案	78

1适用范围	78

2应急组织机构及职责	78

3响应启动	79

4处置措施	80

5应急保障	84

第三篇 现场处置方案	86

1 天然气泄漏事故现场处置方案	86

2 场站四氢噻吩泄漏事故现场处置方案	88

3 火灾爆炸事故现场处置方案	90

4 物体打击事故现场处置方案	92

5 触电伤害事故现场处置方案	94

6 中毒窒息事故现场处置方案	96

7 灼烫伤害事故现场处置方案	98

8 高温中暑事故现场处置方案	100

9 自然灾害事故现场处置方案	102

10 车辆伤害事故现场处置方案	104

11 高处坠落事故现场处置方案	106

12 机械伤害事故现场处置方案	108

13恐怖袭击事故现场应急处置方案	110

14 起重伤害现场应急处置方案	112

附 件	114

一、生产经营单位概况	114

二、风险评估的结果	115

三、预案体系与衔接	116

四、应急物资装备清单	117

五、有关应急组织、机构或人员的联系方式	120

六、格式化文本	123

七、关键的路线、标识和图纸	127

附录A生产安全事故风险评估报告	130

A.1危险有害因素辨识	130

1.1物质固有危险分析	130

1.2设备设施危险分析	136

1.3作业场所危险性分析	140

1.4输送管道危险、有害因素分析	142

A.2事故风险分析	151

A.3事故风险评价	156

A.4结论建议	160

附录B生产安全事故资源调查报告	161

B.1单位内部应急资源	161

B.2单位外部应急资源	161

B.3应急资源差距分析	162

3.1 应急资源调查主要结论	162

3.2 应急资源不足与差距分析	163

3.3 完善应急资源的主要措施	163

附录C 应急预案修订记录表	165

- 综合应急预案

1总则

- 1.1适用范围

本预案适用于营山县圣新天然气有限公司生产经营过程中的各个环节发生的各类一般及以上生产安全事故的预防及应急处置，主要包括：天然气泄漏、火灾、输送管网、自然灾害、特种设备、中毒窒息、灼烫伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、危化品泄漏等。

1.2响应分级

本预案依据生产安全事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定响应级别。本预案应急响应分级分为Ⅲ级响应（场站/部门级）、Ⅱ级响应（公司级）和Ⅰ级响应（社会级）。

表1-1 应急响应分级

| - 响应级别 | - 事故险情 | - 请求支援 |
| --- | --- | --- |
| - I级响应 | - （1）造成人员死亡（含失踪）或造成3人以上重伤或造成轻伤9人以上； - （2）事故直接经济损失100万元以上； - （3）影响1万户以上的用户正常用气、停气范围影响很大需要上级部门协助； - （4）出现高压管网燃气泄漏险情、发生高压管道（含附属设施）遭外力破坏，造成燃气泄漏、高压管道泄漏燃气引发火灾爆燃爆炸等次生事故； - （5）重点场站（LNG储气站、配气站、加气站等）发生严重泄漏，需要紧急停站，疏散站内人员； - （6）调度中心、物资仓库等重要区域发生本公司无法控制和扑灭的火灾 - （7）其他特别严重事故，依靠公司力量无法完全处置，需要社会救援力量的生产安全事故。 | - 公司全部资源，并请求外部救援力量进行扩大应急 |
| - Ⅱ级响应 | - （1）造成2-3人重伤或造成轻伤3-8人； - （2）事故直接经济损失10-100万元； - （3）影响5000户以上、1万户以下的用户正常用气、影响重要大型工业用户及重点商业用户用气； - （4）出现重点地段中低压管网燃气泄漏险情、重点地段中低压管道遭外力破坏，造成燃气泄漏、中低压泄漏燃气引发火灾爆燃爆炸等次生事故，影响范围较大； - （5）场站阀室（井）发生泄漏，需要紧急停气，疏散周边人员； - （7）机房、防爆区等重要区域一般火灾； - （8）其他较大事故，依靠场站部门力量无法完全处置，需要公司力量参与处置的生产安全事故。 | - 公司全部资源 |
| - Ⅲ级响应 | - （1）造成1人重伤或造成轻伤3人以下； - （2）事故直接经济损失10万元以下； - （3）影响5000户以下正常用气； - （4）发生一般中低压管网燃气泄漏事故、泄漏燃气引发火灾爆燃等次生事故，影响范围较小，仅限于个别阀门井或较短沟槽； - （5）场站阀室（井）部分设备发生泄漏，需停气维修，不需停站； - （6）办公场所普通区域一般火灾； - （7）其他一般事故，依靠部门或场站就可处置的生产安全事故。 | - 场站或部门工作人员 |

2应急组织机构及职责

2.1应急组织机构

公司成立生产安全事故应急指挥部，应急指挥中心办公室设在公司安监科办公室，应急指挥中心办公室主任由安监科科长兼任。

在公司生产安全事故应急指挥部统一领导下，各科室具体承办安全事故应急救援工作。Ⅰ级响应前期处置工作由公司生产安全事故应急指挥部负责；Ⅱ级响应应急工作由公司生产安全事故应急指挥部负责；Ⅲ级响应应急工作由场站或部门负责。生产安全事故应急指挥部由以下人员组成：

总 指 挥：张 波

副总指挥：黄平、刘晓波

成    员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强

生产安全事故应急指挥部（以下简称指挥部）下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组八个专业小组，负责处理应急救援具体事宜，组织结构见下图：

抢险救援组

总指挥：张波

副指挥：黄平、刘晓波

技术支援组

后勤保障组

新闻发言组

通讯联络组

事故善后组

疏散调度组

事故调查组

图 2-1应急救援组织结构图

总 指 挥：张 波

副总指挥：黄 平、刘晓波

成    员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强

（1）技术支援组

组长：廖谨荣

成员：刘 斌、刘策文

（2）处置救援组

组长：张森林

成员：徐若旗、王玉琢、张洪荣、龙黎明、吴小军、苟雪路

（3）疏散调度组

组长：段 军

成员：李晓彬、成 睿、钱 行

（4）事故调查组

组长：伍万强

成员：伍建伟、何 云、张 戈

（5）通讯联络组

组长：邓正富

成员：冷锡霞、伍蓉蓉

（6）后勤保障组

组长：鄢斌斌

成员：粟俊芝、祝祯丁、林雪

（7）事故善后组

组长：陈万军

成员：蔡 伟、沈 骥

（8）新闻发言组

组长：唐于祥

成员：周 勤、王 琴

2.2应急组织职责

2.2.1应急指挥部

（1）负责组织编制应急预案；

（2）负责统一部署应急预案的实施工作及紧急处理措施；

（3）负责调用本公司范围内各类物资、设备、人员和场地；

（4）负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设和管理；

（5）负责组织人员和物资疏散工作；

（6）负责配合上级部门进行事故调查处理工作；

（7）组织做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及抚慰工作；

（8）负责组织应急预案的演练，及时对预案进行调整、修订和补充；

（9）承办上级主管部门交办的其他事项。

2.2.2总指挥

（1）负责启动和终止综合应急预案；

（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；

（3）负责应急行动中物资及人员调配；

（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；

（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及自救等情况，移交指挥权并协助指挥；

（6）负责组织事故善后处理工作。

2.2.2副总指挥

- 紧急情况发生后总指挥尚未到达或无法到场时，由副总指挥负责紧急事件发生时现场应急救援的全面组织、指挥、决策，当总指挥到场后，向总指挥移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合总指挥的工作；

- 负责紧急事件发生时的协调处置，配合总指挥的工作，协助总指挥进行事故报告、事故救援工作。

2.2.3各组职责

（一）技术支援组

- 为现场应急处置提供技术支持，提供技术方案；

- 当发生紧急情况时，技术支援组成员立即赶赴现场进行勘察；

- 根据现场情况，制定现场应急措施和抢修抢险及工艺控制技术方案并监督落实，随事态发展及时修改方案；

（4）完成指挥部交办的其他任务。

（二）处置救援组

- （1）负责组织指挥人员按场站及办公楼疏散图路线的指示，准确及时地指挥所有人员撤离现场，并进行人数清点，及时对伤员进行紧急抢救与转移；

（2）负责事故现场所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻，当政府专业救援队伍到达后，交通指挥权交由专业机构负责；

- （3）负责应急抢险抢修工作，落实指挥部抢险指令和实施抢险方案，在政府专业救援队伍未到达时，在总指挥的指挥下，有序高效地进行抢险救援工作，如灭火、堵漏等工作

- （4）负责重要物资、危险物品的转移安置工作；

- （5）完成指挥部交办的其他任务。

（三）疏散调度组

（1）接到险情，由组长及时组织人员赶赴事故现场，按照指令及时疏散现场群众及无关人员，设置安全警戒线和后勤保障组一道维护现场秩序；

（2）保持安全通道畅通，严防事故恶化；

（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续；

（4）完成指挥部交办的其他任务。

（四）事故调查组

（1）负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；

（2）事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议；

（3）完成指挥部交办的其他任务。

（五）通讯联络组

（1）负责公司内外部信息的联络沟通；

（2）当发生紧急情况时，及时报警，详细告知公司的详细地址，灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系；

（3）当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系；

（4）在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性；

（5）当发生紧急情况时，按照事故事件通报程序报告公司有关部门负责人和主要领导；

（6）完成指挥部交办的其他任务。

- 后勤保障组

（1）协助制定公司应急物资的储备计划，按已制定的应急物资储备计划，检查、监督、落实应急物资的储备数量，收集和建立并归档；

（2）定期检查、监督、落实应急物资管理人员的到位和变更情况，及时调整应急物资的更新和达标；

（3）定期收集和整理公司应急物资信息、建立档案并归档，为应急行动的启动，做好储备物资数据登记；

（4）应急预案启动后，按总指挥的部署，有效地组织应急物资运送到现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务；

（5）通讯、电力保障，应急物资保障，调集一切可以利用的应急物资，保障应急救援工作，保障各类车辆进行伤员转运、物资转运运送工作；

（6）维持受灾员工的生活秩序；

（7）完成指挥部交办的其他任务。

（七）事故善后组

（1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；

（2）负责受伤人员的治疗协调及伤员家属的安抚工作；

（3）负责公司内部人员的思想稳定工作；

（4）积极做好接待及事后处理的准备工作；

（5）完成指挥部交办的其他任务。

（八）新闻发言组

（1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；

（2）新闻发布形式主要有接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等；

（3）完成指挥部交办的其他任务。

3应急响应

3.1信息报告

3.1.1信息接报

- 信息接收

- 本公司设置24小时应急值班电话：0817-8233777。

- 各场站或部门应当加强对重要危险源的监控，对可能引发生产安全事故的险情或其他灾害重要信息及时上报。

（3）生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告所在部门或场站负责人；负责人接到报告后，应当立即报告应急指挥中心；应急指挥中心接到事故报告后，立即组织分析确认事故情况。

（4）事故确认后，应急指挥中心应当立即报告应急指挥部，报告内容包括（但不限于）：事发单位名称、概况、地点、人员伤亡情况和应急救援情况。

（5）发生生产安全事故的部门及场站要及时、主动向公司应急指挥中心提供与事故应急救援有关的资料。

- 信息报告

生产安全事故发生后，应急指挥部总指挥应在事故发生后1小时内向所在地方政府相关部门（消防、应急管理、公安、住建等主管部门，具体见附件通讯录）报告，事态严峻时请求上级主管部门支援。报告的信息内容如下：

- 事故发生单位概况、事故危险物质名称、事故现场情况；

- 事故发生的时间、事故已发生时间或预期持续时间

- 事故的简要经过；

- 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- 事故发生后所采取的措施、事故控制情况及善后处理情况；

- 其他应当报告的情况。

- 信息通报

生产安全事故发生后，应急指挥部视情向周边或兄弟单位通报事故情况，以便周边单位做好人员物资撤离疏散及其他保障工作、兄弟单位及时调配人员增援、天然气调度配合等工作。

3.1.2 信息处置及研判

（1）根据接收的事故信息，指挥部立即组织人员对事故信息、事故响应级别以及救援情况进行研判。

（2）Ⅲ级应急响应由公司部门或场站负责启动并组织实施；Ⅱ级应急响应行动由公司部门或场站负责先期组织，待指挥部到达后由指挥部负责；I级事故应急响应行动由公司指挥部负责先期组织，待上级主管部门到达后，由上级主管部门负责。

（4）若未达到响应启动条件，指挥部可作出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

（5）响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.2预警

3.2.1预警启动

- 条件

依据公司安全隐患可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，本预案分为三个预警级别：三级（场站/部门级）预警、二级（公司级）预警、一级（社会级）预警。

1）三级（场站/部门级）预警：三级预警是指出现初始事故，由场站可以处置的事故的预警。

2）二级（公司级）预警：指发生生产安全事故，灾害态势和人员伤亡和财产损失未超出公司的控制能力，而做出相应的预警。

3）一级（社会级）预警：指发生的生产安全事故，灾害态势和人员伤亡和财产损失已超出或即将超出公司的控制能力，而做出相应的预警。

- 渠道

预警信息发布流程为：第一发现人—所在的场站或部门负责人—指挥中心—总指挥—政府部门

（3）方式

应采用最为快捷的方式，以呼叫、电话、网络、手持式扩音器等为主。

（4）内容

发布预案信息时应说明清楚：事故类型、规模、影响范围、发生地点、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡、报告人姓名和联系方式等。

3.2.2响应准备

在接到预警并且分析研判后，按照应急响应分级，启动应急预案。迅速按照应急组织机构集结指挥部及各应急小组人员，并对公司的应急资源进行调配，后勤保障组将公司应急救援物资装备准备就绪，处置救援组保持随时待命状态。

1、队伍准备

（1）指挥部总指挥亲临现场；

（2）各应急小组成员做好应急准备、佩戴好防护装备、准备好应急工具等。

2、物资、装备及后勤保障

（1）后勤保障组准备好应急救援物资，将装备发配给各应急救援人员；

（2）伤员的医疗救治由疏散调度组做好准备。

3、通信

（1）通讯联络组专人负责通信联络，确保通信畅通；

（2）各应急小组成员与指挥部的通信设备保持开通状态，做好应急抢险的各项准备工作。

3.2.3预警解除

社会级预警由上级主管部门负责宣布预警解除；公司级预警由应急救援总指挥宣布预警解除；场站/部门级预警由场站/部门现场负责人宣布预警解除。

预警解除的基本条件：险情不再继续发展，得到有效控制，受伤人员得到妥善救援治疗；所有危险均已解除等。

3.3响应启动

本预案依据生产安全事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定响应级别。本预案应急响应条件分为Ⅲ级响应（场站/部门级）、Ⅱ级响应（公司级）和Ⅰ级响应（社会级）。

经指挥部研判，满足响应条件的，立即通知应急办公室发布响应启动指令，各小组听到指令后，按照下列程序启动应急响应。

表 3-1应急响应启动程序

| 序号 | 行动 关键词 | 执行人 | 行动详解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室发布启动指令 | 生产安全事故应急指挥部、 应急指挥中心办公室 | ✔ 根据应急办指令，应立即通过应急广播、网络及电话发布应急响应启动指令。 |
| 2 | 召开紧急会议 | 生产安全事故应急指挥部 | ✔ 立即赶赴应急集合点，与事发现场人员确认事故情况，组织召开现场紧急会议，制定救援方案，并部署应急工作。 ✔ 制定救援方案时，应基于实际情况，并参考专项应急预案和现场处置方案中的应急处置措施。 |
| 3 | 协助应急指挥工作 | 应急指挥中心办公室 | ✔ 及时收集、整理事态发展及处置情况的信息，及时向公司指挥部汇报，并协助应急总指挥开展应急指挥工作。 |
| 4 | 集结并启动应急响应工作 | 技术支援组 处置救援组 疏散调度组 后勤保障组 通讯联络组 事故调查组 新闻发言组 | ✔ 接到指令后，立即赶赴应急集合点，根据救援方案和人员在岗情况安排组员具体任务。 ✔ 佩戴好应急救援所需劳动防护用品，并准备所需应急物资，启动应急救援工作。 |
| 5 | 联络外部救援力量 | 应急办公室 通讯联络组 | ✔ 协调所需相关专家立即赶往现场。 ✔ 根据紧急会议决定，立即寻求消防等外部救援力量支援。 ✔ 根据事故发展势态，协助主要负责人向上级公司、有关政府主管部门报告事故情况。 |
| 6 | 后勤及财力保障 | 后勤保障组 | ✔ 根据部署与事态发展需要，做好后勤及财力保障，协调并配备好所需应急物资、车辆、通信器材等。 |
| 7 | 信息公开 | 通讯联络组 新闻发言组 | ✔ 及时向受到影响的相关方（如周边可能受到影响的居民、企事业单位等）告知有关情况，以及相应的应急措施和方法。 ✔ 关注社会舆情，根据事故发展势态，拟定信息公开标准通稿，协助指挥部做好信息公开工作的准备。 |

3.4 应急处置

3.4.1应急处置原则

1）事故处置应遵循先救人再救灾的原则，如有人员伤亡及时拨打120电话或及时送医；

2）发生事故后，现场人员应立即向应急指挥中心报告，如发生火灾，应同时拨打119报警；

3）应急指挥中心根据接到的报告或监控设备收集到的情况判断，及时向指挥部报告。指挥部根据事故大小启动相应事故救援响应、同时请求支援及事故上报。

4）发生火灾、严重泄漏事故，应先采取措施截断泄漏段气源、电源，在保证自身安全的情况下，使用现有设备进行火灾扑救、空气稀释。

5）抢险应急救援组赶到现场，抢救受伤人员，积极采取措施，控制事故蔓延和次生事故的发生，布置警戒，疏散群众，保护现场。

6）事故调查小组根据调查分析结果，作出结论意见，按照事故处理“四不放过”原则，提出处理建议，并将事故调查、分析结果、处理建议上报。

#### 3.4.2场站事故处置

- 天然气泄漏事故

- 场站内输气设施发生天然气严重泄漏，值班人员应立即关闭该设施前后闸阀，切断气源，严格控制站内及周边各种火源，避免发生爆炸事故。到远离泄漏区域使用通信工具，向公司应急救援指挥中心及有关部门报告事故情况和采取的应急处理措施。

##### （2）电器线路火灾事故

- 场站内一旦发生电器线路火灾，值班人员应立即切断电源（火灾严重时应切断进出站闸阀，放空输气设施内天然气）。正确拨打“119”报警，并向公司应急救援指挥中心报告，同时站内其他工作人员使用灭火器对火灾进行扑救。

##### （3）输气设施火灾事故

- 场站内输气设施发生火灾，值班人员应立即切断进出站闸阀，放空输气设施内的天然气，并切断站内电源。拨打“119”报警，向公司应急救援指挥中心报告，同时站内其余人员使用干粉灭火器、消防石棉被对火灾进行扑灭。

##### （4）生活区火灾事故

- 生活区一旦发生火灾，应立即切断电源及生活区域气源，拨打“119”报警，向公司应急救援指挥中心报告，站内其他人员使用消防灭火器材进行扑救，控制火势向生产区域蔓延，一旦火势不能控制并向生产区域发展，在向应急救援指挥中心报告后，关闭进出闸阀，放空输气设施内天然气。

- （5）LNG设施事故

当因设备、阀门故障或阀门误操作导致液化天然气大量泄漏时，由现场组织抢险人员，通过控制站内相关阀门的液相／气相隔断方式，根据现场泄漏部位及泄漏程度，实施倒罐、生产降压或放空作业，待倒罐、减压或放空完毕，经确认后，才可按照规定开展抢修工作；当发生事故时，应做好现场的警戒工作，疏散现场无关人员，并禁止一切潜在火源；对必须接触液化天然气的抢险（包括阀门操控）人员，必须穿戴好个人防护用品后方可执行相关操控指令；严禁在液化天然气上直接喷水，以免加快液化天然气的沸腾和蒸发，致使险情加剧。

#### 3.4.3燃气管道事故处置

##### （1）中、低压管道

泄漏、损坏：接到报警，应急指挥中心通知应急抢险救援小组迅速赶到事故现场，堵住或截断泄漏管道；现场制定出管道整改方案，立即进行整改。

火灾、爆炸：接到报警，指挥部通知巡检科负责人及各专业小组迅速赶到事故现场，关闭事故片区管道闸阀（城区发生火灾，应密切注意火势发展方向，提前关闭相邻片区闸阀）。救灾行动结束后，对事故现场进行调查、取证，协助消防部门对事故原因进行分析；查看燃气管道设施受损情况，现场制定出管道设施整改措施，由安装科负责落实整改。

##### （2）高压管道

泄漏：接到报警，巡检科负责人及处置救援组迅速赶到事故现场核实情况，组织人员查找管道泄漏点，同时通知后勤保障组、处置救援组组织抢险人员、设备、物资、车辆到现场待命；指派专人疏散围观群众，设立警戒标志，划定警戒区域，控制事故现场火源；找到漏点后，根据漏点大小现场指挥人员迅速做出措施判断：①漏点小，使用抱箍临时处理，待用气高峰期后再对管道修补或更换；②漏点大无法临时处置，应立即通知配气站降低输出压力或停止该管线输气并放空，然后对管道修补或更换（如现场空气不流通，应请消防队对空气稀疏，空气达到允许条件后方可施工）。停气后应立即将现场情况和采取的措施报告指挥部及相关部门。管道修复完毕经检验合格后立即通气。

损坏：接到报警，处置救援组迅速赶到事故现场察看管道受损情况，核实管线并通知配气站降低输出压力或停止该管线输气、放空；指派专人疏散围观群众，设立警戒标志，划定警戒区域，控制事故现场火源，对事故现场进行调查、取证，将现场情况和采取的措施报告指挥部及相关部门；同时通知后勤保障组、处置救援组组织抢险人员、所需设备、物资、车辆立即赶到现场对受损管道修复，（如现场空气不流通，应请消防队对空气稀疏，空气达到允许条件后方可施工）。管道修复完毕经检验合格后立即通气。

燃烧、爆炸：接到报警处置救援组迅速赶到事故现场核实管线并通知配气站停止该管线输气、放空；指定人员疏散围观群众，设立警戒标志，划定警戒区域；将现场情况和采取的措施报告指挥部及相关部门；同时通知后勤保障组、抢险队救援组组织抢险人员、所需设备、物资、车辆立即赶到现场待命；协同公安、消防部门进行现场救援；救灾行动结束后，对事故现场进行调查、取证，协助消防部门对事故原因进行分析；查看燃气管道设施受损情况，现场制定出管道修复措施，立即对管道进行抢修。管道经检验合格后立即通气。

##### （3）野外长输管设施

泄漏：接到报警，立即组织抢险人员、设备、物资、车辆迅速赶往事故地点；根据漏点大小现场指挥人员迅速做出措施判断：①漏点小，使用抱箍临时处理，待错过用气高峰期后再对管道修补或更换；②漏点大无法临时处置，应立即通知上游配气站降压或停止该管线输气并放空，然后对管道修补或更换；停气前应通知生产调度组做好管网气量调配及气源补充，并立即将现场情况和采取的措施报告指挥部及相关部门。

损坏、燃烧、爆炸：接到报警，处置救援组立即组织抢险人员、设备、物资、车辆迅速赶往事故地点；科长根据收集的情况确定停止该管线输气，由生产调度组负责下达和落实停气指令并做好管网气量调配及气源补充；部门负责人应立即将收集的情况和采取的应急措施报告指挥部及相关部门。

- （4）用户室内燃气管道设施

用户室内发现少量泄漏，应打开门窗通风，在安全的地方切断电源，检查用户设施及用气设备，准确查出漏点，严禁明火查漏，按安全操作规程执行维修作业。

用户室内发生大量泄漏或火灾爆炸，应立即在室外切断气源，在安全的地方切断电源，检查用户设施及用气设备，准确查出漏点，严禁明火查漏，按安全操作规程执行维修作业。

- （5）地下输配管道设施

当地下管道泄漏在可控范围内的情况时：泄漏位置明确，可根据现场情况确定抢修方案。泄漏情况明显，泄漏位置不明确，应进行警戒，开挖土方寻找泄漏点，待漏点明确后再确定抢修方案进行抢修。泄漏情况不明，应进行警戒、打眼查漏，确定开挖点，明确抢修方案再进行抢修。地下管道大量泄漏抢修应采取有效措施（用强制排气通风）排除积聚在地下和构筑物空间内的燃气。开挖作业应根据管道竣工资料确定开挖点，使用符合规定的工具作业，并设置浓度报警装置。当环境浓度在爆炸范围时，必须强制通风，待安全后方可作业。土方工程应符合安全规范和满足抢修需要。泄漏抢修应在降压或切断气源后进行，当泄漏处已发生火灾，应先采取措施控制火势后，再降压或切断气源，严禁出现负压。

3.5应急支援

3.5.1消防单位

营山县消防救援大队距离本公司距离约2.2km，约7分钟即可到达事故现场；消防队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足我公司消防应急救援处置。

3.5.2 医疗卫生

营山县人民医院距本公司约0.82km，约4分钟即可到达事故现场。营山县中医医院，距离本公司约2.6km，约9分钟内即可到达事故现场。医院的医疗队伍配备有技术过硬的专职应急医疗救援队伍，配备有专业医疗救护车辆及医疗设施，能够满足我司医疗应急救援处置。

3.5.3其他政府应急救援力量

当事故扩大需要外部力量救援时，公司将立即上报政府部门，请求增援。参与救援的相关部门主要包括：

（1）营山县综合应急救援大队：主要负责应急指挥工作。

（2）营山县应急管理局：主要负责安全事故的处理工作。

（3）营山县消防救援大队：发生火灾爆炸事故时，进行灭火的救护。

（4）营山县人民医院、营山县中医医院：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

（5）营山县疾控中心：主要负责发生职业病的处理工作。

（6）营山县公安局：疏散可能受影响的群众。协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（7）电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（8）环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（9）相关媒体：在公司主动上报和政府相关部门的统一协调下进行事故信息发布报道，也可依托媒体进行事故后期救援和善后处理的宣传、社会救护、捐赠等。

3.6 响应终止

3.6.1终止的条件

符合下列条件的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，危险有害因素已经消除。

（2）环境符合有关标准。

（3）导致次生、衍生事故隐患已消除。

（4）事故造成的危害已被彻底洗消、清除，无继发可能。

（5）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

3.6.2终止程序

由总指挥下达解除应急救援的命令，通知事故区域解除警报，通知警戒人员撤离，在涉及周边单位和群众的疏散时，由总指挥下令通知周边单位负责人员或者相关负责人解除警报。

3.6.3应急结束后续工作

（1）将事故情况按规定如实上报主管部门。

（2）保护事故现场，进行必要的调查取证工作，必要时进行录像、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查组。

（3）向事故调查组移交事故发生及应急处理过程一切记录，配合事故调查组取得相关证据。移交资料包括以下事项：

①事故发生的基本情况，包括人员伤亡情况，经济损失情况；

②事故应急救援工作总结报告；

③事故现场的有关物证；

④有关的记录、材料；

⑤其他有关材料。

（4）由公司组织相关部门和专业技术人员进行现场恢复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（5）清理现场需制定相应的计划，并制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

（6）由指挥部负责总结评审整改，编制事故应急救援工作总结报告，上报主管部门。

（7）应急救援工作总结报告包括以下内容：

①事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过（包括应急救援情况）；

④事故已造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险人数）和初步估计的经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

4后期处置

事故善后组负责生产安全事故的善后处置工作。尽快消除事故影响，安抚受害及受影响人员，做好疫病防治和环境污染消除工作，尽快恢复正常生产秩序和社会秩序。应急指挥中心办公室组织相关部门和专业技术人员进行现场恢复，现场恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。现场恢复前应进行必要的调查取证工作，包括录像、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查组。清理现场应制定相应的计划并采取相应的防护措施，防止发生二次事故。生产安全事故善后处置工作结束后，公司应急办公室分析总结应急救援工作的经验教训，提出改进应急救援工作的意见和建议，形成应急救援总结评估报告。

4.1污染物处理

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律法规要求进行分类处理。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于含有危险废物的污染物必须统一收集后交由具有环保部门认可的相应废物接收处理资质的单位处理，转移危险废物必须按环保部门的规定办理危险废物转移手续。

4.2生产秩序恢复

为减少事故带来的生产损失，事故应急结束后，在取得政府同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复生产。需要做好三方面的工作：一是稳定队伍员工思想；二是对事故造成损坏的设备设施、建构筑物和场所经鉴定、检测或检查确认在安全条件下积极修复，尽快使设备设施满足生产条件；三是做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育，确保安全生产。

4.3事故后果影响消除

事故后果影响包括事故对现场、环境和公司声誉造成的影响。

事故应急结束后，根据事故现场情况的需要配合公安、消防、应急等事故调查处理部门保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，禁止一切无关人员进入现场。

公司要积极配合事故调查处理部门按照“四不放过”查清事故原因、经过，制定和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生。

对于事故造成的环境影响企业应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

公司利用媒体进行积极正面的宣传，逐步消除事故带来的不良影响。

4.4善后及赔偿

事故造成人员伤亡、环境污染、周边社区生产生活影响的，应积极主动与伤亡人员及其家属、受影响区域的人员进行沟通和协商，及时救助，妥善安排伤亡职工，并支付合理赔偿金，在政府有关部门的指导下积极处置，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

对受伤人员进行及时治疗，并进行探望。应急办、财务部门人员等负责向保险部门申办事故损失认定、核准和赔偿等相关事宜。

通过事故要吸取教训，加强安全管理，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，制定安全措施，防止事故再次发生。

4.5应急评估

应急结束后，由指挥部组织参加应急的相关单位人员对本次应急工作进行评估，对本公司的应急救援能力进行评估，对救援行动不足之处提出改进措施；结合应急工作对本公司的应急预案进行评审，对应急预案提出修订意见，依据修订意见修订本公司生产安全事故应急预案。

5应急保障

5.1通信与信息保障

总指挥、副指挥及有关部门的负责人和关键岗位的管理人员手机保持24小时通讯畅通（联系方式见附件）。

1）报送时间：30分钟内上报，最迟不超过1小时，有关法律法规另有规定的，从其规定。

2）报送内容：时间、地点、事故情况等。

3）报送方式与渠道

主管部门县住建局电话：0817-8221023

4）应急联系电话

急救电话：119、120、110

报告电话：县委办（0817-8221424）、县府办（0817-8221412）、县应急局（0817-8221323）、县住建局（0817-8221023）、县公安局（0817-8221950）、县消防大队（0817-5060119）

5.2应急队伍保障

（1）根据人员的实际变动情况，每年适时调整指挥部及应急小组成员，确保应急救援组织机构的落实，保障应急状态，各小组有效、迅速地完成其职责。

（2）有需要时，公司应急指挥部负责随时协调、组织临时的应急救援队伍。

3）聘请南充市安全专家库的专家，做技术指导。

5.3物资装备保障

按照有关规定储备应急物资，建立应急物资动态管理台账，保障应急物资管理有效。目前公司主要有：

1）应急抢险指挥车辆1台（川RU8358）、应急抢险车辆6台（川R49573、川RRF729、川RRM322、川RRM195、川RCS667、川R60557）。

2）设备设施：燃气浓度检测仪、警戒警示带、内燃弧焊机、单相汽油发电机、电熔全自动焊机、手弧焊机、急救药包等。

3）材料：各种管径无缝钢管、镀锌管、沙袋及其他材料、各种消防设施和器材。

5.4其他保障

5.4.1经费保障

1）公司应当做好事故应急救援必要的资金准备。

2）财务部门负责确保应急专项资金到位，应急专项经费必须严格按照规定的用途和审批程序专款专用，不得任意改变经费性质和扩大使用范围。

3）公司建立、健全应急专项资金使用管理的监督约束机制，对应急专项资金一切经费开支，做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金安全和合理使用，并积极配合财政部门、审计部门的检查工作，自觉接受检查和监督。

4）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应生产安全事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

5.4.2交通运输保障

发生生产安全事故后，公司应急指挥部根据救援需要及时调整交通运输力量，提供交通运输保障。公司交通运输力量不足时，及时向政府或有关交通行政主管部门申请提供交通运输支持。

5.4.3治安保障

本公司办公楼及各场站设有治安人员，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责事故区域的治安警戒工作。

5.4.4医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予医疗保障。

5.4.5后勤保障

本公司购置和储备有相应的应急物资，供事故之需。

⑴应急电源、照明保障。

⑵保障制度：为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，对全体职工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度：

①值班制度：建立24小时值班制度，遇有问题及时处理。

②培训制度：结合“三级”教育制度，每年对应急救援人员至少进行一次培训，每年对全公司职工至少进行一次应急救援知识培训；做到四懂（懂得火灾的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾、会逃生）。

③应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度：在公司组织安全生产检查时，同时检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

④例会制度：公司每月召开一次安全生产会议。在安全生产会议时，同时布置、检查应急救援工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

⑤演练制度：坚持应急预案每年演练不少于一次，做到召之即来，来之能战，战之能胜。

- 专项应急预案

一、天然气泄漏事故专项应急预案

1适用范围

本预案适用于在公司场站或输送管网发生天然气泄漏事故的应急处置。本专项应急预案是对综合预案天然气泄漏方面的强化与补充，主要用于应对天然气泄漏事故。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

天然气泄漏事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）当出现天然气泄漏事故险情时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、天然气泄漏范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

4.1天然气泄漏

1）隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，指挥群众向上风口转移，并实行交通管制。

2）工程抢险：以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事故现场，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。

3）医疗救护：应急救援人员必须佩戴个人防护用品迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，组织有可能受到天然气中毒伤害的周边群众进行体检。

4）洗消：设立洗消站，对中毒人员、现场医务人员、抢险应急人员、抢险器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止次生灾害。

5）危害信息宣传：宣传中毒化学品的危害信息和应急急救措施。

6）防火防爆：对于易燃易爆物质泄漏时，应使用防爆工具，及时分散和稀释泄漏物，防止形成爆炸空间，引发次生灾害。

7）紧急点火：当易燃易爆物质在人口密集处或密闭空间泄漏，并得不到有效控制，可能造成重大次生灾害时，现场指挥部要果断适时下达点火指令。

8）火灾爆炸：当泄漏事故发生火灾爆炸次生灾害后，同时启动火灾爆炸事故应急预案。

4.2天然气中毒

1）隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制。

2）现场急救：应急救援人员必须佩戴个人防护用品迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。

3）医院治疗：迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；组织医疗专家，保障治疗药物和器材的供应，组织有可能受到危险化学品伤害的周边群众进行体检。

4）危害信息告知：宣传中毒化学品的危害信息和应急预防措施。

4.3站区天然气发生泄漏、着火事故应急预案

1）发现泄漏者立即联系应急小组成员，同时通知公司应急指挥中心。

2）公司内应急指挥中心首先通知场站负责人到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案。

3）公司内应急指挥中心根据现场勘察情况，组织指挥部的各组实施紧急应急预案；同时联系消防等相关部门。

4）可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围；

5）监视泄漏点，并进行初期灭火、废水管理等现场的监视。

6）赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同。

7）组织现场的无关人员立即撤离事故现场，救援事故现场的受伤人员。

8）在消防或专业小组到达后，将指挥、排险工作移交消防或专业小组。

9）收集槽内存留的事故废水，渐次进入本项目事故池，待事故结束后妥善处置。

5应急保障

5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

5.2技术保障

根据危险化学品企业的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

5.5队伍保障

5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

二、火灾爆炸事故专项应急预案

1适用范围

本预案适用于可能发生在库房、生活区、办公区、场站、管线等火灾爆炸事故的应急处置。本专项应急预案是对综合预案火灾爆炸事故方面的强化与补充，主要用于应对火灾爆炸事故。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

火灾爆炸事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）当出现火灾爆炸事故险情时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、燃烧物品及燃烧范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

按照“统一领导、分级管理、职责明确、规范有序、以人为本”的原则，在当地政府的领导下，协调当地有关部门，以火灾安全事故单位及当地消防部门为主体，最大限度的快速、准确传递信息，整合应急资源，积极准确地进行应急处理。

4.1处置措施

任何人员一旦发现火情，依据火情的严重程度进行如下操作：

1）局部轻微着火，不危及人员生命安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

2）局部着火，可以扑灭，但可能蔓延扩大的，在不危及人员生命安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的进行如下操作：

1）立即进行人员的紧急疏散，制定安全疏散地点，清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或员工立即向公司领导汇报。

2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、单位地址、着火地点、着火物资及火势大小，并安排人员到路口接应消防车。

3）发现有人员受伤，现场紧急救护处理，立即送往医院或者拨打救护电话“120”与医院联系。

根据物质燃烧原理和实际救火经验，可采用如下方式处理：

1）窒息灭火法

现场人员采用不燃或者难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水、惰性气体、氮气等不利于燃烧的物质冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区域内氧气含量，窒息燃烧。此外，在迫不得已且灭火条件允许的情况下，也可采用水淹没（灌注）的方式扑灭火灾。

2）冷却灭火法

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低至燃点以下，终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却建筑构件、生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大的损失。

3）隔离灭火法

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门、门窗等，组织气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成阻止火势蔓延的间距区域等。

4）抑制灭火法

使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧工程中产生游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，促使燃烧反应停止。

5）电器、焊接设备火灾的扑灭

扑灭电器火灾时，首先应切断电源，并使绝缘性良好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

焊接设备（氧气、乙炔、电焊机）着火，首先要关闭阀门，可用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑救，不能用水、泡沫灭火器和四氯化碳灭火器救火，如邻近建筑物或可燃物失火，应尽快将氧气瓶搬走，放在安全地带，防止受火场高热影响引起爆炸。

4.2后期处置

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

事故调查组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”（事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过）原则，调查火灾原因，核定事故损失，查明火灾爆炸事故责任人；写出调查报告，提出对火灾爆炸事故的处理意见。

组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

### 5应急保障

#### 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

#### 5.2技术保障

根据危险化学品的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

#### 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

#### 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

#### 5.5队伍保障

##### 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

##### 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

#### 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

三、输送管网事故专项应急预案

1适用范围

本预案适用于燃气管线腐蚀老化、施工操作失误、地质灾害等引起管线断裂以及用户使用不当造成燃气管网漏气的应急处置。本专项应急预案是对综合预案输送管网事故方面的强化与补充，主要用于应对输送管网事故。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

输送管网事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）当出现输送管网事故险情时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、影响范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“统一领导、分级管理、职责明确、规范有序、以人为本”的原则，在当地政府的领导下，协调当地有关部门，以安全事故单位及当地消防部门为主体，最大限度的快速、准确传递信息，整合应急资源，积极准确地进行应急处理。

4.1处置措施

1.指挥部负责现场应急救援的指挥，必须迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。有关应急队伍应在指挥部统一指挥下，密切配合，共同实施抢险救援和紧急处置行动。

2.根据事态发展变化情况，特别是出现急剧恶化的特殊险情时，及时采取紧急有效措施进行处置。

3.现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

4.2后期处置

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

事故调查组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”（事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过）原则，调查事故原因，核定事故损失，查明事故责任人；写出调查报告，提出对事故的处理意见。

组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

5应急保障

#### 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

#### 5.2技术保障

根据危险化学品的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

#### 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

#### 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

#### 5.5队伍保障

##### 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

##### 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

#### 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

四、自然灾害专项应急预案

1适用范围

本预案适用于暴雨洪涝、雷雨大风等气象灾害发生，还有因气象灾害诱发的泥石流、滑坡、崩塌等次生灾害发生时的应急处置。本专项应急预案是对综合预案自然灾害事故方面的强化与补充，主要用于应对自然灾害事故。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

自然灾害事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）自然灾害事故险情发生时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、影响范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

当发生灾害时要沉着冷静，保证自身安全，展开自救与互救向有生存希望的地方逃生。到达安全地带后，及时地利用一切方式通知相关部门和应急指挥中心办公室，上报灾害情况。

（1）发生事故时，以指挥部为中心，负责应急救援工作的组织和指挥；

（2）帮助受伤人员检查伤势，并寻求医护人员的救助；

（3）灾害停止确认安全后检查水、电、气是否有危险，并关掉主管道阀门或开关；

（4）实行24小时值班制度，要加强观察，发现异常及时上报。

4.1地震处置措施：

（1）当发生地震时，保持镇定，听从指挥。

（2）应急救援人员在没有收到撤离命令之前，不得擅自离开应急救援岗位。

（3）楼梯、工作台发生断裂时不要冲出出口处。

4.1.1地震时自救

地震时，从地震发生到房屋倒塌，一般有12秒钟，此时要采取如下行动。

（1）躲入结实的台子、桌子或凳子下面，臀部及下弯的背部抵住内墙或门框（膝盖弯曲和手臂弯曲抱住头部），如果台子、桌子发生移动，须确保与其一起移动。

（2）远离玻璃、日光灯、文件柜或其他可能坠落的物件，可能倾斜的物件。

（3）在振动过后，要在原位置保持数分钟。

（4）鉴于在地震前后，由于震动可能产生气体泄漏等，不要使用火柴、蜡烛或开放式的可燃物，不要开关电灯或其他电源。

（5）不要在外部到处跑动，以免被高空坠落的物件或电线击伤。

（6）将门打开，确保出口。

（7）如果来不及逃离现场，在结实的台子或桌子下面寻找应急庇护点或向内紧靠门框或背对着内墙。

（8）与窗户保持4米距离。

（9）如果台子、桌子发生移动，须确保与其一起移动。

（10）如果听到玻璃破碎的声音、墙壁开裂的声音、物件坠落的声音时要集中思想，保持冷静。

4.1.2震后立即行动事项

（1）如果在地震后还有余震，仍要在原地保持几分钟不动。

（2）不要试图撤离或离开所在区域，除非常有必要或有适当的机会，撤离时要根据撤离指示进行撤离。

（3）帮助受伤人员检查伤势，并寻求医生的救助，不要移动重伤人员。

（4）如果有可能，检查水、电、气是否有危险，并关掉主管道阀门或开关。

（5）如有气体等泄漏，不要使用火柴、蜡烛或开放式的可燃物，不要开关电灯或其他电源，要迅速打开窗户或离开，并报告有关部门进行抢修。

（6）如果发生火灾，要检查火灾情况，按事故应急程序执行。

（7）若发生震后燃气事故，按照公司制定的应急预案实施，防止次生灾害发生。

4.4暴雨处置措施：

黄色、橙色暴雨预警信号防御要求：

黄色暴雨预警信号图形符号为，颜色为黄色，表示6小时内降雨量将达50毫米以上，或已达50毫米以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续。

橙色暴雨预警信号图形符号为，颜色为橙色，表示3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上，可能或已经造成较大影响且降雨可能持续。

当地政府发布黄色或橙色暴雨预警信号后，公司有关部门应采取下列防御措施：

（1）留意当地气象站预报。通过有关媒体和政府气象管理等部门了解暴雨最新情况。

（2）收盖露天存放物品，疏散低洼易浸地区的物资。

（3）暂停在空旷地方的户外非紧急作业。

（4）提醒员工外出时应考虑天气和道路情况是否许可，驾驶人员应注意道路是否水淹、打滑及交通挤塞情况。

（5）安排值班人员对可能出现严重水浸地段加强执勤。

（6）对毗邻有斜坡及挡土墙的生产设备要做好山洪、泥石流的防御工作。

（7）下列场所必须进行检查，采取有效防御措施，以防水淹：

雨水排放系统，泄洪排涝设施；配电房、天然气罐区；生产装置、排洪沟、护坡、挡土墙；地下式和半地下式设施；建（构）筑物防风抗灾能力及隐患；仓库、抢险救灾物质等各种物质储存仓库；通信设备、紧急报警系统；公司范围内的道路、交通运输工具；场站以及各种管网设施。

红色暴雨预警信号防御要求：

（1）红色暴雨预警信号图形符号为，颜色为红色，表示3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上，可能或已经造成严重影响且降雨可能持续。

（2）当地政府发布红色预警信号后，除继续做好黄色、橙色暴雨预警信号的工作外，还应做好以下工作：

（3）暂停所有在空旷地方的户外非紧急作业。

（4）抢险队要准备随时出动抢修。

（5）除处理紧急事故外，在外的公司车辆一律停驶，驾驶人员应找合适地方避风及停泊﹙不可在树下，电杆，高压线，铁塔，高层建筑及容易遭到雷击和产生火花的地点﹚。驾驶人员在停车后紧急拉上手掣，并用三角木或砖块垫住车轮，以防车辆滑动。

### 5应急保障

#### 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

#### 5.2技术保障

根据危险化学品企业的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

#### 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

#### 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

#### 5.5队伍保障

##### 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

##### 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

#### 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

五、特种设备专项应急预案

1适用范围

本预案适用于在发生特种设备生产安全事故的应急处置。本专项应急预案是对综合预案特种设备事故方面的强化与补充，主要用于应对特种设备生产安全事故。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

特种设备生产安全事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）特种设备生产安全事故险情发生时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、影响范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

按照“统一领导、分级管理、职责明确、规范有序、以人为本”的原则，在当地政府及应急管理局的领导下，协调当地有关部门，以安全事故单位及当地消防部门为主体，最大限度的快速、准确传递信息，整合应急资源，积极准确地进行应急处理。

4.1处置措施

4.1.1压力容器

（1）超压

（1）压力容器操作人员根据具体操作方案，操作相应阀门及排放装置，将压力降到允许范围内；

（2）立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因，消除隐患；

（3）超压情况可能会影响相关设备安全使用，应立即继续降压直至停车；

（4）检查超压所涉及的受压元件、安全附件是否正常；

（5）修理或更换受损部件；

（6）详细记录超压情况，受损部件的修理、更换情况。

（2）超温

（1）压力容器操作人员根据具体操作方案，立即操作相应阀门，喷淋 装置将温度降到允许范围内；

（2）立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因，消除隐患；

（3）超温情况可能会影响相关设备安全使用，应立即继续降温、降压直至停车；

（4）检查超温所涉及的受压元件、安全附件的外观、变形等安全状况；

（5）修理或更换受损部件；

（6）详细记录超温情况，受损部件的修理、更换情况。

（3）异常响动

（1）压力容器操作人员立即观察设备压力、温度等运行参数是否正常；

（2）立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因；

（3）原因不明应立即降压直至停车；

（4）检查异常响声所涉及的受压元件、安全附件的外观、变形等安全状况；

（5）修理或更换受损部件；

（6）详细记录超温情况，受损部件的修理、更换情况。

（4）异常变形

（1）压力容器操作人员根据具体应急预案，操作相应阀门，立即降压停车；

（2）通知工艺运行、设备管理部门查明原因；

（3）对变形部位进行检查；

（4）修理或更换变形受损部件；

（5）详细记录超压情况，受损部件的修理、更换情况。

（5）异常振动

(1)压力管道操作人员根据具体应急预案，确认振动源，并予以消除；

(2)有可能造成管线损伤的，应停车检测。

（6）泄露

（1）压力容器操作人员根据具体应急预案，操作相应阀门，立即降压停车；

（2）通知应急人员救援队伍、设备管理部门、工艺运行部门；

（3）撤离现场无关人员，如有人员受伤应立即通报120急救电话，救助伤员；

（4）切断受影响电源，做好消防和防毒准备，防止泄漏的易燃易爆介质爆炸；

（5）封闭泄漏现场、将泄漏设备与周围相连系统断开；

（6）堵塞泄漏部位，将设备内介质倒入备用容器；

（7）通知当地特种设备安全监察机构、检验机构；

（8）查明泄漏原因，修理、更换受损部件；

（9）详细记录泄漏情况，受损部件的修理、更换情况；

（10）应注意泄漏物质对环境的影响，妥善处理或者排放，重大泄漏应及时向公众公布，必要时做好疏散工作。

3.2压力管道

（1）超压超温

（1）压力管道操作人员按工艺规程，操作相应阀门及排放装置，调整压力和温度降到允许范围内并及时汇报；

（2）立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因，消除隐患；

（3）超压和超温情况有可能会影响相关设备安全使用的，应立即继续降压直至停车；

（4）检查超压、超温所涉及的管道系统受压元件、相关设备系统、安全附件是否正常；

（5）详细记录超压情况及处理情况。

（2）管道超过额定参数、安全附件动作

（1）压力管道操作人员立即观察管道系统压力、温度等运行参数，并按工艺规程，操作相应阀门及排放装置进行调整；

（2）原因不明或安全阀起跳后不能正常回座时，应立即降压直至停车；并立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因，消除隐患；

（3）对于有毒、有害、易燃、易爆介质，应注意检查有无介质排放或泄漏到周围环境大气中；

（4）安全阀起跳后正常回座的，应检查安全附件是否完好；安全阀起跳后不能正常回座的，应重新进行校验；

（5）检查所涉及的管道系统受压元件、相关设备系统、安全附件是否正常。

（3）管道泄漏

（1）压力管道操作人员按工艺规程，操作相应阀门和控制系统，立即降压停车；

（2）如有人员受伤应立即通报120急救电话，救助伤员；如有火情，立即通报119火警电话；

（3）切断受影响电源，介质泄漏区域严禁明火和金属物品的撞击等，防止泄漏的易燃易爆介质燃爆；

（4）做好消防和防毒准备，同时，撤离现场无关人员、对介质泄漏周围区域进行人员疏散；

（5）封闭泄漏现场、设置安全警戒线；

（6）人员对泄漏部位进行处理，将泄漏部分与周围相连系统断开，将管道系统内介质倒入备用容器或进行相关处理；

（7）查明泄漏原因，紧急情况下可以进行带压堵漏。

（8）应注意泄漏物质对环境的影响，妥善处理或者排放，重大泄漏应及时向公众公布，必要时做好疏散工作。

（4）其它：如管道或支吊架突发变形、失稳等情况

（1）压力管道操作人员按工艺规程，操作相应阀门和控制系统，立即降压停车；

（2）立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因，消除隐患；

（3）检查所涉及的管道系统受压元件、相关设备系统、安全附件是否有泄漏、破裂等情况。

（5）异常振动

(1)压力管道操作人员根据具体应急预案，确认振动源，并予以消除；

(2)有可能造成管线损伤的，应停车检测。

4.2后期处置

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

事故调查组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”（事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过）原则，调查事故原因，核定事故损失，查明事故责任人；写出调查报告，提出对事故的处理意见。

组织全体员工抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

5应急保障

#### 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

#### 5.2技术保障

根据危险化学品企业的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

#### 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

#### 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

#### 5.5队伍保障

##### 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

##### 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

#### 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

六、配气站专项应急预案

1适用范围

本预案适用于本公司配气站发生泄露、火灾等安全事故的应急处置。本专项应急预案是综合预案对发生在配气站的泄露、火灾等安全事故的强化与补充，主要用于应对配气站。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

配气站安全事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）当出现配气站安全事故险情时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、影响范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

4.1天然气泄漏

1）天然气一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉天然气总阀门，切断气源，泄漏现场禁止一切火源。

2）积极抢救人员，让窒息人员立即脱离事故现场，转移到新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸停止的员工应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转送至附近医院救治。

3）及时防止天然气燃烧爆炸事故的发生，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方，电气设备设施要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断一切电源。

4）迅速用开花水枪对天然气泄漏处进行喷水，起到稀释、降温作用。

5）对进入天然气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用黑色金属工具，以免碰撞发生火花或火星。

6）认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

4.2气站超压情况处理

配气站进站压力最高工作值为4.0Mpa，在输配作业中凡进站压力超过该值均属超压。超压的危害是导致设备损坏，仪表与流量计不准，调压器失灵，各连接点蹩漏等现象值班员发现超压按以下程序处理：

1）立即电话联系天然气来源单位，要求其正常供气。

2）在同天然气来源单位电话联系无果的情况下，值班员立即关闭进站球阀，并采取泄压措施，同时报告分管领导。

在调节器失灵、安全阀无法打开的情况下，输配到各用户的天然气将超过调压箱工作压力，会出现调压箱泄漏、爆炸等情况，值班人员必须立即关闭出站阀门，在修复调节器和安全阀后按程序检查合格后恢复供气。

4.3气站掉压情况处理

由于建设施工违章建筑占压燃气管线，在管线附近开挖、放炮以及倒土，直接占压长输管线，影响长输管线安全运行。所以，当配气站出站压力急剧掉压，不足0.25Mpa时，主值班员应立即关出站阀门，副值班员同时报告分管领导，由公司巡检科整改泄漏管线，整改结束验收合格恢复供气。

4.4气站泄漏失火情况处理

站内发生泄漏引发初期火灾（失火），在站长（或主值班员）的统一指挥下，按以下措施处理：

1）主值班员首先关闭着火处前后的阀门，进站和出站阀门，副值班员立即电话报告公司分管领导。

2）主、副值班员同时用干粉灭火器对准火焰根部喷射，直至把火扑灭，火焰扑灭后立即进行堵漏、验漏、抢修工作，在确认不泄漏后慢全开上、下游阀门恢复供气，注意观察。

3）如果初期火灾失控，造成火灾有扩大的危险时，应立即拨打火警电话119救援。

4）在消防抢险车未来到之前，值班人员应保护好现场，并想办法抢搬站内贵重物品和仪器。

5）消防抢险车在灭火救援时，值班人员要积极协助配合。

6）抢险抢修完毕后，按规定程序逐一检查合格后恢复通气。

4.5气站电气设备失火及触电情况处理

1）火灾处置

主值班人员首先切断电源，其次按照失火的处理办法处理。

值班员立即电话报告公司电工抢修故障电器设备。

2）触电处置

（1）截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器使用的开关，因为可能正是该开关漏电。

（2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者剥离电源，或用绳子、裤子或任何布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者；不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

（3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

（4）若伤者曾经昏迷、身体烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

（5）高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤者抬到附近平坦地方，立即对伤者进行急救。

（6）现场抢救触电者的经验原则：迅速、就地、准确、坚持。迅速---争分夺秒地让触电者脱离电源；就地---必须在现场附近就地抢救，病人有意识后再就近送医院。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。1 0分钟以内抢救，救生率6.15%，希望甚微；准确---人工呼吸法的动作必须准确；坚持---只要有百万分之一的希望就要尽百分之百的努力。

4.6自然灾害应急抢险

当因雷击、地震、水灾、泥石流等自然灾害而引发的泄漏、燃烧、爆炸等事故时，应立即关闭事故点前后段供气阀门或配气站出站阀门。同时向分管领导报告，由公司派出巡线人员查清原因，按操作规程排除险情。险情排除后，验收合格按操作程序恢复供气。

5应急保障

#### 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

#### 5.2技术保障

根据危险化学品的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

#### 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

#### 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

#### 5.5队伍保障

##### 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

##### 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

#### 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

七、LNG储气站专项应急预案

1适用范围

本预案适用于本公司LNG储气站发生储罐破裂、介质泄露、火灾等安全事故的应急处置。本专项应急预案是综合预案对发生在LNG储气站事故的强化与补充，主要用于应对LNG储气站。

2应急组织机构及职责

| 生产安全事故应急指挥部构成 |  |
| --- | --- |
| 总 指 挥：张 波 副总指挥：黄平、刘晓波 成 员：胡海权、唐于祥、刘奕宏、魏 勇、邓正富、易恬如、陈万军、廖谨荣、段 军、张森林、鄢斌斌、唐 斌、陈 云、李晓秦、伍万强 发生事故时，以指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由作业现场的最高领导者担任现场指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。现场最高职务者有权在遇到险情时，进行力所能及的初期处理后，组织人员撤离。夜间、节假日由值班领导行使应急总指挥职责。 指挥部下设技术支援组、处置救援组、疏散调度组、事故调查组、通讯联络组、后勤保障组、事故善后组、新闻发言组负责处理应急救援具体事宜 |  |
| 职责分工及抢险任务安排 |  |
| 总指挥 | （1）负责启动和终止专项应急预案；（2）负责组织指挥各应急小组现场工作；（3）负责应急行动中物资及人员调配；（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及企业自救等情况，移交指挥权并协助指挥；（6）负责组织事故善后处理工作。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥；（2）总指挥不在公司时，自动承担总指挥职责。 |
| 技术支援组 | （1）为现场应急处置提供技术支持；（2）协助现场指挥进行处置方案的制定。 |
| 处置救援组 | （1）负责现场应急救援抢险工作；（2）负责现场泄漏源控制、物资转移等工作；（3）负责采取技术措施处置事故；（4）负责现场被困人员、受伤人员脱困、抢救工作。 |
| 疏散调度组 | （1）负责对事故区域进行封锁设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；（2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；（3）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆；（4）负责消防通道畅通，引导救援人员、消防、救护等进入事故现场； |
| 事故调查组 | （1）负责保护事故现场并取证；（2）对事故发生的原因进行分析、调查，事后将事故情况形成书面材料；（3）对事故提出处理意见或建议。 |
| 通讯联络组 | （1）通讯联络组负责随时掌握事件应急抢险信息，向上级部门汇报事故情况和抢险情况，（2）通过多种途径获取事故信息，全体组员要认真坚守岗位，做到抢险信息灵通，力求上传下达准确无误。（3）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，告知公司的详细地址、灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。 |
| 后勤保障组 | （1）在事故发生时，提供工具、防护用品等应急器材协助救援，保证突发情况下救援人员的生活保障；（2）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。 |
| 事故善后组 | （1）负责做好伤员住院期间临时护理工作；（2）受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；（3）公司内部人员的思想稳定工作；（4）积极做好接待及事后处理的准备工作。 |
| 新闻发言组 | （1）就安全事故发生的起因、经过、造成的后果向社会公布；（2）接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。 |

3响应启动

3.1应急会议

LNG储气站安全事故发生后公司指挥部迅速组织召开紧急会议，部署安排应急处置工作。

3.2信息上报

（1）当出现LNG储气站安全事故险情时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告指挥部，指挥部迅速评估险情，判断是否启动本预案。

（2）现场报警方式采用警报器、喊话或其他方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

（3）指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、网络、微信等。

（4）指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、影响范围；造成的损失（包括人员受灾情况、人员伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.3资源协调

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

3.4信息公开

信息发布由指挥部负责，由总指挥第一时间进行信息发布，坚持客观陈述，不推测等原则，信息发布则应以下固定内容发布信息：

（1）事故的类型、性质；

（2）事故发生时间、地点；

（3）事故影响范围；

（4）事故应急处理措施及其取得的效果。

3.5后勤及财力保障

事故发生后，公司上下要充分调配人财物力等资源，全力配合做好事故处理相关工作。

4处置措施

4.1 LNG储罐破裂，LNG大量泄漏后着火应急处置措施

- （1）立即向119报警，随后向公司调度报告；

（2）立即发出警报，全站停止运行，同时启动消防喷淋系统；

（3）保护着火LNG储罐附近设备、设施，以免事故扩大；

（4）立即派出警戒人员阻止LNG储气站周围一切车辆和行人通行；

（5）组织抢险人员配合消防部门对LNG储罐进行灭火。

4.2 LNG储罐破裂，LNG大量泄漏应急处置措施

（1）发现LNG储罐破裂，LNG大量泄漏，立即发出警报，全站停止运行，同时启动消防喷淋系统；

（2）立即向119报警，随后向公司调度报告；

（3）立即派出警戒人员阻止LNG储气站周围一切车辆和行人通行；

（4）组织抢险人员穿戴好防护服用水枪驱散天然气；

（5）控制一切着火源，让天然气慢慢散发完毕。

4.3 LNG气相管线大量泄漏应急处置措施

（1）迅速关闭泄漏管段两端阀门，控制泄漏；

（2）关闭LNG储气站总电源（除消防电源），关闭储罐出液总阀后相继停止全站运行，熄灭一切明火，同时至安全区电话向公司领导汇报；

（3）立即设立警戒区，阻止无关人员进入；

（4）待漏气管段内天然气安全放散完后，进行抢修。

4.4 LNG气相管线大量泄漏并着火应急处置措施

（1）迅速关闭漏气管段两端阀门，控制泄漏；

（2）关闭LNG储气站总电源（除消防电源），启动紧急按钮使整个生产系统停止运行；

（3）开启储罐消防喷淋系统对储罐进行热隔离，立即向119报警和向主管领导汇报；

（4）组织抢险人员穿戴好防护服并到达现场，待火势变小后，用灭火器进行灭火；

（5）火势较大时，操作人员要协同消防人员灭火；

（7）警戒人员立即设立警戒区，阻止无关人员进入；

（8）灭火后待漏气管段内天然气放散完后抢修，检查并完好后可恢复送气。

4.5 LNG 液相管破裂大量外泄应急处置措施

（1）立即关闭破裂管上下游阀门，全站停止运行；

（2）关闭LNG储气站总电源（除消防电源），熄灭一切明火，同时至安全区迅速向公司领导汇报；

（3）设定警戒区域，进行现场监督，做好消防灭火准备；

（4）待LNG充分放散，管内无天然气，且管道温度升至近常温时方可进行抢修（必须用防爆工具），确认修好后可恢复供气。

4.6 LNG液相管破裂大量泄漏并着火应急处置措施

（1）立即关闭破裂管上下游阀门，按下紧急停车按钮，全站立即停止运行；

（2）立即向119报警，同时开启储罐消防喷淋系统对储罐进行热隔离；

（3）立即设立警戒区，阻止无关人员进入，迅速向主管领导汇报；

（4）组织抢险人员穿戴好防护服并到达现场，协助消防人员灭火；

（5）灭火后待漏气管段内天然气安全放散管道内无压力后迅速进行抢修。

4.7 LNG储罐超装应急处置措施

（1）立即进行倒灌作业，将超量LNG输入其他的LNG储罐；

（2）立即向公司调度报告；

（3）打开LNG储罐安全阀的旁通阀进行放空，降低LNG储罐压力；

（4）打开LNG储罐BOG减压阀的旁通阀门，使BOG直接进入BOG汽化器并输入市政管网，并降低LNG储罐压力。

4.8 LNG储罐压力超高应急处置措施

（1）立即打开LNG储罐安全阀的旁通阀进行放空；

（2）立即向公司调度报告；

（3）打开LNG储罐BOG减压阀的旁通阀门，使BOG 直接进入BOC汽化器并输入市政管网。

4.9 LNG站区电气事故应急处置措施

1、停电事故

（1）立即与供电公司联系，尽快查明停电原因并向供电公司说明情况紧急，及时供电；

（2）迅速启动发电机进行发电，保证天然气的安全输送；

（3）立即向公司调度报告。

2、电气火灾

（1）调整设备负荷；

（2）立即向公司调度报告；

（3）切断电源，使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火，严禁使用水和泡沫灭火器进行灭火；

（4）若火势较大应立即向119报警。

（5）险情消除后，送电前应对电气设备进行测试和试验。

（6）险情消除后，应及时查找原因杜绝事故隐患并做好记录。

5应急保障

#### 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

#### 5.2技术保障

根据危险化学品的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

#### 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其他材料。

#### 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

#### 5.5队伍保障

##### 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。

##### 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

#### 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

- 现场处置方案

1 天然气泄漏事故现场处置方案

| 天然气泄漏事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：天然气泄漏、窒息、中毒、环境污染、LNG泄漏冻伤 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：公司配气站、各计量站、输配管网、调压箱、用户管线等 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：天然气少量泄漏可能引发火灾，燃烧直接造成人员伤害和设备。建筑损毁：天然气大量泄漏可能造成装置停产、财产损失和大面积停气，空气中浓度过高还可能引发人员窒息、中毒，环境污染；LNG泄漏还可能造成人员冻伤，设备冻坏。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 操作工、管线维护员工 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 操作工、管线维护员工→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 切断气源→堵漏→抢险→报警→急救→送医 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 抢险救援：现场人员一旦发现天然气大量泄漏，应根据泄漏点位置，切换流程，及时导走泄漏管段或设备类的天然气；当现场流程无法切换时，必要时打开站内手动放空阀；合理通风，加速扩散；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用； |  |  |
|  |  | 措施二 | 疏散人员：现场人员立即利用预警设备如喇叭、警铃等，在第一时间通知并疏散事故现场其余人员和周边居民至安全区域，在安全区域将情况向负责人汇报。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 警戒检测：利用便携式可燃气体报警仪检测泄漏现场天然气浓度，确定泄漏中心和周围天然气浓度并做好标记，现场拉警戒带。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 清除火源：检查泄漏点周围是否有明火或产生静电的可能，现场工作人员必须穿戴防静电工服并使用防爆工作，水泥地面要进行湿处理防止摩擦产生静电；禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动；关闭天然气扩散区内的电气开关；根据现场情况，迅速熄灭一切火种。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 防护措施：高浓度时，戴隔离式防毒面具；接触液态甲烷时，戴防护眼镜；接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服。 |  |  |
|  |  | 措施六 | 急救措施 ：接触液体引起皮肤冻伤，用温水浸泡患处，及时就医；眼睛接触液态甲烷时，戴防护眼镜；迅速脱离现场，移至空气新鲜处，呼吸停止时施行呼吸复苏术，心跳停止时，施行心肺复苏术。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：场站、部门负责人 报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、未起火情况下天然气泄漏应急处置注意事项 （1）现场抢险人员要配备和正确使用个人防护用品（安全帽、防护服、防护眼镜、防护鞋、手套等）； （2）抢险处置过程中，严禁携带、使用非防爆工具和非防爆通讯、照明器具； （3）事先要检查抢险使用设备接地是否可靠； （4）对危险区域实施控制，根据可燃气体检测仪检测结果划分重危区、轻危区、警戒区，并设置醒目的警示标志和出入口标识；严格控制进入警戒区，特别是重危区的人员、车辆和物资，进行安全检查，做好记录； （5）要及时清点进出现场人员； （6）人员应站在上风口或泄漏点较高位置。 2、天然气泄漏引发火灾应急处置注意事项 （1）在关阀断气之后，仍需继续冷却一段时间，防止复燃； （2）关阀断气灭火时，应考虑到关阀后是否会造成前一道工序中的高温高压设备出现超温超压而发生事故； （3）在关阀、补漏时，必须严格执行操作规程，并迅速进行，以免造成二次着火； （4）一旦事故扩大，形式不可控时，抢险人员应迅速撤退，以确保人身安全为宗旨； （5）烧伤的紧急救护要在现场立即进行，伤口不做处理，用洁净纱布覆盖后，就近送医疗机构。 |  |  |  |  |

2 场站四氢噻吩泄漏事故现场处置方案

| 场站四氢噻吩泄漏事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：泄漏、火灾、中毒 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：各个场站加臭装置工作区 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：可能危及公共安全、发生火灾、人员伤害、环境污染、财产损失，公司形象受损。 |  |  |  |  |
|  | 出现征兆：场站有施工动火作业及非常规作业、违反禁令作业、违章作业及其他安全隐患未得到及时、有效处置等。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 场站工作人员、抢险人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 场站工作人员、抢险人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 切断泄露源→堵漏→抢险→报警→急救→送医 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 泄漏：负责人迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；现场工作人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；四氢噻吩小量泄漏，用活性炭或其他惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统；大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖降低蒸汽灾害，用防爆泵转移至专用收集器内，通知厂家处理；消防方法，喷水冷却送气，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 中毒：皮肤接触，脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸急救；食入，饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 着火：场站工作人员发现起火后，迅速佩戴呼吸器，在保障个人安全的前提下确认起火位置、火势大小，并迅速关闭流程进行放空，同时向副组长汇报情况；负责人立即组织工作人员利用现场灭火设施设备，进行灭火，并通知抢险人员赶赴现场抢修；着火熄灭，放空结束，压力表指示为零后，现场四氢噻吩无明显臭味时，抢险人员到现场察看泄漏情况，分析原因；抢险人员进入现场抢修，场站工作人员随时在现场检测四氢噻吩泄漏情况；故障排除后恢复生产，确定无泄漏后，汇报指挥部。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：场站负责人 报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、空气中四氢噻吩浓度较高时，佩戴自吸过滤式防毒面具； 2、戴安全防护眼镜、穿防毒物渗透工作服、戴乳胶手套； 3、工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |

3 火灾爆炸事故现场处置方案

| 火灾爆炸事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：固体物质火灾、液体火灾、气体火灾、电气火灾 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：发电机房、计算机房、生活和办公区域、电气设备、场站、管线等 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：人员会受到烟雾中毒窒息；不同程度地烧伤或死亡；火灾爆炸事故往往会导致重大的人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 电器火灾：切断电源→扑救→报警→灭火→急救→送医 一般火灾：扑救→报警→灭火→急救→送医 天然气火灾爆炸：切断气源→抢险→扑救→报警→灭火→急救→送医 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 抢险救援：现场第一发现人员应立即按报警器报警，现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大；组织人员进行停气、停电、关闭设备；现场灭火人员在消防人员到达事故现场之前，应继续根据不同类型的火灾，采取不同的灭火方法，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 疏散人员：现场人员立即利用预警设备如喇叭、警铃等，在第一时间通知并疏散事故现场其余人员和周边居民至安全区域，在安全区域将情况向负责人汇报。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 警戒检测：利用便携式可燃气体报警仪检测泄漏现场天然气浓度，确定泄漏中心和周围天然气浓度并做好标记，现场拉警戒带。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 清除火源：检查泄漏点周围是否有明火或产生静电的可能，现场工作人员必须穿戴防静电工服并使用防爆工作，水泥地面要进行湿处理防止摩擦产生静电；禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动；关闭天然气扩散区内的电气开关；根据现场情况，迅速熄灭一切火种。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 防护措施：在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施，以防救援灭火人员中毒。 |  |  |
|  |  | 措施六 | 急救措施 ：被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治；对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏；对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫创面和不引起呼吸困难为原则；可拦截过往车辆，将伤员送往附近医院进行抢救救治；抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120），由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、佩戴个人防护器具方面的注意事项 （1）参加火灾爆炸事故应急救援行动，应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品（安全帽、防护服、防护眼镜、防护鞋、手套等）。 （2）严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。 2、使用抢险救援器材方面的注意事项 （1）应根据火情、火势情况，选择合适的抢险救援器材。 （2）在危险区域以外才可设置应急照明灯。 3、采取救援对策或措施方面的注意事项 （1）应急救援时，应贯彻“以人为本”的原则，先抢救受伤人员。 （2）应急救援时应注意，防止事故扩大。 （3）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加应急救援行动。 4、 应急救援结束后的注意事项 （1）注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 |  |  |  |  |

4 物体打击事故现场处置方案

| 物体打击事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：物体打击事故 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：高处作业现场、工程施工现场 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：人员轻伤、重伤，甚至死亡事故 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | - 在日常工作或施工作业中发生物体打击事故时，现场人员应立即切向周边工作人员呼救，在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦，控制、降低事故损失及影响，并与医疗急救中心（医疗部门）取得联系，方便进行人员救治。 - 事故处置完毕后，施工负责人做好事故现场的清理处理工作，并调查事故原因，采取措施整改，避免事故再次发生。 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医院接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的纱布覆盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。 |  |  |
|  |  | 措施六 | 如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。 |  |  |
|  |  | 措施七 | 如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外按压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场负责人 报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | （1）对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。 （2）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 （3）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。 （4）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。 （5）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。 |  |  |  |  |

5 触电伤害事故现场处置方案

| 触电伤害事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：线路破损、绝缘损坏、接地不良、短路、漏电保护器失效或缺失 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：公司生产现场所有设备设施，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害事故。 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：触电伤害事故会造成人员烧伤、截肢，严重会导致死亡 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | - 切断电源 →急救 →送医 →治疗 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源。并报告上级组织抢救。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、涌泉等穴位，并送医院救治。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 在就地抢救的同时，尽快拨打120求救。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | （1）现场无任何合适的绝缘物（如橡胶，尼龙，木头等），救护人员亦可用几层干燥的衣服将手包裹好，站在干燥木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。 （2）救护者一定要判明情况，做好自身防护。 （3）在触电人脱离电源的同时，要防止二次摔伤事故。 （4）如果是夜间抢救，要及时解决临时照明，以避免延误抢救时机。 |  |  |  |  |

6 中毒窒息事故现场处置方案

| 中毒窒息事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：中毒、窒息 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：有限空间、天然气泄漏事故地点 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：有毒气体或含氧量不足会造成人员中毒、窒息 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 脱离 →急救 →上报 →送医 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 患者出现头晕、晕倒等现象，应立即并采取急救措施尽快使伤者脱离危险区。并呼叫现场其他人员向上级汇报。监护人员不可盲目进入受限空间内，应设法帮助内部人员迅速逃离现场，对伤者进行现场急救。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 应将伤员转移至通风处，松开衣服。当伤者呼吸停止时，施行人工呼吸；心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸； |  |  |
|  |  | 措施三 | 应马上送往医院救治，一般伤员在等待救护车的过程中，门卫要在大门口迎接救护车，有程序地处理事故，最大限度地减少人员和财产损失 |  |  |
|  |  | 措施四 | 需要进入受限空间内部施救时，立即向本单位主要负责人报告，由主要负责人宣布启动专项应急预案 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、在有限空间作业时监护人等发现事故，不能贸然下去抢救，必须立即采使用通风设施、防毒面具、绳索、梯子等等。 2、首先向容器内进行强制通风，佩戴防毒护品并携带防毒面具给伤员佩戴，尽快使伤员脱离危险区域。要注意救护过程中，搬运时动作要轻柔，行动要平稳，以尽量减少伤员痛苦。 |  |  |  |  |

7 灼烫伤害事故现场处置方案

| 灼烫伤害事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：火焰烧伤、高温物料烫伤、物理灼伤 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：有限空间、天然气泄漏事故地点 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：灼烫伤造成局部组织损伤，轻者损伤皮肤、现肿胀、水泡、疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损，呼吸道也可烧伤，烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克，晚期出现感染，败血症等并发症而危及生命。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 脱离 →急救 →上报 →送医 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 急救原则：迅速脱离致伤源，立即冷疗，就近急救和分类转送专科医院。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 火焰烧伤：衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防增加头面部及呼吸道损伤。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 热液烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 冷疗：不但可以减少创面余热对沿有活力的组织继续损伤，而且可以降低创面的组织代谢，使局部血管收缩、渗出减少，减轻创面水肿程度，并有良好的止痛作用。在病人可以耐受的前提下温度越低越好，常可用15℃左右自来水、井水或加入冰块的冷水冲洗或浸泡，时间尽量不少于30min。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 合并伤处理：无论何种原因的烧伤均可合并其他外伤。比如压力容器爆炸，烧伤后高处坠落在烧伤的同时合并有骨折、脑外伤、内脏损伤等，均应按急救原则作相应的紧急处理。 |  |  |
|  |  | 措施六 | 烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。 |  |  |
|  |  | 措施七 | 气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。伴有面、颈部烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。 |  |  |
|  |  | 措施八 | 当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域，同时汇报灼烫伤亡事件应急指挥领导小组，应急指挥领导小组接到通知后，迅速赶到事故现场，组织处理事故及抢救。 |  |  |
|  |  | 措施九 | 对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、当发生灼烫事件后，现场人员在抢救受伤的同时要做好自身防护措施。 2、切勿在创面上涂抹有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察；在除去伤者衣物时注意不要生拉硬扯，以免造成组织二次损伤，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染。 3、烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。 4、气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。 |  |  |  |  |

8 高温中暑事故现场处置方案

| 高温中暑事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型： （1）先兆中暑，表现为大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高，一般不超过37.5℃，如能及时离开高热环境，经短时间休息后症状即可消失； （2）轻度中暑，既有先兆中暑症状，同时通常表现为体温在38.5℃以上，有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象，并有呼吸及循环衰竭的早期症状，如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑者经治疗后，一般4～5小时内可恢复正常； （3）重度中暑，大多数患者是在高温环境中以突然昏迷起病。此前患者常有头痛、麻木与刺痛、眩晕、不安或精神错乱、定向力障碍、肢体不随意运动等，皮肤出汗停止、干燥、灼热而绯红，体温常在40℃以上。 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：室外作业、无降温措施场所、工艺区、生活及办公区域 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：由于高温环境中从事体力劳动的时间较长，身体产热过多，而散热不足，导致体温急剧升高。发病早期有大量冷汗，继而无汗、呼吸浅快、脉搏细速、躁动不安、神志模糊、血压下降，逐渐向昏迷伴四肢抽搐发展；严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、联系家属、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 转移→急救 →上报 →送医 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 迅速将中暑人员移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若中暑者能饮水时，可给中暑者大量饮水，水内加少量食盐。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 中暑患者呼吸困难时，应进行人工口对口呼吸。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，采取有效措施降低工作环境温度。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 病情严重者立即安排或联系车辆，并由医护人员边抢救边护送至医院。必要时可拨打120急救。 |  |  |
|  |  | 措施六 | 必要时汇报上级单位要求进行协调处理 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、拨打急救电话时，必须向相关单位说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。 2、对在事故抢险（处理）中发生的受伤人员应迅速搬至空气新鲜处进行抢救处理或转送医院治疗。 3、现场作业人员应配合医疗人员，做好受伤人员的紧急救护工作，有关人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。 |  |  |  |  |

9 自然灾害事故现场处置方案

| 自然灾害事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：洪涝、地震、暴雨 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：室外作业、无降温措施场所、工艺区、生活及办公区域 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：人员伤害、设施设备损坏 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 抢险救援→转移物资→急救→上报 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 洪涝灾害发生后及时撤离所有险区员工，现场工作人员正确穿戴配备的劳动防护用品 |  |  |
|  |  | 措施二 | 洪涝、地震灾害发生后根据现场情况分析，现场负责人负责进行停电、停气和设备关闭。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 洪涝、地震灾害发生后保持与气象部门联系，做好气象跟踪，及时根据气象的变化，对计划做出调整，及时采取措施和对策 |  |  |
|  |  | 措施四 | 洪涝灾害发生后及时掀起雨污水井盖，并加装防坠落保护罩，加大排水流量，做好雨水下水管的清淤工作。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 洪涝灾害发生后若遇现场雨水排不出，要迅速用沙袋堵住配电间等重要部位门口，保护场站的财产；在站外用沙袋修筑防洪带，使站外积水尽量不流入站内。 |  |  |
|  |  | 措施六 | 地震灾害发生后室外就地选择开阔地蹲下或趴下，不要乱跑，不要随便返回室内，避开人多的地方；在楼内或平房内，应选择小开间、坚固家具旁就地躲藏；躲避时不要靠近窗边或阳台上去。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、进入现场抢救时，注意做好个人防护，佩戴防护手套、安全帽等，在进行伤员救治时宜用一次性消毒医用防护用品。 2、未经培训，不懂救援器材使用方法和安全注意事项的人员不得使用救援器材；使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。 3、抢救受伤人员（特别是重伤人员），—定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间。抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部受伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。 4、遇险人员要积极自救，同时要想方设法通知救援人员自己所处的位置，以便得到及时救援；事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话并马上通知有关负责人；救援人员按规定穿戴好防护用品，在保证自身安全的前提下，携带相关救援机具、物资（根据储备物资装备确定），对遇险人员进行抢救。 5、其他特别警示的事项 1）及时发布有关事故信息； 2）发现有人受伤立即向副组长报告，组织人员将伤者抬至安全区域，抬的过程中尽量不移动少移动伤者的身体，避免伤情加重； 3）肢体骨折的，将骨折处固定好，避免过多的移动，将伤者送往医院； 4）如遇大风、暴雨，要加强供电设施（发电机）的保护。对在暴风雨来临时，不急用的施工电气设备，将其电源全部切断； 5）配电间准备足够的塑料薄膜，以备紧急情况下屋顶漏水用； 6）将现场可移动、不固定的设备、装置进行捆绑固定；并配合安全监督将生产区内的消防箱、灭火器箱、工具箱、垃圾箱、废油桶等用绳子或带子捆绑固定好或转移到室内。 |  |  |  |  |

10 车辆伤害事故现场处置方案

| 车辆伤害事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：车辆碰撞、倾覆、侧翻 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：仓库、道路 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：人员受伤、财产损失 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 抢险救援→急救→上报 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 抢险排险：如果有车辆压住伤者，应立即用物品将四轮固定住，用车上千斤顶将车辆顶起，将伤者从车辆下解脱出来；如伤者被变形的车辆挤压，应用千斤顶、撬棍等将挤压部门扩张，把伤者从挤压部位解脱出来。如果发现车辆有漏油现象，应疏散无关人员，禁止点火源出现。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 有出血时，应有效止血，包扎伤口；发生断指（肢）应立即止血，尽可能做到将断指（肢）冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指（肢）与伤者立即送往医院 |  |  |
|  |  | 措施四 | 如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | 1、受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者； 2、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压； 3、如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止； 4、如果伤口中已有赃物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定； 5、若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等； 6、防止车辆移动，发生再次伤人事故。 |  |  |  |  |

11 高处坠落事故现场处置方案

| 高处坠落事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：高处坠落 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：各从事高处作业的场所 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：人员受伤、财产损失 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 抢险救援→急救→上报 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 担架等工具，保持伤者全身不能移动，并迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 有效止血，包扎伤口 |  |  |
|  |  | 措施三 | 保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等 |  |  |
|  |  | 措施四 | 如脊柱受损，为防止受损脊柱压迫中枢神经，应进行有效固定后送医院处理或拨打“120”急救电话等待救援 |  |  |
|  |  | 措施五 | 伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定 |  |  |
|  |  | 措施六 | 视其伤情采取报警或直接送往医院，或待简单处理后去医院检查 |  |  |
|  |  | 措施七 | 若伤员有断肢情况，应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | - 使用抢险救援器材的设备应完好。 - 在发生事故后应根据现场情况，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法进行救援 - 不得随意挪动伤员的肢体。 |  |  |  |  |

12 机械伤害事故现场处置方案

| 机械伤害事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：挤压、碾压、剪切、切割、缠绕、卷入、刺伤、摩擦、碰撞等 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：公司生产现场所有设备设施，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害事故。 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：机械伤害事故会造成人员肢体绞伤、皮肤裂伤、骨折等，严重会导致死亡 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场人员 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报公司、地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场人员→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | - 切断电源 →急救 →送医 →治疗 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 发生机械伤害事故应立即切断动力电源，首先抢救伤员，观察伤员的伤害情况，如手前臂、小腿以下位置出血，应选用橡胶带或皮带或止血纱布等进行绑扎止血。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 对发生休克、颅脑损伤，脊椎受伤，手足骨折、创伤性出血的伤员的处理方法与高空坠落或物体打击事故相同。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤员送往临近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 当机械发生重大事故时，必须及时上报有关单位或组织抢救，保护现场，设置危险区域，专人监护，拍摄事故现场照片。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | （1）对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。 （2）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 （3）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。 （4）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。 （5）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。 |  |  |  |  |

- 13恐怖袭击事故现场应急处置方案

| 恐怖袭击事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：公司办公室、各场站所有可能发生非法人员及非法车辆，强行闯入实施恐怖袭击的破坏行为。 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：公司办公室和各场站 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：如遇不法分子袭击或破坏，可能造成公司财产损失和人员伤亡。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场负责人 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场负责人→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 组织人员→报警→周旋 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 当非法人员或车辆强行闯入，不得打开大门，部门或场站负责人迅速组织保安或值班人员做好拦截准备；应迅速拨打110报警，向警方详细描述车辆及其人员情况；发生上述情况在报警的同时须上报本公司应急指挥部，等待应急指挥部指令； 应急指挥部部接到报告后，须向总指挥汇报，并按总指挥指示上报公司领导及县应急局，并按总指挥指令开展应急处置工作。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 当发现不明可疑物，当公司或场站内发现不明异物须立即通知部门或场站负责人，未经负责人指示，不得移动不明异物，组织人员保护现场，防止无关人员靠近，等待上级的进一步指令；负责人了解基本情况后逐级报公司领导及应急指挥部；当负责人组织人员拉好警戒线，疏散围观群众，并派人在路口引导车辆；值班人员接到报告后，及时向应急指挥部汇报，并按总指挥指示，开展应急处置工作； 险情排除后，相关人员应准备好现场记录和监控影像等资料，配合公安局查证分析。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 当发现有人故意纵火，第一发现人应立即向部门或场站负责人报告；部门或场站负责人接到报告，第一时间赶到现场，采取有效应急措施，疏散人员集中至安全地带；及时向应急指挥部报告；根据总指挥指令启动《火灾爆炸事故专项应急预案》进行扑救灭火，同时拨打“119、110”报警电话；保护好现场，引导消防车进入，严禁无关人员进出现场；灭火后，注意保护好现场，统计损失。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 当机械发生重大事故时，必须及时上报有关单位或组织抢救，保护现场，设置危险区域，专人监护，拍摄事故现场照片。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 发生绑架、挟持人质时，部门或场站负责人立即报警，并说明现场情况；及时向应急救援指挥部报告；公安机关到达现场前，尽量稳定嫌疑人情绪，不可刺激嫌疑人。疏散现场无关人员，配合公安机关处理现场情况；保护现场痕迹等证物、证人。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  |  |  | 县公安局 |  | 0817-8221950 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | （1）负责人接到恐怖袭击报告，第一时间赶到现场，采取有效的隔离措施，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员； （2）值班人员严禁其他无关人员进出公司和场站，加强现场的巡查和监护。 |  |  |  |  |

- 14 起重伤害现场应急处置方案

| 起重伤害现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 风 险 描 述 | 事故类型：安全装置失灵失效、钢丝绳磨损严重、限位器失灵等 |  |  |  |  |
|  | 发生地点：施工、维修现场 |  |  |  |  |
|  | 危害程度：可能造成人员伤亡。 |  |  |  |  |
| 应 急 工 作 职 责 | 岗位 |  |  | 职责 |  |
|  | 现场负责人 |  |  | 负责报警、撤离、事故初期处置 |  |
|  | 部门负责人 |  |  | 负责上报地方政府、初期现场指挥 |  |
|  | 应急救援总指挥 |  |  | 事故应急总指挥 |  |
| 应 急 处 置 | 处 置 程 序 | 报告程序 | 现场负责人→部门负责人→应急救援总指挥 |  |  |
|  |  | 处置程序 | 抢险救援→急救→上报 |  |  |
|  |  | 预案程序 | 现场处置方案→综合应急预案→请求外部应急救援力量支援 |  |  |
|  | 处 置 措 施 | 措施一 | 发生吊物、吊臂打击，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送往就近医院进行抢救治疗。 |  |  |
|  |  | 措施二 | 吊机超负荷起吊、吊机支撑不稳，导致机体倾覆，应马上组织抢救司机，司机受伤，则采取应对的处置措施。 |  |  |
|  |  | 措施三 | 现场指挥应根据事态，迅速调动人员、设备进行现场救援，并做好现场警戒工作，以防事态扩大，同时向上级汇报。 |  |  |
|  |  | 措施四 | 在做好紧急救援人员安全防护工作的前提下，组织一切力量抢救伤员，必要时向上级部门求助。 |  |  |
|  |  | 措施五 | 做好事故现场的清理和恢复工作，防止次生或滋生的事故。 |  |  |
|  | 事 故 报 警 | 内部 | 报警负责人：现场或部门负责人报警电话：0817-8233777 |  |  |
|  |  | 外界 | 县应急局 |  | 0817-8221323 |
|  |  |  | 县人民医院 |  | 0817-8221764 |
|  |  |  | 县中医院 |  | 0817-8317120 |
|  |  |  | 南充输气处 |  | 0817-2632320 |
|  |  |  | 花桥配气站 |  | 0826-2532057 |
|  |  |  | 县消防队 |  | 0817-5066119 |
|  | 报 告 要 求 | （1）事故发生单位概况； （2）事故发生时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 |  |  |  |
| 注 意 事 项 | （1）进入事发现场人员必须佩戴好安全帽。 （2）抢救受伤人员（特别是重伤人员），—定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间。 （3）事故发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入，发生意外。 （4）救助人员要服从指挥，统一行动。 （5）及时将抢救进展情况报告总指挥。 （6）做好伤亡人员及财产损失的理赔工作。 |  |  |  |  |

附 件

一、生产经营单位概况

营山县天然气公司成立于1997年5月，2022年1月更名为营山县圣兴天然气有限公司，注册资金93560678.24元人民币，由营山发展投资建设有限责任公司投资设立的有限责任公司，主要从事燃气经营、建设工程施工、普通机械设备安装服务、燃气汽车加气经营、特种设备设计、特种设备安装改造修理、燃气燃烧器具安装、维修。气源来自中石油北干线，在广安花桥配气站接线，供气主管道DN219×8全长40公里，经广安、渠县至营山配气站供气。公司现有职工143人（含劳务派遣人员27人），各类专业技术人员33人（其中高级工程师1人，工程师15人，助理工程师27人）。

经过二十五年的发展，公司硬件设施齐全，社会信誉良好，综合实力不断增强，目前天然气中、低压管道在供区内已形成网络，已建成天然气配气站1座，CNG加气站1座，LNG储气站1座，控制阀室（井）126座，高压供气管道40km，城市中低压管网280km；供气范围东至一环路至道坪村安置小区，西至一环路至渌井、北至二水厂，南至景阳路火车站；供气区域覆盖绥安、朗池、城南3个街道办和东升、骆市、小桥、望龙湖、星火、西桥、渌井7个中心场镇。

二、风险评估的结果

通过对公司事故风险分析，主要事故风险发生在场站及燃气管道等。一般风险有火灾、瓦斯爆炸，4级低风险有自然灾害、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害，5级低风险有中毒窒息、高处坠落、灼烫、高温中暑等。若遇事故现场环境复杂、人群混乱，甚至可能造成严重财产损失和人员伤亡事故。公司在采取事故防范措施、应急准备后，存在的事故风险水平是可接受的。针对各项风险发生的可能性，公司主要危险因素导致的事故危险级别较低，处于可控制状态。平时需加强管理、巡视，隐患排查和治理要落实到位，做到“预防为主，防治结合，综合管理”，把各项危险因素发生的可能降至最低。当发生伤害事故时第一时间启动应急预案，按照预案程序有序地进行抢险各项工作，尽全力保障抢险工作顺利进行，把损失降到最低。

三、预案体系与衔接

7、LNG储气站专项应急预案

6、配气站专项应急预案

14、起重伤害事故现场处置方案

13、恐怖袭击事故现场处置方案

5、触电伤害事故现场处置方案

本公司应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。本预案外部向上衔接《营山县生产安全事件总体应急预案》。

专项应急预案

1、天然气泄露事故专项应急预案

现场处置方案

综合应急预案

2、火灾事故专项应急预案

3、输送管网事故专项应急预案

4、自然灾害事故专项应急预案

5、特种设备专项应急预案

1、天然气泄露事故现场处置方案

2、场站四氢噻吩泄露事故现场处置方案

3、火灾爆炸事故现场处置方案

4、物体打击事故现场处置方案

7、灼烫伤害事故现场处置方案

8、高温中暑事故现场处置方案

9、自然灾害事故现场处置方案

6、中毒窒息事故现场处置方案

10、车辆伤害事故现场处置方案

11、高处坠落事故现场处置方案

12、机械伤害事故现场处置方案

四、应急物资装备清单

1）车辆：奥迪A6（川R69358）、奥迪Q5（川RU8358）、五十铃牌抢险车（川R49573）、江铃抢险车三台（川RRF729、川RRM322、川RRM195）、庆铃皮卡车两台（川RCS667、川R60557）。

2）救援设备装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 摆放位置 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4KG灭火器 | 4个 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 2 | 4合一气体检测仪器 | 2台 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 3 | 1×1M石棉被 | 2张 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 4 | 防毒面具 | 8套 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 5 | 雨衣 | 8个 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 6 | 雨靴 | 8双 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 7 | 安全帽 | 8个 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 8 | 铁锹 | 4个 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 9 | 防火服 | 2套 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 10 | 消防靴 | 4双 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 11 | 急救包 | 1个 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 12 | 潜水裤 | 2套 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 13 | 救生缆索 | 3根 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 14 | 防爆手电 | 4个 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 15 | 防静电手套 | 4套 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 16 | 一次性警示带 | 20卷 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 17 | 风向标 | 1套 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |
| 18 | 空气呼吸器 | 1台 | 应急抢险仓库 | 伍万强 |

3）抢险设备：燃气浓度检测仪、警戒警示带、急救药包、内燃弧焊机、单相汽油发电机、电熔全自动焊机、手弧焊机等。各种管径无缝钢管、镀锌管

4）配气站消防设施

| 序号 | 位置 | 消防设施设备名称 | 型号、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配气站 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC35型、2具 |
| 2 | 配气站 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8型、6具 |
| 3 | 配气站 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、16具 |
| 4 | 配气站 | 空气呼吸器 | 1台 |
|  | 配气站 | 过滤式消防呼吸器 | 4个 |
| 6 | 配气站 | 消防斧 | 2把 |
|  | 配气站 | 铁锹 | 2把 |
| 8 | 配气站 | 消防沙堆 | 2米*1米*0.8米、1个 |
| 9 | 配气站 | 消防栓 | SS100/501.6、3个 |
| 10 | 配气站 | 消防水带 | (DR50)、5根 |
| 11 | 配气站 | 消防扳手 | 2把 |
| 15 | 配气站 | 消防水枪 | 3把 |
| 16 | 配气站 | 消防毯 | 1个 |

5）其他地方消防设施

| 序号 | 位置 | 消防设施设备名称 | 型号、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装科材料库房 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、4具 |
| 2 | 巡检科材料库房 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、4具 |
| 3 | 应急库房 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、6具 |
| 4 | 新办公楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、16具 |
| 5 | 旧办公楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、4具 |
| 6 | 材料库房 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、7具 |
| 7 | 城市供气所 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、2具 |
| 8 | 办公楼收费大厅 | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC2型、4具 |
| 9 | 大礼堂收费大厅 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、2具 MFTZ/ABC2型、2具 |
| 10 | 乡镇供气所 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型、24具 |
| 11 | 川R69358 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型、1具 |
| 12 | 川RU8358 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1型、1具 |
| 13 | 川R49573 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、1具 |
| 14 | 川RCS667 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、1具 |
| 15 | 川RRF729 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、1具 |
| 16 | 川RRM322 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、1具 |
| 17 | 川RRM195 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、1具 |
| 18 | 川RVD869 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2型、1具 |

7）医疗设施（名称、型号、数量）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救医疗箱 |  | 1 | 伍万强 |

五、有关应急组织、机构或人员的联系方式

| 营山县圣新天然气有限公司应急救援通讯簿 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故应急指挥部 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  | 办公室 |  | 联系电话 |  |
| 总指挥 | 张 波 |  | 0817-8233686 |  | 13909077656 |  |
| 副指挥 | 黄 平 |  | 0817-8233766 |  | 18227340333 |  |
| 副指挥 | 刘晓波 |  | 0817-8233777 |  | 13909077093 |  |
| 技术支援组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 办公室/短号 |  | 联系电话 |  |
| 组长 | 廖谨荣 |  | 679 |  | 18227340333 |  |
| 成员 | 刘 斌 |  | 6923 |  | 15181714923 |  |
|  | 刘策文 |  |  |  | 18280002268 |  |
| 处置救援组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  | 办公室/短号 |  | 手机 |  |
| 组长 | 张森林 |  | 619 |  | 13989182068 |  |
| 成员 | 徐若旗 |  | 6683 |  | 18281775683 |  |
|  | 王玉琢 |  | 675 |  | 15908377991 |  |
|  | 张洪荣 |  | 6677 |  | 18783977328 |  |
|  | 龙黎明 |  | 6312 |  | 15281703123 |  |
|  | 吴小军 |  | 692 |  | 13990717399 |  |
|  | 苟雪路 |  | 683 |  | 13708276612 |  |
| 疏散调度组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  | 办公室/短号 |  | 手机 |  |
| 组长 | 段 军 |  | 616 |  | 13989182089 |  |
| 成员 | 李晓彬 |  | 617 |  | 15983786622 |  |
|  | 成 睿 |  | 6720 |  | 15729610720 |  |
|  | 钱 行 |  |  |  | 15984845948 |  |
| 事故调查组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 办公室/短号 |  | 联系电话 |  |
| 组长 | 伍万强 |  | 697 |  | 13440153555 |  |
| 组员 | 伍建伟 |  | 6883 |  | 15808428883 |  |
|  | 何 云 |  | 6202 |  | 15892435222 |  |
|  | 张 戈 |  | 607 |  | 13540580911 |  |
| 通讯联络组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 办公室/短号 |  | 联系电话 |  |
| 组长 | 邓正富 |  | 689 |  | 13990796968 |  |
| 组员 | 冷锡霞 |  | 6279 |  | 15196751279 |  |
|  | 伍蓉蓉 |  | 6869 |  | 18781728867 |  |
| 后勤保障组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 办公室/短号 |  | 联系电话 |  |
| 组长 | 鄢斌斌 |  | 6299 |  | 18781727299 |  |
| 组员 | 粟俊芝 |  |  |  | 17612861517 |  |
|  | 祝祯丁 |  |  |  | 18989197540 |  |
|  | 林雪 |  | 6411 |  | 13990727411 |  |
| 事故善后组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 办公室/短号 |  | 联系电话 |  |
| 组长 | 陈万军 |  | 6577 |  | 13700973211 |  |
| 组员 | 蔡 伟 |  | 6103 |  | 18783952303 |  |
|  | 沈 骥 |  | 6653 |  | 18227367653 |  |
| 新闻发言组 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 |  | 办公室/短号 |  | 联系电话 |
| 组长 |  | 唐于祥 |  | 669 |  | 13700976669 |
| 组员 |  | 周 勤 |  | 600 |  | 13551911001 |
|  |  | 王 琴 |  | 6450 |  | 18784773450 |
| 应急值班电话 |  |  |  |  |  |  |
| 0817-8233777 |  |  |  |  |  |  |
| 社会救援电话 |  |  |  |  |  |  |
| 市公安局 |  |  | 0817-2803000 |  |  |  |
| 市应急局 |  |  | 0817-2222419/2224662 |  |  |  |
| 市环保局 |  |  | 0817-2168192 |  |  |  |
| 县应急局 |  |  | 0817-8341011 |  |  |  |
| 县消防队 |  |  | 0817-5066119 |  |  |  |
| 县人民医院 |  |  | 0817-8221764 |  |  |  |
| 南充市气象局 |  |  | 0817-2569720 |  |  |  |
| 县中医院 |  |  | 0817-8317120 |  |  |  |
| 县公安局 |  |  | 0817-8221950 |  |  |  |
| 公安 |  |  | 110 |  |  |  |
| 消防 |  |  | 119 |  |  |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |  |  |
| 绥安街道 |  |  | 0817-8227388 |  |  |  |
| 朗池街道 |  |  | 0817-8221182 |  |  |  |
| 城南街道 |  |  | 0817-8232582 |  |  |  |
| 渌井镇人民政府 |  |  | 0817-5050231 |  |  |  |
| 东升镇人民政府 |  |  | 0817-8319391 |  |  |  |
| 骆市镇人民政府 |  |  | 0817-8316011 |  |  |  |
| 小桥镇人民政府 |  |  | 0817-8341011 |  |  |  |
| 望龙湖镇人民政府 |  |  | 0817-8376761 |  |  |  |
| 星火镇人民政府 |  |  | 0817-8371011 |  |  |  |
| 西桥镇人民政府 |  |  | 0817-8319391 |  |  |  |

六、格式化文本

应急信息接报登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故详细情况 |  |
| 报告人姓名 |  |
| 报告人联系方式 |  |
| 接报后处理 |  |
| 备注 |  |

接报人：    接报时间：   年   月   日   时   分

生产安全事故处理登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故主要原因 |  |
| 事故经过 |  |
| 事故责任分析及整改防范措施 |  |
| 人员伤亡及处理情况 |  |
| 处理意见 | 签字： 日期： |
| 备注 |  |

生产安全事故信息报告表

事故单位（盖章）：            负责人签字：

| 时间： |  |  |  |  |  |  | 地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件类型：生产安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告时间： 年 月 日 点 分 |  |  |  |  |  |  |  | 信息来源： |  |  |
| 后续可能发展态势及影响： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡损失情况 | 轻伤人 |  | 重伤人 |  |  | 死亡人 |  |  | 其他损失： |  |
|  | 姓名 | 性别 |  | 年龄 | 住址 |  |  |  |  | 伤亡情况 |

填报时间：     经办人：    经办人手机：

注：1.此表为生产安全事故信息报告表，表内所有栏目须准确如实填写；

2.根据事态发展变化，及时填报后续情况。

七、关键的路线、标识和图纸

图 1配气站平面布置图

图 2公司地理位置图

图 3管网布置图

附录A生产安全事故风险评估报告

A.1危险有害因素辨识

1.1物质固有危险分析

表A1-1 天然气安全数据

| 标识 | 中文名称：甲烷 | 英文名：methane； Marsh gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 CH4 | 相对分子质量：16.04 |  | UN编号：1971 |
|  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | 危规分类号：21007 |  | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |  |
|  | 熔点（oC）：-182.5 |  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |
|  | 沸点（oC）：-161.5 |  | 相对密度（水＝1）：0.42（-164℃） |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）：53.32(-168.8℃) |  | 相对密度（空气＝1）：0.55 |  |
|  | 临界温度（oC）：-82.6 |  | 燃烧热（kJ/mol）：889.5 |  |
|  | 临界压力（MPa）：4.59 |  | 最小引燃能量（mJ）：0.28 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点（oC）：-218 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 爆炸极限（％V/V）：（5—15） | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度（oC）：537 | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源，若不能立即切断气源，不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风. 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。皮肤防护：穿防静电工作服。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥当处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储运 | 储运注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |

A1-2四氢噻吩安全数据

| CAS： | 110-01-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 四氢噻吩 tetrahydrothiophene |
| 分子式： | C4H8S |
| 分子量： | 88.17 |
| 有害物成分： | 四氢噻吩 |
| 健康危害： | 本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。 |
| 环境危害： | 对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与形状： | 无色液体。 |
| 熔点(℃)： | -96.2 |
| 沸点(℃)： | 119 |
| 相对密度（水=1）： | 1.00 |
| 闪点(℃)： | 12.8 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、有机合成中间体。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：27000mg/m3，2小时（小鼠吸入） |
| 其他有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险号： | 2075 |
| UN编号： | 2412 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

表A1-3硫化氢安全数据

| CAS： | 7783-06-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 硫化氢 hydrogen sulfide |
| 分子式： | H2S |
| 分子量： | 34.08 |
| 有害物成分： | 硫化氢 |
| 健康危害： | 本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和自主神经功能紊乱。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 中国MAC(mg/m3) | 10 |
| 前苏联MAC(mg/m3) | 10 |
| TLVTN： | OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]； ACGIH 10ppm，14mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 15ppm，21mg/m3 |
| 监测方法： | 硝酸银比色法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与形状： | 无色、有恶臭的气体。 |
| 熔点(℃)： | -85.5 |
| 沸点(℃)： | -60.4 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 1.19 |
| 饱和蒸汽压(kPa)： | 2026.5(25.5℃) |
| 临界温度(℃)： | 100.4 |
| 临界压力(MPa)： | 9.01 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 260 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 46.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 4.0 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇。 |
| 主要用途： | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |
| 其他有害作用： | 该物质对环境有危害，应注意对空气和水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险号： | 1289 |
| UN编号： | 1053 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

1.2设备设施危险分析

1、压力容器

本公司涉及的压力容器有汇管、立式重力分离器。压力容器一旦发生事故，破坏威力大，影响范围广，很容易发生多米诺骨牌效应，造成全系统停产，严重的还会波及社会，造成灾难性损失。若发生故障或维护不及时，由于以下原因可能发生伤害事故：

（1）若未按规定定期进行检测，不能及时发现材质变化、裂纹、变形等缺陷，容易造成压力容器爆破事故。

（2）压力容器超压运行易引起爆炸事故。

（3）压力容器在使用中受压部件发生破坏，设备中介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力以及压力管道泄漏而引发爆炸事故。

（4）介质为助燃及窒息性物料的压力容器及管道因泄漏可能引起的火灾、人员中毒事故。

（5）设计时选材不当，施工安装存在缺陷而引起压力容器发生事故。

（6）安全附件如安全阀调整不当或失灵。

2、压力管道

（1）天然气输送管路长期铺设于地下，由于腐蚀等原因，可能腐蚀穿孔，造成管路泄漏。

（2）管道或管件材质长时间使用后发生腐蚀穿孔使物料发生泄漏。

3、过滤器

过滤器属压力装置，原理是通过过滤网对气体中的机械杂质清除，达到净化目的。其存在的有害因素有：由于长期使用，过滤器被粉尘等机械杂质堵塞，通过截面积减小，造成气量不足影响供气量。过滤器的个密封面老化、损坏或检修时，紧固力不平衡，可能泄露天然气，遇点火源会引起火灾甚至爆炸事故。清洗过滤器时，若过滤器两端的截断阀关闭不严，天然气未放尽，拆卸时会漏气，遇工具产生火花或其他火源，可能引起燃烧爆炸。

4、阀门

（1）安全阀

安全阀是一种能使设备或管道自动泄压而防止超压发生爆炸的自动阀门。即当压力超过指定的值时，阀门自动开启，使流体外泄，而当压力回复到指定的压力后，阀门自动关闭，以保护设备或管道。其安全阀主要存在以下几种危险、有害因素：

泄漏：在设备正常工作压力下，阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有：阀瓣与阀座密封面之间有脏物；阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位；弹簧弹性降低或失去弹性。

到规定压力时不开启：造成这种情况的原因是定压不准；阀瓣与阀座粘住；杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。

不到规定压力开启：主要是定压不准；弹簧老化弹力下降。

排气后压力继续上升：这主要是因为选用的安全阀排量小平设备的安全泄放量；阀杆中线不正或弹簧生锈，使阀瓣不能开到应有的高度；排气管截有不够。

阀瓣频跳或振动：主要是由于弹簧刚度太大；调节圈调整不当，使回座压力过高；排放管道阻力过大，造成过大的排放背压。

排放后阀瓣不回座：这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。

（2）截止阀

截止阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用于调节流量。截止阀适用压力、温度范围很大，但一般用于中、小口径的管道。其截止阀主要存在危险、有害因素内漏和外漏两种情况，引起泄漏的原因较多。内漏一般是因为流体介质中含有固体杂质破坏密封面引起的，外漏的主要原因是裂导致的密封边界失效。结合现场使用情况分析，出现阀杆外漏的原因主要与阀门结构、工作环境及使用操作方式有关。

5、计量器具

流量计量器具采用环室节流装置和高级孔板阀；流量计选用双波纹管差压式流量计，民用气计量选用硅整流变送器，将天然气的静压、差压信号作A/D转换为电流信号，输入智能记录仪内处理，做到随机和贮存两种记录方式反映流量。

计量装置的使用功能决定了计数必须准确，计量不准确容易造成人员操作失误，引发事故。进站调压计量装置安装在输气管道上，与管道接合不好，会造成泄漏，导致事故的发生。

6、放散管

集中放散装置若距离易燃易爆场所或可能散发火花的地方较近，可能在放散的时候引起火灾、爆炸事故。集中放散装置口径与管道尺寸不相匹配时，不能及时泄压，可能引发事故。若放空竖管顶端装设弯管，可能因向大气排出的气体产生反向推力将对竖管底部产生巨大的弯矩，有造成放空竖管倾倒的可能。若放散阀关闭不严，长期泄漏天然气，在无风天时，易达爆炸极限，遇点火源将发生爆炸。

7、调压箱（柜）

调压箱未正确安装，易受损变形，造成天然气泄漏，引发安全事故。其原因有：

（1）安装调压箱的墙体耐火等级低于二级；

（2）调压箱安装在建筑物的门、窗上、下方墙上及阳台的下方；

（3）调压箱安装在室内通风机进风口墙上；

（4）调压箱距火源较近或曝晒在阳光下；

（5）调压箱安装在潮湿、空气不畅和水浇淋的地方；

（6）调压箱倒置和反向安装；

（7）安装法兰与箱体进出法兰中心相差过大，造成管子变形密封受损漏气；

（8）安装前未清除管道内的氧化物、沙土及杂物，造成阀口堵塞、调压器失灵。

8、户内燃气设施

（1）若用户购买使用非正规厂家生产的不合格燃气设备或无产品质量合格证明和使用说明书，则燃气设备安全使用状况得不到保证，则可能发生安全事故。

（2）使用的燃气器具与燃气种类不相匹配以及用气设备超过了使用年限，则可能发生安全事故。

（3）用户在密闭的空间内使用燃气设备或燃气设备安装使用环境不当，则有可能发生窒息等安全事故。

（4）用户擅自安装、接管、拆除、迁移天然气供气设施、改变用气性质等均可能引发燃气泄漏，从而引发火灾、爆炸、人员中毒等事故。

（5）连接软管未定期检查、更换造成软管老化或软管接头未加装管箍等安全设施，则可能发生燃气泄漏事故，从而引发火灾、爆炸、人员中毒等事故。

（6）连接软管未定期检查、更换造成软管老化或软管接头未加装管箍等安全设施，则可能发生燃气泄漏事故，从而引发火灾、爆炸、人员中毒等事故。

（7）用户户内管道因腐蚀穿孔，造成天然气泄漏，聚集在有限空间内，遇火源可能发生火灾、爆炸、人员中毒事故。

1.3作业场所危险性分析

1、控制调配过程

（1）进气总阀开启前和运行中若未对计量仪表和调压装置进行检查和校正，可能因计量和调压不准确而发生事故。

（2）若手动旋钮式调压器控制灵敏度低、人工操作不当易造成超压或系统压力波动，引发事故。

（3）系统天然气放空时，若汇气管内余压低于0.05MPa，可能造成空气进入系统，与天然气形成爆炸性混合气体，遇点火源发生火灾、爆炸。

（4）当系统压力超压，系统安全阀起跳，大量天然气排放在现场积聚，若遇点火能源可能引起火灾、爆炸事故。

（5）控制调整天然气输出时，因输送天然气的管道、仪表发生泄漏，遇点火源可能引发火灾、爆炸事故。

2、输气过程

输气管道、安全附件等，受钢材、制造工艺、安装、自然灾害、人为破坏、严重腐蚀、操作不当和维护不到位等因素的影响，在运行或安全附件失效时，会出现管道穿孔、破裂等情况，造成天然气的泄漏，表A1-3列出了引发天然气泄漏的几种主要原因。

如果泄漏的天然气遇火，将产生喷射火焰，甚至发生火灾、爆炸事故，从而引起热辐射和爆炸伤害，对事故影响区域内的人员及设备造成伤亡和破坏。

天然气泄漏

扩 散

爆炸极限内爆炸

喷 射 火 焰

中 毒、窒 息

遇  火

遇 火

未 遇 火

未遇火

图A1-1 天然气泄漏事件后果树形图

表A1-4 输气管道引发天然气泄漏的几种主要原因

| 序号 | 类别 | 可能引发天然气泄漏的各种原因 | 可能性后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管因素 | 钢管母材质量不合格，制管质量不合格。 | 易于形成砂眼、裂缝，甚至爆管等。 |
| 2 | 焊缝因素 | 焊缝焊接时严重错边。 | 焊缝裂口、爆管等。 |
| 3 |  | 焊缝未焊透。 |  |
| 4 |  | 强行组装造成应力集中 |  |
| 5 |  | 焊接材料不合要求。 |  |
| 6 | 腐蚀因素 | 防腐措施不当，出现外腐蚀穿孔，输送气质含有少量二氧化碳腐蚀管道内壁 | 腐蚀减少管壁厚度，形成砂眼、裂纹，爆管。 |
| 7 | 密封因素 | 法兰、阀门等漏气。 | 漏气易于引发火灾、爆炸。 |
| 8 | 静电因素 | 无跨接或跨接不良 | 漏气易于引发火灾、爆炸。 |
| 9 | 自然因素 | 不良地质作用、滑坡、地震等拉裂焊缝或管道。 | 易于形成裂缝，甚至爆管，严重时伤人。 造成天然气泄漏，引发火灾爆炸事故。 |
| 10 |  | 遇洪水冲裂管线。 |  |
| 11 | 第三方破坏 | 人为破坏 |  |

3、天然气调压及储存过程

天然气调压作业是一个增压和降压的过程，其工艺参数压力的控制尤为重要。在增压过程中，若压力控制过高，一是增大调压器的负荷，使调压器及设施的寿命缩短，二是造成设备膨胀爆裂，造成物料泄漏，天然气遇火发生燃烧爆炸；若压力控制过低，就不能达到天然气储存的目的，设备装置的功能不能完全发挥作用。在降压过程中，若压力控制过高，天然气对供气管网的危害程度较大，一是管网易发生破裂，造成天然气泄漏，遇火发生燃烧爆炸，二是对用户的设施造成损害，触发事故；若压力控制过低，就不能满足用户用气的需要。

4、控制调配过程

（1）进气总阀开启前和运行中若未对计量仪表和调压装置进行检查和校正，可能因计量和调压不准确而发生事故。

（2）若手动旋钮式调压器控制灵敏度低、人工操作不当易造成超压或系统压力波动，引发事故。

（3）系统天然气放空时，若汇气管内余压低于0.05MPa，可能造成空气进入系统，与天然气形成爆炸性混合气体，遇点火源发生火灾、爆炸。

（4）当系统压力超压，系统安全阀起跳，大量天然气排放在现场积聚，若遇点火能源可能引起火灾、爆炸事故。

（5）控制调整天然气输出时，因输送天然气的管道、仪表发生泄漏，遇点火源可能引发火灾、爆炸事故。

1.4输送管道危险、有害因素分析

输送管线以埋地敷设方式进行输送，具有隐蔽、单一和野外性的特点；根据输送管道易发事故的特点，可将造成事故的危险、有害因素分成以下几类：

1、管道腐蚀因素分析

（1）埋地钢质管道都具有防腐层，使管道在埋地敷设时得到保护。但是，由于实际工作中防腐质量不能完全保证，或者管道受所处环境的土壤、杂散电流等因素的影响，会造成管道电化学腐蚀、应力腐蚀和杂散电流腐蚀等，同时管道施工时可能造成防腐层机械损伤以及地质灾害因素造成防腐层破坏，可能造成管道腐蚀，引发事故。

（2）管道长期埋入地下，防腐保护破损时，管线因腐蚀严重可发生破损或断裂，致使天然气泄漏。

以上因素的综合作用，会对项目的集输管线产生一定程度的腐蚀破坏作用，如果检查、检修不及时，可能导致天然气的泄漏，引发火灾、爆炸事故。

2、设计不合理的危害分析

设计质量的好坏对项目质量有直接的影响，管道强度设计计算时，对管道的受力载荷分析不当，管材、壁厚的选用不恰当，例如集输管道是根据管道所经地区的分级或管道穿跨越公路等级、河流大小等情况，确定强度设计系数。如果管道沿线勘察不清楚，有可能出现地区分级不准确，造成强度设计系数选取不恰当，若这种失误导致管道壁厚计算值偏低，将不能满足实际工况的安全。若管道应力分析，强度、刚度及稳定性校核失误，会造成管道变形、弯曲甚至断裂。

3、施工缺陷的危害分析

（1）焊接是管道施工中最重要的一道工序，管道的焊缝处会产生各种缺陷，较为常见的有裂纹、夹渣、未熔透、未熔合、焊瘤、气孔和咬边等，埋地管道一旦建成，投产，一般情况下都是连续运行。因此管道中若存在焊接缺陷，不但难以发现，而且难以修复，会给管道的安全运行构成威胁。

（2）防腐层补口、补伤的质量问题，是一个较难控制的问题，因为用于施工的钢管，除两端留有一定的长度外，其余部分在防腐厂都已经涂敷了防腐层，钢管在现场焊接连接以后，未防腐焊接部位需要补口。在施工过程中，由于各种原因造成钢管内、外表面的防腐层损坏，特别是外表面涂层的损坏，在损坏处要进行补伤。补口、补伤质量不良会影响管道的抗腐蚀性，从而引起管道的腐蚀。

（3）若管沟开挖深度或穿越深度不够，或管沟基础不实，当回填压实，特别是采用机械压实时，将造成管道向下弯曲变形：地下水位较高而管沟内未及时排水就敷设管道，会使管道悬空，如果夯实不严，极易造成管道拱起变形。

（4）管道在敷设过程中，需要穿越公路、河沟等其他设施，对于穿越段管道，由于敷设完以后难以检修，因此施工质量的优劣对充分保证穿越管道的质量显得尤为重要。

（5）由于施工人员的资质、能力缺陷，造成工程质量没有达到设计要求，导致工程存在事故隐患；

（6）不熟悉地质条件。可能造成管线下沉断裂。施工过程中不熟悉交叉穿越管线电缆情况可能损坏第三方管线设施。

（7）施工过程中无监护，操作人员违章，有可能被过往车辆撞伤，发生交通事故。

（8）输送管道，承受外载过大，若埋入地下的管道距地表面太浅，承受来往车辆重载的压轧使管道受损，或回填压力过大，致使管道破裂。

4、材料及设备缺陷的危害分析

对天然气管道管材的基本要求是：强度高、韧性好，可焊性好，专用的油气管道钢材可以满足这些条件，若管材的焊缝质量不合格，会留下安全隐患，特别是螺旋管的焊缝较长，且容易有应力集中现象，因而出现焊缝缺陷的概率较直缝管高。即使是直缝管，也需严格检查，才能保证管材的质量。

5、第三方破坏的危害分析

根据管道事故不完全统计，社会危险危害因素（人为外力破坏）已成为输送管道泄漏、火灾、爆炸事故的主要原因之一。

（1）无意破坏

就国内目前的情况，由于购买管廊所有权属手续复杂，所需资金较多，为了降低企业运营成本，一般管道运营企业只购买输送管道管廊使用权，而未购买管廊土地所有权。而输送管道线长、面广、点多，所经行政区域范围大，因此造成对其管理的难度增大。在其经过经济发达地区或城镇范围内，由于建（构）筑物的施工、道路和桥梁等基础设施的建设、各种地下管线的敷设都是各自为政、没有统一规划，涉及的管理部门众多，难于协调，所以在施工的同时，经常出现有损输送管道的现象。对于穿越河流、铁路、公路的管道，当航道、铁路、公路分别进行清淤、维护施工作业时，如果未充分考虑管线的安全，很有可能对其造成破坏。由于只有管廊使用权，因此管道附近甚至管道上都存在生产现象或取土情况，这势必危及管线的安全，特别是管道附近大型建（构）筑物施工、爆破作业将带来管道地基沉降，引起管道悬空，这样既破坏管道埋深恒压状态，又引起管道弯曲、变形甚至断裂。

由于国内对压力管道的管理滞后，没有达到有序管理的水平。有一些单位和个人受经济利益的驱使，常常忽视安全生产和管理，在管道附近空地甚至管道上修建公路、房屋、建 （构）筑物等设施或进行开挖沟渠、挖砂、生产、打井等作业，造成严重占压埋地管道现象。这种占压现象，既构成了对管道基础的破坏，引起基础下沉，又增加了管道的负荷、破坏了管道的恒压状态，造成管道弯曲变形甚至损坏。

另外，管线所经之地，除了人类活动的地区外，还经许多的山林、田野等地区。在这些地区，一般都有自然生长的树木、灌木等植物。当这些根深植物在管道附近甚至管道上生长时，由于地点偏僻不便巡线，造成漏巡，并且管道一般敷设深度在1.2m左右，有时甚至更浅，树根很容易达到管道处。因此，深根植物的根系将缠绕、挤压、损坏管道的防腐覆盖层，造成管道防腐失效。

（2）有意破坏

输送管道输送的介质为天然气，具有较高的经济价值，盗取可以获得一定的经济利益。不法分子为了获取经济利益，而不惜冒着生命危险破坏国家财产，进行盗气活动。加上国内相关的法律、法规不很完善，造成管道运营企业管理乏力；管道所经行政区域多，牵涉的管理部门多及地方保护主义等因素，使管理难度加大；管道运营企业管理职能不到位，管理措施不适合；特别是管道企业没有权力限制人身自由的权利，要有效地打击开孔盗气，就必须与警方积极沟通、合作，取得当地政府、当地公安部门的支持。如果企业沟通不及时、公安部门打击不严厉，将使这种有意破坏经常发生，给国家、企业带来了巨大的经济损失。

输送管道有意破坏表现为盗、扒管道防腐层、仪器仪表、阀门或附属设施，在管道上开孔盗气，或者人为蓄意破坏管线设施等。

6、冰堵的危害分析

由于埋深不够、气候寒冷、天然气含水等原因造成管道冻堵，是严重影响管道安全运营的一个隐患。对项目来说处于地形复杂、气候寒冷地区，更是不可忽视。

7、应力开裂爆炸危险因素分析

（1）物理应力开裂爆炸分析：

天然气输气管道操作压力较高，管道存在较高的应力开裂危险。

应力作用破裂是指金属管道在固定拉应力和特定介质的共同作用下引起的破裂。这种破坏形式往往是脆性断裂，而且往往没有预兆，对管道具有很大的危害性和破坏性。引发应力破裂的原因主要包括以下三个方面的原因：

①环境因素

A.土壤类型、地形、土壤电导率、CO2及水含量等。

B.温度、湿度

C.管道防腐层黏结性

黏结性差的防腐层易产生中性pH值土壤应力腐蚀破裂。

D.阴极保护程度

防腐层剥离区可产生阴极保护屏蔽区，易产生应力腐蚀破裂。

②材料因素

A.钢材微观结构的影响

与管材制造方法（如焊接方法）、管材种类及成分、管材杂质含量（大于200μm～250μm的非金属杂质的存在会加速裂纹的形成）、钢材强度及钢材塑性变形特点有关。

B.管道表面条件

管道表面条件对裂纹的产生起重要作用，如抛光表面很少产生裂纹。

③拉应力

主要包括制造应力、工作应力、操作应力、循环负荷、拉伸速率、次级负载等。

环境因素、材料因素、拉应力，其单方面或三方面都能导致产生近中性pH值应力腐蚀破裂。

近中性pH值土壤管道应力腐蚀破坏的特征见表。

表A1-5管道应力腐蚀破坏特征

| 因素 | 地区 | 温度 | 与电解质关系 | 电化学电势 | 裂纹的路径 和形状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征 | 65%发生在压气站和下游第一阀之间，12%发生在第一和第二阀之间，5%发生在第二和第三阀之间，3%发生在第三阀下游。应力腐蚀破裂与特定的地面条件有关。 | 与管道温度无明显关系，在较冷气候带明显多发。 | 中性pH值的稀碳酸盐溶液，其值在5.5～7.5之间。 | 腐蚀电势，阴极保护不能达到的地点 | 穿透颗粒（横过钢颗粒），宽裂纹带边壁有明显腐蚀。 |

（2）硫化物应力腐蚀破坏

当钢管与H2S水溶液或与含H2S的湿天然气相接触时，发生电化学腐蚀，产生氢原子，它在钢材中扩散，遇到裂缝、空隙、晶格层间错断、夹杂或其他钢材缺陷时，便聚集结合成为氢分子。氢分子的体积是原子的20倍，这就造成极大的压力，使钢材鼓泡和变脆；当钢材塑性好、强度低时，钢材表面出现泡迹，当钢材强度大、硬度高时则因塑性变形小而产生氢脆裂纹。钢管在组装及输气中产生拉应力作用，又促使钢材破坏。

①硫化物应力腐蚀的因素

硫化物应力腐蚀是由多种因素造成的，首先是水和硫化氢气体的存在造成一个酸性环境。为了避免发生这种情况，管道在输气中应保持较低的露点并尽量使进入管道的天然气中硫化氢含量降低。

硫化物应力腐蚀还与金属化学组成、强度、热处理性能及金相显微组织、酸性介质的pH、腐蚀环境温度、金属与酸性接触时间及总拉伸应力等均有关系。

②硫化物应力腐蚀破坏的特点

A.它是一种低应力破坏；

B.钢材强度大、硬度高容易发生破坏。碳钢和低合金钢的洛氏硬度低于22，而金相组织为索氏体、珠光体，则受硫化物应力腐蚀破坏影响小。相反，硬度高、内应力大、金相组织为马氏体的金属对硫化物应力腐蚀特别敏感；

C.呈脆性破坏，断口平齐、无塑性变形。对于强度较高的钢材，在金相显微镜下可以观察到裂纹往往沿晶开裂，而且裂纹方向一般总与拉

应力方向相垂直，断口表面有黑色硫化铁产物；

D.硫化物应力腐蚀破坏时间可能很短，且爆破无预兆；

E.爆裂口往往出现在钢材应力集中或有缺陷的部位，如钢材的机械伤痕、腐蚀孔洞、补焊处及热影响区、冷加工处，这些地方是产生破裂的最危险区。

此外，CO2的存在能促进H2S的腐蚀作用，因为由于腐蚀而产生的硫化铁在正常的pH值下是不溶解的，并且形成保护金属薄膜，而当CO2出现时，pH值降低，使硫化氢更易溶解而不能形成薄膜，金属表面易于腐蚀。

（3）CO2腐蚀失效

C02为弱酸性气体，它溶于水后形成H2CO3，对金属有一定的腐蚀性，它主要来源于天然气、空气、碳化物受热后分解的产物。因此对C02的腐蚀失效应该加以重视。C02的腐蚀与天然气主干输气管道输送的压力、温度、湿气等有关，随着系统压力的增加，而导致腐蚀的速度加快。目前因C02腐蚀引发的各类严重事故在国内外已呈上升趋势。

①CO2腐蚀的危害形态

CO2腐蚀的危害形态有以下几种：

A.不均匀的全面腐蚀与点蚀

CO2 引起的腐蚀常常是一种类似溃疡状的不均匀全面腐蚀，严重时可能呈蜂窝状，在金属表面形成许多大小、形状不同的蚀坑、沟槽等。几乎所有的合金在 CO2 环境中都可以发生点蚀，其点蚀坑周边锐利、界面清晰，可在较短的时间内完全穿透管壁。

B.环状侵蚀

这种腐蚀多发生在距管端几英寸的环状内壁，呈均匀腐蚀和严重点蚀。主要原因是管子在镦粗过程中，镦粗的热处理端和其他部分具有不同的晶粒结构，而在过渡区对CO2腐蚀敏感。

C.冲蚀

管子截面变化部位和收缩节流部位的介质流速增高，CO2腐蚀加剧，如果气流速度增加3.7倍时，则其腐蚀速度增加5倍。

D.应力腐蚀破裂

在碱性介质中，CO2及碳酸盐可造成碳钢的应力腐蚀破裂。氧的存在会加剧这种破裂发生的可能。

②CO2腐蚀的影响因素

A.材料因素

合金元素对材料的耐CO2腐蚀性能影响很大。有实验证明，Cr、Co能提高材料的耐CO2腐蚀性能；C、Cu使材料的耐CO2腐蚀性能下降；Mo的影响不大；Ni含量小于5%时有害，含量大于5%时，可显著提高材料的耐蚀性能。

B.CO2的分压及水的组成

CO2的分压对腐蚀速度影响最大，分压越大，溶入介质中的CO2越多，溶液的pH下降，金属的腐蚀速度越大。某些溶解物质对水具有缓冲作用，可阻止pH值降低，进而减少CO2的腐蚀。

C.天然气输气管道输送介质天然气（干气）H2S浓度小于20mg/ m3，根据《天然气》(GB 17820-1999)的要求，CO2的浓度≤3.0(V/V)，如果CO2的浓度超过该标准，将加剧CO2对输气管道的腐蚀。

D.温度的影响

温度是影响CO2腐蚀的重要因素，根据实验和生产实践可把CO2的腐蚀分成三个温度区：低温区（小于60℃），均匀腐蚀，其腐蚀速度受CO2的扩散速度而生成H2CO3速度的控制，当温度升高时，CO2的腐蚀速度急剧增加；中温区（100℃左右），CO2的腐蚀速度最大，而且产生点蚀，在钢铁表面生成一层疏松的腐蚀产物膜，腐蚀速度由穿过此膜的物质交换速度决定；当温度超过100℃后腐蚀速度急剧下降；高温区(>150℃)，此时在钢铁表面生成一层致密均匀的FeCO3保护膜，类似不锈钢处于钝态，腐蚀速度处于最低水平并保持平衡，其腐蚀速度受穿过保护膜的物质交换速度控制。但随着材料中Cr含量的提高，温度的这种效应逐渐减弱，并表现出很好的耐蚀性。

E.介质的pH值与流速的影响

当介质的pH值升高时，CO2的腐蚀性减弱；当介质的流速增高时，CO2的腐蚀速度加剧。

8、道路穿越危险性分析

项目输气管道由于多处穿越道路，在防护措施不当的前提下，可能由于道路上重型车辆等的碾压，导致输气管道的破裂，最终导致天然气泄漏，造成安全事故。

A.2事故风险分析

表A2-1事故风险分析

| 序号 | 事故风险 |  | 事故诱因 |  | 事故后果 | 影响范围 | 事故可能地点 | 次生衍生事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 程度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泄漏 | 中度 | 场站 | 1、设备设计缺陷造成设备及附属管道的损坏等导致的泄漏。 2、设备内、外腐蚀及应力腐蚀开裂等造成的泄漏。 3、制造缺陷及焊缝缺陷等造成的泄漏。 4、自然灾害包括地震、暴雨导致地面塌陷等造成的管道断裂等造成的泄漏。 5、管道设施安装缺陷、压力控制和泄压设备、密封失效等造成的泄漏。 6、阀门失修，有内漏、外漏现象。 7、阀门启、闭操作失误。 8、埋地管防腐绝缘层损伤导致管道锈蚀穿孔或管道年久失修。 9、不规范作业。 | 人身伤害、财产损失 | 泄漏 点及 周边 区域、 人员 | 场站 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒 窒息 |
|  |  |  | 燃气管道及附属设施 | 1、管道设计缺陷造成管道及附属设备的损坏等造成的泄漏。 2、管道内腐蚀、外腐蚀及应力腐蚀开裂等造成的泄漏。 3、管道制造缺陷及焊缝缺陷等造成的泄漏。 4、自然灾害，包括地震、暴雨导致地面塌陷等造成的管道断裂等造成的泄漏。 5、第三方损坏，含恐怖袭击、打孔盗气、违章占压、施工作业等造成的泄漏。 6、管道设施安装缺陷、压力控制和泄压设备、密封失效等造成的泄漏。 7、阀门失修，有内漏、外漏现象。 8、阀门启、闭操作失误。 9、埋地管防腐绝缘层损伤导致管道锈蚀穿孔或管道年久失修。 10、强电流通过输气管道。 11、道路或其他行业的施工或开挖时误伤燃气管道。 12、道路变更、地形变迁或在燃气管道上方修筑建筑物、构筑物和堆放物品使埋地管道变浅而受到伤害或受挤压造成管道变形破裂或地面频繁振动影响。 13、人为破坏因素。 | 人身伤害、财产损失 | 泄漏 点及 周边 区域、 人员 | 管线 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒窒息 |
|  |  |  | 户内燃气设施设备 | 1、私自更改、拆迁户内燃气设施。 2、户内管道设施未经试验或验收合格便投入使用。 3、管道燃气设施安装不符合有关规范规定或使用不合格的材料。 4、使用不合格的或不适用的燃气用具，如浴室内安装直排式热水器。 5、使用燃气时无人照看，火焰被吹灭或被沸溢汤水熄灭造成燃气泄气。 6、用气完毕后未关闭开关而漏气。 7、管道燃气设施未定期安全检查。 8、其他不规范操作导致燃气设施损坏。 9、人为破坏因素。 | 人身伤害、财产损失 | 泄漏 点户内人员 | 用户 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒窒息 |
| 2 | 火灾爆炸 | 中度 | 泄漏天然气、四氢噻吩蒸气与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇点火源引发火灾爆炸事故。 1、明火 ①点火吸烟；②动火；③物质过热引发； ④他处火灾蔓延；⑤其它火源。 2、火花 ①金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等） ②切割、打磨火花等；③电气火花；④短路⑤静电火花；⑥雷击；⑦车辆尾气火花。 3、高温物体 ①汽车发动机排气管；②照明灯具；③电气设施、线路过热等。 4、其他 ①可燃气体报警装置失效；②安全设施失效；③消防设施失效等。 |  | 人身 伤亡、 财产 损坏 | 泄漏 点及 其周 边区 域、人员 等 | 场站/燃气管道及附属设施/用户/物资库房、办公室 | / |
| 3 | 中 毒 窒 息 | 中度 | 1、 高浓度吸入泄漏天然气造成的中毒。 2、未采取有效的防护措施。 |  | 人身 伤亡 | 泄漏 点周 边人 员等 | 用户 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 触电 | 轻度 | 1、电气设备设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好。 2、设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因。 3、各种配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。 4、在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属可能迅速烧熔，滴在可燃物上，引起火灾。 5、电气设备的安全装置或保护措施（熔断器、断路器、漏电保护器、屏护、绝缘、保护接地与接零等）不可靠，可能发生触电、火灾甚至爆炸等事故。 6、若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求。 7、电气设备未进行有效的绝缘预防性试验。 |  | 人员伤亡 | 电气设备场所、检维修场所 | 场站/燃气管道/物资库房/办公室 | 火灾 |
| 5 | 物体打击 | 轻度 | 在检修、维护等手动作业时，作业人员误操作或配合不当可能引起物体打击事故发生。 另外旋转设备在转动过程中出现旋转的零件、部件飞出也可能引起物体打击伤害。 作业人员在高空作业过程中没有把工具放在工具袋内。 作业人员从高处往下抛掷器物或传递工具。 拆除工程未设警示标志，周围未设护栏或未搭设防护棚；脚手板不满铺或铺设不规范，物料堆放在临边及洞口附近。 |  | 人员伤亡 | 检维修场所、高处作业场所 | 场站/物资库房 | / |
| 6 | 机械伤害 | 轻度 | 在机械设备检修过程中不遵守操作规程。机械设备运转部位或部件的安全防护设施缺失或不完善。 擅自违章拆解机械设备，使之不符合安全要求。 违章进入机械运转危险区域且不能保证与机械设备之间的安全距离。 不具备操作技能的人员擅自操作机械设备。 对机械设备的构造及检修工艺不熟悉，使用的工具不符合国家要求，工具的使用方法不对等。 |  | 人员伤亡 | 检维修场所，设备设施场所 | 场站/燃气管道/物资库房 | / |
| 7 | 高处坠落 | 轻度 | 超过2m以上的平台和登高扶梯，若梯子、平台、栏杆、防护板等腐蚀损坏或安装不规范，操作检修人员有失足坠落危险。梯子、平台和操作通道地面防滑措施不好，有滑倒危险。 |  | 人员伤亡 | 检维修场所、高处作业场所 | 场站/物资库房 | / |
| 8 | 灼烫 | 轻度 | 发电机设备的高温部位设施防护隔离措施不完善。 实行电焊、气焊操作不规范导致接触高温物料、焊渣。 进入发电机房时未按要求穿戴防护用品。 焊接、氧气切割等操作时出现人为失误。 |  | 人员伤亡、财产损失 | 检维修场所/动火作业场所/场站发电机房 | 场站 | 火灾 |
| 9 | 高温中暑 | 轻度 | 天气炎热。 工作人员出现大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷等不适症状。 工作人员上班前精神状态不佳。 |  | 人员伤亡 | 室外施工现场/巡检、抢险、设备维保现场 | 室外施工现场/巡检、抢险、设备维保现场 | / |
| 10 | 起重伤害 | 轻度 | 起重机械在起重过程中，因检查维修不到位、操作不当、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境下，容易发生起重伤害事故。 |  | 人员伤亡、财产损失 | 起重吊装现场 | 场站/燃气管道/物资库房 | 火灾 |
| 11 | 自然灾害 | 中度 | 天然气门站、燃气储罐发生垮塌等事故，致使气源中止或发生严重泄漏、火灾、爆炸； 地震、洪水等自然灾害导致气源输送受阻或者场站淹没，机电设备毁损； 气源输配、运营设施设备以及辅助设施等发生倒塌、严重泄漏、火灾、爆炸等，引发人员伤亡、财产损失或发生较大涉险事故。 |  | 人员伤亡、财产损失 | 场站/燃气管道 | 场站/燃气管道 | 火灾、爆炸 |

A.3事故风险评价

作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）是一种简单易行的、在具有潜在危险性环境中作业时危险性的定性、定量评价方法。该方法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定 3 个因素分数值及划定危险程度等级，有一定的局限性。作业条件危险性评价因素分数值见表。对于一个具有潜在危险性的作业条件，该方法认为影响危险性的主要因素有 3 个：

⑴发生事故或危险事件的可能性；

⑵暴露于这种危险环境的情况；

⑶事故一旦发生可能产生的后果。

用公式表示，则为：D=L·E·C（单位：分）

式中： D—作业条件的危险性；

L—事故或危险事件发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风 险，对应是一级、二级、三级和四级风险，分别用“红”“橙”、“黄”、“蓝”四种颜色标示（“红色”代表最高风险等级）。安全风险等级划分 标准：风险值大于等于 320为重大风险；160-320 为较大风险；70-160为 一般风险；小于70为低风险。

表 A3-1 事故事件发生的可能性（L）判断准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如 没有保护装置、没有个人防护用品等），也未做过任何监测；或未严格按操作规程 执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经做过监测； 或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表 A3-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 （8 小时不离工作岗位，或连班作业，算“连续暴露”） | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表 A3-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准强制性条款 | 10 人以上死亡，或 50 人以上重伤 | 5000 以上 | 企业停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准强制性条款 | 3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤 | 1000 以上 | 装置停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准强制性条款 | 3 人以下死亡，或 10 人以下重伤 | 100 以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10 万以上 | 部分设备停工 | 企业及周边范围 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1 万以上 | 1 套设备停工 | 引人关注， 不利于基本的安 全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1 万以下 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表 A3-4 风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险值 | 风险等级 |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | A/1 级 | 重大风险 | 极其危险， 不能继续作业 |
| 160～320 | B/2 级 | 较大危险 | 高度危险， 要立即整改 |
| 70～160 | C/3 级 | 一般风险 | 显著危险， 需要整改 |
| 20～70 | D/4 级 | 低风险 | 一般危险， 需要注意 |
| <20 | E/5 级 | 低风险 | 稍有危险， 需要注意 |

通过上文的风险评估方法，公司应急办公室对公司区域内安全事故进行了定性评估，本次定性风险评估结论如下：

| 主要危险有害因素 | 引发事故分布位置 | LEC分析 |  |  |  | 危险级别 | 现有控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | E | C | D |  |  |
| 火灾 爆炸 | 场站/燃气管道及附属设施/用户/物资库房、办公室 | 1 | 2 | 40 | 80 | 3级 | 严禁烟火；规范安全管理；加强日常消防检查，确保消防设施可靠有效；加强员工安全教育培训；制定应急预案。 |
|  |  | 1 | 2 | 40 | 80 | 3级 | 严禁烟火；规范安全管理；加强日常消防检查，确保消防设施可靠有效；加强员工安全教育培训；制定应急预案。 |
| 自然灾害 | 场站/燃气管道 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4级 | 加强应对自然灾害突发事件的应急处置能力。 |
| 中毒窒息 | 用户 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5级 | 加强日常安全设施维护保养，采取有效的个体防护措施，加强员工日常安全教育培训。 |
| 触电 | 场站/燃气管道/物资库房/办公室 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4级 | 电线及用电设备由电工负责安装；定期检查更换不合格电器元件；用电设备金属外壳安全接地；安装了漏电保护开关 |
| 物体打击 | 场站/物资库房 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4级 | 制定检维修管理制度。 |
| 机械伤害 | 场站/燃气管道/物资库房 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4级 | 制定检维修管理制度，加强员工安全教育。 |
| 高处坠落 | 场站/物资库房 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5级 | 高处作业配置安全带、安全帽，办理作业证；加强日常安全巡查。 |
| 灼烫 | 场站 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5级 | 制定检维修管理制度，配备劳动防护用品。 |
| 高温中暑 | 室外施工现场/巡检、抢险、设备维保现场 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5级 | 配备劳动防护用品和应急药物。 |
| 起重伤害 | 场站/燃气管道/物资库房 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4级 | 制定操作规程，加强安全巡检查，加强设备设施的维护保养。 |

A.4结论建议

通过对公司事故风险分析，主要事故风险发生在场站及燃气管道等。一般风险有火灾、瓦斯爆炸，4级低风险有自然灾害、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害，5级低风险有中毒窒息、高处坠落、灼烫、高温中暑等。若遇事故现场环境复杂、人群混乱，甚至可能造成严重财产损失和人员伤亡事故。公司在采取事故防范措施、应急准备后，存在的事故风险水平是可接受的。针对各项风险发生的可能性，公司主要危险因素导致的事故危险级别较低，处于可控制状态。平时需加强管理、巡视，隐患排查和治理要落实到位，做到“预防为主，防治结合，综合管理”，把各项危险因素发生的可能降至最低。当发生伤害事故时第一时间启动应急预案，按照预案程序有序地进行抢险各项工作，尽全力保障抢险工作顺利进行，把损失降到最低。

附录B生产安全事故资源调查报告

B.1单位内部应急资源

为规范生产安全事故应急管理工作，迅速有效处置生产安全事故，我公司成立了生产安全事故应急指挥部，组建了应急救援小组，并配备应急管理人员，明确了各救援小组和人员职责，有了应急组织机构和人员的保障。

公司配备了相应的应急救援物资，包括生活物资、医疗救助物资、各类应急抢险装备和应急设施，基本能够满足公司生产安全事故应急救援的初期处置需要。

公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的规定，每年按要求计提安全生产费用，有了应急处置经费的保障。

综上所述，我公司成立了应急救援队伍，配备了相应抢险救援物资和装备，保障了应急处置经费，初步具备了生产安全事故应急处置的能力。

本单位应急资源配备情况详见附件。

B.2单位外部应急资源

①消防队：发生事故时，进行火灾及遇险人员的救护，营山县消防救援大队可到达进行灭火；消防救援队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足我公司消防应急救援处置。

②医疗单位：提供伤员的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员，营山县人民医院、营山县中医医院均可在10分钟以内到达进行救护；

③应急管理局：组织应急救援专家提供应急救援处置措施和方法，营山县应急管理局约5分钟可到达现场。

④公安部门：协助公司进行安全警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。营山县公安局约8分钟可到达。

⑤环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

⑥相关媒体：在公司主动上报和政府相关部门的统一协调下进行事故信息发布报道，也可依托媒体进行事故后期救援和善后处理的宣传、社会救护、捐赠等。

（2）周边企业

与我公司场站相邻的营山县房地产管理局、营山县审计局、营山县交通运输局配备有消防应急救援器材及兼职应急救援队伍，在紧急情况下也可依托该企业作为救援力量，对初期火灾等事故进行控制。

综上所述，我公司周边可依托的消防机构、医疗机构，应急管理局等政府部门以及相关单位和人员的依托条件较好，救援力量的应急设施和救援能力等能够满足我公司应急救援处置的需要。

可依托的外部应急救援联系方式和应急资源情况详见附件。

B.3应急资源差距分析

### 3.1 应急资源调查主要结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本公司有应急救援人员，按单位实际情况配备了一定数量的应急救援物资。通过本次调查摸清了就近可依托的互助单位及周边政府配套的公共应急资源及队伍，本公司生产安全事故时，如果能及时有效地利用好这些资源，对突发事件的控制是非常有利的。

综合上述，针对本公司进行应急资源调查后，本公司所具备的应急资源基本能够满足生产安全事故应急救援需要。

### 3.2 应急资源不足与差距分析

（1）本公司的应急资源及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需求，具备应急救援的资格和能力，完全可以应对本公司的安全事故应急救援。

（2）应急管理制度不完善，需要尽快完善管理制度。

（3）本公司应急资源储备不充足，应及时按国家相关规定配足应急救援设备。

（4）应急小组人员的熟练程度还有待提高，应加强应急演练的学习和培训。

### 3.3 完善应急资源的主要措施

（1）建立健全应急物资管理、保养、发放制度。

（2）配备齐全应急物资。应急物资储备的品种包括自然灾害类、安全事故灾难类、应急抢险类及其他。

（3）办公室负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

（4）坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需 、专物专用”，所以应急物资未获得生产安全事故应急指挥部总指挥批准不得擅自发放。

（5）已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

（6）应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。

（7）加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查， 对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

（8）加强应急演练的学习和培训。

附录C 应急预案修订记录表

| 序号 | 修订原因及内容 | 修订人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |