编号：SGCC-SC-NC-ZN-14

第1次编制-2021年

国网南充供电公司

森林火灾事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3预案体系	2

1.4适用范围	2

1.5工作原则	2

1.6事件分级	3

2 应急指挥机构	3

2.1应急领导小组	3

2.2应急指挥机构	5

2.3专家组	6

3风险和危害程度分析	6

3.1风险分析	6

3.2危害程度分析	6

4监测预警	6

4.1风险监测	6

4.2预警分级	7

4.3预警发布	9

4.4预警行动	10

4.5预警调整和解除	12

5应急响应	12

5.1响应分级	12

5.2先期处置	13

5.3响应启动	14

5.4指挥协调	18

5.5响应措施	21

5.6响应调整和结束	25

6信息报告	26

6.1 报告程序	26

6.2 报告内容	27

6.3 报告要求	28

6.4 信息发布	28

7 后期处置	29

7.1 善后处置	29

7.2 保险理赔	29

7.3 事件调查	29

7.4 应急处置评估	30

7.5 恢复重建	30

8保障措施	30

8.1应急队伍	30

8.2 应急物资与装备	30

8.3 应急电源	31

8.4 电网“黑启动”	31

8.5 备用调度	31

8.6 通信与信息	31

8.7 技术保障	31

8.8 经费保障	32

8.9 其他保障	32

9预案管理	32

9.1 预案培训	32

9.2 预案演练	33

9.3 预案备案	33

9.4 预案修订	33

9.5 预案制定与解释	34

9.6 预案实施	34

10附件	35

10.1 森林火灾事件应急预案体系构成图	35

10.2 森林火灾事件分级标准	36

10.3 森林火灾事件应急指挥机构设置详情	39

10.4 森林火灾事件预警流程图	43

10.5 森林火灾事件应急响应分级标准	45

10.6 森林火灾应急响应启动流程图	46

10.7 森林火灾事件应急响应流程图	47

10.8信息报送	48

- 1总则

- 1.1编制目的

为认真落实“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，充分做好应对森林草原火灾的各项应急准备工作，规范组织指挥程序，科学制定电网避险、配合扑救、供电恢复措施，确保正确、高效、快速地处置森林草原火灾事件，最大限度地减少森林草原火灾给国网南充供电公司（以下简称“公司”）造成的影响和损失，保证公司正常生产经营秩序，编制本预案。

- 1.2编制依据

本预案依据以下法律、法规、标准、制度及相关预案，结合我公司实际制定。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国电力法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《突发事件应急预案管理办法》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

《电力企业应急预案管理办法》

《电力企业综合应急预案编制导则》

《南充市突发公共事件总体应急预案》

《南充市森林火灾应急预案》

《国网四川省电力公司森林火灾事件应急预案》

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》

- 1.3预案体系

公司系统森林火灾应急预案体系由公司本部、县级公司森林火灾应急预案及其职能部门处置方案，各级调度机构电网故障处置方案，相关直属单位支撑森林火灾处置应急预案等构成，体系构成图详见附件10.1。

- 1.4适用范围

本预案适用于公司经营区域内，发生的森林火灾处置工作。

- 1.5工作原则

以人为本,减少危害。森林火灾应急处置工作坚持以人为本、防避结合，在确保人身安全的前提下，尽快抢修恢复供电，最大限度减少森林火灾对公司人身和电网带来的危害和损失。

居安思危，预防为主。坚持应急预防并重，加强电网规划和建设，提高森林火灾防御标准，做好常态下风险评估、监测预警、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等、培训宣教等工作，提高火灾应对综合能力。

统一领导，分级负责。落实国家电网公司、国网四川省电力公司和各级政府决策部署，在公司的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展森林火灾事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，采取应急供电措施重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展森林火灾灾害处置工作。

依靠科技，提高能力。加强森林火灾灾害预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高应对森林火灾灾害的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

- 1.6事件分级

根据森林火灾造成的电网设备设施受损程度、影响范围、可能导致的电网紧急情况等，将森林火灾分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。事件分级标准见附件10.2。

- 2 应急指挥机构

- 2.1应急领导小组

2.1.1森林火灾事件应急领导小组

公司常设森林火灾事件应急领导小组（以下简称森林火灾领导小组），针对具体发生的火灾事件，临时成立应急指挥部，并视情况向现场派出公司工作组。

领导小组组长由公司总经理担任。常务副组长由党委书记担任，副组长由分管副总经理担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

森林防火应急领导小组职责

（1）贯彻落实国家法律法规及南充市政府、省公司森林防火相关应急管理规定；

（2）接受市森林防火指挥部和省公司应急指挥机构的领导指挥，负责组织、协调和指导公司森林草原防火工作；

（3）根据处置需要，向省公司和政府有关职能部门提出援助请求；

（4）宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止森林火灾事件响应；

（5）研究决定发布相关应急信息。

2.1.2森林火灾应急领导小组办公室

森林防火应急领导小组办公室（以下简称森林火灾应急办）设在运维检修部，主任由其主任担任，成员由办公室、财务资产部、安全监察部（保卫部）、营销部（农电工作部）、电力调度控制中心、建设部、综合服务中心、物资部等部门相关人员组成。

森林防火应急领导小组办公室职责

（1）落实森林防火应急领导小组下达的各项任务；

（2）协调公司各专业部门和基层单位开展应急处置工作；

（3）开展信息搜集、统计汇总及上报工作，负责向公司应急办报送综合信息，负责向省公司有关部门报送专业信息。

（4）负责组织协调抢修方案的制定和现场抢险救援的科学有序实施。

（5）协助发布有关应急信息。

- 2.2应急指挥机构

重大以上森林火灾事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发单位成立现场应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，常务副总指挥由党委书记担任，由公司分管副总经理担任副总指挥，指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作。

- 2.3专家组

公司各级应急指挥机构成立应急专家组，为森林火灾应对工作提供技术、安全等专业意见和建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1风险分析

南充市现有森林面积750.03万亩，森林蓄积量2415.65万立方米，森林覆盖率40.06%。森林防火量大面宽任务重，山高林密隐患多，气候变化压力大，森林防火形势十分严峻，压力十分巨大，任务十分繁重。引发森林草原火灾原因分为自然的和人为的两类。

- 3.2危害程度分析

发生在线路通道附近的森林火灾，特别是在干燥天气，极易导致输配电线路跳闸事故，严重时造成线路损毁、通讯通道中断；一旦发生火灾会燃烧产生大量的烟雾，其主要成分为二氧化碳，对空气造成污染；还可能造成巡线人员被困，生存受到威胁，甚至人员伤亡；线路跳闸或损毁可能导致大面积停电事故，影响国家安全、社会稳定；电网抢险、应急救援、抢修恢复工作的开展应综合考虑以上因素。

- 4监测预警

- 4.1风险监测

4.1.1公司系统各单位应建立森林火灾风险信息监测机制，积极开展森林火灾风险预测分析，监测森林火灾风险和接收预警信息。

4.1.2风险监测的方法和信息收集包括以下渠道：

（1）应急管理部门或森林草原防火指挥部发布的森林火灾风险预警信息；

（2）气象部门发布的高温、干旱等可能引发森林火灾的天气预警信息；

（3）省公司发布的山火预测预警和监测告警信息；

（4）其他可靠的森林火灾风险信息来源。

4.1.3风险监测报告：通过风险监测和突发事件预测分析，若发生一般、较大突发事件的机率较高，公司及下属县公司应及早采取预防和应对措施，若发生重大、特别重大突发事件的机率较高，在采取预防和应对措施的同时，应及时分别向省公司应急办公室和各有关职能部门报告。

- 4.2预警分级

根据森林草原火险等级、火行为特征、电网设备设施分布情况和可能造成的危害程度，将森林草原火险预警级别划分为四个等级：一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。预警级别确定可采取以下方式：

4.2.1一级预警

出现下列情况之一，为一级预警：

（1）应急管理部门或森林草原防火指挥部发布森林草原火险红色预警；

（2）国网输电线路山火监测预警中心发布红色预警；

（3）公司应急领导小组视森林火灾预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布红色预警。

（4）全市当日监测山火热点数在50个以上。

4.2.2二级预警

出现下列情况之一，为二级预警：

（1）应急管理部门或森林草原防火指挥部发布的森林草原火险橙色预警；

（2）国网输电线路山火监测预警中心发布橙色预警；

（3）公司应急领导小组视森林火灾预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布橙色预警；

（4）全市当日监测山火热点数在30个以上，且小于50个。

4.2.3三级预警

出现下列情况之一，为三级预警：

（1）应急管理部门或森林草原防火指挥部发布森林草原火险黄色预警；

（2）国网输电线路山火监测预警中心发布黄色预警；

（3）公司森林火灾领导小组视森林火灾预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布黄色预警；

（4）全市当日监测有森林火灾发生，但山火热点数小于30个。

4.2.4四级预警

出现下列情况之一，为四级预警：

（1）应急管理部门或森林草原防火指挥部发布森林草原火险蓝色预警；

（2）国网输电线路山火监测预警中心发布蓝色预警；

（3）公司森林火灾领导小组视森林火灾预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布蓝色预警；

（4）全市当日监测有森林火灾发生，但山火热点数大于10个小于30个。

- 4.3预警发布

4.3.1公司森林火灾应急办在接到相关灾害预警信息后，应立即汇总有关信息，启动会商机制，快速分析研判，如果事件级别预判为重大及以上时，由运检部撰写预警通知初稿，提出预警建议，报公司分管领导同意后，由公司应急办负责人签发、经统一编号后，盖章发布，相关部门牵头开展预警响应工作。

4.3.2森林火灾应急办接到县级公司等单位上报森林草原火险预警信息以及市政府应急管理部门或电力主管部门预警通知后，立即汇总相关信息，与公司相关专业部门紧急会商研判后，提出公司森林草原火险预警发布建议，经公司领导小组批准后予以发布。

4.3.3森林草原火险预警信息内容包括可能发生的森林火灾火险级别、预警期、预警范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

4.3.4预警信息通过传真、电子邮件、安监一体化平台、应急指挥信息系统等方式向相关部门、单位发布。各预警接收部门、单位可通过手机短信、电话、网络微信等快捷方式向政府相关应急联动部门和社会用户进行告知。

4.3.5当可能发生较大以上森林火灾时，公司应急办公室应向市政府总值班室、市经信局、市应急管理局等有关部门报送森林草原火险预警发布情况。

- 4.4预警行动

4.4.1 三、四级预警行动

1.公司本部预警行动

（1）公司森林火灾应急办公室及公司相关部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司森林火灾领导小组报告；

（2）加强电网运行风险管控，落实“先降后控”要求，强化专业协同、网源协调、政企联动，从电网运行、运维保障、施工组织、负荷控制、机组调峰、用户管理等各个方面，制定落实综合管控措施，严防风险失控；

（3）相关部门根据职责督促各县级公司加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展，发布预动员令，组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，做好应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作，增加用户服务值班力量，督促合理安排电网运行方式，做好异常情况处置和应急信息发布等准备工作；

（4）督促各县公司针对可能发生的森林火灾，按本单位预案规定，做好应急准备工作。

2.县级公司预警行动

（1）合理安排电网调度运行方式，采取有效预防措施，加强设备巡视、监测；

（2）及时收集和报送电网设施设备受损、电网运行等信息，做好应急信息发布准备；

（3）做好组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输等应急保障准备工作；

（4）告知重要用户，提醒用户做好启用备用电源准备工作；

（5）根据预警事件可能造成的影响范围，启动与县电力管理部门、应急管理机构、公安、消防、交通、卫生、商贸、教育、铁路等专业部门的沟通机制，及时了解、交换预警事件信息，做好应急状态下各类应急联动准备工作，按地方人民政府要求做好相关工作。

4.4.2 一、二级预警行动

1.公司本部预警行动

除执行三、四级预警响应措施外，还应采取：

（1）公司森林火灾应急办公室组织相关部门开展应急值班，收集各单位综合信息，及时向公司森林火灾应急领导小组报告；

（2）会同多部门，抽调相关专家及时召开会商会议，分析研判应对措施；

（3）加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作；

（4）督促相关县级公司按地方人民政府要求做好相关工作。

2.县级公司预警行动

除执行三、四级预警响应措施外，还应执行以下措施：

加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作。做好应急响应各项措施的准备工作。

- 4.5预警调整和解除

4.5.1 预警调整

公司森林火灾应急办或相关部门根据预警阶段电网运行及电力供应趋势，预警行动效果，提出对预警级别调整的建议，黄色以下预警经公司森林火灾领导小组批准后由森林火灾应急办负责发布，橙色以上预警经森林火灾应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.5.2 预警解除

根据事态发展，经研判不会发生森林火灾时，按照“谁发布、谁解除”的原则及时宣布解除预警，适时终止相关措施。如预警期满或直接进入应急响应状态，预警自动解除。

- 5应急响应

- 5.1响应分级

公司森林火灾应急响应分为一、二、三、四级。公司系统森林火灾应急响应分级标准见附件10.5。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1发生特别重大、重大、较大、一般森林火灾时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2政府启动一、二、三、四级森林火灾应急响应时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.3公司森林火灾处置领导小组根据森林火灾影响到的线路和变电站电压等级、线路跨区域情况，着火点，火灾离线路距离，政府扑救能力、因灾受困人员和需要疏散的电力运维人员等多种因素，综合分析研判后确定启动的响应等级。

- 5.2先期处置

5.2.1立即报告调度部门森林草原火情，及时调整电网运行方式，做好电网事故应对准备，根据现场灭火需要，安排线路停电。

5.2.2立即向属地政府林业、应急等相关部门报告森林火灾影响情况，联系消防救援工作，安排专人与外部应急力量对接和沟通。

5.2.3必要时，请求政府组织砍伐、开挖防火隔离带，做好重要输变电设施与火场隔离工作。

5.2.4应急处置人员应密切关注风向、地形、火势等情况变化，严禁单独行动，提前做好逃生路线规划；火势变化威胁人员安全时，应立即向安全区域撤离。

5.2.5明火熄灭后，组织全面检查现场情况，安排人员巡视蹲守防范复燃，做好应急处置准备。

5.2.6动态掌握主网密集输电通道周边社会消防力量，建立联动机制，及时联系取得支援。

- 5.3响应启动

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。应急指挥部实行总指挥负责制，总指挥负责总体指挥决策工作，指挥长负责应急处置的统筹组织管理，执行落实总指挥的工作部署，领导指挥公司各工作组。工作组包括综合协调组、电网调控组、抢修恢复组、供电服务组、舆情处置组、技术支撑组和后勤保障组等若干柔性设置的工作组，全部在指挥部的统一指挥下，分工协作，完成具体应急处置工作。

公司森林火灾应急办接到事发单位信息报告后，立即核实事件性质、影响范围与损失等情况，研判突发事件可能造成重特大损失或影响时，立即向公司分管领导报告，提出应急响应类型和级别建议，经批准后，通知指挥长、专项应急办、相关部门、事发单位到岗到位，并组织启动应急指挥中心及相关信息支撑系统。森林火灾应急办组织开展应急处置工作，公司应急办向市政府总值班室、市应急局、市经信局等政府部门以及省公司应急办报送事件快报。

5.3.1启动应急指挥系统

公司应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在30分钟内实现与公司总部应急指挥中心互联互通，并提供事件简要情况、相关电网主接线图等资料。

事发现场要第一时间成立现场指挥部，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与事发单位、公司总部应急指挥中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.3.2应急指挥信息接入

1.公司工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，其中，安监部、运检部、营销部、调控中心固定席位，为公司应急指挥中心接入应急管理、设备运维、电网调度、营销服务等专业系统和信息，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，经信局、应急管理局有关信息及工作要求；

（2）运检部：负责通过PMS系统提供相关的设备、输配电线路基础台帐、地理接线图等基础信息；通过国网灾害监测中心监测预警系统，提供灾害现场气象资料；通过电网统一视频监控终端，接入变电站视频；提供事发现场设备设施具体资料信息；

（3）调控中心：负责通过DTS系统提供电网接线图、变电站一次系统图、SCADA系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料；及时提供并持续更新变电设备、输配电线路等电网和设备停运、恢复信息；

（4）营销部：负责通过营销系统（用电信息采集系统）提供重要及高危用户停电情况、有序用电、停电台区及用户数、用户恢复情况等相关资料；及时提供与政府相关部门、重要用户沟通的情况；重要及高危用户自备电源检查及准备情况、应急发电车准备情况；

（5）综服中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；负责提供医疗卫生等后勤保障相关信息。

（6）互联网办：负责组织做好应急指挥中心电网统一视频监控平台等相关信息系统运行保障，提供管理信息大区和互联网大区网络信息系统运行情况及安全防护等相关资料；

（7）建设部、运检部：分别负责提供工程建设相关项目资料及基建抢修队伍信息；

（8）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息；

（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

2.事发单位持续更新森林火灾处置过程中所需相关省、地市电网主接线图、地理接线图、潮流图，设备设施受损情况、网络和信息系统遭受攻击损害情况、事件进展、现场音视频、现场统一视频监控终端等资料。

5.3.3到岗到位

接到森林火灾应急响应通知后，指挥长、指挥部成员、工作组成员、事发单位及涉及单位有关人员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥中心值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.3.4 视频会商

应急指挥中心启动后2个小时内，指挥长负责组织与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；公司工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长要视情况组织开展后续视频会商，原则上每天16时开展一次视频会商，直至响应结束。

5.3.5组织协调

公司森林火灾应急办接到事发单位信息报告后，立即核实事件性质、影响范围与损失等情况，向公司分管领导报告，经批准后，通知指挥长、相关部门、事发单位、相关分部组织开展应急处置工作。

公司由指挥长负责组织相关工作组，在应急指挥中心开展24小时联合应急值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。办公室以及调控中心在本部门开展专业值班，并及时向应急指挥中心提供相关信息。事发单位在本单位应急指挥中心开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司总部。

5.3.6处置原则

1.初判发生森林火灾时，公司启动相应级别应急响应。事发地所在县级公司启动本单位应急响应。

2.当发生跨两个及以上行政区的森林火灾时，所在地单位均应启动相应级别的应急响应，上级单位根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

3.对于尚未达到一般森林火灾标准，但对社会产生较大影响的其他森林火灾事件，也应启动应急响应。若发生在县或县级市，县级公司应立即启动三级应急响应；公司视情启动四级应急响应。

- 5.4指挥协调

公司森林火灾应急领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.4.1 一级响应

1.执行省公司应急指挥中心和市政府应急指挥部相关决策部署，并参与市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作；

2.成立应急指挥部，立即启动应急指挥中心，组织召开公司森林火灾应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

3.公司森林火灾应急领导小组办公室及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息，并向公司应急办汇报；

4.公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作；

5.及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

6.公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援。组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

7.视情况就森林火灾处置工作向省政府应急指挥部或有关部门提出援助请求；

8.协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.4.2 二级响应

1.成立应急指挥部，立即启动应急指挥中心，组织召开公司森林火灾应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

2.公司森林火灾应急领导小组办公室和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办；

3.经公司授权的现场应急领导小组,赶赴现场指导应急处置工作；必要时，成立现场指挥部，协调开展应对工作；

4.及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

5.公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援。组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

6.协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.4.3 三级响应

初判发生较大森林火灾时，公司启动三级应急响应。受到影响的县公司启动二级响应。

1.立即启动应急指挥中心，组织召开公司森林火灾应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

2.公司森林火灾应急领导小组办公室和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办；

3.经公司授权的现场应急领导小组,赶赴现场指导参与应急处置；

4.公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织市应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

5.协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.4.4 四级响应

1.初判发生一般森林火灾时，公司启动四级应急响应。受到影响的县公司启动三级响应。

2.公司森林火灾应急领导小组立即启动应急指挥中心，公司森林火灾应急领导小组办公室进入24小时应急值守状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司森林火灾应急领导小组提供决策服务。公司森林火灾应急领导小组根据需要派出有关人员和专家赶赴现场指导应急处置。

5.4.5 “小规模、大影响”一般以下事件响应

1.对于尚未达到一般森林火灾标准，但对社会产生较大影响的“小规模、大影响”停电事件，也应启动应急响应。若发生在县或县级市，县级公司应立即启动四级应急响应；市公司视情启动四级应急响应。

2.公司森林火灾应急领导小组办公室及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息，协调相关应急工作，做好各部门信息共享和信息报送工作。森林火灾应急处置由停电地区的县级公司指挥和组织实施。

3.当发生跨两个及以上县的森林火灾时，所在县公司启动相应级别的应急响应，市公司根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

- 5.5响应措施

公司相关部门及事发单位应根据职责和应对工作需要，采取针对性措施：

5.5.1应急处置

1.事发单位/县公司

（1）立即开展电网调度事故处理；

（2）迅速开展电网设施设备抢修和恢复工作，缩小和减轻事故影响，同步开展设备设施受损情况收集取证；

（3）全面了解事件情况，及时报送相关信息。

2.公司

（1）立即开展电网调度事故处理；

（2）公司密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息报送工作，与省公司、市经信局、市应急管理局联系沟通，定时汇报相关情况；

（3）公司根据事发单位/县公司请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促事发单位/县公司做好重要用户应急供电、队伍支援和物资调配等准备工作。

5.5.2调度处置

1.调控中心：

（1）第一时间采取有效措施控制停电范围，尽快恢复供电；

（2）调整电网运行方式，做好电网故障处理，防止电网瓦解，尽快恢复电网频率及电压；

（3）掌握电网故障处置进展，做好地调业务指导；

（4）优先进行重要输变电设备、电力主干网架的恢复工作；

（5）及时向相关部门提供电网停电设备及相关信息；

（6）组织做好电网黑启动。

5.5.3设备抢修

1.运检部：

（1）组织制定抢修救援方案；

（2）调集应急抢修队伍、装备、物资，开展设备抢修；组织抢修队伍跨区支援；

（3）及时向现场派出人员，指导现场抢修工作；

（4）收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向公司森林火灾应急领导小组及其办公室汇报。

2.互联网办、信通分公司：组织开展信息系统、通信设备抢修恢复工作。

3.建设部：组织电力建设施工力量参加抢险救援、抢修恢复工作。

4.安监部：组织做好抢修现场安全监督工作。

5.5.4电力支援

1.营销部：

（1）根据调度机构提供的停电范围，立即组织梳理所影响的高危重要用户名单，及时告知重要用户事件情况，同时编写停电信息报省公司营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息。

（2）做好紧急状态下的有序用电和电力供应，督促相关县级公司保障关系国计民生的重要用户和人民群众基本用电需求。

（3）组织调配应急电源，在政府的统一领导和指挥下，向政府部门、医疗救助、城市公共交通系统、铁路运输、民航系统、通讯、供水、供气、煤矿等重要场所、重要用户提供应急供电和应急照明支援。

（4）收集统计用电负荷和电量的损失、停电用户数及占比、恢复信息、对重要用户恢复供电情况，及时向公司森林火灾应急领导小组及其办公室汇报。

2.安监部：组织协调应急救援基干分队参与应急供电、应急救援等工作，掌握抢修道路交通状况，维持抢修现场和重要场所治安秩序。

5.5.5协调联动

事发单位与省、市（州）、县级公司内部各单位以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同开展应急救援。

5.5.6舆论引导

1.综合服务中心：

（1）报告市委宣传部、市政府新闻办和省公司外联部，联络当地主流媒体，争取舆论主动权；

（2）开展24小时舆情监测，及时收集有关舆情信息，提交舆情分析报告，提供决策参考；

（3）组织回应公众关切，及时引导舆论；

（4）必要时组织召开新闻发布会，全面发布停电以及应急响应信息。

2.营销部：

（1）协助做好信息和发布工作；

（2）按照宣传部对外统一答复口径，与停电小区的物业经理、村委会等相关停送电联系人取得联系，告知停电原因、抢修恢复所需时间等信息，请求理解和支持。

5.4.7物资、通信、后勤保障

1.物资部：

（1）组织做好应急抢修装备、物资供应，确保物资配送及时到位；

（2）提供可调用的应急物资装备相关信息。

2.互联网办、信通分公司：

（1）组织做好应急通信保障工作；

（2）做好公司应急指挥中心技术保障；

（3）做好应急指挥信息系统技术保障。

3.综合服务中心：

（1）做好公司本部调度通信大楼安全供电；

（2）做好公司本部应急处置人员的后勤保障；

（3）组织做好现场后勤医疗保障工作，包括人员救护，伤员转移、治疗事宜。

5.4.8防御次生灾害

1.事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故；

2.事发单位、救援单位、相关部门组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤害、火灾等次生灾害。

5.4.9事态评估

公司森林火灾应急办公室组织对森林火灾范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报公司森林火灾应急领导小组，必要时作为请求省公司及政府部门支援的依据。

- 5.6响应调整和结束

5.6.1 响应调整

公司森林火灾应急领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.6.2 响应结束

1.同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）停电负荷恢复80%及以上，重点区、县负荷恢复90%及以上；

（3）造成森林火灾的隐患基本消除；

（4）森林火灾造成的重特大次生衍生事故基本处置完成；

（5）政府结束森林火灾应急响应。

2.公司森林火灾应急响应流程见附件10.7。

- 6信息报告

- 6.1 报告程序

6.1.1 内部报告程序

1.预警期内，各单位向公司相关部门报告专业信息，向公司森林火灾应急领导小组办公室和总值班室报告综合信息。

2.事发单位在获知发生森林火灾后，应在15分钟内报告公司森林火灾应急办公室。报告可以以电话、传真、邮件、短信等形式上报。向公司森林火灾应急办公室即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

3.收到较大及以上森林火灾报告后，公司森林火灾应急办公室、相关部门应立即核实，向公司森林火灾领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办；如构成生产安全事故，安监部按要求报告省公司安监部。

4.应急响应期间，各单位定时向公司森林火灾应急领导小组办公室和总值班室报告综合信息。

6.1.2 对外报告程序

当可能发生森林火灾时，公司应急办向市经信局等上级主管部门报送信息。

发生森林火灾后，公司应急办履行相关流程手续后，在1小时内向市政府总值班室、市经信局报告，如构成生产安全事故，安监部立即报告市应急局。其后，根据政府要求做好信息续报。

督促相关县级公司向地方政府报告有关情况，向地方政府提出预警或处置建议，按有关规定通知重要用户。信息报送流程详见附件10.8。

- 6.2 报告内容

6.2.1 内部报告内容

1.预警阶段，事件属地单位向森林火灾应急办报告本单位预警发布和预警结束情况；以及电网运行情况、电网设施设备受损情况、已造成的减负荷情况、电厂电煤库存情况、停电影响的重要用户、已采取的措施、事态发展情况、天气情况等信息。

2.发生森林火灾，事发单位即时报告的内容包括森林火灾的发生时间，发生地点，火情态势，火场及周边电网设备设施、植被、地形地貌情况，政府扑救情况，火场天气，对人身、设备、电网安全的影响程度，已采取的先期处置措施；

3.响应阶段，事发单位向森林火灾应急办公室报告本单位启动、调整和终止事件应急响应情况；以及各单位电网设施设备受损、电网运行、已造成的减负荷情况、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况，对电网、用户的影响，政府、媒体、网络舆论反应，已经采取的措施及事件发展趋势，应急队伍、应急物资、应急装备需求等信息。

6.2.2 对外报告内容

1．信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

2．信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、森林火灾发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

- 6.3 报告要求

6.3.1 各单位向省公司和当地人民政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2 预警阶段：涉及到的单位应及时向公司森林火灾应急办报告预警行动信息。其中，接到预警通知当天或12小时之内，反馈预警行动安排、事件影响和发展趋势信息；预警期内每天定时（17时前）报告相关信息，重要信息随时报告。

6.3.3 响应阶段：事发当日，事发单位应急指挥部、总部相关工作组每2小时向公司应急指挥中心动态报送最新进展信息；第二日，6时、10时、14时、18时（每4小时）各报送一次；第三日至应急响应结束，6时、18时每12小时各报送一次。

6.3.4 各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

- 6.4 信息发布

6.4.1信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备，由公司综合服务中心统一发布；

6.4.2接到森林火灾信息后，综合服务中心应在30分钟内通过公司官方微博、微信等方式完成首次信息发布；

6.4.3视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束；

6.4.4定期或在关键节点组织召开新闻发布会，全面介绍停电情况、公司采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持；

6.4.5组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

信息发布渠道包括公司网站、公司官方微博、当地主流媒体、95598电话告知、短信群发、电话录音告知等形式。

- 7 后期处置

- 7.1 善后处置

7.1.1贯彻“考虑全局、突出重点”原则，开展善后处理。

7.1.2认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事故的发生，确保电网稳定运行。

7.1.3整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

- 7.2 保险理赔

及时通知保险公司核实、统计设备损失情况，经相关部门审核后，由财务部牵头按保险合同条款进行索赔。

- 7.3 事件调查

森林火灾应急响应终止后，除按照有关政府部门要求配合进行事件调查外，公司还应按照《国家电网公司安全事故调查规程》开展调查。

- 7.4 应急处置评估

森林火灾应急响应终止后，应按有关要求及时对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出整改措施，形成处置评估报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

- 7.5 恢复重建

森林火灾应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，公司组织或督促相关单位结合政府规划做好恢复重建工作。

- 8保障措施

- 8.1应急队伍

建立健全公司应急队伍体系，组建应急抢修队伍及应急救援基干队伍，建立应急专家库，规范应急队伍管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高森林火灾应急处置能力。

- 8.2 应急物资与装备

建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。公司本部、县级公司应投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、信息通信、交通等各类装备和电力抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。

- 8.3 应急电源

加强应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等设备，加强日常维护和保养，保证事件发生后可立即投入使用。

- 8.4 电网“黑启动”

各级调控部门应每年滚动修订电网“黑启动”方案，并组织演练。规划部门应重视“黑启动”电源的合理布局，保障各地区“黑启动”电源。

- 8.5 备用调度

加强电网备用调度系统的建设，做好备用调度系统的管理和运行维护，保证紧急时刻备用调度能顺利启用。

- 8.6 通信与信息

持续完善电力专用通信网，充分利用公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中的通信畅通。不断完善安监、生产、营销、95598客户服务、应急指挥、ERP、GIS等信息系统功能，强化系统运行维护与技术支持，保障应急期间相关信息与用户访问畅通。

- 8.7 技术保障

8.7.1开展大电网理论和技术研究，采用新技术、新装备提高电力系统安全稳定控制水平。加强电网建设和改造，强化电网结构，提高电网安全运行水平。

8.7.2加强电力应急理论和技术的研究，提高森林火灾风险监测与预防能力，进一步提高电网企业的应急管理水平。

8.7.3公司各单位应加强应急指挥中心和应急平台建设，依托调度自动化和其他信息系统，实现应急信息的交换和共享。

- 8.8 经费保障

对于应急响应或应急演练过程中发生的费用，按照有关规定，经相关审批、备案程序后，纳入公司年度预算管理。

- 8.9 其他保障

8.9.1加强与交通运输、铁路部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

8.9.2加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫。

8.9.3与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障

- 9预案管理

- 9.1 预案培训

公司以及公司所属各单位应编制年度应急培训计划，明确应急培训内容、培训对象、培训方法、培训要求。充分利用现有设施，有组织、有计划地为全体职工提供预防与应急、自救与互救知识和技能的培训，使员工掌握本岗位事故防范措施和应急处置程序，切实提高本企业全员应急救援技能和应对事故灾难的能力，同时加强与社会专业应急培训机构协作、交流学习，提升应急管理水平。

- 9.2 预案演练

公司每年至少组织一次专项应急预案演练。公司所属各单位要以多种形式组织应急预案、现场处置方案的训练和演习，每半年不少于一次。通过演练，不断增强预案的有效性和操作性，提高应急人员的熟练程度和技术水平，进一步明确各自的岗位与职责，改进各应急部门、机构、人员之间的协调，提高整体应急反应能力，增强应对突发重大事故救援的信心和提高应急意识。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在森林火灾事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 应急办提出修订要求。

- 9.5 预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件

- 10.1 森林火灾事件应急预案体系构成图

- 10.2 森林火灾事件分级标准

按照森林火灾对电网造成的影响范围和严重程度，将森林火灾事件分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。

一、特别重大森林火灾

符合下列情形之一的，为特别重大森林火灾：

1.发生森林火灾，造成电网设备设施较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的重大事故；

2. 发生森林草原火灾，造成电网设备设施大范围损毁，直接经济损失5000万元以上；

3.经省公司应急领导小组判定为南充公司所辖区域内发生特别重大森林火灾事故；

4.因森林火灾影响，区域内公司受困人员或需要疏散的员工人数在50人以上；

5.南充市人民政府宣布启动特别重大森林火灾应急响应的；

6.公司应急领导小组参考以下条件视森林火灾的危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大森林火灾事件的：

（1）森林火灾距离线路和变电站500米以内的；

（2）根据森林火灾实际，由应急领导小组研判为特别重森林火灾的其他事件。

二、重大森林火灾

符合下列情形之一的，为重大森林火灾：

1.发生森林火灾，造成电网设备设施较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的较大事故；

2.发生森林火灾，造成电网设备设施大范围损毁，直接经济损失1000万元以上5000万元以下；

3.经省公司应急领导小组判定为南充公司所辖区域内发生重大森林火灾事故；

4.因森林火灾影响，区域内公司受困人员或需要疏散的员工人数在30人以上50人以下的；

5.南充市人民政府宣布启动重大森林火灾应急响应的；

6.公司应急领导小组参考以下条件视森林火灾的危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大森林火灾事件的：

（1）森林火灾距离输电线路和变电站500米以外1000米以内的；

（2）根据森林火灾实际，由应急领导小组研判为重大森林火灾的其他事件。

三、较大森林火灾

符合下列情形之一的，为较大森林火灾：

1.发生森林火灾，造成电网设备设施较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般事故；

2.发生森林火灾，造成电网设备设施较大范围损毁，直接经济损失500万元以上1000万元以下；

3.经省公司应急领导小组判定为南充公司所辖区域内发生较大森林火灾事故；

4.因森林火灾影响，区域内公司受困人员或需要疏散的员工人数在20人以上30人以下。

5.南充市人民政府宣布启动较大森林火灾应急响应的。

6.公司应急领导小组参考以下条件视森林火灾的危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大森林火灾事件的：

（1）森林火灾距离输电线路和变电站1000米以外3000米以内的;

（2）根据森林火灾实际，由应急领导小组研判为较大森林火灾的其他事件。

四、一般森林火灾

符合下列情形之一的，为一般森林火灾：

1.发生森林火灾，造成电网设备设施较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般事故；

2.发生森林火灾，造成电网设备设施较大范围损毁，直接经济损失300万元以上500万元以下；

3.经省公司应急领导小组判定为南充公司所辖区域内发生一般森林火灾事故；

4.公司因森林火灾需疏散人员20人以下；

5.用户自有输配电线路附近发生森林火灾的，但由于各种原因，存在产权不清晰、分界点不明，可能对公司存在影响的事件；

6.南充市人民政府宣布启动四级森林火灾应急响应的；

7.公司应急领导小组参考以下条件视森林火灾的危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为会一般森林火灾事件的：

（1）森林火灾距离输电线路和变电站3000米以外的；

（2）根据森林火灾实际，由应急领导小组研判为一般森林火灾的其他事件。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 10.3 森林火灾事件应急指挥机构设置详情

10.3.1 应急指挥机构示意图

10.4.2 应急领导小组成员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.4.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 公司总经理 | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责森林火灾事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、物资部、互联网办、综服中心。下设7个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 成员：安监部、办公室、营销部 | 负责协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达灾情事件进展情况；根据现场情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责灾情事件发展及公司处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：运检部、营销部 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据领导小组指令，启动电网备调中心。营销部组员协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作；电力交易中心组员协调跨地市电力电量支援。 |
| 供电服务组 | 组长：营销部主任 成员：办公室、供电服务中心 | 及时告知重要用户事件情况，同时编写停电信息报国网营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息。保障关系国计民生的重要用户，为重要用户提供应急供电和应急照明支援。 |
| 通信保障组 | 组长：调控中心主任 成员：安监部、互联网办 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证应急指挥中心内各项应急指挥系统平台运行正常。 |
| 舆情处置组 | 组长：综服中心主任 组员：办公室、营销部、调控中心、运检部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 抢修恢复组 | 组长：运检部主任 组员：运检部、安监部、物资部、调控中心 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 组员：运检部、安监部、建设部、营销部、综合服务中心、财务部、发展部 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中综合服务中心组员负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作,协调药品等医疗物资购买和调配；发展部、财务部组员负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |

10.4.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4 森林火灾事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5 森林火灾事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

2.市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

3.县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

4.发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司。

- 10.6 森林火灾应急响应启动流程图

- 10.7 森林火灾事件应急响应流程图

- 10.8 信息报送