| 预案编号 | JBR2021001 |
| --- | --- |
| 预案版本 | A/01 |

阆中市金博瑞新型墙材有限公司

生产安全事故应急预案

2021年7月29日发布                   2021年7月29日实施

阆中市金博瑞新型墙材有限公司编制

阆中市金博瑞新型墙材有限公司文件

金博瑞[2021]3号                签发人：张华

关于成立生产安全事故应急预案编制工作小组的

通知

公司各部门、全体员工：

为了规范我公司应急管理，完善应急预案体系和应急机制，预防和减少生产安全事故造成的损失，提高应急管理水平，经公司研究决定，成立生产安全事故应急预案编制工作小组，编制《阆中市金博瑞新型墙材有限公司生产安全事故应急预案》。现将有关事宜通知如下：

一、组织机构

组  长：李晨

副组长：张华

成  员：金继明 李密 赵丹 侯泽晗 牛跃平 何家洪

领导小组下设办公室，办公室设在公司安全生产办公室，负责应急预案编制日常工作。

二、主要职责

1、确定应急预案范围和应急预案体系。

2、制定应急预案编制工作计划。

3、收集与预案编制工作相关的法律法规、技术标准、应急预案、国内外同行业企业事故等资料。

4、对本项目风险因素进行辨识与评估。

5、对应急队伍、应急装备、应急物资等应急资源状况进行应急能力评估。

6、负责应急预案的编制、评审与公布。

三、相关要求

1、应急预案编制应当结合本项目实际，简便可行，语言简练。

2、按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，应急预案基本要素要齐全、完整。

3、根据需要，邀请有关安全生产及应急管理方面的专家参与应急预案的编制及评审工作。

阆中市金博瑞新型墙材有限公司

二○二一年六月二十日

发  布  令

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）等相关国家法律、法规及部门规章的要求，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范安全生产应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，预防重大事故的发生，最大限度地保障人民生命财产的安全和区域社会的稳定。阆中市金博瑞新型墙材有限公司根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求，并结合本公司存在的危险有害因素等实际情况，编制了《阆中市金博瑞新型墙材有限公司生产安全事故应急预案》。该预案是本单位实施生产安全事故应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对生产安全事故的应急救援行动。

本应急预案，于2021年7月26日经专家评审，于2021年7月29日批准发布，自发布之日起实施，全体职工认真学习，贯彻执行。

批准人：

日  期：2021年7月29日

目   录

第一部分  综合应急预案	1

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 响应分级	2

1.5 应急工作原则	4

2 组织机构及职责	4

2.1应急组织体系	4

2.2 组织机构及职责	5

3 应急响应	8

3.1信息报告	8

3.1.1 信息接报	8

3.1.2 信息处置与研判	10

3.2 预警	11

3.2.1 危险源监控	11

3.2.2预警启动	11

3.2.3响应准备	12

3.2.4预警解除	12

3.3 响应启动	12

3.3.1 响应启动程序	12

3.3.2 信息公开	15

3.4 应急处置	15

3.5 应急支援	16

3.5.1 专职应急队伍支援	16

3.5.2 医疗救治支援	17

3.5.3 治安警戒支援	17

3.5.4 环境监测支援	17

3.5.5 技术支援	17

3.6 响应终止	17

3.6.1 响应终止条件	17

3.6.2 应急终止程序	18

3.6.3应急结束后续工作	18

4 后期处置	18

4.1污染物处置	18

4.2生产秩序恢复	19

4.3医疗救治	19

4.4人员安置	19

4.5善后赔偿	19

4.6应急救援评估	19

5 应急保障	20

5.1 通信与信息保障	20

5.2 应急队伍保障	20

5.3 物资装备保障	20

5.4 其他保障	20

第二部分 专项应急预案	22

一、火灾爆炸事故专项应急预案	22

1 适用范围	22

2 应急组织机构及职责	22

3 响应启动	24

3.1信息报告	24

3.2信息上报	25

3.3响应程序	25

3.4信息公开	26

4 处置措施	27

4.1了解物料、设备、场所，侦察评估，拟定救援方案	27

4.2采取安全防护措施，注重现场安全	27

4.3先控制，后消灭	27

4.4电气火灾处理措施	28

4.5火灾爆炸事故外伤的应急处理	29

5 应急保障	30

5.1应急物资配备	30

5.2保障要求	30

二、自然及地质灾害专项应急预案	31

1 适用范围	31

2 应急组织机构及职责	31

3 响应启动	33

3.1信息报告	33

3.2信息上报	33

3.3响应程序	34

3.4信息公开	35

4 处置措施	35

4.1地震等地质灾害的现场抢救	36

4.2暴风雨等自然灾害的现场救援	37

4.3边坡失稳滑坡现场救援	38

5 应急保障	40

5.1应急物资配备	40

5.2保障要求	40

三、 有限空间作业事故专项应急预案	41

1 适用范围	41

2 应急组织机构及职责	41

3 响应启动	43

3.1信息报告	43

3.2信息上报	44

3.3响应程序	44

3.4信息公开	45

4 处置措施	46

4.1救援方式	46

4.2处置措施	47

4.3注意事项	48

5 应急保障	49

5.1应急物资配备	49

5.2保障要求	49

四、防洪防汛专项应急预案	50

1 适用范围	50

2 应急组织机构及职责	50

3 响应启动	52

3.1信息报告	52

3.2信息上报	52

3.3响应程序	53

3.4信息公开	54

4 应急处置	54

5 应急保障	57

5.1应急物资配备	57

5.2保障要求	57

第三部分 现场处置方案	58

1、初起火灾事故现场处置方案	58

2、触电伤害事故现场处置方案	60

3、机械伤害事故现场处置方案	62

4、高处坠落伤害事故现场处置方案	64

5、车辆伤害事故现场处置方案	66

6、淹溺事故现场处置方案	68

7、化学灼伤事故现场处置方案	70

第四部分  附件	71

1 生产经营单位概况	71

1.1 建设单位基本情况	71

1.2地理位置及交通	71

1.3周边环境	71

1.4总平面布置	72

1.5生产工艺	72

2 风险评估结果	73

3 预案体系与衔接	74

3.1 应急预案体系	74

3.2 响应级别与启动预案衔接关系	75

4 应急物资装备清单	76

5 应急救援人员及相关部门通讯录	77

5.1 应急组织机构人员通讯录	77

5.2 应急救援相关部门通讯录	78

6 相关格式化文本	79

6.1 事故信息接报表	79

6.2 事故信息上报表	80

6.3 应急预案启动记录表	81

6.4 事故信息发布记录表	82

7 相关附图	83

7.1地理位置及附近交通	83

7.2附近医院地理位置及路线图	84

7.3平面布置图	85

7.4应急资源分布图	86

7.5应急救援行动路线图	87

7.6应急疏散路线图	88

第五部分  生产安全事故风险评估报告	89

1 危险有害因素辩识	89

1.1物料危险有害因素识别	89

1.2主要危险有害因素识别	91

1.3有限空间作业危险有害因素分析	101

2 事故风险分析	102

3 事故风险评价	103

3.1事故风险评估方法	103

3.2 风险评估	105

4 结论建议	107

4.1 风险评估结论	107

4.2 建议	108

第六部分  生产安全事故应急资源报告	109

1 单位内部应急资源	109

1.1应急预案	109

1.2应急救援体系	109

1.3应急组织机构	110

1.4应急物资	113

1.5应急通讯	114

2 单位外部应急资源	115

2.1单位外部救援力量	115

2.2专职应急队伍	116

2.3医疗救治	117

2.4治安警戒	117

2.5环境监测	117

2.6技术支持	117

2.7外部救援力量联系电话	118

3 应急资源差距分析	118

3.1应急资源调查主要结论	118

3.2应急资源不足与差距分析	119

3.3完善应急资源的主要措施	119

# 第一部分  综合应急预案

# 1 总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范本公司应急管理和应急响应程序，完善应急管理机制，能迅速有效地控制和处置可能发生的重大生产安全事故，降低生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失，保障职工生命和财产安全，特制定《阆中市金博瑞新型墙材有限公司生产安全事故应急预案》。

## 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号，2021年9月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令第29号，2019年11月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，2018年12月29日起施行）；

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，2007年6月1日起施行)；

（8）《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号，2013年10月25日）；

（9）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)；

（10）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）；

（11）《四川省安全生产条例》（省人大常委会公告第90号，2007年1月1日起施行）；

（12）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

## 1.3 适用范围

本预案适用于阆中市金博瑞新型墙材有限公司在生产经营过程中发生的各类安全事故，主要包括火灾爆炸事故、自然及地质灾害、触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、淹溺、有限空间作业事故等。

## 1.4 响应分级

根据阆中市金博瑞新型墙材有限公司应急救援能力和事故灾难的可控性、严重程度和影响范围以及预警分级，本公司对生产安全事故实行三级应急响应：Ⅲ级响应（部门级应急响应）、Ⅱ级响应（公司级应急响应）、Ⅰ级响应（请求支援级应急响应）。

（1）III级响应——部门级应急响应

一般由现场应急救援人员依据现场处置方案或根据现场指挥的指令，负责应急处置，III级响应由部门负责人统筹指挥,并报应急总指挥。

（2）II级响应——公司级应急响应

由公司应急指挥部组织应急救援。

（3）I级响应——请求支援级应急响应

发生以公司应急能力无法有效控制的事故，公司应急指挥部在组织应急救援的同时，应立即拨打119、110、120请求救援，同时报请地方政府启动上级应急预案予以支援。

表1-1 响应分级表

| 响应级别 | 判断标准 |
| --- | --- |
| Ⅲ级响应 （部门级应急响应） | - 一般生产设备设施损坏； - 事态发展超出班组的控制能力； - 人员受伤，不需要送医院救治的情况； - 初起的火灾事故、电气火灾、坍塌、砖窑、触电、机械伤害、淹溺事故等； - 部分场所、单元的人员、车辆需要全部疏散的情况； - 自然灾害出现黄色预警； - 需要副总指挥组织、协调公司内部相关部门应急力量进行救援。 |
| Ⅱ级响应 （公司级应急响应） | - 事故现场需要全部疏散的情况； - 可控的火灾事故、爆炸事故；坍塌、砖窑、触电、机械伤害、淹溺事故等 - 出现人员伤亡、中毒与窒息，需要送医院救治； - 自然灾害出现橙/红色预警； - 需要出动全公司的应急力量。 |
| Ⅰ级响应 （请求支援级应急响应） | 发生以公司应急能力无法有效控制的事故，公司应急指挥部在组织应急救援的同时，应立即拨打119、110、120请求救援，同时报请地方政府启动上级应急预案予以支援。 |

## 1.5 应急工作原则

（1）以人为本，最大程度地保护人民群众生命和财产安全。

（2）统一领导，分级管理，条块结合，以块为主。

（3）加强监测，及时预警，减轻灾害。

（4）密切配合，分工协作，各司其职，各尽其责。

# 2 组织机构及职责

## 2.1应急组织体系

本公司成立生产安全事故应急指挥部，由总经理任总指挥，指挥部下设抢险救援组、警戒疏散组、通讯联络组、后勤保障组、善后处理组、事故调查组作为其工作机构，指挥部办公室设在安全办公室，作为负责应急管理的常设工作机构。

总指挥：李晨

副总指挥：张华

抢

险

救

援

组

警

戒

疏

散

组

通

讯

联

络

组

后

勤

保

障

组

善

后

处

理

组

事

故

调

查

组

图3-1 应急组织体系图

## 2.2 组织机构及职责

表1.2 应急组织机构及职责表

| 组织机构及人员 |  |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 李晨 |  | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 张华 |  |  |
|  | 成 员 | 金继明 张干 侯泽晗 |  |  |
| 应急指挥部 |  |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 李晨 |  | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 张华 |  | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 |  | 侯泽晗 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 |  | 夏小军 罗荣成 佘天刚 胡少文 何大勇 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 |  | 金继明 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 |  | 张干 江国庆 马洪兵 |  |

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 | 张沙沙 邢玉玲 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 王婷 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 张干 | （1）核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时报告； （2）负责受灾人员的安置，伤员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作； （3）对事故造成的财产损失进行清点、核算； （4）负责配合地方主管部门、工会、保险、劳动开展相关工作。 |
|  | 成员 | 李密 赵丹 |  |
| 事故调查组 | 组长 | 张华 | （1）负责事故现场调查取证、事故分析工作； （2）负责对外事故报送和联系工作。 |
|  | 成员 | 张干 李密 |  |

# 3 应急响应

## 3.1信息报告

### 3.1.1 信息接报

3.1.1.1事故信息接收

- 报警系统：在各生产作业点设置报警电话，接警统一由本公司安全生产办公室承担。情况紧急时，也可立即报告公司值班领导，先期采取现场处置措施，立即报告应急领导小组。

- 需要撤离周边作业人员和周边居民时，以最快方式通知所有人员撤离，立即通知当地居委会。周边居民撤离：由当地居委会负责组织撤离；公司内部由安全生产办公室组织撤离。

（3）报警内容：事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施以及需要支援的请求。

（4）报警方式：采用电话报警，值班电话为0817-6331199、15351442388。

（5）各应急救援小组成员电话必须保持手机24小时开机，便于扩大应急时联系。

（6）事故发生后公司应急能力不足，需外部增援的，立即报告阆中市应急管理局和上级应急救援组织，请求增援，增援内容：人力、资金、设备、物资、器材、防护用品等。

3.1.1.2事故信息上报

（1）上报单位：阆中市应急管理局、阆中市自然资源规划局。

（2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

（3）上报内容：事故发生时间、事故发生地点、事故类型、事故经过、伤亡、伤害人数和严重程度、现场采取的措施以及抢险救援进展情况。

（4）信息发布部门：应急指挥部。

3.1.1.3信息传递

传递方法：采用电话传递、网络传递、人员直接传递上级相关部门。

传递程序：信息报告由应急指挥部总指挥签署，专人报告、通报和信息发布。

### 3.1.2 信息处置与研判

公司应急领导小组接到事故报告后，依据本预案响应分级标准判定是否达到响应等级。

（1）若达到Ⅲ级(部门级)响应启动条件，事态存在较大扩大可能性，由部门负责应急处置，应急领导小组宣布启动预警，并按本预案预警部分有关规定进行应急响应准备。现场作业人员在部门负责人的带领下，针对事故或灾害类别和性质，按既定的现场处置方案或根据现场指挥的指令开展应急行动，现场应急行动的总体指挥、协调由部门负责人负责，部门下属各生产单位为应急行动提供后备支持。

（2）若达到Ⅱ级(公司级)响应启动条件，由应急领导小组组长宣布启动Ⅱ级(公司级)响应。应急指挥部成员进入应急指挥岗位，各应急行动小组负责人集结应急队伍，带领本组成员按开展应急行动。

（3）事故态势进一步扩大，以本公司能力无法控制，达到Ⅰ级（社会级）启动条件，应急指挥部在对事故进行先期处置的同时，提升一个响应级别，向119、120、110报警，请求支援。同时，报请地方政府启动上级预案，予以救援。

## 3.2 预警

### 3.2.1 危险源监控

对危险源和危险目标的监控主要对危险源落实操作人员巡回检查、专业人员检查、领导定期检查、视频监控的方式实施监控。在制度保障方面，建立设备等相关的管理制度和安全操作规程。

### 3.2.2预警启动

3.2.2.1预警条件及预警分级

根据可能导致的危害程度、影响范围，本公司生产安全事故实行三级预警：Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，预警条件及分级如下表：

| 预警级别 | 判断标准 |
| --- | --- |
| Ⅲ级 | - 公司出现部分工段停产情况； - 需部分场所的人员、车辆疏散的情况； - 出现重要设备事故； - 自然灾害出现黄色预警； |
| Ⅱ级 | - 发生火灾、爆炸等事故； - 有限空间作业等事故； - 需要本公司停产的情况； - 需要人员、车辆全部疏散的情况； - 自然灾害出现橙/红色预警 - 出现Ⅱ级响应时。 |
| Ｉ级 | 发生的事故，本公司无法控制时，发布Ｉ级预警 |

3.2.2.2预警方式、方法

采用电话预警、当面预警或其它方式预警。

3.2.2.3 预警信息发布程序

（1）事故单位或工作人员发现事故或危险，符合预警条件时，立即报告总指挥。

（2）通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话发布预警通报。

（3）应急指挥部应做好各级预警记录，并在预警结束后三天内写出预警行动总结报告，安全生产办公室存档备案。

### 3.2.3响应准备

（1）部门级(Ⅲ级)应急响应由部门负责人为事故或灾害应急的现场指挥，负责现场人员的调动和物资的调配，并及时向总经理汇报情况，部门负责人负责事故应急的统筹指挥和协调；

（2）公司级(Ⅱ级)应急响应由应急指挥中心指挥，负责现场人员的调动和物资的调配，应急指挥中心总指挥负责统筹指挥和协调。

（3）请求支援级(Ⅰ级)应急响应由公司应急指挥中心总指挥组织先期响应，调动本公司内部应急资源进行事故或灾害的应急处置；当上级预案启动后，移交指挥权，由上级应急指挥机构的总指挥负责统筹指挥和协调，公司应急指挥部按照上级指挥部的指令，组织应急行动。

### 3.2.4预警解除

当导致发生生产安全事故的相关危险因素和隐患得到有效控制或消除，经评估符合相应条件时，应及时解除预警。预警解除由应急指挥部批准，总指挥发布。

## 3.3 响应启动

### 3.3.1 响应启动程序

（1）部门级(Ⅲ级)响应：现场作业人员在部门负责人的带领下，针对事故或灾害类别和性质，按既定的现场处置方案或根据现场指挥的指令开展应急行动，现场应急行动的总体指挥、协调由部门负责人负责，部门下属各生产单位为应急行动提供后备支持。

（2）公司级(Ⅱ级)响应：应急指挥部启动公司级应急机制，应急指挥部成员进入应急指挥岗位，各应急行动小组负责人集结应急队伍，带领本组成员按以下程序开展应急行动。

表3-1 II级响应启动程序表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动II级事故或灾害应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。 | - 向指挥部成员通报事件情况，明确工作任务；判断所需应急资源。 |
| 应急指挥部成员 | 接到警报后，采取最迅速的方式赶到总指挥指定的集结地点，进入指挥岗位。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 通讯联络组 | 实时了解现场应急情况，随时报告总指挥；随时将总指挥的应急指令传达到应急行动人员；根据总指挥的指令与政府或有关部门沟通。 | 互通信息准确、及时，做好记录，保证总指挥随时了解事故现场实时情况 |
| 警戒疏散组 | 1、组织清理紧急撤离通道上的障碍物，做好人员疏散准备。 2、划定警戒区，禁止无关人员、车辆进入事故或受灾现场，或在事故或受灾现场周围逗留。 | 1、准备好医疗急救物品。 2、根据事故性质和影响范围确定某某区位置和范围。 |
| 后勤保障组 | 为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，组织应急物资供应。 | 做好应急人员的后勤保障工作。 |
| 抢险救援组 | 1、利用周边应急救援、消防设备设施做好抢救工作。 2、及时对出现损坏的设备以及影响救援的设备的修复。 | 1、根据不同的事故种类，选择相应的救援器材。 2、防止出现次生伤害或事故 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
|  | 不断关注事故或灾害发展趋势,当超出公司应急能力时,应及时报告总指挥,提请启动扩大应急程序。. | 如事故或灾害的可控性不稳定，提前报告，扩大应急。 |
|  | 根据现场情况作出判断，如有必要，启动应急避险程序，撤离现场非应急人员。 | 必须在充分分析现场情况的基础上做出判断和评估。 |
| 总指挥 | 当事故或灾害的危害消除，宣布应急终止。 | 确认事故不会反复 |
|  | 及时向上级部门汇报事故相关情况 | 实事求是，有利于事故处理。 |

- I级响应：应急指挥部在对事故进行先期处置的同时，向119、120、110报警，请求支援。同时报请地方政府启动上级预案，予以救援。

表3-2 I级响应启动程序表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动I级事故或灾害应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，带领应急指挥部开展事故或灾害先期处置。 | - 动用全部应急资源，尽量控制事态发展。 |
|  | 拨打阆中市应急办值班电话，报告事故或受灾情况，请求组织救援。 | 报告简洁明了，情况紧急程度叙述到位。 |
| 应急指挥部成员 | 迅速进入指挥岗位，根据总指挥的指令，按照各自职责开展先期应急处置工作。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 通讯联络组 | 根据总指挥的指令，拨打119、120请求支援 | 事故现场位置、事故性质、受伤人数表述准确，语言简洁明了。 |
| 警戒疏散组 | 撤离事故或受灾现场及周围无关人员、车辆，清理应急救援通道上的障碍物，引导外部救援队伍进入事故现场。 | 组内分工，分头行动，相互支援，务求高效。 |
| 后勤保障组 | 为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，在全公司范围组织应急物资，保障供应。 | 充分意识应急保障对控制事态发展的关键作用，切实做好应急后勤保障工作。 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
| 总指挥 | 当上级预案启动，移交应急指挥权。 | 确认外部救援力量已经到位。 |
|  | 在上级应急指挥中心的统一指挥下，带领本公司应急队伍开展应急行动。 | 统一指挥，协调行动，步调一致。 |

### 3.3.2 信息公开

事故信息发布由事故现场最高应急指挥部指定的信息发言人，经授权后负责如实对外及媒体进行信息发布工作。可通过电话、传真、网站等渠道予以公告。

对外发布的信息，应组织、协调事发部门及时研究、确定信息发布口径，在经过应急指挥部批准后方能对外发布。

遇各类新闻媒体先期公布对企业带来不良影响的报道，及时与报道单位进行联系沟通，并及时向应急指挥部报告。

公司应急指挥部除对突发事故灾难报告、预警信息做详细记录外，还应对有关领导及相关人员到达现场的时间、现场救援组织、协调、现场应急处置等具体的应急行动情况及领导的批示、建议等应急处置工作全过程做出详细记录。

如启动了本预案上一级的应急预案则对外信息发布的权力也随之移交，但本公司有义务配合做好信息发布的工作。

## 3.4 应急处置

（1）突发事故一旦发生，事故责任部门和现场人员必须立即向本公司应急指挥部报告，启动相应的应急预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。

（2）与事故应急处理无关的人员迅速撤离现场，应急疏散路线图见附件7.6。

（3）对于火灾应先切断电源、火种，查明起火原因，并立即用灭火器材进行扑救。事故无法控制时，应立即将人员和物资疏散到安全地带，并通知附近单位和人员进行疏散。现场可请专业消防人员。

（4）有限空间作业发生窒息、淹溺事故，应立即拨打“120”急救电话并采取正确的应急处理办法，对伤员进行现场救护，并及时安排伤员转运到附近医院，抢险救援队进入现场按《有限空间作业窒息事故专项应急预案》进行现场处置，当现场无法控制时请专业消防人员进行处置。

（5）根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，在警戒区的边界设置警示标识。除消防、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

（6）急报阆中市应急管理局、阆中市自然资源规划局等相关职能部门和应急总指挥。

（7）保护好事故现场，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

## 3.5 应急支援

发生的生产安全事故超出本公司应急救援能力，事态无法控制时，应急指挥部在对事故进行先期处置的同时，向119、120、110报警，请求支援。同时报请地方政府启动上级预案，予以救援。

外部救援力量达到后，总指挥移交指挥权，各应急组织机构接受外部救援机构的统一指挥、协调行动。

### 3.5.1 专职应急队伍支援

发生的生产安全事故超出本公司应急救援能力，事态无法控制时，应急指挥部在对事故进行先期处置的同时，请求专业的阆中市消防救援大队支援。

### 3.5.2 医疗救治支援

我公司距阆中市人民医院七里院区较近，若发生人员受伤需进行救治的情况，后勤保障组进行简单救护的同时，拨打0817-6232080请求阆中市人民医院七里院区赶赴现场进行救治。

### 3.5.3 治安警戒支援

发生大的安全事故，超出本公司警戒疏散组的警戒能力，请求阆中市公安机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

### 3.5.4 环境监测支援

当安全事故对大气、水源等环境造成危害时，请求阆中市生态环境局提供事故的实时监测和污染区的处理工作。

### 3.5.5 技术支援

技术专家请阆中市应急管理局从省、市、区专家库中聘请专业技术专家支援。

## 3.6 响应终止

### 3.6.1 响应终止条件

当满足下列应急终止条件时，应急总指挥经确认后下达应急终止指令。

（1）政府应急指挥中心宣布应急终止；

（2）事故受害者及遇难人员得到妥善安置；

（3）事故对社会、环境以及经济损失的影响减至最小程度；

（4）现场应急救援指挥部确认事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除。

### 3.6.2 应急终止程序

副总指挥确认符合应急终止条件时，报请总指挥批准应急终止。

总指挥下达应急终止命令，现场指挥组织现场应急人员有序撤离。

通讯联络组通知公司各部门解除警报，恢复正常秩序；通知事故应急期间被疏散人员、车辆，危险已经消除，警戒区域已经撤除。

### 3.6.3应急结束后续工作

（1）将事故情况按规定如实上报主管部门；

（2）保护事故现场及相关数据，等待事故调查组取证；

（3）向事故调查应急小组移交事故发生及应急处理过程的全部记录，配合事故调查应急小组取得相关证据；

（4）应急指挥中心召开事故或灾害应急总结会议，对本次应急救援工作进行总结、评价。

（5）安全生产办公室编制事故或灾害应急救援工作总结报告，上报应急管理部门。

# 4 后期处置

## 4.1污染物处置

对事故现场及周边可能存在的危险物料介质指定专人全面检查彻底清理，清理后收集，按照有关法律法规进行送至相关处置单位，防止发生环境污染及其他次生灾害。

## 4.2生产秩序恢复

在事故原因调查准确、采取了得当的措施后，制定恢复计划和方案，各部门要投入到生产恢复中，尽最大努力尽快恢复生产。

## 4.3医疗救治

对事故中受伤人员进行现场救治并送至医疗机构后进行进一步治疗。

## 4.4人员安置

对伤员进行护理并运离事故现场，对伤员进行妥善安置并在医疗人员抵达后帮助医疗人员了解现场人员伤亡情况, 以利抢救并辅助搬运人员。

## 4.5善后赔偿

主要包括做好救灾过程中受伤亡员工安抚工作以及造成顾客损失的弥补工作。联系社保机构对工伤人员进行赔付。

## 4.6应急救援评估

总指挥和各专业组在应急抢险结束后应进行总结，对应急救援能力做出评估，就事故应急救援过程中暴露出来的问题，及时进行调整、完善，制定改进的措施。

评估的内容有：通过应急抢险过程中发现的问题；对应急抢险物质准备情况的评估；对各专业救援组在抢险过程中的救援能力、协调的评估；对应急指挥部的指挥效果的评估；应急抢险过程中通信保障的评估；对预案有关程序、内容的建议和改进意见；在防护器具、抢救设置等方面的改进意见。

# 5 应急保障

## 5.1 通信与信息保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，随时保证信息畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构及人员通讯录（见附件5.1）。通讯方式如有变更要及时通知办公室。

为确保应急救援工作的通讯畅通，总值班室设1部应急联系电话，总指挥安排专人接听。

总指挥和各专业组之间以移动电话联系为主，以固定电话为辅助通讯联系方式。

## 5.2 应急队伍保障

本着“统筹计划，合理分布”的原则建立和完善应急系统，按照本预案规定成立事故应急救援组织、应急队伍，各组长负责本专业组的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。响应操作副总指挥进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。

公司应与周边单位建立应急协作机制，充分利用周边单位应急资源。

## 5.3 物资装备保障

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备见附件4。

## 5.4 其他保障

（1）经费保障。为确保应急救援的需要，公司在预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用，主要用于配备、更新救援设备，应急培训、演练，应急救援队伍补贴、保险，征用物资的补偿等。经费由总经理会同财务部进行核算，确保安全经费到位。

（2）交通运输保障。公司配备一定数量安全系数高、性能好的车辆，确保处于良好状态，在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

（3）医疗保障。后勤保障组负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事故人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量支援。

（4）治安保障。警戒疏散组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求公安机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

（5）技术保障。公司人员定期对生产设备、设施、消防设施进行检查，并根据气候、任务等因素随时检查，及时排查危险源。

（6）后勤保障。应急物资、工具及时、充足供应，并在平时及时检查、维修。

# 专项应急预案

# 一、火灾爆炸事故专项应急预案

## 1 适用范围

- 《火灾爆炸事故专项应急预案》适用于本公司发生可燃物质、电气设备引发的火灾事故的应急处置。

本专项应急预案是针对火灾事故以及引发的爆炸事故而制定的专项应急预案，是本公司《综合应急预案》的组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

表2.1.2应急组织机构及职责表

| 组织机构及人员 |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 李晨 | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 张华 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 侯泽晗 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 | 夏小军 罗荣成 佘天刚 胡少文 何大勇 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 | 金继明 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 江国庆 马洪兵 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 | 张沙沙 邢玉玲 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 王婷 |  |

## 3 响应启动

### 3.1信息报告

（1）加强对危险源的监控，对可能引发重大事故险情的重要信息应及时上报。

（2） 事故发生时，事故现场有关人员在组织救援的同时，应当立即报告公司安全生产办公室。

（3）安全生产办公室对事故进行确认后，需要启动公司应急预案，由安全生产办公室向公司相关领导和部门报告，报告内容包括：

1）事故发生概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。

### 3.2信息上报

（1）上报单位：阆中市应急管理局

（2）上报时限：1小时内上报，电话报告。

（3）上报内容:事故发生时间、事故发生地点、事故类型、事故经过、伤亡、伤害人数和严重程度、现场采取的措施以及抢险救援进展情况。

### 3.3响应程序

- （1）发生初起火灾，班组及现场作业采取现场处置方案及时处置，并报应急指挥部办公室。

- （2）火灾有进一步扩大的趋势，应急指挥部立即启动本公司《综合应急预案》和《火灾爆炸专项应急预案》，应急指挥部成员进入应急指挥岗位，各应急行动小组负责人集结应急队伍，带领本组成员按以下程序开展应急行动。

表2.1.3 火灾爆炸事故应急响应程序表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动火灾事故应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。 | - 向指挥部成员通报事件情况，明确工作任务；判断所需应急资源。 |
| 应急指挥部成员 | 接到警报后，采取最迅速的方式赶到总指挥指定的集结地点，进入指挥岗位。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 通讯联络组 | 实时了解现场应急情况，随时报告总指挥；随时将总指挥的应急指令传达到应急行动人员；根据总指挥的指令与政府或有关部门沟通。 | 互通信息准确、及时，做好记录，保证总指挥随时了解事故现场实时情况 |
| 警戒疏散组 | 1、组织清理紧急撤离通道上的障碍物，做好人员疏散准备。 2、划定警戒区，禁止无关人员、车辆进入事故或受灾现场，或在事故或受灾现场周围逗留。 | 1、准备好医疗急救物品。 2、根据事故性质和影响范围确定火灾事故区域位置和范围。 |
| 后勤保障组 | 为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，组织应急物资供应。 | 做好应急人员的后勤保障工作。 |
| 抢险救援组 | 1、利用周边应急救援、消防设备设施做好抢救工作。 2、及时对出现损坏的设备以及影响救援的设备的修复。 | 1、灭火要根据火灾类别选择不同的灭火方式。 2、防止出现次生伤害或事故 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
|  | 不断关注事故或灾害发展趋势,当超出企业应急能力时,应及时报告总指挥,提请启动扩大应急程序。. | 如事故或灾害的可控性不稳定，提前报告，扩大应急。 |
|  | 根据现场情况作出判断，如有必要，启动应急避险程序，撤离现场非应急人员。 | 必须在充分分析现场情况的基础上做出判断和评估。 |
| 总指挥 | 当事故或灾害的危害消除，宣布应急终止。 | 确认事故不会反复 |
|  | 及时向上级部门汇报事故相关情况 | 实事求是，有利于事故处理。 |

- （3）发生的火灾事故，以公司应急能力无法有效控制时，公司应急指挥部在组织应急救援的同时，应立即拨打119、110、120请求救援，同时报请地方政府启动上级应急预案予以支援。

### 3.4信息公开

（1）需要对外新闻发布工作由总指挥将发布材料报请当地政府主管部门，由政府主管部门向媒体发布，禁止公司任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

（2）供新闻发布内容要符合事故发生、救援等的实际情况，要做到简洁、明了、准确、及时，采取新闻发言的规范性格式。

（3）信息内容包括：事故单位基本情况，事故性质，事故伤亡情况，应急救援进展等。

## 4 处置措施

根据事件级别，由相关人员启动相应的应急响应，明确应急指挥、应急行动、资源调配、与社会联动等响应程序，依据火灾事故应急预案和事故处置方案进行处理。

如果事件发生扩大，根据事件的升级及时提高应急响应级别、改变处置策略。

### 4.1了解物料、设备、场所，侦察评估，拟定救援方案

（1）现场询情

（2）侦察检测

（3）经现场询情、侦察检测，评估火灾情况。拟定救援方案、处置措施等。

### 4.2采取安全防护措施，注重现场安全

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具，如果有毒，应使用专用防护服、防毒面具。

（2）根据事故情况和事故发展，在事故发生区域边界设置警戒线，确定事故发生区域人员的撤离。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮等掩护。

### 4.3先控制，后消灭

（1）针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥，堵截火势、防止蔓延。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

（3）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

（4）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（5）对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

（6）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场。起火部门应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

### 4.4电气火灾处理措施

（1）发现电气设备设施初起火灾时，立即通知电工和安全生产办公室，由电工及安全生产办公室组织义务消防队员紧急进入着火区域灭火、抢险，争取在火灾发生初期，利用二氧化碳灭火器进行扑救，严禁用水扑救电气火灾。

（2）若火势无法控制，立即启动火灾二级响应。

1）应急指挥部迅速到位进行现场指挥。总指挥负责全面协调指挥工作。 副总指挥负责现场全面指挥，负责疏散引导和安全防护救护及负责协助事故应急领导小组组长对事故和营救方案的制定工作。

2）通讯联络组负责第一时间报警，拨打119/120（有伤员）。

3）后勤保障组为救援行动提供物资保障，并负责对伤员进行现场简单救治、伤员转移，与外部医疗机构组织的协调。

4）抢险救援组成员迅速组织人员疏散，组织人员抢救伤员，并在保证安全的情况下切断电源。

5）警戒疏散组负责维持事故现场秩序，路口指挥救援车辆、人员，严格保护事故现场，做好事故调查取证工作，防止事故证据遗失。

6）待消防救援队到达现场，服从消防队统一指挥。

### 4.5火灾爆炸事故外伤的应急处理

（1）迅速将伤员脱离危险地带，移至安全地带。

（2）立即拨打120向阆中市急救中心取得联系，应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

（3）有效止血，包扎伤口。

（4）保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

（5）如伤员丧失意识，且呼吸和心跳都停止了，应由专业人士（经过培训的）对伤者进行心肺复苏。

（6）伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。

（7）若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。

（8）记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件3。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由应急抢险组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 二、自然及地质灾害专项应急预案

## 1 适用范围

《自然及地质灾害专项应急预案》适用于本公司发生自然灾害及地质灾害比如暴雨、地震、采场边坡失稳滑坡等的应急处置。是本公司《综合应急预案》的组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

表2.2.2应急组织机构及职责表

| 组织机构及人员 |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 李晨 | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 张华 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 侯泽晗 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 | 夏小军 罗荣成 佘天刚 胡少文 何大勇 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 | 金继明 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 江国庆 马洪兵 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 | 张沙沙 邢玉玲 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 王婷 |  |

## 3 响应启动

### 3.1信息报告

（1）在自然及地质灾害来临之前，安全生产办公室负责将上级主管部门发布的灾害预警信息应及时向安全生产负责人发出通报。

（2）安全生产负责人根据预警预报信息，结合本公司的实际情况进行分析评估，及时对可能受到自然灾害胁威的部门及人员做出灾情预警，要求做好应急或采取应急措施。

### 3.2信息上报

（1）上报单位：阆中市应急管理局、阆中市自然资源规划局

（2）上报时限：1小时内上报，电话报告。

（3）上报内容:包括灾害种类、灾害发生的时间、时段、地点、背景、范围、程度，台风登陆地点、编号、地震震中经、纬度、地震震级、烈度，灾害后果（包括人员受灾情况、人员伤亡数量、房屋倒塌、损坏情况及直接经济损失等），已采取的救灾措施和灾区的需求。

### 3.3响应程序

自然灾害发生后，事故现场发现人必须迅速向公司应急指挥办公室（值班电话为0817-6331199 \15351442388）报告，报警内容为事故发生地点、事故发生时间、事故类型、事故大致经过、伤害人数、现场采取的措施以及需要支援的请求。

- 情况紧急时，先期采取现场处置措施，立即报告总指挥。总指挥立即组织调查核实与评估，根据调查与评估的情况启动应急预案，由应急指挥办公室通知各应急救援队进行现场抢救，如果发生较大事故，总指挥立即上报阆中市应急管理局。

表2.2.3 自然及地质灾害事故应急响应程序表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动自然及地质灾害事故应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。 | - 向指挥部成员通报事件情况，明确工作任务；判断所需应急资源。 |
| 应急指挥部成员 | 接到警报后，采取最迅速的方式赶到总指挥指定的集结地点，进入指挥岗位。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 通讯联络组 | 实时了解现场应急情况，随时报告总指挥；随时将总指挥的应急指令传达到应急行动人员；根据总指挥的指令与政府或有关部门沟通。 | 互通信息准确、及时，做好记录，保证总指挥随时了解事故现场实时情况 |
| 警戒疏散组 | 1、组织清理紧急撤离通道上的障碍物，做好人员疏散准备。 2、划定警戒区，禁止无关人员、车辆进入事故或受灾现场，或在事故或受灾现场周围逗留。 | 1、准备好医疗急救物品。 2、根据事故性质和影响范围确定事故区域位置和范围。 |
| 后勤保障组 | 为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，组织应急物资供应。 | 做好应急人员的后勤保障工作。 |
| 抢险救援组 | 1、利用周边应急救援、消防设备设施做好抢救工作。 2、及时对出现损坏的设备以及影响救援的设备的修复。 | 防止出现次生伤害或事故 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
|  | 不断关注事故或灾害发展趋势,当超出企业应急能力时,应及时报告总指挥,提请启动扩大应急程序。. | 如事故或灾害的可控性不稳定，提前报告，扩大应急。 |
|  | 根据现场情况作出判断，如有必要，启动应急避险程序，撤离现场非应急人员。 | 必须在充分分析现场情况的基础上做出判断和评估。 |
| 总指挥 | 当事故或灾害的危害消除，宣布应急终止。 | 确认事故不会反复 |
|  | 及时向上级部门汇报事故相关情况 | 实事求是，有利于事故处理。 |

### 3.4信息公开

（1）需要对外新闻发布工作由总指挥将发布材料报请当地政府主管部门，由政府主管部门向媒体发布，禁止公司任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

（2）供新闻发布内容要符合事故发生、救援等的实际情况，要做到简洁、明了、准确、及时，采取新闻发言的规范性格式。

（3）信息内容包括：事故单位基本情况，事故性质，事故伤亡情况，应急救援进展等。

## 4 处置措施

根据事件级别，由相关人员启动相应的应急响应，明确应急指挥、应急行动、资源调配、与社会联动等响应程序，依据自然及地质灾害专项应急预案和事故处置方案进行处理。

如果事件发生扩大，根据事件的升级及时提高应急响应级别、改变处置策略。

- 4.1地震等地质灾害的现场抢救

（1）自救：

如果震后不幸被废墟埋压，要尽量保持冷静，应设法清除压在身上的物体，尽可能用湿毛巾等捂住口鼻防尘、防烟，用石块或铁器等敲击物体与外界联系，不要大声呼救，注意保存体力，设法用砖石等支撑上方不稳的重物，保护自己的生存空间，耐心等待救援人员。

正在工作场所工作时，应迅速抱头、闭眼，立即躲避在办公桌下或开间小、有管道支撑的房间里，不要乱跑或跳楼。

在灾害发生后成功逃离的人员要尽量到矿区宽敞平坦地区进行集中，同时向工作小组报到及汇报相关的信息；

（2）现场抢救：

1）事故发生后，救援分队按照前期分工，迅速开展救治工作，首先切断输电（应急照明系统除外）、燃气、和各种明火，迅速恢复供电系统、通讯系统，按照指挥部的要求，开展地面的抗震救灾活动。

2）抢救人员时，用呼喊、敲击等文法，判断遇险人员位置，与遇险人员保持联系，鼓励他们配合抢救工作。对于被埋、被堵的人员，应在支护好顶板的情况下，用掘小巷、绕道通过垮落区或使用矿山救护轻便支架穿越垮落区接近他们。一时无法接近时，设法利用压风管路等提供新鲜空气、饮料和食物。

3）救援时，应设专人观察情况，发现异常立即撤出人员。

4）清理堵塞物时，使用工具要小心，防止伤害其它人员；遇有大块矸石、木柱、金属网、铁梁、铁柱等物压人时，可使用千斤顶等工具进行处理。

5）用毯子为抢救出遇险人员保温，并迅速运至安全地点，进行急救。

6）伤员搬运出井口时应用毛巾盖住其眼睛。

（3）现场医疗救护措施等

伤员受压解除后，要迅速清除伤员口、鼻内污物，保持呼吸畅通，如发现肢体或躯干骨折，应用夹板固定伤肢，大量出血者要立即扎止血带止血。

（4）急救人员应急携带医疗器械：开口器、担架、氧气、压舌扳、拉舌钳、呼吸兴奋剂、血压计、听诊器、手电筒、止血针。

（5）扩大应急：在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故得到有效控制时，由总指挥决定向外部救援机构申请援助，启动上一级应急预案；

### 4.2暴风雨等自然灾害的现场救援

发生暴风雨等自然灾害后，事故部门应立即组织进行抢救，同时公司应急分队按照职责分工及指挥部的要求进行抢修；

发生暴雨天气时，作业人员全部撤离，排水系统要迅速启动，必要时启动备用排水系统，保证采场不发生水淹事故；

当出现六级以上大风天气时，停止室外的一切高空作业。

- 4.3边坡失稳滑坡现场救援

- （1）发生坍塌、滑坡时，现场管理人员应组织班组长首先组织人员疏散，清点人员，确定有无人员失踪、受伤。如有人员失踪或被埋，在确保无二次坍塌的情况下立即组织有效的挖掘工作，并在第一时间向应急指挥办公室紧急报告，主要说明出事的地点、事故的大小、有无人员伤亡等，应急指挥办公室应立即向总指挥汇报。

- （2）应急指挥办公室根据总指挥的安排，通知各应急小组火速赶往现场，在总指挥的指挥下开展营救工作，并拨打120急救电话，以防不测。

- （3）在实施救援之前，现场负责人需保持头脑冷静，观察边坡土的稳定性情况，分析边坡是否有再坍塌的迹象，如果有可能继续坍塌，则首先要用挖机等机械排除松土后再实施救援，防止二次塌方引发的人员伤亡。并派专人时刻注意边坡土的变化情况，发现变化，马上向上一级负责人报告。

- （4）在场施救的过程中，当塌方土量较小时，应采用人工清除覆土的方法，将被埋人员找到。在刨人时应一边挖土一边协同项目医疗人员进行抢救（如供氧、包扎），人员挖出后用担架将受伤人员抬出。如塌方量较大，则用挖掘机将孔一侧挖除，形成一定宽度的工作面，然后采用人工挖土，将被埋工人救出。挖掘应尽量采用人工挖掘，防止及机械对被埋人员造成伤害。人工挖掘应尽量避免使用尖锐性工具。当必须采用机械挖掘时，在估计距被埋人员3米时必须采用人工挖掘。对于大块沉重物体，应合理组织搬运，尤其是压在被埋人员身上的大块物体，必须组织好足够人力方可搬运，搬运前应明确分工，由专人负责将被埋人员移出。人员应分班组，按照工作面合理安排人力并及时轮换，保障抢救挖掘人员体力，保证在最短时间内将被埋人员抢救出来。当地表有水时，应加强对地表水的引排，将水往反方向排放，防止地表水对塌方的冲刷。如果地下水较多，则采用相邻孔抽水降水办法将地下水降低到孔底以下，防止塌方面积因地下水而加大，增加对被埋人员的压力，并且形成流沙、淤泥导致被埋人员呼吸系统堵塞。

- （5）被埋人员被救出以后，在专业医疗人员到达前由后勤保障组对受伤人员进行简单救助：争分夺秒抢救压埋者，使头部先露出，保证呼吸畅通，出来之后，呼吸停止者立即做人工呼吸。在实施人工呼吸前，先要将伤员迅速地搬到附近较安全又通风的地方，再将伤员领口解开，腰带放松，拖掉鞋子。口腔里若有尘土、血块、痰液、假牙等，应完全吸出或取出。然后进行正规心肺复苏；伤口止血且使用止血带，切记对压伤进行热敷或按摩。

- （6）在现场施救过程中，如发现有伤员有骨折现象，则利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节，固定骨折部位，也可将其上肢固定身侧，下肢与下肢缚在一起；在医院救护车未来之前，利用现场的木板选配不少于4名身强力壮的救护组人员保持在同一水平面上将其抬至救护车到达的地带。如该伤者伤口出血比较严重，应让其以头低脚高的姿势躺卧，使用消毒纱布或清洁物覆盖在伤口上，用绷带较紧的包扎，以压迫止血，或选择弹性好的、橡胶带或三角巾、毛巾、带状布巾等。对上肢出血者，捆绑在其上臂1/2处，对下肢出血者，捆绑在其腿上2/3处，并每隔断25-40min放松一次，每次放松0.5-1min;如伤者剧烈痛疼难忍，即打开现场医药箱，让其先服用止痛剂和镇痛剂。对伤者救护时不要随意移动或翻动其身体。

- （7）伤员在经过医疗人员简单救护后，不管受伤轻重，均应用救护车或公司车辆尽快送到最近医院做进一步的救护与治疗，听从医生意见是否进行留院观察。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件3。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 有限空间作业事故专项应急预案

## 1 适用范围

- 《有限空间作业事故专项应急预案》适用对本公司脱硫塔等有限空间作业进行检维修作业时，发生的中毒窒息、触电、高处坠落、淹溺等事故的应急处置。是《综合应急预案》的组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

表2.3.2应急组织机构及职责表

| 组织机构及人员 |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 李晨 | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 张华 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 侯泽晗 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 | 夏小军 罗荣成 佘天刚 胡少文 何大勇 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 | 金继明 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 江国庆 马洪兵 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 | 张沙沙 邢玉玲 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 王婷 |  |

## 3 响应启动

### 3.1信息报告

- 作业现场第一发现人发现有限空间安全事故后，应第一时间采取大声呼救的方式向现场人员和脱硫塔负责人报警，脱硫塔负责人在组织现场救援的同时，应即报告安全生产办公室。

（2）应急指挥部对事故进行确认后，需要启动公司应急预案，由安全生产办公室向公司相关领导和部门报告，报告内容包括：

1）事故发生概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。

### 3.2信息上报

（1）上报单位：阆中市应急管理局。

（2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

（3）上报内容:事故发生时间、事故发生地点、事故类型、事故经过、伤亡、伤害人数和严重程度、现场采取的措施以及抢险救援进展情况。

### 3.3响应程序

- 有限空间作业发生安全事故时，现场作业人员在力所能及的范围内进行现场处置的同时，立即报告安全生产办公室。

- （2）公司发生的处于可控状态下的有限空间作业安全事故，应急指挥部立即启动公司《综合应急预案》和《有限空间作业专项应急预案》，应急指挥部成员进入应急指挥岗位，各应急行动小组负责人集结应急队伍，带领本组成员按以下程序开展应急行动：

表2.3.3有限空间作业安全事故响应程序表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动有限空间作业事故应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。 | - 向指挥部成员通报事件情况，明确工作任务；判断所需应急资源。 |
| 应急指挥部 成员 | 接到警报后，采取最迅速的方式赶到总指挥指定的集结地点，进入指挥岗位。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 后勤保障组 | 1、为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，组织应急物资供应；2、实时了解现场应急情况，随时报告总指挥；3、随时将总指挥的应急指令传达到应急行动人员；4、根据总指挥的指令与政府或有关部门沟通；5、事故现场警戒及人员疏散。 | 1、做好应急人员的后勤保障工作；2、互通信息准确、及时，做好记录，保证总指挥随时了解事故现场实时情况；3、根据事故性质和影响范围确定警戒位置和范围。 |
| 抢险救援组 | 1、利用周边应急救援、消防设备设施做好抢救工作；2、及时对出现损坏的设备以及影响救援的设备的修复。 | 1、救援人员设专人监护；2、佩戴防护器具，保证自身安全；2、防止出现次生伤害或事故。 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
|  | 不断关注事故或灾害发展趋势,当超出企业应急能力时,应及时报告总指挥,提请启动扩大应急程序。. | 如事故或灾害的可控性不稳定，提前报告，扩大应急。 |
|  | 根据现场情况作出判断，如有必要，启动应急避险程序，撤离现场非应急人员。 | 必须在充分分析现场情况的基础上做出判断和评估。 |
| 总指挥 | 当事故或灾害的危害消除，宣布应急终止。 | 确认事故不会反复 |
|  | 及时向上级部门汇报事故相关情况 | 实事求是，有利于事故处理。 |

- （3）发生的有限空间作业安全事故，以公司应急能力无法有效控制时，公司应急指挥部在组织应急救援的同时，应立即拨打119、110、120请求救援，同时报请地方政府启动上级应急预案予以支援。

### 3.4信息公开

（1）需要对外新闻发布工作由总指挥将发布材料报请当地政府主管部门，由政府主管部门向媒体发布，禁止公司任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

（2）供新闻发布内容要符合事故发生、救援等的实际情况，要做到简洁、明了、准确、及时，采取新闻发言的规范性格式。

（3）信息内容包括：事故单位基本情况，事故性质，事故伤亡情况，应急救援进展等。

## 4 处置措施

### 4.1救援方式

当作业过程中出现异常情况时，作业人员在还具有自主意识的情况下，应采取积极主动的自救措施。作业人员可使用隔绝式紧急逃生呼吸器等救援逃生设备，提高自救成功效率。如果作业人员自救逃生失败，应根据实际情况采取非进入式救援或进入式救援方式。

（1）非进入式救援

非进入式救援是指救援人员在有限空间外，借助相关设备与器材， 安全快速地将有限空间内受困人员移出有限空间的一种救援方式。非进入式救援是一种相对安全的应急救援方式，但需至少同时满足以下 2 个条件：

有限空间内受困人员佩戴了全身式安全带，且通过安全绳索与有限空间外的挂点可靠连接。

有限空间内受困人员所处位置与有限空间进出口之间通畅、无障碍物阻挡。

（2）进入式救援

当受困人员未佩戴全身式安全带，也无安全绳与有限空间外部挂点连接，或因受困人员所处位置无法实施非进入式救援时，就需要救援人员进入有限空间内实施救援。进入式救援是一种风险很大的救援方式，一旦救援人员防护不当，极易出现伤亡扩大。

实施进入式救援，要求救援人员必须采取科学的防护措施，确保自身防护安全、有效。同时，救援人员应经过专门的有限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设备设施，并确保能在自身安全的前提下成功施救。若救援人员未得到足够防护，不能保障自身安全，则不得进入有限空间实施救援。

### 4.2处置措施

（1）应急指挥部在接到报告后，应根据事故类型、状态及危害程度做出相应的判断，及时安排人员应急避险，立即召集应急救援队伍做初期的救援、救治、排险，控制事故的进一步扩大；同时如感到无法控制必须立刻请示上一级领导，启动上一级应急预案。

（2）各应急工作小组各司其职，小组成员按相应的要求检查并佩戴好防护装备，检查并携带救援用具，全力做好各自职责内的工作。

（3）现场应急指挥部根据事故类型、状态和危害程度制定出快速有效的方案，安排、调配相应的应急资源。

（4）抢险救援组到达现场后，采取事故现场紧急防护措施，在保证救援人员安全的前提下救出人员，及时控制危险源，排除事故现场险情。对伤亡人员进行及时、准确的救治和处理。及时向现场指挥、副指挥汇报情况。当作业环境条件可能发生变化时，应视为进入新的有限空间，应采取必要时的检测、个体防护等安全措施。如果事故已经无法控制，可能会造成人员伤亡时，必须安排现场所有人员迅速撤离。

（5）警戒疏散组到达现场后，在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。组织事故现场人员疏散，对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

（6）受伤人员救出转移至上风向或侧上风向空气无污染区域后，立即实施现场救护。对已患缺氧症的作业人员应立即给予现场急救，有条件时用苏生器给吸氧；对已停止呼吸人员，应在现场立即实施心肺复苏急救，如现场有苏生器，立即做人工呼吸并使用苏生器，同时通知附近医院赶到现场抢救。救护组人员到达现场及时接替现场抢救人员对受伤人员进行现场急救。中毒、窒息人员未恢复知觉前，不得用急救车送往较远的医院急救，就近送往医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。

（7）后勤保障组检查清点所需的保障物资，如保障物资不足，及时上报现场指挥，准备保障物资，听候现场指挥的命令。

### 4.3注意事项

一旦发生有限空间作业事故，作业现场负责人应及时向本单位报告事故情况， 在分析事发有限空间环境危害控制情况、应急救援装备配置情况以及现场救援能力等因素的基础上，判断可否采取自主救援以及采取何种救援方式。

若现场具备自主救援条件，应根据实际情况采取非进入式或进入式救援，并确保救援人员人身安全；若现场不具备自主救援条件，应及时拨打119和120，依靠专业救援力量开展救援工作，决不允许强行施救。

受困人员脱离有限空间后，应迅速被转移至安全、空气新鲜处，进行正确、有效的现场救护，以挽救人员生命，减轻伤害

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件3。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 四、防洪防汛专项应急预案

## 1 适用范围

《防洪防汛专项应急预案》适用于本公司在汛期时的厂房遭受洪水危害时的应急处置。是本公司《综合应急预案》的组成部份。

## 2 应急组织机构及职责

表2.4.2应急组织机构及职责表

| 组织机构及人员 |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 李晨 | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 张华 | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 侯泽晗 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 | 夏小军 罗荣成 佘天刚 胡少文 何大勇 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 | 金继明 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 江国庆 马洪兵 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 | 张沙沙 邢玉玲 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 王婷 |  |

## 3 响应启动

### 3.1信息报告

（1）及时掌握气象信息、汛情动态，对可能引发重大事故险情的重要信息应及时上报。

（2） 事故发生时，事故现场有关人员在组织救援的同时，应当立即报告公司安全生产办公室。

（3）安全生产办公室对事故进行确认后，需要启动公司应急预案，由应急指挥部办公室向公司相关领导和部门报告，报告内容包括：

1）事故发生概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。

### 3.2信息上报

（1）上报单位：阆中市应急管理局。

（2）上报时限：1小时内上报,电话报告。

（3）上报内容:事故发生时间、事故发生地点、事故类型、事故经过、伤亡、伤害人数和严重程度、现场采取的措施以及抢险救援进展情况。

### 3.3响应程序

- 出现暴雨、洪水时，应立即停止生产作业，切断电源，关闭现场发电、用电设备，做好应急准备工作。

- 当确认发生防洪防汛事故时，应急指挥部立即启动公司《综合应急预案》和《防洪防汛专项应急预案》，应急指挥部成员进入应急指挥岗位，各应急行动小组负责人集结应急队伍，带领本组成员按以下程序开展应急行动。

表2.4.3 防洪防汛应急响应启动表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动防洪防汛应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。 | - 向指挥部成员通报事件情况，明确工作任务；判断所需应急资源。 |
| 应急指挥部 成员 | 接到警报后，采取最迅速的方式赶到总指挥指定的集结地点，进入指挥岗位。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 通讯联络组 | 实时了解现场应急情况，随时报告总指挥；随时将总指挥的应急指令传达到应急行动人员；根据总指挥的指令与政府或有关部门沟通。 | 互通信息准确、及时，做好记录，保证总指挥随时了解事故现场实时情况 |
| 警戒疏散组 | 1、组织清理紧急撤离通道上的障碍物，做好人员疏散准备。 2、划定警戒区，禁止无关人员、车辆进入事故或受灾现场，或在事故或受灾现场周围逗留。 | 根据事故性质和影响范围确定事故区域位置和范围。 |
| 后勤保障组 | - 为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，组织应急物资供应。 - 2、抢救受伤人员。 | 做好应急人员的后勤保障工作。 |
| 抢险救援组 | 1、利用周边应急救援、消防设备设施做好抢救工作。 2、及时对出现损坏的设备以及影响救援的设备的修复。 | 防止出现次生伤害或事故 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
|  | 不断关注事故或灾害发展趋势,当超出企业应急能力时,应及时报告总指挥,提请启动扩大应急程序。. | 如事故或灾害的可控性不稳定，提前报告，扩大应急。 |
|  | 根据现场情况作出判断，如有必要，启动应急避险程序，撤离现场非应急人员。 | 必须在充分分析现场情况的基础上做出判断和评估。 |
| 总指挥 | 当事故或灾害的危害消除，宣布应急终止。 | 确认事故不会反复 |
|  | 及时向上级部门汇报事故相关情况 | 实事求是，有利于事故处理。 |

- （3）发生的暴雨洪水事故，以公司应急能力无法有效控制时，公司应急指挥部在组织应急救援的同时，应立即拨打119、110、120请求救援，同时报请地方政府启动上级应急预案予以支援。

### 3.4信息公开

（1）需要对外新闻发布工作由总指挥将发布材料报请当地政府主管部门，由政府主管部门向媒体发布，禁止公司任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

（2）供新闻发布内容要符合事故发生、救援等的实际情况，要做到简洁、明了、准确、及时，采取新闻发言的规范性格式。

（3）信息内容包括：事故单位基本情况，事故性质，事故伤亡情况，应急救援进展等。

## 4 应急处置

1.防汛责任

在接到上级主管部门和当地防汛指挥部以及气象部门等发布的防汛抗洪指令后，应及时传达到每一个员工，并认真做好防汛、抗洪救灾宣传教育工作，按照抗洪应急预案进行定期演练，以提高从业人员应急救灾能力。同时及时与当地防汛指挥部、气象部门的联络，报告讯情和灾害情况。

2.讯前准备

接到讯情通知后，防洪防汛应急领导小组应及时布置防汛抗洪应急准备工作，按照应急预案的要求做到分工明确，责任到人。及时采取下列防洪措施：

（1）组织全员疏通厂内各部位防汛排水渠道和打开所有排水阀，加固加高厂区周围不安全部位，尤其是洪水自上而下直接冲击、冲刷的厂基和厂区围墙以及威胁相邻建筑构物、公用建筑、山体滑坡、较高土坎等。

（2）对厂内各部位设施设备进行一次全面安全检查，尤其是防雷防静电设施的检查，发现隐患和失灵时，及时处理和进行更换。

（3）准备充足的铁锹、沙袋、手电筒等防汛抗洪物资，同时备足食品和食用水。

（4）如洪水到来，立即停止作业，关闭电源、用电及发电设备，转移现金、各种帐单和贵重物品，并派专人妥善保管。

（5）如有讯情指令，站内全员停止一切活动，在站内集结待命，随时准备抢险救灾。

- 3.防洪防汛应急处置方案

在汛期，水位达到防洪预案警戒标准或上级下达抗洪防汛指令后，及时启动防洪防汛。进入抗洪戒备状态，各岗位人员立即到达预定分工的岗位实施防汛应急预案救灾工作。

（1）负责通信联络人员及时与当地消防、医院、上级部门取得联系，汇报灾情，请求救援。

（2）关闭电源、用电及发电设备。

（3）防止洪水进入厂内，视灾情用草袋、沙袋、泥土建筑防洪围堤。

（4）如因外界水位超高下水倒灌时，用草袋等物堵塞后，利用潜水泵将站内积水向外排放。

（5）用防汛袋筑高配电室门口，电缆沟用沙土填实或筑起围堤，防止洪水进入，造成电源短路事故。

（6）因洪涝严重可能厂区时，上级或指挥者做出决定停止作业，人员转移的同时做好撤离善后工作，将损失降至最小程度。

（7）切断电源总开关。

（8）在抗洪自救过程中，要有专人监视洪灾变化，在必要时有序的将人员转移到高处安全地带，及时与外界联系获取救援。

（9）及时将重要技术资料转移至安全地带保存。

（10）抢险队立即动员起来，配备消防桶、板斧、断线钳、防火锹、救身衣、扳手、钢锯、铁锤、撬杠、木桩、草袋、毛石沙土等救灾用具做好准备。

## 5 应急保障

### 5.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件3。

### 5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由后勤保障组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 现场处置方案

## 1、初起火灾事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 公司电气设备场所、配电室、生产车间、生活场所等。 |
|  | 可能造成的伤害 | 极易引发群死群伤事故和造成重大经济损失。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | （1）突然闻到烧焦东西的糊味。（2）火灾发生时，烟气会向远处蔓延。烟是最明显的火灾征兆，看见烟，同时又意味着情况可能非常危险，但并不是所有人见到的烟才能联想起火灾，而是大惑不解。（3）有人喊，“起火了”以为是恶作剧。（4）发现有发火源或黑色浓烟。（5）电路老化或乱拉乱接临时线。（6）乱扔烟蒂造成。（7）工人操作不当或易燃易爆物品使用及管理不当。（8）点燃明火。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、落实安全巡查制度，坚持每2小时安全巡查1次，发现火灾隐患及时处理； 2、加强人员培训教育，使其了解火灾事故应急处置措施； 3、加强消防栓、灭火器材、应急电话、广播、应急照明，防排烟系统等消防设施的维护管理，确保完好有效； 4、仓库、车间严禁烟火、严禁使用临时用电设备、动火维修作业严格执行动火作业审批制度；工作人员下班应自觉关闭电器、切断电源； 5、加强应急预案的演练，提高突发火灾事故的应急能力。 |  |
| 现 场 处 置 | 1、现场人员立即停止工作，对于初起小火，在确保自身安全的情况下，用就近的灭火器进行灭火,如火势较大用灭火器难于扑灭时，则立即启动手动报警按钮，同时向现场主管报告； 2、应急救援人员到达现场后，了解是否有人员受困，及时做好受困人员的施救； 3、根据火势情况，及时展开灭火扑救措施； 4、 火势不断扩大，应立即请求上级消防部门支援；并展开对人员的疏散，疏散时每层的楼梯口需有一现场主管或班组长带好防烟面罩指导人员有序疏散，疏散完毕必须再次检查现场及洗手间有无人员受困（在确保自身安全的情况下同时要求两人以上为一小组进行现场的检查，严禁单人行动）。 5、消防部门到场后，听从消防部门统一指挥,并协助进行灭火救援。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、现场救护人员必须按规定佩带个人防护用品。 2、现场救护人员应经过消防、急救等培训，会正确使用消防器材。 3、现场救护人员应经应急处置培训，针对不同类别的事故，采取相应的处置措施和救护方案。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者→现场主管→安全员→电工→ 设备主管 → 总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199、15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 设备主管电话：18781799180 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

## 2、触电伤害事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 触电伤害事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体病理、生理效应所造成的人身伤害事故（一般会造成电击和电伤事故）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 公司电气设备场所、配电室、机械设备的外壳、潮湿作业场所、裸露带电体等用电生产作业场所和生活场所。 |
|  | 可能造成的伤害 | 可能造成人身伤害有灼伤、电烙印、皮肤金属化、心室纤维性颤动、窒息（假死）、死亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 触电伤害发生的征兆：漏电保护器经常性跳闸；电源线乱拉乱接；临时用电未经批准私自乱接；人员用湿手操作电源开关或电工违章检修，用电设备的金属外壳未作接地。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥部以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证触电人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：事故现场班组长； 组员：事故现场班组成员、电工等专业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、公司用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用； 2、非电工作业人员严禁安装、接拆用电设备及装置； 3、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、作业人员与带电体之间必须保持足够的安全距离并进行隔离防护； 4、供电系统正确采用保护接地系统，保护接零和工作零线分开；设备的金属外壳采用保护接地措施； 5、用电设备有漏电保护装置，并定期检查测试； 6、在有触电危险的部位或场所张贴醒目的图形标志或文字。 |  |
| 现 场 处 置 | 1、脱离电源 1.1低压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行） 1.1.1立即拉下开关，切断电源； 1.1.2如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线； 1.1.3用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流； 1.1.4用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。 1.2高压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行） 1.2.1立即通知有关部门停电； 1.2.2戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具拉下开关； 1.2.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 2、现场急救(原则上由医生或经过培训的急救员进行） 2.1如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并请医生前来诊治或送医院就医； 2.2如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速请医生诊治或送医院就医； 2.3如触电者呼吸困难或发生痉挛，应准备在呼吸心跳停止后立即做进一步的抢救； 2.4如果触电者伤势严重，呼吸及心跳停止，应立即施行人工呼吸和胸外心脏按压，并速请医生诊治或送医院就医。在送医院途中，不能停止急救。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、救护人员在触电者带电的情况下进行救护时，不可用手或金属及其它潮湿的工具作为救护用具，而必须使用绝缘工具；救护人员要用一只手操作，以防自己触电； 2、应防止触电者脱离电源后造成的摔伤； 3、如触电事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，避免事故扩大； 4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者→现场主管→安全员→ 设备主管 → 总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199、15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 设备主管电话：18781799180 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

## 3、机械伤害事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 机械设备自身存在固有危险，安全保护措施不当或设计不完善，机械设备运动部件与人体接触引起剪切、卷入、绞割等，就会产生机械伤害事故。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 生产车间及机械设备场所，该公司使用的机械设备有挖掘机、装载机、破碎机、搅拌机、制砖机等机械设备。 |
|  | 可能造成的伤害 | 易发生撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削、灼烫等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折、烫伤，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤（残），甚至会造成人员死亡事故。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 作业场所不符合安全要求地面有油污；设备“带病”运转；安全装置失效等；员工或检修人员违规作业或违章检修机器；喝酒上岗；未按规定穿戴劳动防护用品工人上岗作业装束不规范操作机器。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报本公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、操作人员必须经过专门培训，经考试合格后方可上岗。特种作业人员必须经政府有关部门培训，考试合格取得上岗操作证； 2、操作人员须严格遵守机械设备安全操作规程，正确使用和穿戴劳动防护用品，用工具操作的部位，不得用手代替工具操作； 3、机械传动、转动部位应加装可靠的防护装置，防护装置不得任意拆除； 4、机械不得带“病”运转。动火作业审批要求；维修过程中的多工种配合指挥；维修区域的警示标牌； 5、检修机械时，必须切断电源，挂“禁止合闸”警示牌； 6、检修完毕，试运转前，对现场进行检查，确认机械部位人员、设备内人员撤离到安全的地方，方可试运转。 |  |
| 现 场 处 置 | 1、发现有人受伤后，现场作业人员应马上关闭机械设备电源，并立即向周围人员呼救，通知本部门领导或公司安全主任到达事故现场。 2、相关领导接报后立即到达现场，实施现场处置指挥工作。 3、对创伤出血者迅速送往医院救治。 4、发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治。 5、肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。 6、肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。 7、受伤者伤势较重或无法现场处置时，立即拨打120急救电话。 8、做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、发现易产生机械伤害事故的安全隐患，应立即排除。 2、及时制止非操作、检修人员进行操作、维修工作。 3、对重伤者（特别是不明伤害部位和伤害程度的），不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。 4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 5、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到景区门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者 → 现场主管 → 安全员 → 设备主管 → 总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199 \15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 设备主管电话：18781799180 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

## 4、高处坠落伤害事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 人体从高处作业区域坠落通常会造成多个系统或多个器官损伤，严重者当场死亡；还有的造成昏迷、呼吸窘迫、面色苍白，胸、腹腔内脏器官损伤、腰椎骨折、脊髓损伤、颅脑损伤致残等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 采场、砖窑 |
|  | 可能造成的伤害 | 导致人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 登高设施不符合要求、未按规定检测；员工违规操作；操作人员未办理登高作业证，无证作业。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报我公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、作业前对高处作业人员进行安全技术交底和教育。 2、作业人员必须佩戴合格的安全帽、安全带或安全绳。 3、在条件可能的情况下搭设作业平台、爬梯进行作业。 4、患有高血压、心脏病等职业禁忌症的人员禁止从事高处作业。 5、六级以上大风、大雨、浓雾等天气不得从事室外高处作业。 6、严禁穿硬塑料底等易滑鞋、拖鞋、高跟鞋，宜穿软平底安全鞋。 7、严禁作业人员在作业时嬉戏打闹，以免失足发生坠落危险。 |  |
| 现 场 处 置 | 1、发生高处坠落伤害事故后，现场安全管理人员应马上组织抢救伤者。 2、首先观察伤者的受伤情况、部位、性质，如伤员发生休克，应先由厂医或急救员处理休克，并去除伤员身上的用具和口袋中的硬物等。 3、处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、保暖、少动，并将下肢抬高20°，尽快送医院进行救治。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的的搬法，以免发生或加重截瘫。 4、如出现颅脑损伤或脊椎受伤时，必须维持伤者呼吸道通畅，并及时送到就近的医院救治。 5、搬运时，将伤者平卧放在硬板或帆布担架上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，甚至死亡。抢救脊椎受伤者时，搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 6、发现伤者手足骨折时，不要盲目搬动。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。 7、 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、事故发生后，应按“先救命，后治伤”的原则进行。 2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等。 3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 →总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199 \15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

## 5、车辆伤害事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 在运输堆积品、半成品及成品等过程中，各种车辆来往频繁。车辆的挖掘和驾驶、车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 公司内道路 |
|  | 可能造成的伤害 | 车辆损坏、人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 道路环境复杂、可变的因素，驾驶员状态不佳，操作不当等。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报我公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、对驾驶员进行安全教育培训。 2、严禁驾驶人员疲劳驾驶、酒后驾驶。 3、定期对车辆进行维修检查。 4、大风、大雨、大雾期间严禁作业。 |  |
| 现 场 处 置 | - 发生车辆伤害事故后，驾驶员应立即停车，积极抢救伤员。 - 受伤人员被货物压住时，先搬开货物，再抢救伤员。 - 对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。 - 对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。 - 立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。 - 遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，应速送往医院诊治。 - 当有异物刺入体腔或肢体，不宜拔出，等到达医院后，准备手术时再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。 - 若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。 - 若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、事故发生后，应按“先救命，后治伤”的原则进行。 2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等。 3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 →总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199 \15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

## 6、淹溺事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 发生淹溺后，可引起窒息缺氧，如合并心跳停止的，可造成溺水死亡（溺死），如心脏未停止的，可造成近乎溺死。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 脱硫循环水池、烧碱生化池、石灰生化池等水池 |
|  | 可能造成的伤害 | 导致人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 安全设施存在缺陷，如防护围栏缺失；作业人员安全意识不强，操作不精心；作业环境恶劣，如地面打滑等。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、检查完善设施的安全防护措施，配置防护围栏或者盖板； 2、改善作业环境，设置通畅的排水装置，防止地面积水； 3、加强员工的安全培训教育，增强周围作业人员的安全意识和隐患辨识能力； 4、现场应张贴安全须知，警示标志等； |  |
| 现 场 处 置 | 1、现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作。 2、现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。 3、溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。 4 、立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。 5、有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。 6、无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。 7、无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。 8、溺水者是儿童，进行人工呼吸时，每3秒钟吹气一次，心脏按压深度1-2厘米，每10秒钟吹气2次，按压10次。 - 9、被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、发生淹溺事故后，对受伤人员立即进行控水（倒水），使呼吸道积水倒出。 2、在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转或死亡才能停止。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者 → 现场主管 → 安全员 →总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199 \15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

## 7、化学灼伤事故现场处置方案

| 事 故 特 征 | 危险性分析 | 脱硫中使用的氢氧化钠具有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故可能发生的 区域、地点、装置 | 氢氧化钠储存场所、烧碱生化池 |
|  | 可能造成的伤害 | 导致人员伤亡。 |
|  | 事故前可能 出现的征兆 | 储存场所未满足规范要求；作业人员未佩戴劳动防护用品，安全意识不强，操作不精心。 |
| 应急组织与职责 | 应急指挥小组 | 1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。 2、组成：组长：事故现场职务最高者。 |
|  | 应急抢险小组 | 1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。 2、组成：组长：现场作业班长； 组员：现场作业人员。 |
| 预 防 措 施 | 1、检查完善储存场所的安全设施； 2、作业人员佩戴劳动防护用品； 3、加强员工的安全培训教育，增强周围作业人员的安全意识和隐患辨识能力； 4、现场应张贴安全须知，警示标志等。 |  |
| 现 场 处 置 | 皮肤接触：应立即用大量水冲洗，再涂上3%-5%的硼酸溶液。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。 食入：应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶质物品。患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁。 |  |
| 注 意 事 项 | 1、现场救护人员必须按规定佩带个人防护用品。 2、非专业救护人员不可进行人工呼吸。 3、防止次生事故的发生。 |  |
| 报告 与电话 | 现场发现者 → 现场主管 → 安全员 →总指挥或副总指挥。 值班电话:0817-6331199 \15351442388 安全员电话： 15983769668 总指挥电话：13980661031 副总指挥电话：18188394888 医疗报警电话：120 外部报警电话：110、119 |  |

# 第四部分  附件

## 1 生产经营单位概况

- 1.1 建设单位基本情况

表1-1 企业基本情况表

| 企业名称 | 阆中市金博瑞新型墙材有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营场所 | 阆中市江南镇瓦房沟村 |  |  |
| 企业类型 | 普通合伙企业 | 注册号 | 91511381686141632D |
| 法定代表人 | 李晨 | 注册资本 | 2500万元 |
| 主要负责人 | 张华 | 安全管理员 | 张干 |
| 经营范围 | 页岩砖制造、销售。 |  |  |

- 1.2地理位置及交通

阆中地处四川盆地北部边缘，位于嘉陵江中游，介于东经 105°49′59″～ 106°24′32″，北纬 31°21′51″～31°50′34″之间，市增东至巴中、阆中新城区、南邻南部，西接剑阁，北连苍溪。境内东北系大巴山余脉西北系龙门山余脉，地理上处于川北低山区向川中丘陵区的过渡地带，属丘陵地势。本项目位于阆中市江南镇瓦房沟村，交通较为方便。

- 1.3周边环境

公司南面为王家桥河，该河自西向东流经 8km 于河溪镇汇入嘉陵江，隔王家桥河为一片农田，在距东南面厂界约 30m 处分布有 5 户农户；东面为胡家垭-狗屎垭乡村道路，在道路两侧零星分布有 4 户农户，与东厂界最近距离为 10m；北面为一片农田，200m 范围内无农户分布，在 190m 处为定水-阆中公路；西面为农田，200m 范围内分布有 4 户农户，与西厂界最近距离为 5m。

- 1.4总平面布置

目前公司有1生产车间；设有隧道窑2座；干燥室1座；设有两条干燥窑；原料制备车间1座；陈化库一座以及成品堆场和堆棚；办公综合楼1座。项目隧道窑与干燥室紧邻；成品堆场位于厂区北面的平台上；粉碎车间布置于厂区南面位置；生产区高噪声设备和废气排放点布置在车间内。

- 1.5生产工艺

1）把原料页岩通过供料机投入到鄂破机进行破碎后，由供煤机按比例加入煤后输送至粉碎机进行粉碎处理；

2）产生细小颗粒带粉末状原料，经过筛压滚后，所筛下的合格细料（筛面的粗料再回到破碎机进行二次破碎）送到转运皮带送至搅拌机（掺水）进行充分搅拌；

3）合格细料充分搅拌后，经挤砖机，切条机和自动切胚机制成砖坯；

4）砖坯由码坯机码至窑车上，自动摆渡车、牵引机把窑车送至半成品区；

5）窑车经自动摆渡车，由顶车机顶进窑内烘干区烘干后，进入窑内烧制区进行烧制；

6）砖烧制后在窑尾末端经自然冷却后，顶车机、自动摆渡车送至成品区卸砖。卸完砖的空车将其清扫干净，休整后在通过上述方法回到码坯处，如此循环。

燃煤

供煤机

输送

原料

粉碎

经过筛压滚

搅拌

破碎

供料机

切条机

挤

砖

机

出风口

切坯机

抽风机

高温烟热

成坯

窑内烘干

窑内烧制

窑内冷却

冷却余热

出窑销售

## 2 风险评估结果

表4.2 阆中市金博瑞新型墙材有限公司风险评估结果表

| 序号 | 事故类型 | 风险等级 |  | 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡滑坡 | 3级 | 一般风险 |  |
| 2 | 机械伤害 | 3级 | 一般风险 |  |
| 3 | 触 电 | 3级 | 一般风险 |  |
| 4 | 高处坠落 | 3级 | 一般风险 |  |
| 5 | 淹溺事故 | 3级 | 一般风险 |  |
| 6 | 电气火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 7 | 普通火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 8 | 化学灼伤 | 4级 | 低风险 |  |
| 9 | 物体打击 | 4级 | 低风险 |  |
| 10 | 车辆伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 11 | 粉尘危害 | 4级 | 低风险 |  |
| 12 | 中毒窒息 | 4级 | 低风险 |  |
| 13 | 噪声危害 | 4级 | 低风险 |  |

# 3 预案体系与衔接

### 3.1 应急预案体系

本公司应急预案由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。

1、火灾爆炸事故专项应急预案

专项应急预案

2、自然及地质灾害专项应急预案

3、有限空间作业事故专项应急预案

4、防洪防汛专项应急预案

1、初起火灾事故现场处置方案

阆中市金博瑞新型墙材有限公司综合应急预案

2、触电事故现场处置方案

3、机械伤害事故现场处置方案

4、高处坠落事故现场处置方案

现场处置方案

5、车辆伤害事故现场处置方案

6、淹溺事故现场处置方案

7、化学灼伤事故现场处置方案

### 3.2 响应级别与启动预案衔接关系

表4.3 响应级别与启动预案衔接表

| 响应级别 | 事故 | 启动的专项预案/现场处置方案 |
| --- | --- | --- |
| III级 | 初起的火灾事故、初起电气火灾事故 | 初起火灾事故现场处置方案 |
|  | 触电事故 | 触电事故现场处置方案 |
|  | 高处坠落事故 | 高处坠落事故现场处置方案 |
|  | 机械伤害事故 | 机械伤害事故现场处置方案 |
|  | 车辆伤害事故 | 车辆伤害事故现场处置方案 |
|  | 淹溺事故 | 淹溺事故现场处置方案 |
|  | 化学灼伤事故 | 化学灼伤事故现场处置方案 |
| Ⅱ级 | 可控的自然及地质灾害事故 | 自然及地质灾害事故专项应急预案 |
|  | 可控火灾爆炸事故 | 火灾爆炸事故专项预案 |
|  | 可控的有限空间作业事故 | 有限空间作业事故专项应急预案 |
|  | 可控的汛期安全事故 | 防洪防汛专项应急预案 |
| Ｉ级 | 超过本单位的应急救援能力时 | 《阆中市突发事件总体预案》 |

## 4 应急物资装备清单

表4.4 应急物资装备清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 保管人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨 衣 |  | 件 | 8 | 库房 | 谢琴玉 | 15984883987 |
| 2 | 雨 鞋 |  | 双 | 10 | 库房 |  |  |
| 3 | 手 电 |  | 个 | 5 | 库房 |  |  |
| 4 | 氧 气 瓶 |  | 个 | 4 | 库房 |  |  |
| 5 | 沙 |  | 吨 | 1 | 库房 |  |  |
| 6 | 铁 锹 |  | 把 | 10 | 库房 |  |  |
| 7 | 铁 丝 |  | 捆 | 4 | 库房 |  |  |
| 8 | 水 泵 |  | 个 | 4 | 库房 |  |  |
| 9 | 消防带 |  | 根 | 3 | 库房 |  |  |
| 10 | 排 水 管 |  | 根 | 5 | 库房 |  |  |
| 11 | 安 全 帽 |  | 个 | 20 | 库房 |  |  |
| 12 | 安全带 |  | 根 | 6 | 库房 |  |  |
| 13 | 尖 镐 |  | 个 | 10 | 库房 |  |  |
| 14 | 灭火器 |  | 个 | 16 | 库房 |  |  |
| 15 | 千 斤 顶 |  | 个 | 3 | 库房 |  |  |
| 16 | 急救药箱 |  | 个 | 1 | 库房 |  |  |

- 5 应急救援人员及相关部门通讯录

### 5.1 应急组织机构人员通讯录

表4.5.1 应急组织机构人员通讯录

| 应急值守电话 | 0817-6331199 \15351442388 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织机构 | 组成人员 |  | 电话 |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 李晨 | 13980661031 |
|  | 副总指挥 | 张华 | 18188394888 |
|  | 成员 | 金继明 | 15351442388 |
|  |  | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 侯泽晗 | 18781799180 |
| 抢险救援组 | 组长 | 侯泽晗 | 18781799180 |
|  | 成 员 | 夏小军 | 18990843167 |
|  |  | 罗荣成 | 13350657788 |
|  |  | 佘天刚 | 18113933722 |
|  |  | 胡少文 | 18582263925 |
|  |  | 何大勇 | 15281746652 |
| 疏散警戒组 | 组长 | 金继明 | 15351442388 |
|  | 成 员 | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 江国庆 | 15508134120 |
|  |  | 马洪兵 | 18582634165 |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | 15351442388 |
|  | 成员 | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 王婷 | 18681738368 |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | 13890828805 |
|  | 成 员 | 张沙沙 | 17790482517 |
|  |  | 邢玉玲 | 13350669282 |
| 善后处理组 | 组长 | 张干 | 15983769668 |
|  | 成 员 | 李密 | 13990814129 |
|  |  | 赵丹 | 18781659871 |
| 事故调查组 | 组长 | 张华 | 18188394888 |
|  | 成 员 | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 李密 | 13990814129 |

### 5.2 应急救援相关部门通讯录

表4.5.2 应急救援相关部门通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 2 | 阆中市自然资源和规划局 | 0817-6306346 |
| 3 | 阆中市商务和经济信息化局 | 0817-6306600 |
| 4 | 阆中市生态环境局 | 0817-6222334 |
| 5 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 6 | 阆中市消防救援大队 | 0817-6262538 |
| 7 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 8 | 阆中市江南街道办事处 | 0817-6330001 |
| 9 | 阆中市江南派出所 | 0817-6330061 |
| 10 | 阆中市人民医院七里院区 | 0817-6232080 |
| 11 | 刑事、治安报警电话 | 110 |
| 12 | 消防报警电话 | 119 |
| 13 | 急救电话 | 120 |
| 14 | 交通事故报警电话 | 122 |

## 6 相关格式化文本

### 6.1 事故信息接报表

阆中市金博瑞新型墙材有限公司事故信息接报表

| 事故名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发现人 |  | 事故报告人 |  |  | 接报人 |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 |  | 估计直接经济损失 |  |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2 事故信息上报表

阆中市金博瑞新型墙材有限公司事故信息上报表

| 上报单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上报人 |  |  | 上报时间 |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | 估计直接经济损失 |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施和救援进展情况 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

### 6.3 应急预案启动记录表

阆中市金博瑞新型墙材有限公司应急预案启动记录表

| 事故报告人 |  | 事故报告时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事发时间 |  | 事发地点 |  |
| 事故类型 |  |  |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 |  |  |
| 预测事故发展情况及简单经过 |  |  |  |
| 接报人 |  | 接报时间 |  |
| 向领导汇报时间 |  |  |  |
| 总指挥发布 指令时间 |  |  |  |
| 应急救援情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 6.4 事故信息发布记录表

阆中市金博瑞新型墙材有限公司事故信息发布记录表

| 事故单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 事故性质 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | 直接经济损失 |  |
| 信息发布人 |  |  |  |
| 事故发生概况 |  |  |  |
| 应急救援 进展情况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

## 7 相关附图

### 7.1地理位置及附近交通

### 7.2附近医院地理位置及路线图

阆中市金博瑞新型墙材有限公司

阆中市人民医院七里院区

- 7.3平面布置图

### 7.4应急资源分布图

### 7.5应急救援行动路线图

- 7.6应急疏散路线图

# 第五部分  生产安全事故风险评估报告

## 1 危险有害因素辩识

根据阆中市金博瑞新型墙材有限公司的矿山地质、资源状态、开拓开采方式以及实际生产情况，可能存在以下危险源及其风险。

### 1.1物料危险有害因素识别

本项目主要危险物料是脱硫过程中使用的氢氧化钠，其危险特性见表5.1.1。

表5.1.1 物料安全数据表（氢氧化钠）

| 标 识 | 中文名称：氢氧化钠；烧碱 | 英文名：sodiun hydroxide ；Caustic soda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 相对分子质量：40.01 |  | UN编号：1823 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  | CAS号：1310-73-2 |
|  |  |  |  | 顺序号：1669 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：318.4℃ |  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |
|  | 沸点（℃）：1390℃ |  | 相对密度（水＝1）：2.12 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.52kPa（20℃） |  | 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界压力（MPa）：无意义 |  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 |  | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（％V/V）：无意义 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |
|  | 消防措施：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性：LD50：无资料；LC50：无资料。 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）0.5；前苏联MAC（mg/m3）0.5；美国TVL-TWAOSHA 2 mg/m3；美国TVL-STEL ACGIH 2 mg/m3。 |  |  |  |
|  | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 操作事项 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 包装分类：Ⅱ 包装标志：20 包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |

### 1.2主要危险有害因素识别

#### 1.2.1采场崩塌滑坡

- （1）危险性分析

造成采场边坡崩塌、滑坡事故的主要因素：

1）矿山页岩岩质的稳定性较差；

2）未按自上而下分台阶、斜坡式开采；

3）台阶高度大于10米；

4）边坡角大于70度；

5）防洪、排水设施不完善；

6）没有加强对边坡危岩的检查；

7）没有及时清理边坡上的浮石；

（2）边坡（台阶）参数

该露天矿采用挖掘机剥离矿石～铲装～运矿至加工点，按设计规定台阶高度不大于10米。

（3）该矿采场边坡有崩塌、滑坡事故发生的可能性。

1）边坡的危害性

该矿山页岩固结程度较高，其抗压强度较好，不易粉碎。无滑坡、垮塌等不良地质灾害，矿区范围内斜坡稳定，矿山开采工程地质条件较好，杜绝掏采，以防地害发生造成安全事故。

台阶高度也可能对边坡稳定产生影响，当边坡角为一定数时，台阶高度越大则稳定性降低，同时台阶高度增加，台阶坡面上揭露的岩体增加，从而揭露的结构面增加，使得一些结构面的下端在坡面上出露，变成弱结构面。因此，当台阶高度增加，则边坡角就要求降低，以此达到平衡。

2）违章开采造成的影响

违章开采一般都在生产边坡（采剥工作面）上发生，伞檐形（老鹰嘴）、阴山坎（岩体前倾）、空洞（神仙洞）等，不同程度的都会给边坡稳定带来影响。

公司采场矿山最终边坡高度较大，开采结束时最大采高可达几十米，采场边坡崩塌、滑坡是本公司的主要危险因素，应随时注意观测边坡的地质变化。

#### 1.2.2高处坠落

- （1）危险性分析

造成高处坠落的主要因素：

1）没有按要求使用安全带、安全帽；

2）使用梯子不当；

3）高处作业时安全防护设施损坏；

4）工作责任心不强，主观判断失误；

5）使用安全保护装置不完善或缺乏的设备、设施进行作业；

6）作业人员疏忽大意、疲劳过度。

7）窑台边缘安全防护措施未落实,未设警示标识,人员误操作或能见度低引发高空坠落事故。

（2）公司高处坠落事故发生的可能性

矿山采场台阶高度较高，采场有挖掘机剥离矿石、铲装等高处作业环节，工人在采场作业时若无安全防护措施或安全措施失效，如不系安全带作业，清理边坡浮石或过于接近工作平台边缘，就容易发生高处坠落事故。

挖掘机剥离矿石至最低采矿地坪工序以及用铲装车或人工手搬将破碎的石块转运上车，由机动车辆外运等工序采用分段作业，禁止同时平行作业，以防落矿时飞出伤人。

此类事故可能发生的地点：采矿工作面，包括清理浮石、铲装矿石、运矿石以及砖窑等。

机械设备自身存在固有危险，安全保护措施不当或设计不完善，机械设备运动部件与人体接触引起剪切、卷入、绞割等，就会产生机械伤害事故。

该公司使用的机械设备有挖掘机、装载机、破碎机、搅拌机、制砖机等机械设备，如果安全防护装置不完善、不规范，在机械部分的传动部位就会存在伤人的危险。本公司应加大安全整改资金的投入，确保人员安全。

#### 1.2.3机械伤害危险性分析

机械设备自身存在固有危险，安全保护措施不当或设计不完善，机械设备运动部件与人体接触引起剪切、卷入、绞割等，就会产生机械伤害事故。

该公司使用的机械设备有挖掘机、装载机、破碎机、搅拌机、制砖机等机械设备，如果安全防护装置不完善、不规范，在机械部分的传动部位就会存在伤人的危险。该公司应加大安全整改资金的投入，确保人员安全。

#### 1.2.4触电危险性分析

（1）造成触电事故的主要因素

该公司使用了用电设备，存在用电危害，电力设备如果长时间过负荷运行，产生大量热量，导致电器设备内部绝缘体破坏，保护监测装置失效，造成火灾；另外，配电线路、开头、熔断器、插销座、照明设备、电动机等均有可能引起电伤害，也可能成为火灾的引燃源。

- 1）一些电气装置缺少屏护往往造成触电，如闸刀开关或磁力启动器缺少护壳；电路的热元件没有隐蔽；高压电气设备没有遮拦等。

2）电气设备未有良好的接地，一旦设备漏电时人触及造成触电危害。

3）电线或电缆因绝缘磨损或腐蚀而损坏、也能造成人员触电危害。

4）电气维修保护不当，安全管理不严，非电工作业人员装修电气设备和线路，违反操作规程，检修前不施行验电及悬挂标示牌制度，或电工日常作业时不穿绝缘鞋、选用安全用具不当（过期或不合格）极易发生触电事故。

5）由于防雷设施不良，雷电可摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路，而且可伤害人，雷击电流能迅速通过人体，立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，以致使脑组织及一些主要脏器受到严重损害，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到烧伤。

（2）触电事故发生的可能性

电源线、接头、电缆绝缘层破损、闸刀、开关头外壳破损、电气设备绝缘老化等，在潮湿和易触及带电体的场所未使用安全电压，电气设备无接地、接零装置，电钻、电焊机等移动电器未安装漏电综合保护装置，带电检修或搬迁电气设备等情况都可能造成触电事故的发生。公司房屋面破损，雨水易打湿电机、电线易造成触电伤害。

#### 1.2.5淹溺事故

- 事故类型：大量水经口、鼻进入肺内，造成呼吸道阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。

- 危险程度分析：

- ①事故原因：脱硫循环水池、烧碱沉化池、石灰沉化池、消防用水等水池四周无安全防护设施，作业人员未佩戴安全防护设施、违章操作等，导致人员不慎掉入水池引发淹溺事故。

- ②严重程度：人员伤亡。

③发生的时间性：生产过程中容易发生。

- ④存在部位：脱硫循环水池、烧碱沉化池、石灰沉化池、消防用水等水池。

#### 1.2.6化学灼伤

本项目脱硫中使用的氢氧化钠具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

#### 1.2.7职业危害因素

（1）粉尘危害

1）粉尘的危害性

粉尘是在矿山生产过程中产生的细粒状矿物或岩石粉尘，粉尘的主要危害是能引起尘肺病。

该矿山采矿在落矿、铲装矿将会产生一定浓度的粉尘，挖掘机剥离矿石、装载机铲装矿石、运矿道路和地表剥离等易产生粉尘，没有采取喷雾降尘措施，粉尘对工人的危害没有根本解决。因此，挖掘机剥离矿石、铲装矿石、运矿道路和地表剥离的粉尘危害是该公司的主要危害因素。

2）治理粉尘的方法

矿山需铺设一趟小管径水管，供采矿场所喷雾洒水之用，产尘作业点的人员必须佩带个人防尘护具，以减轻粉尘对操作工人身体的危害。

（2） 噪声危害危险性分析

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。本公司噪声主要来源各种设备在运转过程中振动、摩擦、碰撞，超过85分贝的噪声危害主要在制砖作业和采矿作业中。

- 中毒窒息

1）造成中毒窒息的原因

Ⅰ 出窑作业未按规定通风；

Ⅱ烧窑过程燃烧不充分产生有毒气体;

Ⅲ 人员违反规定进入受限空间作业.

- 危害性

- 中毒窒息可造成人员伤害甚至死亡。

- 3）存在部位：砖窑。

#### 1.2.8砖窑事故危险性分析

1） 事故类型：

①中毒窒息。

②高空坠落。

2） 危险程度分析：

①事故原因：

Ⅰ 出窑作业未按规定通风；

Ⅱ烧窑过程燃烧不充分产生有毒气体;

Ⅲ 人员违反规定进入受限空间作业;

Ⅳ窑台边缘安全防护措施未落实,未设警示标识,人员误操作或能见度低引发高空坠落事故。

②严重程度：中毒窒息、高处坠落造成人员死亡、人身伤害、经济损失等。

③发生的时间性：事故多发生生产旺季。

④存在部位：砖窑。

#### 1.2.9脱硫塔事故

1）事故类型

①中毒窒息。

②高空坠落。

2） 危险程度分析：

①中毒窒息事故原因

在脱硫塔内进行检维修以及塔内清洗属受限空间作业。

Ⅰ脱硫塔内存在有毒有害气体，未对塔内进行通风，作业人员就进入塔内易导致中毒事故；

Ⅱ未对脱硫塔内进进行含氧量检测，作业人员进入塔内作业易因缺氧引发窒息事故；

Ⅲ 作业人员未佩戴防毒面罩、防护眼镜以及防护手套等安全防护设施；

Ⅳ在脱硫塔内工作，未设专人监护；

Ⅴ进入脱硫塔内工作未严格执行受限空间作业工作票制度。

②高处坠落事故原因

Ⅰ作业人员患有不适合高处作业的疾病；

Ⅱ脱硫塔自身安全设施存在缺陷；

Ⅲ 作业人员未佩戴安全绳等安全防护设施；

Ⅳ在大风、雨雪、高温天气从事高处作业。

③严重程度：中毒窒息、高处坠落造成人员死亡、人身伤害、经济损失等。

④发生的时间性：对脱硫塔进行清洗及检维修时节。

⑤存在部位：脱硫塔。

#### 1.2.10矿石运输危害危险性分析

在矿石装运过程中，转动设备无防护罩会造成人员绞伤事故，机动车辆超载运矿石也可能会发生从车上掉石伤人事故，道路不平或坡度太大时也容易造成翻车事故。

#### 1.2.11作业环境危害危险性分析

夏天工作人员在采石过程中，如果防暑降温措施不当，会造成人员中暑；冬天工作人员如保暖不好，会造成人员冻伤事故。

#### 1.2.12自然灾害危险性分析

自然灾害主要包括以下几个方面：

（1）雷雨季节落雷；

（2）龙卷风；

（3）地震；

（4）洪水。

#### 1.2.13物体打击危害危险性分析

在矿山剥离和采矿、运输等工作过程中，都有可能发生作业面浮石、飞石伤害设备人员，铲装矿石时滚石或铲斗撒石伤人，搬运设备或零部件时砸伤人员、设备等原因造成事故。

#### 1.2.14车辆伤害危险性分析

（1）在运输堆积品、半成品及成品等过程中，各种车辆来往频繁。车辆的挖掘和驾驶、车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

（2）常见的车辆伤害事故有：车辆行驶中引起的挤压、撞车或倾翻等造成的人身伤害；车辆行驶中碰撞建筑物、构筑物、堆积物引起建构筑物倒塌、物体飞溅下落和挤压地面等造成的人身伤害。产生事故的主要原因是缺乏安全知识的教育，无证驾驶，司机精力不集中，疲劳驾驶，以及运输设备和运输工具存在缺陷等。

#### 1.2.15火灾危害危险性分析

露天矿山火灾主要为外因火灾，包括明火引燃的火灾；油料在运输、保管和使用时引起的火灾；机械作用引起的火灾；电气设备的绝缘损坏和性能不良、短路和过负荷引起的火灾。雷击造成的火灾。

#### 1.2.16行为性危险因素分析

行为性危险因素既是造成工伤事故的主要危险因素之一，也是发生工伤事故的主要原因之一，主要包括：

（1）指挥失误

指挥失误易造成设备损毁、系统故障、人员伤害。造成指挥失误的原因主要是指挥者基本功不够，安全意识差，考虑事情不周，对事故缺乏预见性。指挥失误容易发生在设备、设施的运行、操作和事故处理过程中。

管理人员，应具备必要的安全管理理论知识和足够的安全管理经验，以防发生的指挥失误的可能性。

（2）监护失误

操作人员在操作过程中，监护管理人员监护不力，业务素质差，判断失察，处理故障等易造成事故。

如果专职安全员未经培训考核，无安全资格证，业务素质差，存在监护失误的可能。

（3）操作失误

操作人员受知识面和技能方面的影响，安全素质差、责任心不强、违反操作规程、精力不集中等因素易导致操作失误事故。

作业人员应熟悉工艺和设备操作技能，加强安全教育，特别是新工人教育，以免发生操作失误的可能。

#### 1.2.17安全管理危险因素分析

安全管理制度、作业规程、《事故应急救援预案》和部分制度还需要完善，关键在于制度、规程的落实：劳动组织安排不合理。缺乏对工人进行操作规程的培训，缺乏必要的检查督促；对现场工作缺乏检查指导，导致工伤事故发生。

#### 1.2.18重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBI8218-2018）之规定，本公司矿山无爆破作业。储存的危险化学品仅有氢氧化钠，氢氧化钠不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GBI8218-2018）中“危险化学品名称及其临界量”的物质，因此本项目无危险化学品重大危险源。

- 1.3有限空间作业危险有害因素分析

脱硫塔属有限空间，进入有限空间进行清理、检维修作业，因面通风不良，极易造成窒息，因此在有限空间作业是存在一定危险性的。

一般来讲，在有限空间作业比较常见的安全事故主要有以下几种：

（1）缺氧窒息

在有限空间内由于通风不良、生物呼吸作用或物质氧化作用，使有限空间形成缺氧状态，当空气中氧浓度低于19.5%时就会有缺氧危险，导致窒息事故。

（2）触电伤害

在有限空间内使用电气工具作业过程中，由于空间内空气湿度大，电源线发生漏电造成作业人员触电伤害也时有发生。

（3）物体打击

许多有限空间入口处往往设有作业平台，作业人员在作业过程中，监护人监护不到位或自身安全意识薄弱，在传递工具或其他作业过程中很容易发生物体打击伤害。

（4）高处坠落

有限空间内作业条件比较复杂，通常会有支架、其它电气传动设备，在作业过程中受各种人为或环境因素的影响，极易造成高处坠落、机械伤害等事故。

- 淹溺事故

硫设备的配套水池，作业人员在作业过程中，可能不慎跌入造成淹溺事故。

- 2 事故风险分析

| 事故 类型 | 可能发生 事故区域 | 事故发生可能性 | 事故后果 | 影响 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡滑坡 | 采场边坡 | 可能，但不经常 | 一般 | 50m |
| 机械伤害 | 机械设备场所 | 可能，但不经常 | 一般 | 30m |
| 触电 | 电气设备场所、配电室 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 高处坠落 | 采场、砖窑 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 淹溺事故 | 脱硫循环水池、烧碱生化池、石灰生化池等 水池 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 电气火灾 | 发配电房等涉及用电设备的各类场所 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 普通火灾 | 公司内 | 可能，但不经常 | 一般 | 50m |
| 物体打击 | 采场、生产车间 | 可能，但不经常 | 一般 | 30m |
| 车辆伤害 | 公司内道路 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 化学灼伤 | 氢氧化钠储存、使用场所 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 粉尘危害 | 破碎区、采矿区 | 可能，但不经常 | 一般 | 10m |
| 中毒窒息 | 砖窑 | 可能，但不经常 | 较大 | 30m |
| 噪声 | 机械设备场所 | 可能，但不经常 | 较小 | 50m |

## 3 事故风险评价

### 3.1事故风险评估方法

作业条件危险性分析法，即LEC法，是美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：

D=LEC

式中：D——风险值；

L——发生事故的可能性大小；

E——暴露于危险环境的频繁程度；

C——发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，见表5-3-1。

表5-3-1 事故事件发生的可能性（L）判断准则

| 分数值 | 事故发生的可能性 |  | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 6 3 1 | 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 |  | 0.5 0.2 0.1 | 很不可能，可能设想 极不可能 实际不可能 |

当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，见表5-3-2。

表5-3-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则

| 分数值 | 频繁程度 |  | 分数值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 6 3 | 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 |  | 2 1 0．5 | 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 |

关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，见表5-3-3。

表5-3-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

| 分数值 | 后果 |  | 分数值 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 40 15 | 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 |  | 7 3 1 | 重伤 轻伤 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |

表5-3-4 风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险值 | 风险等级 |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | A/1级 | 重大风险 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160～320 | B/2级 | 较大危险 | 高度危险，要立即整改 |
| 70～160 | C/3级 | 一般风险 | 显著危险，需要整改 |
| <70 | D/4级 | 低风险 | 一般危险，需要注意 |

### 3.2 风险评估

表5-3-5  LEC风险评估表

| 事故类型 | 可能发生事故区域 | 事故原因 | 事故后果 |  |  |  |  | 风险级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 边坡滑坡 | 采场边坡 | （1）存在于边坡上部的松散结构、碎裂结构岩土易形成圆弧形滑坡；（2）地表水对边坡的冲刷，增加边坡荷重，对边坡稳定不利，同时可形成泥石流等灾害；（3）台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡；（4）没有圈定危险范围，未设立警戒标志，未在开采境界外设立护栏造成人员误入，无专人对边坡进行定期监测或监测不严、不准。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 机械伤害 | 机械设备场所 | （1） 设计或选型不当。（2） 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生。（3）作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位。（4）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生。（5）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生。（6）违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作。（7）违章指挥、违章操作；安全管理上存在不足。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 触电 | 电气设备场所、配电室 | （1）带负荷（特别是感应负荷）拉开裸露的闸刀开关；（2）误操作引起短路；（3）近距离靠近高压带电体作业；（4）线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热金属微粒飞溅；（5）人体过于接近带电体等。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 高处坠落 | 采场、砖窑 | （1）没有按要求使用安全带、安全索；（2）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋；（3）高处作业时安全防护设施不完善或损坏；（4）工作责任心不强，主观判断失误；（5）使用安全保护装置不完善或缺乏的设备、设施进行作业；（6）作业人员疏忽大意，疲劳作业；（7）高处作业无专人负责指挥，安全管理不到位；（8）作业场所狭小，不符合安全要求。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 淹溺事故 | 脱硫循环水池、烧碱生化池、石灰生化池等 水池 | 脱硫循环水池、烧碱沉化池、石灰沉化池、消防用水等水池四周无安全防护设施，作业人员未佩戴安全防护设施、违章操作等，导致人员不慎掉入水池引发淹溺事故。 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 96 | 3级， 一般风险 |
| 电气火灾 | 发配电房等涉及用电设备的各类场所 | 电器设备或电气线路老化，发生短路会引起电气火灾事故 | 设备损坏，财产损失，甚至人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级， 一般风险 |
| 普通火灾 | 公司内 | 可燃物、助燃物与点火源相互作用时则可能发生火灾 | 设备损坏，财产损失，人员伤亡 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级， 一般风险 |
| 化学灼伤 | 氢氧化钠储存、使用场所 | 皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级， 低风险 |
| 物体打击 | 采场、生产车间 | 在矿山剥离和采矿、运输等工作过程中，都有可能发生作业面浮石、飞石伤害设备人员，铲装矿石时滚石或铲斗撒石伤人，搬运设备或零部件时砸伤人员、设备等原因造成事故。 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级， 低风险 |
| 车辆伤害 | 公司内道路 | 车辆行驶过程中，因通路环境复杂、可变的因素多等原因，驾驶员状态不佳，操作不当等，可能发生车辆伤害事故 | 车辆损坏和人员伤亡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级， 低风险 |
| 粉尘 危害 | 破碎区、采矿区 | 破碎区未采取密闭防尘措施、未设置防尘设备；采矿区未采取洒水扑尘措施；从业人员未佩戴防护设施等。 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级， 低风险 |
| 中毒窒息 | 砖窑、脱硫塔 | 出窑作业未按规定通风；烧窑过程燃烧不充分产生有毒气体; 人员违反规定进入脱硫塔等受限空间作业。 | 人员伤亡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4级， 低风险 |
| 噪声 | 机械设备场所 | 设备设计安装不合理；从业人员未佩戴防护设施。 | 人员伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4级， 低风险 |

## 4 结论建议

### 4.1 风险评估结论

通过对阆中市金博瑞新型墙材有限公司现有、可能、预想风险认真的辨识和分析，并采用作业条件危险性评价法进行了事故风险评估，确定了我公司事故风险等级。其风险评估结论见表5-4-1。

表5-4-1 风险评估结论表

| 序号 | 事故类型 | 风险等级 |  | 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡滑坡 | 3级 | 一般风险 |  |
| 2 | 机械伤害 | 3级 | 一般风险 |  |
| 3 | 触 电 | 3级 | 一般风险 |  |
| 4 | 高处坠落 | 3级 | 一般风险 |  |
| 5 | 淹溺事故 | 3级 | 一般风险 |  |
| 6 | 电气火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 7 | 普通火灾 | 3级 | 一般风险 |  |
| 8 | 化学灼伤 | 4级 | 低风险 |  |
| 9 | 物体打击 | 4级 | 低风险 |  |
| 10 | 车辆伤害 | 4级 | 低风险 |  |
| 11 | 粉尘危害 | 4级 | 低风险 |  |
| 12 | 中毒窒息 | 4级 | 低风险 |  |
| 13 | 噪声危害 | 4级 | 低风险 |  |

### 4.2 建议

- （1）根据本公司事故风险类别，按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，编制适合本公司实际、处置有效的生产安全事故应急预案，让预案具有针对性和时效性。

- （2）健全应急救援机制。形成事故预警、报警、事故响应和伤员救治机制。

- （3）健全应急救援体制。公司建立兼职救援队伍，形成与政府专业救援应急救援队伍、社会志愿者共同参与的应急救援体制。

- （4）配备完善的应急救援物资。

（5）通过多种方式进行应急预案演练。

# 第六部分  生产安全事故应急资源报告

## 1 单位内部应急资源

### 1.1应急预案

本公司成立应急预案编制工作小组，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，结合本公司实际情况，并委托南充市应急管理局专家库专家提供技术咨询，编制了《阆中市金博瑞新型墙材有限公司生产安全事故应急预案》。

### 1.2应急救援体系

应急领导小组

应急指挥部

抢险救援组

疏散警戒组

后勤保障组

通讯联络组

善后处理组

事故调查

组

### 1.3应急组织机构

表6.1.3应急组织机构及职责表

| 组织机构及人员 |  |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 李晨 |  | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 张华 |  |  |
|  | 成 员 | 金继明 张干 侯泽晗 |  |  |
| 应急指挥部 |  |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 李晨 |  | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 张华 |  | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 |  | 侯泽晗 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 |  | 夏小军 罗荣成 佘天刚 胡少文 何大勇 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 |  | 金继明 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 |  | 张干 江国庆 马洪兵 |  |

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 | 张沙沙 邢玉玲 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 | 张干 王婷 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 张干 | （1）核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时报告； （2）负责受灾人员的安置，伤员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作； （3）对事故造成的财产损失进行清点、核算； （4）负责配合地方主管部门、工会、保险、劳动开展相关工作。 |
|  | 成员 | 李密 赵丹 |  |
| 事故调查组 | 组长 | 张华 | （1）负责事故现场调查取证、事故分析工作； （2）负责对外事故报送和联系工作。 |
|  | 成员 | 张干 李密 |  |

### 1.4应急物资

表6.1.4 应急物资装备清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 保管人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨 衣 |  | 件 | 8 | 库房 | 谢琴玉 | 15984883987 |
| 2 | 雨 鞋 |  | 双 | 10 | 库房 |  |  |
| 3 | 手 电 |  | 个 | 5 | 库房 |  |  |
| 4 | 氧 气 瓶 |  | 个 | 4 | 库房 |  |  |
| 5 | 沙 |  | 吨 | 1 | 库房 |  |  |
| 6 | 铁 锹 |  | 把 | 10 | 库房 |  |  |
| 7 | 铁 丝 |  | 捆 | 4 | 库房 |  |  |
| 8 | 水 泵 |  | 个 | 4 | 库房 |  |  |
| 9 | 消防带 |  | 根 | 3 | 库房 |  |  |
| 10 | 排 水 管 |  | 根 | 5 | 库房 |  |  |
| 11 | 安 全 帽 |  | 个 | 20 | 库房 |  |  |
| 12 | 安全带 |  | 根 | 6 | 库房 |  |  |
| 13 | 尖 镐 |  | 个 | 10 | 库房 |  |  |
| 14 | 灭火器 |  | 个 | 16 | 库房 |  |  |
| 15 | 千 斤 顶 |  | 个 | 3 | 库房 |  |  |
| 16 | 急救药箱 |  | 个 | 1 | 库房 |  |  |

### 1.5应急通讯

（1）通讯保障

本公司设立值班室，值班安排24小时有效报警通讯电话（0817-6331199 \15351442388），方便报警，与有关方面取得联系。应急指挥部及应急救援小组人员执行手机24小时开机，可保障信息的及时传递。

表6.1.5 应急组织机构人员通讯录

| 应急值守电话 | 0817-6331199 \15351442388 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织机构 | 组成人员 |  | 电话 |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 李晨 | 13980661031 |
|  | 副总指挥 | 张华 | 18188394888 |
|  | 成员 | 金继明 | 15351442388 |
|  |  | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 侯泽晗 | 18781799180 |
| 抢险救援组 | 组长 | 侯泽晗 | 18781799180 |
|  | 成 员 | 夏小军 | 18990843167 |
|  |  | 罗荣成 | 13350657788 |
|  |  | 佘天刚 | 18113933722 |
|  |  | 胡少文 | 18582263925 |
|  |  | 何大勇 | 15281746652 |
| 疏散警戒组 | 组长 | 金继明 | 15351442388 |
|  | 成 员 | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 江国庆 | 15508134120 |
|  |  | 马洪兵 | 18582634165 |
| 通讯联络组 | 组长 | 金继明 | 15351442388 |
|  | 成员 | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 王婷 | 18681738368 |
| 后勤保障组 | 组长 | 牛跃平 | 13890828805 |
|  | 成 员 | 张沙沙 | 17790482517 |
|  |  | 邢玉玲 | 13350669282 |
| 善后处理组 | 组长 | 张干 | 15983769668 |
|  | 成 员 | 李密 | 13990814129 |
|  |  | 赵丹 | 18781659871 |
| 事故调查组 | 组长 | 张华 | 18188394888 |
|  | 成 员 | 张干 | 15983769668 |
|  |  | 李密 | 13990814129 |

（2）应急电源、照明

各应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

## 2 单位外部应急资源

### 2.1单位外部救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

- 应急管理部门

- 组织指导本公司生产安全事故应急救援。

- ②商务经信部门

协调本公司生产安全事故应急救援。

- ③公安部门

协助进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

- ④消防救援队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

⑤医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

- ⑥环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

- ⑦电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑧医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

### 2.2专职应急队伍

一旦发生生产安全事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本站应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部救援单位，请求专业的阆中市消防救援大队的支援。

在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

a、事件发生的时间和地点；

b、事件类型：火灾、爆炸、触电（暂时状态、连续状态）；

c、已采取的应急措施；

d、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

e、健康危害与必要的医疗措施；

f、联系人姓名和电话。

### 2.3医疗救治

本公司发生生产安全事故后，若发生人员受伤需进行救治的情况，

由后勤保障组简单救护后，送往阆中市人民医院七里院区就治。

### 2.4治安警戒

- 发生大的安全事故，超出公司警戒疏散组的警戒能力，请求阆中市公安机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

### 2.5环境监测

当安全事故对大气、水源等环境造成危害时，请求阆中市生态环境局提供事故的实时监测和污染区的处理工作

### 2.6技术支持

技术专家请阆中市应急管理局从省、市、县专家库中聘请专业技术专家支援。

### 2.7外部救援力量联系电话

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 2 | 阆中市自然资源和规划局 | 0817-6306346 |
| 3 | 阆中市商务和经济信息化局 | 0817-6306600 |
| 4 | 阆中市生态环境局 | 0817-6222334 |
| 5 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 6 | 阆中市消防救援大队 | 0817-6262538 |
| 7 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 8 | 阆中市江南街道办事处 | 0817-6330001 |
| 9 | 阆中市江南派出所 | 0817-6330061 |
| 10 | 阆中市人民医院七里院区 | 0817-6232080 |
| 11 | 刑事、治安报警电话 | 110 |
| 12 | 消防报警电话 | 119 |
| 13 | 急救电话 | 120 |
| 14 | 交通事故报警电话 | 122 |

## 3 应急资源差距分析

### 3.1应急资源调查主要结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本公司有应急救援人员，按单位实际情况配备了一定数量的应急救援物资。通过本次调查摸清了就近可依托的互助单位及周边政府配套的公共应急资源及队伍，本公司突发生产安全事件时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发事件的控制是非常有利的。

综合上述，针对阆中市金博瑞新型墙材有限公司进行应急资源调查后，我公司所具备的应急资源基本能够满足生产安全事故应急救援需要。

### 3.2应急资源不足与差距分析

（1）本公司的应急资源及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需求，具备应急救援的资格和能力，完全可以应对我公司的安全事故应急救援。

（2）应急管理制度不完善，下一步要尽快完善管理制度。

（3）本公司应急资源储备不充足，应及时按国家相关规定配足应急救援设备。

（4）应急小组人员的熟练程度还有待提高，应加强应急演练的学习和培训。

### 3.3完善应急资源的主要措施

（1）建立健全应急物资管理、保养、发放制度。

（2）配备齐全应急物资。应急物资储备的品种包括自然灾害类、安全事故灾难类、应急抢险类及其它。

（3）办公室负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

（4）坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所以应急物资未获得应急领导小组组长批准不的擅自发放。

（5）已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

（6）应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。

（7）加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查， 对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

（8）加强应急演练的学习和培训。