老观建华加油站跑，冒油应急事故演练方案

一、应急演练组织

（一）演练目的

1、检验加油站站长现场指挥组织能力；2、检验加油站各应急小组在突发事件发生后的处突、自救及协同作战能力；3、通过演练不断总结提升，完善应急预案的时效性，避免不必要的人身伤害，控制污染，预防发生次生灾害和二次污染，减少企业的经济损失。

（二）演练依据

《老观建华加油站生产安全应急预案》、《老观建华加油站突发环境事件应急预案》。

（三）应急救援工作原则

1.以人为本，安全第一。生产安全事故应急救援工作要始终把保障员工、群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护意识，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

2.统一领导，密切配合。由总指挥统一领导、指挥、协调生产安全事故应急救援工作,有关部门密切配合协作。

3.依靠科学，依法规范。遵循科学原理，充分发挥专业技术人员的作用，实现科学民主决策；依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

4.预防为主，备战结合。贯彻落实“安全第一，预防为

主，综合治理”的安全方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对生产安全事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。

（四）演练时间

2023年01月7日

（五）演练地点

老观建华加油站

站内应急物资配备情况

防暴工具、警戒线、锥形桶、一键报警器。

（六）情景模拟

- 事故模拟背景：车辆加油中，油品从加油口冒出来应急事件。

- 预案演练内容：

2023年1月7日星期六，上午8点30分加油站处于正常营业中。这时一辆小车进入站内，驶入3号汽油机5号枪位。这时加油员李述兰上前为其服务，在确认油品和付款方式后加油员李述兰开始为其加注92#汽油。并将加油枪挂在加油口上。这时有一辆货车进入站内，员工李述兰引导车辆驶入2号机4号枪的位置。这时突然李述兰听到背后听到淌水的声音。转身后发现汽油正在从小车加油口不停的冒出。李述兰立即上前关闭加油枪并大声呼喊：“跑冒油了！”同时按下急停按钮，不让小车司机启动车辆，也不让其他启动中的车辆靠近。便利店员陈淑娟听到呼喊后立即赶到配电室，关闭了加油机电源。然后到消防沙池提沙沿跑冒的汽油边缘铺开，防止跑冒油品继续大面积扩散，并立即向当班值班管理人员汇报。现场员工杨小菊 听到呼喊后立即赶到3号加油机位置。一起将小车推离现场，小车推离现场后李述兰、陈淑娟在四周警戒防止有启动中的汽车靠近现场。杨小菊 立即用加油机旁放置的吸油毡吸干油面，回收油品。待大面积汽油吸干后再用干沙覆盖残油，待充分吸收残油后，将沙土清除干净。值班管理人员检查附近下水道入口查看有无油品进入下水道，发现无油品进入下水道后将情况汇报站长。后经公司同意加油站恢复正常营业。

（七）演练机构及分工

1.老观建华加油站指挥机构

总指挥：李建华

成  员：李述兰，陈淑娟，杨小菊

2.处置小组及职责

按照《老观建华加油站生产安全应急预案》和《老观建华加油站突发环境事件应急预案》要求，演练现场应急小组分设：应急救援组、警戒疏散组、医疗救护组、物资保障组、善后处理组5个应急处置小组。具体情况如下：

3.应急组织机构及职责

3.1应急组织机构

3.2职责

1）现场指挥组

总指挥——由加油站法人或站长担任，负责应急状态下的启动与解除，了解掌握现场险情情况，指挥调动应急组织；调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险；保护现场和人员安全，第一时间向片区、安发部上报突发情况，视情况向政府机构发出支援请求；待上级部门或专业救援到达后介绍险情并移交指挥权，协助处理事故的善后工作。

2）应急救援组

——发生突发情况时，坚持以人为本的原则，先对现场人员进行抢救，再对其他设备进行救援。

3）警戒疏散组

——设警戒线，指挥现场救援车辆的运行、使用和停放，维持现场秩序，保证现场道路畅通。劝阻围观人员和无关车辆驶离现场。

4）物资保障组：

——负责应急物资的供应保障，在站内应急物资不足时负责向周边联防单位寻求帮助；保证应急救援通讯联络畅通；为应急行动提供技术支持。

5）医疗救护组

——在应急状态下，负责联络医疗机构救治伤员；承担事故现场医疗点设置、伤员紧急救护和转移任务。

6）善后处置组

——检查设备有无异常，立即上报维修并检查相关其他设备有无异常。

（二）注意事项

1.人员到达现场后，应按职责分工归属各组，统一指挥，协同作战，服从指挥，听从命令。

2.为防止事故扩大开展抢救行动或者疏通通道等，需要移动现场物件、设施时，必须做出标志，绘制现场简图并写出书面记录，见证人员签字。

附件三事故应急救援小组成员名单

| 应急机构 | 职责 | 人员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥 | 总指挥 | 李建华 | 18090579095 |
| 应急救援组 | 组长 | 李述兰 | 15882643651 |
|  | 组员 | 杨小菊 | 18048956569 |
| 疏散警戒组 | 组长 | 陈淑娟 | 19381703691 |
| 善后处置组 | 组长 | 李建华 | 18090579095 |
|  | 组员 | 杨小菊 | 18048956569 |

参与培训人员签字：